Приложение № 1
к распоряжению администрации

Ленского муниципального района

от 25 июня 2026 г. № 106

Описание объекта закупки в соответствии со статьей 33 Федерального закона

от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

(далее - Федеральный закон от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ)

1. Наименование объекта закупки: работы по устройству пожарного водоема в 
д. Бор (не в рамках капитального вложения) в части реализации инициативных проектов в рамках регионального проекта "Комфортное Поморье".

2. Источник финансирования: средства бюджета Ленского муниципального района, сформированных за счет иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение на реализацию инициативных проектов в рамках регионального проекта «Комфортное Поморье» в соответствии с лимитами бюджетных обязательств, доведенных до Заказчика как получателю средств областного бюджета.

3. Место выполнения работ: Архангельская область, Ленский район, д. Бор.

4. Срок выполнения работ:

Начало работ: с даты подписания контракта в ЕИС Заказчиком.

Окончание работ: до 17 августа 2026 года.

5. Цель производства работ: реализация регионального проекта "Комфортное Поморье" и обеспечение мер пожарной безопасности в д. Бор.

6. Объем выполняемой работы: в соответствии с локальным ресурсным сметным расчетом №13-2026.

7.  Требования к выполнению работ:

7.1. Все работы должны быть выполнены с надлежащим качеством, в объеме и сроки, предусмотренные контрактом, и сданы Заказчику в состоянии, соответствующем условиям контракта и действующими СНиПами, ГОСТами, и другими нормативными документами.

Работы выполняются силами, материалами и механизмами Подрядчика.

Подрядчик гарантирует наличие сертификатов, технических паспортов или других документов, удостоверяющих качество материалов и оборудования. Несет ответственность за допущенные отступления от требований, предусмотренных в контракте и в строительных нормах и правилах, указанных в контракте и/или описании объекта закупки, а также за не достижение указанных в п.5 описания объекта закупки показателей объекта работ.

7.2. В период выполнения работ по контракту Подрядчик обеспечивает высокое качество работ за счет умений и навыков, связанных с производством работ, привлечением компетентного технического персонала с необходимыми допусками и разрешениями на производство работ, а также использования инструментов, производственной базы, отвечающих технологиям выполнения указанных работ, предоставления сертификатов, соблюдения гарантий по качеству исполнения работ и поставляемых материалов и конструкций.

7.3. При выполнении работ Подрядчик должен соблюдать безопасность работ – 
это безопасность работ для жизни, здоровья, имущества третьих лиц и окружающей среды при обычных условиях ее использования, хранения, транспортировки и утилизации, а также безопасность процесса выполнения работ. Выполняет своими силами на территории рабочей площадки все временные сооружения, необходимые для хранения материалов, и выполнения работ по контракту. Обеспечивает выполнение необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды во время производства работ. Обязуется содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов, накапливаемых в результате выполнения работ.

7.4. Подрядчик должен обеспечить наличие постоянного, достаточного, для выполнения работ, количества инженерно-технического персонала и рабочих требуемых специальностей.

7.5. Работы должны производиться только в отведенной зоне работ, после окончания работ должны быть произведена ликвидация рабочей зоны, уборка мусора.

7.6.	 В ходе выполнения работ Подрядчик осуществляет подготовку по требованию Заказчика письменных отчетов о проведенных работах, при необходимости подготовку материалов и заключений в электронном виде.

8. Особые условия выполнения работ:

8.1. В ходе выполнения работ Подрядчик выполняет обязательную трехступенчатую фотофиксацию (до начала работ, во время и по окончанию работ).

8.2. Работы, подлежащие закрытию, должны приниматься представителем Заказчика. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком выполненных работ и составления актов освидетельствования этих работ.

Подрядчик в письменном виде заблаговременно уведомляет представителя Заказчика 
о времени и месте проведения   приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, но не позднее, чем за 3 рабочих дня до начала проведения этой приемки. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика (Заказчик не был информирован об этом или информирован с опозданием), то Подрядчик за свой счет обязуется открыть любую часть скрытых работ, не прошедших приемку представителем Заказчика, согласно его указанию, а затем - восстановить ее.

8.3. Устройство пожарного водоема производится в д. Бор в месте, указанном Заказчиком, перед началом работ.

9. Работы следует выполнять, руководствуясь требованиями следующих нормативных документов:

1. СП 68.13330.2017 Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 3.01.04-87 (с Изменением № 1);

2. СП 78.13330.2012. Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85 (с Изменениями № 1,2,3);

3. СП 45.13330.2017 Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87 (с Изменениями № 1, 2);

4. СП 48.13330.2019 Организация строительства СНиП 12-01-2004;

5. СП 12-136-2017 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования",  СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство";

6. СН 528-80. Перечень единиц физических величин, подлежащих применению 
в строительстве;

7. ГОСТ Р 50597-2017. Национальный стандарт Российской Федерации. Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля" (утв. Приказом Росстандарта от 26.09.2017 N 1245-ст);

8.  Иные нормативно-правовые и локальные акты, применяемые в указанной сфере;

Отраслевые дорожные нормы и нормативы (ВСН, ОДН):

9.  ОДМ 218.3.031-2013 Методические рекомендации по охране окружающей среды при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог;

10. Иные нормативно-правовые и локальные акты, применяемые в указанной сфере.

10. Требования к материалам, использующимся при выполнении работ:

Используемые материалы, конструкции и оборудование должны иметь соответствующие технические паспорта, декларации о соответствии, удостоверяющие их качество в случае, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. Оригиналы, либо нотариально заверенные копии, либо заверенные надлежащим образом заводом-изготовителем копии этих деклараций, технических паспортов и результатов испытаний должны быть предоставлены Заказчику до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов (условие не распространяется на резервуар для воды). Металлическая емкость (резервуар) должна быть в хорошем состоянии без повреждений, не утратившей свои эксплуатационные характеристики и потребительские свойства в результате физического или морального износа, которые обладают способностью выдерживать как статические, так и динамические воздействия, герметичной, с проведенной гидроизоляцией и отсутствием деформации и загрязнений внутри емкости.

Применяемые для выполнения работ материалы (изделия, конструкции) должны соответствовать техническим требованиям, установленным техническими регламентами, государственными стандартами, строительными нормами и правилами, нормами по безопасности для соответствующих видов материалов (изделий, конструкций), санитарным и экологическим нормам, правилам и требованиям, обладать необходимыми техническими и качественными характеристиками, потребительскими свойствами, соответствующими условиям эксплуатации пожарного водоема по его целевому назначению и обеспечивающими его долговечность и безопасность в процессе эксплуатации, а также обеспечивать достижение нормального эксплуатационного состояния земельного участка, необходимого для подъезда специализированного автомобильного транспорта, используемого для обслуживания пожарного водоема и забора воды. Применяемые для выполнения работ материалы должны быть устойчивыми к воздействию транспортных, природных и иных факторов.

Работы осуществляются из материалов Подрядчика. Материалы, используемые при выполнении работ, должны быть сертифицированы в случае, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. Подрядчик должен предоставить Заказчику заверенные копии сертификатов на используемые в работе материалы до начала производства работ с использованием таких материалов. Все комплектующие, материалы, изделия, оборудование, конструкции, техника приобретаются и доставляются на место производства работ, а также осуществляется их разгрузка и складирование, Подрядчиком самостоятельно, за счет Подрядчика.

При исполнении контракта по согласованию Заказчика с Подрядчиком допускается поставка товара, выполнение работы, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте.

При необходимости, в месте производства работ должна быть установлена схема движения средств транспорта, а на обочинах дорог – хорошо видимые дорожные знаки, регламентирующие порядок движения транспортных средств в соответствии с Правилами дорожного движения. Обязанность по согласованию схемы движения и дорожных знаков возлагается на Подрядчика.

Подавать материалы и оборудование на рабочие места следует в технологической последовательности, обеспечивающей безопасность работ. Складировать материалы и оборудование на рабочих местах следует так, чтобы они не создавали опасность при выполнении работ и не стесняли проходы (проезды). Хранить материалы на рабочих местах разрешается в количествах, не превышающих сменной потребности.

Эксплуатацию машин и механизмов, включая техническое обслуживание следует осуществлять в соответствии с требованиями ТР ТС 010/2011, СП 48.13330.2019.

Перед началом производства работ Подрядчик обязан предоставить разрешение на проведение земляных работ, выданное администрацией Ленского муниципального района.

Все виды работ, предусмотренные контрактом, описанием объекта закупки, локальным сметным расчетом, должны быть выполнены в полном объеме и с требованиями действующей нормативной документации: ГОСТ, ТУ, СНиП, СП, СанПиН, ВСН, НПБ, ППБ и иными действующими нормативными документами по предмету объекта закупки. Внесение изменений в объемы и виды работ не допускается, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством, условиями контракта.

Время и календарный план выполнения работ согласовывается с Заказчиком. По согласованию с Заказчиком возможно выполнение работ в выходные и праздничные дни. Подрядчик при исполнении контракта по согласованию с Заказчиком имеет право досрочно выполнить работы и сдать объект Заказчику.

11. Требования к безопасности оказываемых работ: работы должны быть выполнены с соблюдением техники безопасности, противопожарными, санитарно-гигиеническими и экологическими нормами и правилами.

Подрядчик несет самостоятельную ответственность за технику безопасности и охрану труда своих работников, противопожарную безопасность. При оказании работ принять все необходимые меры для обеспечения безопасности, в том числе путем установки освещения, ограждений, соответствующих дорожных знаков.

Подрядчик обязан соблюдать правила охраны труда в соответствии с действующим законодательством РФ.

Подрядчик обязан соблюдать требования техники безопасности в соответствии с действующим законодательством РФ.

Подрядчик обязан соблюдать требования правил охраны окружающей среды и зеленых насаждений в соответствии с действующим законодательством РФ.

Подрядчик обязан обеспечить безопасность дорожного движения при оказании работ в соответствии с действующим законодательством РФ.

Ответственность за нарушение перечисленных требований возлагается на Подрядчика.

Подрядчик принимает меры по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с оказанием работ, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба, кроме случая, когда обязанность принятия мер, и ответственность лежит на владельцах коммуникаций.

Подрядчик обязан незамедлительно сообщать Заказчику об аварийных ситуациях на территории производства работ, выявленных (допущенных) в ходе оказания работ.

12. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантии качества работ и материалов, оборудования, конструкции, установленных в ходе выполнения работ

Гарантии качества распространяются на все элементы (материалы) и работы, выполненные Подрядчиком по контракту. Срок гарантийных обязательств на выполнение работ должен составлять 3 (три) года с момента подписания документа о приемке.

При обнаружении Заказчиком в период гарантийного срока недостатков (дефектов), несоответствия материалов требованиям нормативно-технической документации, а также выполнение работ Подрядчиком с отступлениями, ухудшившими результат работы, Заказчик должен письменно уведомить Подрядчика о выявленных недостатках (дефектах).

Устранение дефектов по выполненным работам в период течения гарантийного срока производится за счет собственных средств Подрядчика с момента предъявления соответствующей претензии Заказчиком в срок, установленный в претензии Заказчиком.

В случае выявления недостатков в работах, представленных к оплате Подрядчиком, в т.ч. скрытых, которые невозможно было выявить при приёмке работ, Подрядчик гарантирует устранение указанных недостатков в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и требованиями Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

Примечания:

Если ссылочный стандарт заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться заменяющим (измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.