Для служебного пользования

Инв. №4475  ДСП

Экз.

Село ЯРЕНСК

Ленского района

Архангельской области

Генеральный план, совмещённый с проектом планировки

Том 1. Материалы по обоснованию проекта

| Директор института | Щитинский В.А. |
| --- | --- |
| доктор архитектуры, профессор |  |
| Главный инженер института | Шалахина Д.Х. |
| доктор экологии |  |
| Главный архитектор института | Гришечкина И.Е. |
| почетный архитектор РФ |  |
| Руководитель АПМ-2 | Алиева Г.В. |
| Главный архитектор проекта | Федулова З.И. |

Санкт-Петербург

2015 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Том 1. Материалы по обоснованию проекта

ПРЕДИСЛОВИЕ	4

СОСТАВ ПРОЕКТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	5

1.	ВВЕДЕНИЕ	7

1.1	Общие положения	7

1.2	Общие сведения о селе	9

1.3	Анализ реализации предыдущего генерального плана	9

2	ПРОДНЫЕУСЛОВИЯ И ИНЖЕНЕРНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ	13

2.1	Климат	13

2.2	Рельеф и гидросеть	15

2.3	Геологическое строение и полезные ископаемые	17

2.4	Гидрогеологическая характеристика территории	20

2.5	Инженерно-геологические условия	21

3	СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛА	25

3.1	Характеристика хозяйственного комплекса	25

3.2	Численность населения	28

3.3	Жилищное строительство	30

3.4	Система культурно-бытового обслуживания	32

4	АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ	42

4.1	Современное использование территории	42

4.1.1	Этапы исторического развития села	43

4.1.2	Историко-архитектурная характеристика застройки	52

4.1.3	Объекты историко-градостроительной (историко-архитектурной) среды	53

4.1.4	Предложения по границам территорий объектов культурного наследия	53

4.1.5	Историко-градостроительный анализ формирования планировочной структуры	54

4.1.6	Зоны охраны. Режим использования земель и градостроительный регламент в границах зон	57

4.1.7	Режим охраны объектов культурного наследия на территории села Яренск	60

4.2	Современное использование территории	64

4.3	Направления территориального развития села	66

4.4	Проектная планировочная организация	67

4.4.1	В границах генерального плана села	67

4.4.2	В границах проекта планировки	73

4.5	Очередность освоения территории	74

4.6	Зоны с особыми условиями использования территории	76

5	ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА	78

5.1	Сооружения и коммуникации внешнего транспорта	78

5.2	Улично-дорожная сеть села	79

5.3	Сельский транспорт	84

5.4	Объекты обслуживания транспорта	85

6	ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ	88

6.1	Водоснабжение	88

6.2	Водоотведение	102

6.3	Обращение с отходами производства и потребления	109

6.4	Энергоснабжение и связь	112

6.4.1 Электроснабжение	112

6.4.2 Теплоснабжение	114

6.4.3 Газоснабжение	119

6.4.4 Связь	123

6.5	Инженерная подготовка территории	124

6.6	Вертикальная планировка территории	128

6.7	Система зелёных насаждений	129

7	ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	133

7.1	Состояние окружающей среды	133

7.2	Мероприятия по охране окружающей среды	141

7.3	Особо охраняемые природные территории	146

8	ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА. ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ГО	148

8.1	Переч ень основных факторов риска возникновения природных чрезвычайных ситуаций	148

8.2	Мероприятия по снижению уязвимости к природным чрезвычайным ситуациям	150

Мероприятия по снижению уязвимости к метеорологическим ЧС:	150

Мероприятия по предупреждению ЧС, связанных с затоплением и подтоплением территории паводком 1% повторяемости.	151

Мероприятия по предупреждению ЧС, связанных с боковой речной эрозией р.Кишерка:	151

Мероприятия по предупреждению ЧС, связанных с овражной эрозией.	152

Мероприятия по предупреждению ЧС связанных с лесными пожарами.	152

Мероприятия по предупреждению ЧС, связанных с природно-очаговыми инфекциями.	153

8.3	Источники и зоны воздействия техногенных чрезвычайных ситуаций	154

8.4	Мероприятия по снижению уязвимости к техногенным чрезвычайным ситуациям	158

8.5	Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности	161

8.6	Устойчивое функционирование села в «Особый период»	162

8.6.1 Статус села по условиям ГО	162

8.6.2 Защитные сооружения	163

8.6.3 Оповещение и светомаскировка	166

9	СВОДНЫЕ ДАННЫЕ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗЕМЕЛЬ	169

10	РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ	172

11	ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА	176

12	ПРИЛОЖЕНИЯ	178

- ПРЕДИСЛОВИЕ

Проект «Генеральный план, совмещенный с проектом детальной планировки с. Яренск» разработан по заданию Администрации муниципального образования «Ленский муниципальный район» на основании муниципального контракта № 20 от 04.02.2010 г. В составе разработки выполнены чертежи в формате ГИС MapInfo, а также пояснительные записки в 3-х томах в формате Word.

Проект разработан на два проектных периода: первая очередь строительства – 2022 г., расчетный срок – 2032 г.

Генеральный план с. Яренск разработан в архитектурно-планировочной мастерской № 2 (АПМ-2) при участии специалистов АПМ-3. Руководитель АПМ-2 – Алиева Г.В. Главный архитектор проекта – Федулова З.И. В разработке принимали участие специалисты:

Архитектурно-планировочная организация		арх. Федулова З.И.

территории							инж. Бельский А.Ю.

инж. Купрессов Д.К.

инж. Новикова О.П.

Характеристика природных условий			инж. Верещагин М.Ф.

Экономика и социальная сфера				инж. Бельский А.Ю.

инж. Купрессов Д.К.

инж. Плакидин С.В.

Транспортная инфраструктура				арх. Федулова З.И.

инж. Бельский А.Ю.

инж. Купрессов Д.К.

инж. Плакидин С.В.

Инженерная инфраструктура				арх. Федулова З.И.

инж. Бельский А.Ю.

инж. Купрессов Д.К.

инж. Плакидин С.В.

Охрана окружающей среды				инж. Егорова Г.Л.

Графическое оформление проекта			инж. Купрессов Д.К.

инж. Новикова О.П.

инж. Верещагин М.Ф.

инж. Красноперов Д.В.

- СОСТАВ ПРОЕКТНЫХ МАТЕРИАЛОВ

| № п/п | Название документа | мас-штаб | гриф секретности | инв .№ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Текстовые материалы |  |  |  |  |
| 1 | Том 1. Материалы по обоснованию проекта | - | дсп | 4475 |
| 2 | Том 2. Положение о территориальном планировании | - | н/с | 4476 |
| 3 | Том 3 Проект планировки |  | н/с | 6264 |
| 2. Графические материалы |  |  |  |  |
| 1 | Схема использования территории (современное состояние) | 1:5 000 | дсп | 8716 |
| 2 | Схема комплексной оценки территории | 1:5 000 | дсп | 8717 |
| 3 | Историко-культурный опорный план | 1:2 000 | дсп | 8718 |
| 4 | Проектный план (Предложения по территориальному планированию) | 1:5 000 | дсп | 8719 |
| 5 | Схема функционального зонирования. (Схема зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения). Очередность освоения территории | 1:5 000 | дсп | 8720 |
| 6 | Зоны охраны объектов культурного наследия. Основной чертеж | 1:2 000 | дсп | 8721 |
| 7 | Схема транспортной инфраструктуры (Схема планируемого размещения объектов транспорта и путей сообщения) | 1:5 000 | дсп | 8722 |
| 8 | Схема водоснабжения (Схема планируемого размещения объектов водоснабжения) | 1:5 000 | дсп | 8723 |
| 9 | Схема водоотведения (Схема планируемого размещения объектов водоотведения) | 1:5 000 | дсп | 8724 |
| 10 | Схема энергоснабжения и связи (Схема планируемого размещения объектов электро-, тепло-, газоснабжения и связи) | 1:5 000 | дсп | 8725 |
| 11 | Схема инженерной подготовки территории (Схема планируемого размещения объектов инженерной подготовки территории) | 1:5 000 | дсп | 8726 |
| 12 | Схема зон с особыми условиями использования территории | 1:5 000 | дсп | 9670 |
| 13 | Схема границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны | 1:5 000 | дсп | 8727 |
| 14 | Схема планируемого изменения границ | 1:5 000 | дсп | 11320 |
| Проект планировки |  |  |  |  |
| 15 | Опорный план (Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории) | 1:2 000 | дсп | 8728 |
| 16 | Основной чертеж (Чертеж планировки территории) | 1:2 000 | дсп | 8729 |
| 17 | Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории. Разбивочный чертеж красных линий | 1:2 000 | дсп | 8730 |
| 18 | Схема организации транспорта и улично-дорожной сети | 1:2 000 | дсп | 8731 |
| 19 | Схема размещения инженерных сетей и сооружений (Схема водоснабжения и водоотведения) | 1:2 000 | дсп | 8732 |
| 20 | Схема размещения инженерных сетей и сооружений (Схема энергоснабжения и связи) | 1:2 000 | дсп | 8733 |
| 21 | Альбом графических материалов | - | дсп | 4478 |
| 3. Электронные материалы |  |  |  |  |
| 1 | Текстовые и графические материалы DVD-R: диск 1, диск 2 | - | дсп-к | 1685 |

# 1.	ВВЕДЕНИЕ

## Общие положения

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ генеральный план является основным документом территориального планирования, обеспечивающим устойчивое развитие территории. Генеральный план определяет направления и границы развития территории, зонирование территории, направления развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, градостроительные требования к сохранению объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, экологическому и санитарному благополучию.

Объектом проектирования настоящего генплана является село Яренск, районный центр Ленского района Архангельской области, административный центр муниципального образования «Сафроновское» и муниципального образования «Ленский муниципальный район».

Предыдущий генеральный план был разработан проектным институтом «Росгипрониисельстрой» в 1986г. Основой для разработки нового генерального плана послужили следующие градостроительные факторы:

  - изменения законодательной и нормативной документации в сфере градостроительства;

  - структурные изменения в экономике и социально-демографической сфере;

  - дифференциация жилья по плотности и комфортности, потребность в развитии усадебной застройки;

  - задачи совершенствования систем инженерного обеспечения поселка;

  - социально-экономическая целесообразность в более компактном взаиморасположении селитебных зон;

  - возросший уровень автомобилизации села;

  - необходимость разработки градостроительных мероприятий по улучшению экологической обстановки, охране объектов культурного наследия и природных объектов.

В современных экономических условиях и возросшей роли местного самоуправления в регулировании градостроительной деятельности генеральный план носит не директивный, а регулятивный характер. В связи с этим положения проектной документации могут быть реализованы (либо не реализованы) при наличии соответствующих социально-экономических и административно-хозяйственных предпосылок. Безусловным является соблюдение планировочных ограничений, проектной планировочной структуры и базовых принципов формирования системы инженерных коммуникаций.

Генеральный план является основой для разработки комплекса проектной и правовой документации, регулирующей и регламентирующей градостроительную деятельность, а также обеспечивающей устойчивое функционирование территории, охваченной генеральным планом.

Цели и задачи проекта

Основной целью разработки генплана является формирование долгосрочной стратегии градостроительного развития, обеспечивающей устойчивое социально-экономическое, пространственное и инфраструктурное развитие.

В связи с этим в составе проекта решаются следующие задачи:

1. Формирование комплекта графических и текстовых материалов, характеризующих современное использование территории, ресурсы и ограничения функционального развития.

2. Определение базовых технико-экономических показателей развития села, определяющих масштаб и параметры его территориального развития.

3. Формирование рациональной транспортно-планировочной структуры, обеспечивающей усиление связности периферийных частей села и развития улично-дорожной сети в районах новой застройки.

4. Разработка проектного функционального зонирования с учетом необходимости резервирования территорий под инвестиции в производственную и непроизводственную деятельность, развития озелененных и рекреационных территорий.

5. Развитие селитебных зон с учетом роста темпов строительства и дифференцированного спроса на жилье различных типов.

6. Развитие инженерной инфраструктуры на основе перехода на экологически безопасные и ресурсосберегающие системы водоснабжения, канализования, энергоснабжения и инженерной защиты территории.

7. Определение комплекса природоохранных мероприятий и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, а также инженерно технических мероприятий гражданской обороны.

При разработке генерального плана с. Яренск учитывались следующие документы стратегического планирования:

  - «Схема территориального планирования Архангельской области» разработанная ФГУП «РосНИПИ Урбанистики»;

  - «Стратегия социально-экономического развития Архангельской области до 2030 года», разработанная администрацией Архангельской области с привлечением стратегического консультанта ООО «Про-Инвест-Спецпроект» совместно с ООО «Стратеджи Партнерс». Стратегия социально-экономического развития Архангельской области до 2030 года разработана с учетом Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р;

  - Программа комплексного социально–экономического развития муниципального образования «Ленский муниципальный район» на 2010 – 2013 годы, утверждена решением собрания депутатов МО «Ленский муниципальный район» №71 от 10.11.2010г.;

  - Стратегия развития муниципального образования «Ленский муниципальный район» до 2020 года;

  - ведомственная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории МО «Ленский муниципальный район» на 2011-2013 годы»;

  - ведомственная целевая программа муниципального образования «Ленский муниципальный район» «Газификация Ленского района в 2009-2011 годах»;

  - целевая программа «Развитие жилищного строительства в муниципальном образовании «Сафроновское»;

  - целевая программа «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Сафроновское»;

  - отраслевая программа  «Здравоохранение в Ленском районе на 2007-2010 годы»;

  - ведомственная целевая программа «Поддержка и развитие транспортного обслуживания населения Ленского района в 2009-2011 годах».

## Общие сведения о селе

Село Яренск – административный центр муниципального образования «Сафроновское» и муниципального образования «Ленский муниципальный район», районный центр Ленского района Архангельской области, расположен на юго-востоке Архангельской области в 221 км от г.Котласа. С юго-востока к с.Яренск примыкает деревня Сафроновка, практически сливаясь с селом.

Село расположено по крутым и обрывистым берегам рек Кижмола и ее притока Кишерка в 3 км от реки Вычегда.

Ближайшая железнодорожная станция – ст.Межег, находится в 25 км от с. Яренск, расстояние до г.Архангельска 1011 км.

## Анализ реализации предыдущего генерального плана

Предыдущий генеральный план был разработан проектным институтом «Росгипрониисельстрой» в 1986г. Расчетным сроком проекта был принят 2006 г., а первой очередью 1996 г.

Численность населения. Принятая генпланом численность населения на расчетный срок не была достигнута. К 2006 году в селе проживало около 4,5 тыс. чел. против запланированных 5,8 тыс.

Численность населения до 2007 года постепенно росла, начиная с 80-х годов. Анализ ситуации в последние годы демонстрирует заметный отток населения, рождаемость и смертность населения колеблются примерно на одном уровне, в 2010 году отмечен рост смертности при уменьшении рождаемости. На нынешний отчетный период численность населения села составила 4460 человек.

Экономическая база развития. Предыдущим генпланом намечалось сохранение специализации народного хозяйства. Строительства новых предприятий не намечалось, численность работающих на основных предприятиях прогнозировалась практически неизменной, предусматривался рост числа сотрудников Ленского ЛПХ со 125 до 140 человек.

В настоящее время промышленность села представлена предприятиями пищевой промышленности (ПО «Яренское», ООО «Кижмола», ИП Фокин, филиал «Севергазторг») и предприятиями лесной и деревообрабатывающей промышленности.

Жилищное строительство. Согласно градостроительным решениям предыдущего генерального плана новое жилищное строительство предлагалось осуществлять 2-4 этажной секционной и усадебной застройкой на участках, примыкающих к основному пятну застройки.

На исходный год разработки предыдущего генплана жилищный фонд села составлял 60 080,0 кв.м. По проекту жилищный фонд должен был составить на первую очередь – 71 547,0 кв. м, на расчетный срок – 104 410,0 кв.м. В настоящее время (на 01.01.2011 г.) этот показатель составляет 77 322,0 кв. м, что составляет 74 % от запланированного на расчетный срок (к 2006 г.).

Средний уровень жилищной обеспеченности на одного человека в селе составлял 15 кв.м. По проекту на первую очередь и расчетный срок жилплощадь на одного человека должна была составить 14,5 и 18 кв. м соответственно. В настоящее время средняя жилобеспеченность составляет 17,3 кв. м на одного жителя, и не достигает уровня, запланированного на расчетный срок предыдущего генплана.

Культурно-бытовое обслуживание населения. Предыдущим генеральным планом планировалось строительство общеобразовательной школы, детского дошкольного учреждения, спального корпуса (интерната), развитие больничной сети (увеличение количества коек, строительство поликлиники, молочной кухни), строительство стадиона, спортивного корпуса, бассейна, дома охотника и рыболова, развитие учреждений культуры и искусства.

Проектные предложения предыдущего генерального плана, в основном, не были реализованы.

Территориальное развитие села. Предыдущим генеральным планом с.Яренск были предложены следующие решения территориального планирования:

  - освоение под индивидуальную застройку северной части территории с. Яренск;

  - реконструкция центральной части территории с формированием нового центра села на пересечении  улиц И.Фиолетова и Трудовой;

  - формирование промышленной зоны в восточной части села по направлению на Межог;

  - благоустройство прибрежных территорий р.Кижмола;

  - организация парковых территорий.

В соответствии с решениями предыдущего генерального плана активно осваиваются северные территории под индивидуальную застройку и частично под двухквартирные деревянные дома с участками. Формирование нового центра на основной композиционной оси (ул.Трудовая) не было реализовано. Предлагаемая проектом генерального плана промзона в восточной части села не сформирована, размещены отдельные предприятия. Не реализовано предложение по формированию парковой зоны на прибрежных территориях р.Кижмола. Не благоустроена долина р.Кишерка.

Транспортная инфраструктура. Ключевые предложения предыдущего генерального плана по развитию инфраструктуры воздушного транспорта (вынос взлётно-посадочной полосы на расстояние 2,0 км к юго-востоку от с.Яренск) и автомобильного транспорта (организация развитой сети автостоянок на территории населённого пункта) по экономическим причинам реализованы не были. Предложение генерального плана о строительстве обходной автодороги не выполнено.

Также не выполнены в полном объёме предложения по строительству тротуаров.

Водоснабжение. Предложения предыдущего генерального плана по реконструкции плотины с организацией водохранилища на р.Кижмола, а также по увеличению производительности водозаборных сооружений не реализовано. В настоящее время плотина на р.Кижмола разрушена, жители не обеспечены гарантированным водоснабжением. Вода, подаваемая в коммунальный водопровод, не соответствует нормативным требованиям, предъявляемым к питьевой воде. Протяжённость водопроводных сетей по с. Яренск составляет 12,0 км.

В настоящее время разработан проект «Реконструкция водопроводных сетей и водоочистных сооружений в с.Яренск Ленского района» (ОАО «Инвестстройпроект», 2008 год).

Канализация. Предыдущим генеральным планом, в юго-восточной части с.Яренск на расстоянии 250-300 метров от д.Сафроновка, предлагалась площадка под строительство очистных сооружений производительностью 2800 м3/сут. Сброс очищенных стоков предусматривался в р.Кижмола ниже райцентра. Производительность существующих очистных сооружений канализации составляет 100 м3/сутки, сооружения введены в эксплуатацию в 1984 году как временные.

Проектные мероприятия по подключению проектной индивидуальной застройки к централизованной системе канализования не реализованы, т.к. не осуществлено строительство очистных сооружений производительностью 2800 м3/сут.

Санитарная очистка территории осуществляется по планово-регулярной системе. Предложения генерального плана по организации усовершенствованной свалки не реализовано. в настоящее время ТБО вывозятся на свалку, расположенную к западу от с.Яренск (4,5 км автодороги «Сыктывкар – Котлас»). Сливные станции отсутствуют, ЖБО из септиков и выгребов автотранспортом вывозятся на существующую свалку.

Электроснабжение. В целом проектные предложения по поддержанию системы электроснабжения с.Яренск, предложенные генеральным планом 1986 года, выполнялись. Для покрытия нагрузок был построен ряд трансформаторных подстанций (ТП), построены распределительные сети 0,4 кВ, ряд ВЛ-10 кВ.

Теплоснабжение. Предыдущим генеральным планом теплоснабжение с.Яренск намечалось от 2 существующих котельных, которые намечались к модернизации и переводу на газовое топливо. Восточная часть населённого пункта должна была снабжаться теплом от котельной, на территории ДРСУ, западная часть – от котельной, вблизи маслосырозавода. Данные мероприятия не реализованы, в настоящее время теплоснабжение децентрализовано и осуществляется от ряда групповых котельных. Основной вид топлива существующих котельных – уголь и дрова.

Газоснабжение. В соответствии с проектными предложениями предыдущего генерального плана осуществлено газоснабжение с.Яренск осуществляется природным газом от газопровода «Ямал – Центр». Проектом 1986 года предусматривался перевод котельных и индивидуальной застройки на природный газ, это предложение реализовано частично, газоснабжение ряда потребителей осуществляется сжиженным газом.

Инженерная подготовка территории. Мероприятия по устройству дождевой сети открытого типа выполнялись фрагментарно, не реализовано предложение по организации аккумулирующего пруда-отстойника.

Не реализованы в полном объёме мероприятия по берегоукреплению высокого крутого берега р.Кижмола.

Система зеленых насаждений. Не сформирована едина система насаждений общего пользования, не реализованы предложения по созданию парка на берегу р.Кижмола, системы скверов и бульваров.

Охрана окружающей среды. Не решён вопрос с наличием жилой застройки в санитарно-защитной зоне ООО «Агропромышленная компания «Архсельпром». В настоящее время в СЗЗ птицефабрики попадают четыре 5-и и три 2-х этажных дома, порядка 27 домов коттеджной застройки, а также ГСУ Приморский СРП «Радуга» и детский сад.

В настоящее время не установлены зоны санитарной охраны поверхностных водозаборов.

# ПРОДНЫЕУСЛОВИЯ И ИНЖЕНЕРНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ

## Климат

Село Яренск согласно климатическому районированию располагается в умеренном климатическом поясе (атлантико-континентальная область умеренного пояса) и относится к Двинско-Мезенской среднетаежной ландшафтно-климатической провинции.

Среднегодовая температура воздуха (за период 1881-1960 гг.) составляет +0,2 ºС. Самый холодный месяц – январь с температурой в среднем -15,2º. Самый теплый месяц – июль (+15,7º).

За год выпадает 500-520 мм осадков, из которых 380-400 мм – в теплый период.

Таблица 2.1.

Наибольшие наблюдаемые суточные суммы осадков за период 1894-1965 гг. (мм)

| Станция | месяцы года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |  |
| Яренск | 14 | 11 | 11 | 18 | 40 | 56 | 81 | 36 | 57 | 53 | 22 | 15 | 81 |

Ветры зимой и осенью преобладают южные и юго-западные, летом и весной – северные. Преобладающая скорость ветра 4-6 м/с. Сильные ветры (15 м/с и более) чаще наблюдаются зимой.

Таблица 2.2.

Средняя повторяемость направлений ветра (%)

| Напр. ветра | месяцы года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |  |
| С | 5 | 6 | 9 | 8 | 13 | 13 | 16 | 16 | 11 | 9 | 6 | 6 | 10 |
| СВ | 5 | 4 | 5 | 5 | 9 | 9 | 12 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 |
| В | 10 | 14 | 8 | 7 | 11 | 10 | 12 | 8 | 7 | 7 | 8 | 11 | 9 |
| ЮВ | 24 | 22 | 14 | 13 | 11 | 11 | 11 | 13 | 14 | 9 | 16 | 17 | 15 |
| Ю | 16 | 16 | 13 | 17 | 9 | 10 | 10 | 12 | 12 | 11 | 15 | 18 | 13 |
| ЮЗ | 26 | 22 | 24 | 28 | 18 | 19 | 13 | 17 | 24 | 29 | 23 | 28 | 23 |
| З | 6 | 7 | 11 | 9 | 12 | 13 | 10 | 12 | 13 | 17 | 9 | 7 | 11 |
| СЗ | 8 | 9 | 16 | 13 | 17 | 15 | 16 | 16 | 14 | 14 | 9 | 9 | 13 |

Становление рек происходит в конце октября, вскрытие – в конце апреля -начале мая.

Зима (конец октября – начало апреля) умеренно холодная. Период отрицательных температур наступает в октябре и продолжается до апреля. Преобладает пасмурная погода с сильными ветрами и метелями (до 7 дней с метелью в месяц). Средняя зимняя температура минус 10-18 0С, возможны морозы до минус 50 ºС. Период со средней суточной температурой ниже –15º длится до 20-40 дней. При юго-западных ветрах бывают оттепели, нередко сопровождающиеся гололедом. Снежный покров устанавливается в начале ноября, к марту толщина снежного покрова достигает 0,5-0,7 м на открытых участках. Снежный покров держится до 160 дней. Для зимы характерны магнитные бури, связанные с полярными сияниями.

Весна (начало апреля - середина июня) прохладная. Дневные температуры, как правило, положительные (в мае около 10 0С), по ночам наблюдаются слабые морозы и заморозки. Осадки в первой половине весны выпадают преимущественно виде снега, во второй – в виде мокрого снега или затяжных моросящих дождей. Снежный покров сходит в конце апреля - начале мая. В конце мая наступает период «белых» ночей», он продолжается до середины июля.

Лето (середина июня - конец августа) дождливое с преобладанием пасмурной погоды. Продолжительность летнего периода составляет 100-110 дней. Температура воздуха днем плюс 10-16 0С (максимальная плюс 34 0С). В конце августа по ночам возможны заморозки. Осадки выпадают преимущественно виде затяжных моросящих дождей (ежемесячно до 15 дней с осадками).

Безморозный период длится 95-105 дней, а вегетационный (со средней температурой +5 град.) – 150 дней.

Осень (конец августа – конец октября) прохладная, сырая. Дневные температуры воздуха плюс 8-15 0С, по ночам регулярны заморозки, в конце осени морозы до минус 15 0С бывают и днем. Осадки в первой половине сезона выпадают преимущественно в виде затяжных моросящих дождей, во второй – в виде снега и мокрого снега. Ежемесячно до 4 дней с туманом.

По строительно-климатическому районированию РФ (СНиП 23-01-99 «Строительная климатология») рассматриваемая территория относится к климатическому подрайону I-В.

Средняя глубина промерзания почвы – 65 см. Средняя из ежегодных максимальных глубин сезонного промерзания грунтов (нормативная глубина сезонного промерзания для проектирования фундаментов) составляет 1,67 м.

Зимняя расчетная температура для проектирования систем отопления составляет  -38 С. Продолжительность отопительного периода - 247 дней.

Агроклиматический потенциал района в целом невысок. Среднетаежная агроклиматическая зона, в которую входит район с.Яренск, характеризуется умеренной континентальностью, недостаточной обеспеченностью теплом (сумма средних суточных температур воздуха за период с температурой выше +10 ºС (активных) колеблется от 1500º до 1650º, продолжительность периода активной вегетации около 150 дней), избыточной влажностью (коэффициент атмосферного увлажнения более 1,33), господством подзолистых почв, пониженной биологической продуктивностью. Эти условия относительно благоприятны для выращивания картофеля, овощей и зерна (рожь, ячмень), а также для развития животноводства.

В целом низкая теплообеспеченность в сочетании со значительными осадками, приходящимися на вегетационный и осенний периоды, усложняют ведение сельскохозяйственных работ, ухудшают произрастание культур, увеличивают период стойлового содержания скота и в целом резко повышают затраты труда в сельскохозяйственном производстве и, следовательно, себестоимость продукции. Усугубляет ситуацию и неудовлетворительное состояние сельскохозяйственных угодий – их переувлажненность, высокая кислотность, а, следовательно, и низкая продуктивность. Сенокосы, находящиеся преимущественно в пределах поймы и первых надпойменных террас рек Вычегда и Яреньга, часто сильно заболочены, в результате чего значительная часть их площадей недоступна для сельскохозяйственной техники.

По потенциалу загрязнения атмосферы (ПЗА), характеризующему климатические условия загрязнения и степень возможного рассеяния и удаления атмосферных примесей (самоочищение атмосферы), территория отнесена к зоне умеренного ПЗА.

## Рельеф и гидросеть

Рельеф. Рассматриваемая территория расположена в пределах возвышенной слабовсхолмленной равнины, сложенной аллювиальными и водно-ледниковыми отложениями. С юго-запада фрагмент возвышенной равнины, на которой размещается сельская застройка ограничен широкой (до 4-5 км) долиной нижнего течения рек Яреньга и Кижмола. В 5-7 км к югу от села Яренск протекает река Вычегда, имеющая хорошо развитую долину с множеством рукавов и стариц, одна из которых находится в 3 км к югу от Яренска. В юго-восточной части рассматриваемой территории располагается озеро Себентьевское, которое также было старицей р. Вычегды.

Прибрежная застройка с.Яренск расположена на II-III надпойменной террасе имеющей абс. отм. 70-75 м БС и ширину 500-1000 м, Эта поверхность паводками не затапливается, она возвышается над I террасой рек Яреньга, Вычегда на 5-8 м и отделена уступом с крутым откосом. У подножья уступа проходит горизонт высоких вод реки Кижмола (абс.отм. 66,0 м БС). Рельеф территории ровный с общим уклоном в сторону р.Кижмола. Берега у р.Кижмола и ручья Кишерка обрывистые, круто поднимаются от уреза воды, сложены супесями и подвержены разрушению. Береговой обрыв р.Кижмола рассечен несколькими мелкими оврагами. На поверхности террасы имеется несколько локальных понижений рельефа, с близким залеганием уровня и застойным характером грунтовых вод.

К северо-востоку и северу от тылового шва II-III террасы поверхность полого возвышается до отметок 90-110 м и сложена озерно-ледниковыми отложениями. К северу от границы села территория занята лесным массивом, представленным хвойным и смешанным лесом с развитым подлеском. При инженерно-геологическом обследовании в северной части села у его границы выявлены два локальных участка заболачивания смешанного типа питания с кочковатой поверхностью и мощностью торфа менее 2 м.

По материалам инженерно-геологических изысканий, проведенных на отдельных площадках села под сооружение объектов капитального строительства, на всей рассматриваемой территории вскрыт невыдержанный по мощности и дебитам водоносный горизонт на глубине 0,5-6,3 м.

В границах села на территории производственной зоны расположены бывшие песчаные карьеры глубиной 4,0-10,0 м.

Гидросеть. Село Яренск на протяжении всей своей истории находилось под воздействием русловых процессов основной водной артерии района – реки Вычегда. Реки Вычегда и Яреньга весенними водами разрушали стены острога Еренского городка, сносили казенные строения и посадские дворы. В 1635 году городок вынуждены были перенести к устью Кижмолы и Кишеры, к Архангельскому монастырю. Но вскоре Вычегда опять изменила свое русло – отошла в луговую левобережную сторону на 3-5 километров. Сейчас она протекает в 5-7 км к югу от Яренска, в 3 км от Яренска находится старица Вычегды с пристанью, теперь не действующей.

Среди рек севера европейской части по неустойчивости русла и подвижности песков Вычегда занимает первое место. Скорость сползания по ней вниз по течению побочней достигает 50-150 м в год, а скорость размыва береговых бровок в глубину 30 м в год. Местами скорость смещения русла по пойме достигает 35-40 м в год. По типу русловых процессов Вычегда относится к рекам с незавершенным меандрированием. Из-за ежегодной затопляемости поймы русловые процессы протекают так, что излучины в своем развитии, не достигнув состояния петли, спрямляются образующимися протоками, а основной сток перемещается из излучин в эти протоки, называемые по-местному полоями. Самые значительные деформации в русле и в пойме рек возникают обычно весной, когда поток наиболее мощен и силен и несет максимальное количество наносов.

Ширина русла Вычегды в районе Яренска составляет в среднем 400 м. Двухсторонняя пойма достигает в ширину 5-7, а местами 10 километров. Ширина долины реки составляет 30-40 километров. В годы высоких половодий широкая пойма реки  и I надпойменная терраса заливается полностью. Самыми высокими были половодья в 1914 и 1974 годах. Во время последнего уровень воды в реке поднимался над меженным на 7,67 м. Учитывая, что абсолютная отметка уреза воды в межень в устье Кижмолы (на старице р.Вычегда) 60,0 м БС (это бывшая пристань Яренска), уровень максимального паводка в районе с.Яренск будет соответствовать абсолютной отметке 67,0 м БС. Осенью перед ледоставом на Вычегде часто возникают зажоры льда.

Притоки реки Вычегда – реки Яреньга и Кижмола, в своем нижнем течении в районе с.Яренск текут по затапливаемой в паводок I надпойменной террасе р. Вычегда, имеющей абсолютную отметку 61-66 м БС. Эта территория занята лугами и сенокосами.

Река Яреньга в верхнем и среднем течении за пределами рассматриваемой территории протекает по волнистой равнине, покрытой хвойным лесом, Последние 25 км до устья Яреньга течет в отлогих песчаных берегах покрытых лугами. На всем протяжении она изобилует мелями, перекатами, несложными порогами, течение быстрое. В низовьях р.Яреньга расширяется до 50-80 метров. Впадает в Вычегду двумя протоками - Старой и Новой Яреньгой. при этом старое русло почти пересохло. Средний расход воды в 23 км от устья 48,8 м3/сек. Половодье происходит в период с середины апреля по июнь. В паводок река довольно опасна, вода поднимается на 2,5 метра и несет массу вывороченных деревьев. Замерзает река в октябре, вскрывается – в конце апреля-первой половине мая.

Река Кижмола протекает по юго-западной, южной границе с.Яренск и впадает в старицу р.Вычегда в 3 км от села. В 8 км выше устья, у крайней северной границы села на реке имеется плотина водозабора, в настоящее время не действующая (подготовлен проект реконструкции). Ширина реки ниже плотины составляет 15-20 м. Профиль реки корытообразный, дно песчаное с гравийно-галечным материалом. Скорость течения не превышает 1,0-1,5 м/сек, расход воды составляет около 50 тыс. м3/час. Вскрытие и очищение реки ото льда происходит в период с 17.04 по 16.05, средняя дата ледохода – 1.05. Ледостав устанавливается в период с 19.10 по 17.11, средняя дата – 4.11. В летний период река сильно мелеет, превращаясь в ручей, во время весенних паводков уровень поды поднимается на 3-4 м.

По территории села протекают малые притоки реки Кижмола – руч. Кишерка, отделяющий Яренск от дер. Сафроновка, мелкие ручьи Рязановский и Безымянный, сток которых нарушен системой дождевой канализации села.

Хозяйственное использование поверхностных вод

Река Вычегда судоходна, навигация на ней открывается обычно в первой пятидневке мая, заканчивается в 20-х числах октября. В девяностые годы судоходство на Вычегде резко сократилось. По реке в основном сплавляют древесину в плотах с запаней Яреньга, Гыжег, Лупья, Сойга.

Реки Вычегда и Яреньга - семужно-проходные, в них на нерест заходит семга. Входят в перечень рек, являющихся местами нереста лососевых и осетровых рыб (Постановление Совета Министров РСФСР №388 от 7.08.78 г., ФЗ № 199 от 31.12.2005 г. «О рыболовстве и сохранении водных биоресурсов»). Кроме того, в них водятся лещ, окунь, щука, налим, язь, голавль, плотва, ерш, пескарь, нельма, меньше судак, стерлядь.

Из реки Кижмола осуществляется водозабор питьевой воды через водонапорную башню для нужд населения села и предприятий. В 1984 году Архангельским отделением ПИ «ЛенТИСиЗ» произведены комплексные инженерно-строительные изыскания для реконструкции плотины на р.Кижмола, более 8 лет  назад строительство плотины на водозаборе остановлено из-за недостатка финансирования на завершение земляных работ, организацию водостока, установку шлюзовых конструкций. В 2006-2007 годах произведена съемка территории водозабора проектным институтом «Инвестстройпроект» г.Архангельск для составления рабочего проекта «Реконструкция водопроводной сети и водоочистных сооружений в селе Яренск». До настоящего времени возможности районного бюджета не позволяют завершить работы, забор воды из водохранилища производится по временной схеме, с сооружением временной перемычки для подъема уровня воды в нем.

Притоки р.Кижмола хозяйственного значения для села Яренск не имеют.

## Геологическое строение и полезные ископаемые

являющихся основанием для фундаментов зданий и сооружений рассматривается здесь на основе анализа материалов инженерно-геологических изысканий, выполненных на локальных объектах села (на отдельных строительных площадках) силами изыскательской партии института «Архагропромпроект» (1991-1992 г.г.) и ООО «Техноэкология Плюс» (инженерно-геологические изыскания по объекту «Разработка генерального плана, совмещенного с проектом планировки с.Яренск» - муниципальный контракт от 27.12.2008 г.). Геолого-литологические колонки и разрезы по буровым скважинам использованы при оценке инженерно-геологических свойств грунтов на глубину заложения фундаментов, а так же для определения уровней залегания грунтовых вод.

В геологическом строении территории принимают участие современные техногенные образования, современные-верхнечетвертичные аллювиальные и среднечетвертичные озерно-ледниковые отложения.

Техногенные образования распространены в пределах сельской застройки, представлены насыпными слежавшимися грунтами - преимущественно песками мелкими с примесью гравия.

Современные аллювиальные образования развиты в поймах рек и руч.Кишерка. Они представлены песками разнозернистыми с гравийно-галечным материалом.

Современные и верхнечетвертичные аллювиальные отложения комплекса надпойменных террас рек Вычегда и Яреньга распространены соответственно на I и II-III террасах. Отложения I террасы - пески, супеси с линзовидными прослоями суглинков мягкопластичной консистенции по большей части водонасыщенны, содержат значительное количество растительного материала, местами с поверхности заболочены. Отложения II-III террасы вскрыты при инженерно-геологических изысканиях на площадке эксплуатационной базы газового хозяйства в с.Яренск (Архагропромпроект 1991 г.). До глубины 8,0 м они представлены песками коричневыми мелкозернистыми и среднезернистыми плотными и средней плотности с примесью гравия 5-15 %/, содержащими линзы суглинков серовато-коричневых тугопластичных и полутвердых мощностью 0,3-0,5 м.

Среднечетвертичные озерно-ледниковые отложения распространены в северной и северо-восточной части села, вскрыты на площадке инженерно-геологических изысканий в северной части села (технический отчет по инженерно-геологическим изысканиям по объекту «Разработка генерального плана, совмещенного с проектом планировки с.Яренск», разработанный ООО «Технология плюс» 2009 г.). До глубины 8,0 м отложения представлены преимущественно суглинками коричневыми тугопластичными и полутвердыми с включениями гравия до 5 % и линзами песков пылеватых и мелкозернистых влажных и водонасыщенных мощностью до 0,2 м. В нижней части вскрытого разреза с глубины от 4.0-7,2 м – суглинки полутвердые с линзами мелкозернистого ожелезненного песка и его прослоями мощностью 6 м и более.

Глубина залегания грунтовых вод колеблется от 0,5 до 6,3 м, реже – более 5 м. Питание грунтовых вод происходит за счет инфильтрации атмосферных осадков, поэтому в период снеготаяния и обильных дождей уровень грунтовых вод заметно повышается, в пониженных местах грунтовые воды часто выходят на поверхность.

Полезные ископаемые

Из полезных ископаемых в окрестностях с.Яренск (в радиусе 10 км от села) на балансе Территориальной комиссии по запасам числится 11 месторождений ПГС (табл. 2.3), которые могут представлять интерес для строительных и дорожно-ремонтных организаций села.

Таблица 2.3

Месторождения песчано-гравийной смеси в районе с.Яренск

| Название месторождения | Географическая привязка | Запасы |  |  | Состояние освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | А+В+С1 (тыс.т) | А+В+С1 (тыс.м3) | С2 (тыс.т) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| KB. 24 | В 4,5 км СЗ п Тохта, на левом берегу р.Яренги, в кв.24 Ленского л/ва Яренского л-за |  | 8,49 |  | разрабатываемое |
| KB. 46 | В 1,4 км ССЗ п.Лысимо, на левом берегу р.Яренги, в кв.46 Ленского л/ва Яренского л-за |  | 5 |  | разрабатываемое |
| KB. 65-66 | В 1,8 км ЮЗ п.Тохта, в 3,0 км ЮЗ п.Лысимо, в кв.65-66 Ленского л/ва Яренского л-за |  | 320,2 |  | разрабатываемое |
| KB. 66 | В 4,5 км ЮЗ п.Лысимо, на правом берегу р.Кижмолы, в кв 66 Ленского л/ва Яренского л-за |  |  |  | разрабатываемое |
| БОГОСЛОВО | В 2,1 км СЗ д.Богослово, в 6,0 км ЗСЗ п.Яренск, на правом берегу р.Яренги, на землях АО «Нива» |  | 63,46 |  | разрабатываемое |
| НЕНЫМШОР | В 4,5 км СЗ п.Тохта, на левом берегу руч.Ненымшор, в кв.24 Ленского л/ва Яренского л-за |  | 101 |  | разведуемое |
| ТУКМА | В 5,0 км СЗ с.Яренск, в 1,4 км С д.Тукма, на землях АО «Нива» |  | 939,8 |  | разрабатываемое |
| KB. 101 | В 8,6 км ССВ с.Лена, на правом берегу р.Дильмеж, в кв. 101 Ленского л/ва Яренского л-за |  | 72,18 |  | разрабатываемое |
| KB. 10 | В 11,0 км ЗСЗ с.Лена, на правом берегу р.Керваж, левого притока р.Ленки, в кв.10 Козьминского л/ва Яренского л-за |  | 17,7 |  | разрабатываемое |
| 29 КМ | В 6,2 км 3 п.Ирта, в 4,2 км ВСВ с.Лена, в кв.17 межхозяйственного л-за на землях колхоза «Иртовский» |  |  |  | резерв, консервация |
| ЕРТЫМ | В 7,0 км В с.Яренск, на правом борту долины р Ертым, в кв 93 Яренского л/ва Яренского л-за |  |  |  | разведуемое |

Кроме месторождений ПГС, в непосредственной близости от северных границ села имеется месторождение кирпичных глин и суглинков «Кижмольское», находящееся в 2 км к северу и в настоящее время законсервированное.

На базе этого месторождения кратковременно работал местный полукустарный кирпичный завод, расположенный в 0,5 км к северу от с.Черепановка, закрытый в 1976 г. За период эксплуатации Кижмольского месторождения выработано около 1 тыс. м3 глин и 0,5 тыс. м3 суглинков. Остаток запасов на 1.01.83 г. составляет:

  - глины, категория А2 – 36,0 тыс. м3;

  - глины, категория В – 117,0 тыс. м3;

  - глины, категория С1 – 49,0 тыс. м3;

  - суглинки, категория С1 – 137,5 тыс. м3.

Всего: 	глины – А2+В+С1 = 202,0 тыс. м3;

суглинки – С1 – 137,5 тыс. м3.

Полезной толщей месторождения являются темно-серые пластичные ленточные глины и тяжелые суглинки среднечетвертичных водно-ледниковых отложений. Мощность полезной толщи составляет от 0,2 м – на западе, до 6,1 м – на востоке (средняя мощность 3,9 м). Состав глин однородный, прослои песка отсутствуют. Мощность вскрыши 1,3-2,0 м.

По предварительной оценке этих запасов хватит заводу с производительностью 2 млн. штук кирпича в год на 40 лет.

В настоящее время площадь месторождения свободна от построек, имеются хорошие подъездные пути. Для возобновления кирпичного производства глинистое сырье Кижмольского месторождения подлежит переоценке по существующим в настоящее время ГОСТам и технологическим условиям. Характеристики месторождения дают основание положительно оценивать перспективы его дальнейшего освоения.

## Гидрогеологическая характеристика территории

Гидрогеологическая изученность Ленского района слабая, специализированные гидрогеологические работы, проведенные к настоящему времени, локализованы на ограниченных площадях.

По материалам инженерно-геологических изысканий на глубину до 8,0 м гидрогеологические условия характеризуются наличием вод спорадического распространения, приуроченных к линзам песков в толще суглинков. Вмещающими породами являются пески разной степени крупности, чаще мелкозернистые. Линзы водонасыщенных и влажных песков вскрываются на глубинах от 0,52 до 6,3 м практически по всей площади. При этом ряд скважин, пробуренных в с.Яренск оказались практически безводными, или вскрыли воду с повышенной минерализацией. Воды могут обладать незначительным местным напором 0,1-0,5 м. Тип питания – инфильтрационный, от загрязнения с поверхности воды не защищены.

По результатам опробования скважин воды характеризуются как пресные, без цвета, без вкуса, без запаха. По химическому составу воды сульфатные и сульфатно-хлоридные магниево-кальциевые, от очень слабокислых до очень слабощелочных (рН 6,59-7,30), с минерализацией 176-278 мг/л. Общая жесткость – 3,20-5,30 мг/экв (по Mg2+ - 1,0-2,0 мг/экв, по Са2+ - 2,20-3,30 мг/экв) – т.е. умеренно жесткие. Содержание органических веществ составляет 2,06-3,61 мг/л.

Грунтовые воды в соответствии с СН-249-63 обладают карбонатной агрессивностью по отношению к бетону на рядовом портландцементе. Поэтому при проектировании и строительстве необходимо предусмотреть мероприятия, предохраняющие материалы фундаментов от разрушения.

В 1983 г. в дер.Лантыш (5 км к юго-востоку от с.Яренск) была пробурена скважина глубиной 30 м, вскрывшая в интервале глубин 12-27 м водоносные пески крупнозернистые. Статический уровень установился на глубине 3,5 м, удельный дебит скважины 0,7 л, производительность скважины 4 л/сек. По заключению СЭС вода пригодна только для технических нужд из-за повышенной цветности, мутности и повышенного содержания железа (1,4 мг/л).

До 2010 г. село Яренск было не обеспечено утвержденными эксплуатационными запасами пресных подземных вод. В 2008-2010 гг. за счет средств федерального бюджета на основании Государственного контракта № 3-2008 от 25.03.2008 г. специалистами ООО «Скала» были выполнены поисковые работы на подземные воды в радиусе 5 км от с.Яренск для обеспечения водоснабжения села. Водопотребность, установленная техническим (геологическим) заданием, составляла 1000 м3/сут.

По совокупности геолого-гидрогеологических и гидрохимических условий, санитарной и водохозяйственной обстановки в качестве наиболее перспективных для оценки запасов подземных вод в объеме заявленной водопотребности обоснованно были выбраны участок «Кишерка», в верхнем течении одноименного ручья, и водоносный среднеюрский терригенный комплекс.

Продуктивный пласт имеет локальное распространение в виде полосы шириной около 1,5 км в междуречье рек Кижмола и Кишерка, характеризуется незначительной изменчивостью фильтрационных параметров водовмещающих пород. На участке в интервале глубин 2,0-10,0 м вскрыты безнапорные подземные воды. Мощность водоносных отложений 7-10 м (средняя 7,7 м), дебит поисковых скважин 0,5-1,2 л/сек при понижении 0,7-6 м, удельный дебит 0,2-0,7 л/сек-м.

Подсчет запасов подземных вод выполнен по перспективному участку «Кишерка» для фильтрационной схемы полуограниченного безнапорного пласта. Запасы подземных вод разведанного участка утверждены ТКЗ «Архангельскнедра« (протокол № 3 от 20.12.2010 г.) для питьевого водоснабжения на расчетный срок водопотребления 25 лет в количестве 1000 м3/сут по категории С2. Участку недр присвоено название «Яренское месторождение питьевых подземных вод».

Подземные воды месторождения пресные с минерализацией 0,07–0,3 г/дм3, по химическому составу гидрокарбонатные, сульфатно-гидрокарбонатные преимущественно кальциевые, нейтральные (рН = 6–7,5), от очень мягких до умеренно-жестких (общая жесткость 0,8-3,9 мг-экв/дм3). По большинству показателей, нормируемых СанПиН 2.1.4.1074-01, качество подземных вод соответствует действующим требованиям, предъявляемым к источникам хозяйственно-питьевого водоснабжения. Исключение составляют следующие показатели: железо общее, марганец и мутность. Для использования подземных вод среднеюрского терригенного комплекса по назначению рекомендуется  водоподготовка, включающая аэрацию с последующим фильтрованием.

Таким образом, по результатам проведенных исследований впервые была обоснована возможность организации централизованного водоснабжения с.Яренск на базе подземных вод. Для доведения степени изученности Яренского месторождения до возможности выделения запасов подземных вод промышленных категорий необходимо выполнить более детальные работы по геологическому изучению недр. Настоящим проектом предлагается перевод централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения села Яренск на подземные воды Яренского месторождения. Существующий поверхностный водозабор в этом случае будет использоваться для технических нужд.

## Инженерно-геологические условия

Территория в границах сельского поселения Яренск и прилегающие территории на глубину заложения фундаментов (2,0 м) сложены аллювиальными песками мелкозернистыми и пылеватыми с редкими включениями гравия и гальки и прослоями песков среднезернистых и озерно-ледниковыми суглинками с линзовидными прослоями песков мелкозернистых и супесей. В нижней части разреза залегают суглинки плотные тяжелые от мягкопластичных до тугопластичных и полутвердых. В пойме и на I надпойменной террасе  рек Кижмола, Яреньга и Вычегда преобладают влажные и влагонасыщенные грунты, состоящие из песков среднезернистых с линзовидными прослоями песков к/з и суглинков.

При детальных инженерно-геологических изысканиях на отдельных строительных площадках села, указанные разновидности грунтов разделены на большое число инженерно-геологических элементов (ИГЭ) с близкими значениями физико-механических параметров. Так, например, при изысканиях  в северной части села (ООО «Техноэкология Плюс», 2009 г.) в инженерно-геологическом разрезе выделено 15 инженерно-геологических элементов. Таблицы физико-механических свойств грунтов, распространенных в районе проведения этих работ, приведены в техническом отчете об инженерно-геологических изысканиях по объекту «Разработка генерального плана, совмещенного с проектом планировки с.Яренск» (муниципальный контракт от 27.12.2008 г., ООО «Техноэкология Плюс», Архангельск 2009 г.).

Основными параметрами механических свойств грунтов, определяющими несущую способность оснований и их деформации, являются прочностные и деформационные характеристики грунтов: угол внутреннего трения, удельное сцепление, модуль деформации и расчетное сопротивление грунтов, используемое для оценки нормативного давления на основание фундаментов.

В обобщенном виде расчетные и нормативные значения этих параметров приведены в таблице 2.4.

Таблица 2.4

Обобщенные физико-механические показатели грунтов

| Тип грунта | Угол внутреннего трения (º) | Удельное сцепление (кПа) | Модуль деформации (кгс/см2) | Расчетное сопротивление (кгс/см2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| аллювиальные пес- ки мелкозернистые и пылеватые | 30-35 | 1-4 | 180-300 | 2,0-5,0 |
| суглинки плотные тяжелые от мягко- пластичных до тугопластичных и полутвердых | 19-24 | 25-31 | 165-195 | 2,1-3,2 |

Таким образом, при выборе типа и конструкции фундамента следует учитывать, что среднее давление по подошве фундамента, передаваемое сооружением на грунты основания, должно быть меньше или равно 2,0 кгс/см2. При проектировании сооружений высокой степени ответственности необходимо проводить дополнительные инженерно-геологические изыскания на строительных площадках.

Согласно ГОСТ 25100-95 грунты характеризуются по пучинистости:

  - слабопучинистые – пески пылеватые, мелко- и среднезернистые, суглинки полутвердые;

  - среднепучинистые – суглинок тугопластичный;

  - сильно- и чрезмерно пучинистые – суглинок мягкопластичный.

Во избежание морозного пучения грунтов в основании фундаментов глубина их заложения должна быть не меньше нормативной глубины сезонного промерзания грунтов - 1,67 м.

Район характеризуется слабой интенсивностью развития опасных экзогенных геологических процессов. Среди них на территории проявлена только боковая речная эрозия по берегам р.Кижмола и р.Кишерка, овражная эрозия (несколько мелких оврагов по береговому склону р.Кижмола), а также заболачивание и заторфовывание, распространенное на локальных участках рассматриваемой территории. Заболачивание обусловлено близким залеганием уровня грунтовых вод, наличием бессточных понижений, слабой фильтрационной способностью грунтов, затрудненным поверхностным стоком ручьев Безымянного и Рязановского в черте застройки. Наиболее широко заболачивание проявлено на затапливаемой паводками поверхности I надпойменной террасы рек Яреньга и Вычегда. Локальные очаги развития этого процесса отмечены на площади инженерно-геологических изысканий ООО «Техноэкология Плюс» (2009 г.) в северной части села. Кроме того, заболоченные участки с мощностью торфа до 4,6 м были зафиксированы в застроенной части села: в пределах улиц Октябрьской, Космонавтов, Маяковского, а также между улицами Дубинина, Бр.Покровских, Рязанской и Трудовой («Генеральный план села Яренск», 1973 г.).

В результате анализа рельефа, геологического строения, гидрогеологических условий, физико-геологических процессов и физико-механических свойств грунтов, территория села и прилегающие к нему территории районированы по степени благоприятности для градостроительного освоения. Выделены зоны с особыми условиями использования, планировочные ограничения для территориального развития сельской застройки (см. чертеж «Схема комплексной оценки территории»).

Большая часть территории в пределах черты сельского поселения Яренск и прилегающего к ней района по инженерно-геологическим условиям может оцениваться как благоприятная для капитальной застройки. Исключение составляют затапливаемые паводками юго-западная и южная части рассматриваемой территории, прилегающие к границе села по реке Кижмола, а также располагающиеся в пределах застройки локальные (площадь до 10 га) относительно пониженные участки с близким залеганием грунтовых вод, локальные очаги заболачивания площадью до 1 га, старые карьеры добычи песка глубиной до 10 м и склоны крутизной 10-20 % и более, распространенные преимущественно по берегам р.Кижмола и руч.Кишерка.

Территории, благоприятные для строительства широко развиты на левобережье р.Кижмола. По геоморфологическим признакам здесь выделяется поверхность II-III надпойменной террасы рек Вычегда и Яреньга, примыкающая к обширной пологоволнистой озерно-ледниковой равнине распространенной к северо-востоку.

Рельеф надпойменной террасы ровный со слабым общим уклоном в сторону реки. Естественным основанием для фундаментов зданий и сооружений будут служить аллювиальные пески мелкозернистые и среднезернистые, супеси, иногда содержащие до 5 % , реже до 15 %, гравия и гальки. Грунты устойчивы, расчетные сопротивления грунтов основания изменяются от 2,0 кгс/см2до 5,0 кгс/см2.

Озерно-ледниковая равнина полого возвышается с уклоном 3-5 % от тылового шва надпойменной террасы. На этой поверхности основанием для фундаментов будут служить суглинки тугопластичные и полутвердые с включениями гравия до 5 % и линзами песков пылеватых и мелкозернистых. Грунты устойчивы, расчетные сопротивления грунтов основания изменяются от 2,1 кгс/см2 до 3,2 кгс/см2.

Грунтовые воды спорадического распространения встречаются в пределах II-III надпойменной террасы и озерно-ледниковой равнины на глубине 0,3-6,3 м и более.

Территории, ограниченно благоприятные для строительства. На рассматриваемой территории - это локальные небольшие по площади (до 10 га) участки:

- с близким залеганием и застойным характером грунтовых вод, местами заболоченные. Грунтами основания в пределах этих территорий будут служить те же пески и супеси, находящихся в водонасыщенном состоянии, а также суглинки преимущественно мягкопластичной консистенции. Расчетные сопротивления грунтов основания в зависимости от состава будут изменяться 1,5-2,0 до 3,0 кгс/см2. Следует отметить, что на отдельных ограниченных участках могут быть встречены водонасыщенные пески пылеватые и глины текучей консистенции, расчетное сопротивление которых снижается до 1,0 кгс/см2 и менее. Строительство в таких случаях должно вестись с инженерной подготовкой строительных площадок (осушение, уплотнение основания, подсыпка) либо с применением свайных фундаментов (это касается как деревянных, так и кирпичных сооружений);

- с уклонами поверхности 10-20 %. При освоении эти поверхности должны быть террасированы, либо закреплены растительностью.

Территории, неблагоприятные для строительства:

- затапливаемые паводками при наивысшем уровне воды 1 % обеспеченности. Затоплению паводком подвержена вся I надпойменная терраса рек Вычегда и Яреньга, а так же долина р.Кижмола и устьевая часть руч.Кишерка. Для весенних половодий на реках района (Вычегда, Яреньга) характерен значительный подъем уровня – до 7 м, поэтому освоение затапливаемых территорий под размещение объектов капитального строительства нецелесообразно. Они могут представлять интерес, как традиционно и сложилось, в качестве сенокосов и пастбищ.

- с уклонами поверхности более 20 %, приуроченные к береговым склонам р.Кижмола и р.Кишерка. Следует отметить, что береговой склон р.Кижмола - почти везде в черте сельского поселения, и руч.Кишерка - в его устьевой части, неустойчив и подвержен боковой эрозии указанных водотоков, особенно во время прохождения паводков. При застройке необходимо соблюдать зону отступа от бровки откоса равную тройной высоте склона;

- овраги (несколько оврагов по береговому склону р.Кижмола). Борта оврагов в отдельных местах обнажены, подвержены разрушению;

- заброшенные карьеры добычи песка в юго-западной части села по берегам руч.Кишерка. В случае использования этих площадей под любой вид освоения они подлежат рекультивации.

# СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛА

## Характеристика хозяйственного комплекса

Современное состояние хозяйственного комплекса с. Яренск

Экономико-географическое положение села характеризуется рядом как положительных, так и отрицательных моментов. Село расположено в лесной зоне, лесосырьевые ресурсы имеют основное промышленное значение и активно используются.

Вместе с тем, развитие села сдерживает ряд неблагоприятных факторов: удаленность железной дороги, удаленность от областного центра, автономность развития и слабая мощность строительной базы, Автомобильная дорога, которая связывала бы район с областным центром, не достроена, что затрудняет комплексное использование природно-ресурсного потенциала, особенно лесного.

Потенциал дальнейшего развития села связан с функцией районного центра, в котором должна концентрироваться производственная база и осуществляться социальное и культурно-бытового обслуживание населения села и района.

В настоящее время большая часть населения занята в сфере жилищно-коммунального обслуживания и в сфере административного управления.

Промышленность села представлена предприятиями лесозаготовительной промышленности и пищевой промышленности.

Лесная и деревообрабатывающая промышленность. К предприятиям лесной и деревообрабатывающей промышленности относятся цеха по переработке древесины. Глубокая переработка древесины отсутствует.

Агропромышленный комплекс. Из предприятий пищевой промышленности в Яренске действуют хлебозавод индивидуального предпринимателя Н.В. Фокина, пекарня ПО «Яренское», ООО «Кижмола».

За 2010 год хлебозавод ИП Н.В. Фокина произвел 193 тонны хлебобулочных изделий, пекарня ПО «Яренское» - 803 тонны.

Дальнейшее развитие отрасли связывается с наращиванием объемов производства и расширением номенклатуры выпускаемой продукции.

ООО «Нива» осуществляет выпуск картофеля, молочной и мясной продукции. Показатели по выпуску продукции за последние несколько лет неуклонно снижаются.

Таблица 3.1.

| Показатель | Ед. изм. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 1 половина 2011 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Картофель | тонн | 6 | 10,8 | 0 | 0 | 0 |
| Молоко | тонн | 40,2 | 60 | 35,6 | 26,3 | 32 |
| Мясо | тонн | 3,87 | 5,1 | 5,8 | 5,4 | 5,2 |

Непроизводственная сфера в настоящее время представлена частными предприятиями, оказывающими услуги в сфере торговли, питания, ремонта автотранспорта.

Развитие коммерческой деятельности будет опережающими темпами происходить именно в этих сферах деятельности, в дальнейшем – также в культурно-досуговой сфере.

Прогноз развития хозяйственного комплекса и структуры занятости населения

В соответствии со Стратегией социально-экономического развития Архангельской области до 2030 года, Ленский район относится к районам с лесным, сельским хозяйством и пищевой промышленностью. Для данного типа районов определены основные приоритеты развития: лесное хозяйство, сельское хозяйство, торговля.

Согласно материалам «Схемы территориального планирования Архангельской области» основная специализация промышленности с. Яренск  - лесозаготовительная деятельность, переработка сельскохозяйственной продукции, сопутствующая отрасль – производство строительных материалов.

Развитие промышленного комплекса села базируется на следующих прогнозируемых тенденциях:

  - встраивания предприятий Яренска в технологические цепочки предприятий Котласа, Коряжмы и соседних регионов;

  - обеспечения возрастающих потребностей района в продовольственных и промышленных товарах;

  - необходимости реконструкции существующего жилищного фонда, представленного 1-2 этажной деревянной многоквартирной застройкой.

На первую очередь и на расчетный срок ожидается рост объемов производства в пищевой и деревообрабатывающей промышленности.

Проектная хозяйственная специализация села (развиваемые существующие и прогнозируемые к развитию отрасли).

1. Лесная и деревообрабатывающая промышленность:

  - лесопильные производства;

  - производство деревянных клееных конструкций и столярных изделий;

  - производство биотоплива из отходов предприятий лесопиления и деревообработки для местных нужд.

В перспективе возможно создание на базе села Яренск опорного центра лесозаготовительной деятельности.

2. Строительная индустрия:

  - добыча песчано-гравийных смесей;

  - строительные организации;

  - производство кирпича.

Доставка строительных материалов (песок строительный и дорожный) возможна с месторождений, числящихся на балансе Территориальной комиссии по запасам (см. табл.2.6 раздела 2.3 «Геологическое строение и полезные ископаемые»): «кв.24», «кв.46», «кв.63», «кв.65-66», «кв.66», «Богослово», «Ненымшор», «Тукма», «кв.101», «кв.10», «29 км», «Ертым».

3.  Агропромышленный комплекс:

  - производство хлебобулочных и кондитерских изделий;

  - производство молочной продукции;

  - переработка дикоросов (цех по переработке грибов и ягод);

  - производство изделий из картофеля (цех);

4. Производство товаров народных художественных промыслов.

5.  Жилищно-коммунальное хозяйство.

Малое и среднее предпринимательство.

На территории Архангельской области действует долгосрочная целевая программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Архангельской области на 2009-2011 годы», а также муниципальная программа МО «Ленский муниципальный район» «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории МО «Ленский муниципальный район» на 2011-2013 годы». Наиболее перспективные направления развития малого предпринимательства для с.Яренск:

  - производство деревянных строительных конструкций;

  - сельское хозяйство и переработка сельскохозяйственной продукции;

  - жилищно-коммунальное хозяйство;

  - бытовое обслуживание населения;

  - сфера ремесел и народно-художественных промыслов;

  - туризм и оказание услуг в сфере туризма.

Туризм. В настоящее время туризм в селе носит эпизодический характер. Проектом предлагается:

  - развитие информационных ресурсов, способствующих продвижению с. Яренск на туристическом рынке (культурно-познавательный туризм);

  - организация водных и пеших маршрутов по р.Вычегда (активный туризм);

  - поэтапное развитие туристического сервиса.

Структура занятости

В настоящее время большая часть местного населения работает в сфере здравоохранения (18% от работающего населения), сельского хозяйства, охоты и лесного хозяйства (17%), образования и государственного управления (по 16 %).

Структура занятости населения по видам экономической деятельности  на основании данных предоставленных Администрацией МО «Ленский муниципальный район» представлена в таблице.

Таблица 3.2.

Структура занятости населения по видам экономической деятельности

| Вид деятельности | Число работников |
| --- | --- |
| Сельское хозяйство, охота, лесное хозяйство | 242 |
| Обрабатывающее производство | 35 |
| Производство и распространение электрической энергии, газа и воды | 12 |
| Строительство | 8 |
| Торговля | 155 |
| Гостиница | 11 |
| Транспортная связь | 98 |
| Финансовая деятельность | 25 |
| Государственное управление | 225 |
| Образование | 228 |
| Здравоохранение | 263 |
| Предоставление услуг и прочее | 126 |
| Всего: | 1428 |

Согласно данным, предоставленным Администрацией МО «Ленский муниципальный район, уровень безработицы в селе составляет 8,2%.

Большинство жителей Яренска имеют личное подсобное хозяйство

В среднесрочную перспективу формирование структуры занятости в селе будет зависеть от следующих основных факторов:

- Экономическое развитие поселка и проектную структуру занятости будут определять развитие лесозаготовительных и сельскохозяйственных предприятий, восстановление кирпичного завода, возможное размещение новых производств.

- Прогнозируется снижение доли лиц в трудоспособном возрасте, но неблагоприятная демографическая ситуация будет нивелироваться миграционным притоком.

- Неизбежно будет происходить рост численности занятых в малом предпринимательстве и в сфере услуг.

## Численность населения

На 01.01.2011 года численность постоянного населения проживающего в Яренске составляет 4460 человек. За последние 5 лет наметилась тенденция к уменьшению численности населения. Так в период 2006-2011 гг. численность населения уменьшилась на 5,6 %, в основном за счет отрицательной миграции.

Возрастной состав населения. Данные по возрастному составу населения основаны на оценке данных всероссийской переписи населения за 2002 год. Доля населения моложе трудоспособного возраста – 23 %, в трудоспособном возрасте – 61 %, старше трудоспособного – 17 %.

Таблица 3.3.

Половозрастной состав населения, 2011 г.

| Моложе трудоспособного | 981 |
| --- | --- |
| Трудоспособный возраст | 1962 |
| Старше трудоспособного | 1517 |
| Всего численность населения | 4460 |

Естественное движение населения. В период 2006-2010 гг. показатели рождаемости колеблются на одном уровне, и составляют около 16,9‰. Общий показатель смертности увеличился с 18,9‰ до 23,3‰. Естественный прирост в рассматриваемый период колебался от -6,3‰ до -1,9‰, и на конец 2010 года составил -6,3‰.

Механическое движение населения. За период 2006-2010 годы наблюдалось отрицательное сальдо миграции. Наименьшее значение коэффициента миграции был зафиксирован в 2007 году и составил -17,7‰, за 2010 год поднялся до -7,6‰.

Таблица 3.4.

Демографические показатели села (на конец года)

| Показатели | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения, чел | 4723 | 4632 | 4563 | 4519 | 4460 |
| Рождаемость, всего на тыс. чел | 64 13,6 | 80 17,3 | 78 17,1 | 76 16,8 | 68 15,2 |
| Смертность, всего на тыс. чел. | 86 18,2 | 89 19,2 | 87 19,1 | 86 19,0 | 93 20,9 |
| Естественный прирост, всего на тыс. чел. | -22 -4,6 | -9 -1,9 | -9 -2,0 | -8 -2,2 | -25 -5,7 |
| Миграция, чел. прибыло выбыло | 37 98 | 22 104 | 24 84 | 46 80 | 53 87 |
| Миграционный прирост, всего на тыс. чел. | -61 -12,9 | -82 -17,7 | -60 -13,1 | -34 -7,5 | -34 -7,6 |

Роль села в системе расселения региона. Значение села как крупнейшего населенного пункта и центра межселенного обслуживания района в ближайшей перспективе будет усиливаться. Это связано с продолжающимся редуцированием хозяйственной деятельности и социальной инфраструктуры в периферийной части поселения и района в целом. Исходя из этого, генеральным планом прогнозируется рост механического притока населения в Яренск.

Принимаемый в генплане прогноз численности населения, который можно охарактеризовать как «умеренно-оптимистический», базируется на следующих прогнозируемых тенденциях:

  - возрастные коэффициенты рождаемости по 5-летним периодам принимаются 1,2 по отношению к современному уровню;

  - предполагается поэтапное сокращение оттока населения;

  - увеличение притока населения с поселений и района в целом, связанное с развитием социальной инфраструктуры в селе.

Таблица 3.5.

Прогноз движения населения по проектным этапам (на начало года)

| Наименование показателей | 2010 г. | 2022 г. | 2032 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Рождаемость, о/оо | 15,2 | 18 | 20 |
| Смертность, о/оо | 20,9 | 27 | 22 |
| Миграционный баланс, о/оо | -7,6 | 6,7 | 8,9 |
| Доля населения, % - моложе трудоспособного возраста - в трудоспособном возрасте - старше трудоспособного возраста | 25 59 16 | 27 52 21 | 27 53 21 |
| Численность населения, тыс. чел. | 4460 | 4465 | 4500 |

Таблица 3.6.

Прогноз изменения численности населения по пятилетним периодам

| Годы | Население на начало периода | Естественный прирост | Механический прирост | Население на конец периода |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2012-2017 | 4500 | -200 | 110 | 4410 |
| 2018-2022 | 4410 | -115 | 170 | 4465 |
| 2023-2027 | 4465 | -60 | 90 | 4495 |
| 2028-2032 | 4495 | -25 | 30 | 4500 |

Прогноз численности населения выполнен методом «передвижки по возрастам» и дает стабилизацию на цифре 4500 чел. по проектным этапам.

Настоящим генеральным планом за основу принимается умеренно-оптимистический прогноз численности. Таким образом, генеральным планом принимается проектная численность населения с. Яренск:

- на I очередь 	– 4465 чел.;

- на расчетный срок – 4500 чел.

## Жилищное строительство

Жилой фонд с.Яренск на 01.01.2011 года составил 77,3 тыс. м2. При численности населения 4460 чел., средняя по селу жилищная обеспеченность составляет 17,3 м2 общей площади на 1 человека.

Жилой фонд представлен 1-2 этажной, а также небольшим количеством 3 этажной застройкой.

Таблица 3.7.

Распределение жилищного фонда по формам собственности, тыс. м2

| Наименование показателей | Число домов | Общая площадь жилых помещений - всего, тыс.м2 |
| --- | --- | --- |
| Многоквартирный жилой фонд (муниципальный) | 115 | 43,7 |
| Двухквартирные жилые дома (частные) | 35 | 5,3 |
| Индивидуальные жилые дома (частные) | 405 | 28,4 |
| Жилищный фонд - всего | 555 | 77,3 |

Таблица 3.8.

Уровень благоустройства жилого фонда села

| Уровень обеспеченности | тыс. м2 | % от всего жилого фонда |
| --- | --- | --- |
| Централизованным водопроводом | 43,7 | 56,5 |
| Централизованным водоотведением | 11,0 | 14,2 |
| Централизованным отоплением | 20,9 | 27,0 |
| Горячим водоснабжением | 20,9 | 27,0 |

Согласно предоставленным Администрацией МО «Ленский муниципальный район» данным по состоянию на 01.01.2011 г объем ветхого муниципального жилья составляет 11,5 тыс. м2, что составляет 37% от объема муниципального деревянного жилого фонда села.

Проектные предложения

В основу расчета территорий, потребных под новую жилую застройку, положены следующие показатели:

- Проектная жилищная обеспеченность принята на расчетный срок в размере 30 м2/чел (в соответствии со Схемой территориального планирования Архангельской области), на первую очередь – 24 м2/чел.

- Структура нового жилищного строительства (соотношение общей площади многоквартирного и индивидуального строительства) принимается 25/75 %. Структура многоквартирной жилой застройки на 1 очередь по капитальности (каменные/деревянные) – 50/50%, на расчетный срок – 80/20%.

- Средняя плотность проектной жилой застройки принимается: многоквартирной – 2600 м2/га, индивидуальной – 1000 м2/га.

- Убыль жилого фонда определена по оценке авторского коллектива.

В соответствии с проектной жилищной обеспеченностью и численностью населения потребность в новом строительстве составит 70,3 тыс. м2, территории, потребные под новое жилищное строительство с учетом территорий общего пользования, составят около 65,0 га.

Таблица 3.9.

Укрупненный расчет объема нового жилищного строительства

| № п/п | Показатели | Единица измерения | I очередь (2022 г.) |  | Расч. срок (2032 г.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  |
| 1 | Проектная численность населения села | человек | 4465 |  | 4500 |  |
| 2 | Средняя жилищная обеспеченность на конец периода | м² общ. площ. на 1 чел. | 24 |  | 30 |  |
| 3 | Требуемый жилищный фонд | м² общ. площ. | 107160 |  | 135000 |  |
| 4 | Существующий жилищный фонд на начало периода (округленно) | - “ - | 77320 |  | 77320 |  |
| 5 | Убыль жилищного фонда, всего в том числе: многоквартирного деревянного индивидуального | м2 | 5210 4370 840 |  | 12600 10920 1680 |  |
| 6 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | - “ - | 72110 |  | 64720 |  |
| 7 | Объем нового жилищного строительства – всего: | м² общ.пл./% | 35050 |  | 70280 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | малоэтажное капитальное и деревянное взамен ветхого малоэтажного деревянного |  | 4370 | 11% | 10920 | 14% |
|  | малоэтажное капитальное на свободных территориях |  | 4180 | 14% | 9000 | 11% |
|  | индивидуальное усадебное |  | 26290 | 75% | 56060 | 75% |
| 8 | Среднегодовой объем нового строительства | м² общ. пл. в год | 3505 |  | 3514 |  |
| 9 | Плотность застройки: | м2/га |  |  |  |  |
|  | малоэтажная смешанная |  | 2600 |  |  |  |
|  | индивидуальная усадебная |  | 1000 |  |  |  |
| 10 | Территория для размещения нового строительства (без территорий общего пользования), всего: | га | 27,5 |  | 52,5 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | малоэтажное капитальное и деревянное взамен ветхого малоэтажного деревянного |  | - |  | - |  |
|  | малоэтажное капитальное на свободных территориях |  | 2,0 |  | 3,5 |  |
|  | индивидуальное усадебное |  | 25,5 |  | 49,0 |  |
| 11 | Территория для размещения нового строительства (с учетом территорий общего пользования) |  | 34,0 |  | 65,0 |  |

Таблица 3.10.

Проектный жилой фонд и расселение по типам застройки

| Тип застройки | Объем жилого фонда (тыс. м²) | Расселение (чел.) |
| --- | --- | --- |
| Существующее положение: |  |  |
| -многоквартирный жилой фонд | 43,7 | 2520 |
| -индивидуальный жилой фонд | 33,6 | 1940 |
| I очередь: |  |  |
| -многоквартирный жилой фонд | 48,1 | 2000 |
| -индивидуальный жилой фонд | 59,1 | 2460 |
| Расчетный срок: |  |  |
| -многоквартирный жилой фонд | 52,7 | 1760 |
| -индивидуальный жилой фонд | 82,3 | 2750 |

## Система культурно-бытового обслуживания

Образование. На территории с.Яренск действуют два дошкольных учреждения: МДОУ «Детский сад №3 «Теремок», расположенный в типовом кирпичном, двухэтажном здании на 130 мест, год постройки – 1983 и МДОУ «Детский сад №1 «Незабудка», расположенный в приспособленном деревянном двухэтажном здании, год постройки – 1966 на 110 мест, которое находится в неудовлетворительном состоянии из-за ветхости.

Также в селе работает средняя общеобразовательная школа на 600 мест, которая расположена в двух зданиях. Одно здание кирпичное, двухэтажное типовое, год постройки – 1983, где размещены классы с 5 по 11. Второе здание деревянное двухэтажное, 1947 года постройки, находится в неудовлетворительном состоянии. Там располагаются учащиеся начальной школы 240 человек.

Требуется строительство нового здания начальной школы на 240 мест. Проект школы выбран, место под строительство зарезервировано.

Действует учреждение дополнительного образования детей – районный центр дополнительного образования (РЦДО), расположенный также в двух приспособленных зданиях, год постройки – 1915 и 1920. Здания требуют капитального ремонта.

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская школа искусств Ленского района» в составе 3-х отделений: музыкальное, художественное и обще-эстетическое. Школа располагается в приспособленном деревянном здании на 80 мест, год постройки – 1890. Здание требует капитального ремонта.

Действует Яренское профессиональное училище №32, которое располагается в типовом деревянном двухэтажном здании на 240 мест, год постройки –1969. Здание требует капитального ремонта.

Учреждения образования в с.Яренск находятся в основном в приспособленных, либо старых, ветхих зданиях.

Среди приоритетных направлений обновления материальной базы учреждений образования требуется строительство нового здания Яренской начальной школы и детского сада, а также капитальный ремонт зданий РЦДО, Яренского профессионального училища.

Здравоохранение. В с.Яренск действует МУЗ «Яренская ЦРБ», в состав которой входят поликлиника, лечебный корпус и станция скорой помощи. В настоящее время больница располагает хирургическим, терапевтическим, детским и родильным отделениями. При поликлинике работают отделения физиотерапии и стоматологии. В штате больницы в настоящее время 15 врачей, 65 человек среднего медицинского персонала и 45 человек младшего медицинского персонала.

Таблица 3.11.

Структура лечебно-профилактических учреждений с. Яренск  на начало 2010 г.

| Учреждения | Показатель |
| --- | --- |
| МУЗ «Яренская ЦРБ» |  |
| - поликлиника, посещений в смену | 30 |
| - лечебный корпус, в том числе: |  |
| - хирургическое отделение, коек | 28 - всего, в т.ч. 6 - гинекологических |
| - терапевтическое отделение, коек | 28 |
| - педиатрическое отделение, коек | 15 |
| - родильное отделение, коек | 6 |
| - станция скорой помощи, бригада | 1 |

Социальное обеспечение. Услуги по социальной защите населению предоставляет ГУ «Отделение социальной защиты населения по Ленскому району», осуществляющее назначение и выплату пособий (кроме пенсий). Так же в Яренске находится Отделение социальной помощи на дому Коряжемского Комплексного центра социального обслуживания населения. Всего в Центре работают 12 социальных работников, 4 из них в Яренске.

В селе действует Яренский детский дом областного подчинения, который расположен в типовом кирпичном двухэтажном здании на 50 мест, год постройки – 1991.

Физкультура и спорт. Перечень учреждений физкультуры и спорта представлен ниже в таблице.

Таблица 3.12.

Перечень спортивных объектов и сооружений с. Яренск

| № | Наименование | Площадь |
| --- | --- | --- |
| 1 | Физкультурно-спортивный комплекс (спортзал) | 648 м2 |
| 2 | Крытый хоккейный корт с раздевалками | 931 м2 |
| 3 | Открытый хоккейный корт с раздевалками | 1296 м2 |
| 4 | Футбольное поле | 5400 м2 |
| 5 | Площадка волейбольная (парк им. «Землячки») | 162 м2 |

Кроме того, в здании школы находится два спортивных зала.

Культура и искусство. В настоящее время в Яренске действуют муниципальное учреждение культуры «Яренский районный краеведческий музей», муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская школа искусств Ленского района», а также муниципальное учреждение культуры «Ленская межпоселенческая библиотека».

Муниципальное учреждение культуры «Яренский краеведческий музей»  открыт в 1905 году как музей наглядных пособий, а с 1924 года располагается в здании церкви Спасс-Преображения. Основной и научно-вспомогательный фонды насчитывают 13871 ед. хранения. Посещаемость за 2009 год составила 7,2 тыс. человек. Основные мероприятия: межрегиональные научно-практические конференции, Ивановская ярмарка, работа клуба молодой семьи «Тропинками творчества», выставочная, экскурсионная деятельность, проведение культурно-образовательных программ для дошкольных и школьных учебных заведений, фондовая работа. В музее постоянно организуются временные экспозиции. Кроме того, посетители могут подняться на колокольню собора, посетить зал собора и деревянную Георгиевскую часовню 1889 года постройки, перевезённую к музею из деревни Микшина Гора.

Муниципальное учреждение культуры «Ленская межпоселенческая библиотека». Книжный фонд библиотеки составляет 47 675 экземпляров. Во «взрослом» абонементе библиотеки числится 2106 человек, в «детском» – 1885.

Муниципальное учреждение «Яренский центр культуры». Центр культуры организует и проводит постановки театральных представлений, концертов и прочих сценических выступлений. На базе центра культуры действует школа танцев, имеется танцплощадка. Общая емкость центра 395 мест.

Торговля и общественное питание. В селе Яренск имеются 149 торговых точек специализирующихся на продаже продовольственных и непродовольственных товаров. По оценке авторского коллектива увеличения торговых площадей в селе Яренск не требуется.

В качестве предприятий общественного питания на территории села действует столовая-закусочная, рассчитанная на 120 мест, кафе на 50 мест и буфет-бар на 25 мест.

Коммунальное хозяйство и бытовое обслуживание. На территории сельского поселения практически отсутствует бытовое обслуживание населения. Услуги коммунального хозяйства населению оказывает одна жилищно-эксплуатационная организация. Имеющаяся прачечная и химчистка обслуживают только учреждения здравоохранения.

Проектные предложения

Образование. По авторской оценке на расчетный срок потребная емкость дошкольных образовательных учреждений составляет 215 мест. С учетом убыли детского сада емкостью 110 мест, связанной с плохим техническим состоянием здания, расчетная потребность в новых местах на расчетный срок составляет 85 мест.

Проектом предусмотрено строительство нового здания детского сада на 220 мест на зарезервированной Администрацией МО «Ленский муниципальный район» территории.

Повышение емкости школ не требуется, однако в связи с тем, что здание начальных классов находится в ветхом состоянии, проектом предлагается строительство нового здания школы на 240 мест.

Предусмотрено строительство станции юных техников с автодромом и реконструкция здания детского сада, находящегося в ветхом состоянии, под размещение в нем межшкольного учебно-производственного комбината. Для удовлетворения потребностей в дополнительном образовании проектом предусмотрено проведение реконструкции существующего районного центра дополнительного образования и детской школы искусств.

Здравоохранение. Развитие системы здравоохранения поселка предполагает увеличение мощности существующей больницы до нормативного. Учитывая нормативный показатель обеспечения населения больничными койками 13,9, необходимо увеличение мощности больницы до 190 мест. Проектом предлагается формирование нового медицинского комплекса на базе существующей больницы с раздельным размещением взрослого и детского населения. Планируется устройство молочной кухни на 680 порций в сутки с раздаточным пунктом.

Мощность существующей поликлиники соответствует нормативной мощности для обслуживания населения района.

Социальное обеспечение. Проектом предусмотрено сохранение детского дома существующей емкости в селе Яренск. Специализированные учреждения социального обслуживания, в соответствии с положениями Схемы территориального планирования Архангельской области (ФГУП РосНИПИ Урбанистики, 2011г.), будут расположены в межрайонном центре обслуживания – г. Котлас.

Физкультура и спорт. В развитии сферы физкультуры и спорта планируется строительство бассейна длиной 25 метров и создание спортивно-оздоровительного комплекса с лыжной базой. Также проектом предлагается строительство спортивно-оздоровительного и рекреационного центра на берегу реки Кижмола в районе перспективного освоения (2032 г.).

Культура и искусство. В развитии сферы культуры и отдыха должно доминировать направление повышения образовательного уровня населения. Также элементом формирования сети учреждений отдыха будет являться культурно-досуговый центр, предоставляющий универсальный набор услуг досуга для населения, в том числе различные кружки и секции для детей и взрослых, концертные залы и пр.

Торговля и общественное питание. Проектом запланировано строительство рыночного комплекса торговой площадью 120 м2. Существующие мощности объектов общественного питания и объектов торговли соответствуют нормативным потребностям на расчетный срок, однако для покрытия потребности жителей новой застройки проектом предусмотрено строительство дополнительных объектов торговли.

Коммунальное хозяйство и бытовое обслуживание. Настоящим генеральным планом предусматривается увеличение количества объектов бытового обслуживания до нормативов, соответствующих потребностям населения:

- увеличение емкости существующей гостиницы до 30 мест;

- увеличение емкости существующей бани до 40 мест;

- строительство дома быта, предоставляющего услуги по ремонту одежды и обуви, ремонту радиоаппаратуры и пр.;

- размещение в проектируемых коммунальных зонах прачечной-химчистки.

При определении емкости предприятий и учреждений обслуживания использованы следующие рекомендации:

- Методика определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры (одобрено Распоряжением Правительства РФ от 19.10.1999г. № 1683-р);

- «Социальные нормативы и нормы» (одобрено Распоряжением Правительства РФ от 03.07.1996г. № 1063-р);

- СП 42.13330.2011, СНиП 2.07.01-89* (Москва, 2011г.).

Таблица 3.13.

Расчет нормативов

общеобразовательных школ и детских дошкольных учреждений*

| № | Показатели | Исходный год | I очередь |  |  | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Детские дошкольные учреждения (ДДУ) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Дети в возрасте 0-6 лет, всего | 331 | 345 |  |  | 348 |
|  | в том числе в возрасте:-до года | 55 | 57 |  |  | 58 |
|  | -1-3 года | 165 | 172 |  |  | 174 |
|  | -4-6 лет | 110 | 115 |  |  | 116 |
| 2 | Будут посещать ДДУ, всего | 204 | 215 |  |  | 216 |
|  | в том числе в возрасте:-до года – 10 % | 6 | 6 |  |  | 6 |
|  | -1-3 года – 60 % | 99 | 103 |  |  | 105 |
|  | -4-6 лет – 90 % | 99 | 103 |  |  | 105 |
|  | То же в расчете на 1000 жителей | 46 | 46 |  |  | 46 |
| Общеобразовательные школы |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Дети в возрасте 7-17 лет, всего | 606 |  | 632 | 639 |  |
|  | в том числе в возрасте:-7-15 лет -16-17 лет | 496 110 |  | 517 115 | 523 116 |  |
| 2 | Будут посещать общеобразовательные школы, всего | 567 |  | 592 | 598 |  |
|  | в том числе в возрасте:-7-15 лет – 100 % | 496 |  | 517 | 523 |  |
|  | -16-17 лет – 65 % | 72 |  | 75 | 75 |  |
|  | То же в расчете на 1000 жителей (чел) | 127 |  | 127 | 127 |  |

- * - норматив рассчитан с учетом населения дер. Сафроновка

Таблица 3.14.

Расчет нормативной потребности в учреждениях культурно-бытового обслуживания на расчетный срок*

| № | Наименование учреждения | Ед. | Существующая емкость | Норматив на 1 000 жителей | Потребная емкость на расчетный срок (2032 г.) | Новое строительство |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | I очередь (2022 г.) | Расчетный срок (2032 г.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Учреждения здравоохранения, социального обеспечения, спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Дошкольные образовательные учреждения | мест | 280 | 46 | 215 | 220 | - |
| 2 | Общеобразовательные учреждения | мест | 600 | 127 | 600 | 240 | 240 |
| 3 | Плавательные бассейны | м2 зеркала воды | - | 12,5 | 60 | 275 | 275 |
| 4 | Межшкольный учебно-производственный комбинат | мест | - | 10,2 | 48 | 60 | 60 |
| 5 | Станция юных техников с автодромом | мест | - | 10,2 | 48 | 60 | 60 |
| 6 | Детская школа искусств (с музыкальной и художественной школами) | мест | 80 | 39,7 | 187 | 120 | 120 |
| 7 | Профессионально-технические учебные заведения с автодромом | учащиеся | 240 | 16 | 215 | - | - |
| 8 | Больницы | коек | 77 | 13,6 | 182 | 105 | 105 |
| 9 | Поликлиники | посещений в смену | 30 | 18,2 | 243 | 213 | 213 |
| 10 | Детский дом | мест | 50 | - | 50 | - | - |
| 11 | Дома-интернаты для взрослых инвалидов с физическими нарушениями** | мест | - |  |  |  |  |
| 12 | Детские дома-интернаты** | мест | - |  |  |  |  |
| 13 | Психоневрологические интернаты** | мест | - |  |  |  |  |
| 14 | Специальные жилые дома и группы квартир для ветеранов войны и труда и одиноких престарелых | место на 1 тыс. чел. (с 60 лет) | - | 60 | 42 | 50 | 50 |
| 15 | Специальные жилые дома и группы квартир для инвалидов на креслах-колясках и их семей** | мест | - |  |  |  |  |
| 16 | Учреждения медико-социального обслуживания (хоспис, геронтологический центр, гериатрический центр, дом сестринского ухода)** | 1 койка |  |  |  |  |  |
| 17 | Станции скорой медицинской помощи | автомобиль | 1 | 0,1 | 1 | - | - |
| 18 | Аптеки | объект | 1 | 1 | 1 | - | - |
| 19 | Молочные кухни с раздаточными пунктами | порция в сутки | - | 4,0 | 658 | 660 | 660 |
| 20 | Физкультурно-спортивный комплекс | м2 общей площади пола | 648 | 130 | 611 | - | - |
| 21 | Спортивно-оздоровительный центр с лыжной базой | мест | - | - | 50 | - | 50 |
| Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Библиотеки | тыс. экз. | 47,8 | 5 | 21,5 | - | - |
| 23 | Культурно-досуговые центры | мест | 395 | 153 | 720 | 325 | 325 |
| Предприятия торговли, общественного питания, бытового и коммунального обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Магазины | м2 торговой площади | 4420 | 300 | 1200 | - | - |
|  | в т.ч. |  |  |  |  |  |  |
|  | продовольственных товаров | то же | 1850 | 100 | 400 | - | - |
|  | непродовольственных товаров | то же | 2570 | 200 | 800 | - | - |
| 25 | Рыночные комплексы | то же | - | 24 | 112,8 | 120 | 120 |
| 26 | Предприятия общественного питания | мест | 195 | 40 | 188 | - | - |
| 27 | Предприятия бытового обслуживания | раб. место | - | 7 | 33 | 18 | 33 |
|  | в т.ч. |  |  |  |  |  |  |
|  | непосредственного обслуживания населения | то же | - | 4 | 19 | 9 | 19 |
| 28 | Химчистки, прачечные | кг вещей в смену | - | 65 | 306 | - | 310 |
| 29 | Банно-оздоровительный комплекс | мест | - | 8 | 38 | 40 | 40 |
| Организации и учреждения управления |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Районные суды | раб. место | 1 | 1 | 1 | - | - |
| 31 | Юридические консультации | раб. место | - | 1 | 1 |  |  |
| 32 | Нотариальная контора | раб. место | - | 1 | 1 |  |  |
| Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Жилищно-эксплуатационные организации | объект | 1 | 1 | 1 | - | - |
| 34 | Пункт приема вторичного сырья | объект | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 35 | Гостиницы | мест | 12 | 6 | 29 | 18 | 18 |
| 36 | Общественные уборные | прибор | - | 1 | 5 | 5 | 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 37 | Бюро похоронного обслуживания | объект | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 38 | Кладбище традиционного захоронения | объект | - | 1 | 1 | 1 | 1 |

- *- потребная емкость указана с учетом населения дер. Сафроновка

- ** - располагаются в межрайонном центре – г.Котлас

Нормативы для учреждений обслуживания на расчетный срок приняты согласно Распоряжению Правительства от 03 июля 1996г. №1063-р, по которому норма обслуживания больничными койками на 1000 жителей – 13,47, что и принято в проекте. Норма обслуживания поликлиническими учреждениями по указанному Распоряжению снижена до 18,15 пос/смена.

Таблица 3.15.

Расчет нормативов для больниц и поликлиник (взрослых и детских)*

| № | Показатели | Исх. год | I очер. | Расч. ср. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Больницы (тыс. коек) |  |  |  |  |
| 1 | Всего коек на 1000 жителей | 17,3 | 17,3 | 17,3 |
| 2 | Удельный вес детей в общей численности населения села | 21 | 24 | 27 |
| 3 | Количество детских коек на 1000 жителей | 3,6 | 4,1 | 4,7 |
| 4 | Количество коек для взрослого населения на 1000 жителей | 13,6 | 13,1 | 12,6 |
| Поликлиники (пос./смену) |  |  |  |  |
| 1 | Всего посещений в смену на 1000 жителей | 30 | 30 | 30 |
| 2 | Удельный вес детей в общей численности населения села | 21 | 24 | 27 |
| 3 | Количество детских посещений в смену на 1000 жителей (оценка) | 6,3 | 7,2 | 8,1 |
| 4 | Количество посещений в смену на 1000 жителей взрослого населения (оценка) | 23,7 | 22,8 | 21,9 |

- * - норматив рассчитан с учетом населения дер. Сафроновка

Таблица 3.16.

Размещение объектов социального и культурно-бытового обслуживания

| № п/п | Наименование объекта | Описание | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Детский сад | Площадь земельного участка в рамках отвода под школу на 220 мест составляет 1,0 га. | I очередь |
| 2 | Общеобразова-тельная началь-ная школа | Общая площадь территории школы, в связи с расположением на ней межшкольного учебно-производственного комбината, увеличивается до 1,3 га | I очередь |
| 3 | Больничный комплекс | Территория существующей больницы с увеличением территории до 2,3 га. | I очередь расчетный срок |
| 5 | Станция юных техников с автодромом | В районе карьера у метеостанции. Общая площадь 0,3 га | расчетный срок |
| 6 | Культурно-досуговый центр | Размещается на территории 0,4 га | расчетный срок |
| 7 | Дом быта, включающий химчистку-прачечную | Размещается на территории общей площадью 0.14 га | расчетный срок |
| 8 | Рыночный комплекс | Размещается на территории общей площадью 0,14 га | I очередь |
| 9 | Кладбище традиционного захоронения | Размещается на территории общей площадью 1,2 га | I очередь |

# АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ

## Современное использование территории

Раздел выполнен с учётом следующих нормативных и законодательных документов:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 26.12.2004 № 190-ФЗ.

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ.

- Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

- «Инструкция по организации зон охраны недвижимых памятников истории и культуры СССР», утвержденная Приказом Минкультуры СССР от 24.01.1986 № 33.

- «Положение о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации», утвержденное Постановлением Правительства РФ от 26.04.2008 № 315.

- Методические рекомендации «Разработка историко-архитектурных опорных планов и проектов зон охраны памятников истории и культуры исторических населённых мест», Росреставрация, Москва, 1990 г.

- Методические указания об использовании памятников истории и культуры градоформирующих факторов при разработке генеральных планов и проектов генеральной планировки городов, ЦНИИП градостроительства Госкомархитсктуры, Москва, 1988 г.

Список используемой литературы.

- В.А. Лукошников. Яренск. Яренский уезд – Ленский район. Сыктывкар, 1994 г.

- В.А. Лукошников. Родная сторона. Населенные пункты Ленского района Архангельской области (историко-демографический справочник). Яренск, 2008 г.

- Яренский районный краеведческий музей. с. Яренск, 2005 г.

- Занятия, промышленность, духовная и материальная культура населения Вычегодского края. Администрация Ленского района Архангельской обл., Яренский краеведческий музей. Сыктывкар, 2000 г.

- Культура и природа древнего города, Москва, ГЕОС, 1998 г. Проектирование в городах с ценным историко-культурным наследием, С.Регамэ.

- Е.Л.Беляева. Архитектурно-пространственная среда города как объект зрительного восприятия. Москва, Стройиздат. 1977 г.

- Методика проведения историко-градостроительной экспертизы по фрагментам территории центра, ООО «Архитектурная мастерская Н.Ф. Никитина», Санкт-Петербург, 2002 г.

- В.Ф. Назаров, Н.Т. Винокурова. Система высотных ограничений. Санкт-Петербургский научно-исследовательский и проектный институт градостроительного проектирования ЗАО Петербургский НИПИГРАД.

- Методические указания по проведению Государственной историко-культурной экспертизы недвижимых объектов, состоящих под государственной охраной как объект культурного наследия. (ООО «Ассоциация исследователей Санкт-Петербурга», СПб, 2002 г., Т.А.Славина, академик архитектуры).

- Учёт памятников архитектуры при реконструкции застройки. Сборник научных трудов. Москва, 1974 г.

- Культура и природа древнего города. Сборник научных трудов по материалам Международной конференции «Культура и природа древнего города» Москва, ГЕОС, 1998 г.

- Сочетание новой и сложившейся застройки при реконструкции городов, Стройиздат, Москва, 1998 год, С.К.Регамэ, Д,В.Брукс, Г.Б.Омельяненко.

- Е.Л.Беляева. Архитектурно-пространственная среда города как объект зрительного восприятия. Москва, Стройиздат, 1977 г.

- Особенности реконструкции исторически сложившихся городов. Р.М.Горяев. Научно-технический сборник «Будiвельник», Киев, 1971 г.

- Принципы регулирования застройки в городах с архитектурными памятниками (на примере генплана Пскова) Г.П.Боренко, Р.А.Широков. Научно-технический сборник. «Будiвельник», Киев, 1971 г.

- Комплексная методика проверки сочетания новой и сложившейся застройки и её применение в градостроительном проектировании. Таллин, «Валгус», 1988 г.

Основными материалами исходной информации являются списки объектов культурного наследия с. Яренска (на август 2010 г.), предоставленные Инспекцией по надзору за сохранностью памятников истории и культуры Архангельской области.

### Этапы исторического развития села

I. Первичное заселение Вычегодского края и основание Яренска. Дорегулярный период.

Древнее население на Вычегде. Заселение бассейна реки Вычегды человеком началось еще в эпоху каменного века, о чем говорят археологические памятники, открытые на территории Ленского района.

Более поздние археологические памятники раннего и среднего средневековья: Тохтинское поселение (VIII век н.э.). Найденные при раскопках шлаки железа и бронзы, железные орудия труда, бронзовые украшения говорят о том, что древнее население Яренги было знакомо с металлургией. Люди, жившие на стоянке, занимались охотой и рыболовством, возможно, скотоводством, знали прядение и ткачество.

Первое упоминание в письменных источниках этнического названия «пермь» (предков коми), обитавшей в бассейне Вычегды, относится к X веку. Эта пермь стала называться Вычегодской.

В X—XI вв. на Вычегду проникают купцы, в XI—XII вв. новгородские ушкуйники, ростово-суздальская военно-феодальная знать. С конца XI века владения Великого Новгорода быстро растут на Север и Восток. Население, жившее по Вычегде, было обложено новгородцами данью. С возвышением Ростово-Суздальского княжества в XIII в. на юго-западе от пермских земель между ним и Новгородом происходили военные столкновения из-за пермских даней.

С 60-х годов XIV века, в связи с объединением русских земель вокруг великого Московского княжества в Вычегодский край через Устюг все чаще совершают торговые и промысловые поездки московские купцы. Московские князья стремились вытеснить с севера новгородцев. Между Москвой и Новгородом развернулась упорная борьба за северные земли, продолжавшаяся до конца XV века.

В 1383 году с благословения церковных властей Москвы была учреждена Пермская епархия с центром в Усть-Выми, которая приобрела большое политическое влияние на Печору и далее за Урал.

Яренск (Еренский городок) в XIV—XVI вв. Первое письменное упоминание о Яренске (Еренском городке) находится в Вычегодеко-Вымской (Мисаило-Евтихиевской) летописи за 1384 год. Из этой летописи видно, что в «Еренском горотке был основан небольшой Архангельский монастырь». То, что монастырь был заложен «на горотке», указывает на то, что до основания монастыря на этом месте какой-то населенный пункт в то время уже существовал. В нем имелись оборонительные сооружения, ибо «горотками» в то время назывались укрепленные населенные пункты. Дата 1384 год, как первое упоминание о Яренске в летописи, является отправной для определения его основания.

Еренский городок в XIV-XV вв. стоял при впадении р. Яренги в р. Вычегду, по которой проходил Великий речной путь в Зауралье и Сибирь.

Вычегодский край в XIII—XV веках располагался на одном из великих речных путей, связывающих Северную Европу с Северной Азией. Этот путь начинался от Устюга, поднимался до волока, соединяющего верховья Выми с рекой Ухтой, притоком Ижмы, впадающей в Печору и далее по притокам в Обь.

В XV веке Пермь Вычегодская была «местом порубежным». По ее землям проходила линия укрепленных городков, которые вместе с соседними Устюжскими городками входили в общую систему укреплений на границах Московского государства. По Вычегде стояли городки, со зубчатыми тынами, стенами с вышками – Еренский, Вожемский на Цылибской горе, Усть-Вымский владыческий городок по Выми Турья и другие.

Присоединение Вычегодского края к единому Русскому государству сыграло прогрессивную роль, способствовало развитию производительных сил. В хозяйственной жизни края в XVI веке получило дальнейшее распространение земледелие, чему способствовали хозяйственные связи с русскими крестьянами-новоприходцами, хорошо знакомыми с земледелием. Обилие «пожней», т.е. сенокосов, позволяло разводить в значительном количестве скот. Но главное средство пропитания населения находило в промыслах, рыбной ловле и охоте. Главным предметом охоты был пушной зверь.

Пушнину, добытую на охоте, население сбывало главным образом в Устюг, который был крупным рынком мехов в XVI веке.

Яренск в XVII в. Административным центром Вычегодского края и северо-востока до Печоры с конца XVI века являлся Еренский городок, состоящий из городища (укрепленного городка) и прилегающего к нему «посада».

К началу XVII века из обособленных земель-волостей постепенно образовывается Яренский уезд. К середине XVII века территория уезда была заселена в основном коми и русскими. Русские поселения были расположены по нижней Вычегде до деревни Межег. Вымская земля, волости Сысольские, Удора были заселены коми. По реке Яренге было смешанное коми-русское население.

В начале XVII века в Яренске появляется представитель центральной власти – воевода. Он обладал судебной и административной властью, следил за исправным поступлением налогов с населения, своевременным исполнением повинностей.

Начало XVII века было тяжелым для Русского государства – нашествие польско-литовских и шведских интервентов, рост налогов, разорение многих русских земель, народные восстания. Вычегодская земля не находилась в стороне от происходящих событий. Во всенародной борьбе с интервентами принимали активное участие и жители северных городов.

Яренск к началу 30-х годов XVII в. до перенесения городка на новое место выглядел следующим образом: крепостные стены общей длиной 222 сажени были укреплены четырьмя глухими и тремя проезжими башнями и стояли на «осипи», т.е. на земляном валу. В остроге находились двор воеводы, тюрьма, таможенная и земская «съезжая» избы, шатровая церковь Спаса Преображения «древяна вверх» и церковь Афанасия и Кирилла Александрийских чудотворцев. В отдельном амбаре хранился «городской наряд». На посаде около городка было 43 крестьянских двора по одну сторону Кижмолы и 16 дворов по другую. За Кижмолой находился монастырь, по преданию основанный Стефаном Пермским.

Как сообщает летопись в 1389 году, «пришедши с Удоры и с Пинеги пермяки идолопоклонники на Еренский городок, монастырские Пресвятые Богородицы пожгли, пограбили, людей монастырских посекли».

На монастыре была деревянная шатровая церковь Во имя Михайла Архангела. Монастырь был упразднен, как имевший менее 30 монахов, после издания Духовного регламента 1722 года.

Расположенный на низком, песчаном берегу Вычегды и Яренги Еренский городок разрушался от разлива весенних вод. Рушились стены и башни деревянного острога, сносились вешнею водою казенные строения и посадские дворы в связи с чем в 1632 году царским указом предписывалось перенести острог на левый берег Кижмолы на «новое острожное место».

В 1635 году Еренский городок был перенесен к устью р. Кижмолы и Кишеры по соседству с хиреющим Архангельским монастырем. Острог не был перенесен, т.к. вычегодские и вымские вооруженные городки потеряли свое значение. Вскоре Вычегда изменила свое русло. О местонахождении бывшего Еренского городка ныне напоминает холм перед Яренском, известный под названием «старый городок».

В XVII веке Вычегодский край постепенно втягивался в орбиту складывающего всероссийского рынка. Шире и активнее становятся торговые связи края с соседними территориями. Развивается сельское хозяйство, ремесло, промыслы.

Выгодное расположение Яренска на большом сибирском пути, проходившем по Вычегде, Выми, Ижме, Печоре, способствовало торговой деятельности его населения. Торговыми центрами в Яренском уезде были посад Яренск (в 40-х годах XVII в. имелось 10 лавок), погосты Туглим, Турья и другие.

В конце XVII века началась торговля России с Китаем, в которой участвовали и торговые люди Яренского уезда.

II. Яренск и Яренский уезд в XVIII в. Переустройство планировочной структуры на регулярной основе.

При создании в 1708 году Петром I губерний Яренский уезд вошел в состав Архангелогородской губернии и в 1719-1720 годы при ее разделе на три провинции – Яренский уезд вошел в Устюгскую провинцию.

В начале XVIII века Яренск оставался небольшим поселением около трех верст в окружности. В Яренске по-прежнему находилась приказная изба во главе с воеводой, облеченным широкой административной и судебной властью. В погостах (волостях) находились земские избы.

По второй губернской реформе 1719-1720 годов была создана Яренская ратуша. После реформы местного управления в 1727 году в Яренске вновь восстановлено воеводское управление.

В 1796 году упраздняется наместничество и создается Вологодская губерния, куда вошел и Яренский уезд.

После перенесения Еренского городка на новое место за Кижмолу к устью р. Кишеры город растянулся вдоль р. Кижмолы. Рос он медленно. К концу XVIII века торговые пути стали отходить на юг, стимула для развития промышленности не было.

Как писал академик И.И. Лепехин, посетивший Яренск в 1771 году: «город построен в одну улицу и разделен глубокими буераками. В нем одна каменная церковь и три деревянных, а всего прочего деревянного строения 171 дом». Первая каменная церковь построена в 1745-1765 годах – Спасо-Преображенский собор.

25 января 1780 года Яренск официально получил статус города и уездного центра. 2 октября 1781 года по «высочайшему повелению» ему был присвоен герб: две белки в серебряном поле «в знак того, что жители кожами тех зверьков производят знатный торг».

В 1779 году, проезжая через Яренск в Усть-Сысольск, губернатор А. П. Мельгунов дал указание городничему очистить город от обветшалых строений, которые придают ему «гнусный вид», и распорядился впредь строить дома по городскому типу – с четырехскатными крышами.

В 1784 году был утвержден план застройки города, по которому Яренск застраивался на протяжении XIX и начала XX вв. Город был разбит на 22 квартала, разделенных 12 прямолинейными улицами. Административные и общественные здания располагались в центре на торговой площади. Строились в основном деревянные дома. Первыми каменными зданиями были церкви. В 1745 году на месте сгоревшей деревянной церкви началось строительство нового каменного собора Воскресения Христова. В 1775 году после внутренней отделки собор был вторично освящен и получил название Преображенского в честь искони существовавшей в городе церкви под таким названием. В 1795 году на месте бывшего Архангельского монастыря «тщанием» купцов Аммоса Ивакина и Андрея Новоселова была построена городская каменная Покровская церковь – двухэтажный однокорпусной храм.

Основным занятием городских жителей оставалось земледелие.

В XVIII веке расширяются межрайонные экономические связи. Торговля внутри уезда издавна носила ярмарочный характер. Расширяется вывозка пушнины, продуктов земледелия и животноводства для внутренних и внешних рынков России. Яренские купцы участвовали в «большой торговле» Москвы с Сибирью и Китаем.

В Яренском округе находились три винокуренных завода.По ведомости Камор-коллегии 1753 года на них выкуривалось 3054 ведра вина в год.

В городе Яренске имелось 15 лавок, в январе устраивались ярмарки, а по воскресным дням торжки.

Большое значение для торговли имели речные пути Вычегда - Сухона, связывающие с Великим Устюгом и Вологдой, другой путь Вычегда – Северная Двина связывал уезд с Архангельском и внешним рынком.

Кроме водных путей, действовавших в течение короткого навигационного периода, был и сухопутный путь. Вдоль Вычегды тянулся тракт, соединяющий Яренск с Сольвычегодском и Лальском.

В XVIII веке, так же как и в предшествующий период, земельной организацией в уезде продолжала оставаться община. В пользовании общины находились леса, пастбища, промысловые угодья и частично сенокосы.

Более широкое, чем прежде, получило отходничество, которое приводило к временному или постоянному отрыву крестьян от сельского хозяйства. Таковы были работы по сплаву леса, на судах по перевозке железа, соли, хлеба, скота к Вологде или Архангельску.

Весьма широким явлением в то время было передвижение местного населения, уход в Сибирь. Некоторые из них навсегда оседали в сибирских посадах, другие промышляли, принимали участие в морских экспедициях.

Яренск в первой половине XIX века. В первой половине XIX в. Яренск занимал площадь около полутора верст в длину (вдоль р. Кижмолы) и в средней части полверсты. В 1836 году в Яренске насчитывалось 12 немощеных улиц и переулков, 4 площади, 160 домов. Город застраивался деревянными домами. К 1820 году был построен единственный за весь XIX век каменный жилой дом. Водоснабжение было из реки и колодезное. Через Кижмолу у Преображенского собора был перекинут деревянный мост.

В 1833 году в Яренске были: больница на 10 кроватей, богадельня, 11 лавок, 5 питейных домов, тюрьма. В городе находилась воинская команда – 83 человека. Годовой доход города – 3687 рублей. В Яренске проживало 1065 человек.

Были построены каменные церкви: теплый трехэтажный собор на базарной площади рядом с Преображенским собором в 1820 году, колокольня, увенченная шпилем, у Покровской церкви в 1855 году, кладбищенская Всехсвятская церковь в 1863 году.

В Яренске работали две мукомольные мельницы – на речке Кишере и на речке Кижмола. Имелись кирпичный завод, вырабатывающий до 30 000 штук кирпича в год и красильня, пропускавшая в год до 700 аршин холста, в д. Софроновка действовала около 4 лет суконная фабрика. Некоторые из горожан занимались ремеслами.

Основным источником существования большинства городских жителей было земледелие (в городе насчитывалось 100 огородов) и содержание скота.

В Яренске устраивались две ярмарки в году: Афанасьевская и Ивановская и два торжка. В воскресные дни на городской площади устраивался базар. В городе насчитывалось 23 лавки, имелось 3 питейных дома.

Во всех селах и большинстве деревень уезда крестьяне занимались разными ремеслами. Среди них были: портные, сапожники, катальщики обуви, столяры, кузнецы, плотники, печники, медники, коновалы и другие мастера, работавшие по заказу.

С начала XIX века Яренск постепенно становится культурным центром уезда. 30 июня 1805 года в городе торжественно открыто первое учебное заведение – одноклассное уездное училище, в которое поступило 22 ученика.

С 1805 по 1848 год полный курс училища окончили 69 учащихся. В 1822 году в Яренске было открыто еще одно учебное заведение - духовное училище, просуществовавшее до 1869 года и переведено в Усть-Сысольск. В 1843 году было открыто двухклассное приходское женское училище, которое содержалось на средства городского общества, а преподавателями были учителя уездного училища. В 1870 году училище было преобразовано в женскую прогимназию с четырьмя классами.

При Яренском уездном училище была организована библиотека, где в 1855 году было 466 книг.

III. Яренск в XIX – начале XX вв.

Отмена крепостного права и последовавшие за ней земская, судебная, городская, военная и другие буржуазные реформы создали условия для ускоренного развития страны. На смену феодальной формации пришел новый общественный строй - капитализм.

Вычегодский край был тем районом, куда капитализм проникал созданием сырьевого придатка российского и иностранного капитала. В целом развитие Вычегодского края в пореформенные годы продолжало определяться господством мелкого крестьянского хозяйства. Постепенно начинает меняться социальный облик деревни, растет ее культурный уровень, некоторое развитие получают народное образование, здравоохранение.

Реформы 60-х годов XIX в. изменили систему местного управления. В 1869 году были созданы уездные земские выборные учреждения. В ведении уездного земства находились местные пути сообщения, обеспечение продовольствием, страхование, местная торговля и промышленность, народное образование, здравоохранение, общественное призрение.

В 1864 году был составлен новый план Яренска. Городская черта прежнего проектирования на плане осталась без изменения, что говорит о медленном росте города. На плане изображены 9 улиц и 3 площади. На главной Покровской улице возникали двухэтажные дома-особняки купцов, чиновников, здания правительственных учреждений, больницы, училища.

В 1872 году был выполнен план расположения г. Яренска Вологодской губернии, на котором город изображен в границах современной улицы Покровской с тремя главными и двумя въездными площадями. К 1872 году в Яренске было 5 церквей, уездное училище, духовное училище, тюремный замок с огородом, кладовая казначейства, казарма для местных войск, городские присутственные места, городская богадельня. В городе обозначено 8 мостов через притоки р. Кижмолы (ручей Колычевский и ручей Рязановский), один мост через р. Кижмолу и один мост в Сафроновку через р. Кишерку. Севернее границ города размещалось городское кладбище с Всехсвятской церковью, построенной в 1863 году.

В 1880 году в конце улицы Покровской на высоком берегу р. Кижмолы был разбит бульвар и посажены лиственницы. В 1886 году к Яренску проведен от Сольвычегодска телеграф. В 1888 году была открыта метеорологическая станция. Весной 1911 года проведен первый водопровод от Черепановских ключей. В 1916 году стала работать первая типография.

В 80—90-е годы XIX в. Яренск значительно вырос и обновился. Если в 1864 году имелось 187 деревянных домов, то в 1897 году стало 222 деревянных и два каменных дома, 5 каменных церквей. Из отчета Яренского городского головы известно, что частично решен вопрос с уличным освещением: повешено 11 фонарей. В городе насчитывалось 13 торговых точек.

В 1886 году в Яренске проводится телеграфная линия, оборудуется телеграфная станция с установкой аппарата Морзе. В 1885 году организована метеорологическая станция III разряда, преобразованная в 1888 году в станцию II разряда.

К началу XX в. Яренск выглядел довольно прилично и живописно: прямые улицы, многие дома купцов, попов, мещан (на Покровской улице строились большинство двухэтажных) были обшиты тесом и покрашены преимущественно белой краской. Проведены работы по озеленению города — заложены три бульвара (все они сохранились до наших дней).

Из промышленных предприятий к началу XX в. имелось два кирпичных завода. У дер. Куренной кирпичный завод вырабатывал 75 тысяч кирпича в год. В 1909 году ремеслами в городе занимались 48 человек. В ближайших селах и деревнях наиболее распространено было кустарное производство.

В 1910 году насчитывалось 30 торгово-промышленных заведений, в 1902 году создается первое Яренское потребительское общество (кооперация).

В 1911 году проложен первый городской водопровод длиною полторы версты. В 1916 году начала работать земская типография. На 1 января 1911 года в Яренске было — 1140 жителей, мужчин — 722, женщин — 718.

В 60-е годы XIX в. на Вычегде задымили первые пароходы, делались первые шаги в развитии речного грузопассажирского пароходства. Потребности экономического развития обуславливали строительство в уезде новых дорог. В конце XIX — начале XX вв. построены удорский тракт и ряд дорог на север от Яренска. В 1899 году из Вятки к Котласу подошла железная дорога, улучшившая экономические связи Яренского уезда с центром России.

В пореформенный период в Яренске продолжало существовать уездное училище. В 1867/68 году в училище было 7 преподавателей и 66 учащихся. В 1903 году при училище было открыто ремесленное отделение с портняжным производством, а с сентября 1907 года с сапожным производством. Ученики выполняли заказы по пошиву одежды и обуви. В ремесленных отделениях отсутствовало преподавание общеобразовательных предметов.

В 1905 году для училища было построено двухэтажное здание на берегу Кижмолы (стоит и поныне). На 1 января 1911 года в городском училище обучалось 109 учеников и в ремесленном отделении — 25. В 1912 году городское училище было преобразовано в Высшее начальное училище.

В 1894 году в Яренске была открыта бесплатная земская библиотека-читальня. На 1 января 1905 года в ней имелось 3399 книг и много периодических изданий.

Первая больница «общественного призрения» на 10 коек и богадельня на 15 коек с одним обслуживающим врачом была открыта в Яренске в 1830 году. В 1883 году для городской больницы было выстроено отдельное здание. В 1911 —1913 годы отремонтирован главный больничный корпус, построено здание амбулатории, подведен водопровод.

В июне 1918 года была организована новая Северо-Двинская губерния с центром в Великом Устюге.

Создаются культурно-просветительные кружки, клубы, народные дома. 14 октября 1918 года в Яренске был открыт клуб коммунистов (позднее клуб им. Остапова), 20 октября при нем образовалось общество «Народный театр».

4 ноября 1918 года принято постановление о переименовании названий улиц Яренска «как не соответствующих настоящему моменту»: Покровская стала именоваться Советской, Поповская – Красной, Преображенская – Трудовой, площадь Соборная – площадью Советской, площадь около казарм получила название площадь Вооруженного народа, площадь около приходских училищ – в Школьная площадь.

IV. Яренск в первой половине XX века.

В ноябре 1921 года в Яренске была пущена дизельная электростанция мощностью 20 киловатт. К станции была пристроена электромельница. Было восстановлено регулярное пароходное сообщение по Вычегде с Котласом и Усть-Сысольском.

В сентябре 1921 года открывается Яренский педагогический техникум с четырехгодичным сроком обучения, с отделениями: школьным и дошкольным. В 1924 году техникум переведен в г. В. Устюг.

22 августа 1921 года образуется автономная область Коми, в состав которой от Яренского уезда отошла 21 волость с коми населением. Пять русских волостей – Софроновская, Иртовская, Ленская, Суходольская, Козьминская и г. Яренск были присоединены к Сольвычегодекому уезду и в 1922 году Яренский уезд был упразднен. С ликвидацией Яренского уезда Яренск стал селом.

В октябре 1923 года ВЦИК принял постановление об изменении административного деления Северо-Двинской губернии, образовались новые единицы – районы и сельсоветы. По этому постановлению в июне 1924 года из 5 перечисленных выше волостей был образован Ленский район с центром в Яренске.

В Яренске в 1925-1926 годы проживало 946 жителей.

Систему народного образования Яренска составляла школа, школа крестьянской молодежи, детский сад и детский дом.

Культура в районе была представлена 4 избами-читальнями, 20 красными уголками и комсомольскими клубами и 1 пунктом ликбеза (ликвидации неграмотности). Работали радио и кино.

Систему здравоохранения составляли: 1 врачебный участок, 1 больница на 20 коек, 2 врача и 5 фельдшерско-акушерских пунктов.

В 1930 году в районе организуется Ленский леспромхоз с конторой в Яренске. Образовались лесопункты в Пантые, Уктыме, Ягвеле, Ледне, Нянде. Были организованы Речкинская и Малокижмольекая тракторные базы. В 1933 году была сдана в эксплуатацию Сендугская подвесная железная дорога для вывозки леса.

В 30-е годы в районе была создана сеть учреждений культуры: районный Дом социалистической культуры в Яренске, изб-читален— 14, библиотека — 1 в Яренске. При Яренском Доме культуры в 1936 году открывается звуковой кинотеатр на 200 мест.

В 1934 году было построено деревянное двухэтажное здание школы на углу улиц Урицкого и Октябрьской.

Значительным событием в жизни района был пуск в Яренске 3 апреля 1933 года, Кижмольской гидроэлектростанции. Строительство ГЭС началось в 1928 году методом народной стройки. Пуск Кижмольской ГЭС мощностью 125 кВт имел большое значение для экономики района. В 1934 году электростанция снабжала электроэнергией 9 колхозов, 17 деревень, село Яренск, при станции работали электромельница и лесопилка.

В 1937 году образовалась Архангельская область и Ленский район вошел в ее состав.

В марте 1941 года в Яренске организуется райпромкомбинат, изготавливающий столярно-мебельную продукцию. Райпищекомбинат начал работу 1 июля 1940 года и занимался изготовлением варенья, безалкогольных напитков, заготовкой дикорастущих трав и ягод.

Райтоп занимался заготовкой дров для учреждений, школ, предприятий. Вывозка леса осуществлялась на лошадях.

Промысловая кооперация была представлена артелями «Организатор», где имелись сапожная, портновская, бондарная, пимокатная мастерские, кузница, а также парикмахерская и фотография; «Октябрь» – объединявшая инвалидов, которые занимались гончарными, красильными и портновскими делами, у них работали также парикмахерская и фотография.

Райзаводуправление маслопрома имело 4 маслосырзавода.

В довоенные годы Яренск застраивался мало. Во второй половине 30-х годов построены около десятка частных домов. В 1936 году построено деревянное двухэтажное здание Дома Советов.

В годы Великой Отечественной Войны в Ленском районе помимо заготовок леса леспромхозами выполнялись военные заказы: поставляли ружейную болванку, лыжный кряж, шпалы, изготовляли конные повозки и сани для армии и др. В июле 1943 года был образован Верхнелупьинский леспромхоз.

Трудящиеся района участвовали в строительстве оборонительных сооружений и на оборонных работах.

V. Яренск во второй половине XX века

В первые послевоенные годы Яренск почти не застраивался. В 1950-1960 годы велось интенсивное освоение северной и восточный частей села: осушали болота, которые застраивались частными домами, образовывались улицы Пионерская, Маяковского, Лесная и др. В первой половине 60-х годов застраивается площадь Вооруженного народа 8-12 квартирными деревянными домами. По старым улицам Яренска, на место сносимых ветхих домов, строились деревянные 8-12 квартирные дома.

В 70-е годы застраиваются двух- и трехэтажными кирпичными домами поля между Яренском и деревней Черепановка, образуя новый микрорайон. Здесь же построены магазины, детский комбинат. С южной стороны Черепановки построили 12-квартирные деревянные дома, образовавшуюся улицу назвали Совхозной. Деревня Черепановка слилась с Яренском.

В июне 1959 года открывается регулярный авиарейс по линии Котлас – Яренск – Котлас, самолетами Ан-2 и Як-12, а в следующем году на Сыктывкар. С января 1961 года открылось автобусное движение по линии Яренск – Козьмино. В 1961 году в Яренске организуется комбинат бытового обслуживания, ликвидирован в 1991 году. В октябре 1966 года начала работать автоматическая телефонная станция.

В 1968 году в Яренске открывается профессионально-техническое училище – ГПТУ-32.

Производственные объекты предприятий и организаций райцентра со второй половины 70-х годов начали строить за чертой села – за речкой Кишерка, по новой дороге на Межег.

В 1972 году вступила в строй первая очередь компрессорной станции 13 (КС-13) газопровода «Северное сияние», в 1977 году – вторая, что обеспечило увеличение транспортировки газа в 4 раза. В 1968 году дала ток Яренская ДЭС, работала до начала 80-х годов. В 1976-1980 годы построена линия электропередач Жешарт – Яренск, Коряжма – Яренск. В Яренске установлена подстанция, что обеспечило закольцевание электролинии Эжва – Коряжма.

С 1980-ых годов вырубается лесной массив и застраивается село с северной и северо-западной стороны – за новой дорогой Котлас-Сыктывкар, образуя новые улицы: Советская, И. Фиолетова, Строителей, Таежная, Вычегодская, морехода Глотова и др.

В 1991 году начал действовать асфальто-бетонный завод. ДРСУ ведет строительство главной дороги района. В 1974 году введена в эксплуатацию новая дорога через станцию Межег, в 1993 году по той дороге построен железобетонный мост через речку Ертом и асфальтированы первые 10 километров. Строительство дороги Яренск – Котлас подходит к селу Слободчиково. По этой дороге в 1982 году введены в эксплуатацию мосты через реку Яренгу (в 1994 году планируется его реконструкция) и 1983 году через речку М. Кижмола. Завершается строительство железобетонных мостов через речки Кижмола около Яренска и Сендугу около Слободчиково.

В начале 90-х годов в Яренске работает средняя школа, где обучается 810 учащихся, для которой в 1984 году построено кирпичное здание на 624 места. Для самодеятельного развития детей есть Дом детского народного творчества, музыкальная школа (открыта в 1970 году), спортивная школа. Работают районный Дом культуры (кирпичное здание для него построено в 1972 году), районная и детская библиотеки с книжным фондом 50 000 экз., краеведческий музей.

В 1986 году был выполнен последний проект генерального плана Яренска и проект планировки селитебной зоны институтом «РОСГИПРОНИИСЕЛЬСТРОЙ» г. Москва, в соответствии с решениями которого село Яренск развивалось последнее десятилетие XX века и начале XXI века.

### Историко-архитектурная характеристика застройки

Историко-архитектурная оценка существующей застройки в границах исторической части села Яренск показана на чертеже «Историко-культурный опорный план», масштаб 1:2000. В соответствии с Федеральным законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» в проекте представлены следующие объекты культурного наследия регионального значения:

Объекты культурного наследия, стоящие на государственной охране (включены в Единый государственный реестр ОКН народов РФ)

Памятники архитектуры

	Церковь Спас-Преображения (1745г.)

	Церковь Всех Святых (1663г.)

	Гимназия (1876г.)

	Дом Горбунова (1892г.)

	Дом Селянинова (1912г.)

	Земская поликлиника (начало XX в.)

	Дом Ешкелева (XVIII в.)

	Земская аптека (начало XX в.)

	Дом лесничего (конец XIXв.)

	Дом Колычева (1905г.)

	Церковь Покрова (1793г.)

	Часовня Никольская (1799г.)

	Гимназия (1905г.)

	Часовня Георгиевская (1790г.)

Объекты, обладающие признаками объектов культурного наследия

	Обелиск «Воинам-землякам погибшим в годы Великой Отечественной войны в 1941-1945 гг.»

	Обелиск на братской могиле «Жертвам гражданской войны 1919 г.»

	Земская управа

	Высшее начальное уездное училище

	Дом Советов

Объекты археологического наследия

По данным инспекции по надзору за сохранностью памятников истории и культуры Архангельской области в Ленском районе памятники археологии, поставленные на государственную охрану, отсутствуют. Объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия с официально присвоенным статусом выявленного объекта археологического наследия не представлено.

### Объекты историко-градостроительной (историко-архитектурной) среды

Рядовая историко-архитектурная среда включает в себя характерные здания. В эту категорию отнесены постройки первой половины XX века, имеющие индивидуальные характеристики (см. чертеж «Историко-культурный опорный план»):

  - здание школы (1934г.), находящееся на углу  ул. Урицкого и ул. Октябрьской);

  - Яренский Дом культуры (реконструкция 1936г.);

  - здания по ул. Бр. Покровских, ул. Урицкого, ул. Дубинина.

Утраченные ценные здания и сооружения. Древнейшие памятники деревянного зодчества с. Яренска не сохранились. К началу XVII века был устранен Архангельский монастырь, основанный Стефаном Пермским.  В монастыре была возведена деревянная шатровая церковь во имя Михаила Архангела, в 1722 году монастырь был упразднен, а церковь утрачена. На месте монастыря был возведен комплекс церкви Покрова с колокольней (1793-1795гг.).

Дисгармонирующие здания и сооружения. Это объекты, дисгармонирующие образу, структуре и масштабности историко-культурной среды. К этой категории отнесены здания, резко нарушающие важные градостроительные важные градостроительные композиции села, не имеющие ценных качеств с историко-архитектурной точки зрения. К ним относятся:

  - здание хлебозавода по ул. Бр. Покровских;

  - здание Ленского леспромхоза;

  - здание районного суда;

  - здание автовокзала.

Здания нейтральные. Это здания, не нарушающие историко-архитектурную среду своей сомасштабностью с ней.

### Предложения по границам территорий объектов культурного наследия

Границы территорий объектов культурного наследия определяются для объектов, внесённых в единый реестр объектов культурного наследия Российской Федерации (список памятников истории и культуры). Земельные участки в границах территорий объектов культурного наследия относятся к землям историко-культурного назначения, правовой режим которых регулируется земельным законодательством Российской Федерации и Федеральным законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Отсутствие архивных планов домовладений ХIХ – нач. ХХ веков не даёт возможности точно определить границы территорий памятников для большинства гражданских зданий. Поэтому генпланом предлагается:

  - для памятников гражданской архитектуры установить границы территорий памятников в границах существующих домовладений (по кадастру) или по отмостке самого здания;

  - для памятников культовой архитектуры границы территорий монастыря и церквей определены на основе анализа исторических границ землевладения, сохранности, объёмно-планировочной структуры участка, а также с учётом современного земельного кадастра (2010год);

В пределах границ территории памятника государственными органами по охране культурного наследия устанавливается режим, обеспечивающий возможность сохранения, изучения, реставрации и целесообразного использования памятника.

В границах территории памятника не допускается:

  - новое строительство (в виде исключения допускается компенсационная застройка по специально выполненным проектам на основании разрешительной документации всех ответственных органов государственной власти и местного самоуправления);

  - прокладка коммуникаций, не относящихся к памятнику, нарушающих подземную его часть или гидрологический режим территории;

  - устройство постоянных открытых автостоянок, торговых павильонов, не совместимых с историческим (особенно культовым) назначением памятника.

Границы территорий объектов культурного наследия показаны на чертеже «Историко-культурный опорный план» (М 1:2000).

### Историко-градостроительный анализ формирования планировочной структуры

Основная задача раздела – выявление закономерностей формирования планировочной структуры и роли отдельных элементов на разных исторических этапах. Главная цель – определение ценных и устойчивых элементов планировочной структуры как предметов градостроительной охраны, а также основных тенденций изменения функционального использования территории.

Историко-градостроительный анализ проводится по уточнённым историческим этапам на основе исторических планов:

  - план г. Яренска в середине XIX в.;

  - план проектируемого расположения г. Яренска Вологодской губернии 1872 года;

  - план г. Яренска, конец XIX в.

В составе раздела проведён ретроспективный анализ исторических планов села с определением границы исторической части села, в границах которой определены ценные и устойчивые элементы планировочной структуры как предметов градостроительной охраны.

К ним относятся:

- Исторические тракты:

  - на Усть-Сысольск (Сыктывкар) (ул. Бр. Покровских с выходом на дер. Сафроновку);

  - на Сольвычегодск от церкви Спасо-Преображенской по мосту через р. Кижмолу.

Охраняется трассировка дорог.

- Исторические улицы:

  - улица Подбельского (Набережная улица);

  - улица Бр. Покровских (Покровская улица);

  - улица Дубинина (Заболотская улица);

  - улица Урицкого (Новая улица);

  - улица Космонавтов (Первая Загородная улица);

  - улица Пионерская (Вторая Загородная улица);

  - улица Жданова (Рязанская улица);

  - Октябрьская улица (Новоселовская улица);

  - улица Трудовая (Преображенская улица);

  - улица Кр. Партизан (Поповская улица);

  - улица Северная (Заболотная улица).

Охраняется трассировка дорог.

- Исторические площади:

  - утраченная площадь Спасо-Преображенская (центральный парк перед церковью Спасо-Преображенской);

  - площадь на пересечении улиц Октябрьской и Урицкого (Новая площадь).

Центральные площади не подлежат застройке.

- Сохранившиеся исторические линии кварталов – практически все кварталы в границах исторической части села. Охраняются сохранившиеся исторические линии кварталов (исторические красные линии).

- Историческое кладбище:

  - историческая часть Яренского кладбища с церковью Всех Святых.

Охраняется местоположение кладбища и вид использования территории (без дальнейших захоронений). Охраняется как объект археологического наследия в исторических границах (южная часть).

- Исторические зеленые насаждения:

  - парк им. Р.С. Землячки, расположенный рядом со зданием центра культуры;

  - Центральный парк;

  - бульвар вдоль улицы Подбельского (улицы Набережной).

Охраняются аллейные посадки, озеленение, парковые территории в исторических границах, природные исторические ландшафты.

- Утраченные архитектурные ансамбли:

  - комплекс Архангельского монастыря с церковью Михаила Архангела.

Ценные элементы исторической планировочной структуры показаны на чертеже «Историко-культурный опорный план» (М 1:2000).

Анализ сельского и природного ландшафта

Цель ландшафтного анализа  в выявлении:

  - особенностей природного и рукотворного ландшафта;

  - визуального восприятия природных и архитектурных объектов, ценных и дисгармонирующих объектов.

Оценка композиционной связи застройки села с окружающим ландшафтом была проведена по топографическому плану и дополнена натурным обследованием, а также на основе исторических планов села Яренск. Одной из особенностей села является то, что оно расположено вдоль берега р. Кижмолы и впадающей в нее с востока р. Кишерки.

В течении нескольких веков долины рек Кижмола и Кишерка окружали исторические ансамбли села Яренск, расположенные на прибрежных территориях.

Проектом выделяются как ценные элементы исторического ландшафта следующие территории:

  - левый берег реки Кижмола от излучины в северной части села, до устья реки Кишерка;

  - долина реки Кишерка от устья до моста через реку Кишерку.

Данные территории проектом предлагается выделить как объекты охраны исторического природного  ландшафта.

Анализ композиционной структуры пространства села Яренск

Основная цель – определение ценных элементов композиционной структуры и составление режимов охраны. Анализ композиционной роли высотных акцентов (исторических доминант) и фоновой застройки проводится на основе закономерностей зрительного восприятия. Оценка восприятия застройки с открытых внутрисельских пространств – площадей, набережных, озеленённых зон, позволяет раскрыть композиционную роль акцентов, доминант и фоновой застройки исторического центра и локальных участков территории, примыкающих к историческим доминантам, расположенным вне границ исторической части селаа.

При определении ценных элементов композиционной структуры и составлении режимов охраны рассматривается в комплексе планировка и застройка с выделением системы архитектурных доминант, панорам и видовых точек. В составе проекта выполнен анализ визуального восприятия исторических доминант с открытых внутрисельских пространств, где определены ценные элементы ландшафтно-композиционной структуры (сохранившиеся и утраченные):

  - главные архитектурные ансамбли;

  - сохранившиеся исторические доминанты;

  - утраченные исторические доминанты;

  - локальные виды с площадок обзора отдельных памятников;

  - локальные виды с площадок обзора архитектурных ансамблей;

  - видовые точки панорамного восприятия;

  - главные пространственные оси.

На основании анализа визуального восприятия исторических доминант в проекте выделены – локальные бассейны видимости исторических доминант, являющиеся основой для определения охранных зон и зон регулирования застройки и хозяйственной деятельности с определением регламентов застройки.

Исторический силуэт села, формирующийся на левобережье реки Кижмолы, частично утрачен в связи с частичным разрушением ансамбля церкви Покрова (колокольни).

Для определения допустимой  высоты фоновой застройки в проекте применён градоаналитический способ проверки зрительного восприятия перспективных картин, опираясь на объективно установленную связь законов зрительного восприятия с законами построения перспективных изображений с одних и тех же точек обзора. На основании графических измерений на плане устанавливается расстояние допустимого приближения реконструируемой (вновь строящейся) застройки зданий высотой, превосходящей высоту охраняемых исторических доминант охраняемой историко-архитектурной сельской среды. Определяется допустимая высота застройки в любой точке на заданном расстоянии от зрителя с учётом микрорельефа, зафиксированного на топографической основе.

Целью исследования стало определение оптимальной высоты фоновой застройки, в целях минимизации негативного влияния новых построек на панорамное восприятие села.

В качестве объектов, потенциально влияющих на видовые перспективы, были выбраны следующие доминанты:

  - церковь Спасс-Перображения;

  - часовня Георгиевская;

  - церковь Покрова.

### Зоны охраны. Режим использования земель и градостроительный регламент в границах зон

В соответствии с Федеральным законом «Об объектах культурного наследия народов РФ» в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряжённой с ним территории устанавливаются зоны охраны объектов культурного наследия.

В состав зон охраны объектов культурного наследия по территории с. Яренска входят:

  - охранные зоны объектов культурного наследия (далее – ОЗ);

  - зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности (далее – ЗРЗ);

  - зона охраняемого природного ландшафта (далее – ЗОЛ).

В соответствии с Положением о зонах охраны объектах культурного наследия  народов РФ границами зон охраны объекта культурного наследия являются линии, обозначающие территорию, за пределами которой осуществление градостроительной, хозяйственной и иной деятельности не оказывает прямое или косвенное негативное воздействие на сохранность данного объекта культурного наследия в его исторической среде.

Границы зон охраны объекта могут не совпадать с границами территориальных зон и границами земельных участков.

Охранные зоны объектов культурного наследия исторической части села

Охранная зона объектов культурного наследия (ОЗ) – территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

Основные положения формирования охранных зон. На размер охранной зоны и трассировку границ её территорий существенно влияет видовое раскрытие памятников архитектуры. В охранную зону включаются территории, непосредственно примыкающие к памятникам, и с которых они воспринимаются наилучшим образом для памятников-доминант – в пределах их двух высот, для протяжённых зданий – в пределах расстояния, равного их длине со стороны главного фасада. В границы охранных зон включают ближайшие видовые точки (подлежащие восстановлению, либо создаваемые в ближайшем окружении памятников). Все указанные участки, входящие в зону видимости памятника, должны быть освобождены от малоценной мешающей обозрению памятника застройки и высоких зелёных насаждений.

Таким образом, границы охранных зон определяются с учётом вида и значимости конкретных памятников, особенностей историко-градостроительной эволюции их территорий, бассейнов, оптимального зрительного восприятия объектов охраны и размещения застройки, являющейся аутентичным средовым контекстом памятников.

Для памятников, не оказывающих значительного влияния на окружающую среду и не входящих в архитектурный ансамбль или комплекс исторически сложившейся застройки, охранная зона может быть совмещена с территорией памятника.

Охранная зона устанавливается на территории, окружающей отдельные объекты культурного наследия, нуждающиеся в организации зон беспрепятственного зрительного восприятия их объёмно-пространственной композиции.

Охранная зона распространяется на территории, непосредственно прилегающей к территориям объектов культурного наследия: ОЗ-1, ОЗ-2;

Охранная зона 1 типа (ОЗ-1) устанавливается для группы объектов культурного наследия и включает:

- ОЗ-1 (1):

  - церковь Спасс-Преображения;

  - часовня Георгиевская

Охранная зона 2 типа (ОЗ-2) – устанавливается на территории, окружающие отдельные памятники культурного наследия, нуждающиеся в организации зон беспрепятственного зрительного восприятия их объемно-пространственной композиции. ОЗ-2 распространяется на территории, непосредственно прилегающие к территориям объектов культурного наследия:

  - ОЗ-2 (1) – Дом Ешкелева;

  - ОЗ-2 (2) – Дом лесничева;

  - ОЗ-2 (3) – Дом Селянинова;

  - ОЗ-2 (4) – Дом Горбунова;

  - ОЗ-2 (5) – Дом Колычева, включает территории севернее и восточнее памятника, а также прибрежные территории р. Кижмолы, попадающие в зону восприятия памятника;

  - ОЗ-2 (6) – Гимназия;

  - ОЗ-2 (7) – Земская аптека;

  - ОЗ-2 (8) – Земская поликлиника;

  - ОЗ-2 (9) – Церковь Покрова;

  - ОЗ-2 (10) – Церковь Всех Святых;

  - ОЗ-2 (11) – Часовня Никольская;

  - ОЗ-2 (12) – Гимназия

Зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности (ЗРЗ) – это территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, ограничивающий строительство и хозяйственную деятельность, определяются требования к реконструкции существующих зданий и сооружений.

Регламентация градостроительной деятельности в границах ЗРЗ проводится с целью сохранения или восстановления характера исторической планировки, объёмно-пространственной структуры, обеспечения архитектурного единства новых построек с исторически сложившейся средой.

Границы зоны регулирования застройки определяются:

  - с учётом распространения ценной в историко-культурном отношении планировочной и объёмно-пространственной структуры;

  - с учётом зон композиционного влияния исторических градоформирующих доминант, бассейнов видимости важнейших сельских панорам.

Граница зоны регулирования устанавливается вдоль границ зоны композиционного влияния, выходящей за пределы ценных в историко-культурном отношении территорий. В этой зоне осуществляется основной комплекс мероприятий по охране видового раскрытия памятников.

Зоны регулирования  застройки и хозяйственной деятельности (ЗРЗ) устанавливаются на территориях:

  - ЗРЗ-1 – включает территорию, ограниченную с севера улицей Урицкого, с запада и юга – рекой Кижмолой, с востока – рекой Кишеркой;

  - ЗРЗ-2 – включает территорию, ограниченную с юга улицей Урицкого, с севера – улицей Пионерской, с запада – улицей Северная, с востока – рекой Кишеркой;

  - ЗРЗ-3 – включает территории вне границы исторической части села, т.е. севернее улицы Пионерской.

Зоны охраняемого природного ландшафта (ЗОЛ) – это территории, в пределах которых устанавливается режим использования земель, запрещающий или ограничивающий хозяйственную деятельность, строительство и реконструкцию зданий и сооружений в целях сохранения (регенерации) природного ландшафта, включая долины рек, водоёмы, леса и открытые пространства, связанные композиционно с объектами культурного наследия.

Сохранение исторически сложившегося единства сельской застройки и природы, дальнейшее развитие и совершенствование этого единства – одна из важнейших задач реконструкции исторического села. С этой целью устанавливается зона охраняемого ландшафта, которая распространяется на естественные природные территории (без застройки), так и на частично изменённые человеком участки природного ландшафта, т. е. относительно застроенные.

На основании натурного обследования условий обзора силуэтообразующих памятников, а также учитывая топографические условия местности, природные рубежи, характер охраняемого ландшафта и степень застроенности территории, включённых в охраняемый ландшафт, были установлены границы его охраны.

Зоны охраняемого природного ландшафта устанавливаются на территориях, не вошедших в состав охранных зон и зон регулирования застройки и хозяйственной деятельности, для сохранения элементов исторического ландшафта – озеленённых долин рек и водоёмов, исторических рощ, массивов зелени и отдельных пространств (прибрежных территорий), влияющих на целостность восприятия градостроительных ансамблей, комплексов и локальных объектов культурного наследия.

В границы ЗОЛ включаются территории, ценные в ландшафтно-эстетическом и природоохранном отношении.

В границах исторической части села выделяются следующие основные участки ЗОЛ:

  - ЗОЛ-1 – долина реки Кишерка от устья до моста через реку Кишерка в восточной части села;

  - ЗОЛ-2 – прибрежная территория р. Кижмола от устья р. Кишерка до излучины. р. Кижмола.

В ЗОЛ-2 включаются прибрежные участки ЗОЛ-2(1), ЗОЛ-2(2), ЗОЛ-2(3), ЗОЛ-2(4).

### Режим охраны объектов культурного наследия на территории села Яренск

Режим охранных зон

На территории ОЗ-1 и ОЗ-2 не допускается:

  - снос объекта культурного наследия и его частей, зданий и сооружений, обладающих признаками объекта культурного наследия

  - строительство зданий и сооружений, за исключением возведения строений и сооружений, необходимых для проведения работ по обеспечению пожарной безопасности объекта культурного наследия, защиты его от динамических воздействий;

  - размещение на фасадах и крышах объекта культурного наследия инженерного оборудования, инженерных сетей и коммуникаций;

  - прокладка наземных сетей коммуникаций;

  - прокладка подземных инженерных сетей  и коммуникаций, не относящихся к функционированию объекта культурного наследия;

  - размещение постоянных автостоянок, не относящихся функционированию объекта культурного наследия;

  - размещение рекламных щитов, баннеров, вывесок, препятствующих визуальному восприятию объекта культурного наследия и отдельных элементов его фасада;

  - изменение размеров, пропорций и параметров объекта культурного наследия и его частей, применение иных строительных и отделочных материалов и цветовых решений, чем те, которые использовались при строительстве объекта культурного наследия, изменение формы и цвета оконных переплетов и расстекловки, входных (парадных) дверей и оформления дверных проемов, остекления балконов объекта культурного наследия;

  - установка объектов торговли, элементов освещения, остановочных пунктов общественного транспорта, препятствующих визуальному восприятию объекта культурного наследия и отдельных элементов его фасада;

  - размещение спутниковых устройств и кондиционеров на главных фасадах и кровлях зданий объекта культурного наследия.

На территории ОЗ-1 и ОЗ-2 допускается:

  - проведение работ по сохранению объекта культурного наследия с условием сохранения размеров, пропорций и параметров объекта культурного наследия и его частей, применения строительных, отделочных материалов и цветовых решений, аналогичных тем, которые использовались при постройке объекта культурного наследия, сохранения формы и цвета оконных переплетов и расстекловки, входных  (парадных) дверей и оформления дверных проемов. Остекления балконов;

  - проведение научных исследований, в том числе археологических;

  - проведение работ по благоустройству территории объекта культурного наследия, сохранению и восстановлению (регенерации) историко-градостроительной и (или) природной среды объекта культурного наследия на основе разработанных проектов по восстановлению историко-градостроительной и (или) природной среды объекта культурного наследия;

  - возведение временных строений и сооружений для проведения работ, направленных на сохранение объекта культурного наследия;

  - возведение строений и сооружений, необходимых для проведения работ по обеспечению пожарной безопасности объекта культурного наследия, защиты его от динамических воздействий;

  - размещение элементов озеленения, не препятствующих визуальному восприятию объекта культурного наследия с основных точек обзора с установленными минимальными отступами от стен объекта культурного наследия;

  - размещение объектов инженерной инфраструктуры, обслуживающих охранную зону, не препятствуя визуальному восприятию объекта культурного наследия;

  - размещение вывесок, информационного оборудования, сопутствующих объекту культурного наследия, не препятствующих целостному визуальному восприятию объекта культурного наследия;

  - прокладка подземных инженерных сетей и коммуникаций, относящихся к функционированию объекта культурного наследия;

  - размещение объектов регулирования дорожного движения, элементов уличного освещения и подсветки зданий, не препятствующих визуальному восприятию объекта культурного наследия;

  - ремонт инженерных сетей, расположенных в охранной зоне, при условии обеспечения безопасности объекта культурного наследия, и согласования с региональным органом охраны объектов культурного наследия;

Требования общего характера к использованию земель в границах охранной зоны

  - обеспечение пожарной безопасности объекта культурного наследия;

  - защита объекта культурного наследия от динамических воздействий;

  - защита объекта культурного наследия от акустических воздействий;

  - создание гидрогеологических и экологических условий, необходимых для сохранения объекта культурного наследия;

  - сохранение исторической планировки улиц;

  - сохранение исторически сложившихся границ земельных участков, в т.ч.

  - ограничение изменения границ земельных участков при проведении землеустройства;

  - ограничение разделения земельных участков;

  - обеспечение визуального восприятия объекта культурного наследия в его историко-градостроительной и природной среде;

  - соблюдение предельных параметров разрешенного использования земельных участков объекта культурного наследия и иных объектов, находящихся над и под поверхностью земельных участков;

  - сохранение исторической линии застройки;

  - сохранение при проведении ремонта и реставрации объекта культурного наследия размеров, пропорций и параметров объектов культурного наследия и его частей, применение строительных и отделочных материалов и цветовых решений, аналогичных тем, что использовались при постройке объекта;

  - уточнение параметров объектов культурного наследия и элементов благоустройства проводится на стадии разработки проекта по сохранению объекта культурного наследия специализированными организациями.

Элементы озеленения не должны препятствовать визуальному восприятию объекта культурного наследия с основных точек обзора.

В границах охранной зоны подлежат сохранению (помимо объектов культурного наследия) следующие элементы и параметры сельской среды:

  - исторические направления улиц;

  - исторические площади;

  - исторические тракты;

  - исторические линии застройки кварталов;

  - исторические кладбища;

  - исторические зеленые насаждения.

Режимы зон регулирования застройки и хозяйственной деятельности

В границах ЗРЗ-1 – зона строгого регулирования застройки в исторических кварталах, примыкающих к охранным зонам архитектурных ансамблей и комплексов.

Объектами охраны являются элементы исторической планировочной структуры (улицы и площади), являющиеся устойчивым планировочным каркасом территории исторической части села, застройка средовая историческая.

На территории ЗРЗ-1 не допускается:

  - снос деревянных и полукаменных ценных объектов историко-градостроительной среды и объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия;

  - размещение крупноформатных наружных рекламных конструкций со стороной более 1,8 м;

  - искажение и утрата элементов охраняемого исторического планировочного каркаса (улиц и площадей, сохранившихся исторических линий застройки, сохранившихся элементов исторической зелени (аллей, скверов), сохранившихся исторических кладбищ);

  - отводы земельных участков под новое строительство без согласования с органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченного в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия.

На территории ЗРЗ-1 допускается:

  - проведение комплексной реконструкции кварталов;

  - проведение реконструкции отдельных зданий и строений с изменением их габаритов и основных объёмно-пространственных характеристик: изменение архитектурного решения отдельных лицевых и дворовых фасадов на основании историко-культурных экспертиз;

  - строительство отдельных зданий, строений, сооружений в соответствии с заключением технической экспертизы о том, что строительство не окажет прямого или косвенного воздействия на примыкающие объекты культурного наследия; протяжённость уличного фронта здание не больше 15-20 м.

  - соблюдение модуля лицевых фасадов, соответствующего исторической системе межевания квартала.

  - снос (демонтаж) диссонирующих объектов и объектов на территориях с несформировавшейся застройкой (в соответствии с заключением историко-культурной экспертизы);

  - благоустройство территории: устройство открытых автостоянок, установка киосков, павильонов, навесов, малых архитектурных форм, малоформатных (сторона менее 1,8 м) наружных рекламных конструкций, дорожных знаков при условии сохранения характеристик исторической среды;

На территории ЗРЗ-1 устанавливаются предельные параметры высоты:

  - на территории отдельных сельских пространств, являющиеся исторически ценными градоформирующими объектами, высота до конька крыши не более 10-12 м., в зависимости от высоты примыкающих зданий;

  - для внутриквартальной застройки объект не должен быть виден с открытых сельских пространств (не выше 12 м).

На территории ЗРЗ-1 рекомендуется:

  - понижение уровня культурного слоя улиц и дворовых пространств, восстановления цоколей и отмосток;

  - при ремонте лицевых фасадов зданий рекомендуется упорядочение архитектурного решения (включая габариты оконных и дверных проёмов);

  - предусмотреть запрет на реконструкцию диссонирующих объектов с увеличением их объемно-пространственных характеристик.

В границах ЗРЗ-2 объектами охраны являются сохранившиеся элементы планировочной структуры исторических улиц, сохранившиеся исторические линии застройки, исторические кладбища.

На территории ЗРЗ-2 не допускается:

Строительство новых зданий и сооружений вне исторической планировочной структуры т. е. вне исторически сложившихся линий застройки.

На территории ЗРЗ-2 допускается:

Комплексная реконструкция кварталов на основании градостроительной документации, при соблюдении следующих требований: Формирование уличного фронта, соблюдение высотных ограничений застройки.

На территории ЗРЗ-2 устанавливаются ограничения по высоте: уличный фронт и внутриквартальная застройка не выше 15 м.

На территории ЗРЗ-3 объектами охраны являются сохранившиеся элементы планировочной структуры (по плану кон. XIX-нач. XX вв.): параметры улиц, нарезка кварталов. Строительное зонирование в границах зоны определяется генеральным планом, но не должно превышать допустимую предельную высоту фоновой застройки до - 16 метров.

Режим зоны охраняемого природного ландшафта (ЗОЛ)

Режим ЗОЛ. Режим использования земель и градостроительный регламент в границах зоны охраняемого природного ландшафта устанавливаются с учётом следующих требований:

  - запрещение или ограничение хозяйственной деятельности, капитального ремонта и реконструкции объектов капитального строительства и их частей в целях сохранения и восстановления композиционной связи с объектом культурного наследия природного ландшафта, включая долины рек, водоёмы, леса и открытые пространства;

  - обеспечение пожарной безопасности охраняемого природного ландшафта и его защиты от динамических воздействий;

  - сохранение гидрологических и экологических условий, необходимых для обеспечения сохранности и восстановления (регенерации) охраняемого природного ландшафта, в том числе прибрежных территорий реки Кижмолы (ЗОЛ-2) и долины реки Кишерки (ЗОЛ-1);

  - сохранение и восстановление сложившегося в охраняемом природном ландшафте соотношения открытых и закрытых пространств в целях обеспечения визуального восприятия объекта культурного наследия в его историко-градостроительной и природной среде.

В зоне охраняемого природного ландшафта не допускается:

  - самовольные рубки в границах зоны охраняемого природного ландшафта;

  - деятельность, связанная с разработкой карьеров, добычей песка и дёрна;

  - капитальное строительство;

  - использование прибрежной территории для организации коммунальных зон.

Разрешено:

  - посадка древесно-кустарниковых пород на отдельных участках (вне границ охранных зон исторических доминант);

  - расчистка реки Кишерки с организацией прибрежных территорий;

  - благоустройство (организация набережной) прибрежных территорий реки Кижмолы;

  - разработка специализированных проектов по озеленению каждого конкретного участка ЗОЛ.

## Современное использование территории

Архитектурно-планировочная структура села Яренск, заложенная регулярным планом «План проектируемого расположения г. Яренска вологодской губернии 1872 года», получила дальнейшее развитие в XIX-XX веках. Сложившаяся планировочная структура села характеризуется сформировавшимся компактным ядром села (за исключением северной части), ограниченным естественными и искусственными рубежами:

  - на западе – р. Кижмола (приток р. Вычегда). Берег неукрепленный, в северной части имеющий перепад рельефа до 8,0 м, в южной части перепады до 5,0 м, прибрежная часть – берег плоский, затапливаемый паводком 1% обеспеченности. Прибрежные территории в основном заняты кустарниковой растительностью;

  - в северной части села размещаются большие участки леса;

  - с востока село ограничено рекой Кишерка.

С севера к границе вплотную примыкают кварталы Яренского лесничества, с востока – земли сельскохозяйственного назначения МО «Сафроновское». За пределами села Яренск расположены производственные территории (в северной части – водоочистные сооружения и электроподстанция), селитебные территории поселка электриков. К восточной границе примыкает сформировавшаяся во второй половине XX века производственная зона, с юго-востока – деревня Сафроновка с сельхозпредприятиями.

В основном  территория села имеет четко сложившееся функциональное зонирование.

Зона жилой застройки, сформирована:

  - малоэтажной капитальной многоквартирной застройкой;

  - малоэтажной деревянной многоквартирной застройкой;

  - усадебной застройкой, представленной индивидуальными и двухквартирными домами с усадебными участками.

Малоэтажная капитальная застройка в основном размещается в границах исторической части села. Вся северная часть села застроена усадебной застройкой. Необходимо отметить, что территория жилых кварталов малоэтажной деревянной застройки (многоквартирной) используется неэффективно, большая часть кварталов занята дровяными сараями, погребами, банями, гаражами. Практически отсутствуют дворовые благоустроенные пространства, что усугубляет пожароопасную ситуацию в селе. Кварталы двухэтажной деревянной застройки, особенно центральной части села, имеют наибольший процент износа (год постройки – до 1965г.).

Зона общественной застройки в основном сформирована в центральной части села, представлена административными зданиями, зданиями здравоохранения и образования, культурно-бытового обслуживания, торговли и общественного питания, спортивно-оздоровительным комплексом.

На территории села имеются 4 парковые зоны (зоны рекреационного использования): парк им. Р.С. Землячки; парк в юго-западной части села рядом со зданием центра культуры; парк в южной части Яренска – центральный парк; парк в южной части Яренска вдоль улицы Подбельского. Северо-западная часть села занята муниципальными лесами.

Производственные зоны размешаются в основном в северо-восточной и северо-западной части села, имеют дисперсный и неупорядоченный характер размещения.

Территория кладбища в существующих границах полностью освоена, требуется закрытие кладбища для захоронений в связи с тем, что санитарно-защитная зона от кладбища (100 м) перекрывает расположенные рядом участки усадебной застройки. Кроме того, территориальное развитие кладбища на север увеличит санитарно-защитную зону  и полностью исключит возможность использования северо-восточных территория освоения под жилищное строительство.

Анализ современной градостроительной ситуации, сложившейся в селе Яренск, выявил следующие проблемы территориального развития населенного пункта:

- Общественный центр сформирован фрагментарно, без увязки в единую систему. Во вновь формирующихся селитебных образованиях подцентры обслуживания не сформированы.

- Производственные зоны сформированы дисперсно, без увязки единой системой инженерно-транспортной инфраструктуры. Часть коммунально-складских организаций и промышленных предприятий имеет санитарно-защитные зоны, в границы которых попадают селитебные территории и объекты общественной застройки.

- Не сформирована набережная р. Кижмола, планировочная связь с прибрежными территориями отсутствует.

- В связи с бесконтрольной застройкой придомовых территорий двухэтажной деревянной застройки хозяйственными постройками (гаражи, бани, погреба) возникает пожароопасная ситуация. Отсутствуют благоустроенные детские площадки, площадки для сбора мусора, стоянки для автомобилей.

Территории малоэтажной деревянной (многоквартирной) застройки требуют реконструкции с заменой ветхих зданий (37%) на новые (деревянные или капитальные). Необходимо проведение санации кварталов, мероприятий по благоустройству внутриквартальных пространств.

- Объекты культурного наследия, стоящие на государственной охране, требуют реставрации, а некоторые – восстановления (колокольня церкви Покрова). Использование объектов культурного наследия под склады, котельные и др. недопустимо. Требуется разработка программы восстановления и реставрации объектов культурного наследия.

- В селе отсутствует организованная и благоустроенная рекреационная зона.

- Не решена проблема с выбором территории для кладбища.

- Не решена проблема с выбором территории под полигон ТБО. Существующая свалка переполнена и находится в водоохраной зоне р.Кижмола.

- Реконструкция исторического центра необходима, но она может носить выборочный характер с сохранением устойчивых элементов планировочной структуры (исторические улицы и площади) с учетом зон охраны объектов культурного наследия села Яренск (см. раздел 4.1 Зоны охраны объектов культурного наследия села Яренск).

## Направления территориального развития села

Основные положения проектного территориального развития села Яренск следующие:

- Территориальное развитие Яренска предлагается осуществлять посредством формирования преимущественно компактного пятна урбанизированных территорий.

- Главное направление территориального развития – северное и северо-восточное, осуществляется путем освоения земель частично в границах села Яренск, частично с выходом на земли МО «Сафроновское» (земли сельхозназначения).

- Сопутствующие направления территориального развития: восточное с выходом на земли МО «Сафроновское» и выборочная реконструкция центральной (исторической) части и кварталов двухэтажной деревянной многоквартирной застройки 60-ых годов.

- В качестве основных территорий, предлагаемых для развития села, принимаются свободные территории.

- В качестве приоритетных направлений по функциональному зонированию принимаются следующие:

  - северо-восточное – жилые зоны с размещением усадебной застройки;

  - восточное – производственные зоны с формированием и упорядочением производственной зоны «Восточная»;

  - западное – направление перспективного территориального развития села (за 2032г.);

  - южное – формирование рекреационной зоны путем благоустройства набережной р. Кижмолы, организация парковых зон.

- Формирование системы общественного центра села и подцентров жилых образований со строительством объектов культурно-бытового обслуживания и узлов коммерческой деятельности.

- Формирование спортивно-оздоровительных центров в центральной и северо-восточной частях села Яренск.

- Формирование многофункциональных коммерческо-производственных комплексов на въезде в село со стороны города Котласа и станции Межег.

- Генеральным планом предусматривается изменение границ населенного пункта:

  - с целью включения в границы села перспективных площадок нового строительства – северо-восточное направление. В границы включаются территории МО «Сафроновское»;

  - с целью включения производственных объектов и жилых образований функционально связанных с Яренском, пользующихся социальной и коммуникационной инфраструктурой села. Это территории базы электросетей и рядом расположенного селитебного образования, так называемого поселка Энергетиков, кирпичного завода;

  - в восточном направлении в границы села Яренск включаются земли МО «Сафроновское» с целью организации водозабора для водоснабжения села Яренск. Для организации новой производственной зоны «Восточная» в границы включаются земли МО «Сафроновское» (земли сельскохозяйственного севернее и южнее автодороги регионального назначения).

В соответствии с частью 3 статьи 23 Градостроительного кодекса РФ и пунктом 1 части 1 статьи 84 Земельного кодекса РФ настоящий генеральный план является основанием для изменения границ села Яренск. Прохождение границы села на отдельных участках может быть уточнено местными органами власти.

## Проектная планировочная организация

### В границах генерального плана села

Планировочная структура

Генеральным планом предусматривается сохранение и развитие исторически сложившейся планировочной структуры, формирование новых элементов планировочного каркаса и функциональных зон новых кварталов индивидуальной усадебной застройки, новых кварталов малоэтажной капитальной застройки, формирование новой промышленной зоны «Восточная», формирование элементов общественного центра.

Проектом предлагается объединение периферийных площадок существующей и проектируемой застройки путем формирования новой и совершенствования существующей транспортной инфраструктуры.

Проектная планировочная структура села

Главные планировочные оси представлены:

- Широтными планировочными осями:

  - Основная региональная дорога «Котлас - Вогваздино», проходящая по ул. И.Фиолетова и ул. Восточная села Яренск до пересечения с новой обходной автомобильной дорогой на юго-востоке;

  - улица Бр.Покровских;

  - улица Космонавтов;

  - улица Вычегодская;

  - новая улица в северной части села.

- Меридиональными планировочными осями:

  - улица Северная;

  - улица Трудовая;

  - улица Октябрьская;

  - новая улица в восточной части села вдоль долины реки Кишерка.

Второстепенные планировочные оси представлены второстепенными жилыми улицами.

Генпланом предлагается развитие системы центров обслуживания, обеспечивающих структурное единство и композиционную целостность села.

Проектная структура общественных центров сформирована:

  - административно-хозяйственным и историко-культурным центром;

  - культурно-досуговым центром;

  - спортивно-оздоровительным центром;

  - транспортно-коммерческим, транспортно-коммуникационным центрами.

Проектом предлагается:

  - сохранение природного каркаса, планировочными осями которого являются реки Кижмола и Кишерка;

  - сохранение озелененных пространств (леса Яренского лесничества, муниципальные леса, средозащитные территории вдоль р. Кишерка);

  - благоустройство парков, скверов и бульваров;

  - благоустройство и озеленение набережных р. Кижмола.

Функциональное зонирование территории

Функциональное зонирование определяет наиболее целесообразное назначение территории с выделением зон жилых, общественно-деловых, производственных, рекреационных, природоохранных и прочих.

Проектом предлагается выделение следующих функциональных зон:

I. Жилая зона:

  - зона малоэтажной жилой капитальной застройки;

  - зона малоэтажной жилой смешанной (деревянной и капитальной) застройки;

  - зона индивидуальной жилой застройки (усадебной с участками от 800м2).

II. Общественно-деловая зона:

  - зона делового, общественного и коммерческого использования;

  - зона размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения;

  - зона обслуживания объектов, необходимых для осуществления производственной и предпринимательской деятельности.

III. Производственные зоны, зоны инженерных и транспортных инфраструктур.

IV. Зона рекреационного назначения

V. Зона особо охраняемых территорий

VI. Зона специального назначения

I. Жилая зона

Жилая зона включает в себя преимущественно сохраняемую существующую и проектную застройку. Новое жилищное строительство намечается преимущественно на свободных территориях.

В границах кварталов существующей застройки (историческая часть села) предусматривается:

  - организация охранных зон объектов культурного наследия с выносом диссонирующих строений (сараи, бани, гаражи, ветхие здания);

  - выборочная реконструкция по проектным этапам (первая очередь строительства и расчётный срок) с учётом износа жилой деревянной застройки и строительство новых жилых и общественных зданий в соответствии с режимами зон регулирования застройки (ЗРЗ-1, ЗРЗ-2, ЗРЗ-3) и хозяйственной деятельности. В первую очередь – это высотный регламент, а также длина фасадов зданий, пластика фасадов (см. раздел «Зоны охраны объектов культурного наследия с. Яренск»).

Проектом намечается в границах жилых зон выделение нескольких строительных зон по преимущественной этажности, капитальности зданий, типу застройки, наличию приквартирных (придомовых) участков.

Зона малоэтажной капитальной застройки (2-4 этажа). Новое строительство намечается в северной части села на свободных территориях на пересечении ул. И. Фиолетова и основной дороги регионального значения «Котлас – Сольвычегодск – Яренск».

Зона малоэтажной смешанной (деревянной и капитальной) застройки (2-3 этажа) размещается в сохраняемых и реконструируемых кварталах двухэтажной деревянной застройки (многоквартирной) за счет сноса ветхого жилья, а также сноса сараев, бань, гаражей, расположенных внутри кварталов (при условии соблюдения нормативных разрывов и мероприятий по благоустройству внутриквартальных территорий: размещение детских площадок, озеленения, автомобильных стоянок, элементов обслуживания по сбору бытовых отходов).

Благоустройство внутриквартальных территорий со сносом дровяных сараев должно производиться после капитального ремонта двухэтажной деревянной застройки  или строительства новых жилых зданий на месте ветхой застройки с обеспечением централизованным теплоснабжением зданий.

Основными типами жилища для муниципального строительства следует принимать дома:

  - многоквартирные, секционного типа, как в капитальном исполнении, так и деревянные (от двух этажей с полным инженерным оборудованием);

  - двухквартирные индивидуальные с участками до 800 м2.

Зона индивидуальной усадебной застройки с участками от 800 м2 размещается как в сохраняемых  существующих кварталах, так и на вновь застраиваемых территориях в основном в северной и северо-восточной частях села.

II. Общественно-деловая зона

Зона делового, общественного и коммерческого использования.

Представлена в основном застройкой исторической части села и предлагаемых проектом подцентров в северной, северо-восточной и центральной частях села.

Проектом предлагается регенерация исторической части села с развитием каркаса общественной застройки: административных объектов, объектов культурно-бытового обслуживания, объектов образования. Предусматривается максимальное сохранение в границах исторической части села ценной историко-градостроительной среды и исторической планировочной структуры, сохранение и восстановление объектов культурного наследия села.

Проектом предлагается формирование следующих подцентров:

  - формирование культурно-делового и торгово-коммерческого центра на пересечении улиц И.Фиолетова и Трудовой;

  - на перспективу (за 2032г.) предлагается для вновь формируемого жилого образования в северо-западной части села формирование подцентра в прибрежной зоне р. Кижмола.

В соответствии с функциональным назначением проектная структура общественных центров включает следующие элементы:

  - административно-хозяйственный, историко-культурный центр (в исторической части села);

  - транспортно-коммерческий центр на въезде в село в северной его части (автостанция, рынок, гостиница, коммерческие центры);

  - культурно-досуговый и торгово-коммерческий центр на пересечении улиц И.Фиолетова и Трудовой;

  - спортивно-оздоровительный центр по улице И.Фиолетова на основе существующего спортивно-оздоровительного комплекса (спортивная школа, спорткомплекс с бассейном, стадион);

  - спортивно-оздоровительный и рекреационный центр на берегу реки Кижмола в районе перспективного освоения территории (2032г.);

  - спортивно-оздоровительный центр в северной части села (на земле МО «Сафроновское») – велосипедная и лыжная станции с трассами, спорткомплекс для вновь формирующегося района индивидуальной застройки;

  - подцентры культурно-бытового обслуживания, дисперсно расположенные на территории села;

  - транспортно-коммуникационный узел на въезде в Яренск со стороны станции Межег (СТО, АЗС, коммерческо-производственные комплексы).

Зона размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения включает существующие и проектируемые объекты:

  - Яренская районная больница, получающая дальнейшее территориальное развитие со строительством новых лечебных корпусов, детской поликлиники с молочной кухней, инфекционного корпуса. Предлагается реконструкция корпусов, находящихся в неудовлетворительном состоянии. Для определения мероприятий по реконструкции больничного комплекса требуется разработка специализированного проекта по реконструкции;

  - детские сады. Сохраняется дошкольное образовательное учреждение «Теремок» на 130 мест, строится новый детский сад на 220 мест по улице Октябрьской (по отводу земли) в центральной части села. Для обслуживания вновь застраиваемой северной и северо-восточной частей проектом резервируются территории для размещения нового детского сада;

  - общеобразовательные школы. Предлагается строительство нового корпуса начальных классов по улице Урицкого. Существующий деревянный корпус необходимо реконструировать для организации учебно-производственного комбината (УПК). Автодром и станция юных техников размещаются в восточной части села в районе метеостанции;

  - специализированные внешкольные учреждения. Проектом предлагается реконструкция существующей детской школы искусств и районного центра дополнительного образования;

  - учреждения профессионального образования – профессиональное техническое училище сохраняется в существующих границах;

  - учреждения социальной защиты – детский дом сохраняется в существующих границах. Специальные жилые дома и группы квартир для инвалидов на креслах-колясках и их семей предлагаются для строительства во вновь формируемом жилом образовании малоэтажной капитальной застройки;

  - банно-оздоровительный комплекс (реконструкция) – на существующей и сохраняемой территории;

  - новый комплекс прачечной-химчистки и дома быта предлагается к размещению в районе кладбища;

  - рыночный комплекс с гостиницей. Предлагается строительство нового рынка с автостоянками и гостиничным комплексом на въезде в с. Яренск (ул. И. Фиолетова). Существующее здание гостиницы сохраняется;

  - предприятия общественного питания, торговли предлагается к размещению в подцентрах жилых образований села;

  - жилищно-эксплуатационные организации предлагается разместить в офисных помещениях в центральной части села, коммунальные службы – в коммунально-складской зоне в районе кладбища.

Зона обслуживания объектов, необходимых для осуществления производственной и предпринимательской деятельности: включает в себя объекты управления предприятиями, бизнес-центрами, объектами культурно-бытового обслуживания. Формирования таких зон проектом предусматривается в восточной части (промзона «Восточная»), в районе существующего кладбища, в северной части на въезде в село.

III. Производственные зоны, зоны инженерных и транспортных инфраструктур

Включают в себя территории промышленных, коммунально-складских предприятий, зоны инженерной и транспортной инфраструктур.

Проектом предлагается формирование двух производственных зон: «Северная» и «Восточная», а также сохранение до конца расчетного срока (до 2032г.) сложившейся производственной зоны западнее улицы Северная. На перспективу (за 2032г.) все предприятия из этой зоны выносятся в формируемую промзону «Восточная», а освобождаемые территории используются под дальнейшее развитие селитебной зоны.

Промзона «Северная» формируется на территориях при въезде в село Яренск со стороны Котласа на основе существующих предприятий и коммунально-складских организаций. Зона подлежит планировочному упорядочению со строительством подъездных дорог к сохраняемым предприятиям: предприятию деревообработки, базы электросетей, электроподстанции, территории поверхностного водозабора со станцией водоподготовки, склада газовых баллонов и овощехранилище, границы территории которого подлежат корректировке в связи с выделением зоны магистрального водовода и необходимости уменьшения влияния санитарно-защитной зоны от овощехранилища на существующую и проектируемую застройку. Проектом предлагается строительство нового кирпичного завода севернее водозабора в районе месторождения глин «Кижмольское».

Промзона «Восточная» формируется на базе существующих и предлагаемых к выносу из центральной части села промышленных предприятий, коммунально-складских организаций. Зона подлежит планировочному упорядочению со строительством промышленных улиц и проездов, с размещением новых площадок производственных предприятий, пождепо, гаражных комплексов для хранения автомобилей, базы РАЙПО, объектов коммунальных служб и ветеринарной лечебницы.

Вне производственных зон размещаются хлебозавод и объекты коммунального обслуживания с организацией озелененных санитарно-защитных зон: котельные, водонапорные башни, газораспределительные пункты, трансформаторные подстанции ведомственных гаражей для обслуживания административно-хозяйственных служб.

Ряд коммунальных предприятий (очистные сооружения канализации, стоянка маломерного флота, новый полигон ТБО, новое кладбище) размещаются вне границ села Яренск:

  - очистные сооружения размещаются в восточной части села на пересечении улицы Восточная и дороги местного значения на дер. Сафроновку;

  - стоянка маломерного флота в районе пристани (р.Кижмола);

  - полигон в 2-х км от современных границ по с.Яренск по дороге на ст Межег и далее на Айкино;

  - новое кладбище с-з с.Яренск у д. Борок.

Зона инженерно-транспортной инфраструктуры включает:

  - коридоры внешних автомобильных дорог;

  - территорию сельской улично-дорожной сети;

  - коридоры инженерных коммуникаций (линии электропередач, сооружения электроснабжения и газоснабжения, водозаборные сооружения и станции водоподготовки, магистральные водоводы);

  - объекты транспортной инфраструктуры (автобусная станция, СТО, АЗС, гаражи).

IV. Зона рекреационного назначения

Проектом предлагается формирование пяти рекреационных зон:

- Парково-рекреационная зона на берегу р. Кижмола с организацией озелененной и благоустроенной набережной.

- Спортивно-оздоровительная зона на базе существующего спортивного комплекса по главной улице (ул. И. Фиолетова) со строительством спортзала и бассейна, хоккейного комплекса.

- Спортивно-оздоровительная зона в северной части села с лыжной базой, стадионом и спортивными площадками, лыжными трассами.

- Зона водного спорта. Предлагается для организации в районе станции хранения маломерного флота с размещением лодочной станции.

- Зона отдыха. Предлагается для организации на левом берегу р. Кижмола.

Проектом предлагается организация системы зеленых насаждений общего пользования, включающую скверы, бульвары, парковую территорию вдоль набережной реки Кижмола.

V. Зоны особо охраняемых территорий

Одной из основных планировочных задач генерального плана является создание единой системы особо охраняемых территорий, включающих существующие участки особо охраняемых природных территорий, средозащитные территории долины р. Кишерка в границах водоохранных зон, защитные леса Яренского лесничества в границах I и частично II зон санитарной охраны подземного водозабора, а также зеленые насаждения специального назначения: санитарные разрывы от магистралей, санитарно-защитные зоны промышленных и коммунально-складских предприятий, озеленение рекультивированных карьеров (в восточной части села).

В границах села Яренск, в соответствии с решениями Ленского районного Совета народных депутатов выявлено и поставлено на охрану 5 участков особо охраняемых природных территорий (государственные памятники природы местного значения):

- Лиственничный парк им. Р.С. Землячки (площадь 1,8 га).

- Лиственничная аллея на набережной им. Подбельского (площадь 1,2 га).

- Лиственничный парк у здания военкомата (площадь 0,5 га).

- Парк у Яренского краеведческого музея (площадь 1,0 га).

Проектом предлагается сохранение участков особо охраняемых природных территорий с приданием им статуса памятников природы регионального значения в соответствии с новым законом об особо охраняемых природных территориях.

VI. Зона специального назначения

В состав зоны специального назначения включаются кладбище, вертолетная площадка и метеостанция. Существующее кладбище, находящееся в границах села, подлежит закрытию. Новая площадка метеостанции и вертолетная площадка размещаются восточнее существующего кладбища. Там же размещается территория автодрома.

### В границах проекта планировки

В соответствии с техническим заданием на проектирование территория, на которую разрабатывается проект планировки, должна составлять 48,5 га. Рассматриваемая авторами территория составляет 136,2 га.

Проектом предлагается освоение данной территории преимущественно в качестве селитебной зоны.

Планировочная организация территории в границах проекта планировки базируется на основе уже сложившихся кварталов индивидуальной застройки и отводов под дальнейшее строительство.

Проектная планировочная структура территории характеризуется организацией кварталов жилой застройки и небольших по площади жилых образований.

Малоэтажная капитальная застройка (2-4 этажа) предлагается к размещению в северной части села. Вся северо-восточная часть территории предлагается к освоению под индивидуальную застройку с участками от 800 м2. Главной осью формирующегося района является главная улица села – улица И. Фиолетова.

Формирующиеся кварталы и жилые образования увязаны пятью меридиональными и пятью широтными осями (основными и второстепенными жилыми улицами).

Проектом предлагается формирование двух основных общественно-деловых зон:

  - транспортно-коммерческая зона, включающая автостанцию, рыночный комплекс и гостиницу с объектами торговли и общественного питания;

  - культурно-досуговый и торгово-коммерческий центр на пересечении улиц Трудовая и И. Фиолетова;

  - подцентры культурно-бытового обслуживания, размещаемые в жилых образованиях.

Проектом предлагается создание единой системы озеленения общего пользования с формированием скверов, парков (на основе существующих облесенных территорий), озеленение и упорядочение внутриквартальных территорий. В границах проекта планировки предлагается организация общественных площадей и автостоянок в зонах:

  - транспортно-коммерческой;

  - культурно-досугового и торгово-коммерческого центра;

  - спортивно-оздоровительного центра.

## Очередность освоения территории

Проектом предлагается очередность освоения территорий под различное функциональное использование в границах генерального плана, предлагаемых для развития села на 2 проектных периода (см. схему «Очередность освоения территории):

  - первая очередь строительства (2022 г.);

  - расчетный срок (2032 г.).

В данном разделе конкретизируются мероприятия по I очереди строительства (до 2022 г.).

I. Территория жилой застройки

На период I очереди строительства намечается:

  - индивидуальная (усадебная) застройка с участками от  800 м2. Проектом предусматривается формирование нескольких жилых кварталов на территории между ул. И. Фиолетова и новой жилой улицей в северо-восточной в меридиональном направлении и между новой обходной дорогой на станцию Межег и новой жилой улицей, формирующейся вдоль кладбища на север в широтном направлении.

  - малоэтажная капитальная застройка (2-4 этажа). Предлагается в северной части села на свободных территориях при въезде с автодороги Котлас-Яренск. Проектом предлагается выборочное строительство малоэтажной капитальной застройки в сложившихся кварталах на свободных территориях;

  - малоэтажная смешанная (деревянная и капитальная) застройка. Проектом предлагается реконструкция кварталов двухэтажной многоквартирной деревянной застройки путем замены ветхих домов на новые малоэтажные дома (деревянные или капитальные 2-3 этажные) с уплотнением кварталов за счет сноса сараев, бань, гаражей и погребов, благоустройством внутриквартальных территорий.

Очередность строительства определяется в соответствии с программой «Ветхое жилье», с первоочередной реконструкцией кварталов застройки середины XX века.

II. Общественно-деловая застройка

На первую очередь строительства намечается: благоустройство и выборочная реконструкция исторической части села с выносом ветхой застройки общественно-делового назначения.

Проектом предлагается:

  - реконструкция и развитие комплекса общеобразовательной школы, в т.ч. строительство нового корпуса школы начального образования;

  - строительство детского сада на 120 мест в центральной части села;

  - реконструкция и развитие больничного комплекса, в т.ч. строительство новых корпусов за счет сноса ветхих, строительство детской поликлиники с молочной кухней;

  - реконструкция банно-оздоровительного комплекса;

  - реконструкция и строительство спортивно-оздоровительного центра по улице Восточной со спортзалом и бассейном;

  - строительство автобусной станции;

  - строительство рыночного комплекса.

III. Развитие производственных зон, зон инженерных и транспортных инфраструктур

Промышленная зона «Северная»:

  - реорганизация и развитие хозяйственно-питьевого поверхностного водозабора со строительством ковшового водозабора, кирпичного завода.

Промышленная зона «Восточная»:

  - планировочное упорядочение промзоны, строительство промышленных улиц и проездов;

  - размещение новых производственных площадок: освоение территорий под размещение выносимых из центральной части села коммунально-складских организаций: базы РАЙПО, ветлечебницы, очистных сооружений канализации;

  - строительство станции водоподготовки, подземного водозабора;

  - строительство СТО;

  - строительство котельной.

Вне промышленных зон:

  - упорядочение территории участков размещения производственных объектов;

  - реконструкция и организация новых котельных в центральной и северной частях;

  - организация территории хранения маломерного флота (пристань) на берегу р. Кижмола;

  - развитие территории полигона ТБО в 7 км от села Яренск по дороге на г.Котлас;

  - организация территории нового кладбища в 4 км от Яренска по дороге на г.Котлас.

IV. Развитие рекреационных зон

Проектом предлагается:

  - формирование спортивно-оздоровительного центра в центральной части села;

  - формирование паркового комплекса в прибрежной зоне р. Кижмола на участке от створа улицы Урицкого до комплекса Покровской церкви;

  - организация пляжной зоны на левом берегу р. Кижмола южнее моста;

  - организация парка в северной части села в районе новой индивидуальной жилой застройки.

V. Формирование природно-экологического каркаса территории

На первую очередь предлагается благоустройство р. Кишерка с укреплением и озеленением прибрежных территорий.

## Зоны с особыми условиями использования территории

В соответствии со ст.1 Градостроительного кодекса РФ зоны с особыми условиями использования территорий – охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия), водоохранные зоны, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Водоохранные зоны и прибрежно-защитные полосы водотоков, зоны санитарной охраны водозаборов, санитарно-защитные зоны предприятий и санитарные разрывы от транспортно-инженерных коммуникаций установлены в соответствии с нормативными документами и методическими рекомендациями: Водный кодекс РФ, СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

В условиях села Яренск к зонам с особыми условиями использования территории относятся:

- Водоохранные зоны: р.Кижмола – 200 м, р.Кишерка – 50 м, ручей. Рязановский – 50 м, ручей Безымянный – 50 м.

- Прибрежные защитные полосы водных объектов (ПЗП) – см. гл.

- Санитарно-защитные зоны (СЗЗ) предприятий и коммунальных объектов. В соответствии СанНиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" приняты СЗЗ производственных объектов: I класса – 1000 м, II класса – 500 м, III класса -300 м, IV класса – 100 м, V класса – 50 м. в селе Яренск. На прилегающей территории располагаются следующие объекты, имеющие крупные СЗЗ: полигон ТБО – 1000 м, база ДРСУ – 100 м, кирпичный завод – 300 м, деревообрабатывающие предприятия – 100 м.

- Санитарный разрыв от автомагистрали. Согласно СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» для дорог IV категории следует принимать расстояние от бровки земляного полотна до жилой застройки 50 м.

- Границы ЗСО поверхностных и подземных водозаборов указаны в разделе 6.1. Водоснабжение.

- Охранная зона метеостанции. В соответствии с Федеральным законом № 113-ФЗ «О гидрометеорологической службе» и Положением Правительства РФ  от 27.08.1999 г. № 972 «О создании охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей природной среды, ее загрязнением», вокруг стационарных пунктов наблюдений создаются охранные зоны в виде земельных участков и частей акваторий, ограниченных на плане местности замкнутой линией, отстоящей от границ этих пунктов на расстоянии 200 метров во все стороны;

- Охранные зоны инженерных объектов, коридоры магистральных коммуникаций:

  - охранные зоны ЛЭП. Согласно ГОСТ 12.1.051-90 охранная зона вдоль воздушных линий электропередачи устанавливается в виде воздушного пространства над землей, ограниченного параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии на расстоянии от крайних проводов по горизонтали: для ВЛ напряжением 10 кВ – 10 м; для ВЛ 110 кВ – 20 м;

  - санитарная защитная полоса для магистрального водовода – 50 м.

- Границы территорий культурного наследия и зоны охраны объектов культурного наследия (в соответствии с Федеральным законом от 14.07.2008 г. № 118-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ» и «Положением о зонах охраны объектов культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ», утвержденного Постановление Правительства РФ от 07.11.2008г. №821.) включают территории объектов культурного наследия, охранные зоны объектов культурного наследия, зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зоны охраняемого природного ландшафта. Указанные зоны охраны объектов культурного наследия и режим использования территорий охарактеризованы в разделе «Историко-культурное наследие. Зоны охраны объектов культурного наследия» и показаны на чертежах: «Историко-культурный опорный план» и «Зоны охраны объектов культурного наследия».

В целях определения основных направлений дальнейшего территориального развития села и характера функционального использования территорий зоны с особыми условиями использования территорий рассматриваются как планировочные ограничения, подразделяемые на:

- Территории с регламентацией застройки: водоохранные зоны водных объектов, запретные нерестоохранные полосы лесов, санитарно-защитные зоны предприятий и коммунальных объектов, шумовая зона аэродрома, санитарный разрыв от автомагистрали, зоны охраны объектов культурного наследия (зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности).

- Территории, не подлежащие застройке: I пояс зоны санитарной охраны поверхностных водозаборов, прибрежные защитные полосы водных объектов, охранная зона метеостанции, охранные зоны инженерных объектов, коридоры магистральных коммуникаций¸ санитарно-защитные зоны кладбищ, зоны охраны объектов культурного наследия (зоны охраняемого природного ландшафта, территории объектов культурного наследия, охранные зоны объектов культурного наследия).

# ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

## Сооружения и коммуникации внешнего транспорта

Внешние связи с.Яренск в основном осуществляются автомобильным транспортом – по прилегающим территориям проходят автомобильные дороги регионального и местного значения. По автомобильным дорогам регионального значения курсируют рейсовые междугородные автобусы, которые заезжают на автостанцию с.Яренск, расположенную в центральной части населённого пункта. Из Яренска отправляются рейсовые автобусы, курсирующие по внутрирайонным и межрайонным маршрутам.

Связи воздушным транспортом осуществляются через ближайший аэропорт, расположенный в г. Сыктывкар – в 162 км к юго-востоку от с.Яренск.

Водный транспорт с.Яренск представлен маломерным флотом в бассейне р. Кижмола, кроме этого к юго-востоку от населённого пункта находится пристань «Яренск».

Связи железнодорожным транспортом осуществляются через ближайшую железнодорожную станцию, расположенную в с.Межег – в 19 км к югу-востоку от с. Яренск. Инфраструктура железнодорожного транспорта на территории Ленского района отсутствует.

Автомобильные дороги и автомобильный транспорт

Внешние автомобильные связи с.Яренск осуществляются по дорогам регионального значения:

1. Автомобильная дорога регионального значения (основная) «Котлас – Заболотье – Сольвычегодск – Яренск». В соответствии с техническим паспортом дороги ширина проезжей части варьируется в пределах от 10,0 до 14,9 метров.

2. Автомобильная дорога регионального значения (основная) «Яренск – Вогваздино». В соответствии с техническим паспортом дороги ширина проезжей части варьируется в пределах от 10,0 до 27,4 метров. Данные об интенсивности движения транспортных средств по автодороге представлены в таблице 5.2.

3. Автомобильные дороги регионального значения (прочие) «Яренск – Яренск Пристань» и «Яренск-Усть-Очея». В соответствии с техническим паспортом дороги ширина проезжей части варьируется в пределах от 4,5 до 6,0 метров. Данные об интенсивности движения транспортных средств по автодорогам авторскому коллективу не предоставлены.

Таблица 5.1.

Сведения о среднесуточной интенсивности и составе движения по автомобильным дорогам «Котлас – Сольвычегодск – Яренск» и «Вогваздино – Яренск» за 2009 год

| Дорога | Грузовые автомобили |  | Легковые автомо-били | Авто-бусы | Всего | Максимальная интенсивность за |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | В т.ч. а/поезд. |  |  |  | час, а/час | сутки, а/сут |
| «Котлас – Заболотье – Сольвычегодск – Яренск» | 293 | 38 | 618 | 17 | 928 | 58 | 928 |
| «Вогваздино – Яренск» | 353 | 66 | 721 | 31 | 1105 | 71 | 1105 |

Таким образом, среднесуточная интенсивность движения по дороге «Котлас – Сольвычегодск – Яренск» легковых автомобилей составляет 67%, автобусов – 2%, грузовых – 31%., по дороге «Вогваздино – Яренск»: легковых – 65%, автобусов – 3%, грузовых – 32%

Продолжениями внешних автодорог в с.Яренск являются: ул. Бр. Покровских, ул. Восточная, ул. И. Фиолетова.

По прилегающим к с.Яренск территориям проходят автомобильные дороги местного значения, а также внутрихозяйственные автомобильные дороги.

Перспективы развития внесельских перевозок связаны со строительством автодорожного участка «Литвиново – Харитоново» автодороги «Котлас – Яренск».

Приём и отправка пассажиров осуществляется от автостанции, расположенной в районе парка на ул. Братьев Покровских. Автостанция находится в центральной части населённого пункта, площадь автостанции составляет порядка 50 м2.

К автостанции подъезжают автобусы, следующие по следующим маршрутам:

- Яренск – Межог;

- Яренск – Яреньга;

- Яренск – Лысимо – Очея;

- Яренск – Козьмино – Урдома.

Проектные предложения

Проектом предлагается на первую очередь строительство нового участка основной региональной автомобильной дороги «Котлас – Сольвычегодск – Яренск» для обхода села с северо-восточной стороны. Строительство осуществляется по существующей трассе дороги местного значения от пересечения с улицей И.Фиолетова до пересечения с улицей Восточная в районе ГРС. После строительства обхода внутрисельская дорога приобретёт статус главной улицы.

Прочие региональные дороги остаются без изменения.

Кроме этого проектом предлагается развитие улично-дорожной сети деревни Сафроновка в увязке с проектным планом развитием с. Яренск

Воздушный транспорт

До недавнего времени в непосредственной близости от селитебной застройки с. Яренск находился аэродром класса «Е» (Минимальная длина ИВПП в стандартных условиях – не менее 500 метров, ширина ИВПП –21 метр). Предыдущим генеральным планом предусматривался перенос аэродрома с занимаемой площадки. В настоящее время аэродром не функционирует, земельный участок возвращен муниципальному образованию «Ленский муниципальный район». Около территории бывшего аэродрома расположена вертолетная площадка.

Проектные предложения:

Проектом предусматривается сохранение вертолетной площадки для выполнения санитарных рейсов и нужд пожаротушения.

## Улично-дорожная сеть села

Современная сеть улиц и дорог села сложилась исторически и представляет ярко выраженную структуру регулярной планировки, состоящую из магистральных улиц и дорог, а также жилых улиц и проездов.

В настоящее время основными магистралями села являются: ул. Ивана Фиолетова, ул. Восточная, ул. Вычегодская, ул. Совхозная, ул. Пионерская, ул. Космонавтов, ул. Братьев Покровских, ул. Красных Партизан, ул. Советская, ул. Трудовая, ул. Октябрьская, ул. Жданова, ул. Кишерская, ул. Пионерская.

Поток транспорта, следующего по региональной дороге «Котлас – Сольвычегодск – Яренск» и проходящий через село, распределяется по двум основным направлениям: ул. Красных Партизан, ул. Совхозная и далее по улице Трудовой и ул. Октябрьская. В целом насыщенность уличной сети села транспортом не велика.

Характеристика улично-дорожной сети села приводятся ниже в таблице.

Таблица 5.2.

Характеристика улично-дорожной сети с. Яренск

| п/п | Наименование показателей | Единицы измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая протяжённость всех улиц и дорог | км | 25,6 |
|  | из них: |  |  |
| 2 | с твердым покрытием | км | 10,1 |
| 3 | с грунтовым покрытием | км | 15,5 |

Проектные предложения

Проектом предусмотрено сохранение и развитие регулярной планировки сельской сети дорог.

Улично-дорожная сеть села проектируется в виде непрерывной системы с учетом функционального назначения улиц и дорог, архитектурно-планировочной организации территории и характера застройки.

Проектом принята следующая структура улиц и дорог села, предусматривающая формирование новых улиц:

- Главная улица, осуществляющая связь жилых территорий с основными выездами на внешние направления (в настоящее время – участок с пересечением дорог «Котлас-Сольвычегодск-Яренск» и «Яренск-Вогваздино».

- Жилые улицы:

  - основные, служащие для связи внутри жилых территорий и с главной улицей;

  - второстепенные, осуществляющие связь между основными жилыми улицами;

- Проезды, служащие для связи жилых домов, расположенных в глубине кварталов, с жилыми улицами.

- Первая очередь:

Организация сельской улично-дорожной сети в следующих участках села:

  - строительство жилой улицы в створе ул. Трудовой от ул. Совхозная и далее на север до проектируемой жилой улицы по северной границе новой усадебной застройки;

  - строительство жилой улицы в створе пер. Всехсвятский и далее на север до проектируемой жилой улицы по северному периметру новой усадебной застройки;

  - строительство жилой улицы в створе ул. Вычегодская в юго-восточном направлении до проектируемого продолжения пер. Всехсвятского;

  - строительство жилой улицы по северной границе новой усадебной застройки в северо-восточной части села от проектируемого продолжения пер. Всехсвятского до проектируемого выноса из жилой застройки основной дороги регионального значения «Котлас – Сольвычегодск – Яренск»;

  - строительство жилой улицы в створе ул. Пермской в южном направлении от проектируемой улицы, расположенной параллельно проектируемому выносу основной дороги регионального значения «Котлас – Сольвычегодск – Яренск», до проектируемого продолжения пер. Всехсвятского в новой усадебной застройке села;

  - строительство жилой улицы в новой усадебной застройке в северо-восточной части села параллельно ул. Пермской с выходом на проектируемый вынос основной дороги регионального значения «Котлас – Сольвычегодск – Яренск» до проектируемого продолжения пер. Всехсвятского;

  - строительство жилой улицы в створе ул. Кирпичной в северном направлении с выходом на проектируемый вынос основной дороги регионального значения «Котлас – Сольвычегодск – Яренск»;

  - строительство жилой улицы в створе ул. Кр. Партизан в северном направлении до проектируемой жилой улицы по северному периметру новой усадебной застройки;

  - строительство жилой улицы в створе проектируемого продолжения ул. Кр. Партизан до проектируемой жилой улицы, параллельной проектируемому выносу основной дороги регионального значения «Котлас – Сольвычегодск – Яренск»;

  - строительство жилой улицы в створе пер. С.Глотова с выходом на основную дорогу регионального значения «Котлас – Сольвычегодск – Яренск»;

  - строительство жилой улицы от ул. Северной в северном направлении параллельно проектируемому продолжению пер. С.Глотова, вдоль линии электропередач 10 кВ, с выходом на основную дорогу регионального значения «Котлас – Сольвычегодск – Яренск»;

  - строительство жилой улицы от пер. С.Глотова в северном направлении до проектируемой жилой улицы по северной границе новой усадебной застройки;

  - строительство жилой улицы от проектируемой жилой улицы вдоль линии электропередач 10 кВ в северном направлении до проектируемой жилой улицы по северной границе новой усадебной застройки.

Строительство проездов в существующей застройке и новой усадебной застройке в северной части села.

Благоустройство существующей дорожной сети (устройство твердого покрытия на улицах с грунтовым покрытием).

- Расчётный срок:

Организация сельской улично-дорожной сети в следующих участках села:

  - строительство жилой улицы от ул. Восточная и далее на северо-восток вдоль карьера до проектируемого выноса основной дороги регионального значения «Котлас – Сольвычегодск – Яренск» со строительством моста через р. Кишерка;

  - строительство продолжения жилой улицы по северной границе новой усадебной застройки в северо-восточной части села от проектируемого продолжения пер. Всехсвятского в южном направлении до проектируемой жилой дороги, проходящей от ул. Восточной до основной дороги регионального значения;

  - строительство жилой улицы в створе ул. Вычегодская в юго-восточном направлении от проектируемого продолжения пер. Всехсвятского до проектируемой жилой улицы, проходящей от ул. Восточная до основной дороги регионального значения;

  - строительство жилой улицы в створе ул. Пермской от проектируемого продолжения пер. Всехсвятского до проектируемой улицы, проходящей от ул. Восточной до основной дороги регионального значения;

  - строительство жилой улицы севернее ул. Пермской и параллельной ей от проектируемого продолжения пер. Всехсвятского до проектируемой улицы, проходящей от ул. Восточной до основной дороги регионального значения;

  - строительство жилой улицы в северном направлении от пересечения улиц И.Фиолетова и Восточной до проектируемой жилой улицы по северному периметру новой усадебной застройки;

  - строительство жилой улицы от улицы И. Фиолетова в северном направлении вдоль кладбища, складов, гаражей и далее на север до проектируемого продолжения ул. Пермской;

  - строительство жилой улицы в створе пер. Полевой до проектируемого продолжения жилой улицы, проходящей вдоль Ленского участка Котласского ДРСУ и метеостанции.

Строительство проездов в новой усадебной застройке в северной части села.

На перспективу (за 2032 год) предусмотрено строительство сельской улично-дорожной сети в северо-западной части села в случае застройки данной территории.

Поперечные профили и обустройство дорог

Для проектируемой застройки поперечные профили магистральных улиц и дорог следует принимать в соответствии с типовыми профилями, представленными в Рекомендациях по проектированию улиц и дорог городов и сельских поселений (Центральный научно-исследовательский и проектный институт по градостроительству Минстроя России. М., 1992) к СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Предлагаемые проектные профили представлены ниже на рисунках 1-3.

Обоснование необходимой ширины улиц и дорог окончательно закрепляется планом красных линий в проекте планировки.

Таблица 5.3.

Параметры сельских улиц и дорог

| Категория улиц и дорог | Ширина полосы движения, м | Число полос движения проезжей части в обоих направлениях | Ширина предохрани-тельной полосы между проезжей частью и бордюром, м | Ширина пешеход-ной части тротуаров на первую очередь, м | Всего, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Проектная обходная дорога | 5,25 | 2 | - | - | 20,0 |
| Главные жилые улицы | 5,25 | 2 | 3,5 | 3,25 | 30,0 |
| Жилые улицы основные | 3,0 | 2 | 3,5 | 1,5 | 20,0 |
| Жилые улицы второстепенные | 2,75 | 2 | 2,75 | 1,5 | 14,0 |

Рисунок 1.

Предлагаемый типовой поперечный профиль

проектной обходной автодороги регионального значения

Рисунок 2.

Предлагаемый типовой поперечный профиль

главной жилой улицы

Рисунок 3.

Предлагаемый типовой поперечный профиль жилой основной улицы

Наряду с развитием уличной сети, в селе необходимо обустройство велосипедных трасс. Там, где технически возможно, следует устраивать велосипедные дорожки, обособленные от автомобильного и пешеходного потоков, и выделять на существующих улицах (широких тротуарах) специальные полосы движения, запретные для других видов транспорта.

## Сельский транспорт

Транспорт с.Яренск представлен преимущественно автомобильным транспортом, также в незначительной степени развит водный транспорт.

ГИБДД ОВД Ленского района представлены следующие данные о количестве транспортных средств – на 01.06.2011г. в отделении ГИБДД ОВД по Ленскому району суммарно зарегистрировано 4675 транспортных средств.

Интенсивность движения транспортных средств по основным улицам и дорогам с.Яренск составляет около 1000 единиц в сутки. Динамика роста автопарка за последние годы составило около 200 единиц в год.

Общественный пассажирский транспорт

В настоящее время общественный пассажирский транспорт с.Яренск представлен транзитными автобусными маршрутами:

  - Яренск – Межог;

  - Яренск – Яреньга;

  - Яренск – Лысимо – Очея;

  - Яренск – Козьмино – Урдома.

Пассажирские перевозки на территории Ленского района осуществляет муниципальное унитарное предприятие «Ленское пассажирское автобусное предприятие» (МУП «Ленское ПАП»).

В настоящее время парк автобусов МУП «Ленское ПАП» составляет 7 машин. Хранение и обслуживание автобусов осуществляется силами предприятия по адресу с.Яренск, ул. Восточная.

Проектные предложения

В западной части села на пересечении въезда со стороны Котласа и главной улицы (ул. И.Фиолетова) предусматривается строительство автобусной станции для приёма и отправки пассажиров.

Проектом предусматривается сохранение в полном объёме существующих пригородных автобусных маршрутов, следующих транзитом через село (см. чертеж «Схема планируемого размещения объектов транспорта и путей сообщения»).

Индивидуальный автотранспорт

В соответствии с данными, предоставленными Администрацией МО «Ленский муниципальный район», число транспортных средство зарегистрированных в с.Яренск составляет 4675 единиц, из них 2933 легковых и 745 грузовых автомобилей. По оценке авторского коллектива данных, предоставленных по Ленскому муниципальному району, существующий уровень автомобилизации села составляет порядка 220 легковых автомобилей индивидуального пользования на 1000 жителей.

Генеральным планом уровень автомобилизации (автомобилей индивидуального пользования на 1000 жителей) по проектным этапам принимается:

- 270 автомобилей на 1 очередь (2022 год);

- 320 автомобилей на расчетный срок (2032 год).

Таким образом, численность легковых автомобилей в собственности физических лиц составит 1200 и 1440 на первую очередь и расчётный срок соответственно.

Водный транспорт

Инфраструктура маломерного флота представлена пристанью Яренск, расположенной вне границ села у впадения р.Кижмола в р.Вычегда. Проектом предлагается формирование станции маломерного водного транспорта на базе существующей пристани.

## Объекты обслуживания транспорта

Автомобильный транспорт

На территории села функционирует две автозаправочные станции (АЗС) общей емкостью 10 колонок:

- АЗС, расположенная в северо-западной части села;

- АЗС, расположенная на улице Ивана Фиолетова рядом с ведомственными гаражами.

Зарегистрированные станции технического обслуживания (СТО) на территории села отсутствуют.

В соответствии с нормативными показателями для обслуживания объектов транспорта необходимо: 1 автозаправочная колонка на 1200 автомобилей и 1 пост технического обслуживания автотранспорта на 200 автомобилей. Для снабжения парка индивидуальных средств автотранспорта топливом необходимо иметь:

- на первую очередь (2022 год) – 1 топливоразборных колонки;

- на расчётный срок (2032 год) – 2 топливоразборных колонки.

Необходимое количество постов технического обслуживания автотранспорта:

- на первую очередь (2022 год) – 6 постов;

- на расчётный срок (2032 год) – 8 постов.

С учетом существующих АЗС и в условиях рыночной экономики и перспектив развития села число АЗС и СТО будет выше нормативных показателей и легко покроет потребности автолюбителей.

Большая часть гаражных боксов, расположенных на внутриквартальных территориях многоквартирной жилой зоны, находится в ветхом состоянии. Не все гаражи используются по назначению. Проектом предлагается вынос гаражных боксов из многоквартирной застройки в формируемую гаражную зону в районе существующего кладбища. Гаражи частного сектора (420 боксов) сохраняются на занимаемых территориях, предусматривается увеличение количества гаражей частного сектора до 840 боксов, в т.ч. до 620 на первую очередь.

Ёмкость предлагаемых к формированию в зоне коммунально-складских предприятий, расположенных с южной стороны от существующего кладбища и в районе проектируемой автобусной станции, комплексов боксовых гаражей покроет потребности в местах для хранения автомобильного транспорта физических лиц села и составит всего 600 боксов, в т.ч. 580 боксов – на первую очередь.

Проектные предложения

Первая очередь:

- Строительство станции технического обслуживания (СТО) автотранспорта  на 6 постов в промзоне «Восточная».

- Строительства ряда стоянок индивидуального автотранспорта в районах жилой, общественной и деловой застройки.

- Строительство гаражного комплекса в районе существующего кладбища 500 машиномест и гаражного комплекса в районе проектируемой автобусной станции на 80 мест.

- Вынос всех боксовых гаражей с территории многоквартирной жилой застройки.

- Вынос ведомственных гаражей из жилых и общественно-деловых зон в промзону «Восточная».

Расчётный срок:

- Увеличение ёмкости СТО, намечаемой в промзоне «Восточная».

- Увеличение емкости гаражного комплекса, расположенного в районе кладбища, до 500 машиномест.

- Строительства ряда стоянок индивидуального автотранспорта в районах общественной и деловой застройки.

Потребность в гаражах на первую очередь и расчётный срок определена исходя из того, что хранение автотранспорта владельцев, проживающих в частном секторе, будет осуществляться в пределах участка застройки. Проектная структура хранения личного автотранспорта по проектным периодам представлена в таблице 5.4.

Таблица 5.4.

Проектная структура хранения личного автотранспорта

| Место хранения | Существующее | 1 очередь | Расчётный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| Индивидуальная усадебная застройка | 420 | 620 | 840 |
| Боксовые гаражи | 560 | 580 | 600 |
| Всего | 980 | 1200 | 1440 |

Хранение и обслуживание служебных автомобилей предусматривается на территориях предприятий и организаций.

Предложения генерального плана по обслуживанию автомобильного транспорта представлены на чертеже «Схема транспортной инфраструктуры. (Схема планируемого размещения объектов транспорта и путей сообщения)».

# ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ

## Водоснабжение

Существующее положение

В c.Яренск действует водопровод, обеспечивающий водой жителей многоквартирных жилых домов, предприятия коммунально-бытового обслуживания, котельные, административные и общественно-деловые и иные учреждения. Остальные жители, проживающие в индивидуальных жилых домах, пользуются личными и общественными колодцами.

Источники водоснабжения и водозаборы

Источником водоснабжения с.Яренск является река Кижмола, водозабор расположен в северной части населённого пункта на левом берегу реки Кижмола, в районе разрушенной плотины выше по течению реки по отношению к сбросу очищенных сточных вод.

Река Кижмола берёт своё начало на территории Республики Коми и имеет протяженность в пределах Ленского района 87 км. Скорость течения реки 1,0-1,5 м/с. В период весеннего паводка вода поднимается на 2-2,5 м, берега затопляются. Река зимой до дна не промерзает. Дно реки покрыто гравийно-галечниковыми отложениями.

Водозабор состоит из оголовка, приёмного колодца, насосной станции первого подъёма (включает 2 насоса подачи воды – основной и резервный, производительностью 600 м3/сут каждый).

Водозаборные сооружения находятся в собственности МО «Сафроновское», по договору аренды эксплуатируются ООО «Теплоком».

Для водоснабжения используются также водоразборные колонки, личные и общественные колодцы, расположенные в границах Яренска.

Водоподготовка

Территория водопроводных очистных сооружений (ВОС) расположена на второй надпойменной террасе р.Вычегда, высота которой на данном участке равна 6-8 м. Рельеф площадки ВОС спокойный, с постепенным уклоном в сторону р.Кижмола. Абсолютные отметки колеблются от 75 м – у р.Кижмола до 78 м на востоке участка. Поверхность площадки ВОС сухая, частично залесена кустарником, мелколесьем, частично крупным хвойным и лиственным лесом. Территория площадки ВОС расположена в границах водоохраной зоны реки Кижмола, установленной шириной 500 м, частично (станция 1 го подъема) – в прибрежной полосе реки шириной 100 м.

В настоящее время водоподготовка включает две ступени очистки. На первой ступени осуществляется обеззараживание воды гипохлоритом натрия. После очистки и обеззараживания вода поступает на вторую ступень очистки, где она проходит через два скоростных фильтра наполненных антрацитом и кварцевым песком. После очистки вода поступает в бак чистой воды, откуда подается насосами на водонапорную башню, после чего очищенная вода поступает потребителям.

Емкость резервуара запаса чистой воды составляет 50 м3, насосная станция второго подъёма воды включает 2 насоса подачи воды – основной и резервный, производительностью 600 м3/сут каждый.

Производительность водозаборных сооружений – 600 м3/сут.

В настоящее время общий износ имеющихся зданий и сооружений, механизмов и оборудования и прочих основных средств ВОС с.Яренска составляет более 60%.

Таблица 6.1.

Результат анализа проб воды поверхностного водоисточника

| Наименование показателей | Ед. изм. | Р. Кижмола, выше сброса сточных вод | Р. Кижмола, ниже сброса сточных вод | Гигиенический норматив |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Цветность | Град. | 40,0 | 35,0 |  |
| Нефть многосернистая | мг/л | 0,021 | 0,025 | Не более 0,1 |
| АПАВ | мг/л | Менее 0,025 | Менее 0,025 |  |
| БПК | мг О2/л | 2,0 | 1,1 | Не более 2,0 |
| ХПК | мг О2/л | 6,1 | 6,84 | Не более 15 |
| Взвешенные вещества | мг/л | 11,0 | 12,2 |  |
| Нитриты (по NO2) | мг/л | 0,009 | 0,008 | Не более 3,3 |
| Нитраты (по NO3) | мг/л | 0,95 | 1,3 | Не более 45 |
| Аммиак и аммоний-ион | мг/л | 1,3 | 1,2 | Не более 1,5 |
| Общие колиформные бактерии | мл | Не обнаружено |  | Не допускается |
| Термотелерантные колиформные бактерии | мл | Не обнаружено |  | Не допускается |
| Колифаги | мл | Не обнаружено |  | Не допускается |
| Патогенная микрофлора в т.ч. сальмонела | мл | Не обнаружено |  | Не допускается |

Качество воды предназначенной для питьевых нужд из поверхностного источника до очистки соответствует СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод».

Таблица 6.2.

Результаты анализа проб воды поверхностного водоисточника

на гидротехнических сооружениях

| Наименование показателей | Ед. изм. | ВОС 1 подъем Вода речная | Гигиенический норматив |
| --- | --- | --- | --- |
| Запах 20/60 | баллы | 1 | Не более 2 |
| Цветность | Град. | 81,0 | - |
| Мутность | мг/л | Менее 0,05 | - |
| Водородный показатель | Ед. рН | 7,4 | 6,5-8,5 |
| БПК | мг О2/л | 2,0 | Не более 2,0 |
| ХПК | мг О2/л | 19,2 | Не более 15 |
| Растворенный кислород | мг/л | 8,0 | Не менее 4,0 |
| Взвешенные вещества | мг/л | 2,2 | - |
| Окраска |  | Более 20 | Не более 20 |
| Общие колиформные бактерии | мл | 15 кое/100 мл | Не более 100 кое/100мл |
| Термотелерантные колиформные бактерии | мл | 15 кое/100 мл | Не более 100 кое/100мл |
| Патогенная микрофлора в т.ч. сальмонела | мл | Не обнаружено | Не допускается |

Качество воды предназначенной для питьевых нужд из поверхностного источника до очистки не соответствует СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод » по следующим показателям: ХПК, окраска.

Таблица 6.3.

Результаты анализа проб подготовленной очищенной воды

| Наименование показателей | Ед. изм. | ВОС 2 подъем Вода водопроводная | Гигиенический норматив |
| --- | --- | --- | --- |
| Запах 20/60 | баллы | 0 | Не более 2 |
| Цветность | Град. | 57 | Не более 20 |
| Мутность | мг/л | Менее 0,05 | Не более 1,5 |
| Водородный показатель | Ед. рН | 6,7 | 6-9 |
| Железо (Fe, суммарно) | мг/л | 1,3 | Не более 0,3 |
| Сульфаты | мг/л | 16,2 | Не более 500 |
| Хлориды | мг/л | 22,7 | Не более 350 |
| Нитрат-ион | мг/л | 1,0 | Не более 45,0 |
| Нитрит-ион | мг/л | 0,01 | Не более 3,0 |
| Аммиак (по азоту) | мг/л | 0,1 | Не более 2,0 |
| Общее микробное число | Кое/мл | 0 | Не более 50 кое/мл |
| Общие колиформные бактерии | мл | Не обнаружено | Не допускается |
| Термотелерантные колиформные бактерии | мл | Не обнаружено | Не допускается |

Качество питьевой воды не соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» по следующим показателям: Цветность, Железо (Fe, суммарно).

Таблица 6.4.

Результаты анализа проб подготовленной водопроводной

| Наименование показателей | Ед. изм. | Вода водопроводная | Гигиенический норматив |
| --- | --- | --- | --- |
| Запах 20/60 | баллы | 1 | Не более 2 |
| Цветность | Град. | 90,0 | Не более 20 |
| Мутность | мг/л | 3,20 | Не более 1,5 |
| Водородный показатель | Ед. рН | 7,05 | 6-9 |
| Сухой остаток (общая минерализация | мг/л | 187 | Не более 1000 |
| Окисляемость перманганатная | мг/л | 8,4 | 5,0 |
| Общая жесткость | мг/л | 1,80 | Не более 7,0 |
| Привкус | баллы | 0 | 2 |
| Общее микробное число | Кое/мл | 0 | Не более 50 кое/мл |
| Общие колиформные бактерии | мл | Не обнаружены | Не допускается |
| Термотелерантные колиформные бактерии | мл | Не обнаружены | Не допускается |
| Колифаги |  | Не обнаружены | Не допускается |

Качество питьевой воды не соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» по следующим показателям: Цветность, мутность, окисляемость перманганатная.

Система водоснабжения

Забор воды осуществляется из р.Кижмола насосной станцией I подъема и подается на станцию водоподготовки, где производится двухступенчатая очистка воды. После очистки вода поступает в бак чистой воды, откуда подается насосами через расходомер: водомерный счетчик СТВ-80, - на  водонапорную башню, после чего очищенная вода поступает потребителю.

Протяженность водопроводной сети на сегодняшний день составляет 12,0 км. В качестве напорно-регулирующего сооружения используется водонапорная башня.

В настоящее время разработан проект «Реконструкция водопроводных сетей и водоочистных сооружений в с.Яренск Ленского района» (ОАО «Инвестстройпроект», 2008 год). Вышеупомянутым проектом предусматривается строительство водоочистных сооружений блочного типа, совмещённых с насосной станцией второго подъёма производительностью 1200 м3/сут, а также реконструкция ряда существующих и прокладка новых сетей водоснабжения.

Водопотребление

Среднесуточная подача воды от водозабора для нужд с.Яренск составляет порядка 800м3/сут. Сведения о водопотреблении приводятся в таблице 6.1.

Таблица 6.5.

Сведения о водопотреблении за 2008 год

| № п/п | Наименование потребителей воды | Объём годового потребления воды (м3/год) | Объём суточного потребления воды (м3/сут) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расход на собственные нужды | 18 000,0 | 49,3 |
| 2 | Расход на производственные нужды | 53 650,0 | 147,0 |
|  | - котельные | 53 650,0 | 147,0 |
| 3 | Хозяйственно-питьевые нужды | 62 427,41 | 171,0 |
|  | - население | 42 302,90 | 115,9 |
|  | - прочие | 20 124,51 | 55,1 |
| 4 | Потери в сетях | 67 873,93 | 186,0 |
| 5 | Всего | 201951,34 | 553,3 |

Суммарные потери в сетях составили в 2008 году 34% от общего объёма поднятой воды.

Выводы:

1. Жители с.Яренск не обеспечены гарантированным водоснабжением. В водопроводную сеть подаётся недостаточный объём воды.

2. Качество используемой воды не соответствует нормативным требованиям, предъявляемым к питьевой воде.

3. Водозабор осуществляется централизованно из реки Кижмола. Возможность организации водоснабжения за счет подземных вод требует дополнительных изысканий.

4. На территории с.Яренск работают локальные источники водоснабжения (колодцы и скважины), зоны санитарной охраны которых не организован.

Проектные предложения

Нормы водопотребления и расчетные расходы воды

Нормы воды на нужды населения приняты дифференцировано в зависимости от степени благоустройства жилого фонда, согласно нормам водопотребления среднесуточных и для суток максимального водопотребления по СНиП 2.04.02.84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Водопотребление объектами социального и культурно-бытового значения принимается в размере 20% от водопотребления села. Расчетные расходы водопотребления села на нужды жилищно-коммунального сектора представлены в таблице 6.2.

Расходы водопотребления на нужды объектов социального и культурно-бытового обслуживания в проекте оценивается порядка 15% от водопотребления населения.

Коэффициент суточной неравномерности водопотребления, учитывающий уклад жизни населения, режим работы общественных предприятий, степень благоустройства зданий, изменения водопотребления по сезонам года и дням недели, принят равным 1,2.

Таблица 6.6.

Нормы воды на нужды населения в зависимости от степени

благоустройства жилого фонда

| Объекты водопотребления |  | Удельное водопотребление, л/сут. на 1 жит. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | средне-суточно | сутки макс. потр. |
| А. | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с центральным горячим водоснабжением | 260 | 403 |
| Б. | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями | 160 | 192 |
| В. | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией без ванн | 125 | 150 |

Таблица 6.7.

Уровень благоустройства жилого сектора сетями водоснабжения

|  | 1 очередь, человек (прогноз) |  |  |  | Расчетный срок, человек (прогноз) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | А | Б | В | Г | А | Б | В | Г |
| с.Яренск | 1200 | 800 | 2460 | 0 | 1320 | 440 | 2750 | 0 |

Таблица 6.8.

Прогноз объемов водоснабжения жителей села

| Тип застройки | Население, чел. |  | Норма потреб-ления воды, л/сут | Расчетные объемы воды, м3/сут |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 очередь | Расч. срок |  | 1 очередь |  | Расчетный срок |  |
|  |  |  |  | Средне сут. | макс. суточ. | Средне сут. | макс. суточ. |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с централизованным горячим водоснабжением | 1220 | 1320 | 260 | 317,2 | 380,64 | 343,2 | 411,84 |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ваннами и местными водонагревателями | 805 | 440 | 160 | 128,80 | 154,56 | 70,40 | 84,48 |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией без ванн | 2460 | 2740 | 125 | 307,5 | 369,0 | 342,5 | 411,0 |
| ИТОГО: |  |  |  |  | 904,2 |  | 907,3 |
| Предприятия местного значения |  |  |  |  | 135,63 |  | 136,1 |

Расход воды на наружное пожаротушение. Норма расхода воды для нужд пожаротушения принимается в соответствии со СНиП 2.04.02-84* Таблица 5.

Таблица 6.9.

Объем воды для нужд пожаротушения

| Наименование | Норма л/с | Количество одновременных пожаров | Время тушения пожара, ч | Расход воды |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | м3/ ч | м3/сут |
| На первую очередь | 10 | 1 | 3 | 36 | 108 |
| На расчетный срок | 10 | 1 | 3 | 36 | 108 |

Расчетный расход воды на тушение пожара должен быть обеспечен при наибольшем расходе воды на другие нужды, кроме расходов воды на полив территории.

Расход воды на полив территории. Нормы полива покрытий приняты по таблице 2 СНиП 2.04.02-84*. Норма полива принята с учетом поливки посадок на приусадебных участках.

Таблица 6.10.

| Население, чел. |  | Норма, л/сут | Расход воды, м3/сут |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 очередь | Расчетный срок |  | 1 очередь | Расчетный срок |
| Объем воды на полив усовершенствованных покрытий |  |  |  |  |
| 4465 | 4500 | 50 | 223,3 | 225,0 |

В проекте принят объем для полива территории в объеме 225 м³/сут.

Прогноз водоснабжения промышленных предприятий основан на рекомендации ввода в действие систем оборотного и повторного водоснабжения. Вследствие этого, объем водопотребления на технические нужды промышленных предприятий изменится не значительно.

При размещении на территории села предприятий, требующих значительного увеличения объема водоснабжения на технические нужды рекомендуется использовать для данных целей воды реки Кижмола. Присутствие на территории источника поверхностной воды с неограниченным объемом водоотбора позволяет сделать вывод о возможности размещения водоемких предприятий, в том числе и предприятий по лесопереработке. В проекте объем воды для промышленных предприятий принят ориентировочно 20% от объема воды на хозяйственно-питьевые нужды.

Таблица 6.11.

Прогноз технического водоснабжения промышленных предприятий, м³/сут

| № п/п | Наименование | 1 очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Промышленные предприятия | 177,5 | 180,3 |

Прогноз водоснабжения котельных основывается на увеличении отапливаемой площади примерно в 3 раза (обусловлено строительством новых жилых домов, подключаемых к центральному отоплению и увеличением нормы жилобеспеченности жителей).

Таблица 6.12.

Сводная таблица водопотребления, м³/сут

| № п/п | Наименование | 1 очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| Потребность в водоснабжении |  |  |  |
| 1 | Хозяйственно-питьевые нужды | 904,2 | 907,32 |
| 2 | Полив территории | 223,3 | 225 |
| 3 | Пожаротушение | 108 | 108 |
| 4 | Предприятия местного значения | 135,63 | 136,10 |
| 5 | Промышленные предприятия | 177,5 | 180,3 |
| 6 | Котельные (на отопление) | 360 | 440 |
| Итого |  | 1908,63 | 1996,72 |
| в том числе |  |  |  |
| Хозяйственно-питьевого назначения (60% от строки 1 + строка 3 + строка 4 + строка 5) |  | 933,8 | 952,9 |
| Хозяйственного назначения (40% от строки 1 + строка 2 + 20% от строки 6 + строка 7) |  | 832,9 | 899,6 |
| Технического назначения (80% от строки 6) |  | 142,0 | 144,2 |
| Станции водоподготовки |  |  |  |
| 7 | На реке Кишерка (строительство новых сооружений) | 933,8 | 952,9 |
| 8 | На реке Кижмола (реконструкция существующих сооруже- ний) (40% от строки 1 + 20% от строки 6 + строка 7) | 609,6 | 674,6 |
| Покрытие по источникам водоснабжения |  |  |  |
| Река Кишерка – подрусловой водо- забор (строка 8 + 4% от строки 8) |  | 971,1 | 991,0 |
| Река Кижмола – существующий речной водозабор (строка 9 + 4% от строки 9 + строка 2) |  | 857,3 | 926,6 |
| Река Кижмола – проектный речной водозабор |  | 142,0 | 144,2 |
| Итого |  | 1970,4 | 2061,8 |
| В том числе подземной воды |  | 971,1 | 991,0 |
| Поверхностной воды |  | 999,3 | 1070,8 |

Источники водоснабжения

Поисковые работы на подземные воды для обеспечения водоснабжения с.Яренск были выполнены специалистами ООО «Скала» в 2008-2010 гг. за счет средств федерального бюджета на основании Государственного контракта № 3-2008 от 25.03.2008 г. Для проведения поисковых работ был выделен участок недр, ограниченный радиусом 5 км от с.Яренск. Потребность в воде, установленная техническим (геологическим) заданием, составляла 1000 м³/сут.

На разведанном участке подземные воды безнапорные, мощность водоносных отложений 7-10 м (средняя 7,7 м), дебит поисковых скважин 0,5-1,2 л/с при понижении 0,7-6 м, удельный дебит 0,2-0,7 л/с.

Подземные воды  среднеюрского терригенного комплекса пресные с минерализацией 0,07–0,3 г/дм³, по химическому составу гидрокарбонатные, сульфатно-гидрокарбонатные преимущественно кальциевые, нейтральные (рН-6–7,5), от очень мягких до умеренно-жестких (общая жесткость 0,8-3,9 мг-экв/дм³). По большинству показателей, нормируемых СанПиН 2.1.4.1074-01, качество подземных вод соответствует действующим требованиям, предъявляемым к источникам хозяйственно-питьевого водоснабжения, исключение составляют следующие показатели: железо общее, марганец и мутность. Для использования подземных вод среднеюрского терригенного комплекса рекомендуется  водоподготовка, включающая аэрацию с последующим фильтрованием.

Для обеспечения заявленной потребности воды в качестве расчетной предложена схема водозабора из 9-ти скважин, с дебитом 111-112 м³/сут, расположенных по схеме линейного ряда длиной 800 м с расстоянием между скважинами 100 м. Общее расчетное понижение в центральной скважине в ряду  составит 4,21 м (что меньше допустимого 5,4 м).

Производительность водозаборных сооружений на реке Кишерка принята 1000 м³/сут (с учетом объема воды на собственные нужды 4% от производительности станции водоподготовки).

В качестве дополнительного источника водоснабжения рассматривается река Кижмола.

Для водоснабжения подготовленной технической водой котельных для приготовления горячей воды и промышленных предприятий, расположенных в северо-западной части села предлагается существующий водозабор на реке Кижмола. Для эксплуатации данного водозабора необходимо проведение реконструкции водозабора со строительством сооружений ковшового типа. Производительность данного водозабора принята 1000 м³/сут (с учетом объема воды на собственные нужды 4% от производительности станции водоподготовки) на первую очередь и на расчетный срок – 1120 м³/сут.

Для водоснабжения технической водой предприятий, предлагаемых к размещению в восточной части села, предлагается строительство технического водозабора из реки Кижмола в районе деревни Сафроновки. Водозабор должен быть расположен выше по течению по отношению к выпуску очищенных сточных вод от канализационных очистных сооружений. Производительность водозабора в проекте принята в объеме 150 м3/сут. Производительность водозабора необходимо уточнить при проектировании промышленной зоны «Восточная» с учетом объема воды для механизированной поливки и мойки усовершенствованных покрытий улиц.

При проектировании речных водозаборов должна быть предусмотрена возможность заправки поливомоечных автоцистерн.

Водоподготовка

На подрусловом водозаборе на реке Кишерка необходимо строительство станции водоподготовки в составе аэрации с последующим фильтрованием.

Для снабжения всех жителей села водой соответствующего качества необходимо строительство очистных сооружений производительностью 896 м3/сут, в том числе на первую очередь – 921,5 м3/сут. В проекте принята производительность станции водоподготовки 930 м3/сут. Площадь территории станции водоподготовки составляет 0,1 га.

Состав водоочистных сооружений необходимо подобрать при разработке проекта станции водоподготовки, который должен быть разработан специализированной организацией. В состав очистных сооружений необходимо обязательно включить установку по обеззараживанию питьевой воды. Строительство новых очистных сооружений предлагается в непосредственной близости от существующей водоочистной установки.

Реконструкция станции водоподготовки для существующего водозабора на реке Кижмола, предусмотренная проектом «Реконструкция водопроводных сетей и водоочистных сооружений в с.Яренск Ленского района», рекомендуется произвести с увеличением производительности до 1100 м³/сут.

Водоподготовку свежей воды от технического речного водозабора рекомендуется рассматривать в соответствии технологическими требованиями промышленных предприятий. Строительство станции водоподготовки в проекте не предусматривается.

Проектная схема водоснабжения

На территории села предлагается строительство централизованной системы водоснабжения, которая будет обеспечивать водой всех жителей села. Система водоснабжения принимается объединенная хозяйственно-питьевого назначения и для нужд пожаротушения. Для технического водоснабжения предлагается самостоятельная техническая система водоснабжения.

Система хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Для подбора диаметров водопроводных сетей, характеристик насосного оборудования и объемов резервуаров чистой воды необходимо разработать проект «Схема водоснабжения села Яренск» с проведением гидравлического расчета сети.

Существующие водопроводные сети частично сохраняются, частично предлагаются к замене на трубы из современных коррозионностойких материалов.

Подготовленная вода от новой станции водоподготовки будет подаваться в резервуар чистой воды (водонапорную башню), расположенный на северо-западной окраине села.

Объём ёмкости резервуара должен соответствовать объёму трёхдневного водопотребления села. Резервуары чистой воды расположены также на территории водопроводной станции.

Хозяйственно-питьевая система водоснабжения села принимается однозонной.

После ввода в эксплуатацию подруслового водозабора и станции водоподготовки на реке Кишерка система водоснабжения хозяйственно-питьевого водоснабжения отключается от существующего речного водозабора на реке Кижмола. Возможность переключения хозяйственно-питьевой водопроводной сети на существующий речной водозабор на реке Кижмола необходимо сохранить на случай чрезвычайных ситуаций.

Полив посадок на приусадебных участках (овощных культур и плодовых деревьев) предполагается осуществлять от хозяйственно-питьевого водопровода.

На водопроводной сети необходима установка пожарных гидрантов на всей территории села. Подробнее этот вопрос рассмотрен в разделе «ИТМ ГО ЧС».

Противопожарный водопровод предусматривается объединенным с хозяйственно-питьевым водопроводом. Запас воды для нужд пожаротушения рекомендуется хранить в резервуарах чистой воды (водонапорных башнях) на территории села.

Существующая водонапорная башня, расположенная на улице Совхозная рекомендуется к демонтажу в связи с плохим состоянием. Существующая водонапорная башня вблизи улицы Ивана Фиолетова рекомендуется к сохранению. Дополнительно проектируется новая водонапорная башня на северо-западной окраине села.

Водоснабжение предприятий местного значения необходимо производить от водопроводной сети хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Для водоснабжения предприятия пищевой промышленности необходимо строительство локального водозабора с локальными очистными сооружениями. При уточнении необходимого объема воды для предприятий пищевой промышленности может быть предусмотрена возможность снабжения водой от водопроводной сети хозяйственно-питьевого водоснабжения. В этом случае необходимо предусмотреть реконструкцию подруслового водозабора и станции водоподготовки на реке Кишерка с увеличением производительности.

Система технического водоснабжения

Водоснабжение промышленных предприятий

Настоящим проектом предусматривается формирование системы хозяйственно-технического водоснабжения, состоящей из двух самостоятельных систем:

- От существующего водозабора на реке Кижмола вода будет подаваться на существующую станцию водоподготовки. Далее по существующему водоводу очищенной воды до точки отключения в районе перекрестка улиц Совхозная и Юбилейная. Далее водовод отключается от сети хозяйственно-питьевого назначения и строится новая водопроводная сеть хозяйственно назначения, по которому вода будет подаваться в котельные, расположенные в центральной части села. Дополнительно существующая водопроводная сеть, проложенная западнее улицы Северная, также отключается от водопроводной сети хозяйственно-питьевого назначения и подключается к водопроводной сети хозяйственно-технического назначения, для подачи воды в котельную и гаражи.

- От проектируемого водозабора на реке Кижмола в деревне Сафроновка по водоводу неочищенной воды вода будет подаваться на предприятия, расположенные в восточной части села.

Все промышленные предприятия, за исключением предприятий пищевой промышленности, должны по возможности исключить использование воды из хозяйственно-питьевого водопровода в технических целях. Водоснабжение промышленных предприятий должно быть организовано как от хозяйственно-питьевого, так и от технического водопроводов. Вода из технического водопровода должна использоваться для бытовых и технических целей предприятий, тогда как из хозяйственно-питьевого водопровода вода может быть использована для организации питьевого водоснабжения его работников, исключение составляет предприятия пищевой промышленности. Системы водного хозяйства промышленных предприятий должны быть с максимальным повторным (последовательным) использованием производственной воды в отдельных технологических операциях и с оборотом охлаждающей воды для отдельных цехов или всего предприятия в целом. Безвозвратные потери воды должны восполняться за счет эксплуатации речного водозабора. Прямоточная система подачи воды на производственные нужды со сбросом очищенных сточных вод в поселковую канализацию допускается лишь при обосновании и согласовании с органами по регулированию использования и охране вод и органами рыбоохраны.

Полив территории

Полив и мойку усовершенствованных покрытий улиц рекомендуется осуществлять автотранспортом, который планируется заправлять речной водой на существующем речном водозаборе на реке Кижмола.

Полив территории должен производиться исключительно речной водой. Полив и мойку усовершенствованных покрытий на территории села возможно осуществлять только при помощи автотранспорта. С этой целью должна быть предусмотрена заправка поливомоечных автомобилей от речного водозабора. Заправку автотранспорта необходимо производить непосредственно на водозаборе (до станции водоподготовки).

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводных сооружений.

Соблюдение санитарных правил является обязательным для граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.

Зоны санитарной охраны (ЗСО) организуются на всех водопроводах, вне зависимости от ведомственной принадлежности, подающих воду, как из поверхностных, так и из подземных источников. Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

ЗСО организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

- ЗСО подруслового водозабора на реке Кишерка.

Для защиты подземных вод Яренского месторождения от загрязнения  предусмотрены ЗСО в составе 3-х поясов. Граница первого пояса ЗСО устанавливается на расстоянии 50 м от каждой скважины. В соответствии с положениями СанПиН 2.1.4. 1110-02 для приречного водозабора в границы ЗСО первого пояса включается территория между водозабором и рекой, если расстояние до нее менее 50 м. Таким образом, в предлагаемой схеме водозабора граница первого пояса ЗСО источника водоснабжения вниз по потоку (к реке) должна устанавливаться по урезу р.Кишерка. С учетом геолого-гидрогеологических условий участка представляется целесообразным включить в границы пояса строгого режима полосу шириной 50 м на противоположном берегу реки, включающую всю площадь распространения продуктивного пласта вниз по потоку

Результаты оценки размеров ЗСО условного водозабора на участке «Кишерка» представлены в таблице.

Таблица 6.13.

Границы зоны санитарной охраны

| Наименование | Размер ЗСО, м |
| --- | --- |
| II пояс |  |
| расстояние вверх по потоку, RII | 770 |
| расстояние вниз по потоку, rII | 100 |
| ширина ЗСО, dII | 250 |
| III пояс |  |
| расстояние вверх по потоку, RIII | 14320 |
| расстояние вниз по потоку, rIII | 100 |
| ширина ЗСО, dIII | 380 |

Существующие санитарные условия на участке «Кишерка» оцениваются как относительно благоприятные.

- ЗСО охраны существующего речного водозабора  первого пояса установлена по акватории реки Кижмола во всех направлениях – 100 м от оголовка и ограждена в летний период бакенами, а в зимний – вешками с табличками «Санитарная зона. Вход воспрещен».

В соответствии со СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» от 01.01.1985 на водозаборах ковшевого типа в границы первого пояса ЗСО включается вся акватория ковша и территория вокруг него полосой не менее 100 м.

Границы второго и третьего пояса ЗСО не установлены. Для установления границ трех поясов зоны санитарной охраны сельского водозабора должен быть выполнен специальный проект. Генпланом предлагается до разработки и утверждения проекта границ ЗСО принять границы второго пояса ЗСО, в соответствии со СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения», вверх по течению – 5 км, вниз по течению – 3 км, боковые границы – 750 м.

- ЗСО охраны проектного речного водозабора не устанавливается в связи с техническим назначением водозабора.

Организации ЗСО должна предшествовать разработка ее проекта, в который включается:

а) определение границ зоны и составляющих ее поясов;

б) план мероприятий по улучшению санитарного состояния территории ЗСО и предупреждению загрязнения источника;

в) правила и режим хозяйственного использования территорий трех поясов ЗСО.

Определение границ ЗСО и разработка комплекса необходимых организационных, технических, гигиенических и противоэпидемических мероприятий находятся в зависимости от вида источников водоснабжения (подземных или поверхностных), проектируемых или используемых для питьевого водоснабжения, от степени их естественной защищенности и возможного микробного или химического загрязнения.

Зона санитарной охраны водопроводных сооружений, расположенных вне территории водозабора, представлена первым поясом (строгого режима), водоводов - санитарно-защитной полосой.

Граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений принимается на расстоянии:

- от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных осветлителей - не менее 30 м;

- от водонапорных башен – не менее 10 м;

- от остальных помещений (отстойники, реагентное хозяйство, склад хлора, насосные станции и др.) – не менее 15 м.

Ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода:

а) при отсутствии грунтовых вод – не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1000 мм;

б) при наличии грунтовых вод – не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов.

Мероприятия на территории ЗСО

Граница первого пояса зоны санитарной охраны (ЗСО) поверхностного водозабора устанавливается в соответствии с нормативами СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». Границы второго и третьего поясов ЗСО определяются специализированным расчетом в зависимости от природных, климатических и гидрологических условий при разработке проекта организации ЗСО и согласовываются с органами Госсанэпидемнадзора.

В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.

Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие. На территории запрещаются все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации и реконструкции водопроводных сооружений, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, а также применение ядохимикатов и удобрений.

Здания должны быть оборудованы канализацией и расположены за пределами первого пояса ЗСО, с учетом санитарного режима на территории второго пояса.

Для всех сохраняемых и проектируемых источников хозяйственного питьевого водопотребления необходимо установить границы второго и третьего поясов ЗСО, и на их территориях провести следующие мероприятия:

- выявления объектов, загрязняющих источники водоснабжения, с разработкой конкретных водоохранных мероприятий;

- регулирование отведения территории для нового строительства жилых, промышленных и сельскохозяйственных объектов;

- использование химических методов борьбы с эвтрофикацией водоемов допускается при условии применения препаратов, разрешенных государственной санитарно-эпидемиологической службой РФ.

Кроме этого по второму поясу:

- запрещается размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод, применение удобрений и ядохимикатов;

- необходимо выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов и др.);

- запрещение рубок леса главного пользования, за исключением санитарных рубок.

Санитарные мероприятия должны выполняться:

а) в пределах первого пояса ЗСО – органами коммунального хозяйства или другими владельцами водопроводов;

б) в пределах второго и третьего поясов ЗСО – владельцами объектов, оказывающих (или могущих оказать) отрицательное влияние на качество воды источников водоснабжения.

Очередность реализации мероприятий

Настоящим проектом предусматриваются следующие мероприятия по водоснабжению

Первая очередь:

- Разработка проекта «Схема водоснабжения села Яренск» с проведением гидравлического расчета сети.

- На площадке подруслового водозабора на реке Кишерка:

- разработка проекта строительства станции водоподготовки;

- строительство станции водоподготовки производительностью не менее 980 м³/сут;

- обустройство зоны санитарной охраны 1 пояса;

- строительство насосной станции второго подъема и резервуара чистой воды.

- На площадке существующих сооружений на реке Кижмола:

- разработка проекта реконструкции существующих водозаборных сооружений на реке Кижмола;

- проведение мероприятий по проекту реконструкции водозабора и станции водоподготовки;

- реконструкция водозабора (строительство нового поверхностного водозабора ковшового типа), с установлением производительности 1000 м³/сут;

- реконструкция станции водоподготовки с увеличением производительности 690 м³/сут;

- реконструкция насосной станции первого подъёма хозяйственно-питьевого водозабора села;

- организация подъездов автотранспорта к речным водозаборам со строительством сооружений для заправки автоцистерн.

- На площадке нового (технического) водозабора на реке Кижмола:

- строительство водозаборных сооружений производительностью 150 м³/сут;

- строительство водовода неочищенной воды от водозаборных сооружений до промышленных предприятий, расположенных в восточной части села.

- На территории села:

- строительство резервуара чистой воды (водонапорной башни) на северо-западной окраине села;

- прокладка сетей хозяйственно-питьевого водоснабжения. Протяжённость сетей, предусмотренных к прокладке 16,7 км;

- строительство водопроводной сети хозяйственного водоснабжения от существующего водовода до котельных, расположенных в центральной части села.

Расчётный срок:

- Прокладка сетей хозяйственно-питьевого водоснабжения. Протяжённость сетей, предусмотренных к прокладке 4,3 км.

## Водоотведение

Существующее положение

В райцентре существует централизованная система водоотведения, включающая напорные и самотечные коллекторы, канализационную напорную станцию и канализационные очистные сооружения (КОС). Инфраструктура системы водоотведения находится в собственности МО «Сафроновское», по договору аренды эксплуатируются ООО «Теплоком».

Основные характеристики системы водоотведения с.Яренск:

- Производительность канализационной насосной станции –141,8 м3/сут.

- Станция биологической очистки включает:

- приемная камера станции КОС диаметром 2000 мм, глубинной 4,2 м;

- блок аэротэнков глубиной 3,2 м;

- воздуходувки;

- хлораторная;

- контактный колодец – отстойник диаметром 1000 м, глубиной 4,2 м;

- иловые площадки, общей площадью 200 м2.

- Производительность биологической очистки – 100 м3/сут, годовая мощность очистных сооружений – 36,5 тыс. м3/год.

- Протяженность канализационных сетей составляет 2,4 км.

Сточные воды от населения и предприятий с.Яренск поступают в приемную камеру станции КОС, где проходят грубую очистку на механических решётках. Далее стоки насосом подаются на аэротэнки. В аэротэнки подаётся субстрат микроорганизмов – активный ил, с помощью которого происходит процесс биологического окисления растворённых в сточных водах органических веществ. Для обеспечения жизнедеятельности микроорганизмов в аэротэнки по трубчатым аэраторам подаётся воздух из воздуходувок. Смесь очищенных сточных вод и активного ила подаётся в контактный колодец-отстойник для разделения, куда подаётся гипохлорит натрия для обеззараживания. После отстаивания очищенные стоки по выпускному коллектору, протяженность которого составляет 50 метров, поступают в р.Кижмола. Выпускной лоток (оголовок) находится на расстоянии 15 – 20 метров от реки, а сточные воды попадают в р.Кижмолу по земляному каналу. Активный ил частично подаётся назад в аэротэнки, частично выводится из системы на иловые площадки.

Таблица 6.14.

Результаты анализа проб сточных вод до очистки

| Наименование показателей | Ед. изм. |  | Гигиенический норматив |
| --- | --- | --- | --- |
| Нефть многосернистая | мг/л | 1,0 | Не более 0,1 |
| АПАВ | мг/л | 2,0 |  |
| БПК | мг О2/л | 64 | Не более 2,0 |
| ХПК | мг О2/л | 15,0 | Не более 15 |
| Взвешенные вещества | мг/л | 75 |  |
| Нитриты (по NO2) | мг/л | 0,09 | Не более 3,3 |
| Нитраты (по NO3) | мг/л | 0,35 | Не более 45 |
| Аммиак и аммоний-ион | мг/л | 3,5 | Не более 1,5 |
| Общие колиформные бактерии | мл | Не обнаружено | Не допускается |
| Термотелерантные колиформные бактерии | мл | Не обнаружено | Не допускается |
| Колифаги | мл | Не обнаружено | Не допускается |
| Патогенная микрофлора в т.ч. сальмонела | мл | Не обнаружено | Не допускается |

Качество сточных вод до очистки не соответствует СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод», по следующим показателям: нефть многосернистая, БПК, аммиак и аммоний-ион.

Таблица 6.15.

Результаты анализа проб воды поверхностного водоисточника

| Наименование показателей | Ед. изм. | Р. Кижмола, выше сброса сточных вод | Р. Кижмола, ниже сброса сточных вод | Гигиенический норматив |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Цветность | Град. | 40,0 | 35,0 |  |
| Нефть многосернистая | мг/л | 0,021 | 0,025 | Не более 0,1 |
| АПАВ | мг/л | Менее 0,025 | Менее 0,025 |  |
| БПК | мг О2/л | 2,0 | 1,1 | Не более 2,0 |
| ХПК | мг О2/л | 6,1 | 6,84 | Не более 15 |
| Взвешенные вещества | мг/л | 11,0 | 12,2 |  |
| Нитриты (по NO2) | мг/л | 0,009 | 0,008 | Не более 3,3 |
| Нитраты (по NO3) | мг/л | 0,95 | 1,3 | Не более 45 |
| Аммиак и аммоний-ион | мг/л | 1,3 | 1,2 | Не более 1,5 |
| Общие колиформные бактерии | мл | Не обнаружено |  | Не допускается |
| Термотелерантные колиформные бактерии | мл | Не обнаружено |  | Не допускается |
| Колифаги | мл | Не обнаружено |  | Не допускается |
| Патогенная микрофлора в т.ч. сальмонела | мл | Не обнаружено |  | Не допускается |

Качество воды предназначенной для питьевых нужд из поверхностного источника до очистки соответствует СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод».

Результат очистки сточных вод на канализационных очистных сооружениях предоставлено не было. Однако, стоит соотнести пробы воды речной, сделанные до сброса сточных вод, и ниже по течению, после сброса очищенных сточных вод. Согласно данным пробам, после смешивания речной воды и очищенных сточных вод, увеличились показатели: нефть многосернистая (незначительное увеличение показателей, гигиенический норматив не превышен), ХПК (незначительное увеличение показателей, гигиенический норматив не превышен), взвешенные вещества (незначительное увеличение показателей), Нитраты (по NO3) (незначительное увеличение показателей, гигиенический норматив не превышен).

Таблица 6.16.

Объемы водоотведения с территории с.Яренск за 2008 год

| № п/п | Источники | Объем водоот-ведения, м3/год | Объем водоо-тведения, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Суммарный объем пропущенных сточных вод | 28 178,89 | 77,2 |
| 2 | - от населения | 13 004,80 м3 | 35,6 |
| 3 | - прочие потребители | 15 171,09 м3 | 41,6 |

Сети системы водоотведения включают напорные и самотечные коллекторы. Суммарная протяжённость коллекторов – 2,4 км. Протяжённость напорных сетей невелика – находятся в районе КОС. Самотечные коллекторы проходят в створе следующих улиц: Братьев Покровских, Жданова, Дубинина и Труда.

Стоки от ряда мнокгоквартирных домов поступают в септики и выгребные ямы. Стоки от следующих домов поступают в септики:

- ул.Братьев Покровских: д.4;

- ул.Набережная Подбельского: д.1;

- ул.Пионерская: д.14;

- ул.Красных партизан: д.33, д.34, д.36, д.37, д.38, д.40, д.41, д.42, д.43, д.44, д.44а;

- ул.Советская: д.2, д.3, д.4, д.5, д.6, д.7, д.8, д.9, д.10;

- ул.Дубинина: д.27, д.2;

- ул.Космонавтов: д.2а;

- ул.Кишерская: д.13;

- ул.Трудовая: д.5.

Стоки от следующих домов поступают в выгребные ямы:

- ул.Урицкого: д.48, д.56, д.70, д.72, д.74;

- ул.Совхозная: д.13, д.17;

- ул.Жданова: д.8, д.16, д.17, д.20, д.23;

- ул.Дубинина: д.9, д.24, д.30, д.51, д.58, д.60;

- ул.Красных партизан: д.11;

- ул.Пионерская: д.13, д.17;

- ул.Космонавтов: д.46, д.76, д.93;

- ул.Кишерская: д.3а, д.10, д.11, д.12;

- ул.Маяковская: д.13, д.15, д.21, д.23, д.25;

- ул.Братьев Покровских: д.7, д.9, д.10, д.53;

- ул.Трудовая: д.17, д.18, д.23а, д.25а, д.27, д.40, д.42, д.44.

Усадебная застройка оборудована выгребной канализацией. Жидкие бытовые отходы (ЖБО) из выгребной канализации вывозятся автотранспортом ООО «Теплоком» на существующую свалку.

Проектные предложения

Прекращение сброса неочищенных сточных вод в водные объекты является основной экологической задачей, решение которой позволит улучшить состояние природной среды.

Основные направления развития систем водоотведения:

- Прекращение сброса неочищенных сточных вод.

- Строительство канализационных очистных сооружений с внедрением новых технологий для обеспечения качества очистки сточных вод в соответствии с действующими нормативами.

- Строительство канализационных самотечных и напорных коллекторов, используя современные материалы и технологии.

- Повышение надежности работы систем водоотведения.

Нормы водоотведения и расчетные расходы воды

В соответствии с рекомендациями СНиП 2.04.03-85 пункт 2.1. расчетное удельное среднесуточное водоотведение бытовых сточных вод от жилых зданий принято равным расчетному среднесуточному водопотреблению без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений.

Таблица 6.17.

Нормы сточных вод от населения в зависимости

от степени благоустройства жилого фонда

| Объекты водоотведения |  | Удельное водопотребление, л/сут. на 1 жит. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | средне-суточно | сутки макс. потр. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| А | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с центральным горячим водоснабжением | 260 | 403 |  |
| Б | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями | 160 | 192 |  |
| В | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией без ванн | 125 | 150 |  |

Таблица 6.18.

Прогноз объемов водоотведения от жителей села

| Тип застройки | Население, чел. |  | Норма сточных вод, л/сут | Расчетные объемы стоков, м3/сут |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 очередь | Расч. срок |  | 1 очередь |  | Расчетный срок |  |
|  |  |  |  | Средне сут. | макс. суточ. | Средне сут. | макс. суточ. |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с централизованным горячим водоснабжением | 1220 | 1320 | 260 | 317,2 | 364,78 | 343,2 | 394,68 |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ваннами и местными водонагревателями | 805 | 440 | 160 | 128,8 | 148,12 | 70,40 | 80,96 |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией без ванн | 2460 | 2740 | 125 | 307,5 | 353,63 | 342,5 | 393,88 |
| ИТОГО: |  |  |  |  | 866,53 |  | 869,52 |
| Предприятия местного значения |  |  |  |  | 129,98 | 113,42 | 130,43 |

Количество сточных вод от предприятий бытового обслуживания и неучтенные расходы приняты дополнительно в размере 15% суммарного среднесуточного водоотведения. Прогноз объема сточных вод от промышленных предприятий основан на предположении сброса 20% подаваемой воды.

Таблица 6.19.

Сводная таблица водоотведения, м³/сут

| № п/п | Наименование | 1 очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| Потребность в водоснабжении |  |  |  |
| 1 | Хозяйственно-питьевые нужды | 866,53 | 869,52 |
| 2 | Предприятия местного значения | 129,98 | 130,43 |
| 3 | Промышленные предприятия | 35,4 | 37,4 |
| Итого |  | 1031,9 | 1037,34 |

Проектная схема водоотведения

Хозяйственно-бытовое водоотведение

В проекте предусматривается централизованная система водоотведения бытовых и промышленных сточных вод. В проекте предлагается охват всей территории села системой водоотведения с приемом сточных вод непосредственно из зданий.

Отведение ливневых сточных вод предполагается осуществлять по отдельной системе ливневой канализации. Подробнее данный вопрос рассмотрен в разделе «Инженерная подготовка. Вертикальная планировка территории».

Централизованная система канализации селитебных и производственных зон, за исключением подлежащих дополнительному обеззараживанию стоков больничного комплекса, предусматривается для всей общественной и многоквартирной жилой застройки села и большинства промпредприятий, а также для застройки расположенной в границах водоохраной зоны.

Для усадебной застройки вне границ водоохраной зоны обеспечивается возможность подключения к системе централизованной канализации.

Канализационные коллекторы предполагаются к строительству в самотечном исполнении. Для удаления сточных вод с данной территории предлагается строительство канализационной насосной станции (КНС) на территории существующих канализационных очистных сооружений и напорного коллектора с подачей стоков на проектируемые очистные сооружения.

Дальнейшее строительство объектов села возможно только после строительства очистных сооружений канализации.

Для подбора характеристик канализационных коллекторов и насосного оборудования необходимо разработать проект «Схема водоотведения села Яренск», которая должна быть выполнена специализированной организацией.

Очистные сооружения предлагаются к размещению в восточной части села на территории санитарно-защитной зоны от коровника деревни Сафроновка.

Водоотведение от промышленных предприятий.

Промышленные сточные воды после предварительной очистки на предприятиях подаются в хозяйственно-бытовую канализацию и поступают на очистку совместно с бытовыми сточными водами. Рекомендуется предусмотреть возможность использования очищенных промышленных сточных вод для нужд других предприятий.

Очистные сооружения

Для сброса нормативно-чистых сточных вод в реку Кижмола предлагается строительство новых канализационных очистных сооружений полной биологической очистки с блоком доочистки и обеззараживания сточных вод. Состав очистных сооружений должен быть подобран на следующих стадиях проектирования. При проектировании очистных сооружений рекомендуется учесть возможность принятия хозяйственно-бытовых сточных вод от деревни Сафроновка в объеме ориентировочно 40-50 м3/сут. В состав очистных сооружений рекомендуется включить сливную станцию для приема жидких бытовых отходов.

Для нормализации работы очистных сооружений рекомендуется проведение мероприятий на территории поселка, которые позволят исключить попадание в сеть хозяйственно-бытового водоотведения ливневых и талых вод.

Для строительства очистных сооружений системы водоотведения предлагается площадка, расположенная в восточной части села.

Сброс очищенных сточных вод предлагается осуществлять в реку Кижмола. При согласовании с Роспотребнадзор предлагается строительство выпускного открытого канала протяженностью 1,1 км.

Для промышленных предприятий и ЦРБ, сточные воды которых по характеристикам не соответствуют бытовым сточным водам, предлагается осуществлять очистку на ведомственных очистных сооружениях и последующего сброса в хозяйственно-бытовую канализацию. Ведомственные очистные сооружения должны быть рассчитаны на предварительную очистку с доведением качества сточных вод до соответствия бытовым сточным водам.

Для обезвоживания избыточного ила предлагается строительство иловых площадок на территории канализационных очистных сооружений. Транспортирование обезвоженных осадков сточных вод на полигон рекомендуется производить с использованием автомобильного транспорта.

Площадь территории для размещения очистных сооружений полной биологической очистки с иловыми площадками составляет 0,7 га.

Очерёдность реализации мероприятий

Настоящим проектом предусматриваются следующие мероприятия:

На первую очередь:

- Разработка проекта «Схема водоотведения села Яренск».

- Разработка проекта канализационных очистных сооружений.

- Строительство очистных сооружений канализации со станцией по приёму жидких бытовых отходов. Рекомендуемая проектная производительность очистных сооружений канализации – 1200 м3/сут.

- Строительство КНС производительностью 1050 м3/сут.

- Строительство самотечных коллекторов на территории села протяженностью 23,0 км.

- Строительство напорного коллектора от КНС до КОС протяженностью 2,8 км.

- Реконструкция и замена ветхих канализационных коллекторов.

- Строительство выпускного канала открытого типа от КОС до реки Кижмола протяженностью 1,1 км.

На расчетный срок:

- Строительство самотечных коллекторов на территории села протяженностью 2,8 км.

- Реконструкция и замена ветхих канализационных коллекторов.

## Обращение с отходами производства и потребления

Существующее положение

Неотъемлемой частью охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности населения являются вопросы обращения с отходами. По условиям образования, обработки и размещения отходы с.Яренск делятся на следующие основные группы:

- Твердые бытовые отходы (далее ТБО).

- Жидкие бытовые отходы (далее ЖБО).

- Промышленные отходы.

- Медицинские отходы.

Твердые бытовые отходы (далее ТБО). К ТБО относятся отходы, образующиеся в жилых и общественных зданиях, торговых, зрелищных, спортивных и других предприятиях (включая отходы от текущего ремонта квартир), отходы от индивидуальных отопительных устройств местного отопления, смёт с улиц, опавшие листья, собираемые с дворовых территорий, а также крупногабаритные отходы.

В с.Яренск организована планово-регулярная очистка. Очисткой населённого пункта от ТБО занимается ООО «Теплоком» и ООО «Жилкомсервис №1», силами последнего осуществляется вывоз отходов. Домовой мусор, пищевые отходы, уличный смет вывозятся на свалку, расположенную в 4,5 км к западу от с.Яренск. Площадь свалки – 3,3 га. Эксплуатирующая организация – ООО «Жилкомсервис №1».

В настоящее время на территории райцентра равномерно расположена сеть закрытых мусорных ям – «помойниц». Ёмкость помойниц – 15 м3, очистка помойниц производится 2 раза в год.

Кроме этого, три раза в неделю по территории с.Яренск по утверждённому маршруту курсирует специальное транспортное средство, принимающее от граждан ТБО. Еженедельно с территории райцентра собирается порядка 50 м3 ТБО.

Также, на свалке ведётся приём отходов от граждан, доставляющих на свалку ТБО личным автотранспортом. Единовременно за раз граждане могут сдавать на безвозмездной основе не более 0,5 м3 ТБО, это создаёт следующую проблему – сваливание жителями, вывозящими собственными силами, на прилегающих к свалке территориях.

Таким образом, годовой объем ТБО составляет не менее 4500 м3/год.

К основным проблемным вопросам обращения с отходами относятся:

- не выделено отдельное место для складирования промышленных отходов, поэтому создается дополнительная нагрузка на существующую свалку;

- высокая степень износа транспорта, используемого для очистки территории населённого пункта от отходов;

- сваливание отходов на прилегающих к свалке территориях;

- отсутствие на территории населённого пункта контейнерных площадок – практически все отходы собираются в т.н. «помойницах» из которых часть отходов может попадать в грунтовые воды.

Жидкие бытовые отходы (далее ЖБО). Очисткой с.Яренск от ЖБО из неканализованной жилой застройки занимается ООО «Жилкомсервис №1». Вывоз ЖБО осуществляется транспортом ООО «Жилкомсервис №1», в ведении которого имеются ассенизационные машины. Отходы автомобильным транспортом вывозятся на существующую свалку.

Промышленные отходы принимаются на существующую свалку согласно письменным договорам. В договорах указывается количество отходов, подлежащих утилизации в кубических метрах. Учет отходов ведется.

Хранение токсичных отходов (химические реактивы, ртутьсодержащие приборы, перегоревшие люминесцентные лампы) осуществляется на пункте передержки токсичных отходов временного хранения (бетонированный бункер). В настоящее время бункер полностью заполнен. Приёмка токсичных отходов от предприятий и организаций Яренска и района не осуществляется. Предприятиям, организациям и населению района рекомендовано вывозить ртутьсодержащие отходы самовывозом на предприятие «Вторресурсы» в г.Котлас.

Основную часть промышленных отходов составляют древесные опилки. Способ утилизации – сжигание.

Медицинские отходы. Особую опасность для санитарно-гигиенического состояния с. Яренск представляют медицинские отходы, поскольку, наряду с огромным числом химических соединений различной структуры, они могут содержать инфекционные биологические объекты. Их хранение в накопителях разрешается не более трёх суток, а вывоз совместно с ТБО запрещается.

Для вывоза медицинских отходов используется специальный транспорт ООО «Жилкомсервис №1».

Таким образом:

- не все категории отходов проходят сортировку, не обеспечивается отбор из общей массы ТБО вторсырья;

- существует проблема утилизации промышленных и медицинских отходов;

- необходимо создание согласованной системы контроля образования отходов производства и потребления.

Проектные предложения

Одним из приоритетных направлений природоохранной политики является обеспечение защиты окружающей среды от опасного воздействия твердых бытовых отходов (ТБО) и отходов, образующихся в процессе производственной деятельности предприятий (организаций). Отходы, обладающие инфицирующими, воспламеняющими свойствами, требуют своевременного обезвреживания и утилизации.

В генеральном плане предусматривается сохранение и развитие централизованной системы сбора и утилизации твердых бытовых отходов с внедрением селективного сбора ТБО (при условии организации переработки ТБО) с целью получения вторичных ресурсов и сокращения объемов обезвреживаемых отходов. Сортировка мусора должна начинаться на месте его образования, т.е. населением. Это потребует организации контейнерных площадок, как в капитальном фонде, так и в частном секторе. В частном секторе возможна организация сбора и хранения мусора в мешках (например, разного цвета) и вывоз по расписанию или по заявке. Для комплексного решения проблем по утилизации отходов целесообразно разработать проект санитарной очистки.

Для усовершенствования системы сбора и вывоза ТБО в Яренске, проектом предлагаются следующие мероприятия.

Твердые бытовые отходы:

- вывоз мусора из жилых и общественных зданий и территорий на существующую свалку;

- строительство нового полигона ТБО (в 2-х км от современных границ с.Яренск по дороге на ст Межег и далее на Айкино) с предварительной сортировкой отходов;

- ликвидация и рекультивация существующей санкционированной и сложившихся несанкционированных мест сваливания ТБО;

- организованный вывоз мусора со всей территории села.

На первую очередь и расчётный срок проектом прогнозируется следующее количество ТБО (Таблица 6.14).

Таблица 6.20.

Расчёт количества твердых бытовых отходов по проектным периодам

| Наименование | Первая очередь |  | Расчетный срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Население, человек | Количество отходов, тонн/год | Население, чел | Количество отходов, тонн/год |
| Количество ТБО | 4465 | 1250 | 4500 | 1260 |

Для сокращения количества контейнеров и рейсов мусоровозов желательно использование машин с прессовальной техникой, которая позволяет сокращать объем отходов от 4 до 8 раз.

Жидкие бытовые отходы от застройки, неохваченной системой централизованного водоотведения будут утилизироваться на сливной станции проектных очистных сооружений канализации. Транспортировка предусматривается автомобильным транспортом. Подробно этот вопрос рассматривается в разделе «Водоотведение».

Промышленные отходы. Хранение отходов проектируемых промышленных предприятий должно осуществляться в специально отведенных местах в герметичных контейнерах. Промышленным предприятиям необходимо выполнить проекты нормативов образования и лимитов размещения отходов.

Снижение объемов вновь образуемых отходов возможно в результате следующих мероприятий:

- внедрение малоотходных технологий и технологий комплексного использования сырья;

- формирование промышленных узлов на основе безотходной технологической схемы, когда готовая продукция одного предприятия является сырьем для дальнейшей переработки другого;

- организация системы раздельного сбора отходов отдельных видов для их дальнейшей переработки, что позволит снизить объём отходов, поступающих на переработку;

- переработка отходов деревообработки в пеллеты;

- отходы кирпичного производства

- обеспечение нормативно-правовой, информационной и технологической поддержки для эффективного функционирования системы сбора отходов, которые могут быть переработаны.

Количество промышленных отходов следует рассчитывать, исходя из ТЭО инвестиционных проектов.

Биологические отходы. Для захоронения и утилизации трупов животных рекомендуется внедрение современных технологий переработки отходов, также для утилизации биологических отходов необходимо приобрести инсинераторную установку.

Очерёдность реализации мероприятий.

1 очередь:

    - Строительство полигона ТБО (1,5 га) .в 2 км от современных границ с.Яренск по дороге на ст. Межег и далее на Айкино.

    - Строительство скотомогильника с биологической камерой в 2 км от современных границ с.Яренск по дороге на ст. Межег и далее на Айкино.

    - Закрытие и рекультивация существующей свалки ТБО, расположенной зоне и зоне санитарной охраны водозабора.

    - Рекультивация несанкционированных мест сваливания мусора и ТБО, расположенных в границах села и на прилегающих территориях.

    - Строительство сливной станции по приёму жидких отходов в составе планируемых к строительству очистных сооружений канализации села.

    - Внедрение современных технологий переработки отходов промышленных предприятий (переработка опилок в пеллеты, создание пеллетных производств).

## Энергоснабжение и связь

### 6.4.1 Электроснабжение

Существующее положение

Электроснабжение с.Яренск осуществляется от ПС-110/10 кВ №361 «Яренск», находящейся в северной части населённого пункта (район квартала энергетиков). На ПС 110/10 кВ «Яренск» установлены 2 трансформатора мощностью по 6,3 каждый. На сегодняшний день на ПС «Яренск» имеется свободная мощность для подключения новых потребителей.

Собственные генерирующие источники электрической энергии на территории с.Яренск отсутствуют.

Распределение электроэнергии по территории населённого пункта производится на напряжении 10 кВ по воздушным линиям на деревянных и железобетонных опорах к трансформаторным подстанциям (далее ТП), равномерно расположенным по территории.

По данным ОАО «Архангельская сбытовая компания» ежегодное суммарное потребление электрической энергии по МО «Сафроновское» составляет 8,75 млн.кВт-час. Данные о современных объёмах потребления электроэнергии приведены в таблице 6.15.

Таблица 6.21.

Объёмы потребления электроэнергии по основным категориям потребителей за период с 1.6.2009 г. по 1.6 2010г.

| № п/п | Категория потребителей | Годовое потребление, кВт-час |
| --- | --- | --- |
| 1 | Всего по энергосистеме | 8 754 162 |
| 2 | Промышленность | 335 628 |
| 3 | Прочие отрасли | 1 572 659 |
| 4 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1 088 620 |
| 5 | Население | 2 602 317 |
| 6 | Бюджетные организации | 3 154 938 |

К промышленным предприятиям – крупным потребителям электрической энергии, расположенным на территории с.Яренск относятся: деревообрабатывающее предприятие ООО «ИлимСеверЛес Ленский» и предприятие ЖКХ ООО «Теплоком».

В настоящее время остро стоит проблема электроснабжения. Дальнейшая загрузка ПС «Яренск» невозможна без реконструкции, т.о. одним из ключевых мероприятий, обеспечивающим дальнейшее развитие населённого пункта должна стать реконструкция ПС «Яренск».

Проектные предложения

Определение электрических нагрузок. Электрические нагрузки селитебной зоны рассчитаны по удельным нормам коммунально-бытового электропотребления на одного жителя. Нормы предусматривают электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, наружным освещением, системами водоснабжения и теплоснабжения.

Нормы удельного коммунально-бытового потребления приняты на основании «Инструкции по проектированию городских электрических сетей» РД 34.20.185-94, табл. 2.4.3. и примечаниями к таблице 3, 5 и 6. Годовое число часов использования максимума электрической нагрузки составит 5350 млн. кВт-час.

Таблица 6.22.

Удельные электрические нагрузки селитебной зоны

| Показатели | Расчетная жилобеспечен-ность, м2/чел. | Удельная коммунально-бытовая нагрузка, кВт/чел. |
| --- | --- | --- |
| нормативные | 30,1 | 0,41 |
| расчетные: |  |  |
| - 1 очередь | 24 | 0,33 |
| - расч. срок | 30 | 0,41 |

Таблица 6.23.

Расчетные электрические нагрузки селитебной зоны села

| Максимальная электрическая нагрузка, МВт |  | Годовое электропотребле- ние, млн. кВт-час |  |
| --- | --- | --- | --- |
| I очередь | Расч. срок | I очередь | Расч. Срок |
| 1,47 | 1,85 | 4,27 | 5,35 |

Крупными проектными потребителями электрической энергии являются: кирпичный завод и другие предприятия промышленных зон «Северная» и «Восточная». Годовой прирост электрических нагрузок промышленных предприятий по проектным периодам составит: первая очередь – 3,0 МВт, расчётный срок – 5,0 МВт. Суммарные электрические нагрузки на Ленский район по категориям потребителей на первую очередь и расчётный срок приводятся в таблице 6.18.

Таблица 6.24.

Суммарные электрические нагрузки по району

| № | Потребители | Электрическая нагрузка, МВт |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Существующее положение | Первая очередь | Расчетный срок |
| 1. | Жилищно-коммунальный сектор | 1,1 | 1,5 | 1,9 |
| 2. | Промышленность и строительство | 1,0 | 3,0 | 5,0 |
| 3. | Прочие потребители | 0,4 | 0,9 | 1,1 |
| 4. | Итого | 2,5 | 5,4 | 8,0 |
| 5. | То же, с учетом коэффициента одновременности | 2,1 | 4,6 | 6,8 |

Максимальная электрическая г. Яренск в целом составит на первую очередь 5,4 МВт, на расчетный срок – 8,0 МВт

Проектная схема электроснабжения. На первую очередь и расчётный срок проекта покрытие сельских нагрузок в электрической энергии планируется от ПС 110/10 кВ «Яренск»..

Первая очередь:

  - Строительство ВЛ 10 кВ от ПС «Яренск» до проектируемой ТП 10/0,4 кВ в новой усадебной застройке в северо-восточной части села.

  - Комплексное обследование ТП, находящихся в селе, выявление ТП с критическими уровнями нагрузки и их реконструкция.

  - Реконструкция и замена ветхих сетей электроснабжения, а также ветхих опор воздушных линий электроснабжения.

Расчётный срок:

- Строительство ТП 10/0,4 кВ в новой усадебной застройке в северо-восточной части села.

- Строительство ВЛ 10 кВ от проектируемой на первую очередь ТП 10/0,4 кВ в новой усадебной застройке с закольцовыванием ее на ТП, предназначенной для обслуживания водозабора в восточной части села.

- Реконструкция и замена ветхих сетей электроснабжения, а также ветхих опор воздушных линий электроснабжения.

- Комплексное обследование ТП, находящихся на прилегающих к селу территориях, выявление ТП с критическими уровнями нагрузки и их реконструкция.

### 6.4.2 Теплоснабжение

Существующее положение

Теплоснабжение потребителей с.Яренск децентрализованное, осуществляется от 10 муниципальных отопительных котельных. Основной вид топлива муниципальных котельных – каменный уголь, также используются дрова и отходы лесопиления. Протяженность тепловых сетей составляет 5,6 км. Суммарная установленная мощность котельных Яренска – 10,6 Гкал/час, за предыдущий год выработано 14 545,6 Гкал тепла. В настоящее время, муниципальные котельные Яренска по договору аренды эксплуатируются ООО «Теплоком».

На территории населённого пункта расположены подземные и поверхностные тепловые сети. Многоэтажные дома, промышленные предприятия и иные учреждения, расположенные в непосредственной близости от котельных, снабжаются теплом от муниципальных котельных. Теплоснабжение индивидуальной застройки осуществляется от печного отопления, а также от индивидуальных источников тепла, работающих на природном газе.

Перечень и основные характеристики муниципальных котельных Яренска представлены в таблице 6.19.

Определение тепловых нагрузок. Расход тепла на жилищно-коммунальные нужды определен в соответствии со СНиП 2.04.07-86. Укрупненный показатель максимального теплового потока на отопление жилых зданий на 1 м2 общей площади определен для расчетной температуры наружного воздуха на отопление – минус 38 С. Удельная норма теплопотребления на горячее водоснабжение принята в 370 Вт/чел.

Таблица 6.25.

Укрупненный показатель максимального теплового потока на отопление жилых зданий на 1 м2 общей площади (Вт)

| Застройка | Индивидуальная | Многоквартирная |
| --- | --- | --- |
| Существующая | 236 | 147 |
| Новая | 185 | 106 |

Таблица 6.26.

Характеристика котельных и тепловых сетей по принадлежности и стоимости по состоянию на 01.01.2010 года.

| Наименование котельной, адрес, краткая характеристика потребителей | Вид топлива | Установленная мощность (Гкал/ч) | Выработано энергии всего за год (Гкал) | Протяжённость сетей в двухтрубном исполнении (км) | Расход топлива (тыс.тонн натурального топлива) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Котельная «Черепановка» | уголь | 2,76 | 2928,9 | 0,95 | 1051,5 |
| с.Яренск,ул.Совхозная |  |  |  |  |  |
| жил.фонд: |  |  |  |  |  |
| отопление - 7638,44 м² |  |  |  |  |  |
| ГВС |  |  |  |  |  |
| соц.сфера: |  |  |  |  |  |
| д/с «Теремок» |  |  |  |  |  |
| Котельная «Ветстанция» | уголь | 0,89 | 875,98 | 0,81 | 314,5 |
| с.Яренск,ул.Космонавтов |  |  |  |  |  |
| жил.фонд: |  |  |  |  |  |
| отопление - 927,2 м2 |  |  |  |  |  |
| ГВС |  |  |  |  |  |
| Котельная «44 кв.дома» | уголь | 0,65 | 1569,8 | 0,41 | 563,6 |
| с.Яренск,ул.Трудовая |  |  |  |  |  |
| жил.фонд: |  |  |  |  |  |
| отопление - 2887,6 м2 |  |  |  |  |  |
| ГВС |  |  |  |  |  |
| Котельная «Гараж» | уголь | 0,41 | 144 | 0 | 51,7 |
| с.Яренск |  |  |  |  |  |
| жил.фонд |  |  |  |  |  |
| ГВС |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная «РИК» | уголь | 1,06 | 1924,85 | 0,64 | 691 |
| с.Яренск,ул.Бр.Покровских |  |  |  |  |  |
| жил.фонд: |  |  |  |  |  |
| отопление - 2260 м2 |  |  |  |  |  |
| ГВС |  |  |  |  |  |
| соц.сфера: |  |  |  |  |  |
| Роддом |  |  |  |  |  |
| Поликлиника |  |  |  |  |  |
| Библиотека |  |  |  |  |  |
| Котельная «Больница» | уголь | 1,69 | 1562,76 | 0,65 | 561 |
| с.Яренск,ул.Бр.Покровских |  |  |  |  |  |
| жил.фонд: |  |  |  |  |  |
| отопление - 1768,9 м2 |  |  |  |  |  |
| ГВС |  |  |  |  |  |
| соц.сфера: |  |  |  |  |  |
| ЦГСЭН |  |  |  |  |  |
| Хирург. Отделение |  |  |  |  |  |
| ЦРБ |  |  |  |  |  |
| Мед. Страхование |  |  |  |  |  |
| Гостиница |  |  |  |  |  |
| Котельная «Дом ветеранов» | уголь | 0,33 | 726,53 | 0,38 | 260,8 |
| с.Яренск,ул.Наб.Подбельского |  |  |  |  |  |
| жил.фонд: |  |  |  |  |  |
| отопление - 1434,5 м2 |  |  |  |  |  |
| ГВС |  |  |  |  |  |
| соц.сфера: |  |  |  |  |  |
| Муз.школа |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная «ЛПХ» | уголь | 0,55 | 956,03 | 0,467 | 343,2 |
| с.Яренск,ул.Бр.Покровских |  |  |  |  |  |
| жил.фонд: |  |  |  |  |  |
| отопление - 357,6 м2 |  |  |  |  |  |
| ГВС |  |  |  |  |  |
| Котельная «Детский дом» | уголь | 2,06 | 3115,68 | 0,92 | 1118,5 |
| с.Яренск,ул.Урицкого |  |  |  |  |  |
| жил.фонд: |  |  |  |  |  |
| отопление - 3321,8 м² |  |  |  |  |  |
| ГВС |  |  |  |  |  |
| соц.сфера: |  |  |  |  |  |
| Школа зд.№1 |  |  |  |  |  |
| Школа зд.№2 |  |  |  |  |  |
| Гараж школы |  |  |  |  |  |
| Спортзал |  |  |  |  |  |
| Дом творчества |  |  |  |  |  |
| д/с «Незабудка» |  |  |  |  |  |
| Прачечная д/д |  |  |  |  |  |
| Котельная «ОРС» | дрова | 0,2 | 741,1 | 0,33 | 585,5 |
| с.Яренск,ул.Дубинина |  |  |  |  |  |
| жил.фонд: |  |  |  |  |  |
| отопление - 355,4 м2 |  |  |  |  |  |
| ГВС |  |  |  |  |  |
| соц.сфера: |  |  |  |  |  |
| Дом культуры |  |  |  |  |  |

Тепловые нагрузки жилищно-коммунального сектора представлены ниже в таблицах. Централизованным теплоснабжением охватывается многоквартирная застройка в 2 этажа и выше.

Потери тепла при транспортировке и пр. принимаются в размере 10% и 5% на первую очередь и расчетный срок соответственно.

Таблица 6.27.

Тепловые нагрузки жилищно-коммунального сектора

| Наименование | Ед. измерения | Первая очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| Отопление жилых зданий, в т.ч. существующих: - в усадебной застройки - в многоквартирной застройки новых: - в усадебной застройки - в многоквартирной застройки | МВт | 19,3 13,5 7,8 5,8 5,8 4,9 0,9 | 23,8 12,4 7,6 4,8 11,4 9,3 2,1 |
| Отопление общественных зданий | МВт | 4,8 | 6,0 |
| Вентиляция общественной застройки | МВт | 2,9 | 3,6 |
| Горячее водоснабжение | МВт | 1,7 | 1,7 |
| Итого: максимальный тепловой поток | МВт | 28,7 | 35,0 |
| Потери тепла при транспортировке и пр. | МВт | 2,9 | 1,7 |
| Итого: расход тепла на жилищно-коммунальные нужды | МВт | 31,6 | 36,7 |

Проектная схема теплоснабжения

В соответствии с проектом «Расчётные схемы газопроводов высокого, среднего и низкого давления с.Яренск Ленского района» (ООО «АгроСтройТехноПроект Линда-М», 2006 год) осуществляется перевод 5 муниципальных котельных на природный газ с ликвидацией остальных котельных.

Генеральным планом сохраняется централизованная система теплоснабжения малоэтажной многоквартирной жилой застройки и общественных зданий. Теплоснабжение усадебной застройки осуществляется децентрализовано посредством индивидуальных газовых котельных.

Промзоны будут обеспечиваться теплом от собственных котельных. Проектом предлагается строительство новой котельной для промзоны «Восточная», промзона «Северная» обеспечивается теплом от имеющейся котельной.

Осуществляется закольцовка 5 котельных («Детский дом», «Ветстанция», «Райисполком», «Черепановка», «Гараж») с трассировкой магистральных теплосетей по улицам, к которым тяготеет застройка, как уже обеспеченная централизованным теплоснабжением, так и планируемая к реконструкции (двухэтажная деревянная застройка) с переводом на централизованное теплоснабжение.

### 6.4.3 Газоснабжение

Существующее положение

Подача газа на объекты и жилой сектор с.Яренск осуществляется по газопроводу-отводу от магистрального газопровода «СРТО – Торжок» диаметром 1420 мм, через газораспределительную станцию (ГРС), к северо-востоку от с.Яренск, где давление газа снижается до 6 атмосфер. Далее природный газ подаётся в систему газоснабжения среднего давления, откуда через 3 блочных газорегуляторных пункта (ГРПБ) по сетям низкого давления поступает потребителям. В Яренске, для снижения давления газа в газораспределительных сетях высокого и среднего давления предусмотрены блочные газорегуляторные пункты в количестве 3 шт. в зданиях контейнерного типа заводского изготовления.

ГРПБ №1 предусмотрен на перекрёстке улиц Совхозная и Октябрьская для снижения давления газа с высокого (Р≤6 кг/см3) на среднее (Р≤3 кг/см3) и с высокого (Р≤6 кг/см3) на низкое (Р≤0,003 кгс/см3) с двумя выходами.

ГРПБ №2 по ул. Пионерская – снижение давления со среднего (Р≤3 кг/см3) на низкое (Р≤0,003 кгс/см3).

ГРПБ №3 по ул. Труда – снижение давления со среднего (Р≤3 кг/см3) на низкое (Р≤0,003 кгс/см3).

Схемы газопроводов высокого и среднего давления тупиковые, схема газопроводов низкого давления кольцевая с тупиковыми ответвлениями. ГРПБ №№ 1, 2, 3 закольцованы по низкой стороне.

Потребителям подаётся природный газ теплотворной способностью 7930 ккал/м3, плотностью 0,8 кг/м3.

Проектом «Расчётные схемы газопроводов высокого, среднего и низкого давления с. Яренск Ленского района» (ООО «АгроСтройТехноПроект Линда-М», 2006 год) предусмотрен перевод пяти котельных на природный газ. В настоящее время на газ переведена котельная «Черепановка», остальные 5 котельных находятся в стадии реконструкции. Осуществляется прокладка распределительных сетей на территории села.

Газоснабжением с.Яренск сжиженным газом занимается ЗАО «Ленскгазэнерго». Газ поступает с газонаполнительной станции (ГНС), расположенной в г.Котлас автотранспортом на склад газовых баллонов емкостью 500 баллонов (10 тонн). Всего за 2009 г. было израсходовано 40 т сжиженного газа.

Определение потребности в газовом топливе

Расход газа на нужды горячего водоснабюжения и пищприготовления определен в соответствии со СНиП 2.04.08-87*. Укрупненный показатель показатели потребления газа на 1 человека для многоквартирной застройки составляет 100 м3/год на 1 человека, для индивидуальной – 250.

Потребность газа для отопления мнокгоквартирного жилого фонда взята на основе проекта «Расчётные схемы газопроводов высокого, среднего и низкого давления с.Яренск Ленского района» (ООО «АгроСтройТехноПроект Линда-М», 2006 год) и составляет 2797,84 тыс. м3/год. Потребность газа для отопления индивидуальной застройки по оценке авторского коллектива составит 7321,28 тыс. м3/год.

Таблица 6.28.

Проектное потребление газа на нужды (тыс. м3/год)

| Наименование | 1 очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- |
| ГВС и пищеприготовление* в т.ч. по: индивидуальной стройке многоквартирной застройке | 931,75 808,75 123,0 | 921,00 785,00 136,00 |
| Отопление в т.ч. по: многоквартирной застройке индивидуальной застройки | 9524,51 4273,59 5250,92 | 12003,36 4682,23 7321,28 |
| Итого на нужды ЖКС | 10452,7 | 12915,48 |
| Производственные нужды | 1045,27 | 1291,55 |
| Котельные | 3135,81 | 3874,64 |
| Итого | 14633,78 | 18081,67 |

* - снижение потребления газа на ГВС и пищеприготовление на расчетный срок связано с увеличением количества жителей, обеспеченных централизованным теплоснабжения.

Проектные предложения

Газоснабжение с.Яренск на I очередь и расчётный срок предусматривается природным газом. Газ применяется для нужд ЖКС, источников теплоснабжения (промпредприятий) и пищеприготовления. В незначительной степени будет использоваться сжиженный газ, в связи с этим сохраняется склад хранения газовых баллонов.

В соответствии с предлагаемым территориальным развитием, при освоении новых территорий в северной и северо-восточной частях села предусматривается развитие сетей газоснабжения

Для снабжения газом промышленной зоны «Восточная» проектом предлагается строительство ГРП с отводом от существующего газопровода высокого давления.

В соответствии с проектом «Расчётные схемы газопроводов высокого, среднего и низкого давления с.Яренск Ленского района после подключения к системе централизованного газоснабжения всех намеченных потребителей, потребление газа составит 25 ккал/м3, плотностью 0,8 кг/м3.

Удельный расход газа на жилищно-коммунальные нужды составит на I очередь и расчётный срок 210 м3/год на одного жителя и 100% охвате населения газоснабжением.

Таким образом, годовой расход газа по посёлку на жилищно-коммунальные нужды составит:

  - на I очередь – 10452,7 тыс.м3;

  - на расчетный срок – 12915,48 тыс.м3.

Проектные объемы потребления природного газа котельными, переводимыми на газ, представлены в таблице 6.22.

Таблица 6.29.

Проектное потребление природного газа муниципальными котельными с.Яренск

| № п/п | Наименование котельной | Годовая потребность в натуральном топливе, тыс.м3 | Максимальная тепловая нагрузка, Гкал/час | Годовая тепловая нагрузка, Гкал/час | Расход газа, м3/час | Годовой расход газа, тыс.м3/час | Годовая потребность в условном топливе, ТУТ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Детский дом» | 1068 | 1,283 | 7776,47 | 202,2 | 1225,799 | 1220,8 |
| 2 | «Ветстанция» | 282,76 | 0,324 | 2058,48 | 51,0 | 324,477 | 323,15 |
| 3 | «РИК» | 463,7 | 0,561 | 3375,73 | 88,4 | 532,114 | 530,0 |
| 4 | «Черепановка» | 593,67 | 0,684 | 4381,2 | 107,8 | 690,605 | 678,48 |
| 5 | «Гараж» | 21,65 | 0,027 | 157,61 | 4,3 | 24,844 | 24,74 |
|  | Всего | 2429,8 | 2,9 | 17749,5 | 453,7 | 2797,839 | 2777,17 |

### 6.4.4 Связь

Существующее положение

Услуги стационарной телефонной связи и сети «Интернет» в с.Яренск предоставляет Архангельский филиал ОАО «Северо-Западный Телеком» (ОАО «СЗТ»).

В соответствии с информацией, предоставленной Архангельским филиалом ОАО «СЗТ» (письмо исх. № 33 от 25.06.2010) в настоящее время в с.Яренск телефонную связь обеспечивает цифровая АТС типа SI2000 монтированной ёмкостью 1664 номеров. Из них задействовано 1544 номера. АТС в с.Яренск расположена по адресу ул. В.Дубинина, д.17-3а. В настоящий момент расширение ёмкости АТС, а также реконструкция АТС не требуется. Обеспеченность населения телефонной связью общего пользования составляет 69% (69 номеров на 100 семей).

Услуга «Интернет» предоставляется по абонентским линиям ОАО «СЗТ» с использованием технологии xDSL, а также провайдерами операторов сотовой связи. Зона охвата населения сетью интернет составляет около 25% (с учётом провайдеров операторов сотовой связи).

Расчётное количество основных телефонных номеров определялось исходя из плотности телефонной сети по населённому пункту:

- на I очередь строительства – исходя из уровня телефонной плотности 200 телефонов на 1000 жителей;

- на расчётный срок – 400 телефонов на 1000 жителей.

Суммарная потребность в телефонных подключениях по проектным периодам представлена в таблице 6.23.

Таблица 6.30.

Суммарная потребность в телефонах по проектным этапам

| Этап проектирования | Население, тыс. чел. | Потребность в телефонах (номеров) |
| --- | --- | --- |
| I очередь | 4,465 | 895 |
| Расчетный срок | 4,500 | 1800 |

Потребность в телефонах может быть удовлетворена за счет расширения существующей АТС, на расчетный срок потребуется замена оборудования АТС на оборудование нового поколения большей ёмкости.

Основным перспективным направлением развития телефонизации Яренска является увеличение ёмкости магистральной и распределительной кабельной сети, а также строительство кабельной сети в микрорайонах, где активно ведётся жилищное строительство.

Для дальнейшего развития сети «Интернет» необходимо увеличение скоростей доступа по тарифным планам, для чего требуется строительство волоконно-оптической линии связи «Котлас – Яренск».

На территории с.Яренск присутствуют следующие операторы сотовой связи: Мегафон (ОАО «МегаФон»), МТС (ОАО «Мобильные ТелеСистемы»), Теле2 (ЗАО «Теле2 – Архангельск»). Зона охвата населения сотовой связью составляет 100% (вся территория населённого пункта находится в зоне покрытия сети сотовых операторов).

Телефикацией в с.Яренск занимается филиал ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» (ФГУП «РТРС») «Архангельский областной радиотелевизионный передающий центр» («Архангельский ОРТПЦ»).

В с.Яренск по адресу ул.Дубинина, д.19, на сооружениях ОГУ «Архтелецентр» и ОАО «МТС» расположены технические средства, осуществляющие телевизионное вещание программ на населённый пункт.

Осуществляется вещание следующих телевизионных программ децеметрового диапазона:

  - ТК Культура – 23 ТВК 100 Вт;

  - Петербург-5 канал – 36 ТВК 100 Вт.

Охват населения с.Яренск телевизионным вещанием вышеперечисленных программ – 100%.

Перспективным направлением развития телефикации с.Яренск является переход с аналогового сигнала на цифровое телерадиовещание, стандарта DVB, согласно ФЦП «Концепции развития телерадиовещания в Российской Федерации на 2008-2015 годы».

На чертеже «Схема энергоснабжения и связи» отображены межселенные линии связи.

Проектные предложения

Первая очередь:

1. Предоставление услуги xDSL (подключение к сети «Интернет») всем телефонным абонентам.

2. Переход с аналогового сигнала на цифровое телерадиовещание, стандарта DVB, согласно ФЦП «Концепции развития телерадиовещания в Российской Федерации на 2008-2015 годы».

Расчётный срок:

1. Предоставление высокоскоростного доступа в сеть «Интерент».

2. Развитие цифрового телевидения, полный переход на цифровое телерадиовещание.

3. Увеличение монтируемой ёмкости АТСЭ до 2100-2200 номеров с целью удовлетворения потребности в стационарной телефонной связи.

## Инженерная подготовка территории

В соответствии с архитектурно-планировочными решениями, инженерно-геологическими и гидрологическими условиями проектом намечаются следующие мероприятия по инженерной подготовке территории:

- Организация и очистка поверхностного стока, понижение уровня грунтовых вод.

- Расчистка и берегоукрепление р.Кишерка, ручья Безымянный.

- Благоустройство и укрепление левого берега р.Кижмола.

- Подсыпка территории минеральным грунтом.

- Благоустройство оврагов.

- Рекультивация нарушенных территорий старых карьеров ПГС.

1. Организация и очистка поверхностного стока, понижение уровня грунтовых вод. Организация поверхностного стока имеет большое значение, т.к. является не только фактором благоустройства сельской территории, но и способствует уменьшению подтопления грунтовыми водами. Устройство развитой дождевой канализации позволит сократить питание грунтовых вод за счёт инфильтрации, что будет способствовать снижению их уровня. Кроме того, сток дождевых и талых вод с жилых территории и с территорий предприятий значительно загрязнён и является одним из источников загрязнения водотоков.

Поверхностный сток дождевых и талых вод с территории села в настоящее время практически не организован. Существующие водоотводные канавы не отвечают требуемым нормативам благоустройства территории.

Настоящим проектом предложены мероприятия по организации и очистке поверхностного стока с учетом современных требований благоустройства и санитарно-гигиенических норм для селитебных территорий. При проектировании системы водоотведения рассматриваемая территория была разделена на водосборные бассейны с учетом рельефа местности.

В проекте намечены и отражены на чертеже «Схема инженерной подготовки территории»:

  - трассы дождеприемной сети по улицам и дорогам и сборные коллекторы, направляющие стоки к очистным сооружениям;

  - местоположение очистных сооружений дождевой канализации;

  - выпуски очищенных сточных вод в водоприемники.

Проектом намечено устройство развитой сети дождевой канализации закрытого и открытого типа. Наиболее совершенная и отвечающая самым высоким требованиям благоустройства селитебной территории – закрытая система водоотвода, включает:

  - дождевые колодцы, принимающие поверхностный сток с территории застройки;

  - соединительные трубопроводы (небольшого сечения, диаметром 0,2-0,4 м), от дождеприёмников до собирательной сети водостоков по улицам и проездам (диаметр – 0,5-0,8 м);

  - транзитные коллекторы (диаметр 0,9 м и более), по которым поверхностный сток с водосборного бассейна поступает на очистные сооружения;

  - очистные сооружения дождевого стока и выпуски в водоприёмники.

Система закрытых водостоков принята для центральной части территории села (включая улицу И.Фиолетова). В районах существующей и проектируемой усадебной застройки в северной части села и в районе промышленной зоны «Восточная» намечается преимущественно устройство системы открытых водостоков, состоящей из водоотводных лотков и кюветов и водоотводных канав. В местах пересечения водоотводных канав с проезжей частью улиц, тротуарами и пешеходными дорожками устраиваются мостки или прокладываются трубы. Лотки предполагается устраивать сборные железобетонные, прямоугольного сечения шириной 0,3-0,5 м, глубиной 0,4-0,7 м, исходя из рельефа и условий эксплуатации.

На территории усадебной застройки открытые водостоки сообщаются системой водостоков закрытого типа.

Проектом предлагается устройство локальных очистных сооружений дождевого стока закрытого и открытого типа. Такое решение обусловлено большей надёжностью в эксплуатации малых сооружений. Местоположение всех очистных сооружений дождевого стока определено с учётом водоохранных требований и санитарно-гигиенических норм. Выпуски очищенных сточных вод в водоприёмники определены с учётом требований нормативного документа «Правила охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами».

Поверхностный сток предлагается организовать и направить системой закрытых водостоков на очистные сооружения дождевой канализации закрытого типа на берегу р. Кижмола (1 объект ОС) и на берегу р. Кишерка (1 объект ОС) и открытого типа в южной части промзоны «Восточная» (1 объект ОС). В соответствии со СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения» зона санитарного разрыва от жилой застройки до очистных сооружений открытого типа составляет 100 м, закрытого – 50 м. Очищенные стоки предполагается выпускать в непосредственной близости от ОС в указанные водотоки.

Проектом предлагается устройство дренажно-дождевой канализации для перехвата вод, поступающих с территории кладбища. В районе кладбища предусматривается строительство водоочистной установки типа МУЛ-16 УОВ. (Очищенные стоки с водоочистной установки будут поступать в общую сеть дождевой канализации.

Настоящим проектом также предлагается устройство ряда локальных дренажных систем в существующей застройке. Разработка проектов дренажных систем должна быть выполнена на следующих стадиях проектирования.

Предложения по отводу и очистке поверхностного стока в настоящем проекте изложены в соответствии с масштабом и стадией проектирования. Гидравлические расчеты очистных сооружений, включающие определение расчетных расходов загрязненной части стока дождевых и талых вод; уточнение границ водосборных площадей; расчетные концентрации загрязнений поверхностных вод и принятой степени очистки должны быть выполнены специализированной организацией.

2. Расчистка и берегоукрепление на р.Кишерка и руч.Безымянного (Колычевского).

Русло р.Кишерка южнее пересечения ее с ул. Восточная (главная улица села) и до впадения в р.Кижмола предлагается к расчистке и берегоукреплению. Русло реки интенсивно заиливается и зарастает. Вода загрязнена поверхностными стоками с прилегающих территорий усадебной застройки и животноводческого комплекса дер. Сафроновка.

В качестве мероприятий проектом намечается:

  - проведение гидромелиоративных работ по расчистке, углублению и профилированию дна ручья в указанном районе;

  - вертикальная планировка (террасирование) и озеленение береговой зоны;

  - закрепление берегового склона и дренаж с отводом стоков на локальные очистные сооружения.

Прибрежная застройка с.Яренск расположена на II-III надпойменной террасе. Эта поверхность паводками не затапливается, она возвышается над террасой рек Яреньга и Вычегда на 5-8 м и отделена уступом с крутым откосом. Уступ рассечен ручьем Безымянным, прочность которого не обеспечена, что вызывает заболачивание и подтопление смежной застройки.

Проектом намечается расчистка и дноуглубление ручья с обеспечением стока в р.Кижмола.

3. Благоустройство левого берега р.Кижмола.

Территории I надпойменной террасы р.Кижмола не благоприятны для капитальной застройки, т.к. попадают в зону затопления 1% паводком.

Проектом предлагается освоение данных территорий под рекреационную зону с благоустройством набережной р.Кижмола.

В качестве мероприятий по инженерной подготовке и защите пойменных территорий предлагается:

  - на участке от ул. Урицкого (северо-западная часть) до церкви Покровской (юго-восточная часть села) предлагается организация набережной откосного типа на стыке I и II надпойменной террас с отсыпкой растительного слоя по спланированному песчаному откосу и заложением 1:3; вдоль бровки откоса на набережной намечается устройство прогулочной дорожки.

  - на нижней террасе (I терраса) предлагается организация парковой зоны с озеленением и благоустройством береговой полосы;

  - на участке перед Спасо-Преображенской церковью предлагается на нижней террасе благоустройство набережной с устройством видовой площадки для обозрения комплекса церкви и часовни и лодочной станции для прогулочных лодок;

  - на правом берегу южнее моста через р.Кижмола намечается организация пляжа с обустройством купален для детей.

4. Подсыпка территории минеральным грунтом.

На проектируемой территории отмечается заболачивание и заторфовывание, распространенное на локальных участках.

Заболачивание обусловлено близким залеганием уровня грунтовых вод, наличием бессточных понижений со слабой фильтрационной способностью грунтов и затрудненным поверхностным стоком ручья Безымянного (Колычевского) и ручья Рязановского, протекающих по центральной части села. Наиболее широко заболачивание проявлено по затапливаемой паводками поверхности I надпойменной террасы рек Яреньга и Вычегда. Локальные очаги развития этого процесса отмечены в северной части села. Кроме того, заболоченные участки с мощностью торфа до 4,6 м были зафиксированы в застроенной части села (в центральной части).

Проектом предлагаются следующие мероприятия:

  - предварительное осушение и понижение уровня грунтовых вод;

  - подсыпка территории минеральным грунтом предлагается на участках в северной и центральной части села.

5. Благоустройство оврагов и крутых склонов.

На рассматриваемой территории имеется несколько оврагов по береговому склону р.Кижмола. Борта оврагов в отдельных местах обнажены и подвержены разрушению. Также в северо-западной части села выражены крутые склоны с уклоном более 20%, подверженные разрушению.

Проектом предлагаются следующие мероприятия по предотвращению роста оврагов и закреплению склонов:

  - организация поверхностного стока в приовражных зонах (устройство системы защитных водостоков по прилегающим улицам);

  - дренаж склонов (каптаж ключей с отводом воды в водосточную сеть по дну оврага);

  - создание приовражных лесных полос и насаждений на отсыпанных откосах;

  - частичная засыпка вершин оврагов и малых отвершков минеральным грунтом с послойным уплотнением и устройством водоотводной системы по тальвегу.

6. Рекультивация нарушенных территорий.

В границах села (в восточной части) имеется заброшенный карьер добычи песка (в настоящее время добыча песка прекращена) и нарушенные земли – изрытости. Проектом предлагается рекультивация карьеров с озеленением. Конкретизация мероприятий должна быть выполнена на следующих стадиях проектирования.

Площади проводимых мероприятий по инженерной подготовке территории показаны на чертеже «Схема инженерной подготовки территории. (Схема планируемого размещения объектов инженерной подготовки территории)», масштаб 1:5000.

## Вертикальная планировка территории

Задача вертикальной планировки – придать проектируемой поверхности уклоны, обеспечивающие:

  - отвод поверхностных вод;

  - благоприятные и безопасные условия движения транспорта и пешеходов;

  - подготовку территории под застройку;

  - прокладку подземных сетей, благоустройство;

  - организацию рельефа при наличии неблагоприятных условий местности.

«Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории. Разбивочный чертеж красных линий» выполнена на основе плана застройки в масштабе 1:2000.

Схема вертикальной планировки задает высотное положение осей улиц. Определены отметки на пересечении улиц, в местах перелома продольного профиля. Высотная привязка произведена по всем улицам с точностью, допускаемой масштабом и сечением рельефа.

Решение по вертикальной планировке принято, исходя из схемы отвода поверхностных вод. На улицах, проходящих в зоне общественной застройки и в зоне малоэтажной капитальной застройки, предусмотрена закрытая система водоотвода. Отвод поверхностных вод осуществляется по лотку проезжей части и далее в дождеприемные колодцы. По улицам, проходящим в зоне индивидуальной усадебной застройки, система водоотвода открытая.

Проектом предусмотрена реконструкция одной из центральных улиц района – улицы Ивана Фиолетова. Для увязки высотного положения улицы с прилегающей застройкой принято решение понизить высотные отметки проезжей части до отметок прилегающей территории. Остальные улицы решены с максимальным приближением к существующему рельефу из условия сопряжения проезжей части с сохраняемой застройкой.

Продольные уклоны по осям проезжих частей улиц изменяются от 0,005 до 0,060. На участках с нулевым продольным уклоном (ул. Совхозная) предусматривается пилообразный профиль по лотку проезжей части при наличии дождевой канализации.

При сопряжении продольных уклонов в соответствии со СНиП вписываются вертикальные кривые. Поперечные уклоны отдельных элементов улицы приняты следующими:

  - для проезжих частей – 0,02-0,025;

  - для тротуаров – 0,015-0,020.

Вертикальная планировка территорий, прилегающих к красным линиям, будет разработана на следующих стадиях проектирования с привязкой к проектным отметкам, заданным по осям улиц и дорог.

## Система зелёных насаждений

Условия произрастания насаждений

По природному районированию Архангельская область отнесена к зоне тайги, которая в направлении с севера на юг делится на три подзоны: притундровую, северной тайги и средней тайги. Территория входит в среднетаёжную растительную подзону. Территория села находится в таежной лесорастительной зоне.

Природно-климатические условия на территории муниципального образования достаточно суровые для произрастания здесь многих видов растений, обычно используемых в озеленении населенных пунктов. Основными лимитирующими факторами являются низкие температуры и значительное промерзание почвы в зимний период.

Зеленые насаждения являются необходимым компонентом среды населенного пункта, важным архитектурно-планировочным элементом ее формирования.

На проектируемой территории по комплексу микроклиматических, почвенных и гидрологических условий существует возможность для успешного создания зеленых насаждений из местных пород, кроме того, территория села окружена участками сомкнутых хвойных лесов.

Существующее положение

Озелененные территории с.Яренск представлены зелеными насаждениями общего пользования и облесенными территориями – муниципальными лесами.

Зеленые насаждения общего пользования

В соответствии с «Правилами создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации» (утверждены Приказом Госстроя России № 153 от 15.12.1999 г.) к зеленым насаждениям общего пользования относятся территории, используемые для рекреации всего населения города. Расчет потребности в них производится на все городское население плюс, так называемое, «временное население» - приезжие, отдыхающие, туристы.

В настоящее время на территории с.Яренск имеется около 4,6 га зеленых насаждений общего пользования из них 4,5 га являются особо охраняемыми природными территориями районного (местного) значения, используемыми в качестве рекреационных объектов (см. разд. 7.3. «Особо охраняемые природные территории»).

Таким образом, обеспеченность жителей зелеными насаждениями составляет 6,1 м2 на человека, что меньше норматива по озелененным территориям для малых городов, составляющего 8 м2 на человека (СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»). При достаточно компактной планировочной структуре села доступность объектов зеленых насаждений в нем составляет не более 20 минут.

Облесенные территории.

В северной (на берегу р.Кижмола) и в северо-восточной частях села расположены участки муниципальных лесов, состоящие из высокоствольных естественных хвойных насаждений. С запада к границам села примыкают леса зеленой зоны – сомкнутые высокоствольные сосновые насаждения с высокими санитарно-гигиеническими и эстетическими характеристиками.

Проектные предложения

В соответствии со статьей 14 Федерального закона № 131-РФ «Об общих принципах организации местного самоуправления» к вопросам местного значения поселения, кроме прочих, относится организация благоустройства и озеленения территории поселения, использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения.

Обязательным условием обеспечения устойчивого развития села является создание и развитие единой системы озеленения территорий, включающих сеть взаимосвязанных зон, участков, объектов различных категорий, уровней подчинения, режимов охраны и природопользования (в т.ч. памятники природы, эколого-рекреационные зоны, парковые рекреационные зоны, парки, скверы). Такая система озеленения образует единый ландшафтно-экологический каркас села и обеспечивает:

  - рациональное использование озелененных территории;

  - благоприятные условия для развития отдыха, спорта (рекреационных зон).

При создании и благоустройстве системы зелёных насаждений необходимо руководствоваться следующими нормативными документами: «Правила создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации» (утв. Приказом Госстроя РФ 15 декабря 1999 г. №153), СНиП III-10-75 «Благоустройство территорий» (утв. Постановлением Госстроя СССР от 25 сентября 1975 г. №158).

В соответствии с Правилами создания, охраны и содержания зелёных насаждений в городах РФ (Утверждены Председателем Госстроя России, Приказ № 153 от 15.12.1999 года), выделяются три основные группы озеленённых территорий, каждая из которых имеет свои особенности по отношению к гражданскому обороту (отношение к собственности, продажа, аренда), режимам пользования и способам хозяйствования:

  - озеленённые территории общего пользования – территории, используемые для рекреации всего населения города. Расчет потребности в них рассчитывается на все городское население;

  - озеленённые территории ограниченного пользования – это территории в пределах жилой, гражданской, промышленной застройки, территорий и организаций обслуживания населения и здравоохранения, науки, образования, рассчитанные на пользование определенными группами населения;

  - озеленённые территории специального назначения: санитарно-защитные, водоохранные, защитно-мелиоративные зоны, кладбища, насаждения вдоль автомобильных и железных дорог, питомники, цветочно-оранжерейные хозяйства, территории, подпадающие под действие Федерального закона от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых территориях». Расчет потребности в озелененных территориях данной категории ведется с учетом их функционального назначения.

На первую очередь и расчётный срок проектом предлагается следующее соотношение основных групп озелененных территорий в границах города (таблица 6.26).

Таблица 6.31.

Структура озеленённых территорий по основным группам в границах села

| Категории озеленённых территорий | Первая очередь (га) | Расчётный срок (га) |
| --- | --- | --- |
| Общего пользования | 22,1 | 32,2 |
| в т.ч. особо охраняемые природные территории | 4,5 | 4,5 |
| Специального назначения (средозащитные) | 17,1 | 71,6 |
| Всего | 43,7 | 108,3 |

Генеральным планом предлагается вариант территориального формирования системы зеленых насаждений общего пользования на основе существующих участков зеленых насаждений и природного ландшафта. Они служат не только для создания эстетического облика села, но и выполняют функции оздоровления воздушного бассейна, регулирования микроклимата, стабилизации температуры, ветрового и водного режимов.

Создаваемая система зеленых насаждений базируется на существующих скверах, аллеях и естественных растительных сообществах, увязывается с общей архитектурно-планировочной структурой.

Важной составляющей системы зеленых насаждений будет парковая прибрежная зона на берегу р.Кижмола, которая протянется вдоль русла с севера на юг. Рекреационная зона включает в себя благоустроенную набережную.

Существующие участки зеленых насаждений общего пользования сохраняются и благоустраиваются, проектные участки образуются в основном за счет перевода из муниципальных лесов (лесов населенного пункта).

Таблица 6.32.

Основные существующие и проектные зеленые насаждения общего пользования

| Объекты зеленых насаждений общего пользования | Площадь, га |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Сущ. | 1 очер. | Расч.ср. |
| На пересечении ул. Дубинина и ул. Кр. Партизан (напротив здания клуба) | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| На пересечении ул. Урицкого и ул. Октябрьской | 0,2 | 0,5 | 0,5 |
| Парк (напротив пересечения улиц Космонавтов и Кишерская) | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| По ул. Октябрьской между улицами Урицкого и Дубинина | - | 0,2 | 0,2 |
| По ул. Бр. Покровских (за церковью) | - | 0,6 | 0,6 |
| По ул. Бр. Покровских (в районе котельной) | - | 0,1 | 0,1 |
| Пересечение ул. Подбельского и ул. Октябрьской (в районе рынка). | - | 0,4 | 0,4 |
| Набережная р. Кижмолы | - | 10,1 | 10,1 |
| В районе здания суда | - | 0,1 | 0,1 |
| В районе котельной, расположенной между ул. Дубинина и ул. Бр. Покровских | - | 0,6 | 0,6 |
| Сквер на пересечении ул. Бр. Покровских и пер. Куликова | - | 0,1 | 0,1 |
| Сквер на пересечении ул. Урицкого и ул. Трудовая | - | 0,1 | 0,1 |
| Сквер по ул. Урицкого на месте гаражей | - | 0,2 | 0,2 |
| Сквер на пересечении ул. Кр. Партизан и ул. Космонавтов (вет. лечебница). | - | 0,3 | 0,3 |
| Угол ул. Пионерской и ул. Трудовой | - | 0,1 | 0,1 |
| Ул. Пионерская и Сельский пер. |  | 0,1 | 0,1 |
| Внутриквартальное озеленение (ул. Пионерская, ул. Кр. партизан, ул. Маяковского, ул. Трудовая.) | - | 0,3 | 0,3 |
| Внутриквартальное озеленение (ул. Маяковского, ул. Трудовая, ул. Совхозная, ул. Кр. Партизан,) | - | 0,6 | 0,6 |
| ул. Восточная ул. Октябрьская (западнее АЗС) | - | 1,2 | 1,2 |
| В районе существующего стадиона |  | 1,2 | 1,2 |
| Внутриквартальное озеленение (ул. И. Фиолетова, ул. Совхозная, ул. Кр. партизан,) |  | 1,0 | 1,0 |
| Внутриквартальное озеленение (ул. Юбилейная, ул. И.Фиолетова, ул. Кр. партизан, ул. Совхозная, ул. Лесная) |  | 0,4 | 0,4 |
| На пересечении ул. Советской и ул. И.Фиолетова |  | 0,1 | 0,1 |
| Между ул. Полевой и ул. И.Фиолетова |  | 0,8 | 0,8 |
| Внутриквартальное озеленение (ул. Строителей, ул. Трудовая, ул. Полевая, ул. Советская) |  | 0,2 | 0,2 |
| Внутриквартальное озеленение (ул. Вычегодская, ул. Трудовая, ул. И.Фиолетова, ул. Кр. Партизан) |  | 0,6 | 0,6 |
| Зеленые насаждения на свободных территориях (вновь застраиваемых) | - | 1,8 | 11,9 |
| Всего (округленно) | 0,6 | 22,1 | 32,2 |

Обеспеченность населения зелеными насаждениями общего пользования составит:

  - на первую очередь – 49,5 м2/чел.;

  - на расчетный срок  – 76,6 м2/чел.

Рекомендуемые для озеленения древесно-кустарниковые породы – в основном местные виды: береза, ивы, рябина, боярышник; возможно использование хвойных пород (ель, лиственница) при соблюдении специальной технологии посадки, а также декоративных растений-интродуцентов, хорошо адаптированных к условиям данной климатической зоны.

В озеленении села будут использованы естественные лесные участки. Также значительную площадь в парках, скверах и бульварах могут занимать газоны с травяным покровом, куртинными посадками кустарников, цветочными клумбами.

Таким образом, обеспеченность жителей зелеными насаждениями общего пользования и зонами рекреации будет достаточной и создаст селу дополнительную комфортность проживания и привлекательность.

Зеленые насаждения, расположенные в водоохраной зоне р.Кишерка, будут выполнять природоохранную функцию и отнесены к зеленым насаждениям специального назначения.

Участки лесных массивов, попадающие на территорию санитарно-защитных зон, также будут представлять собой зеленые насаждения специального назначения и выполнять роль буфера (защиты от вредных воздействий). Эти зеленые насаждения нельзя использовать в целях рекреации и размещения спортивных объектов для общего пользования.

# ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

## Состояние окружающей среды

Основной целью проектирования и строительства городов и населенных мест является создание благоприятной и безопасной среды проживания людей. В связи с этим особое внимание при разработке документации территориального планирования уделяется требованиям в области охраны окружающей среды. Закон «Об охране окружающей природной среды», принятый 20 декабря 2001 г., обязывает при планировании застройки соблюдать требования в области охраны окружающей среды и принимать меры по восстановлению природной среды (ст.44, п.2).

В соответствии с Концепцией перехода Российской Федерации к устойчивому развитию (Указ Президента РФ от 1 апреля 1996 года № 440), в стране на перспективу должно быть обеспечено сбалансированное решение проблем социально-экономического развития и сохранения благоприятной окружающей среды и природно-ресурсного потенциала. Стратегия устойчивого развития предполагает отказ от реализации любых проектов, которые наносят невосполнимый ущерб окружающей среде, разработку программ оздоровления окружающей среды и осуществление мер по оздоровлению населения.

На органы местного самоуправления законодательством возложен целый ряд задач, связанных с решением вопросов, относящихся к охране окружающей среды, природопользованию, обеспечению экологической безопасности населения. Они определены следующими законами Российской Федерации:

- «Об общих принципах организации местного самоуправления» от 06.10.2003 № 131-ФЗ;

- «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ;

- «Основы законодательства РФ об охране здоровья граждан» (утв. ВС РФ 22.07.1993 № 5487-1);

- «Об охране окружающей природной среды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ.

Так, по закону № 131-РФ «Об общих принципах организации местного самоуправления» (ст.14) к вопросам местного значения поселения, кроме прочих, относятся следующие:

- организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;

- организация благоустройства и озеленения территории поселения, использования, охраны, защиты, воспроизводства муниципальных лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения организация утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов;

- создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения.

Анализ состояния окружающей среды в поселении производился на основании исходных данных на период 2010 г.:

- информация Двинско-Печорского бассейнового водного управления (Двинско-Печорское БВУ) (письмо № А-22/953 от 21.07.2010 г.);

- информация Агентства природных ресурсов и экологии Архангельской области. Центр природопользования и охраны окружающей среды (письмо № 722 от 16.08.2010 г.);

- информация Северного управления Ростехнадзора (письмо № 11-18/7156 от 13.08.2010 г.);

Анализ полученной  информации определил, что антропогенное воздействие на окружающую среду в с.Яренск  происходит от:

- коммунальных объектов (очистные сооружения канализации, котельные и др.);

- промышленных предприятий;

- транспортной инфраструктуры: автомобильные дороги, гаражи.

Мониторинг окружающей среды на территории с.Яренск, в том числе наблюдения за уровнем загрязнения атмосферы, вод и почв осуществляет Северное межрегиональное территориальное управление Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Северное УГМС).

Состояние атмосферного воздуха

Приоритетным фактором воздействия на состояние окружающей среды и на здоровье населения, является загрязнение атмосферного воздуха.

Уровень загрязнения атмосферы определяется рядом факторов: природно-климатическими особенностями территории, масштабом и структурой техногенного воздействия на атмосферу, характером распределения выбросов по территории.

По метеорологическим условиям рассеивания вредных примесей территория  поселения  относится к зоне с умеренным потенциалом загрязнения атмосферы (ПЗА), где в связи с особенностями климата в разные периоды года создаются примерно одинаковые условия, как для рассеивания, так и для накопления примесей в приземном слое воздуха. Повышенный уровень загрязнения воздуха в этой зоне может отмечаться летом и зимой. Однако летом он больше вследствие уменьшения количества осадков, а также увеличения повторяемости приземных инверсий и туманов.

Увеличение в зимний период мощности и интенсивности инверсий и частоты туманов может создавать в отдельные годы зимний максимум загрязнения воздуха.

В настоящее время основными источниками выбросов в атмосферу в с. Яренск является жилищно-коммунальный сектор, предприятия и автотранспорт.

По данным Северного управления Ростехнадзора на территории с.Яренск зарегистрированы следующие предприятия и организации, которые имеют стационарные источники загрязнения, утвержденные нормативы предельно допустимых выбросов вредных веществ в атмосферу и разрешения на выброс загрязняющих веществ:

Таблица 7.1.

| Наименование предприятия | Разрешенный валовый выброс, т/год |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| ООО «ИлимСеверЛес» (Ленский лесозаготовительный участок) | 8,602 |
| ОАО «Котласское ДРСУ», Ленский район | 56,444 |
| ООО «Газпромтрансгаз Ухта» - филиал Урдомское ЛПУ МГ, ГРС с.Яренск | 0,432 |
| ПО «Яренское» | 25,628 |
| ООО «Лукойл Северо-Западнефтепродукт», Северный филиал, Сыктывкарский цех, АЗС № 370 | 3,1 |
| ТО департамента лесного комплекса Архангельской области – Яренское лесничество | 1,761 |
| УФПС Архангельской области – филиал ФГУП «Почта России» - Яренский почтамт | 2,752 |

Кроме этих предприятий, весомый вклад в общий объем загрязняющих выбросов в атмосферный воздух вносят отопительные котельные, топливом для которых является уголь и мазут, а также дизельное топливо. В связи с использованием этих видов топлива и при отсутствии очистных сооружений в атмосферу выбрасывается большое количество сажи и золы.

Сведения о структуре выбросов вредных веществ в атмосферу и их общем количестве на территории поселения отсутствуют.

Состояние поверхностных вод

По юго-западной и южной границе с.Яренск протекает река Кижмола, которая впадает в р.Вычегда, являющуюся притоком Северной Двины.

По территории села протекают также малые притоки реки Кижмола – руч. Кишерка, отделяющий Яренск от дер.Сафроновка, мелкие ручьи Рязановский и Безымянный, сток которых нарушен системой дождевой канализации села.

Данные о качестве воды и степени загрязненности вод в р. Кижмола в ГУ «Архангельский ЦГМС-Р» и в Двинско-Печорском бассейновом водном управлении в настоящее время отсутствуют.

Основным загрязнителем водного бассейна является ООО «Теплоком». По данным государственного учета вод ООО «Теплоком» с.Яренск в 2009 г. в поверхностный водный объект р.Кижмола сброшено сточных вод после очистных сооружений 26,6 тыс.м3, весь этот объем относится к категории недостаточно очищенных сточных вод. В состав сточных вод, сброшенных ООО «Теплоком», входит 0,55 т органических веществ по БПК5, 1,22 т – взвешенных веществ, 0,009 т – нефтепродуктов, 570,57 кг – аммонийный азот, 4,788 кг – нитриты, 1,017 т – хлориды, 0,688 т – сульфаты.

В с.Яренск существует централизованная система водоотведения, включающая напорные и самотечные коллекторы, канализационную напорную станцию и канализационные очистные сооружения (КОС). Инфраструктура системы водоотведения находится в собственности МО «Сафроновское», по договору аренды эксплуатируются ООО «Теплоком». Годовая мощность очистных сооружений составляет 36,5 тыс. м3/год. В технологии сооружений имеется  блок биологической очистки производительностью – 100 м3/сут. Очищенные стоки по выпускному коллектору протяженностью 50 метров поступают в р.Кижмола.

Канализование с.Яренск не полное, только 14,2% жилого фонда обеспечено централизованным водоотведением. Стоки от ряда домов, в том числе и многоквартирных, поступают в септики и выгребные ямы.

Усадебная застройка оборудована выгребной канализацией. Жидкие бытовые отходы (ЖБО) из выгребной канализации вывозятся автотранспортом ООО «Теплоком» на существующую свалку.

В с. Яренск практически отсутствует ливневая канализация и дренажные системы, что приводит к попаданию в реку загрязняющих веществ вместе с поверхностным стоком с территории жилой застройки, промышленных и коммунально-складских зон.

Под свалку отходов г.Яренска отведена территория площадью 4,3 га, обвалованная дамбами высотой до 1 м и расположенная на высоком месте за водоразделом с уклоном местности в сторону противоположную от водохранилища на р.Кижмола. Свалка расположена на расстоянии 500 м от р.Кижмола. Геологические и гидрогеологические изыскания площадки не проводились. Свалка эксплуатируется с 1976 г. На свалке размещаются кроме твердых коммунальных (бытовых) отходов (ТБО), отходы (осадки) из выгребных ям и хозяйственно-бытовые стоки (ЖБО). В настоящее время объем накопленных отходов  составляет 276 тыс.м3 при мощности объекта 15 тыс.м3 ЖБО в год и 4,4 тыс.м3 ТБО в год. Свалку эксплуатирует ООО «Жилкомсервис №1».

Осенью 1993 г. специалистами ВИИГ им. Б.Е.Веденеева (Всероссийский государственный НИИ гидротехники) было обследовано место складирования отходов, которое показало, что территория свалки на момент обследования свободна от отходов, за исключением ограниченного участка с древесными отходами и отходами из выгребных ям. Общий объем отходов составляет не более 50 тонн.

Необходимо учитывать то обстоятельство, что при создании водохранилища с НПУ 67,5 м и МПУ 69,97 м, будет осуществляться гидравлическая связь между территорией свалки и водохранилищем, что повлечет за собой неизбежное загрязнение грунтовых и поверхностных вод.

В санитарно-защитную зону свалки ТБО (1000 м) попадает территория поверхностного водозабора и станции водоподготовки. Для предотвращения загрязнения водохранилища, имеющего питьевое значение, рекомендуется перенести свалку на другую территорию.

Таким образом, основными источниками загрязнения поверхностных вод на территории с.Яренск являются неочищенные канализационные стоки, неорганизованный и неочищенный поверхностный сток с территории села.

Водоснабжение населения

Водоснабжение с.Яренск базируется на использовании поверхностных вод реки Кижмолы. Водозабор расположен в северной части населённого пункта на левом берегу реки Кижмола, в районе разрушенной плотины выше по течению реки по отношению к сбросу очищенных сточных вод. На водозаборе  имеется станция водоочистки.

Централизованным водопроводом обеспечено 56,5% жилого фонда с.Яренск. Для водоснабжения также используются, расположенные в границах Яренска, личные и общественные колодцы, а также ряд водоразборных колонок.

Качество используемой населением воды не соответствует нормативным требованиям, предъявляемым к питьевой воде. Анализ проб воды с водозабора по микробиологическим показателям выявил высокий (более 60 %) удельный вес нестандартных проб по термотолерантным колиформным бактериям (ТКБ). Регистрируются превышения ПДК по содержанию железа, этот показатель в с.Яренск является одним из самых высоких в Архангельской области (зарегистрировано 56,6 ПДК).

В 2008-2010 гг. специалистами ООО «Скала» были выполнены поисковые работы на подземные воды для обеспечения водоснабжения с.Яренск.

По совокупности геолого-гидрогеологических и гидрохимических условий, санитарной и водохозяйственной обстановки в качестве наиболее перспективных для оценки запасов подземных вод в объеме заявленной водопотребности обоснованно был выбран участок «Кишерка» в виде полосы шириной около 1,5 км в междуречье рек Кижмола и Кишерка.

По результатам проведенных исследований впервые была обоснована возможность организации централизованного водоснабжения с.Яренск на базе подземных вод.

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы

В соответствии с Водным кодексом РФ в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира по берегам водных объектов устанавливаются водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы.

В соответствии с Водным кодексом РФ (ст. 65) ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

1) до десяти километров - в размере пятидесяти метров;

2) от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров;

3) от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров.

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья, водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

В водоохранных зонах рек, ручьев, озер, водохранилищ устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления  водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

В границах водоохранных зон запрещаются:

1) использование сточных вод для удобрения почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными ограничениями в водоохранных зонах запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Таблица 7.2.

Размеры охранных зон водных объектов в с.Яренск составляют:

| Наименование водных объектов | Водоохранная зона, м | Прибрежная защитная полоса, м |
| --- | --- | --- |
| Река Кижмола | 200 | 50 |
| Река Кишерка | 50 | 50 |
| Ручей Рязановский | 50 | 50 |
| Ручей Безымянный | 50 | 50 |

В водоохранной зоне рек Кижмола и Кишерка располагается усадебная застройка, не оборудованная централизованной канализацией (с выгребами), а также расположены гаражи (в северной части села), хозяйственные постройки, бани, не оборудованные соответствующей инженерной инфраструктурой,  что противоречит Водному кодексу РФ.

Санитарно-защитные зоны

Санитарно-защитная зона (СЗЗ) является обязательным элементом любого объекта, который является источником воздействия на среду обитания и здоровье человека. Она утверждается в установленном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии санитарным нормам и правилам.

Размеры СЗЗ предприятий зависят от вида деятельности (отрасли промышленности), мощности  и класса санитарной вредности.

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» в санитарно-защитной зоне не допускается размещать жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также других территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.

Таблица 7.3.

Размеры нормативных СЗЗ от основных предприятий и объектов села Яренск (согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03)

| № п/п | Предприятия | Размер СЗЗ, м |
| --- | --- | --- |
|  | В границах населенного пункта Яренск |  |
| 1 | База ДРСУ | 100 |
| 2 | Пилорамы | 100 |
| 3 | Очистные сооружения канализации | 150 |
| 4 | Склад газовых баллонов | 100 |
| 5 | АЗС | 50 |
| 6 | База и склады РайПО | 50 |
| 7 | Склады и гаражи ООО «Райкомсервис» | 100 |
| 8 | Пожарное депо | 50 |
| 9 | Котельные | Для котельных мощностью менее 200 Гкал, ра-ботающих на твердом, жидком и газообразном топливе, размер санитарно-защитной зоны устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух (шум, вибрация, ЭМП и др.), а также на основании результатов натурных исследований и измерений |
| 10 | Ветеринарная станция | 100 |
| 11 | Кладбище сельское | 50 |
|  | Вне границ населенного пункта |  |
| 12 | Свалка ТБО | 1000 |
| 13 | Животноводческая ферма «Нива» | 300 |
| 14 | База электросетей | 50 |
| 15 | Электроподстанция «Яренск» (110/10 кВ) | Для электроподстанций размер санитарно-защитной зоны устанавливается в зависимости от типа (открытые, закрытые), мощности на основании расчетов физического воздействия на атмосферный воздух, а также результатов натурных измерений. |

В настоящее время часть санитарно-защитных зон сельскохозяйственных, производственных и коммунально-складских предприятий перекрывают жилую застройку поселка.

Таблица 7.4.

Наличие жилой застройки в пределах СЗЗ предприятий

| Наименование объекта | Площадь жилой застройки в границах СЗЗ, га |  |
| --- | --- | --- |
|  | Индивидуальная застройка | Многоквартирная застройка |
| Канализационные очистные сооружения | 7,0 | 5,6 |
| Объединенная СЗЗ от кладбища, животно-водческой фермы и коммунально-складских и производств зон на востоке села (в т.ч. зоны за границей села) | 8,1 | 1,3 |
| Ветеринарная станция | 4,3 | 0,3 |
| База электросетей | 0,1 | - |
| Овощехранилище (ООО «Ларс») | 0,1 | - |
| Объединенная СЗЗ от пожарной станции, базы пассажирского автопредприятия, пилорамы | 0,9 | 0,3 |
| Гаражи | 0,1 | 0,1 |
| Баня | - | 0,5 |
| Котельные | 1,4 | 2,5 |
| Итого: | 22,0 | 10,6 |

Для объектов, являющихся источниками воздействия на среду обитания, должен быть разработан проект размера СЗЗ. Ориентировочный размер СЗЗ по классификации должен быть обоснован проектом с расчетами ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха (с учетом фона) и уровней физического воздействия и подтвержден результатами натурных исследований и измерений.

Состояние почвенного покрова

Почва является депонирующей средой, сохраняющей полученные загрязнения длительное время.

Наиболее распространёнными загрязнителями являются тяжёлые металлы и их соединения, циклические углеводороды и бенз(а)пирен, нитраты, нитриты, фосфаты, пестициды. Накапливаясь, они изменяют рН почвы, разрушают поглощающий комплекс, изменяют ее физические свойства: структуру, пористость, водопроницаемость, приводя к ухудшению водно-воздушного режима. Геохимическое состояние почвенного покрова находится в зависимости от объемов и видов поступления загрязняющих веществ.

Источниками загрязнения почвенного покрова в с.Яренск являются промышленные предприятия, коммунальное хозяйство, транспорт, свалка ТБО и ЖБО, кладбище, нарушенные территории (бывший карьер), требующие рекультивации.

Состояние и охрана природных ландшафтов

С севера и востока село Яренск окружают лесные массивы Яренского лесничества. Непосредственно к селу на северо-востоке примыкают леса зеленой зоны, выделенные для выполнения ими санитарно-гигиенической и рекреационной функций.

Леса зеленой зоны являются защитными с категорией защитности «зеленые зоны». Согласно ст.105 Лесного кодекса РФ в зеленых зонах запрещается:

1) использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе в научных целях;

2) осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства;

3) разработка месторождений полезных ископаемых;

4) ведение сельского хозяйства, за исключением сенокошения и пчеловодства, а также возведение изгородей в целях сенокошения и пчеловодства;

5) размещение объектов капитального строительства, за исключением гидротехнических сооружений, линий связи, линий электропередачи, подземных трубопроводов.

Комплексная оценка состояния окружающей среды

Результатами анализа имеющихся данных на рассматриваемой территории выявлены экологические проблемы, требующие незамедлительного решения.

Особенно остро на территории села стоит проблема загрязнения поверхностных вод и почвенного покрова, что, в свою очередь, порождает проблему обеспечения населения качественной питьевой водой, которая в целом относится к числу наиболее социально значимых. В настоящее время с.Яренск использует для централизованного водоснабжения  воду из поверхностного источника – реки Кижмолы.

Состояние поверхностных вод

Загрязнение поверхностных вод с территории села связано, прежде всего, со сбросом неочищенных канализационных стоков, с отсутствием в населенном пункте ливневой канализации и дренажных систем.

Состояние почвенного покрова и ландшафтов

Объектами, загрязняющими почву и поверхностные воды, является свалка (ТБО и ЖБО), расположенная к северу от села, а также территории производственных баз и кладбища, бывших отработанных карьеров (в восточной части села).

В селе имеется жилая застройка, расположенная в границах санитарно-защитных зон предприятий и объектов, что противоречит действующим санитарно-эпидемиологическим нормативам.

Состояние воздушного бассейна

В настоящее время основными источниками выбросов в атмосферу в поселении является жилищно-коммунальный сектор, предприятия и автотранспорт. Топливом является уголь и мазут, а также дизельное топливо. В связи с использованием этих видов топлива и при отсутствии на источниках выбросов очистных сооружений в атмосферу выбрасывается большое количество сажи и золы.

Сведения о структуре выбросов вредных веществ в атмосферу и их общем количестве в с. Яренск отсутствуют.

Лесные массивы, расположенные с северной и восточной стороны от села, способствуют оздоровлению атмосферного воздуха, стабилизируют гидрологический режим, обладают высокими санитарно-гигиеническими свойствами.

Выводы. Анализ состояния окружающей среды показал, что экологическая обстановка в поселении является неблагополучной в отношении загрязнения поверхностных вод и почв, а также распространения вредных воздействий предприятий и объектов (санитарно-защитные зоны) на жилую застройку. Такое положение отрицательно сказывается на качестве жизни населения.

## Мероприятия по охране окружающей среды

Настоящим проектом генерального плана на территории чела предусмотрены мероприятия, необходимые для обеспечения экологической безопасности населения и для охраны окружающей среды.

Приоритетным направлением промышленного развития проектируемой территории принята строительная промышленность (кирпичный завод), лесоперерабатывающая отрасль и переработка сельскохозяйственной продукции.

В целях решения задач охраны окружающей среды в настоящем проекте использованы общепланировочные и организационные мероприятия.

Общепланировочные мероприятия

1) Мероприятия, призванные планировочными средствами обеспечить благоприятные санитарно-гигиенические условия для проживания, к которым относятся:

а) организация производственных зон с обеспечением нормативных санитарно-защитных разрывов от селитебных территорий - Восточной промышленной зоны, куда войдут деревообрабатывающие (пилорамы и пеллетное производство) и коммунально-складские предприятия, комплекс очистных сооружений канализации, Северной промышленной зоны с электросетевым хозяйством, сооружениями технического водозабора на р. Кижмола, деревообрабатывающим производством.

В целях предотвращения загрязнения окружающей среды и ликвидации источников высокого класса вредности СЗЗ, в которую попадает жилая и общественная застройка, проектом планируется:

  - закрытие свалки ТБО с выбором места размещения нового полигона (за границами поселения в направлении на г.Котлас) с обеспечением необходимого размера СЗЗ;

  - закрытие кладбища, организация нового места захоронения на территории МО «Сафроновское»;

  - вынос гаражей за пределы водоохранной зоны р.Кижмола;

  - вынос в восточную промзону пожарного депо, базы РАЙПО, ветеринарной станции;

  - строительство новых очистных сооружений канализации в восточной промышленной зоне с соблюдением необходимого размера СЗЗ;

  - благоустройство территории водоохранной зоны р.Кижмола и р.Кишерка в границах населенного пункта;

  - организация водозабора подземных вод вдоль русла р.Кишерка.

Таблица 7.5.

Размеры нормативных санитарно-защитных зон предприятий

(с учетом планируемых)

| Предприятия | Размер СЗЗ, м |
| --- | --- |
| В границах населенного пункта Яренск |  |
| Промышленные предприятия |  |
| Лесопильное предприятие | 100 |
| Предприятие по производству столярных изделий, деревянных конструкций | 100 |
| Предприятие по производству биотоплива из отходов лесопиле-ния и деревообработки (пеллеты) | 100 |
| Строительные организации | 100 |
| Кирпичный завод (проектируемый) | 300 |
| Хлебозавод | 50 |
| Цех по переработке грибов, ягод, дикоросов | 50 |
| Предприятие по производству из-делий из картофеля | 50 |
| Предприятие по производству предметов народных художест-венных промыслов | 50 |
| Коммунально-складские предприятия и организации |  |
| Гаражные комплексы | 50 |
| Котельные | Для котельных мощностью менее 200 Гкал, работающих на твердом, жидком и газообразном топливе, размер санитарно-защитной зоны устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух (шум, вибрация, ЭМП и др.), а также на основании результатов натурных исследований и измерений |
| База ДРСУ | 100 |
| База и склады РайПО | 50 |
| Складские объекты (промтоваров и мебели) | 50 |
| Овощехранилище | 50 |
| Ленское пассажирское автопредприятие | 50 |
| Жилкомсервис | 50 |
| Автодром | Установление размера санитарно-защитных зон проводится в соответствии с действующими санитарными правилами и нормами в зависимости от мощности объекта по расчету. |
| Радиовышка | Установление размера санитарно-защитных зон в местах размещения передающих радио-технических объектов проводится в соответствии с действующими санитарными правилами и нормами по электромагнитным излучениям радиочастотного диапазона и методиками расчета интенсивности электромагнитного излучения радиочастот |
| Ветеринарная станция | 100 |
| Пожарное депо | 50 |
| Метеорологическая станция | 200 |
| АЗС | 50 |
| Станция технического обслуживания (от 5 до 10 постов) | 100 |
| Склад газовых баллонов | 100 |
| Водозабор поверхностных вод | ЗСО по расчету |
| Водозабор подземных вод | ЗСО по расчету |
| Станции водоподготовки | ЗСО по расчету |
| База электросетей | 50 |
| Вне границ населенного пункта |  |
| Электроподстанция «Яренск» (110/10 кВ) | Для электроподстанций размер санитарно-за-щитной зоны устанавливается в зависимости от типа (открытые, закрытые), мощности на основании расчетов физического воздействия на атмосферный воздух, а также результатов натурных измерений. |
| Очистные сооружения канализации | 200 |
| Полигон ТБО | 1000 |
| Скотомогильник с биологической камерой | 500 |
| Кладбище | 50 |
| Газораспределительная станция | 300 |
| Животноводческая ферма «Нива» (до 300 голов) | 300 |

б) оптимизация функционального зонирования и планировочной структуры территории села для обеспечения рационального природопользования:

  - выделение зон природоохранного назначения (средозащитные территории долины р.Кишерка, защитные леса Яренского лесничества в границах I-го и частично II-го пояса зон санитарной охраны подземного водозабора, а также зеленые насаждения специального назначения: санитарные разрывы магистралей, санитарно-защитные зоны промышленных и коммунально-складских предприятий, озеленение рекультивированных карьеров);

  - организация зон рекреационного назначения: парковая территория в прибрежной зоне р.Кижмола, в водоохранной зоне р.Кишерка;

  - организация промышленных зон «Восточной» и «Северной» с включением в эти зоны предприятий и объектов, требующих организации санитарно-защитных зон.

2) Мероприятия, способствующие снижению антропогенных нагрузок на природную среду, или сокращающие  негативные воздействия этих нагрузок. К ним относятся технические мероприятия:

  - перевод котельных на газовое топливо;

  - строительство канализационных очистных сооружений с биологической очисткой;

  - внедрение современного очистного оборудования на предприятиях и коммунальных объектах;

  - использование природоохранных технологий;

  - контроль состояния природной среды (воздуха, воды, почвы).

Организационные мероприятия

Охрана атмосферного воздуха

На I очередь и расчётный срок предусматривается снабжение с.Яренск природным газом по газопроводу-отводу от магистрального газопровода «СРТО – Торжок». На газовое топливо планируется перевод источников теплоснабжения (котельные), что является наиболее предпочтительным с экологических позиций.

Для снижения количества выбросов вредных  веществ в атмосферу от стационарных источников настоящим проектом предлагаются следующие мероприятия:

  - перевод источников теплоснабжения на экологически более безопасное топливо – природный газ;

  - установка на источниках выбросов пыле-, газоочистного оборудования;

  - разработка томов нормативно-допустимых выбросов (НДВ) предприятиями;

  - контроль соблюдения нормативов НДВ на источниках выбросов;

В целях снижения выбросов от автотранспорта проектом предлагается:

  - строительство автодорожного обхода села. Проектом предлагается на первую очередь вынос основной дороги регионального значения «Котлас–Сольвычегодск – Яренск» из территории застройки для обхода села с севера;

  - строительство новых улиц и проездов;

  - усовершенствование дорожного покрытия существующей дорожной сети;

  - рациональная организация дорожного движения;

  - контроль технического состояния автотранспорта;

  - обеспечение наличия  в продаже только качественного топлива;

  - обеспечение своевременного ремонта дорожного покрытия (строительство и ремонт улиц и дорог – в разделе «Транспортная инфраструктура»);

  - вынос гаражных комплексов из селитебной зоны в промзону.

Охрана поверхностных вод

В целях предотвращения или сокращения поступления загрязняющих веществ в водные объекты проектом предлагается:

  - полное централизованное канализование территории села;

  - строительство и ввод в эксплуатацию очистных сооружений канализации с полной биологической очисткой и доочисткой сточных вод;

  - разработка проекта нормативно допустимых сбросов (НДС) предприятиями и организациями;

  - организация и очистка поверхностного стока (см. раздел «Инженерная подготовка территории»);

  - установление границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос, соблюдение их охранного режима;

  - вынос из прибрежных защитных полос и водоохранных зон промышленных предприятий, гаражей и хозяйственных построек;

  - организация в прибрежной зоне р.Кижмола парковой территории;

  - благоустройство и озеленение долины водоохранной зоны р.Кишерка;

  - закрытие и рекультивация свалки ТБО и ЖБО;

  - закрытие кладбища, расположенного в границах села.

Организация системы обращения с отходами

В генеральном плане предусматривается сохранение и развитие централизованной системы сбора и утилизации твердых бытовых отходов.

Для усовершенствования системы сбора и вывоза ТБО в с.Яренск проектом предлагаются следующие меры:

  - разработка схемы санитарной очистки территории с.Яренск с предложениями по размещению в жилых кварталах контейнерных площадок для сбора ТБО (согласно СанПиН 2.1.2.2645-10);

  - закрытие и рекультивация свалки ТБО на первую очередь;

  - выбор площадки под полигон ТБО на территории муниципального образования «Сафроновское» (согласно требованиям Инструкции по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для твердых бытовых отходов (1996 г.);

  - ликвидация несанкционированных свалок;

  - организация раздельного сбора отходов на местах сбора путем установки специализированных контейнеров для стекла, макулатуры, пластмассы и прочих отходов;

  - обеспечение отдельного сбора и вывоза опасных  отходов, в том числе обеспечение сбора и вывоза ртутьсодержащих отходов на предприятие по их переработке;

  - для сбора и вывоза отходов необходимо обновить парк мусоровозов и мусороуборочной техники, а также приобрести сменные контейнеры различной емкости для установки их  на площадках сбора;

  - хранение отходов предприятий должно осуществляться в специально отведенных местах в герметичных контейнерах;

  - предприятиям необходимо выполнить проекты нормативов образования и лимитов размещения отходов;

  - для утилизации биологических отходов необходимо приобрести инсинераторную установку.

Рациональное использование и охрана природных ландшафтов

Настоящим проектом предлагается выделить территории по левому берегу р.Кижмола (от излучины в северной части села до устья р.Кишерка) и долину р.Кишерка (от устья до моста через р.Кишерка) как объекты охраны исторического природного  ландшафта. К этим территориям применяются ограничения хозяйственной деятельности, предусмотренные российским законодательством (см. раздел 4.1.6 и 4.1.8).

На территории села предлагается формирование единой системы озеленения общего пользования с созданием скверов и бульваров, парковой прибрежной зоны по берегам р.Кижмола, организация благоустроенной и озеленённой территории водоохранной зоны р.Кишерка.

В целях оздоровлении и восстановления природного ландшафта проектом предлагается рекультивация свалки ТБО и ЖБО, а также рекультивация бывших карьеров (в восточной части села).

Первоочередные мероприятия

  - благоустройство территории в границах водоохраной зоны р.Кижмола с обустройством парковой зоны;

  - благоустройство территории вдоль русла р.Кишерка;

  - строительство канализационных очистных сооружений;

  - канализование исторического центра и жилой застройки, предлагаемой на первую очередь;

  - рекультивация свалки ТБО и ЖБО и организация полигона ТБО на территории МО «Сафроновское» (в направлении на г.Котлас);

  - рекультивация старых карьеров;

  - закрытие кладбища и организация нового на территории МО «Сафроновское».

## Особо охраняемые природные территории

На территории с.Яренск в настоящее время находятся особо охраняемые природные территории районного (местного) значения. Образованы они были Решением № 185 Малого Совета Ленского районного Совета народных депутатов в ноябре 1992 года.

Этим Решением статус ООПТ установлен для следующих объектов:

  - лиственничный парк им. Р.С.Землячки площадью 1,8 га;

  - лиственничная аллея на набережной им. Подбельского площадью 1,2 га;

  - лиственничный парк у здания военкомата площадью 0,5 га;

  - парк у Яренского краеведческого музея площадью 1 га;

  - группа кедров сибирских по ул.Пионерской (усадьба Чиркина В.П.).

Эти объекты объявлены памятниками природы, представляющими эстетическую, экологическую и историческую ценность. В них запрещается возведение построек, проведение земляных работ, прокладка инженерных сетей, проезд всех видов транспорта.

В настоящее время отношения в области организации, охраны и использования особо охраняемых природных территорий регулируются Федеральным законом № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», принятым в 1995 году.

В соответствии со п.7 ст.2 этого закона территории памятников природы могут быть отнесены либо к особо охраняемым природным территориям федерального значения, либо к особо охраняемым природным территориям регионального значения.

Согласно ст.2 органы местного самоуправления могут устанавливать иные категории особо охраняемых природных территорий (территории, на которых находятся памятники садово-паркового искусства, охраняемые береговые линии, охраняемые речные системы, охраняемые природные ландшафты, биологические станции, микрозаповедники и другие).

Таким образом, для приведения статуса ООПТ в соответствие с действующим законодательством необходимо произвести инвентаризацию данных объектов, их паспортизацию и юридическое переоформление.

Особо охраняемые природные территории местного значения являются собственностью муниципальных образований и находятся в ведении органов местного самоуправления.

Согласно п.4 ст.33 на особо охраняемых природных территориях местного значения уполномоченными органами местного самоуправления осуществляется муниципальный контроль в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий в порядке, установленном муниципальными правовыми актами.

# 8	ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА. ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ГО

## 8.1	Переч ень основных факторов риска возникновения природных чрезвычайных ситуаций

Природная чрезвычайная ситуация – это обстановка на определённой территории или акватории, сложившаяся в результате возникновения источника природной чрезвычайной ситуации, который может повлечь или повлёк за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью и (или) окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушения условий жизнедеятельности людей.

Источником природных ЧС является опасное природное явление, т.е. событие природного происхождения или результат деятельности природных процессов, которые по своей интенсивности, масштабу распространения и продолжительности могут вызвать поражающее воздействие на людей, объекты экономики и окружающую среду.

В соответствии с данными паспорта безопасности территории МО «Ленский район» Архангельской области Северо-Западного федерального округа:

  - риски схода лавин отсутствует, так как на территории района лавиноопасных участков нет;

  - риски возникновения землетрясений отсутствуют, так как территория поселения находится не в сейсмоопасной зоне.

В связи с этим на территории села не предлагаются мероприятия по предупреждению вышеперечисленных ЧС.

В соответствии с данными, предоставленными Администрацией муниципального образования «Ленский муниципальный район», наиболее вероятными природными чрезвычайными ситуациями на территории муниципального образования являются наводнения.

Настоящим проектом, выделяются следующие наиболее вероятные природные чрезвычайные ситуации на территории МО «Ленский муниципальный район»:

  - метеорологические и агрометеорологические опасные явления (крупный град, сильный дождь (ливень), сильный снегопад, сильный гололёд, сильный мороз, сильная метель, сильная жара, заморозки на почве);

  - гидрологические и геологические опасные явления (подтопления, заторы и зажоры);

  - прочие опасные процессы и явления (лесные пожары, инфекционные заболевания людей, инфекционные заболевания сельскохозяйственных животных и птиц).

Опасные метеорологические процессы и явления

Опасными метеорологическими явлениями, характерными для Архангельской области в целом, являются:

  - град с диаметром частиц 20 мм и более;

  - сильные ливни с интенсивностью 30 мм в час и более;

  - сильные снег с дождем - 50 мм в час;

  - продолжительные дожди - 120 часов и более;

  - сильные продолжительные морозы (около -40 °С и ниже);

  - снегопады, превышающие 20 мм за 24 часа;

  - сильная низовая метель при преобладающей скорости ветра более 15 м/сек;

  - гололед с диаметром отложений 20 мм;

  - сложные отложения и налипания мокрого снега – 35 мм и более;

  - сильная и продолжительная жара - температура воздуха +35°С и более.

Наиболее опасными природными факторами, влияющими на процесс функционирования объектов, являются дожди, снегопады и морозы. Вследствие сильных продолжительных морозов (около -40°С и ниже) наибольшая глубина промерзания грунтов на открытой оголенной от снега площадке может достигать 167 см.

Сильные морозы могут привести к температурным деформациям конструкций, замораживанию и разрыву коммуникаций. В с.Яренск наблюдаются все виды гололедно-изморозевых образований. Устойчивый снеговой покров в среднем устанавливается в декабре, сход снега в среднем в апреле. Средняя продолжительность периода со снеговым покровом - 160 дней.

Опасные гидрологические и геологические процессы и явления

К ним относится затопление территории паводком 1 % повторяемости, боковая речная и овражная эрозия. Паводком 1 % повторяемости затапливается территория I надпойменной террасы р.Кижмола. Прибрежная застройка с.Яренск расположена на II-III надпойменной террасе имеющей абс. отм. 70-75 м БС и ширину 500-1000 м, Эта поверхность паводками не затапливается, она возвышается над I террасой рек Яреньга, Вычегда на 5-8 м и отделена уступом с крутым откосом. Боковая речная эрозия проявлена только берегам р.Кижмола и р.Кишерка, овражная эрозия (несколько мелких оврагов по береговому склону р.Кижмола). На территории села имеется несколько оврагов по береговому склону р.Кижмола. Борта оврагов в отдельных местах обнажены и подвержены разрушению.

Прочие опасные процессы и явления

Природные пожары. На прилегающих к селу территориях расположены массивы хвойного леса, т.о. могут возникнуть лесные пожары. Пожары могут вызвать сплошное или частичное задымление территории села и массовые отравления людей продуктами сгорания. Перестойные леса в засушливые годы представляют угрозу возникновения сплошных лесных пожаров. Площадь лесных массивов на территории МО «Ленский муниципальный район» составляет свыше 959,4 тыс.га. Частота лесных пожаров на территории района с площадью более 5 га составляет 3 пожара в год, из них 1 пожар переходит в категорию ЧС. Населенные пункты в зону возможных пожаров не попадают.

Природно-очаговые инфекции. Континентальная часть Архангельской области входит в зону природно-очаговых инфекций. На значительной части территории региона регистрируются случаи заболевания населения клещевым энцефалитом и геморрагической лихорадкой с почечным синдромом. Возросло количество случаев заболеваемости животных бешенством. К районам умеренно неблагоприятным в эпидемическом отношении относится и с.Яренск.

На территории села возможны следующие опасные природно-очаговые инфекции: геморрагическая лихорадка с почечным синдромом, бешенство животных, маловероятен, но возможен клещевой энцефалит (могут быть клещи и в хвойных лесах с завалами из хвороста, которые создают необходимый микроклимат, в сухих сосновых борах, где нет травы, клещи встречаются редко).

В соответствии с данными паспорта территории Ленского района Архангельской области Северо-Западного федерального округа, на территории муниципального образования находится 3 скотомогильника, биологически опасных объектов нет, риск возникновения ЧС биолого-социального характера, связанных с инфекционной заболеваемостью животных, находится в пределах допустимых значений.

Границы зон чрезвычайных ситуаций определяются назначенными в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации руководителями работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций на основе классификации чрезвычайных ситуаций, установленной Правительством Российской Федерации, и по согласованию с исполнительными органами государственной власти и органами местного самоуправления, на территориях которых сложились чрезвычайные ситуации (статья 5 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»). Границы зон ЧС показаны на чертеже «Схема границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны».

## Мероприятия по снижению уязвимости к природным чрезвычайным ситуациям

Мероприятия, направленные на предупреждение чрезвычайных ситуаций, а также на максимально возможное снижение размеров ущерба и потерь в случае их возникновения, проводятся заблаговременно.

Планирование и осуществление мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций проводятся с учетом экономических, природных и иных характеристик, особенностей территорий и степени реальной опасности возникновения чрезвычайных ситуаций (статья 7 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»).

- Мероприятия по снижению уязвимости к метеорологическим ЧС:

- Организовать метелезащиту и ветрозащиту селитебных территорий и путей сообщения.

- Вести подсыпку песка и дорожного гравия на проезжие части села для предотвращения дорожно-транспортных происшествий вследствие гололёда.

- Осуществлять планово-предупредительный ремонт инженерных коммуникаций, линий связи и электропередач, а также контроль состояния жизнеобеспечивающих объектов энерго-, тепло- и водоснабжения.

- Подготовить возможность заблаговременного оповещения населения о возникновении и развитии чрезвычайных ситуаций, а также информирование населения о необходимых действиях во время ЧС.

- Развитие закольцовки теплосетей.

По источникам возникновения возможных метеорологических ЧС предлагаются следующие мероприятия.

Заморозки и сильные похолодания. Настоящим проектом рекомендуется проведение ряда мероприятий, реализация которых позволит минимизировать ЧС, вызванные заморозками и сильными похолоданиями. К основным мероприятиям по предупреждению данных ЧС относятся организационно-информационные мероприятия. Они включают развитие системы оповещения, основными задачами которой являются:

  - доведение оперативного предупреждения и прогноза до жителей и организаций села;

  - обеспечение готовности дежурных, дополнительных сил и средств для ликвидации возможных последствий от неблагоприятных метеорологических явлений;

  - оповещение населения и проведение разъяснительной работы об угрозе неблагоприятных метеоусловий.

Сильные ветры. К основным мероприятия по предупреждению ЧС, причиной которых являются сильные ветры, относятся:

  - осуществление планово-предупредительных ремонтных работ инженерных коммуникаций, линий связи и электропередач, а также контроль состояния жизнеобеспечивающих объектов энерго-, тепло- и водоснабжения, кроме этого мониторинг и предупреждение повреждения особо уязвимых к сильным ветрам объектов (рекламные щиты, старые деревья и т.п.);

  - подготовка и развитие системы заблаговременного оповещения населения о возникновении и развитии чрезвычайных ситуаций, а также информирование населения о необходимых действиях во время ЧС.

Грозы и градобития. К основным мероприятиям по предупреждению ЧС, связанных с грозами и градобитиями, относятся:

  - обеспечение молниезащиты зданий и сооружений в соответствии с требованиями, изложенными в РД 34.21.122-87 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений»;

  - обеспечение и повышение эффективности метеорологической защиты населенных пунктов, сельскохозяйственных угодий, производственных и непроизводственных объектов от градобитий методами активного воздействия на метеорологические и другие геофизические процессы.

- Мероприятия по предупреждению ЧС, связанных с затоплением и подтоплением территории паводком 1% повторяемости.

Проектом предлагается освоение данных территорий под рекреационную зону с благоустройством набережной р.Кижмола.

В качестве мероприятий по инженерной подготовке и защите пойменных территорий предлагается на участке от ул. Урицкого (северо-западная часть) до церкви Покровской (юго-восточная часть села) организация набережной откосного типа на стыке I и II надпойменной террас с отсыпкой растительного слоя по спланированному песчаному откосу и заложением 1:3.

- Мероприятия по предупреждению ЧС, связанных с боковой речной эрозией р.Кишерка:

  - вынос всех зданий и сооружений и последующий отступ застройки от разрушаемых эрозией берегов реки (30 м);

  - вертикальная планировка (террасирование) и озеленение береговой зоны;

  - закрепление берегового склона и организация дренажа с отводом стоков на локальные очистные сооружения.

- Мероприятия по предупреждению ЧС, связанных с овражной эрозией.

Проектом предлагаются следующие мероприятия по предотвращению роста оврагов и закреплению склонов:

  - организация поверхностного стока в приовражных зонах (устройство системы защитных водостоков по прилегающим улицам);

  - дренаж склонов (каптаж ключей с отводом воды в водосточную сеть по дну оврага);

  - создание приовражных лесных полос и насаждений на отсыпанных откосах;

  - частичная засыпка вершин оврагов и малых отвершков минеральным грунтом с послойным уплотнением и устройством водоотводной системы по тальвегу.

- Мероприятия по предупреждению ЧС связанных с лесными пожарами.

При угрозе возникновения лесных пожаров:

  - организация и наземное патрулирование лесов работниками лесной охраны с привлечением личного состава лесопожарных формирований, рабочих и служащих лесничеств, милиции;

  - приведение в готовность лесопожарных формирований, создание резервных команд лесничеств за счёт кадровых рабочих и служащих, а также рабочих и служащих лесозаготовительных и других предприятий и организаций;

  - усиление противопожарной пропаганды населения;

  - принятие мер по временному запрещению въезда в леса отдельных лесничеств транспорта, посещения леса населением (устанавливаются специальные шлагбаумы и щиты-сигналы, предупреждающие о пожарной опасности, запрещающие въезд и вход в леса, организуются контрольные посты из работников лесной охраны, ГИБДД и полиции);

  - принятие мер по усилению запасов противопожарных и других необходимых материально-технических средств, инвентаря, ГСМ;

  - организация повседневного дежурства ответственных должностных лиц в лесничествах, оснащение дополнительными средствами связи наблюдательных пунктов и контрольных постов;

  - согласование вопросов взаимодействия лесничеств с военными гарнизонами и противопожарными службами;

  - в соответствии со статьей 69 Федерального закона РФ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» размещение застройки городских поселений до лесных массивов должно быть на расстоянии не менее 50 метров, а застройки городских и сельских поселений с одно-, двухэтажной индивидуальной застройкой до лесных массивов - не менее 15 метров.

Мероприятия по ограничению распространения лесных пожаров:

  - экстренное опахивание территорий (оборудование грунтовых полос) на направлениях распространения пожаров (на 10-15 м при низовых слабой и средней интенсивности, до 100 м при низовых высокой интенсивности; на 100-200 м при верховых пожарах);

Канавы (траншеи) шириной до 1 м по верху и 30 см по низу прокладываются с помощью плугов (канавокопателей и траншейных машин) и вручную.

  - захлестывание (сбивание) пламени по кромке пожара для остановки продвижения огня с использованием ветвей деревьев лиственных пород, мётел, лопат и других подручных материалов при низовых пожарах слабой и средней интенсивности;

  - засыпка кромки пожара грунтом (при неэффективности захлестывания), для чего вначале сбивается пламя веерным разбрасыванием грунта по горящей кромке с последующим засыпанием тлеющей кромки сплошной полосой шириной 40-60 см и толщиной 6-8 см. Способ эффективен на легких грунтах, где легко отрывать канавки для забора земли (песка, подзола), но его трудно использовать при толстой подстилке (может тлеть под грунтом) или каменистом и глинистом грунте;

  - встречный отжиг (наиболее эффективный способ борьбы с верховыми и низовыми пожарами) на направлениях распространения пожара и от опорных полос с использованием факелов из бересты или ветоши, смоченной горючим, с учетом того, чтобы отжиг прошел расстояние не менее 10 м до кромки низового пожара слабой интенсивности, и до 100 м при низовом пожаре средней и высокой интенсивности. При остановке верховых пожаров наиболее целесообразным временем для проведения отжига являются вечер и ранее утро;

  - тушение водными средствами пожаротушения.

- Мероприятия по предупреждению ЧС, связанных с природно-очаговыми инфекциями.

Клещевой энцефалит. В очагах клещевого энцефалита применяют комплекс мероприятий по защите населения от нападения клещей (противоклещевые комбинезоны, репелленты: диметил– и дибутилфталаты), проводят взаимоосмотры с удалением и уничтожением обнаруженных клещей. После удаления присосавшихся клещей применяют специфический донорский иммуноглобулин (взрослым по 3 мл внутримышечно).

Специфическая профилактика проводится по эпидемическим показаниям за 1-1,5 месяца до сезона активности клещей. Тканевую инактивированную или живую аттенуированную вакцины вводят по 1 мл под кожу трёхкратно с интервалами от 3 месяцев до 1 года с последующей ежегодной ревакцинацией по 1 мл вакцины.

Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом. Профилактические мероприятия направлены на уничтожение источников инфекции – мышевидных грызунов. Мероприятия также направлены на исключение контакта людей с грызунами и их продуктами жизнедеятельности и возможности загрязнения испражнениями грызунов продуктов питания и воды. При необходимости размещения людей в природных очагах геморрагической лихорадки выбирают места, не населенные грызунами, очищают их от бурьяна, травы, кустарника, валежника. Специфическая профилактика не разработана.

Бешенство. Профилактика включает борьбу с источниками инфекции и предупреждение заболевания человека. Более радикальными мероприятиями является ликвидация бешенства среди животных (регистрация собак и кошек, предупреждение бродяжничества животных, профилактическая вакцинация домашних животных против бешенства). Необходимо строгое соблюдение международных правил перевозки животных. Борьба с бешенством среди диких животных включает оральную иммунизацию живой антирабической вакциной, а также поддержание популяции животных, являющихся резервуаром бешенства, на минимальном уровне.

Предупреждение бешенства у человека осуществляют с помощью антирабических вакцин (мозговых и тканевокультуральных), антирабического иммуноглобулина.

## Источники и зоны воздействия техногенных чрезвычайных ситуаций

По ГОСТ Р 22.0.05-94 «Техногенные чрезвычайные ситуации. Термины и определения». Техногенная чрезвычайная ситуация определяется как состояние, при котором в результате возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации (ЧС) на объекте, определённой территории или акватории нарушаются нормальные условия жизнедеятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде.

Источником техногенной чрезвычайной ситуации является опасное техногенное происшествие. Основными источниками техногенной опасности, как правило, являются:

  - хозяйственная деятельность человека, направленная на получение энергии, развитие энергетических, промышленных, транспортных и других комплексов;

  - объективный рост сложности производства с применением новых технологий, требующих высокой концентрации энергии, опасных для жизни человека веществ и оказывающих ощутимое воздействие на компоненты окружающей среды;

  - накопление отходов производства, представляющих угрозу распространения вредных веществ;

  - снижение требований и эффективности работы надзорных органов и государственных инспекций;

  - утраченная надёжность производственного оборудования, транспортных средств, несовершенство и устаревание технологий, снижение технологической и трудовой дисциплины;

  - опасные природные процессы и явления, способные вызвать аварии и катастрофы на промышленных и других объектах;

  - отсутствие или недостаточный уровень предупредительных мероприятий по уменьшению масштабов чрезвычайных ситуаций и снижению риска их возникновения.

В соответствии с данными паспорта территории Ленского района Архангельской области Северо-Западного федерального округа и паспорта территории сельского поседения Сафроновское Ленского района Архангельской области Северо-Западного федерального округа наиболее вероятными и опасными техногенными ЧС являются пожары в жилом секторе.

Настоящим проектом выделяются следующие наиболее вероятные чрезвычайные ситуации техногенного характера:

    - Аварии на системах жизнеобеспечения:

  - на электрических системах с долговременным перерывом электроснабжения основных потребителей или обширных территорий;

  - на канализационных системах с массовым выбросом загрязняющих веществ;

  - на тепловых сетях (системах горячего водоснабжения) в холодное время года;

  - на системах водоснабжения.

Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения населения – электроэнергетических, канализационных системах, водопроводных и тепловых сетях редко сопровождаются гибелью людей, однако они создают существенные трудности жизнедеятельности, особенно в холодное время года.

В соответствии с данными паспорта территории Ленского района Архангельской области Северо-Западного федерального округа и паспорта территории сельского поседения Сафроновское Ленского района Архангельской области Северо-Западного федерального округа – ввиду большой изношенности сетей водопровода, теплосетей, резких перепадов температур и налипания снега на провода возможны аварии на объектах ЖКХ.

Аварии на электроэнергетических системах могут привести к долговременным перерывам электроснабжения потребителей, обширных территорий, поражению людей электрическим током. Основными причинами аварий в системе электроснабжения являются: механические повреждения опор и обрывы проводов на воздушных линиях, электрические повреждения в муфтах и механические (обрывы) в кабельных сетях, короткие замыкания. В силу ряда причин на высоковольтных и трансформаторных подстанциях, распределительных пунктах возможно загорание трансформаторов с выбросом масла и повреждение коммутационных аппаратов.

Аварии в системе электроснабжения могут оказать существенные влияния при обрыве низковольтных линий (ВЛ – при ураганах, смерчах, подмывах и подвижках грунта в осенне-весений период), что приводит к обесточиванию отдельных жилых микрорайонов и потери электроснабжения на отдельных предприятиях, особенно на объектах с непрерывным циклом (например насосов на КНС или водозаборных сооружениях) при запитке их от одной подстанции (авария на ТП, РП) или запитке по одному фидеру (другой ранее вышел из строя и до аварии не восстановлен).

Аварии на канализационных системах способствуют массовому выбросу загрязняющих веществ и ухудшению санитарно-эпидемиологической обстановки. Потеря электроэнергии на КНС, засоры и повреждения коллекторов могут вызвать выброс неочищенных стоков и, как следствие, попадание их в водоемы, что приведет к возникновению различных инфекционных заболеваний среди населения и сельскохозяйственных животных.

Аварии на системах централизованного теплоснабжения несут угрозу замораживания системы отопления. Необходимо проведение комплекса мероприятий по обеспечению стабильного функционирования в зимнее время, в т.ч. замена оборудования, отработавшего расчётные сроки, перекладка и закольцовка сетей теплоснабжения.

Аварии в системах водоснабжения нарушают обеспечение населения водой или делают воду непригодной для питья. Крупные аварии на сетях и объектах водоснабжения могут возникнуть при:

  - механических повреждениях магистральных водопроводов;

  - разрушении технологического оборудования и затоплением машинного зала на ОСВ (очистные сооружения воды);

  - нарушение линий электропередач;

  - аварии на подстанции «Яренск»;

  - засорении или разрушении магистральных коллекторов канализации, в связи с чем возникает необходимость отключения водоснабжения в данном районе.

- Аварии на транспорте - аварии (катастрофы) на автодорогах (крупные автомобильные катастрофы).

Федеральных трасс на территории муниципальных образований нет. Через с.Яренск и по прилегающим территориям проходят следующие транспортные коммуникации на которых возможны ЧС техногенного характера:

  - участок основной автомобильной дорога регионального значения «Котлас – Сольвычегодск – Яренск»;

  - участок основной автомобильной дороги регионального значения «Яренск – Вогваздино»;

  - участки прочих автомобильных дорог регионального значения «Яренск – Яренск Пристань» и «Яренск-Усть-Очея».

Жертвами аварий на автомобильном транспорте становятся водители, пассажиры и пешеходы. По статистике, на месте происшествия погибает 65% людей, причём 2/3 погибает внутри транспортных средств. Наиболее тяжёлые последствия имеют аварии, связанные с автотранспортом, перевозящим большие группы людей.

Увеличение ДТП отмечается в конце августа – начале сентября.

Основными причинами возникновения ДТП являются:

  - нарушение ПДД;

  - техническая неисправность транспортных средств;

  - неровное покрытие с дефектами, отсутствие горизонтальной разметкой и ограждений на участках, требующих особой бдительности водителя;

  - недостаточное освещение дорог;

  - качество покрытий – низкое сцепление, особенно зимой;

Также прогнозируется увеличение количества ДТП ввиду следующих предпосылок:

  - низкая квалификация водителей (более 80% ДТП);

  - рост объёмов перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом;

  - несвоевременный ремонт дорожных покрытий и дорожной инфраструктуры.

В паспорте территории Ленского района Архангельской области Северо-Западного федерального округа приводятся следующие данные о ЧС на транспорте:

  - за 2006 год на территории Ленского района зафиксировано 29 ДТП, 36 пострадавших, 3 погибших, 0 спасено;

  - за 2007 год на территории Ленского района зафиксировано 29 ДТП, 39 пострадавших, 2 погибших, 0 спасено;

  - за 2008 год на территории Ленского района зафиксировано 30 ДТП,, 37 пострадавших, 4 погибших, 0 спасено;

  - за 2009 год на территории Ленского района зафиксировано 22 ДТП,, 26 пострадавших, 4 погибших, 0 спасено.

Транспорт является источником опасности не только для его пассажиров, но и для населения, проживающего в зонах транспортных магистралей, т.к. по ним перевозится большое количество веществ, представляющих при аварии угрозу жизни и здоровью людей.

Подобные аварии, произошедшие вне населённых пунктов, наносят экологический ущерб окружающей среде, но они гораздо опаснее в населённых пунктах, где помимо загрязнения местности опасности подвергаются жизни и здоровье людей.

Аварийность автотранспорта с цистернами при перевозках опасных грузов принимаются равной 6х10-7 аварии на 1 км пути. Ёмкость автомобильных цистерн для перевозки опасных грузов колеблется от 4 до 30 м3. Радиусы зон поражения для некоторых, наиболее часто перевозимых опасных веществ, приведены в таблицах 1 и 2.

Таблица 1

Токсичные вещества

| Вещество | Радиус зоны поражения, км |  | Площадь зоны поражения, км2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | смертельного | порогового | смертельного | порогового |
| Аммиак | 0,1 | 0,3 | 0,001 | 0,01 |
| Хлор | 0,3 | 1,2 | 0,008 | 0,18 |

Таблица 2

Взрывопожароопасные вещества

| Вещество | Радиус зоны поражения, км |  | Площадь зоны поражения, км2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | растекания | возгорания | растекания | возгорания |
| Бензин | 10 | 40 | 320 | 5000 |
| Дизельное топливо | 45 | 140 | 6400 | 61600 |

Расчёт зон произведён для наихудших погодных условий: скорость ветра 1 м/с, вертикальная устойчивость атмосферы – инверсия, температура воздуха 20оС.

- Пожары в жилом секторе, угроза взрывов в зданиях и технологическом оборудовании (склад баллонов сжиженного газа, котельные, склады ГСМ).

Существующие взрывопожароопасные объекты:

  - склад газовых баллонов, находящийся в ведении ЗАО "Ленскгазэнерго";

  - АЗС №70 Сыктывкарского цеха АЗС ООО «Лукойл-Севернефтепродукт» на ул. Восточная;

  - АЗС ИЧП «Байдин» на ул. Производственная.

Радиус возможных разрушений при взрывах и пожарах на данных объектах, составляет до 150 метров.

К проектируемым на территории села и прилегающих территориях взрывопожароопасным объектам относится предлагаемый к строительству газораспределительный пункт природного газа в промзоне «Восточная» (ГРП).

В соответствии с данными паспорта территории Ленского района Архангельской области Северо-Западного федерального округа и паспорта территории сельского поседения Сафроновское Ленского района Архангельской области Северо-Западного федерального округа риски возникновения ЧС на объектах воздушного и водного транспорта, а также на химически опасных объектах (ХОО), радиационно опасных объектах (РОО), биологически опасных объектах (БОО) отсутствуют в связи с отсутствием таких объектов.

## Мероприятия по снижению уязвимости к техногенным чрезвычайным ситуациям

Мероприятия, направленные на предупреждение чрезвычайных ситуаций, а также на максимально возможное снижение размеров ущерба и потерь в случае их возникновения, проводятся заблаговременно.

Планирование и осуществление мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций проводятся с учетом экономических, природных и иных характеристик, особенностей территорий и степени реальной опасности возникновения чрезвычайных ситуаций (статья 7 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»).

Мероприятия по предупреждению ЧС, связанных с взрывопожароопасными объектами:

    - Для каждого взрывопожароопасного объекта (ВПОО) должны быть разработаны меры по защите людей, зданий, сооружений и строений, находящихся за пределами территории ВПОО, от воздействия опасных факторов пожара и (или) взрыва.

    - Соблюдение ограничений использования территории вблизи каждого ВПОО (соблюдение коридоров и радиусов пожарной безопасности).

    - Создание паспортов безопасности на каждый ВПОО, а также страхование ответственности предприятий на случай ЧС.

    - Организация обучения персонала ВПОО мерам пожарной безопасности, способам оказания первой медицинской помощи, а также проведение занятий по программам пожарно-технического минимума.

    - Систематический мониторинг наличия и состояния установок пожарной сигнализации, а также выполнения предписаний надзорных органов по результатам предыдущих проверок.

    - Создание запаса первичных средств пожаротушения на объектах в соответствии с требованиями пожарной безопасности. Оснащение формирований изолирующими противогазами, защитной одеждой.

    - Поддержание в надлежащем состоянии пожарных гидрантов, пожарных водоёмов, а также подъездов к ним.

    - В соответствии с планировочными решениями проекта, предлагается вынос пожарного депо с занимаемой площадки в район промышленной зоны «Восточная». На существующей станции ПЧ 25 предусматривается сохранение административных зданий пожарной части.

    - Проведение технологических мероприятий на взрывоопасных и пожароопасных производственных объектах для уменьшения зоны возможных разрушений.

    - Установление границы проявления чрезвычайных ситуаций.

    - Монтаж систем сигнализации и оповещения персонала и населения, проживающего около опасного объекта.

    - Разработка планов эвакуации населения проживающего около опасных объектов.

    - Выполнение мероприятий в соответствии с СП 11-107-98 «Порядок разработки и состав раздела ИТМ ГО ЧС. Мероприятия по предупреждению ЧС проектов строительства».

Мероприятия по предупреждению ЧС, связанных с системами жизнеобеспечения села

Генеральным планом предусматривается создание устойчивой системы жизнеобеспечения населения, для этого планируется выполнение ряда инженерно-технических мероприятий:

- Замена изношенных коммунально-энергетических сетей.

- Реконструкция и модернизация существующих поверхностных водозаборов с разделением системы водоснабжения села на техническое и хозяйственно-питьевое, дальнейшее развитие водопроводных сетей.

- Организация сплошных ограждений зон санитарной охраны (1 пояс) на водозаборных сооружениях.

- Реконструкция (увеличение мощности) ПС 110/10 «Яренск».

- Оборудование котельных противоаварийными системами для снижения риска возникновения аварийных ситуаций и защиты рабочего персонала.

- На всех инженерных сооружениях необходима разработка паспорта безопасности опасного производственного объекта.

- Создание устойчивой системы теплоснабжения путем соединения теплотрасс от источников теплоснабжения между собой (закольцовка теплотрасс).

- Строительство технического водозабора к югу от села.

- Реконструкция водозабора в северной части села.

- Для снабжения населения питьевой водой в особый период генпланом предусматривается использование проектного подруслового водозабора на реке Кишерка.

Подробный перечень мероприятий по строительству новых и реконструкции существующих сооружений ЖКХ представлен в главе 6 «Инженерное оборудование территории».

К основным требованиям по предупреждению чрезвычайных ситуаций на объектах жизнеобеспечения относятся:

  - разработка распорядительных и организационных документов по вопросам предупреждения чрезвычайных ситуаций;

  - разработка и реализация объектовых планов мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций;

  - прогнозирование чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера, определение и периодическое уточнение показателей риска чрезвычайных ситуаций для производственного персонала и населения на прилегающей территории;

  - обеспечение готовности объектовых органов управления, сил и средств к действиям по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

  - подготовка персонала к действиям при чрезвычайных ситуациях;

  - сбор, обработка и выдача информации в области предупреждения чрезвычайных ситуаций, защиты населения и территорий от их опасных воздействий;

  - декларирование безопасности, лицензирование и страхование ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасного производственного объекта и гидротехнического сооружения.

  - создание объектовых резервов материальных и финансовых ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций.

На потенциально опасном объекте разрабатывается план действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и документация, регламентирующая деятельность объекта, которая включает:

  - порядок учета отклонений технологических параметров до опасных значений;

  - систему анализа причин отклонений от требований безопасности и учета всех неполадок, временных остановок технологического процесса, оборудования с разработкой мер по предупреждению возможных чрезвычайных ситуаций.

Управление мероприятиями по предупреждению чрезвычайных ситуаций на потенциально опасном объекте осуществляется под руководством лица, возглавляющего эксплуатирующую организацию. В составе органов управления организацией формируются: координирующий орган в области предупреждения чрезвычайных ситуаций (объектовая комиссия по чрезвычайным ситуациям), постоянно действующий орган управления (отдел, сектор), специально уполномоченный на решение задач в указанной области (орган по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям), и орган повседневного управления мероприятиями по предупреждению чрезвычайных ситуаций (дежурно-диспетчерская служба организации).

Мероприятия по предупреждению ЧС на транспортных коммуникациях

Настоящим проектом предлагаются:

- Регламентирование и специальное содержание при перевозке опасных грузов.

- Мониторинг и регулярная проверка состояния автомобильных дорог, проходящих по прилегающим к селу территориям, а также улично-дорожной сети села. Своевременное проведение ремонтно-восстановительных работ, уборке дорожного полотна.

- Устройство ограждений, разметка, установка дорожных знаков, улучшение освещения на автодорогах.

- Улучшение качества зимнего содержания дорог, особенно на дорогах с уклонами, перед мостами, на участках с пересечением оврагов, в период гололеда.

- Укрепление обочин, откосов насыпей, устройство водоотводов и других инженерных мероприятий для предотвращения размывов на предмостных участках;

- Очистка дорог в зимнее время от снежных валов, сужающих проезжую часть и ограничивающих видимость.

В качестве планировочных мероприятий по предупреждению ЧС на транспорте настоящим проектом предлагаются:

- Совершенствование и развитие улично-дорожной сети села.

- Вынос и деконцентрация основных транспортных потоков за счёт строительства строительство нового участка основной дороги регионального значения «Котлас – Сольвычегодск – Яренск» для обхода села с северо-восточной стороны.

Силы и средства, привлекаемые в ликвидации ЧС на транспорте представлены в таблице 3.

Таблица 3.

Сведения о наличие сил и средств для ликвидации ЧС и эвакуации населения

| № п/п | Наименование подразделения | Техника (единиц) | Время готовности (минут) | Личный состав (человек) | Место дислокации (зона ответственности) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПЧ 25 с. Яренск | 3 | 1 | 23 | с. Яренск, ул. Маяковского, 29 |
| 2 | Скорая медицинская помощь | 1 | 20 | 2 | с. Яренск |
| 3 | ГУ ОВД | 9 | 2 | 39 | с. Яренск |

## Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

Проектом установлено, что для предотвращения чрезвычайных ситуаций на взрывоопасных объектах и своевременной ликвидации последствий пожаров на территории Яренска необходима организация пожарной охраны в соответствии с требованиями норм и правил пожарной безопасности.

В соответствии со статьей 10 Федерального закона «О пожарной безопасности» норматив численности личного состава пожарных частей из расчета 1 единица личного состава государственной противопожарной службы (далее ГПС) на 650 человек населения.

Время прибытия первого подразделения к месту вызова не должно превышать 10 минут. В условиях регулярной планировки радиус обслуживания (действия) пожарного депо принимается не более 3 км (в соответствии со СНиП 2.07.01-89* - приложение 1 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»).

Таблица 4.

Численность личного состава ГПС на этапах реализации генплана

|  | I очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- |
| Численность населения (человек) | 4465 | 4500 |
| Численность ГПС в соответствии с нормативом | 7 | 7 |

На территории с.Яренск существует 1 пожарное депо – ПЧ-25. Количество специальной техники – 5 единиц, дежурная смена состоит из 4 бойцов. В селе расположен ряд пожарных гидрантов. Информации о пожарных водоемах представлено не было. Проектом предлагается устройство пожарного водоема в северо-восточной части села на территории новой жилой усадебной застройки.

В соответствии с данными, представленными в паспорте территории сельского поседения Сафроновское Ленского района Архангельской области Северо-Западного федерального округа, в 2008 году на территории поселения произошло 28 пожаров.

Для обеспечения высокого уровня пожарной безопасности, предупреждения и тушения пожаров, а также в соответствии с планировочными решениями проекта, предлагается перенос пожарного депо ПЧ-25 с занимаемой площадки в район промышленной зоны «Восточная». На существующей площадке ПЧ-25 предусматривается сохранение административных зданий пожарной части. Предлагается увеличение ёмкости пожарного депо, что позволит более качественно обеспечивать пожарную охрану не только села, но и населённых пунктов расположенных на прилегающих к селу территориях.

Учитывая близость пожароопасных участков леса (расположены практически у границы села), настоящим проектом предлагается устройство защитных противопожарных полос для защиты села – от с северной части села и вдоль восточной границы промышленной зоны «Восточная».

Забор воды на хозяйственное пожаротушение предусматривается из хозяйственного водопровода, промышленного водопровода и хозяйственно-технической сети на территориях прокладки, а также хозяйственно-питьевого водопровода. Проектируемая в генеральном плане водопроводная сеть оборудуется водопроводной арматурой и пожарными гидрантами, располагаемыми на незаваливаемой (при разрушении зданий и сооружений) территории.

В пределах береговой полосы рек Кижмола и Кишерка необходимо предусмотреть пожарные подъезды для забора воды в любое время года 3-мя и более автомобилями одновременно.

Настоящим проектом предлагаются следующие подъезды:

  - на берегу р.Кижмола, в районе пересечения ул. Урицкого и пер. Сельский;

  - на берегу р.Кижмола, в районе Преображенской церкви;

  - на берегу р.Кишерка, в районе ул. Бр.Покровских;

  - на берегу р.Кишерка, в районе ул. Восточная.

В соответствии с «Правилами пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03)» подъезды должны представлять собой площадки с твёрдым покрытием размерами не менее 12х12 метров для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года. Поддержание в постоянной готовности искусственных водоёмов, подъездов к водоисточникам и водозаборных устройств возлагается на соответствующие организации (в населённых пунктах – на органы местного самоуправления).

На территории за пределами 3-х километрового радиуса обслуживания пождепо для улучшения пожарной обстановки и обеспечения пожаробезопасности необходимо проведение инженерно-технических и пожарно-профилактических мероприятий по повышению противопожарной устойчивости; также предлагается рассмотреть возможность создания добровольных пожарных дружин на основе проживающего там населения.

В соответствии с Постановлением Правительства №794 от 30.12.03 (в редакции Постановления Правительства №335 от 27.05.05) «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» организовать дальнейшее развитие «Единых дежурно-диспетчерских служб» (ЕДДС) на базе единого телефонного номера «01» в рамках Концепции развития единых дежурно-диспетчерских служб в субъектах РФ (утверждена приказом МЧС РФ от 10.09.02 №428).

## Устойчивое функционирование села в «Особый период»

- 8.6.1 Статус села по условиям ГО

Село Яренск находится вне границ зон возможных разрушений и возможного радиационного заражения от категорированных городов. Настоящим проектом предусматриваются мероприятия по защите населения села в защитных сооружениях (далее ЗС) – противорадиационных укрытиях (далее ПРУ).

В соответствии с данными, полученными от Администрации муниципального образования «Ленский муниципальный район», село Яренск МО «Ленский муниципальный район» не является категорированным объектом по ГО, категорированные объекты на территории Ленского муниципального района отсутствуют.

К предприятиям, продолжающим работу в «особый период», относятся:

- ПО «Яренское», численность персонала – 118 человек, наибольшая работающая смена - 75 человек.

- ООО «Теплоком», численность персонала – 76 человек, наибольшая работающая смена - 30 человек.

- СПК «Нива», численность производственного персонала – 23 человек, наибольшая работающая смена - 12 человек.

- ООО «Кижмола», численность персонала - 36, наибольшая работающая смена - 15 человек.

- 8.6.2 Защитные сооружения

Основным способом защиты населения от современных средств поражения является укрытие его в защитных сооружениях. Защита населения села предусматривается в ПРУ на территории села. В соответствии с п.2.17 СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны», ПРУ должны иметь степень ослабления радиации внешнего излучения – коэффициент защиты Кз (кроме ПРУ, размещаемых в районах АС), равный:

на объектах первой и второй категории по гражданской обороне, расположенных вне зон возможных сильных разрушений, для работающих смен предприятий – 200;

в зонах возможного опасного радиоактивного заражения (загрязнения) за границей зон возможных сильных разрушений:

200 – для работающих смен некатегорированных предприятий, формирований гражданской обороны и лечебных учреждений, развертываемых в военное время;

100 – для населения некатегорированных городов, поселков, сельских населенных пунктов и эвакуируемого населения;

в зонах возможного сильного радиоактивного заражения (загрязнения):

100 – для работающих смен некатегорированных предприятий и лечебных учреждений, развертываемых в военное время;

50 – для населения некатегорированных городов, поселков, сельских населенных пунктов и эвакуируемого населения;

за пределами зон возможного сильного радиоактивного заражения (загрязнения):

20 – для работающих смен некатегорированных предприятий и лечебных учреждений, развертываемых в военное время;

10 – для населения некатегорированных городов, поселков, сельских населенных пунктов и эвакуируемого населения.

Согласно Приложению к СНиП II-11-77 «Защитные сооружения гражданской обороны» зона пешеходной доступности до ПРУ составляет 3000 метров, зона доступности с использованием транспортных средств – до 25 км.

Для размещения ПРУ рекомендуется использовать здания школ, детских дошкольных учреждений с учетом радиуса доступности укрытия.

ПРУ должны быть размещены на территории лечебных учреждений, имеющих коечный фонд (на полную вместимость учреждения), на территории пожарных депо.

Создание фонда защитных сооружений осуществляется заблаговременно, в мирное время. Противорадиационные укрытия следует размещать в пределах радиуса сбора укрываемых. Для оборудования под ПРУ могут быть использованы подвальные помещения зданий и сооружений – быстровозводимые ПРУ.

Сооружение новых ПРУ возможно:

в существующей капитальной (общественной и промышленной) застройке;

отдельно стоящими;

в проектируемой капитальной (жилой, общественной и промышленной) застройке, в том числе образовательные учреждения и спортивные комплексы.

На расчётный срок, генеральным планом принимается проектная численность населения с.Яренск – 4500 чел, на первую очередь – 4465.

В настоящее время суммарная емкость защитных сооружений составляет 1540 мест (список существующих ПРУ и их краткая характеристика отображены в таблице 5).

Таблица 5.

Сведения о защитных сооружениях ГО с.Яренск

по состоянию на 01.01.2010 года.

| № п/п | Наименование предприятия, организации Ведомственная принадлежность | Полный адрес места расположения ЗС ГО с указанием строения, подъезда | Тип, класс ЗС ГО | Вместимость, чел. | Площадь, м2 |  | Год ввода в эксплуа-тацию | Характер использования в мирное время | Готовность к приему укрываемых |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Общая | Основных помещений |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 13 | 15 |
| 1 | МОУ «Яренская средняя школа» | с.Яренск, ул.Дубинина, д.49 | П-2 | 630 | 464 | 464 | 30.11.83 | Классы | ОГ |
| 2 | Ленский РОВД | с.Яренск, ул.Кости Зинина, д.2 | П-2 | 200 | 188,4 | 188,4 | 23.12.85 | Склад СИЗ | ОГ |
| 3 | МУП Яренский «Жилкомсервис» | с.Яренск ул.Кр.Партизан, д.36 | П-2 | 150 | 162, | 162, | 25.12.85 | Хоз. нужды | ОГ |
| 4 | МУП Яренский «Жилкомсервис» | с.Яренск ул.Кр.Партизан, д.31 | П-2 | 500 | 324 | 324 | 30.12.85 | Хоз. нужды | ОГ |
| 5 | ГУ ЦЗН Ленского района | с.Яренск ул.В.Дубинина, д.62 | П-2 | 60 | 142 | 142 | 11.10.94 | Хоз. нужды | ОГ |

Проектные предложения

- Настоящим проектом предлагаются следующие мероприятия по развитию ПРУ села: на первую очередь и расчётный срок предлагается проведение мероприятий по реконструкции и ремонту существующих убежищ в соответствии с СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны», предлагается увеличение ёмкости ПРУ с целью возможного укрытия населения. Суммарная ёмкость стационарных ЗС – ПРУ должна составить на первую очередь 4465 мест, на расчётный срок - 4500.

Таким образом, необходимо увеличение суммарной ёмкости ПРУ на 2960 мест.

Настоящим проектом предлагаются следующие мероприятия по развитию ПРУ села.

На первую очередь строительства:

  - строительство ПРУ на 900 мест при новом детском саду на 220 мест, класс защиты П-2;

  - строительство ПРУ при больнице на 900 мест, класс защиты – П-2.

На расчетный срок:

  - строительство ПРУ на 700 мест при детской школе искусств, класс защиты – П-2;

  - строительство ПРУ при детской поликлинике на 500 мест, класс защиты П-2;

Таким образом, емкость ЗС ГО достигнет 4540 мест. Необходимая степень ослабления радиации внешнего излучения ПРУ (коэффициент защиты Кз) – не ниже 10.

Эвакуируемое с других районов население может быть размещено в быстровозводимых ПРУ. Приемный эвакуационный пункт предлагается разместить в физкультурно-спортивном комплексе. Новые стационарные ПРУ предлагается размещать в составе новой общественно-деловой застройки.

- Для снабжения населения питьевой водой в особый период генпланом предусматривается использование проектного подруслового водозабора на реке Кишерка.

- 8.6.3 Оповещение и светомаскировка

Оповещение. Для оперативного реагирования органов управления, сил и средств ликвидации ЧС и своевременного оповещения населения используются радиотрансляционные точки и громкоговорители. Также имеются: проводная телефонная связь (население и объекты), радио- и телевизионные приемники (населения и объекты), сотовая телефонная связь.

Данных об охвате населения системой оповещения не предоставлено.

Проектом Генерального плана для усиления локальной системы оповещения предлагаются следующие мероприятия:

  - проверка и подготовка систем оповещения к заблаговременному оповещению о возникновении и развитии чрезвычайных ситуаций населения и организаций, аварии на которых способны нарушить жизнеобеспечение населения;

  - установка дополнительных источников звукофикации оповещения населения по сигналам ЧС, местоположение которых отображено на чертеже «Схеме ИТМ ГОЧС».

Важнейшей задачей является подготовка населения к действиям в условиях ЧС и ГО. Необходимо отработать методические рекомендации по организации обучения населения. Уделить большое внимание созданию учебно-консультационных пунктов для обучения неработающего населения.

Светомаскировка. Согласно пп.1.1 и 7.1 дополнения к главе СНиП П-10-74 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны» предусматривается 2 режима светомаскировки: частичного затемнения и полного затемнения. Подготовка системы освещения к обеспечению светомаскировки осуществляется в мирное время, предусматривая возможность перехода на режим частичного затемнения в течение 16 часов, на режим полного затемнения – в течении 3 минут. Режим полного затемнения вводится по сигналу «воздушная тревога» (ВТ) и отменяется по сигналу «отмена воздушной тревоги» (ОВТ).

Световую маскировку населенных пунктов и хозяйственных объектов следует осуществлять электрическим, светотехническим, технологическим и механическим способами; выбор способа или сочетания способов светомаскировки должен согласовываться с местными органами ГО:

  - электрический способ заключается в централизованном отключении электроосвещения всего объекта или его части;

  - светотехнический способ заключается в снижении освещенности и в оборудовании осветительных и сигнальных установок маскировочными приспособлениями;

  - механический способ состоит в закрытии светящихся объектов светонепроницаемыми материалами и конструкциями;

  - технологический способ заключается в проведении мероприятий, в результате которых световое излучение не возникает или снижается до уровней, позволяющих осуществить светомаскировку механическим способом.

При введении режима частичного затемнения освещение общественных комплексов, установки для архитектурной подсветки, а также осветительные приборы рекламного и витринного освещения должны отключаться от источников питания или электрических сетей. Одновременно следует предусматривать снижение уровней наружного освещения сельских улиц, дорог, площадей, территорий парков, бульваров, детских, школьных, лечебно-оздоровительных учреждений и других объектов со значениями средней освещенности 4 лк и выше путем отключения до половины светильников.

Освещенность в жилых, общественных, производственных и вспомогательных зданиях рекомендуется снижать путем выключения части светильников, установки ламп пониженной мощности или использования регуляторов напряжения.

В режиме полного затемнения все наружное освещение должно быть выключено. В местах проведения неотложных производственных, аварийно-спасательных и восстановительных работ, а также на опасных участках эвакуации людей к защитным сооружениям и у входов в них следует предусматривать маскировочное стационарное или автономное освещение с помощью переносных осветительных фонарей.

В жилых зданиях (независимо от пребывания людей), а также в помещениях общественных, производственных и вспомогательных зданий, в которых не предусмотрено пребывание людей в темное время суток или прекращается работа по сигналу ВТ, применяется электрический способ маскировки – отключение освещения. Световая маскировка зданий или помещение, в которых продолжается работа при подаче сигнала ВТ или по условиям производства невозможно безаварийное отключение освещения, осуществляется светотехническим или механическим способом.

Для световой маскировки окон, а также светоаэрационных и аэрационных фонарей должны применяться следующие устройства: раздвижные и подъемные шторы из полимерных материалов, а также из светонепроницаемой бумаги; щиты, ставни и экраны из рулонных и листовых материалов.

Управление наружным освещением населенных пунктов следует предусматривать централизованным – телемеханическим или дистанционным. Включение и отключение установок наружного освещения населенных пунктов должно производиться из пунктов управления освещением с помощью средств, обеспечивающих заземление распределительной сети наружного освещения при его отключении. Центральный диспетчерский пункт (при его отсутствии – диспетчерский пункт наружного освещения) должен иметь прямую телефонную связь с пунктом управления начальника штаба ГО.

# СВОДНЫЕ ДАННЫЕ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗЕМЕЛЬ

Современное состояние

Общая площадь земель в границах села Яренск составляет 492,7 га.

Таблица 9.1.

Современное распределение земель в границах села Яренск, га

| № | Территориальные зоны по видам использования земель | Площадь, га | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилые зоны, в том числе: - малоэтажная капитальная застройка - малоэтажная смешанная (деревянная и капитальная) застройка - индивидуальная усадебная застройка | 114,4 7,0 38,9 68,5 | 23,3 |
| 2 | Общественно-деловые зоны | 17,4 | 3,5 |
| 3 | Производственные зоны, в том числе: - промышленные предприятия - отработанный карьер - территории коммунальных предприятий и организаций - инженерно-транспортных инфраструктур | 56,2 8,0 7,1 20,9 20,2 | 11,4 |
| 4 | Зоны особо охраняемых территорий | 4,5 | 0,9 |
| 5 | Зоны рекреационного назначения, в том числе: - зеленые насаждения общего пользования - муниципальные леса (леса населенного пункта) - территории спортивных комплексов и сооружений | 104,9 0,6 103,4 0,9 | 21,3 |
| 6 | Зоны сельскохозяйственного использования | 67,7 | 13,7 |
| 7 | Территории под объектами водного фонда | 0,9 | 0,2 |
| 8 | Зоны специального назначения (кладбища) | 4,8 | 1,0 |
| 9 | Территории, не вовлеченные в градостроительную дея-тельность | 121,9 | 24,7 |
|  | ВСЕГО в границах населенного пункта | 492,7 | 100 |

Проектные предложения на расчетный срок

В период реализации генерального плана с. Яренск изменения площади по категориям земель будут связаны главным образом с территориальным развитием с. Яренск.

Проектом предлагается изменение границ с. Яренск:

	включаемые земельные участки в границы села Яренск общей площадью – 112,4 га за счёт перевода в земли населенных пунктов земель МО «Сафроновское», в том числе:

- земли сельскохозяйственного назначения – 33,8 га;

- земли промышленности, энергетики, транспорта, связи и иного специального назначения – 13,7;

- земли лесного фонда – 64,9, из которых 35,2 га лесные земли и 29,7 га нелесные.

Переводимые участки расположены:

- с северной части села в районе п. Энергетиков – 6,4 га (земли промышленности, энергетики, транспорта, связи и иного специального назначения, а также лесного фонда)

- с северо-восточной части села:

- в районе планируемой индивидуальной усадебной застройки – 35,8 га (земли сельскохозяйственного назначения);

- в районе планируемой промзоне «Восточная» вдоль основной региональной автомобильной дороги «Яренск – Вогваздино – Айкино» - 70,0 га (земли промышленности, энергетики, транспорта, связи и иного специального назначения, а также лесного фонда: земли лесные и нелесные).

	исключаемые земельные участки из границ села Яренск общей площадью – 7 га (зон сельскохозяйственного назначения и территорий, не вовлеченных в градостроительную деятельность).

Переводимые участки расположены:

- с северо-восточной части села севернее планируемой индивидуальной усадебной застройки.

Таким образом, вся территория в предлагаемых границах проектирования будет составлять 598,1 га.

Кроме того, предлагается на территориях, прилегающих к селу, размещение следующих объектов:

  - полигона ТБО в 2-х км от современных границ с.Яренск по дороге на ст. Межег и далее Айкино (участок 1,5 га);

  - нового кладбища с-з с. Яренск у д. Борок (участок до 2-х га);

  - скотомогильника с биологической камерой  в 2 км от современных границ с.Яренск по дороге на ст. Межег и далее на Айкино.

Баланс планируемого распределения территории села Яренск в течение расчетного срока (до 2032 г.) составлен в соответствии со ст. 85 Земельного кодекса РФ и ст. 35 Градостроительного кодекса РФ и отражен в таблице 8.2.

Таблица 9.2.

Проектное распределение земель в границах села Яренска, га

| № | Территориальные зоны по видам использования земель | Площадь, га | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Жилые зоны, в том числе: - малоэтажная капитальная застройка - малоэтажная смешанная (деревянная и капитальная) застройка - индивидуальная усадебная застройка | 277,1 9,8 31,0 236,3 | 46,3 |
| 2 | Общественно-деловые зоны | 22,1 | 3,7 |
| 3 | Производственные зоны, в том числе: - промышленные предприятия - коммунально-складские предприятия и организации - транспортно-инженерные объекты и коммуникации | 144,6 32,3 31,2 81,1 | 24,2 |
| 4 | Зоны особо охраняемых территорий - особо охраняемые природные территории - средозащитные зеленые насаждения | 76,1 4,5 71,6 | 12,7 |
| 5 | Зоны рекреационного назначения, в том числе: - зеленые насаждения общего пользования - муниципальные леса (леса населенного пункта) - территории спортивных комплексов и сооружений | 72,5 32,2 38,2 2,1 | 12,1 |
| 6 | Территории под объектами водного фонда | 0,9 | 0,2 |
| 7 | Зоны специального назначения (кладбища) | 4,8 | 0,8 |
|  | ВСЕГО в границах населенного пункта | 598,1 | 100 |

Территории кладбищ

На территории села в настоящее время расположено одно кладбище, не имеющего резерва для развития и подлежащее закрытию.

Таблица 9.3.

Характеристика существующего кладбища

| № | Наименование кладбища | Место размещения, адрес | Площадь, га | Резерв | СЗЗ, м | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сельское кладбище | ул. Фиолетова | 4,8 | - | 50 | требует закрытия |

В соответствии со СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» норматив площади кладбищ традиционного захоронения составляет 0,24 га на 1000 жителей, таким образом, на расчётный срок потребуется порядка 1,2 га кладбища.

Для организации кладбища проектом предлагается участок до 2-х га, расположенный С-З с.Яренск у д. Борок.

# 10	РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Таблица 10.1.

Размещение объектов капитального строительства местного значения

| № | Наименование объекта капитального строительства и его характеристика | Значение объекта | Зона планируемого размещения | Сроки реализации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I очер. | Расч. срок |
| I | Жилищный фонд |  |  |  |  |
| 1.1 | Малоэтажные много-квартирные капитальные дома (социальное жилье) | поселение | жилая зона малоэтажной капитальной застройки | + | + |
| II | Учреждения образования, культуры и спор-та |  |  |  |  |
| 2.1 | Строительство нового корпуса начальной школы на 240 мест | муниципальный район | зона общественно-деловой застройки | + |  |
| 2.2 | Строительство дошкольного образовательного учреждения (детского сада) на 220 мест | — // — | — // — | + |  |
| 2.3 | Строительство станции юных техников с авто-дромом | — // — | коммунально-складская зона | + |  |
| 2.4 | Строительство культурно-досугового центра | — // — | зона общественно-деловой застройки | + |  |
| 2.5 | Строительство спортивно-оздоровительного центра со спортзалом и бассейном | — // — | рекреационная зона | + |  |
| III | Учреждения и пред-приятия обслуживания (создание условий для размещения объектов) |  |  |  |  |
| 3.1 | Дом быта | поселение | зона общественно-деловой застройки | + | + |
| 3.2 | Рыночные комплексы | — // — | — // — | + |  |
| 3.3 | Прачечные и химчистки | — // — | зона размещения коммунально-складских предприятий и организаций |  | + |
| IV | Объекты транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |
| 4.1 | Строительство автобусной станции. | муниципальный район | зона инженерных и транспортных инфраструктур | + |  |
| 4.2 | Строительство жилых основных улиц общей протяженностью – 2,6 км | — // — | — // — | + |  |
| 4.3 | Строительство жилых основных улиц общей протяженностью – 5 км | — // — | — // — |  | + |
| 4.4 | Строительство жилых второстепенных улиц общей протяженностью – 9,9 км | — // — | — // — | + |  |
| 4.5 | Строительство жилых второстепенных улиц общей протяженностью – 3,3 км | — // — | — // — |  | + |
| 4.6 | Строительство станции технического обслуживания | — // — | — // — | + | + |
| V | Объекты инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |
|  | Водоснабжение |  |  |  |  |
| 5.1 | Строительство поверх-ностного ковшового во-дозабора | поселение | — // — | + |  |
| 5.2 | Строительство подземного водозабора | — // — | — // — | + |  |
| 5.3 | Станции водоподготовки | — // — | — // — | + |  |
| 5.4 | Строительство водопро-водных сетей хозяйст-венно-питьевого водо-снабжения общей протя-женностью 16,7 км. | — // — | — // — | + |  |
| 5.5 | Строительство водопро-водных сетей хозяйст-венно-питьевого водо-снабжения общей протя-женностью 4,3 км. | — // — | — // — |  | + |
| 5.6 | Сети хозяйственного водоснабжения преимущественно для нужд ГВС 1,8 км | — // — | — // — | + |  |
|  | Водоотведение |  |  |  |  |
| 5.7 | Очистные сооружения водоотведения (мощность 1100 м3/сут) | — // — | — // — | + |  |
| 5.8 | Самотечные коллекторы 23,0 км | — // — | — // — | + |  |
| 5.9 | Самотечные коллекторы 2,8 км | — // — | — // — |  | + |
| 5.10 | Напорные коллекторы 2,8 км | — // — | — // — | + |  |
| 5.11 | Канализационные насосные станции 1 шт | — // — | — // — | + |  |
|  | Электроснабжение |  |  |  |  |
| 5.12 | Трансформаторные пункты (3 шт) | — // — | — // — | + |  |
| 5.13 | Трансформаторные пункты (2 шт) | — // — | — // — |  | + |
| 5.14 | Линии электропередачи ЛЭП 10 кВ 3,3 км (в.ч. 1,1 км вне границ села) | — // — | — // — | + |  |
| 5.15 | Линии электропередачи ЛЭП 10 кВ 1,6 км | — // — | — // — |  | + |
|  | Газоснабжение |  |  |  |  |
| 5.16 | Газопровод среднего давления 0,6 км | — // — | — // — | + |  |
| 5.17 | Газораспределительные подстанции (1 шт) | — // — | — // — | + |  |
|  | Теплоснабжение |  |  |  |  |
| 5.18 | Магистральные теплотрассы 6,3 км | — // — | — // — | + |  |
|  | Инженерная подготовка территории |  |  |  |  |
| 5.19 | Закрытые водостоки ливневой канализации 19,8 км | — // — | — // — | + |  |
| 5.20 | Закрытые водостоки ливневой канализации 1,2 км | — // — | — // — |  | + |
| 5.21 | Открытые водостоки ливневой канализации 8,9 км | — // — | — // — | + |  |
| 5.22 | Открытые водостоки ливневой канализации 8,8 км | — // — | — // — |  | + |
| 5.23 | Дренажно-дождевые коллекторы 1,4 км | — // — | — // — | + |  |
| 5.24 | Набережные откосного типа 1,5 км | — // — | — // — | + |  |
| 5.25 | Строительство очистных сооружений ливневой канализации открытого и закрытого типа | — // — | — // — | + | + |
|  | Объекты специального назначения |  |  |  |  |
| 5.26 | Пожарное депо | — // — | зона размещения коммунально-складских предприятий и организаций | + |  |

Таблица 10.2.

Размещение объектов капитального строительства местного значения

на прилегающей территории (вне проектных границ с. Яренск)

| № | Наименование объекта капитального строительства | Значение объекта | Зона планируемого размещения | Сроки реализации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I очер. | Расч. срок. |
| 1 | Объекты спорта |  |  |  |  |
| 1.1 | Спортивно-оздоровитель-ный центр с лыжной базой | муниципальный район | земли рекреации-онного назначения | + |  |
| 2 | Объекты инфраструк-туры водоотведения |  |  |  |  |
| 2.1 | Коллектор выпуска сточных вод | поселение | земли специального назначения | + |  |
| 3 | Объекты санитарной очистки |  |  |  |  |
| 3.1 | Полигон ТБО | муниципальный район | земли промыш-ленности, энерге-тики и иного спе-циального назна-чения | + |  |
| 3.2 | Скотомогильник с биологической камерой | муниципальный район | земли промыш-ленности, энерге-тики и иного спе-циального назна-чения |  |  |
| 4 | Объекты специального назначения |  |  |  |  |
| 4.1 | Кладбище | поселение | — // — | + |  |

# ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Исходный год |  | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Территории |  |  |  |  |
|  | Общая территория земель в границах населенного пункта с. Яренск, в том числе территории: | га — // — | 492,7 |  | 598,1 |
|  | 1. Жилых зон, из них: - малоэтажной капитальной застройки - малоэтажной смешанной (деревянной и капитальной) застройки - индивидуальной усадебной застройки | — // — — // — — // — | 114,4 7,0 38,9 68,5 |  | 277,1 9,8 31,0 236,3 |
|  | 2. Общественно-деловых зон | — // — | 17,4 |  | 22,1 |
|  | 3. Производственных зон, зон инженерной и транспортной инфраструктур, из них: - производственные зоны - отработанный карьер - территории коммунальных предприятий и организаций - инженерно-транспортных инфраструктур | — // — — // — — // — — // — — // — | 56,2 8,0 7,1 20,9 20,2 |  | 144,6 32,3 - 31,2 81,1 |
|  | 4. Зоны особо охраняемых территорий - особо охраняемые природные территории - средозащитные зеленые насаждения | — // — — // — | 4,5 4,5 - |  | 76,1 4,5 71,6 |
|  | 5. Зоны рекреационного назначения, в том числе: - зеленые насаждения общего пользования - муниципальные леса (леса населенного пункта) - территории спортивных комплексов и сооружений | — // — — // — — // — — // — | 104,9 0,6 103,4 0,9 |  | 72,5 32,2 38,2 2,1 |
|  | 6. Зон сельскохозяйственного использования | — // — | 67,7 |  | - |
|  | 7. Зон специального назначения (кладбища) | — // — | 4,8 |  | 4,8 |
|  | 8. Территорий под объектами водного фонда | — // — | 0,9 |  | 0,9 |
|  | 9. Территорий, не вовлеченных в градостроительную деятельность | — // — | 121,9 |  | - |
| 2. | Население |  |  |  |  |
|  | Численность населения | тыс. чел. | 4460 |  | 4500 |
|  | Возрастная структура населения: | % |  |  |  |
|  | - моложе трудоспособного возраста | — // — | 25 |  | 27 |
|  | - в трудоспособном возрасте | — // — | 59 |  | 53 |
|  | - старше трудоспособного возраста | — // — | 16 |  | 21 |
| 3. | Жилищный фонд |  |  |  |  |
|  | Жилищный фонд - всего: | тыс. м2 общей пл.. | 77,3 |  | 135,0 |
|  | из общего жилищного фонда: |  |  |  |  |
|  | - многоквартирные дома 2-4 эт. | — // — | 43,7 |  | 52,7 |
|  | - индивидуальные усадебные дома | — // — | 33,6 |  | 82,3 |
|  | Убыль жилищного фонда | — // — | - |  | 12600 |
|  | Существующий сохраняемый жилищный фонд | — // — | 77,3 |  | 64,7 |
|  | Новое строительство - всего: | тыс. м2 общей пл. | - |  | 70,3 |
|  | Структура нового жилищного строительства: |  |  |  |  |
|  | - многоквартирные дома 2-4 эт. | — // — | - |  | 19,9 |
|  | - индивидуальные усадебные дома | — // — | - |  | 56,1 |
|  | Из общего объема нового жилищного строительства размещается: |  |  |  |  |
|  | - на свободных территориях | га | - |  | 52,1 |
|  | - на реконструкции | — // — | - |  | 4,2 |
|  | Средняя обеспеченность населения общей площадью | м2/чел. | 17,3 |  | 30 |
| 4. | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |  |
|  | - детские дошкольные учреждения | мест | 240 |  | 340 |
|  | - общеобразовательные школы | — // — | 600 |  | 600 |
|  | - больницы | коек | 77 |  | 18 |
|  | - поликлиники | посещ./см. | 30 |  | 240 |
|  | - учреждения культуры и искусства | мест | 475 |  | 900 |
| 5. | Транспорт |  |  |  |  |
|  | Протяженность поселковой магистральной улично-дорожной сети | км | 24,0 | 44,8 |  |
|  | Количество легковых автомобилей индивидуальных владельцев | единиц | 980 | 1440 |  |
| 6. | Водоснабжение |  |  |  |  |
|  | Суммарное водопотребление, в том числе:- на хозяйственно-питьевые цели - на производственные нужды | м3/сут — // — — // — | 553,3 171,0 147,0 | 2127,3 921,5 315,5 |  |
|  | Производительность источников водоснабжения в том числе: - существующий водозабор (поверхностный) - новый водозабор в юго-восточной части села (подземный) | м3/сут — // — | 600 | 2197,5 1239,2 958,3 |  |
| 7. | Канализация |  |  |  |  |
|  | Общее поступление сточных вод, в том числе - от населения | м3/сут — // — | 77,2 35,6 | 1072,6 901,3 |  |
|  | Производительность сельских канализационных очистных сооружений | м3/сут | 141,8 | 1100 |  |
| 8. | Энергоснабжение |  |  |  |  |
|  | Суммарное потребление электроэнергии, в т.ч. - на нужды промышленных предприятий - на коммунально-бытовые нужды | млн.кВт-ч/год — // — | 2,5 1,0 1,1 | 8,0 5,0 1,9 |  |
|  | Максимальные электрические нагрузки | МВт | 2,5 | 8,0 |  |
|  | Мощность централизованных источников тепла на нужды ЖКС | МВт | 12,3 | 36,7 |  |
| 9. | Санитарная очистка |  |  |  |  |
|  | Количество бытового мусора | т/год | н/д | 1260 |  |
| 10. | Инженерная подготовка территории |  |  |  |  |
|  | Очистные сооружения ливневой канализации | ед. | - | 3 |  |
|  | Протяженность закрытых водостоков | км | - | 21,0 |  |
|  | Протяженность открытых водостоков | — // — | - | 17,7 |  |
|  | Подсыпка территории | га |  | 13,5 |  |

# ПРИЛОЖЕНИЯ