УТВЕРЖДЕНО

решением Совета депутатов

муниципального образования

«Ленский муниципальный район»

от   			  2015  года  №

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

муниципального образования «СОЙГИНСКОЕ»

ЛЕНСКОГО муниципального района

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Пояснительная записка

Материалы по обоснованию проекта

Том II

МК№46-2014-ОМ

2015

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«Градостроительство»

Заказчик: Администрация муниципального образования

«Ленский муниципальный район»

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

муниципального образования «СОЙГИНСКОЕ»

ЛЕНСКОГО муниципального района

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Пояснительная записка

Материалы по обоснованию проекта

Том II

МК№46-2014-ОМ

Директор: 									М. Ю. Смолькин

Главный инженер проекта:					А.В. Мышкин

2015

СОСТАВ АВТОРСКОГО КОЛЛЕКТИВА

| ООО «Градостроительство» г. Саранск |  |  |
| --- | --- | --- |
| Заместитель директора по производству |  | Игнатьева О.Ф. |
| Главный инженер проекта |  | Мышкин А.В. |
| Начальник производственно-технического отдела |  | Кузнецова Т.В. |
| Заместитель начальника отдела градостроительного проектирования |  | Сивов В.Г. |
| Экономист градостроительства |  | Келина Е.П. |
| Юрисконсульт |  | Викторова Н.П. |
| Главный архитектор проекта |  | Неретина Е.В. |
| Архитектор |  | Ларькина Л.С. |
| Архитектор |  | Балаева М.А. |
| Ведущий (старший) картограф |  | Чугунова С.В. |
| Инженер |  | Горькова Н.А. |
| Картограф |  | Базаев А.Н. |
| Инженер-проектировщик по аналитической работе в сфере градостроительства |  | Немойкина Е.А. |
| Техник-картограф |  | Ютяева Д.Н. |
| Инженер-проектировщик (эколог) |  | Северин П.В. |
| Инженер по качеству (нормоконтролер) |  | Уркунова В.С. |
| Инженер по АСУП |  | Михайлюк А.Э. |

СОСТАВ ПРОЕКТА

«Генеральный план муниципального образования «Сойгинское»

Ленского муниципального района Архангельская область»

| Номер | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Том I | Материалы проекта, подлежащие утверждению |  |
| Часть 1 | Книга 1. Положение о территориальном планировании |  |
| Часть 2 | Графические материалы (карты) |  |
|  | Карта 1. Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения | М 1:50 000 |
|  | Карта 2. Карта границ населенных пунктов | М 1:10 000 |
|  | Карта 3. Карта функциональных зон поселения | М 1:50 000 |
| Том II | Материалы по обоснованию проекта |  |
| Часть 1 | Книга 2. Материалы по обоснованию проекта |  |
| Часть 2 | Графические материалы |  |
|  | Карта 1. Опорный план (Схема современного состояния и использования территории) | М 1:50 000 |
|  | Карта 2. Планировочная организация территории | М 1:5 0000 |
|  | Карта 3. Карта транспортной инфраструктуры | М 1:50 000 |
|  | Карта 4. Карта инженерной инфраструктуры и инженерного благоустройства территорий | М 1:50 000 |
|  | Карта 5. Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | М 1:50 000 |
|  | Материалы ГП (передаваемые заказчику на электронных носителях) |  |
|  | CD – диск с графическими (в формате JPEG, М 1:50 000) и текстовыми материалами (в формате Microsoft Office Word 2003) | – 1 диск |

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	6

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ МО «СОЙГИНСКОЕ	10

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О ПЛАНАХ И ПРОГРАММАХ КОМПЛЕКСНОГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ	12

РАЗДЕЛ 3. ПОЛОЖЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ В СИСТЕМЕ РАССЕЛЕНИЯ, АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО	17

РАЗДЕЛ 4. АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ. ВОЗМОЖНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЭТИХ ТЕРРИТОРИЙ И ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	18

4.1. Анализ и оценка современного состояния территории МО «Сойгинское»	18

4.2. Существующее использование территории МО «Сойгинское»	19

4.3. Взаимосвязь стратегических направлений территориального планирования МО «Сойгинское» с «Объединенными схемами территориального планирования частей Архангельской области»	21

РАЗДЕЛ 5. ОЦЕНКА ПРИРОДНО-РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦИАЛА	24

5.1. Климат	24

5.2. Рельеф	26

5.3. Геологическоее строение	27

5.4. Гидрология	29

5.5. Водные ресурсы	29

5.6. Почвы	30

5.7. Растительность	31

5.8. Животный мир	35

5.9. Опасные геологические процессы и явления	35

5.10. Оценка инженерно-строительных условий	36

РАЗДЕЛ 6. СОВРЕМЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РАССЕЛЕНИЯ. СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ОБЪЕКТОВ, ИХ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ	38

6.1. Функционально-планировочная организация территории МО «Сойгинское»	38

6.2. Состав и характеристика земельного фонда	40

6.3. Социально-экономический потенциал	40

6.3.1. Население. Демографический потенциал. Трудовые ресурсы.	40

6.3.2. Экономический потенциал территории	45

6.4. Социальная инфраструктура	47

6.4.1. Жилищный фонд	47

6.4.2. Социальная инфраструктура	49

6.5. Инженерно-транспортная инфраструктура	52

6.5.1. Инженерная инфраструктура	52

6.5.2. Транспортная инфраструктура	59

РАЗДЕЛ 7. ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ НА КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ЭТИХ   ТЕРРИТОРИИ	62

7.1. Функциональное зонирование территории	62

7.1.1. Зоны с особыми условиями использования территории	64

7.2. Развитие и совершенствование планировочной структуры поселения и системы расселения	70

7.2.1. Планируемое использование территории	70

7.2.2. Предложения по границам населенных пунктов	71

7.3. Расчет перспективной численности населения	71

7.4. Развитие экономического потенциала	74

7.5. Развитие жилищного строительства	75

7.6. Развитие социальной инфраструктуры	77

7.7. Развитие инженерно-транспортной инфраструктуры	87

7.7.1. Инженерная инфраструктура	87

7.7.2. Транспортная инфраструктура	104

РАЗДЕЛ 8. ОХРАНА ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ	105

8.1. Список объектов культурного наследия	105

8.2. Зоны охраны объектов культурного наследия	106

РАЗДЕЛ 9. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	108

9.1. Экологическое состояние окружающей среды	108

9.1.1. Состояние атмосферного воздуха	110

9.1.2. Состояние подземных и поверхностных вод	113

9.1.3. Физические факторы окружающей среды	114

9.1.4. Состояние почв	117

9.1.5. Состояние зеленого фонда населенных пунктов	119

9.2. Мероприятия по охране окружающей среды	120

9.2.1. Мероприятия по охране атмосферного воздуха	120

9.2.2. Мероприятия по охране подземных и поверхностных вод	121

9.2.3. Мероприятия по охране окружающей среды от физических факторов	121

9.2.4. Мероприятия по охране почв	122

9.2.5. Мероприятия по охране объектов растительного и животного мира	123

9.2.6. Мероприятия в области санитарной очистки и обращения с отходами	123

РАЗДЕЛ 10. ПЕРЕЧЕНЬ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА	125

10.1. Перечень основных факторов риска возникновения природных чрезвычайных  ситуаций	128

10.2. Мероприятия по снижению уязвимости к природным чрезвычайным ситуациям	132

10.3. Источники и зоны воздействия техногенных чрезвычайных ситуаций	137

10.4. Мероприятия по снижению уязвимости к техногенным чрезвычайным ситуациям	139

РАЗДЕЛ 11. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	143

# ВВЕДЕНИЕ

Генеральный  план муниципального образования «Сойгинское» Ленского муниципального района Архангельской области (далее – МО «Сойгинское» разработан ООО «Градостроительство» (г. Саранск) на основании муниципального контракта № 46 от 15 декабря 2014 г. с Администрацией муниципального образования «Ленский муниципальный район» Архангельской области.

Генеральный план разработан на основании Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ (часть 2 ст. 8), Постановления Администрации МО «Ленский муниципальный район» от 13.09.2013 № 484-н «Об утверждении муниципальной Программы МО «Ленский муниципальный район» «Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами жилищно-коммунального хозяйства населения Ленского района на 2014-2020 годы», Постановления Правительства Архангельской области от 11.10.2013 № 475-пп «Об утверждении государственной программы Архангельской области «Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения Архангельской области (2014-2020 годы)».

Содержание Генплана определено статьей 23 ГК РФ и «Техническим заданием на подготовку генерального плана и правил землепользования и застройки  муниципального образования «Сойгинское»» (№ 46 от 15 декабря 2014 г.).

В основу работы по разработке генерального плана МО «Сойгинское» лег анализ существующего положения территории, поселения, изучены и учтены особенности ее градостроительного развития.

Проект генерального плана МО «Сойгинское» разработан в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ и иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Архангельской области, нормативно-технических документов и специальных нормативов и правил, государственных стандартов в сфере градостроительства, нормативно-правовых актов органов местного самоуправления, требованиями к электронным картам и планам государственных стандартов Российской Федерации.

В Генеральном плане МО «Сойгинское» соблюдены требования:

- СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации» в части, не противоречащей Градостроительному кодексу Российской Федерации;

- Методические рекомендации по разработке генеральных планов поселений и городских округов, утвержденные приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 26 мая 2011 г. № 244;

- Приказ Министерства регионального развития РФ от 30 января 2012 г. № 19 «Об утверждении требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения»;

При разработке проекта также учитывались решения и предложения градостроительной и иной документации, иных материалов и документов по планируемой территории, в том числе:

- «Схема территориального планирования Архангельской области» (ФГУП РосНИПИУрбанистики, 2010г.), утверждена постановлением Правительства Архангельской области от 25.12.2012 № 608-пп и проектные предложения документа «Объединенные схемы территориального планирования частей Архангельской области» (ООО «ИТП «Град» г. Омск, 2011 г.);

- Схема территориального планирования Ленского муниципального района (ОАО «РосНИПИУрбанистики»);

- Проект районной планировки Котласского внутриобластного района в составе Красноборского, Ленского, Вилегодского и Котласского района (Ленгипрогор, 1988 г.), утвержден решением Архангельского облисполкома от 26.01.1989 № 16. «Схема территориального планирования Архангельской области» (ФГУП РосНИПИУрбанистики, 2010 г.), утверждена постановлением Правительства Архангельской области от 25.12.2012 № 608-пп;

- «Каталог месторождений твердых полезных ископаемых Архангельской области по состоянию на 01.01.2012 г.» (2012 г.);

- Постановление Совета Министров РСФР от 30.08.1960 № 1327 «О дальнейшем улучшении дела охраны памятников культуры в РСФСР»;

- Указ Президента Российской Федерации от 20.02.1995 № 176 «Об утверждении Перечня объектов исторического и культурного наследия федерального (общероссийского) значения»;

- Распоряжение агентства природных ресурсов и экологии от 18 января 2013 года № 23 «Об утверждении перечня особо охраняемых природных территорий регионального и местного значения»;

- Закон Архангельской области от  23.09.2004 г. № 88-5-ОЗ «О статусе и границах территорий муниципальных образований в архангельской области»;

- Закон Архангельской области от 23.06.2005 № 66-4-ОЗ (ред. от 30.05.2014) «Об охране окружающей среды на территории Архангельской области»;

- Закон Архангельской области от 01.03.2006 N 153-9-ОЗ (ред. от 26.09.2014) «Градостроительный кодекс Архангельской области»;

- Закон Архангельской области от 15.02.2010 г. № 132-10-ОЗ «О регулировании отношений в сфере сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Архангельской области»;

- Закон Архангельской области от 18.03.2013 г. № 633-38-ОЗ «О внесении дополнений и изменений в областной закон «Градостроительный кодекс Архангельской области» и областной закон «О регулировании отношений в сфере сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Архангельской области»;

- Закон Архангельской области от 14.02.2014 г. № 88-5-ОЗ «О внесении изменений и дополнений в областной закон «О статусе и границах территорий муниципальных образований в Архангельской области»;

- Постановление правительства Архангельской области от 29.07.2013 г. № 342-пп «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования регионального значения Архангельской области и перечня ледовых переправ, не вошедших в протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального значения Архангельской области»;

- Постановление Правительства Архангельской области от 19.07.2013 г. № 330-пп  «Об утверждении государственной программы Архангельской области «Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики в Архангельской области (2014 – 2020 годы)»;

- Постановление Правительства Архангельской области от 08.10.2013 г. № 462-пп  «Об утверждении государственной программы Архангельской области «Экономическое развитие и инвестиционная деятельность  в Архангельской области (2014 – 2020 годы);

- Постановление Правительства Архангельской области от 11.10.2013 г. № 475-пп  «Об утверждении государственной программы Архангельской области «Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения Архангельской области (2014 - 2020 годы)»;

- Постановление Правительства Архангельской области от 11.10.2013 г. № 476-пп  «Об утверждении государственной программы Архангельской области «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Архангельской области (2014 - 2020 годы)»;

- Постановление Правительства Архангельской области от 15.10.2013 г. № 487-пп  «Об утверждении государственной программы Архангельской области «Развитие энергетики, связи и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области (2014 - 2020 годы)»;

- Постановление Правительства Архангельской области от 15.04.2014 г. № 154-пп «О внесении изменений в перечень автомобильных дорог общего пользования регионального значения Архангельской области и в перечень ледовых переправ, не вошедших в протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального значения Архангельской области»;

- «Состояние топливно-энергетического комплекса Архангельской области» (2012 г.);

- Долгосрочная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Архангельской области на 2010-2020 гг. (2010 г.);

- «Стратегия социально-экономического развития Архангельской области до 2030 года» (2009 г.);

- Решение Архангельского облисполкома от 20.08.1971 № 519 «О дополнительном принятии памятников истории и культуры Архангельской области под государственную и местную охрану».

- Постановление Администрации Архангельской области от 02.07.1992    № 200 «О принятии на государственную охрану памятников Архангельской области».

- Постановление Администрации Архангельской области от 13.08.1998    № 207 «О принятии на государственную охрану памятников истории и культуры Архангельской области»;

- «Стратегия социально-экономического развития Архангельской области до 2030 года» (Распоряжение губернатора Архангельской области от 16 декабря 2008 г. №278-ра/48);

- «Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения Архангельской области (2014 – 2020 годы)», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 11 октября 2013 года № 475-пп;

- «Обеспечение жильем молодых семей на 2012–2015 годы» (Постановление Правительства Архангельской области от 11 октября 2011 г. № 368-пп);

- «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Архангельской области на 2010–2020 годы» (Постановление Правительства Архангельской области от 27 июля 2010 года № 210-пп);

- «Развитие и совершенствование сети региональных автомобильных дорог общего пользования Архангельской области (2011–2015 годы)» (Постановление администрации Архангельской области от 24 февраля 2009 года № 56-па/7);

- «Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования регионального значения за счет ремонта, капитального ремонта и содержания (2012–2016 годы)» (Постановление Правительства Архангельской области от 17 мая 2011 года № 154-пп);

- «Строительство и капитальный ремонт образовательных учреждений в Архангельской области на 2012–2016 годы» (Постановление Правительства Архангельской области от 11 октября 2011 г. № 372-пп);

- «Развитие водохозяйственного комплекса Архангельской области на 2012–2020 годы» (Постановление Правительства Архангельской области от 11 октября 2011 г. № 361-пп);

- «Развитие общественного пассажирского транспорта Архангельской области на 2012–2016 годы» (Постановление Правительства Архангельской области от 28 июня 2011 г. № 212-пп);

- «Развитие лесного комплекса Архангельской области на 2012–2020 годы» (Постановление Правительства Архангельской области от 11 октября 2011 г. № 353-пп);

- Перечень памятников истории и культуры Ленского района, входящих в реестр памятников Архангельской области (Решение Архангельского облисполкома от 22.10.1990 № 137, постановление администрации Архангельской области от 13.08.1998 № 207).

- «Стратегия развития муниципального образования «Ленский муниципальный район» до 2020 года»;

- Прогноз социально-экономического развития МО «Сойгинское» на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов;

- Долгосрочная целевая программа «Комплексного развития  систем коммунальной  инфраструктуры муниципального образования «Сойгинское» на 2013-2016 гг.».

- Постановление Главы МО «Сойгинское» от 20.03.2012 г. № 19 «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Сойгинское»;

- Постановление администрации МО «Сойгинское» от 11.12.2014 г. № 28 «Об  утверждении  Положения  о  порядке  организации   сбора  и  вывоза  твердо - бытовых   отходов  на  территории Муниципального  образования  «Сойгинское»;

- Постановление администрации МО «Сойгинское» от 11.10.2014 г. № 23 «Об организации обеспечения надежного теплоснабжения потребителей на территории  Сойгинского сельского поселения»;

Мероприятия по территориальному планированию развития МО «Сойгинское» в Генеральном плане подготовлены на I очередь (до 2020 года) соответствующего расчетному периоду государственных программ Архангельской области. Расчетный срок (до 2035 года), в соответствии с Градостроительным кодексом РФ (генеральные планы утверждаются на срок не менее 20 лет).

Материалы Генерального плана МО «Сойгинское» разработаны в программе MapInfo Professional и представляют собой электронную векторную базу, позволяющую вести мониторинг всех видов градостроительной деятельности на территории МО «Сойгинское» по мере реализации положений Генерального плана.

Электронная версия проекта соответствует требованиям действующего законодательства к формированию электронных ресурсов в составе информационной системы обеспечения градостроительной деятельности.

# РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ МО «СОЙГИНСКОЕ

Территориальное планирование является видом градостроительной деятельности, задачей которого является определение «назначения территории исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учёта интересов граждан и их объединений» (ст. 9 (п. 1) ГК РФ).

В соответствии с определением, данным в ГК РФ, устойчивое развитие территорий – это обеспечение безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности, ограничение негативного воздействия на окружающую среду, обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов.

Генеральный план МО «Сойгинское», как документ территориального планирования, являющийся нормативно-правовым актом, разрабатывается с целью обеспечения управления планированием развития территории муниципального образования и предназначен для реализации полномочий органов местного самоуправления.

Генеральный план МО «Сойгинское» обеспечивает нормативно-правовые основы территориального развития муниципального образования с учётом документов социально-экономического развития на долгосрочную перспективу и является основой для градостроительного зонирования территории – разработки Правил землепользования и застройки.

Основная цель  Генеральный план МО «Сойгинское» – разработка долгосрочной стратегии территориального планирования муниципального образования на основе принципов устойчивого развития, создания благоприятной среды обитания, достижение баланса экономических, социальных и экологических интересов, учитывая особенности функционирования заполярных территориальных образований.

Задачами территориального планирования МО «Сойгинское» являются:

- комплексная оценка территории в целях обеспечения эффективного использования земельных ресурсов;

- градостроительное обоснование границ административного центра муниципального образования – д. Белопашино;

- функциональное зонирование территории исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территории с учётом сложившейся ситуации и перспективных направлений социально-экономического развития;

- развитие транспортной инфраструктуры с целью повышения транспортной доступности муниципального образования и организации удобного транспортного сообщения;

- развитие инженерной инфраструктуры – энергоснабжения, газоснабжения (планируемое), водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения с целью повышения надёжности инженерных систем, качества предоставляемых услуг, обеспечения потребностей существующих и перспективных потребителей;

- удовлетворение потребностей жителей муниципального образования в новом жилищном строительстве с учётом прогнозируемого роста жилищной обеспеченности и в учреждениях социального и культурно-бытового обслуживания с учётом прогнозируемых характеристик социально-экономического развития;

- разработка природоохранных мероприятий, направленных на охрану окружающей среды, улучшение экологической ситуации и благоустройства территории;

- обеспечение развития туризма, формирование сети рекреационных учреждений и объектов физкультурно-оздоровительного назначения на базе комплексного использования природно-рекреационных ресурсов;

- разработка мероприятий по предотвращению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и защите от них.

# РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О ПЛАНАХ И ПРОГРАММАХ КОМПЛЕКСНОГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

- Стратегия социально-экономического развития Архангельской области до 2030 года

Стратегическая цель − обеспечение высокого уровня благосостояния населения и стандартов качества жизни − декомпозируется на три цели второго уровня.

- Формирование в области эффективной, динамично растущей и сбалансированной экономики, а именно:

  - Структуры экономики, обеспечивающей занятость населения, преимущественно на предприятиях с высоким уровнем производительности и добавленной стоимости;

  - Благоприятных условий для ведения бизнеса;

  - Высокого уровня производительности и степени модернизации существующих предприятий;

  - Инвестиционной привлекательности территории для создания новых предприятий в приоритетных секторах экономики.

- Создания в области благоприятных условий для жизни, профессиональной и творческой самореализации жителей области, а именно:

  - Качественной жилищно-коммунальной инфраструктуры;

  - Развитой системы здравоохранения и образования;

  - Эффективной системы социального обеспечения;

  - Развитой инфраструктуры услуг для населения;

  - Развитой инфраструктуры культуры, спорта и отдыха;

  - Физической и экологической безопасности;

  - Широких возможностей для профессиональной и творческой самореализации.

- Обеспечения эффективности исполнительной власти области, а именно:

  - Управления по целям и результатам;

  - Эффективной организационной структуры и деловых процессов;

  - Наличия квалифицированного персонала.

- Государственная программа Архангельской области «Экономическое развитие и инвестиционная деятельность в Архангельской области (2014 – 2020 годы)»

Цели государственной программы:

- создание условий для устойчивого роста экономики Архангельской области;

- формирование благоприятной среды для развития инвестиционной деятельности;

- развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Архангельской области и Ненецком автономном округе;

- совершенствование системы управления экономическим развитием Архангельской области;

- совершенствование организации государственных закупок в Архангельской области;

- проведение сбалансированной политики в области государственного регулирования цен (тарифов) на территории Архангельской области.

Задачи государственной программы:

задача № 1 – улучшение инвестиционного климата  в Архангельской области и увеличение объема инвестиций в основной капитал;

задача № 2 – увеличение доли субъектов малого и среднего предпринимательства в экономике Архангельской области;

задача № 3 – повышение эффективности системы управления экономическим развитием Архангельской области;

задача № 4 – повышение эффективности расходования бюджетных средств и средств внебюджетных источников финансирования при удовлетворении потребностей Архангельской области и государственных заказчиков в качественных товарах, работах и услугах, необходимых для реализации мероприятий государственных программ Архангельской области и осуществления государственных полномочий;

задача № 5 – обеспечение эффективного и стабильного государственного регулирования тарифов и цен в Архангельской области.

Ожидаемые результаты реализации государственной программы

Реализация государственной программы позволит достичь к 2020 году следующих результатов:

1)  в сфере развития инвестиционной деятельности:

- принятие стратегических документов по развитию территорий, в том числе инновационной стратегии Архангельской области;

- переход к организации работы с инвесторами по принципу «одного окна»;

- формирование рейтингов инвестиционной привлекательности Архангельской области и муниципальных образований;

- принятие к реализации с применением механизма государственно-частного партнерства не менее одного проекта в год;

- создание региональных институтов для обеспечения содействия инвестиционной деятельности и привлечения инвесторов на территорию Архангельской области;

2)  в сфере развития субъектов малого и среднего предпринимательства:

- увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения Архангельской области и Ненецкого автономного округа – до 56,5 единицы;

- создание не менее 10,9 тыс. единиц рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей);

3)  в рамках совершенствования системы управления экономическим развитием Архангельской области:

- выстраивание системы документов планирования и прогнозирования на уровне Архангельской области;

- повышение обоснованности и достоверности прогнозов социально-экономического развития Архангельской области;

- формирование по программно-целевому принципу не менее 95 процентов расходов областного бюджета;

- создание условий для повышения качества правового регулирования 
в предметной области за счет выстраивания современной технологии разработки проектов нормативных правовых актов, основанной на внедрении процедур оценки регулирующего воздействия в Правительстве Архангельской области и муниципальных образованиях;

- повышение эффективности деятельности исполнительных органов 
и органов местного самоуправления;

4)  в рамках совершенствования организации государственных закупок 
в Архангельской области:

- повышение экономической эффективности проведения процедур размещения государственных заказов;

- повышение уровня автоматизации размещения государственных заказов;

- снижение количества несостоявшихся закупок, рисков ненадлежащего исполнения, неисполнения государственных контрактов;

- сокращение уровня коррупции за счет детальной регламентации процедур на всех этапах размещения заказа, расширения перечня решений, принимаемых в «автоматическом режиме» в рамках информационной среды;

5)  в рамках совершенствования системы государственного регулирования цен (тарифов) планируется обеспечить:

- повышение надежности и качества предоставляемых товаров (услуг) организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности;

- повышение эффективности функционирования организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности;

- повышение объемов инвестиций в сферах деятельности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности;

- снижение количества решений об установлении уровней тарифов (цен), отмененных вступившими в законную силу решениями суда.

Оценка эффективности государственной программы осуществляется ответственным исполнителем государственной программы согласно Положению об оценке эффективности реализации государственных программ Архангельской области, утвержденному постановлением Правительства Архангельской области от 10 июля 2012 года № 299-пп.

3. Государственной программы Архангельской области «Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения Архангельской области (2014 - 2020 годы)»

Цели государственной программы:

- повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения Архангельской области;

- оказание финансовой поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям в Архангельской области, включая многодетные, признанным в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий (далее - молодые семьи);

- создание условий для внедрения новых технологий производства строительных материалов.

Задачи государственной программы

задача № 1 - повышение уровня доступности жилья в Архангельской области;

задача № 2 - создание условий для развития индивидуального жилищного строительства;

задача № 3 - снижение административных барьеров в строительстве;

задача № 4 - повышение доступности ипотечных жилищных кредитов для населения;

задача № 5 - обеспечение территории Архангельской области документами территориального планирования;

задача № 6 - обеспечение молодых семей жильем, соответствующим социальным стандартам;

задача № 7 - развитие строительной индустрии и промышленности строительных материалов в Архангельской области.

Реализация мероприятий государственной программы позволит обеспечить повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения, в том числе:

увеличить годовой объем ввода жилья за счет строительства некоммерческого жилого фонда на 70,5 тыс. кв. метров в период с 2014 по 2020 годы;

увеличить объем ввода жилья на участках, предназначенных под комплексное освоение территорий в период 2014 - 2020 годов, на 1157,4 тыс. кв. метров;

обеспечить 5 земельных участков, предоставленных жилищно-строительным кооперативам, объектами инженерной инфраструктуры;

улучшить свои жилищные условия 1572 молодым семьям, включая многодетные;

улучшить жилищные условия 660 работников организаций, расположенных на территории Архангельской области и входящих в ОАО «Объединенная судостроительная корпорация»;

обеспечить 811 земельных участков, предоставляемых многодетным семьям и жилищно-строительным кооперативам, созданным многодетными семьями, для индивидуального жилищного строительства, объектами инженерной инфраструктуры;

увеличить количество предоставляемых ипотечных жилищных кредитов в период с 2014 по 2020 годы на 111 штук;

к 2018 году сократить количество административных процедур, необходимых для получения разрешения на строительство, с 42 до 11, количество дней - с 344 до 56;

обеспечить генеральными планами и правилами землепользования и застройки 92 сельских поселения Архангельской области;

провести описание и утверждение в соответствии с требованиями градостроительного и земельного законодательства границ 226 муниципальных образований, в том числе 19 муниципальных районов Архангельской области, 7 городских округов Архангельской области, 200 поселений Архангельской области.

В результате реализации государственной программы будут созданы условия для развития сферы строительства, а также для развития строительной индустрии и промышленности строительных материалов в Архангельской области.

4. Долгосрочная целевая программа «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО «Сойгинское» на 2013-2016 г.г.»

Основные цели и задачи Программы:

1. Строительство и модернизация системы коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании «Сойгинское».

2. Повышение качества предоставляемых коммунальных услуг потребителям.

3. Улучшение состояния окружающей среды, экологическая безопасность развития населенных пунктов поселения, создание благоприятных условий для проживания населения

4. Энергосбережение и повышение энергоэффективности коммунального хозяйства.

5. Улучшение состояния окружающей среды, экологическая безопасность развития поселения, создание благоприятных условий для проживания граждан.

6. Создание благоприятных условий для жилищного строительства.

Ожидаемые результаты:

- модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры п. Литвино и п. Сойга;

- снижение  эксплуатационных затрат;

- устранение причин возникновения  аварийных  ситуаций, угрожающих  жизнедеятельности  человека;

- улучшение экологического состояния окружающей среды.

Развитие теплоснабжения:

- повышение надежности и качества теплоснабжения;

- обеспечение подключения дополнительных нагрузок при строительстве новых жилых домов;

- улучшение экологической обстановки в зоне действия котельной.

Развитие водоснабжения и водоотведения:

- повышение надежности водоснабжения и водоотведения;

- повышение экологической безопасности в поселках Сойга и Литвино;

- соответствие параметров качества питьевой воды установленным нормативам СанПиН;

- снижение уровня потерь воды;

- сокращение эксплуатационных расходов на единицу продукции.

Развитие дорожно-транспортной системы:

- улучшение  дорожного полотна  имеющихся грунтовых дорог общего пользования МО «Сойгинское»;

Развитие малоэтажного строительства жилищного фонда:

- изготовление проектов планировки земельных участков по улицам новостроек:

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда:

- снижение социальной  напряженности в обществе;

- создание дополнительных рабочих мест в  поселках;

- улучшение состояния здоровья населения.

# РАЗДЕЛ 3. ПОЛОЖЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ В СИСТЕМЕ РАССЕЛЕНИЯ, АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО

МО «Сойгинское» создано в соответствии с Закон Архангельской области от  23.09.2004 г. № 88-5-ОЗ «О статусе и границах территорий муниципальных образований в архангельской области».

МО «Сойгинское» имеет статус сельского поселения.

Понятия «сельское поселение», «поселение», «муниципальное образование» по тексту используются в равной мере для обозначения МО «Сойгинское».

МО «Сойгинское» административно и территориально входит в состав Ленского муниципального района Архангельской области и располагается на западе района. Вместе с ним в состав поселений района (всего - 4) входят «Городское поселение поселок Урдома», «Козьминское», «Сафроновское».

МО «Сойгинское» граничит на севере с МО «Козьминское», на востоке – с МО «Урдомское», на юго-западе – с МО «Котласский муниципальный район», на юге – с МО «Вилегодский муниципальный район».

Площадь территории  муниципального образования составляет  112 000  га или 112 км2, что составляет от площади Ленского муниципального района (1 066 438 га) – 10,5 %.

Население на 01.01.2014 г. составляет 1678 чел. или 13,7 % от населения района (всего).

Административным центром МО «Сойгинское» является д. Белопашино, который наряду с этим также является  главным опорным, организующим центром расселения, общей площадью 109,3 га и с населением 292 чел. (17,4 % от общего населения муниципального образования). Расстояние от д. Белопашино до административного районного центра – 102 км, до областного центра – г. Архангельск – 820 км. От ближайших аэропортов: г. Котлас – 120 км, г. Сыктывкар – 260 км. От ближайшей ж/д станции (Урдома) – 25 км.

В границы МО «Сойгинское» входят сорок пять (45) населенных пунктов: территории деревень Березовская, Белопашино, Бердышиха, Бызовская, Вандыш, Германовская, Горка, Григорьевская, Губинская, Дегилевская, Емельяновская, Заимка, Конюшевская, Коротовинская, Кочуринская, Кулига, Литвино, Лупья, Мосеева Гора, Нефедовская, Нечаевская, Новоселова Гора, Рябово, Рязановская, Седуновская, Селивановская, Сендуга, Слудка, Средняя Софроновская, Тимасова Гора, Устье, Ушаковская, Фоминская, Харинская, Чакула, Черныханы, Чернышевская, Шеинская, Шипино, Якимовская, поселков Запань Лупья, Литвино, 52 квартала, Сойга и села Слободчиково.

Плотность населения составляет 0,014 чел./кв. км (в районе – 0,011 чел./кв. км).

Из общего количества населения, население моложе трудоспособного возраста составляет 280 чел. (16,7 %), в трудоспособном возрасте – 806 чел. (48,0 %), старше трудоспособного возраста – 592 чел. (35,3 %).

Соотношение мужчин и женщин составляет, приблизительно 49,0 % и 51,0 % (преобладает женское население).

Национальный состав населения сравнительно однороден. Большая часть приходится на долю русских (около 95 %), помимо встречаются такие национальности как украинцы, белорусы, ненцы, коми и другие.

# РАЗДЕЛ 4. АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ. ВОЗМОЖНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЭТИХ ТЕРРИТОРИЙ И ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

4.1. Анализ и оценка современного состояния территории МО «Сойгинское»

По территории муниципального образования проходят автомобильная дорога регионального значения: «Котлас-Сольвычегодск-Яренск», а также дороги  местного значения, обеспечивающие связь населенных пунктов муниципального образования с районным центром и далее выход на областной центр и другие районы Архангельской области. Общественный автотранспорт обслуживает только межпоселенческие маршруты.

На расчетный срок реализации генплана (2035 г.) планируется провести реконструкцию и капитальный ремонт всех существующих автомобильных дорог.

По видам экономической деятельности в структуре занятых в экономике основную долю составляют лесозаготовительная и сельскохозяйственная деятельность. Деревня Белопашино является центром лесозаготовительной и сельскохозяйственной деятельности.

Сельское хозяйство представлено СПК «Сойга» (д. Белопашино), а также личными подсобными хозяйствами граждан.

Лесозаготовительное хозяйство муниципального образования представлено предприятиями лесозаготовительной и лесопильной промышленности.

Перспектива сельского поселения – развитие лесозаготовительной и сельскохозяйственной деятельности.

Застройка поселения не обеспечена природным (сетевым) газом, для газоснабжения населения используется привозной сжиженный газ в баллонах.

Общая площадь муниципального жилищного фонда всего поселения составляет 20,6 тыс. кв. м. из них значителен удельный вес ветхого и аварийного жилья 13,2 тыс. кв. м.

Жилищная обеспеченность составляет 12,3 кв. м/чел.

Инженерная инфраструктура, за исключением электроснабжения, в МО «Сойгинское» не развита. Отопление печное, водоснабжение обеспечивается через артезианские скважины, питьевые колодцы. Водоотведение отсутствует. Существующие котельные обслуживают социальные объекты и работают на дровах.

По территории МО «Сойгинское» проходят линии электропередачи ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ВЛ-35 кВ.

Территория МО «Сойгинское» охвачена мобильной связью операторов «МегаФон», «МТС» и «Теле-2».

В д. Белопашино расположены административно-управленческих учреждений муниципального образования, объекты управления ЖКХ, дорожного управления, производственные объекты.

Перечень предприятий и организаций производственного назначения, расположенных на территории МО «Сойгинское»: ООО  УО «Урдомская  жилищная компания».

Особо охраняемых природных территорий (далее – ООПТ) на территории МО нет.

На территории МО «Сойгинское» находятся объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения:

дер. Устье  – церковь Спасо-Преображенская (19 в);

дер. Чакула - церковь Преображенская (начало 18 в);

с. Слободчиково - церковь Успенская (1750 г.);

пос. Сойга - церковь Спасо-Преображенская (1700 г.).

Объекты культурно-бытового обслуживания населения  расположены:

- образование: МБОУ «Сойгинская» СОШ (п. Сойга) на 500 мест, детский сад  (п. Сойга) на 83 места, общеобразовательная школа с детским садом на 70 мест (п. Литвино);

- объекты дополнительного образования: нет;

- объекты социального обеспечения: нет;

- здравоохранение: ФАПы (д. Белопашино, п. Сойга, п. Латвино, п. Запань-Лупья и д. Рябово);

- физическая культура и спорт: два спортивных плоскостных сооружений (п. Сойга, д. Белопашино) и спортивный зал (д. Белопашино);

- обслуживание: магазины, которые представлены частными предпринимателями;

- культура: Дом культуры (д. Белопашино) на 138 мест и 3 библиотеки (п. Сойга, п. Латвино, п. Запань-Лупья);

- кладбища: с. Слободчиково – 400 м на востоке от федеральной дороги Котлас-Сольвычегодск-Яренск; пос. Сойга – 200 м на западе от федеральной дороги Котлас-Сольвычегодск-Яренск; пос. Глубокий – 5 км на западе от федеральной дороги Котлас-Сольвычегодск-Яренск; пос. Запань-Лупья – на юге в 1.1 км от поселка; дер. Селивановская – на востоке в 200 м т деревни. Общая площадь – 13,1 га;

- пожарная часть: п. Сойга.

Основные проблемы:

-  обеспечение населения качественной питьевой водой;

- отсутствие канализационных очистных сооружений;

- высокий уровень воды при весеннем половодье связано подтопление п. Лупья, общей площадью 67.4 га, 42 дома,173 человека, в т. ч. 26 детей, 7 км дорог.

4.2. Существующее использование территории МО «Сойгинское»

Территория МО «Сойгинское» в границах муниципального образования, установленных в соответствии с областным законом «О статусе и границах территорий муниципальных образований в Архангельской области», составляет 112 000 га.

Из земельного фонда на территории  муниципального образования (112 000 га) можно выделить земли населенных пунктов, что составляет 511,6 га или 0,5  % от общей площади муниципального образования.

Кроме земель населенных пунктов территория МО «Сойгинское» занята преимущественно землями лесного фонда – 72,8 тыс. га или около 65 %. Земли сельскохозяйственного назначения составляют 8,0 тыс. га или 7,1 %.

Сведения о наличии и распределении земель по категориям

МО «Сойгинское»

Таблица 4.2.1.

| № | Наименование объекта | Площадь (га) | % от общей площади |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Общая площадь муниципального образования | 112000 | 100,0 |
| 2. | Земли сельскохозяйственного назначения | 7964 | 7,1 |
| 3. | Земли населенных пунктов | 511,6 | 0,5 |
| 4. | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | 18,9 | 0,0 |
| 5. | Земли особо охраняемых территорий | 27020 | 24,1 |
| 6. | Земли лесного фонда | 72776,7 | 65,0 |
| 7. | Земли водного фонда | 3552 | 3,2 |
| 8. | Прочие земли | 157 | 0,1 |

Ощутимей становится процесс неуклонного уменьшения в последние годы площади земель сельскохозяйственного назначения. Основная причина – неиспользование продуктивных земель и, как следствие, их зарастание кустарником, мелколесьем и лесом.

Уменьшается посевная площадь, о чем шла речь выше применительно к характеристике угодий, отражающих состояние территории. Основными причинами сокращения этих земель являются: изъятие их для несельскохозяйственных нужд, передача части земель в резервный фонд администраций, нарушение земель в связи с добычей полезных ископаемых, торфоразработками, строительством.

Земли сельскохозяйственного назначения переводятся в земли населённых пунктов.

Существующее использование территории МО «Сойгинское»

Таблица 4.2.2.

| Население 1678 чел. | МО "Сойгинское" | п. Сойга | д. Белопашино | п. Запань Лупья | п. Литвино | с. Слободчиково | другие населенные пункты | вне границ населенного пункта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Жилые зоны | 441,1 | 31,1 | 33,4 | 21,6 | 59,1 | 11,7 | 158,5 | 125,7 |
| Сельскохозяйственные угодья | 74,5 | - | - | - | 1,2 | - | 50,1 | 23,2 |
| Зона для занятия физической культурой и спортом | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Общественно-деловые зоны | 14,0 | 2,9 | 1,3 | 0,4 | 5,8 | 0,2 | 0,9 | 2,5 |
| Территории общего пользования (природный ландшафт) | 96,4 | 10,3 | 17,9 | 2,8 | 24,3 | 8,2 | 29,5 | 3,4 |
| Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры | 2,19 | 0,04 | 0,05 | - | 0,2 | - | - | 1,9 |
| Земли лесного фонда | 72776,7 | - | - | - | - | - | - | 72776,7 |
| Зона специального назначения | 13,1 | - | - | - | - | 1,7 | 1,7 | 9,7 |
| Земли объектов сельскохозяйственного назначения | 7978,0 | - | 14,0 | - | - | - | - | 7964,0 |
| Производственная зона | 13,8 | 6,0 | 0,1 | - | 0,5 | - | 0,5 | 6,7 |
| Коммунально-складская зона | 16,2 | 2,8 | - | - | - | - | 0,1 | 13,3 |
| Земли водного фонда | 3552 | - | - | - | - | - | - | 3552 |
| Земли объектов культурного наследия | 2,0 | - | 1,2 | - | - | 0,5 | 0,3 | - |
| Земли особо охраняемых природных территорий | 27020 | - | - | - | - | - | - | 27020 |
| ИТОГО В ГРАНИЦАХ МО | 112000 | 53,14 | 67,95 | 24,8 | 91,1 | 22,3 | 241,6 | 111499,1 |

Анализ современного использования территории муниципального образования позволяет сделать вывод о его низкой эффективности. Преобладающую часть площади поселения занимают земли лесов.

Земли населенных пунктов и земли транспорта и инженерных коммуникаций занимают малые доли территории поселения, но материальная среда на этих территориях  составляет каркас расселения с комплексом видов использования (различного функционального назначения).

4.3. Взаимосвязь стратегических направлений территориального планирования МО «Сойгинское» с «Объединенными схемами территориального планирования частей Архангельской области»

Положения о территориальном планировании Ленского района, куда структурно, наряду с тремя (3) поселениями («Городское поселение поселок Урдома», «Козьминское», «Сафроновское») входит территория сельского поселения «Сойгинское», базируется на материалах «Схемы территориального планирования Архангельской области» и «Схемы территориального планирования Ленского муниципального района Архангельской области».

В соответствии с этими градостроительными документами определяются основные перспективные направления социально-экономического развития и системы расселения на территории района и муниципального образования и формируются мероприятия по территориальному планированию по следующим вопросам:

- функционально-планировочная организация территории;

- земельный фонд;

- жилищное строительство;

- система культурно-бытового и социального обслуживания;

- транспортная инфраструктура;

- инженерная инфраструктура;

- оценка экологической ситуации;

- отходы производства и санитарная очистка территории;

- основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение пожарной безопасности.

Ленский район обладает (среди 19 сельских районов области) относительно высоким инвестиционным потенциалом. Основу природно-ресурсного потенциала Ленского района составляют лесные ресурсы, песок, глина. Основные отрасли хозяйства района: лесозаготовительная промышленность, лесное хозяйство, транспорт нефти и газа, торговля, связь. По району проходит 5 очередей газопровода Ухта - Грязовец и нефтепровод Ухта-Ярославль.  В районе есть условия для развития сельского хозяйства, организации переработки  сельхозпродукции. Важнейшим направлением своей деятельности, способным обеспечить динамическое развитие муниципального образования.

С целью повышения инвестиционной привлекательности Ленского района подготовлена и утверждена постановлением Администрации стратегия развития МО «Ленский муниципальный район» до 2020 года. Разработаны проекты программ действий, направленных на развитие населенных пунктов. Для разработки стратегии развития района был создан координационный совет и проведены   выездные заседания совета в каждом муниципальном образовании, на которые приглашались руководители предприятий, предприниматели и жители населенных  пунктов, чтобы определить  возможные направления развития каждого населенного пункта.

Администрация сотрудничая с ОАО «Группа «Илим» в целях улучшения инвестиционной привлекательности района провела работы по отведению земельных участков для складирования леса, межевание земельных участков для дорог и строительства объектов данного предприятия на территории района.

Проектные решения в схемах территориального планирования Архангельской области и Ленского района отражают следующие перспективы социально-экономического развития, системы расселения и мероприятия по территориальному планированию Ленского района в целом и сельского поселения «Сойгинское», в частности, на основе Долгосрочных целевых программ (ДЦП) и Инвестиционных паспортов (ИП) Архангельской области:

- опорными центрами системы расселения расположены на основных транспортных путях (железнодорожных, автомобильных и водных), в местах примыкания автодорог (магистральных лесовозных, общего пользования), использующихся для вывоза леса. Остальные населенные пункты расположены, как правило, дисперсно в районах лесозаготовительной деятельности. П. Сойга, д. Белопашино и п. Литвино - второстепенные планировочные центры;

- на основе функционального зонирования, перспективной планировочной структуры с учетом проектных предложений по социально-экономическому развитию территории предлагаются приоритетные узлы градостроительного освоения в структуре района: Белопашино – Сойга. Формируется на основе п. Сойга и д. Белопашино и п. Литвино.

- в качестве основного центра системы расселения выступает с. Яренск;

- население района прогнозируется:

- городское (на 2022 г. и 2032 гг. соответственно) в 4,5 и 4,5 тыс. чел.;

- сельское – в 9,1 и 8,3 тыс. чел.;

- при оценке современного жилищного фонда района в 378,4 тыс. м2 и жилищной обеспеченности в 29,7 кв. м/чел., прогнозируется (до 2033 г.) увеличение жилищной обеспеченности на 4,6 кв. чел. и объем нового жилищного строительства в 60,6 тыс. м2  (ориентировочно, около 3,4 тыс. м2 ежегодно);

- прогноз динамики жилищного фонда в МО «Сойгинское» прогнозируется (на 2022 г. и 2032 гг. соответственно):

- жилищная обеспеченность в 31,5 и 36 м2/чел.;

- площадь жилищного фонда 40,0 и 38,0 тыс. м2;

- объем нового строительства 4 и 6 тыс. м2

На территории МО «Сойгинское»  в соответствии с ДЦП и ИП Архангельской области планируется строительство следующих объектов экономики:

- создание цеха по переработке сельскохозяйственной продукции, грибов и ягод в д. Белопашино;

- в вопросах развития транспортной и инженерной инфраструктуры предусматриваются:

- строительство автодорог «граница Котласского района – Рябово» и «Рябово – Литвиново» общей протяженностью 22,5 км;

- установка павильонов на автобусных остановках оборудованных согласно нормативным документам (ГОСТ Р 52766-2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования»);

- развитие социальных учреждений обслуживания населения в районе предусматривает:

- строительство общеобразовательной школы с детским садом (всего 70 мест) в п. Литвино;

- замена старого помещения фельдшерско-акушерского пункта на новое помещение (здание-модуль), имеющий кабинет для приема больных и помещение для проживания семьи фельдшера (врача общей практики) в п. Белопашино.

# РАЗДЕЛ 5. ОЦЕНКА ПРИРОДНО-РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦИАЛА

5.1. Климат

Территория Ленского муниципального района располагается на крайнем юго-востоке Архангельской области, а МО «Сойгинское» - на западе района.

Климат района холодный и влажный. Средняя годовая температура воздуха составляет -0.1 -0.2 С. Самым холодным месяцем является январь, а самым теплым  июль. Средняя температура января -14 -15 С, а июля 15-16 С.

Абсолютный минимум температуры воздуха (-53 С) отмечался в январе 1973 года. Абсолютный максимум наблюдался в июле 1972 года и составил 36 С.

Рис. 1 - Динамика среднегодовых температур и количества осадков (1978-2008)

Заморозки в основном прекращаются в начале июня и начинаются в первой декаде сентября. В отдельные годы заморозки возможны в июле и августе.

Территория получает значительное количество атмосферных осадков. Годовая сумма их составляет 570 - 630 мм, причем большая их часть приходится на теплый период (с апреля по октябрь). Самые обильные осадки в июле 70-80 мм.  Летом осадки в основном ливневого характера и нередко сопровождаются грозами. Осенью преобладают обложные осадки, хотя в отдельные годы грозы случаются даже в октябре. В году бывает около 200 дней с осадками. Годовое количество осадков превышает возможное испарение, поэтому увлажнение района избыточное.

Зимой характерен снежный покров, который устанавливается в первой декаде ноября и сходит в первой декаде мая. Снег лежит в среднем около 180 дней. Зимой часты метели.

Воздух влажный во все сезоны года. Самые влажные месяцы октябрь и ноябрь, когда относительная влажность воздуха достигает 90 %. Наименее влажные май и июнь, относительная влажность в эти месяцы составляет около 70 %.

Скорость ветра сравнительно небольшая, до 3-4 м/с. Преобладающие ветра с осени до начала весны южные и юго-восточные, а с мая по август - северные.

Рис. 2 - Розы ветров

Рис. 3 – Годовой ход климатических элементов

Поселение расположено в умеренном климатическом поясе. Климат рассматриваемой территории холодный, влажный. Он входит в Атлантико – Арктическую область умеренного пояса. На природные условия оказывает влияние близость Северного Ледовитого океана. Среднемноголетняя температура воздуха составляет +0,2 С, при средних температурах июля + 14,3 С и января –14,7 С. Среднее многолетнее количество осадков 554,5 мм, при максимальном выпадении в июне – августе (69,8 - 63,5) и минимальном в феврале – марте (28,4 – 27,2). Снежный покров держится на протяжении180 дней, т.е. почти 6 месяцев. Средняя высота снежного покрова – 60 см. В теплое время выпадает 55 % осадков, а в холодное – 45 %. Сезоны года выражены ясно: холодная зима, продолжительностью более полугода, короткое умеренно- тёплое и пасмурное лето, длительные с частой и резкой сменой температур весна и осень. Весна начинается в начале апреля и длится два месяца. Лето наступает в конце мая и длится около трёх месяцев. Неустойчивость температуры воздуха характерна как в зимнее, так и в летнее время, зимой возможны оттепели, а летом бывают заморозки.

Ветровой режим преимущественно двух направлений: юго-западного, юго-восточного, среднегодовая скорость - 5,6 м/с. Сильных ветров и ураганов практически не бывает. Весной и летом поселение получает много солнечного тепла и света. В июне - июле солнце почти не заходит за горизонт, и наблюдаются сумеречные или белые ночи. Белые ночи - это привлекательный фактор для развития туризма в Ленском районе. Зимой солнце низко стоит над горизонтом, и долгота дня сокращается до 5 часов. Такой короткий световой день, конечно, отрицательно сказывается на развитии туризма. Но есть и большой плюс. В ясную зимнюю ночь на небе можно увидеть северное полярное сияние, яркие сполохи которого быстро меняют свою конфигурацию.

В тёплый период на территории наблюдается увеличение количества дней с комфортными погодами (при температуре воздуха от +15 до +25 градусов, относительной влажности воздуха от 30 % до 100 % и скорости ветра 3м/с) и субкомфортными тёплыми погодами. Отрицательно сказывается на степени комфортности климата: большое количество осадков в летний период, количество дней с относительной влажностью воздуха более 80  %, незначительная продолжительность купального сезона (с 15 июня по 2 августа).

Отличительной особенностью Архангельской области, следовательно, и МО «Сойгинское» является выраженная контрастность показателей, в том числе, температуры, влажности, скорости ветра, давления, содержания кислорода в воздухе. Все выше изложенные факты определяют климатические условия территории как дискомфортные.

В целом климатические условия благоприятны для жилищного строительства и относительно благоприятны для развития сельского хозяйства

5.2. Рельеф

Территория Ленского муниципального района, в том числе МО «Сойгинское»  располагается в юго-восточной части Онего-Двинско-Мезенской равнины, являющейся частью обширной Русской равнины, в бассейне нижнего течения реки Вычегды. Она представляет собой слабовсхолмленную пологоволнистую возвышенную равнину, разделенную широкой корытообразной долиной реки Вычегда.

Поверхность правобережной части бассейна р. Вычегда достигает высоты 205 м, 206 м над уровнем моря в северной части района. Основная часть равнинной территории правобережья Вычегды и бассейна р.Яренга лежит на уровне 150-180 м БС. Об относительных превышениях пологих холмов над речными тальвегами и о средних уклонах правых притоков р. Вычегда в пределах Ленского района можно судить по следующим высотным отметкам:

- абс. отметка уреза воды в истоке р.Яренга (крайняя СВ часть территории Ленского района, дер. Яренга) – 120 м. Высотные отметки отдельных возвышенностей здесь достигают 203-205м БС (водораздел и юго-восточный склон Двинско-Мезенской возвышенности).

- абс. отметка уреза воды р.Яренга в среднем течении (место впадения р.Уктым) – 82 м БС, в нижнем течении (район устья) – 62 м БС.

- абс. отметка уреза воды р. Вычегда в межень в районе с.Яренск – 60 м БС. Отметка меженного уровня р.Кижмола у с.Яренск - 63 м БС.

Таким образом, р.Яренга и мелкие левые притоки р.Вычегда в своем верхнем течении - до выхода в широкую пойменную долину р.Вычегда, имеют V-образную аллювиальную долину, значительный уклон русла и, соответственно, быстрое течение, изобилуют перекатами и мелями.

Река Вычегда в границах Ленского муниципального района представлена 120-ти километровым участком своего нижнего течения и называется Нижняя Вычегда (Нижняя Вычегда – часть реки длиной 296 км от г.Сыктывкар до устья). До дер.Слободчиково Вычегда имеет двухстороннюю пойму, достигающую в ширину 5-7 км. Ниже по течению пойма преимущественно левобережная, русло смещено к правому коренному (нагорному) берегу, ширина же долины здесь составляет около 30 километров, в ней много проток (полоев) и озер-стариц.

Борта долины Нижней Вычегды преимущественно песчаные высотой 20-30 м. Местами в обрывах обнажаются глины, иногда подстилаемые торфом. Пространство между бортами долины и руслом занято низменными пойменными террасами, затапливаемыми в половодье. Почти на всем протяжении Нижней Вычегды развита старопойменная терраса высотой 5-6 м. На пойме и старопойменной террасе много заболоченных ложбин-стариц, на большей части площади заиленных и заросших водной растительностью. Надпойменные террасы отмечаются фрагментарно.

Ширина русла реки Вычегда от 170 до 870 м, падение (уклон русла) 7 см/км, скорость течения 0,5-0,8 м/сек. Средняя глубина на плесах 3,2-3,4 м, максимальная – 5,5 м. Минимальная глубина перекатов в межень 1,6 м.

Русловой аллювий представлен крупнозернистыми песками, гравием, а местами – галечником. Чем ниже по течению, тем чаще в русле встречаются галька и валуны. Вдоль судового хода на Слободчиковском и Верхне-Сойгинском перекатах тянется каменная гряда, причем на Верхне-Сойгинском перекате камни есть и в русле реки. Каменисто дно Вычегды и у пристани Тимасова Гора (крайняя ЮЗ часть территории района).

5.3. Геологическоее строение

Рассматриваемая территория расположена в пределах возвышенной слабовсхолмленной равнины, сложенной с поверхности аллювиальными и водно-ледниковыми отложениями, мощность которых увеличивается во впадинах коренного рельефа и уменьшается на возвышенностях, составляя в среднем первые десятки метров.

Ледниковые моренные образования и водно-ледниковые осадки четвертичного возраста развиты на пологих водоразделах и представлены суглинистыми и супесчаными отложениями с включением гальки и валунов – моренные и покровные суглинки, флювиогляциальные и древнеаллювиальные песчано-глинистые отложения и двучленные породы, у которых нижний слой представлен мореной, а верхний - супесями, песками, легкими суглинками.

Верхнечетвертичные и современные отложения представлены комплексом аллювиальных и болотных осадков. Преобладают аллювиальные песчаные отложения – осадки р.Вычегда и нижнего течения ее притоков, выполняющие их широкие поймы.

Рыхлые четвертичные осадки подстилаются коренными породами – слаболитифицированными и рыхлыми песчаниками, кварцевыми песками и пестроцветными глинами мезозойского возраста (юра-триас). Обнажения коренных мезозойских пород встречаются только в нижней части отдельных обрывов правого нагорного берега р. Вычегда.

Ниже по разрезу залегает мощная галогенно-доломитовая толща палеозойских пород (пермская, каменноугольная системы). Кровля пород докембрийского кристаллического фундамента, по данным геофизического зондирования, в юго-восточной части Архангельской области отмечается на глубине около 2,6 км.

В сфере интересов градостроительного освоения территории Ленского района находится только верхняя часть разреза слагающих ее отложений. Материнскими породами почв на всей территории являются осадки четвертичной системы. Характеристика литологического разреза на глубину заложения фундаментов приведена в разделе 2.6. Инженерно-геологические условия».

Минерально-сырьевой потенциал района формируется за счёт запасов глин кирпичных, песков строительных, песчано-гравийной смеси, торфа, месторождения которых локализованы на небольшой глубине (первые метры) в четвертичных водно-ледниковых и современных аллювиальных и болотных осадках. Имеющиеся предпосылки обнаружения месторождений, связанных с отложениями мезозоя (горючие сланцы, бурые угли, железные руды осадочного происхождения) и с галогенно-карбонатной толщей палеозойских пород (гипсы, ангидриты, известняки) в настоящее время и на расчетный срок проектирования не рассматриваются по причине недостаточной изученности, значительной глубины залегания и, в целом, низкой перспективности.

Минерально-сырьевые ресурсы

Минерально-сырьевая база муниципального образования «Сойгинское» представлено  месторождениями строительного песка и песчано-гравийной смеси. Месторождения песков и песчано-гравийной смеси (ПГС) связаны с четвертичными древнеаллювиальными и современными аллювиальными отложениями и сконцентрированы преимущественно в пойме реки Вычегда. Они разрабатываются строительными и ремонтно-дорожными предприятиями по мере необходимости в сырье.

Месторождения общераспространенных полезных ископаемых

на территории муниципального образования «Сойгинское»

(по состоянию на 01.01.2012 г.)

Таблица 5.3.1.

| № п/п | Название месторождения | Географическая привязка | Запасы по категориям |  | Состояние освоенности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | А+В+С1 тыс. м3 | С2 тыс.м3 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ПГС, пески строительные |  |  |  |  |  |
| 1 | Берёзовое | Ленский район | - | 87,6 | экспл. |
| 2 | Медвежье-2 | Ленский (географические координаты центра месторождения - 61°30'46ʺ с.ш. 47°42'48ʺ в.д.) | 28,55 | - | экспл. |
| 3 | Кв_88_Бердышевка_673 | В кв.88 Литвинского участкового л-ва Яренского л-ва, в 13 км к северо-западу от п. Литвино | 291,2 | - | экспл. |
| 4 | Кв_58 | В 16,6 км СЗ п.Сойгино, в кв.58 Литвиновского л/ва Яренского л-за | 104,82 | - | экспл. |
| 5 | Матюковское | В 0,25 км к СЗ от д. Матюковская (географические координаты центра месторождения - 61°32'18ʺ с.ш. 47°52'15ʺ в.д.) | 79,98 | - | экспл. |

Большинство резервных месторождений песков и ПГС имеют запасы до 100 тыс.м3. Сырье квалифицируется как пригодное для строительных работ в соответствии с требованиями ГОСТ 8736-93 «Песок для строительных работ», ГОСТ 23735-79 «Смеси песчано-гравийные для строительных работ», а также для отсыпки земляного полотна, исходя из требований СНиП 2.05.02085 «Автомобильные дороги». Геологические условия района позволяют организовать добычу необходимого сырья в непосредственной близости от существующих транспортных коммуникаций. Запасы сырья, по предварительным оценкам, существенно превышают потребность в нем.

Проведение геологоразведочных работ на территории поселения позволит выявить новые, перспективные для дальнейшего освоения, участки недр.

5.4. Гидрология

Гидрогеологические условия территории района характеризуются распространением водоносных комплексов, спорадически локализованных в покровных ледниковых и аллювиальных образованиях антропогена и в терригенных слоях мезозойских отложений. Залегающие ниже палеозойские комплексы минерализованных вод и рассолов здесь не рассматриваются, т. к. на рассматриваемой территории они не вскрывались.

5.5. Водные ресурсы

Муниципальное образование «Сойгинское» характеризуется развитой гидрографической сетью. Территория поселения лежит в бассейне реки Вычегда. Реки и ручьи, впадающие в нее, образуют густую речную сеть, характер и структура которой определяется повсеместно избыточным увлажнением и равнинным рельефом.

Протяженность реки Вычегды 1130 км, из них 50 км – по территории МО «Сойгинское».

Ширина русла Вычегды составляет в среднем 400 м. Скорость течения 0,5-0,8 м/сек, скорости речного потока во время половодья сравнительно низки - 0,003–0,15 м/сек. Средняя глубина на плесах 3,2-3,4 м, максимальная – 5,5 м. Минимальная глубина перекатов в межень 1,6 м, дно на перекатах галечное с валунами и глыбами. На других участках реки русловой аллювий представлен крупнозернистыми песками с гравием.

Вода в реке всегда мутная от взвешенных наносов, их основной сток приходится на половодье. Содержание нерастворимого осадка в воде р. Вычегда составляет в среднем 10-16 г/м3. Наносы характеризуются суглинистым составом (средний диаметр аллювиальных частиц 0,06 мм).

Годовой сток реки определяется в 30 млрд. м3, при этом 60 % его приходится на весенний паводок. Питание реки в основном снеговое (до 60 %), доля дождевого 15-30 %, грунтового — 15-35 %. Полноводной Вычегда бывает лишь весной, а в меженный период сильно мелеет.

Во время весенних половодий, которые проходят в среднем в первой половине мая, уровень воды в реке поднимается в среднем до 6.5 м выше меженного уровня; межень стоит с конца июня до начала августа. В годы высоких половодий широкая пойма реки и старопойменная терраса, развитая на всем протяжении Нижней Вычегды, заливается полностью и в ряде мест образуются огромные разливы, простирающиеся на десятки километров.

Река свободна ото льда в течение около 5,5 месяцев. По многолетним наблюдениям, средняя дата замерзания реки 12—16 ноября. Осенью перед ледоставом на Вычегде часто возникают зажоры льда.

Среди рек севера европейской части по неустойчивости русла и подвижности аллювиальных песков Вычегда занимает первое место. Скорость сползания по ней вниз по течению побочней достигает 50-150 м в год, а скорость размыва береговых бровок в глубину излучин - 30 м в год. Местами скорость смещения русла по пойме достигает 35-40 м в год. По типу русловых процессов Вычегда относится к рекам с незавершенным меандрированием. Из-за ежегодной затопляемости поймы русловые процессы протекают так, что излучины в своем развитии, не достигнув состояния петли, спрямляются образующимися протоками, а основной сток перемещается из излучин в эти протоки, называемые по-местному полоями. Самые значительные деформации в русле и в пойме рек возникают обычно весной, когда поток наиболее полноводен и несет максимальное количество наносов.

Все реки муниципального образования имеют смешанное питание. Более 50% стока формируется снежными водами, остальная часть – дожди и грунтовые воды. Источники питания определяют водный режим рек.

5.6. Почвы

В соответствии с почвенно-экологическим районированием территория МО «Сойгинское» относится к Онего-Двинской провинции, Вымь-Вычегодскому округу подзолов торфянисто-глеевых иллювиально-гумусовых и торфянисто- и торфяно-подзолисто-глеевых песчаных и супесчаных почв на двучленных отложениях с участием подзолов иллювиально-железисто-песчаных на древнеаллювиальных отложениях.

Почвообразующие породы представлены четвертичными ледниковыми отложениями суглинистыми и глинистыми со щебнем и валунами, а вдоль рек - песками различной зернистости с гравием и галькой, подстилаемыми суглинками и глинами. Выравненность рельефа, наличие близких к поверхности водоупорных горизонтов приводит к распространению заболоченности.

Ведущим компонентом почвообразования является подзолистый, характерный для всей таежной зоны, в сочетании с выраженным процессом заболачивания, в результате чего на территории района распространены подзолистые, дерново-подзолистые, болотно-подзолистые почвы. Преобладающим видом подзолистых почв являются сильноподзолистые суглинистые и супесчаные почвы, развитые на моренных суглинках и супесях. Эти почвы отличаются повышенной кислотностью. Распространены они на слабо дренированных водоразделах в местах с близким залеганием водонепроницаемых моренных суглинков и заняты низкобонитетными хвойным лесами.

Типичные подзолистые почвы, отличаются очень низким естественным плодородием. Характерной особенностью типичных подзолистых почв является отсутствие или слабое развитие гумусового горизонта (мощность не более 5 см), представленного или грубым гумусом или образованного за счет органических веществ, вымытых из лесной подстилки. С агрономической точки зрения эти подзолистые почвы относятся к числу весьма бедных почв, однако, вследствие благоприятного водного режима рассматриваемого района (избыточное увлажнение) эти почвы обладают сравнительно хорошими лесорастительными свойствами.

Большое количество осадков, равнинный характер рельефа, тяжелый (слабопроницаемый) механический состав почвообразующих пород, слабая дренированность значительных площадей обусловили широкое распространение в поселении заболоченных подзолисто-болотных почв. Этот тип почв представлен видом перегнойно-глееватых, глеевых и торфянисто- или торфяно-подзолисто глееватых. Характерной особенностью этих почв является наличие темно-коричневого иллювиального гумусового горизонта, где происходит накопление гумусово-железистых соединений.

Пойменные почвы - дерново-глеевые, образовались на речных слоистых наносах в прирусловой части пойм рек. Они содержат значительное количество гумуса. На этих почвах произрастает луговая растительность, реже на них встречаются куртины насаждений (ель, береза и другие породы).

5.7. Растительность

В соответствии с ботанико-географическим районированием, рассматриваемая территория лежит в пределах Евразиатской таежной (хвойнолесной) области. Она характеризуется зональным типом северо-европейских еловых лесов, дифференцированных по составу в направлении с севера на юг.

В полосе среднетаежных лесов, наряду с зональным типом растительности – еловыми лесами, встречаются пихтовые леса. Заболоченность лесов высокая. Широко распространены ельники-долгомошники, обычны ельники-зеленомошники и ельники-черничники.

Сосновые леса обычно образуют довольно крупные массивы на возвышенных местах по берегам главных рек. Травяно-кустарничковый ярус сосновых лесов обычно сравнительно богат. В связи с давней деятельностью человека, большие площади, некогда занимаемые сосновыми лесами, сейчас покрыты вторичными мелколиственными лесами.

Вырубки и гари в лесах широкое распространение имеют в обжитой части области и вдоль основных железнодорожных магистралей. Они быстро зарастают березово-сосновыми лесами, которые на более поздних стадиях лесовозобновления нередко снова заменяются еловыми лесами.

Интразональная растительность представлена различными типами луговых и болотных сообществ. Площади, занимаемые лугами, относительно невелики, общая площадь, занятая луговой растительностью, составляет доли процента. Луговая растительность встречается в поймах рек, на склонах речных долин и по расчисткам от леса и кустарника. Представлена она многолетними травянистыми растениями, образующими сложные сообщества, состоящие из верховых злаков (лисохвоста, канареечника и др.), мелкотравья (полевицы, овсяницы, красной нивянки) и низкотравья (белоуса, манжетки, клевера). Луга в основном вторичные, возникшие на месте вырубленных лесов. Пойменные луга тянутся вдоль почти всех крупных и средних рек. На высоких уровнях пойм развиты вторичные разнотравно-злаковые луга. На низких уровнях прирусловой и центральной части пойм развиваются канареечниковые и остро-осоковые луга, а в притеррасной части – дернисто-осоковые луга. Суходольные луга в Архангельской области встречаются редко и не играют существенной роли в растительном покрове.

Болота распространены повсеместно и занимают обширные пространства. Первенство по занимаемой площади принадлежит распространенным по всей таежной территории верховым сфагновым торфяникам. В травяно-кустарничковом ярусе для них характерны пушица, шейхцерия, очеретник, багульник, подбел, голубика, клюква; из древесных пород – угнетенная сосна. В поймах рек, по берегам озер и в понижениях водоразделов широко распространены травяные и травяно-гипновые болота. Эти низинные болота, питаемые грунтовыми водами, редко образуют крупные массивы, хотя их суммарная площадь достаточно велика.

Лесосырьевые ресурсы

Основу природно-ресурсного потенциала МО «Сойгинское» составляют лесные ресурсы.

Лесозаготовительная промышленность и лесное хозяйство являются основными отраслями экономики сельского поселения.

В деревообрабатывающем производстве работают предприятия по переработке древесины, пиломатериалов. Глубокая переработка древесины не производится.

Комплексное использование лесного ресурсного потенциала сдерживается ограниченными возможностями сплава древесины по р. Вычегда.

Эксплуатацией лесов занимается Яренское центральное лесничество, организованное приказами Рослесхоза № 331 от 04.07.2007 г. и № 240 от 03.09.2008 г. «Об определении количества лесничеств и лесопарков на территории Архангельской области и установлении их границ» путем объединения бывшего Яренского лесхоза и Яренского сельского лесхоза ОГУ «Архангельсксельлес».

Структура Яренского лесничества

Таблица 5.7.1.

| № п/п | Наименования участковых лесничеств | Административный район | Общая площадь (га) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Витюнинское | Ленский | 100200 |
| 2 | Козьминское |  | 103526 |
| 3 | Ленское |  | 107213 |
| 4 | Литвиновское |  | 76066 |
| 5 | Очейское |  | 119779 |
| 6 | Пантыйское |  | 160449 |
| 7 | Урдомское |  | 219283 |
| 8 | Яренское |  | 72902 |
| 9 | Яренское сельское |  | 45235 |
| Всего по лесничеству |  |  | 1004653 |

На территории МО «Сойгинское» располагается Литвиновское участковое лесничество Яренского лесничества.

По лесорастительному районированию вся территория лесничества отнесена к Среднетаежному лесному району таежной зоны европейской части Российской Федерации (приказ Рослесхоза № 68 от 28.03.2007 г. «Об утверждении перечня лесорастительных зон и лесных районов РФ»).

Основными лесообразующими породами в лесорастительных условиях лесничества являются ель, сосна, береза, реже осина. В составе лесного фонда насаждения с преобладанием хвойных пород занимают 71,0% лесопокрытой площади, из них с преобладанием сосны – 19,5%, ели – 51,5%.

Насаждения с преобладанием лиственных пород - преимущественно березы, занимают 29,0% лесопокрытой площади. Насаждения с преобладанием осины занимают незначительную часть – 0,7 % от общей лесопокрытой площади лесничества и существенного значения не имеют.

В соответствии с экономическим, экологическим и социальным значением лесного фонда Яренского лесничества для дифференцированного ведения лесного хозяйства его леса разделены на защитные и эксплуатационные.

Из всех видов разрешенного использования лесов: заготовка древесины, заготовка живицы; заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов; заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений; ведение охотничьего хозяйства и осуществление охоты; ведение сельского хозяйства; осуществление научно-исследовательской деятельности; осуществление рекреационной деятельности; создание лесных плантаций и их эксплуатация; выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений и лекарственных растений; выполнение работ по геологическому изучению недр; разработки месторождений полезных ископаемых; строительство и эксплуатация искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений и специализированных портов; строительство, реконструкция и эксплуатация линий электропередачи, линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов; переработки древесины и иных лесных ресурсов; осуществление религиозной деятельности, основным на территории Яренского лесничества является заготовка древесины. Остальные виды пользования не развиты, но преобладающая их часть возможна для реализации на всей территории Яренского лесничества за исключением особо защитных участков.

Заготовка древесины в Яренском лесничестве производится рубками следующих видов:

- сплошные рубки спелых и перестойных лесных насаждений;

- выборочные рубки спелых и перестойных лесных насаждений с сохранением второго яруса и подроста;

- вырубки погибших и поврежденных средневозрастных, приспевающих, спелых и перестойных лесных насаждений (санитарные рубки).

- рубки при уходе за лесами, за исключением уходов в молодняках (осветления и прочистки). Рубки ухода за лесами (осветления, прочистки, прореживания, проходные рубки, рубки обновления, рубки переформирования, ландшафтные рубки, иные виды рубок ухода за лесами), направленные на улучшение породного состава и качества древостоев, повышение полезных функций лесов, осуществляются в форме выборочных рубок;

- прочие рубки – рубка лесных насаждений любого возраста на лесных участках, предназначенных для строительства, реконструкции и эксплуатации объектов, в том числе разрубка, расчистка квартальных, граничных просек, визиров, строительства, ремонта, эксплуатации лесохозяйственных и противопожарных дорог, устройство противопожарных разрывов и т.п.

Заготовка древесины осуществляется в пределах расчетной лесосеки лесничества по видам целевого назначения лесов (защитные, эксплуатационные леса), категориям рубок, хозяйствам и преобладающим породам. Запрещается заготовка древесины в объёме, превышающем расчётную лесосеку, а также с нарушением возрастов рубок.

Для эксплуатационных лесов, расчетная лесосека определена по сплошным рубкам в спелых и перестойных насаждениях, как наиболее соответствующих целевому назначению этих лесов и природно-экономическим условиям.

Расчетная лесосека в лесах Яренского лесничества определена в соответствии с приказом Министерства природных ресурсов РФ № 148 от 8.07.2007 г. «Об утверждении Порядка исчисления расчетной лесосеки». При исчислении расчетной лесосеки по сплошным рубкам слепых и перестойных насаждений в расчет не включены защитные леса, особо защитные участки леса в эксплуатационных лесах, а так же спелые и перестойные лесные насаждения, где запас древесины на 1 га составляет 50 м3 и менее.

В защитных лесах в расчет лесосеки приняты только выборочные рубки спелых и перестойных насаждений. Кроме того, расчетная лесосека не устанавливается в спелых и перестойных насаждениях водоохранных зон, отнесенных материалами лесоустройства к особо защитным участкам, и имеющим относительно небольшую площадь среди других категорий лесов.

Современная структура растительного покрова территории лесничества сложилась в результате длительной неравномерной эксплуатации лесов. Около 1,2 % площади лесных земель занято, гарями, пустырями, вырубками, которые находятся на разных стадиях восстановления. Западная часть Ленского района лежит в пределах одного из крупнейших в Европе массивов тайги, не затронутых вмешательством человека. По состоянию на 2007 год ослабленные и усыхающие еловые насаждения в границах Яренского лесничества отмечены на площади 56054 га.

Лесовосстановление

Лесовосстановление осуществляется в целях восстановления вырубленных, погибших, поврежденных лесов. Оно проводится на вырубках, гарях, рединах, прогалинах, иных не покрытых лесной растительностью или пригодных для лесовосстановления землях и должно обеспечивать восстановление лесных насаждений, сохранение биологического разнообразия и полезных функций лесов. Лесовосстановление осуществляется путем естественного, искусственного или комбинированного восстановления лесов и регламентируется «Правилами лесовосстановления», утвержденными приказом Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 16.07.2007 г. № 183. Лесовосстановительные мероприятия на каждом лесном участке, предназначенном для проведения лесовосстановления, осуществляются в соответствии с проектом лесовосстановления.

Естественное восстановление лесов осуществляется за счет мер содействия лесовосстановлению: путем сохранения подроста главных лесных древесных пород при проведении рубок лесных насаждений, ухода за подростом, минерализации поверхности почвы, огораживания площадей и т.п.

Искусственное восстановление лесов осуществляется путем создания лесных культур: посадки сеянцев, саженцев, черенков или посева семян лесных растений. Доля искусственного лесовосстановления для Яренского лесничества рекомендуется в размере 15% от общего объема с соотношением доли посева и посадки 20:80% без смешения древесных пород и 20% - комбинированного. Посев рекомендуется проводить только на участках с трудной доступностью. Доля сосны должна составлять не менее 25%, исходя из соотношения доли основных лесообразующих пород в Яренском лесничестве.

Комбинированное восстановление лесов осуществляется за счет сочетания естественного и искусственного лесовосстановления.

В целях увеличения лесопокрытых площадей, общего запаса древесины и снижения площадей, подлежащих лесовосстановлению, необходимо увеличить объем работ по лесовосстановлению, обеспечить при разработке лесосек сохранение благо- надежного подроста.

5.8. Животный мир

Животный мир представлен тундровыми и таежными видами и насчитывает около 40 видов млекопитающих и около 160 видов птиц.

Для фауны лесной зоны типично ярусное размещение. В подземном ярусе обитают крот, многочисленные беспозвоночные, в лесной подстилке живут землеройки, лесные мыши, полевки.

Более плотно населен наземный ярус. Здесь обитают самый крупный из лесных млекопитающих – лось, а также хищники: бурый медведь, рысь, волк, лисица, норка, выдра и др.

К лесным птицам относятся глухарь, рябчик, тетерев, белая куропатка, вальдшнеп и прочие. Обитают редкие ценные виды птиц: орлан – белохвост, орел, беркут, скопа.

На фауну большое влияние оказывает хозяйственная деятельность человека. На вырубках исчезают виды животных, связанных с хвойными лесами – белка-летяга, куница, рысь; из птиц – рябчик, глухарь, дятел. Но одновременно с этим растет численность грызунов, питающихся травяной растительностью, улучшаются условия для зайца, лося.

Многие виды животных и птиц имеют промысловое значение. Ведется отстрел медведя, лося, кабана, из пушных видов – лисицы, норки, ондатры, горностая, белки, зайца и других.

Наилучшие охотничьи угодья представляют луговые ельники по берегам рек, которые  богаты горностаем, рысью, росомахой, а также боровой дичью – глухарем, тетеревом, рябчиком.

5.9. Опасные геологические процессы и явления

К опасным геологическим явлениям и процессам, в соответствии с ГОСТами Р22.0.03-95 и Р22.1.06-99, относятся события геологического происхождения или результаты деятельности геологических процессов, возникающих в земной коре под воздействием различных природных или геодинамических факторов или их сочетаний, оказывающих или могущих оказать поражающие воздействия на людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую природную среду.

К территориям опасных геологических процессов и явлений относятся территории, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного характера: зоны проявления опасных геологических процессов, в том числе эрозионные процессы, делювиальный смыв, овражная, водная и ветровая эрозия, оползни, затопление пойменных территорий паводковыми водами 1% обеспеченности, переувлажнения грунтов.

На территории Архангельской области развиты следующие типы ЭГП: заболачивание, карст, речная и овражная эрозия, аккумуляция, абразия, криогенные процессы.

5.10. Оценка инженерно-строительных условий

По степени благоприятности для градостроительного освоения: выделяются следующие зоны:

I. Благоприятные, на которых возможно ведение любого вида строительства, не требующее больших капитальных вложений в инженерную подготовку территории, и работ по выполнению нулевого цикла.

Благоприятные для строительства территории характеризуются уклонами поверхности 0,5-10% и залеганием грунтовых вод на глубине свыше 2 м.

Основаниями для фундаментов зданий и сооружений здесь служат ледниковые и ледниково-озерные отложения, представленные валунными суглинками и песками.

II. Ограниченно-благоприятные – на которых также возможны любые виды строительства, но требующие при этом значительных капитальных вложений в работы по выполнению нулевого цикла сооружений и инженерную подготовку территории. Как правило, строительство, и особенно – эксплуатация сооружений в пределах этих участков, требует особого внимания, контроля и затрат в течение всего процесса возведения и эксплуатации сооружений.

К ограниченно-благоприятным для строительства относятся территории:

- с уклоном поверхности 10-20%;

- с уровнем грунтовых вод на глубине менее 2 м;

- заболоченные с мощностью торфа до 2 м;

- с грунтами, имеющими пониженную несущую способность.

III. Неблагоприятные – участки особо сложные по инженерно-геологическим условиям, требующие больших капиталовложений на строительство и освоение, что делает строительство на этих участках нерациональным.

К неблагоприятным для строительства территориям относятся:

- территории с уклонами поверхности более 20%;

- торфяники с мощностью торфа 2-8 м;

- поймы малых рек и ручьев.

Территория МО «Сойгинское» характеризуется, как ограничено благоприятная для градостроительного освоения, в связи с преобладанием расчлененного рельефа, большими уклонами поверхности, близким залеганием скальных пород, затрудняющих прокладку инженерных коммуникаций.

Выводы:

В инженерно-геологическом отношении территория проектирования изучена слабо.

Инженерно-геологические условия рассматриваемой территории определяются геоморфологическими особенностями, литологическим составом пород, слагающих территорию, гидрогеологическими условиями и физико-геологическими процессами.

Исходя из анализа условий рельефа, геологического строения и развития экзогенных процессов, территория МО «Сойгинское» благоприятна для застройки и хозяйственного освоения.

Природные условия сельского поселения не налагают особых ограничений на планировочную организацию поселения. Территория сельского поселения пригодна для застройки.

# РАЗДЕЛ 6. СОВРЕМЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РАССЕЛЕНИЯ. СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ОБЪЕКТОВ, ИХ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

6.1. Функционально-планировочная организация территории МО «Сойгинское»

На территории МО «Сойгинское» можно выделить следующую функциональную зону, соответствующие по своему целевому назначению согласно Земельного кодекса РФ (статьи 7, 77–103):

- зона земель населенных пунктов, что составляет 511,6 га или 0,5 % от общей площади муниципального образования;

- зона земель лесного фонда, что составляет 72,8 тыс. га или 65,0 % от общей площади муниципального образования;

- зона земель сельскохозяйственного назначения, что составляет 8,0 тыс. га или 7,1 % от общей площади муниципального образования.

Внутри территории Ленского муниципального района границы МО «Сойгинское» проходят смежно со следующими муниципальными образованиями:

на юго-западе – с МО «Котласский муниципальный район»;

на севере – с МО «Козьминское»;

на юге – с МО «Вилегодский муниципальный район»;

на востоке – с МО «Урдомское».

Площадь территории  муниципального образования составляет 112 км2 (112 000 га), что составляет 10,5 % площади района.

Население МО «Сойгинское» на 01.01.2014 г. составляет 1678  чел. или  13,7  % от населения района (всего). Все население муниципального образования является сельским.

Плотность населения муниципального образования составляет 0,014 чел./кв. км против плотности населения в районе 0,011 чел./кв. км.

МО «Сойгинское» является одним из 4-х поселений Ленского муниципального района.

В составе муниципального образования входят  сорок пять (45) населенных пунктов: территории деревень Березовская, Белопашино, Бердышиха, Бызовская, Вандыш, Германовская, Горка, Григорьевская, Губинская, Дегилевская, Емельяновская, Заимка, Конюшевская, Коротовинская, Кочуринская, Кулига, Литвино, Лупья, Мосеева Гора, Нефедовская, Нечаевская, Новоселова Гора, Рябово, Рязановская, Седуновская, Селивановская, Сендуга, Слудка, Средняя Софроновская, Тимасова Гора, Устье, Ушаковская, Фоминская, Харинская, Чакула, Черныханы, Чернышевская, Шеинская, Шипино, Якимовская, поселков Запань Лупья, Литвино, 52 квартала, Сойга и села Слободчиково.

Анализ системы расселения на территории МО «Сойгинское» и на территории Ленского муниципального района приведен в таблице 6.1.1.

Сравнительный анализ системы расселения МО «Сойгинское» и

Ленского муниципального района

Таблица 6.1.1.

| № п/п | Наименование показателей | МО «Сойгинское» | Ленский МР |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Территория (всего), км2, в том числе: | 112,0/10,5 | 1 066,4 |
| 2. 2.1. 2.2. | Население (всего), тыс. чел./%, в том числе: Городское население Сельское население | 1,68/13,7 - 1,68/13,7 | 12,2 4,4 7,8 |
| 3. | Плотность населения (всего), чел./кв. км | 0,014 | 0,011 |
| 4. | Количество районов, ед. | - | 1 |
| 5. | Количество поселений, ед. | 1 | 4 |
| 6. | Количество НП, ед./% | 45/32,1 | 140 |
| 7. | Среднее число НП на территории МО, ед. | 45 | 140 |
| 8. | Среднее число жителей в СНП, чел./% | 0,03/60 | 0,5 |

На территории поселения можно выделить следующие планировочные оси:

- участки автомобильных дорог регионального значения: «Котлас-Сольвычегодск-Яренск»;

- также можно выделить несколько второстепенных планировочных осей (преимущественно на основе существующих транспортных коридоров).

Функциональное зонирование территории области основывается на анализе современного использования территории, положения элементов территории в общей пространственной системе районов, характера природопользования.

Таким образом, территория МО «Сойгинское» в структуре опорных центров хозяйственной деятельности, выделенных в Схеме территориального планирования Архангельской области относится к д. Белопашино, как к центру лесозаготовительной и сельскохозяйственной деятельности.

Административный центр муниципального образования – д. Белопашино является главным опорным, организующим центром расселения и системы межселенного культурно-бытового обслуживания населения поселенческом (низовом) уровне.

6.2. Состав и характеристика земельного фонда

Проблемы и тенденции изменений в структуре и использовании земель МО «Сойгинское»

Площадь Ленского муниципального района  по сведениям о наличии и распределении земель по состоянию на 01.01.2012 г. (форма статистической информации № 22 – 2) составляет 1 066 438 га (1 066,4 кв. км) или 1,76 % от территории Архангельской области.

Земельный фонд поселения составляет 112 000 га (112,0 кв. км) или 10,5 % от территории района.

Распределение земель по целевому назначению имеет в районе (так же, как и в области) яркую специфику, в том, что на долю земель сельскохозяйственного приходится около 1,0 %; достаточно значительную часть занимают земли лесного фонда.

Земли населенных пунктов составляют в поселении 938,0 га или 0,8 % от территории поселения.

6.3. Социально-экономический потенциал

### 6.3.1. Население. Демографический потенциал. Трудовые ресурсы.

Численность населения – важнейший базисный социально-экономический показатель, являющийся основой для социально-экономической политики, планирования экономического роста, в значительной мере влияющий на устойчивость развития территории. Демографические процессы определяют характер воспроизводства населения, изменение его численности, состояние рынка труда.

Согласно данным администрации МО «Сойгинское, численность населения сельского поселения на 01.01.2014 г. составила 1678 человек, что соответствует примерно 13,7 % от общей численности населения Ленского муниципального района. Плотность населения 0,014 чел /кв. км.

Основные характеристики расселения МО «Сойгинское»

Таблица 6.3.1.1.

| № п/п | Сельское поселение | Численность постоянного населения, чел. | Площадь муниципального образования, тыс. кв. км | Плотность населения чел./кв. км | Количество населенных пунктов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | МО «Сойгинское» | 11678 | 112,0 | 0,014 | 45 |

Численность населения по населенным пунктам МО «Сойгинское»

Таблица 6.3.1.2.

| № п/п | Статус НП | Название НП | Численность населения, чел. | Площадь, га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | поселок | Сойга | 481 | 54,2 |
| 2 | поселок | 52-го Квартала | 0 | 12,1 |
| 3 | деревня | Белопашино | 292 | 68,0 |
| 4 | деревня | Бердышиха | 0 | 3,3 |
| 5 | деревня | Березовская | 0 | 0,7 |
| 6 | деревня | Бызовская | 0 | 0,9 |
| 7 | деревня | Вандыш | 0 | 45,8 |
| 8 | деревня | Германовская | 0 | 1,7 |
| 9 | деревня | Горка | 0 | 6,9 |
| 10 | деревня | Григорьевская | 0 | 10,2 |
| 11 | деревня | Губинская | 0 | 4,4 |
| 12 | деревня | Дегилевская | 0 | 4,3 |
| 13 | деревня | Емельяновская | 0 | 7,7 |
| 14 | деревня | Заимка | 0 | 7,2 |
| 15 | поселок | Запань-Лупья | 156 | 25,2 |
| 16 | деревня | Конюшевская | 0 | 1,7 |
| 17 | деревня | Коротовинская | 0 | 4,9 |
| 18 | деревня | Кочуринская | 0 | 7,4 |
| 19 | деревня | Кулига | 0 | 4,2 |
| 20 | деревня | Литвино | 2 | 4,2 |
| 21 | поселок | Литвино | 557 | 93,7 |
| 22 | деревня | Лупья | 0 | 6,8 |
| 23 | деревня | Мосеева Гора | 0 | 2,6 |
| 24 | деревня | Нефедовская | 0 | 5,3 |
| 25 | деревня | Нечаевская | 0 | 1,0 |
| 26 | деревня | Новоселова Гора | 0 | 7,1 |
| 27 | деревня | Рябово | 167 | 2,6 |
| 28 | деревня | Рязановская | 0 | 5,6 |
| 29 | деревня | Седуновская | 0 | 2,5 |
| 30 | деревня | Селивановская | 0 | 23,4 |
| 31 | деревня | Сендуга | 0 | 4,7 |
| 32 | село | Слободчиково | 23 | 29,0 |
| 33 | деревня | Слудка | 0 | 2,2 |
| 34 | деревня | Средняя Софроновская | 0 | 1,7 |
| 35 | деревня | Тимасова Гора | 0 | 5,7 |
| 36 | деревня | Устье | 0 | 9,6 |
| 37 | деревня | Ушаковская | 0 | 7,0 |
| 38 | деревня | Фоминская | 0 | 1,0 |
| 39 | деревня | Харинская | 0 | 4,3 |
| 40 | деревня | Чакула | 0 | 3,6 |
| 41 | деревня | Черныханы | 0 | 6,0 |
| 42 | деревня | Чернышевская | 0 | 2,4 |
| 43 | деревня | Шеинская | 0 | 2,5 |
| 44 | деревня | Шипино | 0 | 3,3 |
| 45 | деревня | Якимовская | 0 | 3,0 |
|  |  | Всего: | 1678 | 511,6 |

Все населенные пункты имеют различную численность населения. Населенные пункты с численностью населения от 0 до 100 (2 населенных пунктов или 1,5 % от общей численности населения), с численностью населения до 500 человек (4 населенных пунктов или 65,3 % от общей численности населения), далее с численностью населения свыше 500 человек (1 населенный пункт (п. Литвино) или 33,2 % от общей численности населения). В остальных населенных пунктах население отсутствует.

На долю административного центра сельского поселения – д. Белопашино приходится 17,4 % всего поселения.

Средняя продолжительность жизни населения поселения составляет 67,5 года: мужчины – 62,5 года; женщины – 72,2 года. Преобладание женщин сохраняется в силу более ранней смертности мужчин.

Возрастная структура выглядит следующим образом:

- моложе трудоспособного возраста – 280 чел. (16,7 %);

- в трудоспособном возрасте – 806 чел. (48,0 %);

- старше трудоспособного возраста – 592 чел. (35,3 %).

Соотношение мужчин и женщин составляет, приблизительно, 49,0 % и 51,0 % (преобладает женское население).

Национальный состав населения сравнительно однороден. Большая часть приходится на долю русских (около 95 %), помимо встречаются такие национальности как украинцы, белорусы, ненцы, коми и другие.

Динамика общей численности населения отражает закономерности в тенденциях формирования его возрастной структуры и естественного воспроизводства населения, а также в значительной мере зависит от направленности и размеров миграционного движения населения. Миграционный прирост остается основным источником, способствующим замедлению общей убыли населения.

С начала 1990 годов для МО «Сойгинское», характерна четко выраженная естественная убыль населения, сложившаяся под влиянием низкой рождаемости, высокой смертности населения и большого количества людей пенсионного возраста и  оттока трудоспособного населения. Убыль населения происходит не только за счет естественной убыли. Общие итоги миграции также влияют на отрицательную динамику численности населения.

В результате крайне низкой рождаемости, высокой смертности, неблагоприятного возрастного состава в поселении наблюдается уменьшение численности населения.

Ниже приведена динамика рождаемости и смертности населения за последние четыре года.

Информация по численности населения в разрезе каждого населенного пункта

за последние четыре года

Таблица 6.3.1.3.

| № п/п | Наименование населенного пункта | Количество жителей, чел. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | с. Слободчиково | 25 | 25 | 28 | 23 |
| 2 | п. Сойга | 514 | 491 | 501 | 481 |
| 3 | д. Белопашино | 295 | 301 | 290 | 292 |
| 4 | п. Литвино | 569 | 570 | 564 | 557 |
| 5 | п. Запань-Лупья | 166 | 162 | 159 | 156 |
| 6 | д. Рябово | 178 | 170 | 176 | 167 |
| 7 | д. Литвино | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Всего: |  | 1749 | 1721 | 1720 | 1678 |

Однако за последние годы можно говорить об естественной убыли населения.

Изменение численности населения МО «Сойгинское»

Таблица 6.3.1.4.

| № п/п | Показатели | 2011 г.* | 2012 г.* | 2013 г. | 2014 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Родилось, человек | 27 | 27 | 18 | 15 |
| 2. | Число родившихся на 100 человек населения | 4,5 | 4,5 | 3,0 | 2,5 |
| 3. | Умерло, человек | 30 | 41 | 25 | 25 |
| 4. | Число умерших на 100 человек населения | 4,9 | 6,7 | 4,1 | 4,1 |
| 5. | Естественный прирост (убыль (-)), человек | -3 | -14 | -7 | -10 |
| 6. | Естественный прирост (убыль (-)) на 100 человек населения | - | - | - | - |
| 7. | Миграционный прирост, человек | -64 | -67 | -43 | +6 |

* По данным Федеральной службы государственной статистики Росстат

К основным целям и задачам в области демографической политики можно отнести:

- повышение рождаемости, снижение уровня смертности, укрепление семьи, здоровья, стимулирование квалифицированной трудовой миграции и, как следствие, стабилизация численности населения и создание предпосылок для демографического роста;

- стимулированию рождаемости будет способствовать укрепление института семьи, повышение легитимности брачности, рост благосостояния населения, организация социальной защиты и материальной помощи молодым, многодетным и малообеспеченным семьям;

- в области снижения смертности основные направления должны быть связаны с предупреждением и снижением материнской и младенческой смертности, увеличением продолжительности жизни за счёт сокращения летальных исходов населения трудоспособного возраста от предотвратимых причин, улучшением качества жизни, созданием условий для укрепления здоровья и здорового образа жизни.

В решении задачи оптимизации численности населения для обеспечения стабильности и устойчивости социально-экономического развития важное  значение имеет учёт трудовых ресурсов, а особенно занятых, постоянно проживающих и работающих на территории.

Трудовые ресурсы формируются из лиц трудоспособного населения в трудоспособном возрасте, лиц старших возрастов и подростков, занятых в экономике.

Трудовые ресурсы являются одним из главных факторов развития территории. Численность трудоспособного населения в поселении составляет около 48,0 % от населения муниципального образования.

Относительная численность работников организаций по видам экономической деятельности распределяется следующим образом:

- сельское хозяйство и лесное хозяйство;

- обрабатывающее производство;

- оптовая и розничная торговля, общественное питания, бытовое обслуживание;

- образование;

- транспорт и связь;

- образование;

- здравоохранение и предоставление социальных услуг;

- предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг.

Численность занятых по видам экономической деятельности составляет около 800 человека, что соответствует 47,7 % от населения. Преобладающая часть занятого населения сосредоточена в бюджетных организациях и субъектах среднего предпринимательства.

Долю в структуре населения МО «Сойгинское» (около 35 %) занимают пенсионеры, т.е. граждане нетрудоспособного возраста и не продолжающие трудовую деятельность. Достаточно большое количество жителей, достигнув пенсионного возраста или получив право на льготную пенсию, продолжают трудиться в организациях муниципального образования.

В муниципальном образовании наблюдается регулярная, складывающаяся уже на протяжении более десяти лет, тенденция  наличия группы жителей, которые нигде не работают, не ищут работу, не состоят на бирже. Причина наличия такой группы: откровенное нежелание некоторых граждан работать вследствие изменения в социально-психологическом сознании; материальное содержание личности за счет периодических заработков.

Рассматривая структуру занятости населения муниципального образования, следует отметить, что некоторые работники  трудоустроены в организациях территории без официального трудоустройства.  Причина: нежелание работодателей в соответствии с действующим законодательством оформлять трудовые отношения с работниками, осуществлять регулярные отчисления в различные фонды, брать на себя обязательства по социальным выплатам (пособиям, больничным). Все это не может не сказываться на доходной части местного бюджета.

Выводы:

Основные причины убыли населения — экономически неблагоприятные условия жизни и отсутствие возможностей для большинства сельской молодежи решать свои жилищные и бытовые проблемы. Доступность многих бытовых благ в городе и более высокие доходы делают непривлекательным сельский образ жизни и для сельской, и для городской молодежи. При этом без привлечения молодежи на село нельзя устойчиво развивать сельские территории.

Поэтому в результате получается, что отсутствие необходимого трудоспособного сельского населения постепенно ведет к процессу самоликвидации поселения.

Для решения  демографической  проблемы  необходимо  реализовать  мероприятия в  области  здравоохранения, защиты  социально уязвимых  слоев  населения, поддержание  семьи, детства, молодежи, инвалидов, пожилых  людей, изменить положение  миграции.

На перспективу уровень естественного прироста во многом будет зависеть от реализации целевых программ: федеральных, областных и районных, а также мероприятий, которые должны быть осуществлены администрацией района и муниципального образования для решения демографических проблем в развитии федеральных программ.

### 6.3.2. Экономический потенциал территории

Наиболее перспективные направления экономического развития поселения и населенных пунктов МО «Сойгинское»*:

Таблица 6.3.2.1.

| Система расселения района | Хозяйственная функция населенных пунктов |
| --- | --- |
| опорные подцентры |  |
| 1 | 2 |
| п. Сойга | - подцентр лесозаготовительной и сельскохозяйственной деятельности |
| д. Белопашино | - подцентр лесозаготовительной и сельскохозяйственной деятельности |
| п. Литвино | - подцентр лесозаготовительной деятельности |

*Согласно «Схеме территориального планирования муниципального образования «Ленский муниципальный район»

Промышленность

По отраслевой структуре МО «Сойгинское» является промышленным поселением района. Сельское хозяйство развито слабо.

На сегодняшний день крупнейшие  предприятие  МО «Сойгинское»: ОСП – ЛЗУ  Литвиновский» группы «Илим». Муниципальных промышленных предприятий в муниципальном образовании нет.

Основу промышленного комплекса муниципального образования составляют предприятия   и индивидуальные предприниматели, ориентированные на заготовку, переработку и вывозку лесоматериалов.

Главной профилирующей отраслью является лесная, она представлена предприятиями лесозаготовительной и лесопильной промышленности.

В структуре лесопромышленного комплекса преобладает лесозаготовка. Из лесоперерабатывающей промышленности  есть предприятия по производству пиломатериалов, целлюлозы.

В настоящее время в МО «Сойгинское» осуществляется наибольший объем лесозаготовки – 27% от общего объема заготовленной древесины всех предприятий.

Агропромышленный комплекс

Главной целью развития аграрного сектора экономики является максимально возможное удовлетворение потребностей в продуктах питания и естественном сырье, на основе создания конкурентоспособного производства. Развитие сельского хозяйства и продовольственной базы будет ориентироваться на решении важных, в социальном плане, задач, учитывающих местную специфику - сохранение и укрепление традиционных для данной территории видов сельскохозяйственного производства и развитие на этой основе перерабатывающих производств.

Агропромышленный комплекс муниципального образования представлен личными подсобными хозяйствами.

Главными проблемами развития крестьянских хозяйств на территории муниципального образования являются:

  - отсутствие специалистов в области животноводства, низкая заработная плата работников;

  - потеря некоторых сегментов рынка;

  - присутствие на внутреннем рынке более дешевой продукции производителей с других территорий;

  - незавершенность оформления собственности на земельные участки, выделенные в счет паев бывшим членам колхозных хозяйств.

Следует отметить  постоянное снижение доли крупного рогатого скота в структуре животноводства муниципального образования: сказываются стоимость кормов и другие затраты на откорм животных.

Среди сельскохозяйственных культур население выращивает картофель (преобладающая роль) и овощи.

Основная проблема развития сельского хозяйства на территории муниципального образования – сложные климатические условия, не развитый в достаточной мере рынок сбыта молочной, мясной продукции и овощей, а также потеря интереса, а как следствие и навыков и знаний, в разведении животных и птицы населением более молодого возраста. Одним из важнейших факторов, влияющих на развитие сельского хозяйства в поселении, является невостребованность сельскохозяйственных земель и восстановление их плодородия.

Важнейшими направлениями  работы по развитию сельского хозяйства являются:

- техническое перевооружение сельскохозяйственных предприятий, в том числе по производству продукции растениеводства;

- расширение рынков сбыта;

- расширение ассортимента производимой продукции

- создание и развитие  предприятий (форм малого бизнеса) по переработке сырья.

Основной отраслью сельскохозяйственного производства является молочно-мясное животноводство. В составе посевных площадей преобладают посевные культуры, в меньшей степени развито картофелеводство и овощеводство.

Сельскохозяйственное производство в поселении представлено СПК «Сойга» (д. Белопашино), а также личными подсобными хозяйствами граждан.

Была организована реализация  молока населению в п. Сойга и п. Литвино.

Перспектива развития промышленности связана со следующими направлениями:

- на территории поселения существует несколько производственных площадок с удобными подъездными путями и местом расположения, а также свободные производственные площадки на закрытых ранее предприятиях, которые можно в дальнейшем использовать для инфраструктурного сектора, что позволит расширить количество рабочих мест в малом и среднем бизнесе;

- приоритетное направление инвестирования – создание цеха по переработке сельскохозяйственной продукции, грибов и ягод в д. Белопашино.

Малый бизнес

Развитие малого предпринимательства рассматривается как один из основных факторов экономического роста и социальной стабильности общества на территории сельского поселения.

Развитие малого предпринимательства в следующих сферах:

- лесозаготовка и первичная лесопереработка,

- производство строительных материалов,

- сельское хозяйство и переработка сельхозпродукции,

- торговля;

- предоставлению услуг населению;

- придорожный сервис;

- рекреация и туризм развитие самобытных искусств и ремесел.

6.4. Социальная инфраструктура

### 6.4.1. Жилищный фонд

В настоящее время территория поселения застроена в основном одноэтажными и двухэтажными деревянными домами. Общая площадь муниципального жилищного фонда всего поселения составляет 20,6 тыс. кв. м: 225 многоквартирных домов общей площадью около 11,3 тыс. кв. м жилищного фонда и  185 домов частного сектора общей площадью около 9,3 тыс. кв. м жилищного фонда.

из них значителен удельный вес ветхого и аварийного жилья 13,2 тыс. кв. м.

Жилищная обеспеченность, составляет около 12,3 м2/чел. Для сравнения, в Ленском районе жилищная обеспеченность в целом составляет 29,7 м2/чел.

Сведения о жилищном фонде и жилищной обеспеченности

МО «Сойгинское»

Таблица 6.4.1.1.

|  | Жилфонд, тыс. м2 общ. пл. | в т.ч. муниципальный ветхий и аварийный тыс. м2 | Жил. обеспеченность, м2/чел. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| МО «Сойгинское» | 20,6 | 13,2 | 12,3 |

Доля муниципального жилья в МО «Сойгинское» (68%). Распределение жилищного фонда по форме собственности: в среднем по району в частной собственности – 59%, в муниципальной собственности – 32%.

Распределение жилищного фонда МО «Сойгинское»

Таблица 6.4.1.2.

| № п/п | Наименование | Жилой фонд, тыс. м2 |  |  | Насе- ление, тыс. чел. | Жил-обес-печен- ность, м2/чел |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | в том числе |  |  |  |
|  |  |  | много-квартир-ный | инди-видуаль-ный |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | МО «Сойгинское» - ветхий и аварийный | 20,6 13,2 | 11,3 10,1 | 9,3 3,1 | 1678 | 12,3 |

В МО «Сойгинское» большая доля ветхого и аварийного жилого фонда - 52%

Жилищно-коммунальная сфера занимает одно из важнейших мест в социальной инфраструктуре, а жилищные условия являются важной составляющей уровня жизни населения.

Для характеристики жилищных условий важен их количественный и качественный аспект. Количественная оценка позволяет определить уровень обеспеченности населения жилым фондом, плотности заселения.

В целом техническое состояние жилья удовлетворительное. Исключение составляет ветхий и аварийный  фонд.

Застройка МО «Сойгинское» природным (сетевым) газом не обеспечена. Население использует сжиженный газ.

Оборудование жилищного фонда МО «Сойгинское»

Таблица 6.4.1.3.

|  | Характеристика |
| --- | --- |
| Холодное водоснабжение | - |
| Горячее водоснабжение | - |
| Канализация | - |
| Центральное отопление | 0,16 тыс. кв. м |
| Газоснабжение | - |
| Электроснабжение | Все населенные пункты |

Проблемы:

-      низкая обеспеченность жилищного фонда инженерным оборудованием;

-      низкий уровень благоустройства придомовых территорий.

Перечень вопросов в сфере муниципальной жилищной политики, решение которых обеспечивают муниципальные органы власти:

- учет (мониторинг) жилищного фонда,

- определение существующей обеспеченности жильем населения муниципального образования,

- установление нормативов жилищной обеспеченности, учитывающие местные условия муниципального образования:

- организация жилищного строительства (вопросы его содержания относятся к жилищно-коммунальному комплексу) за счет всех источников финансирования,

- формирование нормативно-правовой базы в жилищной сфере.

### 6.4.2. Социальная инфраструктура

К учреждениям и предприятиям социальной инфраструктуры относятся учреждения образования, здравоохранения, социального обеспечения, спортивные и физкультурно-оздоровительные учреждения, учреждения культуры и искусства, предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания, организации и учреждения управления, проектные организации, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи, научные и административные организации и другие учреждения и предприятия обслуживания.

Наличие и разнообразие объектов обслуживания, их пространственная, социальная и экономическая доступность, являются важными показателями качества жизни населения.

Социальная инфраструктура МО «Сойгинское» представлена сферами дошкольного и среднего образования, здравоохранения, физической культуры и спорта, досуга, а также торговли.

В сферах образования и культуры муниципального образования отмечается достаточная обеспеченность объектами. Наблюдается нехватка объектов в учреждениях физкультуры и спорта, а также в предприятиях общественного питания и бытового обслуживания.

Основная проблема культурно-бытового обслуживания – это качество предоставляемых услуг. Поэтому при высоких количественных показателях обеспеченности, необходимо улучшать техническое оснащение объектов образования и здравоохранения, привлекать квалифицированный персонал необходимых специальностей, расширять спектр предоставляемых бытовых услуг.

Общеобразовательные и дошкольные образовательные учреждения

На территории поселения имеется одна средняя общеобразовательная школа – МБОУ «Сойгинская СОШ» в п. Сойга , проектная мощность на 500 мест и детский сад в п. Сойга на 83 места и общеобразовательная школа с детским садом на 70 мест в п. Литвино.

Техническое состояние образовательных учреждений удовлетворительное.

Характеристика общеобразовательного учреждения

Таблица 6.4.2.1.

| № п/п | Наименование школы | Мощность (количество ученических мест) | Количество учащихся по состоянию на 01.09.2013** г. (чел.) | Количество учеников на 1 учителя | Наполняемость школ (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Сойгинская СОШ* | 500 | 116 | - | 23,2 |
| 2 | Литвинская СОШ | 70 | - | - | - |

* Примечание: СОШ – средняя общеобразовательная школа

** По данным Ростат

Учреждения дополнительного образования

Учреждения дополнительного образования функционируют в районном центре.

Нормативная потребность в учреждениях дополнительного образования в целом покрывается существующими объектами.

Учреждения здравоохранения

Главной целью развития здравоохранения является увеличение продолжительности жизни и периода активной жизнедеятельности человека, обеспечение доступной медицинской и лекарственной помощи.

К основным необходимым населению, нормируемым учреждениям здравоохранения относятся врачебные амбулатории (повседневный уровень) и больницы (периодический уровень). Кроме того в структуре учреждений первого уровня обслуживания могут быть медпункты, аптечные пункты и фельдшерско-акушерские пункты (ФАП), которые должны заменять врачебные амбулатории в тех районах, где их нет.

Для получения медицинской помощи на территории МО «Сойгинское» действуют пять фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПы в д. Белопашино, п. Сойга, п. Латвино, п. Запань-Лупья и д. Рябово).

Основная деятельность учреждения направлена на обеспечение населения доступной первой медицинской помощью, проведение профилактических мероприятий, лекарственного обеспечения населения.

ФАПы расположены в приспособленных зданиях, с износом 100%.

Учреждения культуры и искусства

Главная задача учреждений культуры МО «Сойгинское»  направлена на сохранение и использование историко-культурного наследия, сохранение сложившейся инфраструктуры отрасли, поддержка народных традиций, народных талантов и юных дарований, развитие разнообразных форм и видов культурно-досуговой деятельности различных слоев населения.

- На территории сельского поселения работает Дом культуры (д. Белопашино) на 138 мест и 3 библиотеки (п. Сойга, п. Латвино, п. Запань-Лупья).

Объекты физической культуры и спорта

К нормируемым учреждениям физической культуры и спорта относятся стадионы и спортзалы, как правило, совмещённые со школами (повседневное обслуживание), бассейн – периодическое обслуживание.

Развитие физкультуры и спорта в МО «Сойгинское» должно являться одним из приоритетных направлений социальной политики администрации муниципального образования.

На территории сельского поселения имеются спортивные площадки в д. Белопашино и п. Сойга, общей площадью около 2,3 га.

Учреждения, предприятия и организации связи, управления и финансирования

Из учреждений предприятий и организаций связи на территории МО «Сойгинское» функционирует 1 отделение почтовой связи в д. Белопашино.

На территории муниципального образования работают: Вельский узел связи филиала «Артелеком» Архангельской области» ОАО «Северо-Западный телеком», ОАО «Мегафон», ОАО «МТС», «Теле-2».

Сотовой связью пользуется все желающее население. Качество связи хорошее.

На территории поселения развит Интернет, Интранет (областная информационная связь), оптико-волоконная связь, действуют местные телеканалы.

Административные учреждения, предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания

Наиболее массовым из этих видов обслуживания являются торговля, общественное питание, бытовое и большая часть коммунального обслуживания. Развитие данных отраслей происходит, и будет происходить по принципу сбалансирования спроса и предложения. При этом спрос на те, или иные виды услуг будет завесить от уровня жизни населения.

Государственные и муниципальные власти должны создавать условия для развития услуг необходимых населению. Основные цели создания полноценной комплексной системы обслуживания муниципального образования – повышение качества и улучшение условий жизни местного населения, повышение инвестиционной привлекательности поселения путём развития системы предоставления услуг и сервиса в нём.

В сельском поселении расположено 15 магазинов, представленные частными предпринимателями, общей площадью 551,3 кв. м.

Товарная обеспеченность торговой сети поселения продовольственными и промышленными товарами сохраняется на достаточном уровне. Платежеспособный спрос населения на важнейшие продукты питания, товары легкой промышленности и культурно-бытового назначения удовлетворяются в полном объеме.

Обеспечение территории местами захоронения

В настоящее время на территории МО «Сойгинское» места захоронения находятся в . Слободчиково – 400 м на востоке от федеральной дороги Котлас-Сольвычегодск-Яренск; пос. Сойга – 200 м на западе от федеральной дороги Котлас-Сольвычегодск-Яренск; пос. Глубокий – 5 км на западе от федеральной дороги Котлас-Сольвычегодск-Яренск; пос. Запань-Лупья – на юге в 1.1 км от поселка; дер. Селивановская – на востоке в 200 м т деревни, общей площадью – 12,4 га.

6.5. Инженерно-транспортная инфраструктура

### 6.5.1. Инженерная инфраструктура

Из объектов инженерной инфраструктуры на территории муниципального образования расположен ряд сетей (линейных сооружений) и объектов энергетического комплекса.

Объекты инженерной инфраструктуры коммунального назначения (водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение и др.) предназначены для жизнеобеспечения  населения и функционирования объектов центра муниципального образования – д. Белопашино и других населенных пунктов муниципального образования.

Водоснабжение

Водоснабжение, как отрасль, играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности населения и требует целенаправленной государственной политики по развитию надежного питьевого водоснабжения.

Водопроводные сети в МО «Сойгинское» отсутствуют. Для разбора воды используются скважины, которые находятся в п. Литвино, ул. Южная (марка насоса ЭЦВ-6-10-110) и в п. Сойга по ул. Лесная (марка насоса ЭЦВ-6-10-110) и Трудовая (марка насоса ЭЦВ-6-10-110). Насосы расположены в будках, оборудованы водоразборным устройством для забора воды населением.

ООО УО «Урдомская жилищная компания», снабжает холодной водой население и организации МО «Сойгинское» в  поселках Сойга и Литвино. Забор воды осуществляется из скважин,  высота забора воды в скважине около 50 метров.

По данным производственной программы ООО УО «Урдомская жилищная компания» в сфере водоснабжения, расход воды по МО «Сойгинское» на хозяйственно-питьевые цели составляет около 4,4 тыс. м3 в год.

В населенных пунктах поселения вода берётся с открытых водоисточников (колодцев).

Сведения  о скважинах, находящихся в эксплуатации у ООО УО «Урдомская жилищная компания»,  представлены в таблице 6.5.1.1.

Сведения о водозаборе

Таблица 6.5.1.1.

| № п/п | Строение | Год постройки | Площадь строения | Износ строения | Размер зон санитарной охраны (м2) | Технические характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Скважина п. Сойга ул. Трудовая | 1968 | 30 кв. м. | Более 45% | - | действующая |
| 2 | Скважина п. Сойга ул. Лесная | 1992 | 36 кв. м. | Более 20% | - | действующая |
| 3 | Скважина п. Литвино ул. Южная | 1984 | 24 кв. м | Более 30% | - | действующая |

Водозаборные скважины рассматриваемых участков не объединены в единую систему водоснабжения, они автономно снабжают водой отдельные районы поселков путем подачи воды потребителям через разводящую сеть и водоразборные колонки.

Водозаборные скважины эксплуатируются в течение длительного периода, составляющего более 20 лет. Скважины находятся в пределах застроенных частей населенных пунктов. Качество подземных вод в целом отличается стабильностью.

Санитарные условия с позиций охраны подземных вод от загрязнения удовлетворительны. Территории окрестностей водозаборов (в пределах проектируемых границ ЗСО I) в целом удовлетворительны с точки зрения санитарных условий эксплуатации защищенного подземного источника хозяйственно-питьевого водоснабжения, несмотря на то, что водозаборы находятся в пределах населенного пункта.

Таким образом, сложившаяся хозяйственная обстановка в целом удовлетворяет требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02.

Пробы воды скважины п. Литвино соответствуют СанПиН  2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников».

Действующих водоочистных станций на территории поселения нет.

Основные проблемы по обеспечению водой потребителей связаны с необходимостью капитального ремонта, реконструкции аварийных и строительства новых объектов водоснабжения (станций очистки и обеззараживания воды, резервуаров запаса чистой воды и водонапорной башни, водопроводной насосной станции). Большинство систем водоснабжения не имеет необходимых сооружений и технологического оборудования для улучшения качества воды.

Отсутствие очистных сооружений системы питьевого водоснабжения могут быть сдерживающим фактором социально-экономического развития поселения.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» на территории МО «Сойгинское» должна быть разработана Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования.

Водоотведение

Водоотведение в поселении отсутствует.

В населенных пунктах МО «Сойгинское»  население использует выгребные уборные с вывозом жидких нечистот на свалку, либо используют их как удобрение на приусадебных участках.

Ливневая канализация

Организованное отведение поверхностного стока в муниципальном образовании не производится. Сетей и сооружений дождевой канализации в настоящее время не существует.

Теплоснабжение

Поставщиками тепловой энергии муниципального образования «Сойгинское» является теплоснабжающая организация ООО  УО «Урдомская  жилищная компания».

Часть жилищно-коммунального сектора и организации снабжаются теплом от  котельных, расположенные  в поселках Сойга и Литвино. Объём поставляемой теплоэнергии в настоящее время от квартальных котельных для  организаций  составляет 1375  Гкал/год.

Мощность  котельных составляет до 3 Гкал/час:

- п. Сойга – 2 котельные суммарной установленной тепловой мощностью 0,9 Гкал/час;

- п. Литвино – 1 котельная установленной тепловой мощностью 0,45 Гкал/час.

Основные характеристики котельных

МО «Сойгинское»

Таблица 6.5.1.2.

| № | Наименование объекта | Населенный пункт | Вид топлива | Год ввода | Мощность факт., Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Школьная | п. Сойга, Центральная,6а | дрова | 1965 2004 | 0,45 |
|  | Детский сад | п. Сойга, Набережная,6б | дрова | 1971 | 0,45 |
|  | Школьная | п. Литвино, Инженерная,19а | дрова | 1965 1968 | 0,45 |

Топливом для котельных служат дрова. Котельная п. Литвино имеет теплосети протяженностью 517,7 м, п. Сойга ул. Набережная  имеет теплосети протяженностью 112,8 м, котельная п. Сойга ул. Центральная имеет теплосети 37,6 м.

Действующие котельные имеют высокий процент износа и требует реконструкции с заменой изношенного оборудования.

От муниципальных котельных теплом снабжается капитальная жилая застройка и социальная сфера (школы, больницы, детские сады и пр.).

Теплоснабжение индивидуальной жилой застройки осуществляется от индивидуальных отопительных систем (печи, камины, котлы).

Прокладка тепловых сетей, в основном, подземная, в непроходных железобетонных каналах. Тип изоляции теплосетей – шлако- и минеральная вата. Протяженность теплосетей с пенополиуретановой (ППУ) изоляцией незначительна.

Износ теплосетей достигает 92-100 %. Необходима замена теплотрубопроводов с применением трубопроводов «Изопрофлекс».

У потребителей теплоэнергии отсутствуют приборы учета получаемого тепла.

Основные проблемы теплового хозяйства, в связи с которыми теплоснабжение в МО «Сойгинское» находится в неудовлетворительном состоянии:

- моральный и физический износ оборудования котельных и тепловых сетей;

- острый недостаток средств измерения и регулирования;

- сверхнормативные потери тепла составляют 20 % от потребляемого количества.

Газоснабжение

В данное время территория муниципального образования не обеспечена природным (сетевым) газом, используется привозной сжиженный газ в баллонах.

Электроснабжение

Электроснабжение Ленского района осуществляется от электроподстанций Архангельской энергосистемы.

В состав энергосистемы входят:

- филиал ОАО «ФСК ЕЭС» – Северное ПМЭС;

- филиал ОАО «СО ЕЭС» «Архангельское РДУ»;

- филиал ОАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» (ПО «Котласские электрические сети»);

- Котласское отделение ОАО «Архангельская энергосбытовая компания».

Электроснабжение потребителей МО «Сойгинское» производится от электроподстанций филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» (ПО «Котласские электрические сети»).

Распределение электроэнергии потребителям МО «Сойгинское» осуществляется через подстанции.

Потребители МО «Сойгинское» получают электроэнергию от ПС 35/10 кВ «Сойгинская» (мощность около 2,5 МВт), расположенной в д. Белопашино.

По территории муниципального образования проходят линии электропередачи ВЛ-35 кВ, ВЛ-10 кВ и ВЛ-0,4 кВ.

Основным потребителем электрической энергии на территории МО «Сойгинское» является жилищный фонд.

Согласно СП 42.13330.2011 (приложение Н) укрупненные показатели электропотребления для сельских поселений (не оборудованных стационарными электроплитами) должны составлять около 950 кВ/год на 1 чел. Укрупненные показатели предусматривают электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, наружным освещением, системами водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения.

В настоящее время электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, наружным освещением, системами водоснабжения составляет в поселении от 300 до 350 кВч/год на 1 чел. или около 4,1 – 4,7 млн. кВч.

Одной из основных проблем является низкая степень надежности снабжения потребителей района электроэнергией. Общий износ электросетей уже превышает 60%, а на отдельных участках – 80%. Проблемой является также износ энергооборудования электроподстанций, выработавших свой срок службы и требующих реконструкции или замены.

В настоящее время остро стоит проблема электроснабжения. Дальнейшая загрузка ПС невозможна без реконструкции.

В МО «Сойгинское» проводятся мероприятия по внедрению энергосберегающих технологий на предприятиях, осуществляется работа по установке у потребителей приборов учета и систем регулирования всех видов энергии.

Перспектива развития сетевого хозяйства связана с совершенствованием системы электроснабжения и модернизацией подстанции.

Связь

Основным поставщиком услуг стационарной телефонной связи на территории МО «Сойгинское» является Архангельский филиал ОАО «Северо-Западный Телеком».

В эксплуатации находятся аналоговые АТС.

Телефонная сеть построена с использованием кабелей связи с медными жилами, используются воздушные и радиорелейные линии связи.

Широкомасштабно развивается оптоволоконная связь, IP-телефония, Internet.

Все абоненты имеют выход на междугородную и международную сеть. Юридические лица обеспечены стационарной телефонной связью на 100%.

В настоящее время в районе работает несколько операторов сотовой связи: «Билайн GSM» (ОАО «ВымпелКом»), «Мегафон GSM» (ОАО «МегаФон»), «МТС GSM» (ОАО «Мобильные ТелеСистемы»), «Теле-2 GSM» (ЗАО «Теле-2 – Архангельск»), NMT-450 (Sky-Link). Абонентам предоставляется местная, междугородная и международная связь (роуминг). В настоящее время сеть сотовой связи района активно развивается.

Услуги сети Internet предоставляются абонентам Архангельского филиала ОАО «СЗТ» по коммутируемому доступу, с использованием широкополосного доступа по технологии ADSL.

Все общеобразовательные учреждения района подключены к сети Интернет на скорости не менее 128 кбит/с.

Основными проблемами телефонизации района являются:

- устаревшее аналоговое оборудование АТС;

- отсутствие на АТС свободной станционной и линейной ёмкости для удовлетворения всех заявок на установку телефона.

Радиофикация и телевидение

Радиовещание в МО «Сойгинское» проводное и эфирное:

- два канала проводного радиовещания: «Маяк», «Радио России»;

- восемь каналов эфирного вещания: «Маяк», «Радио России», «Юность», «Радио Европа», «Авторадио», «Мелодия», «Русское Радио», «Наше Радио».

Проводными радиовещанием на территории поселения занимается Архангельский филиал ОАО «СЗТ».

Эфирными радиовещанием и телевидением на территории поселения занимается филиал ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» (ФГУП «РТРС») «Архангельский областной радиотелевизионный передающий центр» («Архангельский ОРТПЦ»).

В МО «Сойгинское»идет вещание не менее 5 программ телевидения (ТК «Россия» + ТРК «Поморье»; ТК «Первый канал»; «НТВ»; ТК «Культура»; ТК «СПОРТ») и не менее 3 программ радиовещания («Радио России» + «Поморье»; «МАЯК»; «Радио Юность»).

Сеть проводного вещания является убыточной, количество радиоточек постоянно сокращается и развитие сети не планируется.

Система телевизионного вещания – SEKAM.

Трансляция эфирных телевизионных программ ведется как в метровом, так и в дециметровом диапазонах волн. Передача программ эфирного радиовещания осуществляется на ультракоротких волнах в диапазонах частот 66-74 МГц и 100-108 МГц.

Санитарная очистка территории

Анализ сложившейся в настоящее время ситуации в среде обращения с отходами производства и потребления на территории МО «Сойгинское» позволил выявить следующее:

- согласно реестра Центра природопользования и охраны окружающей среды Архангельской области в МО «Сойгинское» имеются 2 объекта (с отводами земельных участков), из них 2 свалки: п. Литвино, п. Сойга;

- утверждено Положение  о  порядке  организации   сбора  и  вывоза  твердо - бытовых   отходов  на  территории МО «Сойгинское»;

- сбор и вывоз твердых бытовых отходов осуществляется на площадки временного складирования ТБО;

- контейнеры для сбора мусора отсутствуют;

- отсутствие региональной схемы размещения объектов по захоронению, утилизации и обезвреживанию отходов, эффективной системы управления отходами, в частности системы сбора, транспортирования, утилизации, обезвреживания, хранения и захоронения, ведет к их накоплению, как на территориях организаций, так и на несанкционированных свалках. Строительство установок по утилизации ртути и ртутьсодержащих приборов, по обезвреживанию, утилизации пестицидов в районе не ведется. Промышленные, ртутьсодержащие отходы хранятся на временных площадках на предприятиях, для дальнейшего вывоза на специализированные предприятия для обезвреживания и утилизации;

- не решена проблема размещения и утилизации вторичного сырья и опасных отходов - отходов автомобильного транспорта, резинотехнических отходов, отходов оргтехники, отработанных нефтепродуктов;

- отсутствие мусороперерабатывающих и мусоросортировочных заводов в Ленском районе;

- не ведется утилизация ртути и ртутьсодержащих приборов в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 03.09.2010 г. № 681 «Об утверждении Правил обращения с отходами производства и потребления в части осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание, транспортирование и размещение которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде», Федерального закона от 06.10.2003г №131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Федерального закона от  24.06.1998 г. № 89- ФЗ «Об отходах производства и потребления»  в целях регулирования деятельности по обращению с отработанными ртутьсодержащими лампами;

- на территории МО «Ленский район» нет предприятий по сбору и переработке токсичных отходов (химические реактивы, ртутьсодержащие приборы, перегоревшие люминесцентные лампы), вышеназванные организации расположены в гг. Котлас и Коряжма. Предприятиям, организациям и населению района рекомендовано вывозить ртутьсодержащие отходы самовывозом на предприятие «Вторресурсы» в г. Котлас.

- на территории поселения утверждены Правила благоустройства территории муниципального образования «Сойгинское».

Ниже в таблице приводится краткая характеристика объектов размещения отходов по муниципальным образованиям на территории Ленского муниципального района.

Характеристика объектов размещения отходов на территории МО «Сойгинское»

(по данным Реестра объектов размещения отходов Архангельской области)

Таблица 6.5.1.3.

|  | Населенный пункт | Эксплуатирую-щая организация | Тип свалки | Тип отходов | Госреестр | Лицензия | Площадь, га | Вместимость, т | Мощность, т | Фактическое, т | Накопление, т | Мониторинг | Категория земель | Учет отходов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | п. Литвино | Нет | Свалка | ТБО | Нет | Нет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет | Промышленности | Отсутствует |
| 2 | п. Сойга | Нет | Свалка | ТБО ПО | Да | Нет | 2 | 2730 | 3 | 3 | 8 | Нет | Промышленности | Отсутствует |

Продолжающиеся загрязнения природной среды жидкими и твердыми отходами производства вызывают деградацию среды обитания и наносят ущерб здоровью населения, в последнее время остается острой экологической проблемой, имеющей приоритетное социальное и экономическое значение.

Очистка территорий населенных пунктов – одно из важнейших мероприятий, обеспечивающих экологическое и санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и охрану окружающей среды.

Важными мероприятиями по обращению с отходами производства и потребления являются

- организация мест для сбора твердых бытовых отходов и обеспечить их вывоз силами специализированной организации;

- ликвидация стихийных свалок является действенным средством борьбы за чистоту почвы;

- утверждение региональных схемы размещения объектов по захоронению, утилизации и обезвреживанию отходов, в том числе решение вопросов по утилизации ртути и ртутьсодержащих приборов, захоронения пестицидов и других особо опасных токсических веществ.

### 6.5.2. Транспортная инфраструктура

На  территории МО «Сойгинское» нет  железнодорожной ветки, развит только автомобильный транспорт.

Автомобильный транспорт

По территории муниципального образования проходит автомобильная дорога регионального значения: «Котлас-Сольвычегодск-Яренск».  Трасса введена в 2012 году и в настоящее время решает  вопросы социально-экономического развития для МО «Сойгинское»: вопросы здравоохранения, вопросы взаимодействия с государственными органами, вопросы межмуниципального сотрудничества.

Характеристика автодороги регионального значения

на территории МО «Сойгинское»*

Таблица 6.5.2.1.

| № | Наименование дороги | Общая протяженность (км) | Покрытие проезжей части (км) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | а/бетон | гравий. | грунт. |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Автодороги регионального значения |  |  |  |  |
|  | Котлас-Сольвычегодск-Яренск | 52,5 | - | - |  |
|  |  | 100% | - | - | - |

* Схема территориального планирования муниципального образования «Ленский муниципальный район»

Улично-дорожная сеть

На территории МО «Сойгинское» находится 39,3 км автомобильных дорог общего пользования местного значения, обеспечивающие связь населенных пунктов муниципального образования с районным центром и далее выход на областной центр и другие районы Архангельской области.

Дороги находится в неудовлетворительном состоянии. На протяжении многих лет происходил физический износ дорожного покрытия без затрат на его восстановление.

Перечень  автомобильных дорог общего пользования местного значения

МО «Сойгинское»*

Таблица 6.5.2.2.

| №№ п/п | Номер автодороги | Наименование автомобильной дороги | Протяженность, км |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | 11235828 ОПНП-66 | п. Литвино | 11,6 |
| 2. | 11235828 ОПНП-67 | п. Сойга | 7,8 |
| 3. | 112828 ОПНП-68 | д. Белопашино | 5,8 |
| 4. | 11235828 ОПНП-69 | д. Литвино | 1,0 |
| 5. | 11235828 ОПНП0-70 | п. Запань-Лупья | 1,5 |
| 6. | 11235828 ОПНП-71 | Автодорожный подъезд к с. Слободчиково | 1,0 |
| 7. | 11235828 ОПНП-72 | с. Слободчиково | 0,5 |
| 8. | 11235828 ОПНП-73 | д. Нефедовская | 2,5 |
| 9. | 11235828 ОПНП -74 | д. Черныханы | 0,5 |
| 10. | 11235828 ОПНП - 75 | Автодорожный подъезд к кладбищу, п. Сойга | 2,5 |
| 11. | 11235828 ОПНП-76 | Автодорожный подъезд к кладбищу, д. Белопашино | 0,5 |
| 12. | 11235828 ОПНП -77 | Автодорожный подъезд к кладбищу, д. Лупья | 1,0 |
| 13. | 11235828 ОПНП - 78 | д. Рябово | 0,3 |
| 14. | 11235828 ОПНП -79 | д. Устье | 0,4 |
| 15. | 11235828 ОПНП- 80 | д. Тимасова гора | 1 |
| 16. | 11235828 ОПНП -81 | д. Кочуринская | 1 |
| 17. | 11235828 ОПНП - 457 | Автомобильный подъезд к кладбищу, с. Слободчиково | 0,4 |
|  | Итого |  | 39,3 |

* Постановление Главы МО «Сойгинское» № 19 от 20.03.2012 г. «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Сойгинское».

Качество автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов - важнейший фактор инвестиционной привлекательности территории муниципального образования. Наличие современной дорожной инфраструктуры - необходимое условие экономического и социального развития сельского поселения.

Неудовлетворительная транспортная доступность и качество автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов  являются причиной негативных социальных последствий. В д. Белопашино автодорога общего пользования с гравийным покрытием,  группа В.

Пассажирское сообщение

На территории МО «Сойгинское» действует один пригородный автобусный маршрут, связывающих районный центр с административным центром поселения.

Автобусное сообщение по автомобильным дорогам общего пользования обеспечено из        с. Яренск до посёлков Литвино, Сойга, д. Устье.

Характеристика автобусного маршрута общего пользования

МО «Сойгинское»

Таблица 6.5.2.3.

| № | Маршрут | Регулярность | Обслуживающая организация |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Белопашино – Яренск | ежедневно | МУП «Ленское ПАП» |

# РАЗДЕЛ 7. ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ НА КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ЭТИХ ТЕРРИТОРИИ

7.1. Функциональное зонирование территории

Перспективная территориальная организация МО «Сойгинское» базируется на исторически сложившейся планировочной структуре и дальнейшем ее совершенствовании.

Проектом предусматривается четкое зонирование проектируемой территории на зоны различного функционального значения с учетом функциональных и транспортных связей этих частей между собой и соблюдением экологических, экономических, санитарных, архитектурных и других требований, направленных на обеспечение благоприятных условий для отдыхающих, расселения постоянного населения, охраны природы.

В процессе работы над генеральным планом была проведена оценка территории, в результате чего были выявлены участки благоприятные по всем показателям, которые и определили характер функционального зонирования.

На проектном плане выделяются следующие виды функциональных зон:

Зоны градостроительного использования

Зоны сельскохозяйственного использования

Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры

Зоны производственного использования

Зоны специального назначения

Параметры использования функциональных зон на территории МО «Сойгинское» приведена в таблице 7.1.1.

Параметры использования функциональных зон

Таблица 7.1.1.

| № п/п | Функциональная зона | Параметры зоны |  | Сведения о планируемых для размещения в них объектах |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | га | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Территория муниципального образования, всего: | 112000 | 100 | - |
| 2. | Территории функциональных зон | 8519,5 | 7,61 | - |
| 2.1. | Зоны градостроительного использования | 474,6 | 0,42 | индивидуальная жилая застройка |
|  |  |  |  | МБОУ «Сойгинская СОШ» и детский сад в п. Сойга, школа в п. Литвино; |
|  |  |  |  | дома культуры и библиотеки; |
|  |  |  |  | магазины, кафе; |
|  |  |  |  | отделение связи в д. Белопашино; |
|  |  |  |  | предприятий бытового обслуживания; |
|  |  |  |  | 5 ФАПов д. Белопашино, п. Сойга, п. Латвино, п. Запань-Лупья и д. Рябово; |
|  |  |  |  | аптеки при ФАПах; |
|  |  |  |  | физкультурно-оздоровительные объекты в составе: |
|  |  |  |  | два спортивных плоскостных сооружений (п. Сойга, д. Белопашино) и спортивный зал (д. Белопашино) |
| 2.2. | Зоны производственного использования | 13,8 | 0,01 | организация санитарно-защитных зон производственных коммунально-складских объектов; |
| 2.3. | Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры | 2,2 | 0,00 | пожарное депо в с. Сойга, объекты инженерной и транспортной инфраструктуры |
| 2.4. | Зоны сельскохозяйственного использования | 8015,8 | 7,16 |  |
|  | сельскохозяйственные угодья (в границах населенных пунктов) | 29,8 |  | сельскохозяйственные угодья |
|  | объектов сельскохозяйственного назначения | 7986 |  | СПК «Сойга» (д. Белопашино), КФХ |
| 2.5. | Зоны специального назначения | 13,1 | 0,01 |  |
|  | кладбища | 13,1 |  | в с. Слободчиково, пос. Сойга, пос. Глубокий, пос. Запань-Лупья, дер. Селивановская |
|  | свалки ТБО | - |  | пос. Литвино, пос. Сойга |

### 7.1.1. Зоны с особыми условиями использования территории

К основным ограничениям градостроительной деятельности относятся зоны с особыми условиями использования территории. В соответствии с Градостроительным кодексом РФ к зонам с особыми условиями использования территории отнесены:

- санитарно-защитные зоны;

- охранные зоны:

- водоохранные зоны и прибрежные полосы водных объектов;

- зоны охраны источников питьевого водоснабжения;

- охранные зоны объектов инженерной и транспортной инфраструктуры;

- охранные зоны электрических сетей;

- охранные зоны линий и сооружений и связи;

- охранные зоны магистральных газопроводов и систем газоснабжения;

- зоны санитарного разрыва;

- территории с особым природоохранным режимом.

Санитарно-защитные зоны

Санитарно-защитные зоны (СЗЗ) предприятий предназначены для создания защитного барьера между территориями промышленных площадок и жилой застройки, ландшафтно-рекреационных зон, зон отдыха, курортов с обязательным установлением специальных информационных знаков, а также организации дополнительных озелененных площадей. Размеры СЗЗ устанавливаются в соответствии с санитарной классификацией предприятий, производств и объектов (СанПиН.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»).

В поселении расположен ряд объектов, относящихся к разным классам опасности среди промышленных объектов и производств, объектов и производств агропромышленного комплекса, сооружений и объектов коммунального назначения и инженерной инфраструктуры. Всего классов опасности пять: 1 класс (СЗЗ – 1 000 м), 2 класс (СЗЗ – 500 м), 3 класс (СЗЗ – 300 м), 4 класс (СЗЗ – 100 м), и 5 класс (СЗЗ – 50 м).

Промышленные объекты и производства по обработке пищевых продуктов и вкусовых веществ.

•	малые предприятия и цеха малой мощности по переработке мяса до 5 т/сутки, молока – до 10т/сутки, производство хлеба и хлебобулочных изделий – до 2,5 т/сутки, производство кондитерских изделий – до 0,5 т/сутки                                                                       V  кл. (50 м).

Обработка продуктов лесного хозяйства

•     производство по лесозаготовке                                                      III кл. (300 м).

Объекты и производства агропромышленного комплекса и малого предпринимательства

•	фермы КРС до 1 200 (всех специализаций)	                                III кл. (300 м);

•	площадки для буртования помета и навоза	                                III кл. (300 м);

•	гаражи и парки по хранению грузовых автомобилей

и сельхозтехники	                                                                               III кл. (300 м);

•	склады для хранения ядохимикатов и

минеральных удобрений до 50 т                        	                                IV кл. (100 м);

•	цехи по приготовлению кормов	                                                   IV кл. (100 м);

•	хозяйства с содержанием животных

(свинарники, коровники, конюшни) до 100 голов                             IV кл. (100 м);

•	склады ГСМ	                                                                                 V кл. (50 м);

•	материальные склады	                                                                        V кл. (50 м);

•	хозяйства с содержанием животных

(свинарники, коровники, конюшни) до 50 голов	                                   V кл. (50 м).

Сооружения санитарно-технические, транспортной инфраструктуры, объекты коммунального назначения, спорта, торговли и оказания услуг

•	свалки ТБО	                                                                                 I кл. (1000 м);

•	компостирование отходов (без навоза и фекалий)	                        III кл. (300 м);

•	объекты по обслуживанию легковых, грузовых автомобилей

(не более 10)	                                                                                          IV кл. (100 м);

•	АЗС 	                                                                                                    IV кл. (100 м);

•	физкультурно-оздоровительные сооружения открытого

типа с трибунами до 500 мест	                                                             IV кл. (100 м);

•	склады хранения пищевых продуктов, промышленных

и хозяйственных товаров	                                                                        V кл. (50 м);

•	отстойно-разворотные площадки общественного

транспорта  	                                                                                           V кл. (50 м);

•	сельские кладбища                              	                                            V кл. (50 м);

•	отдельно стоящие предприятия торговли,

общественного питания, открытые рынки	                                            V кл. (50 м).

Склады и места перегрузки

•	открытые наземные склады и места разгрузки песка, гравия	    III кл. (300 м);

•	склады, перегрузка пищевых продуктов

(мясных, молочных, кондитерских), овощей и др.	                        V кл. (50 м).

У большинства предприятий, являющихся источниками воздействия на среду обитания, отсутствуют проекты организации санитарно-защитной зоны. Размеры санитарно-защитной зоны должны обеспечивать снижение уровня воздействия концентрации опасных химических веществ в атмосферном воздухе и физических факторов до гигиенических нормативов; создание санитарно-защитного барьера между территорией предприятия и территорией жилой застройки, буферных полос санитарно-защитного озеленения.

Территория СЗЗ не может рассматриваться как резервная для расширения промышленной и жилой застройки без соответствующей обоснованной корректировки границ СЗЗ.

В пределах СЗЗ не допускается жилищное строительство, размещение коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, предприятий по производству лекарственных средств, предприятий пищевой промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексов водопроводных сооружений, спортивных сооружений, парков, образовательных и детских учреждений, лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений общего пользования.

В СЗЗ допускается размещать сельхозугодия для выращивания технических культур, пожарных депо, бани, прачечные, мотели, гаражи, АЗС, а также связанные с обслуживанием данного предприятия здания управления, научно-исследовательские лаборатории и т.д.

Охранные зоны

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы водных объектов

Водоохранной зоной является территория, примыкающая к акваториям морей, рек, озер, водохранилищ, болот и других поверхностных водных объектов, на которой устанавливается специальный режим хозяйственной и иных видов деятельности с целью предотвращения загрязнения, засорения, заиления и истощения водных объектов, а также сохранения среды обитания объектов животного и растительного мира. В пределах водоохранных зон устанавливается специальный режим хозяйствования  и иных видов деятельности. Соблюдение особого режима хозяйствования на территории водоохранных зон и прибрежных защитных полос является составной частью комплекса природоохранных мер по улучшению гидрологического, гидрохимического, санитарного и экологического состояния водных объектов и благоустройству их прибрежных территорий.

Размеры водоохранных зон водных объектов, в соответствии со  статьей 65 Водного кодекса РФ, представлены в таблице 7.1.2.

Размер водоохранных зон водных объектов

Таблица 7.1.2.

| № п/п | Категории водных объектов | Ширина водоохранных зон, м |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Моря | 500 |
| 2. 2.1. 2.2. 2.3. | Реки, ручьи, протяжённостью: менее 10 км от 10 до 50 км 50 км и более | 50 100 200 |
| 3. | Озеро или водохранилище с акваторией менее 0,5 км2 | 50 |
| 4. | Озеро или водохранилище, имеющее особо ценное рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, зимовки рыб и других водных биологических ресурсов) | 200 |

Наиболее крупная река на территории муниципального образования является река Вычегда и ее притоки. В пределах водоохранных зон выделяются прибрежные защитные полосы, на территории которых вводятся дополнительные ограничения использования, режимы их использования устанавливаются в соответствии со статьей 65 Водного кодекса.

Минимальная ширина прибрежных защитных полос (ПЗП) устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта.

Размер прибрежной защитной полосы

Таблица 7.1.3.

| № п/п | Уклон берега водного объекта | Ширина прибрежной полосы, м |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Обратный и нулевой уклон | 30 |
| 2. | До 3° | 40 |
| 3. | 3° и более | 50 |

В границах водоохранных зон запрещается:

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

- движение и стоянка транспортных средств.

В пределах защитных прибрежных полос дополнительно к ограничениям, перечисленным выше, запрещается:

- распашка земель;

- применение удобрений;

- складирование отвалов размываемых грунтов;

- выпас и организация летних лагерей скота;

- установка сезонных палаточных городков, размещение дачных и садово-огородных участков, выделение участков под индивидуальное строительство;

- движение автотранспорта, кроме автомобилей специального назначения.

Участки земель в пределах прибрежных защитных полос могут быть предоставлены для размещения объектов водоснабжения, рекреации, рыбного и охотничьего хозяйства на водопользование, в которых устанавливаются требования по соблюдению водоохранного режима.

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения

Зоны санитарной охраны (ЗСО) – территории, прилегающие к водопроводам хозяйственно-питьевого назначения, включая источник водоснабжения, водозаборные, водопроводные сооружения и водоводы в целях их санитарно-эпидемиологической надежности. Санитарно-эпидемиологические требования к организации и эксплуатации зон санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения определяют Санитарные правила и нормы СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Назначение первого пояса – защита места водозабора от загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения источников водоснабжения. Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой. В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарной полосы, соответственно их назначению.

Границы первого пояса ЗСО объектов водоснабжения с поверхностным источником устанавливаются с учётом конкретных условий, в следующих пределах: для водотоков: вверх по течению – не менее 200 м от водозабора; вниз по течению – не менее 100 м от водозабора; по прилегающему к водозабору берегу – не менее 100 м от линии уреза воды летне-осенней межени.

Границы второго пояса устанавливаются: вверх по течению – по расчёту; вниз по течению – не менее 250 м; боковые, не менее: при равнинном рельефе  - 500 м, при пологом склоне – 750 м, при крутом склоне – 1 000 м.

Границы третьего пояса совпадают с границами второго.

В пределах первого пояса ЗСО запрещается размещение жилых и хозяйственно бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.

Во втором поясе ЗСО запрещается  сброс сточных вод на рельеф и в водные объекты, производство рубок главного пользования, размещение кладбищ, скотомогильников, навозохранилищ, животноводческих и птицеводческих предприятий, расположение стойбищ и выпас скота, складов горюче-смазочных материалов накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих химическое загрязнение подземных вод. Запрещается подземное складирование ТБО и разработка недр.

Охранные зоны объектов инженерно-транспортной инфраструктуры

Охранная зона – территория с особыми условиями использования, которая устанавливается в порядке, определённом Правительством Российской Федерации, вокруг объектов инженерной, транспортной и иных инфраструктур в целях обеспечения охраны окружающей природной среды, нормальных условий эксплуатации таких объектов и исключения возможности их повреждения.

На территории муниципального образования выделяются охранные зоны:

- электрических сетей;

- линий и сооружений связи;

- магистральных газопроводов и систем газоснабжения;

- транспортных магистралей.

Охранные зоны электрических сетей

В целях защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи (ВЛ) устанавливаются санитарные разрывы вдоль трассы высоковольтной линии, за пределами которых напряженность электрического поля не превышает 1 кВ/м.

Границы санитарных разрывов вдоль трассы ВЛ с горизонтальным расположением проводов и без средств снижения напряженности электрического поля по обе стороны от нее на следующих расстояниях от проекции на землю крайних фазных проводов в направлении перпендикулярном к ВЛ:

- 10 м – для ВЛ напряжением до 20 кВ;

- 15 м – для ВЛ напряжением 35 кВ.

Охранные зоны линий и сооружений и связи

Охранные зоны линий и сооружений связи устанавливаются для обеспечения сохранности действующих кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации, а также сооружения связи Российской Федерации. Размеры охранных зон сетей связи и сооружений связи устанавливаются в соответствии с федеральным законом от 07.07.2003 года «О связи» № 126-ФЗ, а также «Правилами охраны линий и сооружений связи РФ», утвержденных постановлением Правительства РФ от 09.06.95 № 578.

Охранные зоны линий и сооружений связи устанавливаются для обеспечения сохранности действующих кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации, а также сооружений связи.

Охранные зоны магистральных газопроводов и систем газоснабжения

Для обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации магистральных газопроводов и систем газоснабжения устанавливаются охранные зоны.

Границы охранных зон газораспределительных сетей и условия использования земельных участков, расположенных в их пределах должны соответствовать Правилам охраны магистральных трубопроводов, утвержденными постановлением Госгортехнадзора России от 22 апреля 1992 № 9 и Правилам охраны газораспределительных сетей, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 20 ноября 2000 № 878 и составляют:

- вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих сжиженные углеводородные газы (СУГ) – в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 100 м от оси трубопровода с каждой стороны;

- вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих природный газ, – в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 25 м от оси трубопровода с каждой стороны;

- на территории населённых пунктов техническая зона газопровода высокого давления составляет 20 м (по 10 м в каждую сторону от оси газопровода);

- расстояния ограждений ГРС, ГГРП, и ГРП до зданий и сооружений принимается в зависимости от класса входного газопровода: 15 м – от ГРС, ГГРП с входным давлением 1,2 мегапаскаля; 10 м – от ГРП с входным давлением 0,6 мегапаскаля.

Зоны санитарного разрыва

К зонам санитарного разрыва относятся земельные участки, необходимые для обеспечения нормального функционирования транспорта, сохранности, прочности и устойчивости сооружений, устройств и других объектов транспорта, а также прилегающие к землям транспорта земельные участки, подверженные оползням, обвалам, размывам и другим опасным воздействиям. Порядок установления охранных зон, их размеров и режима определяется для каждого вида транспорта в соответствии с действующим законодательством.

Границы придорожных полос автомобильных дорог устанавливаются в соответствии с федеральным законом от 08 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Охранные зоны являются ограничением для размещения объектов капитального строительства, на этой территории запрещается размещение жилых и общественных зданий, складов нефти и нефтепродуктов.

Границы придорожных полос устанавливаются для дорог III технической категории на расстоянии 50 м от границы полосы отвода автодороги, для автодорог IV и V технической категории, служащих для сообщения между населенными пунктами МО, границы придорожных полос устанавливаются, соответственно, 50 и 25 м от границы полосы отвода автодороги.

Территории с особым природоохранным режимом

Защитные леса

К территориям природоохранного назначения относятся леса, выполняющие защитные функции. В пределах земель природоохранного назначения вводится особый правовой режим использования территории, ограничивающий или запрещающий виды деятельности, которые несовместимы с основным назначением этих земель. В соответствии с Лесным Кодексом РФ к защитным лесам относятся леса, основным назначением которых является выполнение водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных функций.

Все леса на землях лесного фонда в поселении относятся к защитным лесам.

По целевому назначению и категории защитности леса в поселении подразделяются:

1.	Защитные леса, в том числе:

1.1.	Леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов, в том числе:

1.1.1	 Зеленые зоны;

1.1.2	 Защитные полосы лесов, расположенных вдоль автодорог;

1.1.3	 Противоэрозионные леса;

1.2.	 Ценные леса, в том числе:

1.2.1.	Запретные полосы лесов по берегам рек и водохранилищ.

Защитные леса подлежат освоению в целях сохранения средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов с одновременным использованием лесов при условии, если это использование совместимо с целевым назначением защитных лесов.

7.2. Развитие и совершенствование планировочной структуры поселения и системы расселения

### 7.2.1. Планируемое использование территории

В МО «Сойгинское» входят следующие населенные пункты: территории деревень Березовская, Белопашино, Бердышиха, Бызовская, Вандыш, Германовская, Горка, Григорьевская, Губинская, Дегилевская, Емельяновская, Заимка, Конюшевская, Коротовинская, Кочуринская, Кулига, Литвино, Лупья, Мосеева Гора, Нефедовская, Нечаевская, Новоселова Гора, Рябово, Рязановская, Седуновская, Селивановская, Сендуга, Слудка, Средняя Софроновская, Тимасова Гора, Устье, Ушаковская, Фоминская, Харинская, Чакула, Черныханы, Чернышевская, Шеинская, Шипино, Якимовская, поселков Запань Лупья, Литвино, 52 квартала, Сойга и села Слободчиково. Деревня Белопашино является административным центром МО «Кехотское».

Проектом генерального плана планируется формированием границ населенных пунктов, с последующим утверждением этих границ и включением в границы территорий в соответствии с Таблицей 7.2.1.1.

Планируемое использование территории МО «Сойгинское»

Таблица 7.2.1.1.

| Население 2047 чел. | МО "Сойгинское" | п. Сойга | д. Белопашино | п. Запань Лупья | п. Литвино | с. Слободчиково | другие населенные пункты | вне границ населенного пункта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 |
| Жилые зоны | 460,6 | 46,9 | 50,2 | 29,9 | 84,2 | 23,9 | 225,5 | - |
| Сельскохозяйственные угодья | 29,8 | - | 7,7 | - | 9,3 | - | 12,8 | - |
| Зона для занятия физической культурой и спортом | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Общественно-деловые зоны | 14,0 | 3,2 | 1,3 | 0,5 | 7,2 | 0,3 | 1,5 | - |
| Территории общего пользования (природный ландшафт) | 113,6 | 23,5 | 17,9 | 2,9 | 47,1 | 12 | 10,2 | - |
| Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры | 2,2 | 0,6 | 0,4 | - | 0,7 | - | - | 0,5 |
| Земли лесного фонда | 72776,7 | - | - | - | - | - | - | 72776,7 |
| Зона специального назначения | 13,1 | - | - | - | - | - | - | 13,1 |
| Земли объектов сельскохозяйственного назначения | 7986,0 | - | 22,0 | - | - | - | - | 7964,0 |
| Производственная зона | 13,8 | 9,6 | 0,1 | - | 0,5 | - | 3,6 | - |
| Коммунально-складская зона | 16,2 | 7,1 | - | - | - | - | 0,6 | 8,5 |
| Земли водного фонда | 3552 | - | - | - | - | - | - | 3552 |
| Земли объектов культурного наследия | 2,0 | - | 1,2 | - | - | 0,5 | 0,3 | - |
| Земли особо охраняемых природных территорий | 27020 | - | - | - | - | - | - | 27020 |
| ИТОГО В ГРАНИЦАХ МО | 112000 | 90,9 | 100,8 | 33,3 | 149 | 36,7 | 254,5 | 111334,8 |

### 7.2.2. Предложения по границам населенных пунктов

Генеральным планом предусматривается развитие населенных пунктов за счет территорий внутренних резервов, с учетом резервирования территорий для размещения жилого фонда.

7.3. Расчет перспективной численности населения

Прогнозирование численности населения МО «Сойгинское» производилось исходя из существующего социально-экономического положения, намечаемых мероприятий по дальнейшему его развитию.

Проектная численность населения была определена, основываясь на прогнозе показателей естественного и механического движения населения. Следует отметить, что естественная динамика численности населения в значительной степени инерционна и трудноизменяема. То есть, негативные демографические процессы, происходящие в настоящее время, будут оказывать влияние на формирование населения муниципального образования и в перспективе. Миграционная составляющая, в свою очередь, может испытывать значительные колебания из года в год, в определенной мере определяться общегосударственной миграционной политикой, расширением мест приложения труда на селе, совершенствованием социальной инфраструктуры поселения и условий проживания.

В основе перспективного роста общей численности населения в населенных пунктах МО «Сойгинское»  генеральным планом учитывается:

1. Рост численности постоянного населения до 2,05 тыс. чел., который будет обусловлен положительным сальдо естественного прироста, механического движения населения, оптимизацией возрастной структуры населения и реализацией намечаемых мероприятий по развитию социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры.

Рассматривая вышеперечисленные факторы, генеральным планом планируется, что к моменту первой очереди произойдет стабилизация и к концу расчетного срока увеличение численность населения  муниципального образования.

Расчет численности населения проводится по коэффициенту естественного роста с учетом  предпосылок демографического роста и миграции.

Н = N* (1 + n / 100)Т, где

Н – расчетная численность населения;

N – численность населения существующая;

n – коэффициент ежегодного изменения;

Т – расчетный период.

I очередь (5 лет):

п. Слободчиково

Н = 23 (1 + 1 / 100)5 = 24 чел.;

п. Сойга

Н = 481 (1 + 1 / 100)5 = 505 чел.;

д. Белопашино

Н = 292 (1 + 1 / 100)5 = 307 чел.;

п. Литвино

Н = 557 (1 + 1 / 100)5 = 585 чел.;

п. Запань-Лупья

Н = 156 (1 + 1 / 100)5 = 164 чел.;

д. Рябово

Н = 167 (1 + 1 / 100)5 = 175 чел.;

д. Литвино

Н = 2 (1 + 1 / 100)5 = 2 чел.;

Всего по муниципальному образованию «Сойгинское»:

Н = 1678 (1 + 1 / 100)5 =  1763 чел.

Расчетный срок (20 лет):

п. Слободчиково

Н = 23 (1 + 1 / 100)20 = 28 чел.;

п. Сойга

Н = 481 (1 + 1 / 100)20 = 587 чел.;

д. Белопашино

Н = 292 (1 + 1 / 100)20 = 356 чел.;

п. Литвино

Н = 557 (1 + 1 / 100)20 = 680 чел.;

п. Запань-Лупья

Н = 156 (1 + 1 / 100)20 = 190 чел.;

д. Рябово

Н = 167 (1 + 1 / 100)20 = 204 чел.;

д. Литвино

Н = 2 (1 + 1 / 100)20 = 2 чел.;

Всего по муниципальному образованию «Сойгинское»:

Н = 1678 (1 + 1 / 100)20 =  2047 чел.

2. Осуществление нового жилищного строительства со существующим средним темпом строительства обусловленного привлекательностью территории для использования жителями.

Таким образом, расчетная численность населения МО «Сойгинское» базируется на принятых в Генеральном плане объемах и параметрах жилищного строительства и составит:

- на I очередь – 1,76 тыс. человек: объём жилищного фонда 26,53 тыс. квадратных метров общей площади, количество жилья, приходящееся на одного жителя – 15,1 квадратных метров;

- на расчетный срок – 2,05 тыс. человек: объем жилищного фонда 39,05 тыс. квадратных метров общей площади, количество жилья, приходящееся на одного жителя – 19,1 квадратных метров.

Реализация мероприятий, запланированных в Схеме территориального планирования Ленского муниципального района и Генеральном плане МО «Сойгинское», должна оказать положительную тенденцию на экономическое и социальное развитие поселения, вследствие чего возможен рост численности населения сельского поселения.

Мероприятия по улучшению демографической ситуации:

1. Выполнение государственных программ по обеспечению доступным жильем и реформированию и модернизации ЖКХ.

2. Модернизация производств, увеличение производственных площадей, которые повлекут увеличение доходов населения, создание новых рабочих мест, привлечение в поселение кадров из других регионов.

3. Развитие сферы туризма, которая также повлечет увеличение благосостояния жителей города, рост количества рабочих мест.

4. Создание предпосылок для развития малого и среднего предпринимательства.

5. Поддержка и развитие социальной сферы, а именно:

- сохранение и развитие системы единого образовательного пространства;

- обеспечение качественной равнодоступной бесплатной медицинской помощью;

- создание условий для роста культурного уровня населения;

- усиление адресной поддержки социально незащищённых слоев населения;

6. Оказание содействия переселению граждан в МО «Сойгинское» из других регионов.

7.4. Развитие экономического потенциала

Стратегией социально-экономического развития Архангельской области до 2030 года определены следующие приоритеты развития Ленского района: лесопромышленный комплекс, туризм, транспортный комплекс, добыча полезных ископаемых и развитие лесозаготовительного хозяйства.

Ленский район в соответствии со «Схемой территориального планирования Архангельской области» и «Объединенной схемой территориального планирования частей Архангельской области» входит в число  обособленных туристско-рекреационных  зон на территории области.

Наиболее перспективными отраслями развития для МО «Сойгинское» видится - лесозаготовка, сельское хозяйство и разработка месторождений общераспространенных полезных ископаемых.

Развитие туризма в Ленском районе является одной из реальных возможностей экономического, социального и культурного подъёма.

Район обладает совокупностью богатейших туристских ресурсов для успешного развития следующих видов туризма: культурно-познавательного, событийного, паломнического, сельского, научно-познавательного, спортивного туризма и активного отдыха. В настоящее время основной поток организованных туристов движется в направлении культурно – познавательного туризма.

Для комплексного изучения и рассмотрения возможностей устойчивого развития туризма на исследуемой территории следует обратить внимание на её природно-климатические особенности. Ленский район вобрал в себя контрастность природных ландшафтов, здесь протекают множество рек, а равнины изобилуют озерами различных форм и размеров, обширными болотными угодьями. Особенно богат район лесными ресурсами, а также участками территорий с уникальным карстовым рельефом.

Район исследования обладает сильным природно-климатическим потенциалом, а, следовательно, и рекреационным. Экологическая обстановка находится на стабильном месте, учитывая данные по Архангельской области, но несмотря на это выделяются ряд существенных проблем, решение которых требует рациональных и проверенных путей.

В Ленском районе могут иметь место такие функциональные на правления развития туризма, как:

- культурно-познавательный туризм;

- экологический и природный туризм;

- сельский туризм;

- охотничье-рыболовный туризм;

- событийный туризм.

Основный варианты развития туризма в МО «Сойгинское» могут быть представлены:

- создание на территории муниципального образования туристско-рекреационного центра, с целью создания дополнительных рабочих мест и привлечения туристов;

- разработка программы развития туристской деятельности.

На территории поселения имеются объекты культурного наследия.

Опорным центром развития историко-познавательного туризма может являться д. Белопашино.

Основной проблемой, тормозящей полноценное развитие туризма в Ленском районе, является слабо развитая туристская инфраструктура. Для формирования в Ленском районе конкурентоспособной туристской отрасли, требуется привлечение партнеров и инвестиций.

Сельское хозяйство. Территория поселения включает сельскохозяйственного освоения.

Лесозаготовительное хозяйство. В настоящее время заготовку древесины ведут ряд частных предпринимателей.

7.5. Развитие жилищного строительства

Обеспечение населения качественным жильем является одной из важнейших социальных задач, стоящих перед муниципалитетом. Капитальное исполнение, полное инженерное обеспечение, создание предпосылок для эффективного развития жилищного строительства с использованием собственных ресурсов – это приоритетные цели в жилищной сфере.

Муниципальная жилищная политика – совокупность систематических решений и мероприятий, направленных на удовлетворение потребностей населения в жилье.

Практика и прогноз жилищного строительства в сельской местности показывают, что около 75 % нового жилья строится в виде индивидуальных усадебных жилых домов и около 25 % – в многоквартирных среднеэтажных жилых домах.

Согласно предложениям «Схемы территориального планирования Архангельской области» среднегодовые темпы жилищного строительства должны вырасти до 50 тыс. кв. м/год, прирост жилобеспеченности – до 0,44 кв. м на человека в год.

В настоящем разделе ориентировочно приведены расчеты нового жилищного строительства на территории муниципального образования, с учетом прогноза численности населения и улучшения условий его проживания.

Объемы перспективного жилищного строительства просчитаны, с учетом двух важных факторов: оптимального использования площадки, отводимой под развитие населенных пунктов, и необходимостью обеспечения каждой семьи отдельным домом с приусадебным участком. Площадки под новое строительство были выбраны по результатам анализа территории с учетом и оценкой всех необходимых факторов.

На территории МО «Сойгинское» есть производственные ресурсы для исполнения программ малоэтажного строительства, инженерных систем, планировочных работ. Строительство жилья ведут:  индивидуальные предприниматели и непосредственно граждане.

В расчет объемов жилищного строительства закладывалось:

- максимальный размер земельного участка для индивидуально жилищного строительства – 0,15 га;

- плотность застройки для малоэтажной застройки – 300 чел. на га;

- размер среднего индивидуального жилого дома 150 кв. м;

- Кзаселения= 3,0.

Размещение нового жилищного строительства на территории                                                    МО «Сойгинское»

Таблица 7.5.1.

| № п/п | Наименование (планировочные районы, участки нового жилищного строительства, тип застройки) | Территория (га) | Расчетный объем нового жилищного строительства (тыс. м2 общей площади) | Расчетная численность расселяемого населения (тыс. чел.) | Количество участков | Макс. размер земельного участка (га) | Средняя плотность населения (чел. на 1 га) | Средняя обеспеченность жилым фондом (кв. м на 1 человека) | Коэффициент семейности | Средний размер дома (кв. м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | п. Сойга | 5,30 | 5300 | 106 | 35 | 0,15 | 20 | 50 | 3,0 | 150 |
| 2 | д. Белопашино | 3,20 | 3200 | 64 | 21 | 0,15 | 20 | 50 | 3,0 | 150 |
|  | индивидуальная застройка | 3,98 | 3975 | 80 | 27 | 0,15 | 20 | 50 | 3,0 | 150 |
|  | многоквартирная застройка | 1,33 | 5963 | 398 | 5 | - | 300 | 15 | 3,0 | - |
| 3 | п. Запань-Лупья | 1,70 | 1700 | 34 | 11 | 0,15 | 20 | 50 | 3,0 | 150 |
| 4 | п. Литвино | 6,15 | 6150 | 123 | 41 | 0,15 | 20 | 50 | 3,0 | 150 |
| 5 | д. Рябово | 1,85 | 1850 | 37 | 12 | 0,15 | 20 | 50 | 3,0 | 150 |
| 6 | с. Слободчиково | 0,25 | 250 | 5 | 2 | 0,15 | 20 | 50 | 3,0 | 150 |
|  | ИТОГО: | 18,45 | 18450 | 369 | 123 | 0,15 | 20 | 50 | 3,0 | 150 |

Таким образом темп строительства жилья на территории муниципального образования должен увеличится должен составить на расчетный срок – около 1,58 тыс. м2 в год (темп роста).

Новое жилищное строительство также предусматривается малоэтажными жилыми домами и индивидуальными жилыми домами с возможностью ведения личного подсобного хозяйства. Объем нового жилищного строительства в течение расчетного срока определён в размере – 31,65 тыс. м2 (включая снос ветхого и аварийного жилищного фонда), на первую очередь – 7,91 тыс. м2.

Подробный расчет объемов нового жилищного строительства и требуемых для них территорий по срокам проектирования на территории МО «Сойгинское»

Таблица 7.5.2.

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Расчетный срок | В т. ч. I-я очередь |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Проектная численность населения, всего | чел. | 2,05 | 1,76 |
| 2. | Средняя жилищная обеспеченность общ. пл. на 1 человека | м2/чел | 19,1 | 15,1 |
| 3. | Требуемый жилищный фонд, всего общ. пл. | тыс. м2 | 39,05 | 26,53 |
| 4. | Существующий жилищный фонд, всего общ. пл. | тыс. м2 | 20,6 | 20,6 |
| 5. | Убыль жилищного фонда, всего общ. пл. | тыс. м2 | 13,2 | 1,98 |
| 6. | Существующий сохраняемый жилищный фонд на конец периода, всего общ. пл. | тыс. м2 | 7,4 | 18,6 |
| 7. | Объём нового жилищного строительства, всего общ. пл. | тыс. м2 | 31,65 | 7,91 |
| 8. | Всего жилищный фонд на конец периода общей пл.* | тыс. м2 | 39,05 | 26,53 |

* учитывая реализации всех муниципальных жилищных программ на перспективу

Таким образом, жилищный фонд муниципального образования на расчетный срок составит около 39,05 тыс. кв. м, а жилищная обеспеченность должна возрасти до 19,1 кв. м на чел.

Основная цель проекта, повышение качества жизни населения, неразрывно связана с улучшением жилищных условий, что выражается не только высокой жилищной обеспеченностью, но и качеством жилой среды поселения. Для её достижения необходимо запланировать мероприятия по текущему ремонту жилищного фонда с износом менее 65%  и капитальный ремонт жилищного фонда с износом более 65%.

В муниципальном образовании продолжат действовать федеральные и областные целевые программы: Федеральная целевая программа «Жилище»,  ее подпрограмма «Выполнение государственных обязательств по обеспечению граждан, установленных Федеральным законодательством», региональная программа «Стимулирование развития жилищного строительства в Архангельской области», а также муниципальная целевая программа целевая программа «Обеспечение жильём молодых семей Ленского района», «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 – 2017 годы», программы муниципальной поддержки в рамках мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, а также другие программы, которые будут приниматься в будущем.

Проектом на первую очередь предусмотрен текущий ремонт жилищного фонда.

Мероприятия по развитию жилого фонда муниципального образования

Перспективное развитие жилого фонда планируется на территории д. Белопашино, п. Сойга, п. Запань-Лупья, п. Литвино, д. Рябово и с. Слободчиково.

7.6. Развитие социальной инфраструктуры

Общеобразовательные и дошкольные образовательные учреждения

Расчетный норматив потребности в дошкольных образовательных учреждениях составляет 40 мест на 1000 жителей, в общеобразовательных учреждениях – 120 мест на 1000 жителей.

Расчет объектов социальной инфраструктуры произведен в Таблицах 7.6.1. – 7.6.5.

Таким образом, исходя из расчетного норматива, емкость существующего образовательного учреждения будет обеспечивать население в течение всего проектного периода. Проектная ёмкость школы превышает количество учащихся в них на сегодняшний день детей. Такая ситуация объясняется уменьшением численности населения всего муниципального образования в последние годы.

Однако, с учетом прироста населения, требуется строительство дошкольного учреждения.

В общих рамках ориентации на общую мобильную форму обслуживания, при обеспечении доступности детских дошкольных учреждений (500 м), следует обеспечивать доставку детей в  школу (с возможным размещением в них групп продленного дня).

В современных условиях развития общества уделяется все больше внимания информатизации муниципальной системы образования. Это включает в себя расширение компьютерной базы образовательных учреждений, подключение их к сети «Интернет», приобретение компьютерных программ и мультимедийных пособий.

К основным мероприятиям по развитию системы образования относятся:

на I очередь:

- создание условий для развития дополнительного образования детей на базе существующих учреждений образования;

на расчетный срок:

- реконструкция и ремонт здания общеобразовательной школы и детского дошкольного учреждения (расширение объектов системы образования).

Учреждения здравоохранения

Обеспеченность населения объектами здравоохранения, необходимые вместимость и структура лечебно-профилактических учреждений, определяется органами здравоохранения и указывается в задании на проектирование. Оценка обеспеченности муниципальных образований учреждениями здравоохранения требует специального и достаточно специализированного медицинского исследования и в данной работе даётся только обзорно.

Доступность фельдшерско-акушерских пунктов и аптек в сельской местности принимается в пределах 30 мин. (с использованием транспорта).

К основным мероприятиям по развитию в сфере здравоохранения относятся:

на I очередь:

- создание условий, возможностей и мотивации населения области для ведения здорового образа жизни;

- реконструкция амбулатории, ремонт здания,  приобретение медицинского оборудования;

- переход на современную систему организации медицинской помощи;

- конкретизация государственных гарантий оказания гражданам бесплатной медицинской помощи;

на расчетный срок:

- организация аптек при ФАПах;

- замена старого помещения фельдшерско-акушерского пункта на новое помещение (здание-модуль), имеющий кабинет для приема больных и помещение для проживания семьи фельдшера (врача общей практики) в п. Белопашино;

- создание эффективной модели управления финансовыми ресурсами программы государственных гарантий;

- улучшение лекарственного обеспечения граждан в амбулаторных условиях в рамках системы обязательного медицинского страхования;

- повышение квалификации медицинских работников и создание системы мотивации их к качественному труду;

- развитие медицинской науки и инноваций в здравоохранении;

- информатизация здравоохранения.

Учреждения культуры и искусства

В целом, потребности в сфере досуга определяются возрастом, семейным положением, уровнем образования, исторически сложившимися национальными традициями и жизненным складом. При реформировании в условиях ограниченности средств учреждения культуры и искусства целесообразно объединять в едином комплексе  культурно-просветительских и физкультурно-оздоровительных учреждений (универсальный зал, клуб по интересам, массовая библиотека).

К основным мероприятиям по развитию в области культуры относятся:

на I очередь:

- капитальный ремонт дома культуры в д. Белопашино;

на расчетный срок:

- переход на новые предпрофильные программы;

- строительство клуба в п. Литвино.

Объекты физической культуры и спорта

К основным мероприятиям по развитию в области физкультуры и спорта относятся:

на I очередь:

- ремонт спортивных площадок и спортивного зала в п. Сойга и д. Белопашино;

на расчетный срок:

- организация спортивной площадки в п. Литвино;

Учреждения, предприятия и организации связи, управления и финансирования

К основным мероприятиям по развитию в области связи и управления и финансирования относятся:

на I очередь:

- перспективное развитие сетей связи.

на расчетный срок:

- размещение отделения банка в д. Белопашино.

Административные учреждения, предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания

К основным мероприятиям по развитию в области бытового обслуживания относятся:

на I очередь:

- перспективное развитие сети коммерческих предприятий обслуживания населения (торговля, общественное питание, бытовое обслуживание) как по объемным, так и по структурным показателям полностью будет происходить в соответствии с рыночными отношениями;

- строительство кафе и организация пунктов бытового обслуживания (в соответствии с нуждами населения) в п. Сойга и д. Белопашино;

на расчетный срок:

- размещение крупных и средних объектов будет происходить преимущественно в д. Белопашино.

Обеспечение территории местами захоронения

Современная обеспеченность местами захоронения выше нормативной потребности на расчетный срок. Кладбища  имеют резервные территории, поэтому расширение кладбищ не требуется.

Расчет объектов социальной инфраструктуры д. Белопашино*

Таблица 7.6.1

| Объекты | Единица измерения | Норматив | Требуется на население | Существующие сохр. | Дополнительная потребность | Предложения по размещению |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | на 1000 | 0,36 |  |  |  |
|  |  | жителей | тыс. чел. | объекты (расчетная мощность) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Детские дошкольные учреждения | место | 40 | 14 | - | - | в п. Сойга |
| Общеобразовательные школы | место | 120 | 43 | - | - | в п. Сойга |
| Врачебные амбулатории | посещений в смену | по заданию на проектирование | - | - | - | - |
| Станции скорой мед. помощи | 1 автомобиль | не менее 0,1 га | - | - | - | - |
| ФАП | 1 объект | по заданию на проектирование, ориентировочно 0,2 га | 1 | 1 | - | замена ФАПа на новое помещение (здание-модуль) |
| Аптеки | м2 общей площади | по заданию на проектирование | 1 | - | 1 | организация аптеки при ФАПе |
| Плоскостные спортивные сооружения | тыс. м2 | 1,95 | 0,7 | 1,3 | - | - |
| Спортивные залы | м2 площади пола | 60-80 | 21,36 | при школе | - | - |
| Помещения для культурно-массовой работы, досуга и любительской деятельности | м2 площади пола | 50-60 | 17,8 | есть | - | - |
| Библиотеки | тыс. ед. хранения | 6-7,5 | 2,136 | есть | - | - |
| Магазины | м2 торг. площади | 387,6 | 138,0 | есть | 138 | общая площадь 138 м2 |
| Предприятия общественного питания | 1 место | 40 | 14 | - | 14 | кафе на 15 мест |
| Предприятия бытового обслуживания | 1 место | 4 | 1 | 2 | - | - |
| Отделения связи | 1 объект | 1 на 0,5-6 тыс. жит. | 1 | 1 | - | - |
| Отделение, филиал банка | 1 объект | по заданию на проектирование | 1 | - | 1 | размещения отделения банка |
| Пожарное депо | 1 пожар. авт. | 0,4 | 0 | - | - | в п. Сойга |
| Кладбища | га | 0,24 | 0,1 | 2,0 | - | - |

Расчет объектов социальной инфраструктуры п. Сойга*

Таблица 7.6.2.

| Объекты | Единица измерения | Норматив | Требуется на население | Существующие сохр. | Дополнительная потребность | Предложения по размещению |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | на 1000 | 0,59 |  |  |  |
|  |  | жителей | тыс. чел. | объекты (расчетная мощность) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Детские дошкольные учреждения | место | 40 | 23 | 83 | - | - |
| Общеобразовательные школы | место | 120 | 70 | 500 | - | - |
| Врачебные амбулатории | посещений в смену | по заданию на проектирование | - | - | - | - |
| Станции скорой мед. помощи | 1 автомобиль | не менее 0,1 га | - | - | - | - |
| ФАП | 1 объект | по заданию на проектирование, ориентировочно 0,2 га | 1 | 1 | - | - |
| Аптеки | м2 общей площади | по заданию на проектирование | 1 | - | 1 | организация аптеки при ФАПе |
| Плоскостные спортивные сооружения | тыс. м2 | 1,95 | 1,1 | 1,0 | - | - |
| Спортивные залы | м2 площади пола | 60-80 | 35,22 | - | - | - |
| Помещения для культурно-массовой работы, досуга и любительской деятельности | м2 площади пола | 50-60 | 29,35 | есть | - | - |
| Библиотеки | тыс. ед. хранения | 6-7,5 | 3,522 | есть | - | расширение библиотечного фонда |
| Магазины | м2 торг. площади | 387,6 | 227,5 | есть | 228 | общая площадь 230 м2 |
| Предприятия общественного питания | 1 место | 40 | 23 | - | 23 | 1х25 мест |
| Предприятия бытового обслуживания | 1 место | 4 | 2 | - | 2 | общее количество 2 места |
| Отделения связи | 1 объект | 1 на 0,5-6 тыс. жит. | 1 | 1 | - | в д. Белопашино |
| Отделение, филиал банка | 1 объект | по заданию на проектирование | 1 | - | - | - |
| Пожарное депо | 1 пожар. авт. | 0,4 | 0 | 1 | - | - |
| Кладбища | га | 0,24 | 0,1 | 4,4 | - | - |

Расчет объектов социальной инфраструктуры п. Литвино*

Таблица 7.6.3.

| Объекты | Единица измерения | Норматив | Требуется на население | Существующие сохр. | Дополнительная потребность | Предложения по размещению |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | на 1000 | 0,68 |  |  |  |
|  |  | жителей | тыс. чел. | объекты (расчетная мощность) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Детские дошкольные учреждения | место | 40 | 27 | 70 | - | - |
| Общеобразовательные школы | место | 120 | 82 |  | - | - |
| Врачебные амбулатории | посещений в смену | по заданию на проектирование | - | - | - | - |
| Станции скорой мед. помощи | 1 автомобиль | не менее 0,1 га | - | - | - | - |
| ФАП | 1 объект | по заданию на проектирование, ориентировочно 0,2 га | 1 | 1 | - | - |
| Аптеки | м2 общей площади | по заданию на проектирование | 1 | - | 1 | организация аптеки при ФАПе |
| Плоскостные спортивные сооружения | тыс. м2 | 1,95 | 1,3 | - | 1,3 | организация спортивной площадки при новой школе (1,0 га) |
| Спортивные залы | м2 площади пола | 60-80 | 40,8 | - | - | - |
| Помещения для культурно-массовой работы, досуга и любительской деятельности | м2 площади пола | 50-60 | 34 | - | 34 | организация помещения для культурно-массого досуга 1х35 кв. м |
| Библиотеки | тыс. ед. хранения | 6-7,5 | 4,08 | есть | - | расширение библиотечного фонда |
| Магазины | м2 торг. площади | 387,6 | 263,6 | есть | 264 | общая площадь 264 м2 |
| Предприятия общественного питания | 1 место | 40 | 27 | - | 27 | 1х30 мест |
| Предприятия бытового обслуживания | 1 место | 4 | 3 | - | 3 | общее количество 3 места |
| Отделения связи | 1 объект | 1 на 0,5-6 тыс. жит. | 1 | 1 | - | в д. Белопашино |
| Отделение, филиал банка | 1 объект | по заданию на проектирование | 1 | - | - | - |
| Пожарное депо | 1 пожар. авт. | 0,4 | 0 | 1 | - | - |
| Кладбища | га | 0,24 | 0,2 | - | - | - |

Расчет объектов социальной инфраструктуры п. Запань-Лупья*

Таблица 7.6.4.

| Объекты | Единица измерения | Норматив | Требуется на население | Существующие сохр. | Дополнительная потребность | Предложения по размещению |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | на 1000 | 0,19 |  |  |  |
|  |  | жителей | тыс. чел. | объекты (расчетная мощность) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Детские дошкольные учреждения | место | 40 | 8 | - | - | - |
| Общеобразовательные школы | место | 120 | 23 | - | - | - |
| Врачебные амбулатории | посещений в смену | по заданию на проектирование | - | - | - | - |
| Станции скорой мед. помощи | 1 автомобиль | не менее 0,1 га | - | - | - | - |
| ФАП | 1 объект | по заданию на проектирование, ориентировочно 0,2 га | 1 | 1 | - | - |
| Аптеки | м2 общей площади | по заданию на проектирование | 1 | - | 1 | организация аптеки при ФАПе |
| Плоскостные спортивные сооружения | тыс. м2 | 1,95 | 0,4 | есть | - | - |
| Спортивные залы | м2 площади пола | 60-80 | 11,4 | - | - | - |
| Помещения для культурно-массовой работы, досуга и любительской деятельности | м2 площади пола | 50-60 | 9,5 | - | - | - |
| Библиотеки | тыс. ед. хранения | 6-7,5 | 1,14 | есть | - | расширение библиотечного фонда |
| Магазины | м2 торг. площади | 387,6 | 73,6 | есть | 74 | общая площадь 74 м2 |
| Предприятия общественного питания | 1 место | 40 | 8 | - | - | - |
| Предприятия бытового обслуживания | 1 место | 4 | 1 | - | - | - |
| Отделения связи | 1 объект | 1 на 0,5-6 тыс. жит. | 1 | 1 | - | в д. Белопашино |
| Отделение, филиал банка | 1 объект | по заданию на проектирование | 1 | - | - | - |
| Пожарное депо | 1 пожар. авт. | 0,4 | 0 | 1 | - | - |
| Кладбища | га | 0,24 | 0,0 | 5,0 | - | - |

Расчет объектов социальной инфраструктуры д. Рябово*

Таблица 7.6.5.

| Объекты | Единица измерения | Норматив | Требуется на население | Существующие сохр. | Дополнительная потребность | Предложения по размещению |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | на 1000 | 0,20 |  |  |  |
|  |  | жителей | тыс. чел. | объекты (расчетная мощность) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Детские дошкольные учреждения | место | 40 | 8 | - | 8 | - |
| Общеобразовательные школы | место | 120 | 24 | - | 24 | - |
| Врачебные амбулатории | посещений в смену | по заданию на проектирование | - | - | - | - |
| Станции скорой мед. помощи | 1 автомобиль | не менее 0,1 га | - | - | - | - |
| ФАП | 1 объект | по заданию на проектирование, ориентировочно 0,2 га | 1 | 1 | - | - |
| Аптеки | м2 общей площади | по заданию на проектирование | 1 | - | 1 | организация аптеки при ФАПе |
| Плоскостные спортивные сооружения | тыс. м2 | 1,95 | 0,4 | есть | - | - |
| Спортивные залы | м2 площади пола | 60-80 | 12,24 | - | - | - |
| Помещения для культурно-массовой работы, досуга и любительской деятельности | м2 площади пола | 50-60 | 10,2 | - | - | - |
| Библиотеки | тыс. ед. хранения | 6-7,5 | 1,224 | есть | - | расширение библиотечного фонда |
| Магазины | м2 торг. площади | 387,6 | 79,1 | есть | 79 | общая площадь 79 м2 |
| Предприятия общественного питания | 1 место | 40 | 8 | - | - | - |
| Предприятия бытового обслуживания | 1 место | 4 | 1 | - | 1 | - |
| Отделения связи | 1 объект | 1 на 0,5-6 тыс. жит. | 1 | 1 | - | в д. Белопашино |
| Отделение, филиал банка | 1 объект | по заданию на проектирование | 1 | - | - | - |
| Пожарное депо | 1 пожар. авт. | 0,4 | 0 | 1 | - | - |
| Кладбища | га | 0,24 | 0,0 | - | - | - |

Таким образом, настоящим проектом предлагается дальнейшее совершенствование и развитие системы социальной инфраструктуры.

Основные мероприятия по размещению объектов социальной инфраструктуры:

- реконструкция и ремонт здания общеобразовательной школы и детского дошкольного учреждения (расширение объектов системы образования);

- организация аптек при ФАПах;

- замена старого помещения фельдшерско-акушерского пункта на новое помещение (здание-модуль), имеющий кабинет для приема больных и помещение для проживания семьи фельдшера (врача общей практики) в п. Белопашино;

- капитальный ремонт дома культуры в д. Белопашино;

- строительство клуба в п. Литвино;

- ремонт спортивных площадок и спортивного зала в п. Сойга и д. Белопашино;

- организация спортивной площадки в п. Литвино;

- размещение отделения банка в д. Белопашино;

- строительство кафе и организация пунктов бытового обслуживания (в соответствии с нуждами населения) в п. Сойга и д. Белопашино.

7.7. Развитие инженерно-транспортной инфраструктуры

### 7.7.1. Инженерная инфраструктура

Водоснабжение

Для гарантированного водоснабжения населенных пунктов МО «Сойгинское», при полном благоустройстве (устройство водопроводных сетей внутри каждого дома, общественных зданий)  в перспективе необходимо предусмотреть:

- капитальный ремонт существующих глубоководных скважин, которые на данный момент находятся в аварийном состоянии с заменой технологического оборудования, выполнить ряд мероприятий: демонтаж насоса и обсадных труб;

- поэтапная реконструкция существующих сетей, замена изношенных участков и строительство новых.

Водопроводную сеть необходимо планировать на перспективу  Ø 110÷63 мм из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 ГОСТ 18599-2001.

Проектные решения  водоснабжения  сельского  поселения базируются на основе существующей, сложившейся системы  водоснабжения с учетом фактического состояния сетей  и  сооружений.

Подача воды питьевого качества предусматривается населению на хозяйственно-питьевые нужды, на пожаротушение.

Основные задачи по организации системы водоснабжения:

- повышение надежности работы систем водоснабжения  в соответствии с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на водоснабжение  в расчете на каждого потребителя;

- при необходимости в подключение к сетям водоснабжения  и обеспечения жителей поселения  водой хозяйственно – питьевого назначения.

Расчет расхода воды

Расходы воды определены соответственно проектной численности населения на I очередь и расчетный срок. Средние нормы водопотребления, приняты с учетом ГОСТ Р 51617-2000, СП 31.13330.2012 (Актуализированная редакция  СНиП 2.04.02-84*); СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий»; СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения».

В нормы водопотребления включены все расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях.

Расчетное количество одновременных пожаров и расход воды на наружное пожаротушение в населенных пунктах на один пожар приняты согласно СНиП 2.04.02-84*. Потребление воды на поливку и мойку усовершенствованных покрытий принято согласно СНиП 2.04.02-84*. Коэффициент неравномерности подачи воды принят 1,3.

Согласно СНиП 2.04.02-84* для районов застройки зданиями с водопользованием из водоразборных колонок удельное среднесуточное (за год) водопотребление составляет 30-50 литров воды на человека в сутки.

Расход воды на полив в объемах хозяйственно-питьевого водоснабжения не учитывается. Вода на полив должна отбираться из поверхностных источников (водоёмов), имеющихся на территории сельского поселения.

Прогноз объемов водоснабжения населенных пунктов МО «Сойгинское»

Таблица 7.7.1.1.

| № | Населенный пункт | Численность населения, чел | Норма, л/сут на человека | Объем воды, м³/сутки |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | На пожа-роту-шение | На хозяй-ственно-питьевые нужды | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 |
| Первая очередь |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего, в том числе | 1763 |  | 45,08 | 88,15 | 133,23 |
|  | – пос. Сойга | 505 | 50 |  | 25,25 | 25,25 |
|  | – д. Белопашино | 307 | 50 |  | 15,35 | 15,35 |
|  | – с. Слободчиково | 24 | 50 |  | 1,20 | 1,20 |
|  | – пос. Запанья Лупья | 164 | 50 |  | 8,20 | 8,20 |
|  | – пос. Литвино | 585 | 50 |  | 29,25 | 29,25 |
|  | прочие | 178 | 50 |  | 8,90 | 8,90 |
| Расчетный срок |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего, в том числе | 2047 |  | 57,67 | 102,35 | 160,02 |
|  | – пос. Сойга | 587 | 50 |  | 29,35 | 29,35 |
|  | – д. Белопашино | 356 | 50 |  | 17,80 | 17,80 |
|  | – с. Слободчиково | 28 | 50 |  | 1,40 | 1,40 |
|  | – пос. Запанья Лупья | 190 | 50 |  | 9,50 | 9,50 |
|  | – пос. Литвино | 680 | 50 |  | 34,00 | 34,00 |
|  | прочие | 206 | 50 |  | 10,30 | 10,30 |

Мероприятия по модернизации и развитию водоснабжения:

Выбор схем водоснабжения населенных пунктов определялся наличием на территории источника водоснабжения.

Для обеспечения качественной водой жителей населенных пунктов: п. Сойга, д. Белопашино, п. Литвино рекомендуется строительство собственных водозаборных сооружений, предварительно проведя гидрогеологические работы для определения типа водозабора (поверхностный, подрусловой, подземный).

Поскольку система водоснабжения не имеет необходимых сооружений и оборудования для улучшения качества воды, необходимо строительство систем очистки воды, забираемой из подземных источников для обеспечения соответствия требованиям ГОСТ 2874—82 качества воды, подаваемой на хозяйственно-питьевые нужды. Качество воды, подаваемой на хозяйственно-питьевые нужды, должно соответствовать требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01.

Проектом предусмотрено:

Для населенных пунктов: д. Белопашино, п. Сойга, п. Литвино, п. Запань-Лупья:

- проведение гидрогеологических работ по определению возможности строительства водозаборных сооружений;

- строительство водозаборных сооружений;

- строительство водопроводной сети с вводом от водоразборных колонок непосредственно в дома;

- строительство резервуара чистой воды (водонапорной башни);

- монтаж водоочистных установок (при необходимости).

Основными первоочередными мероприятиями являются:

- инвентаризация потребителей: жителей района, организаций и предприятий;

- планомерное обеспечение жителей района приборами учета подаваемой воды по доступным ценам;

- разработка и реализация программы по ресурсосбережению, внедрению новых технологий и материалов;

Для населенных пунктов: д. Белопашино, п. Сойга, п. Литвино, п. Запань-Лупья:

- обеспечение проведения производственного контроля качества питьевой воды в местах водозабора, с привлечением организаций, аккредитованной в установленном порядке на право выполнения исследований (испытаний) качества питьевой воды;

- получение санитарно-эпидемиологического заключения Управления Роспотребнадзора на использование водного объекта в целях питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения на источники хозяйственно-питьевого водоснабжения.

- обеспечение ограждения всей территории первого пояса зон санитарной охраны подзем-ного источника водоснабжения (скважин), обеспечение планировки территории для отвода поверхностного стока за ее пределы.

Качество воды, подаваемой на хозяйственно-питьевые нужды, должно соответствовать требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01. Водоподготовку в малых населенных пунктах поселения целесообразно проводить на установках заводского изготовления.

Водоснабжение промышленных предприятий должно быть организовано как от поверхностных источников, так и от подземных. Поверхностные воды должны быть использованы для бытовых и технических целей предприятий, тогда как подземные воды могут быть использованы исключительно для организации питьевого водоснабжения его работников. Исключение составляют лишь предприятия пищевой промышленности. Система водного хозяйства промышленных предприятий должна быть с максимальным повторным (последовательным) использованием производственной воды в отдельных технологических операциях и с оборотом охлаждающей воды для отдельных цехов или всего предприятия в целом. Безвозвратные потери воды должны восполняться за счет аккумулирования поверхностных сточных вод, бытовых городских и производственных сточных вод после их и очистки и обеззараживания (обезвреживания). Прямоточная система подачи воды на производственные нужды со сбросом очищенных сточных вод водные объекты допускается лишь при обосновании и согласовании с органами по регулированию использования и охране вод и органами рыбоохраны.

При отсутствии поверхностного источника воды для водоснабжения промышленного предприятия следует произвести дополнительные изыскания для определения возможности регулирования поверхностного стока (в том числе осадков и паводковых вод) для организации технического водоснабжения. Также следует рассмотреть возможность использования очищенных бытовых сточных вод для использования подпитки систем технического водоснабжения промышленных предприятий, в том числе и для орошения. При использовании таких систем для сброса сточных вод в зимнее время следует устраивать котлованы-накопители.

Качество воды, подаваемой на производственные нужды, должно соответствовать технологическим требованиям с учетом его влияния на выпускаемую продукцию и обеспечения надлежащих санитарно-гигиенических условий для обслуживающего персонала.

Сельскохозяйственное водоснабжение. Сельскохозяйственные поля, требующие орошения, на территории поселения отсутствуют.

Размещение предприятий, занимающихся разведением крупного рогатого скота и птиц, рекомендуется осуществлять в 30-километровой зоне от реки озер для организации водоснабжения для поения скота и птицы от поверхностных водозаборов. Качество воды на поливку из самостоятельного поливочного водопровода или из сетей производственного водопровода должно удовлетворять санитарно-гигиеническим и агротехническим требованиям.

Зоны санитарной охраны

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности на всех водопроводах хозяйственно-питьевого назначения должны быть устроены зоны санитарной охраны (ЗСО). Для всех без исключения водопроводах хозяйственно-питьевого водоснабжения поселения должны быть разработаны проекты ЗСО, определяющие границы трех поясов источников воды, зоны водопроводных сооружений и водоводов, перечень инженерных мероприятий по организации зон и описание санитарного режима. Проект ЗСО должен разрабатываться с использованием данных санитарно-топографических, инженерно-геологических и топографических материалов. Проект ЗСО должен быть согласован с органами санитарно-эпидемиологической службы, геологии (при использовании подземных вод), а также с другими заинтересованными ведомствами и утверждаться в установленном порядке.

В соответствии со СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» от 01.01.1985 на водозаборах ковшевого типа в границы первого пояса ЗСО включается вся акватория ковша и территория вокруг него полосой не менее 100 м.

Границы второго и третьего пояса ЗСО не установлены. Для установления границ трех поясов зоны санитарной охраны городского водозабора должен быть выполнен специальный проект. Генпланом предлагается до разработки и утверждения проекта границ ЗСО  принять границы второго пояса ЗСО, в соответствии со СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения», вверх по течению – 5 км, вниз по течению – 3 км, боковые границы – 750 м.

При отсутствии проекта ЗСО его границы должны быть приняты согласно СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

На территории первого пояса поверхностных и подземных источников водоснабжения, а также водопроводных сооружений запрещаются все виды строительства, размещение любых зданий, прокладка трубопроводов, выпуск в поверхностные источники сточных вод, купание, водопой и выпас скота, стирка белья, рыбная ловля, применение для растений ядохимикатов и удобрений. Здания должны быть канализованы и организован отвод поверхностных вод. На территории, занимаемой лесом, допускаются только рубки ухода за лесом и санитарные рубки леса.

На территории второго пояса поверхностных и подземных источников водоснабжения, а также водопроводных сооружений надлежит осуществлять регулирование отведения территорий для населенных пунктов, лечебно-профилактических, промышленных и сельскохозяйственных объектов, благоустраивать промышленные предприятия, населенные пункты и отдельные здания, предусматривая организованное водоснабжение и водоотведение, устройство водонепроницаемых выгребов, организацию отвода загрязненных поверхностных вод и т.д. Для сточных вод, сбрасываемых в водотоки, надлежит принимать степень очистки, отвечающей требованиям действующих нормативов. На территории, занимаемой лесом, допускаются только рубки ухода за лесом и санитарные рубки леса. На территории второго пояса запрещается загрязнение территории нечистотами, размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации и фильтрации, земледельческих полей орошения, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий, применение удобрений и ядохимикатов, добыча песка и гравия из водотока или водоема.  В пределах второго пояса допускаются птицеразведение, стирка белья, купание, туризм, водный спорт, устройство пляжей и рыбная ловля в установленных местах при обеспечении специального режима. На территории второго пояса следует устанавливать места переправ, мостов и пристаней. При наличии судоходства надлежит оборудовать суда специальными устройствами для сбора бытовых, подсланевых вод и твердых отбросов, на пристанях предусматривать сливные станции и приемники для сбора твердых отбросов, а дебаркадеры и брандвахты – оборудовать приемниками для сбора нечистот.

На территории третьего пояса ЗСО надлежит предусматриваться санитарные мероприятия такие же, как и для второго пояса. За исключением мероприятий в лесах, расположенных на территории третьего пояса: разрешаются проведение рубок леса главного и промежуточного пользования и закрепление за лесозаготовительными предприятиями древесины на корню на определенной площади, а также лесосечного фонда долгосрочного пользования. При использовании каналов и водохранилищ в качестве источников водоснабжения должны предусматриваться периодическая очистка их от отложений на дне и удаление водной растительности. Использование химических методов борьбы с зарастанием каналов и водохранилищ допускается при условии применения препаратов, разрешенных органами санитарно-эпидемиологической службы.

Количество воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами, и неучтенные расходы приняты дополнительно в размере 20% суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды населенного пункта. Расходы воды на производственные нужды промышленных и сельскохозяйственных предприятий  определены на основании ведомственных нормативных документов и прогноза развития  отраслей.

Для обеспечения надежности работы системы водоснабжения и обеспечения питьевого водоснабжения населенных пунктов района за счет использования подземной воды на территории района необходимо провести  геолого-разведочные работы по поиску месторождений подземных вод, пригодных для организации питьевого водоснабжения.

Водоотведение

Для повышения уровня благоустройства жилья и улучшения экологической обстановки в населенных пунктах района необходимо строительство канализационных сетей и сооружений. Канализацию следует предусматривать по неполной раздельной системе.

Для очистки сточных вод следует применять сооружения естественной и искусственной биологической очистки (КОС). К естественным сооружениям относятся поля фильтрации и биологические пруды, к искусственным – аэротенки и биофильтры различных типов и циркуляционные окислительные каналы. Очистка производственных и городских сточных вод на внеплощадочных очистных сооружениях может производиться совместно или раздельно в зависимости от характеристики поступающих стоков и условий их повторного использования.

При отсутствии централизованной канализации и опасности загрязнения водоносных горизонтов, используемых для водоснабжения, допускается предусматривать децентрализованные схемы канализации:

- для объектов, которые должны быть канализованы в первую очередь (больниц, школ, детских садов и яслей, административно-хозяйственных зданий, отдельных промышленных предприятий);

- для объектов первой стадии строительства при расположении объектов канализования на расстоянии не менее 500 м;

- для групп или отдельных зданий.

Для очистки сточных вод при децентрализованной схеме канализования следует применять фильтрующиеся колодцы, поля подземной фильтрации, песчано-гравийные фильтры, фильтрующие траншеи, аэротенки на полное окисление, сооружения физико-химической очистки для объектов периодического функционирования. В таких случаях целесообразно применение установок заводского изготовления.

Для отдельно стоящих зданий при расходе бытовых сточных вод до 1 м3/сут допускается устройство люфт-клозетов или выгребов. В населённых пунктах, не рассматриваемых ниже по тексту, для утилизации бытовых сточных вод предлагается устройство биоустановок с использованием стоков в приусадебном хозяйстве.

Санитарно-защитные зоны от канализационных сооружений до границ зданий жилой застройки, участков общественных зданий и предприятий пищевой промышленности с учетом их перспективного расширения следует принимать в размере не меньше, указанной в таблице 1 СНиП 2.04.02.-85.

Условия и места выпусков очищенных сточных вод  в водные объекты следует согласовывать с органами по регулированию использования и охраны вод, органами, осуществляющими государственный санитарный надзор, охрану рыбных запасов, и другими органами в соответствии с законодательством, а места выпуска в судоходные водоемы, водотоки и моря – также с органами управления речным флотом и Министерством морского флота.

Удельное среднесуточное (за год) водоотведение на одного жителя в населенных пунктах области приняты согласно СНиП 2.04.02-85 пункт 2.1: равным среднесуточному водопотреблению без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений.

Прогноз объема сточных вод от населенных пунктов МО «Сойгинское»

Таблица 7.7.1.2.

| № п/п | Населенный пункт | Числен-ность населения, чел | Норма, л/сут на чело-века | Объем сточных вод, м³/сутки | Числен-ность населения, чел | Норма, л/сут на человека | Объем сточных вод, м³/сутки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  | Первая очередь |  |  | Расчетный срок |  |  |
|  | Всего, в том числе | 1763 |  | 88,15 | 2047 |  | 102,35 |
| 1 | – пос. Сойга | 505 | 50 | 25,25 | 587 | 50 | 29,35 |
| 2 | – д. Белопашино | 307 | 50 | 15,35 | 356 | 50 | 17,80 |
| 3 | – д. Селивановская | 24 | 50 | 1,20 | 28 | 50 | 1,40 |
| 4 | – пос. Запанья Лупья | 164 | 50 | 8,20 | 190 | 50 | 9,50 |
| 5 | – пос. Литвино | 585 | 50 | 29,25 | 680 | 50 | 34,00 |
| 6 | прочие | 178 | 50 | 8,90 | 206 | 50 | 10,30 |

Мероприятия по модернизации и развитию водоотведения:

В населенных пунктах: п. Сойга, д. Белопашино, п. Литвино необходимо строительство централизованных систем водоотведения и строительство очистных сооружений полной биологической очистки заводского изготовления. Выпуски очищенных сточных вод рекомендуется осуществлять для населенных пунктов в реку Вычегда. Перед выпуском в реки необходимо предусмотреть мероприятия по доочистке стоков. Системы водоотведения населенных пунктов п. Сойга и д. Белопашино рекомендуется объединить со строительством единых канализационных очистных сооружений.

Сточные воды из выгребов перед поступлением на очистные сооружения должны разбавляться и проходить механическую очистку.

Проектом предусмотрено:

Для населенных пунктов: д. Белопашино, п. Сойга, п. Литвино:

- монтаж канализационных очистных сооружений, строительство децентрализованной системы водоотведения, строительство и согласование выпуска очищенных сточных вод в водные объекты.

Основными первоочередными мероприятиями являются:

- обеспечение населенных пунктов автономными системами полной биологической очистки бытовых стоков заводского изготовления, поскольку строительство централизованных систем в малых населенных пунктах экономически невыгодно из-за слишком большой себестоимости очистки.

- строительство очистных сооружений поверхностного стока, замена разводящих сетей, проектирование и установка водоочистной станции, строительство насосной станции с гидроаккумулятором в д. Белопашино.

- обеспечение планировки территории для отвода поверхностного стока за ее пределы.

Ливневая канализация

Согласно СНиП 2.07.01-89* п. 13.3 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» в районах одно-, двухэтажной застройки допускается применение открытых водоотводящих устройств (канав, кюветов, лотков).

Проектом предусмотрено организация и очистка поверхностного стока и строительство очистных сооружений ливневой канализации в д. Белопашино.

В качестве труб для ливневой канализации предлагается использовать полиэтиленовые двухслойные гофрированные трубы КОРСИС.

Теплоснабжение

Согласно энергетической стратегии развития России, важнейшими направлениями развития теплоэлектроэнергетики являются реконструкция и создание новых систем теплоснабжения, замещение значительного количества действующих энергоустановок новыми, внедрение высокоэффективных технологий и оборудования, средств измерения и регулирования.

Теплоснабжение капитальной застройки и социальной сферы населенных пунктов района будет обеспечиваться теплоснабжением от существующих котельных, с учётом их реконструкции и перевода на природный газ, а также от новых котельных и индивидуальных отопительных систем (печей, котлов, газогенераторов и др.).

Расчёты теплоты произведены для расчётной температуры наружного воздуха на отопление tрот=-430С (согласно СНиП 23-01-99 «Строительная климатология»).

Расход тепла на жилищно-коммунальные нужды определен в соответствии со СНиП 2.04.07-86 «Тепловые сети», исходя из численности населения и величины общей площади жилых зданий.

Укрупненные показатели приняты (Вт/м2):

- на отопление жилых зданий:

– существующая сохраняемая индивидуальная застройка  	–	228

– новая индивидуальная застройка				           –	191

- коэффициент, учитывающий тепловой поток на отопление общественной застройки, принят 0,25 от отопления жилой застройки

- коэффициент, учитывающий вентиляцию общественных зданий принят:

– для существующих зданий	–	0,4 от отопления общественных зданий

– для новых зданий		         –	0,6 от отопления общественных зданий

Общий укрупненный показатель расхода тепла составит:

– существующая индивидуальная застройка	–	308 Вт/м2 (265 Гкал/час)

– новая индивидуальная застройка		         –	267 Вт/м2 (230 Гкал/час).

Тепловые нагрузки жилищно-коммунального сектора

МО «Сойгинское»

Таблица 7.7.1.3.

| № п/п | Муниципальное образование | Общая площадь жилого фонда, тыс. м2 | Населениетыс. чел. | Тепловые нагрузки, МВт |  |  |  | то же, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Отопление жил. зд. | Отопление общ. зд. | Вентиляция | Итого | Итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I очередь |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | МО "Сойгинское" | 26,53 | 1,76 | 10,17 | 1,42 | 3,33 | 14,92 | 13,20 |
|  | Всего | 26,53 | 1,76 | 10,17 | 1,42 | 3,33 | 14,92 | 13,20 |
| Расчётный срок |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | МО "Сойгинское" | 39,05 | 2,05 | 11,50 | 1,56 | 3,69 | 16,75 | 14,45 |
|  | Всего | 39,05 | 2,05 | 11,50 | 1,56 | 3,69 | 16,75 | 14,45 |

Согласно расчётам тепловые нагрузки жилищно-коммунального сектора составят на I очередь – 13,20 Гкал/час (14,92 МВт), на расчетный срок – 14,45 Гкал/час (16,75 МВт).

Мероприятия по модернизации и развитию теплоснабжения:

Расположение МО «Сойгинское», низкие среднегодовые температуры, большая длительность отопительного периода и короткий зимний день – все это обуславливает повышенные энергетические затраты, необходимые для обеспечения нормальных условий для жизнедеятельности населения и развития всех сфер экономики.

Теплоснабжение капитальной застройки и социальной сферы населенных пунктов поселения будет обеспечиваться теплоснабжением от существующих котельных, с учётом их реконструкции и перевода на природный газ и местное биотопливо, а также от новых котельных и индивидуальных отопительных систем (печей, котлов, газогенераторов и др.).

Теплоснабжение объектов производственно-экономического комплекса будет осуществляться, в основном, от собственных существующих источников тепла, а также при необходимости от вновь возводимых, развитие которых определяется самим предприятием

Необходимым условием энергосберегающей политики является замена устаревшего энергетического оборудования и таким образом сокращение потерь энергии.

При строительстве жилья необходимо применять теплосберегающие технологии и материалы. Необходимо внедрять приборы учета расхода теплоэнергии потребителями и регулирование подачи тепла. Замену изношенных и строительство новых теплотрасс следует вести с применением ППУ изоляции. Для поддержания установленного температурного графика работы сетей на котельной необходимо внедрять автоматическое регулирование отпуска тепловой энергии. Для выявления мест и причин сверхнормативного потребления энергоресурсов, определения фактического состояния тепловых сетей необходимо проводить обходы теплосетей.

Проектом предусмотрено:

- внедрение системы учета получаемого тепла потребителями;

- частичное использование биотоплива для котельных;

- реконструкция и перевод котельных на природный газ;

- перевод индивидуального жилищной застройки на индивидуальное газовое отопление.

- Основными первоочередными мероприятиями являются:

- реконструкция существующих котельных с заменой котлов, на более современные и экономичные;

- замена изношенных участков тепловых сетей и повышение их теплоизоляции;

- строительство теплосетей в места планируемой капитальной застройки;

- оснащение систем теплоснабжения, особенно приемников теплоэнергии, средствами коммерческого учета и регулирования;

- усиление теплоизоляции ограждающих конструкций зданий с проведением малозатратных мероприятий.

В регионе действует ДЦП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Архангельской области на 2010-2020 годы», направленная на постепенное замещение привозного топлива на виды топлива, производимые (добываемые) на территории Архангельской области.

В целях энергосбережения рекомендуется использовать собственные энергетические ресурсы района, в качестве которых выступают древесные отходы лесозаготовок и лесопиления. Поэтому необходима организация производства древесного топлива из лесосечных отходов и низкосортной нереализуемой древесины.

В соответствии со Схемой территориального планирования  Ленского муниципального района Архангельской областина расчетный срок предлагается перевод котельных на природный газ в п. Сойга и п. Литвино, при условии газификации этих населенных пунктов.

На индивидуальную жилищную застройку будут приходиться около четверти всей тепловой нагрузки поселения. Для обеспечения теплоэнергией и горячим водоснабжением населения этой застройки необходимо применять индивидуальные отопительные системы, топливом для которых будет природный газ и древесное топливо.

Покрытие тепловых нагрузок промышленных предприятий будет осуществляться от собственных котельных.

Необходимо дальнейшее внедрение у потребителей приборов учета и систем регулирования теплоэнергии.

Основные пути осуществления мероприятий по реконструкции элементов теплового хозяйства:

- реконструкция и модернизация оборудования котельных;

- перевод котельных на природный газ;

- замена изношенных участков тепловых сетей на трубопроводы «Изопрофлекс» – гибкие полимерные теплоизолированные трубы повышенной надежности;

- переход на закрытые системы теплоснабжения;

- оснащение систем теплоснабжения, особенно приемников теплоэнергии, средствами коммерческого учета и регулирования;

- усиление теплоизоляции ограждающих конструкций зданий с проведением малозатратных мероприятий.

Газоснабжение

Улучшение демографической и экономической ситуации в поселении непосредственно связано с возможностью населения (в частности, молодых семей) строить благоустроенное жилье, с созданием рабочих мест в сфере сельскохозяйственного производства, с развитием индивидуального предпринимательства. Одним из направлений в решении этой комплексной задачи в настоящих условиях является ускоренная газификация, которая требует вложения наряду с привлекаемыми инвестициями и значительных финансовых средств муниципального образования.

Необходимо достичь 100 % газификации домохозяйств (не оборудованных электроплитами), провести мероприятия по переводу потребителей сжиженного углеводородного газа перевести на природный газ. Для этого необходимо строительство дополнительных газопроводов и газораспределительных пунктов. Новое жилищное строительство в поселении предполагается индивидуальное, где газ населением намечается использовать для приготовления пищи, отопления и горячего водоснабжения.

Мероприятия по газоснабжению:

Предусматривается строительство дополнительных ниток магистральных газопроводов общего направления «Западная Сибирь – Республика Коми – Центр РФ» в существующем коридоре «Микунь – Урдома – Приводино».

Использование природного газа во всех отраслях хозяйства улучшит условия проживания населения, позволит использовать газ как топливо для котельных, значительно снизит расходы на выработку теплоэнергии.

Для газификации Ленского района необходимо провести мероприятия по переводу котельных и жилищного фонда на природный газ. Для этого необходимо строительство межпоселковых газопроводов и газораспределительных пунктов по району.

Проектирование, строительство, капитальный ремонт, расширение и техническое перевооружение сетей газораспределения и газопотребления должны осуществляться в соответствии Генеральной схемой газоснабжения и газификации Архангельской области.

Расчет расхода газа

Газоснабжение территории разрабатывается в соответствии с требованиями СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы»; СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб»; СП 42-103-2003 «Проектирование и строительство газопроводов из полиэтиленовых труб и реконструкция изношенных газопроводов»; ПБ 12-529-03 «Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления и учитывает требования Федерального закона от 21.07.97 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».

Расчет расхода газа производится в соответствии со СП 42-101-2003, согласно которому: укрупненный показатель потребления газа при горячем водоснабжении от газовых нагревателей – 300 м3/год на 1 чел. Годовые расходы газа на нужды предприятий торговли, бытового обслуживания непроизводственного характера и т.п. – 5 % от суммарного расхода теплоты на жилые дома.

Таким образом:

- укрупненный показатель потребления газа участка проектирования в год составляет: 1,62 тыс. чел. (для п. Сойга, д. Белопашино, п. Литвино) *300 м3/год+5 % = 510 300 м3/год.

- максимальный часовой расход газа: Qhd=1/1800*510 300 = 283 м3/час.

Электроснабжение

Основной задачей, определяющей развитие электросетей, является обеспечение надежного и качественного электроснабжения потребителей электроэнергии, для решения которой необходимы реконструкция, техническое перевооружение действующих электрических сетей и строительство новых.

Комплекс мероприятий по техническому перевооружению и реконструкции электрических сетей следует осуществлять путем совершенствования схем электроснабжения, внедрения прогрессивных технических решений, новых конструкций и оборудования, то есть создания сетей нового поколения, отвечающих экономико-экологическим требованиям и современному техническому уровню распределения электроэнергии в соответствии с требованиями потребителей.

Электрические сети должны обеспечивать:

- нормативные уровни надежности электроснабжения существующих и вновь присоединяемых потребителей, как в нормальных, так и в послеаварийных режимах работы сети;

- нормированное качество отпускаемой электрической энергии;

- минимальные затраты на ремонтно-эксплуатационное обслуживание;

- адаптацию к возможному росту нагрузок и поэтапной комплексной автоматизации.

Проблемы электроснабжения связаны с состоянием электрических сетей:

- старение и износ электросетевого оборудования, что снижает эксплуатационную надежность сети и энергобезопасность поселения;

- выработка воздушными линиями по сроку эксплуатации своего лимита.

Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора определены по срокам проектирования на основе численности населения, принятой настоящим проектом, и «Нормативов для определения расчетных электрических нагрузок зданий (квартир), коттеджей, микрорайонов (кварталов) застройки и элементов городской распределительной сети», утвержденных приказом № 213 Минтопэнерго России 29 июня 1999 года. Указанные нормативы учитывают изменения и дополнения «Инструкции по проектированию городских электрических сетей РД 34.20.185-94».

Согласно нормативам, укрупненный показатель расхода электроэнергии коммунально-бытовых потребителей принят на расчетный срок (2035 г.) для населенных пунктов с газовыми плитами – 2170 кВтч/чел в год, годовое число часов использования максимума электрической нагрузки – 5300, со стационарными электроплитами, соответственно, 2750 кВтч/чел в год и 5500 часов. При этом укрупненный показатель удельной расчетной коммунально-бытовой нагрузки составляет в среднем по району – для населенных пунктов с газовыми плитами – 0,41 кВт/чел, для населенных пунктов со стационарными электроплитами – 0,5 кВт/чел.

Согласно нормативам, укрупненный показатель расхода электроэнергии коммунально-бытовых потребителей принят на первую очередь (2020 г.) для населенных пунктов с газовыми плитами – 1520 кВтч/чел в год, годовое число часов использования максимума электрической нагрузки – 4340, со стационарными электроплитами, соответственно, 1780 кВтч/чел в год и 4570 часов. При этом укрупненный показатель удельной расчетной коммунально-бытовой нагрузки составляет в среднем по району – для населенных пунктов с газовыми плитами – 0,35 кВт/чел, для населенных пунктов со стационарными электроплитами – 0,39 кВт/чел.

Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора

МО «Сойгинское»

Таблица 7.7.1.4.

| № п/п | Наименование поселения, населенного пункта | Первая очередь |  |  | Расчетный срок |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Численность населения, чел. | Электропотребление, кВт/год | Максимальная электр. нагрузка, МВт | Численность населения, чел. | Электропотребление, кВт/год | Максимальная электр. нагрузка, МВт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Всего | 1763 | 3138,14 | 0,69 | 2047 | 4687,91 | 0,92 |
| 1 | пос. Сойга | 505 | 898,90 | 0,19 | 587 | 1273,79 | 0,23 |
| 2 | д. Белопашино | 307 | 546,46 | 0,12 | 356 | 772,52 | 0,15 |
| 3 | с. Слободчиково | 24 | 42,72 | 0,01 | 28 | 77,00 | 0,01 |
| 4 | пос. Запань-Лупья | 164 | 291,92 | 0,06 | 190 | 522,50 | 0,11 |
| 5 | пос. Литвино | 585 | 1041,30 | 0,23 | 680 | 1475,60 | 0,28 |
| 6 | прочие | 178 | 316,84 | 0,08 | 206 | 566,50 | 0,14 |

Максимальная электрическая нагрузка МО «Сойгинское»  в целом составит:

Таблица 7.7.1.5.

| Потребители | Первая очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- |
| Жилищно-коммунальный сектор | 0,69 | 0,92 |
| Промышленность* | 0,67 | 0,93 |
| Прочие потребители | 1,55 | 2,14 |
| Итого по поселению | 2,92 | 3,98 |
| Итого с учетом коэф. одновременности (окр.) | 2,37 | 3,28 |

* Нагрузки промышленного сектора могут быть откорректированы в зависимости от характера инвестиционного развития.

Максимальная электрическая нагрузка МО «Сойгинское» в целом составит на первую очередь 2,77 МВт, на расчетный срок – 3,98 МВт.

Рост электрических нагрузок на первую очередь и расчётный срок обусловлен необходимостью создания комфортных условий для проживания населения и развития промышленности. Покрытие электрических нагрузок МО «Сойгинское» предусматривается от существующих распределительных подстанций Архангельской энергосистемы: ПС 35/10 кВ.

Проектом генерального плана поселения в соответствии со Схемой территориального планирования  Ленского муниципального района Архангельской области предлагается:

Мероприятия по модернизации и развитию электроснабжения:

Дальнейшее развитие электрических сетей должно быть направлено на решение следующих вопросов:

- полная амортизация оборудования;

- увязка инженерного обеспечения со стратегией экономического развития Ленского района;

- возможность присоединения новых потребителей;

- ликвидация «узких мест» в энергосистеме;

- повышение пропускной способности питающих сетей;

- наиболее полное использование существующих сетей с проведением работ по их восстановлению;

- строительство новых элементов схемы сети в связи с физическим и моральным старением существующих.

На расчетный срок:

- широкое внедрение передовых энергосберегающих технологий (новые строительные материалы, фотоэлементы);

- работа с населением по вопросам экономии энергии.

Основными первоочередными мероприятиями:

- замена в организациях и учреждениях ламп накаливания на энергосберегающие;

- комплексное обследование ТП, выявление с критическими уровнями нагрузки  и их реконструкция;

- реконструкция и замена ветхих сетей электроснабжения и опор воздушных линий.

Связь

Для обеспечения потребителей поселения средствами телефонной связи общего пользования и различными средствами телекоммуникаций необходимо создание современной системы связи для предоставления всевозможных услуг: выход на междугородние и международные линии связи, обеспечение Internet-канала, передача данных и прочее.

Общая норма телефонной плотности с учетом народнохозяйственного сектора для МО «Сойгинское» на расчетный срок составит 330 телефонов на 1000 жителей, на первую очередь – 300 телефонов.

Потребность в телефонах населения МО «Сойгинское» в целом и

по населенным пунктам отдельно

Таблица 7.7.1.6.

| № п/п | Наименование поселения, населенного пункта | Первая очередь |  | Расчетный срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Численность населения, чел. | Кол-во телефонов, шт. | Численность населения, чел. | Кол-во телефонов, шт. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
|  | Всего | 1763 | 529 | 2047 | 677 |
| 1 | пос. Сойга | 505 | 152 | 587 | 194 |
| 2 | д. Белопашино | 307 | 92 | 356 | 118 |
| 3 | с. Слободчиково | 24 | 7 | 28 | 9 |
| 4 | пос. Запань-Лупья | 164 | 49 | 190 | 62 |
| 5 | пос. Литвино | 585 | 176 | 680 | 225 |
| 6 | прочие | 178 | 53 | 206 | 69 |

Потребность в телефонах по МО «Сойгинское» при 100 % телефонизации населения и организаций составит:

- на первую очередь 503 шт.;

- на расчетный срок – 677 шт.

Мероприятия по модернизации и развитию связи:

В первую очередь необходимо:

- перевод аналогового оборудования АТС на цифровое станционное с использованием, по возможности, оптико-волоконных линейных сооружений;

- расширение существующих АТС, емкостей которых недостаточно для обеспечения телефонной связью новых абонентов на прилегающих территориях;

- развитие сети Internet.

Одним из мероприятий по развитию телекоммуникационных систем проектом предлагается дальнейшее развитие в районе оптико-волоконной сети связи.

Телефонную сеть необходимо развивать на базе цифрового станционного оборудования с использованием оптико-волоконных линейных сооружений, осуществлением выхода абонентов на междугородние линии связи по оптико-волоконным кабелям через коммутационные узлы.

Развитие телефонной сети возможно за счет внедрения радиосвязи и транкинговой связи, организуемых на частной основе. Система радиосвязи обеспечивает быстрое соединение между индивидуальными абонентами, предоставляет возможность групповой связи, имеет возможность прямой связи между радиостанциями без задействования базового блока, позволяет передавать данные.

Основными направлениями развития телефонной связи МО «Сойгинское» являются:

- наращивание номерной емкости городских АТС и сельских АТС для обеспечения 100 % телефонизации населения;

- замена морально устаревшего аналогового оборудования на существующих АТС;

- дальнейшее внедрение цифрового и электронного оборудования на телефонных станциях, что улучшит качество связи и упростит обслуживание АТС;

- строительство телефонных сетей должно вестись по шкафной системе с организацией межшкафных связей, что повышает гибкость и надежность эксплуатационных сетей;

  - развитие оптико-волоконной связи, сотовой связи, IP-телефонии, Internet.

Радиофикация и телевидение

Поддержание сетей проводного вещания требует значительных материальных затрат, поэтому в сельской местности района необходимо переводить радиоточки проводного вещания, где это целесообразно, на эфирное вещание.

Для обеспечения возможности приема на большей части района федеральных, региональных и местных программ радиовещания необходимо развивать радиотрансляционную сеть эфирного (в основном) и проводного (где это целесообразно) вещания, включающую в себя радиотрансляционные узлы, приемно-передающие станции УКВ и FM диапазона и комплекс линейно-фидерных сооружений проводного вещания.

Прием программ вещания и подача их на станции радиотрансляционных узлов будет осуществляться по телефонным каналам междугородной связи и из эфира.

В районе необходимо увеличивать число транслируемых телепрограмм.

Перспективным развитием телевидения является переход на цифровое вещание. Для охвата большей части района цифровым телевещанием и трансляции федеральных и региональных TV программ потребуется развитие сети телевизионных станций и установка ретрансляторов TV с цифровыми передатчиками необходимых мощностей. На переходном этапе необходимо сохранять телевещание в аналоговом стандарте.

Для расширения количества принимаемых телевизионных каналов возможна организация в населенных пунктах систем кабельного телевидения с приемом TV программ спутникового телевидения.

Санитарная очистка территории

Численность населения является одним из основных факторов, определяющих объем работ по сбору и удалению ТБО, а также выбор оптимального варианта обезвреживания.

В соответствии с утвержденными нормами накопления твердых и жидких бытовых отходов, крупногабаритного мусора для жилищного фонда Архангельской области, среднегодовая норма накопления для твердых бытовых отходов в год - 1,42 куб. м на одного жителя. В перспективе объем твердых бытовых отходов на одного человека планируется на том же уровне.

В таблице 7.7.1.8. приводятся ориентировочные расчёты образования твёрдых бытовых отходов на расчётный срок на территории МО «Сойгинское».

Прогноз объемов образования ТБО от населения МО «Сойгинское»*

Таблица 7.7.1.7.

| № п/п | Наименование поселения | Численность населения расчетный срок год, чел | Проектный норматив образование ТБО, м3/чел. в год | Проектное кол-во ТБО, м3 | Отбор утильной части ТБО (40%), м3 | Кол-во отходов на захоронение, м3 | Кол-во на захоронение в уплотнённом виде, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Всего | 2,05 | 1,42 | 2903,90 | 1161,56 | 1742,34 | 435,59 |
| 1 | п. Сойга | 0,59 | 1,42 | 833,54 | 333,42 | 500,12 | 125,03 |
| 2 | д. Белопашино | 0,36 | 1,42 | 505,52 | 202,21 | 303,31 | 75,83 |
| 3 | п. Запань Лупья | 0,19 | 1,42 | 269,80 | 107,92 | 161,88 | 40,47 |
| 4 | п. Литвино | 0,68 | 1,42 | 965,60 | 386,24 | 579,36 | 144,84 |
| 5 | д. Рябово | 0,20 | 1,42 | 289,68 | 115,87 | 173,81 | 43,45 |
| 6 | с. Слободчиково | 0,03 | 1,42 | 39,76 | 15,90 | 23,86 | 5,96 |

Без применения современных технологий на расчетный срок в сельском поселении ожидается образование порядка 2903,9 м3 твёрдых бытовых отходов в год. Количество неутлизируемых отходов на расчетный срок, с учетом изъятия 40 % утильной фракции составит 1742,34 м3. При уплотнении отходов в 4 раза объём захораниваемых отходов может быть снижен до 435,59 м3/год. Утильная часть отходов составит 1161,6 м3.

Мероприятия по санитарной очистке территории:

На расчетный срок:

- полный переход на селективный сбор отходов;

- строительство очистных сооружений с возможностью приема жидких нечистот для населенных пунктов: д. Белопашино, п. Сойга, п. Литвино;

Основными первоочередными мероприятиями:

- строительство полигона ТБО в п. Сойга;

- закрытие и рекультивация существующей свалки п. Сойга;

- рекультивация несанкционированных мест сваливания мусора, свалок в населенных пунктах поселения и на прилегающих территориях;

- организация перехода на селективный сбор отходов в основных населенных пунктах путем установки специализированных контейнеров для сбора отдельных фракций (стекла, макулатуры, пластмассы и др.); организации вывоза отсортированных отходов для переработки на промышленных предприятиях;

- организация современных технологий переработки отходов – опилок в пеллеты, создание пеллетных производств.

Главная задача реализации этих целей состоит в комплексном использовании всех рычагов управления и ресурсосбережения: экологических, технических, экономических, нормативных, правовых и информационных.

### 7.7.2. Транспортная инфраструктура

Мероприятиям по развитию транспортной инфраструктуры:

- реконструкция и капитальный ремонт всех существующих автомобильных дорог и организация подъездов с твердым покрытием ко всем населенным пунктам;

- совершенствование и развитие объектов придорожного сервиса.

Пассажирское сообщение:

- на расчётный срок - существующий автобусный маршрут сохранится;

- на первую очередь проект предусматривает установку павильонов на автобусных остановках оборудованных согласно нормативным документам (ГОСТ Р 52766-2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования»).

# РАЗДЕЛ 8. ОХРАНА ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

8.1. Список объектов культурного наследия

На территории МО «Сойгинское» расположены 4 объекта культурного наследия регионального значения и объекты археологического наследия.

Объекты культурного наследия

В соответствии со списком объектов культурного наследия в Едином государственном Реестре ОКН народов Российской Федерации Министерства культуры Архангельской области в МО «Сойгинское» имеется 4 объекта культурного наследия регионального значения:

- д. Устье - ц. Спасо-Преображенская (XIX в.);

- д. Чакула - ц. Преображенская (нач. XVIII в.);

- с. Слободчиково - ц. Успенская (1750 г.);

- с. Сойга - ц. Спасо-Преображенская (1700 г.).

Большинство церквей согласно списку не стоит на техническом учете и используется не по назначению и нуждаются в реставрационных работах.

Характеристика объектов культурного наследия расположенных на территории

МО «Сойгинское»

Таблица 8.1.1.

| № п/п | Населенный пункт | Наименование памятника | Дата, автор | Материал | Значение памятника (категория охраны) | Документ о постановке на охрану | Вид объекта культурного наследия | Принадлежность | Использование | Паспорт № | Наименование в соответствии с данными органов технической инвентаризации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | д. Устье | Церковь Спасо-Преображенская | 19в. | Кирпич | Региональный | м137 | Памятник архитектуры | Религиозного назначения | Не используется |  | Не состоит на техническом учете |
| 2 | д. Чакула | Церковь Преображенская | нач.18в. | Кирпич | Региональный | м207 | Памятник архитектуры | Религиозного назначения | Склад | 376 | Не состоит на техническом учете |
| 3 | с. Слободчиково | Церковь Успенская | 1750 | Кирпич | Региональный | м137 | Памятник архитектуры | Религиозного назначения | Не используется | 370 | Не состоит на техническом учете |
| 4 | с. Сойга | Церковь Спасо-Преображенская | 1700 | Кирпич | Региональный | м137 | Памятник архитектуры | Религиозного назначения | Склад | 371 | не состоит на техническом учете |

Для территорий сосредоточения памятников архитектуры устанавливается режим использования территории на основании Федерального закона № 73-ФЗ от 25.07.2002 г «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и с учетом Положения «О порядке проведения археологических полевых работ (археологических раскопок и разведок) и составления научной отчётной документации» (утвержденного решением Ученого совета Института археологии РАН от 30.03.2007), дающих общие обязательные ограничения.

Степень и виды ограничений зависят от категории историко-культурного значения объектов культурного наследия и определяются соответствующими статьями Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Земельные участки в границах территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также в границах территорий выявленных объектов культурного наследия относятся к землям историко-культурного назначения, правовой режим которых регулируется земельным законодательством Российской Федерации и Федеральным законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Расположенные на территории поселения объекты культурного наследия могут быть использованы в туристско-рекреационной деятельности.

Объекты археологического наследия

На территории МО «Сойгинское» расположены объекты археологического наследия.

8.2. Зоны охраны объектов культурного наследия

Государственная охрана объектов культурного наследия регулируется Федеральным законом от  25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия» (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Федеральным законом от 14 января 1993 г. № 4292-1 «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества», Постановлением Правительства РФ от 26 апреля 2008 г. № 315 «Об утверждении Положения о законах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)», Законом Архангельской области от 15.02.2010 № 132-10-ОЗ «О регулировании отношений в сфере сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Архангельской области» и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации, Архангельской области.

В соответствии с действующими правовыми актами,  к памятникам относят только те ценные историко-культурные объекты, ансамбли или комплексы, которые поставлены на учёт или выявлены государственными органами охраны объектов культурного наследия, согласно соответствующей процедуре, которая лежит в основе всей системы охраны памятников истории и культуры объектов, включенных в государственные.

Для объектов, включенных в Списки, предусматривается составление:

•	паспорта, где фиксируются имущественный состав памятника, его основные технические данные, предметная ценность и режим содержания;

•	проекта зон охраны (в составе охранной зоны, зоны регулирования застройки и зоны охраняемого природного ландшафта).

Зоны охраны – специально выделенные территории, предназначенные для обеспечения сохранности памятников и их среды, выявления их историко-художественной ценности и целесообразности использования. Зона охраны включает несколько колец, для каждого из которых должны быть утверждены режимы градостроительной деятельности. Эти действия должны обеспечивать режим сохранения памятника и регламентацию хозяйственной деятельности на сопредельных с ним участках. Однако на практике в большинстве случаев документация на памятник оформлена не в полном объеме, не утверждены зоны охраны. Особые сложности возникают при установлении зон охраны памятников археологии, поскольку археологические раскопки всегда несут в себе угрозу нарушения объекта охраны и требуют высокого уровня профессионализма.

В настоящее время зоны охраны для памятников истории на территории поселения не разработаны.

Государственная охрана памятников культурного наследия включает в себя систему правовых, организационных, финансовых, информационных мер, направленных на выявление, учёт, изучение, проведение историко-культурной экспертизы, установление границ территорий и зон охраны объектов, контроль за их сохранением и использованием.

Согласно исходным данным Министерства культуры Архангельской области, в настоящее время историко-архитектурные планы, границы территорий объектов культурного наследия, границы зон объектов археологии и проекты зон охраны памятников истории, культуры и археологии для МО «Сойгинское» не утверждались.

В целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории, до разработки проекта зон охраны устанавливаются временные зоны охраны (охранная зона определяется в радиусе двойной наибольшей высоты памятника), в границах которых запрещается любое строительство и хозяйственная деятельность за исключением специальных мероприятий, направленных на сохранение (регенерацию) историко-градостроительной или природной среды.

# РАЗДЕЛ 9. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Основной целью проектирования и строительства  населенных мест является создание благоприятной и безопасной среды проживания людей. В связи с этим особое внимание при разработке проектов уделяется требованиям в области охраны окружающей среды.

На органы местного самоуправления законодательством возложен целый ряд задач, связанных с решением вопросов, относящихся к охране окружающей среды, природопользованию, обеспечению экологической безопасности населения. Они определены следующими законами Российской Федерации:

- ФЗ № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления» от 6 октября 2003 года;

- ФЗ № 52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30 марта 1999 года;

- ФЗ № 5487-1  «Основы законодательства РФ об охране здоровья граждан» от 22 июля 1993 года;

- ФЗ № 7 «Об охране окружающей природной среды» от 10 января 2002 г.

Анализ состояния окружающей среды в Ленском муниципальном районе производился на основании данных:

- Доклад «Состояние и охрана окружающей среды в Архангельской области за 2013 год», Агентство природных ресурсов и экологии Архангельской области. Государственное казенное учреждение Архангельской области «Центр природопользования и охраны окружающей среды», Архангельск, 2014.

- Информация официального сайта Центра охраны окружающей среды Архангельской области www.eco29.ru.

- Схема территориального планирования Архангельской области. ФГУП «РосНИПИУрбанистики», СПб, 2012.

9.1. Экологическое состояние окружающей среды

В соответствии Законом Архангельской области от 23.06.2005 № 66-4-ОЗ «Об охране окружающей среды на территории Архангельской области», утверждена государственная программа Архангельской области «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Архангельской области (2014 - 2020 годы)».

Цели государственной программы:

- стабилизация и улучшение экологической обстановки и обеспечение экологической безопасности в Архангельской области;

- обеспечение устойчивого существования и рационального использования охотничьих ресурсов, сохранение их биологического разнообразия;

- устойчивое обеспечение экономики Архангельской области запасами минерального сырья и геологической информацией о недрах;

- устойчивое водопользование при сохранении водных экосистем и обеспечение безопасности населения и объектов экономики от негативного воздействия вод.

Задачи государственной программы:

задача № 1 - снижение негативного воздействия на окружающую среду и ликвидация прошлого экологического ущерба на территории Архангельской области;

задача № 2 - сохранение биоразнообразия Архангельской области и поддержание экологического баланса на особо охраняемых природных территориях регионального значения Архангельской области и Ненецкого автономного округа (далее - ООПТ);

задача № 3 - сохранение и воспроизводство охотничьих ресурсов;

задача № 4 - рациональное использование и воспроизводство минерально-сырьевых ресурсов;

задача № 5 - сохранение и восстановление водных объектов до состояния, обеспечивающего экологически благоприятные условия жизни населения;

задача № 6 - обеспечение защищенности населения и объектов экономики от наводнений и иного негативного воздействия вод.

Ожидаемые результаты реализации государственной программы

В результате реализации государственной программы будут созданы условия для инновационного развития сферы охраны окружающей среды, воспроизводства и использования природных ресурсов и достигнуты следующие результаты:

- создание эффективной системы государственного регулирования и управления в сфере обращения с отходами и обеспечения экологической безопасности;

- создание условий для разработки и внедрения экологически эффективных инновационных технологий, обеспечивающих снижение удельных показателей выбросов и сбросов вредных (загрязняющих) веществ, размещения отходов;

- сохранение и восстановление численности популяций редких и исчезающих объектов животного и растительного мира Архангельской области;

- увеличение площади земель, реабилитированных в результате ликвидации загрязнений нефтепродуктами, на 30,4 гектара;

- увеличение площади земель, реабилитированных в результате ликвидации экологического ущерба от хозяйственной и иной деятельности, на 43,24 гектара;

- увеличение доли отходов, направленных для использования и обезвреживания, к общему количеству образующихся отходов на 28,7 процента;

- увеличение доли площади Архангельской области, занятой особо охраняемыми природными территориями, на которой проведена инвентаризация, на 43 процента;

- увеличение доли населения Архангельской области, вовлеченного в процесс экологического просвещения, на 7 процентов;

- выявление и подготовка к промышленному освоению новых месторождений ОПИ;

- подготовка резервных сырьевых баз в перспективных районах Архангельской области;

- переоценка запасов пресных подземных вод в районах крупных агломераций, испытывающих дефицит в пресных водах питьевого назначения;

- рост выручки от реализации продукции охоты и оказанных услуг в 1,5 раза;

- значительный прирост численности основных видов охотничьих ресурсов и обеспечение высокого уровня добычи лимитируемых видов охотничьих ресурсов (особенно лося и кабана);

- активизация работ по обеспечению закрепления охотничьих угодий;

- повышение эффективности работ по государственному мониторингу охотничьих ресурсов и среды их обитания в части учета добычи охотничьих ресурсов;

- предотвращение чрезвычайных ситуаций, вызванных негативным воздействием вод и аварийных ситуаций на гидротехнических сооружениях;

- снижение уровня антропогенного воздействия на водные объекты;

- уменьшение ущерба, причиняемого гражданам и объектам экономики Архангельской области в результате негативного воздействия вод;

- предотвращение возникновения ущерба в результате аварийных ситуаций на гидротехнических сооружениях;

- расширение сети мониторинга поверхностных водных объектов до 150 км.

В целом экологическое состояние окружающей среды Ленского района характеризуется, как удовлетворительное.

В Ленском муниципальном районе основными источниками загрязнения атмосферного воздуха являются объекты транспорта (железнодорожного и автомобильного), теплоэнергетики (котельные), производственные предприятия.

Промышленные объекты, расположенные в районе, представлены в основном, деревообрабатывающими и лесопильными предприятиями, ремонтными, строительными  и транспортными предприятиями, коммунальными объектами.

Источниками загрязнения атмосферного воздуха в населенных пунктах являются промышленные предприятия, объекты жилищно-коммунального хозяйства и автомобильный транспорт.

Формирование экологической культуры населения, повышение уровня экологического воспитания и образования особенно в детском и подростковом возрасте являются залогом ответственного отношения граждан к окружающей среде в перспективе. Поэтому рекомендуется оказывать социально-экономическую поддержку экологическим проектам общеобразовательных учреждений, а также обеспечить соответствующее размещение информационных стендов в местах потенциального накопления отходов.

Администрация МО «Сойгинское» также должна осуществлять контроль в области охраны окружающей среды (муниципального экологического контроля),  в целях предотвращения, выявления и устранения нарушений федерального и областного законодательства в сфере охраны окружающей среды.

### 9.1.1. Состояние атмосферного воздуха

Источниками загрязнения атмосферного воздуха на территории МО «Сойгинское» являются технологические выбросы загрязняющих веществ, поступающие от предприятий лесопромышленного комплекса, сельского хозяйства и транспортных средств, это в основном бензапирен и формальдегид. Уровень загрязнения воздуха в сельском поселении находится довольно в стабильном состоянии, это объясняется отсутствием крупных промышленных предприятий и небольшого числа автомобильного потока для сельской местности.

Структура выбросов лесной промышленности представлена оксидами азота, сульфатами, органическими веществами.

С выбросами от автотранспорта в атмосферный воздух поступают следующие загрязняющие вещества: азота диоксид, азота оксид, углерод (сажа), углерод оксид, сера диоксид, бенз(а)пирен, взвешенные вещества, углеводороды, бензин, керосин.

Согласно санитарно-эпидемиологическому заключению от 3 декабря 2008 года № 47.03.03.000.Т.000031.12.08 на проект нормативов предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух для автозаправочной станции АЗС имеет систему рециркуляции (газовозврата) паров бензина от резервуаров для хранения топлива, в момент заливки в них бензина. Отвод паров бензина от резервуаров осуществляется в автоцистерну. Доставка нефтепродуктов осуществляется специализированным автомобильным транспортом. Слив топлива в резервуары производится закрытым способом через сливные устройства, установленные в сливном колодце. Инвентаризацией выявлено источников выбросов – 9, из которых – 2 организованных (дыхательные клапаны резервуаров) и 7 неорганизованных (площадка заправки топливом резервуарного парка, горловины бензобаков автотранспорта (3), стоянки автотранспорта (2), внутренние проезды (2). Установки по газоочистке не предусмотрены. Суммарный выброс в атмосферу 1,351128 т/год.

Аварийные и залповые выбросы вредных веществ в атмосферу исключаются.

От источников выбросов АЗС выделяется 16 веществ и 2 группы веществ, обладающих эффектом суммации. Выбрасываемые вещества относятся к веществам 2, 3, 4 класса опасности.

Расчёт приземных концентраций проведён на тёплый период, наиболее значимый в работе АЗС, в двух вариантах: при заполнении топливом резервуара и при отпуске топлива потребителям в 5-ти контрольных точках (4 на границе нормативной СЗЗ и 1 на границе жилой застройки).

Максимальные приземные концентрации в долях ПДК на границе промплощадки и СЗЗ не превышают ПДК. Мероприятия по снижению выбросов на АЗС не предусматриваются.

С выбросами сельскохозяйственных предприятий в атмосферный воздух могут поступать: аммиак, сероводород, метан, метанол, фенол, этилформиат, пропаналь, гексановая кислота, диметилсульфид, диметиламин, метантиол, метиламин, микроорганизмы, пыль меховая.

Метеорологические условия оказывают существенное влияние на перенос и рассеивание вредных примесей, поступающих в атмосферу. Для характеристики рассеивающей способности атмосферы используются комплексный показатель – потенциал загрязнения атмосферы, учитывающий данным о повторяемости, мощности и интенсивности температурных инверсий, режим ветра, застои воздуха, высота слоя перемешивания, турбулентный обмен, туманы.

Дополнительными источниками загрязнения в поселении являются печное отопление частного сектора, несанкционированные свалки.

Учитывая, что население использует дровяное отопление, а в дальнейшем планируется перевод индивидуального жилищной застройки на индивидуальное газовое отопление, негативное воздействие на здоровье населения будет минимальным.

В соответствии с СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населённых мест», по средним значениям метеопараметров территория МО «Сойгинское» относится к зоне с низким потенциалом загрязнения атмосферы.

Перечень существующих предприятий, источников загрязнения

МО «Сойгинское»

Таблица 9.1.1.1.

| № п/п | Наименование предприятий | Вид деятельности | Класс опасности по санитарной классификации | Размеры, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Санитарно-защитные зоны |  |  |  |
| 1 | Объекты лесозаготовительного хозяйства | Лесозаготовка | III | 300 |
| 2. | Свалки ТБО | Санитарная очистка | I | 1000 |
| 3. | Объекты по обслуживанию легковых, грузовых автомобилей (не более 10) | Транспорт | IV | 100 |
| 4. | Кладбища | Санитарная очистка | IV | 50 |
| 5. | Трансформаторные подстанции | Электроснабжение | V | 10 |
| 6. | Котельные | Теплоснабжение | V | 50 |
| 7. | Коммунально-складская зона | Сельское хозяйство | V | 50 |
| 8. | Электроподстанция | Электроснабжение | V | 140 |
| 9. | АЗС | Транспорт | IV | 100 |

Санитарно-защитные зоны источников, оказывающие негативное влияние на атмосферный воздух различного рода устанавливаются согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (с изменениями от 9 сентября 2010 г).

При благоприятных климатических условиях для рассеивания примесей, состояние атмосферного воздуха можно оценить как относительно благополучное, а степень загрязнения атмосферы ниже среднего.

Рекомендации:

В целях предупреждения вреда, который может быть причинен окружающей среде, здоровью и генетическому фонду человека, стандартами на новые технику, материалы, вещества и другую продукцию, которые могут оказать вредное воздействие на атмосферный воздух, необходимо соблюдать требования в области охраны окружающей среды.

При размещении, проектировании, строительстве и вводе в эксплуатацию новых и реконструируемых объектов, при техническом перевооружении действующих объектов граждане, индивидуальные предприниматели, юридические лица обязаны осуществлять меры по максимально возможному снижению выброса загрязняющих веществ с использованием малоотходной и безотходной технологии, комплексного использования природных ресурсов, а также мероприятия по улавливанию, обезвреживанию и утилизации вредных выбросов и отходов.

Размещение объектов капитального строительства должно приниматься с учетом требований законодательства в области охраны атмосферного воздуха и санитарно-эпидемиологического благополучия населения. При градостроительной деятельности необходимо учитывать следующие требования:

- не допускается жилая застройка территорий, находящихся в зоне негативного влияния стационарных источников загрязнения атмосферы и характеризующихся превышением ПДК по одному или нескольким компонентам;

- организация и благоустройство СЗЗ: коммунальных предприятий, инженерно-технических и санитарно-технических объектов, транспортных коммуникаций, коридоров инженерных коммуникаций.

- юридические лица, имеющие источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, обязаны соблюдать гигиенические требования к качеству атмосферного воздуха при эксплуатации объектов.

- юридические лица, имеющие источник выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, должны обеспечивать проведение лабораторных исследований загрязнений атмосферного воздуха в зоне влияния выбросов данного объекта.

В целом, при соблюдении соответствующих природоохранных мероприятий реализация проекта окажет положительное влияние на атмосферный воздух, за счет мероприятий, представленных в Генеральном плане МО «Сойгинское».

### 9.1.2. Состояние подземных и поверхностных вод

Водные ресурсы МО «Сойгинское» представлены подземными и поверхностными водами.

Поверхностные воды

Качество поверхностных вод формируется под влиянием природных факторов и хозяйственной деятельности человека, а также от соблюдения режима использования водоохранных зон (ВОЗ) и прибрежно-защитных полос (ПЗП).

Загрязнение рек муниципального образования может быть вызвано сбросами сельскохозяйственных и деревообрабатывающих предприятий. Также загрязнение водных объектов происходит за счёт сброса недостаточно очищенных хозяйственно-бытовых стоков, а так же при локальных разливах нефтепродуктов, ливневом стоке с урбанизированной территории (отсутствие дождевой канализации), непосредственно поступающем в водные объекты.

В состоянии водной среды по данным Главного Управление природных ресурсов и охраны окружающей среды МПР России по Архангельской области, комитета по экологии администрации Архангельской области за 2004 год, были обнаружены неплохие тенденции к уменьшению загрязнения окружающей среды. Объём сточных вод, содержащих загрязняющие вещества, заметно сократился. Но, несмотря на это, был выявлен сброс на территории бассейна Северной Двины алюминия, цинка, ХПК и сухого остатка. Заметно уменьшилось содержание в Северной Двине железа. Среднегодовое содержание соединений железа изменялось в пределах 4-6 ПДК, меди, цинка и лигносульфонатов 2-4 ПДК.

Здесь же средняя (максимальная) концентрация фенолов составила 4 (8) ПДК. Превышение нормативов по трудноокисляемым органическим веществам по ХПК определялось в 90-100%, легкоокисляемым органическим веществам по БПК5 – 20-75%, нефтепродуктам – 25-50% проанализированных проб воды. Максимальные величины ХПК не превышали 4 ПДК, БПК5 – 2 ПДК. Остро стоит вопрос о проблемах загрязнении и нехватки питьевой воды.

Подземные воды

Необходимость дезинфекции и обеззараживания воды источников нецентрализованного водоснабжения устанавливается центрами государственного санитарно-эпидемиологического надзора в соответствии с СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников», СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству питьевой воды централизованных систем питьевого назначения».

Выводы:

- загрязнение поверхностных вод неочищенными стоками вследствие отсутствия канализационных очистных сооружений в сельском поселении;

- источники водоснабжения в поселении не имеют установленных зон санитарной охраны.

Рекомендации:

- собственники водных объектов осуществляют мероприятия по охране водных объектов, предотвращению их загрязнения, засорения и истощения вод, а также меры по ликвидации последствий указанных явлений. Охрана водных объектов, находящихся в федеральной собственности, собственности субъектов Российской Федерации, собственности муниципальных образований, осуществляется исполнительными органами государственной власти или органами местного самоуправления в пределах их полномочий в соответствии со статьями 24 – 27 Водного Кодекса;

- проведение мониторинга за состоянием воды, подаваемой населению МО «Сойгинское».

Проектом планируется разработка и осуществление водоохранных мероприятий, обеспечивающих соблюдение установленных норм сброса в водный объект веществ и водоохранных требований к различным видам хозяйственной деятельности, последовательное снижение массы загрязняющих веществ, вплоть до полного прекращения их сброса в водные объекты.

При проектировании, строительстве, реконструкции, вводе в эксплуатацию, эксплуатации водозаборных сооружений, связанных с использованием подземных водных объектов, должны быть предусмотрены меры по предотвращению негативного воздействия таких сооружений на поверхностные водные объекты и другие объекты окружающей среды.

### 9.1.3. Физические факторы окружающей среды

К группе факторов физического воздействия на компоненты окружающей среды селитебных территорий относятся: шум, инфразвук, вибрация, электромагнитное и ионизирующее излучение, физические поля различного происхождения, которые способны оказывать серьезное влияние на здоровье человека и могут являться причиной астеновегетативных нарушений и ряда профессиональных заболеваний.

В качестве источников электромагнитного излучения на территории поселения можно отметить:

- в МО «Сойгинское» расположено антенно-мачтовое сооружение, вышки сотовой связи операторов «Билайн», «МТС», «Теле-2», «Мегафон».

Основными источниками электромагнитных излучений промышленной частоты (50/60 Гц) на территории поселения являются элементы токопередающих систем различного напряжения (линии электропередачи, открытые распределительные устройства, их составные части).

По территории МО «Сойгинское», проходят воздушные линии электропередачи следующих напряжений – ВЛ – 0,4 кВ, 10 кВ, 35 кВ.

Провода работающей линии электропередачи создают в прилегающем пространстве электрическое и магнитное поля промышленной частоты. Расстояние, на которое распространяются эти поля от проводов линии, достигает десятков метров.

Дальность распространения электрического поля зависит от класса напряжения ЛЭП, чем выше напряжение – тем больше зона повышенного уровня электрического поля, при этом размеры зоны не изменяются в течение времени работы ЛЭП.

Линии напряжением 0,4 кВ и 10 кВ имеют малую мощность и не повлияют на здоровье населения.

Рекомендации:

Для защиты населения от воздействия электромагнитного поля на территории МО «Сойгинское» следует соблюдать охранные зоны линий электропередачи в соответствии с ГОСТ 12.1.051-90 «Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Расстояния безопасности в охранной зоне линий электропередачи напряжением свыше 1000 В» (утв. И введен в действие постановлением Госстандарта СССР от 29 ноября 1990 г. № 2971).

При соблюдении охранных зон линий электропередачи, согласно Санитарным нормам и правилам «Защита населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты» от 28 февраля 1984г. № 2971-84 защита населения от воздействия электрического поля воздушных линий электропередачи напряжением 220 кВ и ниже, удовлетворяющих требованиям Правил устройства электроустановок и Правил охраны высоковольтных электрических сетей, не требуется.

Строительство новых источников электроснабжения на территории муниципального образования проектом не планируется. Генеральным планом планируется реконструкция ветхих сетей и ТП, находящихся в неудовлетворительном состоянии.

В целом, при соблюдении соответствующих природоохранных мероприятий реализация проекта окажет положительное влияние на электромагнитную обстановку в районе, за счет мероприятий, представленных в Генеральном плане МО «Сойгинское».

Шумовое загрязнение

Звуковые волны делят на полезные звуки и шум. Предельный уровень шумового давления, длительность которого не приводят к преждевременным повреждениям органов слуха, равен 80–90 дБ. Если уровень звукового давления превышает 90 дБ, то это постепенно приводит к частичной, либо полной глухоте.

Источники шумового загрязнения

Допустимый уровень шума, создаваемый любыми видами транспорта, в соответствии с санитарными нормами (СН 2.2.4/2.1.8.562–96) для территорий, непосредственно прилегающим к жилым домам, зданиям поликлиник, детских дошкольных учреждений, школ, библиотек, обращенных в сторону шума, должен составлять не более 55 дБА (максимально – 70 дБА) в дневное время и не более 45 дБА (максимально – 60 дБА) – в ночное.

Уровень шума на улицах зависит, в основном, от интенсивности транспортного потока, его состава и скорости, а также от состояния дорожного покрытия и технического состояния автотранспорта.

Основными источниками шумового и вибрационного загрязнения в границах проектируемой территории является автомобильная дорога регионального значения: «Котлас-Сольвычегодск-Яренск».

Информация по уровням шумового, вибрационного, электромагнитного излучений на территории МО «Сойгинское» отсутствует.

Регламент зоны санитарного разрыва от транспортных сооружений предусматривает запрещение размещения в пределах её границ объектов жилой застройки, детских, дошкольных, школьных учреждений, предприятий общепита, учреждений здравоохранения амбулаторного и стационарного типа, а также необходимость выноса указанных типов сооружений из зоны санитарного разрыва, назначаемой для вновь построенного объекта.

Согласно «Рекомендациям по учёту требований по охране окружающей среды при проектировании автомобильных дорог и мостовых переходов» (М.: Федеральный дорожный департамент, 1995 год) зона действия вибрации автотранспортных магистралей в среднем не превышает 30–50 м от кромки дорожного полотна.

Рекомендации:

В целом для борьбы с шумом эффективна посадка деревьев, снижающих уровень шума, содержание в надлежащем состоянии дорожного покрытия.

Для защиты застройки от шума и выхлопных газов необходимо предусматривать вдоль дороги полосу зеленых насаждений, шириной не менее 10 м (согласно СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений от 28 декабря 2010 г № 820 пункт 8.20 и 8.21).

Радиационное загрязнение

По данным Управления Роспотребнадзора по Архангельской области радиационная обстановка на территории оценивается как удовлетворительная.

Для задач контроля радиационной обстановки на территории Архангельской области и в окрестностях радиационно-опасных объектов функционирует четыре передвижные радиометрические лаборатории, принадлежащие ОАО «ПО «Севмаш», ОАО «ЦС «Звездочка», ФГБУ «Северный УГМС», ГБУ Архангельской области «Служба спасения».

На территории МО «Сойгинское» техногенные источники радиоактивного излучения отсутствуют.

В общем, радиационная обстановка на территории поселения остается стабильной, радиационных аварий не было, профессиональных заболеваний и лучевых травм не выявлено, превышения основных дозовых пределов не зарегистрировано.

Рекомендации:

Для объективной оценки радиационной обстановки на территории муниципального образования, обеспечения контроля облучения населения за счет основных источников ионизирующего излучения и оптимизации мероприятий по ограничению доз облучении населения, необходимо:

- обеспечивать производственный контроль радиационного качества воды водоисточников в соответствии с требованиями нормативных документов, а также необходимо соблюдать государственные санитарно-эпидемиологические правила и нормативы ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.99 и ФЗ «О радиационной безопасности населения» № 3-ФЗ от 09.01.96;

- соблюдение требований СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009);

- рекомендуется провести территориальное районирование по уровню загрязнения техногенными радионуклидами в системе зарубежных нормативов радиационной безопасности и предусмотреть проведение радиационного мониторинга с целью разработки мер по радиоэкологической реабилитации.

В целом, при соблюдении соответствующих природоохранных мероприятий  реализация проекта окажет положительное влияние на окружающую среду в поселении, за счет мероприятий, представленных в проекте Генерального плана МО «Сойгинское».

### 9.1.4. Состояние почв

Почва является местом сосредоточения всех загрязняющих веществ, главным образом поступающих с воздухом. Перемещаясь воздушными потоками на большие расстояния от места выброса, они возвращаются с атмосферными осадками, загрязняя почву и растительность, вызывая разрушения самой экосистемы. Также почва является важнейшим объектом биосферы, где происходит обезвреживание и разрушение подавляющего большинства органических, неорганических и биологических загрязнений окружающей среды. Уровень загрязнения почвы оказывает заметное влияние на контактирующие с ней среды: воздух, подземные и поверхностные воды, растения.

Нарушенными считают почвы, утратившие свое плодородие и ценность в связи с хозяйственной деятельностью человека. Почвы нарушаются в результате образования карьерных выемок, траншей и трасс трубопроводов, ликвидированных предприятий, строительства промышленных площадок и транспортных коммуникаций и др.

Согласно письма Министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области от 22.01.2015 г. № 204-15/539 Постов почвенного контроля Управления Роспотребнадзора по Архангельской области отсутствуют.

Потенциальными источниками химического загрязнения почв на территории поселения являются объекты сельского хозяйства, воздействие автомобильного транспорта, несанкционированные свалки, выгребные ямы в неблагоустроенном жилищном фонде.

Почва, являясь основным накопителем химических веществ техногенной природы и фактором передачи инфекционных и паразитарных заболеваний, может оказывать неблагоприятное влияние на условия жизни населения и его здоровье.

Надзор за соблюдением требований санитарного законодательства к почвам, содержанию территорий городских и сельских поселений, проведением мероприятий по предотвращению ее загрязнения осуществлялся на основании действующих нормативных правовых актов: Федерального закона «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.99 № 52-ФЗ (с дополнениями и изменениями); СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы» (в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.04.2007 N 20); ГН 2.1.7.2041-06 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в почве»; ГН 2.1.7.2511-09 «Ориентировочно допустимые концентрации (ОДК) химических веществ в почве».

Следует отметить достаточно ухудшающуюся обстановку почв в Ленском районе, которые очень подвержены неблагоприятным процессам, таким как осушение, эрозия, заболачивание.

Решение вопросов охраны окружающей среды требует выполнения на современном уровне комплекса мероприятий по совершенствованию схемы санитарной очистки и уборки населенных мест.

Основные источники загрязнения почв

Почва, как фактор окружающей среды, может служить источником вторичного загрязнения подземных вод, атмосферного воздуха, сельскохозяйственной продукции. В почве кумулируются химические загрязнения, сохраняют жизнеспособность патогенная микрофлора, что создает опасность для здоровья населения.

Данных об объемах образования бытовых отходов на территории МО «Сойгинское» отсутствуют.

На территории МО «Сойгинское» отсутствуют санкционированные территории по сбору мусора, существуют 2 свалки в п. Литвино и п. Сойга.

Свалки ТБО представляет серьезную опасность, так как существенно влияют на все компоненты окружающей среды и являются мощным загрязнителем атмосферного воздуха, почв, и соответственно создаёт возможность для загрязнения подземных и поверхностных вод.

При интенсивных осадках на нарушенных антропогенным воздействием склонах вполне возможны проявление или активизация водно-эрозионных процессов – плоскостного смыва и линейной эрозии. Последняя наиболее активна по колеям неулучшенных грунтовых автомобильных дорог.

Решение вопросов охраны окружающей среды требует выполнения на современном уровне комплекса мероприятий по совершенствованию схемы санитарной очистки и уборки населенных мест.

Первоочередными задачами в области охраны окружающей среды от загрязнения почвы отходами производства и потребления являются – внедрение системы селективного сбора отходов и возвращение вторичных ресурсов в дальнейшую переработку, которая будет являться возможным решением проблемы заполнения полигона.

Кроме того, потенциальными источниками загрязнения почв на территории поселения являются:

- механическое воздействие при строительстве и эксплуатации проектируемых объектов, включая изъятие отдельных почвенных горизонтов или толщи в целом, нарушение верхнего слоя почв в результате строительства площадных сооружений, строительства и эксплуатации коммуникаций (дорог и т.д.). К факторам механического воздействия также следует относить изъятие из ландшафта наземного растительного покрова и подстилки;

- химическое загрязнение почв производственными и хозяйственно-бытовыми выбросами и отходами;

- строительные отходы;

- продукты сгорания топлива при работе двигателей внутреннего сгорания;

- хозяйственно-бытовые сточные воды;

- горюче-смазочные материалы. Вследствие смыва загрязняющих веществ при выпадении осадков и снеготаянии возможно локальное загрязнение вблизи таких сооружений, как парковка автотранспорта, конюшня, коровник или свинарник;

- источником также может являться антропогенная нарушенность рассматриваемой территории, которая обусловлена воздействием лесных пожаров, рубок просек под ЛЭП к населенным пунктам поселения.

Выводы:

- мониторинг за состоянием почв на территории поселения не проводится;

- отсутствует система селективного сбора отходов.

Рекомендации:

В целях сохранения и повышения плодородия почв в процессе эксплуатации их необходимо проведение следующих основных мероприятий:

- обработка почв на высоком агротехническом уровне;

- организация агротехнической службы для постоянного контроля за качественным   изменением почвенного покрова и принятия соответствующих мер по его охране;

- внесение минеральных удобрений в строгом соответствии с потребностями почв в отдельных химических компонентах;

- предотвращение загрязнения земель неочищенными сточными водами, ядохимикатами, производственными и прочими технологическими отходами.

### 9.1.5. Состояние зеленого фонда населенных пунктов

Основными лесообразующими породами на территории МО «Сойгинское» еловые леса.

Зеленые насаждения общего пользования

На территории сельского поселения зеленые насаждения общего пользования отсутствуют. Все зеленые насаждения представлены в виде лесов и естественного ландшафта.

Зеленые насаждения специального назначения

На сегодняшний день на территории МО «Сойгинское» зеленые насаждения специального назначения отсутствуют.

Зеленые насаждения специального назначения – территории, занятые зелеными насаждениями или предназначенные для озеленения, находящиеся в зонах охраны источников питьевого водоснабжения, санитарно-защитных, шумозащитных, водоохранных, защитно-мелиоративных, противопожарных зонах, на территории кладбищ, в зонах землеотвода автомобильных дорог, железных дорог, инженерных сооружений, а также в иных зонах, требующих установления защитного озеленения, в том числе уличное озеленение в границах красных линий улично-дорожной сети или в территориальной зоне улично-дорожной сети.

Рекомендации:

По климатическим условиям, в целом, территорию можно считать благоприятной для градостроительного освоения при условии выполнения всех требований по инженерной подготовке территории под застройку.

- целесообразно направить усилия на сохранение и развитие объектов растительного мира в границе поселения;

- разработка и создание единой системы озеленения территории, озеленение внутриквартальных улиц;

- организация санитарно-защитных зон от существующих и планируемых объектов, от которых есть негативное воздействие, с формированием фильтрующих посадок с учетом возраста растений и оптимальных условий проветривания территории;

- реконструкция и развитие зеленых насаждений на участках ограниченного пользования (придомовые территории, др.).

9.2. Мероприятия по охране окружающей среды

Согласно закону РФ «Об охране окружающей среды» (2002 г.), органы местного самоуправления ответственны за экологическое состояние всей подведомственной территории и обязаны оказывать содействие гражданам в реализации их прав в области охраны окружающей среды. Муниципальные власти вправе использовать данные экологического мониторинга для разработки прогнозов социально-экономического развития и целевых программ в области охраны окружающей среды.

В соответствии с ФЗ № 131 (ст.14), к вопросам местного значения сельского поселения относятся, в частности, и вопросы охраны окружающей среды:

- организация мероприятий по охране окружающей среды в границах муниципального образования;

- организация и осуществление экологического контроля объектов производственного и социального назначения на территории поселения, за исключением объектов, экологический контроль которых осуществляют федеральные органы государственной власти;

- организация сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и сельскохозяйственных отходов.

Действия администрации МО «Сойгинское» должны быть направлены в первую очередь на предупреждение загрязнений окружающей среды путём последовательного и планомерного внедрения современных технологий, способствующих снижению негативного воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду.

Мероприятия по оценке основных элементов районной экологической среды складываются из совокупности мероприятий по улучшению качеств атмосферного воздуха, мероприятий по охране водных объектов, мероприятий по охране и восстановлению почв и мероприятий по охране недр, минерально-сырьевых ресурсов и подземных вод.

Проектные предложения генерального плана МО «Сойгинское» направлены на обеспечение устойчивого и экологически безопасного развития территории, рационального природопользования, формирования благоприятных условий жизнедеятельности населения. Прогнозируемое увеличение техногенной нагрузки обусловлено развитием существующих и организацией новых производств, в том числе лесообрабатывающих и сельскохозяйственных, развитием транспортных коммуникаций, увеличением объёмов жилищного строительства, что требует усиления мер по охране окружающей среды.

Данные мероприятия будут способствовать обеспечению экологического баланса, для достижения которого необходимо создание такой системы природно-территориальных комплексов, которая минимизировала бы или предотвращала отрицательное воздействие хозяйственной деятельности человека на природную среду.

### 9.2.1. Мероприятия по охране атмосферного воздуха

В целях решения задач охраны атмосферного воздуха в проекте предлагаются следующие планировочные и организационные мероприятия, способствующие снижению антропогенных нагрузок на природную среду:

- установление для всех источников выбросов загрязняющих веществ предельно допустимых выбросов (ПДВ);

- соблюдение размера и регламента санитарно-защитных зон промышленных и сельскохозяйственных предприятий, озеленение санитарно-защитных зон  промышленных и коммунальных объектов, животноводческих, птицеводческих и свиноводческих комплексов, согласно требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03;

- реконструкция производственных объектов, включающая замену устаревшего оборудования, переход на новые технологии производства, что позволит сократить размеры санитарно-защитных зон;

- в случае невозможности сокращения выбросов загрязняющих веществ и уменьшения размеров санитарно-защитных зон (СЗЗ), вынос жилой застройки за пределы СЗЗ предприятий;

- перевод котельных на экологически более безопасное топливо (природный газ, древесные отходы и др.);

- создание вдоль всех транспортных коммуникаций защитных зеленых полос из пыле- и газоустойчивых зеленых насаждений.

### 9.2.2. Мероприятия по охране подземных и поверхностных вод

В целях решения задач охраны подземных и поверхностных вод в проекте предлагаются следующие планировочные и организационные мероприятия, способствующие снижению антропогенных нагрузок на природную среду:

- внедрение рациональных технологий и мероприятий по очистке сточных вод сельскохозяйственных предприятий;

- внедрение современных технологических процессов в производстве;

- сокращение водопотребления промышленными, коммунальными, сельскохозяйственными предприятиями за счёт использования передовых технологий производства, внедрения оборотного или повторного использования воды, очистки сточных вод;

- организация сбора и очистки ливневых и талых вод на локальных очистных сооружениях с автомобильных дорог, предприятий автосервиса (АЗС, СТО, стоянок автомашин).

### 9.2.3. Мероприятия по охране окружающей среды от физических факторов

В целях решения задач по охране окружающей среды от физических факторов в проекте предлагаются следующие планировочные и организационные мероприятия, способствующие снижению антропогенных нагрузок на природную среду:

- установление охранных зон вдоль воздушных линий электропередач в виде воздушного пространства над землей, ограниченного параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии на расстоянии от крайних проводов по горизонтали;

- для защиты застройки от шума и выхлопных газов предусматрение вдоль дороги полосу зеленых насаждений шириной не менее 10 м, что в населенных пунктах соблюдено не повсеместно (согласно СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» от 28 декабря 2010 г № 820 пункт 8.20 и 8.21);

- организация систематического контроля радиационной обстановки на территории МО «Сойгинское» с измерением мощности дозы гамма-излучения, отбором и анализом проб объектов окружающей среды (атмосферного воздуха, выпадающих осадков, поверхностных и подземных вод, почвы), сырья и пищевых продуктов;

- обеспечение производственного контроля радиационного качества воды водоисточников в соответствии с требованиями нормативных документов, а также необходимо соблюдать государственные санитарно-эпидемиологические правила и нормативы ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.99 и ФЗ «О радиационной безопасности населения» № 3-ФЗ от 09.01.96;

- рекомендуется проведение территориального районирования по уровню загрязнения техногенными радионуклидами в системе зарубежных нормативов радиационной безопасности и предусмотреть проведение радиационного мониторинга с целью разработки мер по радиоэкологической реабилитации.

### 9.2.4. Мероприятия по охране почв

В целях решения задач по охране почв в проекте предлагаются следующие планировочные и организационные мероприятия, способствующие снижению антропогенных нагрузок на природную среду:

- закрытие свалок на землях несоответствующих категории;

- рекультивация нарушенных в процессе строительства и добычи полезных ископаемых территорий, восстановление продуктивности и природно-хозяйственной ценности почв, утративших свою первоначальную ценность; отработанные и заброшенные карьеры подлежат рекультивации с последующим использованием для производственных, рекреационных и иных целей;

- инвентаризация остаточных запасов полезных ископаемых на заброшенных карьерах для последующей их рекультивации;

- проведение комплексного радиоэкологического обследования почв населённых пунктов; при строительстве зданий и сооружений принимать конструктивные меры - строить здания с проветриваемыми подпольями, с изоляцией межэтажных перекрытий нижних этажей, применять установки «антирадон» и т.д.;

- обеспечение сохранения качества окружающей среды за счёт применения новых технологий добычи, переработки минерального сырья, утилизации отходов добывающих предприятий, рекультивация выработанных месторождений;

- полное освоение разведанных месторождений подземных вод, оценка запасов подземных вод на действующих водозаборах и их расширение за счёт фонда существующих скважин, проведение поисково-разведочных работ;

- организация защитных лесных полос вдоль транспортных коммуникаций для предотвращения загрязнения почв и ценных сельхозугодий;

- создание на всех крупных накопителях отходов сети наблюдательных скважин и обеспечение систематического контроля за качеством подземных вод;

- введение системы селективного отбора отходов;

- ведение постоянной разъяснительной работы с населением о недопустимости бесконтрольного обращения с отходами и необходимости централизованного сбора и вывоза отходов с территории населенных пунктов поселения;

- разработка перспективной долгосрочной программы по комплексному анализу состояния почв при освоении территорий различного целевого использования с условиями полного комплексного инженерного обеспечения объектов строительства по расчётным периодам, необходимого объема рекультивации почв, с исключением оврагообразовательных процессов, определением объёмов новых лесных посадок.

### 9.2.5. Мероприятия по охране объектов растительного и животного мира

Проектом предлагаются следующие мероприятия, направленные на улучшение состояния зеленого фонда:

- профилактические противопожарные мероприятия;

- предупреждение (профилактика) вспышек массового размножения и распространения вредных насекомых и болезней;

- преподавание основ экологических знаний в образовательных учреждениях;

- распространение экологических знаний через средства массовой информации, учреждения культуры;

- создание внутрисельских систем озеленения общего пользования и специального назначения.

### 9.2.6. Мероприятия в области санитарной очистки и обращения с отходами

В целях решения задач в области санитарной очистки и обращения с отходами в проекте предлагаются следующие планировочные и организационные мероприятия, способствующие снижению антропогенных нагрузок на природную среду:

- контроль за санитарно-техническим состоянием свалок ТБО, санитарным состоянием помещений, территории, прилегающей к свалке осуществляется один раз в месяц,  программа производственного контроля;

- в случаях, когда в соответствии с действующими нормами и правилами невозможно устройство контейнерной площадки, организацией по согласованию с уполномоченными органами определяются места временного хранения отходов;

- организации, управляющие жилищным фондом, иные организации, а также владельцы индивидуальных жилых домов обязаны заключать договоры на вывоз и утилизацию (захоронение) отходов только с организациями, имеющими разрешение на транспортировку и размещение опасных отходов.

- все организации обязаны предусмотреть места для сбора твердых бытовых отходов и обеспечить их вывоз силами специализированной организации.

Несанкционированные свалки образуются из-за отдаленности санкционированных свалок, санитарной неграмотности населения. Меры принятые для ликвидации – выданы предписания, наложены административные взыскания.

Для ликвидации несанкционированных свалок предлагаются следующие планировочные и организационные мероприятия:

- ликвидация стихийных свалок является действенным средством борьбы за чистоту почвы;

- строительство установок по утилизации ртути и ртутьсодержащих приборов, по обезвреживанию, утилизации пестицидов в районе не ведется. Промышленные, ртутьсодержащие отходы хранятся на временных площадках на предприятиях, для дальнейшего вывоза на специализированные предприятия для обезвреживания и утилизации;

- сбор жидких бытовых отходов в не канализованных домовладениях должны устраиваться дворовые выгребные ямы и туалеты, имеющие водонепроницаемый выгреб и наземную часть с крышкой и решеткой для отделения твердых фракций.

- расчет объем и необходимого количества выгребов устанавливается исходя в соответствии с нормами накопления жидких бытовых отходов и количества жителей.

Для  решения вопросов переработки и утилизации бытовых отходов, отнесенных к вопросам местного значения Ленского муниципального района необходимо:

- строительство новых объектов по переработке и захоронению бытовых отходов;

- организация экологически безопасного сбора, хранения, транспортировки, использования и обезвреживания опасных бытовых отходов;

- разработка мероприятий по извлечению вторичных сырьевых ресурсов из бытовых отходов и использование их в качестве вторичного сырья;

- внедрение новых технологий использования вторичных материальных ресурсов, позволяющих обеспечить получение качественной продукции;

- создание эффективной системы информирования населения, юридических лиц по вопросам обращения с отходами и вовлечение вторичных сырьевых ресурсов в гражданский оборот;

- обеспечение эффективного мониторинга окружающей среды в районе объектов по сбору, складированию, обеззараживанию и захоронению бытовых отходов;

- формирование механизмов экономического стимулирования сбора и использования вторичных сырьевых ресурсов;

- отработка технологии утилизации энергосберегающих ламп в рамках муниципальной Программы повышения энергетической эффективности и энергосбережения.

# РАЗДЕЛ 10. ПЕРЕЧЕНЬ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

Общие положения по основным факторам риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера приведены в соответствие с «Паспортом безопасности территории Ленского района Архангельской области», разработанном согласно приказа МЧС России от 25.10.2004 г. № 484.

При разработке раздела использована следующая проектная и нормативная документация:

Федеральные законы:

«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 21.12.1994 № 68-ФЗ;

«О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 1116-ФЗ;

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 28.07.2008 № 123-ФЗ;

Постановления Правительства РФ:

«О создании локальных систем оповещения» от 01.03.1998 № 178;

«О мерах по противодействию терроризму» от 15.09.1999 № 1040;

«О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны» от 29.11.1999 № 1309;

«Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации» от 26 ноября 2007 г. № 804;

«Об утверждении Положения о согласовании проектов схем территориального планирования субъектов РФ и проектов документов территориального планирования муниципальных образований» от 24.03.2007г. № 178.

Нормативно-правовые акты Архангельской  области:

Закон Архангельской области от 20.09.2005 № 85-5-оз «О пожарной безопасности в Архангельской области».

Закон Архангельской области от 20.09.2005 N 85-5-ОЗ (ред. от 21.04.2014, с изм. от 24.10.2014) «О компетенции органов государственной власти Архангельской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области и организаций в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороны» (принят Архангельским областным Собранием депутатов 20.09.2005).

Постановление Правительства Архангельской области от 29.07.2014 № 303-пп «Об утверждении положения о поддержании общественного порядка при ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера на территории Архангельской области».

Постановление Правительства Архангельской области от 12.07.2011 № 233-пп «О планировании мероприятий гражданской обороны на территории субъекта Российской Федерации».
из информационного банка "Архангельская область"

Постановление Правительства Архангельской области от 12.07.2011 № 233-пп «Положение о планировании мероприятий гражданской обороны на территории Архангельской области».

Постановление Правительства Архангельской области от 07.09.2010 № 261-пп «Об утверждении Положения о системе оповещения и информирования населения Архангельской области об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера».

Строительные нормы и правила:

СНиП  21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны»;

СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий»;

СНиП II-11-77 «Защитные сооружения гражданской обороны»;

СНиП 22-02-2003 Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения;

СНиП 2.01.09-91 «Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах»;

СНиП 2.01.53-84 «Световая маскировка населенных пунктов и объектов народного хозяйства»;

СНиП II-7-81 «Строительство в сейсмических районах»;

СНиП 2.01.01-82 «Строительная климатология и геофизика»;

СНиП 2.01.57-85 «Приспособление объектов коммунально-бытового назначения для санитарной обработки людей, специальной обработки одежды и подвижного состава автотранспорта»;

СНиП 2.06.15-85 Инженерная защита территории от затопления и подтопления;

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «2.2.1/2.1.1.Проектирование, строительство, реконструкция и эксплуатация предприятий, планировка и застройка населенных мест»  «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

СП 11-107-98 «Порядок разработки и состав раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» проектов строительства»;

СП 11-112-2001 «Порядок разработки и состав раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» градостроительной документации для территорий городских и сельских поселений, других муниципальных образований»;

СП 11.13130.2009 Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения;

СП 12.13130.2009 Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности;

СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям.

Государственные стандарты РФ:

ГОСТ Р 22.0.01-94. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Основные положения.

ГОСТ Р 22.0.02-94. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Термины и определения основных понятий.

ГОСТ Р 22.0.03-95. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Природные чрезвычайные ситуации. Термины и определения.

ГОСТ Р 22.0.05-94. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Техногенные чрезвычайные ситуации. Термины и определения.

ГОСТ Р 22.0.06-95. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы. Номенклатура параметров поражающих воздействий.

ГОСТ Р 22.0.07-95. Источники техногенных чрезвычайных ситуаций. Классификация и номенклатура поражающих факторов и их параметров.

ГОСТ Р 22.0.11-99. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Предупреждение природных чрезвычайных ситуаций. Термины и определения.

ГОСТ Р 22.1.06-99. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Мониторинг и прогнозирование опасных геологических явлений и процессов. Общие требования.

ГОСТ Р 22.1.07-99. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Мониторинг и прогнозирование опасных метеорологических явлений и процессов. Общие требования.

ГОСТ Р 22.1.08-99. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Мониторинг и прогнозирование опасных гидрологических явлений и процессов. Общие требования.

Нормативно-правовые акты по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций территории МО «Сойгинское»

Постановление главы МО «Сойгинское» от 16.02.2012 № 6 «О создании аварийно-спасательных служб (формирований) муниципального образования муниципального района»;

Постановление главы МО «Сойгинское» от 16.02.2012 № 8 «О своевременном оповещении и информировании населения»;

Постановление главы МО «Сойгинское» от 16.02.2012 № 9 «О порядке подготовки и обучения населения в МО «Сойгинское»;

Постановление главы МО «Сойгинское» от 16.02.2012 № 10 «О деятельности муниципальной пожарной охраны, порядке её взаимоотношений с другими видами пожарной охраны»;

Постановление главы МО «Сойгинское» от 16.02.2012 № 11 «О муниципальном звене территориальной подсистеме единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Сойгинского сельского поселения»;

Постановление администрации МО «Сойгинское» 16.02.2012 № 7 «Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальном образовании «Сойгинское»;

Постановление администрации МО «Сойгинское» от 11.12.2014 № 27 «О мерах по предупреждению и тушению  пожаров в населенных пунктах на подведомственных территориях, объектах и по предупреждению гибели людей от пожаров».

В соответствии с составом и структурой «Паспорта безопасности», безопасность населения на территории МО обеспечивается решением следующих задач:

- характеристикой опасных объектов территории;

- показателями риска природных ЧС;

- показателями риска техногенных ЧС;

- показателями риска биолого-социальных ЧС.

Выполнение мероприятий и рекомендаций по снижению риска и смягчению последствий ЧС позволит значительно снизить ущерб от возможных ЧС для жизни и здоровья обслуживающего персонала опасных объектов, населения  окружающей среды.

10.1. Перечень основных факторов риска возникновения природных чрезвычайных ситуаций

Природная чрезвычайная ситуация – это обстановка на определённой территории или акватории, сложившаяся в результате возникновения источника природной чрезвычайной ситуации, который может повлечь или повлёк за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью и (или) окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушения условий жизнедеятельности людей.

Источником природных ЧС является опасное природное явление, т.е. событие природного происхождения или результат деятельности природных процессов, которые по своей интенсивности, масштабу распространения и продолжительности могут вызвать поражающее воздействие на людей, объекты экономики и окружающую среду.

При оценке территории по развитию тех или иных опасных природных процессов использовались следующие исходные материалы:

- Атлас природных и техногенных опасностей и рисков чрезвычайных ситуаций в Российской Федерации.

Согласно ГОСТ Р 22.0.06-95 «Источники природных чрезвычайных ситуаций» поражающие факторы делятся на следующие группы:

- опасные геологические (физико-геологические) процессы;

- опасные гидрологические процессы и явления;

- опасные метеорологические явления и процессы.

На территории МО «Сойгинское» наиболее вероятно проявление следующих источников природных ЧС:

1. Экзогенные физико-геологические процессы (речная эрозия и аккумуляция, обвалы и оползни).

2. Метеорологические (заморозки, сильные ветры, грозы и градобития).

3. Гидрологические (затопление речных берегов, связанное с весенними половодьями; затопление территорий населённых пунктов дождевыми паводками, заболачивание, ледяные заторы и зажоры на реках).

4. Прочие опасные явления (лесные пожары, природно-очаговые инфекции).

Опасные экзогенные физико-геологические процессы

Обвально-оползневые процессы на равнинной территории МО «Сойгинское» могут быть вызваны исключительно боковой речной эрозией. Реки, имеющие небольшой уклон русла и спокойное течение, меандрируют, часто выбирая новое русло после каждого половодья. Проявление обвалов и оползней наиболее вероятно в излучинах русла рек, где водный поток подмывает берега, сложенные рыхлыми, часто переувлажненными, аллювиальными отложениями. Проявление локальных обвально-оползневых процессов на рассматриваемой территории особенно характерно для р. Вычегды, русло которой очень динамично.

Во время весенних половодий уровень воды в реке поднимается на несколько метров над средним меженным уровнем, затапливая пойму на многие километры вширь. По неустойчивости русла и подвижности аллювиальных песков Вычегда занимает первое место в России, что усложняет обеспечение судоходства и плотовой сплав леса.

Речная эрозия и аккумуляция. Боковая эрозия наиболее активно развита на крупной реке Вычегде. Эрозионные процессы оказывают негативное влияние на хозяйственные объекты, находящиеся в прибрежной полосе.

Высота эрозионных берегов в поймах 2-5 м, аллювиальных террас 1-2 м. Скорость миграции (отступления) береговых откосов в пойме р. Вычегда местами достигает 35-40 м. Наряду с эрозией здесь активно проявляется русловая аккумуляция, скорость сползания песчаных гряд по руслу реки составляет в среднем 100-200 м в год.

Опасные гидрологические явления

Низкая межень. Низкая межень на реках МО «Сойгинское» наблюдается в летне-осенний период и зимой. Летне-осенняя межень начинается в конце мая – середине июня. Ее устойчивость и водность зависят от количества осадков и времени их выпадения. Средний слой стока (без учёта паводков) составляет 10-13 мм. При наиболее низкой летней межени отмечалось пересыхание только очень малых водотоков с площадью водосбора менее 10 км2.

В последние десятилетие отмечается обмеление и заболачивание отдельных притоков реки Вычегда, некоторые из которых используются для водоснабжения.

Опасность изменения уровня грунтовых вод. Режим грунтовых вод рассматриваемой территории в основном определяется климатическими условиями. В году обычно бывает максимум и минимум уровня. Максимум отмечается весной или в начале лета (май, июнь), минимум – к концу зимы (март, апрель). Амплитуда колебаний уровня на плоских междуречьях составляет 1-3 м, вблизи мест разгрузки (у бортов долин и котловин) – до 5-10 м.  На большей части территории МО «Сойгинское» грунтовые воды залегают на глубине менее 2 м. Этот фактор существенно осложняет инженерно-строительные характеристики грунтов.

Опасность наводнений при весеннем половодье и дождевых паводках. Для рассматриваемой территории характерно высокое весеннее половодье и дождевые паводки в летне-осенний период. Наиболее высокие подъёмы уровней воды в период весеннего половодья отмечаются на крупной реке Вычегде. Дождевые паводки летом обычно одиночные, осенью проходят сериями. Вызываемые ими подъёмы уровня воды значительно ниже весенних. Продолжительность отдельных паводков летом 1-2 недели, серий паводков в осенний период – до 3-6 недель. Весной в  устье р. Вычегда вода поднимается на 5-7 м над меженным уровнем.

Паводковую ситуацию значительно усложняют заторы льда на реке Вычегда во время весеннего половодья. Осенью перед ледоставом на р. Вычегде часто возникают зажоры льда, так же вызывающие значительный подъем уровня воды.

В период весеннего паводка ежегодно происходит значительное подтопление и затопление прибрежных населенных пунктов. В МО «Сойгинское» весенними паводками затапливается п. Лупья.

Опасные метеорологические явления

Для МО «Сойгинское» характерна дождливая погода с частыми грозами, а также частые снегопады зимой.

Ливневые дожди. Рассматриваемая территория находится в зоне избыточного увлажнения. В отдельные годы месячные суммы осадков могут отклоняться от нормы на величину до 200 %. В летнее время характерны ливневые дожди. В этот период суточные максимумы осадков достигают 60-80 мм.

Снеговые нагрузки. Первый снег выпадает в октябре, но устойчивый снежный покров устанавливается обычно во второй половине ноября, реже - в начале декабря.. Продолжительность залегания снежного покрова колеблется в пределах от 125 до 190 дней, в среднем снежный покров держится в течении 160 дней. Максимальной высоты он достигает во 2-й, 3-й декаде марта. На открытых участках высота снежного покрова составляет 0,-0,7 м. Плотность снежного покрова в лесной зоне 0,22-0,25 кг/м3.

Оттепели. Наибольшую опасность представляют осенние оттепели, происходящие перед ледоставом на реках. Они вызывают образование зажоров льда и, как следствие, значительные подъемы уровня воды.

Для предупреждения чрезвычайных ситуаций, вызванных неблагоприятными климатическими явлениями, необходимо своевременное оповещение населения, проведение мониторинга существующих опасных климатических явлений и технологических мероприятий по предотвращению неблагоприятных последствий данных явлений.

Прочие опасные природные явления

Природные лесные пожары. Территория МО «Сойгинское» относится к зоне средней тайги. Лесные площади занимают около 97 % территории поселения. Для ландшафтов характерны заболоченные ельники, чередующиеся со сфагновыми сосняками и большими массивами сфагновых болот. Основными лесообразующими породами являются ель, сосна, береза, реже – осина.

Леса МО «Сойгинское» сильно преобразованы хозяйственной деятельностью. Сплошные рубки последних десятилетий изменили их возрастной и породный состав. На гарях и вырубках значительные площади занимают лиственные породы – береза, осина. Спелые и перестойные хвойные древостои составляют около 30 % эксплуатационных лесов.

Пожароопасный период длится с мая по сентябрь.

По материалам ГУ МЧС России по Архангельской области (карта горимости лесов) территория МО «Сойгинское», являющегося частью Ленского муниципального района относится к IV классу (из пяти классов) горимости лесов, соответствующему относительно низкой вероятности возникновения и распространения лесных пожаров.

Факторами, влияющими на усугубление пожарной обстановки, могут являться:

- неблагоприятная метеообстановка (сухая ветреная погода, отсутствие осадков);

- проведение сельскохозяйственных работ с массовым посещением лесов населением (человеческий фактор);

- невыполнение органами местного самоуправления требований нормативно-правовых актов в области защиты лесов от пожаров.

Характерными нарушениями защиты населенных пунктов и садоводческих товариществ при подготовке к весенне-летнему пожароопасному периоду являются следующие:

1. Населенные пункты, расположенные рядом с лесными массивами, не опаханы (отсутствуют защитные полосы шириной до 10 метров).

2. На всей протяженности участков границы населенного пункта с лесным участком отсутствует минерализованная полоса шириной от 1,4 до 3 метров.

3. От границ сельской застройки и участков садоводческих товариществ не выполнены противопожарные разрывы шириной не менее 15 м.

4. Естественные и искусственные водоисточники не оборудованы подъездами с площадками (пирсами).

5. Естественные и искусственные водоемы, используемые для целей наружного пожаротушения, не отвечают установленным требованиям пожарной безопасности.

6. Не проводится своевременная уборка территории населенных пунктов в пределах противопожарных расстояний.

7. Отсутствие средств звуковой сигнализации для оповещения людей на случай пожара.

Природно-очаговые инфекции

Клещевой энцефалит. Заболевание клещевым энцефалитом в весенне-летний период является серьезной проблемой для населения. В лесах Архангельской области энцефалит распространен повсеместно, при этом по показателю заболеваемости энцефалитом по России (1999 г.) она находится в градации «ниже среднего уровня» (средняя заболеваемость клещевым энцефалитом по РФ составляет 6,75 чел. на 100 000 жителей). МО «Сойгинское», располагающийся в лесистой  южной части Архангельской области, находится в зоне, наиболее благоприятной для жизнедеятельности разносчиков инфекции.

Наиболее эффективным методом профилактики являются ограничение посещения лесов в период сезонной активности переносчиков вируса – клещей, профилактические осмотры, прививки против клещевого энцефалита, применение репеллентов, соответствующей одежды.

Заболевания животных. К наиболее опасным из них относятся ящур, чума, туберкулез, сибирская язва. По данным Агентства природных ресурсов и экологии по Архангельской области, в МО «Сойгинское» массовые захоронения павших домашних животных не производились, скотомогильников нет. Факты массовых заболеваний или гибели животных и с/х растений для поселения не характерны.

Исходя из представленной статистики санитарно-эпидемиологической обстановки следует, что вероятность ее ухудшения (возникновения ЧС биолого-социального характера) на указанной территории находится в пределах допустимых значений.

Территории, подверженные риску возникновения природных ЧС

На основе анализа территории поселения с учетом таких факторов как концентрация пунктов проявления опасных природных процессов; степени уязвимости локальных участков в природным чрезвычайным ситуациям; вероятности развития последствий чрезвычайных ситуаций природного характера (возникновение спровоцированных ими техногенных чрезвычайных ситуаций), настоящим проектом генерального плана МО «Сойгинское» предлагается следующее зонирование территории:

I. Территории, слабо уязвимые к природным чрезвычайным ситуациям

К воздействию опасных геологических и экзогенных физико-геологических процессов наименее уязвимы территории, располагающиеся на относительно возвышенных водоразделах. Их объединяет хорошая дренированность поверхности и более высокие прочностные и деформационные характеристики грунтов.

Опасность возникновения и распространения лесных пожаров на дренированных и, соответственно, более сухих водоразделах выше, чем в заболоченных низинах.

II. Территории, средне уязвимые к природным чрезвычайным ситуациям

К территориям средне уязвимым к воздействию опасных геологических и экзогенных физико-геологических процессов относятся равнины. Эти обширные территории включают поймы крупных рек, по берегам которых исторически сложилась основная застройка населенных мест. Но низкие берега рек подвержены затоплению паводками, характеризуются близким уровнем залегания грунтовых вод, часто заболочены. Болота занимают около 10 % площади поселения.

III. Территории, сильно уязвимые к природным чрезвычайным ситуациям

Часть МО «Сойгинское», по которой протекает река Вычегда, а также районы впадения в нее крупных притоков, подвержена ежегодным затоплениям весенними паводками.

Обрывистые берега реки Вычегды подвержены воздействию речной эрозии и обвально-оползневым процессам.

По степени пожароопасности лесов наиболее подвержены ЧС спелые и перестойные ельники, распространенные на относительно возвышенных водоразделах. В целом леса МО «Сойгинское» относятся к IV классу лесопожарной опасности.

К природно-очаговым инфекциям поселение уязвимо в высокой степени, т.к. располагаясь в южной зоне Архангельской области, характеризуется относительно более благоприятными климатическими условиями, которые в свою очередь способствуют развитию и распространению инфекций.

10.2. Мероприятия по снижению уязвимости к природным чрезвычайным ситуациям

Мероприятия, направленные на предупреждение чрезвычайных ситуаций, а также на максимально возможное снижение размеров ущерба и потерь в случае их возникновения, должны проводятся заблаговременно.

Планирование и осуществление мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций проводятся с учетом экономических, природных и иных характеристик, особенностей территорий и степени реальной опасности возникновения чрезвычайных ситуаций (статья 7 ФЗ от 21 декабря 1994 года «О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» № 68-ФЗ).

Мероприятия по предупреждению ЧС, связанных с затоплениями и подтоплениями

Для рек МО «Сойгинское» характерны высокие паводки и затопление территорий отдельных населённых пунктов. Весенний ледоход часто сопровождается заторами льда с резким подъемом уровня воды в подпруженной части речной долины. Осенние оттепели перед ледоставом провоцируют зажоры льда на участках русла с низкой пропускной способностью и, как следствие, также повышение уровня воды.

Согласно решению Министерства регионального развития РФ в соответствии с протоколом Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности от 21.02.2007 г. № 1 (раздел 1, пункт 6) недопустима застройка территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с затоплением и развитием оползневых процессов. На территориях, подверженных затоплению, запрещаются размещение новых населенных пунктов, кладбищ, скотомогильников, строительство капитальных зданий и сооружений без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод.

С высоким уровнем воды при весеннем половодье в МО «Сойгинское» связано подтопление населенного пункта: п. Лупья, общей площадью 67.4 га, 42 дома,173 человека, в т. ч. 26 детей, 7 км дорог.

Для предотвращения затопления паводковыми водами и подтопления, вследствие повышения уровня грунтовых вод, жилого сектора и объектов промышленности и сельского хозяйства в качестве мероприятий предлагается:

- проведение предпаводковых рейдов и мониторинг паводковой обстановки;

- вынос из опасной зоны застройки малых сельских населённых пунктов, а также малоценных участков индивидуальной застройки с высокой степенью износа в относительно крупных населённых пунктах;

- локальная подсыпка застраиваемой территории на затапливаемых участках:

- капитальный ремонт существующих защитных дамб;

- устройство дамб обвалования для защиты существующей затапливаемой застройки в экономически стабильных населённых пунктах;

- строительство защитных дамб в бетонном исполнении в местах регулярного образования ледяных заторов;

- расчистка русел рек;

- понижение уровня грунтовых вод путём прокладки системы дренажей;

- устройство ливневой канализации с очистными сооружениями;

- проведение мелиоративных мероприятий на площадях сельхозугодий и заболоченных территориях лесного фонда.

При получении данных об угрозе наводнения в период паводка оповещение руководящего состава муниципальных образований( поселений) и объектов экономики осуществляется по телефону, а остальное население через посыльных и по радиотрансляционной связи. По решению КЧС и ПБ района в сельских поселениях и объектах экономики, на территории которых возникает реальная угроза затопления населённых пунктов, организуется круглосуточное дежурство. В населённых пунктах организуется работа наблюдательных постов по 2-3 человека в каждом. О сложившейся обстановке и принятых мерах Главы МО докладывают в КЧС района.

Для снижения воздействия наводнения на деятельность объектов экономики организуется:

- укрепление опор воздушных линий связи и электросетей в зоне возможного затопления, укрепление мостов;

- учёт и организация использования всех имеющихся транспортных и плавсредств  для возможной эвакуации населения, с/х животных, вывоза продуктов и товара, кормов, ценного оборудования;

- проводится разъяснительная работа среди населения населённых пунктов, из которых возможна эвакуация и населённых пунктов, куда планируется эвакуация людей и сельскохозяйственных животных;

- приводятся в готовность силы и средства объектов экономики.

Мероприятия по предотвращению обмеления и заболачивания водотоков (низкая межень).

- расчистка притоков рек, использующихся для водоснабжения населенных пунктов.

Мероприятия по предупреждению процессов абразии и речной эрозии.

Речная эрозия и аккумуляция протекают непрерывно в речных долинах разных порядков. Боковая эрозия наиболее активно проявляется на крупной реке: Вычегде. Эрозия охватывает русло и берега, сопровождается миграцией русловых отмелей, аккумуляцией речных осадков, значительными изменениями судоходного фарватера. Водным потоком разрушаются береговые уступы поймы и нижних надпойменных террас.

Для предотвращения разрушения берегов и проявления обвально-оползневых процессов предлагаются следующие мероприятия:

- укрепление береговых склонов (главным образом в населенных пунктах по реке Вычегде);

- обвалование дамбами прибрежной застройки в затапливаемых частях п. Лупья.

- организация набережных, благоустройство береговой полосы и берегоукрепление;

- запрещение строительства на береговом склоне и в установленной зоне отступа от его бровки (не менее 120-150 метров);

- вынос существующей застройки из опасной прибрежной зоны.

Мероприятия по снижению уязвимости к метеорологическим ЧС

Предупреждение ЧС, причиной которых могут являться экстремальные метеорологические явления, сводится в основном к организационно-информационные мероприятиям:

- своевременное доведение оперативного прогноза до населения;

- оповещение населения и проведение разъяснительной работы об угрозе неблагоприятных метеоусловий;

- информирование населения о необходимых действиях во время ЧС;

- обеспечение молниезащиты зданий и сооружений необходимо осуществлять в соответствии с требованиями, изложенными в РД 34.21.122-87 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений».

При получении данных об угрозе обильных снегопадов, заносов, сильных морозов и ураганов  производится оповещение администрации поселений, объектов  экономики и населения через имеющиеся средства связи, радиовещание. Принимаются меры по защите населения и с/х животных, создаётся запас продовольствия и кормов. Готовятся резервные источники электроснабжения, автотранспортная техника оборудуется снегоочистительными принадлежностями, на объектах экономики уточняются силы, привлекаемые для проведения аварийно-спасательных работ. Организуется круглосуточное дежурство руководящего состава, проводятся дополнительные мероприятия по повышению устойчивости работы объектов в сложных погодных условиях.

Мероприятия по противопожарной профилактике и борьбе с лесными пожарами

Реализации противопожарных и профилактических мероприятий должно предшествовать нормативно-правовое обеспечение деятельности исполнительных органов государственной власти субъектов РФ по реализации в пределах своей компетенции государственной политики в области обеспечения пожарной безопасности и защиты населения и территорий от ЧС, вызванных лесными пожарами.

В Архангельской области приняты следующие нормативные правовые документы, по проведению противопожарных мероприятий в рамках подготовки к пожароопасному сезону и мерах по охране лесов от пожаров:

1. Закон Архангельской области от 20 сентября 2005 г. №86-5-ОЗ «О пожарной безопасности Архангельской области».

2. Постановления и распоряжения исполнительного органа государственной власти Архангельской области:

- Постановление администрации Архангельской области от 10 декабря 2007 г. N 206-па «Об утверждении Положения о противопожарной службе Архангельской области»;

- Распоряжение Архангельской государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области Правительства Архангельской области от 25 февраля 2010 г. № 23-р «Об утверждении Положения о муниципальной пожарной охране Архангельской области»;

- Распоряжение АГПСиГЗ Архангельской области Правительства Архангельской области от 17 февраля 2010 г. № 19-р «Об утверждении Положения о добровольной пожарной охране Архангельской области»;

- Постановление Правительства Архангельской области от 10 ноября 2009 г. № 148-пп «Об утверждении Положения об организации обучения неработающего населения Архангельской области мерам пожарной безопасности»;

- Постановление администрации Архангельской области от 22 декабря 2006 г.  N 55-па  «О подготовке населения Архангельской области в сфере гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

- Постановление администрации Архангельской области от 11 августа 2006 г.  N 30-па  «Об утверждении Положения о территориальной подсистеме мониторинга, лабораторного контроля и прогнозирования чрезвычайных ситуаций в Архангельской области».

- Постановление администрации Архангельской области от 9 июня 2006 г. N 9-па «О создании, поддержании в готовности к использованию сил и средств, предназначенных для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Архангельской области» (с перечнем сил постоянной готовности);

- Распоряжение Министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области от 06.02.2012 г. № 59-р «Об охране лесов от пожаров в 2012 г.», утверждающее план мероприятий по охране лесов от пожаров в пожароопасном сезоне 2012 года и типовую форму сведений о ходе его выполнения.

- Распоряжение правительства Архангельской области от 21.02.2012 г. № 49-рп «Об охране лесов от пожаров и организации мероприятий по их тушению в 2012 г.», утверждающее План мероприятий по профилактике лесных пожаров и противопожарному обустройству земель лесного фонда на пожароопасный сезон 2012 года.

3. Положение о территориальной подсистеме РСЧС субъекта утверждено Постановлением администрации Архангельской области от 3 мая 2006 г. N 2-па  «Об утверждении Положения об Архангельской территориальной подсистеме Единой Государственной Системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и перечня основных функций по защите населения и территорий области от чрезвычайных ситуаций, возлагаемых на исполнительные органы государственной власти Архангельской области и организации».

4. Состав комиссии Архангельской области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (далее – КЧС и ПБ Архангельской области) утвержден распоряжением Главы администрации Архангельской области от 03 декабря 2008 г. № 1177р «О комиссии Архангельской области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности» (с изменениями в соответствии с распоряжением Губернатора Архангельской области от 30.06.2009 г. № 57-р, от 31.01.2011г. № 54-р, от 19.03.2012 № 213-р). Указом Губернатора Архангельской области от 28 мая 2010 г. № 104-у  утверждено Положение о КЧС и ПБ Архангельской области.

Органом государственной власти, осуществляющим организацию тушения лесных пожаров на территории лесного фонда Архангельской области является Министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области, а так же его территориальные органы – лесничества.

Работы по тушению лесных пожаров на территории лесного фонда Архангельской области будет осуществлять государственное автономное учреждение Архангельской области «Единый лесопожарный центр», созданный распоряжением правительства Архангельской области от 20.12.2011 г. № 841-рп. Учредителем  ГАУ АО «Единый лесопожарный центр» является Министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области.

По каждому лесничеству, лесопарку разрабатываются, утверждаются Министром природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области и согласовываются с Главным управлением МЧС России по Архангельской области Планы тушения лесных пожаров на пожароопасный сезон каждого года, на основании которых формируется и утверждается Губернатором Архангельской области сводный план тушения лесных пожаров на территории Архангельской области на каждый год. Сводный план согласовывается с руководителем Федерального агентства лесного хозяйства.

Сводным планом утверждена схема маневрирования лесопожарными формированиями Архангельской области. Разработана схема взаимодействия федеральных и территориальных подразделений РСЧС на территории Архангельской области. В схему входят как региональные, так и федеральные структуры по обмену информацией о лесопожарной обстановке на территории субъекта.

Государственным учреждением «ЦУКС МЧС России по Архангельской области» совместно с  Агентством государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области, областным центром по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, Министерством природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области, ГАУ Архангельской области «Единый противопожарный центр» осуществляется постоянный мониторинг и прогнозирование пожароопасной обстановки и обеспечение прогностической информацией о ее развитии на территории области.

План основных мероприятий по профилактике лесных пожаров и противопожарному обустройству земель лесного фонда на каждый пожароопасный сезон утверждается Распоряжением Правительства Архангельской области и  приказом Федерального агентства лесного хозяйства РФ.

В соответствии с вышеуказанными документами и защищенным бюджетным проектированием в лесах Архангельской области в целях предупреждения лесных пожаров осуществляется  проведение следующих мероприятий:

- прокладка и прочистка просек, противопожарных разрывов, устройство противопожарных минерализованных полос и их обновление;

- строительство и реконструкция лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров;

- проведение профилактического контролируемого противопожарного выжигания сухой травы.

При угрозе возникновения лесных пожаров производится сбор оперативной группы КЧС и ПБ района для принятия решения и постановке задач по предупреждению пожаров на складах ГСМ, населённых пунктах и лесах. Корректируются «Оперативные планы тушения лесных пожаров». Готовятся силы и средства объектов экономики, проводится обучение. Среди населения проводится разъяснительная работа о правилах поведения в лесу, по профилактике и предупреждению возникновения пожаров.

Мероприятия по предупреждению природно-очаговых инфекций.

Клещевой энцефалит. В очагах клещевого энцефалита применяют комплекс мероприятий по защите населения от нападения клещей (противоклещевые комбинезоны, репелленты: диметил– и дибутилфталаты), проводят взаимоосмотры с удалением и уничтожением обнаруженных клещей. После удаления присосавшихся клещей применяют специфический донорский иммуноглобулин (взрослым по 3 мл внутримышечно).

Специфическая профилактика проводится по эпидемическим показаниям за 1-1,5 месяца до сезона активности клещей. Тканевую инактивированную или живую аттенуированную вакцины вводят по 1 мл под кожу трёхкратно с интервалами от 3 месяцев до 1 года с последующей ежегодной ревакцинацией по 1 мл вакцины.

Сибирская язва. Основное значение имеют мероприятия по предупреждению и ликвидации заболеваемости сельскохозяйственных животных. Выявленных больных животных следует изолировать, а их трупы сжигать. Зараженные объекты (стойла, кормушки и др.) необходимо обеззараживать.

При угрозе возникновения инфекционных заболеваний необходимо усилить контроль за санитарно-эпидемиологической обстановкой, выполнением противоэпидемиологических требований, организовать регулярное обследование и вакцинацию больных с выявленными инфекционными заболеваниями и их отправку в лечебные учреждения.

10.3. Источники и зоны воздействия техногенных чрезвычайных ситуаций

По ГОСТ Р 22.0.05-94 «Техногенные чрезвычайные ситуации. Термины и определения» техногенная чрезвычайная ситуация определяется как состояние, при котором в результате возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации (ЧС) на объекте, определённой территории или акватории нарушаются нормальные условия жизнедеятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде.

Источником техногенной чрезвычайной ситуации является опасное техногенное происшествие. Основными источниками техногенной опасности, как правило, являются:

- хозяйственная деятельность человека, направленная на получение энергии, развитие энергетических, промышленных, транспортных и других комплексов;

- накопление отходов производства, представляющих угрозу распространения вредных веществ;

- снижение требований и эффективности работы надзорных органов и государственных инспекций;

- утраченная надёжность производственного оборудования, транспортных средств, несовершенство и устаревание технологий, снижение технологической и трудовой дисциплины;

- опасные природные процессы и явления, способные вызвать аварии и катастрофы на промышленных и других объектах;

- отсутствие или недостаточный уровень предупредительных мероприятий по уменьшению масштабов чрезвычайных ситуаций и снижению риска их возникновения.

По состоянию на 01.01.2012 г. в реестр потенциально опасных объектов и объектов жизнеобеспечения на территории поселения включены 2 объекта.

Выписка из реестра потенциально опасных объектов и объектов жизнеобеспечения,

расположенных на территории МО «Сойгинское»

Таблица 10.3.1.

| № п/п | Регистрационный номер объекта | Регистрационный номер эксплуатирующей организации | Тип объекта | Наименование объекта | Адрес объекта, тел./факс | Наименование, адрес, тел., факс организации, эксплуатирую-щей опасный объект |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 548 | 15-245-01 | 245 | ОЖ | Котельная д/сада | Архангельская область, Ленский район, д. Белопашино, д/сад | МУП «Сойгинское ППЖКХ», Архангельская область, Ленский район |
| 549 | 15-245-02 | 245 | ОЖ | Котельная школы | Архангельская область, Ленский район, д. Белопашино, школа | МУП «Сойгинское ППЖКХ», Архангельская область, Ленский район |

К основным источникам и зонам возможных техногенных чрезвычайных ситуаций относятся следующие опасные и технически сложные производственные объекты:

1. Пожаро- и взрывоопасные объекты. Пожаро- и взрывоопасными объектами (ВПО) являются предприятия и объекты производящие, использующие, хранящие, или транспортирующие горючие и взрывоопасные вещества. Это комплексы электроэнергетики, все виды транспорта, перевозящие пожаро- и взрывоопасные вещества, топливозаправочные станции, газонаполнительные станции, компрессорные станции, система газораспределения; нефтеперекачивающие станции; нефтебазы, склады ГСМ, склады ЛВЖ, ТЭЦ.

На территории МО «Сойгинское» в настоящее время нет потенциально опасных пожаро- и взрывоопасных объектов.

2. Химически опасные объекты (ХОО) - объект, на котором хранят, перерабатывают, используют или транспортируют опасные химические вещества, при аварии на котором или при разрушении которого может произойти гибель или химическое заражение людей, сельскохозяйственных животных и растений, а также химическое заражение окружающей природной среды.

На территории МО «Сойгинское» в настоящее время нет химически опасных объектов.

3. Объекты транспортной инфраструктуры, являющиеся возможными источниками чрезвычайных ситуаций. Потенциальную опасность для населения представляют аварии на трубопроводном, железнодорожном, автомобильном транспорте и внутриобластном водном транспорте в незначительных объёмах.

Из всех источников опасности на транспорте наибольшую угрозу для населения представляют дорожно-транспортные происшествия. Ими являются наезды на пешеходов и столкновения транспортных средств. Большинство всех происшествий происходит из-за нарушения правил дорожного движения водителями транспортных средств.

На территории поселения существует риск возникновения ЧС на региональной автомобильной дороге общего пользования «Котлас – Сольвычегодск – Яренск».

Предусматриваемые проектом генерального плана МО «Сойгинское», «Схемой территориального планирования Ленского муниципального района» к размещению объекты транспортной инфраструктуры - строительство автодорог «граница Котласского района – Рябово» и «Рябово – Литвиново».

Транспорт является источником опасности для населения, проживающего в зонах транспортных магистралей, поскольку по ним могут перевозится легковоспламеняющиеся, химические, радиоактивные, взрывчатые и другие вещества, представляющие при аварии угрозу жизни и здоровью людей.

Аварийность автотранспорта с цистернами при перевозках опасных грузов принимается равной 6х10-7 аварии на 1 км пути. Емкость автомобильных цистерн для перевозки опасных грузов колеблется от 4 до 30 м3. Радиусы зон поражения для некоторых, наиболее часто перевозимых опасных веществ, приведены ниже в таблицах.

Токсичные вещества

Таблица 10.3.2.

| Вещество | Радиус зоны поражения, км |  | Площадь зоны поражения, км2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | смертельного | порогового | смертельного | порогового |
| Аммиак | 0,1 | 0,3 | 0,001 | 0,01 |
| Хлор | 0,3 | 1,2 | 0,008 | 0,18 |

Взрывопожароопасные вещества

Таблица 10.3.3.

| Вещество | Радиус зоны поражения, км |  | Площадь зоны поражения, км2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | растекания | возгорания | растекания | возгорания |
| Бензин | 10 | 40 | 320 | 5000 |
| Дизельное топливо | 45 | 140 | 6400 | 61600 |

10.4. Мероприятия по снижению уязвимости к техногенным чрезвычайным ситуациям

Мероприятия, направленные на предупреждение чрезвычайных ситуаций, а также на максимально возможное снижение размеров ущерба и потерь в случае их возникновения, проводятся заблаговременно.

Планирование и осуществление мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций проводятся с учетом экономических, природных и иных характеристик, особенностей территорий и степени реальной опасности возникновения чрезвычайных ситуаций (статья 7 ФЗ от 21 декабря 1994 года «О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» № 68-ФЗ).

Мероприятия по обеспечению взрыво- и пожаробезопасности на потенциально опасных объектах

Для обеспечения безопасности предусматриваются следующие мероприятия:

- вынос отдельно стоящих взрывоопасных и пожароопасных производственных объектов из зон, смежных с жилой застройкой (перечень объектов уточняется на последующих стадиях проектирования);

- вынос жилой застройки из зон возможных разрушений взрыво- и пожароопасных производственных объектов. Размещение проектируемой жилой застройки вне взрыво- и пожароопасных зон;

- деконцентрация хранения взрывоопасных веществ на взрывоопасных и пожароопасных производственных объектах для уменьшения зоны возможных разрушений;

- определение границ возможных проявлений чрезвычайных ситуаций с расчетом взрыво- и пожароопасных зон;

- организация обучения персонала ВПОО мерам пожарной безопасности, способам оказания первой медицинской помощи, а также проведение занятий по программам пожарно-технического минимума;

- систематический мониторинг наличия и состояния установок пожарной сигнализации, а также выполнения предписаний надзорных органов по результатам предыдущих проверок.

- организация противопожарных преград.

Мероприятия по предотвращению аварий на ХОО

Для предотвращения аварий на ХОО и сокращения при их возникновении тяжёлых последствий необходимо дальнейшее совершенствование технологических процессов с уменьшением или полной ликвидацией использования аварийно химически опасных веществ (АХОВ).

Для проведения мероприятий по обнаружению радиационного и химического загрязнения на территории Архангельской области создана сеть наблюдения и лабораторного контроля Архангельской области.

В соответствии с разработанным планом действий по предупреждению и ликвидации ЧС техногенного характера на территории городов и крупных поселков разработаны мероприятия по ликвидации последствий в результате аварий на химически опасных объектах:

1. Рассмотрение возможности перехода на безопасные технологии производства, например, например использование обеззараживания сточной жидкости ультрафиолетовыми установками. Рекомендуется на водо- и канализационных очистных сооружениях городов и поселков городского типа.

2. Оборудование предприятий ХОО современными системами обнаружения аварий и специализированными помещениями для хранения АХОВ, минимизирующих зоны возможного заражения.

3. Разработка паспортов безопасности для ХОО.

Мероприятия для объектов транспортной инфраструктуры, являющихся возможными источниками чрезвычайных ситуаций

- регламентирование и спецсодержание при перевозке опасных грузов по автодорогам регионального значения;

- мониторинг и регулярная проверка состояния автомобильных мостов через реки и овраги;

- совершенствование и развитие сети автомобильных дорог;

- строительство объектов по обработке грузов смешанных сообщений вне селитебных зон населенных пунктов.

Территориальная организация противопожарной деятельности

В МО «Сойгинское» испытывается недостаток пожарной техники, пожарных расчетов и иных средств тушения пожаров.

На территории МО «Сойгинское» расположена всего одна пожарная часть ФПС МЧС России Ленского муниципального района в п. Сойга.

Аэродромом базирования пожарной авиации в Ленском районе является аэродром г. Котласа.

В соответствии с действующим «Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ (в редакции от 02.07.2013г.) нормативное время прибытия пожарного подразделения к месту пожара составляет 20 минут. Средняя скорость движения пожарного автомобиля составляет 60 км/ч, т. е. соблюдение установленных норм прибытия пожарной охраны к месту пожара возможно в 20-ти километровом радиусе от пожарного депо.

В соответствии со «Схемой территориального планирования Ленского муниципального района» с учетом принятых расчетных радиусов обслуживания пожарных депо предлагается формирование отрядов добровольной пожарной охраны в населенных пунктах, которые удалены от границ максимальных расчетных радиусов обслуживания (20 км).

Проектом предлагается организация пожарных водоемов.

Организация предупреждения чрезвычайных ситуаций

Система предупреждения чрезвычайных ситуаций в Архангельской области как субъекта федерации опирается на «Положение о единой системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (РСЧС).

- На муниципальном уровне (в пределах территории муниципального образования) – комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

- На объектовом уровне – комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Для обеспечения экологической безопасности требуется:

- разработка реестров экологически опасных веществ, технологий, производств области;

- проведение экологического аудита, сертификации и паспортизации экологически опасных технологий и производств.

Обеспечение безопасности населения от влияния физических факторов:

- создание базы данных предприятий, являющихся источниками физических факторов неионизирующей природы (шум, вибрация, электромагнитные поля и т.д.) и находящихся на территории населённых мест;

- осуществление мониторинга за источниками физических факторов неионизирующей природы (шум, вибрация, электромагнитные поля и т.д.) в населённых пунктах области;

- осуществление мероприятий по снижению шума в сельских населённых пунктах.

Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности зданий и сооружений

В соответствии с п. 7 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации самоуправления в Российской Федерации», ст.3, ст.5 Федерального закона от 25.07.2002 года» № 114-ФЗ (ред. от 24.07.2007 г.) «О противодействии экстремистской деятельности», п.4 ст.3 и ч.3 ст.5 Федерального закона от 06.03.2006г. № 35-ФЗ (ред. от 27.07.2006 г.) «О противодействии терроризму» администрацией МО «Сойгинское» утверждено положение о профилактике терроризма и экстремистской деятельности на территории сельского поселения.

# РАЗДЕЛ 11. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние | 1 очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Общая площадь муниципального образования | га | 120000 | 120000 | 120000 |
| 1.1 | п. Сойга | га | 54,2 | 91 | 91 |
|  | п. 52-го Квартала | га | 12,1 | 14,7 | 14,7 |
|  | д. Белопашино | га | 68,0 | 100,8 | 100,8 |
|  | д. Бердышиха | га | 3,3 | 5,5 | 5,5 |
|  | д. Березовская | га | 0,7 | 4,8 | 4,8 |
|  | д. Бызовская | га | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
|  | д. Вандыш | га | 45,8 | 48,4 | 48,4 |
|  | д. Германовская | га | 1,7 | 2,5 | 2,5 |
|  | д. Горка | га | 6,9 | 11,6 | 11,6 |
|  | д. Григорьевская | га | 10,2 | 15,6 | 15,6 |
|  | д. Губинская | га | 4,4 | 11,0 | 11,0 |
|  | д. Дегилевская | га | 4,3 | 4,0 | 4,0 |
|  | д. Емельяновская | га | 7,7 | 2,1 | 2,1 |
|  | д. Заимка | га | 7,2 | 5,6 | 5,6 |
|  | п. Запань-Лупья | га | 25,2 | 33,4 | 33,4 |
|  | д. Конюшевская | га | 1,7 | 1,9 | 1,9 |
|  | д. Коротовинская | га | 4,9 | 3,4 | 3,4 |
|  | д. Кочуринская | га | 7,4 | 7,4 | 7,4 |
|  | д. Кулига | га | 4,2 | 4,7 | 4,7 |
|  | д. Литвино | га | 4,2 | 8,6 | 8,6 |
|  | п. Литвино | га | 93,7 | 149,1 | 149,1 |
|  | д. Лупья | га | 6,8 | 5,5 | 5,5 |
|  | д. Мосеева Гора | га | 2,6 | 2,8 | 2,8 |
|  | д. Нефедовская | га | 5,3 | 2,7 | 2,7 |
|  | д. Нечаевская | га | 1,0 | 2,4 | 2,4 |
|  | д. Новоселова Гора | га | 7,1 | 7,1 | 7,1 |
|  | д. Рябово | га | 2,6 | 3,5 | 3,5 |
|  | д. Рязановская | га | 5,6 | 10,0 | 10,0 |
|  | д. Седуновская | га | 2,5 | 3,7 | 3,7 |
|  | д. Селивановская | га | 23,4 | 39,0 | 39,0 |
|  | д. Сендуга | га | 4,7 | 2,4 | 2,4 |
|  | с. Слободчиково | га | 29,0 | 33,3 | 33,3 |
|  | д. Слудка | га | 2,2 | 2,1 | 2,1 |
|  | д. Средняя Софроновская | га | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
|  | д. Тимасова Гора | га | 5,7 | 7,8 | 7,8 |
|  | д. Устье | га | 9,6 | 27,3 | 27,3 |
|  | д. Ушаковская | га | 7,0 | 5,2 | 5,2 |
|  | д. Фоминская | га | 1,0 | 7,8 | 7,8 |
|  | д. Харинская | га | 4,3 | 5,1 | 5,1 |
|  | д. Чакула | га | 3,6 | 6,5 | 6,5 |
|  | д. Черныханы | га | 6,0 | 5,9 | 5,9 |
|  | д. Чернышевская | га | 2,4 | 4,7 | 4,7 |
|  | д. Шеинская | га | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
|  | д. Шипино | га | 3,3 | 3,9 | 3,9 |
|  | д. Якимовская | га | 3,0 | 5,5 | 5,5 |
| 1.2 | распределение земель по категориям |  |  |  |  |
|  | земли сельскохозяйственного назначения | га | 7964 | 7964 | 7964 |
|  | земли населенных пунктов | га | 511,6 | 511,6 | 511,6 |
|  | земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | га | 18,9 | 18,9 | 18,9 |
|  | земли особо охраняемых территорий | га | 27020 | 27020 | 27020 |
|  | земли лесного фонда | га | 72776,7 | 72776,7 | 72776,7 |
|  | земли водного фонда | га | 3552 | 3552 | 3552 |
|  | прочие земли | га | 157 | 157 | 157 |
| 2. | Население, в том числе населенные пункты | чел. | 1678 | 1763 | 2047 |
| 2.1. | п. Сойга | чел. | 481 | 505 | 587 |
|  | д. Белопашино | чел. | 292 | 307 | 356 |
|  | п. Запань-Лупья | чел. | 156 | 164 | 190 |
|  | д. Литвино | чел. | 2 | 2 | 2 |
|  | п. Литвино | чел. | 557 | 585 | 680 |
|  | д. Рябово | чел. | 167 | 175 | 204 |
|  | с. Слободчиково | чел. | 23 | 24 | 28 |
|  | Средняя плотность населения | чел./км2 | 0,014 | 0,015 | 0,017 |
| 3. | Жилищный фонд |  |  |  |  |
| 3.1. | Жилищный фонд, всего | тыс. м2 общей площади | 20,6 | 26,53 | 39,05 |
|  | Средняя жилищная обеспеченность, всего | м2/чел | 12,3 | 15,1 | 19,1 |
| 4. | Социальная инфраструктура |  |  |  |  |
| 4.1. | Дошкольные образовательные учреждения | объект | 1 | 1 | 1 |
| 4.2 | Общеобразовательные школы | объект | 1 | 2 | 2 |
| 4.3. | Учреждения культуры | объект | 1 | 1 | 2 |
| 4.4. | Учреждения здравоохранения | объект | 5 | 5 | 5 |
| 4.5 | Объекты физической культуры и спорта | объект | 3 | 3 | 4 |
| 4.6. | Учреждения, предприятия и организации связи, управления и финансирования | объект | 2 | 2 | 3 |
| 4.7. | Административные учреждения, предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания | объект | 17 | 20 | 23 |
| 5. | Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |
| 5.1. | Протяженность автомобильных дорог общего пользования | км | 91,8 | - | - |
| 5.2. | в том числе: регионального значения | км | 52,5 | - | - |
| 5.3. | Местного значения | км | 39,3 | - | - |
| 6. | Инженерная инфраструктура |  |  |  |  |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |  |
| 6.1.1 | Среднесуточное водопотребление - всего | м3/сут. | н/д | 133,23 | 160,02 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | м3/сут. | н/д | 88,15 | 102,35 |
| 6.1.2 | Протяженность водопроводных сетей | тыс. м | - | - | - |
| 6.2 | Канализация |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод - всего | м3/ сут | н/д | 88,15 | 102,35 |
| 6.2.2 | Протяженность канализационных сетей | км | - | - | - |
| 6.2.3 | Протяженность ливневой канализации | км | - | - | - |
| 6.3 | Электроснабжение |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Потребление электроэнергии | кВт/год | 350 | 3138,14 | 4687,91 |
| 6.3.2 | Протяженность сетей | км | н/д | - | - |
| 6.4 | Теплоснабжение |  |  |  |  |
| 6.4.1 | Потребление тепла | Гкал/час | - | 13,20 | 14,45 |
| 6.4.2. | Протяженность сетей | км | 0,67 | - | - |
| 6.5 | Газоснабжение |  |  |  |  |
| 6.5.1 | Потребление газа | м3/ час | - | - | 283 |
| 6.5.2. | Протяженность газопровода | км | - | - | - |
| 6.6. | Связь |  |  |  |  |
| 6.6.1. | Количество телефонов | шт. | - | 529 | 677 |
| 7. | Санитарная очистка территории |  |  |  |  |
| 7.1. | Объем бытовых отходов | м3/год | н/д | 726,0 | 2903,90 |
| 7.2. | Площадки для сбора и временного хранения ТБО | ед. | 2 | 2 | 2 |
| 8. | Ритуальное обслуживание населения |  |  |  |  |
| 8.1. | Общее количество кладбищ | ед. | 5 | 5 | 5 |
| 9. | Объекты культурного наследия | ед. | 4 | 4 | 4 |