УТВЕРЖДЕНО

решением Совета депутатов

муниципального образования

«Ленский муниципальный район»

от   			  2015  года  №

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

муниципального образования «СОЙГИНСКОЕ»

ЛЕНСКОГО муниципального района

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Пояснительная записка

Материалы проекта, подлежащие утверждению

Том I

МК№46-2014-УЧ

2015

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«Градостроительство»

Заказчик: Администрация муниципального образования

«Ленский муниципальный район»

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

муниципального образования «СОЙГИНСКОЕ»

ЛЕНСКОГО муниципального района

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Пояснительная записка

Материалы проекта, подлежащие утверждению

Том I

МК№46-2014-УЧ

Директор: 									М. Ю. Смолькин

Главный инженер проекта:					А.В. Мышкин

2015

СОСТАВ АВТОРСКОГО КОЛЛЕКТИВА

| ООО «Градостроительство» г. Саранск |  |  |
| --- | --- | --- |
| Заместитель директора по производству |  | Игнатьева О.Ф. |
| Главный инженер проекта |  | Мышкин А.В. |
| Начальник производственно-технического отдела |  | Кузнецова Т.В. |
| Заместитель начальника отдела градостроительного проектирования |  | Сивов В.Г. |
| Экономист градостроительства |  | Келина Е.П. |
| Юрисконсульт |  | Викторова Н.П. |
| Главный архитектор проекта |  | Неретина Е.В. |
| Архитектор |  | Ларькина Л.С. |
| Архитектор |  | Балаева М.А. |
| Ведущий (старший) картограф |  | Чугунова С.В. |
| Инженер |  | Горькова Н.А. |
| Картограф |  | Базаев А.Н. |
| Инженер-проектировщик по аналитической работе в сфере градостроительства |  | Немойкина Е.А. |
| Техник-картограф |  | Ютяева Д.Н. |
| Инженер-проектировщик (эколог) |  | Северин П.В. |
| Инженер по качеству (нормоконтролер) |  | Уркунова В.С. |
| Инженер по АСУП |  | Михайлюк А.Э. |

СОСТАВ ПРОЕКТА

«Генеральный план муниципального образования «Сойгинское»

Ленского муниципального района Архангельская область»

| Номер | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Том I | Материалы проекта, подлежащие утверждению |  |
| Часть 1 | Книга 1. Положение о территориальном планировании |  |
| Часть 2 | Графические материалы (карты) |  |
|  | Карта 1. Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения | М 1:50 000 |
|  | Карта 2. Карта границ населенных пунктов | М 1:10 000 |
|  | Карта 3. Карта функциональных зон поселения | М 1:50 000 |
| Том II | Материалы по обоснованию проекта |  |
| Часть 1 | Книга 2. Материалы по обоснованию проекта |  |
| Часть 2 | Графические материалы |  |
|  | Карта 1. Опорный план (Схема современного состояния и использования территории) | М 1:50 000 |
|  | Карта 2. Планировочная организация территории | М 1:5 0000 |
|  | Карта 3. Карта транспортной инфраструктуры | М 1:50 000 |
|  | Карта 4. Карта инженерной инфраструктуры и инженерного благоустройства территорий | М 1:50 000 |
|  | Карта 5. Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | М 1:50 000 |
|  | Материалы ГП (передаваемые заказчику на электронных носителях) |  |
|  | CD – диск с графическими (в формате JPEG, М 1:50 000) и текстовыми материалами (в формате Microsoft Office Word 2003) | – 1 диск |

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	5

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	9

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ МО «СОЙГИНСКОЕ»	12

РАЗДЕЛ 2. ОСНОВНЫЕ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ (КОНЦЕПЦИЯ) ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СОЙГИНСКОЕ»	14

РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ   ПЛАНИРОВАНИЮ	14

3.1. Планируемое функциональное зонирование территории	16

3.2. Мероприятия по развитию и преобразованию функционально-планировочной   структуры	25

3.3. Мероприятия по развитию и размещению объектов капитального строительства	26

3.4. Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия	34

3.5. Мероприятия по развитию экономического потенциала поселения	34

3.6. Мероприятия по улучшению экологической обстановки и охране окружающей    среды	35

3.7. Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и пожарной безопасности	39

РАЗДЕЛ 4. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	42

# ВВЕДЕНИЕ

Генеральный  план муниципального образования «Сойгинское» Ленского муниципального района Архангельской области (далее – МО «Сойгинское» разработан ООО «Градостроительство» (г. Саранск) на основании муниципального контракта № 46 от 15 декабря 2014 г. с Администрацией муниципального образования «Ленский муниципальный район» Архангельской области.

Генеральный план разработан на основании Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ (часть 2 ст. 8), Постановления Администрации МО «Ленский муниципальный район» от 13.09.2013 № 484-н «Об утверждении муниципальной Программы МО «Ленский муниципальный район» «Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами жилищно-коммунального хозяйства населения Ленского района на 2014-2020 годы», Постановления Правительства Архангельской области от 11.10.2013 № 475-пп «Об утверждении государственной программы Архангельской области «Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения Архангельской области (2014-2020 годы)».

Содержание Генплана определено статьей 23 ГК РФ и «Техническим заданием на подготовку генерального плана и правил землепользования и застройки  муниципального образования «Сойгинское»» (№ 46 от 15 декабря 2014 г.).

В основу работы по разработке генерального плана МО «Сойгинское» лег анализ существующего положения территории, поселения, изучены и учтены особенности ее градостроительного развития.

Проект генерального плана МО «Сойгинское» разработан в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ и иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Архангельской области, нормативно-технических документов и специальных нормативов и правил, государственных стандартов в сфере градостроительства, нормативно-правовых актов органов местного самоуправления, требованиями к электронным картам и планам государственных стандартов Российской Федерации.

В Генеральном плане МО «Сойгинское» соблюдены требования:

- СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации» в части, не противоречащей Градостроительному кодексу Российской Федерации;

- Методические рекомендации по разработке генеральных планов поселений и городских округов, утвержденные приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 26 мая 2011 г. № 244;

- Приказ Министерства регионального развития РФ от 30 января 2012 г. № 19 «Об утверждении требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения»;

При разработке проекта также учитывались решения и предложения градостроительной и иной документации, иных материалов и документов по планируемой территории, в том числе:

- «Схема территориального планирования Архангельской области» (ФГУП РосНИПИУрбанистики, 2010г.), утверждена постановлением Правительства Архангельской области от 25.12.2012 № 608-пп и проектные предложения документа «Объединенные схемы территориального планирования частей Архангельской области» (ООО «ИТП «Град» г. Омск, 2011 г.);

- Схема территориального планирования Ленского муниципального района (ОАО «РосНИПИУрбанистики»);

- Проект районной планировки Котласского внутриобластного района в составе Красноборского, Ленского, Вилегодского и Котласского района (Ленгипрогор, 1988 г.), утвержден решением Архангельского облисполкома от 26.01.1989 № 16. «Схема территориального планирования Архангельской области» (ФГУП РосНИПИУрбанистики, 2010г.), утверждена постановлением Правительства Архангельской области от 25.12.2012 № 608-пп;

- «Каталог месторождений твердых полезных ископаемых Архангельской области по состоянию на 01.01.2012 г.» (2012 г.);

- Постановление Совета Министров РСФР от 30.08.1960 № 1327 «О дальнейшем улучшении дела охраны памятников культуры в РСФСР»;

- Указ Президента Российской Федерации от 20.02.1995 № 176 «Об утверждении Перечня объектов исторического и культурного наследия федерального (общероссийского) значения»;

- Распоряжение агентства природных ресурсов и экологии от 18 января 2013 года № 23 «Об утверждении перечня особо охраняемых природных территорий регионального и местного значения»;

- Закон Архангельской области от  23.09.2004 г. № 88-5-ОЗ «О статусе и границах территорий муниципальных образований в архангельской области»;

- Закон Архангельской области от 23.06.2005 № 66-4-ОЗ (ред. от 30.05.2014) «Об охране окружающей среды на территории Архангельской области»;

- Закон Архангельской области от 01.03.2006 N 153-9-ОЗ (ред. от 26.09.2014) «Градостроительный кодекс Архангельской области»;

- Закон Архангельской области от 15.02.2010 г. № 132-10-ОЗ «О регулировании отношений в сфере сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Архангельской области»;

- Закон Архангельской области от 18.03.2013 г. № 633-38-ОЗ «О внесении дополнений и изменений в областной закон «Градостроительный кодекс Архангельской области» и областной закон «О регулировании отношений в сфере сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Архангельской области»;

- Закон Архангельской области от 14.02.2014 г. № 88-5-ОЗ «О внесении изменений и дополнений в областной закон «О статусе и границах территорий муниципальных образований в Архангельской области»;

- Постановление правительства Архангельской области от 29.07.2013 г. № 342-пп «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования регионального значения Архангельской области и перечня ледовых переправ, не вошедших в протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального значения Архангельской области»;

- Постановление Правительства Архангельской области от 19.07.2013 г. № 330-пп  «Об утверждении государственной программы Архангельской области «Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики в Архангельской области (2014 – 2020 годы)»;

- Постановление Правительства Архангельской области от 08.10.2013 г. № 462-пп  «Об утверждении государственной программы Архангельской области «Экономическое развитие и инвестиционная деятельность  в Архангельской области (2014 – 2020 годы);

- Постановление Правительства Архангельской области от 11.10.2013 г. № 475-пп  «Об утверждении государственной программы Архангельской области «Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения Архангельской области (2014 - 2020 годы)»;

- Постановление Правительства Архангельской области от 11.10.2013 г. № 476-пп  «Об утверждении государственной программы Архангельской области «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Архангельской области (2014 - 2020 годы)»;

- Постановление Правительства Архангельской области от 15.10.2013 г. № 487-пп  «Об утверждении государственной программы Архангельской области «Развитие энергетики, связи и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области (2014 - 2020 годы)»;

- Постановление Правительства Архангельской области от 15.04.2014 г. № 154-пп «О внесении изменений в перечень автомобильных дорог общего пользования регионального значения Архангельской области и в перечень ледовых переправ, не вошедших в протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального значения Архангельской области»;

- «Состояние топливно-энергетического комплекса Архангельской области» (2012 г.);

- Долгосрочная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Архангельской области на 2010-2020 гг. (2010 г.);

- «Стратегия социально-экономического развития Архангельской области до 2030 года» (2009 г.);

- Решение Архангельского облисполкома от 20.08.1971 № 519 «О дополнительном принятии памятников истории и культуры Архангельской области под государственную и местную охрану».

- Постановление Администрации Архангельской области от 02.07.1992    № 200 «О принятии на государственную охрану памятников Архангельской области».

- Постановление Администрации Архангельской области от 13.08.1998    № 207 «О принятии на государственную охрану памятников истории и культуры Архангельской области»;

- «Стратегия социально-экономического развития Архангельской области до 2030 года» (Распоряжение губернатора Архангельской области от 16 декабря 2008 г. №278-ра/48);

- «Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения Архангельской области (2014 – 2020 годы)», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 11 октября 2013 года № 475-пп;

- «Обеспечение жильем молодых семей на 2012–2015 годы» (Постановление Правительства Архангельской области от 11 октября 2011 г. № 368-пп);

- «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Архангельской области на 2010–2020 годы» (Постановление Правительства Архангельской области от 27 июля 2010 года № 210-пп);

- «Развитие и совершенствование сети региональных автомобильных дорог общего пользования Архангельской области (2011–2015 годы)» (Постановление администрации Архангельской области от 24 февраля 2009 года № 56-па/7);

- «Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования регионального значения за счет ремонта, капитального ремонта и содержания (2012–2016 годы)» (Постановление Правительства Архангельской области от 17 мая 2011 года № 154-пп);

- «Строительство и капитальный ремонт образовательных учреждений в Архангельской области на 2012–2016 годы» (Постановление Правительства Архангельской области от 11 октября 2011 г. № 372-пп);

- «Развитие водохозяйственного комплекса Архангельской области на 2012–2020 годы» (Постановление Правительства Архангельской области от 11 октября 2011 г. № 361-пп);

- «Развитие общественного пассажирского транспорта Архангельской области на 2012–2016 годы» (Постановление Правительства Архангельской области от 28 июня 2011 г. № 212-пп);

- «Развитие лесного комплекса Архангельской области на 2012–2020 годы» (Постановление Правительства Архангельской области от 11 октября 2011 г. № 353-пп);

- Перечень памятников истории и культуры Ленского района, входящих в реестр памятников Архангельской области (Решение Архангельского облисполкома от 22.10.1990 № 137, постановление администрации Архангельской области от 13.08.1998 № 207).

- «Стратегия развития муниципального образования «Ленский муниципальный район» до 2020 года»;

- Прогноз социально-экономического развития МО «Сойгинское» на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов;

- Долгосрочная целевая программа «Комплексного развития  систем коммунальной  инфраструктуры муниципального образования «Сойгинское» на 2013-2016 гг.».

- Постановление Главы МО «Сойгинское» от 20.03.2012 г. № 19 «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Сойгинское»;

- Постановление администрации МО «Сойгинское» от 11.12.2014 г. № 28 «Об  утверждении  Положения  о  порядке  организации   сбора  и  вывоза  твердо - бытовых   отходов  на  территории Муниципального  образования  «Сойгинское»;

- Постановление администрации МО «Сойгинское» от 11.10.2014 г. № 23 «Об организации обеспечения надежного теплоснабжения потребителей на территории  Сойгинского сельского поселения»;

Мероприятия по территориальному планированию развития МО «Сойгинское» в Генеральном плане подготовлены на I очередь (до 2020 года) соответствующего расчетному периоду государственных программ Архангельской области. Расчетный срок (до 2035 года), в соответствии с Градостроительным кодексом РФ (генеральные планы утверждаются на срок не менее 20 лет).

Материалы Генерального плана МО «Сойгинское» разработаны в программе MapInfo Professional и представляют собой электронную векторную базу, позволяющую вести мониторинг всех видов градостроительной деятельности на территории МО «Сойгинское» по мере реализации положений Генерального плана.

Электронная версия проекта соответствует требованиям действующего законодательства к формированию электронных ресурсов в составе информационной системы обеспечения градостроительной деятельности.

# ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

МО «Сойгинское» создано в соответствии с Закон Архангельской области от  23.09.2004 г. № 88-5-ОЗ «О статусе и границах территорий муниципальных образований в архангельской области».

МО «Сойгинское» имеет статус сельского поселения.

Понятия «сельское поселение», «поселение», «муниципальное образование» по тексту используются в равной мере для обозначения МО «Сойгинское».

МО «Сойгинское» административно и территориально входит в состав Ленского муниципального района Архангельской области и располагается на западе района. Вместе с ним в состав поселений района (всего - 4) входят «Городское поселение поселок Урдома», «Козьминское», «Сафроновское».

МО «Сойгинское» граничит на севере с МО «Козьминское», на востоке – с МО «Урдомское», на юго-западе – с МО «Котласский муниципальный район», на юге – с МО «Вилегодский муниципальный район».

Площадь территории  муниципального образования составляет  112 000  га или 112 км2, что составляет от площади Ленского муниципального района (1 066 438 га) – 10,5 %.

Население на 01.01.2014 г. составляет 1678 чел. или 13,7 % от населения района (всего).

Административным центром МО «Сойгинское» является д. Белопашино, который наряду с этим также является  главным опорным, организующим центром расселения, общей площадью 109,3 га и с населением 292 чел. (17,4 % от общего населения муниципального образования). Расстояние от д. Белопашино до административного районного центра – 102 км, до областного центра – г. Архангельск – 820 км. От ближайших аэропортов: г. Котлас – 120 км, г. Сыктывкар – 260 км. От ближайшей ж/д станции (Урдома) – 25 км.

В границы МО «Сойгинское» входят сорок пять (45) населенных пунктов: территории деревень Березовская, Белопашино, Бердышиха, Бызовская, Вандыш, Германовская, Горка, Григорьевская, Губинская, Дегилевская, Емельяновская, Заимка, Конюшевская, Коротовинская, Кочуринская, Кулига, Литвино, Лупья, Мосеева Гора, Нефедовская, Нечаевская, Новоселова Гора, Рябово, Рязановская, Седуновская, Селивановская, Сендуга, Слудка, Средняя Софроновская, Тимасова Гора, Устье, Ушаковская, Фоминская, Харинская, Чакула, Черныханы, Чернышевская, Шеинская, Шипино, Якимовская, поселков Запань Лупья, Литвино, 52 квартала, Сойга и села Слободчиково.

Плотность населения составляет 0,014 чел./кв. км (в районе – 0,011 чел./кв. км).

Из общего количества населения, население моложе трудоспособного возраста составляет 280 чел. (16,7 %), в трудоспособном возрасте – 806 чел. (48,0 %), старше трудоспособного возраста – 592 чел. (35,3 %).

Соотношение мужчин и женщин составляет, приблизительно 49,0 % и 51,0 % (преобладает женское население).

Национальный состав населения сравнительно однороден. Большая часть приходится на долю русских (около 95 %), помимо встречаются такие национальности как украинцы, белорусы, ненцы, коми и другие.

По территории муниципального образования проходят автомобильная дорога регионального значения: «Котлас-Сольвычегодск-Яренск», а также дороги  местного значения, обеспечивающие связь населенных пунктов муниципального образования с районным центром и далее выход на областной центр и другие районы Архангельской области. Общественный автотранспорт обслуживает только межпоселенческие маршруты.

На расчетный срок реализации генплана (2035 г.) планируется провести реконструкцию и капитальный ремонт всех существующих автомобильных дорог.

По видам экономической деятельности в структуре занятых в экономике основную долю составляют лесозаготовительная и сельскохозяйственная деятельность. Деревня Белопашино является центром лесозаготовительной и сельскохозяйственной деятельности.

Сельское хозяйство представлено СПК «Сойга» (д. Белопашино), а также личными подсобными хозяйствами граждан.

Лесозаготовительное хозяйство муниципального образования представлено предприятиями лесозаготовительной и лесопильной промышленности.

Перспектива сельского поселения – развитие лесозаготовительной и сельскохозяйственной деятельности.

Застройка поселения не обеспечена природным (сетевым) газом, для газоснабжения населения используется привозной сжиженный газ в баллонах.

Общая площадь муниципального жилищного фонда всего поселения составляет 20,6 тыс. кв. м. из них значителен удельный вес ветхого и аварийного жилья 13,2 тыс. кв. м.

Жилищная обеспеченность составляет 12,3 кв. м/чел.

Инженерная инфраструктура, за исключением электроснабжения, в МО «Сойгинское» не развита. Отопление печное, водоснабжение обеспечивается через артезианские скважины, питьевые колодцы. Водоотведение отсутствует. Существующие котельные обслуживают социальные объекты и работают на дровах.

По территории МО «Сойгинское» проходят линии электропередачи ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ВЛ-35 кВ.

Территория МО «Сойгинское» охвачена мобильной связью операторов «МегаФон», «МТС» и «Теле-2».

В д. Белопашино расположены административно-управленческих учреждений муниципального образования, объекты управления ЖКХ, дорожного управления, производственные объекты.

Перечень предприятий и организаций производственного назначения, расположенных на территории МО «Сойгинское»: ООО  УО «Урдомская  жилищная компания».

Особо охраняемых природных территорий (далее – ООПТ) на территории МО нет.

На территории МО «Сойгинское» находятся объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения:

дер. Устье  – церковь Спасо-Преображенская (19 в);

дер. Чакула - церковь Преображенская (начало 18 в);

с. Слободчиково - церковь Успенская (1750 г.);

пос. Сойга - церковь Спасо-Преображенская (1700 г.).

Объекты культурно-бытового обслуживания населения  расположены:

- образование: МБОУ «Сойгинская» СОШ (п. Сойга) на 500 мест, детский сад  (п. Сойга) на 83 места, общеобразовательная школа с детским садом на 70 мест (п. Литвино);

- объекты дополнительного образования: нет;

- объекты социального обеспечения: нет;

- здравоохранение: ФАПы (д. Белопашино, п. Сойга, п. Латвино, п. Запань-Лупья и д. Рябово);

- физическая культура и спорт: два спортивных плоскостных сооружений (п. Сойга, д. Белопашино) и спортивный зал (д. Белопашино);

- обслуживание: магазины, которые представлены частными предпринимателями;

- культура: Дом культуры (д. Белопашино) на 138 мест и 3 библиотеки (п. Сойга, п. Латвино, п. Запань-Лупья);

- кладбища: с. Слободчиково – 400 м на востоке от федеральной дороги Котлас-Сольвычегодск-Яренск; пос. Сойга – 200 м на западе от федеральной дороги Котлас-Сольвычегодск-Яренск; пос. Глубокий – 5 км на западе от федеральной дороги Котлас-Сольвычегодск-Яренск; пос. Запань-Лупья – на юге в 1.1 км от поселка; дер. Селивановская – на востоке в 200 м т деревни. Общая площадь – 13,1 га;

- пожарная часть: п. Сойга.

Основные проблемы:

-  обеспечение населения качественной питьевой водой;

- отсутствие канализационных очистных сооружений;

- высокий уровень воды при весеннем половодье связано подтопление п. Лупья, общей площадью 67.4 га, 42 дома,173 человека, в т. ч. 26 детей, 7 км дорог.

# РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ МО «СОЙГИНСКОЕ»

Территориальное планирование является видом градостроительной деятельности, задачей которого является определение «назначения территории исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учёта интересов граждан и их объединений» (ст. 9 (п. 1) ГК РФ).

В соответствии с определением, данным в ГК РФ, устойчивое развитие территорий – это обеспечение безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности, ограничение негативного воздействия на окружающую среду, обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов.

Генеральный план МО «Сойгинское», как документ территориального планирования, являющийся нормативно-правовым актом, разрабатывается с целью обеспечения управления планированием развития территории муниципального образования и предназначен для реализации полномочий органов местного самоуправления.

Генеральный план МО «Сойгинское» обеспечивает нормативно-правовые основы территориального развития муниципального образования с учётом документов социально-экономического развития на долгосрочную перспективу и является основой для градостроительного зонирования территории – разработки Правил землепользования и застройки.

Основная цель  Генеральный план МО «Сойгинское» – разработка долгосрочной стратегии территориального планирования муниципального образования на основе принципов устойчивого развития, создания благоприятной среды обитания, достижение баланса экономических, социальных и экологических интересов, учитывая особенности функционирования заполярных территориальных образований.

Задачами территориального планирования МО «Сойгинское» являются:

- комплексная оценка территории в целях обеспечения эффективного использования земельных ресурсов;

- градостроительное обоснование границ административного центра муниципального образования – д. Белопашино;

- функциональное зонирование территории исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территории с учётом сложившейся ситуации и перспективных направлений социально-экономического развития;

- развитие транспортной инфраструктуры с целью повышения транспортной доступности муниципального образования и организации удобного транспортного сообщения;

- развитие инженерной инфраструктуры – энергоснабжения, газоснабжения (планируемое), водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения с целью повышения надёжности инженерных систем, качества предоставляемых услуг, обеспечения потребностей существующих и перспективных потребителей;

- удовлетворение потребностей жителей муниципального образования в новом жилищном строительстве с учётом прогнозируемого роста жилищной обеспеченности и в учреждениях социального и культурно-бытового обслуживания с учётом прогнозируемых характеристик социально-экономического развития;

- разработка природоохранных мероприятий, направленных на охрану окружающей среды, улучшение экологической ситуации и благоустройства территории;

- обеспечение развития туризма, формирование сети рекреационных учреждений и объектов физкультурно-оздоровительного назначения на базе комплексного использования природно-рекреационных ресурсов;

- разработка мероприятий по предотвращению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и защите от них.

# РАЗДЕЛ 2. ОСНОВНЫЕ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ (КОНЦЕПЦИЯ) ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СОЙГИНСКОЕ»

Положения о территориальном планировании Ленского района, куда структурно, наряду с тремя (3) поселениями («Городское поселение поселок Урдома», «Козьминское», «Сафроновское») входит территория сельского поселения «Сойгинское», базируется на материалах «Схемы территориального планирования Архангельской области» и «Схемы территориального планирования Ленского муниципального района Архангельской области».

В соответствии с этими градостроительными документами определяются основные перспективные направления социально-экономического развития и системы расселения на территории района и муниципального образования и формируются мероприятия по территориальному планированию по следующим вопросам:

- функционально-планировочная организация территории;

- земельный фонд;

- жилищное строительство;

- система культурно-бытового и социального обслуживания;

- транспортная инфраструктура;

- инженерная инфраструктура;

- оценка экологической ситуации;

- отходы производства и санитарная очистка территории;

- основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение пожарной безопасности.

Ленский район обладает (среди 19 сельских районов области) относительно высоким инвестиционным потенциалом. Основу природно-ресурсного потенциала Ленского района составляют лесные ресурсы, песок, глина. Основные отрасли хозяйства района: лесозаготовительная промышленность, лесное хозяйство, транспорт нефти и газа, торговля, связь. По району проходит 5 очередей газопровода Ухта - Грязовец и нефтепровод Ухта-Ярославль.  В районе есть условия для развития сельского хозяйства, организации переработки  сельхозпродукции. Важнейшим направлением своей деятельности, способным обеспечить динамическое развитие муниципального образования.

С целью повышения инвестиционной привлекательности Ленского района подготовлена и утверждена постановлением Администрации стратегия развития МО «Ленский муниципальный район» до 2020 года. Разработаны проекты программ действий, направленных на развитие населенных пунктов. Для разработки стратегии развития района был создан координационный совет и проведены   выездные заседания совета в каждом муниципальном образовании, на которые приглашались руководители предприятий, предприниматели и жители населенных  пунктов, чтобы определить  возможные направления развития каждого населенного пункта.

Администрация сотрудничая с ОАО «Группа «Илим» в целях улучшения инвестиционной привлекательности района провела работы по отведению земельных участков для складирования леса, межевание земельных участков для дорог и строительства объектов данного предприятия на территории района.

Проектные решения в схемах территориального планирования Архангельской области и Ленского района отражают следующие перспективы социально-экономического развития, системы расселения и мероприятия по территориальному планированию Ленского района в целом и сельского поселения «Сойгинское», в частности, на основе Долгосрочных целевых программ (ДЦП) и Инвестиционных паспортов (ИП) Архангельской области:

- опорными центрами системы расселения расположены на основных транспортных путях (железнодорожных, автомобильных и водных), в местах примыкания автодорог (магистральных лесовозных, общего пользования), использующихся для вывоза леса. Остальные населенные пункты расположены, как правило, дисперсно в районах лесозаготовительной деятельности. П. Сойга, д. Белопашино и п. Литвино - второстепенные планировочные центры;

- на основе функционального зонирования, перспективной планировочной структуры с учетом проектных предложений по социально-экономическому развитию территории предлагаются приоритетные узлы градостроительного освоения в структуре района: Белопашино – Сойга. Формируется на основе п. Сойга и д. Белопашино и п. Литвино.

- в качестве основного центра системы расселения выступает с. Яренск;

- население района прогнозируется:

- городское (на 2022 г. и 2032 гг. соответственно) в 4,5 и 4,5 тыс. чел.;

- сельское – в 9,1 и 8,3 тыс. чел.;

- при оценке современного жилищного фонда района в 378,4 тыс. м2 и жилищной обеспеченности в 29,7 кв. м/чел., прогнозируется (до 2033 г.) увеличение жилищной обеспеченности на 4,6 кв. чел. и объем нового жилищного строительства в 60,6 тыс. м2  (ориентировочно, около 3,4 тыс. м2 ежегодно);

- прогноз динамики жилищного фонда в МО «Сойгинское» прогнозируется (на 2022 г. и 2032 гг. соответственно):

- жилищная обеспеченность в 31,5 и 36 м2/чел.;

- площадь жилищного фонда 40,0 и 38,0 тыс. м2;

- объем нового строительства 4 и 6 тыс. м2

На территории МО «Сойгинское»  в соответствии с ДЦП и ИП Архангельской области планируется строительство следующих объектов экономики:

- создание цеха по переработке сельскохозяйственной продукции, грибов и ягод в д. Белопашино;

- в вопросах развития транспортной и инженерной инфраструктуры предусматриваются:

- строительство автодорог «граница Котласского района – Рябово» и «Рябово – Литвиново» общей протяженностью 22,5 км;

- установка павильонов на автобусных остановках оборудованных согласно нормативным документам (ГОСТ Р 52766-2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования»);

- развитие социальных учреждений обслуживания населения в районе предусматривает:

- строительство общеобразовательной школы с детским садом (всего 70 мест) в п. Литвино;

- замена старого помещения фельдшерско-акушерского пункта на новое помещение (здание-модуль), имеющий кабинет для приема больных и помещение для проживания семьи фельдшера (врача общей практики) в п. Белопашино.

# РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ

Перечень мероприятий по территориальному планированию муниципального образования «Сойгинское» включает в себя:

- функциональное зонирование территории;

- мероприятия по развитию и преобразованию функционально-планировочной структуры;

- мероприятия по развитию и размещению объектов капитального строительства, в том чсиле:

- мероприятия по развитию и размещению основных объектов экономической деятельности;

- мероприятия по развитию жилого фонда и размещению объектов культурно-бытового обслуживания населения;

- мероприятия по развитию и размещению объектов транспортной инфраструктуры;

- мероприятия по развитию и размещению объектов инженерной инфраструктуры

- мероприятия по сохранению объектов культурного наследия;

- мероприятия по развитию экономического потенциала поселения;

- мероприятия по улучшению экологической обстановки и охране окружающей среды;

- мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и пожарной безопасности.

### 3.1. Планируемое функциональное зонирование территории

Перспективная территориальная организация МО «Сойгинское» базируется на исторически сложившейся планировочной структуре и дальнейшем ее совершенствовании.

Проектом предусматривается четкое зонирование проектируемой территории на зоны различного функционального значения с учетом функциональных и транспортных связей этих частей между собой и соблюдением экологических, экономических, санитарных, архитектурных и других требований, направленных на обеспечение благоприятных условий для отдыхающих, расселения постоянного населения, охраны природы.

В процессе работы над генеральным планом была проведена оценка территории, в результате чего были выявлены участки благоприятные по всем показателям, которые и определили характер функционального зонирования.

На проектном плане выделяются следующие виды функциональных зон:

Зоны градостроительного использования

Зоны сельскохозяйственного использования

Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры

Зоны производственного использования

Зоны специального назначения

Параметры использования функциональных зон на территории МО «Сойгинское» приведена в таблице 3.1.1.

Параметры использования функциональных зон

Таблица 3.1.1.

| № п/п | Функциональная зона | Параметры зоны |  | Сведения о планируемых для размещения в них объектах |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | га | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Территория муниципального образования, всего: | 112000 | 100 | - |
| 2. | Территории функциональных зон | 8519,5 | 7,61 | - |
| 2.1. | Зоны градостроительного использования | 474,6 | 0,42 | индивидуальная жилая застройка |
|  |  |  |  | МБОУ «Сойгинская СОШ» и детский сад в п. Сойга, школа в п. Литвино; |
|  |  |  |  | дома культуры и библиотеки; |
|  |  |  |  | магазины, кафе; |
|  |  |  |  | отделение связи в д. Белопашино; |
|  |  |  |  | предприятий бытового обслуживания; |
|  |  |  |  | 5 ФАПов д. Белопашино, п. Сойга, п. Латвино, п. Запань-Лупья и д. Рябово; |
|  |  |  |  | аптеки при ФАПах; |
|  |  |  |  | физкультурно-оздоровительные объекты в составе: |
|  |  |  |  | два спортивных плоскостных сооружений (п. Сойга, д. Белопашино) и спортивный зал (д. Белопашино) |
| 2.2. | Зоны производственного использования | 13,8 | 0,01 | организация санитарно-защитных зон производственных коммунально-складских объектов; |
| 2.3. | Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры | 2,2 | 0,00 | пожарное депо в с. Сойга, объекты инженерной и транспортной инфраструктуры |
| 2.4. | Зоны сельскохозяйственного использования | 8015,8 | 7,16 |  |
|  | сельскохозяйственные угодья (в границах населенных пунктов) | 29,8 |  | сельскохозяйственные угодья |
|  | объектов сельскохозяйственного назначения | 7986 |  | СПК «Сойга» (д. Белопашино), КФХ |
| 2.5. | Зоны специального назначения | 13,1 | 0,01 |  |
|  | кладбища | 13,1 |  | в с. Слободчиково, пос. Сойга, пос. Глубокий, пос. Запань-Лупья, дер. Селивановская |
|  | свалки ТБО | - |  | пос. Литвино, пос. Сойга |

Зоны с особыми условиями использования территории

К основным ограничениям градостроительной деятельности относятся зоны с особыми условиями использования территории. В соответствии с Градостроительным кодексом РФ к зонам с особыми условиями использования территории отнесены:

- санитарно-защитные зоны;

- охранные зоны:

- водоохранные зоны и прибрежные полосы водных объектов;

- зоны охраны источников питьевого водоснабжения;

- охранные зоны объектов инженерной и транспортной инфраструктуры;

- охранные зоны электрических сетей;

- охранные зоны линий и сооружений и связи;

- охранные зоны магистральных газопроводов и систем газоснабжения;

- зоны санитарного разрыва;

- территории с особым природоохранным режимом.

Санитарно-защитные зоны

Санитарно-защитные зоны (СЗЗ) предприятий предназначены для создания защитного барьера между территориями промышленных площадок и жилой застройки, ландшафтно-рекреационных зон, зон отдыха, курортов с обязательным установлением специальных информационных знаков, а также организации дополнительных озелененных площадей. Размеры СЗЗ устанавливаются в соответствии с санитарной классификацией предприятий, производств и объектов (СанПиН.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»).

В поселении расположен ряд объектов, относящихся к разным классам опасности среди промышленных объектов и производств, объектов и производств агропромышленного комплекса, сооружений и объектов коммунального назначения и инженерной инфраструктуры. Всего классов опасности пять: 1 класс (СЗЗ – 1 000 м), 2 класс (СЗЗ – 500 м), 3 класс (СЗЗ – 300 м), 4 класс (СЗЗ – 100 м), и 5 класс (СЗЗ – 50 м).

Промышленные объекты и производства по обработке пищевых продуктов и вкусовых веществ.

•	малые предприятия и цеха малой мощности по переработке мяса до 5 т/сутки, молока – до 10т/сутки, производство хлеба и хлебобулочных изделий – до 2,5 т/сутки, производство кондитерских изделий – до 0,5 т/сутки                                                                       V  кл. (50 м).

Обработка продуктов лесного хозяйства

•     производство по лесозаготовке                                                      III кл. (300 м).

Объекты и производства агропромышленного комплекса и малого предпринимательства

•	фермы КРС до 1 200 (всех специализаций)	                                III кл. (300 м);

•	площадки для буртования помета и навоза	                                III кл. (300 м);

•	гаражи и парки по хранению грузовых автомобилей

и сельхозтехники	                                                                               III кл. (300 м);

•	склады для хранения ядохимикатов и

минеральных удобрений до 50 т                        	                                IV кл. (100 м);

•	цехи по приготовлению кормов	                                                   IV кл. (100 м);

•	хозяйства с содержанием животных

(свинарники, коровники, конюшни) до 100 голов                             IV кл. (100 м);

•	склады ГСМ	                                                                                 V кл. (50 м);

•	материальные склады	                                                                        V кл. (50 м);

•	хозяйства с содержанием животных

(свинарники, коровники, конюшни) до 50 голов	                                   V кл. (50 м).

Сооружения санитарно-технические, транспортной инфраструктуры, объекты коммунального назначения, спорта, торговли и оказания услуг

•	свалки ТБО	                                                                                 I кл. (1000 м);

•	компостирование отходов (без навоза и фекалий)	                        III кл. (300 м);

•	объекты по обслуживанию легковых, грузовых автомобилей

(не более 10)	                                                                                          IV кл. (100 м);

•	АЗС 	                                                                                                    IV кл. (100 м);

•	физкультурно-оздоровительные сооружения открытого

типа с трибунами до 500 мест	                                                             IV кл. (100 м);

•	склады хранения пищевых продуктов, промышленных

и хозяйственных товаров	                                                                        V кл. (50 м);

•	отстойно-разворотные площадки общественного

транспорта  	                                                                                           V кл. (50 м);

•	сельские кладбища                              	                                            V кл. (50 м);

•	отдельно стоящие предприятия торговли,

общественного питания, открытые рынки	                                            V кл. (50 м).

Склады и места перегрузки

•	открытые наземные склады и места разгрузки песка, гравия	    III кл. (300 м);

•	склады, перегрузка пищевых продуктов

(мясных, молочных, кондитерских), овощей и др.	                        V кл. (50 м).

У большинства предприятий, являющихся источниками воздействия на среду обитания, отсутствуют проекты организации санитарно-защитной зоны. Размеры санитарно-защитной зоны должны обеспечивать снижение уровня воздействия концентрации опасных химических веществ в атмосферном воздухе и физических факторов до гигиенических нормативов; создание санитарно-защитного барьера между территорией предприятия и территорией жилой застройки, буферных полос санитарно-защитного озеленения.

Территория СЗЗ не может рассматриваться как резервная для расширения промышленной и жилой застройки без соответствующей обоснованной корректировки границ СЗЗ.

В пределах СЗЗ не допускается жилищное строительство, размещение коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, предприятий по производству лекарственных средств, предприятий пищевой промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексов водопроводных сооружений, спортивных сооружений, парков, образовательных и детских учреждений, лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений общего пользования.

В СЗЗ допускается размещать сельхозугодия для выращивания технических культур, пожарных депо, бани, прачечные, мотели, гаражи, АЗС, а также связанные с обслуживанием данного предприятия здания управления, научно-исследовательские лаборатории и т.д.

Охранные зоны

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы водных объектов

Водоохранной зоной является территория, примыкающая к акваториям морей, рек, озер, водохранилищ, болот и других поверхностных водных объектов, на которой устанавливается специальный режим хозяйственной и иных видов деятельности с целью предотвращения загрязнения, засорения, заиления и истощения водных объектов, а также сохранения среды обитания объектов животного и растительного мира. В пределах водоохранных зон устанавливается специальный режим хозяйствования  и иных видов деятельности. Соблюдение особого режима хозяйствования на территории водоохранных зон и прибрежных защитных полос является составной частью комплекса природоохранных мер по улучшению гидрологического, гидрохимического, санитарного и экологического состояния водных объектов и благоустройству их прибрежных территорий.

Размеры водоохранных зон водных объектов, в соответствии со  статьей 65 Водного кодекса РФ, представлены в таблице 7.1.2.

Размер водоохранных зон водных объектов

Таблица 7.1.2.

| № п/п | Категории водных объектов | Ширина водоохранных зон, м |
| --- | --- | --- |
| 1. | Моря | 500 |
| 2. 2.1. 2.2. 2.3. | Реки, ручьи, протяжённостью: менее 10 км от 10 до 50 км 50 км и более | 50 100 200 |
| 3. | Озеро или водохранилище с акваторией менее 0,5 км2 | 50 |
| 4. | Озеро или водохранилище, имеющее особо ценное рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, зимовки рыб и других водных биологических ресурсов) | 200 |

Наиболее крупная река на территории муниципального образования является река Вычегда и ее притоки. В пределах водоохранных зон выделяются прибрежные защитные полосы, на территории которых вводятся дополнительные ограничения использования, режимы их использования устанавливаются в соответствии со статьей 65 Водного кодекса.

Минимальная ширина прибрежных защитных полос (ПЗП) устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта.

Размер прибрежной защитной полосы

Таблица 7.1.3.

| № п/п | Уклон берега водного объекта | Ширина прибрежной полосы, м |
| --- | --- | --- |
| 1. | Обратный и нулевой уклон | 30 |
| 2. | До 3° | 40 |
| 3. | 3° и более | 50 |

В границах водоохранных зон запрещается:

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

- движение и стоянка транспортных средств.

В пределах защитных прибрежных полос дополнительно к ограничениям, перечисленным выше, запрещается:

- распашка земель;

- применение удобрений;

- складирование отвалов размываемых грунтов;

- выпас и организация летних лагерей скота;

- установка сезонных палаточных городков, размещение дачных и садово-огородных участков, выделение участков под индивидуальное строительство;

- движение автотранспорта, кроме автомобилей специального назначения.

Участки земель в пределах прибрежных защитных полос могут быть предоставлены для размещения объектов водоснабжения, рекреации, рыбного и охотничьего хозяйства на водопользование, в которых устанавливаются требования по соблюдению водоохранного режима.

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения

Зоны санитарной охраны (ЗСО) – территории, прилегающие к водопроводам хозяйственно-питьевого назначения, включая источник водоснабжения, водозаборные, водопроводные сооружения и водоводы в целях их санитарно-эпидемиологической надежности. Санитарно-эпидемиологические требования к организации и эксплуатации зон санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения определяют Санитарные правила и нормы СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Назначение первого пояса – защита места водозабора от загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения источников водоснабжения. Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой. В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарной полосы, соответственно их назначению.

Границы первого пояса ЗСО объектов водоснабжения с поверхностным источником устанавливаются с учётом конкретных условий, в следующих пределах: для водотоков: вверх по течению – не менее 200 м от водозабора; вниз по течению – не менее 100 м от водозабора; по прилегающему к водозабору берегу – не менее 100 м от линии уреза воды летне-осенней межени.

Границы второго пояса устанавливаются: вверх по течению – по расчёту; вниз по течению – не менее 250 м; боковые, не менее: при равнинном рельефе  - 500 м, при пологом склоне – 750 м, при крутом склоне – 1 000 м.

Границы третьего пояса совпадают с границами второго.

В пределах первого пояса ЗСО запрещается размещение жилых и хозяйственно бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.

Во втором поясе ЗСО запрещается  сброс сточных вод на рельеф и в водные объекты, производство рубок главного пользования, размещение кладбищ, скотомогильников, навозохранилищ, животноводческих и птицеводческих предприятий, расположение стойбищ и выпас скота, складов горюче-смазочных материалов накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих химическое загрязнение подземных вод. Запрещается подземное складирование ТБО и разработка недр.

Охранные зоны объектов инженерно-транспортной инфраструктуры

Охранная зона – территория с особыми условиями использования, которая устанавливается в порядке, определённом Правительством Российской Федерации, вокруг объектов инженерной, транспортной и иных инфраструктур в целях обеспечения охраны окружающей природной среды, нормальных условий эксплуатации таких объектов и исключения возможности их повреждения.

На территории муниципального образования выделяются охранные зоны:

- электрических сетей;

- линий и сооружений связи;

- магистральных газопроводов и систем газоснабжения;

- транспортных магистралей.

Охранные зоны электрических сетей

В целях защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи (ВЛ) устанавливаются санитарные разрывы вдоль трассы высоковольтной линии, за пределами которых напряженность электрического поля не превышает 1 кВ/м.

Границы санитарных разрывов вдоль трассы ВЛ с горизонтальным расположением проводов и без средств снижения напряженности электрического поля по обе стороны от нее на следующих расстояниях от проекции на землю крайних фазных проводов в направлении перпендикулярном к ВЛ:

- 10 м – для ВЛ напряжением до 20 кВ;

- 15 м – для ВЛ напряжением 35 кВ.

Охранные зоны линий и сооружений и связи

Охранные зоны линий и сооружений связи устанавливаются для обеспечения сохранности действующих кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации, а также сооружения связи Российской Федерации. Размеры охранных зон сетей связи и сооружений связи устанавливаются в соответствии с федеральным законом от 07.07.2003 года «О связи» № 126-ФЗ, а также «Правилами охраны линий и сооружений связи РФ», утвержденных постановлением Правительства РФ от 09.06.95 № 578.

Охранные зоны линий и сооружений связи устанавливаются для обеспечения сохранности действующих кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации, а также сооружений связи.

Охранные зоны магистральных газопроводов и систем газоснабжения

Для обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации магистральных газопроводов и систем газоснабжения устанавливаются охранные зоны.

Границы охранных зон газораспределительных сетей и условия использования земельных участков, расположенных в их пределах должны соответствовать Правилам охраны магистральных трубопроводов, утвержденными постановлением Госгортехнадзора России от 22 апреля 1992 № 9 и Правилам охраны газораспределительных сетей, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 20 ноября 2000 № 878 и составляют:

- вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих сжиженные углеводородные газы (СУГ) – в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 100 м от оси трубопровода с каждой стороны;

- вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих природный газ, – в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 25 м от оси трубопровода с каждой стороны;

- на территории населённых пунктов техническая зона газопровода высокого давления составляет 20 м (по 10 м в каждую сторону от оси газопровода);

- расстояния ограждений ГРС, ГГРП, и ГРП до зданий и сооружений принимается в зависимости от класса входного газопровода: 15 м – от ГРС, ГГРП с входным давлением 1,2 мегапаскаля; 10 м – от ГРП с входным давлением 0,6 мегапаскаля.

Зоны санитарного разрыва

К зонам санитарного разрыва относятся земельные участки, необходимые для обеспечения нормального функционирования транспорта, сохранности, прочности и устойчивости сооружений, устройств и других объектов транспорта, а также прилегающие к землям транспорта земельные участки, подверженные оползням, обвалам, размывам и другим опасным воздействиям. Порядок установления охранных зон, их размеров и режима определяется для каждого вида транспорта в соответствии с действующим законодательством.

Границы придорожных полос автомобильных дорог устанавливаются в соответствии с федеральным законом от 08 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Охранные зоны являются ограничением для размещения объектов капитального строительства, на этой территории запрещается размещение жилых и общественных зданий, складов нефти и нефтепродуктов.

Границы придорожных полос устанавливаются для дорог III технической категории на расстоянии 50 м от границы полосы отвода автодороги, для автодорог IV и V технической категории, служащих для сообщения между населенными пунктами МО, границы придорожных полос устанавливаются, соответственно, 50 и 25 м от границы полосы отвода автодороги.

Территории с особым природоохранным режимом

Защитные леса

К территориям природоохранного назначения относятся леса, выполняющие защитные функции. В пределах земель природоохранного назначения вводится особый правовой режим использования территории, ограничивающий или запрещающий виды деятельности, которые несовместимы с основным назначением этих земель. В соответствии с Лесным Кодексом РФ к защитным лесам относятся леса, основным назначением которых является выполнение водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных функций.

Все леса на землях лесного фонда в поселении относятся к защитным лесам.

По целевому назначению и категории защитности леса в поселении подразделяются:

1.	Защитные леса, в том числе:

1.1.	Леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов, в том числе:

1.1.1	 Зеленые зоны;

1.1.2	 Защитные полосы лесов, расположенных вдоль автодорог;

1.1.3	 Противоэрозионные леса;

1.2.	 Ценные леса, в том числе:

1.2.1.	Запретные полосы лесов по берегам рек и водохранилищ.

Защитные леса подлежат освоению в целях сохранения средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов с одновременным использованием лесов при условии, если это использование совместимо с целевым назначением защитных лесов.

### 3.2. Мероприятия по развитию и преобразованию функционально-планировочной структуры

Перспективная территориальная организация МО «Сойгинское» базируется на исторически сложившейся планировочной структуре и дальнейшем ее совершенствовании.

Территория МО сохраняется в установленных административных границах на площади  112,000 км2 (112 000 га), что составляет 10,5  % от территории Ленского района.

Все население муниципального образования сохраняет на перспективу статус сельского населения.

Деревня Белопашино остается главным опорным организующим центром расселения и системы культурно-бытового обслуживания на поселенченском (низовом) уровне.

Природопространственной планировочной осью территории муниципального образования остается территория в бассейне реки Вычегда.

Перспектива развития функционально-планировочной структуры муниципального образования взаимосвязана с совершенствованием  (реконструкцией) транспортной инфраструктуры – автомобильная дорога регионального значения: «Котлас-Сольвычегодск-Яренск». Функционально-планировочная структура д. Белопашино остается без изменений.

Основные принципы формирования и перспективы развития системы расселения на территории МО «Сойгинское» должны строиться на решении следующих задач:

•	учет положений концепции градостроительного развития по организации расселения и системы населенных мест на основе планировочного каркаса, предложенного в «Схеме территориального планирования Архангельской области» и «Схеме территориального планирования муниципального образования «Ленский муниципальный район», которые рассматривают территорию МО «Сойгинское» в качестве активной составляющей системы расселения района;

•	сохранение и развитие основы экономического потенциала муниципального образования – лесной, деревообрабатывающей промышленности, сельскохозяйственного производства (животноводства и растениеводства) на основе сложившейся системы сельхозпроизводителей;

•	развитие транспортных автомобильных (строительство новых или реконструкция существующих автодорог) связей, как наиболее важного фактора в организации системы расселения в районе, в том числе при организации туристско-рекреационных потоков;

•	решения проблем инженерной инфраструктуры во всех населенных пунктах;

•	совершенствование организации системы детских образовательных учреждений (ДОУ); развитие и модернизация физкультурно-оздоровительных объектов с предоставлением услуг, в первую очередь, детям и подросткам;

•	учет системы объектов культурного наследия  как важной составляющей в использовании природно-ландшафтного и историко-культурного потенциала муниципального образования;

•	развитие туристической отрасли как части социально-экономического развития района и муниципального образования с целью активной разработки и освоения маршрутов экологического, культурно-познавательного туризма и создания туристической инфраструктуры;

•	разработка и реализация на территории муниципального образования системы сбора, удаления и утилизации промышленных отходов и ТБО.

### 3.3. Мероприятия по развитию и размещению объектов капитального строительства

###### 3.3.1. Мероприятия по развитию и размещению основных объектов экономической деятельности

К основным мероприятиям по развитию экономической деятельности на территории МО относятся:

- сохранение и развитие экономического потенциала муниципального образования на основе функционирующих сейчас предприятиях специализирующихся на молочном и мясном животноводстве, а также растениеводстве;

- развитие промышленности на территории МО «Сойгинское» на основе лесозаготовительной и лесопильной промышленности;

- сохранения и развитие с учетом нового строительства и реконструкции автодорог на территории муниципального образования экономического потенциала дорожно-ремонтного потенциала;

- строительство новых коммунальных предприятий предлагается развивать на существующих коммунальных площадках;

- модернизацию действующих предприятий предлагается осуществлять в пределах территорий этого предприятия, или при обосновании за счет примыкающих резервных территорий, предусмотренных для промышленности, при их наличии;

- интенсификацию использования и повышение плотности застройки сохраняемых территорий; строительство там объектов деловой, торговой, сфер деятельности. Модернизацию предприятий на основе применения новейших технологий и современного оборудования при совершенствовании функционально-планировочной организации сохраняемых производственных зон. Комплексное благоустройство, озеленение производственных территорий, улучшение состояния окружающей среды, обеспечение на действующих предприятиях требований экологических нормативов, сокращение разрешенных санитарно-защитных зон, развитие зоны производственно-коммунальных объектов.

###### 3.3.2. Мероприятия по развитию жилого фонда и размещению объектов культурно-бытового обслуживания населения

Перспективное развитие жилого фонда и размещение (реконструкция) объектов культурно-бытового обслуживания населения планируется на территории д. Белопашино.

При относительной стабилизации численности населения в поселении генпланом прогнозируется перспективная численность населения на расчетный срок (2035 г.) в размере 2,05 тыс. чел. А жилищный фонд муниципального образования на расчетный срок составит около 39,05 тыс. кв. м, а жилищная обеспеченность должна возрасти до 19,1 кв. м на чел.

К основным мероприятиям по развитию системы образования относятся:

на I очередь:

- создание условий для развития дополнительного образования детей на базе существующих учреждений образования;

на расчетный срок:

- реконструкция и ремонт здания общеобразовательной школы и детского дошкольного учреждения (расширение объектов системы образования).

К основным мероприятиям по развитию в сфере здравоохранения относятся:

на I очередь:

- создание условий, возможностей и мотивации населения области для ведения здорового образа жизни;

- реконструкция амбулатории, ремонт здания,  приобретение медицинского оборудования;

- переход на современную систему организации медицинской помощи;

- конкретизация государственных гарантий оказания гражданам бесплатной медицинской помощи;

на расчетный срок:

- организация аптек при ФАПах;

- замена старого помещения фельдшерско-акушерского пункта на новое помещение (здание-модуль), имеющий кабинет для приема больных и помещение для проживания семьи фельдшера (врача общей практики) в п. Белопашино;

- создание эффективной модели управления финансовыми ресурсами программы государственных гарантий;

- улучшение лекарственного обеспечения граждан в амбулаторных условиях в рамках системы обязательного медицинского страхования;

- повышение квалификации медицинских работников и создание системы мотивации их к качественному труду;

- развитие медицинской науки и инноваций в здравоохранении;

- информатизация здравоохранения.

К основным мероприятиям по развитию в области культуры относятся:

на I очередь:

- капитальный ремонт дома культуры в д. Белопашино;

на расчетный срок:

- переход на новые предпрофильные программы;

- строительство клуба в п. Литвино.

К основным мероприятиям по развитию в области физкультуры и спорта относятся:

на I очередь:

- ремонт спортивных площадок и спортивного зала в п. Сойга и д. Белопашино;

на расчетный срок:

- организация спортивной площадки в п. Литвино;

К основным мероприятиям по развитию в области связи и управления и финансирования относятся:

на I очередь:

- перспективное развитие сетей связи.

на расчетный срок:

- размещение отделения банка в д. Белопашино.

К основным мероприятиям по развитию в области бытового обслуживания относятся:

на I очередь:

- перспективное развитие сети коммерческих предприятий обслуживания населения (торговля, общественное питание, бытовое обслуживание) как по объемным, так и по структурным показателям полностью будет происходить в соответствии с рыночными отношениями;

- строительство кафе и организация пунктов бытового обслуживания (в соответствии с нуждами населения) в п. Сойга и д. Белопашино;

на расчетный срок:

- размещение крупных и средних объектов будет происходить преимущественно в д. Белопашино.

Таким образом, настоящим проектом предлагается дальнейшее совершенствование и развитие системы культурно-бытового обслуживания.

Основные мероприятия по размещению объектов социальной инфраструктуры:

- реконструкция и ремонт здания общеобразовательной школы и детского дошкольного учреждения (расширение объектов системы образования);

- организация аптек при ФАПах;

- замена старого помещения фельдшерско-акушерского пункта на новое помещение (здание-модуль), имеющий кабинет для приема больных и помещение для проживания семьи фельдшера (врача общей практики) в п. Белопашино;

- капитальный ремонт дома культуры в д. Белопашино;

- строительство клуба в п. Литвино;

- ремонт спортивных площадок и спортивного зала в п. Сойга и д. Белопашино;

- организация спортивной площадки в п. Литвино;

- размещение отделения банка в д. Белопашино;

- строительство кафе и организация пунктов бытового обслуживания (в соответствии с нуждами населения) в п. Сойга и д. Белопашино.

###### 3.3.3. Мероприятия по развитию и размещению объектов транспортной инфраструктуры

К основным мероприятиям по развитию транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования относятся:

- реконструкция и капитальный ремонт всех существующих автомобильных дорог и организация подъездов с твердым покрытием ко всем населенным пунктам;

- совершенствование и развитие объектов придорожного сервиса.

Пассажирское сообщение:

- на расчётный срок - существующий автобусный маршрут сохранится;

- на первую очередь проект предусматривает установку павильонов на автобусных остановках оборудованных согласно нормативным документам (ГОСТ Р 52766-2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования»).

###### 3.3.4. Мероприятия по развитию и размещению объектов инженерной инфраструктуры

Мероприятия по модернизации и развитию водоснабжения

Выбор схем водоснабжения населенных пунктов определялся наличием на территории источника водоснабжения.

Для обеспечения качественной водой жителей населенных пунктов: п. Сойга, д. Белопашино, п. Литвино рекомендуется строительство собственных водозаборных сооружений, предварительно проведя гидрогеологические работы для определения типа водозабора (поверхностный, подрусловой, подземный).

Поскольку система водоснабжения не имеет необходимых сооружений и оборудования для улучшения качества воды, необходимо строительство систем очистки воды, забираемой из подземных источников для обеспечения соответствия требованиям ГОСТ 2874—82 качества воды, подаваемой на хозяйственно-питьевые нужды. Качество воды, подаваемой на хозяйственно-питьевые нужды, должно соответствовать требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01.

Проектом предусмотрено:

Для населенных пунктов: д. Белопашино, п. Сойга, п. Литвино, п. Запань-Лупья:

- проведение гидрогеологических работ по определению возможности строительства водозаборных сооружений;

- строительство водозаборных сооружений;

- строительство водопроводной сети с вводом от водоразборных колонок непосредственно в дома;

- строительство резервуара чистой воды (водонапорной башни);

- монтаж водоочистных установок (при необходимости).

Основными первоочередными мероприятиями являются:

- инвентаризация потребителей: жителей района, организаций и предприятий;

- планомерное обеспечение жителей района приборами учета подаваемой воды по доступным ценам;

- разработка и реализация программы по ресурсосбережению, внедрению новых технологий и материалов;

Для населенных пунктов: д. Белопашино, п. Сойга, п. Литвино, п. Запань-Лупья:

- обеспечение проведения производственного контроля качества питьевой воды в местах водозабора, с привлечением организаций, аккредитованной в установленном порядке на право выполнения исследований (испытаний) качества питьевой воды;

- получение санитарно-эпидемиологического заключения Управления Роспотребнадзора на использование водного объекта в целях питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения на источники хозяйственно-питьевого водоснабжения.

- обеспечение ограждения всей территории первого пояса зон санитарной охраны подзем-ного источника водоснабжения (скважин), обеспечение планировки территории для отвода поверхностного стока за ее пределы.

Качество воды, подаваемой на хозяйственно-питьевые нужды, должно соответствовать требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01. Водоподготовку в малых населенных пунктах поселения целесообразно проводить на установках заводского изготовления.

Мероприятия по модернизации и развитию водоотведения:

В населенных пунктах: п. Сойга, д. Белопашино, п. Литвино необходимо строительство централизованных систем водоотведения и строительство очистных сооружений полной биологической очистки заводского изготовления. Выпуски очищенных сточных вод рекомендуется осуществлять для населенных пунктов в реку Вычегда. Перед выпуском в реки необходимо предусмотреть мероприятия по доочистке стоков. Системы водоотведения населенных пунктов п. Сойга и д. Белопашино рекомендуется объединить со строительством единых канализационных очистных сооружений.

Сточные воды из выгребов перед поступлением на очистные сооружения должны разбавляться и проходить механическую очистку.

Проектом предусмотрено:

Для населенных пунктов: д. Белопашино, п. Сойга, п. Литвино:

- монтаж канализационных очистных сооружений, строительство децентрализованной системы водоотведения, строительство и согласование выпуска очищенных сточных вод в водные объекты.

Основными первоочередными мероприятиями являются:

- обеспечение населенных пунктов автономными системами полной биологической очистки бытовых стоков заводского изготовления, поскольку строительство централизованных систем в малых населенных пунктах экономически невыгодно из-за слишком большой себестоимости очистки.

- строительство очистных сооружений поверхностного стока, замена разводящих сетей, проектирование и установка водоочистной станции, строительство насосной станции с гидроаккумулятором в д. Белопашино.

- обеспечение планировки территории для отвода поверхностного стока за ее пределы.

Ливневая канализация

Согласно СНиП 2.07.01-89* п. 13.3 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» в районах одно-, двухэтажной застройки допускается применение открытых водоотводящих устройств (канав, кюветов, лотков).

Проектом предусмотрено организация и очистка поверхностного стока и строительство очистных сооружений ливневой канализации в д. Белопашино.

В качестве труб для ливневой канализации предлагается использовать полиэтиленовые двухслойные гофрированные трубы КОРСИС.

Мероприятия по модернизации и развитию теплоснабжения:

Расположение МО «Сойгинское», низкие среднегодовые температуры, большая длительность отопительного периода и короткий зимний день – все это обуславливает повышенные энергетические затраты, необходимые для обеспечения нормальных условий для жизнедеятельности населения и развития всех сфер экономики.

Теплоснабжение капитальной застройки и социальной сферы населенных пунктов поселения будет обеспечиваться теплоснабжением от существующих котельных, с учётом их реконструкции и перевода на природный газ и местное биотопливо, а также от новых котельных и индивидуальных отопительных систем (печей, котлов, газогенераторов и др.).

Теплоснабжение объектов производственно-экономического комплекса будет осуществляться, в основном, от собственных существующих источников тепла, а также при необходимости от вновь возводимых, развитие которых определяется самим предприятием

Необходимым условием энергосберегающей политики является замена устаревшего энергетического оборудования и таким образом сокращение потерь энергии.

При строительстве жилья необходимо применять теплосберегающие технологии и материалы. Необходимо внедрять приборы учета расхода теплоэнергии потребителями и регулирование подачи тепла. Замену изношенных и строительство новых теплотрасс следует вести с применением ППУ изоляции. Для поддержания установленного температурного графика работы сетей на котельной необходимо внедрять автоматическое регулирование отпуска тепловой энергии. Для выявления мест и причин сверхнормативного потребления энергоресурсов, определения фактического состояния тепловых сетей необходимо проводить обходы теплосетей.

Проектом предусмотрено:

- внедрение системы учета получаемого тепла потребителями;

- частичное использование биотоплива для котельных;

- реконструкция и перевод котельных на природный газ;

- перевод индивидуального жилищной застройки на индивидуальное газовое отопление.

- Основными первоочередными мероприятиями являются:

- реконструкция существующих котельных с заменой котлов, на более современные и экономичные;

- замена изношенных участков тепловых сетей и повышение их теплоизоляции;

- строительство теплосетей в места планируемой капитальной застройки;

- оснащение систем теплоснабжения, особенно приемников теплоэнергии, средствами коммерческого учета и регулирования;

- усиление теплоизоляции ограждающих конструкций зданий с проведением малозатратных мероприятий.

Мероприятия по газоснабжению:

Предусматривается строительство дополнительных ниток магистральных газопроводов общего направления «Западная Сибирь – Республика Коми – Центр РФ» в существующем коридоре «Микунь – Урдома – Приводино».

Использование природного газа во всех отраслях хозяйства улучшит условия проживания населения, позволит использовать газ как топливо для котельных, значительно снизит расходы на выработку теплоэнергии.

Для газификации Ленского района необходимо провести мероприятия по переводу котельных и жилищного фонда на природный газ. Для этого необходимо строительство межпоселковых газопроводов и газораспределительных пунктов по району.

Проектирование, строительство, капитальный ремонт, расширение и техническое перевооружение сетей газораспределения и газопотребления должны осуществляться в соответствии Генеральной схемой газоснабжения и газификации Архангельской области.

Мероприятия по модернизации и развитию электроснабжения:

Дальнейшее развитие электрических сетей должно быть направлено на решение следующих вопросов:

- полная амортизация оборудования;

- увязка инженерного обеспечения со стратегией экономического развития Ленского района;

- возможность присоединения новых потребителей;

- ликвидация «узких мест» в энергосистеме;

- повышение пропускной способности питающих сетей;

- наиболее полное использование существующих сетей с проведением работ по их восстановлению;

- строительство новых элементов схемы сети в связи с физическим и моральным старением существующих.

На расчетный срок:

- широкое внедрение передовых энергосберегающих технологий (новые строительные материалы, фотоэлементы);

- работа с населением по вопросам экономии энергии.

Основными первоочередными мероприятиями:

- замена в организациях и учреждениях ламп накаливания на энергосберегающие;

- комплексное обследование ТП, выявление с критическими уровнями нагрузки  и их реконструкция;

- реконструкция и замена ветхих сетей электроснабжения и опор воздушных линий.

Мероприятия по модернизации и развитию связи:

В первую очередь необходимо:

- перевод аналогового оборудования АТС на цифровое станционное с использованием, по возможности, оптико-волоконных линейных сооружений;

- расширение существующих АТС, емкостей которых недостаточно для обеспечения телефонной связью новых абонентов на прилегающих территориях;

- развитие сети Internet.

Одним из мероприятий по развитию телекоммуникационных систем проектом предлагается дальнейшее развитие в районе оптико-волоконной сети связи.

Телефонную сеть необходимо развивать на базе цифрового станционного оборудования с использованием оптико-волоконных линейных сооружений, осуществлением выхода абонентов на междугородние линии связи по оптико-волоконным кабелям через коммутационные узлы.

Развитие телефонной сети возможно за счет внедрения радиосвязи и транкинговой связи, организуемых на частной основе. Система радиосвязи обеспечивает быстрое соединение между индивидуальными абонентами, предоставляет возможность групповой связи, имеет возможность прямой связи между радиостанциями без задействования базового блока, позволяет передавать данные.

Основными направлениями развития телефонной связи МО «Сойгинское» являются:

- наращивание номерной емкости городских АТС и сельских АТС для обеспечения 100 % телефонизации населения;

- замена морально устаревшего аналогового оборудования на существующих АТС;

- дальнейшее внедрение цифрового и электронного оборудования на телефонных станциях, что улучшит качество связи и упростит обслуживание АТС;

- строительство телефонных сетей должно вестись по шкафной системе с организацией межшкафных связей, что повышает гибкость и надежность эксплуатационных сетей;

  - развитие оптико-волоконной связи, сотовой связи, IP-телефонии, Internet.

Мероприятия по модернизации и развитию радио и телевидения:

Поддержание сетей проводного вещания требует значительных материальных затрат, поэтому в сельской местности района необходимо переводить радиоточки проводного вещания, где это целесообразно, на эфирное вещание.

Для обеспечения возможности приема на большей части района федеральных, региональных и местных программ радиовещания необходимо развивать радиотрансляционную сеть эфирного (в основном) и проводного (где это целесообразно) вещания, включающую в себя радиотрансляционные узлы, приемно-передающие станции УКВ и FM диапазона и комплекс линейно-фидерных сооружений проводного вещания.

Прием программ вещания и подача их на станции радиотрансляционных узлов будет осуществляться по телефонным каналам междугородной связи и из эфира.

В районе необходимо увеличивать число транслируемых телепрограмм.

Перспективным развитием телевидения является переход на цифровое вещание. Для охвата большей части района цифровым телевещанием и трансляции федеральных и региональных TV программ потребуется развитие сети телевизионных станций и установка ретрансляторов TV с цифровыми передатчиками необходимых мощностей. На переходном этапе необходимо сохранять телевещание в аналоговом стандарте.

Для расширения количества принимаемых телевизионных каналов возможна организация в населенных пунктах систем кабельного телевидения с приемом TV программ спутникового телевидения.

Мероприятия по санитарной очистке территории

На расчетный срок:

- полный переход на селективный сбор отходов;

- строительство очистных сооружений с возможностью приема жидких нечистот для населенных пунктов: д. Белопашино, п. Сойга, п. Литвино;

Основными первоочередными мероприятиями:

- строительство полигона ТБО в п. Сойга;

- закрытие и рекультивация существующей свалки п. Сойга;

- рекультивация несанкционированных мест сваливания мусора, свалок в населенных пунктах поселения и на прилегающих территориях;

- организация перехода на селективный сбор отходов в основных населенных пунктах путем установки специализированных контейнеров для сбора отдельных фракций (стекла, макулатуры, пластмассы и др.); организации вывоза отсортированных отходов для переработки на промышленных предприятиях;

- организация современных технологий переработки отходов – опилок в пеллеты, создание пеллетных производств.

Главная задача реализации этих целей состоит в комплексном использовании всех рычагов управления и ресурсосбережения: экологических, технических, экономических, нормативных, правовых и информационных.

### 3.4. Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия

К основным мероприятиям по сохранению объектов культурного наследия на территории муниципального образования относятся:

Зоны охраны объектов культурного наследия

В целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории, до разработки проекта зон охраны устанавливаются временные зоны охраны (охранная зона определяется в радиусе двойной наибольшей высоты памятника), в границах которых запрещается любое строительство и хозяйственная деятельность за исключением специальных мероприятий, направленных на сохранение (регенерацию) историко-градостроительной или природной среды.

### 3.5. Мероприятия по развитию экономического потенциала поселения

Наиболее перспективные направления экономического развития поселения и населенных пунктов МО «Сойгинское»*:

Таблица 3.5.1.

| Система расселения района | Хозяйственная функция населенных пунктов |
| --- | --- |
| опорные подцентры |  |
| 1 | 2 |
| п. Сойга | - подцентр лесозаготовительной и сельскохозяйственной деятельности |
| д. Белопашино | - подцентр лесозаготовительной и сельскохозяйственной деятельности |
| п. Литвино | - подцентр лесозаготовительной деятельности |

*Согласно «Схеме территориального планирования муниципального образования «Ленский муниципальный район»

Ленский район в соответствии со «Схемой территориального планирования Архангельской области» и «Объединенной схемой территориального планирования частей Архангельской области» входит в число  обособленных туристско-рекреационных  зон на территории области.

Наиболее перспективными отраслями развития для МО «Сойгинское» видится - лесозаготовка, сельское хозяйство и разработка месторождений общераспространенных полезных ископаемых.

Развитие туризма в Ленском районе является одной из реальных возможностей экономического, социального и культурного подъёма.

Район обладает совокупностью богатейших туристских ресурсов для успешного развития следующих видов туризма: культурно-познавательного, событийного, паломнического, сельского, научно-познавательного, спортивного туризма и активного отдыха. В настоящее время основной поток организованных туристов движется в направлении культурно – познавательного туризма.

Для комплексного изучения и рассмотрения возможностей устойчивого развития туризма на исследуемой территории следует обратить внимание на её природно-климатические особенности. Ленский район вобрал в себя контрастность природных ландшафтов, здесь протекают множество рек, а равнины изобилуют озерами различных форм и размеров, обширными болотными угодьями. Особенно богат район лесными ресурсами, а также участками территорий с уникальным карстовым рельефом.

Район исследования обладает сильным природно-климатическим потенциалом, а, следовательно, и рекреационным. Экологическая обстановка находится на стабильном месте, учитывая данные по Архангельской области, но несмотря на это выделяются ряд существенных проблем, решение которых требует рациональных и проверенных путей.

В Ленском районе могут иметь место такие функциональные на правления развития туризма, как:

- культурно-познавательный туризм;

- экологический и природный туризм;

- сельский туризм;

- охотничье-рыболовный туризм;

- событийный туризм.

Основный варианты развития туризма в МО «Сойгинское» могут быть представлены:

- создание на территории муниципального образования туристско-рекреационного центра, с целью создания дополнительных рабочих мест и привлечения туристов;

- разработка программы развития туристской деятельности.

На территории поселения имеются объекты культурного наследия.

Опорным центром развития историко-познавательного туризма может являться д. Белопашино.

Основной проблемой, тормозящей полноценное развитие туризма в Ленском районе, является слабо развитая туристская инфраструктура. Для формирования в Ленском районе конкурентоспособной туристской отрасли, требуется привлечение партнеров и инвестиций.

Сельское хозяйство. Территория поселения включает сельскохозяйственного освоения.

Лесозаготовительное хозяйство. В настоящее время заготовку древесины ведут ряд частных предпринимателей.

### 3.6. Мероприятия по улучшению экологической обстановки и охране окружающей среды

К основным мероприятиям по улучшению экологической обстановки и охране окружающей среды относятся:

Проектные предложения Генерального плана МО «Сойгинское» направлены на обеспечение устойчивого и экологически безопасного развития территории, рационального природопользования, формирования благоприятных условий жизнедеятельности населения. Прогнозируемое увеличение техногенной нагрузки обусловлено развитием существующих и организацией новых производств, в том числе лесообрабатывающих и сельскохозяйственных, развитием транспортных коммуникаций, увеличением объёмов жилищного строительства, что требует усиления мер по охране окружающей среды.

Перечень природоохранных мероприятий

Мероприятия по охране атмосферного воздуха:

- установление для всех источников выбросов загрязняющих веществ предельно допустимых выбросов (ПДВ);

- соблюдение размера и регламента санитарно-защитных зон промышленных и сельскохозяйственных предприятий, озеленение санитарно-защитных зон  промышленных и коммунальных объектов, животноводческих, птицеводческих и свиноводческих комплексов, согласно требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03;

- реконструкция производственных объектов, включающая замену устаревшего оборудования, переход на новые технологии производства, что позволит сократить размеры санитарно-защитных зон;

- в случае невозможности сокращения выбросов загрязняющих веществ и уменьшения размеров санитарно-защитных зон (СЗЗ), вынос жилой застройки за пределы СЗЗ предприятий;

- перевод котельных на экологически более безопасное топливо (природный газ, древесные отходы и др.);

- создание вдоль всех транспортных коммуникаций защитных зеленых полос из пыле- и газоустойчивых зеленых насаждений.

Водоохранные мероприятия:

- внедрение рациональных технологий и мероприятий по очистке сточных вод сельскохозяйственных предприятий;

- внедрение современных технологических процессов в производстве;

- сокращение водопотребления промышленными, коммунальными, сельскохозяйственными предприятиями за счёт использования передовых технологий производства, внедрения оборотного или повторного использования воды, очистки сточных вод;

- организация сбора и очистки ливневых и талых вод на локальных очистных сооружениях с автомобильных дорог, предприятий автосервиса (АЗС, СТО, стоянок автомашин).

Мероприятия по охране окружающей среды от физических факторов:

- установление охранных зон вдоль воздушных линий электропередач в виде воздушного пространства над землей, ограниченного параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии на расстоянии от крайних проводов по горизонтали;

- для защиты застройки от шума и выхлопных газов предусматрение вдоль дороги полосу зеленых насаждений шириной не менее 10 м, что в населенных пунктах соблюдено не повсеместно (согласно СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» от 28 декабря 2010 г № 820 пункт 8.20 и 8.21);

- организация систематического контроля радиационной обстановки на территории МО «Сойгинское» с измерением мощности дозы гамма-излучения, отбором и анализом проб объектов окружающей среды (атмосферного воздуха, выпадающих осадков, поверхностных и подземных вод, почвы), сырья и пищевых продуктов;

- обеспечение производственного контроля радиационного качества воды водоисточников в соответствии с требованиями нормативных документов, а также необходимо соблюдать государственные санитарно-эпидемиологические правила и нормативы ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.99 и ФЗ «О радиационной безопасности населения» № 3-ФЗ от 09.01.96;

- рекомендуется проведение территориального районирования по уровню загрязнения техногенными радионуклидами в системе зарубежных нормативов радиационной безопасности и предусмотреть проведение радиационного мониторинга с целью разработки мер по радиоэкологической реабилитации.

Мероприятия по охране почв:

- закрытие свалок на землях несоответствующих категории;

- рекультивация нарушенных в процессе строительства и добычи полезных ископаемых территорий, восстановление продуктивности и природно-хозяйственной ценности почв, утративших свою первоначальную ценность; отработанные и заброшенные карьеры подлежат рекультивации с последующим использованием для производственных, рекреационных и иных целей;

- инвентаризация остаточных запасов полезных ископаемых на заброшенных карьерах для последующей их рекультивации;

- проведение комплексного радиоэкологического обследования почв населённых пунктов; при строительстве зданий и сооружений принимать конструктивные меры - строить здания с проветриваемыми подпольями, с изоляцией межэтажных перекрытий нижних этажей, применять установки «антирадон» и т.д.;

- обеспечение сохранения качества окружающей среды за счёт применения новых технологий добычи, переработки минерального сырья, утилизации отходов добывающих предприятий, рекультивация выработанных месторождений;

- полное освоение разведанных месторождений подземных вод, оценка запасов подземных вод на действующих водозаборах и их расширение за счёт фонда существующих скважин, проведение поисково-разведочных работ;

- организация защитных лесных полос вдоль транспортных коммуникаций для предотвращения загрязнения почв и ценных сельхозугодий;

- создание на всех крупных накопителях отходов сети наблюдательных скважин и обеспечение систематического контроля за качеством подземных вод;

- введение системы селективного отбора отходов;

- ведение постоянной разъяснительной работы с населением о недопустимости бесконтрольного обращения с отходами и необходимости централизованного сбора и вывоза отходов с территории населенных пунктов поселения;

- разработка перспективной долгосрочной программы по комплексному анализу состояния почв при освоении территорий различного целевого использования с условиями полного комплексного инженерного обеспечения объектов строительства по расчётным периодам, необходимого объема рекультивации почв, с исключением оврагообразовательных процессов, определением объёмов новых лесных посадок.

Мероприятия по охране объектов растительного и животного мира:

- профилактические противопожарные мероприятия;

- предупреждение (профилактика) вспышек массового размножения и распространения вредных насекомых и болезней;

- преподавание основ экологических знаний в образовательных учреждениях;

- распространение экологических знаний через средства массовой информации, учреждения культуры;

- создание внутрисельских систем озеленения общего пользования и специального назначения.

Мероприятия в области санитарной очистки и обращения с отходами:

- контроль за санитарно-техническим состоянием свалок ТБО, санитарным состоянием помещений, территории, прилегающей к свалке осуществляется один раз в месяц,  программа производственного контроля;

- в случаях, когда в соответствии с действующими нормами и правилами невозможно устройство контейнерной площадки, организацией по согласованию с уполномоченными органами определяются места временного хранения отходов;

- организации, управляющие жилищным фондом, иные организации, а также владельцы индивидуальных жилых домов обязаны заключать договоры на вывоз и утилизацию (захоронение) отходов только с организациями, имеющими разрешение на транспортировку и размещение опасных отходов.

- все организации обязаны предусмотреть места для сбора твердых бытовых отходов и обеспечить их вывоз силами специализированной организации.

Несанкционированные свалки образуются из-за отдаленности санкционированных свалок, санитарной неграмотности населения. Меры принятые для ликвидации – выданы предписания, наложены административные взыскания.

Для ликвидации несанкционированных свалок предлагаются следующие планировочные и организационные мероприятия:

- ликвидация стихийных свалок является действенным средством борьбы за чистоту почвы;

- строительство установок по утилизации ртути и ртутьсодержащих приборов, по обезвреживанию, утилизации пестицидов в районе не ведется. Промышленные, ртутьсодержащие отходы хранятся на временных площадках на предприятиях, для дальнейшего вывоза на специализированные предприятия для обезвреживания и утилизации;

- сбор жидких бытовых отходов в не канализованных домовладениях должны устраиваться дворовые выгребные ямы и туалеты, имеющие водонепроницаемый выгреб и наземную часть с крышкой и решеткой для отделения твердых фракций.

- расчет объем и необходимого количества выгребов устанавливается исходя в соответствии с нормами накопления жидких бытовых отходов и количества жителей.

Для  решения вопросов переработки и утилизации бытовых отходов, отнесенных к вопросам местного значения Ленского муниципального района необходимо:

- строительство новых объектов по переработке и захоронению бытовых отходов;

- организация экологически безопасного сбора, хранения, транспортировки, использования и обезвреживания опасных бытовых отходов;

- разработка мероприятий по извлечению вторичных сырьевых ресурсов из бытовых отходов и использование их в качестве вторичного сырья;

- внедрение новых технологий использования вторичных материальных ресурсов, позволяющих обеспечить получение качественной продукции;

- создание эффективной системы информирования населения, юридических лиц по вопросам обращения с отходами и вовлечение вторичных сырьевых ресурсов в гражданский оборот;

- обеспечение эффективного мониторинга окружающей среды в районе объектов по сбору, складированию, обеззараживанию и захоронению бытовых отходов;

- формирование механизмов экономического стимулирования сбора и использования вторичных сырьевых ресурсов;

- отработка технологии утилизации энергосберегающих ламп в рамках муниципальной Программы повышения энергетической эффективности и энергосбережения.

### 3.7. Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и пожарной безопасности

Общие положения

Общие положения по основным факторам риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера приведены в соответствие с «Паспортом безопасности территории Ленского района Архангельской области», разработанном согласно приказа МЧС России от 25.10.2004 г. № 484.

В соответствии с составом и структурой «Паспорта безопасности», безопасность населения на территории СП обеспечивается решением следующих задач:

- характеристикой опасных объектов территории;

- показателями риска природных ЧС;

- показателями риска техногенных ЧС;

- показателями риска биолого-социальных ЧС.

Выполнение мероприятий и рекомендаций по снижению риска и смягчению последствий ЧС позволит значительно снизить ущерб от возможных ЧС для жизни и здоровья обслуживающего персонала опасных объектов, населения  окружающей среды.

Перечень основных факторов риска возникновения природных чрезвычайных ситуаций

Природная чрезвычайная ситуация – это обстановка на определённой территории или акватории, сложившаяся в результате возникновения источника природной чрезвычайной ситуации, который может повлечь или повлёк за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью и (или) окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушения условий жизнедеятельности людей.

Источником природных ЧС является опасное природное явление, т.е. событие природного происхождения или результат деятельности природных процессов, которые по своей интенсивности, масштабу распространения и продолжительности могут вызвать поражающее воздействие на людей, объекты экономики и окружающую среду.

При оценке территории по развитию тех или иных опасных природных процессов использовались следующие исходные материалы:

- Атлас природных и техногенных опасностей и рисков чрезвычайных ситуаций в Российской Федерации.

Согласно ГОСТ Р 22.0.06-95 «Источники природных чрезвычайных ситуаций» поражающие факторы делятся на следующие группы:

- опасные геологические (физико-геологические) процессы;

- опасные гидрологические процессы и явления;

- опасные метеорологические явления и процессы.

На территории МО «Сойгинское» наиболее вероятно проявление следующих источников природных ЧС:

1. Экзогенные физико-геологические процессы (речная эрозия и аккумуляция, обвалы и оползни).

2. Метеорологические (заморозки, сильные ветры, грозы и градобития).

3. Гидрологические (затопление речных берегов, связанное с весенними половодьями; затопление территорий населённых пунктов дождевыми паводками, заболачивание, ледяные заторы и зажоры на реках).

4. Прочие опасные явления (лесные пожары, природно-очаговые инфекции).

Мероприятия по снижению уязвимости к природным чрезвычайным ситуациям

Мероприятия, направленные на предупреждение чрезвычайных ситуаций, а также на максимально возможное снижение размеров ущерба и потерь в случае их возникновения, должны проводятся заблаговременно.

Планирование и осуществление мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций проводятся с учетом экономических, природных и иных характеристик, особенностей территорий и степени реальной опасности возникновения чрезвычайных ситуаций (статья 7 ФЗ от 21 декабря 1994 года «О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» № 68-ФЗ).

Территориальная организация противопожарной деятельности

В МО «Сойгинское» испытывается недостаток пожарной техники, пожарных расчетов и иных средств тушения пожаров.

На территории МО «Сойгинское» расположена всего одна пожарная часть ФПС МЧС России Ленского муниципального района в п. Сойга.

Аэродромом базирования пожарной авиации в Ленском районе является аэродром г. Котласа.

В соответствии с действующим «Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ (в редакции от 02.07.2013г.) нормативное время прибытия пожарного подразделения к месту пожара составляет 20 минут. Средняя скорость движения пожарного автомобиля составляет 60 км/ч, т. е. соблюдение установленных норм прибытия пожарной охраны к месту пожара возможно в 20-ти километровом радиусе от пожарного депо.

В соответствии со «Схемой территориального планирования Ленского муниципального района» с учетом принятых расчетных радиусов обслуживания пожарных депо предлагается формирование отрядов добровольной пожарной охраны в населенных пунктах, которые удалены от границ максимальных расчетных радиусов обслуживания (20 км).

# РАЗДЕЛ 4. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние | 1 очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Общая площадь муниципального образования | га | 120000 | 120000 | 120000 |
| 1.1 | п. Сойга | га | 54,2 | 91 | 91 |
|  | п. 52-го Квартала | га | 12,1 | 14,7 | 14,7 |
|  | д. Белопашино | га | 68,0 | 100,8 | 100,8 |
|  | д. Бердышиха | га | 3,3 | 5,5 | 5,5 |
|  | д. Березовская | га | 0,7 | 4,8 | 4,8 |
|  | д. Бызовская | га | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
|  | д. Вандыш | га | 45,8 | 48,4 | 48,4 |
|  | д. Германовская | га | 1,7 | 2,5 | 2,5 |
|  | д. Горка | га | 6,9 | 11,6 | 11,6 |
|  | д. Григорьевская | га | 10,2 | 15,6 | 15,6 |
|  | д. Губинская | га | 4,4 | 11,0 | 11,0 |
|  | д. Дегилевская | га | 4,3 | 4,0 | 4,0 |
|  | д. Емельяновская | га | 7,7 | 2,1 | 2,1 |
|  | д. Заимка | га | 7,2 | 5,6 | 5,6 |
|  | п. Запань-Лупья | га | 25,2 | 33,4 | 33,4 |
|  | д. Конюшевская | га | 1,7 | 1,9 | 1,9 |
|  | д. Коротовинская | га | 4,9 | 3,4 | 3,4 |
|  | д. Кочуринская | га | 7,4 | 7,4 | 7,4 |
|  | д. Кулига | га | 4,2 | 4,7 | 4,7 |
|  | д. Литвино | га | 4,2 | 8,6 | 8,6 |
|  | п. Литвино | га | 93,7 | 149,1 | 149,1 |
|  | д. Лупья | га | 6,8 | 5,5 | 5,5 |
|  | д. Мосеева Гора | га | 2,6 | 2,8 | 2,8 |
|  | д. Нефедовская | га | 5,3 | 2,7 | 2,7 |
|  | д. Нечаевская | га | 1,0 | 2,4 | 2,4 |
|  | д. Новоселова Гора | га | 7,1 | 7,1 | 7,1 |
|  | д. Рябово | га | 2,6 | 3,5 | 3,5 |
|  | д. Рязановская | га | 5,6 | 10,0 | 10,0 |
|  | д. Седуновская | га | 2,5 | 3,7 | 3,7 |
|  | д. Селивановская | га | 23,4 | 39,0 | 39,0 |
|  | д. Сендуга | га | 4,7 | 2,4 | 2,4 |
|  | с. Слободчиково | га | 29,0 | 33,3 | 33,3 |
|  | д. Слудка | га | 2,2 | 2,1 | 2,1 |
|  | д. Средняя Софроновская | га | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
|  | д. Тимасова Гора | га | 5,7 | 7,8 | 7,8 |
|  | д. Устье | га | 9,6 | 27,3 | 27,3 |
|  | д. Ушаковская | га | 7,0 | 5,2 | 5,2 |
|  | д. Фоминская | га | 1,0 | 7,8 | 7,8 |
|  | д. Харинская | га | 4,3 | 5,1 | 5,1 |
|  | д. Чакула | га | 3,6 | 6,5 | 6,5 |
|  | д. Черныханы | га | 6,0 | 5,9 | 5,9 |
|  | д. Чернышевская | га | 2,4 | 4,7 | 4,7 |
|  | д. Шеинская | га | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
|  | д. Шипино | га | 3,3 | 3,9 | 3,9 |
|  | д. Якимовская | га | 3,0 | 5,5 | 5,5 |
| 1.2 | распределение земель по категориям |  |  |  |  |
|  | земли сельскохозяйственного назначения | га | 7964 | 7964 | 7964 |
|  | земли населенных пунктов | га | 511,6 | 511,6 | 511,6 |
|  | земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | га | 18,9 | 18,9 | 18,9 |
|  | земли особо охраняемых территорий | га | 27020 | 27020 | 27020 |
|  | земли лесного фонда | га | 72776,7 | 72776,7 | 72776,7 |
|  | земли водного фонда | га | 3552 | 3552 | 3552 |
|  | прочие земли | га | 157 | 157 | 157 |
| 2. | Население, в том числе населенные пункты | чел. | 1678 | 1763 | 2047 |
| 2.1. | п. Сойга | чел. | 481 | 505 | 587 |
|  | д. Белопашино | чел. | 292 | 307 | 356 |
|  | п. Запань-Лупья | чел. | 156 | 164 | 190 |
|  | д. Литвино | чел. | 2 | 2 | 2 |
|  | п. Литвино | чел. | 557 | 585 | 680 |
|  | д. Рябово | чел. | 167 | 175 | 204 |
|  | с. Слободчиково | чел. | 23 | 24 | 28 |
|  | Средняя плотность населения | чел./км2 | 0,014 | 0,015 | 0,017 |
| 3. | Жилищный фонд |  |  |  |  |
| 3.1. | Жилищный фонд, всего | тыс. м2 общей площади | 20,6 | 26,53 | 39,05 |
|  | Средняя жилищная обеспеченность, всего | м2/чел | 12,3 | 15,1 | 19,1 |
| 4. | Социальная инфраструктура |  |  |  |  |
| 4.1. | Дошкольные образовательные учреждения | объект | 1 | 1 | 1 |
| 4.2 | Общеобразовательные школы | объект | 1 | 2 | 2 |
| 4.3. | Учреждения культуры | объект | 1 | 1 | 2 |
| 4.4. | Учреждения здравоохранения | объект | 5 | 5 | 5 |
| 4.5 | Объекты физической культуры и спорта | объект | 3 | 3 | 4 |
| 4.6. | Учреждения, предприятия и организации связи, управления и финансирования | объект | 2 | 2 | 3 |
| 4.7. | Административные учреждения, предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания | объект | 17 | 20 | 23 |
| 5. | Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |
| 5.1. | Протяженность автомобильных дорог общего пользования | км | 91,8 | - | - |
| 5.2. | в том числе: регионального значения | км | 52,5 | - | - |
| 5.3. | Местного значения | км | 39,3 | - | - |
| 6. | Инженерная инфраструктура |  |  |  |  |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |  |
| 6.1.1 | Среднесуточное водопотребление - всего | м3/сут. | н/д | 133,23 | 160,02 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | м3/сут. | н/д | 88,15 | 102,35 |
| 6.1.2 | Протяженность водопроводных сетей | тыс. м | - | - | - |
| 6.2 | Канализация |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод - всего | м3/ сут | н/д | 88,15 | 102,35 |
| 6.2.2 | Протяженность канализационных сетей | км | - | - | - |
| 6.2.3 | Протяженность ливневой канализации | км | - | - | - |
| 6.3 | Электроснабжение |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Потребление электроэнергии | кВт/год | 350 | 3138,14 | 4687,91 |
| 6.3.2 | Протяженность сетей | км | н/д | - | - |
| 6.4 | Теплоснабжение |  |  |  |  |
| 6.4.1 | Потребление тепла | Гкал/час | - | 13,20 | 14,45 |
| 6.4.2. | Протяженность сетей | км | 0,67 | - | - |
| 6.5 | Газоснабжение |  |  |  |  |
| 6.5.1 | Потребление газа | м3/ час | - | - | 283 |
| 6.5.2. | Протяженность газопровода | км | - | - | - |
| 6.6. | Связь |  |  |  |  |
| 6.6.1. | Количество телефонов | шт. | - | 529 | 677 |
| 7. | Санитарная очистка территории |  |  |  |  |
| 7.1. | Объем бытовых отходов | м3/год | н/д | 726,0 | 2903,90 |
| 7.2. | Площадки для сбора и временного хранения ТБО | ед. | 2 | 2 | 2 |
| 8. | Ритуальное обслуживание населения |  |  |  |  |
| 8.1. | Общее количество кладбищ | ед. | 5 | 5 | 5 |
| 9. | Объекты культурного наследия | ед. | 4 | 4 | 4 |