УТВЕРЖДЕНО

решением Совета депутатов

муниципального образования

«Ленский муниципальный район»

от   			  2015  года  №

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

муниципального образования «КОЗЬМИНСКОЕ»

ЛЕНСКОГО муниципального района

архангельской области

Пояснительная записка

Материалы по обоснованию проекта

МК№47-2014-OM

2015

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«Градостроительство»

Заказчик: Администрация муниципального образования «Козьминское»

Ленского муниципального района Архангельской области

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

муниципального ОБРАЗОВАНИЯ «КОЗЬМИНСКОЕ»

ЛЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Пояснительная записка

Материалы по обоснованию проекта

МК№47-2014-OM

Директор: 									М. Ю. Смолькин

Главный инженер проекта:					А.В. Мышкин

2015

СОСТАВ АВТОРСКОГО КОЛЛЕКТИВА

| ООО «Градостроительство» г. Саранск |  |  |
| --- | --- | --- |
| Заместитель директора по производству |  | Игнатьева О.Ф. |
| Главный инженер проекта |  | Мышкин А.В. |
| Начальник производственно-технического отдела |  | Кузнецова Т.В. |
| Заместитель начальника отдела градостроительного проектирования |  | Сивов В.Г. |
| Экономист градостроительства |  | Келина Е.П. |
| Юрисконсульт |  | Викторова Н.П. |
| Главный архитектор проекта |  | Неретина Е.В. |
| Архитектор |  | Ларькина Л.С. |
| Архитектор |  | Балаева М.А. |
| Ведущий (старший) картограф |  | Чугунова С.В. |
| Инженер |  | Горькова Н.А. |
| Картограф |  | Никитина М.А. |
| Картограф |  | Базаев А.Н. |
| Инженер-проектировщик по аналитической работе в сфере градостроительства |  | Немойкина Е.А. |
| Техник-картограф |  | Ютяева Д.Н. |
| Инженер-проектировщик (эколог) |  | Северин П.В. |
| Инженер по качеству (нормоконтролер) |  | Уркунова В.С. |
| Инженер по АСУП |  | Михайлюк А.Э. |

СОСТАВ ПРОЕКТА

«Генеральный план муниципального образования «Козьминское»

Ленского муниципального района Архангельской области»

| Номер | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Том I | Материалы проекта, подлежащие утверждению |  |
| Часть 1 | Книга 1. Положение о территориальном планировании |  |
| Часть 2 | Графические материалы (карты) |  |
|  | Карта 1. Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения | М 1:50 000 |
|  | Карта 2. Карта границ населенных пунктов | М 1:10 000 |
|  | Карта 3. Карта функциональных зон поселения | М 1:50 000 |
| Том II | Материалы по обоснованию проекта |  |
| Часть 1 | Книга 2. Материалы по обоснованию проекта |  |
| Часть 2 | Графические материалы |  |
|  | Карта 1. Опорный план (Схема современного состояния и использования территории) | М 1:50 000 |
|  | Карта 2. Планировочная организация территории | М 1:5 0000 |
|  | Карта 3. Карта транспортной инфраструктуры | М 1:50 000 |
|  | Карта 4. Карта инженерной инфраструктуры и инженерного благоустройства территорий | М 1:50 000 |
|  | Карта 5. Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | М 1:50 000 |
|  | Материалы ГП (передаваемые заказчику на электронных носителях) |  |
|  | CD – диск с графическими (в формате JPEG, М 1:50 000) и текстовыми материалами (в формате Microsoft Office Word 2003) | – 1 диск |

Оглавление

ВВЕДЕНИЕ	7

РАЗДЕЛ 1. СВЕДЕНИЯ О ПЛАНАХ И ПРОГРАММАХ КОМПЛЕКСНОГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ	7

РАЗДЕЛ 2. ПОЛОЖЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ В СИСТЕМЕ РАССЕЛЕНИЯ, АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО	12

РАЗДЕЛ 3. АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ. ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ	14

3.1. Климат	14

3.2. Рельеф и ландшафт	17

3.3. Инженерно-геологическая оценка территории	18

3.4. Гидрография	19

3.4.1. Поверхностные воды	19

3.4.2. Подземные воды	21

3.5. Инженерно-геологические условия	21

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНКА РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦИАЛА	24

4.1. Минерально-сырьевые ресурсы	24

4.2. Почвенные ресурсы	25

4.3. Растительные ресурсы	26

4.4. Лесные ресурсы	27

4.5. Животный мир и охотничьи ресурсы	30

РАЗДЕЛ 5. СОВРЕМЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РАССЕЛЕНИЯ. СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ОБЪЕКТОВ, ИХ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ	34

5.1. Сельскохозяйственный потенциал	34

5.2. Промышленность	34

5.3. Рекреация и туризм	35

5.4. Малое предпринимательство	36

5.5. Обслуживающие виды деятельности	36

5.6.  Население	37

5.6. Использование территории	39

5.6.1 Существующее использование территории	40

5.6.2. Планируемое использование территории	41

5.6.3.  Функциональное зонирование территории	41

5.7. Сведения о видах, назначении и наименованиях объектов, их основные характеристики, их местоположение	41

5.7.1. Жилищный фонд	41

5.7.2. Социальная инфраструктура	43

5.7.3. Производственные территории и объекты	49

5.7.4. Транспортная инфраструктура	50

5.7.5. Инженерная инфраструктура	51

Проектные предложения	58

РАЗДЕЛ 6. ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ОБЪЕКТОВ НА КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ	77

6.1. Экологическое состояние окружающей среды	77

6.1.1. Состояние атмосферного воздуха	77

6.1.2. Состояние подземных и поверхностных вод	79

6.1.3. Физические факторы окружающей среды	80

6.1.4. Состояние почв	81

6.1.5. Состояние зеленого фонда населенных пунктов	83

6.2. Охрана окружающей среды	84

6.2.1. Охрана атмосферного воздуха	84

6.2.2. Охрана подземных и поверхностных вод	85

6.2.3. Физические факторы окружающей среды	86

6.2.4. Охрана почв	87

6.2.5. Охрана зеленого фонда	87

6.3. Особо охраняемые территории и объекты	87

6.3.1. Особо охраняемые природные территории	87

6.3.2. Территории и объекты культурного и археологического наследия	87

6.4. Характеристики зон с особыми условиями использования территории, установленные в связи с размещением объектов местного значения поселения	88

6.4.1. Охранные зоны объектов инженерной и транспортной инфраструктуры	88

6.4.2. Санитарно-защитные зоны и санитарные разрывы	89

6.4.3. Охранные зоны водных объектов	91

6.4.4. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения	92

РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕЧЕНЬ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА	95

10.1. Перечень основных факторов риска возникновения природных чрезвычайных ситуаций.	97

10.2. Мероприятия по снижению уязвимости к природным чрезвычайным ситуациям	101

10.3. Источники и зоны воздействия техногенных чрезвычайных ситуаций	106

10.4. Мероприятия по снижению уязвимости к техногенным чрезвычайным ситуациям	108

РАЗДЕЛ 8. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	112

# ВВЕДЕНИЕ

Генеральный план муниципального образования «Козьминское» Ленского муниципального района Архангельской области (далее – генеральный план МО «Козьминское») выполнено по заданию администрации МО «Козьминское» на основании муниципального контракта № 47 от 15.12.2014 г. и технического задания на проектирование.

В основу работы по разработке проекта генерального плана МО «Козьминское» лег анализ существующего положения территории, поселения, изучены и учтены особенности её градостроительного развития.

В генеральном плане МО «Козьминское» учитываются предложения, зафиксированные в основных документах перспективного планирования:

- Материалы проекта «Схема территориального планирования Архангельской области»,

- Материалы проекта Объединенных схем территориального планирования частей Архангельской области (Омск, 2011г.),

- Материалы «Схема территориального планирования Ленского муниципального района Архангельской области».

Генеральный план МО «Козьминское» разработан в соответствии с законодательством Российской Федерации и Архангельской области (в действующей редакции), в том числе:

– Федеральный закон от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации»;

– Федеральный закон от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации»;

– Федеральный закон от 25 октября 2001 года № 136-ФЗ «Земельный кодекс Российской Федерации»;

– Федеральный закон от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»;

– Федеральный закон от 4 декабря 2006 года № 200-ФЗ «Лесной кодекс Российской Федерации»;

– Федеральный закон от 3 июня 2006 года № 74-ФЗ «Водный кодекс Российской Федерации»;

– Федеральный закон от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»;

–  Закон Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах»;

– Федеральный закон от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»;

– Федеральный закон от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

– Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

– Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;

– Федеральный закон от 8 ноября 2007 г. N 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

– Областной закон «Градостроительный кодекс Архангельской области» (с изменениями на 21 апреля 2014 года),

- Областной закон «О статусе и границах территорий муниципальных образований в Архангельской области» (текущая редакция от 15.02.2010);

- Закон Архангельской области от 15.02.2010 N 132-10-ОЗ (ред. от 21.04.2014) "О регулировании отношений в сфере сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Архангельской области" (принят Архангельским областным Собранием депутатов 10.02.2010г.)

– Постановление Администрации Архангельской области от 13 августа1998 г. № 207 «О принятии на государственную охрану памятников истории и культуры Архангельской области»;

– другие нормативно-правовые документы Российской Федерации и Архангельской области.

Проект разработан в соответствии с требованиями нормативно-регламентирующих документов:

– СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция – СП 42.13330.2011);

– СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

– СНиП 2.05.02-08 «Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения»;

– СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

– СНиП 2.05.06-85 «Магистральные трубопроводы»;

– СНиП 22-02-2003 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения»;

– СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий»;

– СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»;

– СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (в ред. от 09.09.2010);

– СанПиН 42.128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест»;

– СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест»;

– СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод»;

– СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

– СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»;

– СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения»;

– СП 30-102-99 Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства;

– СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения»;

– СП 2.1.7.10038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов»;

– ГН 2.1.6.1983-05 «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест»;

– «Правила охраны магистральных трубопроводов» – утверждены постановлением Госгортехнадзора Российской Федерации от 22 апреля 1992 года № 9 (с изменениями, внесенными постановлением Госгортехнадзора Российской Федерации от 23 октября 1994 года № 61);

– другие нормативно-регламентирующие документы.

Материалы проекта генерального плана разработаны в программе ГИС MapInfo и представляют собой электронную векторную базу, позволяющую вести мониторинг всех видов градостроительной деятельности на территории МО «Козьминское».

Проект разработан ООО «Градостроительство» в 2015 году.

# РАЗДЕЛ 1. СВЕДЕНИЯ О ПЛАНАХ И ПРОГРАММАХ КОМПЛЕКСНОГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

  - Федеральные целевые программы

- «Жилище» на 2011-2015 годы (Постановление Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 года № 1050 «О федеральной целевой программе «Жилище» на 2011 - 2015 годы»);

- Федеральная целевая программа развития образования на 2011-2015 годы (Постановление Правительства Российской Федерации от 07.02.2011 года № 61 «О Федеральной целевой программе развития образования на 2011 - 2015 годы»);

- «Развитие транспортной системы России (2010 - 2015 годы)» (Постановление Правительства Российской Федерации от 5 декабря 2001 г. № 848 (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 20 мая 2008 г. № 377));

- «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации (на 2006-2015 годы») (Постановление Правительства Российской Федерации от 11.01.2006 года № 7 «О Федеральной целевой программе «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006 - 2015 годы»);

- «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 2018 годы)» (Постановление Правительства Российской Федерации от 02.08.2011 № 644 «О федеральной целевой программе «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 2018 годы)»);

- Областные целевые программы:

- Схема территориального планирования Архангельской области, утвержденная постановлением Правительства Архангельской области от 25.12.2012г. №608-пп;

- Объединенные схемы территориального планирования частей Архангельской области, 2011 г. (ООО «ИТП «Град» г. Омск);

- «Стратегия социально-экономического развития Архангельской области до 2030 года» (Распоряжение губернатора Архангельской области от 16 декабря 2008 г. №278-ра/48);

- «Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения Архангельской области (2014 – 2020 годы)», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 11 октября 2013 года № 475-пп;

- «Обеспечение жильем молодых семей на 2012–2015 годы» (Постановление Правительства Архангельской области от 11 октября 2011 г. № 368-пп);

- «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Архангельской области на 2010–2020 годы» (Постановление Правительства Архангельской области от 27 июля 2010 года № 210-пп);

- «Развитие и совершенствование сети региональных автомобильных дорог общего пользования Архангельской области (2011–2015 годы)» (Постановление администрации Архангельской области от 24 февраля 2009 года № 56-па/7);

- «Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования регионального значения за счет ремонта, капитального ремонта и содержания (2012–2016 годы)» (Постановление Правительства Архангельской области от 17 мая 2011 года № 154-пп);

- «Строительство и капитальный ремонт образовательных учреждений в Архангельской области на 2012–2016 годы» (Постановление Правительства Архангельской области от 11 октября 2011 г. № 372-пп);

- «Развитие водохозяйственного комплекса Архангельской области на 2012–2020 годы» (Постановление Правительства Архангельской области от 11 октября 2011 г. № 361-пп);

- «Развитие общественного пассажирского транспорта Архангельской области на 2012–2016 годы» (Постановление Правительства Архангельской области от 28 июня 2011 г. № 212-пп);

- «Развитие лесного комплекса Архангельской области на 2012–2020 годы» (Постановление Правительства Архангельской области от 11 октября 2011 г. № 353-пп);

- Муниципальные целевые программы:

- Схема территориального планирования Ленского муниципального района Архангельской области;

- «Стратегия развития муниципального образования «Ленский муниципальный район» до 2020 года»;

- Прогноз социально-экономического развития поселения на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов: МО «Козьминское».

# РАЗДЕЛ 2. ПОЛОЖЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ В СИСТЕМЕ РАССЕЛЕНИЯ, АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО

Муниципальное образование «Козьминское» Ленского муниципального района Архангельской области (далее – МО «Козьминское») создано в соответствии с областным законом «Об описании границ территорий муниципального образования «Ленский муниципальный район» и вновь образованных в его составе муниципальных образований» от 22.11.2006 №285-внеоч.ОЗ.

МО «Козьминское» входит в состав муниципального образования «Ленский муниципальный район» Архангельской области. Сельское поселение находится на западе Ленского района.

МО «Козьминское» граничит:

- на севере с МО «Сафроновское»,

- на западе  с МО «Урдомское»,

- на востоке с Красноборским муниципальным районом,

- на юге с МО «Козьминское».

Площадь территории сельского поселения составляет 130588 га.

Административным центром МО «Козьминское» является – с. Козьмино.

В состав МО «Козьминское» входит 47 сельских населенных пунктов, территории деревень Базлук, Берег, Бережная, Березник, Большой Гыжег, Бор, Борисовская, Васильевская-1, Васильевская-2, Вожем, Голяниновская, Голяшово, Дорофеевская, Забелино, Залужье, Захаринская, Звоз, Ивановка, Карповская, Кононовская, Костино, Кулига, Лукинская, Малая Толша, Малая Шонома, Малый Гыжег, Мыс, Некрасовская, Ошмановская, Речка, Самыловская, Серединская, Томиловская, Устюг, Фоминская, Цилиба, Шалевская, Шаровицы, Шубинская, Юрчаково, Юрчаково-Пахомовская, Ярант, Урдома, поселков Гыжег, Песочный и сел Козьмино, Лена.

Численность населения поселения по состоянию на 01.01.2014 года составляет 1,465 тыс. человек.

Основу природно-ресурсного потенциала МО «Козьминское» составляют лесные ресурсы.

Гидрографическая сеть поселения развита хорошо. Наиболее крупные реки Ленка, Вычегда имеют водохозяйственное значение. Плотовой сплав древесины по Вычегде продолжается 1,5 месяца (с мая до середины июня). Дноуглубительные работы прекращены в 1991 году, поэтому в летнее время река становится непригодной для грузовых перевозок.

Внешние связи поселения осуществляются по автомобильной дороге «Котлас-Сольвычегодск-Яренск».

Основные отрасли хозяйства МО «Козьминское»: лесозаготовительная деятельность. Село Козьмино - это центр лесозаготовительной деятельности.

Общая экологическая ситуация вполне благоприятная для проживания людей. В населенных пунктах поселения много зеленых насаждений. Кроме того, на каждого жителя МО «Козьминское» приходится 75,1 га лесов.

Экологические проблемы поселения:

- обеспечение населения качественной питьевой водой;

- отсутствие  канализационных очистных сооружений.

Инженерная инфраструктура развита в основном в с. Козьмино и в п. Гыжег. В других населённых пунктах за исключением сетей электроснабжения, инженерные сети отсутствуют.

Водозабор для нужд населения в с. Козьмино осуществляется из реки Прощь, через водонапорную башню ёмкостью резервуара 50 куб. м. Протяженность водопроводной сети в с. Козьмино составляет 5 км. В п. Гыжег – из реки Гыжег, через водонапорную башню ёмкостью резервуара 30куб. м. Протяженность водонапорной сети в п. Гыжег составляет 3 км.

Пожаротушение осуществляется из ряда противопожарных и естественных водоемов, расположенных на территории села. В с. Козьмино существует централизованная система канализации; очистные сооружения на 35 м3/сут., требующие реконструкции и увеличения мощностей очистки, расположены в южной части села. Протяженность канализационных сетей составляет 5 км.

Электроснабжение в с. Козьмино осуществляется от подстанции 35/10 кВ, расположенной в северной части села. Электроснабжение в с. Лена осуществляется от подстанции 110/10 кВ, расположенной в восточной части села. По территории поселения проходят линии электропередачи ВЛ - 04 кВ, ВЛ - 10 кВ, ВЛ - 35кВ, ВЛ - 110 кВ.

Теплоснабжение потребителей с. Козьмино децентрализованное, осуществляется от одной отопительной котельной малой производительности, работающей на дровах и угле.

Твердые бытовые отходы вывозятся на свалку, расположенную в северной части в 15 км от села Козьмино.

На территории поселения расположены объекты культурного наследия регионального и местного значения, которые в настоящее время не используются:

- д. Вожем  – церковь Троицкая (1772 г.);

- д. Заборье - церковь Богоявления (1780 г.). Бывший населенный пункт д. Заборье находится в 3 км на востоке от ближайшего населенного пункта д. Большой Гыжег;

- д. Туглим - церковь Благовещения (1710 г.). Бывший населенный пункт д. Туглим находится в 20 км от с. Козьмино в сторону с. Лены;

- с. Урдома - церковь Воскресенская (начало XX в.);

- д. Цилиба - церковь Рождества Христова (1710 г.);

- с. Лена – 2 культовых комплекса: церковь Спасская (конец XVIII в.), церковь Успенская (1757 г.);

- с. Лена – амбар зерновой (XIX в.);

- с. Лена – дом Пашина (XIX в.);

- с. Лена – магазея (XIX в.);

- с. Лена – торговые ряды (XIX в.).

Кладбище в с. Козьмино располагается на юго-востоке, в 1,5 км от села. В с. Лена кладбище располагается в западной части в 100 м от с. Лена.

На территории МО «Козьминское» имеются сельскохозяйственные угодья.

# РАЗДЕЛ 3. АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ. ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ

3.1. Климат

Ленский муниципальный район, находящийся на крайнем юго-востоке Архангельской области, согласно климатическому районированию, располагается в умеренном климатическом поясе (атлантико-континентальная область умеренного пояса) и относится к Двинско-Мезенской среднетаежной ландшафтно-климатической провинции.

Климат района умеренно-континентальный, формируется в условиях недостаточного количества солнечной радиации и интенсивного западного переноса влажных воздушных масс с Атлантического океана. Характеризуется коротким прохладным летом, продолжительной умеренно холодной многоснежной зимой и неустойчивым режимом погоды в весенний и осенний периоды года. Весенне-летние похолодания и заморозки наблюдаются в районе вплоть до конца июня. Самые ранние осенние заморозки случаются уже в первой декаде сентября.

Удалённость от моря приводит к тому, что климат в среднем холоднее, чем в более северных районах Архангельской области: среднегодовая температура воздуха по многолетним наблюдениям на метеостанции с.Яренск за период 1881-1960 г.г. составляет +0,2ºС, тогда как среднегодовая температура в Архангельске +0,8°C.

Самый холодный месяц – январь с температурой в среднем -15,2ºС, самый теплый месяц – июль (+15,7ºС). Минимальная зарегистрированная температура воздуха -48,2°C, максимальная +37,5°C.

За год выпадает 500-520 мм осадков, из которых 380-400 мм - в теплый период года. Средняя дата появления снежного покрова  - 1-7 ноября, устойчивый снежный покров образуется в середине ноября и держится до середины апреля, средняя дата полного схода снега – последняя декада апреля. Средняя мощность снежного покрова составляет 46 см, максимальная 105 см - в лесу и 73 см  - на открытых местах.

Среднегодовая влажность воздуха 75%.

Для характеристики климата муниципального района в данном разделе приводятся данные многолетних наблюдений на метеостанции с. Яренск.

Наибольшие наблюдаемые суточные суммы осадков за период 1894-1965 г.г. (мм)

Таблица 2.1

| Станция | месяцы года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |  |
| Яренск | 14 | 11 | 11 | 18 | 40 | 56 | 81 | 36 | 57 | 53 | 22 | 15 | 81 |

Ветры зимой и осенью преобладают южные и юго-западные, летом и весной увеличивается повторяемость ветров северных румбов при стабильном преобладании юго-западных. Преобладающая скорость ветра 4-6 м/с. Сильные ветры (15 м/с и более) чаще наблюдаются зимой.

Средняя повторяемость направлений ветра (%)

Таблица 2.2

| Напр. ветра | месяцы года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |  |
| С | 5 | 6 | 9 | 8 | 13 | 13 | 16 | 16 | 11 | 9 | 16 | 6 | 10,6 |
| СВ | 5 | 4 | 5 | 5 | 9 | 9 | 12 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6,0 |
| В | 10 | 14 | 8 | 7 | 11 | 10 | 12 | 8 | 7 | 7 | 8 | 11 | 9,4 |
| ЮВ | 24 | 22 | 14 | 13 | 11 | 11 | 11 | 13 | 14 | 9 | 16 | 17 | 14,6 |
| Ю | 16 | 16 | 13 | 17 | 9 | 10 | 10 | 12 | 12 | 11 | 15 | 18 | 13,3 |
| ЮЗ | 26 | 22 | 24 | 28 | 18 | 19 | 13 | 17 | 24 | 29 | 23 | 28 | 22,6 |
| З | 6 | 7 | 11 | 9 | 12 | 13 | 10 | 12 | 13 | 17 | 9 | 7 | 10,5 |
| СЗ | 8 | 9 | 16 | 13 | 17 | 15 | 16 | 16 | 14 | 14 | 9 | 9 | 13,0 |

теплый период года (май-сентябрь)

холодный период года (октябрь-апрель)

год

Ледостав на реках начинается в конце октября, вскрытие – в конце апреля - начале мая.

Зима (конец октября - начало апреля) умеренно холодная. Период отрицательных температур наступает в октябре и продолжается до апреля. Преобладает пасмурная погода с сильными ветрами и метелями (до 7 дней с метелью в месяц). Средняя зимняя температура – минус 10-18 ºС, возможны морозы до минус 40ºС и ниже. Период со средней суточной температурой ниже –15 ºС длится до 20-40 дней. При юго-западных ветрах бывают оттепели, нередко сопровождающиеся гололедом. Снежный покров устанавливается в начале ноября, к марту толщина снежного покрова достигает 0,5-0,7 м на открытых участках. Снежный покров держится до 160 дней. Для зимы характерны магнитные бури, связанные с полярными сияниями.

Весна (начало апреля - середина июня) прохладная и преимущественно ясная. Активное разрушение снежного покрова начинается в первых числах апреля и вызывает обильные паводки на реках района. Дневные температуры, как правило, положительные (в мае около +10ºС), по ночам наблюдаются слабые морозы и заморозки. Осадки в первой половине весны выпадают преимущественно в виде снега, во второй – в виде мокрого снега или затяжных моросящих дождей. Снежный покров сходит в конце апреля - начале мая. В конце мая наступает период «белых» ночей», он продолжается до середины июля.

Лето (середина июня - конец августа) дождливое с преобладанием пасмурной погоды. Продолжительность летнего периода составляет 100-123 дня. Температура воздуха днем - плюс 10-16ºС. В конце августа по ночам возможны заморозки. Осадки выпадают преимущественно в виде затяжных моросящих дождей (ежемесячно до 15 дней с осадками).

Безморозный период длится 95-105 дней.

Осень (конец августа – конец октября) прохладная, сырая. Дневные температуры воздуха - плюс 8-15 ºС, по ночам регулярны заморозки, в конце осени морозы до -15ºС бывают и днем. Первые дни осени обычно приносят сухую и ясную погоду, с середины сентября возможны заморозки и погода принимает пасмурный, дождливый характер. В этот период происходит резкое усиление ветров северных направлений. Осадки в первой половине сезона выпадают преимущественно в виде затяжных моросящих дождей, во второй – в виде снега и мокрого снега.  В каждый из осенних месяцев бывает до 4 дней с туманом.

По строительно-климатическому районированию РФ (СНиП 23-01-99 «Строительная климатология») рассматриваемая территория относится к климатическому подрайону I-В.

Средняя глубина промерзания почвы – 65 см. Средняя из ежегодных максимальных глубин сезонного промерзания грунтов (нормативная глубина сезонного промерзания для проектирования фундаментов) составляет 1,67 м.

Зимняя расчетная температура для проектирования систем отопления составляет  -38ºС. Продолжительность отопительного периода - 247 дней.

Низкие температуры зимой, часто повторяющиеся поздние весенние и ранние осенние заморозки, большая влажность воздуха, глубокое промерзание почвы зимой, медленное оттаивание весной, обилие пасмурных дней – все это отрицательно сказывается на росте и развитии растительности, а также на ее видовом составе, представленном немногими породами (ель, сосна, береза, осина, ольха, реже лиственница, пихта).

Агроклиматический потенциал района в целом невысок. Продолжительность вегетационного периода со среднесуточной температурой +5°С составляет 123 дня, однако и за этот короткий период растительность успевает завершить годовой цикл своего роста и развития благодаря большой продолжительности светового дня, доходящей в июне до 22 часов. В целом среднетаежная агроклиматическая зона, в которую входит Ленский район, характеризуется умеренной континентальностью, недостаточной обеспеченностью теплом (сумма средних суточных температур воздуха за период активной вегетации с температурой выше +10ºС колеблется от 1500º до 1650º), избыточной влажностью (коэффициент атмосферного увлажнения более 1,33), господством подзолистых почв, их пониженной биологической продуктивностью. Эти условия относительно благоприятны для выращивания картофеля, овощей и зерна (рожь, ячмень), а также для развития животноводства. Сельхозпредприятия района специализируются на молочно-мясном животноводстве, овоще- и картофелеводстве.

Низкая теплообеспеченность в сочетании со значительными осадками, приходящимися на вегетационный и осенний периоды, усложняют ведение сельскохозяйственных работ, ухудшают произрастание культур, увеличивают период стойлового содержания скота и в целом резко повышают затраты труда в сельскохозяйственном производстве и, следовательно, себестоимость продукции. Усугубляет ситуацию и неудовлетворительное состояние сельскохозяйственных угодий – их переувлажненность, высокая кислотность, и, как следствие, низкая продуктивность. Сенокосы, находящиеся преимущественно в пределах поймы и первых надпойменных террас рек Вычегда и Яреньга, часто сильно заболочены, в результате чего значительная часть их площадей недоступна для сельскохозяйственной техники.

По потенциалу загрязнения атмосферы (ПЗА), характеризующему климатические условия загрязнения и степень возможного рассеяния и удаления атмосферных примесей (самоочищение атмосферы), территория отнесена к зоне умеренного ПЗА.

3.2. Рельеф и ландшафт

Рельеф

Территория Ленского муниципального района располагается в юго-восточной части Онего-Двинско-Мезенской равнины, являющейся частью обширной Русской равнины, в бассейне нижнего течения реки Вычегды. Она представляет собой слабовсхолмленную пологоволнистую возвышенную равнину, разделенную широкой корытообразной долиной реки Вычегда.

Поверхность правобережной части бассейна р.Вычегда достигает высоты 205 м, 206 м над уровнем моря в северной части района. Основная часть равнинной территории правобережья Вычегды и бассейна р. Яренга лежит на уровне 150-180 м БС. Об относительных превышениях пологих холмов над речными тальвегами и о средних уклонах правых притоков р. Вычегда в пределах Ленского района можно судить по следующим высотным отметкам:

- абс. отметка уреза воды в истоке р. Яренга (крайняя СВ часть территории Ленского района, дер. Яренга) – 120 м. Высотные отметки отдельных возвышенностей здесь достигают 203-205 м БС (водораздел и юго-восточный склон Двинско-Мезенской возвышенности).

- абс. отметка уреза воды р. Яренга в среднем течении (место впадения р. Уктым) – 82 м БС, в нижнем течении (район устья) – 62 м БС.

- абс. отметка уреза воды р. Вычегда в межень в районе с. Яренск – 60 м БС. Отметка меженного уровня р.Кижмола у с. Яренск - 63 м БС.

Таким образом, р. Яренга и мелкие левые притоки р. Вычегда в своем верхнем течении - до выхода в широкую пойменную долину р. Вычегда, имеют V-образную аллювиальную долину, значительный уклон русла и, соответственно, быстрое течение, изобилуют перекатами и мелями.

Река Вычегда в границах Ленского муниципального района представлена 120-ти километровым участком своего нижнего течения и называется Нижняя Вычегда (Нижняя Вычегда – часть реки длиной 296 км от г. Сыктывкар до устья). До дер.Слободчиково Вычегда имеет двухстороннюю пойму, достигающую в ширину 5-7 км. Ниже по течению пойма преимущественно левобережная, русло смещено к правому коренному (нагорному) берегу, ширина же долины здесь составляет около 30 километров, в ней много проток (полоев) и озер-стариц.

Борта долины Нижней Вычегды преимущественно песчаные высотой 20-30 м. Местами в обрывах обнажаются глины, иногда подстилаемые торфом. Пространство между бортами долины и руслом занято низменными пойменными террасами, затапливаемыми в половодье. Почти на всем протяжении Нижней Вычегды развита старопойменная терраса высотой 5-6 м. На пойме и старопойменной террасе много заболоченных ложбин-стариц, на большей части площади заиленных и заросших водной растительностью. Надпойменные террасы отмечаются фрагментарно.

Ширина русла реки Вычегда от 170 до 870 м, падение (уклон русла) 7 см/км, скорость течения 0,5-0,8 м/сек. Средняя глубина на плесах 3,2-3,4 м, максимальная – 5,5 м. Минимальная глубина перекатов в межень 1,6 м.

Русловой аллювий представлен крупнозернистыми песками, гравием, а местами – галечником. Чем ниже по течению, тем чаще в русле встречаются галька и валуны. Вдоль судового хода на Слободчиковском и Верхне-Сойгинском перекатах тянется каменная гряда, причем на Верхне-Сойгинском перекате камни есть и в русле реки. Каменисто дно Вычегды и у пристани Тимасова Гора (крайняя ЮЗ часть территории района).

Ландшафт

В процессах образования морфолитогенной основы ландшафтов района и Архангельской области в целом определяющее значение имело четвертичное покровное оледенение, которое закончилось здесь около 14,6±0,6 тыс. лет назад. В результате коренной рельеф на всей территории закрыт четвертичными отложениями. В юго-восточной части области, где располагается МО «Козьминское», широко распространены формы ледниковой и водно-ледниковой аккумуляции, однако более поздние эрозионные процессы значительно уменьшили контрастность этих форм.

Наибольшую площадь занимают среднетаежные озерно-ледниковые равнинные и холмисто-моренные ландшафты со сглаженными эрозией моренными холмами и грядами в виде разорванных звеньев краевых образований, связанных со стадиями отступления ледника.

Около 90 % площади Ленского района покрыто смешанными лесами с доминированием ели. Они широко распространены как на водоразделах, так и в долинах рек, на береговых склонах. Наиболее представлены ельники долгомошные, характерные для ровных участков водоразделов и нижних частей склонов холмов, значительна доля ельников черничных. В лощинах между холмами, по берегам ручьев произрастают ельники высокотравные. На крутых склонах междуречий встречаются ельники кисличные с примесью пихты. Фрагментами вдоль рек распространены ландшафты низменных озерно-ледниковых и зандровых песчаных равнин с сосняками среднетаежными, чаще, это сосняки лишайниковые, черничные и брусничные. По берегам р.Вычегда встречается кедр и лиственница, из лиственных пород наряду с березой распространена черемуха.

В результате длительной неравномерной эксплуатации лесов района, структуру растительного покрова существенно усложняют вторичные мелколиственные леса на месте вырубок и пожаров, находящиеся на разных стадиях восстановления. Только северо-западная часть района лежит в пределах одного из крупнейших в Европе массивов тайги, представленного коренными старовозрастными лесами, в которых не производилась хозяйственная деятельность.

Пойменные ландшафты характерны для речной долины реки Вычегда, здесь широко развиты луговые массивы. Луговая растительность, представленная как пойменными, так и вторичными суходольными лугами, располагаются так же отдельными островками по берегам мелких рек района.

Болота занимают около 5% общей площади района. Большинство из них – верховые болота. Особенно большие пространства заняты относительно небольшими, но сближенными болотами. Значительно заболочены пойменные террасы р.Вычегда. В понижениях рельефа встречаются ландшафты плоских преимущественно низменных заболоченных равнин и впадин с ельниками долгомошными, сфагновыми, травяно-сфагновыми на торфянисто- и торфяно-подзолисто-глеевых почвах.

3.3. Инженерно-геологическая оценка территории

Рассматриваемая территория расположена в пределах возвышенной слабовсхолмленной равнины, сложенной с поверхности аллювиальными и водно-ледниковыми отложениями, мощность которых увеличивается во впадинах коренного рельефа и уменьшается на возвышенностях, составляя в среднем первые десятки метров.

Ледниковые моренные образования и водно-ледниковые осадки четвертичного возраста развиты на пологих водоразделах и представлены суглинистыми и супесчаными отложениями с включением гальки и валунов – моренные и покровные суглинки, флювиогляциальные и древнеаллювиальные песчано-глинистые отложения и двучленные породы, у которых нижний слой представлен мореной, а верхний - супесями, песками, легкими суглинками.

Верхнечетвертичные и современные отложения представлены комплексом аллювиальных и болотных осадков. Преобладают аллювиальные песчаные отложения – осадки р.Вычегда и нижнего течения ее притоков, выполняющие их широкие поймы.

Рыхлые четвертичные осадки подстилаются коренными породами – слаболитифицированными и рыхлыми песчаниками, кварцевыми песками и пестроцветными глинами мезозойского возраста (юра-триас). Обнажения коренных мезозойских пород встречаются только в нижней части отдельных обрывов правого нагорного берега р. Вычегда.

Ниже по разрезу залегает мощная галогенно-доломитовая толща палеозойских пород (пермская, каменноугольная системы). Кровля пород докембрийского кристаллического фундамента, по данным геофизического зондирования, в юго-восточной части Архангельской области отмечается на глубине около 2,6 км.

В сфере интересов градостроительного освоения территории Ленского района находится только верхняя часть разреза слагающих ее отложений. Материнскими породами почв на всей территории являются осадки четвертичной системы. Характеристика литологического разреза на глубину заложения фундаментов приведена в разделе 2.6. Инженерно-геологические условия».

Минерально-сырьевой потенциал района формируется за счёт запасов глин кирпичных, песков строительных, песчано-гравийной смеси, торфа, месторождения которых локализованы на небольшой глубине (первые метры) в четвертичных водно-ледниковых и современных аллювиальных и болотных осадках. Имеющиеся предпосылки обнаружения месторождений, связанных с отложениями мезозоя (горючие сланцы, бурые угли, железные руды осадочного происхождения) и с галогенно-карбонатной толщей палеозойских пород (гипсы, ангидриты, известняки) в настоящее время и на расчетный срок проектирования не рассматриваются по причине недостаточной изученности, значительной глубины залегания и, в целом, низкой перспективности.

3.4. Гидрография

### 3.4.1. Поверхностные воды

Муниципальное образование «Козьминское» характеризуется развитой гидрографической сетью. Территория поселения лежит в бассейне реки Вычегда. Реки и ручьи, впадающие в нее, образуют густую речную сеть, характер и структура которой определяется повсеместно избыточным увлажнением и равнинным рельефом.

Протяженность реки Вычегды 1130 км, из них 52 км – по территории МО «Козьминское».

Ширина русла Вычегды составляет в среднем 400 м. Скорость течения 0,5-0,8 м/сек, скорости речного потока во время половодья сравнительно низки - 0,003–0,15 м/сек. Средняя глубина на плесах 3,2-3,4 м, максимальная – 5,5 м. Минимальная глубина перекатов в межень 1,6 м, дно на перекатах галечное с валунами и глыбами. На других участках реки русловой аллювий представлен крупнозернистыми песками с гравием.

Вода в реке всегда мутная от взвешенных наносов, их основной сток приходится на половодье. Содержание нерастворимого осадка в воде р. Вычегда составляет в среднем 10-16 г/м3. Наносы характеризуются суглинистым составом (средний диаметр аллювиальных частиц 0,06 мм).

Годовой сток реки определяется в 30 млрд. м3, при этом 60 % его приходится на весенний паводок. Питание реки в основном снеговое (до 60 %), доля дождевого 15-30 %, грунтового — 15-35 %. Полноводной Вычегда бывает лишь весной, а в меженный период сильно мелеет.

Во время весенних половодий, которые проходят в среднем в первой половине мая, уровень воды в реке поднимается в среднем до 6.5 м выше меженного уровня; межень стоит с конца июня до начала августа. В годы высоких половодий широкая пойма реки и старопойменная терраса, развитая на всем протяжении Нижней Вычегды, заливается полностью и в ряде мест образуются огромные разливы, простирающиеся на десятки километров.

Река свободна ото льда в течение около 5,5 месяцев. По многолетним наблюдениям, средняя дата замерзания реки 12—16 ноября. Осенью перед ледоставом на Вычегде часто возникают зажоры льда.

Среди рек севера европейской части по неустойчивости русла и подвижности аллювиальных песков Вычегда занимает первое место. Скорость сползания по ней вниз по течению побочней достигает 50-150 м в год, а скорость размыва береговых бровок в глубину излучин - 30 м в год. Местами скорость смещения русла по пойме достигает 35-40 м в год. По типу русловых процессов Вычегда относится к рекам с незавершенным меандрированием. Из-за ежегодной затопляемости поймы русловые процессы протекают так, что излучины в своем развитии, не достигнув состояния петли, спрямляются образующимися протоками, а основной сток перемещается из излучин в эти протоки, называемые по-местному полоями. Самые значительные деформации в русле и в пойме рек возникают обычно весной, когда поток наиболее полноводен и несет максимальное количество наносов.

Все реки муниципального образования имеют смешанное питание. Более 50% стока формируется снежными водами, остальная часть – дожди и грунтовые воды. Источники питания определяют водный режим рек.

Хозяйственное использование поверхностных вод

Речной транспорт. Река Вычегда имеет водохозяйственное значение и входит в перечень водных путей России. Она считается судоходной в период высокой воды на 959 км от устья (с. Вольдино, Республики Коми), в межень на 693 км от устья – до села Усть-Кулом (Республика Коми). Навигация открывается обычно в первой пятидневке мая, заканчивается в 20-х числах октября. В девяностые годы судоходство на Вычегде резко сократилось из-за прекращения с 1991 года дноуглубительных работ, что делает реку непригодной для грузовых перевозок в период летней межени. Часто меняющая в низовье свое русло река Вычегда считается одной из сложнейших для судоходства рек страны.

В границах МО «Козьминское» по реке Гыжег в основном сплавляют древесину в плотах с запаней. Плотовой сплав древесины по Вычегде продолжается 1,5 месяца (с мая до середины июня).

В период навигации для перевозки пассажиров организуется остановочные пункты: Ирта, Козьмино, Слободчиково, Сойга, в которых устанавливаются пристани или дебаркадеры.

Рыболовство. В реке Вычегда и ее притоках водятся следующие виды рыб: лещ, окунь, щука, налим, язь, голавль, плотва, ерш, пескарь, нельма, хариус, реже - судак, стерлядь. В притоках Вычегды существуют нерестово-вырастные угодья атлантического лосося – семги. Реки Ленского района: р. Яренга с притоками, р. Верх.Лупья, р. Ленка, р. Виледь, входят в перечень семужьенерестовых и лососевых рек Архангельской области (Правила рыболовства в водоемах Архангельской области, Постановление Совета Министров РСФСР №388 от 7.08.78 г., ФЗ № 199 от 31.12.2005 г. «О рыболовстве и сохранении водных биоресурсов»). К миграционным путям к местам нереста атлантического лосося (семги) относят реку Вычегду.

Промышленный лов рыбы в водоемах Ленского района не ведется.

Разрешен любительский лов рыбы бесплатно всеми гражданами во всех водоемах. Лов рыбы в водоемах, расположенных на территории биологических заказников, регулируется Положением о природопользовании в заказнике. Лов семги, омуля в семужьенерестовых реках может быть разрешен только по лицензиям ручной снастью и на отведенных участках.

Запрещается рыболовство в течении всего года на отстойных зимовальных ямах реки Вычегды.

Среди проблем в сфере использования водных ресурсов следует особо выделить необходимость восстановления и поддержания судового фарватера по реке Вычегда и ежегодного мониторинга ее русловых процессов. На протяжении последних 20 лет на реке Вычегде не производятся дноуглубительные работы, не устанавливаются речные навигационные знаки для судоходства.

Вода из поверхностного водоисточника (с. Яренск) не соответствует гигиеническим нормативам по санитарно-химическим и микробиологическим показателям. Решение проблемы с санитарно-гигиеническим состоянием питьевой воды, подаваемой потребителям из поверхностных источников, возможно только путем усовершенствования технологии водоподготовки на поверхностных водозаборах и реконструкции водопроводной сети.

### 3.4.2. Подземные воды

Гидрогеологические условия территории района характеризуются распространением водоносных комплексов, спорадически локализованных в покровных ледниковых и аллювиальных образованиях антропогена и в терригенных слоях мезозойских отложений. Залегающие ниже палеозойские комплексы минерализованных вод и рассолов здесь не рассматриваются, т. к. на рассматриваемой территории они не вскрывались.

3.5. Инженерно-геологические условия

Согласно СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства», территория МО «Козьминское» по сложности инженерно-геологических условий может быть отнесена к II (средней сложности) категории. Она представляет собой аккумулятивную равнину озерно-ледникового происхождения, включающую пойму крупной реки, по берегам которой исторически сложилась основная застройка населенных пунктов.

Территория поселения примерно на 70 % сложена с поверхности слабыми грунтами ледникового генезиса мощностью 5-25 м. Около 30 % площади поселения лежит в пределах широкой пойменной долины реки Вычегды и ее притоков, заполненных аллювиальными песками и супесями, мощностью более 10 м.

Особенности климата региона, характеризующегося превышением объема выпадающих атмосферных осадков над испарением (избыточное увлажнение), равнинный характер местности и низкие фильтрационные свойства преобладающих здесь суглинистых грунтов приводят к заболачиванию обширных площадей в местных понижениях рельефа.

Поверхность грунтовых вод на низменных плоских и слабоволнистых равнинах в сглаженном виде повторяет очертания пологоволнистого рельефа и местами, во впадинах между холмами и грядами, смыкается с болотными водами. Грунтовые воды в речных долинах залегают на глубине от 0,1 до 5 м, на водоразделах - на глубине 5-12 м; на болотах они обычно выходят на поверхность. Освоение территорий с близким к поверхности уровнем грунтовых вод возможно при условии искусственного его понижения, что часто осложняется малыми уклонами местности.

Грунтовые воды, в соответствии с СНиП II-28-73 «Защита строительных конструкций от коррозии», обладают карбонатной агрессивностью по отношению к бетону на рядовом портландцементе. Поэтому при проектировании и строительстве необходимо предусмотреть мероприятия, предохраняющие материалы фундаментов от разрушения.

Таким образом, на большей части рассматриваемой территории в сфере взаимодействия зданий и сооружений с геологической средой залегают неоднородные, тонкослоистые, текучие суглинистые, супесчаные и песчаные или даже торфяные водонасыщенные грунты. Основными параметрами механических свойств грунтов, определяющими несущую способность оснований и их деформации, являются прочностные и деформационные характеристики грунтов: угол внутреннего трения, удельное сцепление, модуль деформации и расчетное сопротивление грунтов, используемое для оценки нормативного давления на основания фундаментов.

В обобщенном виде расчетные и нормативные значения этих параметров приведены в табл. 2.4.

Обобщенные физико-механические показатели грунтов

Таблица 2.4

| Тип грунта | Угол внутреннего трения (º) | Улельное сцепление (кПа) | Модуль деформации (кгс/см2) | Расчетное сопротивление (кгс/см2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Аллювиальные пески м/з и пылеватые | 30-35 | 1-4 | 180-300 | 2,0-5,0 |
| Суглинки плотные тяжелые от мягкопластичных до тугопластичных и полутвердых | 19-24 | 25-31 | 165-195 | 2,1-3,2 |

При выборе типа и конструкции фундамента следует учитывать, что среднее давление по подошве фундамента, передаваемое сооружением на грунты основания, должно быть меньше или равно 2,0 кгс/см2.

Пылеватые и мелкозернистые водонасыщенные пески и супеси, часто подвержены морозному пучению. Средняя глубина промерзания почвы – 65 см. Нормативная глубина промерзания грунтов на открытой поверхности составляет 160-176 см (СП 22.13330.2011 «Основания зданий и сооружений» актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83*). По пучинистости грунты характеризуются согласно ГОСТ 25100-95 «Грунты»:

- слабо пучинистые – пески пылеватые, мелко- и среднезернистые, суглинки полутвердые;

- среднепучинистые – суглинок тугопластичный;

- сильно- и чрезмерно пучинистые – суглинок мягкопластичный.

Во избежание морозного пучения грунтов в основании фундаментов глубина их заложения должна быть не меньше нормативной глубины сезонного промерзания грунтов - 1,67 м.

Освоение территорий с наличием слабых грунтов в активной зоне под фундаментами вызывает необходимость усиления несущих конструкций при строительстве капитальных зданий или применения свайных оснований. На ленточных озерно-ледниковых глинах строительство возможно при условии сохранения естественной структуры грунта или применения свайных фундаментов. При необходимости возведения сооружений на заболоченных территориях с мощностью торфа до 2 м биогенные отложения подлежат выемке и замене грунтом. Болота с мощностью торфа более 2 м являются по существу торфяными месторождениями, такие территории могут быть освоены только после отработки полезного ископаемого и проведения рекультивации.

Разнообразие факторов определяющих особенности строения приповерхностного слоя и его неоднородность потребует, в большинстве случаев, дополнительного изучения геологического разреза и гидрогеологических условий в пределах предполагаемой сферы взаимодействия проектируемых объектов соответствующего назначения с геологической средой. Поэтому в каждом отдельном случае проектированию капитальных строительных объектов, особенно высокой степени ответственности, должны предшествовать инженерно-геологические изыскания на площадке намечающегося строительства с определением и анализом физико-механических свойств грунтов основания.

Проявления экзогенных физико-геологических процессов

Территория МО «Козьминское» наиболее подвержены следующим опасным физико-геологическим процессам и явлениям:

- затопление паводками;

- заболачивание;

- речная эрозия и аккумуляция;

- береговые оползни.

# РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНКА РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦИАЛА

4.1. Минерально-сырьевые ресурсы

Минерально-сырьевая база МО «Козьминское» представлено  месторождениями строительного песка, песчано-гравийной смеси и торфа. Месторождения песков и песчано-гравийной смеси (ПГС) связаны с четвертичными древнеаллювиальными и современными аллювиальными отложениями и сконцентрированы преимущественно в пойме реки Вычегда. Они разрабатываются строительными и ремонтно-дорожными предприятиями по мере необходимости в сырье.

Большинство резервных месторождений песков и ПГС имеют запасы до 100 тыс.м3. Сырье квалифицируется как пригодное для строительных работ в соответствии с требованиями ГОСТ 8736-93 «Песок для строительных работ», ГОСТ 23735-79 «Смеси песчано-гравийные для строительных работ», а также для отсыпки земляного полотна, исходя из требований СНиП 2.05.02085 «Автомобильные дороги». Геологические условия района позволяют организовать добычу необходимого сырья в непосредственной близости от существующих транспортных коммуникаций. Запасы сырья, по предварительным оценкам, существенно превышают потребность в нем.

Месторождения торфа на территории Ленского муниципального района не стоят на учете Территориальной комиссии по запасам (ТКЗ), хотя торфяные залежи с мощностью торфа 2 м и более распространены в обширных верховых болотах северной водораздельной части района. Значительные площади болотных угодий охраняются, как места гнездования и транзитного отдыха перелетных птиц.

Месторождения общераспространенных полезных ископаемых

на территории МО «Козьминское»

(по состоянию на 01.01.2012 г.)

Таблица 4.1

| № на карте | Название месторождения | Географическая привязка | Запасы по категориям |  | Состояние освоенности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | А+В+С1 тыс. м3 | С2 тыс.м3 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ПГС, Пески строительные |  |  |  |  |  |
| 1 | Кв_10 | В 11,0 км ЗСЗ с.Лена, на правом берегу р.Керваж, левого притока р.Ленки, в кв.10 Козьминского л/ва Яренского л-за | 121,25 |  | резерв |
| 2 | Кв_110 | В 3,7 км СЗ оз.Б.Озерное, в верховьях р.Н.Запорная, в кв.110 Козьминского л/ва Яренского л-за | - | 14,86 | резерв |
| 3 | Юрчаково_ПГС | В 0,5 км к западу от д. Юрчаково, на землях клх. Им. Кирова | 12,5 | - | резерв |
| Торф |  |  |  |  |  |
| 4 | Залужье (№ 1931) | В 38 км на ЮЗ от р.ц. Яренск (географические координаты центра месторождения - 61°59' с.ш. 48°20' в.д.) | - | - | - |
| 5 | Долгое (№ 1575) | В 28 км на ЮЗ от р.ц. Яренск (географические координаты центра месторождения - 62°02' с.ш. 48°39' в.д.) | - | - | - |
| 6 | Осиновое (№ 15745) | В 22 км на ЮЗ от р.ц. Яренск (географические координаты центра месторождения - 62°05' с.ш. 48°40' в.д.) | - | - | - |
| 7 | За Яронтом (№ 1930) | В 20 км на ЮЗ от р.ц. Яренск (географические координаты центра месторождения - 62°06' с.ш. 48°42' в.д.) | - | - | - |

Большинство резервных месторождений песков и ПГС имеют запасы до 100 тыс.м3. Сырье квалифицируется как пригодное для строительных работ в соответствии с требованиями ГОСТ 8736-93 «Песок для строительных работ», ГОСТ 23735-79 «Смеси песчано-гравийные для строительных работ», а также для отсыпки земляного полотна, исходя из требований СНиП 2.05.02085 «Автомобильные дороги». Геологические условия района позволяют организовать добычу необходимого сырья в непосредственной близости от существующих транспортных коммуникаций. Запасы сырья, по предварительным оценкам, существенно превышают потребность в нем.

Проведение геологоразведочных работ на территории поселения позволит выявить новые, перспективные для дальнейшего освоения, участки недр.

4.2. Почвенные ресурсы

В соответствии с почвенно-экологическим районированием территория МО «Козьминское» относится к Онего-Двинской провинции, Вымь-Вычегодскому округу подзолов торфянисто-глеевых иллювиально-гумусовых и торфянисто- и торфяно-подзолисто-глеевых песчаных и супесчаных почв на двучленных отложениях с участием подзолов иллювиально-железисто-песчаных на древнеаллювиальных отложениях.

Почвообразующие породы представлены четвертичными ледниковыми отложениями суглинистыми и глинистыми со щебнем и валунами, а вдоль рек - песками различной зернистости с гравием и галькой, подстилаемыми суглинками и глинами. Выравненность рельефа, наличие близких к поверхности водоупорных горизонтов приводит к распространению заболоченности.

Ведущим компонентом почвообразования является подзолистый, характерный для всей таежной зоны, в сочетании с выраженным процессом заболачивания, в результате чего на территории района распространены подзолистые, дерново-подзолистые, болотно-подзолистые почвы. Преобладающим видом подзолистых почв являются сильноподзолистые суглинистые и супесчаные почвы, развитые на моренных суглинках и супесях. Эти почвы отличаются повышенной кислотностью. Распространены они на слабо дренированных водоразделах в местах с близким залеганием водонепроницаемых моренных суглинков и заняты низкобонитетными хвойным лесами.

Типичные подзолистые почвы, отличаются очень низким естественным плодородием. Характерной особенностью типичных подзолистых почв является отсутствие или слабое развитие гумусового горизонта (мощность не более 5 см), представленного или грубым гумусом или образованного за счет органических веществ, вымытых из лесной подстилки. С агрономической точки зрения эти подзолистые почвы относятся к числу весьма бедных почв, однако, вследствие благоприятного водного режима рассматриваемого района (избыточное увлажнение) эти почвы обладают сравнительно хорошими лесорастительными свойствами.

Большое количество осадков, равнинный характер рельефа, тяжелый (слабопроницаемый) механический состав почвообразующих пород, слабая дренированность значительных площадей обусловили широкое распространение в поселении заболоченных подзолисто-болотных почв. Этот тип почв представлен видом перегнойно-глееватых, глеевых и торфянисто- или торфяно-подзолисто глееватых. Характерной особенностью этих почв является наличие темно-коричневого иллювиального гумусового горизонта, где происходит накопление гумусово-железистых соединений.

Пойменные почвы - дерново-глеевые, образовались на речных слоистых наносах в прирусловой части пойм рек. Они содержат значительное количество гумуса. На этих почвах произрастает луговая растительность, реже на них встречаются куртины насаждений (ель, береза и другие породы).

4.3. Растительные ресурсы

В соответствии с ботанико-географическим районированием, рассматриваемая территория лежит в пределах Евразиатской таежной (хвойнолесной) области. Она характеризуется зональным типом северо-европейских еловых лесов, дифференцированных по составу в направлении с севера на юг.

В полосе среднетаежных лесов, наряду с зональным типом растительности – еловыми лесами, встречаются пихтовые леса. Заболоченность лесов высокая. Широко распространены ельники-долгомошники, обычны ельники-зеленомошники и ельники-черничники.

Сосновые леса обычно образуют довольно крупные массивы на возвышенных местах по берегам главных рек. Травяно-кустарничковый ярус сосновых лесов обычно сравнительно богат. В связи с давней деятельностью человека, большие площади, некогда занимаемые сосновыми лесами, сейчас покрыты вторичными мелколиственными лесами.

Вырубки и гари в лесах широкое распространение имеют в обжитой части области и вдоль основных железнодорожных магистралей. Они быстро зарастают березово-сосновыми лесами, которые на более поздних стадиях лесовозобновления нередко снова заменяются еловыми лесами.

Интразональная растительность представлена различными типами луговых и болотных сообществ. Площади, занимаемые лугами, относительно невелики, общая площадь, занятая луговой растительностью, составляет доли процента. Луговая растительность встречается в поймах рек, на склонах речных долин и по расчисткам от леса и кустарника. Представлена она многолетними травянистыми растениями, образующими сложные сообщества, состоящие из верховых злаков (лисохвоста, канареечника и др.), мелкотравья (полевицы, овсяницы, красной нивянки) и низкотравья (белоуса, манжетки, клевера). Луга в основном вторичные, возникшие на месте вырубленных лесов. Пойменные луга тянутся вдоль почти всех крупных и средних рек. На высоких уровнях пойм развиты вторичные разнотравно-злаковые луга. На низких уровнях прирусловой и центральной части пойм развиваются канареечниковые и остро-осоковые луга, а в притеррасной части – дернисто-осоковые луга. Суходольные луга в Архангельской области встречаются редко и не играют существенной роли в растительном покрове.

Болота распространены повсеместно и занимают обширные пространства. Первенство по занимаемой площади принадлежит распространенным по всей таежной территории верховым сфагновым торфяникам. В травяно-кустарничковом ярусе для них характерны пушица, шейхцерия, очеретник, багульник, подбел, голубика, клюква; из древесных пород – угнетенная сосна. В поймах рек, по берегам озер и в понижениях водоразделов широко распространены травяные и травяно-гипновые болота. Эти низинные болота, питаемые грунтовыми водами, редко образуют крупные массивы, хотя их суммарная площадь достаточно велика.

4.4. Лесные ресурсы

Основу природно-ресурсного потенциала МО «Козьминское» составляют лесные ресурсы.

Лесозаготовительная промышленность и лесное хозяйство являются основными отраслями экономики сельского поселения.

В деревообрабатывающем производстве работают предприятия по переработке древесины, пиломатериалов. Глубокая переработка древесины не производится.

Комплексное использование лесного ресурсного потенциала сдерживается ограниченными возможностями сплава древесины по р.Вычегда.

Эксплуатацией лесов занимается Яренское центральное лесничество, организованное приказами Рослесхоза № 331 от 04.07.2007 г. и № 240 от 03.09.2008 г. «Об определении количества лесничеств и лесопарков на территории Архангельской области и установлении их границ» путем объединения бывшего Яренского лесхоза и Яренского сельского лесхоза ОГУ «Архангельсксельлес».

Структура Яренского лесничества

Таблица 4.2

| № п/п | Наименования участковых лесничеств | Административный район | Общая площадь (га) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Витюнинское | Ленский | 100200 |
| 2 | Козьминское |  | 103526 |
| 3 | Ленское |  | 107213 |
| 4 | Литвиновское |  | 76066 |
| 5 | Очейское |  | 119779 |
| 6 | Пантыйское |  | 160449 |
| 7 | Урдомское |  | 219283 |
| 8 | Яренское |  | 72902 |
| 9 | Яренское сельское |  | 45235 |
| Всего по лесничеству |  |  | 1004653 |

На территории МО «Козьминское» располагается Козьминское участковое лесничество Яренского лесничества.

По лесорастительному районированию вся территория лесничества отнесена к Среднетаежному лесному району таежной зоны европейской части Российской Федерации (приказ Рослесхоза № 68 от 28.03.2007 г. «Об утверждении перечня лесорастительных зон и лесных районов РФ»).

Основными лесообразующими породами в лесорастительных условиях лесничества являются ель, сосна, береза, реже осина. В составе лесного фонда насаждения с преобладанием хвойных пород занимают 71,0% лесопокрытой площади, из них с преобладанием сосны – 19,5%, ели – 51,5%.

Насаждения с преобладанием лиственных пород - преимущественно березы, занимают 29,0% лесопокрытой площади. Насаждения с преобладанием осины занимают незначительную часть – 0,7 % от общей лесопокрытой площади лесничества и существенного значения не имеют.

В соответствии с экономическим, экологическим и социальным значением лесного фонда Яренского лесничества для дифференцированного ведения лесного хозяйства его леса разделены на защитные и эксплуатационные.

Из всех видов разрешенного использования лесов: заготовка древесины, заготовка живицы; заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов; заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений; ведение охотничьего хозяйства и осуществление охоты; ведение сельского хозяйства; осуществление научно-исследовательской деятельности; осуществление рекреационной деятельности; создание лесных плантаций и их эксплуатация; выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений и лекарственных растений; выполнение работ по геологическому изучению недр; разработки месторождений полезных ископаемых; строительство и эксплуатация искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений и специализированных портов; строительство, реконструкция и эксплуатация линий электропередачи, линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов; переработки древесины и иных лесных ресурсов; осуществление религиозной деятельности, основным на территории Яренского лесничества является заготовка древесины. Остальные виды пользования не развиты, но преобладающая их часть возможна для реализации на всей территории Яренского лесничества за исключением особо защитных участков.

Заготовка древесины в Яренском лесничестве производится рубками следующих видов:

- сплошные рубки спелых и перестойных лесных насаждений;

- выборочные рубки спелых и перестойных лесных насаждений с сохранением второго яруса и подроста;

- вырубки погибших и поврежденных средневозрастных, приспевающих, спелых и перестойных лесных насаждений (санитарные рубки).

- рубки при уходе за лесами, за исключением уходов в молодняках (осветления и прочистки). Рубки ухода за лесами (осветления, прочистки, прореживания, проходные рубки, рубки обновления, рубки переформирования, ландшафтные рубки, иные виды рубок ухода за лесами), направленные на улучшение породного состава и качества древостоев, повышение полезных функций лесов, осуществляются в форме выборочных рубок;

- прочие рубки – рубка лесных насаждений любого возраста на лесных участках, предназначенных для строительства, реконструкции и эксплуатации объектов, в том числе разрубка, расчистка квартальных, граничных просек, визиров, строительства, ремонта, эксплуатации лесохозяйственных и противопожарных дорог, устройство противопожарных разрывов и т.п.

Заготовка древесины осуществляется в пределах расчетной лесосеки лесничества по видам целевого назначения лесов (защитные, эксплуатационные леса), категориям рубок, хозяйствам и преобладающим породам. Запрещается заготовка древесины в объёме, превышающем расчётную лесосеку, а также с нарушением возрастов рубок.

Для эксплуатационных лесов, расчетная лесосека определена по сплошным рубкам в спелых и перестойных насаждениях, как наиболее соответствующих целевому назначению этих лесов и природно-экономическим условиям.

Расчетная лесосека в лесах Яренского лесничества определена в соответствии с приказом Министерства природных ресурсов РФ № 148 от 8.07.2007 г. «Об утверждении Порядка исчисления расчетной лесосеки». При исчислении расчетной лесосеки по сплошным рубкам слепых и перестойных насаждений в расчет не включены защитные леса, особо защитные участки леса в эксплуатационных лесах, а так же спелые и перестойные лесные насаждения, где запас древесины на 1 га составляет 50 м3 и менее.

В защитных лесах в расчет лесосеки приняты только выборочные рубки спелых и перестойных насаждений. Кроме того, расчетная лесосека не устанавливается в спелых и перестойных насаждениях водоохранных зон, отнесенных материалами лесоустройства к особо защитным участкам, и имеющим относительно небольшую площадь среди других категорий лесов.

Современная структура растительного покрова территории лесничества сложилась в результате длительной неравномерной эксплуатации лесов. Около 1,2 % площади лесных земель занято, гарями, пустырями, вырубками, которые находятся на разных стадиях восстановления. Западная часть Ленского района (Ленское и Козьминское участковые лесничества) лежит в пределах одного из крупнейших в Европе массивов тайги, не затронутых вмешательством человека. По состоянию на 2007 год ослабленные и усыхающие еловые насаждения в границах Яренского лесничества отмечены на площади 56054 га.

Лесовосстановление

Лесовосстановление осуществляется в целях восстановления вырубленных, погибших, поврежденных лесов. Оно проводится на вырубках, гарях, рединах, прогалинах, иных не покрытых лесной растительностью или пригодных для лесовосстановления землях и должно обеспечивать восстановление лесных насаждений, сохранение биологического разнообразия и полезных функций лесов. Лесовосстановление осуществляется путем естественного, искусственного или комбинированного восстановления лесов и регламентируется «Правилами лесовосстановления», утвержденными приказом Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 16.07.2007 г. № 183. Лесовосстановительные мероприятия на каждом лесном участке, предназначенном для проведения лесовосстановления, осуществляются в соответствии с проектом лесовосстановления.

Естественное восстановление лесов осуществляется за счет мер содействия лесовосстановлению: путем сохранения подроста главных лесных древесных пород при проведении рубок лесных насаждений, ухода за подростом, минерализации поверхности почвы, огораживания площадей и т.п.

Искусственное восстановление лесов осуществляется путем создания лесных культур: посадки сеянцев, саженцев, черенков или посева семян лесных растений. Доля искусственного лесовосстановления для Яренского лесничества рекомендуется в размере 15% от общего объема с соотношением доли посева и посадки 20:80% без смешения древесных пород и 20% - комбинированного. Посев рекомендуется проводить только на участках с трудной доступностью. Доля сосны должна составлять не менее 25%, исходя из соотношения доли основных лесообразующих пород в Яренском лесничестве.

Комбинированное восстановление лесов осуществляется за счет сочетания естественного и искусственного лесовосстановления.

В целях увеличения лесопокрытых площадей, общего запаса древесины и снижения площадей, подлежащих лесовосстановлению, необходимо увеличить объем работ по лесовосстановлению, обеспечить при разработке лесосек сохранение благо- надежного подроста.

4.5. Животный мир и охотничьи ресурсы

Животный мир МО «Козьминское» в целом характерен для таежной зоны Европейской части России. По месту основного обитания можно условно выделить три яруса.

В подземном ярусе обитает крот, который питается дождевыми червями, личинками насекомых и других беспозвоночных. К подземным норным обитателям относится барсук. Под землей имеют убежища также полуводные звери, такие, как бобр, выдра, порка, водяная крыса, ондатра. Нужную для себя пищу, они находят в воде или па берегах речек и озер, но скрываются от врагов, рождают и выкармливают потомство в подземных норах, имеющих вход под водой. В поверхностных слоях почвы обитают разного рода мышевидные: землеройки, полевки, лесные мыши, но кормятся они наземными частями растений и наземными беспозвоночными.

Наземный ярус заселен плотнее и более крупными животными. Это млекопитающие отрядов парнокопытных, хищных и зайцеобразных. Отряд хищных представлен семействами медвежьих (бурый медведь), псовых (лиса, волк), кошачьих (рысь) и куньих (росомаха).

Из отряда парнокопытных в охотничьих угодьях обитают лось и кабан. Наиболее крупным является лось, вес взрослого лося-самца достигает 550 кг. Этот зверь предпочитает лес с обильным подростом из лиственных пород и кустарников с влажными, заболоченными участками, покрытыми сочными травами и ивняком. Пища лосей разнообразна: летом - кипрей (иван-чай), папоротники, калужница, кувшинки, хвощи, грибы. Зимой - побеги и кора осины, рябины, черемухи, сосны, ивы. В Западной Европе лось истреблен еще в XVIII веке. В последние годы отмечается тенденция к значительному снижению популяции лося.

Бурые медведи обитают в густых хвойных массивах и буреломах. Вес крупного медведя может достигать 650 кг. Это животное всеядно. Растительное меню разбавляется дикими копытными, в отсутствии их этот хищник питается лягушками, рыбой, птицами и их яйцами и даже насекомыми. В берлогу медведи залегают накануне установления снежного покрова, а выходят из нее с появлением в лесу проталин. Медведи-шатуны в лесах Ленского района - редкое исключение.

Другой обитатель лесов - волк, так же крупный хищник, достигающий 65 кг веса. Живет оседло, часто недалеко от мелких сельских поселений, и только к зиме сбивается в стаи и кочует в поисках пищи. Питается домашними и дикими животными - от лося до мелких птиц и мышей, а также падалью. Наносит значительный ущерб, как дикой фауне, так и животноводческим хозяйствам, поэтому охота на волка до недавнего времени поощрялась.

Кроме рассмотренных видов млекопитающих из отряда хищников в районе водятся такие редкие его представители как рысь, росомаха, в достаточном количестве здесь обитают горностай, ласка, лисица. Имеются бобры, на отдельных участках их деятельность даже наносит ущерб лесному хозяйству, а также состоянию дорог или иных объектов инфраструктуры. Даже вблизи от крупных населенных пунктов можно встретить зайца, белку, бурундука.

Верхний ярус заселяют птицы отрядов воробьиных, сов, куликов, гусеобразных и куриных. Многие из них гнездятся на земле, где находят корм - это отряд куриных: глухарь, тетерев, рябчик, куропатка, а также утки, гуси. Наибольший интерес представляет глухарь как реликтовая птица (ровесник мамонта). Это самая крупная птица из отряда куриных, обитающих на Севере Евразии. Средняя масса взрослого самца около 4 кг, самки - 2 кг. Глухарю свойственна оседлость. Кольцеванием около 2 тысяч особей в Швеции и Финляндии было установлено, что большая часть птиц держится в радиусе 10 км от места мечения. Оптимальными ландшафтами для его обитания являются сфагновые болота с редкими сосняками, окруженные чистым сосновым бором, где он и кормится. Корм глухаря летом – листья, травы и семена, а также обязательно ягоды; зимой - хвоя сосны, почки осины.

Уровень численности охотничьих птиц позволяет открывать охоту на глухаря и тетерева весной на токах и осенью с легавыми собаками (на тетерева). Добыча рябчика возможна в осенний период.

Типично древесными представителями верхнего яруса являются виды, входящие в отряд дятлов. Все они гнездятся в дуплах деревьев. Там же устраивают свои гнезда большинство синиц, пищухи, совы, мухоловки и даже одна из уток – гоголь, которая занимает для гнездования брошенные дупла. На высоких деревьях строят свои гнезда таежные птицы-хищники: орлан-белохвост, скопа, черный коршун, ястреб.

Численность лесной фауны находится в прямой зависимости от урожаев лесной растительности. В годы обильных урожаев резко возрастает приплод животных, населяющих тайгу, и наоборот.

Ихтиофауна поселения населяет многочисленные равнинные реки и речки территории. В них водятся лещ, окунь, щука, налим, язь, голавль, плотва, ерш, пескарь, нельма, редко - судак, стерлядь. Река Вычегда с притоками входит перечень семужьепрохолных и семужьенерестовых рек Архангельской области («Правила рыболовства в водоемах Архангельской области» в ред. постановлений Архангельского обл. Собрания депутатов от 15.07.2003 N 581, от 03.03.2005 N 88). В семужьенерестовых реках запрещается лов рыбы в течении всего года, за исключением лова рыбы на удочку на отведенных участках. Лов семги, стерляди может быть разрешен только по лицензиям.

Постановлением администрации Архангельской области от 10.09.2007 г. № 161-па утвержден «Перечень редких и находящихся под угрозой исчезновения животных, растений и других организмов, включаемых в Красную книгу Архангельской области». Из видов, обитающих на территории МО «Козьминское», в него вошли: рыбы – нельма, озерный многотычинковый сиг; птицы – большая выпь, атлантическая черная казарка, пискулька, малый лебедь, лебедь-кликун, скопа, обыкновенный осоед, большой беркут, орлан-белохвост, кречет, сапсан, чеглок, кобчик, белая чайка, филин, мохноногий сыч, воробьиный сыч, длиннохвостая неясыть, бородатая неясыть; млекопитающие - белка-летяга.

Охрана, контроль и регулирование использования объектов животного мира и среды их обитания осуществляется Агентством по лесному и охотничьему хозяйству Архангельской области. Охотничьими угодьями в границах Ленского района является вся территория лесного фонда, за исключением особо охраняемых природных территорий. Использование лесов для ведения охотничьего хозяйства осуществляется в соответствии со ст. 25, 36 и 37 Лесного кодекса РФ, а также Федеральным законом от 24.04.1995 г. № 52-ФЗ «О животном мире». Постановлением Главы администрации Архангельской области от 18.07.1996 г. N 366 утверждены «Правила охоты в Архангельской области», регламентирующие этот вид деятельности и ведение охотничьего хозяйства. Ими определен перечень видов диких животных, разрешенных к добыче, сроки охоты, которые уточняются и устанавливаются ежегодно приказом Управления Россельхознадзора по области.

Перечень объектов животных, разрешенных к добыче на территории Яренского лесничества:

- млекопитающие: волк, лисица, песец, енотовидная собака, медведь, рысь, росомаха, барсук, куница, ласка, горностай, хорь, норка, выдра, заяц, бобр, крот, бурундук, белка, ондатра, водяная полевка, кабан, дикий северный олень, лось;

- птицы: гусь, утка, глухарь, тетерев, рябчик, куропатка, лысуха, кулик.

Объем добычи охотничьих животных устанавливаются исходя из средней многолетней численности животных на территории Ленского района (в процентах от численности) и уточняется для каждого сезона охоты после проведения весенних и летних учетов по выводкам: бобр 10-15% (в среднем 13), куница 25-30% (в среднем 28), белка до 75% (в среднем 50), выдра 10-12% (в среднем 11), норка 35-40% (в среднем 37), ондатра 50-65% (в среднем 58), лисица до 40% (в среднем 35), енотовидная собака до 60 % (в среднем 50), волк - без нормы, медведь 5-6% (в среднем 6), горностай 40-45% (в среднем 43), барсук 10-25% (в среднем 18), заяц-беляк 30-50% (в среднем 40), заяц-русак до 30% (в среднем 25), лось 10-16% (в среднем 13), кабан 15-20% (в среднем 18), рябчик 15-30% (в среднем 23), глухарь 15-25% (в среднем 20), тетерев 15-30% (в среднем 23), куропатка серая 20% (в среднем 20), водоплавающие птицы 20-50% (в среднем 35).

Параметры разрешенного использования лесов

при ведении охотничьего хозяйства и осуществления охоты

Таблица 4.3

| № п/п | Вид охотничьих ресурсов | Ежегодный допустимый объем добычи (ед. изм. – голов) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | средний | от - до |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Белка | 7493 | 6740-8240 |
| 2 | Волк | без нормы | без нормы |
| 3 | Горностай | 1148 | 1030-1260 |
| 4 | Заяц беляк | 6127 | 5515-6740 |
| 5 | Кабан | добыча не планируется |  |
| 6 | Куница | 288 | 260-320 |
| 7 | Лисица | 101 | 90-110 |
| 8 | Лось | 122 | 110-130 |
| 9 | Росомаха | 13 | 10-15 |
| 10 | Рысь | 24 | 20-25 |
| 11 | Хорь | добыча не планируется |  |
| 12 | Глухарь | 1185 | 1070-1300 |
| 13 | Тетерев | 6835 | 6150-7520 |
| 14 | Белая куропатка | 2846 | 2560-3130 |
| 15 | Рябчик | 10078 | 9070-11090 |

К настоящему времени все охотничьи угодья, за исключением ООПТ, относятся к резервному охотничьему фонду и используются как в целях промысловой охоты, так и в рекреационных целях. Профессиональных охотников и закрепленных за ними промысловых участков в лесничестве нет. Использование гражданами лесов для осуществления любительской охоты и спортивной охоты осуществляется без предоставления лесных участков в соответствии со ст. 11 Лесного кодекса. По сохранившейся традиции большинство охотников занимается промысловой охотой и относится к сезонным охотникам – полупромысловикам. Они, как правило, объединяются по 2-3 человека и охотятся на постоянных и обустроенных, хотя и не закрепленных официально, участках. Охотничьи угодья рекреационного назначения (для любительской охоты) занимают 35 % территории Яренского лесничества. В основном - это участки, прилегающие к населенном пунктам, водным, авто- и ж/д магистралям (за исключением мест, где охота запрещена соответствующими нормативами: зеленые зоны, места отдыха населения, стоянки туристов и т.д.). Количество охотников, посещающих территорию лесничества в течение охотничьего сезона, не превышает норм нагрузки на охотничий фонд (на 1 тыс.га угодий приходится менее 2 охотников).

# РАЗДЕЛ 5. СОВРЕМЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РАССЕЛЕНИЯ. СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ОБЪЕКТОВ, ИХ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

5.1. Сельскохозяйственный потенциал

По индивидуальным особенностям специализации и агроклиматическим условиям МО «Козьминское» входит в центральную сельскохозяйственную зону Архангельской области, расположенную в менее благоприятных агроклиматических условиях, чем южные районы.

Площадь сельскохозяйственных угодий в поселении составляет всего 24,06 тыс. га – 2% от площади района (3,3% от всех сельскохозяйственных угодий области).

Наибольшую долю в структуре сельскохозяйственных угодий составляют кормовые угодья (сенокосы и пастбища) – 15,53 тыс. га (73,3%), на пахотные земли приходятся всего 5,65 тыс. га (26,7%).

Основной сельскохозяйственной специализацией является молочное животноводство, картофелеводство и выращивание овощей.

По состоянию на 2012 год на территории МО «Козьминское» производством сельскохозяйственной продукции занимаются сельскохозяйственные кооперативы (СПК «Сойга» в с. Лена,      с. Козьмино), личные подсобные хозяйства.

Основной объем сельскохозяйственной продукции производится в личных подсобных хозяйствах. Население занято в основном огородничеством и разведением скота.

В последние годы наблюдается увеличение численности поголовья скота у населения, сокращение поголовья в хозяйствах иных форм собственности.

В перспективе сложившаяся специализация сельского хозяйства на производстве молока, картофеля, кормов местного производств, соответствующая природно-экономическим условиям района, сохранится.

Поддержка сельского хозяйства имеет большое значение для увеличения самозанятости населения, повышения его доходов и уровня жизни.

В ближайшей перспективе развитие отраслей сельского хозяйства будет происходить за счет личных подсобных хозяйств и крестьянско-фермерских хозяйств.

В соответствии со Стратегией развития муниципального образования «Ленский муниципальный район» до 2020 года в агропромышленном комплексе предусмотрены:

- переработка сельхозпродукции с. Лена;

- развитие мясо-молочного производства (до 100 голов) с. Лена.

5.2. Промышленность

Основу промышленного комплекса МО «Козьминское» составляют предприятия, ориентированные на заготовку, переработку и вывозку лесоматериалов. Специализация поселения на лесной промышленности обусловлена устойчивой лесосырьевой базой.

Лесная отрасль играет значимую роль для поселения и тесно связана с уровнем жизни населения.

Лес на территории МО «Козьминское» (Козьминское участковое лесничество) лежит в пределах одного из крупнейших в Европе массивов «девственной» тайги, не затронутых вмешательством человека. В связи с этим с.Лена рассматривается как перспективный опорный центр лесохозяйственной деятельности – опорный подцентр.

Схемой территориального планирования Ленского муниципального района предлагается организация:

- производства деревянных строительных конструкций на 10 тыс.м3 в год в c.Лена, как концентрирующим наиболее значимые лесосырьевые ресурсы.

Недревесные ресурсы леса

МО «Козьминское» обладает также значительными запасами дикорастущего сырья, которое в настоящее время не используется. В населенных пунктах отсутствуют приемные пункты. Заготовка дикоросов в поселении имеет неорганизованный стихийный характер, промышленная переработка на рассматриваемой территории отсутствует.

В условиях значительной безработицы во многих населенных пунктах сбор дикоросов имел бы большое значение для жителей поселения.

Схемой территориального планирования Ленского муниципального района предлагается создание пунктов приема и переработки дикорастущего сырья в с. Лена, п. Гыжег.

Пищевая промышленность.

Производство продуктов питания на территории МО «Козьминское» представлено выпуском хлебобулочных изделий. Хлебопекарни расположены в с. Лена, с. Козьмино, п. Гыжег.

Дальнейшее развитие отрасли связывается с наращиванием объемов производства и расширением номенклатуры выпускаемой продукции.

5.3. Рекреация и туризм

Обширные лесные пространства, сравнительно благоприятная экологическая среда и климатические условия, историко-культурное наследие позволяют формировать рекреационно-туристское направление развития района и МО «Козьминское» в частности, ориентированное, как на внутренние, так и на внешние потребности.

Исходя из имеющегося ресурсного потенциала, рассматриваемая территория перспективна для кратковременной рекреации местного населения и организованной туристической деятельности (культурно-познавательный, экологический, охотничье-рыболовный туризм). Охотничье-рыболовный туризм развивается по р.р. Яреньга, Кижмола, Вычегда и др. Предлагается организация водных и пеших маршрутов по р. Вычегда (активный туризм).

Важным фактором развития туризма является создание туристической инфраструктуры – гостиниц, баз отдыха, развитие придорожного сервиса, торговли, общественного питания. Необходимо совершенствование туристского обслуживания и предоставление дополнительных услуг (производство сувенирной продукции, развитие традиционных ремесел).

Для развития кратковременной рекреации местного населения благоустроенные зоны отдыха местного значения должны быть приурочены к населенным пунктам, где будут организованы удобный подъезд к территории, тропиночная сеть и санитарная очистка территории.

Стратегией развития муниципального образования «Ленский муниципальный район» до 2020 года предусмотрены следующие мероприятия в области рекреационной деятельности на территории МО «Козьминское»:

- строительство гостевого дома и придорожного кафе в с. Козьмино.

5.4. Малое предпринимательство

Малое предпринимательство способно выступить одним из важнейших факторов реализации как текущих, так и перспективных планов социально-экономического развития.

Создание условий развития малого бизнеса - одно из приоритетных направлений социально-экономической политики администрации поселения, так как малое предпринимательство является резервом, дающим возможность поднять жизненный уровень населения.

В настоящее время реализуется муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории МО «Ленский муниципальный район» на 2011-2013 годы».

В качестве наиболее перспективных направлений развития малого бизнеса рассматриваются:

- лесозаготовка и первичная лесопереработка;

- сельское хозяйство и переработка сельхозпродукции;

- производство деревянных строительных конструкций;

- отрасли потребительского рынка, развитие приемно-закупочной деятельности, транспортную деятельность, ремонт и техническое обслуживание автотранспорта;

- производство пищевых продуктов, строительных материалов;

- заготовку и переработку дикорастущего сырья;

- придорожный сервис;

- строительные услуги, в том числе в жилищном и дорожном хозяйстве;

- услуги жилищно-коммунального сектора;

- рекреация и туризм, сфера ремесел и народно-художественных промыслов, организация туристических пеших и водных маршрутов, оздоровительно-спортивных лагерей, турбаз.

5.5. Обслуживающие виды деятельности

К обслуживающей группе населения относятся занятые на предприятиях, в учреждениях и организациях, обеспечивающих потребности населения МО «Козьминское» Ленского района.

В настоящее время функциональный профиль МО «Козьминское» определяют лесное и сельское хозяйство.

Перспективы развития рынка труда связаны, в первую очередь, с лесозаготовительной деятельностью и малым предпринимательством.

Основные направления устойчивого социально-экономического развития МО «Козьминское»

Сценарий комплексного устойчивого развития территории предполагает рациональное использование имеющегося природно-ресурсного потенциала; переход к более диверсифицированной экономики муниципального образования за счет развития малых форм предпринимательства.

Использование ресурсного потенциала поселения (природно-ресурсный, инфраструктурный, демографический) позволит повысить инвестиционную привлекательность, создать новые рабочие места, увеличить налогооблагаемую базу, что будет способствовать развитию социальной сферы и улучшению качества жизни населения.

Основные направления экономического развития местного  значения

1. Малый бизнес. Развитие малого предпринимательства рассматривается как один из основных факторов экономического роста и социальной стабильности общества на территории сельского поселения.

Развитие малого предпринимательства в следующих сферах:

- лесозаготовка и первичная лесопереработка,

- производство строительных материалов,

- сельское хозяйство и переработка сельхозпродукции,

- торговля;

- предоставлению услуг населению;

- придорожный сервис;

- рекреация и туризм развитие самобытных искусств и ремесел.

2. Разработка месторождений общераспространенных полезных ископаемых.

Далее в таблице 5.1 представлены наиболее перспективные направления экономического развития МО «Козьминское» с выявлением опорных и второстепенных центров.

Наиболее перспективные направления экономического развития МО «Козьминское»

Таблица 5.1

| Поселение | Система расселения района |  | Хозяйственная функция населенных пунктов |
| --- | --- | --- | --- |
|  | опорный центр | опорные подцентры |  |
| МО «Козьминское» | с. Лена | с. Лена | -опорный центр лесозаготовительной деятельности -подцентр сельскохозяйственной деятельности |
|  |  | с. Козьмино | -подцентр сельскохозяйственной деятельности |

Опорные центры системы расселения расположены на основных транспортных путях, в местах примыкания автодорог (магистральных лесовозных, общего пользования), использующихся для вывоза леса.

На момент разработки генерального плана в качестве основного центра системы расселения выступает с. Яренск (МО «Сафроновское»), в качестве подцентра – пгт. Урдома (МО «Урдомское»), а в перспективе с переносом основных объемов лесозаготовок в правобережье р. Вычегды подцентром может рассматриваться также с. Лена.

На территории поселения размещаются организации поселенческого значения, оказывающих большую помощь в работе органов местного самоуправления, решении вопросов жизнеобеспечения населения – Администрация МО «Козьминское» Ленского района, Собрание депутатов, которые организуют и координируют работу всех социально-культурных учреждений, организаций, находящихся на территории поселения.

На территории МО «Козьминское» на 01.01.2014 г. проживает 1465 человек.

5.6.  Население

Численность населения – важнейший базисный социально-экономический показатель, являющийся основой для социально-экономической политики, планирования экономического роста, в значительной мере влияющий на устойчивость развития территории. Демографические процессы определяют характер воспроизводства населения, изменение его численности, состояние рынка труда.

Численность населения МО «Козьминское» на 01.01.2014 г. составила 1465 человек. Плотность населения примерно 0,89 чел./кв. км.

Важными причинами изменения численности населения являются показатели рождаемости и смертности. В МО «Козьминское» рождаемость не покрывает смертность, наблюдается естественная убыль населения. Основной причиной является неуверенность населения в своей социальной защищенности.

Демографический потенциал во многом определяет возможности развития муниципального образования, экономическое, социальное благополучие и стабильность.

Отрицательная динамика численности населения в поселении складывается из значительной естественной и механической убыли.

Сложная экономико-социальная ситуация в поселении вызывает миграционный отток населения. Отток населения, в основном, направлен в сторону районного и областного центров.

Численность населения по МО «Козьминское» с прогнозными значениями

Таблица 5.2

| № п/п | Населенные пункты | На 01.01.2014 г. | На 01.01.2025 г. | На 01.01.2035 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Козьмино | 359 | 320 | 280 |
| 2 | д. Забелино | 118 | 90 | 50 |
| 3 | пос. Гыжег | 368 | 300 | 250 |
| 4 | пос. Песочный | 101 | 80 | 50 |
| 5 | с. Лена | 404 | 350 | 340 |
| 6-46 | Прочие (22 из 41) | 115 | 60 | 30 |
|  | ВСЕГО | 1465 | 1200 | 1000 |

Для решения демографической проблемы необходимо реализовать мероприятия в области здравоохранения, защиты социально уязвимых слоев населения, поддержание семьи, детства, молодежи, инвалидов, пожилых людей, изменить положение миграции.

Половозрастная структура населения за последние годы особенно не изменяется.

Прогнозирование численности населения МО «Козьминское» Ленского района производилось исходя из существующего социально-экономического положения, намечаемых мероприятий по дальнейшему его развитию.

Прогноз численности населения в целом основывается на тенденциях в демографии и перспективах социально-экономического развития, предполагающий реализацию мероприятий демографической политики, направленных на повышение уровня рождаемости, снижение смертности,  сокращение миграционного оттока с созданием новых рабочих мест.

Следует отметить, что естественная динамика численности населения в значительной степени инерционна и трудноизменяема. То есть, негативные демографические процессы, происходящие в настоящее время, будут оказывать влияние на формирование населения МО «Козьминское» и в перспективе. Миграционная составляющая, в свою очередь, может испытывать значительные колебания из года в год, в определенной мере определяться общегосударственной миграционной политикой, расширением мест приложения труда на селе, совершенствованием социальной инфраструктуры поселения и условий проживания.

Основные характеристики расселения МО «Козьминское»

Таблица 5.3

| Муниципальное образование | Численность постоянного населения, чел. | Площадь муниципального образования, кв. км | Плотность населения чел./кв. км | Количество населенных пунктов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| МО «Козьминское» | 1465 | 1305,88 | 0,89 | 46 |

Определяющими факторами формирования населения на период до расчетного срока генерального плана приняты небольшой естественный прирост и миграционный приток населения, обусловленный созданием новых рабочих мест. Поскольку значительную часть мигрантов обычно составляют молодые люди в трудоспособном возрасте, это позволяет смягчить рассмотренные негативные тенденции динамики населения и прогнозировать относительную стабилизацию его демографической структуры.

Мероприятия по улучшению демографической ситуации:

1. Выполнение государственных программ по обеспечению доступным жильем.

2. Модернизация производств, увеличение производственных площадей, которые повлекут увеличение доходов населения, создание новых рабочих мест, привлечение в поселение кадров из других регионов.

3. Создание предпосылок для развития малого предпринимательства.

4. Поддержка и развитие социальной сферы, а именно:

- сохранение и развитие системы единого образовательного пространства;

- обеспечение качественной равнодоступной бесплатной медицинской помощью;

- создание условий для роста культурного уровня населения;

- усиление адресной поддержки социально незащищённых слоев населения.

5.6. Использование территории

Территория МО «Козьминское» в границах муниципального образования, установленных в соответствии с областным законом «О статусе и границах территорий муниципальных образований в Архангельской области» (текущая редакция от 15.02.2010г.) составляет 130 588 га.

Из земельного фонда на территории  муниципального образования (130 588  га) можно выделить земли населенных пунктов, что составляет 598,8 га или 0,46 % от общей площади муниципального образования.

Кроме земель населенных пунктов территория МО «Козьминское» занята преимущественно землями лесного фонда – около 118,3 тыс. га или 90,61 % и землями сельскохозяйственного назначения, что составляют около 9,1 тыс. га или 6,97 %.

Сведения о наличии и распределении земель по категориям

МО «Козьминское»

Таблица 5.4

| Наименование объекта | Площадь (существующее положение) |  |
| --- | --- | --- |
|  | га | % |
| 1 |  | 3 |
| Земли сельскохозяйственного назначения | 9104 | 6,97 |
| Земли населенных пунктов | 598,8 | 0,46 |
| Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | 39,44 | 0,03 |
| Земли лесного фонда | 118321,76 | 90,61 |
| Земли водного фонда | 2524 | 1,93 |
| ИТОГО | 130588 | 100 |

Анализ современного использования территории МО «Козьминское» позволяет сделать вывод о его низкой эффективности, преобладающую часть площади муниципального образования занимают леса.

Ощутимей становится процесс неуклонного уменьшения в последние годы площади земель сельскохозяйственного назначения. Основная причина – неиспользование продуктивных земель и, как следствие, их зарастание кустарником, мелколесьем и лесом.

### 5.6.1 Существующее использование территории

Существующее использование территории МО «Козьминское»

Таблица 5.5

| Население 1465 чел. | МО "Козьминское" | с. Козьмино | пос. Гыжег | пос. Песочный | с. Лена | остальные населенные пункты | вне границ населенного пункта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Жилые зоны | 325,11 | 35,91 | 55,59 | 16,56 | 37,31 | 179,74 | - |
| Сельскохозяйственные угодья | 9115,22 | 2,32 | - | - | 4,07 | 4,83 | 9104,0 |
| Общественно-деловые зоны | 17,6 | 10,2 | 2,6 | - | 4,8 | - | - |
| Территории общего пользования (природный ландшафт) | 183,98 | 2,68 | 10,52 | 5,81 | 16,71 | 148,26 | - |
| Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры | 4,4 | 2,6 | 0,2 | - | 0,1 | 0,4 | 1,1 |
| Коммунально-складская зоны | 13,8 | 1,1 | - | - | - | - | 12,7 |
| Зона специального назначения | 5,0 | - | - | - | 5,0 | - | - |
| Зона объектов сельскохозяйственного назначения | 2,1 | 2,1 | - | - | - | - | - |
| Производственная зона | 25,9 | - | 0,3 | - | - | - | 25,6 |
| Зеленые насаждения общего пользования | 49,16 | 3,42 | - | 10,20 | 3,88 | 31,66 | - |
| Земли лесного фонда | 118321,76 | - | - | - | - | - | 118321,76 |
| Земли водного фонда | 2524,0 | - | - | - | - | - | 2524,0 |
| ИТОГО В ГРАНИЦАХ МО | 130588 | 60,3 | 69,2 | 32,6 | 71,9 | 364,9 | 129989,2 |

### 5.6.2. Планируемое использование территории

Генеральным планом не предусматривается изменение границ населенных пунктов и перевод земель из одной категории в другую.

### 5.6.3.  Функциональное зонирование территории

Проектом генерального плана МО «Козьминское» предусматривается четкое зонирование проектируемой территории на зоны различного функционального значения с учетом функциональных и транспортных связей этих частей между собой и соблюдением экологических, экономических, санитарных, архитектурных и других требований, направленных на обеспечение благоприятных условий для отдыхающих, расселения постоянного населения, охраны природы.

В процессе работы над проектом генерального плана была проведена оценка территории, в результате чего были выявлены участки благоприятные по всем показателям, которые и определили характер функционального зонирования.

На проектном плане выделяются следующие виды функциональных зон:

- Зона градостроительного использования;

- Зона сельскохозяйственного использования;

- Зона производственного использования;

- Зона инженерной и транспортной инфраструктуры;

- Зона специального назначения.

Функциональные зоны могут включать в себя территории общего пользования, занятые площадями, улицами, проездами, дорогами, набережными, скверами, бульварами, водоемами и другими объектами.

5.7. Сведения о видах, назначении и наименованиях объектов, их основные характеристики, их местоположение

### 5.7.1. Жилищный фонд

Обеспечение населения качественным жильем является одной из важнейших социальных задач, стоящих перед муниципалитетом. Капитальное исполнение, полное инженерное обеспечение, создание предпосылок для эффективного развития жилищного строительства с использованием собственных ресурсов – это приоритетные цели в жилищной сфере.

Муниципальная жилищная политика – совокупность систематических решений и мероприятий, направленных на удовлетворение потребностей населения в жилье.

Жилищный фонд МО «Козьминское» составляет 38,5 тыс.м2, из них 1,2 тыс.м2 - аварийный. Средняя жилищная обеспеченность по поселению составляет 26,28 м2.

Обеспеченность жилищного фонда основными видами инженерного оборудования:

- холодным водоснабжением				9,2 тыс.м2 жилищного фонда

- горячим водоснабжением				-

- канализацией						9,2 тыс.м2 жилищного фонда

- центральным отоплением				4,6 тыс.м2 жилищного фонда

- газоснабжением 					-

Уровень износа инженерного оборудования:

- холодное водоснабжение				50%

- канализация						80%

- теплоснабжение						15%

Перечень вопросов в сфере муниципальной жилищной политики, решение которых обеспечивают муниципальные органы власти:

- учет (мониторинг) жилищного фонда,

- определение существующей обеспеченности жильем населения муниципального образования,

- установление нормативов жилищной обеспеченности, учитывающие местные условия муниципального образования

- организация жилищного строительства (вопросы его содержания относятся к жилищно-коммунальному комплексу) за счет всех источников финансирования,

- формирование нормативно-правовой базы в жилищной сфере.

Проектные предложения

- Размещение необходимых в течение первой очереди объемов жилищного строительства;

- Строительство индивидуальных жилых домов для всех социальных групп населения;

- Комплексное освоение новых площадок с опережающим строительством инженерной инфраструктуры;

- Строительство нового жилья на свободных территориях;

- Повышение качества жилья за счет:

а) строительства нового, капитального ремонта и реконструкции муниципального жилого фонда;

б) полного инженерного обеспечения жилого фонда, независимо от формы собственности.

- Комплексная реконструкция и благоустройство сложившихся жилых зон, ремонт и реконструкция инженерных сетей и транспортных проездов; модернизация зданий, применение ресурсосберегающих технологий и повышение энергоэффективности зданий; повышение застройки при соблюдении нормативных требований к качеству среды и обеспеченности зелеными насаждениями, детскими и спортивными площадками;

- Запрещение нового жилищного строительства в санитарно-защитных зонах предприятий;

- Обеспечение условий безопасности и санитарного благополучия проживания в существующем жилом фонде.

Жилищное строительство

В настоящем разделе ориентировочно приведены расчёты необходимого нового жилищного строительства на территории МО «Козьминское», с учётом прогноза численности населения и улучшения условий его проживания.

Объёмы перспективного жилищного строительства просчитаны, с учётом двух важных факторов: оптимального использования площадки, отводимой под развитие населённого пункта, и необходимостью обеспечения каждой семьи отдельным домом с приусадебным участком. Площадки под новое строительство были выбраны по результатам анализа территории с учётом и оценкой всех необходимых факторов.

Жилищная обеспеченность на первую очередь строительства принята в размере 33 м2/чел. и на расчётный срок - 41 м2/чел. (согласно СТП Ленского района).

Жилищный фонд сельского поселения в настоящее время представлен индивидуальными жилыми домами и многоквартирными домами.

Новое жилищное строительство предусматривается индивидуальными домами с возможностью ведения личного подсобного хозяйства (размер приусадебного участка 1500 кв. м).

Объем нового жилищного строительства на весь проектируемый период составит – 2,5 тыс.м2. Площадь территории проектируемой застройки составит 3,8 га.

Жилищный фонд на расчетный срок составит 41 тыс.м2.

Основная цель проекта, повышение качества жизни населения, неразрывно связана с улучшением жилищных условий, что выражается не только высокой жилищной обеспеченностью, но и качеством жилой среды поселения. Новые жилые территории должны быть обеспечены основными видами инженерной инфраструктуры, местами приложения труда и необходимыми объектами социально-культурно-бытового обслуживания.

### 5.7.2. Социальная инфраструктура

К учреждениям и предприятиям социальной инфраструктуры относятся учреждения образования, здравоохранения, социального обеспечения, спортивные и физкультурно-оздоровительные учреждения, учреждения культуры и искусства, предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания, организации и учреждения управления, проектные организации, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи, научные и административные организации и другие учреждения и предприятия обслуживания.

Наличие и разнообразие объектов обслуживания, их пространственная, социальная и экономическая доступность, являются важными показателями качества жизни населения.

Основная проблема культурно-бытового обслуживания – это качество предоставляемых услуг. Поэтому при высоких количественных показателях обеспеченности, необходимо улучшать техническое оснащение объектов образования и здравоохранения, привлекать квалифицированный персонал необходимых специальностей, расширять спектр предоставляемых бытовых услуг.

Для оценки уровня развития сети объектов культурно-бытового обслуживания, представляется возможным воспользоваться рекомендательными нормативами СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Дошкольные образовательные учреждения и общеобразовательные учреждения

На территории МО «Козьминское» общая расчетная мощность детских дошкольных учреждений составляет 70 мест.

Норма расчета детских дошкольных учреждений устанавливается в зависимости от демографической структуры поселения, принимая расчетный уровень обеспеченности детей дошкольными учреждениями в пределах 85%, в том числе общего типа — 70%, специализированного — 3%, оздоровительного — 12%.

На территории сельского поселения действуют Ленская СОШ, Козьминская, Гыжегская ООШ. Общая расчетная мощность общеобразовательных учреждений составляет 650 мест.

Норма расчета общеобразовательных учреждений устанавливается с учетом 100%-ного охвата детей неполным средним образованием (I—IХ классы) и до 75% детей — средним образованием (X—XI классы) при обучении в одну смену.

Проектом Схемы территориального планирования Ленского муниципального района на расчетный срок (2025 - 2035гг.) предлагается:

строительство общеобразовательной школы с детским садом (всего 70 мест), с. Лена;

строительство общеобразовательной школы с детским садом (всего 70 мест), с. Козьмино.

Учреждения здравоохранения

Главной целью развития здравоохранения является увеличение продолжительности жизни и периода активной жизнедеятельности человека, обеспечение доступной медицинской и лекарственной помощи.

К основным необходимым населению, нормируемым учреждениям здравоохранения относятся врачебные амбулатории (повседневный уровень) и больницы (периодический уровень). Кроме того в структуре учреждений первого уровня обслуживания могут быть аптечные пункты и фельдшерско-акушерские пункты (ФАП), которые должны заменять врачебные амбулатории в тех районах, где их нет.

Для получения медицинской помощи на территории МО «Козьминское» действуют:

Козьминская врачебная амбулатория структурное подразделение ГБУЗ «Яренская центральная районная больница» (ЦРБ) на 30 посещений в смену в с. Козьмино.

ФАП в с. Лена,

ФАП в п. Гыжег.

За оказанием скорой и специализированной медицинской помощи жители поселения обращаются в с. Яренск.

Обеспеченность населения объектами здравоохранения, необходимые вместимость и структура лечебно-профилактических учреждений, определяется органами здравоохранения и указывается в задании на проектирование. Оценка обеспеченности муниципальных образований учреждениями здравоохранения требует специального и достаточно специализированного медицинского исследования и в данной работе даётся только обзорно.

Проектом Схемы территориального планирования Ленского муниципального района предлагается:

- замена старого помещения ФАПа в п. Гыжег на новое здание (здание-модуль) (до 2035г.)

- реконструкция (строительство) вр. амбулатории в с. Козьмино (до 2025г.).

Учреждения культуры и искусства

Для удовлетворения культурных и информационных потребностей на территории МО «Козьминское» функционирует муниципальное бюджетное учреждение «Козьминский центр культуры».

Филиалы:

- Ленский дом культуры, расположенный в с. Лена,

- Козьминский дом культуры, расположенный в с. Козьмино.

Общая мощность учреждений культуры клубного типа - 160 мест.

В сельском поселении действуют библиотеки, общей мощностью 14,977 тыс. ед. хранения.

В целом, потребности в сфере досуга определяются возрастом, семейным положением, уровнем образования, исторически сложившимися национальными традициями и жизненным складом. При реформировании в условиях ограниченности средств учреждения культуры и искусства целесообразно объединять в едином комплексе культурно-просветительских и физкультурно-оздоровительных учреждений (универсальный зал, клуб по интересам, массовая библиотека).

Исходя из существующего уровня обеспеченности учреждениями культуры, сельского поселения можно сделать вывод о том, что дополнительной потребности нет.

Для укрепления материально-технической базы необходимо провести ремонт учреждений культуры и искусства, имеющих высокий процент износа, а также необходимо улучшать техническое и информационное оснащение библиотек.

Объекты физической культуры и спорта

К нормируемым учреждениям физической культуры и спорта относятся стадионы и спортзалы, как правило, совмещённые со школами (повседневное обслуживание), бассейн – периодическое обслуживание.

Развитие физкультуры и спорта в МО «Козьминское» должно являться одним из приоритетных направлений социальной политики администрации МО «Козьминское».

На территории сельского поселения действуют филиалы МБУ «Козьминский центр культуры» в сфере физической культуры и спорта:

- спортивный клуб «Богатырь», расположенный в с. Козьмино,

- спортивный клуб «ЗОЖ» , расположенный в с. Лена.

Также имеются 4 плоскостные спортивные сооружения: 2 в с. Лена, 1 в с. Козьмино, 1 в п.Гыжег. Общая расчетная мощность плоскостных спортивных сооружений составляет 5,2 тыс.м2.

Общая расчетная мощность спортивных залов – 594 м2 площади пола.

Схемой территориального планирования Ленского муниципального района предлагается следующие мероприятия по развитию учреждений физической культуры и спорта:

- строительство универсального спортивного зала (200-300м2) в с. Лена (до 2025г.),

- строительство универсального спортивного зала (200-300м2) в с. Козьмино (до 2035г.).

Учреждения, предприятия и организации связи, управления и финансирования

Из учреждений предприятий и организаций связи на территории МО «Козьминское» функционируют 3 отделение почтовой связи.

Строительство новых объектов связи, управления и финансирования проектом не предусмотрено.

Административные учреждения, предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания

Наиболее массовым из этих видов обслуживания являются торговля, общественное питание, бытовое и большая часть коммунального обслуживания. Развитие данных отраслей происходит, и будет происходить по принципу сбалансирования спроса и предложения. При этом спрос на те, или иные виды услуг будет завесить от уровня жизни населения.

Государственные и муниципальные власти должны создавать условия для развития услуг необходимых населению. Основные цели создания полноценной комплексной системы обслуживания МО «Козьминское» – повышение качества и улучшение условий жизни местного населения, повышение инвестиционной привлекательности поселения путём развития системы предоставления услуг и сервиса в нём.

На территории сельского поселения действуют:

- магазины общей площадью торгового зала 403,1 кв. м,

- предприятия общественного питания мощностью 16 посадочных мест.

Существующий уровень обеспеченности населения МО «Козьминское» предприятиями торговли, общественного питания и бытового обслуживания представлен в таблице 5.6

Существующая обеспеченность в предприятиях торговли, общественного питания

и бытового обслуживания населения МО «Козьминское»

Таблица 5.6

| № п/п | Наименование норматива | Единица измерения | МО «Козьминское» |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Магазины | м2 торг. площ. | 403,1 |
| 2 | Предприятия обществ. питания | мест | 16 |
| 3 | Предприятия бытового обслуживания | раб. мест | 2 |

Ниже приводятся расчёты рассматриваемых предприятий и учреждений на основе СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (таблица 5.5).

Применение данных нормативов в настоящих рыночных условиях достаточно условно. Практически вся сеть предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания является частной и кооперативной, поэтому ее развитие полностью определяется рыночными законами, и связана со спросом населения и рентабельностью функционирования учреждений.

Вместе с тем, местные органы власти могут создавать определенные условия, влияющие на направленность в деятельности этих предприятий для более полного удовлетворения потребностей населения. Например, за счет предоставления льгот по арендной плате за помещения и землю.

По территориальному принципу, учреждения и предприятия обслуживания в сельских поселениях следует размещать из расчёта обеспечения жителей каждого поселения услугами первой необходимости в пределах пешеходной доступности не более 30 мин. (2,5-3 км).

На перспективу для муниципального образования актуальными направлениями развития отрасли должны стать организация оказания минимального набора услуг по ремонту и строительству жилья, гаражей, ремонту и техническому обслуживанию автомобилей и мотоциклов, ремонту холодильного оборудования, телевизоров, обуви, одежды и др., а также организация «мульти-сервиса» – оказания в одном объекте нескольких видов услуг.

Учреждения для обеспечения пожаробезопасности населения

На территории МО «Козьминское» расположен пожарный пост на 4 пожарных автомобиля.

Обеспечение территории местами захоронения

В настоящее время на территории МО «Козьминское» кладбища расположены:

- в с. Козьмино (на юго-востоке в 1,5 км от села),

- в с. Лена (в западной части в 100 м от села).

Общая площадь кладбищ составляет 6,5 га.

Проектное решение

Расчет объектов первичного культурно-бытового обслуживания

МО «Козьминское» на расчетный срок*

Таблица 5.7

| Объекты | Единица измерения | Норматив на 1000 жителей | Требуется на население 1000 чел. | Существующие сохраняемые объекты (расчетная мощность) | Дополнительная потребность | Предложения по размещению |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Детские дошкольные учреждения | 1 место | 40 | 40 | 70 | - | - |
| Общеобразовательные школы | 1 место | 120 | 120 | 650 | - | - |
| Стационары | 1койка | 12,5 | 12,5 | - | 12,5 | В райцентре |
| Станции скорой мед. помощи | 1 автомобиль | 0,1, не менее 0,1 га | 0,1 не менее 0,1 га | - | 0,1 | В райцентре |
| Амбулаторно-поликлиническая сеть | пос. в смен. | 18,2 | 18,2 | 30 | - | - |
| ФАП | 1 объект | по заданию на проектирование, ориентировочно 0,2га | по заданию на проектирование, ориентировочно 0,2га | 2 | - | - |
| Аптеки | м2 общей площади | по заданию на проектирование, ориентировочно 14,0 | по заданию на проектирование, ориентировочно 14,0 | - | - | - |
| Плоскостные спортивные сооружения | тыс. м2 | 1,95 | 1,95 | 5,2 | - | - |
| Спортивные залы | м2 площади пола зала | 60-80 | 80 | 594 | - |  |
| Помещения для культурно-массовой работы, досуга и любительской деятельности | м2 общей площади | 50-60 | 60 | 160 | - | - |
| Библиотеки | тыс. ед. хранения место | 6-7,5 5-6 | 7,5 | 14,977 | - | - |
| Магазины | м2 торг. площади | 387,6 | 387,6 | 403,1 | - | - |
| Предприятия общественного питания | 1 место | 40 | 40 | 16 | 24 | Строительство |
| Предприятия бытового обслуживания | 1 место | 4 | 4 | 2 | 2 | Строительство |
| Отделения связи | 1 объект | 1 на 0,5-6,0 тыс.жителей 0,4-0,45 га | 1 | 3 | - | - |
| Пожарное депо | 1 пожарный автомобиль | 0,4 | 0,4 | 4 | - | - |
| Кладбища | га | 0,24 | 0,24 | 6,5 | - | - |

*Данные приведены с учетом потребности во всех населенных пунктах

Проектные предложения

Проектом Схемы территориального планирования Ленского муниципального района на расчетный срок (2025 - 2035гг.) предлагается:

  - до 2025 года:

- строительство общеобразовательной школы с детским садом (всего 70 мест), с. Лена;

- строительство общеобразовательной школы с детским садом (всего 70 мест), с. Козьмино.

- реконструкция (строительство) вр. амбулатории в с. Козьмино.

- строительство универсального спортивного зала (200-300м2) в с. Лена,

  - 2025г. - 2035 г.

- замена старого помещения ФАПа в п. Гыжег на новое здание (здание-модуль),

- строительство универсального спортивного зала (200-300м2) в с. Козьмино.

Проектом генерального плана предлагается:

- До 2025 г.:

- строительство объектов торговли, общая площадь торговых залов – 62 м2,

- строительство предприятий общественного питания общей мощностью – 32 посадочных места,

- строительство предприятий бытового обслуживания – 3 рабочих места в населенных пунктах сельского поселения.

### 5.7.3. Производственные территории и объекты

В настоящее время основные направления производственной деятельности на территории сельского поселения «Козьминское» – сельскохозяйственное производство, лесозаготовка, переработка и вывозка лесоматериалов.

Основной сельскохозяйственной специализацией является молочное животноводство, картофелеводство и выращивание овощей.

По состоянию на 2012 год на территории МО «Козьминское» производством сельскохозяйственной продукции занимаются сельскохозяйственные кооперативы (СПК «Сойга» в с. Лена, с.Козьмино), личные подсобные хозяйства.

Лес на территории МО «Козьминское» (Козьминское участковое лесничество) лежит в пределах одного из крупнейших в Европе массивов «девственной» тайги, не затронутых вмешательством человека. В связи с этим с. Лена рассматривается как перспективный опорный центр лесохозяйственной деятельности – опорный подцентр.

Производство продуктов питания на территории МО «Козьминское» представлено выпуском хлебобулочных изделий. Хлебопекарни расположены в с. Лена, с. Козьмино, п. Гыжег.

Проектные предложения

- В соответствии со Стратегией развития муниципального образования «Ленский муниципальный район» до 2020 года в агропромышленном комплексе предусмотрены:

- переработка сельхозпродукции с. Лена;

- развитие мясо-молочного производства (до 100 голов) с. Лена.

- Схемой территориального планирования Ленского муниципального района предлагается организация:

- производства деревянных строительных конструкций на 10 тыс.м3 в год в c.Лена, как концентрирующим наиболее значимые лесосырьевые ресурсы.

- пунктов приема и переработки дикорастущего сырья в с. Лена, п. Гыжег.

- Дальнейшее развитие отрасли пищевой промышленности связывается с наращиванием объемов производства и расширением номенклатуры выпускаемой продукции.

### 5.7.4. Транспортная инфраструктура

Автомобильный транспорт имеет значение первостепенной важности для осуществления связей производственного и пассажирского характера. Это обусловлено относительной развитостью автодорожной сети и автомобильного парка.

По территории МО «Козьминское» Ленского района проходит автомобильная дорога регионального значения «Котлас - Сольвычегодск - Яренск». Протяженность автодороги по территории сельского поселения составляет 25,27 км.

Автомобильные дороги общего пользования регионального значения

МО «Козьминское»

Таблица 5.8

| Идентификационный номер | Наименование автомобильной дороги | Протя-женность (км) |
| --- | --- | --- |
| 11ОРПЗ11К-134 | Лена - Вожем | 5,4 |
| 11ОПРЗ11К-435 | Бор - Шаровицы | 4,1 |
| 11ОПРЗ11К-437 | Подъезд к с. Козьмино от автомобильной дороги Котлас - Сольвычегодск - Яренск | 1,5 |
| 11ОПРЗ11К-438 | Подъезд к дер. Юрчаково от автомобильной дороги Котлас - Сольвычегодск - Яренск | 3,0 |
| 11ОРПЗ11К-443 | Подъезд к пос. Гыжег от автомобильной дороги Котлас - Сольвычегодск - Яренск | 0,5 |

Автомобильные дороги общего пользования местного значения МО «Козьминское»

Таблица 5.9

| Наименование территории, по которой проходит автомобильная дорога | Идентификационный номер | Наименование автомобильной дороги | Протяжённость, км |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| МО "Козьминское" | 11235ОПМР-008 | Автомобильная дорога д.Юрчаково | 2,5 |

Автомобильный транспорт играет важную роль, как в межрегиональных, так и во внутрирайонных перевозках грузов и населения.

Развитие сети автомобильных дорог местного значения будет стимулировать организацию пассажирских автобусных маршрутов.

Для улучшения обслуживания населения общественным транспортом в каждом населенном пункте либо на автомобильной дороге, относительно которой населенный пункт находится в пешеходной доступности, предлагается организовать оборудованные остановочные пункты.

Проектные предложения

Мероприятия по улучшению автомобильных дорог МО «Козьминское» программами развития Ленского муниципального района не предусмотрены.

Основные мероприятия генерального плана по развитию транспортной инфраструктуры МО «Козьминское» Ленского района включают в себя:

- повышение качественных характеристик дорожной сети;

- обеспечение подъездов к населенным пунктам, не имеющим дорог с твердым покрытием.

Развитие сети автомобильных дорог местного значения будет стимулировать организацию новых пассажирских автобусных маршрутов.

Пассажирское сообщение

Пассажирское сообщение в МО «Козьминское» представлено автобусными маршрутами. Территорию Ленского района обслуживает МУП «Ленское ПАП». Автобусное сообщение также осуществляется индивидуальными предпринимателями. Имеется автовокзал, расположенный в с.Яренск, ул. Трудовая, 1. Он располагается в капитальном здании, реконструкция не требуется.

В таблице 5.10 представлены характеристики пассажирских маршрутов, действующих на территории МО «Козьминское».

Маршруты общественного транспорта

Таблица 5.10

| № | Маршрут | Регулярность | Обслуживающая организация |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Козьмино – Яренск | ежедневно | МУП «Ленское ПАП» |
| 2 | Гыжег – Яренск | 5 р./неделю | ИП |

Кроме того, в районе действуют два внешних автобусных маршрута: Яренск – Котлас (3 раза в неделю) и Яренск – Сыктывкар (5 раз в неделю).

Проектные предложения

На расчётный срок существующие автобусные маршруты сохраняются.

На первую очередь проект предусматривает установку павильонов на автобусных остановках оборудованных согласно нормативным документам (ГОСТ Р 52766-2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования»).

### 5.7.5. Инженерная инфраструктура

Водоснабжение

Водоснабжение как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности муниципального образования и требует целенаправленных мероприятий по развитию надежной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Хозяйственно-питьевое водоснабжение осуществляется на базе использования  поверхностных вод реки Вычегда и ее притоков. Основной водозабор и очистные сооружения водопровода расположен на берегу реки Прось (приток реки Вычегда). Он обеспечивает водой центральную часть с. Козьмино. В п. Гыжег водозабор расположен на берегу речки Гыжег (приток реки Вычегда). Он обеспечивает водой почти весь поселок в основном через водоразборные колонки.

Протяженность водопроводных сетей в с. Козьмино – 6765,7 м, в п. Гыжег – 3308,6 м.

Водозабор для нужд населения с. Козьмино осуществляется из реки Прощь, через водонапорную башню емкостью резервуара 50 куб. м.

В п. Гыжег водозабор осуществляется из реки Гыжег, через водонапорную башню емкостью резервуара 30 куб. м.

Технологический процесс забора воды из р. Прось, с. Козьмино и р. Гыжег, п. Гыжег и транспортирования её в водопроводную сеть не сопровождается вредными выбросами.

Собственником объектов системы водоснабжения является администрация МО «Козьминское». Сети водоснабжения  переданы в безвозмездное пользование в Козьминское МУППЖКХ (на праве хозяйственного ведения).

Характеристика существующих водопроводных сетей приведена в таблице 5.11.

Характеристика существующих водопроводных сетей

Таблица 1.3

| № п/п | Наименование населенного пункта | Протяженность (км), диаметр труб (мм) | Материалы труб | Тип прокладки | Средняя глубина заложения до оси трубопроводов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | с. Козьмино | 6,7657 км, Ду 32, 56, 76, 103 мм | Стать, полиэтилен | подземная | 1,8 |
| 2 | п. Гыжег | 0,645 км, Ду 25, 50, 63, 100, 150 мм | Сталь, чугун | подземная | 1,8 |

Давление в водопроводной сети составляет 2,5 атмосферы.

В остальных населенных пунктах водоснабжение осуществляется из личных и общественных колодцев.

Основные данные по существующим водозаборным узлам, их месторасположение и характеристика представлены в таблице 5.12.

Характеристика по существующим водозаборным узлам

Таблица 5.12

| № п/п | Наименование объекта и его местоположение | Год ввода в эксплуатацию | Производительность, тыс. куб. м/сут | Состав сооружений установленного оборудования | Наличие ЗСО 1 пояса, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Водозабор р. Прось, с. Козьмино | 1981 | 0,480 | Водонапорная башня V=50 куб. м | имеется |
| 2 | Водозабор р. Гыжег, п. Гыжег | 1975 | 0,302 | Водонапорная башня V=30 куб. м | имеется |

Зоны санитарной охраны первого пояса водозаборов огорожены и благоустроены.

В составе водозаборных узлов используются насосы марки ЭЦВ и ЦВЦ различной производительности. Характеристика насосного оборудования представлена в таблице 5.13. Для регулирования неравномерности водопотребления, хранения ограниченных резервного и противопожарного запасов установлены резервуары. Удельное энергопотребление на подачу 1 куб. м питьевой воды – 1,716 кВт. ч/куб. м (на 2013 год).

Характеристика  и техническое состояние насосного оборудования водозаборов

Таблица 5.13

| № п/п | Наименование узла и его местоположение | Оборудование |  |  |  | Износ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | марка насоса | производительность, куб. м/час | напор, м | мощность, кВт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Водозабор р. Прось, с. Козьмино | ЭЦВ6-10-110 | 10,0 | 110 | 5,5 | ≥ 70 |
|  |  | ЭЦВ6-10-110 | 10,0 | 110 | 5,5 |  |
| 2 | Водозабор р. Гыжег, п. Гыжег | ЭЦВ6-6,3-125 | 6,3 | 125 | 4,5 |  |
|  |  | ЦВЦ 6,3-3,5 | 6,3 | 3,5 | 12,0 |  |

Станция очистки и подготовки воды на территории МО «Козьминское» имеется, но в настоящее время она не обслуживается.

Общий водный баланс подачи и реализации воды МО «Козьминское» представлен в Таблице 5.14.

Общий баланс подачи и реализации воды, включая оценку и анализ структурных составляющих неучтенных расходов и потерь воды при ее производстве и транспортировке

Таблица 5.14

| № п/п | Показатели производственной деятельности |  | 2012 год | 2013 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Объем поднятой воды | тыс. куб. м | 16,7 | 14,1 |
| 2 | Объем воды, используемой на собственные нужды водоснабжения | тыс. куб. м | 0,6 | 0 |
| 3 | Объем пропущенной воды через очистные сооружения | тыс. куб. м | 16,7 | 14,1 |
| 4 | Объем отпуска в сеть | тыс. куб. м | 10,3 | 14,1 |
| 5 | Объем потерь | тыс. куб. м | 6,5 | 4,9 |
| 6 | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть | тыс. куб. м | 38,9 | 34,7 |
| 7 | Объем воды, переданный подразделениям предприятия (котельная) | тыс. куб. м | - | 0,6 |
| 8 | Реализация воды всего, в том числе по потребителям: | тыс. куб. м | 9,7 | 8,6 |
| 9 | - населению | тыс. куб. м | 8,5 | 7,6 |
| 10 | - прочие потребители | тыс. куб. м | 1,2 | 1,0 |

Фактическое потребление воды в 2013 году составило 14,076 тыс. куб. м/год, в средние сутки 38,56 куб. м/сут., в сутки максимального водоразбора 42,42 куб. м/сут.

Структура территориального баланса подачи воды в 2013 году представлена в таблице 5.15 и на диаграмме 1.1.

Территориальный водный баланс подачи воды по зонам действия водопроводных сооружений (годовой и в сутки максимального водопотребления)

Таблица 1.15

| № п/п | Населенный пункт | Подача питьевой воды |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | в сутки максимального водопотребления, куб. м/сут. | годовая, тыс. куб. м/год |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | с. Козьмино | 34,05 | 11,299 |
| 2 | п. Гыжег | 8,37 | 2,777 |

Диаграмма 1.1

На данный момент в МО «Козьминское» оснащенность приборами учета воды потребителей по отношению к общему числу потребителей составляет 7,5 % – для населения, 100 % – для промышленных объектов и 66,7 – для объектов социально-культурного и бытового назначения.

Основными проблемами системы водоснабжения МО «Козьминское» являются:

1. Существующие сооружения водоснабжения не позволяют обеспечить качество питьевой воды, в полной мере соответствующие требованиям санитарных норм к качеству питьевой воды.

2. Отсутствие сооружений промывных вод.

3. Несовершенство технологий и устаревшее оборудование.

4. Низкие показатели аварийности на сетях.

5. Низкая степень автоматизации производственных процессов.

6. Высокие потери воды при транспортировке.

7. Отсутствие резервного источника водоснабжения.

Принципами развития централизованной системы водоснабжения МО «Козьминское» являются:

- постоянное улучшение качества предоставления услуг водоснабжения потребителям (абонентам);

- удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоснабжения новых объектов строительства;

- постоянное совершенствование схемы водоснабжения на основе последовательного планирования развития системы водоснабжения,  реализации  плановых мероприятий, проверки результатов реализации и своевременной корректировки технических решений и мероприятий.

Основные задачи развития системы водоснабжения:

- реконструкция и модернизация существующих источников и водопроводной сети с целью обеспечения качества воды, поставляемой потребителям, повышения надежности водоснабжения и снижения аварийности;

- замена запорной арматуры на водопроводной сети с целью обеспечения исправного технического состояния сети, бесперебойной подачи воды потребителям, в том числе на нужды пожаротушения;

- строительство сетей и сооружений для водоснабжения осваиваемых и преобразуемых территорий, а также отдельных территорий, не имеющих централизованного водоснабжения с целью обеспечения доступности  услуг водоснабжения для всех жителей;

- обновление основного оборудования объектов водопроводного хозяйства, поддержание на уровне нормативного износа и снижения степени износа основных производственных фондов комплекса;

- соблюдение технологических, экологических и санитарно-эпидемиологических требований при заборе, подготовке и подаче питьевой воды потребителям;

- улучшение обеспечения населения питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве, улучшение на этой основе здоровья человека;

- внедрение мероприятий по энергосбережению  и повышению энергетической эффективности  систем водоснабжения,  включая приборный учет количества воды, забираемый из источника питьевого водоснабжения, количества подаваемой и расходуемой воды.

Расчет расхода воды

Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно питьевые нужды в жилых и общественных зданиях, нужды местной промышленности и неучтенные расходы, поливку улиц и зеленых насаждений.

Нормы хозяйственно-питьевого водопотребления приняты в соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84*«Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (п. 2.1.) в зависимости от мощностей имеющихся источников водоснабжения, качества воды, степени благоустройства, этажности застройки и местных условий.

Удельное водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды по МО «Козьминское» на первую очередь составит – 100 л/сутки на одного человека, на расчетный срок – 130 л/сутки на одного человека (Согласно СТП Ленинского района).

Коэффициенты суточной неравномерности водопотребления, учитывающие степень благоустройства зданий, изменения водопотребления по сезонам года и дням недели приняты равными Ксут.max=1,2; Ксут.min=0,8 (п. 2.2 СНиП 2.04.02-84*).

Расчетные расходы на нужды предприятий и неучтенные расходы приняты в размере 15 % от суммарных расходов воды на хозяйственно-питьевые нужды. Поливочные расходы также приняты в соответствии со СНиП 2.04.02-84* в количестве 50л на 1 чел. в сутки на оба срока проектирования.

Расчетные суточные расходы по водопотреблению

в МО «Козьминское» на I-ю очередь

Таблица 5.16

| № п/п | Благоустройство жилой застройки, удельные нормы водопотребления | Показатели | Ед. измерения | ИТОГО по МО |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 1 | Расходы на хозяйственно-питьевые нужды (100 л/сут./чел.) | население | тыс. чел. | 1,2 |
|  |  | ср. расходы | тыс. м3/сут. | 120 |
|  |  | max расходы | тыс. м3/сут. | 144 |
| 2 | Расходы воды на полив улиц и зеленых насаждений (50 л/сут./чел.) | население | тыс. чел. | 1,2 |
|  |  | ср. расходы | тыс. м3/сут. | 60 |
| 3 | Неучтенные расходы – 15% | ср. расходы | тыс. м3/сут. | 18 |
|  |  | max расходы | тыс. м3/сут. | 21,6 |
| 4 | Суммарные расходы в целом по системе водопровода | ср. расходы | тыс. м3/сут. | 198 |
|  |  | max расходы | тыс. м3/сут. | 225,6 |

Расчетные суточные расходы по водопотреблению

в МО «Козьминское» на расчетный срок

Таблица 5.17

| № п/п | Благоустройство жилой застройки, удельные нормы водопотребления | Показатели | Ед. измерения | ИТОГО по МО |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 1 | Расходы на хозяйственно-питьевые нужды (130 л/сут/чел) | население | тыс. чел. | 1 |
|  |  | ср. расходы | тыс. м3/сут | 130 |
|  |  | max расходы | тыс. м3/сут | 156 |
| 2 | Расходы воды на полив улиц и зеленых насаждений (50 л/сут/чел.) | население | тыс. чел. | 1 |
|  |  | ср. расходы | тыс. м3/сут | 50 |
| 3 | Неучтенные расходы – 15% | ср. расходы | тыс. м3/сут | 19,5 |
|  |  | max расходы | тыс. м3/сут | 23,4 |
| 4 | Суммарные расходы в целом по системе водопровода | ср. расходы | тыс. м3/сут | 199,5 |
|  |  | max расходы | тыс. м3/сут | 229,4 |

Сводные показатели расчетных расходов воды питьевого качества по системе водоснабжения сельского поселения составляют (округлённо):

На первую очередь:

среднесуточное водопотребление	198 тыс. м3/сут

в сутки максимального водопотребления	225,6 тыс. м3/сут

На расчетный срок:

среднесуточное водопотребление	199,5 тыс. м3/сут

в сутки максимального водопотребления	229,4 тыс. м3/сут

Пожаротушение осуществляется из ряда противопожарных и естественных водоемов, расположенных на территории с. Козьмино.

Расходы воды на пожаротушение от системы водопровода подсчитаны в соответствии с требованиями СНиПа 2.04.02-84*.

Продолжительность тушения пожара – 3 часа; срок восстановления противопожарного запаса воды – не более 24 часов. Во время тушения пожара допускается сокращение расходов воды на технологические нужды промпредприятий, поливку и т.п. Неприкосновенный запас воды на пожаротушение хранится в резервуарах головных водопроводных сооружений. Пропуск противопожарных расходов должен учитываться при расчётах водопроводной сети.

Для ряда объектов повышенной ответственности (объекты энерго- и водоснабжения, пожарное депо, больницы и т.д. – перечень объектов по СНиП II-7-81*)  следует предусматривать пожарные резервуары местного значения – эти резервуары в данном масштабе не показываются.

Дополнительное пожаротушение возможно из открытых водоёмов, для чего следует предусматривать устройство съездов, обеспечивающих забор воды автотранспортом.

Расходы воды на пожаротушение

Таблица 5.18

| № п/п | Наименование | Единицы измерения | 1 очередь/ Расчётный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Расчётное количество жителей | тыс. человек | 1,2/1,0 |
| 2 | Количество одновременных пожаров | шт. | 1 |
| 3 | Расходы воды на наружное пожаротушение: -одного пожара (норматив) -всего (t-3часа) | л/с куб. м | 10 108*1=108 |
| 4 | Расход воды на внутреннее пожаротушение (при нормативе на один пожар 2 струи по 5л/с, t-3 часа) | куб. м | 108*2=216 |
| 5 | Суммарный расход воды на пожаротушение (п.3+п.4) -округлённо | куб. м тыс. куб. м | 324 0,3 |

### Проектные предложения

На первую очередь:

- бурение и устройство скважин в с. Козьмино;

- ремонт водонапорной башни п. Гыжег;

- реконструкция водопроводных сетей с. Козьмино, п. Гыжег;

- реконструкция водоразборных колонок в п. Гыжег;

- реконструкция водоразборных колонок в с. Козьмино;

- установка приборов учета потребления воды индивидуальными пользователями;

- строительство трубопровода к строящимся жилым зданиям и планируемых к строительству в с. Козьмино;

- замена аварийных водопроводных сетей в с. Козьмино и п. Гыжег.

- обеспечение качеством холодной водопроводной воды на водоочистной станции с. Козьмино перед поступлением в распределительную водопроводную сеть с. Козьмино, в распределительной водопроводной сети с. Козьмино в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» по санитарно-химическим показателям (цветность, мутность, железо (суммарно) и микробиологическим показателям;

- проведение реконструкции водоочистных станций с установкой водоочистного оборудования для реагентной обработки (коагулинин, флокуллинин), фильтрации речной воды, обеззараживания речной и водопроводной воды (или предусмотрение скважины для получения воды питьевого качества с необходимыми водоочистными сооружениями, предусматривающими очистку и обеззараживание воды);

- проведение реконструкции сетей п. Гыжег с установкой дополнительного оборудования для обеззараживания питьевой воды перед подачей в распределительную водопроводную сеть п. Гыжег;

- разработка в соответствии с правилами, указанными в приложении I к СанПиН 2.1.4.1074-01 и согласование с Коряжским территориальным отделом рабочие программы производственного контроля качества воды для водопроводных сооружений с. Козьмино и п. Гыжег;

- обеспечение проведения производственного контроля качества питьевой воды в местах водозабора, перед поступлением в распределительную сеть, в точках водозабора наружной водопроводной сети с привлечением организаций, аккредитованной в установленном порядке на право выполнения исследований (испытаний) качества питьевой воды на водопроводных сооружениях с. Козьмино и п. Гыжег;

- получение санитарно-эпидемиологического заключения Управления Роспотребнадзора на использование водного объекта в целях питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения на источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения водопроводных сооружений с. Козьмино (река Вычегда), водопроводных сооружений п. Гыжег;

- обеспечение ограждения всей территории первого пояса зон санитарной охраны подземного источника водоснабжения (скважины) п. Гыжег, обеспечение планировки территории для отвода поверхностного стока за ее пределы;

- обеспечение ограждения буями акватории первого пояса зон санитарной охраны источника централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения (река Вычегда) водопроводных сооружений с. Козьмино; обеспечение ограждения всей территории первого пояса ЗСО источника водоснабжения;

- восстановление ограждения всей территории первого пояса зоны санитарной охраны водопроводных сооружений с. Козьмино; обеспечение планировки территории первого пояса зоны санитарной охраны водопроводных сооружений для отвода поверхностного стока за ее пределы, уборка строительных материалов с территории ЗСО;

- обеспечение своевременного прохождения работниками водопроводных сооружений с. Козьмино и п. Гыжег периодических медицинских осмотров согласно п. 25 Приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации № 302а от 12.04.2011 г. с отметками в личных медицинских книжках.

На расчетный срок:

- проведение производственного контроля за качеством воды в местах водозабора, перед подачей в распределительную сеть водопровода и в пунктах водоразбора наружной и внутренней сети водопровода;

- промывка и дезинфекция водонапорных башен, водопроводных сетей, накопительных резервуаров питьевой воды в с. Козьмино и п. Гыжег;

- установка очистных сооружений питьевой воды в с. Козьмино и п. Гыжег;

- замена аварийных водопроводных сетей в с. Козьмино и п. Гыжег;

- оптимизация работы системы водоснабжения. Диспетчеризация и автоматизация управления сетями;

- обеспечение своевременного прохождения работниками водопроводных сооружений с. Козьмино и п. Гыжег периодических медицинских осмотров согласно п. 25 Приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации № 302а от 12.04.2011 г. с отметками в личных медицинских книжках.

Обеспечение надежности санитарно-экологического состояния источников водоснабжения

Для защиты прав населения на гарантированное водоснабжение качественной питьевой водой в достаточном количестве необходимо – кроме указанных выше и предусмотренных проектами и программами развития систем водоснабжения организовать:

- Качественную санитарную защиту источников (представлен далее раздел «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения»;

- Квалифицированную эксплуатацию всех сооружений системы;

- Надежный и достаточный контроль существующих объектов и экспертизу проектов развития системы водоснабжения и водоотведения.

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения

Зоны охраны предусматриваются на всех проектируемых и реконструируемых водопроводах хозяйственно-питьевого назначения. Зоны включают: зоны источника в месте забора воды, зоны и санитарно-защитные полосы насосных станций, очистных сооружений воды, резервуаров, водоводов.

Зоны состоят из 3х поясов; проекты зон должны быть разработаны с использованием данных санитарно-топографического обследования территорий, гидравлических, гидрогеологических и топографических материалов для каждого из водозаборов. Три пояса зоны санитарной охраны состоят:

I пояс – строгий режим;

II – III ограничение и наблюдение.

Санитарные мероприятия на территории зон и полос должны соответствовать действующим нормативам и, в основном, сводятся к следующему:

- На территории I пояса ЗСО (строгого режима) предусматривается планировка, ограждение и озеленение, сторожевая сигнализация. Запрещаются все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации водопровода. Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему либо на местные станции очистных сооружений, располагаемые за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса. Границы акватории обозначаются предупредительными наземными знаками, буями и т.п.

- На территории  II пояса ЗСО запрещается размещение складов ГСМ, ядохимикатов и минеральных удобрений, а также других объектов, которые могут вызывать микробное и химическое загрязнение источников водоснабжения. Не допускается отведение сточных вод в зоне водосбора источника водоснабжения, не отвечающих гигиеническим требованиям к охране поверхностных вод. Границы II пояса ЗСО на пересечении дорог, троп и пр. должны быть обозначены столбами со специальными знаками. Населенные пункты, располагаемые в зоне второго пояса, должны благоустраиваться (оборудованы канализацией, организован сбор и утилизация мусора, отвод поверхностного стока и т.д.). Выделение территорий для нового строительства следует регулировать с органами Госсанэпиднадзора.

- На территории III пояса ЗСО запрещается загрязнение промышленными отходами, нефтепродуктами, ядохимикатами

- В пределах санитарно-защитных полос должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод (свалки, кладбища, скотомогильники и т.п.)

Водоотведение

На момент разработки проекта централизованная система бытовой канализации организована только в с. Козьмино. В остальных населенных пунктах в муниципальном образовании существующий жилой фонд не обеспечен внутренними системами канализации. Преобладающее место в населенных пунктах в системе канализации отведено выгребным ямам и септикам.

Централизованная система бытовой канализации обеспечивает 16 % населения от общего количества населения с. Козьмино. Общая протяженность сетей хозяйственно-бытовой канализации (самотечная) составляет 5,1 км. Износ сетей канализации составляет 100 %.

Объекты существующей централизованной системы водоотведения является бесхозяйными.

Отвод и транспортировка хозяйственно-бытовых стоков от абонентов с. Козьмино осуществляется через систему самотечных трубопроводов, направляющихся на очистные сооружения канализации биологической очистки.

В состав основной схемы очистки входят следующие сооружения и оборудование:

- самотечный коллектор сточных вод от жилого сектора;

- аэротенки;

- контактные резервуары;

- хлораторная;

- иловые площадки;

- здание биологической очистки.

Утилизация осадков, образующихся в процессе очистки сточных вод, осуществляется  путём вывоза на полигон ТБО для изоляции слоёв отходов. Технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях нет.

Мощность очистных сооружений - 35 куб. м/сут. Очистные сооружения требуют реконструкции и увеличения мощностей очистки.

Данные по анализу сточных вод отсутствуют, так как нет единой управляющей организации, в связи с чем, отсутствуют тарифы и нормативы на водоотведение.

В МО «Козьминское» отсутствуют коммерческие приборы учета сточных вод. В настоящее время коммерческий учет принимаемых сточных вод от потребителей муниципального образования осуществляется в соответствии с действующим законодательством, и количество принятых сточных вод принимается равным количеству потребленной воды.

Существующие технические и технологические проблемы водоотведения:

- низкий процент населения, обеспеченного системой централизованной канализации;

- высокий износ оборудования и сетей водоотведения в МО «Козьминское»;

- в связи с увеличением расхода сточных вод от существующей и планируемой жилой застройки, а также объектов капитального строительства требуется строительство ЛОСК и реконструкция существующего здания биологической очистки.

Безопасность и надежность очистных сооружений обеспечивается:

- строгим соблюдением технологических регламентов;

- регулярным обучением и повышением квалификации работников;

- контролем за ходом технологического процесса;

- регулярным мониторингом состояния вод, сбрасываемых в водоемы, с целью недопущения отклонений от установленных параметров;

- регулярным мониторингом существующих технологий очистки сточных вод;

Принципами развития централизованной системы водоотведения являются:

- постоянное улучшение качества предоставления услуг водоотведения потребителям (абонентам);

- удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоотведения новых объектов капитального строительства;

- постоянное совершенствование системы водоотведения путем планирования, реализации, проверки и корректировки технических решений и мероприятий.

Основными задачами развития централизованной системы водоотведения являются:

- строительство сетей и сооружений для отведения сточных вод с населенных пунктов территорий МО «Козьминское», не имеющих централизованного водоотведения, с целью обеспечения доступности услуг водоотведения для всех жителей;

- обеспечение доступа к услугам водоотведения новых потребителей;

- повышение энергетической эффективности системы водоотведения.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоотведения относятся:

- показатели надежности и бесперебойности водоотведения;

- показатели качества обслуживания абонентов;

- показатели качества очистки сточных вод;

- показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод;

- соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности

- улучшение качества очистки сточных вод;

- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Проектные предложения

Расчётные расходы сточных вод от жилой застройки подсчитаны по нормам СНиП 2.04.03-85, при этом удельные среднесуточные нормы водоотведения бытовых сточных вод на одного жителя приняты равными среднесуточному (за год) водопотреблению, согласно следующему благоустройству: количество сточных вод от предприятий местной промышленности, обслуживающих население, а также неучтённые и прочие расходы приняты в размере 5 % от суммарных расходов воды на хозяйственно - бытовые стоки.

Расчетные суточные расходы по водоотведению в

МО «Козьминское» на I-ю очередь

Таблица 5.19

| № п/п | Благоустройство жилой застройки, удельные нормы водоотведения | Показатели | Ед. измерения | На I очередь | На расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |  |
| 1 | Расходы на хозяйственно-бытовые стоки (100 л/сут/чел) | население | тыс. чел. | 1,2 | 1 |
|  |  | ср. расходы | тыс. м3/сут | 120 | 130 |
|  |  | max расходы | тыс. м3/сут | 144 | 156 |
| 2 | Неучтенные расходы – 5% | ср. расходы | тыс. м3/сут | 6 | 6,5 |
|  |  | max расходы | тыс. м3/сут | 7,2 | 7,8 |
| 3 | Суммарные расходы в целом по системе водоотведения | ср. расходы | тыс. м3/сут | 126 | 136,5 |
|  |  | max расходы | тыс. м3/сут | 151,2 | 163,8 |

Сводные показатели расчётных расходов стоков по системе водоотведения сельского поселения составляют (округлённо):

На первую очередь:

среднесуточное водоотведение					126 тыс. м3/сут

максимальные расходы сточных вод		151,2 тыс. м3/сут

На расчётный срок:

среднесуточное водоотведение		136,5 тыс. м3сут

максимальные расходы сточных вод				163,8 тыс. м3/сут

Проектные предложения

На первую очередь:

- реконструкция канализационных сетей в с. Козьмино;

- реконструкция очистных сооружений в с. Козьмино.

- обеспечение планировки территории для отвода поверхностного стока за ее пределы в п. Гыжег;

- обеспечение планировки территории первого пояса зоны санитарной охраны водопроводных сооружений для отвода поверхностного стока за ее пределы в с. Козьмино.

На расчетный срок:

- реконструкция действующих очистных сооружений, с внедрением современных технологий очистки канализационных стоков;

- строительство канализационных сетей к строящимся жилым зданиям и планируемых к строительству в с. Козьмино;

- строительство очистных сооружений полной биологической очистки и согласование выпуска очищенных сточных вод в водные объекты в с. Козьмино и п. Гыжег.

Выпуски очищенных сточных вод рекомендуется осуществлять для населенных пунктов Гыжег в реку Гыжег, Козьмино,– в реку Вычегда. Перед выпуском в реки необходимо предусмотреть мероприятия по доочистке стоков.

Сточные воды из выгребов перед поступлением на очистные сооружения должны разбавляться и проходить механическую очистку.

Ливневая канализация

В МО «Козьминское» ливнево-дождевая канализация и дренажные системы отсутствуют.

Согласно СНиП 2.07.01-89* п. 13.3 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» в районах одно-, двухэтажной застройки допускается применение открытых водоотводящих устройств (канав, кюветов, лотков).

Теплоснабжение

Централизованное теплоснабжение на территории МО «Козьминское» осуществляется от котельной с. Козьмино, находящейся в хозяйственном ведении у Козьминского МУППЖКХ и двух электрокотельных в с. Лена, находящихся в аренде у ООО «МХО «Козьмино теплострой».

Здания, не подключенные к централизованной системе теплоснабжения, для отопления оборудованы бытовыми котлами различных модификаций и печами на твердом топливе.

Большая часть индивидуальных жилых домов обеспечена теплоснабжением от индивидуальных источников теплоснабжения (отопительные печи и бытовые котлы, работающие на твердом топливе).

У потребителей теплоэнергии отсутствуют приборы учета получаемого тепла.

Характеристика сетей систем теплоснабжения представлена в таблице 5.20.

Характеристика сетей систем теплоснабжения

Таблица 5.20

| № п/п | Котельная | Отапливаемый объект | Протяженность сетей, м | Тип прокладки, м |  | Обслуживающая организация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Надземная | Подземная |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Котельная, с. Козьмино, ул. Вычегорская, д. 24 | Детский сад, Магазин, Здание конторы, Жилые дома | 893,9 | 137,6 | 756,3 | Козьминское МУППЖКХ |
| 2 | Электрокотельная № 1, с. Лена, ул. К. Зинина, д.34 | Квартиры, Помещение администрации МО «Козьминское», Помещение ОПС | 112 | 112 | - | ООО «МХО «Козьмино теплострой» |
| 3 | Электрокотельная № 2, с. Лена, ул. Кирова, д.10 | Квартиры | 220 | 220 | - | ООО «МХО «Козьмино теплострой» |

Потребителями тепловой энергии являются системы отопления административных, общественных и жилых зданий. Теплоснабжение социальных объектов и жилых зданий с. Лена осуществляется встроенными электрокотельными.

Таблица 5.21

| № п/п | Наименование котельной | Диаметр условный, мм | Длина, м | Год ввода в эксплуатацию | Способ прокладки | Физ. износ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Котельная, с. Козьмино, ул. Вычегорская, д. 24 | 139 | 66,9 | 1981 | в проходных каналах | 50 |
|  |  | 78 | 689,4 | 1981 | в проходных каналах | 50 |
|  |  | 78 | 137,6 | 1981 | на опорах | 50 |
| 2 | Электрокотельная № 1, с. Лена, ул. К.Зинина, д.34 | 60 | 112 | 1990 | внутренний | 45 |
| 3 | Электрокотельная № 2, с. Лена, ул. Кирова, д.10 | 40 | 220 | 1981 | внутренний | 50 |

Трубопроводы тепловых сетей МО «Козьминское» выполнены из стали. В качестве тепловой изоляции трубопроводов применяется минеральная вата.  Износ теплосетей достигает 50%. Необходима замена теплотрубопроводов с применением пенополиуретановой изоляции.

Характеристика зданий источников теплоснабжения представлена в таблице 5.22.

Характеристика зданий источников теплоснабжения

Таблица 5.22

| № п/п | Наименование | Сведения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |
| 1 | Место расположения | Котельная, с. Козьмино, ул. Вычегорская, д. 24 | Электрокотельная № 1, с. Лена, ул. К.Зинина, д.34 | Электрокотельная № 2, с. Лена, ул. Кирова, д.10 |
| 2 | Год постройки | 1981 | 1990 | 1981 |
| 3 | Год последнего капитального ремонта | 2013 | - | - |
| 4 | Размер здания в осях, м*м | 24,8*10,0 | 3,8*5,8 | 4,6*5,7 |
| 5 | Площадь застройки, м² | 248 | 22,04 | 26,22 |
| 6 | Строительный объем, м³ | 1488 | 48,5 | 49,8 |
| 7 | Высота до низа ферм (перекрытия), м | 6 | 2,2 | 1,9 |
| 8 | Этажность здания | 1 | 1 | 1 |
|  | Конструктивные элементы здания: |  |  |  |
|  | Стены | кирпичные | кирпичные | кирпичные |
|  | Фундамент | бетонный | бетонный | бетонный |
|  | Кровля | профнастил | шифер | шифер |
|  | Пол | бетонный | бетонный | бетонный |

Технические характеристики основного оборудования источников теплоснабжения представлены в таблице 5.23.

Технические характеристики основного оборудования источников теплоснабжения

Таблица 5.23

| № п/п | Наименование котельной | Марка котла | Кол-во котлов | Год установки | Установленная мощность, Гкал/ч | Подключенная нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Котельная, с. Козьмино, ул. Вычегорская, д. 24 | Энергия 3М | 3 | 2004, 2010, 2011 | 3*0,3 | 0,23 |
|  |  | Универсал | 1 | 1981 | 0,1 |  |
| 2 | Электрокотельная № 1, с. Лена, ул. К. Зинина, д.34 | КЭТ | 1 | 1998 | н/д* | 0,04 |
|  |  | ЭПО-1-30 | 1 | 2011 | н/д |  |
| 3 | Электрокотельная № 2, с. Лена, ул. Кирова, д.10 | КЭТ | 2 | 2011 | н/д | 0,03 |

Котлы, установленные на котельных не нуждаются в специальной водоподготовке, поэтому водоподготовительных установок нет. Для заполнения и подпитки тепловой сети используется вода из водопровода. На котельной в с. Козьмино, ул. Вычегорская, д. 24 нормативные утечки теплоносителя составляют 0,12 куб. м/ч.

Объемы выработки тепловой энергии с разделением по видам потребителей в с. Лена представлены в таблице представлены в таблице 5.24.

Объемы выработки тепловой энергии с разделением

по видам потребителей в с. Лена

Таблица 5.24

| № п/п | Наименование котельной | Готовая выработка на отопление, Гкал | Годовой отпуск, Гкал |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Население | Социальные сфера |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Электрокотельная жилого дома с. Лена, К. Зинина, д. 34 | 257,6 | 229,92 | 27,68 |
| 2 | Электрокотельная жилого дома с. Лена, Кирова, д. 10 | 274,3 | 274,3 |  |
| 3 | Электрокотельная МБОУ «Ленская СОШ» | 448,5 |  | 448,5 |
| 4 | Электрокотельная Ленского детского сада № 18 «Чебурашка» | 142,5 |  | 142,5 |
|  | Итого | 1122,9 | 504,22 | 618,68 |

Технические характеристики вспомогательного оборудования источников теплоснабжения представлены в таблице 5.25.

Технические характеристики вспомогательного оборудования

источников теплоснабжения

Таблица 5.25

| № п/п | Наименование оборудования | Тип оборудования | Технические характеристики |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Напор, м |  | Мощность, кВт |  | Число об/мин | Производительность, м3/ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 |
| Котельная, с. Козьмино, ул. Вычегорская, д. 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Насос | ТР (D) 100/240/2 | 24 |  | 7,5 |  | 2900 | 125 |
| 2 | Насос | консольный | н/д |  | 18,5 |  | н/д | н/д |
| Электрокотельная № 1, с. Лена, ул. К. Зинина, д.34 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Насос циркуляционный | DAB А 80/180 ХМ | 8,1 |  | 0,25 |  | н/д | 9 |
| 4 | Пульт управления | «Навигатор-30» | - |  | - |  | - | - |
| Электрокотельная № 2, с. Лена, ул. Кирова, д.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Насос циркуляционный | DAB А 80/180 ХМ | 8,1 | 0,25 |  | н/д |  | 9 |
| 6 | Пульт управления | «Навигатор-30» | - | - |  | - |  | - |

Основные проблемы теплового хозяйства МО «Козьминское»:

- моральный и физический износ оборудования котельных и тепловых сетей;

- острый недостаток средств измерения и регулирования;

- сверхнормативные потери тепла составляют 20 % от потребляемого количества.

Проектное решение

В настоящее время предложения по строительству источников тепловой энергии отсутствуют, так как существующие котельные имеют достаточный резерв для подключения строящихся домов.

Отсутствие перспектив многоэтажного строительства и увеличение жилого фонда преимущественно 1-2х этажной индивидуальной застройкой с низкой плотностью не предусматривает развитие централизованного отопления жилья, и предполагает использование индивидуальных источников тепла.

Климатическая характеристика МО «Козьминское» принята по СНиП 23-01-99 «Строительная климатология»:

Тепловые нагрузки жилых домов рассчитаны по укрупненным показателям в зависимости от года постройки, величины общей площади, численности населения в соответствии с требованиями СНиП 2.04.07 -86 «Тепловые сети» приложение 2.

Максимальный часовой расход тепла на отопление общественных зданий принят в размере 25% от расхода на отопление жилых зданий. Максимальный часовой расход на вентиляцию общественных зданий принят в размере 40% от расхода на отопление этих зданий.

Расчёты теплоты произведены для расчётной температуры наружного воздуха на отопление tрот=-360С (согласно СНиП 23-01-99 «Строительная климатология»).

Тепловые нагрузки жилищно-коммунального сектора

МО «Козьминское»

Таблица 5.26

| № п/п | Муниципальное образование | Общая площадь жилого фонда, тыс. м2 | Население, чел. | Тепловые нагрузки, МВт |  |  |  | то же, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Отопление жил. зд. | Отопление общ. зд. | Венти- ляция | Итого | Итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I очередь |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | МО «Козьминское» | 41 | 1200 | 6,36 | 1,59 | 0,64 | 8,59 | 7,41 |
| Расчётный срок |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | МО «Козьминское» | 41 | 1000 | 5,30 | 1,32 | 0,53 | 7,15 | 6,17 |

Согласно расчётам потребление тепла жилищно-коммунальным сектором составит и на I очередь и на расчетный срок – 7,41 Гкал/час (8,59 МВт).

Расход тепла на жилищно-коммунальные нужды определен в соответствии со СНиП 2.04.07-86 «Тепловые сети», исходя из численности населения и величины общей площади жилых зданий.

Основные пути осуществления мероприятий по реконструкции элементов теплового хозяйства:

- реконструкция и модернизация оборудования котельных;

- замена изношенных участков тепловых сетей и повышение их теплоизоляции;

- оснащение систем теплоснабжения, особенно приемников теплоэнергии, средствами коммерческого учета и регулирования;

- усиление теплоизоляции ограждающих конструкций зданий с проведением малозатратных мероприятий.

Проектные предложения

Теплоснабжение капитальной застройки и социальной сферы населенных пунктов поселения будет обеспечиваться теплоснабжением от существующих котельных, с учётом их реконструкции и перевода на природный газ, а также от индивидуальных отопительных систем.

Реконструкция источников тепловой энергии на первую очередь не предусматривается.

В целях оптимизации бюджетных расходов и повышения эффективности использования топливно-энергетических ресурсов Администрация МО «Ленский муниципальный район» планирует провести замену электрокотельных путем строительства новой котельной на дровах и строительство новых тепловых сетей.

На первую очередь:

- подключение к централизованной котельной Козьминскую среднеобразовательную школу;

- установка котла в котельной Козьминского МУППЖКХ, в связи с введением в строй 4-х жилых домов в с. Козьмино;

- установка приборов учета тепловой энергии на котельной с. Козьмино Козьминского МУППЖКХ;

- установка приоров учета холодной воды на котельных.

На расчетный срок:

- реконструкция системы теплоснабжения в с. Лена (замена электрокотельных на единую котельную, использующую твердый вид топлива (дрова);

- перевод котельных в п. Гыжег и с. Козьмино на природный газ.

Газоснабжение

На территории сельского поселения газификации нет. Газоснабжение населения сжиженным углеводородным газом (СУГ) осуществляется от индивидуальных установок. СУГ доставляется с ГНС г. Котлас.

Газоснабжение территории будет разрабатываться в соответствии с требованиями СНиП 42-01-2002 "Газораспределительные системы"; СП 42-101-2003 "Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб"; СП 42-103-2003 "Проектирование и строительство газопроводов из полиэтиленовых труб и реконструкция изношенных газопроводов"; ПБ 12-529-03 "Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления и учитывает требования Федерального закона от 21.07.97г. № 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов".

Расчет расхода газа производится в соответствии со СП 42-101-2003, согласно которому: укрупненный показатель потребления газа при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей – 300 м3/год на 1 чел. Годовые расходы газа на нужды предприятий торговли, бытового обслуживания непроизводственного характера и т.п. – 5% от суммарного расхода теплоты на жилые дома.

Расчет газопотребления

Удельное коммунально-бытовое газопотребление поселения на перспективу составит 300м3/год для потребителей индивидуального жилищного фонда.

Таким образом:

на 1 очередь:

- укрупненный показатель потребления газа участка проектирования в год составляет:

1200 чел. * 300 м3/год + 5% = 378 000 м3/год = 0,38 млн. м3/год

- максимальный часовой расход газа: Qhd = 1/2050*394380 м3/год = 184,39 м3/час

на расчетный срок:

- укрупненный показатель потребления газа участка проектирования в год составляет:

1000 чел. * 300 м3/год + 5% = 315 000 м3/год = 0,32 млн. м3/год

- максимальный часовой расход газа: Qhd = 1/2050*378000 м3/год = 153,66 м3/час

Потребление природного газа в год по МО «Козьминское» на нужды населения на 1 очередь составит 0,36 млн. м3, на расчетный срок – 0,30 млн. м3.

Расход природного газа прочими потребителями составит на первую очередь – около 0,02млн. м3, на расчетный срок – около 0,02 млн. м3.

Суммарный расход природного газа в год на первую очередь составит около 0,38 млн. м3, на расчетный срок – около 0,32 млн. м3.

Проектные предложения

Использование природного газа во всех отраслях хозяйства улучшит условия проживания населения, позволит использовать газ как топливо для котельных, значительно снизит расходы на выработку теплоэнергии.

Для газификации МО «Козьминское» необходимо провести мероприятия по переводу котельных и жилищного фонда на природный газ. Для этого необходимо строительство межпоселковых газопроводов и газораспределительных пунктов.

В период 2012-2020 гг., в соответствии с корректируемой Генеральной схемой газоснабжения и газификации Архангельской области, предлагается подвести природный газ к следующим населенным пунктам МО «Козьминское»:

- с. Лена, п. Гыжег, с. Козьмино, п. Песочный, д. Забелино от ГРС «Яренск».

- СУГ предлагается использовать для нужд населения в негазифицированных населенных пунктах (пищеприготовление, горячее водоснабжение, животноводчество), заправки автотранспорта, на мелких предприятиях и учреждениях культурно-бытового и коммунального обслуживания, удовлетворения некоторых производственных потребностей сельского хозяйства (резка и сварка металла, лабораторные нужды и прочее).

Дальнейшее развитие системы газоснабжения должно быть направлено на:

- Повышение стабильности газоснабжения потребителей путем постоянного контроля состояния системы;

- Своевременную перекладку изношенного оборудования распределительных газопроводов высокого и низкого давления;

- Ликвидацию новых проблемных мест в системе газоснабжения поселения, возникающих при подключении новых потребителей.

Электроснабжение

Основной задачей, определяющей развитие электросетей, является обеспечение надежного и качественного электроснабжения потребителей электроэнергии, для решения которой необходимы реконструкция, техническое перевооружение действующих электрических сетей и строительство новых.

Электроснабжение Ленского муниципального района осуществляется от электроподстанций Архангельской энергосистемы.

Распределение электроэнергии потребителям МО «Козьминское» осуществляется через 1 подстанцию 110 кВ и 1 подстанцию 35 кВ.

Основные распределительные электроподстанции МО «Козьминское»

Таблица 5.27

| № ПС | Наименование ПС | Напряжение | Мощность трансформаторов, МВА |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ПС-362 | Лена | 110/10 | 1х2,5 |
| ПС-363 | Козьмино | 35/10 | 2х1,6 |

Основные межсистемные связи 35 – 220 кВ МО «Козьминское»:

- ВЛ 110 кВ «ПС Урдома – ПС № 362 Лена – ПС № 361 Яренск»;

- ВЛ 35 кВ «ПС Урдома – ПС № 363 Козьмино – ПС № 364 Устьевская».

Также потребители получают электроэнергию через распределительные сети 10/0,4 кВ.

Все населенные пункты сельского поселения снабжаются электроэнергией централизованно.

Основные проблемы

В настоящее время основными проблемами электроснабжения сельского поселения связаны с состоянием электрических сетей:

- массовое старение и износ электросетевого оборудования, что снижает эксплуатационную надежность сети и энергобезопасность поселения (износ электросетей от 60% до 80%);

- потребители не имеют возможности подключения новых мощностей из-за изношенности и перегруженности некоторых линий электропередач и подстанции.

##### Проектные предложения

Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора МО «Козьминское» определены по срокам проектирования на основе численности населения, принятой настоящим проектом и «Нормативами для определения расчетных электрических нагрузок зданий (квартир), коттеджей, микрорайонов (кварталов) застройки и элементов городской распределительной сети», утвержденных приказом № 213 Минтопэнерго России 29 июня 1999 года. Указанные нормативы учитывают изменения и дополнения «Инструкции по проектированию городских электрических сетей РД 34.20.185-94».

Укрупненные показатели удельной расчетной коммунально-бытовой нагрузки приняты:

- на расчетный срок – 1350 кВт/чел в год, годовое число часов использования максимума электрической нагрузки – 4400. При этом укрупненный показатель удельной расчетной электрической нагрузки составит 0,31 кВт на человека;

- на первую очередь – 1100 кВт/чел в год, годовое число часов использования максимума электрической нагрузки – 4000. При этом укрупненный показатель удельной расчетной электрической нагрузки составит 0,27 кВт на человека.

Нормы электропотребления жилищно-коммунального сектора учитывают расход электроэнергии на жилые и общественные здания, предприятия коммунально-бытового обслуживания, наружное освещение, системы водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения.

Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора

на территории МО «Козьминское»

Таблица 5.28

| Показатели | Население, чел. |  | Годовое электроснабжение, тыс. Квт. ч. |  | Максимальная электрическая нагрузка, кВт |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I очередь | Расчётный срок | I очередь | Расчётный срок | I очередь | Расчётный срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| МО «Козьминское» | 1200 | 1000 | 1320 | 1100 | 324 | 270 |

Проектные предложения

Для надежного электроснабжения потребителей района проектом предлагается:

На первую очередь:

- реконструкция ПС № 363 «Козьмино» без увеличения мощности трансформаторов;

- ликвидация «узких мест» в энергосистеме;

- повышение пропускной способности питающих сетей;

- наиболее полное использование существующих сетей с проведением работ по их восстановлению.

Расчетный срок:

- установка на ПС № 362 «Лена» второго распределительного трансформатора мощностью 2,5 МВА.

- опережающее строительство объектов энергетики;

- возможность присоединения новых потребителей;

- строительство новых элементов схемы сети в связи с физическим и моральным старением существующих.

Дальнейшее развитие электрических сетей должно быть направлено на решение следующих вопросов:

- увязка инженерного обеспечения со стратегией экономического развития района;

- опережающее строительство объектов энергетики;

- возможность присоединения новых потребителей;

- ликвидация «узких мест» в энергосистеме;

- повышение пропускной способности питающих сетей;

- наиболее полное использование существующих сетей с проведением работ по их восстановлению;

- строительство новых элементов схемы сети в связи с физическим и моральным старением существующих.

Телефонизация, радиофикация и телевидение

Основным поставщиком услуг стационарной телефонной связи на территории МО «Козьминское» является Архангельский филиал ОАО «Северо-Западный Телеком».

В эксплуатации находятся цифровые и аналоговые АТС.

Телефонная сеть построена с использованием кабелей связи с медными жилами, используются воздушные и радиорелейные линии связи.

В районе широкомасштабно развивается оптоволоконная связь, IP-телефония, Internet.

Все абоненты района имеют выход на междугородную и международную сеть.

Юридические лица обеспечены стационарной телефонной связью на 100%.

На территории района не предоставляется услуг пейджинговой, подвижной и стационарной радиотелефонной связи, их развитие не планируется.

В настоящее время в районе работает несколько операторов сотовой связи: «Билайн GSM» (ОАО «ВымпелКом»), «Мегафон GSM» (ОАО «МегаФон»), «МТС GSM» (ОАО «Мобильные ТелеСистемы»), «Теле-2 GSM» (ЗАО «Теле-2 – Архангельск»), NMT-450 (Sky-Link). Абонентам предоставляется местная, междугородная и международная связь (роуминг). В настоящее время сеть сотовой связи района активно развивается.

Услуги сети Internet предоставляются абонентам Архангельского филиала ОАО «СЗТ» по коммутируемому доступу, с использованием широкополосного доступа по технологии ADSL.

Все общеобразовательные учреждения района подключены к сети Интернет на скорости не менее 128 кбит/с.

Основными проблемами телефонизации района являются:

- устаревшее аналоговое оборудование АТС;

- отсутствие на АТС свободной станционной и линейной ёмкости для удовлетворения всех заявок на установку телефона.

Проектные предложения

Основными направлениями развития телефонной связи МО «Козьминское» являются:

- наращивание номерной емкости АТС;

- замена морально устаревшего аналогового оборудования на существующих АТС;

- дальнейшее внедрение цифрового и электронного оборудования на телефонных станциях, что улучшит качество связи и упростит обслуживание АТС;

- строительство телефонных сетей должно вестись по шкафной системе с организацией межшкафных связей, что повышает гибкость и надежность эксплуатационных сетей;

  - развитие оптико-волоконной связи, сотовой связи, IP-телефонии, Internet.

Санитарная очистка территории

Неотъемлемой частью охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности населения являются вопросы обращения с отходами: хранения, переработки, утилизации и обезвреживания твердых производственных и бытовых отходов. Нерешенность вопросов размещения, переработки и утилизации твердых бытовых отходов приводит к увеличению их объемов, размеров занимаемой ими территории, росту числа несанкционированных свалок, интенсивному загрязнению почв, поверхностных водоемов и подземных вод, атмосферного воздуха.

По реестру Центра природопользования и охраны окружающей среды Архангельской области в МО «Козьминское» имеются две свалки бытовых отходов в с. Козьмино и с. Лена.

Характеристика объектов размещения отходов на территории

МО «Козьминское»

(по данным Реестра объектов размещения отходов Архангельской области)

Таблица 5.29

| № п/п | Населенный пункт | Эксплуатирующая организация | Тип свалки | Тип отходов | Госреестр | Лицензия | Площадь, га | Вместимость, т | Мощность, т | Фактическое, т | Накопление, т | Мониторинг | Категория земель | Учет отходов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | с. Козьмино | Нет | Свалка | ТБО ПО | Да | Нет | 2,5 | 220 | 496 | 496 | 982 | Нет | Населенных пунктов | Отсутствует |
| 2 | с. Лена | Нет | Свалка | ТБО | Да | Нет | 1 | 220 | 480,2 | 480,2 | 952,4 | Нет | Населенных пунктов | Отсутствует |

Данные свалки являются нарушением в размещении и функционировании объектов размещения отходов (ОРО), так как находятся на землях населенных пунктов.

Основные задачи, на решение которых должны быть направлены мероприятия по снижению загрязнения территории бытовыми и производственными отходами:

- улучшение системы сбора, вывоза, размещения и утилизации бытовых и промышленных отходов;

- увеличение доли вторичного использования отходов;

- привлечение населения к решению проблем по санитарной очистке и благоустройству территорий, пропаганда экологической культуры.

Проектные предложения

Численность населения является одним из основных факторов, определяющих объем работ по сбору и удалению ТБО, а также выбор оптимального варианта обезвреживания.

Исходя из данных таблицы приложения М, СП 42.13330.2011 и существующих показателей образования ТБО, для расчета объема отходов образующихся в поселении с учетом организаций принимаем норму накопления твёрдых бытовых отходов на 1 человека 1,1м3/год, 210 кг/год. Прогнозирование образования отходов в весовых единицах проводилось на основе использования коэффициента годового прироста 0,5 %, в объемных – 1,1% для жилищного фонда. В итоге на расчетный срок принята норма накопления 230 кг и 1,3м3.

В таблице 5.30 приводятся ориентировочные расчёты образования твёрдых бытовых отходов на расчётный срок на территории МО «Козьминское».

Ориентировочные расчёты образования ТБО

на территории МО «Козьминское»

Таблица 5.30

| № п/п | Наименование поселения | Численность населения, чел | Проектный норматив образование ТБО, м3/чел. в год | Проектное кол-во ТБО, м3 | Отбор утильной части ТБО (40%), м3 | Кол-во отходов на захоронение, м3 | Кол-во отходов на захоронение в уплотнённом виде, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Первая очередь |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | МО «Козьминское» | 1200 | 1,3 | 1560 | 624 | 936 | 234 |
| Расчетный срок |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | МО «Козьминское» | 1000 | 1,3 | 1300 | 520 | 780 | 195 |

Без применения современных технологий на расчетный срок в сельском поселении ожидается образование порядка 1300 м3 твёрдых бытовых отходов в год. Количество неутилизируемых отходов на расчетный срок, с учетом изъятия 40 % утильной фракции составит 780 м3. При уплотнении отходов в 4 раза объём захораниваемых отходов может быть снижен до 195 м3/год. Утильная часть отходов составит 520 м3.

Настоящим проектом предлагаются следующие мероприятия:

На первую очередь:

- строительство усовершенствованной свалки на месте существующей (необустроенной) для планировочного подрайонного центра - с. Лена и прилегающих населенных пунктов.

- выявление и рекультивация всех несанкционированных свалок;

На расчётный срок:

- для населенных пунктов: с. Козьмино, п. Гыжег, с. Лена – монтаж канализационных очистных сооружений с возможностью приема жидких нечистот,

- строительство усовершенствованной свалки на месте существующей (необустроенной) для планировочного подрайонного центра – с. Козьмино и прилегающих населенных пунктов,

- организация и максимальное использование селективного сбора ТБО с целью получения вторичных ресурсов и сокращения объема, вывозимых на полигоны ТБО;

- приведение в соответствие с предъявляемыми требованиями мест временного хранения отходов, с последующим прекращением складирования ТБО и рекультивацией объекта.

Главная задача реализации этой цели состоит в комплексном использовании всех рычагов управления и ресурсосбережения: экологических, технических, экономических, нормативных, правовых и информационных.

# РАЗДЕЛ 6. ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ОБЪЕКТОВ НА КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ

6.1. Экологическое состояние окружающей среды

Формирование экологической культуры населения, повышение уровня экологического воспитания и образования особенно в детском и подростковом возрасте являются залогом ответственного отношения граждан к окружающей среде в перспективе. Поэтому рекомендуется оказывать социально-экономическую поддержку экологическим проектам общеобразовательных учреждений, а также обеспечить соответствующее размещение информационных стендов в местах потенциального накопления отходов.

При благоприятных климатических условиях для рассеивания примесей, состояние атмосферного воздуха можно оценить как относительно благополучное, а степень загрязнения атмосферы ниже среднего.

### 6.1.1. Состояние атмосферного воздуха

Состояние воздушного бассейна является одним из основных экологических факторов, определяющих экологическую ситуацию и условия проживания населения.

Состояние атмосферного воздуха определяется условиями циркуляции и степенью хозяйственного освоения рассматриваемой территории, а также характеристиками фонового состояния атмосферы.

Загрязнение атмосферного воздуха формируется под влиянием природно-климатических условий рассеивания примесей в атмосфере, объёма и химического состава выбросов загрязняющих веществ, а так же фонового состояния загрязнения атмосферного воздуха.

Источниками загрязнения атмосферного воздуха на территории поселения могут являться пожары в лесных массивах, несанкционированные свалки, объекты сельского хозяйства, проезд автотранспорта. Вклад вносят выбросы от печей частного сектора.

С выбросами от автотранспорта в атмосферный воздух поступают следующие загрязняющие вещества: азота диоксид, азота оксид, углерод (сажа), углерод оксид, сера диоксид, бенз(а)пирен, взвешенные вещества, углеводороды, бензин, керосин.

С выбросами сельскохозяйственных предприятий в атмосферный воздух могут поступать: аммиак, сероводород, метан, метанол, фенол, этилформиат, пропаналь, гексановая кислота, диметилсульфид, диметиламин, метантиол, метиламин, микроорганизмы, пыль меховая.

Метеорологические условия оказывают существенное влияние на перенос и рассеивание вредных примесей, поступающих в атмосферу. Для характеристики рассеивающей способности атмосферы используются комплексный показатель – потенциал загрязнения атмосферы, учитывающий данным о повторяемости, мощности и интенсивности температурных инверсий, режим ветра, застои воздуха, высота слоя перемешивания, турбулентный обмен, туманы.

Основным фактором загрязнения воздуха являются выбросы проезжающего автотранспорта. Данное влияние вызвано расположением региональной автодороги. Требуется контроль над соблюдением режима санитарных разрывов и придорожных полос.

Перечень существующих предприятий, источников загрязнения

МО «Козьминское»

Таблица 6.1

| № п/п | Наименование предприятий | Вид деятельности | Класс опасности по санитарной классификации | Размеры, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Санитарно-защитные зоны |  |  |  |
| 1 | КФХ | Сельское хозяйство | IV | 100 |
| 2 | Станция технического обслуживания | Транспорт | IV | 100 |
| 3 | Электроподстанции | Электроснабжение | IV | 140 |
| 4 | Производственная зона | Производство | IV | 100 |
| 5 | Трансформаторные подстанции | Электроснабжение | V | 10 |
| 6 | Пилорама | Производство | IV | 100 |
| 7 | Котельные | Теплоснабжение | V | 50 |
| 8 | Кладбища | Санитарная очистка | V | 50 |
| 9 | Склад древесины | Производство | IV | 100 |
| 10 | Свалка ТБО | Санитарная очистка | I | 1000 |
| 11 | АЗС | Транспорт | IV | 100 |

Санитарно-защитные зоны источников, оказывающие негативное влияние на атмосферный воздух различного рода устанавливаются согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (с изменениями от 9 сентября 2010 г).

Рекомендации:

В целях предупреждения вреда, который может быть причинен окружающей среде, здоровью и генетическому фонду человека, стандартами на новые технику, материалы, вещества и другую продукцию, которые могут оказать вредное воздействие на атмосферный воздух, необходимо соблюдать требования в области охраны окружающей среды.

При размещении, проектировании, строительстве и вводе в эксплуатацию новых и реконструируемых объектов, при техническом перевооружении действующих объектов граждане, индивидуальные предприниматели, юридические лица обязаны осуществлять меры по максимально возможному снижению выброса загрязняющих веществ с использованием малоотходной и безотходной технологии, комплексного использования природных ресурсов, а также мероприятия по улавливанию, обезвреживанию и утилизации вредных выбросов и отходов.

Размещение объектов капитального строительства должно приниматься с учетом требований законодательства в области охраны атмосферного воздуха и санитарно-эпидемиологического благополучия населения. При градостроительной деятельности необходимо учитывать следующие требования:

- не допускается жилая застройка территорий, находящихся в зоне негативного влияния стационарных источников загрязнения атмосферы и характеризующихся превышением ПДК по одному или нескольким компонентам;

- организация и благоустройство СЗЗ: коммунальных предприятий, инженерно-технических и санитарно-технических объектов, транспортных коммуникаций, коридоров инженерных коммуникаций.

- юридические лица, имеющие источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, обязаны соблюдать гигиенические требования к качеству атмосферного воздуха при эксплуатации объектов.

- юридические лица, имеющие источник выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, должны обеспечивать проведение лабораторных исследований загрязнений атмосферного воздуха в зоне влияния выбросов данного объекта.

В целом, при соблюдении соответствующих природоохранных мероприятий реализация проекта окажет положительное влияние на атмосферный воздух, за счет мероприятий, представленных в составе проекта генерального плана МО «Козьминское».

### 6.1.2. Состояние подземных и поверхностных вод

Поверхностные воды

Качество поверхностных вод формируется под влиянием природных факторов и хозяйственной деятельности человека, а также от соблюдения режима использования водоохранных зон (ВОЗ) и прибрежно-защитных полос (ПЗП).

Загрязнение рек муниципального образования может быть вызвано сбросами сельскохозяйственных и деревообрабатывающих предприятий. Также загрязнение водных объектов происходит за счёт сброса недостаточно очищенных хозяйственно-бытовых стоков, а так же при локальных разливах нефтепродуктов, ливневом стоке с урбанизированной территории (отсутствие дождевой канализации), непосредственно поступающем в водные объекты. Требуется организация гидрологических наблюдений и исследований состояния водных объектов.

Подземные воды

На большей части территории Ленского муниципального района распространены грунтовые воды. Загрязнение грунтовых вод обусловлено стоками сельскохозяйственных предприятий, прежде всего животноводческих, а также хозяйственно-бытовыми стоками.

Необходимость дезинфекции и обеззараживания воды источников нецентрализованного водоснабжения устанавливается центрами государственного санитарно-эпидемиологического надзора в соответствии с СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников».

Выводы:

- загрязнение поверхностных вод неочищенными стоками вследствие отсутствия канализационных очистных сооружений в сельском поселении;

- источники водоснабжения в поселении не имеют установленных зон санитарной охраны.

Рекомендации:

- собственники водных объектов осуществляют мероприятия по охране водных объектов, предотвращению их загрязнения, засорения и истощения вод, а также меры по ликвидации последствий указанных явлений. Охрана водных объектов, находящихся в федеральной собственности, собственности субъектов Российской Федерации, собственности муниципальных образований, осуществляется исполнительными органами государственной власти или органами местного самоуправления в пределах их полномочий в соответствии со статьями 24 – 27 Водного Кодекса;

- проведение мониторинга за состоянием воды, подаваемой населению сельского поселения.

Проектом планируется разработка и осуществление водоохранных мероприятий, обеспечивающих соблюдение установленных норм сброса в водный объект веществ и водоохранных требований к различным видам хозяйственной деятельности, последовательное снижение массы загрязняющих веществ, вплоть до полного прекращения их сброса в водные объекты.

При проектировании, строительстве, реконструкции, вводе в эксплуатацию, эксплуатации водозаборных сооружений, связанных с использованием подземных водных объектов, должны быть предусмотрены меры по предотвращению негативного воздействия таких сооружений на поверхностные водные объекты и другие объекты окружающей среды.

### 6.1.3. Физические факторы окружающей среды

К группе факторов физического воздействия на компоненты окружающей среды селитебных территорий относятся: шум, инфразвук, вибрация, электромагнитное и ионизирующее излучение, физические поля различного происхождения, которые способны оказывать серьезное влияние на здоровье человека и могут являться причиной астеновегетативных нарушений и ряда профессиональных заболеваний.

В качестве источников электромагнитного излучения на территории поселения можно отметить:

- в сельском поселении расположены АТС.

Основными источниками электромагнитных излучений промышленной частоты (50/60 Гц) на территории поселения являются элементы токопередающих систем различного напряжения (линии электропередачи, открытые распределительные устройства, их составные части).

По территории сельского поселения, проходят воздушные линии электропередачи следующих напряжений – ВЛ – 0,4 кВ, 10 кВ, 35 кВ, 110кВ.

Провода работающей линии электропередачи создают в прилегающем пространстве электрическое и магнитное поля промышленной частоты. Расстояние, на которое распространяются эти поля от проводов линии, достигает десятков метров.

Дальность распространения электрического поля зависит от класса напряжения ЛЭП, чем выше напряжение – тем больше зона повышенного уровня электрического поля, при этом размеры зоны не изменяются в течение времени работы ЛЭП.

Линии напряжением 0,4 кВ и 10 кВ имеют малую мощность и не повлияют на здоровье населения.

Рекомендации:

Для защиты населения от воздействия электромагнитного поля на территории МО «Козьминское» следует соблюдать охранные зоны линий электропередачи в соответствии с ГОСТ 12.1.051-90 «Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Расстояния безопасности в охранной зоне линий электропередачи напряжением свыше 1000 В» (утв. И введен в действие постановлением Госстандарта СССР от 29 ноября 1990 г. № 2971).

При соблюдении охранных зон линий электропередачи, согласно Санитарным нормам и правилам «Защита населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты» от 28 февраля 1984г. № 2971-84 защита населения от воздействия электрического поля воздушных линий электропередачи напряжением 220 кВ и ниже, удовлетворяющих требованиям Правил устройства электроустановок и Правил охраны высоковольтных электрических сетей, не требуется.

В целом, при соблюдении соответствующих природоохранных мероприятий реализация проекта окажет положительное влияние на электромагнитную обстановку в районе, за счет мероприятий, представленных в составе проекта генерального плана МО «Козьминское».

Шумовое загрязнение

Звуковые волны делят на полезные звуки и шум. Предельный уровень шумового давления, длительность которого не приводят к преждевременным повреждениям органов слуха, равен 80–90дБ. Если уровень звукового давления превышает 90 дБ, то это постепенно приводит к частичной, либо полной глухоте.

Источники шумового загрязнения

Допустимый уровень шума, создаваемый любыми видами транспорта, в соответствии с санитарными нормами (СН 2.2.4/2.1.8.562–96) для территорий, непосредственно прилегающим к жилым домам, зданиям поликлиник, детских дошкольных учреждений, школ, библиотек, обращенных в сторону шума, должен составлять не более 55 дБА (максимально – 70 дБА) в дневное время и не более 45 дБА (максимально – 60 дБА) – в ночное.

Уровень шума на улицах зависит, в основном, от интенсивности транспортного потока, его состава и скорости, а также от состояния дорожного покрытия и технического состояния автотранспорта.

Основными источниками шумового и вибрационного загрязнения в границах проектируемой территории являются автодороги и пилорама.

Регламент зоны санитарного разрыва от транспортных сооружений предусматривает запрещение размещения в пределах её границ объектов жилой застройки, детских, дошкольных, школьных учреждений, предприятий общепита, учреждений здравоохранения амбулаторного и стационарного типа, а также необходимость выноса указанных типов сооружений из зоны санитарного разрыва, назначаемой для вновь построенного объекта.

Согласно «Рекомендациям по учёту требований по охране окружающей среды при проектировании автомобильных дорог и мостовых переходов» (М.: Федеральный дорожный департамент, 1995 год) зона действия вибрации автотранспортных магистралей в среднем не превышает 30–50 м от кромки дорожного полотна.

Рекомендации:

В целом для борьбы с шумом эффективна посадка деревьев, снижающих уровень шума, содержание в надлежащем состоянии дорожного покрытия.

Для защиты застройки от шума и выхлопных газов необходимо предусматривать вдоль дороги полосу зеленых насаждений,  шириной не менее 10 м (согласно СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений от 28 декабря 2010 г № 820 пункт 8.20 и 8.21).

Информация по уровням шумового, вибрационного, электромагнитного излучений на территории Ленского муниципального района отсутствует.

### 6.1.4. Состояние почв

Почва является местом сосредоточения всех загрязняющих веществ, главным образом поступающих с воздухом. Перемещаясь воздушными потоками на большие расстояния от места выброса, они возвращаются с атмосферными осадками, загрязняя почву и растительность, вызывая разрушения самой экосистемы. Также почва является важнейшим объектом биосферы, где происходит обезвреживание и разрушение подавляющего большинства органических, неорганических и биологических загрязнений окружающей среды. Уровень загрязнения почвы оказывает заметное влияние на контактирующие с ней среды: воздух, подземные и поверхностные воды, растения.

Нарушенными считают почвы, утратившие свое плодородие и ценность в связи с хозяйственной деятельностью человека. Почвы нарушаются в результате образования карьерных выемок, траншей и трасс трубопроводов, ликвидированных предприятий, строительства промышленных площадок и транспортных коммуникаций и др.

Потенциальными источниками химического загрязнения почв на территории поселения являются объекты сельского хозяйства, воздействие автомобильного транспорта, несанкционированные свалки, выгребные ямы в неблагоустроенном жилищном фонде.

Почва, являясь основным накопителем химических веществ техногенной природы и фактором передачи инфекционных и паразитарных заболеваний, может оказывать неблагоприятное влияние на условия жизни населения и его здоровье.

Надзор за соблюдением требований санитарного законодательства к почвам, содержанию территорий городских и сельских поселений, проведением мероприятий по предотвращению ее загрязнения осуществлялся на основании действующих нормативных правовых актов: Федерального закона «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.99 № 52-ФЗ (с дополнениями и изменениями); СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы» (в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.04.2007 N 20); ГН 2.1.7.2041-06 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в почве»; ГН 2.1.7.2511-09 «Ориентировочно допустимые концентрации (ОДК) химических веществ в почве».

Техногенная интенсификация производства способствовала загрязнению и дегумификации, уплотнению, нарушению, вторичному засолению, эрозии почв и др. негативным последствиям.

Решение вопросов охраны окружающей среды требует выполнения на современном уровне комплекса мероприятий по совершенствованию схемы санитарной очистки и уборки населенных мест.

Основные источники загрязнения почв

Почва, как фактор окружающей среды, может служить источником вторичного загрязнения подземных вод, атмосферного воздуха, сельскохозяйственной продукции. В почве кумулируются химические загрязнения, сохраняют жизнеспособность патогенная микрофлора, что создает опасность для здоровья населения.

Данных об объёмах образования бытовых отходов на территории сельского поселения не имеется.

Складирование отходов, образованных на территории поселения, осуществляется на несанкционированных свалках. Свалки не соответствуют требованиям природоохранного законодательства (отсутствует санитарно-защитная зона, система отвода и очистки дождевых вод и фильтрата свалки, водоупорные экраны, нет контроля поступающих на свалку отходов). Свалки ТБО представляет серьезную опасность, так как существенно влияют на все компоненты окружающей среды и являются мощным загрязнителем атмосферного воздуха, почв, и соответственно создаёт возможность для загрязнения подземных и поверхностных вод.

При интенсивных осадках на нарушенных антропогенным воздействием склонах вполне возможны проявление или активизация водно-эрозионных процессов – плоскостного смыва и линейной эрозии. Последняя наиболее активна по колеям неулучшенных грунтовых автомобильных дорог.

Решение вопросов охраны окружающей среды требует выполнения на современном уровне комплекса мероприятий по совершенствованию схемы санитарной очистки и уборки населенных мест.

Первоочередными задачами в области охраны окружающей среды от загрязнения почвы отходами производства и потребления являются – внедрение схемы сбора, транспортировки и утилизации отходов лечебно-профилактических учреждений.

Кроме того, потенциальными источниками загрязнения почв на территории поселения являются:

- механическое воздействие при строительстве и эксплуатации проектируемых объектов, включая изъятие отдельных почвенных горизонтов или толщи в целом, нарушение верхнего слоя почв в результате строительства площадных сооружений, строительства и эксплуатации коммуникаций (дорог и т.д.). К факторам механического воздействия также следует относить изъятие из ландшафта наземного растительного покрова и подстилки;

- химическое загрязнение почв производственными и хозяйственно-бытовыми выбросами и отходами;

- строительные отходы;

- продукты сгорания топлива при работе двигателей внутреннего сгорания;

- хозяйственно-бытовые сточные воды;

- горюче-смазочные материалы. Вследствие смыва загрязняющих веществ при выпадении осадков и снеготаянии возможно локальное загрязнение вблизи таких сооружений, как парковка автотранспорта, конюшня, коровник или свинарник;

- источником также может являться антропогенная нарушенность рассматриваемой территории, которая обусловлена воздействием лесных пожаров, рубок просек под ЛЭП к населенным пунктам поселения.

Выводы:

- мониторинг за состоянием почв на территории поселения не проводится;

- образуются стихийные свалки, приводящие к микробному загрязнению почвы.

Рекомендации:

- проводить регулярные проверки санитарного состояния территорий жилых зон, предприятий, лесных и водоохранных зон;

- проводить санитарную очистку территории;

- проводить мероприятия по рекультивации нарушенных территорий (отработанных карьеров, несанкционированных свалок) лесокультурными методами.

### 6.1.5. Состояние зеленого фонда населенных пунктов

Основными лесообразующими породами на территории МО «Козьминское» Ленского района являются лиственные и еловые леса.

Зеленые насаждения общего пользования

На территории сельского поселения зеленые насаждения общего пользования отсутствуют. Все зеленые насаждения представлены в виде лесов и естественного ландшафта.

Зеленые насаждения специального назначения

Зеленые насаждения специального назначения – территории, занятые зелеными насаждениями или предназначенные для озеленения, находящиеся в зонах охраны источников питьевого водоснабжения, санитарно-защитных, шумозащитных, водоохранных, защитно-мелиоративных, противопожарных зонах, на территории кладбищ, в зонах землеотвода автомобильных дорог, железных дорог, инженерных сооружений, а также в иных зонах, требующих установления защитного озеленения, в том числе уличное озеленение в границах красных линий улично-дорожной сети или в территориальной зоне улично-дорожной сети.

Рекомендации:

По климатическим условиям, в целом, территорию можно считать благоприятной для градостроительного освоения при условии выполнения всех требований по инженерной подготовке территории под застройку.

- целесообразно направить усилия на сохранение и развитие объектов растительного мира в границе поселения;

- разработка и создание единой системы озеленения территории, озеленение внутриквартальных улиц;

- организация санитарно-защитных зон от существующих и планируемых объектов, от которых есть негативное воздействие, с формированием фильтрующих посадок с учетом возраста растений и оптимальных условий проветривания территории;

- реконструкция и развитие зеленых насаждений на участках ограниченного пользования (придомовые территории, др.).

6.2. Охрана окружающей среды

Согласно закону РФ «Об охране окружающей среды» (2002 г.), органы местного самоуправления ответственны за экологическое состояние всей подведомственной территории и обязаны оказывать содействие гражданам в реализации их прав в области охраны окружающей среды. Муниципальные власти вправе использовать данные экологического мониторинга для разработки прогнозов социально-экономического развития и целевых программ в области охраны окружающей среды.

В соответствии с ФЗ № 131 (ст.14), к вопросам местного значения сельского поселения относятся, в частности, и вопросы охраны окружающей среды:

- организация мероприятий по охране окружающей среды в границах муниципального образования;

- организация и осуществление экологического контроля объектов производственного и социального назначения на территории поселения, за исключением объектов, экологический контроль которых осуществляют федеральные органы государственной власти;

- организация сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов.

Действия администрации сельского поселения должны быть направлены в первую очередь на предупреждение загрязнений окружающей среды путём последовательного и планомерного внедрения современных технологий, способствующих снижению негативного воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду.

### 6.2.1. Охрана атмосферного воздуха

В целях решения задач охраны атмосферного воздуха в проекте предлагаются следующие планировочные и организационные мероприятия, способствующие снижению антропогенных нагрузок на природную среду:

- проведение полной инвентаризации стационарных и передвижных источников загрязнения воздушного бассейна, создание единого информационного банка данных источников;

- установка и совершенствование газоочистных и пылеулавливающих установок;

- организация системы контроля за выбросами автотранспорта;

- производственный контроль за соблюдением нормативов предельно-допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу;

- создание зеленых защитных полос вдоль автомобильных дорог и озеленение улиц и санитарно-защитных зон;

- совершенствование и развитие сетей автомобильных дорог (доведение технического уровня существующих городских дорог в соответствии с ростом интенсивности движения, реконструкция наиболее загруженных участков);

- разработка проектов санитарно-защитных зон на всех предприятиях. Обеспечение нормируемых санитарно-защитных зон при размещении новых и реконструкции (техническом перевооружении) существующих производств, в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция).

Данные мероприятия будут способствовать обеспечению экологического баланса, для достижения которого необходимо создание такой системы природно-территориальных комплексов, которая минимизировала бы или предотвращала отрицательное воздействие хозяйственной деятельности человека на природную среду.

### 6.2.2. Охрана подземных и поверхностных вод

Планировочные решения, предлагаемые проектом направлены на значительное сокращение загрязнения водотоков, на улучшение экологического состояния природной среды.

Чрезвычайно важным мероприятием по охране поверхностных вод является организация водоохранных зон и прибрежных защитных полос вдоль рек.

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы устанавливаются в соответствии с «Водным кодексом Российской Федерации», который был принят Государственной думой 12 апреля 2006 года.

Минимальная ширина прибрежных защитных полос вдоль рек, в зависимости от угодий, прилегающих к водотоку, и, в зависимости от крутизны склонов, устанавливается от 30 до 50 м.

Ширина водоохраной зоны рек и ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

- до 10 км – в размере 50-ти метров;

- от 10 км до 50 км – в размере 100 метров;

- от 50 км и более – в размере 200 метров.

В пределах водоохранных зон (ВОЗ) и ПЗП вводится особый режим хозяйствования. В пределах ВОЗ запрещается:

- Использование сточных вод для удобрений почв;

- Размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

- Осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

- Движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах ВОЗ допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию и эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощение вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными ограничениями водоохранных зон запрещается:

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

В целях охраны и рационального использования водных ресурсов проектом предусматривается:

1. Оптимизация системы управления сельскими стоками;

2. Благоустройство и расчистка русел рек и озер;

3. Организация и обустройство водоохранных зон и прибрежных защитных полос;

4. Организация регулярного гидромониторинга поверхностных водных объектов;

5. Увеличение производительности систем оборотного и повторно-последовательного водоснабжения на предприятиях.

### 6.2.3. Физические факторы окружающей среды

Проектом предлагаются следующие мероприятия, направленные на улучшение состояния окружающей среды:

Электромагнитное загрязнение

В целях защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого линиями электропередачи напряжением 0,4кВ; 10 кВ; 35 кВ, 110 кВ установить охранные зоны 2, 10, 15, 20 м согласно (ГОСТ 12.1.051-90 «Охранные зоны линий электропередачи»).

Охранная зона вдоль воздушных линий электропередачи устанавливается в виде воздушного пространства над землей, ограниченного параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии на расстоянии от крайних проводов по горизонтали.

Шумовое загрязнение

В целом для борьбы с шумом эффективна посадка деревьев, снижающих уровень шума, содержание в надлежащем состоянии дорожного покрытия.

Для защиты застройки от шума и выхлопных газов необходимо предусматривать вдоль дороги полосу зеленых насаждений шириной не менее 10 м, что в населенных пунктах соблюдено не повсеместно (согласно СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» от 28 декабря 2010 г № 820 пункт 8.20 и 8.21).

Радиационное загрязнение

- организация систематического контроля радиационной обстановки на территории сельского поселения с измерением мощности дозы гамма-излучения, отбором и анализом проб объектов окружающей среды (атмосферного воздуха, выпадающих осадков, поверхностных и подземных вод, почвы), сырья и пищевых продуктов;

- обеспечивать производственный контроль радиационного качества воды водоисточников в соответствии с требованиями нормативных документов, а также необходимо соблюдать государственные санитарно-эпидемиологические правила и нормативы ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.99 и ФЗ «О радиационной безопасности населения» № 3-ФЗ от 09.01.96;

- рекомендуется провести территориальное районирование по уровню загрязнения техногенными радионуклидами в системе зарубежных нормативов радиационной безопасности и предусмотреть проведение радиационного мониторинга с целью разработки мер по радиоэкологической реабилитации.

### 6.2.4. Охрана почв

Проектом предлагаются следующие мероприятия, направленные на улучшение состояния почв:

- ликвидация всех несанкционированных и стихийных свалок с последующей их рекультивацией;

- ведение постоянной разъяснительной работы с населением о недопустимости бесконтрольного обращения с отходами и необходимости централизованного сбора и вывоза отходов с территории населенных пунктов поселения.

### 6.2.5. Охрана зеленого фонда

Проектом предлагаются следующие мероприятия, направленные на улучшение состояния зеленого фонда:

- профилактические противопожарные мероприятия;

- предупреждение (профилактика) вспышек массового размножения и распространения вредных насекомых и болезней;

- преподавание основ экологических знаний в образовательных учреждениях;

- распространение экологических знаний через средства массовой информации, учреждения культуры;

- создание внутрисельских систем озеленения общего пользования и специального назначения.

6.3. Особо охраняемые территории и объекты

### 6.3.1. Особо охраняемые природные территории

На территории МО «Козьминское» отсутствуют существующие особо охраняемые природные территории. Создание особо охраняемых природных территорий не планируется.

### 6.3.2. Территории и объекты культурного и археологического наследия

В соответствии со списком объектов культурного наследия в Едином государственном Реестре ОКН народов Российской Федерации, полученным в Министерстве Культуры Архангельской области, в МО «Козьминское» имеются:

I Памятники религиозного назначения:

д. Вожем – церковь Троицкая (1772 г.);

д. Заборье - церковь Богоявления (1780 г.). Бывший населенный пункт д. Заборье находится в 3 км на востоке от ближайшего населенного пункта д. Большой Гыжег;

д. Туглим - церковь Благовещения (1710 г.). Бывший населенный пункт д. Туглим находится в 20 км от с. Козьмино в сторону с. Лена;

д. Урдома - церковь Воскресенская (нач. XX в.);

д. Цилиба - церковь Рождества Христова (1710 г.);

с. Лена – 2 культовых комплекса: церковь Спасская (конец XVIII в.), церковь Успенская (1757 г.).

II Памятники гражданской архитектуры:

Размещены в с. Лена, представлены следующими объектами:

- амбар зерновой (XIX в.),

- дом Пашина (XIX в.),

- магазея (XIX в.),

- торговые ряды (XIX в.)

6.4. Характеристики зон с особыми условиями использования территории, установленные в связи с размещением объектов местного значения поселения

### 6.4.1. Охранные зоны объектов инженерной и транспортной инфраструктуры

В целях обеспечения нормальных условий эксплуатации объектов инженерной инфраструктуры, исключения возможности их повреждения устанавливаются охранные зоны таких объектов.

Землепользование и застройка в охранных зонах указанных объектов регламентируется действующим законодательством Российской Федерации, санитарными нормами и правилами.

Охранные зоны линий электропередачи

Охранные зоны воздушных линий электропередачи устанавливаются согласно ГОСТ 12.1.051-90 «Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Расстояния безопасности в охранной зоне линий электропередачи напряжением свыше 1000В».

По территории МО «Козьминское» проходят воздушные линии электропередачи с охранными зонами:

- ВЛ – 0,4 кВ – 2 м;

- ВЛ – 10 кВ – 10 м;

- ВЛ – 35 кВ – 15 м,

-ВЛ – 110 кВ – 20 м.

Охранная зона вдоль воздушных линий электропередачи устанавливается в виде воздушного пространства над землей, ограниченного параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии на расстоянии от крайних проводов по горизонтали.

Охранная зона воздушных линий электропередачи, проходящих через водоемы (реки, каналы, озера и т.д.), устанавливается в виде воздушного пространства над водной поверхностью водоемов, ограниченного параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии на расстоянии по горизонтали от крайних проводов.

В охранной зоне линий электропередачи запрещается проводить действия, которые могли бы нарушить безопасность и непрерывность эксплуатации или в ходе которых могла бы возникнуть опасность по отношению к людям. В частности, запрещается:

- размещать хранилища горючесмазочных материалов;

- устраивать свалки;

- проводить взрывные работы;

- разводить огонь;

- сбрасывать и сливать едкие и коррозийные вещества и горючесмазочные материалы;

- набрасывать на провода опоры и приближать к ним посторонние предметы, а также – подниматься на опоры;

- проводить работы и пребывать в охранной зоне воздушных линий электропередачи во время грозы или экстремальных погодных условиях.

В пределах охранной зоны воздушных линий электропередачи без согласия организации, эксплуатирующей эти линии, запрещается осуществлять строительные, монтажные и поливные работы, проводить посадку и вырубку деревьев, складировать корма, удобрения, топливо и другие материалы, устраивать проезды для машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4 м.

Придорожные полосы автомобильных дорог

В целях обеспечения нормальных условий эксплуатации автомобильных дорог и их сохранности, обеспечения требований безопасности дорожного движения и безопасности населения, устанавливаются придорожные полосы автомобильных дорог.

Землепользование и застройка в охранных зонах указанных объектов регламентируется действующим законодательством Российской Федерации, санитарными нормами и правилами. Ширина придорожной полосы устанавливается в зависимости от категории дороги и с учетом ее перспективного развития.

Порядок установления и использования придорожных полос, автомобильных дорог федерального, регионального или межмуниципального, местного значения может устанавливаться соответственно уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления, разработан в соответствии со статьей 26 Федерального закона от 8 ноября 2007г. №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон от 8 ноября 2007г. №257-ФЗ) и пунктом 5.2.53.28 Положения о Министерстве транспорта Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004г. №395.

### 6.4.2. Санитарно-защитные зоны и санитарные разрывы

В целях ограждения жилой зоны от неблагоприятного влияния сельскохозяйственных предприятий, а также некоторых видов складов, коммунальных и транспортных сооружений устанавливаются санитарно-защитные зоны таких объектов (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» с изменениями от 9 сентября 2010г).

Размеры и границы санитарно-защитных зон определяются в проектах санитарно-защитных зон в соответствии с действующим законодательством, санитарными нормами и правилами в области использования сельскохозяйственных предприятий, складов, коммунальных и транспортных сооружений, которые согласовываются с федеральным органом по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

В санитарно-защитных зонах не допускается размещение объектов для проживания людей, а также спортивных сооружений, парков, образовательных и детских учреждений, лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений общего пользования.

В границах санитарно-защитных зон допускается размещать:

1) сельхозугодия для выращивания технических культур, не используемых для производства продуктов питания;

2) предприятия, их отдельные здания и сооружения с производствами меньшего класса вредности, чем основное производство. При наличии у размещаемого в санитарно-защитной зоне объекта выбросов, аналогичных по составу с основным производством, обязательно требование не превышения гигиенических нормативов на границе санитарно-защитной зоны и за ее пределами при суммарном учете;

3) пожарные депо, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, автозаправочные станции, а также связанные с обслуживанием данного предприятия здания управления, конструкторские бюро, учебные заведения, поликлиники, научно-исследовательские лаборатории, спортивно-оздоровительные сооружения для работников предприятия, общественные здания административного назначения;

4) нежилые помещения для дежурного аварийного персонала и охраны предприятий, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу, местные и транзитные коммуникации, линии электропередач, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, питомники растений для озеленения промышленной площадки, предприятий и санитарно-защитной зоны.

Санитарно-защитные зоны и санитарные разрывы подразделяются на:

1. Зоны ограничений от техногенных динамических источников, размер которых определяется  расчетным путем.

В составе зон ограничений от техногенных динамических источников выделяют: акустической вредности от автомобильных дорог региональных, акустической вредности от поселковых улиц.

2. Зоны ограничений от техногенных стационарных источников расположенных на территории МО «Козьминское».

Перечень существующих предприятий, источников загрязнения

МО «Козьминское»

Таблица 6.2

| № п/п | Наименование предприятий | Вид деятельности | Класс опасности по санитарной классификации | Размеры, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Санитарно-защитные зоны |  |  |  |
| 1 | КФХ | Сельское хозяйство | IV | 100 |
| 2 | Станция технического обслуживания | Транспорт | IV | 100 |
| 3 | Электроподстанции | Электроснабжение | IV | 140 |
| 4 | Производственная зона | Производство | IV | 100 |
| 5 | Трансформаторные подстанции | Электроснабжение | V | 10 |
| 6 | Пилорама | Производство | IV | 100 |
| 7 | Котельные | Теплоснабжение | V | 50 |
| 8 | Кладбища | Санитарная очистка | V | 50 |
| 9 | Склад древесины | Производство | IV | 100 |
| 10 | Свалка ТБО | Санитарная очистка | I | 1000 |
| 11 | АЗС | Транспорт | IV | 100 |

По территории сельского поселения проходит автомобильная дорога общего пользования регионального значения – «Котлас - Сольвычегодск - Яренск».

Уровень неблагоприятного воздействия автомобильных дорог определяется концентрациями загрязняющих веществ, создаваемыми в приземном слое атмосферы за счет выбросов от движущихся автотранспортных средств, дальностью распространения этих концентраций и фактором шума.

Величина санитарного разрыва от бровки земляного полотна автомобильных дорог до застройки необходимо принимать не менее:

для дорог I, II, III категорий:

- до жилой застройки – 100 м;

- до садоводческих, огороднических, дачных объединений – 50 м;

для дорог IV категории:

- до жилой застройки – 50 м;

- до садоводческих огороднических, дачных объединений – 25 м.

### 6.4.3. Охранные зоны водных объектов

В целях улучшения гидрологического, гидрохимического, гидробиологического, санитарного и экологического состояния водных объектов и благоустройства их прибрежных территорий устанавливаются водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы (Водный кодекс Российской Федерации Федеральный закон от 3 июня 2006 г. № 74-ФЗ с изменениями от 21 июля 2011г).

В пределах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения природопользования.

Зоны охраны водоемов подразделяются на:

- водоохранные зоны водных объектов;

- прибрежные защитные полосы водных объектов;

- береговые полосы.

Размеры зон охраны водоемов, не имеющих название необходимо принимать в соответствии со статьей 6 и 65 Водного кодекса РФ.

Размер водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов

МО «Козьминское»

Таблица 6.3

| № п/п | Наименование реки | Береговая полоса | Водоохранные зоны | Прибрежные защитные полосы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. 2. 3. 4. | Р. Вычегда р. Ель р. Ленка р. Гыжег | 20 20 20 20 | 200 50 200 100 | 50 30 50 50 |

В границах водоохранных зон запрещаются:

Запрещается любая деятельность и градостроительные изменения, влекущие за собой загрязнение бассейна водосбора, засорение, заиление и истощение водных объектов.

1) использование сточных вод для удобрения почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными ограничениями в границах водоохранных зон запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

### 6.4.4. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены (СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» от 14 марта 2002г. № 10).

Источниками водоснабжения населённых пунктов МО «Козьминское» являются подземные источники (скважины, колодцы).

На территории поселения зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения (скважины) I, II, III пояса не установлены.

От подземных источников водоснабжения (скважины) в населенных пунктах сельского поселения, которые устанавливаются проектом ЗСО в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» пункт 2.2:

- граница первого пояса устанавливается на расстоянии не менее 30 м от водозабора - при использовании защищенных подземных вод и на расстоянии не менее 50 м - при использовании недостаточно защищенных подземных вод;

- граница второго пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора;

- граница третьего пояса ЗСО, предназначенного для защиты водоносного пласта от химических загрязнений, также определяется гидродинамическими расчетами.

Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения устанавливаются проектом ЗСО в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» от 14 марта 2002г №10.

Ограничения на территории I пояса санитарной охраны водозаборов:

- запрещаются все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения. Размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.

Ограничения на территории II пояса санитарной охраны водозаборов:

- запрещено размещение по результатам осуществления градостроительных изменений видов объектов, вызывающих микробное и химическое загрязнение подземных вод (кладбища, скотомогильники, поля ассенизации, поля фильтрации, навозохранилища, силосные траншеи, животноводческие и птицеводческие предприятия, пастбища, склады горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопители промстоков, шламохранилища и т.д.).

При осуществлении строительства, реконструкции всех видов разрешенных объектов обязательно наличие организованного водоснабжения, канализования, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностных сточных вод с последующей очисткой.

Ограничения на территории III пояса санитарной охраны водозаборов:

-запрещено размещение по результатам осуществления градостроительных изменений следующих видов объектов, вызывающих химическое загрязнение (склады ядохимикатов, ГМС, удобрений, мусора, накопителей, шламохранилищ, складирование мусора, промышленных отходов и т.д.).

Зона санитарной охраны подземного источника водоснабжения

Граница первого пояса устанавливается на расстоянии не менее 30 м от водозабора (скважины) - при использовании защищенных подземных вод и на расстоянии не менее 50 м - при использовании недостаточно защищенных подземных вод.

Граница второго пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами, исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора.

Граница третьего пояса ЗСО, предназначенного для защиты водоносного пласта от химических загрязнений, также определяется гидродинамическими расчетами.

Зоны санитарной охраны водопроводных сооружений

Зона санитарной охраны водопроводных сооружений, расположенных вне территории водозабора, представлена первым поясом (строгого режима).

Граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений принимается на расстоянии:

- от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных осветлителей - не менее 30 м;

- от остальных помещений (отстойники, реагентное хозяйство, склад хлора, насосные станции и др.) - не менее 15 м.

# РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕЧЕНЬ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

Общие положения по основным факторам риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера приведены в соответствие с «Паспортом безопасности территории Ленского района Архангельской области», разработанном согласно приказа МЧС России от 25.10.2004 г. № 484.

При разработке раздела использована следующая проектная и нормативная документация:

Федеральные законы:

«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 21.12.1994 № 68-ФЗ;

«О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 1116-ФЗ;

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 28.07.2008 № 123-ФЗ;

Постановления Правительства РФ:

«О создании локальных систем оповещения» от 01.03.1998 № 178;

«О мерах по противодействию терроризму» от 15.09.1999 № 1040;

«Об утверждении Положения о согласовании проектов схем территориального планирования субъектов РФ и проектов документов территориального планирования муниципальных образований» от 24.03.2007г. № 178.

Нормативно-правовые акты Архангельской  области:

Закон Архангельской области от 20.09.2005 № 85-5-оз «О пожарной безопасности в Архангельской области».

Постановление Правительства Архангельской области от 29.07.2014 № 303-пп «Об утверждении положения о поддержании общественного порядка при ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера на территории Архангельской области».

Постановление Правительства Архангельской области от 07.09.2010 № 261-пп «Об утверждении Положения о системе оповещения и информирования населения Архангельской области об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера».

Строительные нормы и правила:

СНиП  21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий»;

СНиП 22-02-2003 Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения;

СНиП 2.01.09-91 «Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах»;

СНиП 2.01.53-84 «Световая маскировка населенных пунктов и объектов народного хозяйства»;

СНиП II-7-81 «Строительство в сейсмических районах»;

СНиП 2.01.01-82 «Строительная климатология и геофизика»;

СНиП 2.01.57-85 «Приспособление объектов коммунально-бытового назначения для санитарной обработки людей, специальной обработки одежды и подвижного состава автотранспорта»;

СНиП 2.06.15-85 Инженерная защита территории от затопления и подтопления;

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «2.2.1/2.1.1.Проектирование, строительство, реконструкция и эксплуатация предприятий, планировка и застройка населенных мест»  «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

СП 11.13130.2009 Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения;

СП 12.13130.2009 Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности;

СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям.

Государственные стандарты РФ:

ГОСТ Р 22.0.01-94. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Основные положения.

ГОСТ Р 22.0.02-94. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Термины и определения основных понятий.

ГОСТ Р 22.0.03-95. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Природные чрезвычайные ситуации. Термины и определения.

ГОСТ Р 22.0.05-94. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Техногенные чрезвычайные ситуации. Термины и определения.

ГОСТ Р 22.0.06-95. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы. Номенклатура параметров поражающих воздействий.

ГОСТ Р 22.0.07-95. Источники техногенных чрезвычайных ситуаций. Классификация и номенклатура поражающих факторов и их параметров.

ГОСТ Р 22.0.11-99. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Предупреждение природных чрезвычайных ситуаций. Термины и определения.

ГОСТ Р 22.1.06-99. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Мониторинг и прогнозирование опасных геологических явлений и процессов. Общие требования.

ГОСТ Р 22.1.07-99. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Мониторинг и прогнозирование опасных метеорологических явлений и процессов. Общие требования.

ГОСТ Р 22.1.08-99. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Мониторинг и прогнозирование опасных гидрологических явлений и процессов. Общие требования.

Нормативно-правовые акты по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций территории МО «Козьминское»

Постановление от 01.10.2013 № 42 «Об определении форм участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности на территории МО «Козьминское»;

Постановление от 01.10.2013 № 43 «О порядке обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах МО «Козьминское».

В соответствии с составом и структурой «Паспорта безопасности», безопасность населения на территории МО обеспечивается решением следующих задач:

- характеристикой опасных объектов территории;

- показателями риска природных ЧС;

- показателями риска техногенных ЧС;

- показателями риска биолого-социальных ЧС.

Выполнение мероприятий и рекомендаций по снижению риска и смягчению последствий ЧС позволит значительно снизить ущерб от возможных ЧС для жизни и здоровья обслуживающего персонала опасных объектов, населения  окружающей среды.

10.1. Перечень основных факторов риска возникновения природных чрезвычайных ситуаций

Природная чрезвычайная ситуация – это обстановка на определённой территории или акватории, сложившаяся в результате возникновения источника природной чрезвычайной ситуации, который может повлечь или повлёк за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью и (или) окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушения условий жизнедеятельности людей.

Источником природных ЧС является опасное природное явление, т.е. событие природного происхождения или результат деятельности природных процессов, которые по своей интенсивности, масштабу распространения и продолжительности могут вызвать поражающее воздействие на людей, объекты экономики и окружающую среду.

При оценке территории по развитию тех или иных опасных природных процессов использовались следующие исходные материалы:

- Атлас природных и техногенных опасностей и рисков чрезвычайных ситуаций в Российской Федерации.

Согласно ГОСТ Р 22.0.06-95 «Источники природных чрезвычайных ситуаций» поражающие факторы делятся на следующие группы:

- опасные геологические (физико-геологические) процессы;

- опасные гидрологические процессы и явления;

- опасные метеорологические явления и процессы.

На территории МО «Козьминское» наиболее вероятно проявление следующих источников природных ЧС:

1. Экзогенные физико-геологические процессы (речная эрозия и аккумуляция, обвалы и оползни).

2. Метеорологические (заморозки, сильные ветры, грозы и градобития).

3. Гидрологические (затопление речных берегов, связанное с весенними половодьями; затопление территорий населённых пунктов дождевыми паводками, заболачивание, ледяные заторы и зажоры на реках).

4. Прочие опасные явления (лесные пожары, природно-очаговые инфекции).

Опасные экзогенные физико-геологические процессы

Обвально-оползневые процессы на равнинной территории МО «Козьминское» могут быть вызваны исключительно боковой речной эрозией. Реки, имеющие небольшой уклон русла и спокойное течение, меандрируют, часто выбирая новое русло после каждого половодья. Проявление обвалов и оползней наиболее вероятно в излучинах русла рек, где водный поток подмывает берега, сложенные рыхлыми, часто переувлажненными, аллювиальными отложениями.

Во время весенних половодий уровень воды в реке поднимается на несколько метров над средним меженным уровнем, затапливая пойму на многие километры вширь.

Речная эрозия и аккумуляция.  Эрозионные процессы оказывают негативное влияние на хозяйственные объекты, находящиеся в прибрежной полосе.

Высота эрозионных берегов в поймах 2-5 м, аллювиальных террас 1-2 м. Наряду с эрозией здесь активно проявляется русловая аккумуляция, скорость сползания песчаных гряд по руслу реки составляет в среднем 100-200 м в год.

Опасные гидрологические явления

Низкая межень. Низкая межень на реках МО «Козьминское» наблюдается в летне-осенний период и зимой. Летне-осенняя межень начинается в конце мая – середине июня. Ее устойчивость и водность зависят от количества осадков и времени их выпадения. Средний слой стока (без учёта паводков) составляет 10-13 мм. При наиболее низкой летней межени отмечалось пересыхание только очень малых водотоков с площадью водосбора менее 10 км2.

В последние десятилетие отмечается обмеление и заболачивание отдельных притоков реки Вычегда, некоторые из которых используются для водоснабжения.

Опасность изменения уровня грунтовых вод. Режим грунтовых вод рассматриваемой территории в основном определяется климатическими условиями. В году обычно бывает максимум и минимум уровня. Максимум отмечается весной или в начале лета (май, июнь), минимум – к концу зимы (март, апрель). Амплитуда колебаний уровня на плоских междуречьях составляет 1-3 м, вблизи мест разгрузки (у бортов долин и котловин) – до 5-10 м.  На большей части территории МО «Козьминское» грунтовые воды залегают на глубине менее 2 м. Этот фактор существенно осложняет инженерно-строительные характеристики грунтов.

Опасность наводнений при весеннем половодье и дождевых паводках. Для рассматриваемой территории характерно высокое весеннее половодье и дождевые паводки в летне-осенний период. Дождевые паводки летом обычно одиночные, осенью проходят сериями. Вызываемые ими подъёмы уровня воды значительно ниже весенних. Продолжительность отдельных паводков летом 1-2 недели, серий паводков в осенний период – до 3-6 недель.

Паводковую ситуацию значительно усложняют заторы льда на реке Вычегда во время весеннего половодья. Осенью перед ледоставом на р. Вычегде часто возникают зажоры льда, так же вызывающие значительный подъем уровня воды.

В период весеннего паводка ежегодно происходит значительное подтопление и затопление прибрежных населенных пунктов. В МО «Козьминское» весенними паводками затапливается все населенные пункты.

Опасные метеорологические явления

Для МО «Козьминское» характерна дождливая погода с частыми грозами, а также частые снегопады зимой.

Ливневые дожди. Рассматриваемая территория находится в зоне избыточного увлажнения. В отдельные годы месячные суммы осадков могут отклоняться от нормы на величину до 200 %. В летнее время характерны ливневые дожди. В этот период суточные максимумы осадков достигают 60-80 мм.

Снеговые нагрузки. Первый снег выпадает в октябре, но устойчивый снежный покров устанавливается обычно во второй половине ноября, реже - в начале декабря.. Продолжительность залегания снежного покрова колеблется в пределах от 125 до 190 дней, в среднем снежный покров держится в течении 160 дней. Максимальной высоты он достигает во 2-й, 3-й декаде марта. На открытых участках высота снежного покрова составляет 0,-0,7 м. Плотность снежного покрова в лесной зоне 0,22-0,25 кг/м3.

Оттепели. Наибольшую опасность представляют осенние оттепели, происходящие перед ледоставом на реках. Они вызывают образование зажоров льда и, как следствие, значительные подъемы уровня воды.

Для предупреждения чрезвычайных ситуаций, вызванных неблагоприятными климатическими явлениями, необходимо своевременное оповещение населения, проведение мониторинга существующих опасных климатических явлений и технологических мероприятий по предотвращению неблагоприятных последствий данных явлений.

Прочие опасные природные явления

Природные лесные пожары. Территория МО «Козьминское» относится к зоне средней тайги. Лесные площади занимают около 97 % территории поселения. Для ландшафтов характерны заболоченные ельники, чередующиеся со сфагновыми сосняками и большими массивами сфагновых болот. Основными лесообразующими породами являются ель, сосна, береза, реже – осина.

Леса МО «Козьминское» сильно преобразованы хозяйственной деятельностью. Сплошные рубки последних десятилетий изменили их возрастной и породный состав. На гарях и вырубках значительные площади занимают лиственные породы – береза, осина. Спелые и перестойные хвойные древостои составляют около 30 % эксплуатационных лесов.

Пожароопасный период длится с мая по сентябрь.

По материалам ГУ МЧС России по Архангельской области (карта горимости лесов) территория МО «Козьминское», являющегося частью Ленского муниципального района относится к IV классу (из пяти классов) горимости лесов, соответствующему относительно низкой вероятности возникновения и распространения лесных пожаров.

Факторами, влияющими на усугубление пожарной обстановки, могут являться:

- неблагоприятная метеообстановка (сухая ветреная погода, отсутствие осадков);

- проведение сельскохозяйственных работ с массовым посещением лесов населением (человеческий фактор);

- невыполнение органами местного самоуправления требований нормативно-правовых актов в области защиты лесов от пожаров.

Характерными нарушениями защиты населенных пунктов и садоводческих товариществ при подготовке к весенне-летнему пожароопасному периоду являются следующие:

1. Населенные пункты, расположенные рядом с лесными массивами, не опаханы (отсутствуют защитные полосы шириной до 10 метров).

2. На всей протяженности участков границы населенного пункта с лесным участком отсутствует минерализованная полоса шириной от 1,4 до 3 метров.

3. От границ сельской застройки и участков садоводческих товариществ не выполнены противопожарные разрывы шириной не менее 15 м.

4. Естественные и искусственные водоисточники не оборудованы подъездами с площадками (пирсами).

5. Естественные и искусственные водоемы, используемые для целей наружного пожаротушения, не отвечают установленным требованиям пожарной безопасности.

6. Не проводится своевременная уборка территории населенных пунктов в пределах противопожарных расстояний.

7. Отсутствие средств звуковой сигнализации для оповещения людей на случай пожара.

Природно-очаговые инфекции

Клещевой энцефалит. Заболевание клещевым энцефалитом в весенне-летний период является серьезной проблемой для населения. В лесах Архангельской области энцефалит распространен повсеместно, при этом по показателю заболеваемости энцефалитом по России (1999 г.) она находится в градации «ниже среднего уровня» (средняя заболеваемость клещевым энцефалитом по РФ составляет 6,75 чел. на 100 000 жителей). МО «Козьминское», располагающийся в лесистой  южной части Архангельской области, находится в зоне, наиболее благоприятной для жизнедеятельности разносчиков инфекции.

Наиболее эффективным методом профилактики являются ограничение посещения лесов в период сезонной активности переносчиков вируса – клещей, профилактические осмотры, прививки против клещевого энцефалита, применение репеллентов, соответствующей одежды.

Заболевания животных. К наиболее опасным из них относятся ящур, чума, туберкулез, сибирская язва. По данным Агентства природных ресурсов и экологии по Архангельской области, в МО «Козьминское» массовые захоронения павших домашних животных не производились, скотомогильников нет. Факты массовых заболеваний или гибели животных и с/х растений для поселения не характерны.

Исходя из представленной статистики санитарно-эпидемиологической обстановки следует, что вероятность ее ухудшения (возникновения ЧС биолого-социального характера) на указанной территории находится в пределах допустимых значений.

Территории, подверженные риску возникновения природных ЧС

На основе анализа территории поселения с учетом таких факторов как концентрация пунктов проявления опасных природных процессов; степени уязвимости локальных участков в природным чрезвычайным ситуациям; вероятности развития последствий чрезвычайных ситуаций природного характера (возникновение спровоцированных ими техногенных чрезвычайных ситуаций), настоящим проектом генерального плана МО «Козьминское» предлагается следующее зонирование территории:

I. Территории, слабо уязвимые к природным чрезвычайным ситуациям

К воздействию опасных геологических и экзогенных физико-геологических процессов наименее уязвимы территории, располагающиеся на относительно возвышенных водоразделах. Их объединяет хорошая дренированность поверхности и более высокие прочностные и деформационные характеристики грунтов.

Опасность возникновения и распространения лесных пожаров на дренированных и, соответственно, более сухих водоразделах выше, чем в заболоченных низинах.

II. Территории, средне уязвимые к природным чрезвычайным ситуациям

К территориям средне уязвимым к воздействию опасных геологических и экзогенных физико-геологических процессов относятся равнины. Эти обширные территории включают поймы крупных рек, по берегам которых исторически сложилась основная застройка населенных мест. Но низкие берега рек подвержены затоплению паводками, характеризуются близким уровнем залегания грунтовых вод, часто заболочены. Болота занимают около 10 % площади поселения.

III. Территории, сильно уязвимые к природным чрезвычайным ситуациям

Часть МО «Козьминское», по которой протекает река Вычегда, а также районы впадения в нее крупных притоков, подвержена ежегодным затоплениям весенними паводками.

Обрывистые берега реки Вычегды подвержены воздействию речной эрозии и обвально-оползневым процессам.

По степени пожароопасности лесов наиболее подвержены ЧС спелые и перестойные ельники, распространенные на относительно возвышенных водоразделах. В целом леса МО «Козьминское» относятся к IV классу лесопожарной опасности.

К природно-очаговым инфекциям поселение уязвимо в высокой степени, т.к. располагаясь в южной зоне Архангельской области, характеризуется относительно более благоприятными климатическими условиями, которые в свою очередь способствуют развитию и распространению инфекций.

10.2. Мероприятия по снижению уязвимости к природным чрезвычайным ситуациям

Мероприятия, направленные на предупреждение чрезвычайных ситуаций, а также на максимально возможное снижение размеров ущерба и потерь в случае их возникновения, должны проводятся заблаговременно.

Планирование и осуществление мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций проводятся с учетом экономических, природных и иных характеристик, особенностей территорий и степени реальной опасности возникновения чрезвычайных ситуаций (статья 7 ФЗ от 21 декабря 1994 года «О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» № 68-ФЗ).

Мероприятия по предупреждению ЧС, связанных с затоплениями и подтоплениями

Для рек МО «Козьминское» характерны высокие паводки и затопление территорий отдельных населённых пунктов. Весенний ледоход часто сопровождается заторами льда с резким подъемом уровня воды в подпруженной части речной долины. Осенние оттепели перед ледоставом провоцируют зажоры льда на участках русла с низкой пропускной способностью и, как следствие, также повышение уровня воды.

Согласно решению Министерства регионального развития РФ в соответствии с протоколом Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности от 21.02.2007 г. № 1 (раздел 1, пункт 6) недопустима застройка территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с затоплением и развитием оползневых процессов. На территориях, подверженных затоплению, запрещаются размещение новых населенных пунктов, кладбищ, скотомогильников, строительство капитальных зданий и сооружений без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод.

С высоким уровнем воды при весеннем половодье в МО «Козьминское» связано подтопление населенных пунктов: деревни Базлук, Берег, Борисовская, Вожем, Васильевская – 1, Васильевская – 2, Голяниновская, Костино, Лукинская, Мыс, Ошмановская, Устюг, Шаровицы. Эти населенные пункты при весеннем половодье затапливаются полностью.

Для предотвращения затопления паводковыми водами и подтопления, вследствие повышения уровня грунтовых вод, жилого сектора и объектов промышленности и сельского хозяйства в качестве мероприятий предлагается:

- проведение предпаводковых рейдов и мониторинг паводковой обстановки;

- вынос из опасной зоны застройки малых сельских населённых пунктов, а также малоценных участков индивидуальной застройки с высокой степенью износа в относительно крупных населённых пунктах;

- локальная подсыпка застраиваемой территории на затапливаемых участках:

- капитальный ремонт существующих защитных дамб;

- устройство дамб обвалования для защиты существующей затапливаемой застройки в экономически стабильных населённых пунктах;

- строительство защитных дамб в бетонном исполнении в местах регулярного образования ледяных заторов;

- расчистка русел рек;

- понижение уровня грунтовых вод путём прокладки системы дренажей;

- устройство ливневой канализации с очистными сооружениями;

- проведение мелиоративных мероприятий на площадях сельхозугодий и заболоченных территориях лесного фонда.

При получении данных об угрозе наводнения в период паводка оповещение руководящего состава муниципальных образований (поселений) и объектов экономики осуществляется по телефону, а остальное население через посыльных и по радиотрансляционной связи. По решению КЧС и ПБ района в сельских поселениях и объектах экономики, на территории которых возникает реальная угроза затопления населённых пунктов, организуется круглосуточное дежурство. В населённых пунктах организуется работа наблюдательных постов по 2-3 человека в каждом. О сложившейся обстановке и принятых мерах Главы МО докладывают в КЧС района.

Для снижения воздействия наводнения на деятельность объектов экономики организуется:

- укрепление опор воздушных линий связи и электросетей в зоне возможного затопления, укрепление мостов;

- учёт и организация использования всех имеющихся транспортных и плавсредств  для возможной эвакуации населения, с/х животных, вывоза продуктов и товара, кормов, ценного оборудования;

- проводится разъяснительная работа среди населения населённых пунктов, из которых возможна эвакуация и населённых пунктов, куда планируется эвакуация людей и сельскохозяйственных животных;

- приводятся в готовность силы и средства объектов экономики.

Мероприятия по предотвращению обмеления и заболачивания водотоков (низкая межень).

- расчистка притоков рек, использующихся для водоснабжения населенных пунктов.

Мероприятия по предупреждению процессов абразии и речной эрозии.

Речная эрозия и аккумуляция протекают непрерывно в речных долинах разных порядков. Для предотвращения разрушения берегов и проявления обвально-оползневых процессов предлагаются следующие мероприятия:

- укрепление береговых склонов (главным образом в населенных пунктах по реке Вычегде);

- обвалование дамбами прибрежной застройки в затапливаемых частях;

- организация набережных, благоустройство береговой полосы и берегоукрепление;

- запрещение строительства на береговом склоне и в установленной зоне отступа от его бровки (не менее 120-150 метров);

- вынос существующей застройки из опасной прибрежной зоны.

Мероприятия по снижению уязвимости к метеорологическим ЧС

Предупреждение ЧС, причиной которых могут являться экстремальные метеорологические явления, сводится в основном к организационно-информационные мероприятиям:

- своевременное доведение оперативного прогноза до населения;

- оповещение населения и проведение разъяснительной работы об угрозе неблагоприятных метеоусловий;

- информирование населения о необходимых действиях во время ЧС;

- обеспечение молниезащиты зданий и сооружений необходимо осуществлять в соответствии с требованиями, изложенными в РД 34.21.122-87 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений».

При получении данных об угрозе обильных снегопадов, заносов, сильных морозов и ураганов  производится оповещение администрации поселений, объектов  экономики и населения через имеющиеся средства связи, радиовещание. Принимаются меры по защите населения и с/х животных, создаётся запас продовольствия и кормов. Готовятся резервные источники электроснабжения, автотранспортная техника оборудуется снегоочистительными принадлежностями, на объектах экономики уточняются силы, привлекаемые для проведения аварийно-спасательных работ. Организуется круглосуточное дежурство руководящего состава, проводятся дополнительные мероприятия по повышению устойчивости работы объектов в сложных погодных условиях.

Мероприятия по противопожарной профилактике и борьбе с лесными пожарами

Реализации противопожарных и профилактических мероприятий должно предшествовать нормативно-правовое обеспечение деятельности исполнительных органов государственной власти субъектов РФ по реализации в пределах своей компетенции государственной политики в области обеспечения пожарной безопасности и защиты населения и территорий от ЧС, вызванных лесными пожарами.

В Архангельской области приняты следующие нормативные правовые документы, по проведению противопожарных мероприятий в рамках подготовки к пожароопасному сезону и мерах по охране лесов от пожаров:

1. Закон Архангельской области от 20 сентября 2005 г. №86-5-ОЗ «О пожарной безопасности Архангельской области».

2. Постановления и распоряжения исполнительного органа государственной власти Архангельской области:

- Постановление администрации Архангельской области от 10 декабря 2007 г. N 206-па «Об утверждении Положения о противопожарной службе Архангельской области»;

- Распоряжение Архангельской государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области Правительства Архангельской области от 25 февраля 2010 г. № 23-р «Об утверждении Положения о муниципальной пожарной охране Архангельской области»;

- Распоряжение АГПСиГЗ Архангельской области Правительства Архангельской области от 17 февраля 2010 г. № 19-р «Об утверждении Положения о добровольной пожарной охране Архангельской области»;

- Постановление Правительства Архангельской области от 10 ноября 2009 г. № 148-пп «Об утверждении Положения об организации обучения неработающего населения Архангельской области мерам пожарной безопасности»;

- Постановление администрации Архангельской области от 11 августа 2006 г.  N 30-па  «Об утверждении Положения о территориальной подсистеме мониторинга, лабораторного контроля и прогнозирования чрезвычайных ситуаций в Архангельской области».

- Постановление администрации Архангельской области от 9 июня 2006 г. N 9-па «О создании, поддержании в готовности к использованию сил и средств, предназначенных для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Архангельской области» (с перечнем сил постоянной готовности);

- Распоряжение Министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области от 06.02.2012 г. № 59-р «Об охране лесов от пожаров в 2012 г.», утверждающее план мероприятий по охране лесов от пожаров в пожароопасном сезоне 2012 года и типовую форму сведений о ходе его выполнения.

- Распоряжение правительства Архангельской области от 21.02.2012 г. № 49-рп «Об охране лесов от пожаров и организации мероприятий по их тушению в 2012 г.», утверждающее План мероприятий по профилактике лесных пожаров и противопожарному обустройству земель лесного фонда на пожароопасный сезон 2012 года.

3. Положение о территориальной подсистеме РСЧС субъекта утверждено Постановлением администрации Архангельской области от 3 мая 2006 г. N 2-па  «Об утверждении Положения об Архангельской территориальной подсистеме Единой Государственной Системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и перечня основных функций по защите населения и территорий области от чрезвычайных ситуаций, возлагаемых на исполнительные органы государственной власти Архангельской области и организации».

4. Состав комиссии Архангельской области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (далее – КЧС и ПБ Архангельской области) утвержден распоряжением Главы администрации Архангельской области от 03 декабря 2008 г. № 1177р «О комиссии Архангельской области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности» (с изменениями в соответствии с распоряжением Губернатора Архангельской области от 30.06.2009 г. № 57-р, от 31.01.2011г. № 54-р, от 19.03.2012 № 213-р). Указом Губернатора Архангельской области от 28 мая 2010 г. № 104-у  утверждено Положение о КЧС и ПБ Архангельской области.

Органом государственной власти, осуществляющим организацию тушения лесных пожаров на территории лесного фонда Архангельской области является Министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области, а так же его территориальные органы – лесничества.

Работы по тушению лесных пожаров на территории лесного фонда Архангельской области будет осуществлять государственное автономное учреждение Архангельской области «Единый лесопожарный центр», созданный распоряжением правительства Архангельской области от 20.12.2011 г. № 841-рп. Учредителем  ГАУ АО «Единый лесопожарный центр» является Министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области.

По каждому лесничеству, лесопарку разрабатываются, утверждаются Министром природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области и согласовываются с Главным управлением МЧС России по Архангельской области Планы тушения лесных пожаров на пожароопасный сезон каждого года, на основании которых формируется и утверждается Губернатором Архангельской области сводный план тушения лесных пожаров на территории Архангельской области на каждый год. Сводный план согласовывается с руководителем Федерального агентства лесного хозяйства.

Сводным планом утверждена схема маневрирования лесопожарными формированиями Архангельской области. Разработана схема взаимодействия федеральных и территориальных подразделений РСЧС на территории Архангельской области. В схему входят как региональные, так и федеральные структуры по обмену информацией о лесопожарной обстановке на территории субъекта.

Государственным учреждением «ЦУКС МЧС России по Архангельской области» совместно с  Агентством государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области, областным центром по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, Министерством природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области, ГАУ Архангельской области «Единый противопожарный центр» осуществляется постоянный мониторинг и прогнозирование пожароопасной обстановки и обеспечение прогностической информацией о ее развитии на территории области.

План основных мероприятий по профилактике лесных пожаров и противопожарному обустройству земель лесного фонда на каждый пожароопасный сезон утверждается Распоряжением Правительства Архангельской области и  приказом Федерального агентства лесного хозяйства РФ.

В соответствии с вышеуказанными документами и защищенным бюджетным проектированием в лесах Архангельской области в целях предупреждения лесных пожаров осуществляется  проведение следующих мероприятий:

- прокладка и прочистка просек, противопожарных разрывов, устройство противопожарных минерализованных полос и их обновление;

- строительство и реконструкция лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров;

- проведение профилактического контролируемого противопожарного выжигания сухой травы.

При угрозе возникновения лесных пожаров производится сбор оперативной группы КЧС и ПБ района для принятия решения и постановке задач по предупреждению пожаров на складах ГСМ, населённых пунктах и лесах. Корректируются «Оперативные планы тушения лесных пожаров». Готовятся силы и средства объектов экономики, проводится обучение. Среди населения проводится разъяснительная работа о правилах поведения в лесу, по профилактике и предупреждению возникновения пожаров.

Мероприятия по предупреждению природно-очаговых инфекций.

Клещевой энцефалит. В очагах клещевого энцефалита применяют комплекс мероприятий по защите населения от нападения клещей (противоклещевые комбинезоны, репелленты: диметил– и дибутилфталаты), проводят взаимоосмотры с удалением и уничтожением обнаруженных клещей. После удаления присосавшихся клещей применяют специфический донорский иммуноглобулин (взрослым по 3 мл внутримышечно).

Специфическая профилактика проводится по эпидемическим показаниям за 1-1,5 месяца до сезона активности клещей. Тканевую инактивированную или живую аттенуированную вакцины вводят по 1 мл под кожу трёхкратно с интервалами от 3 месяцев до 1 года с последующей ежегодной ревакцинацией по 1 мл вакцины.

Сибирская язва. Основное значение имеют мероприятия по предупреждению и ликвидации заболеваемости сельскохозяйственных животных. Выявленных больных животных следует изолировать, а их трупы сжигать. Зараженные объекты (стойла, кормушки и др.) необходимо обеззараживать.

При угрозе возникновения инфекционных заболеваний необходимо усилить контроль за санитарно-эпидемиологической обстановкой, выполнением противоэпидемиологических требований, организовать регулярное обследование и вакцинацию больных с выявленными инфекционными заболеваниями и их отправку в лечебные учреждения.

10.3. Источники и зоны воздействия техногенных чрезвычайных ситуаций

По ГОСТ Р 22.0.05-94 «Техногенные чрезвычайные ситуации. Термины и определения» техногенная чрезвычайная ситуация определяется как состояние, при котором в результате возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации (ЧС) на объекте, определённой территории или акватории нарушаются нормальные условия жизнедеятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде.

Источником техногенной чрезвычайной ситуации является опасное техногенное происшествие. Основными источниками техногенной опасности, как правило, являются:

- хозяйственная деятельность человека, направленная на получение энергии, развитие энергетических, промышленных, транспортных и других комплексов;

- накопление отходов производства, представляющих угрозу распространения вредных веществ;

- снижение требований и эффективности работы надзорных органов и государственных инспекций;

- утраченная надёжность производственного оборудования, транспортных средств, несовершенство и устаревание технологий, снижение технологической и трудовой дисциплины;

- опасные природные процессы и явления, способные вызвать аварии и катастрофы на промышленных и других объектах;

- отсутствие или недостаточный уровень предупредительных мероприятий по уменьшению масштабов чрезвычайных ситуаций и снижению риска их возникновения.

По состоянию на 01.01.2012 г. в реестр потенциально опасных объектов и объектов жизнеобеспечения на территории поселения включены 2 объекта.

Выписка из реестра потенциально опасных объектов и объектов жизнеобеспечения,

расположенных на территории МО «Козьминское»

Таблица 7.1

| № п/п | Регистрационный номер объекта | Регистрационный номер эксплуатирующей организации | Тип объекта | Наименование объекта | Адрес объекта, тел./факс | Наименование, адрес, тел., факс организации, эксплуатирую-щей опасный объект |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - | - | - | ОЖ | Котельная | Архангельская область, Ленский район, с. Козьмино | - |
| - | - | - | ОЖ | Котельная | Архангельская область, Ленский район, п. Гажег | - |

К основным источникам и зонам возможных техногенных чрезвычайных ситуаций относятся следующие опасные и технически сложные производственные объекты:

1. Пожаро- и взрывоопасные объекты. Пожаро- и взрывоопасными объектами (ВПО) являются предприятия и объекты производящие, использующие, хранящие, или транспортирующие горючие и взрывоопасные вещества. Это комплексы электроэнергетики, все виды транспорта, перевозящие пожаро- и взрывоопасные вещества, топливозаправочные станции, газонаполнительные станции, компрессорные станции, система газораспределения; нефтеперекачивающие станции; нефтебазы, склады ГСМ, склады ЛВЖ, ТЭЦ.

На территории МО «Козьминское» в настоящее время нет потенциально опасных пожаро- и взрывоопасных объектов.

2. Химически опасные объекты (ХОО) - объект, на котором хранят, перерабатывают, используют или транспортируют опасные химические вещества, при аварии на котором или при разрушении которого может произойти гибель или химическое заражение людей, сельскохозяйственных животных и растений, а также химическое заражение окружающей природной среды.

На территории МО «Козьминское» в настоящее время нет химически опасных объектов.

3. Объекты транспортной инфраструктуры, являющиеся возможными источниками чрезвычайных ситуаций. Потенциальную опасность для населения представляют аварии на трубопроводном, железнодорожном, автомобильном транспорте и внутриобластном водном транспорте в незначительных объёмах.

Из всех источников опасности на транспорте наибольшую угрозу для населения представляют дорожно-транспортные происшествия. Ими являются наезды на пешеходов и столкновения транспортных средств. Большинство всех происшествий происходит из-за нарушения правил дорожного движения водителями транспортных средств.

На территории поселения существует риск возникновения ЧС на региональной автомобильной дороге общего пользования «Котлас - Сольвычегодск - Яренск».

Транспорт является источником опасности для населения, проживающего в зонах транспортных магистралей, поскольку по ним могут перевозится легковоспламеняющиеся, химические, радиоактивные, взрывчатые и другие вещества, представляющие при аварии угрозу жизни и здоровью людей.

Аварийность автотранспорта с цистернами при перевозках опасных грузов принимается равной 6х10-7 аварии на 1 км пути. Емкость автомобильных цистерн для перевозки опасных грузов колеблется от 4 до 30 м3. Радиусы зон поражения для некоторых, наиболее часто перевозимых опасных веществ, приведены ниже в таблицах.

Токсичные вещества

Таблица 7.2.

| Вещество | Радиус зоны поражения, км |  | Площадь зоны поражения, км2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | смертельного | порогового | смертельного | порогового |
| Аммиак | 0,1 | 0,3 | 0,001 | 0,01 |
| Хлор | 0,3 | 1,2 | 0,008 | 0,18 |

Взрывопожароопасные вещества

Таблица 7.3.

| Вещество | Радиус зоны поражения, км |  | Площадь зоны поражения, км2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | растекания | возгорания | растекания | возгорания |
| Бензин | 10 | 40 | 320 | 5000 |
| Дизельное топливо | 45 | 140 | 6400 | 61600 |

10.4. Мероприятия по снижению уязвимости к техногенным чрезвычайным ситуациям

Мероприятия, направленные на предупреждение чрезвычайных ситуаций, а также на максимально возможное снижение размеров ущерба и потерь в случае их возникновения, проводятся заблаговременно.

Планирование и осуществление мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций проводятся с учетом экономических, природных и иных характеристик, особенностей территорий и степени реальной опасности возникновения чрезвычайных ситуаций (статья 7 ФЗ от 21 декабря 1994 года «О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» № 68-ФЗ).

Мероприятия по обеспечению взрыво- и пожаробезопасности на потенциально опасных объектах

Для обеспечения безопасности предусматриваются следующие мероприятия:

- вынос отдельно стоящих взрывоопасных и пожароопасных производственных объектов из зон, смежных с жилой застройкой (перечень объектов уточняется на последующих стадиях проектирования);

- вынос жилой застройки из зон возможных разрушений взрыво- и пожароопасных производственных объектов. Размещение проектируемой жилой застройки вне взрыво- и пожароопасных зон;

- деконцентрация хранения взрывоопасных веществ на взрывоопасных и пожароопасных производственных объектах для уменьшения зоны возможных разрушений;

- определение границ возможных проявлений чрезвычайных ситуаций с расчетом взрыво- и пожароопасных зон;

- организация обучения персонала ВПОО мерам пожарной безопасности, способам оказания первой медицинской помощи, а также проведение занятий по программам пожарно-технического минимума;

- систематический мониторинг наличия и состояния установок пожарной сигнализации, а также выполнения предписаний надзорных органов по результатам предыдущих проверок;

- организация противопожарных преград.

Мероприятия по предотвращению аварий на ХОО

Для предотвращения аварий на ХОО и сокращения при их возникновении тяжёлых последствий необходимо дальнейшее совершенствование технологических процессов с уменьшением или полной ликвидацией использования аварийно химически опасных веществ (АХОВ).

Для проведения мероприятий по обнаружению радиационного и химического загрязнения на территории Архангельской области создана сеть наблюдения и лабораторного контроля Архангельской области.

В соответствии с разработанным планом действий по предупреждению и ликвидации ЧС техногенного характера на территории городов и крупных поселков разработаны мероприятия по ликвидации последствий в результате аварий на химически опасных объектах:

1. Рассмотрение возможности перехода на безопасные технологии производства, например, например использование обеззараживания сточной жидкости ультрафиолетовыми установками. Рекомендуется на водо- и канализационных очистных сооружениях городов и поселков городского типа.

2. Оборудование предприятий ХОО современными системами обнаружения аварий и специализированными помещениями для хранения АХОВ, минимизирующих зоны возможного заражения.

3. Разработка паспортов безопасности для ХОО.

Мероприятия для объектов транспортной инфраструктуры, являющихся возможными источниками чрезвычайных ситуаций

- регламентирование и спецсодержание при перевозке опасных грузов по автодорогам регионального значения;

- мониторинг и регулярная проверка состояния автомобильных мостов через реки и овраги;

- совершенствование и развитие сети автомобильных дорог;

- строительство объектов по обработке грузов смешанных сообщений вне селитебных зон населенных пунктов.

Территориальная организация противопожарной деятельности

На территории МО «Козьминское» расположен один пожарный пост на 4 пожарных автомобиля и  есть ряда противопожарных и естественных водоемов, расположенных на территории с. Козьмино.

Аэродромом базирования пожарной авиации в Ленском районе является аэродром г. Котласа.

В соответствии с действующим «Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ (в редакции от 02.07.2013г.) нормативное время прибытия пожарного подразделения к месту пожара составляет 20 минут. Средняя скорость движения пожарного автомобиля составляет 60 км/ч, т. е. соблюдение установленных норм прибытия пожарной охраны к месту пожара возможно в 20-ти километровом радиусе от пожарного депо.

В соответствии со «Схемой территориального планирования Ленского муниципального района» с учетом принятых расчетных радиусов обслуживания пожарных депо предлагается формирование отрядов добровольной пожарной охраны в населенных пунктах, которые удалены от границ максимальных расчетных радиусов обслуживания (20 км).

Проектом предлагается организация дополнительных пожарных водоемов.

Организация предупреждения чрезвычайных ситуаций

Система предупреждения чрезвычайных ситуаций в Архангельской области как субъекта федерации опирается на «Положение о единой системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (РСЧС).

- На муниципальном уровне (в пределах территории муниципального образования) – комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

- На объектовом уровне – комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Для обеспечения экологической безопасности требуется:

- разработка реестров экологически опасных веществ, технологий, производств области;

- проведение экологического аудита, сертификации и паспортизации экологически опасных технологий и производств.

Обеспечение безопасности населения от влияния физических факторов:

- создание базы данных предприятий, являющихся источниками физических факторов неионизирующей природы (шум, вибрация, электромагнитные поля и т.д.) и находящихся на территории населённых мест;

- осуществление мониторинга за источниками физических факторов неионизирующей природы (шум, вибрация, электромагнитные поля и т.д.) в населённых пунктах области;

- осуществление мероприятий по снижению шума в сельских населённых пунктах.

Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности зданий и сооружений

В соответствии с п. 7 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации самоуправления в Российской Федерации», ст.3, ст.5 Федерального закона от 25.07.2002 года» № 114-ФЗ (ред. от 24.07.2007 г.) «О противодействии экстремистской деятельности», п.4 ст.3 и ч.3 ст.5 Федерального закона от 06.03.2006г. № 35-ФЗ (ред. от 27.07.2006 г.) «О противодействии терроризму» администрацией МО «Козьминское» должно быть утверждено положение о профилактике терроризма и экстремистской деятельности на территории сельского поселения.

# РАЗДЕЛ 8. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние |  | Первая очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |
| 1. | Общая площадь муниципального образования | га | 130588 |  | 130588 | 130588 |
| 1.1. | Земли сельскохозяйственного назначения | га | 9104 |  | 9104 | 9104 |
| 1.2. | Земли населенных пунктов | га | 598,8 |  | 598,8 | 598,8 |
| 1.3. | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | га | 39,44 |  | 39,44 | 39,44 |
| 1.4. | Земли лесного фонда | га | 118321,76 |  | 118321,76 | 118321,76 |
| 1.5. | Земли водного фонда | га | 2524 |  | 2524 | 2524 |
| 2. | Население |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Общая численность постоянного населения муниципального образования, в том числе: | чел. | 1465 |  | 1200 | 1000 |
|  | Средняя плотность населения | чел./км2 | 0,89 |  | 0,73 | 0,60 |
| 3. | Жилищный фонд |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Жилищный фонд, всего | тыс. м2 общей площади | 38,5 |  | 39,6 | 41,0 |
|  | Средняя жилищная обеспеченность, всего | м2/чел | 26,28 |  | 33,0 | 41,0 |
| 4. | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Дошкольные образовательные учреждения | объект | 1 |  | 3 | 3 |
| 4.2 | Общеобразовательные школы | объект | 3 |  | 5 | 5 |
| 4.3. | Учреждения культуры | объект | 2 |  | 2 | 2 |
| 4.4. | Учреждения здравоохранения | объект | 3 |  | 3 | 3 |
| 4.5 | Объекты физической культуры и спорта | объект | 6 |  | 6 | 8 |
| 4.6. | Учреждения, предприятия и организации связи, управления и финансирования | объект | 4 |  | 4 | 4 |
| 4.7. | Административные учреждения, предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания | объект | 10 |  | 12 | 16 |
| 5. | Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Протяженность автомобильных дорог общего пользования | км |  |  |  |  |
| 5.2. | в том числе: регионального значения | км | 25,27 |  | 25,27 | 25,27 |
| 5.3. | Прочие дороги | км | 2,5 |  | 2,5 | 2,5 |
| 5.4. | Улично-дорожная сеть, в том числе: | км | н/д |  | н/д | н/д |
| 6. | Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |  |  |
| 6.1.1 | Среднесуточное водопотребление - всего | тыс. м3/сут. | н/д |  | 225,6 | 229,4 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | тыс. м3/сут. | н/д |  | 120,0 | 130,0 |
| 6.1.2 | Протяженность водопроводных сетей | км | 5 |  | 5 | 5 |
| 6.2 | Водоотведение |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод - всего | тыс. м3/ сут | - |  | 151,2 | 163,8 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | - хозяйственно-бытовые стоки | тыс. м3/ сут | - |  | 120,0 | 130,0 |
| 6.2.2 | Протяженность канализационных сетей | км | 5 |  | 5 | 5 |
| 6.2.3 | Протяженность ливневой канализации | км | - |  | - | - |
| 6.3 | Электроснабжение |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Годовое потребление электроэнергии | тыс. кВт ч | н/д |  | 1320 | 1100 |
| 6.3.2 | Протяженность сетей | км | н/д |  | н/д | н/д |
| 6.4 | Теплоснабжение |  |  |  |  |  |
| 6.4.1 | Потребление тепла | Гкал/час | - |  | 7,41 | 6,17 |
| 6.4.2. | Протяженность сетей | км | н/д |  | н/д | н/д |
| 6.5 | Газоснабжение |  |  |  |  |  |
| 6.5.1 | Потребление газа | млн. м3/ час | - |  | 184,39 | 153,66 |
| 6.5.2. | Протяженность газопровода | км | - |  | - | - |
| 7. | Санитарная очистка территории |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Объем бытовых отходов | м3/год | н/д |  | 1560 | 1300 |
| 7.2. | Полигон ТБО | ед. | - |  | 1 | 1 |
| 8. | Ритуальное обслуживание населения |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Общее количество кладбищ | ед. | 2 |  | 2 | 2 |
| 9. | Особо охраняемые объекты и территории |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Объекты культурного наследия | ед. | 11 |  | 11 | 11 |