УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

муниципального образования

«Ленский муниципальный район»

от  14 февраля 2017 года  № 99

ПРОГРАММА

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ

СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СОЙГИНСКОЕ»

ЛЕНСКОГО РАЙОНА

НА 2017-2032 ГОДЫ

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

Том 1

2017 год

ОГЛАВЛЕНИЕ

1.Перспективные показатели развития МО для разработки Программы		3

1.1.Характеристика МО «Сойгинское»                                    				3

1.2.Динамика численности населения							3

1.3.Динамика жилищного строительства							3

2.Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы			4

2.1.Электроснабжение									4

2.2.Теплоснабжение										5

2.3.Водоснабжение										5

2.4.Водоотведение										6

2.5.Газоснабжение										6

2.6 Твердые бытовые отходы						                    	7

3.Обоснование целевых показателей комплексного развития

коммунальной инфраструктуры, а также  мероприятий входящих в план

застройки МО										8

4.Характкристика состояния и проблем систем коммунальной инфраструктуры	9

4.1.Теплоснабжение										9

4.2.Водоснабжение										10

4.3.Водоотведение										11

4.4.Электроснабжение									11

4.5.Газоснабжение										12

4.6.Сбор и вывоз ТБО									12

5.Оценка реализации мероприятий в области энерго- и ресурсосбережения,

мероприятий по сбору и учету информации об использовании энергетических

ресурсов в целях выявления возможности энергосбережения и повышения

энергетической эффективности								13

6.Обоснование целевых показателей развития соответствующей системы

коммунальной инфраструктуры								13

7.Перечень инвестиционных проектов в отношении систем

коммунальной инфраструктуры								14

7.1.Комплексное развитие жилищного фонда. Перспективы строительства		15

7.2.Комплексное развитие систем теплоснабжения					16

7.3.Комплексное развитие систем водоснабжения					16

7.4.Комплексное развитие систем водоотведения					16

7.5.Комплексное развитие 	 электроснабжения						16

7.6.Комплексное развитие систем газоснабжения					16

7.7.Комплексное развитие в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами	16

8.Предложения по организации реализации инвестиционных проектов		16

9.Обоснование использования в качестве источников финансирования

инвестиционных проектов тарифов, платы (тарифов) за подключение

(присоединение).										16

10.Оценка совокупности платежа граждан за коммунальные услуги на

соответствие критериям доступности							17

11.Прогнозируемые расходы бюджетов всех уровней на оказание мер

социальной поддержки, в том числе на предоставление отдельным категориям

граждан субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.		18

1.Переспективные показатели развития МО  для разработки программы

1.1.Характеристика МО «Сойгинское»

МО «Сойгинское» создано в соответствии с Закон Архангельской области от  23.09.2004 г. №258-внеоч.-ОЗ «О статусе и границах территорий муниципальных образований в архангельской области». МО «Сойгинское» административно и территориально входит в состав Ленского муниципального района Архангельской области и располагается на западе района. Вместе с ним в состав района входят муниципальный образования «Урдомское», «Козьминское», «Сафроновское».МО «Сойгинское» граничит на севере с МО «Козьминское», на востоке – с МО «Урдомское», на юго-западе – с МО «Котласский муниципальный район», на юге – с МО «Вилегодский муниципальный район».

Площадь территории  муниципального образования составляет  112 000  га , что составляет от площади Ленского муниципального района (1 066 438 га) – 10,5 %.

Административным центром МО «Сойгинское» является д. Белопашино, который наряду с этим также является  главным опорным, организующим центром расселения, общей площадью 109,3 га и с населением 214 чел. (16,8 % от общего населения муниципального образования). Расстояние от д. Белопашино до административного районного центра – 102 км, до областного центра – г. Архангельск – 820 км.. От ближайшей ж/д станции (Урдома) – 25 км.

В границы МО «Сойгинское» входят сорок пять (45) населенных пунктов: территории деревень Березовская, Белопашино, Бердышиха, Бызовская, Вандыш, Германовская, Горка, Григорьевская, Губинская, Дегилевская, Емельяновская, Заимка, Конюшевская, Коротовинская, Кочуринская, Кулига, Литвино, Лупья, Мосеева Гора, Нефедовская, Нечаевская, Новоселова Гора, Рябово, Рязановская, Седуновская, Селивановская, Сендуга, Слудка, Средняя Софроновская, Тимасова Гора, Устье, Ушаковская, Фоминская, Харинская, Чакула, Черныханы, Чернышевская, Шеинская, Шипино, Якимовская, поселков Запань Лупья, Литвино, 52 квартала, Сойга и села Слободчиково.

1.2. Динамика численности населения

Численность постоянного  населения по данным МО «Сойгинское» на 01.01.2017г. составила 1275 человек. За последние четыре года  прослеживается тенденция сокращения численности населения. За период 2013-2016гг. численность населения уменьшилась с 1498 чел. до 1275 чел., т. е. - на 223 чел. Динамика численности населения в целом по МО «Сойгинское»  и в разрезе основных населенных пунктов представлена ниже.

- Динамика численности населения

- по МО «Сойгинское» и основным населенным пунктам

| № п/п | Наименование поселения, населенного пункта | Численность населения (чел.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016г. |
|  | МО «Сойгинское» - всего | 1498 | 1187 | 1275 | 1275 |
| 1. | в т. ч. – п. Сойга | 422 | 409 | 384 | 384 |
| 2. | – д.Белопашино | 260 | 202 | 214 | 214 |
| 3. | – п.Запань-Лупья | 107 | 91 | 73 | 73 |
| 4. | – п. Литвино | 561 | 353 | 489 | 489 |
| 5. | – д.Рябово | 129 | 117 | 101 | 101 |
| 6. | - с.Слободчиково | 19 | 15 | 14 | 14 |
| 7-45 | – прочие (27 н.п.) | 0 | 0 | 0 | 0 |

1.3.Динамика жилищного строительства

. Общая площадь  жилищного фонда всего поселения составляет 44,1 тыс. кв. м.Общая площадь жилых помещений ветхого жилищного фонда 4,8 тыс. кв.м. В настоящее время территория поселения застроена в основном одноэтажными деревянными домами. Всего на территории поселения 225 многоквартирных домов общей площадью 29 тыс. кв.м,  в том числе домов  блокированной застройки 223 общей площадью 27,9 тыс. кв.м.

Жилищная обеспеченность, составляет около 34,6 м2/чел. Для сравнения, в Ленском районе жилищная обеспеченность в целом составляет 32,6 м2/чел.

Сведения о жилищном фонде и жилищной обеспеченности

МО «Сойгинское»

|  | Жилфонд, тыс. м2 общ. пл. | в т.ч. муниципальный тыс. м2 | Жил. обеспеченность, м2/чел. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| МО «Сойгинское» | 44,1 | 19,4 | 34,6 |

Доля муниципального жилья в МО «Сойгинское» 44 %. Увеличение  жилищного фонда за счет нового строительства за последние годы в МО «Сойгинское» нет.

Перспективное развитие жилого фонда планируется на территории д. Белопашино, п. Сойга, п. Запань-Лупья, п. Литвино, д. Рябово и с. Слободчиково. Объёмы перспективного жилищного строительства просчитаны, с учётом двух важных факторов: оптимального использования площадки, отводимой под развитие населённого пункта, и необходимостью обеспечения каждой семьи отдельным домом с приусадебным участком. Площадки под новое строительство были выбраны по результатам анализа территории с учётом и оценкой всех необходимых факторов.Жилищная обеспеченность на первую очередь строительства принята в размере 35 м2/чел. и на расчётный срок - 41 м2/чел.

Новое жилищное строительство предусматривается индивидуальными домами с возможностью ведения личного подсобного хозяйства (размер приусадебного участка 1500 кв. м).

2.Переспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы

2.1. Электроснабжение

Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора МО «Сойгинское» определены по срокам проектирования на основе численности населения, принятой настоящим проектом и «Нормативами для определения расчетных электрических нагрузок зданий (квартир), коттеджей, микрорайонов (кварталов) застройки и элементов городской распределительной сети», утвержденных приказом № 213 Минтопэнерго России 29 июня 1999 года. Указанные нормативы учитывают изменения и дополнения «Инструкции по проектированию городских электрических сетей РД 34.20.185-94».

Укрупненные показатели удельной расчетной коммунально-бытовой нагрузки приняты:

- на расчетный срок – 1350 кВт/чел в год, годовое число часов использования максимума электрической нагрузки – 4400. При этом укрупненный показатель удельной расчетной электрической нагрузки составит 0,31 кВт на человека;

- на первую очередь – 1100 кВт/чел в год, годовое число часов использования максимума электрической нагрузки – 4000. При этом укрупненный показатель удельной расчетной электрической нагрузки составит 0,27 кВт на человека.

Нормы электропотребления жилищно-коммунального сектора учитывают расход электроэнергии на жилые и общественные здания, предприятия коммунально-бытового обслуживания, наружное освещение, системы водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения.

Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора

на территории МО «Сойгинское»

| Показатели | Население, чел. |  | Годовое электроснабжение, тыс. Квт. ч. |  | Максимальная электрическая нагрузка, кВт |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I очередь | Расчётный срок | I очередь | Расчётный срок | 2017-2021 г.г. | 2022-2032 г.г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| МО «Сойгинское» | 1200 | 1000 | 1320 | 1100 | 324 | 270 |

2.2.Теплоснабжение

Расположение МО «Сойгинское», низкие среднегодовые температуры, большая длительность отопительного периода и короткий зимний день – все это обуславливает повышенные энергетические затраты, необходимые для обеспечения нормальных условий для жизнедеятельности населения и развития всех сфер экономики.

Теплоснабжение капитальной застройки и социальной сферы населенных пунктов поселения будет обеспечиваться теплоснабжением от существующих котельных, с учётом их реконструкции, а также от и индивидуальных отопительных систем (печей, котлов, и др.).

2.3.Водоснабжение

Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно питьевые нужды в жилых и общественных зданиях, нужды местной промышленности и неучтенные расходы, поливку улиц и зеленых насаждений.

Нормы хозяйственно-питьевого водопотребления приняты в соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84*«Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (п. 2.1.) в зависимости от мощностей имеющихся источников водоснабжения, качества воды, степени благоустройства, этажности застройки и местных условий.

Удельное водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды по МО «Сойгинское» на первую очередь составит – 100 л/сутки на одного человека, на расчетный срок – 130 л/сутки на одного человека (Согласно СТП Ленинского района).

Коэффициенты суточной неравномерности водопотребления, учитывающие степень благоустройства зданий, изменения водопотребления по сезонам года и дням недели приняты равными Ксут.max=1,2; Ксут.min=0,8 (п. 2.2 СНиП 2.04.02-84*).

Расчетные расходы на нужды предприятий и неучтенные расходы приняты в размере 15 % от суммарных расходов воды на хозяйственно-питьевые нужды. Поливочные расходы также приняты в соответствии со СНиП 2.04.02-84* в количестве 50л на 1 чел. в сутки на оба срока проектирования.

Расчетные суточные расходы по водопотреблению

в МО «Сойгинское» на 2017-2021 г.г

| № п/п | Благоустройство жилой застройки, удельные нормы водопотребления | Показатели | Ед. измерения | ИТОГО по МО |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 1 | Расходы на хозяйственно-питьевые нужды (100 л/сут./чел.) | население | тыс. чел. | 1,2 |
|  |  | ср. расходы | м3/сут. | 120 |
|  |  | max расходы | м3/сут. | 144 |
| 2 | Расходы воды на полив улиц и зеленых насаждений (50 л/сут./чел.) | население | тыс. чел. | 1,2 |
|  |  | ср. расходы | м3/сут. | 60 |
| 3 | Неучтенные расходы – 15% | ср. расходы | м3/сут. | 18 |
|  |  | max расходы | м3/сут. | 21,6 |
| 4 | Суммарные расходы в целом по системе водопровода | ср. расходы | м3/сут. | 198 |
|  |  | max расходы | м3/сут. | 225,6 |

Расчетные суточные расходы по водопотреблению

в МО «Сойгинское» на 2022-2032 г.г.

Таблица 5.17

| № п/п | Благоустройство жилой застройки, удельные нормы водопотребления | Показатели | Ед. измерения | ИТОГО по МО |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 1 | Расходы на хозяйственно-питьевые нужды (130 л/сут/чел) | население | тыс. чел. | 1 |
|  |  | ср. расходы | м3/сут | 130 |
|  |  | max расходы | тыс. м3/сут | 156 |
| 2 | Расходы воды на полив улиц и зеленых насаждений (50 л/сут/чел.) | население | тыс. чел. | 1 |
|  |  | ср. расходы | тыс. м3/сут | 50 |
| 3 | Неучтенные расходы – 15% | ср. расходы | тыс. м3/сут | 19,5 |
|  |  | max расходы | тыс. м3/сут | 23,4 |
| 4 | Суммарные расходы в целом по системе водопровода | ср. расходы | тыс. м3/сут | 199,5 |
|  |  | max расходы | тыс. м3/сут | 229,4 |

Сводные показатели расчетных расходов воды питьевого качества по системе водоснабжения сельского поселения составляют (округлённо):

На первую очередь:

среднесуточное водопотребление	198 м3/сут

в сутки максимального водопотребления	225,6 м3/сут

На расчетный срок:

среднесуточное водопотребление	199,5 м3/сут

в сутки максимального водопотребления	229,4 м3/сут

2.4.Водоотведение

На момент разработки проекта централизованная система водоотведения и очистные сооружения в МО «Сойгинское» отсутствуют.

2.5.Газоснабжение

На территории сельского поселения газификации нет. Газоснабжение населения сжиженным углеводородным газом (СУГ) осуществляется от индивидуальных установок. СУГ доставляется с ГНС г. Котлас.

Газоснабжение территории будет разрабатываться в соответствии с требованиями СНиП 42-01-2002 "Газораспределительные системы"; СП 42-101-2003 "Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб"; СП 42-103-2003 "Проектирование и строительство газопроводов из полиэтиленовых труб и реконструкция изношенных газопроводов"; ПБ 12-529-03 "Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления и учитывает требования Федерального закона от 21.07.97г. № 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов".

Расчет расхода газа производится в соответствии со СП 42-101-2003, согласно которому: укрупненный показатель потребления газа при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей – 300 м3/год на 1 чел. Годовые расходы газа на нужды предприятий торговли, бытового обслуживания непроизводственного характера и т.п. – 5% от суммарного расхода теплоты на жилые дома.

Удельное коммунально-бытовое газопотребление поселения на перспективу составит 300м3/год для потребителей индивидуального жилищного фонда.

Таким образом:

на 1 очередь:

- укрупненный показатель потребления газа участка проектирования в год составляет:

1200 чел. * 300 м3/год + 5% = 378 000 м3/год = 0,38 млн. м3/год

- максимальный часовой расход газа: Qhd = 1/2050*394380 м3/год = 184,39 м3/час

на расчетный срок:- укрупненный показатель потребления газа участка проектирования в год составляет:1000 чел. * 300 м3/год + 5% = 315 000 м3/год = 0,32 млн. м3/год-,максимальный часовой расход газа: Qhd = 1/2050*378000 м3/год = 153,66 м3/час

Потребление природного газа в год по МО «Сойгинское» на нужды населения на 1 очередь составит 0,36 млн. м3, на расчетный срок – 0,30 млн. м3.

Расход природного газа прочими потребителями составит на первую очередь – около 0,02млн. м3, на расчетный срок – около 0,02 млн. м3.Суммарный расход природного газа в год на первую очередь составит около 0,38 млн. м3, на расчетный срок – около 0,32 млн. м3.

2.6 Твердые бытовые отходы

Численность населения является одним из основных факторов, определяющих объем работ по сбору и удалению ТБО, а также выбор оптимального варианта обезвреживания.Исходя из данных таблицы приложения М, СП 42.13330.2011 и существующих показателей образования ТБО, для расчета объема отходов образующихся в поселении с учетом организаций принимаем норму накопления твёрдых бытовых отходов на 1 человека 1,1м3/год, 210 кг/год. Прогнозирование образования отходов в весовых единицах проводилось на основе использования коэффициента годового прироста 0,5 %, в объемных – 1,1% для жилищного фонда. В итоге на расчетный срок принята норма накопления 230 кг и 1,3м3.

В таблице приводятся ориентировочные расчёты образования твёрдых бытовых отходов на расчётный срок на территории МО «Сойгинское».

Ориентировочные расчёты образования ТБО на территории МО «Сойгинское»

| № п/п |  | Наименование поселения | Численность населения, чел | Проектный норматив образование ТБО, м3/чел. в год | Проектное кол-во ТБО, м3 | Отбор утильной части ТБО (40%), м3 | Кол-во отходов на захоронение, м3 | Кол-во отходов на захоронение в уплотнённом виде, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Первая очередь (2017-2021 годы) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | МО «Сойгинское» |  | 1200 | 1,3 | 1560 | 624 | 936 | 234 |
| Расчетный срок( до 2032 года) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | МО «Сойгинское» | 1000 | 1,3 | 1300 | 520 | 780 | 195 |

Без применения современных технологий на расчетный срок в сельском поселении ожидается образование порядка 1300 м3 твёрдых бытовых отходов в год. Количество неутилизируемых отходов на расчетный срок, с учетом изъятия 40 % утильной фракции составит 780 м3. При уплотнении отходов в 4 раза объём захораниваемых отходов может быть снижен до 195 м3/год. Утильная часть отходов составит 520 м3.

3.Обоснование целевых показателей комплексного развития коммунальной инфраструктуры, а также мероприятий, входящих в план застройки  МО

Реформирование и модернизация систем коммунальной инфраструктуры с применением комплекса целевых показателей оцениваются по следующим результирующим параметрам, отражающимся в надежности обслуживания потребителей, и по изменению финансово-экономических и организационно-правовых характеристик:

- Техническое состояние объектов коммунальной инфраструктуры, в первую очередь – надежность их работы. Контроль и анализ этого параметра позволяет определить качество обслуживания, оценить достаточность усилий по реабилитации основных фондов на фоне более чем 10-кратного роста аварийности за последние 10 лет. С учетом этой оценки определяется необходимый и достаточный уровень модернизации основных фондов, замены изношенных сетей и оборудования. В результате может быть определена потребность и оценена фактическая обеспеченность средствами на ремонт и модернизацию основных фондов в коммунальном комплексе.

- Финансово-экономическое состояние организаций коммунального комплекса, уровень финансового обеспечения коммунального хозяйства, инвестиционный потенциал организаций коммунального комплекса.

- Организационно-правовые характеристики деятельности коммунального комплекса, позволяющие оценить сложившуюся систему управления, уровень институциональных преобразований, развитие договорных отношений.

Целевые показатели анализируются по каждому виду коммунальных услуг и периодически пересматриваются и актуализируются. Описание расчета значений целевых показатели разработаны на базе обобщения, анализа и корректировки фактических данных по системам коммунального комплекса поселения и приведены в таблице ниже.

| № п\п | Целевые показатели развития систем коммунальной инфраструктуры | Механизм расчета показателя |
| --- | --- | --- |
| 1 | Доступность услуги (обеспеченность) для населения, % | Отношение численности населения, получающей услугу, к численности населения фактической или прогнозируемой |
| 2 | Спрос на коммунальные ресурсы | Произведение нормативного потребления данного вида ресурса на фактическую или прогнозируемую численность населения |
| 3 | Показатели эффективности производства (потери), % | Отношение объема потерь к объему отпуска данного вида ресурса |
| 4 | Показатель надежности, ед. в год | Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры |
| 5 | Показатель экологичности производства ресурсов | В связи с отсутствием Промышленных предприятий, показатель будет рассчитан только для ТБО, исходя из количества несанкционированных свалок до реализации и после реализации программы. |

Мероприятия систем коммунальной инфраструктуры и ожидаемые эффекты от их реализации указанны в таблице ниже

| № п\п | Система коммунальной инфраструктуры, в которой будет реализовано мероприятие | Ожидаемые эффекты от реализации мероприятий |
| --- | --- | --- |
| 1 | Электроснабжение | - повышение качества и надежности электроснабжения в МО; - сохранение резерва электрических мощностей при дальнейшем освоении новых территорий. |
| 2 | Теплоснабжение | - повышение надежности систем теплоснабжения; - повышение качества ведения технологического режима и его безопасности. |
| 3 | Водоснабжение | -обеспечение надежности и бесперебойной подачи воды питьевого качества потребителям; - максимальное сокращение эксплуатационных затрат; - устойчивость системы водоснабжения при чрезвычайных ситуациях. |
| 4 | Водоотведение | -соответствие санитарно-эпидемиологическим нормам; -улучшения водоотведения на территории |
| 5 | Сбор и вывоз ТБО | - соответствие санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам эксплуатации объектов ТБО; - улучшение экологической обстановки на территории поселения за счет ликвидации несанкционированных свалок. |

4.Характеристика состояния и проблем систем коммунальной инфраструктуры

Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры предназначено для создания необходимых санитарно-гигиенических условий и высокого уровня комфорта жителям сельского  поселения.

Инженерное обеспечение состоит из систем водоснабжения, электроснабжения, теплоснабжения. Технические параметры инженерных систем, в частности, физический и моральный износ, мощность и пропускная способность, предопределяют дальнейшее развитие поселения и на сегодняшний день практически не имеют резерва. Поэтому развитие и  совершенствование систем  инженерного обеспечения является составной частью развития инфраструктуры.

4.1.Теплоснабжение

Теплоснабжение осуществляется только на территории п. Сойга, п. Литвино.

4.1.1. Котельная «Школьная» расположена   по адресу: п. Сойга, ул. Центральная, 6а . Осуществляет теплоснабжение  МБОУ «Сойгинская СШ».Топливом для котельной служат  дрова. Годовое потребление дров 550 куб.м.. Год постройки  1965.Материал стен котельной – брусчатые.

Общая установленная мощность котельной составляет 0,886 Гкал/час.

Подключенная  нагрузка 0,116Гкал/час.

Перспектива увеличения тепловой нагрузки – 0,6 Гкал/час.

Отпуск тепловой энергии –  699  Гкал/год.

Оборудование котельной

| Тип, марка котла | Количество | Год установки | Установленная мощность, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
| КВР – 0,63 | 1 | 2013 | 0,542 |
| Квр – 0,4 | 1 | 2013 | 0,344 |

4.1.2.Котельная «Детский сад» расположена   по адресу: п. Сойга, ул.Набережная, 6б . Осуществляет теплоснабжение здания детского сада, клуба. Топливом для котельной служат  дрова. Годовое потребление дров 380 куб.м..Год постройки 1965.Материал стен-кирпичные.

Общая установленная мощность котельной составляет 0,38 Гкал/час.

Подключенная  нагрузка 0,05Гкал/час.

Отпуск тепловой энергии –  312  Гкал/год.

Оборудование котельной

| Тип, марка котла | Количество | Год установки | Установленная мощность, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
| Универсал – 5М | 1 | 1965 | 0,19 |
| Универсал – 5М | 1 | 1971 | 0,19 |

4.1.3.Котельная «Школьная» расположена   по адресу: п. Литвино, ул. Инженерная, 19а . Осуществляет теплоснабжение  МБОУ «Литвиновская  ОШ», здание детского сада,2-кв жилой дом  , отапливаемая площадь жилых помещений 160 кв.м.. Топливом для котельной служат  дрова. Годовое потребление дров 580 куб.м.. Год постройки 1968.Материал стен котельной – брусчатые.

Общая установленная мощность котельной составляет 0,886 Гкал/час.

Подключенная  нагрузка 0,2Гкал/час.

Перспектива увеличения тепловой нагрузки – 0,6 Гкал/час.

Отпуск тепловой энергии –  699  Гкал/год.

Оборудование котельной

| Тип, марка котла | Количество | Год установки | Установленная мощность, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
| КВР – 0,63 | 1 | 2013 | 0,542 |
| Квр – 0,4 | 1 | 2013 | 0,344 |

4.1.4. Характеристика тепловых сетей.

Система теплоснабжения двухтрубная закрытая, протяженность теплосети центрального отопления в двухтрубном исчислении составляет   669  м.

Основные проблемы теплового хозяйства в МО «Сойгинское» :

- аварийное состояние котельной «Детский сад» в п. Сойга;

### -отсутствие водоподготовки;

- моральный и физический износ тепловых сетей;

- острый недостаток средств измерения и регулирования;

- сверхнормативные потери тепла составляют 20 % от потребляемого количества.

4.2 Водоснабжение

В муниципальном образовании «Сойгинское» единого водозабора не организовано. В поселении централизованная система водоснабжения отсутствует. В поселках Сойга и Литвино  имеются три водозаборные скважины.  В остальных населенных пунктах МО «Сойгинское» в связи с малочисленностью населения источником водоснабжения являются колодцы.

4.2.1.Скважина № 1 расположена по адресу  п. Сойга , ул.Трудовая, д.4а.Год постройки 1968.Включает в себя : здание скважины  площадью 30 кв. м., скважину  высотой 61 м, резервуар для воды  объемом 36 куб.м., пристройку 2,3 кв.м.

4.2.2.Скважина № 2 расположена по адресу  п. Сойга , ул.Лесная, д.18.Год постройки 1992.Включает в себя : здание скважины  площадью 36 кв. м., скважину  высотой 61 м, резервуар для воды  объемом 36 куб.м., пристройку 5 кв.м.

4.2.3.Скважина  расположена по адресу  п. Литвино , ул.Южная, д.4.Год постройки 1984.Включает в себя : здание скважины  площадью 24 кв. м., скважину  высотой 61 м, резервуар для воды  объемом 36 куб.м., пристройку 16 кв.м.

Плановые показатели водоотбора

куб.м.

| № п/п | Скважина | 2016год |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | в сутки | за год |
| 1 | Скважина № 1 п. Сойга | 4,8 | 1752 |
| 2 | Скважина № 2 п. Сойга | 4,8 | 1752 |
| 3 | Скважина п.Литвино | 4,8 | 1752 |
|  | Итого | 14,4 | 5256 |

По данным производственной программы ООО УО «Урдомская жилищная компания» в сфере водоснабжения, расход воды по МО «Сойгинское» на хозяйственно-питьевые цели составляет около 4,4 тыс. куб. м.

Водозаборные скважины рассматриваемых участков не объединены в единую систему водоснабжения, они автономно снабжают водой отдельные районы поселков путем подачи воды потребителям через разводящую сеть и водоразборные колонки.Санитарные условия с позиций охраны подземных вод от загрязнения удовлетворительны. Территории окрестностей водозаборов (в пределах проектируемых границ ЗСО I) в целом удовлетворительны с точки зрения санитарных условий эксплуатации защищенного подземного источника хозяйственно-питьевого водоснабжения, несмотря на то, что водозаборы находятся в пределах населенного пункта.Действующих водоочистных станций на территории поселения нет.

Основные проблемы по обеспечению водой потребителей связаны с необходимостью капитального ремонта, реконструкции аварийных и строительства новых объектов водоснабжения (станций очистки и обеззараживания воды, резервуаров запаса чистой воды и водонапорной башни, водопроводной насосной станции). Большинство систем водоснабжения не имеет необходимых сооружений и технологического оборудования для улучшения качества воды.

Отсутствие очистных сооружений системы питьевого водоснабжения могут быть сдерживающим фактором социально-экономического развития поселения.

4.3.Водоотведение

Водоотведение на территории МО «Сойгинское» отсутствует.

4.4. Электроснабжение

Электроснабжение Ленского района осуществляется от электроподстанций Архангельской энергосистемы.Электроснабжение потребителей МО «Сойгинское» производится от электроподстанций филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго».Распределение электроэнергии потребителям МО «Сойгинское» осуществляется через подстанции.Потребители МО «Сойгинское» получают электроэнергию от ПС 35/10 кВ «Сойгинская» (мощность около 2,5 МВт), расположенной в д. Белопашино.

По территории муниципального образования проходят линии электропередачи ВЛ-35 кВ, ВЛ-10 кВ и ВЛ-0,4 кВ. Протяженность ВЛ-10 кВ 18,83 км, ВЛ-0,4 кВ-40,19 км.

Основным потребителем электрической энергии на территории МО «Сойгинское» является жилищный фонд.

Объем потребления в 2016 году по группам потребителей МО «Сойгинское» составил:

тыс..кВт*ч

| Всего | в том числе |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | население | бюджетная сфера | предприятия |
| 1633,75 | 905,527 | 261,376 | 466,847 |

Одной из основных проблем является низкая степень надежности снабжения потребителей района электроэнергией. Общий износ электросетей уже превышает 60%, а на отдельных участках – 80%. Проблемой является также износ энергооборудования электроподстанций, выработавших свой срок службы и требующих реконструкции или замены.

В настоящее время остро стоит проблема электроснабжения. Дальнейшая загрузка ПС невозможна без реконструкции.В МО «Сойгинское» проводятся мероприятия по внедрению энергосберегающих технологий на предприятиях, осуществляется работа по установке у потребителей приборов учета и систем регулирования всех видов энергии.

4.5.Газоснабжение

На территории сельского поселения газификации нет. Газоснабжение населения сжиженным углеводородным газом (СУГ) осуществляется от индивидуальных установок. СУГ доставляется с ГНС г. Котлас.

4.6.Сбор и вывоз ТБО

Анализ сложившейся в настоящее время ситуации в среде обращения с отходами производства и потребления на территории МО «Сойгинское» позволил выявить следующее:

- согласно реестра Центра природопользования и охраны окружающей среды Архангельской области в МО «Сойгинское» имеются 2 объекта (с отводами земельных участков), из них 2 свалки: п. Литвино, п. Сойга;

- утверждено Положение  о  порядке  организации   сбора  и  вывоза  твердо - бытовых   отходов  на  территории МО «Сойгинское»;

- сбор и вывоз твердых бытовых отходов осуществляется на площадки временного складирования ТБО;

- контейнеры для сбора мусора отсутствуют;

- отсутствие региональной схемы размещения объектов по захоронению, утилизации и обезвреживанию отходов, эффективной системы управления отходами, в частности системы сбора, транспортирования, утилизации, обезвреживания, хранения и захоронения, ведет к их накоплению, как на территориях организаций, так и на несанкционированных свалках. Строительство установок по утилизации ртути и ртутьсодержащих приборов, по обезвреживанию, утилизации пестицидов в районе не ведется. Промышленные, ртутьсодержащие отходы хранятся на временных площадках на предприятиях, для дальнейшего вывоза на специализированные предприятия для обезвреживания и утилизации;

- не решена проблема размещения и утилизации вторичного сырья и опасных отходов - отходов автомобильного транспорта, резинотехнических отходов, отходов оргтехники, отработанных нефтепродуктов;

- отсутствие мусороперерабатывающих и мусоросортировочных заводов в Ленском районе;

- не ведется утилизация ртути и ртутьсодержащих приборов в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 03.09.2010 г. № 681 «Об утверждении Правил обращения с отходами производства и потребления в части осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание, транспортирование и размещение которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде», Федерального закона от 06.10.2003г №131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Федерального закона от  24.06.1998 г. № 89- ФЗ «Об отходах производства и потребления»  в целях регулирования деятельности по обращению с отработанными ртутьсодержащими лампами;

- на территории МО «Ленский район» нет предприятий по сбору и переработке токсичных отходов (химические реактивы, ртутьсодержащие приборы, перегоревшие люминесцентные лампы), вышеназванные организации расположены в гг. Котлас и Коряжма. Предприятиям, организациям и населению района рекомендовано вывозить ртутьсодержащие отходы самовывозом на предприятие «Вторресурсы» в г. Котлас.

- на территории поселения утверждены Правила благоустройства территории муниципального образования «Сойгинское».

Ниже в таблице приводится краткая характеристика объектов размещения отходов по муниципальным образованиям на территории Ленского муниципального района.

Характеристика объектов размещения отходов на территории МО «Сойгинское»

(по данным Реестра объектов размещения отходов Архангельской области)

|  | Населенный пункт | Эксплуатирую-щая организация | Тип свалки | Тип отходов | Госреестр | Лицензия | Площадь, га | Вместимость, т | Мощность, т | Фактическое, т | Накопление, т | Мониторинг | Категория земель | Учет отходов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | п. Литвино | Нет | Свалка | ТБО | Нет | Нет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет | Промышленности | Отсутствует |
| 2 | п. Сойга | Нет | Свалка | ТБО ПО | Да | Нет | 2 | 2730 | 3 | 3 | 8 | Нет | Промышленности | Отсутствует |

Продолжающиеся загрязнения природной среды жидкими и твердыми отходами производства вызывают деградацию среды обитания и наносят ущерб здоровью населения, в последнее время остается острой экологической проблемой, имеющей приоритетное социальное и экономическое значение.

Очистка территорий населенных пунктов – одно из важнейших мероприятий, обеспечивающих экологическое и санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и охрану окружающей среды.

Важными мероприятиями по обращению с отходами производства и потребления являются

- организация мест для сбора твердых бытовых отходов и обеспечить их вывоз силами специализированной организации;

- ликвидация стихийных свалок является действенным средством борьбы за чистоту почвы;

утверждение региональной схемы размещения объектов по захоронению, утилизации и обезвреживанию отходов, в том числе решение вопросов по утилизации ртути и ртутьсодержащих приборов, захоронения пестицидов и других особо опасных токсических

5.Оценка реализации мероприятий в области энерго- и ресурсосбережения, мероприятий по сбору и учету информации об использовании энергетических ресурсов в целях выявления возможности энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Выполнение мероприятий, предусмотренных Программой, ведет к повышению эффективности работы системы и предусматривают решение следующих задач:

- надежное и бесперебойное обеспечение потребителей села энергетическими ресурсами;

- создание энергетической базы для развития жилищно-коммунального сектора села;

- повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов и снижение их дефицита;

- снижение негативного воздействия на окружающую среду.

Учитывая данные задачи, определены следующие приоритетные направления функционирования и технического развития муниципального теплового хозяйства села:

- обеспечение надежного и бесперебойного функционирования существующих энергообъектов, путем повышения качества их эксплуатации, проведения ремонтов и регламентных работ, обоснованного продления ресурса оборудования;

- стимулирование газификации села, путем строительства внутри поселковых газопроводов к газовым котельным;

- снижение затрат на производство тепловой энергии за счет замены морально и физически изношенного котельного оборудования;

- техническое перевооружение, реконструкция и модернизация действующих котельных, проводимые на базе современного высокоэффективного энергетического оборудования;

- реконструкция и развитие тепловых сетей в целях повышения надежности теплоснабжения потребителей, увеличения срока их эксплуатации и удовлетворения спроса на подключение к источникам централизованного теплоснабжения.

Реализация указанных направлений позволит обеспечить:

- снижение удельных расходов на выработку тепла;

- сдерживание роста тарифов.

Конкретные пути реализации направлений развития разработаны с учетом анализа фактического состояния объектов энергетического комплекса .

6.Обоснование  целевых показателей развития соответствующей системы коммунальной инфраструктуры

Целевые показатели комплексного развития коммунальной инфраструктуры

| № п\п | Целевые показатели комплексного развития коммунальной инфраструктуры | Значение целевых показателей 2016 год |
| --- | --- | --- |
| 1. Доступность услуги (обеспеченность) для населения, % |  |  |
|  | Централизованное теплоснабжение | 0,5 |
|  | Централизованное водоснабжение | 0 |
|  | Централизованное водоотведение | 0 |
|  | Централизованное газоснабжение | 0 |
|  | Электроснабжение | 100 |
|  | Сбор и вывоз ТБО | 70 |
| 2. Спрос на коммунальные ресурсы |  |  |
|  | Электроснабжение (Годовой расход ЭЭ, млн. кВт час) | 1,6 |
|  | Теплоснабжение ( тыс.Гкал/год) | 1,798 |
|  | Водоснабжение (тыс.м³) | 4,4 |
|  | Водоотведение (тыс.м³) | 0 |
|  | Сбор и вывоз ТБО (м3/год) | 300 |
| 3. Показатели эффективности производства (% потерь): |  |  |
|  | Электроснабжение |  |
|  | Теплоснабжение | 20 |
|  | Водоснабжение |  |
| 4. Показатель надежности (количество аварий на сетях),(ед./км): |  |  |
|  | Электроснабжение |  |
|  | Теплоснабжение | 1 |
|  | Водоснабжение | 1 |

7.Перечень инвестиционных проектов в отношении систем коммунальной инфраструктуры

7.1. Комплексное развитие жилищного фонда. Перспективы строительства

- Улучшение жилищных условий является одним из факторов, препятствующих миграционному оттоку населения, улучшающих демографическую обстановку и способствующих росту экономики. Основной задачей в этой связи является увеличение жилищной обеспеченности населения, а также улучшение качества жилого фонда.

- Также важнейшей задачей в области жилищно-строительной политики для муниципальных властей  МО  на проектный период  является:

- улучшение жилищных условий граждан, проживающих в жилищном фонде, не отвечающем современным требованиям.

- увеличение площади земельных участков, предоставленных под индивидуальное жилищное строительство или под ведение личного подсобного хозяйства с правом возведения жилого дома в черте населенного пункта, обеспеченных объектами инженерной инфраструктуры.

- оказание содействия в решении жилищной проблемы молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий.

- создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных финансовых средств кредитных и других организаций, предоставляющих кредиты и займы, в том числе ипотечные жилищные кредиты на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома.

- улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности.

Новое жилищное строительство предусматривается индивидуальными домами с возможностью ведения личного подсобного хозяйства (размер приусадебного участка 1500 кв. м).

Объем нового жилищного строительства на весь проектируемый период составит – 2,5 тыс.м2. Площадь территории проектируемой застройки составит 3,8 га.

Жилищный фонд на расчетный срок составит 46,6 тыс.м2.

Характеристика прироста площадей нового строительства с разделением объектов строительства приведена в таблице ниже.

| № п/п | Наименование объектов | Ед.изм. | Характеристика по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | До конца расчетного срока(2032г.) |
| 1 | Жилой фонд. Новое жилищное строительство | тыс. кв.м. | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 2,0 |
|  | В том числе: индивидуальная жилая застройка с участками | тыс. кв.м. | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 2,0 |

7.2.Комплексное развитие систем теплоснабжения

Первый этап (2017-2021 годы)

1. Модернизация  тепловых сетей п.Сойга.

2.Модернизация  тепловых сетей п. Литвино.

3.Установка систем химводоподготовки в котельной «Школьная» п. Литвино.

4. Установка систем химводоподготовки в котельной «Школьная» п.Сойга.

7.3.Комплексное развитие систем водоснабжения

Первый этап (2017-2021 годы)

- Инвентаризация потребителей: жителей МО, организаций и предприятий.

- Ограждение  всей территории первого пояса санитарной охраны  скважин.

2.Проведение гидрогеологических работ по определению возможности строительства водозаборных сооружений.

Второй этап  (до 2032 года)

1. Строительство водозаборных сооружений.

2.Строительство водозаборной сети непосредственно в дома.

7.4.Комплексное развитие систем водоотведения

Второй этап  (до 2032 года):

1.Монтаж канализационных очистных сооружений  в д. Белопашино, п.Сойга, п.Литвино.

2.Строительство децентрализованной системы водоотведения.

7.5. Комплексное развитие электроснабжения

1. Реконструкция и замена  ветхих сетей электроснабжения.

7.6. Комплексное развитие систем газоснабжения

1.  Строительство сетей газоснабжения.

7.7. Комплексное развитие в сфере   обращения с твердыми бытовыми отходами.

Первая очередь (2017-2021 годы) и расчетный срок (до  2032 года):

1.Внедрение системы учета и контроля сбора, транспортировки, обезвреживания и складирования ТБО;

2.Рекультивация несанкционированных свалок;

3.Размещение на полигонах ТБО инсинераторных установок для обезвреживания медицинских и биологических отходов;

4.Приобретение машин с прессовальной техникой, которая позволяет сокращать объем отходов от 4 до 8 раз;

5.Организации селективного сбора отходов в основных населенных пунктах путем установки специализированных контейнеров для сбора отдельных фракций (стекла, макулатуры, пластмассы и др.); организации вывоза отсортированных отходов для переработки на промышленных предприятиях;

6.Оорганизация сбора и вывоза на переработку токсичных отходов, в первую очередь ламп люминесцентных ртутьсодержащих, гальванических шламов, масляных и воздушных отработанных фильтров, пластмассовых упаковок и емкостей с остатками вредного содержимого, растворителей и хладагентов, пропелентов и их смесей, свинецсодержащих отходов, нефтепродуктов и других.

8.Предложения по организации реализации инвестиционных проектов

Существуют несколько вариантов организации проектов, вошедших в общую программу проектов:

- проекты, реализуемые действующими на территории МО организациями;

- проекты, выставляемые на конкурс для привлечения сторонних инвесторов (в том числе по договору концессии);

Рекомендуется производить выполнение программ по годам с 2017 по 2032 , по мере возможности и изыскания финансовых средств.

9. Обоснование использования в качестве источников  финансирования инвестиционных проектов тарифов, платы  (тарифов) за подключение (присоединение).

Строительство и реконструкция объектов инфраструктуры осуществляются организациями коммунального комплекса, сетевыми компаниями с их последующей эксплуатацией. Окупаемость затрат на строительство и реконструкцию достигается путем формирования и защиты инвестиционных программ развития сетей (за счет инвестиционной надбавки в тарифе). Инвестиционные программы будут корректироваться в соответствии с программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения. Основным требованием при утверждении инвестиционных программ организаций коммунального комплекса будет являться использование в мероприятиях инновационной продукции, обеспечивающей энергосбережение и повышение энергетической эффективности. Включение инвестиционной надбавки в тарифы для реализации проектов инвестиционных программ возможно при условии соответствия тарифов доступному уровню. Данная оценка приведена в разделе 10.

10.Оценка совокупного платежа граждан за коммунальные услуги на соответствие критериям доступности

В таблице  приведен анализ тарифов на коммунальные услуги для населения  в муниципальном образовании «Сойгинское»  с учетом прогнозируемых Министерством экономического развития Российской Федерации индексов-дефляторов цен.

Динамика  тарифов коммунальные услуги для    населения   на 2016-2021 годы

| Наименование услуги | Ед. изм. | Тарифы на коммунальные услуги |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Отопление | Руб./Гкал | 1486,1 | 1575,27 | 1638,28 | 1703,81 | 1771,96 | 1842,84 |
| Холодное водоснабжение | Руб./м3 | 38,48 | 41,21 | 43,68 | 45,56 | 47,38 | 49,28 |

Нормативы потребления коммунальных услуг устанавливаются в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 г. № 306 «Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг».

Нормативы потребления коммунальных услуг – месячный объем потребления коммунальных ресурсов потребителем в многоквартирном доме или жилом доме при отсутствии приборов учета. Нормативы потребления коммунальных услуг устанавливаются в соответствии с требованиями к качеству коммунальных услуг, предусмотренными законодательными актами Российской Федерации.

Установление нормативов потребления коммунальных услуг производится по инициативе уполномоченных органов или ресурс снабжающих организаций. Уполномоченными органами являются органы местного самоуправления, в отношении услуг по электроснабжению и газоснабжению – органы государственной власти субъектов Российской Федерации.

Рост тарифов составляет не более 12,3% в год.

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» при установлении тарифов (цен) на товары и услуги коммунального комплекса следует учитывать доступность для потребителей данных товаров и услуг. Плата за коммунальные услуги включает в себя плату за холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение (в том числе поставки бытового газа в баллонах), отопление (теплоснабжение, в том числе поставки твердого топлива при наличии печного отопления).

Оценка доступности для граждан прогнозируемой совокупной платы за потребляемые коммунальные услуги основана на объективных данных о платежеспособности населения, которые должны лежать в основе формирования тарифной политики и определения необходимой и возможной бюджетной помощи на компенсацию мер социальной поддержки населения и на выплату субсидий малообеспеченным гражданам на оплату жилья и коммунальных услуг.

Для определения доступности приобретения и оплаты потребителями соответствующих товаров и услуг организаций коммунального комплекса использованы данные об установленных ценах (тарифах) для потребителей и надбавках к ценам (тарифам) с учетом среднегодового дохода населения. Одним из принципов разработки Программы является обеспечение доступности коммунальных услуг для населения.

Для определения возможности финансирования Программы за счет средств потребителей была произведена оценка доступности для населения  совокупной платы за потребляемые коммунальные услуги по следующим показателям, установленным Методическими указаниями по расчету предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги, утвержденными приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 23.08.2010 № 378 «Об утверждении методических указаний по расчету предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги» (далее в настоящем разделе – Методические указания):

- доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи;

- доля населения с доходами ниже прожиточного минимума;

-доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения.

| Критерий | Уровень доступности коммунальных услуг, установленный Методическими указаниями |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальное образование «Сойгинское» 2016 г. | Высокий | Доступный | Недоступный |
| Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном расходе семьи, % | 13 | от 6,3 до7,2 | от 7,2 до 8,6 | свыше 8,6 |
| Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, % | 18 | до 8 | от 8 до 12 | свыше 12 |
| Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения, % | 3,1 | не более 10 | от 10 до 15 | свыше 15 |

Значения критериев доступности коммунальных услуг в МО «Сойгинское» не соответствуют доступному уровню, что свидетельствует об отсутствия возможности у потребителей для финансирования мероприятий Программы без ухудшения уровня доступности. При этом предполагается, что финансирование Программы в течение всего периода (до 2032 г.) не повлияет на снижение уровня доступности, предусмотренного Методическими указаниями (7,2-8,6 %).

11.Прогнозируемые расходы бюджетов всех уровней на оказание мер  социальной поддержки, в том числе на предоставление отдельным категориям граждан субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

Размер ежемесячной денежной компенсации (далее – ЕДК) для различных категорий граждан могут составлять от 50 до 100 % затрат на оплату коммунальных услуг. За 2016 год 15 семей  получили  субсидию на оплату  жилого помещения и коммунальных услуг  в объеме 214,59 тыс. рублей. Средняя выплата ЕДК составила  1192 рубля. Согласно среднестатистическим данным в муниципальном образовании «Сойгинское» количество граждан, получающих субсидии из бюджета равно 2,5 %,  что применительно к поселению составляет 31 человек. Прогнозируемые расходы бюджетов всех уровней на субсидирование оплаты коммунальных услуг будут составлять  700 тыс. рублей.