ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы: | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Козьминское» Ленского района на период до 2032 года (далее Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы: | - Градостроительный кодекс; - Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г. № 131- ФЗ; - Федеральный закон «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» от 30.12.2004 г. № 210 – ФЗ; - Постановление Правительства Российской Федерации от 14 июня 2013 г. N 502"Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов" - Устав муниципального образования «Ленский муниципальный район»; - Генеральный план муниципального образование «Козьминское» Ленского муниципального района Архангельской области, утвержденный решением Совета депутатов муниципального образования «Ленский муниципальный район» от 14.09.2016 г. № 145-н; - Схемы теплоснабжения муниципального образование «Козьминское» Ленского муниципального района Архангельской области, утвержденные постановлением администрации МО «Козьминское» от 10.07.2014г. № 34; - Схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образование «Козьминское» Ленского муниципального района Архангельской области, утвержденные постановлением администрации МО «Козьминское» от 17.06.2014г. № 33 |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация муниципального образования «Ленский муниципальный район» |
| Соисполнители Программы | Ресурсоснабжающие организации. |
| Цель программы: | Повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг для населения муниципального образования «Козьминское». |
| Задачи Программы | - Обеспечение развития жилищного и промышленного строительства в муниципальном образовании «Козьминское» - Строительство и модернизация системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Козьминское» - Повышение качества предоставляемых коммунальных услуг потребителям. - Улучшение состояния окружающей среды, экологическая безопасность развития муниципального образования «Козьминское», создание благоприятных условий для проживания населения |
| Целевые показатели Программы: | Система теплоснабжения: - аварийность системы теплоснабжения – 0,08 ед./км; - уровень потерь тепловой энергии при транспортировке потребителям не более 6 %; - обеспеченность 22 % - теплоснабжение 2100 Гкал/год Система водоснабжения: - аварийность системы водоснабжения – 0,08 ед./км; - обеспеченность 70 %; - ресурс 47,0 тыс. м3/год Система водоотведения: - аварийность системы водоотведения – 0,08 ед./км; - обеспеченность 70 % ; - ресурс 36,0 тыс. м3/год. |
| Сроки и этапы реализации Программы: | Сроки реализации Программы 2017-2032 г.г.: 1 этап 2017 – 2021 г.г. 2 этап 2022-2032 г.г. |
| Объемы требуемых капитальных вложений | Всего 30200,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2018 г. – 6100,0 тыс. рублей; 2019 г. – 600,0 тыс. рублей; 2020 г. – 100,0 тыс. рублей; 2021 г.- 10400,0 тыс. рублей; 2022-2032 годы - 13000,0 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты | Модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Козьминское», снижение эксплуатационных затрат; устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека, улучшение экологического состояния окружающей среды. Развитие электрических сетей: - обеспечение бесперебойного снабжения электрической энергией социальной и коммунальной инфраструктуры; - обеспечение электрической энергией объектов нового строительства. Развитие теплоснабжения: - повышение надежности и качества теплоснабжения; -обеспечение подключения дополнительных нагрузок при строительстве новых жилых домов; - улучшение экологической обстановки в зоне действия котельных. Развитие водоснабжения и водоотведения: -повышение надежности водоснабжения и водоотведения; -повышение экологической безопасности в муниципальном образовании «Козьминское»; - соответствие параметров качества питьевой воды установленным нормативам СанПиН; -сокращение эксплуатационных расходов на единицу продукции. Развитие газификации Газификация МО «Козьминское» Развитие утилизация твердых бытовых отходов: - улучшение санитарного состояния муниципальных территорий; - стабилизация и последующее уменьшение образования бытовых и промышленных отходов на территории муниципального образования «Козьминское»; - улучшение экологического состояния муниципального образования «Козьминское»; - обеспечение надлежащего сбора и утилизации твердых бытовых отходов. |

ВВЕДЕНИЕ

Вступление в силу с 1 января 2006 года Федерального закона от 21.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» в значительной мере изменило методику образования тарифов на услуги муниципальных и иных организаций коммунального комплекса, установило систему инвестиционных надбавок к тарифам и ценам, изменило порядок исчисления тарифов.

Начиная с 2006 года, для всех муниципальных образований в соответствии с данным Законом является обязательной разработка программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, которые направлены на создание и плановое развитие коммунальной инфраструктуры для нового строительства.

Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Козьминское» на период до 2032 года разработана на основании Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Устава муниципального образования «Ленский муниципальный район».

Программа определяет основные направления развития коммунальной инфраструктуры (т.е. объектов электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод, объектов утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов) в соответствии с потребностями промышленного, жилищного строительства, в целях повышения качества услуг и улучшения экологии муниципального образования «Козьминское». Основу документа составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития коммунальной инфраструктуры. Программой определены ресурсное обеспечение и механизмы реализации основных ее направлений. Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие муниципального образования «Козьминское» и в полной мере соответствует государственной политике реформирования жилищно-коммунального комплекса РФ.

Предусмотренное данной Программой развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Козьминское» позволит обеспечить соблюдение правил по экологической безопасности и по выполнению энергосберегающих мероприятий.

В целях обеспечения потребностей в жилищном и промышленном развитии территории поселения, повышения качества оказываемых потребителям услуг, улучшения экологической обстановки разработана Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры разработана до 2032 года и является основанием для выдачи технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры.

РАЗДЕЛ 1.  ХАРАКТЕРИСТИКА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

1.1. Социально-демографическая характеристика

Муниципальное образование «Козьминское» Ленского муниципального района Архангельской области (далее – МО «Козьминское») создано в соответствии с областным законом «Об описании границ территорий муниципального образования «Ленский муниципальный район» и вновь образованных в его составе муниципальных образований» от 22.11.2006 №285-внеоч.ОЗ.

МО «Козьминское» входит в состав муниципального образования «Ленский муниципальный район» Архангельской области. Сельское поселение находится на западе Ленского района.

МО «Козьминское» граничит:

- на севере с МО «Сафроновское»,

- на западе  с Красноборским муниципальным районом,

- на востоке с МО «Урдомское»,

- на юге с МО «Сойгинское».

Площадь территории сельского поселения составляет 130588 га.

Административным центром МО «Козьминское» является – с. Козьмино.

В состав МО «Козьминское» входит 47 сельских населенных пунктов, территории деревень Базлук, Берег, Бережная, Березник, Большой Гыжег, Бор, Борисовская, Васильевская-1, Васильевская-2, Вожем, Голяниновская, Голяшово, Дорофеевская, Забелино, Залужье, Захаринская, Звоз, Ивановка, Карповская, Кононовская, Костино, Кулига, Лукинская, Малая Толша, Малая Шонома, Малый Гыжег, Мыс, Некрасовская, Ошмановская, Речка, Самыловская, Серединская, Томиловская, Устюг, Фоминская, Цилиба, Шалевская, Шаровицы, Шубинская, Юрчаково, Юрчаково-Пахомовская, Ярант, Урдома, поселков Гыжег, Песочный и сел Козьмино, Лена.

Численность населения  по данным Администрации МО «Козьминское» по состоянию на 01.01.2017года составляет 1048 человек.

За последние годы  прослеживается тенденция сокращения численности населения в сельском поселении. За период 2013-2016гг. численность населения уменьшилась с 1456 чел. до 1048 чел., т. е. - на 408 чел. При этом наибольшее сокращение численности населения наблюдается в 2015 году в поселках Гыжег и Песочный, где численность населения уменьшилась на 50 процентов. Стабилизируется численность населения  в центре поселения в с. Козьмино и в с.Лена.

## 1.2. Климат

Ленский муниципальный район, находящийся на крайнем юго-востоке Архангельской области, согласно климатическому районированию, располагается в умеренном климатическом поясе (атлантико-континентальная область умеренного пояса) и относится к Двинско-Мезенской среднетаежной ландшафтно-климатической провинции.

Климат района умеренно-континентальный, формируется в условиях недостаточного количества солнечной радиации и интенсивного западного переноса влажных воздушных масс с Атлантического океана. Характеризуется коротким прохладным летом, продолжительной умеренно холодной многоснежной зимой и неустойчивым режимом погоды в весенний и осенний периоды года. Весенне-летние похолодания и заморозки наблюдаются в районе вплоть до конца июня. Самые ранние осенние заморозки случаются уже в первой декаде сентября.

Удалённость от моря приводит к тому, что климат в среднем холоднее, чем в более северных районах Архангельской области: среднегодовая температура воздуха по многолетним наблюдениям на метеостанции с.Яренск за период 1881-1960 г.г. составляет +0,2ºС, тогда как среднегодовая температура в Архангельске +0,8°C.

Самый холодный месяц – январь с температурой в среднем -15,2ºС, самый теплый месяц – июль (+15,7ºС). Минимальная зарегистрированная температура воздуха -48,2°C, максимальная +37,5°C.

За год выпадает 500-520 мм осадков, из которых 380-400 мм - в теплый период года. Средняя дата появления снежного покрова  - 1-7 ноября, устойчивый снежный покров образуется в середине ноября и держится до середины апреля, средняя дата полного схода снега – последняя декада апреля. Средняя мощность снежного покрова составляет 46 см, максимальная 105 см - в лесу и 73 см  - на открытых местах.

Среднегодовая влажность воздуха 75%.

Ледостав на реках начинается в конце октября, вскрытие – в конце апреля - начале мая.

Зима (конец октября - начало апреля) умеренно холодная. Период отрицательных температур наступает в октябре и продолжается до апреля. Преобладает пасмурная погода с сильными ветрами и метелями (до 7 дней с метелью в месяц). Средняя зимняя температура – минус 10-18 ºС, возможны морозы до минус 40ºС и ниже. Период со средней суточной температурой ниже –15 ºС длится до 20-40 дней. При юго-западных ветрах бывают оттепели, нередко сопровождающиеся гололедом. Снежный покров устанавливается в начале ноября, к марту толщина снежного покрова достигает 0,5-0,7 м на открытых участках. Снежный покров держится до 160 дней. Для зимы характерны магнитные бури, связанные с полярными сияниями.

Весна (начало апреля - середина июня) прохладная и преимущественно ясная. Активное разрушение снежного покрова начинается в первых числах апреля и вызывает обильные паводки на реках района. Дневные температуры, как правило, положительные (в мае около +10ºС), по ночам наблюдаются слабые морозы и заморозки. Осадки в первой половине весны выпадают преимущественно в виде снега, во второй – в виде мокрого снега или затяжных моросящих дождей. Снежный покров сходит в конце апреля - начале мая. В конце мая наступает период «белых» ночей», он продолжается до середины июля.

Лето (середина июня - конец августа) дождливое с преобладанием пасмурной погоды. Продолжительность летнего периода составляет 100-123 дня. Температура воздуха днем - плюс 10-16ºС. В конце августа по ночам возможны заморозки. Осадки выпадают преимущественно в виде затяжных моросящих дождей (ежемесячно до 15 дней с осадками).

Безморозный период длится 95-105 дней.

Осень (конец августа – конец октября) прохладная, сырая. Дневные температуры воздуха - плюс 8-15 ºС, по ночам регулярны заморозки, в конце осени морозы до -15ºС бывают и днем. Первые дни осени обычно приносят сухую и ясную погоду, с середины сентября возможны заморозки и погода принимает пасмурный, дождливый характер. В этот период происходит резкое усиление ветров северных направлений. Осадки в первой половине сезона выпадают преимущественно в виде затяжных моросящих дождей, во второй – в виде снега и мокрого снега.  В каждый из осенних месяцев бывает до 4 дней с туманом.

По строительно-климатическому районированию РФ (СНиП 23-01-99 «Строительная климатология») рассматриваемая территория относится к климатическому подрайону I-В.

Средняя глубина промерзания почвы – 65 см. Средняя из ежегодных максимальных глубин сезонного промерзания грунтов (нормативная глубина сезонного промерзания для проектирования фундаментов) составляет 1,67 м.

Зимняя расчетная температура для проектирования систем отопления составляет  -38ºС. Продолжительность отопительного периода - 247 дней.

Низкие температуры зимой, часто повторяющиеся поздние весенние и ранние осенние заморозки, большая влажность воздуха, глубокое промерзание почвы зимой, медленное оттаивание весной, обилие пасмурных дней – все это отрицательно сказывается на росте и развитии растительности, а также на ее видовом составе, представленном немногими породами (ель, сосна, береза, осина, ольха, реже лиственница, пихта).

Агроклиматический потенциал района в целом невысок. Продолжительность вегетационного периода со среднесуточной температурой +5°С составляет 123 дня, однако и за этот короткий период растительность успевает завершить годовой цикл своего роста и развития благодаря большой продолжительности светового дня, доходящей в июне до 22 часов. В целом среднетаежная агроклиматическая зона, в которую входит Ленский район, характеризуется умеренной континентальностью, недостаточной обеспеченностью теплом (сумма средних суточных температур воздуха за период активной вегетации с температурой выше +10ºС колеблется от 1500º до 1650º), избыточной влажностью (коэффициент атмосферного увлажнения более 1,33), господством подзолистых почв, их пониженной биологической продуктивностью. Эти условия относительно благоприятны для выращивания картофеля, овощей и зерна (рожь, ячмень), а также для развития животноводства. Сельхозпредприятия района специализируются на молочно-мясном животноводстве, овоще- и картофелеводстве.

По потенциалу загрязнения атмосферы (ПЗА), характеризующему климатические условия загрязнения и степень возможного рассеяния и удаления атмосферных примесей (самоочищение атмосферы), территория отнесена к зоне умеренного ПЗА.

1.3.Структура производственной деятельности, система социальной инфраструктуры

Основу природно-ресурсного потенциала МО «Козьминское» составляют лесные ресурсы.

Лесозаготовительная деятельность и лесное хозяйство являются основными отраслями экономики сельского поселения.. Переработка древесины не производится. Комплексное использование лесного ресурсного потенциала сдерживается ограниченными возможностями сплава древесины по р.Вычегда.

Эксплуатацией лесов занимается Яренское центральное лесничество, организованное приказами Рослесхоза № 331 от 04.07.2007 г. и № 240 от 03.09.2008 г. «Об определении количества лесничеств и лесопарков на территории Архангельской области и установлении их границ» путем объединения бывшего Яренского лесхоза и Яренского сельского лесхоза ОГУ «Архангельсксельлес».

На территории МО «Козьминское» располагается Козьминское участковое лесничество Яренского лесничества.По лесорастительному районированию вся территория лесничества отнесена к Среднетаежному лесному району таежной зоны европейской части Российской Федерации (приказ Рослесхоза № 68 от 28.03.2007 г. «Об утверждении перечня лесорастительных зон и лесных районов РФ»).

Основными лесообразующими породами в лесорастительных условиях лесничества являются ель, сосна, береза, реже осина. В составе лесного фонда насаждения с преобладанием хвойных пород занимают 71,0% лесопокрытой площади, из них с преобладанием сосны – 19,5%, ели – 51,5%.

Насаждения с преобладанием лиственных пород - преимущественно березы, занимают 29,0% лесопокрытой площади. Насаждения с преобладанием осины занимают незначительную часть – 0,7 % от общей лесопокрытой площади лесничества и существенного значения не имеют.

Заготовка древесины осуществляется в пределах расчетной лесосеки лесничества по видам целевого назначения лесов (защитные, эксплуатационные леса), категориям рубок, хозяйствам и преобладающим породам. Запрещается заготовка древесины в объёме, превышающем расчётную лесосеку, а также с нарушением возрастов рубок.

Для эксплуатационных лесов, расчетная лесосека определена по сплошным рубкам в спелых и перестойных насаждениях, как наиболее соответствующих целевому назначению этих лесов и природно-экономическим условиям.

Расчетная лесосека в лесах Яренского лесничества определена в соответствии с приказом Министерства природных ресурсов РФ № 148 от 8.07.2007 г. «Об утверждении Порядка исчисления расчетной лесосеки». При исчислении расчетной лесосеки по сплошным рубкам слепых и перестойных насаждений в расчет не включены защитные леса, особо защитные участки леса в эксплуатационных лесах, а так же спелые и перестойные лесные насаждения, где запас

Дошкольные образовательные учреждения и общеобразовательные учреждения.

На территории МО «Козьминское» общая расчетная мощность детских дошкольных учреждений составляет 70 мест.

На территории сельского поселения действуют МБОУ «Ленская средняя школа», МБОУ «Козьминская  средняя школа». Общая расчетная мощность общеобразовательных учреждений составляет 650 мест.

Учреждения здравоохранения

Для получения медицинской помощи на территории МО «Козьминское» действуют:

Козьминская врачебная амбулатория структурное подразделение ГБУЗ «Яренская центральная районная больница» (ЦРБ) на 30 посещений в смену в с. Козьмино.ФАП в с. Лена,ФАП в п. Гыжег. За оказанием скорой и специализированной медицинской помощи жители поселения обращаются в с. Яренск.

Учреждения культуры и искусства

Для удовлетворения культурных и информационных потребностей на территории МО «Козьминское» функционирует филиалы МБУК «Центр народной культуры и туризма»:

- Ленский дом культуры, расположенный в с. Лена,

- Козьминский дом культуры, расположенный в с. Козьмино.

Общая мощность учреждений культуры клубного типа - 160 мест.

В сельском поселении действуют библиотеки, общей мощностью 14,977 тыс. ед. хранения.

Учреждения, предприятия и организации связи.

Из учреждений предприятий и организаций связи на территории МО «Козьминское» функционируют 3 отделение почтовой связи.

Административные учреждения, предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания

На территории сельского поселения действуют:

- магазины общей площадью торгового зала 403,1 кв. м,

- предприятия общественного питания мощностью 16 посадочных мест.

1.4. Планировочная организация

Территория МО «Козьминское» в границах муниципального образования, установленных в соответствии с областным законом «О статусе и границах территорий муниципальных образований в Архангельской области» (текущая редакция от 15.02.2010г.) составляет 130 588 га.Из земельного фонда на территории  муниципального образования (130 588  га) можно выделить земли населенных пунктов, что составляет 598,8 га или 0,46 % от общей площади муниципального образования. Кроме земель населенных пунктов территория МО «Козьминское» занята преимущественно землями лесного фонда – около 118,3 тыс. га или 90,61 % и землями сельскохозяйственного назначения, что составляют около 9,1 тыс. га или 6,97 %.

Сведения о наличии и распределении земель по категориям МО «Козьминское

| Наименование объекта | Площадь (существующее положение) |  |
| --- | --- | --- |
|  | га | % |
| 1 |  | 3 |
| Земли сельскохозяйственного назначения | 9104 | 6,97 |
| Земли населенных пунктов | 598,8 | 0,46 |
| Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | 39,44 | 0,03 |
| Земли лесного фонда | 118321,76 | 90,61 |
| Земли водного фонда | 2524 | 1,93 |
| ИТОГО | 130588 | 100 |

Анализ современного использования территории МО «Козьминское» позволяет сделать вывод о его низкой эффективности, преобладающую часть площади муниципального образования занимают леса.Ощутимей становится процесс неуклонного уменьшения в последние годы площади земель сельскохозяйственного назначения. Основная причина – неиспользование продуктивных земель и, как следствие, их зарастание кустарником, мелколесьем и лесом.

Существующее использование территории МО «Козьминское» представлено в таблице

| Население 973 чел. | МО "Козьминское" | с. Козьмино | пос. Гыжег | пос. Песочный | с. Лена | остальные населенные пункты | вне границ населенного пункта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Жилые зоны | 325,11 | 35,91 | 55,59 | 16,56 | 37,31 | 179,74 | - |
| Сельскохозяйственные угодья | 9115,22 | 2,32 | - | - | 4,07 | 4,83 | 9104,0 |
| Общественно-деловые зоны | 17,6 | 10,2 | 2,6 | - | 4,8 | - | - |
| Территории общего пользования (природный ландшафт) | 183,98 | 2,68 | 10,52 | 5,81 | 16,71 | 148,26 | - |
| Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры | 4,4 | 2,6 | 0,2 | - | 0,1 | 0,4 | 1,1 |
| Коммунально-складская зоны | 13,8 | 1,1 | - | - | - | - | 12,7 |
| Зона специального назначения | 5,0 | - | - | - | 5,0 | - | - |
| Зона объектов сельскохозяйственного назначения | 2,1 | 2,1 | - | - | - | - | - |
| Производственная зона | 25,9 | - | 0,3 | - | - | - | 25,6 |
| Зеленые насаждения общего пользования | 49,16 | 3,42 | - | 10,20 | 3,88 | 31,66 | - |
| Земли лесного фонда | 118321,76 | - | - | - | - | - | 118321,76 |
| Земли водного фонда | 2524,0 | - | - | - | - | - | 2524,0 |
| ИТОГО В ГРАНИЦАХ МО | 130588 | 60,3 | 69,2 | 32,6 | 71,9 | 364,9 | 129989,2 |

1.5. Характеристика жилого фонда  муниципального образования

Общая площадь  жилищного фонда  МО «Козьминское» составляет на 01.01. 2016 г. 38,6 тыс. кв.м. Общая площадь жилых помещений ветхого и аварийного жилищного фонда – 0,8 тыс.кв.м , в том числе в многоквартирных   домах 0,8 тыс. кв.м.

Структура жилищного фонда

| Наименование | Всего, по всем видам собственности, тыс. кв. м общей площади |
| --- | --- |
| Многоквартирные дома | 20,5 |
| Индивидуальные дома | 18,1 |
| Оборудовано водопроводом, всего | 5,9 |
| в т.ч. централизованным | 5,9 |
| Оборудовано водоотведением, всего | 5,9 |
| в т.ч. централизованным | 5,9 |
| Оборудовано отоплением, всего | 38,6 |
| в т.ч. централизованным | 6,3 |
| По материалу стен :кирпичные | 7,8 |
| деревянные | 30,8 |
| По проценту износа: от 0% до 30 % | 8,5 |
| от 31 % до 65 % | 5,4 |
| от 66 % до 70 % | 11,7 |
| свыше 70 % | 13 |

РАЗДЕЛ 2.  ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры предназначено для создания необходимых санитарно-гигиенических условий и высокого уровня комфорта жителям   поселения.Инженерное обеспечение состоит из систем водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, и теплоснабжения. Технические параметры инженерных систем, в частности, физический и моральный износ, мощность и пропускная способность, предопределяют дальнейшее развитие поселения и на сегодняшний день практически не имеют резерва. Поэтому развитие и  совершенствование систем  инженерного обеспечения является составной частью развития инфраструктуры.

2.1 Краткий анализ существующего состояния систем ресурсоснабжения

2.1.1. Теплоснабжение

Централизованное теплоснабжение на территории муниципального образования «Козьминское» осуществляется только  в с. Козьмино  от котельной, находящейся в хозяйственном ведении  Козьминского МУППЖКХ. Поставщик электрической энергии для производства тепловой             энергии – ОАО «Архэнергосбыт». Способ регулирования отпуска тепловой энергии  на отопление по графику 65/50 град.С.Учет тепла, отпущенного в тепловые сети, определяется исходя из показаний прибора учета тепловой энергии установленного в котельной. Вид топлива – дрова. Установленная   мощность котельных  2,576 Гкал./час, присоединенная нагрузка 0,5 Гкал./час. Индивидуальная жилая застройка обеспечена теплоснабжением от индивидуальных источников теплоснабжения (отопительные печи и бытовые котлы, работающие на твердом топливе). Объекты социальной сферы МБОУ «Козьминская средняя школа», МБОУ «Ленская средняя школа» отапливаются за счет электрических котлов, установленных в школах. Суммарный расход электроэнергии за 2016 год по этим школам составил  834,714 тыс. кВтч..Затраты на электроэнергию, используемую в целях отопления за 2016 год составили 6183,56 тыс. рублей. При использовании вида топлива как дрова затраты на отопление могли бы составить ориентировочно (по  тарифу Козьминского МУ ППЖКХ 2683,2 руб./Гкал) 2096,4 тыс. рублей. Годовая экономия бюджетных средств от перехода  школ на использование местных видов топлива  более 4 млн. рублей   Горячее водоснабжение централизовано отсутствует, индивидуальные потребители используют электрические водонагреватели.

Тарифы на тепловую энергию для организаций, осуществляющих услуги теплоснабжения в муниципальном образовании, утверждаются постановлением Агентства по тарифам и ценам Архангельской области.

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую Козьминским МУ ППЖКХ потребителям, расположенным на территории муниципального образования «Козьминское » в 2016 году, а также динамика их изменения в течение 4 лет.

руб./Гкал

| Период | Прочие потребители | Население |
| --- | --- | --- |
| 01.01.2013 – 31.12.2013 | 2402 | 1260,95 |
| 01.01.2014 – 30.06.2014 | 2402 | 1260,95 |
| 01.07.2014 – 31.12.2014 | 2536 | 1313,91 |
| 01.01.2015 – 30.06.2015 | 2536 | 1313,91 |
| 01.07.2015 - 31.12.2015 | 2698,79 | 1405,88 |
| 01.01.2016- 30.06.2016 | 2683,20 | 1405,88 |
| 01.07.2016 – 31.12.2016 | 2851,76 | 1486,1 |
| 01.01.2017- 30.06.2017 | 2851,76 | 1486,1 |
| 01.07.2017 – 31.12.2017 | 2726,15 | 1575,27 |

В системе централизованного теплоснабжения муниципального образования выявлены следующие существенные недостатки, препятствующие надежному и экономичному функционированию системы:

1.Большие затраты   на отопление МБОУ «Козьминская СШ»,  МБОУ «Ленская СШ» .

2.Изношенность тепловых сетей.

2.1.2. Водоснабжение и водоотведение

В муниципальном образовании «Козьминское» единого водозабора не организовано. В каждом населенном пункте свои источники водоснабжения. В поселении централизованная система водоснабжения организована только в с. Козьмино, п. Гыжег. Схема водоснабжения: водозабор с реки – водонапорная башня – водопроводная сеть. В остальных деревнях в связи с малочисленностью населения источником водоснабжения являются колодцы и родники, а также используется вода из открытых водоемов. Эксплуатацию сетей централизованного водоснабжения на территории муниципального образования «Козьминское» осуществляет Козьминское МУППЖКХ.Протяженность водопроводных сетей в с. Козьмино – 6765,7 м, в п. Гыжег – 3308,6 м.Водозабор для нужд населения с. Козьмино осуществляется из реки Прось, через водонапорную башню емкостью резервуара 50 куб. м. В п. Гыжег водозабор осуществляется из реки Гыжег, через водонапорную башню емкостью резервуара 30 куб. м. Собственником объектов системы водоснабжения является администрация МО «Ленский муниципальный район». Сети водоснабжения  переданы в безвозмездное пользование в Козьминское МУППЖКХ (на праве хозяйственного ведения).Давление в водопроводной сети составляет 2,5 атмосферы.  Зоны санитарной охраны первого пояса водозаборов огорожены и благоустроены.

Общий баланс подачи и реализации воды, включая оценку и анализ структурных составляющих неучтенных расходов и потерь воды при ее производстве и транспортировке

тыс. куб.м.

| № п/п | Показатели производственной деятельности | 2014 год | 2015год | 2016год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Объем поднятой воды | 16,8 | 13,4 | 9,4 |
| 2 | Объем воды, используемой на собственные нужды водоснабжения |  |  |  |
| 3 | Объем пропущенной воды через очистные сооружения |  | 11,2 |  |
| 4 | Объем отпуска в сеть | 16,8 | 13,4 | 9,4 |
| 5 | Объем потерь | 6,5 | 4,5 | 3,1 |
| 6 | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть | 38,6% | 34% | 32,9% |
| 7 | Объем воды, переданный подразделениям предприятия (котельная) | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| 8 | Реализация воды всего, в том числе по потребителям: | 9,7 | 8,3 | 5,7 |
| 9 | - населению | 7,9 | 7,7 | 5,1 |
| 10 | - прочие потребители | 1,8 | 0,6 | 0,6 |

Динамика тарифов  на питьевую воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую Козьминским  МУППЖКХ на территории муниципального образования «Козьминское»

руб./куб.м

| Период | Прочие потребители | Население |
| --- | --- | --- |
| 01.01.2013 – 31.12.2013 | 65,60 | 33,82 |
| 01.01.2014 – 30.06.2014 | 65,60 | 33,82 |
| 01.07.2014 – 31.12.2014 | 68,78 | 35,24 |
| 01.01.2015 – 30.06.2015 | 68,78 | 35,24 |
| 01.07.2015 - 31.12.2015 | 77,88 | 38,48 |
| 01.01.2016- 30.06.2016 | 77,88 | 38,48 |
| 01.07.2016 – 31.12.2016 | 83,07 | 41,21 |
| 01.01.2017 – 30.06.2017 | 83,07 | 41,21 |

Основными проблемами системы водоснабжения муниципального образования «Козьминское» являются:

1. Существующие сооружения водоснабжения не позволяют обеспечить качество питьевой воды, в полной мере соответствующие требованиям санитарных норм к качеству питьевой воды.

2. Отсутствие сооружений промывных вод.

3. Несовершенство технологий и устаревшее оборудование.

4. Низкая степень автоматизации производственных процессов.

Централизованная система бытовой канализации организована только в с. Козьмино.. В остальных населенных пунктах преобладающее место в системе канализации отведено выгребным ямам . 	Протяженность канализационной сети, проложенной в с. Козьмино, составляет 5,1 км. Тип сети - самотечная.На территории муниципального образования «Козьминское» канализационные насосные станции отсутствуют. Канализационные очистные сооружения имеются только в с. Козьмино. Износ сооружений 100 процентов.

В состав основной схемы очистки входят следующие сооружения и оборудование:

- самотечный коллектор сточных вод от жилого сектора;

- аэротенки;

- контактные резервуары;

- хлораторная;

- иловые площадки;

- здание биологической очистки.

Технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях нет. Мощность очистных сооружений - 35 куб. м/сут. Очистные сооружения требуют реконструкции и увеличения мощностей очистки. Данные по анализу сточных вод отсутствуют, так как нет единой управляющей организации, в связи с чем, отсутствуют тарифы и нормативы на водоотведение.

Существующие технические и технологические проблемы водоотведения:

- низкий процент населения, обеспеченного системой централизованной канализации;

- высокий износ оборудования и сетей водоотведения в МО «Козьминское».

2.1.3. Электроснабжение

Электроснабжение потребителей МО «Козьминское» производится от электроподстанций филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» (ПО «Котласские электрические сети»).

Распределение электроэнергии потребителям МО «Козьминское» осуществляется через одну подстанцию 110 кВ и  подстанцию 35 кВ.

Основные распределительные электроподстанции МО «Козьминское»

| № ПС | Наименование ПС | Напряжение | Мощность трансформаторов, МВА |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ПС-362 | Лена | 110/10 | 1х2,5 |
| ПС-363 | Козьмино | 35/10 | 2х1,6 |

Основные межсистемные связи 35 – 220 кВ МО «Козьминское»:

- ВЛ 110 кВ «ПС Урдома – ПС № 362 Лена – ПС № 361 Яренск»;

- ВЛ 35 кВ «ПС Урдома – ПС № 363 Козьмино – ПС № 364 Устьевская».

Также потребители получают электроэнергию через распределительные сети 10/0,4 кВ.

Все населенные пункты сельского поселения снабжаются электроэнергией централизованно.

Основные проблемы :

- массовое старение и износ электросетевого оборудования, что снижает эксплуатационную надежность сети и энергобезопасность поселения (износ электросетей от 60% до 80%);

- потребители не имеют возможности подключения новых мощностей из-за изношенности и перегруженности некоторых линий электропередач и подстанции.

2.1.4. Газоснабжение

На территории сельского поселения газификации нет. Газоснабжение населения сжиженным углеводородным газом (СУГ) осуществляется от индивидуальных установок. СУГ доставляется с ГНС г. Котлас.Газоснабжением сжиженным газом занимается ЗАО «Ленскгазэнерго». Газ поступает с газонаполнительной станции (ГНС), расположенной в г.Котлас автотранспортом на склад газовых баллонов емкостью 500 баллонов (10 тонн).

2.1.5. Сбор и вывоз ТБО

Территория муниципального образования «Козьминское»  подлежит регулярной очистке от отходов в соответствии с экологическими, санитарными и иными требованиями законодательства Российской Федерации. К полномочиям органов местного самоуправления муниципальных районов в области обращения с отходами относится участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территориях соответствующих районов. В населенных пунктах МО «Козьминское» централизованная система обращения с отходами, которая отвечала бы всем требованиям природоохранного,  санитарно-эпидемиологического и иного законодательства  отсутствует.В настоящее время твердые коммунальные отходы (ТКО)  вывозятся на свалку, расположенную с. Яренск, на расстояние  60 км.  Свалку эксплуатирует ООО «Жилкомсервис №1» на основании договора аренды земельного участка площадью 3,3 га (кадастровый номер участка: 29:09:081601:4). Деятельность по обезвреживанию и размещению отходов 1-4 класса опасности  относится к лицензируемым видам деятельности. ООО «Жилкомсервис №1» осуществляет свою деятельность по размещению отходов 4 класса опасности на свалке ТБО в с. Яренск в соответствии с лицензией №29-00034 от 02 апреля 2013 года. В нарушение законодательства, свалка в с. Яренск не внесена  в государственный реестр объектов размещения отходов (далее-ГРОРО).

Тарифы на услуги по утилизации ТБО в с. Яренск утверждены Постановлением Агентства по тарифам и ценам Архангельской области  №3-в/2 от 28.01.2014 для ООО «Жилкомсервис №1» и составили:

-на период с 01.03.2014 года по 30.06.2015 года в размере 202,3 руб./куб.м.;

-на период с 01.07.2015 года по 30.06.2016 года в размере 205,00 руб./куб.м;

-на период с 01.07.2016 года по 30.06.2017 года в размере 207,00 руб./куб.м.

В настоящее время сбор  ТКО  на территории МО «Козьминское»  осуществляется по бесконтейнерной системе. Качественный и количественный анализ состава образующихся отходов не проводился. Сортировка твердых коммунальных отходов не осуществляется, поэтому все утильные фракции, содержащиеся в ТКО, отправляются на захоронение. Выделение и использование вторичного сырья из ТКО способствовало бы уменьшению объема отходов размещаемых на свалке, а в дальнейшем на полигоне, и сбережению природных ресурсов.

В районе нет организаций, которые занимаются сбором вторичных отходов. Оборудованные контейнерные площадки для селективного сбора твердых коммунальных отходов отсутствуют.

Транспортирование  ТКО  на территории МО «Козьминское» осуществляет ООО  «МХО Козьмино теплострой» на основании заключенных договоров с потребителями.  Для транспортировки отходов используется автомобиль-самосвал марки Газ 53. Вывоз отходов производится  на свалку в с. Яренск не реже одного раза в квартал, по мере накопления партии в количестве  5 куб. м. ООО «МХОКозьминотеплострой» заключило договор с ООО «Жилкомсервис №1» на оказание услуг по утилизации и захоронению ТКО.

В сельской местности большинство свалок эксплуатируется без санитарно-эпидемиологических заключений, так как на свалки не переоформлены правоустанавливающие документы из-за изменения владельцев (колхозы, леспромхозы, которые в настоящее время изменили свой юридический статус и реорганизованы). Переоформление затягивается из-за отсутствия средств. Производственный лабораторный контроль на большинстве свалок не организован.

Таким образом, на территории МО «Козьминское»:

- не решен вопрос размещения, переработки и утилизации твердых бытовых отходов, что приводит к увеличению их объемов, размеров занимаемой отходами территории, росту числа несанкционированных свалок, интенсивному загрязнению почв, поверхностных водоемов и подземных вод, атмосферного воздуха.

2.2. Краткий анализ состояния установки приборов учета и энергосбережения у потребителей

Жилищный фонд муниципальное образование  «Козьминское» насчитывает 98 многоквартирных дома (далее МКД) общей площадью 20,5 тыс.кв.м., в том числе 83 дома  блокированной застройки  общей площадью 11,2 тыс.кв.м.

7 МКД общим количеством квартир 91 оснащены централизованным  водоснабжением.  Из них общедомовыми приборами учета воды оснащены 7 МКД, что составляет 100 % от потребности  и индивидуальными приборами учета воды оснащено 79 квартир  или 87 % от общего количества квартир.Количество индивидуальных жилых домов с централизованным водоснабжением -4, оснащено приборами учета воды 4 , что составляет 100 %.

С централизованным теплоснабжением –  9 МКД, оснащено  общедомовыми приборами учета -4 (44 %).

Приборы учета учреждений

на территории  муниципального образования «Козьминское»

по состоянию на 31.12.2016 года

| Наименование учреждения | Приборы учета электрической энергии |  | Приборы учета тепловой энергии |  | Приборы учета холодной воды |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Необходимое количество приборов | Количество установленных и введенных в эксплуатацию | Необходимое количество приборов | Количество установленных и введенных в эксплуатацию | Необходимое количество приборов | Количество установленных и введенных в эксплуатацию |
| Администрация МО «Козьминская» | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| МБОУ «Козьминская средняя общеобразовательная школа» | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| МБОУ «Ленская общеобразовательная школа» | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МБУК «Ленская межпоселенчес кая библиотека» | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МБУК «Центр народной культуры и туризма» | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 10 | 10 | 3 | 0 | 3 | 2 |

В целом оснащенность приборами учета  энергетических ресурсов  бюджетных учреждений, расположенных на территории муниципального образования «Козьминское»  составляет:

- электрической энергии 100%;

- тепловой энергией         0  %;

- холодная вода                 66,7 %.

- В соответствии с требованиями Федерального закона от 23.11.2009 №261–ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», на территории муниципального образования «Ленский муниципальный район» разработана и утверждена муниципальная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Ленский муниципальный район» на 2014-2020 годы». Программой предусматривается разработка и реализация комплекса мероприятий по следующим направлениям:

- Организационное обеспечение:

-создание системы учета используемых энергоресурсов и системы осуществления расчетов за энергетические ресурсы по показаниям приборов учета;

-ведение энергетических паспортов;

-организация ведения топливно-энергетических балансов;

-активизация пропаганды энерго- и ресурсосбережения среди различных групп потребителей энергоресурсов;

-развитие финансово-экономических механизмов энергосбережения;

-увеличение объема внебюджетных средств, привлекаемых на реализацию мероприятий по энергосбережению и на повышение энергетической эффективности;

-нормирование и установление обоснованных лимитов потребления энергетических ресурсов в бюджетном секторе;

-проведение комплекса организационно-правовых мероприятий по управлению энергосбережением, в том числе создание системы показателей, характеризующих энергетическую  эффективность при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов, их мониторинга;

-увеличение доли использования местных и возобновляемых энергоресурсов в общем топливно – энергетическом балансе района.

- Инвестиционные мероприятия:

- -реализация комплекса энергосберегающих мероприятий, направленных на снижение объема потребления используемых энергоресурсов в бюджетных учреждениях и в жилом фонде;

-реализация комплекса энергосберегающих мероприятий и мероприятий по повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры;

- -сокращение потерь энергоресурсов при их передаче в системах коммунальной инфраструктуры;

- -переход на использование энергосберегающих ламп и светильников вместо электрических лам накаливания;

-расширение практики применения энергосберегающих технологий 	при эксплуатации  при модернизации, реконструкции и капитальном 	ремонте основных фондов объектов энергетики и коммунального 	комплекса. В рамках реализации муниципальной программы 	планируется реализация следующих технических мероприятий:

РАЗДЕЛ 3. ПЛАН РАЗВИТИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ПЛАН ПРОГНОЗИРУЕМОЙ ЗАСТРОЙКИ

И ПРОГНОЗИРУЕМЫЙ СПРОС НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ ДО 2032 ГОДА

Объёмы перспективного жилищного строительства МО «Козьминское»  просчитаны, с учётом двух важных факторов: оптимального использования площадки, отводимой под развитие населённого пункта, и необходимостью обеспечения каждой семьи отдельным домом с приусадебным участком. Площадки под новое строительство были выбраны по результатам анализа территории с учётом и оценкой всех необходимых факторов.

Жилищный фонд сельского поселения в настоящее время представлен индивидуальными жилыми домами и многоквартирными домами.

Новое жилищное строительство предусматривается индивидуальными домами с возможностью ведения личного подсобного хозяйства (размер приусадебного участка 1500 кв. м).

Объем нового жилищного строительства на весь проектируемый период составит – 2,5 тыс.м2. Площадь территории проектируемой застройки составит 3,8 га.

Жилищный фонд на расчетный срок составит 41 тыс.м2.

Характеристика прироста площадей нового строительства с разделением объектов строительства приведена в таблице ниже.

| № п/п | Наименование объектов | Ед.изм. | Характеристика по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | До конца расчетного срока(2032г.) |
| 1 | Жилой фонд. Новое жилищное строительство | тыс. кв.м. | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 2,0 |
|  | В том числе: индивидуальная жилая застройка с участками | тыс. кв.м. | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 2,0 |

Прогнозируемый спрос на коммунальные ресурсы

В области теплоснабжения:

Капитальный ремонт и модернизация существующей централизованной системы теплоснабжения..

Объемы перспективного потребления составят 3,0 Гкал/час.

В области водоснабжения:

Капитальный ремонт и модернизация существующей централизованной системы водоснабжения.  Строительство новых участков водопроводных  сетей.

Объемы перспективного потребления составят 130 м³\сут.

В области водоотведения:

Полная реконструкция существующих сетей хозяйственно-бытовой        канализации  с увеличением диаметров и строительства новых самотечных сетей.

Объемы перспективного водоотведения  составят  65 м³\ сут.

В области электроснабжения:

Укрупненные показатели удельной расчетной коммунально-бытовой нагрузки приняты:

- на расчетный срок – 1350 кВт/чел в год, годовое число часов использования максимума электрической нагрузки – 4400. При этом укрупненный показатель удельной расчетной электрической нагрузки составит 0,31 кВт на человека;

- на первую очередь – 1100 кВт/чел в год, годовое число часов использования максимума электрической нагрузки – 4000. При этом укрупненный показатель удельной расчетной электрической нагрузки составит 0,27 кВт на человека.

Для надежного электроснабжения потребителей района предлагается:

- реконструкция ПС № 363 «Козьмино» без увеличения мощности трансформаторов;

- строительство новых элементов схемы сети в связи с физическим и моральным старением существующих.

В области сбора и вывоза ТБО:

Прогноз объемов образования ТБО от населения.

| Поселение | 2017-2021 года |  | 2032 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Численность населения, человек | Объем отходов, тонн/год | Численность населения, человек | Объем отходов, тонн/год |
| МО «Козьминское» | 1000 | 300 | 1100 | 330 |

В связи со сложившейся ситуацией в сфере обращения с ТБО  в МО «Козьминское» требуется организовать мероприятия для переработки, захоронения и утилизации ТБО на территории существующих площадок, оформить документы на существующие свалки, привести их в соответствие с нормами обращения с ТБО.

РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ И ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Основной целью Программы является обеспечение комфортных условий проживания населения муниципального образования «Козьминское», в том числе оптимизация, развитие и модернизация коммунальных систем водоснабжения и водоотведения. Условием достижения цели является решение следующих основных задач:

- обеспечение развития индивидуального жилищного строительства в муниципальном образовании «Козьминское»;

- модернизация системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Козьминское»;

- повышение качества предоставляемых коммунальных услуг потребителям;

- улучшение состояния окружающей среды, экологическая безопасность развития муниципального образования «Козьминское», создание благоприятных условий для проживания.

Сроки реализации в два этапа:

-первый этап 2017 - 2021 гг.

- второй этап  до 2032 года.

Для реализации Программы предусматривается использование инструментов технической и экономической политики в области жилищно-коммунального хозяйства.

Для решения задач Программы предполагается использование средств, полученных за счет установленных надбавок к ценам (тарифам) для потребителей, надбавок к тарифам на товары и услуги организации коммунального комплекса, тарифа на подключение к системе коммунальной инфраструктуры и тарифа организаций коммунального комплекса на подключение. Пересмотр тарифов и надбавок производится в соответствии с действующим законодательством.

В рамках реализации данной Программы, в соответствии со стратегическими приоритетами развития муниципального образования «Козьминское», основными направлениями сохранения и развития инженерной инфраструктуры будет осуществляться мониторинг проведенных мероприятий и на основе этого осуществляться корректировка мероприятий Программы.

4.1. Организационные мероприятия

| № | Мероприятия | Ответственный |
| --- | --- | --- |
| 1. | Выдача технических заданий на разработку инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Козьминское» | Администрация муниципального образования «Ленский муниципальный район» |
| 2. | Разработка инвестиционных программ развития системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Козьминское» | Предприятия и организации |
| 3. | Анализ доступности для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса | Администрация муниципального образования «Ленский муниципальный район» |
| 4. | Утверждение инвестиционных программ | Администрация муниципального образования «Ленский муниципальный район» |
| 5. | Установление надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, тарифа на подключение к системе коммунальной инфраструктуры и тарифа организации коммунального комплекса на подключение | Агентство по тарифам и ценам Архангельской области |
| 6. | Проведение конкурсов на право заключения концессионных соглашений в отношении объектов коммунальной инфраструктуры | Администрация муниципального образования «Ленский муниципальный район» |
| 7. | Заключение договоров с потребителями товаров и услуг организаций коммунального комплекса | Организации коммунального хозяйства |
| 8. | Мониторинг исполнения инвестиционных программ | Администрация муниципального образования «Ленский муниципальный район» |

4.2. Мероприятия Программы комплексного развития систем

коммунальной инфраструктуры на 2017-2032 годы.

| № п/п | Название мероприятия | Срок реализации мероприятия (год) |
| --- | --- | --- |
| 1. | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ |  |
| 1.1. | Капитальный ремонт тепловых сетей с. Козьмино с использованием труб в пенополиуретановой изоляции (893,9м.) | 2022-2032 |
| 1.2. | Подключение МБОУ «Козьминская СШ» к котельной в связи с отказом от электроотопления | 2017-2021 |
| 1.3. | Строительство локальной котельной в с.Лена с использованием дровяного вида топлива для Ленской школы | 2022-2032 |
| 2. | ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  |
| 2.1. | Капитальный ремонт системы водоснабжения п. Гыжег | 2017-2021 |
| 2.2. | Капитальный ремонт системы водоснабжения с.Козьмино | 2017-2021 |
| 2.3. | Реконструкция водоочистных сооружений | 2022-2032 |
| 3. | ВОДОТВЕДЕНИЕ |  |
| 3.1. | Капитальный ремонт станции КОС в с.Козьмино | 2018-2021 |
| 4. | ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ |  |
| 4.1. | Реконструкция ПС № 363 «Козьмино» | 2018-2021 |
| 4.2. | Реконструкция и замена ветхих сетей электроснабжения | 2017-2032 |
| 5. | Сбор и транспортировка твердых бытовых отходов (ТБО) |  |
| 5.1 | Рекультивация несанкционированных свалок | 2018 |
| 5.2. | Приобретение машин с прессовальной техникой | 2021 |
| 5.3. | Организация селиктивного сбора отходов | 2021-2032 |

4.3. Целевые показатели реализации Программы комплексного развития

систем коммунальной инфраструктуры  на 2017-2032 годы

| № п\п | Целевые показатели комплексного развития коммунальной инфраструктуры | До реализации программы | После реализации программы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Доступность услуги (обеспеченность) для населения, % |  |  |  |
|  | Централизованное теплоснабжение | 18,0 | 22,0 |
|  | Централизованное водоснабжение | 23 | 70 |
|  | Централизованное водоотведение | 23 | 70 |
|  | Централизованное газоснабжение | 0 | 60 |
|  | Сбор и вывоз ТБО | 70 | 100 |
| 2. Спрос на коммунальные ресурсы |  |  |  |
|  | Электроснабжение (Годовой расход ЭЭ, млн. кВт час) | 1,3 | 1,1 |
|  | Теплоснабжение ( тыс.Гкал/год) | 1,798 | 2,1 |
|  | Водоснабжение (тыс.м³ /год) | 5,7 | 47,0 |
|  | Водоотведение (тыс.м³) | 5,7 | 36,0 |
|  | Сбор и вывоз ТБО (м3/год) | 300 | 330 |
| 3. Показатели эффективности производства (% потерь): |  |  |  |
|  | Электроснабжение |  |  |
|  | Теплоснабжение | 10 | 6 |
|  | Водоснабжение | 33 | 12 |
|  | Водоотведение | 8 | 8 |
|  | Сбор и вывоз ТБО |  |  |
| 4. Показатель надежности (количество аварий на 1 км сетей в год): |  |  |  |
|  | Электроснабжение |  |  |
|  | Теплоснабжение | 1 | 0,08 |
|  | Водоснабжение | 1 | 0,08 |
|  | Водоотведение | 1 | 0,08 |

РАЗДЕЛ 5. АНАЛИЗ ФАКТИЧЕСКИХ И ПЛАНОВЫХ РАСХОДОВ НА ФИНАНСИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ С РАЗБИВКОЙ ПО КАЖДОМУ ИСТОЧНИКУ ФИНАНСИРОВАНИЯ С УЧЕТОМ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ПРОГРАММОЙ.

Анализ фактических расходов по инвестиционным проектам не производился в связи с тем, что все предлагаемые мероприятия будут реализовываться в период с 2016 по 2032 гг.

В настоящее время существует множество методов и подходов к определению стоимости строительства, изменчивость цен и их разнообразие не позволяют на данном этапе работы точно определить необходимые затраты в полном объеме.

В связи с этим, на дальнейших стадиях проектирования требуется детальное уточнение параметров строительства на основании изучения местных условий и конкретных специфических функций строящегося объекта.

Стоимость разработки проектной документации объектов капитального строительства определена на основании «Справочников базовых цен на проектные работы для строительства» (Коммунальные инженерные здания и сооружения, Объекты водоснабжения и канализации, Объекты теплоснабжения). Базовая цена проектных работ (на 1 января 2001 года) устанавливается в зависимости от основных натуральных показателей проектируемых объектов и приводится к текущему уровню цен умножением на коэффициент, отражающий инфляционные процессы на момент определения цены проектных работ для строительства согласно Письму № 1951-ВТ/10 от 12.02.2013г. Министерства регионального развития Российской Федерации.

Ориентировочная стоимость строительства зданий и сооружений определена по проектам объектов-аналогов, Каталогам проектов повторного применения для строительства объектов социальной и инженерной инфраструктур,  Укрупненным нормативам цены строительства для применения в 2012, изданным Министерством регионального развития РФ, по существующим сборникам ФЕР в ценах и нормах 2001 года, а также с использованием сборников УПВС в ценах и нормах 1969 года. Стоимость работ пересчитана в цены 2013 года с коэффициентами согласно: - Постановлению № 94 от 11.05.1983г. Государственного комитета СССР по делам строительства; - Письму № 14-Д от 06.09.1990г. Государственного комитета СССР по делам строительства; - Письму № 15-149/6 от 24.09.1990г. Государственного комитета РСФСР по делам строительства; - Письму № 2836-ИП/12/ГС от 03.12.2012г. Министерства регионального развития Российской Федерации; - Письму № 21790-АК/Д03 от 05.10.2011г. Министерства регионального развития Российской Федерации.

Расчетная стоимость мероприятий приводится по этапам реализации Программы, с учетом индексов-дефляторов до 2032 года в соответствии с указаниями Минэкономразвития РФ Письмо № 21790-АК/Д03 от 05.10.2011г. "Об индексах цен и индексах-дефляторах для прогнозирования цен".

Определение стоимости на разных этапах проектирования должно осуществляться различными методиками. На предпроектной стадии при обосновании инвестиций определяется предварительная (расчетная) стоимость строительства. Проекта на этой стадии еще нет, поэтому она составляется по предельно укрупненным показателям. При отсутствии таких показателей могут использоваться данные о стоимости объектов-аналогов. При разработке рабочей документации на объекты капитального строительства необходимо уточнение стоимости путем составления проектно-сметной документации. Стоимость устанавливается на каждой стадии проектирования, в связи, с чем обеспечивается поэтапная ее детализация и уточнение. Таким образом, базовые цены устанавливаются с целью последующего формирования договорных цен на разработку проектной документации и строительства.

В расчетах не учитывались:

- стоимость резервирования и выкупа земельных участков и недвижимости для государственных и муниципальных нужд;

- стоимость проведения топографо-геодезических и геологических изысканий на территориях строительства;

- стоимость мероприятий по сносу и демонтажу зданий и сооружений на территориях строительства;

- стоимость мероприятий по реконструкции существующих объектов;

- оснащение необходимым оборудованием и благоустройство прилегающей территории;

- особенности территории строительства.

Плановые расходы на финансирование мероприятий приведены в приложении №1.

РАЗДЕЛ 6.  МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ

Инвестиционные программы организации коммунального комплекса разрабатываются с соблюдением положений Градостроительного Кодекса Российской Федерации, Земельного Кодекса Российской Федерации, Генеральным планом муниципального образования «Козьминское» на основании условий технического задания, утверждаемого администрацией муниципального образования «Ленский муниципальный район» и разрабатываемого в соответствии с Программой.

Подготовленный проект инвестиционной программы и расчет необходимых для ее реализации финансовых потребностей подготавливаются администрацией муниципального образования «Ленский муниципальный район» самостоятельно или предоставляются организациями коммунального комплекса в администрацию муниципального образования «Ленский муниципальный район».

Финансовые потребности организаций коммунального комплекса, которые необходимы для реализации их инвестиционных программ, обеспечиваются за счет средств, поступающих от реализации товаров (оказания услуг) указанных организаций, за счет установленных надбавок к ценам (тарифам) для потребителей муниципального образования, а также за счет платы за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения.

Управление реализацией Программы и контроль  ее выполнения

Администрация муниципального образования «Ленский муниципальный район» обеспечивает реализацию Программы, в том числе:

- планирование, выполнение организационных мероприятий Программы;

- осуществление методических, технических и информационных мероприятий.

Исполнители Программы (организации коммунального комплекса ,проектные, подрядные и иные организации) осуществляют реализацию мероприятий Программы.

Администрация муниципального образования «Ленский муниципальный район» координирует работу исполнителей, несет ответственность за достижение целей Программы, в установленном порядке обеспечивает предоставление информации о ходе реализации Программы. Для осуществления финансового, статистического, информационного анализа она имеет право запрашивать любую информацию в рамках осуществления своих полномочий у всех участников Программы.

Мониторинг и контроль за реализацией Программы осуществляет администрация муниципального образования «Ленский муниципальный район».

Реализация Программы освещается в средствах массовой информации.

Организация управления и контроль являются важнейшими элементами выполнения Программы. Данный процесс должен быть сквозным и обеспечиваться информацией по сопоставимым критериям для оценки хода осуществления программных мероприятий.

Индикаторы по мониторингу реализации Программы:

- ввод жилищного строительства (тыс. кв. м);

- количество земельных участков для жилищного строительства, обеспеченных коммунальной инфраструктурой;

- количество подготовленных технических заданий для разработки инвестиционных программ;

- количество разработанных и утвержденных инвестиционных программ организаций коммунального комплекса.

Система организации контроля за исполнением Программы: администрации муниципального образования «Ленский муниципальный район». Исполнители основных мероприятий: ресурс снабжающие и управляющие компании, а так же подрядные организации.

Основными задачами управления реализацией Программы являются:

- обеспечение скоординированной реализации Программы в целом и входящих в ее состав подпрограмм в соответствии с приоритетами социально-экономического развития муниципального образования «Ленский муниципальный район»;

- привлечение инвесторов для реализации привлекательных инвестиционных проектов;

- разработка и реализация механизмов, обеспечивающих минимизацию времени и средств на получение разрешений, согласований, экспертных заключений и на принятие необходимых решений различными органами и структурами исполнительной власти при реализации инвестиционных проектов.

Мониторинг выполнения производственных программ и инвестиционных программ организацией коммунального комплекса проводится администрацией муниципального образования «Ленский муниципальный район» в целях обеспечения электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов и своевременного принятия решений о развитии систем коммунальной инфраструктуры. Мониторинг включает в себя сбор и анализ информации о выполнении показателей, установленных производственными и инвестиционными программами организаций коммунального комплекса, а также анализ информации о состоянии и развитии соответствующих систем коммунальной инфраструктуры.

Мониторинг выполнения производственных программ и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса проводится в соответствии с методикой проведения указанного мониторинга, содержащей перечень экономических и иных показателей, применяемых администрацией муниципального образования «Ленский муниципальный район» для анализа выполнения производственной программы и инвестиционной программы организации коммунального комплекса.

Ожидаемые результаты реализации Программы

Развитие системы электрических сетей:

- обеспечение бесперебойного снабжения электрической энергией;

- увеличение мощности электрических подстанций;

- обеспечение электрической энергией объектов нового строительства.

Развитие системы теплоснабжения:

- повышение надежности и качества теплоснабжения;

- обеспечение подключения дополнительных нагрузок при строительстве новых жилых домов;

- снижение износа тепловых сетей;

- увеличение тепловой мощности;

- улучшение экологической обстановки в зоне действия котельных.

Развитие системы водоснабжения и водоотведения:

- повышение надежности водоснабжения и водоотведения;

- повышение экологической безопасности;

- обеспечение соответствия параметров качества питьевой воды установленным нормам СанПиН;

- снижение уровня потерь воды;

- сокращение эксплуатационных расходов на единицу продукции.

Утилизация твердых бытовых отходов:

- улучшение санитарного состояния муниципальных территорий;

- стабилизация и последующее уменьшение образования бытовых и промышленных отходов на территории муниципального образования «Козьминское»;

- улучшение экологического состояния муниципального образования «Козьминское»;

- обеспечение надлежащего сбора и утилизации биологических отходов.

Развитие системы коммунальной инфраструктуры позволит обеспечить развитие жилищного строительства и создание благоприятной среды для развития в муниципальном образовании «Козьминское».

Приложение № 1

К постановлению Администрации муниципального образования

«Ленский муниципальный район»

от ______________

к программе комплексного развития

систем коммунальной инфраструктуры

муниципального образования «Козьминское»  Ленского района до 2032 г.

Мероприятия инвестиционных проектов в сфере коммунальной инфраструктуры

муниципального образования «Козьминское»

| № п/п | Наименование мероприятий | Исполнитель мероприятия | Расходы на реализацию программы (тыс.руб.) | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2017 |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-2032 |
| 1 | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Капитальный ремонт тепловых сетей с. Козьмино с использованием труб в пенополиуретановой изоляции (893,9м.) | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 4000,00 |  |  |  |  |  |  | 4000,00 |
| 1.2. | Подключение МБОУ «Козьминская СШ» к котельной в связи с отказом от электроотопления |  | 5500,00 |  |  | 5500,00 |  |  |  |  |
| 1.3. | Строительство локальной котельной в с.Лена с использованием дровяного вида топлива для Ленской школы |  | 3000,00 |  |  |  |  |  |  | 3000,00 |
|  | Всего объем финансовых затрат по разделу, в том числе по источникам финансирования |  | 12500,00 |  |  | 5500,00 |  |  |  | 7000,00 |
|  | -областной бюджет |  | 10000,00 |  |  | 4400,00 |  |  |  | 5600,0 |
|  | -муниципальный бюджет |  | 1250,00 |  |  | 550,00 |  |  |  | 700,0 |
|  | -внебюджетные средства |  | 1250,00 |  |  | 550,00 |  |  |  | 700,0 |
| 2 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Капитальный ремонт системы водоснабжения п. Гыжег | Администрация | 500,00 |  |  | 500,00 |  |  |  |  |
| 2.2. | Капитальный ремонт системы водоснабжения с.Козьмино | МО «Ленский муниципальный район» | 500,00 |  |  |  | 500,00 |  |  |  |
| 2.3. | Реконструкция водоочистных сооружений |  | 4000,00 |  |  |  |  |  |  | 4000,00 |
|  | Всего объем финансовых затрат по разделу, в том числе по источникам финансирования |  | 5000,00 |  |  | 500,00 | 500,00 |  |  | 4000,00 |
|  | -областной бюджет |  | 4000,00 |  |  | 400,00 | 400,00 |  |  | 3200,00 |
|  | -муниципальный бюджет |  | 500,00 |  |  | 50,00 | 50,00 |  |  | 400,00 |
|  | -внебюджетные средства |  | 500,00 |  |  | 50,00 | 50,00 |  |  | 400,00 |
| 3 | ВОДОТВЕДЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Капитальный ремонт станции КОС в с.Козьмино | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 10000,00 |  |  |  |  |  | 10000,00 |  |
|  | Всего объем финансовых затрат по разделу, в том числе по источникам финансирования |  | 10000,00 |  |  |  |  |  | 10000,00 |  |
|  | -областной бюджет |  | 8000,00 |  |  |  |  |  | 8000,00 |  |
|  | -муниципальный бюджет |  | 1000,00 |  |  |  |  |  | 1000,00 |  |
|  | -внебюджетные средства |  | 1000,00 |  |  |  |  |  | 1000,00 |  |
| 4 | ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Реконструкция ПС № 363 «Козьмино» | ОАО МРСК «Северозапад «Архэнерго» | Информация отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Реконструкция и замена ветхих сетей электроснабжения |  | Информация отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Строительство сетей газоснабжения |  | Информация отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Сбор и транспортировка твердых бытовых отходов (ТБО) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Рекультивация несанкционированных свалок |  | 300,00 |  |  | 100,00 | 100,0 | 100,0 |  |  |
| 6.2. | Приобретение машин с прессовальной техникой |  | 400,0 |  |  |  |  |  | 400,0 |  |
| 6.3. | Организация селиктивного сбора отходов |  | 2000,0 |  |  |  |  |  |  | 2000,0 |
|  | Всего объем финансовых затрат по разделу, в том числе по источникам финансирования |  | 2700,0 |  |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 400,0 | 2000,0 |
|  | -областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -муниципальный бюджет |  | 2700,0 |  |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 400,0 | 2000,0 |
|  | -внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого :суммарные инвестиционные затраты, в том числе по источникам финансирования |  | 30200,00 |  |  | 6100,0 | 600,0 | 100,0 | 10400,0 | 13000 |
|  | -областной бюджет |  | 22000,00 |  |  | 4800,00 | 400,0 |  | 8000,0 | 8800 |
|  | -муниципальный бюджет |  | 5450 |  |  | 700,0 | 150,0 | 100,0 | 1400,0 | 3100 |
|  | -внебюджетные средства |  | 2750 |  |  | 600,0 | 50,0 |  | 1000,0 | 1100 |