ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы: | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Сафроновское» Ленского района на период до 2032 года (далее Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы: | - Градостроительный кодекс; - Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г. № 131- ФЗ; - Федеральный закон «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» от 30.12.2004 г. № 210 – ФЗ; - Постановление Правительства Российской Федерации от 14 июня 2013 г. N 502"Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов" - Устав муниципального образования «Ленский муниципальный район»; - Генеральный план муниципального образование «Сафроновское» Ленского района Архангельской области, утвержденный Советом депутатов муниципального образования «Сафроновское» от 05.05.2015 г. № 142; - Схемы теплоснабжения муниципального образование «Сафроновское» Ленского района Архангельской области, утвержденные постановлением администрации МО «Сафроновское» от 24.06.2014г. № 24; - Схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образование «Сафроновское» Ленского района Архангельской области, утвержденные постановлением администрации МО «Сафроновское» от 24.06.2014г. № 25 |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация муниципального образования «Ленский муниципальный район» |
| Соисполнители Программы | Ресурсоснабжающие организации, подрядные организации. |
| Цель программы: | Повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг для населения муниципального образования «Сафроновское». |
| Задачи Программы | - Обеспечение развития жилищного и промышленного строительства в муниципальном образовании «Сафроновское» - Строительство и модернизация системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Сафроновское» - Повышение качества предоставляемых коммунальных услуг потребителям. - Улучшение состояния окружающей среды, экологическая безопасность развития муниципального образования «Сафроновское», создание благоприятных условий для проживания населения |
| Целевые показатели Программы: | Система теплоснабжения: - аварийность системы теплоснабжения – 0,08 ед./км; - уровень потерь тепловой энергии при транспортировке потребителям не более 6 %; - обеспеченность 22 % - теплоснабжение 13745 Гкал/год Система водоснабжения: - аварийность системы водоснабжения – 0,08 ед./км; - обеспеченность 70 %; - ресурс 365 тыс. м3/год Система водоотведения: - аварийность системы водоотведения – 0,08 ед./км; - обеспеченность 70 % ; - ресурс 365 тыс. м3/год. |
| Сроки и этапы реализации Программы: | Сроки реализации Программы 2016-2032 г.г.: 1 этап 2016 – 2020 г.г. 2 этап 2021-2032 г.г. |
| Объемы требуемых капитальных вложений | Всего 355267,112 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 г. -87448,742тыс. рублей; 2017 г. – 10150,0тыс. рублей; 2018 г. -10150,0 2019 г.- 21130,08 2020 г.-40400,0 2021-2032 годы -185988,29 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты | Модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Сафроновское», снижение эксплуатационных затрат; устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека, улучшение экологического состояния окружающей среды. Развитие электрических сетей: - обеспечение бесперебойного снабжения электрической энергией социальной и коммунальной инфраструктуры; - обеспечение электрической энергией объектов нового строительства. Развитие теплоснабжения: - повышение надежности и качества теплоснабжения; - обеспечение подключения дополнительных нагрузок при строительстве новых жилых домов; - улучшение экологической обстановки в зоне действия котельных. Развитие водоснабжения и водоотведения: - повышение надежности водоснабжения и водоотведения; - повышение экологической безопасности в муниципальном образовании «Сафроновское»; - соответствие параметров качества питьевой воды установленным нормативам СанПиН; - снижение уровня потерь воды; - сокращение эксплуатационных расходов на единицу продукции. Развитие газификации Газификация МО «Сафроновское» Развитие утилизация твердых бытовых отходов: - улучшение санитарного состояния муниципальных территорий; - стабилизация и последующее уменьшение образования бытовых и промышленных отходов на территории муниципального образования «Сафроновское»; - улучшение экологического состояния муниципального образования «Сафроновское»; - обеспечение надлежащего сбора и утилизации твердых бытовых отходов |

ВВЕДЕНИЕ

Вступление в силу с 1 января 2006 года Федерального закона от 21.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» в значительной мере изменило методику образования тарифов на услуги муниципальных и иных организаций коммунального комплекса, установило систему инвестиционных надбавок к тарифам и ценам, изменило порядок исчисления тарифов.

Начиная с 2006 года, для всех муниципальных образований в соответствии с данным Законом является обязательной разработка программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, которые направлены на создание и плановое развитие коммунальной инфраструктуры для нового строительства.

Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Сафроновское» на период до 2032 года разработана на основании Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Устава муниципального образования «Ленский муниципальный район».

Программа определяет основные направления развития коммунальной инфраструктуры (т.е. объектов электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод, объектов утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов) в соответствии с потребностями промышленного, жилищного строительства, в целях повышения качества услуг и улучшения экологии муниципального образования «Сафроновское». Основу документа составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития коммунальной инфраструктуры. Программой определены ресурсное обеспечение и механизмы реализации основных ее направлений. Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие муниципального образования «Сафроновское» и в полной мере соответствует государственной политике реформирования жилищно-коммунального комплекса РФ.

Предусмотренное данной Программой развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Сафроновское» позволит обеспечить соблюдение правил по экологической безопасности и по выполнению энергосберегающих мероприятий.

В целях обеспечения потребностей в жилищном и промышленном развитии территории поселения, повышения качества оказываемых потребителям услуг, улучшения экологической обстановки разработана Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры разработана до 2032 года и является основанием для выдачи технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры.

РАЗДЕЛ 1.  ХАРАКТЕРИСТИКА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

1.1. Социально-демографическая характеристика

Муниципальное образование  «Сафроновское» расположено на юго-востоке Архангельской области в нижнем течении реки Вычегды. Поселение входит состав МО «Ленский муниципальный район», занимая северную часть его территории в границах по описанию в соответствии с приложением № 2 к областному закону Архангельской области от 22.11.2006 № 285-внеоч-оз «Об описании границ территорий муниципальных образований «Ленского муниципального района» и вновь образованных в его составе муниципальных образований» (принят Архангельским областным Собранием депутатов 22.11.2006г. № 975).

МО граничит на севере и востоке с республикой Коми, на юге – с городским поселением «Урдомское», на западе – с сельским поселением «Козьминское». Площадь МО – 488122 га.

Численность населения  МО «Сафроновское» на 01.01.2016г. по данным администрации МО «Сафроновское»  составила  6023 человека. В состав МО «Сафроновское» входят 34 сельских населенных пунктов. В семи населенных пунктах проживает до 10 человек, в десяти населенных пунктах население отсутствует, административным центром является село Яренск.

За последние пять лет прослеживается тенденция сокращения численности населения в сельском поселении. За период 2011-2015гг. численность населения уменьшилась с 6432 чел. до 6023 чел.,т. е. - на 409 чел. При этом наибольшее сокращение численности населения наблюдается в 2015 году во всех населенных пунктах поселения, за исключением д. Сафроновка, где численность населения незначительно увеличивается, а затем стабилизируется. Стабилизируется численность населения и в центре поселения в с. Яренске.

## 1.2. Климат

Территория МО «Сафроновское» занимает северную половину Ленского муниципального района и находится на крайнем юго-востоке Архангельской области. Согласно климатическому районированию, она располагается в умеренном климатическом поясе (атлантико-континентальная область умеренного пояса) и относится к Двинско-Мезенской среднетаежной ландшафтно-климатической провинции.

Климат рассматриваемой территории умеренно-континентальный, формируется в условиях недостаточного количества солнечной радиации и интенсивного западного переноса влажных воздушных масс с Атлантического океана. Характеризуется коротким прохладным летом, продолжительной умеренно холодной многоснежной зимой и неустойчивым режимом погоды в весенний и осенний периоды года. Весенне-летние похолодания и заморозки наблюдаются вплоть до конца июня. Самые ранние осенние заморозки случаются уже в первой декаде сентября.

Удалённость от моря приводит к тому, что климат в среднем холоднее, чем в более северных районах Архангельской области: среднегодовая температура воздуха по многолетним наблюдениям на метеостанции с. Яренск за период 1881-1960 г.г. составляет +0,2º С, тогда как среднегодовая температура в Архангельске +0,8° C.

Самый холодный месяц – январь с температурой в среднем -15,2º С, самый теплый месяц – июль (+15,7º С). Минимальная зарегистрированная температура воздуха -48,2° C, максимальная +37,5° C.

За год выпадает 500-520 мм осадков,.средняя мощность снежного покрова составляет 46 см, максимальная 105 см - в лесу и 73 см  - на открытых местах.

По потенциалу загрязнения атмосферы (ПЗА), характеризующему климатические условия загрязнения и степень возможного рассеяния и удаления атмосферных примесей (самоочищение атмосферы), территория отнесена к зоне умеренного ПЗА.

В структуре продукции и услуг МО «Сафроновское» основное место занимает лесозаготовительная деятельность и лесное хозяйство. В лесной промышленности  развиваются преимущественно предприятия группы «Илим» (СП ЛЗУ Ленский ОАО «Группа Илим»), лесным хозяйством занимается Яренский лесхоз – ФЛ ОАГУ «Архобллес».

1.3.Структура производственной деятельности, система социальной инфраструктуры

Основу промышленности МО «Сафроновское» составляют предприятия, ориентированные на заготовку, переработку и вывозку лесоматериалов, производство и распределение электроэнергии, газа и воды.

Специализация МО на лесной промышленности обусловлена устойчивой лесосырьевой базой. Лесная отрасль играет значимую роль для МО «Сафроновское» и тесно связана с уровнем жизни населения.

Лесозаготовка и деревообработка – традиционные хозяйственной деятельности. Около 97% территории  МО «Сафроновское» занимают леса (ель, сосна, береза, реже осина) с высокими запасами древесины.

Эксплуатацией лесов занимается Яренское центральное лесничество, в составе которого лесной фонд пяти участковых лесничеств (Ленское, Очейское, Яренское, Пантыйское и Яренское сельское) располагается на территории МО «Сафроновское».

Расчетная лесосека в лесничествах ориентировочно составляет около 600 тыс. м3 ликвидной древесины в год. На территории МО «Сафроновское» в настоящее время производится наибольший объем лесозаготовки в Ленском муниципальном районе – 51 % от общего объема заготавливаемой древесины по Яренскому лесничеству.

Заготовкой древесины и производством пиломатериалов занимаются предприятия различных форм собственности, наиболее крупное из которых ОАО «Группа Илим Север Лес». Кроме того, в значительно меньших объемах заготовкой древесины занимаются частные предприниматели по договорам аренды.

Глубокая переработка древесины на предприятиях сельского поселения не производится.

- На территории муниципального образования «Сафроновское» нет специализированной строительной организации. В небольших объемах строительство ведет Урдомское ЛПУ МГ ООО «Газпромтрансгаз Ухта» и индивидуальные застройщики. Для выполнения подрядных работ привлекаются строительные организации Республики Коми, Котласского и Вилегодского районов.

Производство продуктов питания представлено выпуском хлебобулочных изделий (с.Яренск, п.Усть-Очея) и безалкогольных напитков (с.Яренск). В с.Яренск действуют: хлебозавод индивидуального предпринимателя Н.В. Фокина (производит, порядка, 193 тонн хлебобулочных изделий), пекарня ПО «Яренское» (производит 803 тонны) и ООО «Кижмола». Хлебопекарни функционируют также в п.Усть-Очея.

Перечень объектов образования, здравоохранения, физической культуры и массового спорта, культуры и социального обслуживания по состоянию на начало 2016 года представлен в таблице ниже.

Объекты социальной инфраструктуры

| № п/п | Назначение объекта | Наименование объекта | Местоположение |
| --- | --- | --- | --- |
| Регионального значения |  |  |  |
| 1 | Объекты образования | ГБОУ СПО «Шипицынский агропромышленный техникум» | с.Яренск |
| 2. | Объекты социальной защиты населения |  |  |
| 2.1. |  | ГОУ «Яренский детский дом» | с.Яренск |
| 2.2. |  | ОГБУ «Центр социальной поддержки населения Ленского района» | с.Яренск |
| 3. | Объекты здравоохранения и |  |  |
| 3.1. |  | ГБУЗ «Яренская центральная районная больница» (ЦРБ): | с.Яренск |
| 3.2. |  | - стационар и поликлиника | с.Яренск |
| 3.3. |  | - фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) | п.Усть-Очея |
| 3.4. |  | - фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) | п.Лысимо |
| 3.5. |  | - фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) | п.Запань Яренга |
| 3.6. |  | - фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) | с.Ирта |
| Местного районного значения |  |  |  |
| 1. | Объекты образования: |  |  |
| 1.1 | - детские дошкольные учреждения | МБДОУ Детский сад «Незабудка» | с.Яренск |
| 1.1.1 |  | МБДОУ Детский сад «Теремок» | с.Яренск |
| 1.1.2 |  | Очейский детский сад № 12 | п.Усть-Очея |
| 1.1.3 |  | Лысимский детский сад № 13 | п.Лысимо |
| 1.1.4 |  | Яренгский детский сад № 14 | п.Запань Яренга |
| 1.1.5 |  | Иртовский детский сад № 16 | с.Ирта |
| 1.2. | - общеобразовательные школы |  |  |
| 1.2.1 |  | МБОУ «Яренская» СОШ | с.Яренск |
| 1.2.2 |  | Начальная школа | с.Яренск |
| 1.2.3 |  | МБОУ «Очейская» ООШ | п.Усть-Очея |
| 1.2.4 |  | МБОУ «Лысимская» ООШ | п.Лысимо |
| 1.2.5 |  | МБОУ «Иртовская» ООШ | с.Ирта |
| 1.3. | - учреждения дополни-тельного образования |  |  |
| 1.3.1 |  | МБОУ «Комплексный центр дополнительного образования» (КЦДО) | с.Яренск |
| 1.3.2 |  | «Детская школа искусств Ленского района» | с.Яренск |
| 2. | Объекты физической культуры и спорта |  |  |
| 2.1. |  | «Детская юношеская спортивная школа» (ДЮСШ) | с.Яренск |
| 2.2. |  | Стадион | с.Яренск |

1.4. Планировочная организация МО «Сафроновское»

Земли лесного фонда занимают большую часть территории МО– 97,3 %. Лесной фонд представлен лесами Яренского лесничества в составе 5 участковых лесничеств: Ленского (107213 га), Очейского (119779 га), Пантыйского (160449 га), Яренского (72902 га) и Яренского сельского (восточная часть, 14435 га, в границах поселения эта территория представлена колками леса в долинах рек Вычегда и Яренга, защитными лесами в нерестоохранной полосе, на землях сельскохозяйственного назначения).

. В границах МО преобладают эксплуатационные леса, занимая 80 % (около 380 тыс. га) общей площади лесов.

В границах МО на землях лесного фонда расположены: Ленский государственный природный ландшафтный и Яренский государственный природный биологический заказники регионального значения, имеющие статус ООПТ.

Земли водного фонда занимают 1,14 % от общей площади поселения. Водный фонд представлен участками рек: Вычегда, Яренга, Кижмола, Ертым и Шиес, большим количеством ручьев, речек и в небольшом количестве озерами приуроченными к поймам рек.

Водоохранные зоны  и прибрежные защитные полосы  основных рек МО «Сафроновское».

| Название водотока | Куда впадает | Длина водотока (км) | Ширина ВОЗ* (м) | Ширина ПЗП* (м) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| р. Вычегда | р.Северная Двина | 1130 км (общая длина) | 200 | 50 |
| р. Яренга | р.Вычегда | 150 | 200 | 50 |
| р. Кижмола | р.Вычегда | 50 | 100 | 50 |
| р.Ертым | р.Вычегда | 130 | 200 | 50 |
| р.Шиес | р.Вычегда | 103 | 200 | 50 |

На территории МО «Сафроновское» разведаны месторождения глин кирпичных, песков строительных, песчано-гравийной смеси, имеются значительные запасы торфа. Запасы месторождений общераспространенных полезных ископаемых состоят на учете в территориальной комиссии по запасам (ТКЗ «Архангельскнедра»), болотные угодья рассматриваемой территории с торфяными залежами сохраняются как места гнездования птиц.

1.5. Характеристика жилого фонда  муниципального образования

Общая площадь  жилищного фонда  МО «Сафроновское» составляет на 01.01. 2016 г. 144,3 тыс. кв.м. Общая площадь жилых помещений ветхого и аварийного жилищного фонда – 7,4 тыс.кв.м , в том числе в многоквартирных   домах 5,1 тыс. кв.м.

Структура жилищного фонда

| Наименование | Всего, по всем видам собственности, тыс. кв. м общей площади |
| --- | --- |
| Многоквартирные дома | 104,6 |
| Индивидуальные дома | 39,7 |
| Оборудовано водопроводом, всего | 41,7 |
| в т.ч. централизованным | 34,4 |
| Оборудовано водоотведением, всего | 41,3 |
| в т.ч. централизованным | 30,1 |
| Оборудовано отоплением, всего | 31,3 |
| в т.ч. централизованным | 23,9 |
| По материалу стен :кирпичные | 20,8 |
| деревянные | 118,9 |
| По проценту износа: от 0% до 30 % | 46,3 |
| от 31 % до 65 % | 79,6 |
| от 66 % до 70 % | 16,4 |
| свыше 70 % | 2,0 |

Ликвидация ветхого и аварийного жилья позволит размещать на освободившихся и реконструируемых территориях новые социально - значимые объекты,  новые жилые дома, изменить и сделать привлекательнее облик муниципального образования «Сафроновское».

РАЗДЕЛ 2.  ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры предназначено для создания необходимых санитарно-гигиенических условий и высокого уровня комфорта жителям городского поселения.

Инженерное обеспечение состоит из систем водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, и теплоснабжения. Технические параметры инженерных систем, в частности, физический и моральный износ, мощность и пропускная способность, предопределяют дальнейшее развитие поселения и на сегодняшний день практически не имеют резерва. Поэтому развитие и  совершенствование систем  инженерного обеспечения является составной частью развития инфраструктуры.

2.1 Краткий анализ существующего состояния систем ресурсоснабжения

2.1.1. Теплоснабжение

Теплоснабжение жилой и общественной застройки на территории муниципального образования осуществляется по смешанной схеме. В                    с. Яренск общественные и жилые  здания, производственные предприятия подключены к системе теплоснабжения, которая состоит из десяти котельных и их тепловых сетей.

Эксплуатацию двенадцати  муниципальных котельных и тепловых сетей (протяженностью              6740,2 п.м. в двухтрубном исчислении) на территории с. Яренск, а также в п.Запань Яренга, п. Лысимо и п. Усть Очея осуществляет общество с ограниченной ответственностью «Тепло», в соответствии с договором аренды б/н от 20 сентября 2012 года. Эксплуатацию школьной	котельной с тепловыми сетями протяженностью 194 п.м. (в двухтрубном исчислении) на территории с. Ирта  осуществляет Иртовская  муниципальная общеобразовательная школа. Общество с ограниченной ответственностью «Тепло» является теплоснабжающей организацией. Поставщик электрической энергии для производства тепловой             энергии – ОАО «Архэнергосбыт». Способ регулирования отпуска тепловой энергии  на отопление по графику 65/50 град.С.Учет тепла, отпущенного в тепловые сети, определяется расчетным способом, исходя из подключенной нагрузки с корректировкой на температуру наружного воздуха. Коммерческий  узел учета тепловой энергии имеется только на котельной «Черепановка», использующей вид  топливо - природный газ.

Установленная   мощность котельных  11,73 Гкал./час, присоединенная нагрузка 5,11 Гкал./час.

Индивидуальная жилая застройка и большая часть мелких общественных и коммунально-бытовых потребителей оборудованы печами на твердом топливе и индивидуальными газовыми котлами. Горячее водоснабжение централизовано отсутствует, индивидуальные потребители используют электрические водонагреватели и водонагреватели в составе двухконтурных газовых котлов. Количество домов с печным отоплением на территории  муниципального образования «Сафроновское» составляет 467.

Теплоснабжение производственных объектов предприятий осуществляется от собственных котельных, размещенных на территории предприятий.

Тарифы на тепловую энергию для организаций, осуществляющих услуги теплоснабжения в муниципальном образовании, утверждаются постановлением Агентства по тарифам и ценам Архангельской области.

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Тепло» потребителям, расположенным на территории муниципального образования «Сафроновское» в 2016 году, а также динамика их изменения в течение 4 лет.

Тарифы на тепловую энергию,

отпускаемую ООО «Тепло» потребителям, расположенным на территории МО «Сафроновское» МО «Ленский муниципальный район», получающим тепловую энергию от котельной «Черепановка»:

руб./Гкал

| Период | Прочие потребители | Население |
| --- | --- | --- |
| 01.01.2013 – 31.12.2013 | 1744,00 | 1260,95 |
| 01.01.2014 - 30.06.2014 | 1744,00 | 1260,95 |
| 01.07.2014 - 31.12.2014 | 1879,00 | 1313,91 |
| 01.01.2015 - 30.06.2015 | 1840,44 | 3313,91 |
| 01.07.2015 - 31.12.2015 | 1840,44 | 1405,88 |
| 01.01.2016- 30.06.2016 | 1840,44 | 1405,88 |
| 01.07.2016 – 31.12.2016 | 1924,64 | 1492,00 |

За исключением потребителей, получающих тепловую энергию от котельной «Черепановка»:

| Период | Прочие потребители | Население |
| --- | --- | --- |
| 01.01.2013 – 31.12.2013 | 2881,00 | 1260,95 |
| 01.01.2014- 30.06.2014 | 2881,00 | 1260,95 |
| 01.07.2014- 31.12.2014 | 3002,00 | 1313,91 |
| 01.01.2015- 30.06.2015 | 3002,00 | 1313,91 |
| 01.07.2015 - 31.12.2015 | 3362,22 | 1405,88 |
| 01.01.2016- 30.06.2016 | 3359,88 | 1405,88 |
| 01.07.2016 – 31.12.2016 | 3359,88 | 1492,00 |

В системе централизованного теплоснабжения муниципального образования выявлены следующие существенные недостатки, препятствующие надежному и экономичному функционированию системы:

Котельное оборудование:

- отсутствие водоподготовки;

- высокий процент применения ручного труда при производстве тепловой энергии;

- физическое старение оборудования муниципальных котельных, что увеличивает количество отказов элементов основного оборудования;

- моральное старение оборудования муниципальных котельных, в результате чего снижается тепловая экономичность оборудования, увеличиваются вынужденные потери энергоресурсов (топливо, тепло- и электроэнергия);

- отсутствие экономических стимулов для внедрения энергосберегающих технологий в условиях существующего соотношения стоимости энергоресурсов и передового эффективного энергосберегающего оборудования (как правило, зарубежного производства).

Тепловые сети:

- отсутствие наладки гидравлического режима тепловых сетей;

- высокий уровень грунтовых вод;

- 96% дефектов из-за наружной коррозии;

- открытый водоразбор;

- радиальная схема тепловых сетей с отсутствием резервирования по сетям и источникам.

2.1.2. Водоснабжение и водоотведение

На территории  МО «Сафроновское» централизованное водоснабжение имеется только в     с. Яренск. Здесь действует водопровод, обеспечивающий водой жителей многоквартирных жилых домов, предприятия коммунально-бытового обслуживания, котельные, административные и общественно-деловые и иные учреждения. Источником водоснабжения с. Яренск является река Кижмола. Водозабор расположен в северной части населённого пункта на левом берегу реки Кижмола, в районе разрушенной плотины выше по течению реки по отношению к сбросу очищенных сточных вод.

Территория водопроводных очистных сооружений (ВОС) расположена на второй надпойменной террасе р. Вычегда, высота которой на данном участке равна 6-8 м. Производительность водозаборных сооружений – 600 м3/сут. В настоящее время общий износ имеющихся зданий и сооружений, механизмов и оборудования и прочих основных средств ВОС с. Яренска составляет более 60%.Протяженность водопроводной сети на сегодняшний день составляет 12,0 км. Водопроводные сети изношены, в результате чего имеются существенные потери воды при транспортировке до потребителей. В качестве напорно-регулирующего сооружения используется водонапорная башня. Организация, которая осуществляет холодное водоснабжение и водоотведение жителям муниципального образования «Сафроновское» является ООО «Тепло».  Водоснабжение остальных населенных пунктов муниципального образования «Сафроновское» организовано из личных и общественных колодцев.

Объем подачи воды за  2015 год

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Величина показателя за 2015 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем поднятой (забранной) воды | тыс. куб.м | 138,8 |
| 2 | Объем воды на собственные нужды водоснабжения (технологические, хозяйственно питьевые) | тыс. куб.м | 15,1 |
| 3 | Объем воды, пропущенной через очистные сооружения | тыс. куб.м | 123,7 |
| 4 | Объем подачи воды в сеть | тыс. куб.м | 123,7 |
| 5 | Объем потерь воды | тыс. куб.м | 44,9 |
| 6 | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть | % | 36 |
| 7 | Объем полезного отпуска воды - всего | тыс. куб.м | 69,2 |
|  | в том числе: |  |  |
| 8 | Объем воды на нужды подразделений организации | тыс. куб.м | 15,7 |
| 9 | Объем реализации воды потребителям – всего | тыс. куб.м | 53,5 |
|  | в том числе: |  |  |
| 10 | населению | тыс. куб.м | 36,2 |
| 11 | бюджетным потребителям | тыс. куб.м | 9,47 |
| 12 | прочим потребителям | тыс. куб.м | 7,83 |

Динамика тарифов  на питьевую воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую ООО «Тепло» на территории муниципального образования «Сафроновское»

руб./куб.м

|  | Прочие потребители | Население |
| --- | --- | --- |
| 01.02.2013 – 30.06.2013 | 46,05 | 23,90 |
| 01.07.2013 – 31.12.2013 | 49,83 | 26,00 |
| 01.01.2014 – 30.06.2014 | 49,83 | 26,00 |
| 01.07.2014 – 31.12.2014 | 49,83 | 27,09 |
| 01.01.2015 – 30.06.2015 | 49,83 | 27,09 |
| 01.07.2015 - 31.12.2015 | 57,95 | 32,20 |
| 01.01.2016 – 30.06.2016 | 57,95 | 32,20 |

По результатам лабораторных исследований  филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области в г. Коряжме, Вилегодском и Ленском районах» в 2015г. удельный вес проб водопроводной воды, не соответствующих гигиеническим нормативам, на выходе с водопроводных сооружений ООО «Тепло» составил: по санитарно-химическим показателям   (мутность, цветность, железо суммарно) – 64,3 % (в 2014 г. – 100 %), по микробиологическим показателям – 7,7 % (в 2014 г. – 8,3 %). В 2015 г. удельный вес проб водопроводной воды, не соответствующих гигиеническим нормативам, в распределительной  водопроводной  сети с. Яренск  составил: по санитарно-химическим показателям (мутность, цветность, железо суммарно) – 91,7 % ( в 2014 г. – 100 %), по микробиологическим показателям – 41,2 % ( в 2014 г. – 33,3 %

Централизованная система водоотведения, включающая напорные и самотечные коллекторы, канализационную напорную станцию и канализационные очистные сооружения (КОС) имеется только в с.Яренск. Производительность канализационной насосной станции –141,8 м3/сут.

Станция биологической очистки включает: приемная камера станции КОС; блок аэротэнков; воздуходувки; хлораторная; контактный колодец; иловые площадки. Производительность биологической очистки – 100 м³/сут.

Сети системы водоотведения включают напорные и самотечные коллекторы. Суммарная протяжённость коллекторов – 2,4 км. Протяжённость напорных сетей невелика – находятся в районе КОС. Самотечные коллекторы проходят в створе следующих улиц: Братьев Покровских, Жданова, Дубинина и Труда. Усадебная застройка оборудована выгребной канализацией. Жидкие бытовые отходы (ЖБО) из выгребной канализации вывозятся автотранспортом ООО «Теплоком» на существующую свалку.

В остальных сельских населенных пунктах, население пользуется выгребными уборными с вывозом жидких нечистот на свалку, либо используют их как удобрение на приусадебных участках.

Объем принимаемых сточных  вод за  2015 год

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Величина показателя за 2015 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем отведенных сточных вод, всего | тыс. куб. м | 24,00 |
| 2 | Объем принятых сточных вод от потребителей и подразделений организации | тыс. куб. м | 24,00 |
|  | в том числе |  |  |
| 2.1 | От использования воды на нужды подразделений организации | тыс. куб. м | 24,00 |
| 2.2. | От потребителей (реализация) | тыс. куб. м | 24,00 |
|  | в том числе |  |  |
| 2.2.1 | населения | тыс. куб. м | 10,90 |
| 2.2.2 | бюджетных потребителей | тыс. куб. м | 7,42 |
| 2.2.3 | прочих потребителей | тыс. куб. м | 5,68 |

Динамика тарифов на услуги водоотведения, оказываемые ООО «Тепло» на территории муниципального образования «Сафроновское»

руб./куб.м

|  | Прочие потребители | Население |
| --- | --- | --- |
| 01.02.2013 – 30.06.2013 | 48,25 | 26,93 |
| 01.07.2013 – 31.12.2013 | 59,00 | 30,00 |
| 01.01.2014 – 30.06.2014 | 59,00 | 30,00 |
| 01.07.2014 – 31.12.2014 | 61,47 | 31,26 |
| 01.01.2015 – 30.06.2015 | 61,47 | 31,26 |
| 01.07.2015 - 31.12.2015 | 67,87 | 35,79 |
| 01.01.2016 – 30.06.2016 | 67,87 | 35,79 |

В  целом степень развития систем канализации  муниципального образования «Сафроновское»  находится на достаточно низком уровне.

Одним из источников загрязнения  являются неочищенные сточные воды, что выражается в несоответствии качества очищенных сточных вод требованиям СаНПиН 2.1.4.1074 -01 и ГН 2.1.5.1315 -03 по взвешенным веществам, нитритам. Необходима реконструкция КОС с заменой части существующего технологического оборудования очистки  сточных вод новым  оборудованием, которое позволит обеспечить выполнение предъявленных нормативных требований.

### 2.1.3. Электроснабжение

Электроснабжение потребителей сельского поселения «Сафроновское» производится от электроподстанций филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» (ПО «Котласские электрические сети»).

Распределение электроэнергии потребителям МО «Сафроновское» осуществляется через подстанции:

    - ПС-110/10 кВ № 361 «Яренск», расположенной в северной части с.Яренск (район квартала энергетиков), мощность – 2х6,3 МВА, имеются свободные мощности для подключения новых потребителей;

    - ПС-110/10 кВ № 362 «Лена», мощность – 1х2,5 МВА.

По территории поселения проходят следующие линии электропередач:

  - ВЛ 110 кВ «ПС № 361 Яренск – ПС Жешарт (Комиэнерго)»;

  - ВЛ 110 кВ «ПС Урдома – ПС № 362 Лена – ПС № 361 Яренск»;

Потребители поселения получают электроэнергию через распределительные сети 10/0,4 кВ. Распределение электроэнергии производится  по воздушным линиям на деревянных и железобетонных опорах к трансформаторным подстанциям (ТП).

| От ПС 361 Яренск отходит 9 ВЛ-10: | От ПС 362 Лена отходят 4 ВЛ-10: |
| --- | --- |
| 361-07 ЖВК | 362-03 Ирта |
| 361 08 База | 362-04 Лена |
| 361-09 Яренск | 362-05 Кирова |
| 361-12 Сафроновка | 362-06 Очея (ведомственная) |
| 361-13 ПТО | 362-07 РРС (ведомственная) |
| 361-14 Лысимо |  |
| 361 18 Пустошь |  |
| 361-19 Богослово |  |
| 361-21 Водозабор |  |
| Всего запитано 68 ТП, установленная мощность 14547 кВА. | Всего запитано 27 ТП, установленная мощность 3312 кВА. |

По данным ОАО «Архангельская сбытовая компания» ежегодно суммарное потребление электрической  энергии по МО «Сафроновское» составляет 8,75 млн. кВт/час.

- Объем потребления электроэнергии по основным категориям потребителей за 2015 г.

| - № п/п | - Категории потребителей | - Годовое потребление, кВт/час |
| --- | --- | --- |
| - 1. | - Всего по энергосистеме | - 8754162 |
| - 2. | - в т. ч.: Промышленность | - 335628 |
| - 3. | - Прочие отрасли | - 1572659 |
| - 4. | - Жилищно-коммунальное хозяйство | - 1088620 |
| - 5. | - Население | - 2602317 |
| - 6. | - Бюджетные организации | - 3154938 |

Крупными потребителями электрической энергии на территории поселения являются промышленные предприятия, расположенные на территории с.Яренск:  предприятие лесного комплекса  ОАО «Группа Илим» и предприятие ЖКХ ООО «Теплоком».

В настоящее время остро стоит проблема электроснабжения. Дальнейшая загрузка ПС «Яренск» невозможна без реконструкции.

- Одной из основных проблем является низкая степень надежности снабжения потребителей поселения электроэнергией. Общий износ электросетей уже превышает 60%, а на отдельных участках – 80%. Проблемой является также износ энергооборудования электростанций, требующих реконструкции, либо замены – для выработавшего оборудования свой срок службы.

2.1.4. Газоснабжение

Газоснабжение МО  «Сафроновское» осуществляется природным и сжиженным газом.

На территории МО имеется ГРС «Яренск». В настоящее время в МО газифицирован только один населенный пункт – с. Яренск.

Значительная часть потребителей МО «Сафроновское» пользуется привозным сжиженным углеводородным газом (СУГ). Население снабжается СУГ, который доставляется с ГНС г. Котлас.

Подача газа на объекты и жилой сектор с.Яренск осуществляется по газопроводу-отводу от магистрального газопровода «СРТО – Торжок» диаметром 1420 мм, через газораспределительную станцию (ГРС), расположенную к северо-востоку от с.Яренск, где давление газа снижается до 6 атмосфер. Далее природный газ подаётся в систему газоснабжения среднего давления, откуда через 3 блочных газорегуляторных пункта (ГРПБ) по сетям низкого давления поступает потребителям. В Яренске для снижения давления газа в газораспределительных сетях высокого и среднего давления предусмотрены блочные газорегуляторные пункты в количестве 3 шт. в зданиях контейнерного типа заводского изготовления.

Одиночная протяженность уличной газовой сети с. Яренск составляет  26,946 км. Протяженность  газопроводов -  вводов 4,57 км, в том числе находящихся  в собственности  физических лиц  2,54 км, юридических лиц 1,259 км, муниципальной 0,771 км.

От ГРС газ высокого давления поступает на газорегуляторные пункты – ШРП и ГРП села  и после снижения давления на низкое подается конечным потребителям.

В 40 многоквартирных домах произведены работы по оснащению    внутридомовым газовым оборудованием. В  451 квартиру подается природный газ .

182 индивидуальных домовладения являются потребителями природного газа.

Обслуживанием газопроводов занимается  предприятие ООО «Газпром газораспределение Архангельск»

К основным направлениям  расходования газа относятся: приготовление пищи; энергоноситель для тепловых источников.

Потребителям подаётся природный газ теплотворной способностью 7930 ккал/м3, плотностью 0,8 кг/м3.

В настоящее время на газ переведена котельная «Черепановка» , остальные пять  котельных находятся в стадии реконструкции. Осуществляется прокладка распределительных сетей на территории села.

Газоснабжением с.Яренск сжиженным газом занимается ЗАО «Ленскгазэнерго». Газ поступает с газонаполнительной станции (ГНС), расположенной в г.Котлас автотранспортом на склад газовых баллонов емкостью 500 баллонов (10 тонн). Всего за 2015 г. было израсходовано 42 т сжиженного газа.

2.1.5. Сбор и вывоз ТБО

На территории МО «Сафроновское» имеется четыре свалки размещения твердых бытовых отходов (ТБО): с. Яренск, п. Усть-Очея, п. Запань Яренга, с. Ирта.

Общая площадь земель под свалками в поселении составляет 6,3 га. Основные нарушения в размещении и функционировании объектов размещения отходов (ОРО) следующие:

- расположение на землях несоответствующей категории – на землях лесного фонда (п.Усть-Очея) и на землях населенного пункта (с.Ирта);

- превышение накопленных объемов твердых бытовых отходов мощности объекта в 4,5 раза;

- отсутствие лицензий на деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и размещению отходов (кроме в с.Яренск);

- отсутствие эксплуатирующих организаций (кроме в с.Яренск).

Плановая регулярная очистка  в поселении организована только в с. Яренск.

Очисткой с. Яренск от ТБО занимается ООО «Жилкомсервис №1». Твердые бытовые отходы вывозят на свалку, расположенную в 4,5 км к западу от села Яренск. Площадь свалки – 3,3 га (2,74 га), эксплуатирующая организация - ООО «Жилкомсервис №1». На свалке также ведется прием отходов от граждан, доставляющих на свалку ТБО личным транспортом. Единовременно за раз граждане могут сдавать на безвозмездной основе не более 0,5 м3 ТБО, это создает следующую проблему – сваливание мусора жителями, вывозящими собственными силами, на прилегающих к свалке территориях. Годовой объем твердых бытовых отходов составляет не менее 4500 м3 в год.

Свалка в с. Яренск введена в эксплуатацию в 1976 году.   По утвержденному генеральному плану развития с. Яренск предусматривается строительство полигона ТБО в 7 км от с. Яренск по дороге на ст. Межег и закрытие и рекультивация  существующей свалки ТБО.

Размещение отходов на свалке в с. Яренск

| Категория | Размещено на свалке по годам, м3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| Население | 3450,00 (72,5 %) | 2724,83 (58,2%) | 2615,15 (60,7%) |
| Прочие | 1308,00 (27,5%) | 1955,00 (41,8%) | 1693,00 (39,3 %) |
| Всего | 4758,00 | 4679,83 (-2%) | 4308,15 (-9,5%) |

Тарифы на услуги по утилизации твердых бытовых отходов устанавливаются постановлением агентства по тарифам и ценам Архангельской области.

Динамика тарифов на услуги утилизации твердых бытовых отходов, оказываемые ООО «Жилкомсервис № 1» на территории муниципального образования «Сафроновское»

| Период | Тариф, руб./куб.м |
| --- | --- |
| с 01.03.2014 года по 30.06.2015 года | 202,30 |
| с 01.07.2015 года по 30.06.2016 года | 205,00 |
| с 01.07.2016 года по 30.06.2017 года | 207,00 |

К основным проблемам обращения с отходами в с. Яренск относятся:

– попадание в санитарно-защитную зону от свалки ТБО (1000 м) территории охранной зоны поверхностного водозабора и станции водоподготовки;

– отсутствие выделения места для складирования промышленных отходов, что создает дополнительную нагрузку на существующую свалку;

– высокая степень износа транспорта, используемого для очистки территории населенного пункта от отходов;

– сваливание отходов на прилегающих к свалке территориях.

Ниже приводится характеристика свалок, расположенных на территории МО «Сафроновское»:

| Населенный пункт | Орга-низа-ция | Тип свалки | Тип отходов | Госреестр | Лицензия | Площадь, га | Мощность, т | Фактическое, т | Накопление, т | Мониторинг | Категория земель | Учет отходов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Яренск | ООО «Жил-ком-сервис №1» | свалка | ТБО | да | да | 3,3 | 14177,97 | 3800 | 69378 | нет | промыш-ленности | по до-гово-рам |
| с. Усть-Очея | нет | свалка | ТБО ПО | нет | нет | 1 | 848 | 848 | 1896 | нет | лесного фонда | отсут-ствует |
| п. Запань Яренга | нет | свалка | ТБО ПО | да | нет | 1 | 898,8 | 898,8 | 1793,6 | нет | промыш-ленности | отсут-ствует |
| с. Ирта | нет | свалка | ТБО | да | нет | 1 | 230,5 | 230,5 | 453 | нет | населен-ного пункта | отсут-ствует |

В сельской местности большинство свалок эксплуатируется без санитарно-эпидемиологических заключений, так как на свалки не переоформлены правоустанавливающие документы из-за изменения владельцев (колхозы, леспромхозы, которые в настоящее время изменили свой юридический статус и реорганизованы). Переоформление затягивается из-за отсутствия средств. Производственный лабораторный контроль на большинстве свалок не организован.

Проблемным вопросом является организация санитарной очистки территории в сельских населенных пунктах. Санитарная очистка проводится в основном в весенне-осенний период года, сбор отходов осуществляется в деревянные помойницы, выгребные ямы. Вывоз ТБО проводится специализированным транспортом или приспособленными машинами муниципальных предприятий или техникой, арендуемой у сторонних организаций, или самовывозом. Графики очистки помойных и выгребных ям, мусорных контейнеров не всегда выполняются, в связи с недостаточным количеством и неудовлетворительным техническим состоянием автотранспорта.

Таким образом, на территории МО «Сафроновское»:

- не решен вопрос размещения, переработки и утилизации твердых бытовых отходов, что приводит к увеличению их объемов, размеров занимаемой отходами территории, росту числа несанкционированных свалок, интенсивному загрязнению почв, поверхностных водоемов и подземных вод, атмосферного воздуха.

2.2. Краткий анализ состояния установки приборов учета и энергосбережения у потребителей

Жилищный фонд муниципальное образование  «Сафроновское» насчитывает 522 многоквартирных дома (далее МКД) общей площадью 104,6 тыс.кв.м., в том числе 446 дома  блокированной застройки  общей площадью 104,6 тыс.кв.м.

94 МКД общим количеством квартир 489 оснащены централизованным  водоснабжением.  Из них общедомовыми приборами учета воды оснащены 15 МКД , что составляет 16 % от потребности  и индивидуальными приборами учета воды оснащено 349 квартир  или 71 % от общего количества квартир.

Количество индивидуальных жилых домов с централизованным водоснабжением -58, оснащено приборами учета воды 39 , что составляет 67 %.

С централизованным теплоснабжением –  54 МКД, оснащено  общедомовыми приборами учета -7 (13 %).

Приборы учета учреждений

на территории  муниципального образования «Сафроновское»

по состоянию на 31.12.2015 года

| Наименование учреждения | Приборы учета электрической энергии |  | Приборы учета тепловой энергии |  | Приборы учета холодной воды |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Необходимое количество приборов | Количество установленных и введенных в эксплуатацию | Необходимое количество приборов | Количество установленных и введенных в эксплуатацию | Необходимое количество приборов | Количество установленных и введенных в эксплуатацию |
| Администрация МО «Сафроновское» | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 8 | 8 | 4 | 2 | 4 | 0 |
| МБОУ «Яренская средняя общеобразовательная школа | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| МБОУ ДОД «Комплексный Центр дополнительного образования» | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| МБУ «Цент культуры и досуга» | 8 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| МБУ ДО «ДШИ Ленского района» | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| МБУК «Яренский краеведческий музей» | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МБДОУ детский сад №3 «Теремок» | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| МБДОУ детский сад № 1 «Незабудка» | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| МБОУ «Лысимская обшеобразовательная школа» | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| МБУК «Ленская межпоселенческая бибилиотека» | 8 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Итого | 43 | 43 | 16 | 12 | 9 | 4 |

В целом оснащенность приборами учета  энергетических ресурсов  бюджетных учреждений, расположенных на территории муниципального образования «Сафроновское»  составляет :

- электрической энергии 100%;

- тепловой энергией         75 %;

- холодная вода                 44,4 %.

- В соответствии с требованиями Федерального закона от 23.11.2009 №261–ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», на территории муниципального образования «Ленский муниципальный район» разработана и утверждена муниципальная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Ленский муниципальный район» на 2014-2020 годы». Программой предусматривается разработка и реализация комплекса мероприятий по следующим направлениям:

- Организационное обеспечение:

-создание системы учета используемых энергоресурсов и системы осуществления расчетов за энергетические ресурсы по показаниям приборов учета;

-ведение энергетических паспортов;

-организация ведения топливно-энергетических балансов;

-активизация пропаганды энерго- и ресурсосбережения среди различных групп потребителей энергоресурсов;

-развитие финансово-экономических механизмов энергосбережения;

-увеличение объема внебюджетных средств, привлекаемых на реализацию мероприятий по энергосбережению и на повышение энергетической эффективности;

-нормирование и установление обоснованных лимитов потребления энергетических ресурсов в бюджетном секторе;

-проведение комплекса организационно-правовых мероприятий по управлению энергосбережением, в том числе создание системы показателей, характеризующих энергетическую  эффективность при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов, их мониторинга;

-увеличение доли использования местных и возобновляемых энергоресурсов в общем топливно – энергетическом балансе района.

- Инвестиционные мероприятия:

- -реализация комплекса энергосберегающих мероприятий, направленных на снижение объема потребления используемых энергоресурсов в бюджетных учреждениях и в жилом фонде;

-реализация комплекса энергосберегающих мероприятий и мероприятий по повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры;

- -сокращение потерь энергоресурсов при их передаче в системах коммунальной инфраструктуры;

- -переход на использование энергосберегающих ламп и светильников вместо электрических лам накаливания;

-расширение практики применения энергосберегающих технологий 	при эксплуатации  при модернизации, реконструкции и капитальном 	ремонте основных фондов объектов энергетики и коммунального 	комплекса. В рамках реализации муниципальной программы 	планируется реализация следующих технических мероприятий:

РАЗДЕЛ 3. ПЛАН РАЗВИТИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ПЛАН ПРОГНОЗИРУЕМОЙ ЗАСТРОЙКИ

И ПРОГНОЗИРУЕМЫЙ СПРОС НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ ДО 2032 ГОДА

В настоящее время в Архангельской области привлечение инвестиций в сферу жилищно-коммунального хозяйства характеризуется строительством новой генерации и развитием инженерной инфраструктуры муниципальных образований.

Однако, уровень привлекаемых инвестиций очень низкий, это обусловлено высокими рисками инвесторов,  Согласно Генеральному плану МО «Сафроновское» основную селитебную нагрузку будет нести с. Яренск. Размещение нового строительства предусматривается на территориях, прилегающих к существующей застройке, расположенной на землях, предназначенных для ведения личного подсобного хозяйства. Увеличение жилищного фонда предполагается за счет строительства жилых домов на земельных участках, предназначенных для ведения личного подсобного хозяйства.

Основными факторами развития жилищного строительства в поселении на ближайшую перспективу являются следующие:

- предоставление жилья многодетным семьям;

- строительство нового жилищного фонда для молодых специалистов;

- улучшение условий проживания населения;

- выделение территорий для жилищного строительства;

- переселение граждан из ветхого и аварийного жилья;

- обеспечение населения централизованными коммунальными услугами

нормативного качества;

Для достижения высокого уровня демографии, требуется разработка программы по улучшению уровня жизни в обществе, созданию рабочих мест, повышение качество обслуживания, создание условий для досуга и отдыха.

Сложившаяся тенденция изменения численности населения поселения обусловлена взаимодействием следующих факторов:

- отсутствие рабочих мест для молодежи, вследствие упадка

сельскохозяйственного производства страны в целом и как результат – отсутствие

перспектив дальнейшего проживания на территории сельской местности;

- реакция населения на резкое снижение уровня и качества жизни;

Обеспечение населения и предприятий МО «Сафроновское»  коммунальными услугами нормативного качества – одна из приоритетных социальных, экономических, экологических проблем, решение которой необходимо для сохранения здоровья и повышения качества жизни населения, обеспечения устойчивого развития производств.

Коммунальные услуги,  оказываемые населению  не отвечают всем критериям качества, а так же присутствует часть населения необеспеченная коммунальной инфраструктурой. В связи с чем, приоритетным направлением развития коммунальной инфраструктуры поселения является строительство и модернизация систем теплоснабжения, водоснабжения, электроснабжения, водоотведения, газоснабжения и утилизации ТБО.

Характеристика прироста площадей нового строительства с разделением объектов строительства приведена в таблице ниже.

| № п/п | Наименование объектов | Ед.изм. | Характеристика по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | До конца расчетного срока(2032г.) |
| 1 | Жилой фонд. Новое жилищное строительство | тыс. кв.м. | 2,0 | 2,3 | 3,0 | 3,5 | 4 | 10,5 |
| 2 | - малоэтажная жилая застройка квартирного типа (2-4 этажа) | тыс. кв.м. | 0,8 | 0,8 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 2,5 |
| 3 | - индивидуальная жилая застройка с участками | тыс. кв.м. | 1,2 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 8,0 |

Прогнозируемый спрос на коммунальные ресурсы

В области теплоснабжения:

Капитальный ремонт и модернизация существующей централизованной системы теплоснабжения.  Строительство новых участков тепловых сетей.

Объемы перспективного потребления составят 11,73 Гкал/час.

В области водоснабжения:

Капитальный ремонт и модернизация существующей централизованной системы водоснабжения.  Строительство новых участков водопроводных  сетей.

Снижения потерь воды.

Объемы перспективного потребления составят 2475,16 м³\сут.

В области водоотведения:

Полная реконструкция существующих сетей хозяйственно-бытовой        канализации  с увеличением диаметров и строительства новых самотечных сетей.

Строительство современных канализационных  очистных сооружений с полной биологической очисткой в с.Яренск.

Объемы перспективного водоотведения  составят  1539,6м³\ сут.

В области электроснабжения:

Электропотребление потребителей МО «Сафроновское» в 2032 году составит 12,814 млн. кВт час.

Максимальная электрическая нагрузка  МО «Сафроновское»  в целом составит:

| Потребители | Первая очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- |
| Жилищно-коммунальный сектор | 2,14 | 2,4 |
| Промышленность | 2,3 | 2,6 |
| Прочие потребители | 5,3 | 6,0 |
| Итого по поселению | 9,74 | 11,0 |
| Итого с учетом коэф. одновременности (окр.) | 8,1 | 9,2 |

Максимальная электрическая нагрузка МО «Сафроновское» в целом составит на первую очередь (2016-2020 годы)  9,74 МВт, на расчетный срок(2032 год) – 11,0 МВт.

Рост электрических нагрузок на первую очередь и расчётный срок обусловлен необходимостью создания комфортных условий для проживания населения и развития промышленности. Покрытие электрических нагрузок сельского поселения «Сафроновское» предусматривается от существующих распределительных подстанций Архангельской энергосистемы: ПС 110/10 кВ № 361 «Яренск» и  ПС 110/10 кВ № 362 «Лена».

В области газоснабжения:

Источником газоснабжения МО «Сафроновское» предусматривается природный и сжиженный газ. Использование природного газа во всех отраслях хозяйства улучшит условия проживания населения, позволит использовать газ как топливо для котельных, значительно снизит расходы на выработку тепловой энергии.

с.Яренск

Газоснабжение с.Яренск предусматривается природным газом. Газ применяется для нужд ЖКС, источников теплоснабжения (промпредприятий) и пищеприготовления. В незначительной степени будет использоваться сжиженный газ.

В соответствии с планом территориального развития, при освоении новых территорий в северной и северо-восточной частях села  предусматривается развитие сетей газоснабжения.

Для снабжения газом промышленной зоны «Восточная» предусматривается строительство ГРП с отводом от существующего газопровода высокого давления.

После подключения к системе централизованного газоснабжения всех намеченных потребителей, потребление газа составит 25 ккал/м3, плотностью 0,8 кг/м3.

Удельный расход газа на жилищно-коммунальные нужды составит в 2032 г. 210 м3/год на одного жителя и 100% охвате населения газоснабжением.

В области сбора и вывоза ТБО:

Прогноз объемов образования ТБО от населения.

| Поселение | 2016-2020 года |  | 2032 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Численность населения, человек | Объем отходов, тонн/год | Численность населения, человек | Объем отходов, тонн/год |
| МО «Сафроновское» | 6030 | 1809 | 5750 | 1725 |

В связи со сложившейся ситуацией в сфере обращения с ТБО  в МО «Сафроноское» требуется организовать мероприятия для переработки, захоронения и утилизации ТБО на территории существующих площадок, оформить документы на существующие свалки, привести их в соответствие с нормами обращения с ТБО.

РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ И ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Основной целью Программы является обеспечение комфортных условий проживания населения муниципального образования «Сафроновское», в том числе оптимизация, развитие и модернизация коммунальных систем водоснабжения и водоотведения. Условием достижения цели является решение следующих основных задач:

- обеспечение развития жилищного и промышленного строительства в муниципальном образовании «Сафроновское»;

- строительство и модернизация системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Сафроновское»;

- повышение качества предоставляемых коммунальных услуг потребителям;

- улучшение состояния окружающей среды, экологическая безопасность развития муниципального образования «Сафроновское», создание благоприятных условий для проживания.

Сроки реализации в два этапа:

-2016 - 2020 гг. и на период до 2032 года.

Для реализации Программы предусматривается использование инструментов технической и экономической политики в области жилищно-коммунального хозяйства.

Для решения задач Программы предполагается использование средств, полученных за счет установленных надбавок к ценам (тарифам) для потребителей, надбавок к тарифам на товары и услуги организации коммунального комплекса, тарифа на подключение к системе коммунальной инфраструктуры и тарифа организаций коммунального комплекса на подключение. Пересмотр тарифов и надбавок производится в соответствии с действующим законодательством.

В рамках реализации данной Программы, в соответствии со стратегическими приоритетами развития муниципального образования «Сафроновское», основными направлениями сохранения и развития инженерной инфраструктуры будет осуществляться мониторинг проведенных мероприятий и на основе этого осуществляться корректировка мероприятий Программы.

4.1. Организационные мероприятия

| № | Мероприятия | Ответственный |
| --- | --- | --- |
| 1. | Выдача технических заданий на разработку инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Сафроновское» | Администрация муниципального образования «Ленский муниципальный район» |
| 2. | Разработка инвестиционных программ развития системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Сафроновское» | Предприятия и организации |
| 3. | Анализ доступности для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса | Администрация муниципального образования «Ленский муниципальный район» |
| 4. | Утверждение инвестиционных программ | Администрация муниципального образования «Ленский муниципальный район» |
| 5. | Установление надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, тарифа на подключение к системе коммунальной инфраструктуры и тарифа организации коммунального комплекса на подключение | Агентство по тарифам и ценам Архангельской области |
| 6. | Проведение конкурсов на право заключения концессионных соглашений в отношении объектов коммунальной инфраструктуры | Администрация муниципального образования «Ленский муниципальный район» |
| 7. | Заключение договоров с потребителями товаров и услуг организаций коммунального комплекса | Организации коммунального хозяйства |
| 8. | Мониторинг исполнения инвестиционных программ | Администрация муниципального образования «Ленский муниципальный район» |
| 9. | Публикация информации о тарифах и надбавках, инвестиционных программах и результатах мониторинга их выполнения | Администрация муниципального образования «Ленский муниципальный район» |

4.2. Мероприятия Программы комплексного развития систем

коммунальной инфраструктуры на 2016-2032 годы.

| № п/п | Название мероприятия | Срок реализации мероприятия (год) |
| --- | --- | --- |
| 1. | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | 2016 |
| 1.1. 1.2. | Модернизация тепловых сетей с объединением котельных "ЦРБ", "ЛПХ", "Детский дом" Строительство тепловых сетей с объединением котельных "РИК", "44 кв. дом" | 2016 |
| 1.3. | Строительство газовой БМК "Детский дом" | 2016 |
| 1.4. | Строительство газовой БМК "РИК | 2016 |
| 1.5. | Строительство газовой БМК "Ветстанция" | 2016 |
| 1.6. | Строительство газовой БМК "ОРС" | 2016 |
| 1.7. | Строительство газовой БМК "Дом ветеранов" | 2016 |
| 1.8. | Капитальный ремонт тепловых сетей с. Яренск с использованием труб в пенополиуретановой изоляции (3500 п.м.) | 2021-2032 |
| 1.9. | Капитальный ремонт котельной в п.Усть Очея | 2021 |
| 1.10. | Капитальный ремонт котельной в п.Лысимо | 2022 |
| 1.11. | Капитальный ремонт котельной в п.Запань Яренга | 2023 |
| 1.12. | Капитальный ремонт котельной в с. Ирта | 2024 |
| 2. | ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  |
| 2.1. | 1-очередь Реконструкция наружных сетей водопровода с. Яренск с заменой труб на трубы напорные из полиэтилена, установкой колодцев из сборных железобетонных элементов, водоразборных колонок и пожгидрантов | 2017-2020 |
| 2.2. | 2-очередь Реконструкция наружных сетей водопровода с. Яренск с заменой труб на трубы напорные из полиэтилена, установкой колодцев из сборных железобетонных элементов, водоразборных колонок и пожгидрантов | 2021-2032 |
| 2.3. | 3-очередь Реконструкция наружных сетей водопровода с. Яренск с заменой труб на трубы напорные из полиэтилена, установкой колодцев из сборных железобетонных элементов, водоразборных колонок и пожгидрантов | 2021-2025 |
| 2.4. | 4-очередь Реконструкция водовода от насосной станции 2-го подъема до водонапорной башни с прокладкой в две нити, с заменой труб на трубы напорные из полиэтилена Реконструкция водоочистных сооружений с насосной станцией 2-го подъема | 2021-2032 |
| 2.5. | Установка приборов учета | 2017-2018 |
| 3. | ВОДОТВЕДЕНИЕ |  |
| 3.1. | Капитальный ремонт станции КОС в с. Яренск | 2016 |
| 3.2. | Разработка проектов систем водоотведения с проведением гидравлического расчета | 2019 |
| 3.3 | Строительство КНС | 2020 |
| 4. | ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ |  |
| 4.1. | Строительство ВЛ 10кВ от ПС -361 «Яренск» до проектируемой ТП 10/0,4кВ в новой усадебной застройке | 2016-2020 |
| 4.2. | Реконструкция и замена ветхих сетей электроснабжения | 2016-2032 |
| 5. | Газоснабжение |  |
| 5.1. | Строительство сетей газоснабжения | 2016-2032 |
| 6. | Сбор и транспортировка твердых бытовых отходов (ТБО) |  |
| 6.1 | Рекультивация несанкционированных свалок | 2016 |
| 6.2. | Приобретение машин с прессовальной техникой | 2020 |
| 6.3. | Организация селиктивного сбора отходов | 2021-2032 |

4.3. Целевые показатели реализации Программы комплексного развития

систем коммунальной инфраструктуры  на 2016-2032 годы

| № п\п | Целевые показатели комплексного развития коммунальной инфраструктуры | До реализации программы | После реализации программы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Доступность услуги (обеспеченность) для населения, % |  |  |  |
|  | Централизованное теплоснабжение | 21,7 | 22,0 |
|  | Централизованное водоснабжение | 24 | 70 |
|  | Централизованное водоотведение | 20,9 | 70 |
|  | Централизованное газоснабжение | 19 | 100 |
|  | Сбор и вывоз ТБО | 81 | 100 |
| 2. Спрос на коммунальные ресурсы |  |  |  |
|  | Электроснабжение (Годовой расход ЭЭ, млн. кВт час) | 8,75 | 12,814 |
|  | Теплоснабжение ( тыс.Гкал/год) | 13,555 | 13,745 |
|  | Водоснабжение (тыс.м³ /год) | 123,7 | 365,0 |
|  | Водоотведение (тыс.м³) | 24,0 | 365,0 |
|  | Сбор и вывоз ТБО (м3/год) | 4308 | 6316 |
| 3. Показатели эффективности производства (% потерь): |  |  |  |
|  | Электроснабжение |  |  |
|  | Теплоснабжение | 18 | 6 |
|  | Водоснабжение | 49 | 12 |
|  | Водоотведение | 17 | 8 |
|  | Сбор и вывоз ТБО |  |  |
| 4. Показатель надежности (количество аварий на 1 км сетей в год): |  |  |  |
|  | Электроснабжение |  |  |
|  | Теплоснабжение | 2 | 0,08 |
|  | Водоснабжение | 1 | 0,08 |
|  | Водоотведение | 2 | 0,08 |

РАЗДЕЛ 5. АНАЛИЗ ФАКТИЧЕСКИХ И ПЛАНОВЫХ РАСХОДОВ НА ФИНАНСИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ С РАЗБИВКОЙ ПО КАЖДОМУ ИСТОЧНИКУ ФИНАНСИРОВАНИЯ С УЧЕТОМ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ПРОГРАММОЙ.

Анализ фактических расходов по инвестиционным проектам не производился в связи с тем, что все предлагаемые мероприятия будут реализовываться в период с 2016 по 2032 гг.

В настоящее время существует множество методов и подходов к определению стоимости строительства, изменчивость цен и их разнообразие не позволяют на данном этапе работы точно определить необходимые затраты в полном объеме.

В связи с этим, на дальнейших стадиях проектирования требуется детальное уточнение параметров строительства на основании изучения местных условий и конкретных специфических функций строящегося объекта.

Стоимость разработки проектной документации объектов капитального строительства определена на основании «Справочников базовых цен на проектные работы для строительства» (Коммунальные инженерные здания и сооружения, Объекты водоснабжения и канализации, Объекты теплоснабжения). Базовая цена проектных работ (на 1 января 2001 года) устанавливается в зависимости от основных натуральных показателей проектируемых объектов и приводится к текущему уровню цен умножением на коэффициент, отражающий инфляционные процессы на момент определения цены проектных работ для строительства согласно Письму № 1951-ВТ/10 от 12.02.2013г. Министерства регионального развития Российской Федерации.

Ориентировочная стоимость строительства зданий и сооружений определена по проектам объектов-аналогов, Каталогам проектов повторного применения для строительства объектов социальной и инженерной инфраструктур,  Укрупненным нормативам цены строительства для применения в 2012, изданным Министерством регионального развития РФ, по существующим сборникам ФЕР в ценах и нормах 2001 года, а также с использованием сборников УПВС в ценах и нормах 1969 года. Стоимость работ пересчитана в цены 2013 года с коэффициентами согласно: - Постановлению № 94 от 11.05.1983г. Государственного комитета СССР по делам строительства; - Письму № 14-Д от 06.09.1990г. Государственного комитета СССР по делам строительства; - Письму № 15-149/6 от 24.09.1990г. Государственного комитета РСФСР по делам строительства; - Письму № 2836-ИП/12/ГС от 03.12.2012г. Министерства регионального развития Российской Федерации; - Письму № 21790-АК/Д03 от 05.10.2011г. Министерства регионального развития Российской Федерации.

Расчетная стоимость мероприятий приводится по этапам реализации Программы, с учетом индексов-дефляторов до 2032 года в соответствии с указаниями Минэкономразвития РФ Письмо № 21790-АК/Д03 от 05.10.2011г. "Об индексах цен и индексах-дефляторах для прогнозирования цен".

Определение стоимости на разных этапах проектирования должно осуществляться различными методиками. На предпроектной стадии при обосновании инвестиций определяется предварительная (расчетная) стоимость строительства. Проекта на этой стадии еще нет, поэтому она составляется по предельно укрупненным показателям. При отсутствии таких показателей могут использоваться данные о стоимости объектов-аналогов. При разработке рабочей документации на объекты капитального строительства необходимо уточнение стоимости путем составления проектно-сметной документации. Стоимость устанавливается на каждой стадии проектирования, в связи, с чем обеспечивается поэтапная ее детализация и уточнение. Таким образом, базовые цены устанавливаются с целью последующего формирования договорных цен на разработку проектной документации и строительства.

В расчетах не учитывались:

- стоимость резервирования и выкупа земельных участков и недвижимости для государственных и муниципальных нужд;

- стоимость проведения топографо-геодезических и геологических изысканий на территориях строительства;

- стоимость мероприятий по сносу и демонтажу зданий и сооружений на территориях строительства;

- стоимость мероприятий по реконструкции существующих объектов;

- оснащение необходимым оборудованием и благоустройство прилегающей территории;

- особенности территории строительства.

Плановые расходы на финансирование мероприятий приведены в приложении №1.

РАЗДЕЛ 6.  МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ

Инвестиционные программы организации коммунального комплекса разрабатываются с соблюдением положений Градостроительного Кодекса Российской Федерации, Земельного Кодекса Российской Федерации, Генеральным планом муниципального образования «Сафроновское» на основании условий технического задания, утверждаемого администрацией муниципального образования «Ленский муниципальный район» и разрабатываемого в соответствии с Программой.

Подготовленный проект инвестиционной программы и расчет необходимых для ее реализации финансовых потребностей подготавливаются администрацией муниципального образования «Ленский муниципальный район» самостоятельно или предоставляются организациями коммунального комплекса в администрацию муниципального образования «Ленский муниципальный район».

Финансовые потребности организаций коммунального комплекса, которые необходимы для реализации их инвестиционных программ, обеспечиваются за счет средств, поступающих от реализации товаров (оказания услуг) указанных организаций, за счет установленных надбавок к ценам (тарифам) для потребителей муниципального образования, а также за счет платы за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения.

Управление реализацией Программы и контроль  ее выполнения

Администрация муниципального образования «Ленский муниципальный район» обеспечивает реализацию Программы, в том числе:

- планирование, выполнение организационных мероприятий Программы;

- осуществление методических, технических и информационных мероприятий.

Исполнители Программы (организации коммунального комплекса ,проектные, подрядные и иные организации) осуществляют реализацию мероприятий Программы.

Администрация муниципального образования «Ленский муниципальный район» координирует работу исполнителей, несет ответственность за достижение целей Программы, в установленном порядке обеспечивает предоставление информации о ходе реализации Программы. Для осуществления финансового, статистического, информационного анализа она имеет право запрашивать любую информацию в рамках осуществления своих полномочий у всех участников Программы.

Мониторинг и контроль за реализацией Программы осуществляет администрация муниципального образования «Ленский муниципальный район».

Реализация Программы освещается в средствах массовой информации.

Организация управления и контроль являются важнейшими элементами выполнения Программы. Данный процесс должен быть сквозным и обеспечиваться информацией по сопоставимым критериям для оценки хода осуществления программных мероприятий.

Индикаторы по мониторингу реализации Программы:

- ввод жилищного строительства (тыс. кв. м);

- количество земельных участков для жилищного строительства, обеспеченных коммунальной инфраструктурой;

- количество подготовленных технических заданий для разработки инвестиционных программ;

- количество разработанных и утвержденных инвестиционных программ организаций коммунального комплекса.

Система организации контроля за исполнением Программы: администрации муниципального образования «Ленский муниципальный район». Исполнители основных мероприятий: ресурс снабжающие и управляющие компании, а так же подрядные организации.

Основными задачами управления реализацией Программы являются:

- обеспечение скоординированной реализации Программы в целом и входящих в ее состав подпрограмм в соответствии с приоритетами социально-экономического развития муниципального образования «Ленский муниципальный район»;

- привлечение инвесторов для реализации привлекательных инвестиционных проектов;

- разработка и реализация механизмов, обеспечивающих минимизацию времени и средств на получение разрешений, согласований, экспертных заключений и на принятие необходимых решений различными органами и структурами исполнительной власти при реализации инвестиционных проектов.

Мониторинг выполнения производственных программ и инвестиционных программ организацией коммунального комплекса проводится администрацией муниципального образования «Ленский муниципальный район» в целях обеспечения электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов и своевременного принятия решений о развитии систем коммунальной инфраструктуры. Мониторинг включает в себя сбор и анализ информации о выполнении показателей, установленных производственными и инвестиционными программами организаций коммунального комплекса, а также анализ информации о состоянии и развитии соответствующих систем коммунальной инфраструктуры.

Мониторинг выполнения производственных программ и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса проводится в соответствии с методикой проведения указанного мониторинга, содержащей перечень экономических и иных показателей, применяемых администрацией муниципального образования «Ленский муниципальный район» для анализа выполнения производственной программы и инвестиционной программы организации коммунального комплекса.

Ожидаемые результаты реализации Программы

Модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Сафроновское», снижение эксплуатационных затрат, устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека, улучшение экологического состояния окружающей среды.

Развитие системы электрических сетей:

- обеспечение бесперебойного снабжения электрической энергией;

- увеличение мощности электрических подстанций;

- обеспечение электрической энергией объектов нового строительства.

Развитие системы теплоснабжения:

- повышение надежности и качества теплоснабжения;

- обеспечение подключения дополнительных нагрузок при строительстве новых жилых домов;

- снижение износа тепловых сетей;

- увеличение тепловой мощности;

- улучшение экологической обстановки в зоне действия котельных.

Развитие системы водоснабжения и водоотведения:

- повышение надежности водоснабжения и водоотведения;

- повышение экологической безопасности;

- обеспечение соответствия параметров качества питьевой воды установленным нормам СанПиН;

- снижение уровня потерь воды;

- сокращение эксплуатационных расходов на единицу продукции.

Утилизация твердых бытовых отходов:

- улучшение санитарного состояния муниципальных территорий;

- стабилизация и последующее уменьшение образования бытовых и промышленных отходов на территории муниципального образования «Сафроновское»;

- улучшение экологического состояния муниципального образования «Сафроновское»;

- обеспечение надлежащего сбора и утилизации биологических отходов.

Развитие системы коммунальной инфраструктуры позволит обеспечить развитие жилищного строительства в поселках и создание благоприятной среды для развития в муниципальном образовании «Сафроновское».

Приложение № 1

к постановлению Администрации муниципального образования

«Ленский муниципальный район»

от ______________

к программе комплексного развития

систем коммунальной инфраструктуры

муниципального образования «Сафроновское»  Ленского района до 2032 г.

Мероприятия программы комплексного развития систем  коммунальной инфраструктуры

муниципального образования «Сафроновское»

| № п/п | Наименование мероприятий | Исполнитель мероприятия | Расходы на реализацию программы (тыс.руб.) | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2016 |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021-2032 |
| 1 | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. 1.2. | Модернизация тепловых сетей с объединением котельных "ЦРБ", "ЛПХ", "Детский дом" Строительство тепловых сетей с объединением котельных "РИК", "44 кв. дом" | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 16589,82 | 16589,82 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Строительство газовой БМК "Детский дом" |  | 26753,81 | 26753,81 |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Строительство газовой БМК "РИК |  | 23388,35 | 23388,35 |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Строительство газовой БМК "Ветстанция" |  | 6282,90 | 6282,90 |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Строительство газовой БМК "ОРС" |  | 6282,90 | 6282,90 |  |  |  |  |  |  |
| 1.7. | Строительство газовой БМК "Дом ветеранов" |  | 6282,90 | 6282,90 |  |  |  |  |  |  |
| 1.8. | Капитальный ремонт тепловых сетей с. Яренск с использованием труб в пенополиуретановой изоляции (3500 п.м.) |  | 21000,0 |  |  |  |  |  |  | 21000,0 |
| 1.9 | Капитальный ремонт котельной в п. Усть Очея |  | 1500,0 |  |  |  |  |  |  | 1500,0 |
| 1.10 | Капитальный ремонт котельной в п. Лысимо |  | 1500,0 |  |  |  |  |  |  | 1500,0 |
| 1.11 | Капитальный ремонт котельной в п.Запань Яренга |  | 1500,0 |  |  |  |  |  |  | 1500,0 |
| 1.12 | Капитальный ремонт котельной в с. Ирта |  | 1500,0 |  |  |  |  |  |  | 1500,0 |
|  | Всего объем финансовых затрат по разделу, в том числе по источникам финансирования |  | 112580,68 | 85580,68 |  |  |  |  |  | 27000,0 |
|  | -областной бюджет |  | 34871,00 | 13271,0 |  |  |  |  |  | 21600,0 |
|  | -муниципальный бюджет |  | 6018,82 | 3318,82 |  |  |  |  |  | 2700,0 |
|  | -внебюджетные средства |  | 71690,86 | 68990,86 |  |  |  |  |  | 2700,0 |
| 2 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | 1-очередь Реконструкция наружных сетей водопровода с. Яренск с заменой труб на трубы напорные из полиэтилена, установкой колодцев из сборных железобетонных элементов, водоразборных колонок и пожгидрантов | Администрация | 33030,08 |  |  | 10000,0 | 10000,0 | 13030,08 |  |  |
| 2.2. | 2-очередь Реконструкция наружных сетей водопровода с. Яренск с заменой труб на трубы напорные из полиэтилена, установкой колодцев из сборных железобетонных элементов, водоразборных колонок и пожгидрантов | МО «Ленский муниципальный район» | 21483,48 |  |  |  |  |  |  | 21483,48 |
| 2.3. | 3-очередь Реконструкция наружных сетей водопровода с. Яренск с заменой труб на трубы напорные из полиэтилена, установкой колодцев из сборных железобетонных элементов, водоразборных колонок и пожгидрантов | Администрация | 8239,67 |  |  |  |  |  |  | 8239,67 |
| 2.4. | 4-очередь Реконструкция водовода от насосной станции 2-го подъема до водонапорной башни с прокладкой в две нити, с заменой труб на трубы напорные из полиэтилена Реконструкция водоочистных сооружений с насосной станцией 2-го подъема | МО «Ленский муниципальный район» | 127265,14 |  |  |  |  |  |  | 127265,14 |
| 2.5. | Установка приборов учета | ООО «Тепло» | 100,0 |  |  | 50,0 | 50,0 |  |  |  |
|  | Всего объем финансовых затрат по разделу, в том числе по источникам финансирования |  | 190118,37 |  |  | 10050,0 | 10050,0 | 13030,08 |  | 156988,29 |
|  | -областной бюджет |  | 26424,06 |  |  | 8000,0 | 8000,0 | 10424,06 |  |  |
|  | -муниципальный бюджет |  | 6606,02 |  |  | 2000,0 | 2000,0 | 2606,02 |  |  |
|  | -внебюджетные средства |  | 157088,29 |  |  | 50,0 | 50,0 |  |  | 156988,29 |
| 3 | ВОДОТВЕДЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Капитальный ремонт станции КОС в с. Яренск | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 1868,062 | 1868,062 |  |  |  |  |  | 1868,062 |
| 3.2. | Разработка проектов систем водоотведения с проведением гидравлического расчета |  | 8000,0 |  |  |  |  | 8000,0 |  |  |
| 3.3 | Строительство КНС |  | 40000,0 |  |  |  |  |  | 40000,0 |  |
|  | Всего объем финансовых затрат по разделу, в том числе по источникам финансирования |  | 49868,062 | 1868,062 |  |  |  | 8000,0 | 40000,0 |  |
|  | -областной бюджет |  | 1307,643 | 1307,643 |  |  |  |  |  |  |
|  | -муниципальный бюджет |  | 560,419 | 560,419 |  |  |  |  |  |  |
|  | -внебюджетные средства |  | 48000,0 |  |  |  |  | 8000,0 | 40000,0 |  |
| 4 | ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Строительство ВЛ 10кВ от ПС -361 «Яренск» до проектируемой ТП 10/0,4кВ в новой усадебной застройке | ОАО МРСК «Северозапад «Архэнерго» | Информация отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Реконструкция и замена ветхих сетей электроснабжения |  | Информация отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Строительство сетей газоснабжения |  | Информация отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Сбор и транспортировка твердых бытовых отходов (ТБО) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Рекультивация несанкционированных свалок |  | 300,00 |  |  | 100,00 | 100,0 | 100,0 |  |  |
| 6.2. | Приобретение машин с прессовальной техникой |  | 400,0 |  |  |  |  |  | 400,0 |  |
| 6.3. | Организация селиктивного сбора отходов |  | 2000,0 |  |  |  |  |  |  | 2000,0 |
|  | Всего объем финансовых затрат по разделу, в том числе по источникам финансирования |  | 2700,0 |  |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 400,0 | 2000,0 |
|  | -областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -муниципальный бюджет |  | 2700,0 |  |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 400,0 | 2000,0 |
|  | -внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого :суммарные инвестиционные затраты, в том числе по источникам финансирования |  | 355267,112 |  | 87448,742 | 10150,0 | 10150,0 | 21130,08 | 40400,0 | 185988,29 |
|  | -областной бюджет |  | 62602,703 |  | 14578,643 | 8000,0 | 8000,0 | 10424,06 |  | 21600 |
|  | -муниципальный бюджет |  | 15885,259 |  | 3879,239 | 2100,0 | 2100,0 | 2706,02 | 400,0 | 4700,0 |
|  | -внебюджетные средства |  | 276779,15 |  | 68990,86 | 50,0 | 50,0 | 8000,0 | 40000,0 | 159688,29 |