УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

муниципального образования

«Ленский муниципальный район»

от 28 марта 2016 года № 189

ПРОГРАММА

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ

СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «САФРОНОВСКОЕ»

ЛЕНСКОГО РАЙОНА

НА 2016-2032 ГОДЫ

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

Том 1

2016 год

ОГЛАВЛЕНИЕ

1.Перспективные показатели развития МО для разработки Программы		2

1.1.Характеристика МО «Сафроновское»                                    			2

1.2.Динамика численности населения							2

1.3.Динамика жилищного строительства							3

2.Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы			7

2.1.Электроснабжение									7

2.2.Теплоснабжение										8

2.3.Водоснабжение										9

2.4.Водоотведение										10

2.5.Газоснабжение										11

2.6 Твердые бытовые отходы						                    	11

3.Обоснование целевых показателей комплексного развития

коммунальной инфраструктуры, а также  мероприятий входящих в план

застройки МО										11

4.Характкристика состояния и проблем систем коммунальной инфраструктуры	13

4.1.Теплоснабжение										13

4.2.Водоснабжение										21

4.3.Водоотведение										22

4.4.Электроснабжение									23

4.5.Газоснабжение										21

4.6.Сбор и вывоз ТБО									25

5.Оценка реализации мероприятий в области энерго- и ресурсосбережения,

мероприятий по сбору и учету информации об использовании энергетических

ресурсов в целях выявления возможности энергосбережения и повышения

энергетической эффективности								27

6.Обоснование целевых показателей развития соответствующей системы

коммунальной инфраструктуры								28

7.Перечень инвестиционных проектов в отношении систем

коммунальной инфраструктуры								28

7.1.Комплексное развитие жилищного фонда. Перспективы строительства		28

7.2.Комплексное развитие систем теплоснабжения					30

7.3.Комплексное развитие систем водоснабжения					30

7.4.Комплексное развитие систем водоотведения					31

7.5.Комплексное развитие 	 электроснабжения						31

7.6.Комплексное развитие систем газоснабжения					31

7.7.Комплексное развитие в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами	31

8.Предложения по организации реализации инвестиционных проектов		32

9.Обоснование использования в качестве источников финансирования

инвестиционных проектов тарифов, платы (тарифов) за подключение

(присоединение).										32

10.Оценка совокупности платежа граждан за коммунальные услуги на

соответствие критериям доступности							32

11.Прогнозируемые расходы бюджетов всех уровней на оказание мер

социальной поддержки, в том числе на предоставление отдельным категориям

граждан субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.		34

1.Переспективные показатели развития МО  для разработки программы

1.1.Характеристика МО «Сафроновское»

.МО «Сафроновское»  расположено на юго-востоке Архангельской области в нижнем течении реки Вычегды. МО входит состав муниципального образования  «Ленский муниципальный район», занимая северную часть его территории в границах по описанию в соответствии с приложением № 2 к областному закону Архангельской области от 22.11.2006 № 285-внеоч-оз «Об описании границ территорий муниципальных образований «Ленского муниципального района» и вновь образованных в его составе муниципальных образований» (принят Архангельским областным Собранием депутатов 22.11.2006г. № 975).

МО граничит на севере и востоке с республикой Коми, на юге – с городским поселением «Урдомское», на западе – с МО «Козьминское». Площадь поселения – 488122 га.

Основу природно-ресурсного потенциала МО «Сафроновское» составляют лесные ресурсы.

Основные отрасли хозяйственного комплекса поселения – лесозаготовительная промышленность, лесное хозяйство. Заготовкой древесины и производством пиломатериалов занимаются предприятия различных форм собственности: наиболее ОАО  «Группа Илим », и частные предприниматели. Кроме того, имеется ОАО «Котласское ДРСУ» (Ленский участок).

Удаленность железной дороги затрудняет комплексное использование природно-ресурсного потенциала, особенно лесного. Ближайшая железнодорожная станция расположена на территории Республики Коми в 25 км от районного центра села Яренск.

Автомобильной дорогой общего пользования регионального значения Котлас – Сольвычегодск – Яренск и её продолжением Вогваздино – Яренск обеспечиваются внешние связи с общей автодорожной сетью.

На юго-востоке по территории поселения проходит отвод от магистрального газопровода «Ухта - Торжок».

Инженерная инфраструктура развита только в с. Яренск. В других населенных пунктах за исключением сетей электроснабжения, инженерные сети отсутствуют. Водоснабжение осуществляется из питьевых колодцев, централизованная канализация отсутствует.

В границах поселения расположены природоохранные территории: Яренский государственный природный бологический заказник регионального значения и Ленский государственный ландшафтный заказник регионального значения, имеющие в экологической системе муниципального образования большое значение.

Муниципальное образование обладает туристическим потенциалом благодаря наличию объектов культурного наследия в с.Яренск, д.Богослово, д.Выемково, с.Ирта, а также окружающей природной среде (обширные леса, богатые грибами и ягодами, реки и т. д.). Развивается охотничьерыболовный туризм по рекам Вычегда, Яреньга, Кижмола.

Часть населенных пунктов, расположенных на правом и левом берегах реки Вычегды находятся в зоне затопления паводком 1% обеспеченности.

1.2. Динамика численности населения

Численность постоянного  населения по данным МО «Сафроновское» на 01.01.2016г. составила 6023 человек. В состав МО «Сафроновское» входят 34 сельских населенных пунктов. В семи населенных пунктах проживает до 10 человек, в десяти населенных пунктах население отсутствует, административным центром является село Яренск.

За последние пять лет прослеживается тенденция сокращения численности населения. За период 2011-2015гг. численность населения уменьшилась с 6432 чел. до 6023 чел., т. е. - на 409 чел. Динамика численности населения в целом по МО «Сафроновское»  и в разрезе основных населенных пунктов представлена ниже.

Таблица 1.

- Динамика численности населения

- по МО «Сафроновское» и основным населенным пунктам

| № п/п | Наименование поселения, населенного пункта | Численность населения (чел.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011г. | 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015г. |
|  | МО «Сафроновское» - всего | 6432 | 6375 | 6346 | 6208 | 6023 |
| 1. | в т. ч. – с. Яренск | 4441 | 4411 | 4467 | 4315 | 4202 |
| 2. | – с. Ирта | 526 | 516 | 203 | 208 | 205 |
| 3. | – д. Сафроновка | 372 | 372 | 383 | 403 | 399 |
| 4. | – п. Запань Яреньга | 223 | 220 | 221 | 216 | 205 |
| 5. | – п. Лысимо | 240 | 228 | 193 | 200 | 195 |
| 6. | – п. Усть-Очея | 280 | 275 | 251 | 262 | 257 |
| 7. | – прочие (27 н.п.) | 350 | 353 | 628 | 604 | 560 |

1.3.Динамика жилищного строительства

Жилищное строительство является приоритетным направлением социально-экономической стратегии развития Архангельской области. Необходимо проведение следующих мероприятий:

- своевременная реконструкция капитальных зданий с высокой степенью износа;

- ликвидация ветхого и аварийного жилого фонда;

- наращивание объёмов нового строительства за счёт всех источников финансирования;

- улучшение жилищных условий, строительство жилья для очередников, молодых специалистов и их семей;

- улучшение и выравнивание жилищных условий для всех категорий граждан;

- формирование комфортной среды проживания,  благоустройство домов.

В соответствии со «Схемой территориального планирования Архангельской области» рекомендуемая проектная жилищная обеспеченность предусматривает увеличение на 8 м2/чел. (для муниципального района, имеющего высокий удельный вес городского населения и характеризующиеся стабильным социально-экономическим развитием), для остальных - увеличение на 6 м2/чел.

Согласно генплану с. Яренск (ФГУП «РосНИПИУрбанистики», г. Санкт-Петербург, 2011г.) в с. Яренск предусматривается малоэтажное капитальное и деревянное взамен ветхого малоэтажного деревянного, предусматриваются территории под малоэтажную капитальную на свободных территориях и индивидуальную застройку.

В населенных пунктах  – д.Заполье, п.Лысимо, с.Ирта, а также в прочих населенных пунктах предусмотрены территории для ведения личного подсобного хозяйства, на которых возможно, в том числе возведение жилого дома.

Общий объем нового жилищного строительства (в том числе реконструкция жилищного фонда) может составить всего – 64,4 тыс. м2, в том числе на I очередь – 26,8 тыс. м2. Объем убыли жилищного фонда в результате сноса, реконструкции ветхого и аварийного жилищного фонда в течение расчетного срока составит  35,5 тыс. м2, в том числе на I очередь – 19,7 тыс. м2.

Движение жилищного фонда на I очередь и расчетный срок, разрезе основных населенных пунктов и в целом по поселению представлено в таблице ниже.

Распределение жилищного фонда

| № |  | Ед. изм. | Сущ. | I очер. | Расч.ср. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Яренск |  |  |  |  |  |
| 1. | Проектная численность населения | чел. | 4202 | 4200 | 4200 |
| 2. | Средняя жилобеспеченность | м2 | 20 | 24 | 30 |
| 3. | Требуемый жилищный фонд | тыс. м2 |  | 105 | 132 |
| 4. | Существующий жилищный фонд - всего | тыс. м2 | 86,9 |  |  |
|  | в т. ч. - многоквартирной застройки | тыс. м2 | 63,5 |  |  |
|  | - индивидуальной усадебной застройки | тыс. м2 | 23,4 |  |  |
| 5. | Убыль жилищного фонда - всего |  |  | 5,2 | 12,6 |
|  | в т. ч.:- многоквартирного |  |  | 4,4 | 10,9 |
|  | - индивидуального усадебного |  |  | 0,8 | 1,7 |
| 6. | Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс. м2 |  | 81,7 | 74,3 |
| 7. | Объем нового жилищного строительства - всего | тыс. м2 |  | 23,3 | 57,7 |
|  | в т. ч.:- многоквартирной застройки | тыс. м2 |  | 5,8 | 14,4 |
|  | - индивидуальной усадебной застройки | тыс. м2 |  | 17,5 | 43,3 |
| д. Сафроновка |  |  |  |  |  |
| 1. | Проектная численность населения | тыс. чел. | 399 | 400 | 400 |
| 2. | Средняя жилобеспеченность | м2 | 17 | 24 | 30 |
| 3. | Требуемый жилищный фонд | тыс. м2 |  | 9,6 | 12 |
| 4. | Существующий жилищный фонд - всего | тыс. м2 | 6,3 |  |  |
|  | в т. ч. - многоквартирной застройки | тыс. м2 | 4,6 |  |  |
|  | - индивидуальной усадебной застройки | тыс. м2 | 1,7 |  |  |
| 5. | Убыль жилищного фонда | тыс. м2 |  | 0,2 | 0,4 |
|  | в т. ч.:- многоквартирного | тыс. м2 |  | 0,2 | 0,3 |
|  | - индивидуального усадебного | тыс. м2 |  | - | 0,1 |
| 6. | Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс. м2 |  | 6,1 | 5,9 |
| 7. | Объем нового жилищного строительства - всего | тыс. м2 |  | 3,5 | 6,1 |
|  | в т. ч. - многоквартирной застройки | тыс. м2 |  | 0,9 | 1,5 |
|  | - индивидуальной усадебной застройки | тыс. м2 |  | 2,6 | 4,6 |
| д. Заполье |  |  |  |  |  |
| 1. | Проектная численность населения | чел. | 275 | 270 | 200 |
| 2. | Средняя жилобеспеченность | м2 | 26 | 28 | 30 |
| 3. | Требуемый жилищный фонд | тыс. м2 |  | 7,5 | 6 |
| 4. | Существующий жилищный фонд - всего | тыс. м2 | 8 |  |  |
|  | в т. ч.: - индивидуальной усадебной застройки | тыс. м2 | 8 |  |  |
| 5. | Убыль жилищного фонда, всего |  |  | 0,5 | 2 |
|  | в т. ч.: - индивидуального усадебного |  |  | 0,5 | 2 |
| 6. | Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс. м2 |  | 7,5 | 6 |
| 7. | Объем нового жилищного строительства – всего | тыс. м2 |  | - | - |
| д. Запань Яренга |  |  |  |  |  |
| 1. | Проектная численность населения | чел. | 205 | 180 | 140 |
| 2. | Средняя жилобеспеченность | м2 | 23 | 25 | 30 |
| 3. | Требуемый жилищный фонд | тыс. м2 |  | 4,5 | 4,2 |
| 4. | Существующий жилищный фонд - всего | тыс. м2 | 5,1 |  |  |
|  | в т. ч.: - многоквартирной застройки | тыс. м2 | 4,6 |  |  |
|  | - индивидуальной усадебной застройки | тыс. м2 | 0,5 |  |  |
| 5. | Убыль жилищного фонда, всего |  |  | 0,6 | 1,1 |
|  | в т. ч.: - многоквартирного |  |  | 0,6 | 1 |
|  | - индивидуального усадебного |  |  | - | 0,1 |
| 6. | Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс. м2 |  | 4,5 | 4 |
| 7. | Объем нового жилищного строительства – всего | тыс. м2 |  | - | 0,2 |
|  | в т. ч.: - многоквартирной застройки | тыс. м2 |  | - | - |
|  | - индивидуальной усадебной застройки | тыс. м2 |  | - | 0,2 |
| п. Лысимо |  |  |  |  |  |
| 1. | Проектная численность населения | чел. | 195 | 200 | 160 |
| 2. | Средняя жилобеспеченность | м2 | 32,5 | 32 | 30 |
| 3. | Требуемый жилищный фонд | тыс. м2 |  | 6,4 | 4,8 |
| 4. | Существующий жилищный фонд - всего | тыс. м2 | 7,4 |  |  |
|  | в т. ч.: - многоквартирной застройки | тыс. м2 | 7,4 |  |  |
|  | - индивидуальной усадебной застройки | тыс. м2 | - |  |  |
| 5. | Убыль жилищного фонда, всего | тыс. м2 |  | 1 | 2,6 |
|  | в т. ч.: - многоквартирного | тыс. м2 |  | 1 | 2,6 |
| 6. | Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс. м2 |  | 6,4 | 4,8 |
| 7. | Объем нового жилищного строительства – всего | тыс. м2 |  | - | - |
| п. Усть-Очея |  |  |  |  |  |
| 1. | Проектная численность населения | чел. | 257 | 250 | 200 |
| 2. | Средняя жилобеспеченность | м2 | 29,5 | 30 | 30 |
| 3. | Требуемый жилищный фонд | тыс. м2 |  | 7,5 | 6 |
| 4. | Существующий жилищный фонд - всего | тыс. м2 | 8,1 |  |  |
|  | в т. ч.: - многоквартирной застройки | тыс. м2 | 7,4 |  |  |
|  | - индивидуальной усадебной застройки | тыс. м2 | 0,7 |  |  |
| 5. | Убыль жилищного фонда, всего | тыс. м2 |  | 0,6 | 2,5 |
|  | в т. ч.: - многоквартирного | тыс. м2 |  | 0,6 | 2,3 |
|  | - индивидуального усадебного | тыс. м2 |  | - | 0,2 |
| 6. | Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс. м2 |  | 7,5 | 5,6 |
| 7. | Объем нового жилищного строительства – всего | тыс. м2 |  | - | 0,4 |
|  | в т. ч. - многоквартирной застройки (2 эт.) | тыс. м2 |  | - | - |
|  | - индивидуальной усадебной застройки | тыс. м2 |  | - | 0,4 |
| с. Ирта |  |  |  |  |  |
| 1. | Проектная численность населения | чел. | 205 | 190 | 170 |
| 2. | Средняя жилобеспеченность | м2 | 47 | 30 | 30 |
| 3. | Требуемый жилищный фонд | тыс. м2 |  | 5,7 | 5,1 |
| 4. | Существующий жилищный фонд - всего | тыс. м2 | 10 |  |  |
|  | в т. ч.: - многоквартирной застройки | тыс. м2 | 8,2 |  |  |
|  | - индивидуальной усадебной застройки | тыс. м2 | 1,8 |  |  |
| 5. | Убыль жилищного фонда, всего | тыс. м2 |  | 4,3 | 4,9 |
|  | в т. ч.: - многоквартирного | тыс. м2 |  | 4,3 | 4,4 |
|  | - индивидуального усадебного | тыс. м2 |  | - | 0,5 |
| 6. | Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс. м2 |  | 5,7 | 5,1 |
| 7. | Объем нового жилищного строительства – всего | тыс. м2 |  | - | - |
|  | в т. ч. - многоквартирной застройки (2 эт.) | тыс. м2 |  | - | - |
|  | - индивидуальной усадебной застройки | тыс. м2 |  | - | - |
| Прочие |  |  |  |  |  |
| 1. | Проектная численность населения | чел. | 285 | 140 | 80 |
| 2. | Средняя жилобеспеченность | м2 | 32 | 32 | 30 |
| 3. | Требуемый жилищный фонд | тыс. м2 |  | 4,5 | 2,4 |
| 4. | Существующий жилищный фонд - всего | тыс. м2 | 11,8 |  |  |
|  | в т. ч. - многоквартирной застройки |  | 10,8 |  |  |
|  | - индивидуальной усадебной застройки | тыс. м2 | 1 |  |  |
| 5. | Убыль жилищного фонда, всего | тыс. м2 |  | 7,3 | 9,4 |
|  | в т. ч. – многоквартирного | тыс. м2 |  | 7,3 | 9 |
|  | - индивидуального усадебного | тыс. м2 |  |  | 0,4 |
| 6. | Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс. м2 |  | 4,5 | 2,4 |
| 7. | Объем нового жилищного строительства – всего: | тыс. м2 |  | - | - |
| Итого |  |  |  |  |  |
| 1. | Проектная численность населения | тыс. чел. | 6023 | 6,030 | 5,750 |
| 2. | Средняя жилобеспеченность | м2 | 22,5 | 25 | 30 |
| 3. | Требуемый жилищный фонд | тыс. м2 |  | 150,7 | 172,5 |
| 4. | Существующий жилищный фонд - всего | тыс. м2 | 143,6 |  |  |
|  | в т. ч. - многоквартирной застройки | тыс. м2 | 106,5 |  |  |
|  | - индивидуальной усадебной застройки | тыс. м2 | 37,1 |  |  |
| 5. | Убыль жилищного фонда, всего |  |  | 19,7 | 35,5 |
|  | в т. ч.:- многоквартирной |  |  | 18,4 | 30,5 |
|  | - индивидуального усадебного |  |  | 1,3 | 5 |
| 6. | Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс. м2 |  | 123,9 | 108,1 |
| 7. | Объем нового жилищного строительства - всего | тыс. м2 |  | 26,8 | 64,4 |
|  | в т. ч.:- многоквартирной застройки | тыс. м2 |  | 6,7 | 15,9 |
|  | - индивидуальной усадебной застройки | тыс. м2 |  | 20,1 | 48,5 |

Для обеспечения необходимого объема жилищного фонда новое жилищное строительство составит 64,4 тыс. м2 на расчетный срок или в среднем за год 3,2 тыс. м2.

Структура нового жилищного строительства и потребные территории

|  | Объемы нового строитель-ства, тыс. м2 | Структура нового строительства |  |  |  | Территории новой застройки, га |  | Итого, га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Много-квартирная |  | Индиви- дуальная |  | Много-квартир | Индиви-дуальн. |  |
|  |  | % | тыс. м2 | % | тыс. м2 |  |  |  |
| с.Яренск | 57,7 | 25 | 14,4 | 75 | 43,3 | 17 | 43,3 | 60,3 |
| д.Сафроновка | 6,1 | 25 | 1,5 | 75 | 4,6 | 1,25 | 4,6 | 5,85 |
| д.Запань Яренга | 0,2 | 0 | 0 | 100 | 0,2 | 0 | 0,2 | 0,2 |
| п.Усть-Очея | 0,4 | 0 | 0 | 100 | 0,4 | 0 | 0,4 | 0,4 |
| Итого | 64,4 | 25 | 15,9 | 75 | 48,5 | 18,25 | 48,5 | 66,75 |

В центре муниципального образования с. Яренске и д. Сафроновка 25 % объема строительства будет осуществляться малоэтажной многоквартирной застройкой, а в остальных населенных пунктах предусматривается только индивидуальная усадебная застройка.

Учитывая значительную долю деревянного жилищного фонда в общем объеме жилья, требующего замены по причине ветхости, определена динамика жилищного фонда по проектным периодам.

Динамика жилищного фонда (округл.)

| Показатели |  | 2015 | 2012-2022 | 2012-2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Население | тыс.чел. | 6,023 | 6,03 | 5,75 |
| Существующий жилищный фонд | тыс.м2 | 144,3 |  |  |
| Убыль жилфонда | тыс.м2 |  | 19,7 | 35,5 |
| Существующий сохраняемый жилфонд | тыс.м2 |  | 123,9 | 108,1 |
| Новое строительство | тыс.м2 |  | 26,8 | 64,4 |
| Требуемый жилищный фонд | тыс.м2 |  | 150,7 | 172,5 |
| Жилищная обеспеченность | м2/чел | 22,5 | 25 | 30 |

2.Переспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы

2.1. Электроснабжение

Для дальнейшего развития МО «Сафроновское», покрытия возрастающих нагрузок требуется опережающее развитие электроэнергетики: генерации и электросетевого хозяйства.

Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора определены по срокам проектирования на основе численности населения, принятой настоящим проектом, и «Нормативов для определения расчетных электрических нагрузок зданий (квартир), коттеджей, микрорайонов (кварталов) застройки и элементов городской распределительной сети», утвержденных приказом № 213 Минтопэнерго России 29 июня 1999 года. Указанные нормативы учитывают изменения и дополнения «Инструкции по проектированию городских электрических сетей РД 34.20.185-94».

Согласно нормативам, укрупненный показатель расхода электроэнергии коммунально-бытовых потребителей принят на расчетный срок (2030 г.) для населенных пунктов с газовыми плитами – 2170 кВтч/чел в год, годовое число часов использования максимума электрической нагрузки – 5300, со стационарными электроплитами, соответственно, 2750 кВтч/чел в год и 5500 часов. При этом укрупненный показатель удельной расчетной коммунально-бытовой нагрузки составляет в среднем по поселению – для населенных пунктов с газовыми плитами – 0,41 кВт/чел, для населенных пунктов со стационарными электроплитами – 0,5 кВт/чел.

Согласно нормативам, укрупненный показатель расхода электроэнергии коммунально-бытовых потребителей принят на первую очередь (2020 г.) для населенных пунктов с газовыми плитами – 1520 кВтч/чел в год, годовое число часов использования максимума электрической нагрузки – 4340, со стационарными электроплитами, соответственно, 1780 кВтч/чел в год и 4570 часов. При этом укрупненный показатель удельной расчетной коммунально-бытовой нагрузки составляет в среднем по поселению – для населенных пунктов с газовыми плитами – 0,35 кВт/чел, для населенных пунктов со стационарными электроплитами – 0,39 кВт/чел.

Современный расход электроэнергии на одного человека составляет в среднем по поселению 1300 кВтч в год.

Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора

| Наименование населенного пункта | Первая очередь (2016-2020 г) |  |  | Расчетный срок(2032 г.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Числен-ность на-селения, чел. | Электро-потребле-ние, тыс. кВт-ч/год | Максима-льная эле-ктрич. на-грузка, МВт | Числен-ность на-селения, чел. | Электро-потребле-ние, тыс. кВт-ч/год | Максима-льная эле-ктрич. на-грузка, МВт |
| c.Яренск | 4400 | 6688 | 1,54 | 4400 | 9548 | 1,8 |
| д.Сафроновка | 400 | 608 | 0,14 | 400 | 868 | 0,16 |
| д.Заполье | 270 | 410,4 | 0,09 | 200 | 434 | 0,08 |
| с.Ирта | 190 | 288,8 | 0,07 | 170 | 368,9 | 0,07 |
| п.Запань Яренга | 180 | 320,4 | 0,07 | 140 | 385 | 0,07 |
| п.Лысимо | 200 | 356 | 0,08 | 160 | 440 | 0,08 |
| п.Усть-Очея | 250 | 445 | 0,10 | 200 | 550 | 0,10 |
| прочие | 140 | 249,2 | 0,05 | 80 | 220 | 0,04 |
| Сафроновское поселение-всего | 6030 | 9365,8 | 2,14 | 5750 | 12813,9 | 2,4 |

Максимальная электрическая нагрузка  МО «Сафроновское»  в целом составит:

| Потребители | Первая очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- |
| Жилищно-коммунальный сектор | 2,14 | 2,4 |
| Промышленность | 2,3 | 2,6 |
| Прочие потребители | 5,3 | 6,0 |
| Итого по поселению | 9,74 | 11,0 |
| Итого с учетом коэф. одновременности (окр.) | 8,1 | 9,2 |

Максимальная электрическая нагрузка МО «Сафроновское» в целом составит на первую очередь 9,74 МВт, на расчетный срок – 11,0 МВт.

Рост электрических нагрузок на первую очередь и расчётный срок обусловлен необходимостью создания комфортных условий для проживания населения и развития промышленности. Покрытие электрических нагрузок сельского поселения «Сафроновское» предусматривается от существующих распределительных подстанций Архангельской энергосистемы: ПС 110/10 кВ № 361 «Яренск» и  ПС 110/10 кВ № 362 «Лена».

2.2.Теплоснабжение

Северное расположение МО «Сафроновское», низкие среднегодовые температуры, большая длительность отопительного периода и короткий зимний день – все это обуславливает повышенные энергетические затраты, необходимые для обеспечения нормальных условий для жизнедеятельности населения и развития всех сфер экономики.

Теплоснабжение капитальной застройки и социальной сферы населенных пунктов поселения будет обеспечиваться теплоснабжением от существующих котельных, с учётом их реконструкции и перевода на природный газ и местное биотопливо, а также от новых котельных и индивидуальных отопительных систем (печей, котлов, газогенераторов и др.).

2.3.Водоснабжение

Удельное среднесуточное (за год) водопотребление на одного жителя в населенных пунктах области приняты согласно СНиП 2.04.02-84*, с учетом наличия многоквартирной застройки и прогноза поэтапного повышения уровня благоустройства жилищного фонда.

| Потребители, населенные пункты | Норма водопотребления, л/сут на человека |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2016-2020 г.г. | 2032 г. |
| с.Яренск | 280 | 300 |
| Населенные пункты: д.Заполье, д.Сафроновка, с.Ирта, д.Запань Яренга, п.Лысимо, п.Усть-Очея | 100 | 180 |
| Прочие населенные пункты | 100 | 120 |

Расчетное количество одновременных пожаров и расход воды на наружное пожаротушение в населенных пунктах на один пожар приняты согласно СНиП 2.04.02-84*. Потребление воды на поливку и мойку усовершенствованных покрытий  принято согласно СНиП 2.04.02-84*. Коэффициент неравномерности подачи воды принят 1,3.

Таблица 6.2.

Прогноз объемов водоснабжения населенных пунктов МО «Сафроновское»

| Населенный пункт | Числен-ность насе-ления, чел | Норма, л/сут на человека | Объем воды, м3/сут |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | На по-жароту-шение | На полив | На хозяйс-твенно-питьевые нужды | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Первая очередь (2016-2020 годы) |  |  |  |  |  |  |
| с.Яренск | 4400 | 280 | 108 | 220 | 1601,6 | 1929,6 |
| д.Сафроновка | 400 | 100 | 54 | 20 | 52 | 126 |
| д.Заполье | 270 | 100 |  | 13,5 | 35,1 | 48,6 |
| д.Запань Яренга | 180 | 100 |  | 9 | 23,4 | 32,4 |
| с.Ирта | 190 | 100 |  | 9,5 | 24,7 | 34,2 |
| п.Лысимо | 200 | 100 |  | 10 | 26 | 36 |
| п.Усть-Очея | 250 | 100 |  | 12,5 | 32,5 | 45 |
| прочие | 140 | 100 |  | 7 | 18,2 | 25,2 |
| Итого | 6030 |  | 162 | 301,5 | 1813,5 | 2277 |
| Расчетный срок (2032 год) |  |  |  |  |  |  |
| с.Яренск | 4400 | 300 | 108 | 220 | 1716 | 2044 |
| д.Сафроновка | 400 | 180 | 54 | 20 | 93,6 | 167,6 |
| д.Заполье | 200 | 180 |  | 10 | 46,8 | 56,8 |
| д.Запань Яренга | 140 | 180 |  | 7 | 32,76 | 39,76 |
| с.Ирта | 170 | 180 |  | 8,5 | 39,78 | 48,28 |
| п.Лысимо | 160 | 180 |  | 8 | 37,44 | 45,44 |
| п.Усть-Очея | 200 | 180 |  | 10 | 46,8 | 56,8 |
| прочие | 80 | 120 |  | 4 | 12,48 | 16,48 |
| Итого | 5750 |  | 162 | 287,5 | 2025,66 | 2475,16 |

2.4.Водоотведение

Удельное среднесуточное (за год) водоотведение на одного жителя в населенных пунктах области приняты согласно СНиП 2.04.02-85 пункт 2.1: равным среднесуточному водопотреблению без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений.

- Прогноз объема сточных вод от населенных пунктов МО «Сафроновское»

| № | Населенный пункт | Числен-ность населения, чел | Норма, л/сут на чело-века | Объем сточных вод, м³/сутки | Числен-ность населения, чел | Норма, л/сут на чело-века | Объем сточных вод, м³/сутки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Первая очередь (2016-2020 г.) |  |  | Расчетный срок (2032 г.) |  |  |
|  | МО «Сафроновское» - всего | 6030 |  | 1395 | 5750 |  | 1539,6 |
|  | в т. ч. – с. Яренск | 4400 | 280 | 1232 | 4400 | 300 | 1320 |
|  | – д Заполье | 270 | 100 | 27 | 200 | 180 | 36 |
|  | – с. Ирта | 190 | 100 | 19 | 170 | 120 | 20,4 |
|  | – д. Сафроновка | 400 | 100 | 40 | 400 | 180 | 72 |
|  | – п. Запань Яреньга | 180 | 100 | 18 | 140 | 120 | 16,8 |
|  | – п. Лысимо | 200 | 100 | 20 | 160 | 180 | 28,8 |
|  | – п. Усть-Очея | 250 | 100 | 25 | 200 | 180 | 36 |
|  | прочие | 140 | 100 | 14 | 80 | 120 | 9,6 |

с. Яренск. Для сброса нормативно-чистых сточных вод в реку Кижмола предлагается строительство новых канализационных очистных сооружений полной биологической очистки с блоком доочистки и обеззараживания сточных вод. Состав очистных сооружений должен быть подобран на следующих стадиях проектирования. При проектировании очистных сооружений рекомендуется учесть возможность принятия хозяйственно-бытовых сточных вод от села Сафроновка. В состав очистных сооружений рекомендуется включить сливную станцию для приема жидких бытовых отходов.

В населенных пунктах: д.Заполье, д.Сафроновка, п.Лысимо, п.Усть-Очея необходимо строительство централизованных систем водоотведения и строительство очистных сооружений  биологической очистки заводского изготовления. Выпуски очищенных сточных вод рекомендуется осуществлять для населенных пунктов Заполье, Сафроновка в реку Кижмола, Лысимо, Усть-Очея – в реку Яренга. Перед выпуском в реки необходимо предусмотреть мероприятия по доочистке стоков.

Сточные воды из выгребов перед поступлением на очистные сооружения должны разбавляться и проходить механическую очистку.

2.5.Газоснабжение

Источником газоснабжения МО «Сафроновское» предусматривается природный и сжиженный газ. Использование природного газа во всех отраслях хозяйства улучшит условия проживания населения, позволит использовать газ как топливо для котельных, значительно снизит расходы на выработку тепловой энергии.

с.Яренск

Газоснабжение с.Яренск на I очередь и расчётный срок с. Яренск предусматривается природным газом. Газ применяется для нужд ЖКС, источников теплоснабжения (промпредприятий) и пищеприготовления. В незначительной степени будет использоваться сжиженный газ.

В соответствии с планом территориального развития, при освоении новых территорий в северной и северо-восточной частях села  предусматривается развитие сетей газоснабжения.

Для снабжения газом промышленной зоны «Восточная» предусматривается строительство ГРП с отводом от существующего газопровода высокого давления.

После подключения к системе централизованного газоснабжения всех намеченных потребителей, потребление газа составит 25 ккал/м3, плотностью 0,8 кг/м3.

Удельный расход газа на жилищно-коммунальные нужды составит на I очередь и расчётный срок 210 м3/год на одного жителя и 100% охвате населения газоснабжением.

Таким образом, годовой расход газа  на жилищно-коммунальные нужды составит:

  - на I очередь – 10452,7 тыс.м3;

  - на расчетный срок – 12915,48 тыс.м3.

2.6 Твердые бытовые отходы

Прогноз объемов образования ТБО от населения.

| Поселение | 2016-2020 года |  | 2032 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Численность населения, человек | Объем отходов, тонн/год | Численность населения, человек | Объем отходов, тонн/год |
| МО «Сафроновское» | 6030 | 1809 | 5750 | 1725 |

Расчет произведен по норме 300 кг на человека (население) в год (СП 42.13330.2011.Свод правил. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*)

В связи со сложившейся ситуацией в сфере обращения с ТБО  в МО «Сафроноское» требуется организовать мероприятия для переработки, захоронения и утилизации ТБО на территории существующих площадок, оформить документы на существующие свалки, привести их в соответствие с нормами обращения с ТБО.

3.Обоснование целевых показателей комплексного развития коммунальной инфраструктуры, а также мероприятий, входящих в план застройки  МО

Реформирование и модернизация систем коммунальной инфраструктуры с применением комплекса целевых показателей оцениваются по следующим результирующим параметрам, отражающимся в надежности обслуживания потребителей, и по изменению финансово-экономических и организационно-правовых характеристик:

- Техническое состояние объектов коммунальной инфраструктуры, в первую очередь – надежность их работы. Контроль и анализ этого параметра позволяет определить качество обслуживания, оценить достаточность усилий по реабилитации основных фондов на фоне более чем 10-кратного роста аварийности за последние 10 лет. С учетом этой оценки определяется необходимый и достаточный уровень модернизации основных фондов, замены изношенных сетей и оборудования. В результате может быть определена потребность и оценена фактическая обеспеченность средствами на ремонт и модернизацию основных фондов в коммунальном комплексе.

- Финансово-экономическое состояние организаций коммунального комплекса, уровень финансового обеспечения коммунального хозяйства, инвестиционный потенциал организаций коммунального комплекса.

- Организационно-правовые характеристики деятельности коммунального комплекса, позволяющие оценить сложившуюся систему управления, уровень институциональных преобразований, развитие договорных отношений.

Целевые показатели анализируются по каждому виду коммунальных услуг и периодически пересматриваются и актуализируются. Описание расчета значений целевых показатели разработаны на базе обобщения, анализа и корректировки фактических данных по системам коммунального комплекса поселения и приведены в таблице ниже.

| № п\п | Целевые показатели развития систем коммунальной инфраструктуры | Механизм расчета показателя |
| --- | --- | --- |
| 1 | Доступность услуги (обеспеченность) для населения, % | Отношение численности населения, получающей услугу, к численности населения фактической или прогнозируемой |
| 2 | Спрос на коммунальные ресурсы | Произведение нормативного потребления данного вида ресурса на фактическую или прогнозируемую численность населения |
| 3 | Показатели эффективности производства (потери), % | Отношение объема потерь к объему отпуска данного вида ресурса |
| 4 | Показатель надежности, ед. в год | Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры |
| 5 | Показатель экологичности производства ресурсов | В связи с отсутствием Промышленных предприятий, показатель будет рассчитан только для ТБО, исходя из количества несанкционированных свалок до реализации и после реализации программы. |

Мероприятия систем коммунальной инфраструктуры и ожидаемые эффекты от их реализации указанны в таблице ниже

| № п\п | Система коммунальной инфраструктуры, в которой будет реализовано мероприятие | Ожидаемые эффекты от реализации мероприятий |
| --- | --- | --- |
| 1 | Электроснабжение | - повышение качества и надежности электроснабжения в МО; - сохранение резерва электрических мощностей при дальнейшем освоении новых территорий. |
| 2 | Теплоснабжение | - повышение надежности систем теплоснабжения; - повышение качества ведения технологического режима и его безопасности. -обеспечение надежности и бесперебойной подачи воды питьевого качества потребителям; - максимальное сокращение эксплуатационных затрат; - устойчивость системы водоснабжения при чрезвычайных ситуациях. |
| 3 | Водоотведение | -соответствие санитарно-эпидемиологическим нормам; -улучшения водоотведения на территории |
| 4 | Сбор и вывоз ТБО | - соответствие санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам эксплуатации объектов ТБО; - улучшение экологической обстановки на территории поселения за счет ликвидации несанкционированных свалок. |

4.Характеристика состояния и проблем систем коммунальной инфраструктуры

Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры предназначено для создания необходимых санитарно-гигиенических условий и высокого уровня комфорта жителям городского поселения.

Инженерное обеспечение состоит из систем водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, и теплоснабжения. Технические параметры инженерных систем, в частности, физический и моральный износ, мощность и пропускная способность, предопределяют дальнейшее развитие поселения и на сегодняшний день практически не имеют резерва. Поэтому развитие и  совершенствование систем  инженерного обеспечения является составной частью развития инфраструктуры.

4.1.Теплоснабжение

4.1.1 Котельная «Детдом» располагается по адресу: с. Яренск,                             ул. Урицкого, 53. Осуществляет теплоснабжение 24 абонентов. Отапливаемая площадь жилых помещений 3352 м2.

Топливом для котельной служит каменный уголь.

Общая установленная мощность котельной составляет 2,26 Гкал/час.

Перспектива увеличения тепловой нагрузки – 3,6 Гкал/час.

Выработка тепловой энергии – 3650 Гкал/год.

Отпуск тепловой энергии – 2800 Гкал/год.

Оборудование котельной

| Тип, марка котла | Кол-во |
| --- | --- |
| Тула 3 КВр-0,93 | 4 1 |

4.1.2. Котельная «44-х кв. дом» расположена по адресу: с. Яренск,                         ул. Трудовая, 7А. Осуществляет теплоснабжение 10 абонентов. Отапливаемая площадь жилых помещений 2895,4 м2.

Топливом для котельной служит каменный уголь.

Общая установленная мощность котельной составляет 0,65 Гкал/час.

Выработка тепловой энергии – 1725,989 Гкал/год.

Отпуск тепловой энергии – 1235,16 Гкал/год.

Оборудование котельной

| Тип, марка котла | Кол-во |
| --- | --- |
| Универсал 5М | 4 |

4.1.3. Котельная «ОРС» расположена по адресу: с. Яренск, ул. пер. Сельский, 3а. Осуществляет теплоснабжение 6 абонентов. Отапливаемая площадь жилых помещений 354,9 м2.

Топливом для котельной служат дрова.

Общая установленная мощность котельной составляет 0,52 Гкал/час.

Выработка тепловой энергии – 636,837 Гкал/год.

Отпуск тепловой энергии – 588,21 Гкал/год.

Оборудование котельной

| Тип, марка котла | Кол-во |
| --- | --- |
| Квр-0,6 | 1 |

4.1.4. Котельная «РИК» расположена по адресу: с. Яренск, ул. Братьев Покровских, 19А. Осуществляет теплоснабжение 24 абонента. Отапливаемая площадь жилых помещений 2769,7 м2.

Топливом для котельной служит каменный уголь.

Общая установленная мощность котельной составляет 1,06 Гкал/час.

Выработка тепловой энергии – 2939,144 Гкал/год.

Отпуск тепловой энергии – 1987,92 Гкал/год.

Оборудование котельной

| Тип, марка котла | Кол-во |
| --- | --- |
| Тула - 3 | 2 |
| Энергия - 3 | 2 |

4.1.5. Котельная «ЦРБ» расположена по адресу: с. Яренск, ул. Братьев Покровских, 49. Осуществляет теплоснабжение 17 абонентов. Отапливаемая площадь жилых помещений 2401,9 м2.

Топливом для котельной служит каменный уголь.

Общая установленная мощность котельной составляет 1,69 Гкал/час.

Выработка тепловой энергии – 2114,785 Гкал/год.

Отпуск тепловой энергии – 1299,88 Гкал/год.

Оборудование котельной

| Тип, марка котла | Кол-во |
| --- | --- |
| Тула - 3 | 2 |
| Энергия - 3 | 2 |

4.1.6. Котельная «Ветстанция» расположена по адресу: с. Яренск,                          ул. Красных Партизан, 16 А. Осуществляет теплоснабжение 6 абонентов. Отапливаемая площадь жилых помещений 1645,2 м2.

Топливом для котельной служит каменный уголь, дрова.

Общая установленная мощность котельной составляет 0,4 Гкал/час.

Выработка тепловой энергии – 1108,844 Гкал/год.

Отпуск тепловой энергии – 765,18 Гкал/год.

Оборудование котельной

| Тип, марка котла | Кол-во |
| --- | --- |
| КВр-0,23К | 2 |

4.1.7. Котельная «Ветеранов» расположена по адресу: с. Яренск,                     Набережная Подбельского, 2 А, осуществляет теплоснабжение 4 абонентов. Отапливаемая площадь жилых помещений 1447,9 м2.

Топливом для котельной служит каменный уголь.

Общая установленная мощность котельной составляет 0,66 Гкал/час.

Выработка тепловой энергии – 573,424 Гкал/год.

Отпуск тепловой энергии – 563 Гкал/год.

Оборудование котельной

| Тип, марка котла | Кол-во |
| --- | --- |
| Универсал -5М | 2 |

4.1.8. Котельная «Черепановка» расположена по адресу: с. Яренск,                          ул. Совхозная, 7В, осуществляет теплоснабжение 19 абонентов. Отапливаемая площадь жилых помещений 7922,72 м2.

Топливом для котельной служит природный газ с Qнр=8006 ккал/нм3.

Общая установленная мощность котельной составляет 2,07 Гкал/час.

Выработка тепловой энергии – 3200 Гкал/год.

Отпуск тепловой энергии – 2964,14 Гкал/год.

Оборудование котельной

| Тип, марка котла | Кол-во |
| --- | --- |
| RTO 700 | 3 |

4.1.9. Котельная «Яреньга», расположена по адресу: п. Запань Яреньга, ул. Центральная, 6 А. Осуществляет теплоснабжение 4 абонентов (детский сад, ФАП, клуб, магазин и почта).

Топливом для котельной служит дрова.

Общая установленная мощность котельной составляет 0,41 Гкал/час.

Выработка тепловой энергии – 249,19 Гкал/год.

Отпуск тепловой энергии – 239,6 Гкал/год.

Оборудование котельной

| Тип, марка котла | Кол-во |
| --- | --- |
| Тула-3 | 2 |

4.1.10. Котельная Лысимской муниципальной основной общеобразовательной школы «Лысимо» осуществляет теплоснабжение 1 абонента. Расположена по адресу: Архангельская область, Ленский муниципальный район, МО «Сафроновское», п. Лысимо, ул. Школьная, 9А.

Топливом для котельной служит дрова.

Общая установленная мощность котельной составляет 0,68 Гкал/час

Выработка тепловой энергии – 226,69 Гкал/год.

Отпуск тепловой энергии – 187,25 Гкал/год.

Оборудование котельной

| Тип, марка котла | Кол-во |
| --- | --- |
| Универсал 6 | 1 |
| Тула 3 | 1 |

4.1.11. Котельная Очейской муниципальной основной общеобразовательной школы «Очея», расположена по адресу: п. Усть-Очея, ул. Набережная, 9, осуществляет теплоснабжение 3 абонентов (школа, ФАП, ясли - сад).

Топливом для котельной служит дрова.

Общая установленная мощность котельной составляет 0,49 Гкал/час.

Выработка тепловой энергии – 261,43 Гкал/год.

Отпуск тепловой энергии – 242,6 Гкал/год.

Оборудование котельной

| Тип, марка котла | Кол-во |
| --- | --- |
| Универсал- 5М | 2 |

4.1.12. Котельная «ЛПХ», расположена по адресу с. Яренск, ул. Братьев Покровских,  53 Б. осуществляет теплоснабжение 12 абонентов. Топливом для котельной служит дрова. Отапливаемая площадь жилых помещений  320,7 м2.

Общая установленная мощность котельной составляет 0,32 Гкал/час.

Выработка тепловой энергии – 261,43 Гкал/год.

Отпуск тепловой энергии – 242,6 Гкал/год.

Оборудование котельной

| Тип, марка котла | Кол-во |
| --- | --- |
| Универсал-6 | 1 |
| Тула-3 | 1 |

4.1.13. Котельная  Иртовской  основной школы, расположена по адресу с. Ирта, пер.Школьный,  2 осуществляет теплоснабжение 1 абонента. Топливом для котельной служит дрова.

Общая установленная мощность котельной составляет 0,52 Гкал/час.

Выработка тепловой энергии – 400 Гкал/год.

Оборудование котельной

| Тип, марка котла | Кол-во |
| --- | --- |
| Универсал-5 | 1 |
| Минск | 1 |

4.1.14 Характеристика тепловых сетей.

Система теплоснабжения двухтрубная закрытая, протяженность теплосети центрального отопления в двухтрубном исчислении составляет 6934,2 п. м

| Наименование котельной | Протяженность тепловой сети с запорной аппаратурой п.м. (в двухтрубном исчислении), диаметр мм. |
| --- | --- |
| Котельная «Ветстанция» | 538 м, 80-100 мм |
| Котельная «44-х кв. дом» | 439 м, 57-100 мм |
| Котельная «РИК» | 1040 м, 32-110 мм |
| Котельная «ЦРБ» | 848 м, 57-110 мм |
| Котельная «Детдом» | 1442,2 м, 57-100 мм |
| Котельная «Ветеранов» | 135 м, 57-100 мм |
| Котельная «ЛПХ» | 559 м, 32-110 мм |
| Котельная «ОРС» | 272 м, 57-100 мм |
| Котельная «Черепановка» | 1216 м, 57х3,5-108х3,5 мм |
| Котельная «Яреньга» | 154 м, 80-100 мм |
| Котельная «Очея» | 103 м, |
| Котельная «Лысимо» | 91 м, 100 мм |
| Котельная «Ирта» | 97 м, 100 мм |

Характеристика тепловой сети котельной «Черепановка»

(с. Яренск, ул. Совхозная, 7 В)

| Дата ввода в эксплуатацию тепловых сетей | год | 1980 |
| --- | --- | --- |
| Протяженность тепловых сетей (в однотрубном исполнении) | м | 2432 |
| Средневзвешанный диаметр тепловой сети | мм | 100 |
| Состояние, износ тепловых сетей | % | 20 |
| Фактический объем подпитки тепловой сети | м³/Гкал | 0,5 |
| Фактические потери в тепловых сетях | % | 18 |

Характеристика тепловой сети котельной «ЦРБ»

(с. Яренск, ул. Братьев Покровских, 49)

| Дата ввода в эксплуатацию тепловых сетей | год | 1964 |
| --- | --- | --- |
| Протяженность тепловых сетей (в однотрубном исполнении) | м | 1696 |
| Средневзвешанный диаметр тепловой сети | мм | 100 |
| Состояние, износ тепловых сетей | % | 20 |
| Фактический объем подпитки тепловой сети | м³/Гкал | 0,5 |
| Фактические потери в тепловых сетях | % | 34 |

Характеристика тепловой сети котельной «ОРС»

(с. Яренск, пер. Сельский, 3А)

| Дата ввода в эксплуатацию тепловых сетей | год | 1962 |
| --- | --- | --- |
| Протяженность тепловых сетей (в однотрубном исполнении) | м | 544 |
| Средневзвешанный диаметр тепловой сети | мм | 100 |
| Состояние, износ тепловых сетей | % | 20 |
| Фактический объем подпитки тепловой сети | м³/Гкал | 0,5 |
| Фактические потери в тепловых сетях | % | 20 |

Характеристика тепловой сети котельной «44-х кв. дом»

(с. Яренск, ул. Трудовая, 7А)

| Дата ввода в эксплуатацию тепловых сетей | год | 1989 |
| --- | --- | --- |
| Протяженность тепловых сетей (в однотрубном исполнении) | м | 878 |
| Средневзвешанный диаметр тепловой сети | мм | 100 |
| Состояние, износ тепловых сетей | % | 40 |
| Фактический объем подпитки тепловой сети | м³/Гкал | 0,5 |
| Фактические потери в тепловых сетях | % | 15 |

Характеристика тепловой сети котельной «Ветеранов»

(с. Яренск, ул.Набережная Подбельского, 1А)

| Дата ввода в эксплуатацию тепловых сетей | год | 1984 |
| --- | --- | --- |
| Протяженность тепловых сетей (в однотрубном исполнении) | м | 270 |
| Средневзвешанный диаметр тепловой сети | мм | 100 |
| Состояние, износ тепловых сетей | % | 20 |
| Фактический объем подпитки тепловой сети | м³/Гкал | 0,5 |
| Фактические потери в тепловых сетях | % | 6 |

Характеристика тепловой сети котельной «Детдом»

(с. Яренск, ул. Урицкого, 53)

Протяженность тепловой сети – 1442,2 пог.м

Протяженность подземной прокладки – 1442,2 пог. м

Бесканальная – 1442, 2 пог. м.

Количество смотровых колодцев -15шт.

Количество компенсаторов – 4шт.

Количество вводов – 21 шт.

Количество задвижек – 40 шт.

Количество кранов шаровых – 6 шт.

| Дата ввода в эксплуатацию тепловых сетей | год | 1985 |
| --- | --- | --- |
| Протяженность тепловых сетей (в однотрубном исполнении) | м | 2884,4 |
| Средневзвешанный диаметр тепловой сети | мм | 100 |
| Состояние, износ тепловых сетей | % | 80 |
| Фактический объем подпитки тепловой сети | м³/Гкал | 0,5 |
| Фактические потери в тепловых сетях | % | 22 |

Характеристика тепловой сети котельной «Ветстанция»

(с. Яренск, ул. Кр. Партизан, 16А)

| Дата ввода в эксплуатацию тепловых сетей | год | 1964 |
| --- | --- | --- |
| Протяженность тепловых сетей (в однотрубном исполнении) | м | 1076 |
| Средневзвешанный диаметр тепловой сети | мм | 80 |
| Состояние, износ тепловых сетей | % | 40 |
| Фактический объем подпитки тепловой сети | м³/Гкал | 0,5 |
| Фактические потери в тепловых сетях | % | 30 |

Характеристика тепловой сети котельная «РИК»

(с. Яренск, ул. Бр. Покровских, 19А)

| Дата ввода в эксплуатацию тепловых сетей | год | 1964 |
| --- | --- | --- |
| Протяженность тепловых сетей (в однотрубном исполнении) | м | 2081 |
| Средневзвешанный диаметр тепловой сети | мм | 80 |
| Состояние, износ тепловых сетей | % | 20 |
| Фактический объем подпитки тепловой сети | м³/Гкал | 0,5 |
| Фактические потери в тепловых сетях | % | 34 |

Характеристика тепловой сети котельной

Яреньгского муниципального детского сада № 14

Протяженность воздушной прокладки (бесканальная) – 154 пог. м.

Количество вводов – 4 шт.

| № п/п | Наименование трубопроводов, компенсаторов, эстакад, опор и тд | Материал трубопроводов, компенсаторов, эстакад, опор и тд | Материал изоляции трубопроводов | Протяженность, пог. м., для опор количество | Диаметр, мм., для опор - сечени | Фактически прослужившие время, лет | Предположительный (остаточный) срок службы, лет | Средний нормативный срок службы, лет | Износ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная- т.1 | сталь | минвата | 56,5 | 2/110 |  | 40 | 40 | 45 |
| 2 | т.1 – Здание клуба | сталь | минвата | 6,0 | 2/110 |  | 40 | 40 | 45 |
| 3 | т. 1- Здание детского сада | сталь | минвата | 41,5 | 2/110 |  | 40 | 40 | 45 |
| 4 | Котельная – т. 2 | сталь | минвата | 5,0 | 2/110 |  | 40 | 40 | 45 |
| 5 | т. 2 – Здание спортзала | сталь | минвата | 21,0 | 2/110 |  | 40 | 40 | 45 |
| 6 | т. 2 – Здание почты | сталь | минвата | 24,0 | 2/110 |  | 40 | 40 | 45 |
|  | Итого |  |  | 154,0 |  |  |  |  |  |

Характеристика тепловой сети котельной «Ирта»

(с. Ирта, пер.Школьный-2, корпус 3)

| Дата ввода в эксплуатацию тепловых сетей | год | 1986 |
| --- | --- | --- |
| Протяженность тепловых сетей (в однотрубном исполнении) | м | 200 |
| Средневзвешанный диаметр тепловой сети | мм | 80 |
| Состояние, износ тепловых сетей | % | 80 |
| Фактический объем подпитки тепловой сети | м³/Гкал | 0,5 |
| Фактические потери в тепловых сетях | % | 22 |

Существующий топливный баланс котельных  с.Яренск

|  | уголь | дрова | газ |
| --- | --- | --- | --- |
| тонн, куб.м | 4 744 | 2 127 | 397 002 |

### Краткая описание  существующих проблем  в теплоснабжении МО :

По котельным:

### -отсутствие водоподготовки;

- высокий процент применения ручного труда при производстве тепловой энергии;

- физическое старение оборудования муниципальных котельных, что увеличивает количество отказов элементов основного оборудования;

- моральное старение оборудования муниципальных котельных, в результате чего снижается тепловая экономичность оборудования, увеличиваются вынужденные потери энергоресурсов (топливо, тепло- и электроэнергия);

- отсутствие экономических стимулов для внедрения энергосберегающих технологий в условиях существующего соотношения стоимости энергоресурсов и передового эффективного энергосберегающего оборудования (как правило, зарубежного производства).

По тепловым сетям:

- отсутствие наладки гидравлического режима тепловых сетей;

- высокий уровень грунтовых вод;

- 96% дефектов из-за наружной коррозии;

- открытый водоразбор;

- радиальная схема тепловых сетей с отсутствием резервирования по сетям и источникам.

4.2 Водоснабжение

На территории  МО «Сафроновское» централизованное водоснабжение имеется только в  с. Яренск. Здесь действует водопровод, обеспечивающий водой жилищный сектор, предприятия коммунально-бытового обслуживания, котельные, административные и общественно-деловые и иные учреждения. Источником водоснабжения с. Яренск является река Кижмола. Водозабор расположен в северной части населённого пункта на левом берегу реки Кижмола, в районе разрушенной плотины выше по течению реки по отношению к сбросу очищенных сточных вод. Территория водопроводных очистных сооружений (ВОС) расположена на второй надпойменной террасе р. Вычегда, высота которой на данном участке равна 6-8 м. Производительность водозаборных сооружений – 600 м3/сут. В настоящее время общий износ имеющихся зданий и сооружений, механизмов и оборудования и прочих основных средств ВОС с. Яренска составляет более 60%.Протяженность водопроводной сети на сегодняшний день составляет 12,0 км. Водопроводные сети изношены, в результате чего имеются существенные потери воды при транспортировке до потребителей. В качестве напорно-регулирующего сооружения используется водонапорная башня. Водоснабжение остальных населенных пунктов МО «Сафроновское» организовано из личных и общественных колодцев.

Объем подачи воды

за  2015 год

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Величина показателя за 2015 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем поднятой (забранной) воды | тыс. куб.м | 138,8 |
| 2 | Объем воды на собственные нужды водоснабжения (технологические, хозяйственно питьевые) | тыс. куб.м | 15,1 |
| 3 | Объем воды, пропущенной через очистные сооружения | тыс. куб.м | 123,7 |
| 4 | Объем подачи воды в сеть | тыс. куб.м | 123,7 |
| 5 | Объем потерь воды | тыс. куб.м | 44,9 |
| 6 | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть | % | 36 |
| 7 | Объем полезного отпуска воды - всего | тыс. куб.м | 69,2 |
|  | в том числе: |  |  |
| 8 | Объем воды на нужды подразделений организации | тыс. куб.м | 15,7 |
| 9 | Объем реализации воды потребителям – всего | тыс. куб.м | 53,5 |
|  | в том числе: |  |  |
| 10 | населению | тыс. куб.м | 36,2 |
| 11 | бюджетным потребителям | тыс. куб.м | 9,47 |
| 12 | прочим потребителям | тыс. куб.м | 7,83 |

Существующие проблемы:

По результатам лабораторных исследований  филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области в г. Коряжме, Вилегодском и Ленском районах» в 2015г. удельный вес проб водопроводной воды, не соответствующих гигиеническим нормативам, на выходе с водопроводных сооружений ООО «Тепло» составил: по санитарно-химическим показателям   (мутность, цветность, железо суммарно) – 64,3 % (в 2014 г. – 100 %), по микробиологическим показателям – 7,7 % (в 2014 г. – 8,3 %). В 2015 г. удельный вес проб водопроводной воды, не соответствующих гигиеническим нормативам, в распределительной  водопроводной  сети с. Яренск  составил: по санитарно-химическим показателям (мутность, цветность, железо суммарно) – 91,7 % ( в 2014 г. – 100 %), по микробиологическим показателям – 41,2 % ( в 2014 г. – 33,3 %).

4.3.Водоотведение

Системы удаления сточных вод с селитебной застройки на территории МО представлены только в с.Яренск.

Начиная с 1990 года, в связи с распадом предприятий, в значительной мере уменьшилось финансирование на ремонт и реконструкцию действующих и строительство новых очистных сооружений. Конструкция многих очистных сооружений морально устарела, некоторые из них перегружены, практически полностью отсутствуют или не действуют сооружения по доочистке сточных вод.

Канализационные сети были приняты в муниципальную собственность вместе с ведомственным жилфондом от предприятий и организаций в ветхом состоянии, требующем ремонта. Длительная (более 20 лет) эксплуатация коммуникаций без должного ремонта  привела к ветхости сетей.

с. Яренск. В райцентре существует централизованная система водоотведения, включающая напорные и самотечные коллекторы, канализационную напорную станцию и канализационные очистные сооружения (КОС). Производительность канализационной насосной станции –141,8 м3/сут.

Станция биологической очистки включает: приемная камера станции КОС; блок аэротэнков; воздуходувки; хлораторная; контактный колодец; иловые площадки. Производительность биологической очистки – 100 м³/сут, годовая мощность очистных сооружений – 36,5 тыс. м³/год.

Сети системы водоотведения включают напорные и самотечные коллекторы. Суммарная протяжённость коллекторов – 2,4 км. Протяжённость напорных сетей невелика – находятся в районе КОС. Самотечные коллекторы проходят в створе следующих улиц: Братьев Покровских, Жданова, Дубинина и Трудовая. Усадебная застройка оборудована септиками. Жидкие бытовые отходы (ЖБО) из септиков вывозятся автотранспортом ООО «Жилкомсервис № 1» на существующую свалку.

В остальных сельских населенных пунктах, население пользуется выгребными уборными с вывозом жидких нечистот на свалку, либо используют их как удобрение на приусадебных участках.

Объем принимаемых сточных  вод

за  2015 год

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Величина показателя за 2015 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем отведенных сточных вод, всего | тыс. куб. м | 24,00 |
| 2 | Объем принятых сточных вод от потребителей и подразделений организации | тыс. куб. м | 24,00 |
|  | в том числе |  |  |
| 2.1 | От использования воды на нужды подразделений организации | тыс. куб. м | 24,00 |
| 2.2. | От потребителей (реализация) | тыс. куб. м | 24,00 |
|  | в том числе |  |  |
| 2.2.1 | населения | тыс. куб. м | 10,90 |
| 2.2.2 | бюджетных потребителей | тыс. куб. м | 7,42 |
| 2.2.3 | прочих потребителей | тыс. куб. м | 5,68 |

4.4. Электроснабжение

Электроснабжение потребителей сельского поселения «Сафроновское» производится от электроподстанций филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» (ПО «Котласские электрические сети»).

Распределение электроэнергии потребителям МО «Сафроновское» осуществляется через подстанции:

    - ПС-110/10 кВ № 361 «Яренск», расположенной в северной части с.Яренск (район квартала энергетиков), мощность – 2х6,3 МВА, имеются свободные мощности для подключения новых потребителей;

    - ПС-110/10 кВ № 362 «Лена», мощность – 1х2,5 МВА.

По территории поселения проходят следующие линии электропередач:

  - ВЛ 110 кВ «ПС № 361 Яренск – ПС Жешарт (Комиэнерго)»;

  - ВЛ 110 кВ «ПС Урдома – ПС № 362 Лена – ПС № 361 Яренск»;

Потребители поселения получают электроэнергию через распределительные сети 10/0,4 кВ. Распределение электроэнергии производится  по воздушным линиям на деревянных и железобетонных опорах к трансформаторным подстанциям (ТП).

| От ПС 361 Яренск отходит 9 ВЛ-10: | От ПС 362 Лена отходят 4 ВЛ-10: |
| --- | --- |
| 361-07 ЖВК | 362-03 Ирта |
| 361 08 База | 362-04 Лена |
| 361-09 Яренск | 362-05 Кирова |
| 361-12 Сафроновка | 362-06 Очея (ведомственная) |
| 361-13 ПТО | 362-07 РРС (ведомственная) |
| 361-14 Лысимо |  |
| 361 18 Пустошь |  |
| 361-19 Богослово |  |
| 361-21 Водозабор |  |
| Всего запитано 68 ТП, установленная мощность 14547 кВА. | Всего запитано 27 ТП, установленная мощность 3312 кВА. |

По данным ОАО «Архангельская сбытовая компания» ежегодно суммарное потребление электрической  энергии по МО «Сафроновское» составляет 8,75 млн. кВт/час.

- Объем потребления электроэнергии по основным категориям потребителей за 2015 г.

| - № п/п | - Категории потребителей | - Годовое потребление, кВт/час |
| --- | --- | --- |
| - 1. | - Всего по энергосистеме | - 8754162 |
| - 2. | - в т. ч.: Промышленность | - 335628 |
| - 3. | - Прочие отрасли | - 1572659 |
| - 4. | - Жилищно-коммунальное хозяйство | - 1088620 |
| - 5. | - Население | - 2602317 |
| - 6. | - Бюджетные организации | - 3154938 |

Крупными потребителями электрической энергии на территории поселения являются промышленные предприятия, расположенные на территории с.Яренск:  предприятие лесного комплекса  ОАО «Группа Илим» и предприятие ЖКХ ООО «Теплоком».

В настоящее время остро стоит проблема электроснабжения. Дальнейшая загрузка ПС «Яренск» невозможна без реконструкции.

- Одной из основных проблем является низкая степень надежности снабжения потребителей поселения электроэнергией. Общий износ электросетей уже превышает 60%, а на отдельных участках – 80%. Проблемой является также износ энергооборудования электростанций, требующих реконструкции, либо замены – для выработавшего оборудования свой срок службы.

В сельском поселении «Сафроновское» проводятся мероприятия по внедрению энергосберегающих технологий на предприятиях, осуществляется работа по установке у потребителей приборов учета и систем регулирования всех видов энергии.

4.5.Газоснабжение

Газоснабжение сельского поселения «Сафроновское» осуществляется природным и сжиженным газом.

На территории МО имеется ГРС «Яренск». В настоящее время в МО газифицирован только один населенный пункт – с. Яренск.

Значительная часть потребителей МО «Сафроновское» пользуется привозным сжиженным углеводородным газом (СУГ). Население снабжается СУГ, который доставляется с ГНС г. Котлас.

c.Яренск

Подача газа на объекты и жилой сектор с.Яренск осуществляется по газопроводу-отводу от магистрального газопровода «СРТО – Торжок» диаметром 1420 мм, через газораспределительную станцию (ГРС), расположенную к северо-востоку от с.Яренск, где давление газа снижается до 6 атмосфер. Далее природный газ подаётся в систему газоснабжения среднего давления, откуда через 3 блочных газорегуляторных пункта (ГРПБ) по сетям низкого давления поступает потребителям. В Яренске для снижения давления газа в газораспределительных сетях высокого и среднего давления предусмотрены блочные газорегуляторные пункты в количестве 3 шт. в зданиях контейнерного типа заводского изготовления.

ГРПБ №1 предусмотрен на перекрёстке улиц Совхозная и Октябрьская для снижения давления газа с высокого (Р≤6 кг/см3) на среднее (Р≤3 кг/см3) и с высокого (Р≤6 кг/см3) на низкое (Р≤0,003 кгс/см3) с двумя выходами.

ГРПБ №2 по ул. Пионерская – снижение давления со среднего (Р≤3 кг/см3) на низкое (Р≤0,003 кгс/см3).

ГРПБ №3 по ул. Труда – снижение давления со среднего (Р≤3 кг/см3) на низкое (Р≤0,003 кгс/см3).

Схемы газопроводов высокого и среднего давления тупиковые, схема газопроводов низкого давления кольцевая с тупиковыми ответвлениями. ГРПБ №№ 1, 2, 3 закольцованы по низкой стороне.

Потребителям подаётся природный газ теплотворной способностью 7930 ккал/м3, плотностью 0,8 кг/м3.

Проектом «Расчётные схемы газопроводов высокого, среднего и низкого давления с. Яренск Ленского района» (ООО «АгроСтройТехноПроект Линда-М», 2006 год) предусмотрен перевод пяти котельных на природный газ. В настоящее время на газ переведена котельная «Черепановка», остальные 5 котельных находятся в стадии реконструкции. Осуществляется прокладка распределительных сетей на территории села.

Газоснабжением с.Яренск сжиженным газом занимается ЗАО «Ленскгазэнерго». Газ поступает с газонаполнительной станции (ГНС), расположенной в г.Котлас автотранспортом на склад газовых баллонов емкостью 500 баллонов (10 тонн). Всего за 2015 г. было израсходовано 42 т сжиженного газа.

4.6.Сбор и вывоз ТБО

Одной из серьезных экологических проблем остается проблема хранения, переработки, утилизации и обезвреживания твердых производственных и бытовых отходов.

По реестру Центра природопользования и охраны окружающей среды Архангельской области на территории МО «Сафроновское» имеется 4 свалки размещения твердых бытовых отходов (ТБО): с. Яренск, п. Усть-Очея, п. Запань Яренга, с. Ирта.

Общая площадь земель под свалками в поселении составляет 6,3 га. Основные нарушения в размещении и функционировании объектов размещения отходов (ОРО) следующие:

- расположение на землях несоответствующей категории – на землях лесного фонда (п.Усть-Очея) и на землях населенного пункта (с.Ирта);

- превышение накопленных объемов твердых бытовых отходов мощности объекта в 4,5 раза;

- отсутствие лицензий на деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и размещению отходов (кроме в с.Яренск);

- отсутствие эксплуатирующих организаций (кроме в с.Яренск).

Плановая регулярная очистка  в поселении организована только в с. Яренск.

Село Яренск. Очисткой населенного пункта от ТБО занимается ООО «Теплоком» и ООО «Жилкомсервис №1». Твердые бытовые отходы вывозят на свалку, расположенную в 4,5 км к западу от села Яренск. Площадь свалки – 3,3 га (2,74 га), эксплуатирующая организация - ООО «Жилкомсервис №1». На свалке также ведется прием отходов от граждан, доставляющих на свалку ТБО личным транспортом. Единовременно за раз граждане могут сдавать на безвозмездной основе не более 0,5 м3 ТБО, это создает следующую проблему – сваливание мусора жителями, вывозящими собственными силами, на прилегающих к свалке территориях. Годовой объем твердых бытовых отходов составляет не менее 4500 м3 в год.

К основным проблемам обращения с отходами в с. Яренск относятся:

– попадание в санитарно-защитную зону от свалки ТБО (1000 м) территории охранной зоны поверхностного водозабора и станции водоподготовки;

– отсутствие выделения места для складирования промышленных отходов, что создает дополнительную нагрузку на существующую свалку;

– высокая степень износа транспорта, используемого для очистки территории населенного пункта от отходов;

– сваливание отходов на прилегающих к свалке территориях.

Ниже приводится характеристика свалок, расположенных на территории МО «Сафроновское»:

| Населенный пункт | Орга-низа-ция | Тип свалки | Тип отходов | Госреестр | Лицензия | Площадь, га | Мощность, т | Фактическое, т | Накопление, т | Мониторинг | Категория земель | Учет отходов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Яренск | ООО «Жил-ком-сервис №1» | свалка | ТБО | да | да | 3,3 | 14177,97 | 3800 | 69378 | нет | промыш-ленности | по до-гово-рам |
| с. Усть-Очея | нет | свалка | ТБО ПО | нет | нет | 1 | 848 | 848 | 1896 | нет | лесного фонда | отсут-ствует |
| п. Запань Яренга | нет | свалка | ТБО ПО | да | нет | 1 | 898,8 | 898,8 | 1793,6 | нет | промыш-ленности | отсут-ствует |
| с. Ирта | нет | свалка | ТБО | да | нет | 1 | 230,5 | 230,5 | 453 | нет | населен-ного пункта | отсут-ствует |

В сельской местности большинство свалок эксплуатируется без санитарно-эпидемиологических заключений, так как на свалки не переоформлены правоустанавливающие документы из-за изменения владельцев (колхозы, леспромхозы, которые в настоящее время изменили свой юридический статус и реорганизованы). Переоформление затягивается из-за отсутствия средств. Производственный лабораторный контроль на большинстве свалок не организован.

Проблемным вопросом является организация санитарной очистки территории в сельских населенных пунктах. Санитарная очистка проводится в основном в весенне-осенний период года, сбор отходов осуществляется в деревянные помойницы, выгребные ямы. Вывоз ТБО проводится специализированным транспортом или приспособленными машинами муниципальных предприятий или техникой, арендуемой у сторонних организаций, или самовывозом. Графики очистки помойных и выгребных ям, мусорных контейнеров не всегда выполняются, в связи с недостаточным количеством и неудовлетворительным техническим состоянием автотранспорта.

Таким образом, на территории МО «Сафроновское»:

- не решен вопрос размещения, переработки и утилизации твердых бытовых отходов, что приводит к увеличению их объемов, размеров занимаемой отходами территории, росту числа несанкционированных свалок, интенсивному загрязнению почв, поверхностных водоемов и подземных вод, атмосферного воздуха;

5.Оценка реализации мероприятий в области энерго- и ресурсосбережения, мероприятий по сбору и учету информации об использовании энергетических ресурсов в целях выявления возможности энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Выполнение мероприятий, предусмотренных Программой, ведет к повышению эффективности работы системы. Предложения по оптимизации локальных систем теплоснабжения села Яренск с учетом газификации учитывают концепцию генерального плана развития Яренска и предусматривают решение следующих задач:

- надежное и бесперебойное обеспечение потребителей села тепловой энергией;

- создание энергетической базы для развития жилищно-коммунального сектора села;

- повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов и снижение их дефицита;

- снижение негативного воздействия на окружающую среду;

- обеспечение энергетической безопасности села Яренск;

- развитие газификации поселка.

Учитывая данные задачи, определены следующие приоритетные направления функционирования и технического развития муниципального теплового хозяйства села:

- обеспечение надежного и бесперебойного функционирования существующих энергообъектов, путем повышения качества их эксплуатации, проведения ремонтов и регламентных работ, обоснованного продления ресурса оборудования;

- изменение топливного баланса муниципальных котельных с сокращением потребления дорогостоящего привозного топлива (каменного угля);

- закрытие маломощных котельных путем укрупнения (реконструкции) систем теплоснабжения, строительства котельных, замены котельного оборудования;

- стимулирование газификации села, путем строительства внутри поселковых газопроводов к газовым котельным;

- снижение затрат на производство тепловой энергии за счет замены морально и физически изношенного котельного оборудования;

- техническое перевооружение, реконструкция и модернизация действующих котельных, проводимые на базе современного высокоэффективного энергетического оборудования;

- реконструкция и развитие тепловых сетей в целях повышения надежности теплоснабжения потребителей, увеличения срока их эксплуатации и удовлетворения спроса на подключение к источникам централизованного теплоснабжения.

Реализация указанных направлений позволит обеспечить:

- снижение удельных расходов на выработку тепла;

- сдерживание роста тарифов.

Конкретные пути реализации направлений развития разработаны с учетом анализа фактического состояния объектов энергетического комплекса села, прогнозных оценок увеличения объемов потребления энергоресурсов в рассматриваемый период и необходимых условий развития инженерно-энергетического комплекса Яренска.

В предложениях по оптимизации локальных систем теплоснабжения села Яренск с учетом газификации предусмотрены реализации следующих принципов:

- переход к эффективному использованию природного газа;

- закрытие маломощных котельных путем укрупнения (реконструкции) локальных систем теплоснабжения, строительства котельных, замены котельного оборудования в соответствии со схемой территориального планирования.

Это дает возможность планомерно и опережающими темпами развивать инженерную инфраструктуру и рационально использовать финансовые возможности энергоснабжающей компании и села.

6.Обоснование  целевых показателей развития соответствующей системы коммунальной инфраструктуры

Целевые показатели комплексного развития коммунальной инфраструктуры

| № п\п | Целевые показатели комплексного развития коммунальной инфраструктуры | Значение целевых показателей 2015 год |
| --- | --- | --- |
| 1. Доступность услуги (обеспеченность) для населения, % |  |  |
|  | Централизованное теплоснабжение | 21,7 |
|  | Централизованное водоснабжение | 24 |
|  | Централизованное водоотведение | 20,9 |
|  | Централизованное газоснабжение | 19 |
|  | Сбор и вывоз ТБО | 81 |
| 2. Спрос на коммунальные ресурсы |  |  |
|  | Электроснабжение (Годовой расход ЭЭ, млн. кВт час) | 8,75 |
|  | Теплоснабжение ( тыс.Гкал/год) | 13,555 |
|  | Водоснабжение (тыс.м³) | 123,7 |
|  | Водоотведение (тыс.м³) | 24,00 |
|  | Сбор и вывоз ТБО (м3/год) | 4308 |
| 3. Показатели эффективности производства (% потерь): |  |  |
|  | Электроснабжение |  |
|  | Теплоснабжение | 18 |
|  | Водоснабжение | 49 |
|  | Водоотведение | 17 |
| 4. Показатель надежности (количество аварий на сетях),(ед./км): |  |  |
|  | Электроснабжение |  |
|  | Теплоснабжение | 2 |
|  | Водоснабжение | 1 |
|  | Водоотведение | 2 |

7.Перечень инвестиционных проектов в отношении систем коммунальной инфраструктуры

7.1. Комплексное развитие жилищного фонда. Перспективы строительства

- Улучшение жилищных условий является одним из факторов, препятствующих миграционному оттоку населения, улучшающих демографическую обстановку и способствующих росту экономики. Основной задачей в этой связи является увеличение жилищной обеспеченности населения, а также улучшение качества жилого фонда.

- Также важнейшей задачей в области жилищно-строительной политики для муниципальных властей  МО  на проектный период  является:

- улучшение жилищных условий граждан, проживающих в жилищном фонде, не отвечающем современным требованиям.

- увеличение площади земельных участков, предоставленных под индивидуальное жилищное строительство или под ведение личного подсобного хозяйства с правом возведения жилого дома в черте населенного пункта, обеспеченных объектами инженерной инфраструктуры.

- оказание содействия в решении жилищной проблемы молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий.

- создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных финансовых средств кредитных и других организаций, предоставляющих кредиты и займы, в том числе ипотечные жилищные кредиты на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома.

- улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности.

Площадки нового жилищного строительства на период  2016-2020 годы

| № п/п | Размещение нового строительства | Описание застройки | Население в новом строит-ве, чел | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с.Яренск |  |  |  |  |
| 1 | Северная часть с.Яренск (генплан) | индивидуальная усадебная застройка | 150 | Свободная площадка |
| 2 | В районе новой водонапорной башни | Малоэтажная капитальная застройка | 45 | Свободная площадка |
| 3 | с.Яренск | малоэтажная застройка | 80 | Существующие |
| Остальные поселения муниципального образования |  |  |  |  |
|  | Индивидуальная этажная застройка |  | 30 | Свободная площадка |
|  | Итого |  | 305 |  |

Площадки нового жилищного строительства на расчетный срок ( до 2032 года)

| № п/п | Размещение нового строительства | Описание застройки | Население в новом строит-ве, чел | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с.Яренск |  |  |  |  |
| 1 | Северная часть с.Яренск (генплан) | индивидуальная усадебная застройка | 300 | Свободная площадка |
| 2 | В районе новой водонапорной башни | Малоэтажная капитальная застройка | 90 | Свободная площадка |
| 3 | с.Яренск | малоэтажная застройка | 160 | Существующие |
|  | Индивидуальная этажная застройка |  | 62 |  |
|  | Итого |  | 612 |  |

Характеристика прироста площадей нового строительства с разделением объектов строительства приведена в таблице ниже.

| № п/п | Наименование объектов | Ед.изм. | Характеристика по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | До конца расчетного срока |
| 1 | Жилой фонд. Новое жилищное строительство | тыс. кв.м. | 2,0 | 2,3 | 3,0 | 3,5 | 4 | 10,5 |
| 2 | - малоэтажная жилая застройка квартирного типа (2-4 этажа) | тыс. кв.м. | 0,8 | 0,8 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 2,5 |
| 3 | - индивидуальная жилая застройка с участками | тыс. кв.м. | 1,2 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 8,0 |

7.2.Комплексное развитие систем теплоснабжения

Первый этап (2016-2020 годы)

На первом этапе планируется провести модернизацию систем теплоснабжения с. Яренск:

Мероприятие №1 :Строительство газовой БМК (блочно-модульной котельной) «Детский дом» и тепловых сетей (за счет бюджетных средств, пункт 3.1.1 Инвестиционной программы) с целью закрытия нерентабельных котельных «Детский дом», «ЦРБ», «ЛПХ».

Мероприятие №2: Строительство газовой БМК «РИК» и тепловых сетей (за счет бюджетных средств, пункт 3.1.2 Инвестиционной программы) с целью закрытия нерентабельных котельных «РИК», «44 кв. дом».

Мероприятие №3: Строительство газовой БМК «Ветстанция» с целью закрытия нерентабельной котельной «Ветстанция».

Мероприятие №4: Строительство газовой БМК «ОРС» с целью закрытия нерентабельной котельной «ОРС».

Мероприятие №5: Строительство газовой БМК «Дом ветеранов» с целью закрытия нерентабельной котельной «Дом ветеранов».

Мероприятие №6: Строительство тепловых сетей с объединением котельных "ЦРБ", "ЛПХ", "Детский дом".

Мероприятие №7: Строительство тепловых сетей с объединением котельных "РИК", "44 кв. дом".

Расчетный период (до 2032 года)

Необходимо планировать замену ветхих стальных труб теплотрасс на трубы  в пенополиуретановой изоляции, капитальный ремонт котельных  в с. Ирта, п. Запань Яренга, п. Лысимо, п. Усть- Очея.

7.3.Комплексное развитие систем водоснабжения

Первый этап (2016-2020 годы)

- Инвентаризация потребителей: жителей МО, организаций и предприятий.

- Планомерное обеспечение жителей района приборами учета подаваемой воды по доступным ценам.

- 1-очередь  Реконструкция наружных  сетей водопровода с. Яренск с заменой труб на трубы напорные из полиэтилена, установкой колодцев из сборных железобетонных элементов, водоразборных колонок и пожгидрантов

Расчетный период (до 2032 год)

Для с.Яренск

1.  Реконструкция наружных  сетей водопровода с. Яренск с заменой труб на трубы напорные из полиэтилена, установкой колодцев из сборных железобетонных элементов, водоразборных колонок и пожгидрантов.

2. Реконструкция водовода от насосной станции 2-го подъема до водонапорной башни с прокладкой в две нити, с заменой труб на трубы напорные из полиэтилена.

3. Реконструкция водоочистных сооружений с насосной станцией 2-го подъема.

Для населенных пунктов :д.Заполье, д.Сафроновка, д.Запань Яренга, с.Ирта, п.Лысимо, п.Усть-Очея

1.Проведение гидрогеологических работ по определению возможности строительства водозаборных сооружений;

2.Строительство водозаборных сооружений;

3.Строительство водопроводной сети с вводом от водоразборных колонок непосредственно в дома;

4.Строительство резервуара чистой воды (водонапорной башни);

5.Монтаж водоочистных установок (при необходимости).

7.4.Комплексное развитие систем водоотведения

На первую очередь (2016-2020 годы):

1. Разработка проектов систем водоотведения с проведением гидравлического расчета для сетей с. Яренск.

2. Для с. Яренск - строительство очистных сооружений канализации производительностью 1200 м3 со станцией по приёму жидких бытовых отходов, строительство самотечных коллекторов на территории села протяженностью 26 км, реконструкция и замена ветхих канализационных коллекторов.

3. Строительство КНС производительностью 1050 м3/сут.

4. Строительство напорного коллектора от КНС до КОС протяженностью 2,8 км.

5. Строительство выпускного канала открытого типа от КНС до реки Кижмола протяженностью 1,1 км.

На расчетный срок до 2032 года

1. Для населенных пунктов Заполье, Лысимо, Усть-Очея монтаж канализационных очистных сооружений, строительство децентрализованной системы водоотведения, строительство и согласование выпуска очищенных сточных вод в водные объекты.

7.5. Комплексное развитие электроснабжения

Первая очередь (2016-2020 годы):

- строительство ВЛ 10 кВ от ПС-361 «Яренск» до проектируемой ТП 10/0,4 кВ в новой усадебной застройке в северо-восточной части села Яренск;

- комплексное обследование ТП, выявление с критическими уровнями нагрузки  и их реконструкция;

- реконструкция и замена ветхих сетей электроснабжения и опор воздушных линий.

Расчетный срок до (2032 года):

- установка на ПС №362 «Лена» второго распределительного трансформатора мощностью 2,5 МВА;

- строительство ТП 10/0,4 кВ в новой усадебной застройке в северо-восточной части села Яренск.

7.6. Комплексное развитие систем газоснабжения

Первая очередь (2016-2020 годы) и расчетный срок (жл 2032 года):

1.Развитие сетей газоснабжения.

2. Для снабжения газом промышленной зоны «Восточная» проектом предлагается строительство ГРП с отводом от существующего газопровода высокого давления.

3.Для газификации МО необходимо строительство межпоселковых газопроводов и газораспределительных пунктов по поселению. Генпланом МО «Сафроновское»  предусматривается в период до 2020 г.г подвести природный газ от ГРС «Яренск» к следующим населенным пунктам поселения: д. Сафроновка, с. Ирта, д. Заполье.

7.7. Комплексное развитие в сфере   обращения с твердыми бытовыми отходами.

Первая очередь (2016-2020 годы) и расчетный срок (жл 2032 года):

Для рационального обращения с отходами на территории  МО «Сафроновское» генеральным планом предлагаются следующие мероприятия:

1.Внедрение системы учета и контроля сбора, транспортировки, обезвреживания и складирования ТБО;

2.Рекультивация несанкционированных свалок;

3.Размещение на полигонах ТБО инсинераторных установок для обезвреживания медицинских и биологических отходов;

4.Приобретение машин с прессовальной техникой, которая позволяет сокращать объем отходов от 4 до 8 раз;

5.Организации селективного сбора отходов в основных населенных пунктах путем установки специализированных контейнеров для сбора отдельных фракций (стекла, макулатуры, пластмассы и др.); организации вывоза отсортированных отходов для переработки на промышленных предприятиях;

6.Оорганизация сбора и вывоза на переработку токсичных отходов, в первую очередь ламп люминесцентных ртутьсодержащих, гальванических шламов, масляных и воздушных отработанных фильтров, пластмассовых упаковок и емкостей с остатками вредного содержимого, растворителей и хладагентов, пропелентов и их смесей, свинецсодержащих отходов, нефтепродуктов и других.

8.Предложения по организации реализации инвестиционных проектов

Существуют несколько вариантов организации проектов, вошедших в общую программу проектов:

- проекты, реализуемые действующими на территории МО Организациями;

- проекты, выставляемые на конкурс для привлечения сторонних инвесторов (в том числе по договору концессии);

Рекомендуется производить выполнение программ по годам с 2016 по 2032 , по мере возможности и изыскания финансовых средств.

9. Обоснование использования в качестве источников  финансирования инвестиционных проектов тарифов, платы  (тарифов) за подключение (присоединение).

Строительство и реконструкция объектов инфраструктуры осуществляются организациями коммунального комплекса, сетевыми компаниями с их последующей эксплуатацией. Окупаемость затрат на строительство и реконструкцию достигается путем формирования и защиты инвестиционных программ развития сетей (за счет инвестиционной надбавки в тарифе). Инвестиционные программы будут корректироваться в соответствии с программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения. Основным требованием при утверждении инвестиционных программ организаций коммунального комплекса будет являться использование в мероприятиях инновационной продукции, обеспечивающей энергосбережение и повышение энергетической эффективности. Включение инвестиционной надбавки в тарифы для реализации проектов инвестиционных программ возможно при условии соответствия тарифов доступному уровню. Данная оценка приведена в разделе 10.

10.Оценка совокупного платежа граждан за коммунальные услуги на соответствие критериям доступности

В таблице  приведен анализ тарифов на коммунальные услуги для населения  в муниципальном образовании «Сафроновсоке»  с учетом прогнозируемых Министерством экономического развития Российской Федерации индексов-дефляторов цен.

Динамика  тарифов коммунальные услуги для    населения   на 2015-2020 годы

| Наименование услуги | Ед. изм. | Тарифы на коммунальные услуги |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Отопление | Руб./Гкал | 1405,88 | 1499,00 | 1615,92 | 1720,95 | 1832,82 | 1951,95 |
| Холодное водоснабжение | Руб./м3 | 29,65 | 33,35 | 35,47 | 37,29 | 39,71 | 42,30 |
| Газоснабжение | Руб./м3 | 4,489 | 5,025 | 5,417 | 5,769 | 6,115 | 6,482 |
| Водоотведение | Руб./м3 | 31,26 | 35,79 | 38,48 | 41,09 | 43,76 | 46,60 |
| Сбор и утилизация ТБО | Руб./м3. | 202,3 | 205,00 | 207 | 220,46 | 233,68 | 247,70 |

Нормативы потребления коммунальных услуг устанавливаются в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 г. № 306 «Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг».

Нормативы потребления коммунальных услуг – месячный объем потребления коммунальных ресурсов потребителем в многоквартирном доме или жилом доме при отсутствии приборов учета. Нормативы потребления коммунальных услуг устанавливаются в соответствии с требованиями к качеству коммунальных услуг, предусмотренными законодательными актами Российской Федерации.

Установление нормативов потребления коммунальных услуг производится по инициативе уполномоченных органов или ресурс снабжающих организаций. Уполномоченными органами являются органы местного самоуправления, в отношении услуг по электроснабжению и газоснабжению – органы государственной власти субъектов Российской Федерации.

Рост тарифов составляет не более 12,3% в год.

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» при установлении тарифов (цен) на товары и услуги коммунального комплекса следует учитывать доступность для потребителей данных товаров и услуг. Плата за коммунальные услуги включает в себя плату за холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение (в том числе поставки бытового газа в баллонах), отопление (теплоснабжение, в том числе поставки твердого топлива при наличии печного отопления).

Оценка доступности для граждан прогнозируемой совокупной платы за потребляемые коммунальные услуги основана на объективных данных о платежеспособности населения, которые должны лежать в основе формирования тарифной политики и определения необходимой и возможной бюджетной помощи на компенсацию мер социальной поддержки населения и на выплату субсидий малообеспеченным гражданам на оплату жилья и коммунальных услуг.

Для определения доступности приобретения и оплаты потребителями соответствующих товаров и услуг организаций коммунального комплекса использованы данные об установленных ценах (тарифах) для потребителей и надбавках к ценам (тарифам) с учетом среднегодового дохода населения. Одним из принципов разработки Программы является обеспечение доступности коммунальных услуг для населения.

Для определения возможности финансирования Программы за счет средств потребителей была произведена оценка доступности для населения  совокупной платы за потребляемые коммунальные услуги по следующим показателям, установленным Методическими указаниями по расчету предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги, утвержденными приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 23.08.2010 № 378 «Об утверждении методических указаний по расчету предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги» (далее в настоящем разделе – Методические указания):

- доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи;

- доля населения с доходами ниже прожиточного минимума;

-доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения.

| Критерий | Уровень доступности коммунальных услуг, установленный Методическими указаниями |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальное образование «Сафроновское» 2015 г. | Высокий | Доступный | Недоступный |
| Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном расходе семьи, % | 13,6 | от 6,3 до7,2 | от 7,2 до 8,6 | свыше 8,6 |
| Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, % | 17,7 | до 8 | от 8 до 12 | свыше 12 |
| Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения, % | 4,1 | не более 10 | от 10 до 15 | свыше 15 |

Значения критериев доступности коммунальных услуг в МО «Сафроновское» не соответствуют доступному уровню, что свидетельствует об отсутствия возможности у потребителей для финансирования мероприятий Программы без ухудшения уровня доступности. При этом предполагается, что финансирование Программы в течение всего периода (до 2032 г.) не повлияет на снижение уровня доступности, предусмотренного Методическими указаниями (7,2-8,6 %).

11.Прогнозируемые расходы бюджетов всех уровней на оказание мер  социальной поддержки, в том числе на предоставление отдельным категориям граждан субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

Размер ежемесячной денежной компенсации (далее – ЕДК) для различных категорий граждан могут составлять от 50 до 100 % затрат на оплату коммунальных услуг. За 2015 год 61 семья получила  субсидию на оплату  жилого помещения и коммунальных услуг  в объеме 1542 тыс. рублей. Средняя выплата ЕДК составила  2072 рубля. Согласно среднестатистическим данным в муниципальном образовании «Сафроновское» количество граждан, получающих субсидии из бюджета равно 4,1 %,  что применительно к поселению составляет 62 человек. Расходы бюджетов всех уровней на субсидирование оплаты коммунальных услуг будут составлять 1662276 рублей.