Для служебного пользования

Инв. № 5233 ДСП

Экз.______

Схема территориального планирования Ленского муниципального района Архангельской области

Материалы по обоснованию проекта

Пояснительная записка

| Генеральный директор Доктор архитектуры | Щитинский В.А. |
| --- | --- |
| Главный инженер института Доктор экологии | Шалахина Д.Х. |
| Главный архитектор института Почетный архитектор РФ | Гришечкина И.Е. |
| Руководитель мастерской АПМ-2 Доктор экономики | Алиева Г.В. |
| Главный архитектор проекта | Федулова З.И. |

Санкт-Петербург

2014 г.

СОСТАВ ПРОЕКТНЫХ МАТЕРИАЛОВ

| № п/п | Название документа | Масштаб | Гриф секретности | Инв. № |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Утверждаемая часть |  |  |  |  |
| 1. Текстовые материалы |  |  |  |  |
| 1.1 | Положение о территориальном планировании |  | н/с | 5374 |
| 2. Графические материалы |  |  |  |  |
| 2.1 | Предложения по территориальному планированию. Карта размещения объектов капитального строительства местного значения | 1:100 000 | н/с | 12464 |
| II. Материалы по обоснованию проекта территориального планирования |  |  |  |  |
| 1. Текстовые материалы |  |  |  |  |
| 1.1 | Материалы по обоснованию проекта |  | дсп | 5373 |
| 2. Графические материалы |  |  |  |  |
| 2.1 | Карта использования территории (современное состояние) | 1:100 000 | дсп | 11188 |
|  | Схема расположения Ленского муниципального района в системе прилегающих территорий (врезка) |  |  |  |
| 2.2 | Карта зон с особыми условиями использования территории. Территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. | 1:100 000 | дсп | 11189 |
| 2.3 | Планировочная организация территории. Карта размещения объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения | 1:100 000 | дсп | 11190 |
| 2.4 | Карта функционального зонирования | 1:100 000 | н/с | 12463 |
| 2.5 | Альбом графических материалов |  | дсп | 5375 |
| 3. Электронные материалы |  |  |  |  |
| 1 | CD-диск |  | дсп-к | 2434 |

Оглавление

Предисловие	4

глава 1. ВВЕДЕНИЕ	5

1.1. Общие положения	5

1.2. Общие сведения о районе	7

ГЛАВА 2. Природные условия и ресурсы	8

ГЛАВА 3. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ	47

3.1. Структура производственной деятельности	47

3.2. Население	57

3.3. Жилищное строительство	62

3.4. Система социальной инфраструктуры	65

Глава 4. Планировочная организация территории	79

4.1. Современное использование и земельное устройство территории	79

4.2. Зоны с особыми условиями использования территории	90

4.3. Проектная функциональная организация территории	105

4.4. Историко-культурный потенциал территории	112

4.5. Развитие системы туристско-рекреационных зон и комплексов	122

Глава 5. Транспортные сооружения и коммуникации	126

Глава 6. Инженерная инфраструктура	132

6.1. Водоснабжение	132

6.2. Водоотведение	143

6.3. Обращение с отходами	148

6.4. Энергоснабжение	156

6.5. Связь	166

6.6. Инженерная подготовка территории	170

ГЛАВА 7. ОХрана окружающей среды	176

Глава 8. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	197

8.1. Перечень основных факторов риска возникновения  природных чрезвычайных ситуаций	197

8.2. Мероприятия по снижению уязвимости к природным чрезвычайным ситуациям	202

8.3. Источники и зоны воздействиятехногенных чрезвычайных ситуаций	209

8.4. Мероприятия по снижению уязвимости к техногенным чрезвычайным ситуациям	225

ГЛАВА 9. Основные технико-экономические показатели проекта	232

ГЛАВА 10. приложения	234

# Предисловие

Проект «Схема территориального планирования Ленского муниципального района» разработан по заданию Администрации района в соответствии с муниципальным контрактом № 51 от 26.06.12 г.

Основанием для разработки является постановление Администрации Архангельской области от 22 сентября 2008 года №  215-па/33 «Об утверждении долгосрочной целевой программы Архангельской области «Градостроительное развитие Архангельской области на 2009-2012 годы».

Схема территориального планирования разработана в архитектурно-планировочной мастерской № 2 при участии специалистов архитектурно-планировочной мастерской № 3.

Руководитель архитектурно-планировочной мастерской № 2– Алиева Г.В.,  ГАП – Федулова З.И., ГИП – Савина Л.Ф. В разработке принимали участие специалисты:

| Архитектурно-планировочная организация территории |  | арх. Федулова З.И. инж. Бельский А.И. |
| --- | --- | --- |
| Экономика и социальная сфера |  | инж. Бойко Т. А. инж. Савина Л.Ф. инж. Бельский А.Ю. |
| Характеристика природных условий |  | инж. Верещагин М.Ф. |
| Историко-культурный и туристско-рекреационный потенциал территории |  | арх. Федулова З.И. |
| Транспортная инфраструктура |  | инж. Бельский А.Ю. инж. Атаев П.Г. |
| Инженерная инфраструктура |  | инж. Можгова О.В. инж. Гребенюк А.Д. инж. Бельский А.Ю. арх. Федулова З.И. инж. Савина Л.Ф. |
| Охрана окружающей среды |  | арх. Федулова З.И. инж. Савина Л.Ф. |
| Графическое оформление проекта |  | инж. Купресов Д.К. инж. Новикова О.П. |

Авторский коллектив выражает благодарность сотрудникам структурных подразделений администрации Ленского муниципального района и отраслевых служб района, оказывавшим содействие в разработке.

# глава 1. ВВЕДЕНИЕ

## 1.1. Общие положения

При разработке «Схемы территориального планирования Ленского муниципального района» учитывались материалы выполненных проектов:

- «Схема территориального планирования Российской Федерации в области здравоохранения» (распоряжение Правительства РФ от 28.12.2012 № 2607-р);

- «Схема территориального планирования Российской Федерации в области высшего профессионального образования» (распоряжение Правительства РФ от 26.02.2013 № 247-р);

- «Схема территориального планирования Российской Федерации в области Федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения» (распоряжение Правительства РФ от 19.03.20123 № 384-р);

- «Схема территориального планирования Архангельской области» (ФГУП РосНИПИ Урбанистики, 2010г., распоряжение Правительства Архангельской области от 25.12.2012);

- «Объединенные схемы территориального планирования частей Архангельской области» (ООО «ИТП «Град», г. Омск, 2011г., стадия согласования).

- «Программа и схема перспективного развития электроэнергетики Архангельской области на 2012-2016 годы, ООО «Вологдасельэнергопроект», 2011г.»

Кроме того, учтены материалы следующих перспективных проработок, муниципальных долгосрочных целевых программ (ДЦП) и ведомственных целевых программ МО «Ленский муниципальный район»:

- «Стратегия социально-экономического развития Архангельской области до 2030 года»;

- «Стратегия развития муниципального образования «Ленский муниципальный район» до 2020 года»;

- «Программа комплексного социально-экономического развития муниципального образования «Ленский муниципальный район» на 2010-2013 годы» (решение собрания депутатов МО «Ленский муниципальный район» от 10.11.2010г. № 71);

- Прогнозы социально-экономического развития поселений на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов: МО «Урдомское» (распоряжение администрации от 02 августа 2011г. № 185), МО «Козьминское», МО «Сафроновское», МО «Сойгинское»;

- ДЦП «Активизация индивидуального жилищного строительства в МО «Ленский муниципальный район» на 2009-2011 годы» (постановление главы администрации от 18 мая 2009г. № 19);

- ДЦП «Поддержка семьи в Ленском районе (2009-2012 годы)»;

- ДЦП «Профилактика правонарушений на территории МО «Ленский муниципальный район» на 2009-2012 годы»;

- ведомственная целевая программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории МО «Ленский муниципальный район» на 2011-2013 годы»;

- ведомственная целевая программа МО «Ленский муниципальный район» «Газификация Ленского района в 2009-2011 годах»;

- ведомственная целевая программа «Поддержка и развитие транспортного обслуживания населения Ленского района в 2009-2011 годах».

Проект схемы территориального планирования Ленского муниципального района разработан на базе цифровой картографической  основы Архангельской области, выполненной в формате MapInfo масштаба 1:100 000, разработанной Минрегионом России во исполнение постановления Правительства РФ от 23.03.2008 года №198, для разработки схем территориального планирования муниципальных районов.

Графические материалы схемы территориального планирования Ленского муниципального района разработаны в формате MapInfo. Текстовые материалы схемы территориального планирования Ленского муниципального района разработаны в формате Word.

Проект разработан на два проектных периода:

- первую очередь  строительства – 2022 год;

- расчетный срок – 2032 год.

Цели и задачи проекта

Цель разработки – формирование комплексной градостроительной политики, обеспечивающей рациональную планировочную организацию территорий селитебного, производственного и природоохранного назначения.

Задачи разработки:

1. Формирование выражающейся в масштабе проектирования базы данных по современному использованию и комплексной оценке территории на основе сведений о характере хозяйственного использования, природно-ресурсном потенциале, наличии зон с особыми условиями.

2. Обеспечение учета интересов Российской Федерации, Архангельской области и поселений в составе муниципального района при осуществлении территориального планирования и размещении объектов капитального строительства.

3. Выявление ресурсов территории по долгосрочному отраслевому развитию хозяйственного комплекса, предложения по размещению производительных сил.

4. Развитие транспортного каркаса района с учетом усиления как межрегиональных, так и внутрирайонных связей.

5. Предложения по развитию системы межселенного обслуживания, размещению объектов социальной инфраструктуры.

6. Рекомендации по развитию систем инженерного оборудования населенных мест.

7. Мероприятия по охране объектов культурного наследия. Природо- и средоохранные мероприятия.

## 1.2. Общие сведения о районе

Ленский район расположен на юго-востоке Архангельской области в нижнем течении р.Вычегды. Граничит на севере и востоке с Республикой Коми, на юге – с Вилегодским, на западе – с Котласским и Красноборским муниципальными районами. Протяженность с севера на юг – 160 км, с востока на запад – 70 км, территория – 10,66 тыс. км2, из них 90% составляют земли лесного фонда. Центр района – село Яренск. Расстояние от Яренска до Архангельска – 1011 км, ближайшая железнодорожная станция – Межог (25 км, Республика Коми).

В состав территории муниципального образования «Ленский муниципальный район» в соответствии с Законом Архангельской области от 23.09.2004 № 258-внеоч.-ОЗ (в ред.от 02.07.2012) «О статусе и границах муниципальных образований Архангельской области» входят 4 муниципальных образования: 1 - со статусом городского поселения («Урдомское») и 3 - со статусом сельских поселений («Сафроновское», «Козьминское,«Сойгинское»).

На территории Ленского муниципального района расположено всего 147 населенных пунктов: 1 – рабочий поселок (рп. Урдома) и 146 – сельских  населенных  пунктов. Общая  численность населения района на 1.01.2012 года составила – 12895 чел., в том числе: городское – 4509 чел. (35 %), сельское – 8386 чел. (65 %).

Основу природно-ресурсного потенциала Ленского района составляют лесные ресурсы. Основные отрасли хозяйства района: лесозаготовительная промышленность, лесное хозяйство, транспорт нефти и газа. С декабря 1972 г. в рп. Урдома работает газоперекачивающая компрессорная станция линейно – производственного Управления магистральных газопроводов. На сегодня Урдомское ЛПУМГ – мощный газотранспортный узел. Природный газ перекачивается по газопроводу Ухта – Торжок (по территории района проходит пять ниток газопровода, строится шестая), а нефть - по нефтепроводу Ухта – Ярославль.

На территории района расположены природоохранные территории: Яренский государственный природный биологический заказник регионального значения и Ленский государственный ландшафтный заказник регионального значения, имеющие в экологической системе района большое значение.

# ГЛАВА 2. Природные условия и ресурсы

2.1. Климат

Ленский муниципальный район, находящийся на крайнем юго-востоке Архангельской области, согласно климатическому районированию, располагается в умеренном климатическом поясе (атлантико-континентальная область умеренного пояса) и относится к Двинско-Мезенской среднетаежной ландшафтно-климатической провинции.

Климат района умеренно-континентальный, формируется в условиях недостаточного количества солнечной радиации и интенсивного западного переноса влажных воздушных масс с Атлантического океана. Характеризуется коротким прохладным летом, продолжительной умеренно холодной многоснежной зимой и неустойчивым режимом погоды в весенний и осенний периоды года. Весенне-летние похолодания и заморозки наблюдаются в районе вплоть до конца июня. Самые ранние осенние заморозки случаются уже в первой декаде сентября.

Удалённость от моря приводит к тому, что климат в среднем холоднее, чем в более северных районах Архангельской области: среднегодовая температура воздуха по многолетним наблюдениям на метеостанции с.Яренск за период 1881-1960 г.г. составляет +0,2ºС, тогда как среднегодовая температура в Архангельске +0,8°C.

Самый холодный месяц – январь с температурой в среднем -15,2ºС, самый теплый месяц – июль (+15,7ºС). Минимальная зарегистрированная температура воздуха -48,2°C, максимальная +37,5°C.

За год выпадает 500-520 мм осадков, из которых 380-400 мм - в теплый период года. Средняя дата появления снежного покрова  - 1-7 ноября, устойчивый снежный покров образуется в середине ноября и держится до середины апреля, средняя дата полного схода снега – последняя декада апреля. Средняя мощность снежного покрова составляет 46 см, максимальная 105 см - в лесу и 73 см  - на открытых местах.

Среднегодовая влажность воздуха 75%.

Для характеристики климата муниципального района в данном разделе приводятся данные многолетних наблюдений на метеостанции с. Яренск.

Таблица 2.1.

Наибольшие наблюдаемые суточные суммы осадков за период 1894-1965 г.г. (мм)

| Станция | месяцы года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |  |
| Яренск | 14 | 11 | 11 | 18 | 40 | 56 | 81 | 36 | 57 | 53 | 22 | 15 | 81 |

Ветры зимой и осенью преобладают южные и юго-западные, летом и весной увеличивается повторяемость ветров северных румбов при стабильном преобладании юго-западных. Преобладающая скорость ветра 4-6 м/с. Сильные ветры (15 м/с и более) чаще наблюдаются зимой.

Таблица 2.2.

Средняя повторяемость направлений ветра (%)

| Напр. ветра | месяцы года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |  |
| С | 5 | 6 | 9 | 8 | 13 | 13 | 16 | 16 | 11 | 9 | 16 | 6 | 10,6 |
| СВ | 5 | 4 | 5 | 5 | 9 | 9 | 12 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6,0 |
| В | 10 | 14 | 8 | 7 | 11 | 10 | 12 | 8 | 7 | 7 | 8 | 11 | 9,4 |
| ЮВ | 24 | 22 | 14 | 13 | 11 | 11 | 11 | 13 | 14 | 9 | 16 | 17 | 14,6 |
| Ю | 16 | 16 | 13 | 17 | 9 | 10 | 10 | 12 | 12 | 11 | 15 | 18 | 13,3 |
| ЮЗ | 26 | 22 | 24 | 28 | 18 | 19 | 13 | 17 | 24 | 29 | 23 | 28 | 22,6 |
| З | 6 | 7 | 11 | 9 | 12 | 13 | 10 | 12 | 13 | 17 | 9 | 7 | 10,5 |
| СЗ | 8 | 9 | 16 | 13 | 17 | 15 | 16 | 16 | 14 | 14 | 9 | 9 | 13,0 |

теплый период года (май-сентябрь)

холодный период года (октябрь-апрель)

год

Ледостав на реках начинается в конце октября, вскрытие – в конце апреля - начале мая.

Зима (конец октября - начало апреля) умеренно холодная. Период отрицательных температур наступает в октябре и продолжается до апреля. Преобладает пасмурная погода с сильными ветрами и метелями (до 7 дней с метелью в месяц). Средняя зимняя температура – минус 10-18 ºС, возможны морозы до минус 40ºС и ниже. Период со средней суточной температурой ниже –15 ºС длится до 20-40 дней. При юго-западных ветрах бывают оттепели, нередко сопровождающиеся гололедом. Снежный покров устанавливается в начале ноября, к марту толщина снежного покрова достигает 0,5-0,7 м на открытых участках. Снежный покров держится до 160 дней. Для зимы характерны магнитные бури, связанные с полярными сияниями.

Весна (начало апреля - середина июня) прохладная и преимущественно ясная. Активное разрушение снежного покрова начинается в первых числах апреля и вызывает обильные паводки на реках района. Дневные температуры, как правило, положительные (в мае около +10ºС), по ночам наблюдаются слабые морозы и заморозки. Осадки в первой половине весны выпадают преимущественно в виде снега, во второй – в виде мокрого снега или затяжных моросящих дождей. Снежный покров сходит в конце апреля - начале мая. В конце мая наступает период «белых» ночей», он продолжается до середины июля.

Лето (середина июня - конец августа) дождливое с преобладанием пасмурной погоды. Продолжительность летнего периода составляет 100-123 дня. Температура воздуха днем - плюс 10-16ºС. В конце августа по ночам возможны заморозки. Осадки выпадают преимущественно в виде затяжных моросящих дождей (ежемесячно до 15 дней с осадками).

Безморозный период длится 95-105 дней.

Осень (конец августа – конец октября) прохладная, сырая. Дневные температуры воздуха - плюс 8-15 ºС, по ночам регулярны заморозки, в конце осени морозы до -15ºС бывают и днем. Первые дни осени обычно приносят сухую и ясную погоду, с середины сентября возможны заморозки и погода принимает пасмурный, дождливый характер. В этот период происходит резкое усиление ветров северных направлений. Осадки в первой половине сезона выпадают преимущественно в виде затяжных моросящих дождей, во второй – в виде снега и мокрого снега.  В каждый из осенних месяцев бывает до 4 дней с туманом.

По строительно-климатическому районированию РФ (СНиП 23-01-99 «Строительная климатология») рассматриваемая территория относится к климатическому подрайону I-В.

Средняя глубина промерзания почвы – 65 см. Средняя из ежегодных максимальных глубин сезонного промерзания грунтов (нормативная глубина сезонного промерзания для проектирования фундаментов) составляет 1,67 м.

Зимняя расчетная температура для проектирования систем отопления составляет  -38ºС. Продолжительность отопительного периода - 247 дней.

Низкие температуры зимой, часто повторяющиеся поздние весенние и ранние осенние заморозки, большая влажность воздуха, глубокое промерзание почвы зимой, медленное оттаивание весной, обилие пасмурных дней – все это отрицательно сказывается на росте и развитии растительности, а также на ее видовом составе, представленном немногими породами (ель, сосна, береза, осина, ольха, реже лиственница, пихта).

Агроклиматический потенциал района в целом невысок. Продолжительность вегетационного периода со среднесуточной температурой +5°С составляет 123 дня, однако и за этот короткий период растительность успевает завершить годовой цикл своего роста и развития благодаря большой продолжительности светового дня, доходящей в июне до 22 часов. В целом среднетаежная агроклиматическая зона, в которую входит Ленский район, характеризуется умеренной континентальностью, недостаточной обеспеченностью теплом (сумма средних суточных температур воздуха за период активной вегетации с температурой выше +10ºС колеблется от 1500º до 1650º), избыточной влажностью (коэффициент атмосферного увлажнения более 1,33), господством подзолистых почв, их пониженной биологической продуктивностью. Эти условия относительно благоприятны для выращивания картофеля, овощей и зерна (рожь, ячмень), а также для развития животноводства. Сельхозпредприятия района специализируются на молочно-мясном животноводстве, овоще- и картофелеводстве.

Низкая теплообеспеченность в сочетании со значительными осадками, приходящимися на вегетационный и осенний периоды, усложняют ведение сельскохозяйственных работ, ухудшают произрастание культур, увеличивают период стойлового содержания скота и в целом резко повышают затраты труда в сельскохозяйственном производстве и, следовательно, себестоимость продукции. Усугубляет ситуацию и неудовлетворительное состояние сельскохозяйственных угодий – их переувлажненность, высокая кислотность, и, как следствие, низкая продуктивность. Сенокосы, находящиеся преимущественно в пределах поймы и первых надпойменных террас рек Вычегда и Яреньга, часто сильно заболочены, в результате чего значительная часть их площадей недоступна для сельскохозяйственной техники.

По потенциалу загрязнения атмосферы (ПЗА), характеризующему климатические условия загрязнения и степень возможного рассеяния и удаления атмосферных примесей (самоочищение атмосферы), территория отнесена к зоне умеренного ПЗА.

2.2. Рельеф и ландшафты

Рельеф. Территория Ленского муниципального района располагается в юго-восточной части Онего-Двинско-Мезенской равнины, являющейся частью обширной Русской равнины, в бассейне нижнего течения реки Вычегды. Она представляет собой слабовсхолмленную пологоволнистую возвышенную равнину, разделенную широкой корытообразной долиной реки Вычегда. Протяженность района с севера на юг от границы с Республикой Коми до Вилегодского района составляет 160 км, с востока на запад - около 70 км. Площадь территории района 10500 км2.

Поверхность правобережной части бассейна р. Вычегда достигает высоты 205 м, 206 м над уровнем моря в северной части района, в верховьях р. Яренга (водораздел бассейнов реки Мезень с ее крупным притоком – р. Вашка, и реки Вычегда). Основная часть равнинной территории правобережья Вычегды и бассейна р. Яренга лежит на уровне 150-180 м БС. Об относительных превышениях пологих холмов над речными тальвегами и о средних уклонах правых притоков р. Вычегда в пределах Ленского района можно судить по следующим высотным отметкам:

- абс. отметка уреза воды в истоке р. Яренга (крайняя СВ часть территории Ленского района, дер. Яренга) – 120 м. Высотные отметки отдельных возвышенностей здесь достигают 203-205 м БС (водораздел и юго-восточный склон Двинско-Мезенской возвышенности).

- абс. отметка уреза воды р. Яренга в среднем течении (место впадения р.Уктым) – 82 м БС, в нижнем течении (район устья) – 62 м БС.

- абс. отметка уреза воды р. Вычегда в межень в районе с. Яренск – 60 м БС. Отметка меженного уровня р. Кижмола у с. Яренск - 63 м БС.

Таким образом, р. Яренга и мелкие левые притоки р. Вычегда в своем верхнем течении - до выхода в широкую пойменную долину р. Вычегда, имеют V-образную аллювиальную долину, значительный уклон русла и, соответственно, быстрое течение, изобилуют перекатами и мелями.

Река Вычегда в границах Ленского муниципального района представлена 120-ти километровым участком своего нижнего течения и называется Нижняя Вычегда (Нижняя Вычегда – часть реки длиной 296 км от г. Сыктывкар до устья). До дер.Слободчиково Вычегда имеет двухстороннюю пойму, достигающую в ширину 5-7 км, Ниже по течению пойма преимущественно левобережная, русло смещено к правому коренному (нагорному) берегу, ширина же долины здесь составляет около 30 километров, в ней много проток (полоев) и озер-стариц.

Борта долины Нижней Вычегды преимущественно песчаные высотой 20-30 м. Местами в обрывах обнажаются глины, иногда подстилаемые торфом. Пространство между бортами долины и руслом занято низменными пойменными террасами, затапливаемыми в половодье. Почти на всем протяжении Нижней Вычегды развита старопойменная терраса высотой 5-6 м. На пойме и старопойменной террасе много заболоченных ложбин-стариц, на большей части площади заиленных и заросших водной растительностью. Надпойменные террасы отмечаются фрагментарно. В районе с.Яренск они имеют абс. отм. 70-75 м. и возвышаются над поймой рек Яренга, Вычегда на 5-8 м, отделяясь от нее уступом с крутым откосом.

Ширина русла реки Вычегда от 170 до 870 м, падение (уклон русла) 7 см/км, скорость течения 0,5-0,8 м/сек. Средняя глубина на плесах 3,2-3,4 м, максимальная – 5,5 м. Минимальная глубина перекатов в межень 1,6 м.

Русловой аллювий представлен крупнозернистыми песками, гравием, а местами – галечником. Чем ниже по течению, тем чаще в русле встречаются галька и валуны. Вдоль судового хода на Слободчиковском и Верхне-Сойгинском перекатах тянется каменная гряда, причем на Верхне-Сойгинском перекате камни есть и в русле реки. Каменисто дно Вычегды и у пристани Тимасова Гора (крайняя ЮЗ часть территории района).

Левобережная часть бассейна р. Вычегда в границах Ленского района имеет абс. отметки поверхности 150-160 м БС, по характеру рельефа она не отличается от правобережной. Эта полого-холмистая поверхность является подножьем возвышенности Северные Увалы (до 293 м БС), расположенной южнее за пределами рассматриваемой территории.

Ландшафты. В процессах образования морфолитогенной основы ландшафтов района и Архангельской области в целом определяющее значение имело четвертичное покровное оледенение, которое закончилось здесь около 14,6±0,6 тыс. лет назад. В результате коренной рельеф на всей территории закрыт четвертичными отложениями. В юго-восточной части области, где располагается Ленский район, широко распространены формы ледниковой и водно-ледниковой аккумуляции, однако более поздние эрозионные процессы значительно уменьшили контрастность этих форм.

Наибольшую площадь занимают среднетаежные озерно-ледниковые равнинные и холмисто-моренные ландшафты со сглаженными эрозией моренными холмами и грядами в виде разорванных звеньев краевых образований, связанных со стадиями отступления ледника.

Около 90 % площади Ленского района покрыто смешанными лесами с доминированием ели. Они широко распространены как на водоразделах, так и в долинах рек, на береговых склонах. Наиболее представлены ельники долгомошные, характерные для ровных участков водоразделов и нижних частей склонов холмов, значительна доля ельников черничных. В лощинах между холмами, по берегам ручьев произрастают ельники высокотравные. На крутых склонах междуречий встречаются ельники кисличные с примесью пихты. Фрагментами вдоль рек распространены ландшафты низменных озерно-ледниковых и зандровых песчаных равнин с сосняками среднетаежными, чаще, это сосняки лишайниковые, черничные и брусничные, вдоль реки Яренга - сосновые боры беломошники. По берегам р. Вычегда встречается кедр и лиственница, из лиственных пород наряду с березой распространена черемуха.

В результате длительной неравномерной эксплуатации лесов района, структуру растительного покрова существенно усложняют вторичные мелколиственные леса на месте вырубок и пожаров, находящиеся на разных стадиях восстановления. Только северо-западная часть района лежит в пределах одного из крупнейших в Европе массивов тайги, представленного коренными старовозрастными лесами, в которых не производилась хозяйственная деятельность.

Пойменные ландшафты характерны для речных долин рек Яренга, Вычегда и ее левых притоков: Шиес, Лупья, здесь широко развиты луговые массивы. Луговая растительность, представленная как пойменными, так и вторичными суходольными лугами, располагаются так же отдельными островками по берегам мелких рек района.

Болота занимают около 5% общей площади района. Большинство из них – верховые болота. Особенно большие пространства заняты относительно небольшими (до 500 га) но сближенными болотами в верховьях р. Яренги. Значительно заболочены пойменные террасы р. Вычегда, особенно в южной части района – в низовьях р. Верх. Лупья. В понижениях рельефа встречаются ландшафты плоских преимущественно низменных заболоченных равнин и впадин с ельниками долгомошными, сфагновыми, травяно-сфагновыми на торфянисто- и торфяно-подзолисто-глеевых почвах.

Почвы. В соответствии с почвенно-экологическим районированием территория района относится к Онего-Двинской провинции, Вымь-Вычегодскому округу подзолов торфянисто-глеевых иллювиально-гумусовых и торфянисто- и торфяно-подзолисто-глеевых песчаных и супесчаных почв на двучленных отложениях с участием подзолов иллювиально-железисто-песчаных на древнеаллювиальных отложениях.

Почвообразующие породы представлены четвертичными ледниковыми отложениями суглинистыми и глинистыми со щебнем и валунами, а вдоль рек - песками различной зернистости с гравием и галькой, подстилаемыми суглинками и глинами. Выравненность рельефа, наличие близких к поверхности водоупорных горизонтов приводит к распространению заболоченности.

Ведущим компонентом почвообразования является подзолистый, характерный для всей таежной зоны, в сочетании с выраженным процессом заболачивания, в результате чего на территории района распространены подзолистые, дерново-подзолистые, болотно-подзолистые почвы. Преобладающим видом подзолистых почв являются сильноподзолистые суглинистые и супесчаные почвы, развитые на моренных суглинках и супесях. Эти почвы отличаются повышенной кислотностью. Распространены они на слабо дренированных водоразделах в местах с близким залеганием водонепроницаемых моренных суглинков и заняты низкобонитетными хвойным лесами.

Типичные подзолистые почвы, отличаются очень низким естественным плодородием. Характерной особенностью типичных подзолистых почв является отсутствие или слабое развитие гумусового горизонта (мощность не более 5 см), представленного или грубым гумусом или образованного за счет органических веществ, вымытых из лесной подстилки. С агрономической точки зрения эти подзолистые почвы относятся к числу весьма бедных почв, однако, вследствие благоприятного водного режима рассматриваемого района (избыточное увлажнение) эти почвы обладают сравнительно хорошими лесорастительными свойствами.

Большое количество осадков, равнинный характер рельефа, тяжелый (слабопроницаемый) механический состав почвообразующих пород, слабая дренированность значительных площадей обусловили широкое распространение в районе заболоченных подзолисто-болотных почв. Этот тип почв представлен видом перегнойно-глееватых, глеевых и торфянисто- или торфяно-подзолисто глееватых. Характерной особенностью этих почв является наличие темно-коричневого иллювиального гумусового горизонта, где происходит накопление гумусово-железистых соединений.

Широко распространены в районе болотные почвы (торфяно-глеевые, перегнойно-глеевые, торфяно-перегнойно-глеевые), а также  торфяники верховые, низинные и переходные. Наиболее часто встречаются верховые и переходные торфяники, покрытые низкорослыми сфагновыми сосняками, и верховые болота.

Пойменные почвы - дерново-глеевые, образовались на речных слоистых наносах в прирусловой части пойм рек. Они содержат значительное количество гумуса. На этих почвах произрастает луговая растительность, реже на них встречаются куртины насаждений (ель, береза и другие породы).

2.3. Гидрологическая характеристика

и использование поверхностных вод

Территория Ленского муниципального района находится в бассейне реки Вычегда. Она протекает в направлении с северо–востока на юго–запад. В р. Вычегда впадают реки: справа – Ертым, Яренга, Кижмола, Ленка, Гыжег, Сендуга, Сойга; слева – Шиес, Верх. Лупья. Самым большим притоком Вычегды в пределах района является река Яренга, второй по величине приток - река Верх. Лупья.

Кроме этих относительно крупных рек территория изрезана большим количеством (около 140) ручьев, речек и рек, которые питаются в основном талыми водами (50-60 % годового стока), меньшее значение имеют дождевые (20-25%) и подземные (15-20%) воды. Истоками рек служат в основном болота.

В целом степень дренированности района гидрологической сетью вследствие слабой контрастности рельефа считается недостаточной, о чем свидетельствует значительная заболоченность территории. Исключение составляют лишь склоны холмов и приречных террас, сложенных моренными супесями и аллювиальными песками, где грунтовые воды залегают на значительной глубине.

Озер в районе мало, приурочены они в основном к поймам рек и являются старицами. Самые большие озера: Княжинское (площадь 1 км2), Светик (площадь 0,6 км2), Себентьевское (площадь 0,5 км2).

Протяженность реки Вычегды 1130 км, из них 120 км – по территории Ленского района. Участок нижнего течения реки от г. Сыктывкар до устья выделяется как Нижняя Вычегда.

Ширина русла Вычегды в районе Яренска составляет в среднем 400 м. Скорость течения 0,5-0,8 м/сек, скорости речного потока во время половодья сравнительно низки - 0,003–0,15 м/сек. Средняя глубина на плесах 3,2-3,4 м, максимальная – 5,5 м. Вдоль судового хода на реке имеются перекаты у деревень Слободчиково, Сойга и Тимасова Гора. Минимальная глубина перекатов в межень 1,6 м, дно на перекатах галечное с валунами и глыбами,  На других участках реки русловой аллювий представлен крупнозернистыми песками с гравием.

Двухсторонняя пойма, развитая до дер. Слободчиково, достигает в ширину 5-7 км, местами до 10 км. Ниже по течению русло смещено к правому нагорному берегу, пойма левосторонняя, левый берег луговой, а ширина долины реки увеличивается до 30-40 км.

Вода в реке всегда мутная от взвешенных наносов, их основной сток приходится на половодье. Содержание нерастворимого осадка в воде р. Вычегда составляет в среднем 10-16 г/м3. Наносы характеризуются суглинистым составом (средний диаметр аллювиальных частиц 0,06 мм).

Годовой сток реки определяется в 30 млрд. м3, при этом 60 % его приходится на весенний паводок. Питание реки в основном снеговое (до 60 %), доля дождевого 15-30 %, грунтового — 15-35 %. Полноводной Вычегда бывает лишь весной, а в меженный период сильно мелеет.

Во время весенних половодий, которые проходят в среднем в первой половине мая, уровень воды в реке поднимается в среднем до 6.5 м выше меженного уровня; межень стоит с конца июня до начала августа. В годы высоких половодий широкая пойма реки и старопойменная терраса, развитая на всем протяжении Нижней Вычегды, заливается полностью и в ряде мест образуются огромные разливы, простирающиеся на десятки километров. Самыми высокими были половодья в 1914 и 1974 годах. Во время последнего, уровень воды в реке поднимался над меженным на 7,67 м. Учитывая, что абс. отметка уреза воды в межень в устье Кижмолы (на протоке р.Вычегда) - 60,0 м БС (это бывшая пристань Яренска), уровень максимального паводка в районе с.Яренск будет соответствовать абс. отм. 67,0 м БС.

Река свободна ото льда в течение около 5,5 месяцев. По многолетним наблюдениям, средняя дата замерзания реки у Сыктывкара — 12 ноября, а у Сольвычегодска—16 ноября. Осенью перед ледоставом на Вычегде часто возникают зажоры льда.

Среди рек севера европейской части по неустойчивости русла и подвижности аллювиальных песков Вычегда занимает первое место. Скорость сползания по ней вниз по течению побочней достигает 50-150 м в год, а скорость размыва береговых бровок в глубину излучин - 30 м в год. Местами скорость смещения русла по пойме достигает 35-40 м в год. По типу русловых процессов Вычегда относится к рекам с незавершенным меандрированием. Из-за ежегодной затопляемости поймы русловые процессы протекают так, что излучины в своем развитии, не достигнув состояния петли, спрямляются образующимися протоками, а основной сток перемещается из излучин в эти протоки, называемые по-местному полоями. Самые значительные деформации в русле и в пойме рек возникают обычно весной, когда поток наиболее полноводен и несет максимальное количество наносов.

Притоки реки Вычегда – реки Яренга, Кижмола и Ертым, в своем нижнем течении в районе с. Яренск текут по затапливаемой в паводок старопойменной террасе р. Вычегда, имеющей абс. отм. 61-66 м БС. Эта территория занята лугами и сенокосами.

Река Яренга имеет протяженность 150 км (по Ленскому району – 80 км). В верхнем и среднем течении протекает по пологохолмистой равнине, покрытой хвойным лесом. На этом участке она изобилует мелями, перекатами, несложными порогами, течение быстрое. Последние 25 км до устья Яренга течет в отлогих песчаных берегах покрытых лугами, в низовьях расширяется до 50-80 м. Впадает в Вычегду двумя рукавами - Старой и Новой Яренгой. при этом старое русло почти пересохло. Средний расход воды в 23 км от устья (гидропост Тохта) - 48,8 м3/сек. Вскрывается река в конце апреля-первой половине мая. Половодье происходит в период с конца апреля по июнь. В паводок река довольно опасна - вода поднимается на 2,5 метра и несет смытые с лесных берегов стволы деревьев. Замерзает река в октябре.

Река Кижмола имеет длину 50 км, В нижнем течении протекает по юго-западной, южной границе с. Яренск и впадает в проточную старицу р. Вычегда в 3 км от с. Яренск. В 8 км выше устья, у крайней северной границы села на реке имеется плотина водозабора, в настоящее время не действующая (подготовлен проект реконструкции). Ширина реки составляет 15-20 м. Профиль реки в нижнем течении корытообразный, дно песчаное с примесью гравия и гальки. Скорость течения не превышает 1,0-1,5 м/сек, средний расход воды составляет около 14 м3/сек. Вскрытие и очищение реки ото льда происходит в период с 17 апреля по 16 мая, средняя дата ледохода – 1 мая. Ледостав устанавливается в период с 19 октября по 17 ноября, средняя дата – 4 ноября. В летний период река сильно мелеет, превращаясь в ручей, во время весенних паводков уровень поды поднимается на 3-4 м.

Река Ертым в границах Ленского района представлена участком своего нижнего течения длиной 15 км, общая длина реки 130 км, водосборная площадь 741 км2. Населенных пунктов по берегам р. Ертым нет. В 8 км ниже устья р. Ертым в Вычегду слева впадает река Шиес протяженностью 103 км с водосборной площадью 1040 км2. В нижнем течении (3 км от устья) на правом берегу р. Шиес расположена дер. Выемково.

Река Верх. Лупья длиной 175 км вытекает из болота Верхняя Лупья на востоке Ленского района, имеет водосборную площадь 1520 км2. В среднем течении реки на ее правом берегу находится рп. Урдома. Впадает в р. Вычегду у дер. Запань Лупья, напротив ее устья на правом берегу р. Вычегды, располагается поселок Литвино. Течение реки спокойное, уклон русла невелик. В советское время река активно использовалась для лесосплава.

В западной части Ленского района протекают мелкие правые притоки р.Вычегда: речки Сойга длиной 26 км, Сендуга  - 47 км, Гыжег – 34 км, Ленка – 66 км. Крайняя юго-восточная часть территории района захватывает 30-ти километровый участок верхнего течения р. Виледь.

Хозяйственное использование поверхностных вод

Хозяйственно-питьевое водоснабжение. Поверхностные воды для централизованного водоснабжения населения используются только в селе Яренск. Здесь вода реки Кижмола из искусственного водохранилища, созданного плотиной, через водонапорную башню подается в разводящие сети водопровода. Современное использование воды для хоз. питьевых нужд с. Яренск составляет 0,6 тыс.м3/сут. при удельном водопотреблении 143 л/сут. на чел. В 1984 году Архангельским отделением ПИ «ЛенТИСиЗ» произведены комплексные инженерно-строительные изыскания для реконструкции плотины на р.Кижмола, более 8 лет  назад строительство плотины на водозаборе остановлено из-за недостатка финансирования на завершение земляных работ, организацию водостока, установку шлюзовых конструкций. В 2006-2007 годах произведена съемка территории водозабора проектным институтом «Инвестстройпроект» г. Архангельск для составления рабочего проекта «Реконструкция водопроводной сети и водоочистных сооружений в селе Яренск». До настоящего времени возможности районного бюджета не позволяют завершить работы, забор воды из водохранилища производится по временной схеме, с сооружением временной перемычки для подъема уровня воды в нем. Серьезной проблемой остается качество воды из-за отсутствия станции водоподготовки.

Речной транспорт. Река Вычегда имеет водохозяйственное значение и входит в перечень водных путей России. Она считается судоходной в период высокой воды на 959 км от устья (с. Вольдино, Республики Коми), в межень на 693 км от устья – до села Усть-Кулом (Республика Коми). Навигация открывается обычно в первой пятидневке мая, заканчивается в 20-х числах октября. В девяностые годы судоходство на Вычегде резко сократилось из-за прекращения с 1991 года дноуглубительных работ, что делает реку непригодной для грузовых перевозок в период летней межени. Часто меняющая в низовье свое русло река Вычегда считается одной из сложнейших для судоходства рек страны.

По реке в основном сплавляют древесину в плотах с запаней Яреньга, Гыжег, Лупья, Сойга. Плотовой сплав древесины по Вычегде продолжается 1,5 месяца (с мая до середины июня).

В период навигации для перевозки пассажиров организуется остановочные пункты: Ирта, Козьмино, Слободчиково, Сойга, в которых устанавливаются пристани или дебаркадеры.

Рыболовство. В реке Вычегда и ее притоках водятся следующие виды рыб: лещ, окунь, щука, налим, язь, голавль, плотва, ерш, пескарь, нельма, хариус, реже - судак, стерлядь. В притоках Вычегды существуют нерестово-вырастные угодья атлантического лосося – семги. Реки Ленского района: р. Яренга с притоками, р. Верх.Лупья, р. Ленка, р. Виледь, входят в перечень семужьенерестовых и лососевых рек Архангельской области (Правила рыболовства в водоемах Архангельской области, Постановление Совета Министров РСФСР №388 от 7.08.78 г., ФЗ № 199 от 31.12.2005 г. «О рыболовстве и сохранении водных биоресурсов»). К миграционным путям к местам нереста атлантического лосося (семги) относят реку Вычегду.

Промышленный лов рыбы в водоемах Ленского района не ведется.

Разрешен любительский лов рыбы бесплатно всеми гражданами во всех водоемах. Лов рыбы в водоемах, расположенных на территории биологических заказников, регулируется Положением о природопользовании в заказнике. Лов семги, омуля в семужьенерестовых реках может быть разрешен только по лицензиям ручной снастью и на отведенных участках

Запрещается рыболовство в течении всего года на отстойных зимовальных ямах реки Вычегды.

Среди проблем в сфере использования водных ресурсов следует особо выделить необходимость восстановления и поддержания судового фарватера по реке Вычегда и ежегодного мониторинга ее русловых процессов. На протяжении последних 20 лет на реке Вычегде не производятся дноуглубительные работы, не устанавливаются речные навигационные знаки для судоходства.

Вода из поверхностного водоисточника (с. Яренск) не соответствует гигиеническим нормативам по санитарно-химическим и микробиологическим показателям. Решение проблемы с санитарно-гигиеническим состоянием питьевой воды, подаваемой потребителям из поверхностных источников, возможно только путем усовершенствования технологии водоподготовки на поверхностных водозаборах и реконструкции водопроводной сети.

2.4. Геологическое строение и полезные ископаемые

Рассматриваемая территория расположена в пределах возвышенной слабовсхолмленной равнины, сложенной с поверхности аллювиальными и водно-ледниковыми отложениями, мощность которых увеличивается во впадинах коренного рельефа и уменьшается на возвышенностях, составляя в среднем первые десятки метров.

Ледниковые моренные образования и водно-ледниковые осадки четвертичного возраста развиты на пологих водоразделах и представлены суглинистыми и супесчаными отложениями с включением гальки и валунов – моренные и покровные суглинки, флювиогляциальные и древнеаллювиальные песчано-глинистые отложения и двучленные породы, у которых нижний слой представлен мореной, а верхний - супесями, песками, легкими суглинками.

Верхнечетвертичные и современные отложения представлены комплексом аллювиальных и болотных осадков. Преобладают аллювиальные песчаные отложения – осадки р. Вычегда и нижнего течения ее притоков, выполняющие их широкие поймы.

Рыхлые четвертичные осадки подстилаются коренными породами – слаболитифицированными и рыхлыми песчаниками, кварцевыми песками и пестроцветными глинами мезозойского возраста (юра-триас). Обнажения коренных мезозойских пород встречаются только в нижней части отдельных обрывов правого нагорного берега р. Вычегда.

Ниже по разрезу залегает мощная галогенно-доломитовая толща палеозойских пород (пермская, каменноугольная системы). Кровля пород докембрийского кристаллического фундамента, по данным геофизического зондирования, в юго-восточной части Архангельской области отмечается на глубине около 2,6 км.

В сфере интересов градостроительного освоения территории Ленского района находится только верхняя часть разреза слагающих ее отложений. Материнскими породами почв на всей территории являются осадки четвертичной системы. Характеристика литологического разреза на глубину заложения фундаментов приведена в разделе 2.6. Инженерно-геологические условия».

Минерально-сырьевой потенциал района формируется за счёт запасов глин кирпичных, песков строительных, песчано-гравийной смеси, торфа, месторождения которых локализованы на небольшой глубине (первые метры) в четвертичных водно-ледниковых и современных аллювиальных и болотных осадках. Имеющиеся предпосылки обнаружения месторождений, связанных с отложениями мезозоя (горючие сланцы, бурые угли, железные руды осадочного происхождения) и с галогенно-карбонатной толщей палеозойских пород (гипсы, ангидриты, известняки) в настоящее время и на расчетный срок проектирования не рассматриваются по причине недостаточной изученности, значительной глубины залегания и, в целом, низкой перспективности.

Полезные ископаемые

В Ленском районе в настоящее время выявлено 76 месторождений общераспространенных полезных ископаемых, общей площадью около 500 га (табл. 2.3). Запасы этих месторождений подсчитаны по категориям А+В+С1, либо оценены по категориям С2, Р1, и состоят на учете в территориальной комиссии по запасам (ТКЗ «Архангельскнедра»).

Таблица 2.3.

Месторождения общераспространенных полезных ископаемых

на территории Ленского муниципального района

(по состоянию на 01.01 2012 г.)

| № на карте | Название месторождения | Географическая привязка | Запасы по категориям |  | Состояние освоенности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | А+В+С1 тыс. м3 | С2 тыс.м3 |  |
| Глины, суглинки |  |  |  |  |  |
| 1 | Кижмольское | 2 км к С от с.Яренск | 339,0 | - | резерв |
| 2 | Урдомское | В 1,5 км на ЮЗ от рп. Урдома | 41,8 | - | резерв |
| Пески строительные |  |  |  |  |  |
| 3 | Берёзовое | Ленский район | - | 87,6 | экспл. |
| 4 | Вандыш | В 13,5 км к СВ от ж.-д. ст. Светик, в 63 кв. Яренского л-ва Яренского л-за. | 54,76 | - | экспл. |
| 5 | №4 | В кв 99 выд.17,20,23 Ленского л-ва Яренского л-за | 105,22 | - | экспл. |
| 6 | Гервановское | В 0,25км к В от д. Гервановская | 183,5 | - | экспл. |
| 7 | Кв_24_песок | В 4,5 км СЗ п Тохта, на левом берегу р.Яренги, в кв.24 Ленского л/ва Яренского л-за | 119,11 | - | экспл. |
| 8 | Кв_82 | В 5,1 км ЮЗ п.Вандыш, в 7,6 км СВ п.Лупья, в кв.82 Урдомского л/ва Яренского л-за | - | 98,0 | экспл. |
| 9 | Квартал_117_118 | В 14,4 км В рп.Урдома, в кв.кв. 117, 118 Шиесского л/ва Яренского л-за | 309,7 | - | экспл. |
| 10 | Медвежье-2_песок | Ленский | 28,55 | - | экспл. |
| 11 | Пикет-4 | В1,75км к С от д. Вандыш | 29,7 | - | экспл. |
| 12 | Пилес_песок | В 2,1км к З от п. Пилес | 7,95 | - | экспл. |
| 13 | Пилес-1_песок | В 2,1км к З от п. Пилес | 16,4 | - | экспл. |
| 14 | Подборичное | В 4 км Св д. Паламыш, в кв. 2 Урдомского лесничества Яренского лесхоза | 521,2 | - | экспл. |
| 15 | Светинское | В 2 км к В от ж.=д. ст. Светик | 48,44 | - | экспл. |
| 16 | Шиес-2 | В 2,6 км СЗ ж/д станции Шиес, в кв. 49 Шиесского лесничества Яренского лесхоза | 13,45 | - | экспл. |
| 17 | 29_км | В 6,2 км 3 п.Ирта, в 4,2 км ВСВ с.Лена, в кв.17 межхозяйственного л-за на землях колхоза «Иртовский» | - | 250,0 | резерв |
| 18 | 4_км | В 3,2 км ЮЗ рп.Урдома, в кв. кв.31, 32 Урдомского л/ва Яренского л-за | - | Р1-145,0 | резерв |
| 19 | 505_км | В 4,1 км СВ рп.Урдома, в кв. 10 Урдомского л/ва Яренского л-за | - | 73,13 | резерв |
| 20 | №11 | В 6,6 км ЮВ п Вашка, в кв.59 Очейского л/ва Яренского л-за | - | 14,0 | резерв |
| 21 | №21 | В 11,4 км СЗ п.Уктым, в кв.2 Пантыйского л/ва Яренского л-за | - | 8,0 | резерв |
| 22 | №24 | В 10,4 км СЗ п.Уктым, в кв.3 Пантыйского л/ва Яренского л-за | - | 20,0 | резерв |
| 23 | №25 | В 10,4 км 3 п.Уктым, в кв. кв.3, 25 Пантыйского л/ва Яренского л-за | - | 21,0 | резерв |
| 24 | №27 | В 15,2 км ЮЗ п.Уктым, в кв.69 Пантыйского л/ва Яренского л-за | - | 49,0 | резерв |
| 25 | №6 | В 12,0 км СЗ п.Усть-Очея, в кв.63 Очейского л/ва Яренского л-за | - | 14,0 | резерв |
| 26 | №7_песок | В 8,9 км ЮЗ п. Боровое, в 39,0 км СЗ п.Литвино, в верховьях р.Важуги, левого притока р.Уфтюги, в кв.93 Козьминского л/ва Яренского л-за | 26,45 |  | резерв |
| 27 | №9 | В 11,6 км СЗ п.Усть-Очея, в кв.62 Очейского л/ва Яренского л-за | - | 9,0 | резерв |
| 28 | Верхний ель_1 | В 5,5 км ЮЗ п. Вандыш, в кв.82 Урдомского л/ва Яренского л-за | - | Р1-180,0 | резерв |
| 29 | Верхний ель_2 | В 5,7 км ЮЗ п. Вандыш, на правом борту долины р.Верх.Ель, в кв.82 Урдомского л/ва Яренского л-за | - | Р1-417,0 | резерв |
| 30 | Кв_10 | В 11,0 км ЗСЗ с.Лена, на правом берегу р.Керваж, левого притока р.Ленки, в кв.10 Козьминского л/ва Яренского л-за | 121,25 |  | резерв |
| 31 | Кв_110 | В 3,7 км СЗ оз.Б.Озерное, в верховьях р.Н.Запорная, в кв.110 Козьминского л/ва Яренского л-за | - | 14,86 | резерв |
| 32 | Кв_13 | В 14,4 км СВ п.Железнодорожный Урдомской УЖД, в кв.13 Витюнинского л/ва Яренского л-за | - | 12,0 | резерв |
| 33 | Кв_15_18_31 | В 3,0 км ЮЗ рп.Урдома, на правом берегу р.В.Лупья, в кв. кв. 15,18, 31 Урдомского л/ва Яренского л-за | - | 17,6 | резерв |
| 34 | Кв_46 | В 1,4 км ССЗ п.Лысимо, на левом берегу р.Яренги, в кв.46 Ленского л/ва Яренского л-за | 5,0 | - | резерв |
| 35 | Кв_65_66 | В 1,8 км ЮЗ п.Тохта, в 3,0 км ЮЗ п.Лысимо, в кв.65-66 Ленского л/ва Яренского л-за | 320,2 | - | резерв |
| 36 | Кв_69 | В 20,4 км СЗ п.Литвино, в кв 69 Литвиновского л/ва Яренского л-за | - | 31,9 | резерв |
| 37 | Кв_91 | В 2,2 км ВСВ дЛупья, в 5,7 км СЗ ст.Светик, в кв. 91 Урдомского л/ва Яренского л-за | - | 50,0 | резерв |
| 38 | Кв_91_6 | В 4,2 км 3 п.Светик, в кв.91 Урдомского л/ва Яренского л-за | - | 30,0 | резерв |
| 39 | Кожмодер | В 7,0 км ЮЮВ п.Мирный, на левом борту долины р.Яренга, в кв.132 Очейского л/ва Яренского л-за | - | Р1-362,0 | резерв |
| 40 | Кулига | На о.Бердышевский, в русле р.Вычегды, в 1,0 км В д.Кулига, на землях АО «Заря» | 230,0 | - | резерв |
| 41 | Лупья | В 2,5 км ЗСЗ п.Лупья, в кв.95 Урдомского л/ва Яренского л-за | - | Р1-150,0 | резерв |
| 42 | Лупья_Верхняя | В 4 км к В от ж/д станции Светик | 147,4 | - | резерв |
| 43 | Новый ель | В 13,0 км СЗ п.Витюнино, в кв 102 Урдомского л/ва Яренского л-за | - | Р1-960,0 | резерв |
| 44 | Паламыш-4 | В 0,3 км ЮВ п.Паламыш, в кв.5 Урдомского л/ва Яренского л-за | - | Р1-290,0 | резерв |
| 45 | Ручьевое | В 22 км к СВ от п. В.Лупья , в кв. 80 Урдомского л-ва Яренского лесхоза | 24,6 | - | резерв |
| 46 | Тимасово_песок | р. Вычегды 78-82 км выше г.Котласа | - | 2312,0 | резерв |
| ПГС, пески строительные |  |  |  |  |  |
| 47 | Кв_60_Урдома | В кв 60 Урдомского участкового лесничества Яренского лесничества | 534,26 | 329,6 | экспл. |
| 48 | Кв_88_Бердышевка_673 | В кв 88 Литвинского участково л-ва Яренского л-ва, в 13 км к северо-западу от п.Литвино | 291,2 | - | экспл. |
| ПГС |  |  |  |  |  |
| 49 | Кв_100 | В 7,4 км СЗ п. Усть-Очея, в кв. 100 Очейского л/ва Яренского л-за | 41,56 | - | экспл. |
| 50 | Кв_24_ПГС | В 4,5 км СЗ п Тохта, на левом берегу р.Яренги, в кв.24 Ленского л/ва Яренского л-за | 5,86 | - | экспл. |
| 51 | Кв_58 | В 16,6 км СЗ п.Сойгино, в кв.58 Литвиновского л/ва Яренского л-за | 104,82 | - | экспл. |
| 52 | Кв_66 | В 4,5 км к Ю-Юз от п.Лысимо, в 66 кв Ленского л-ва Яренского л-за. | 42,04 | - | экспл. |
| 53 | Квартал_114 | В 6,0 км ВСВ рп.Урдома, в кв. 114 Шиесского л/ва Яренского л-за | 68,85 | - | экспл. |
| 54 | Конера | В 7,0 км ЮЮВ д Бор, на левом берегу р Конера, в кв 68 Шиесского л/ва Яренского л-за | 169,6 | - | подгот. к экспл. |
| 55 | Красный | В 3,7 км ЮЮЗ д.Бор, в кв. 51 Шиесского л/ва Яренского л-за | - | Р1-135,0 | подгот. к экспл |
| 56 | Матюковское | В 0,25км к СЗ от д. Матюковская | 79,98 | - | экспл. |
| 57 | Мунтас-2 | Ленский | 23,5 | - | экспл. |
| 58 | Пилес_ПГС | В 2,1км к З от п. Пилес | 39,83 | - | экспл. |
| 59 | Пилес-1_ПГС | В 2,1км к З от п. Пилес | 66,6 | - | экспл. |
| 60 | Суходол | 8км к Ю от д. Суходол | 18,6 | - | экспл. |
| 61 | №7_ПГС | В 8,9 км ЮЗ п. Боровое, в 39,0 км СЗ п.Литвино, в верховьях р.Важуги, левого притока р.Уфтюги, в кв.93 Козьминского л/ва Яренского л-за | 29,29 | - | резерв |
| 62 | Бердышевка | В 3,4 км С п.Литвино, в 0,8 км 3 д.Бердышиха, на правом берегу р.Бердышевка, в кв.34 Яренского межхозяйственного л-за | 51,5 | - | резерв |
| 63 | Богослово | В 2,1 км СЗ д.Богослово, в 6,0 км ЗСЗ п.Яренск, на правом берегу р.Яренги, на землях АО «Нива» | 63,46 | - | резерв |
| 64 | Витюнино-1 | В 1,7 км СЗ п.Витюнино, в кв.70 Витюнинского л/ва Яренского л-за | - | Р1-295,0 | резерв |
| 65 | Выемково | В 6 км к ВЮВ от с.Яренск, в 0,7км С д. Выемково на правобережной пойме р. Вычегды. | 50,0 | - | резерв |
| 66 | Ертым | В 7,0 км В с.Яренск, на правом борту долины р Ертым, в кв 93 Яренского л/ва Яренского л-за | - | 72,2 | резерв |
| 67 | Ирта-2 | В 4 км к СЗ от д.Ирта, на землях Яренского сельского лесхоза. | 11,1 | - | резерв |
| 68 | Кв_28_29 | В 15,0 км ВЮВ п.Железнодорожный, в верховьях р.Луч, правого притока р Виледь, в кв.28-29 Витюнинского л/ва Яренского л-за | - | 28,8 | резерв |
| 69 | Кв_66 | В 32 км В п.Витюнино, в верховьях р.Кена, правого притока р Виледь, в кв.66 Витюнинского л/ва Яренского л-за | - | 50,0 | резерв |
| 70 | Кв_70 | В 1,2 км ЗСЗ п.Витюнино, в кв.70 Витюнинского л/ва Яренского л-за | 87,54 | - | резерв |
| 71 | Кв_83 | В 6,3 км СЗ п Усть-Очея (п.Мирный), в 12,2 км 3 слияния р р.Уктым и Яренги, в кв.83 Очейского л/ва Яренского л-за | - | 6,01 | резерв |
| 72 | Мунтас | В 5,7 км СЗ п.Урдома, в 2,3 км ЮВ д.Паламыш, в кв.кв.6, 13, 14 Урдомского л/ва Яренского л-за | 18,08 | - | резерв |
| 73 | Мунтас-Сев.блок | Ленский район | 18,39 | - | резерв |
| 74 | Очея | В 0,9 км СЗ п.Мирный, в 2,7 км СЗ слияния р.р.Очея и Яренги, в кв.102 Очейского л/ва Яренского л-за | 2,5 | - | резерв |
| 75 | Тимасово_ПГС | р. Вычегды 78-82 км выше г.Котласа | 1560,0 | - | резерв |
| 76 | Юрчаково_ПГС | В 0,5 км к западу от д. Юрчаково, на землях клх. Им. Кирова | 12,5 | - | резерв |

Месторождения кирпичных глин и суглинков на территории Ленского района разведаны в непосредственной близости от его основных и наиболее крупных населенных пунктов – райцентра с. Яренск и подрайонного центра межселенного обслуживания и опорного центра обслуживания газопровода «Газпром трансгаз Ухта» (Урдомское линейно-производственное управление магистральных газопроводов) - рп. Урдома.

Месторождение Кижмольское находится 2 км к северу от с. Яренск, в настоящее время оно законсервировано. На базе этого месторождения кратковременно работал местный полукустарный кирпичный завод, расположенный в 0,5 км к северу от с. Черепановка, закрытый в 1976 г. За период эксплуатации Кижмольского месторождения выработано около 1 тыс. м3 глин и 0,5 тыс. м3 суглинков. Остаток запасов на 1.01.83 г. составлял:

- глины, категория А2 – 36,0 тыс. м3;

- глины, категория В – 117,0 тыс. м3;

- глины, категория С1 – 49,0 тыс. м3;

- суглинки, категория С1 – 137,5 тыс. м3.

Всего: 	глины -  А2+В+С1 = 202,0 тыс. м3;

суглинки – С1 – 137,5 тыс. м3.

В настоящее время общие запасы месторождения оцениваются в 339,0 тыс.м3.

Полезной толщей месторождения являются темно-серые пластичные ленточные глины и тяжелые суглинки среднечетвертичных водно-ледниковых отложений. Мощность полезной толщи составляет от 0,2 м – на западе, до 6,1 м – на востоке (средняя мощность 3,9 м). Состав глин однородный, прослои песка отсутствуют. Мощность вскрыши 1,3-2,0 м.

По предварительной оценке этих запасов хватит заводу с производительностью 2 млн. штук кирпича в год на 40 лет.

В настоящее время площадь месторождения свободна от построек, имеются хорошие подъездные пути. Для возобновления кирпичного производства глинистое сырье Кижмольского месторождения подлежит переоценке по существующим в настоящее время ГОСТам и технологическим условиям. Характеристики месторождения дают основание положительно оценивать перспективы его дальнейшего освоения.

Месторождение суглинков Урдомское располагается в полутора км к ЮЗ от рп.Урдома. Запасы этого месторождения значительно меньше – около 42 тыс.м3. На его глинистом сырье возможна организация мелкого кирпичного производства – мини-завода с производительностью 1 млн. шт. кирпича в год. Запасов месторождения в этом случае хватит на 10 лет.

Месторождения песков и песчано-гравийной смеси (ПГС) связаны с четвертичными древнеаллювиальными и современными аллювиальными отложениями и сконцентрированы преимущественно в пойме реки Вычегда. Они разрабатываются строительными и ремонтно-дорожными предприятиями по мере необходимости в сырье. Из 74 месторождений песков и ПГС в настоящее время считаются эксплуатируемыми 28 объектов. Наиболее крупное из них с запасами около 865 тыс. м3 – месторождение песков строительных и ПГС «Кв. 68-Урдома» находится в 15 км к ЮВ от рп. Урдома; три крупных объекта с запасами около 300 тыс. м3: месторождения «Ефимов», «Квартал 117, 118» и «Кв.88-Бердышевка», разрабатываются около наиболее крупных населенных пунктов: с. Яренск, рп. Урдома, пос. Литвтново. Остальные эксплуатируемые месторождения имеют запасы менее 100 тыс. м3.

Из резервных месторождений песков и ПГС наиболее крупным является месторождение «Тимасово» с запасами 2312 м3 – песков строительных и 1560 м3 - ПГС, разведанное на русловой косе р. Вычегда в крайней ЮЗ оконечности Ленского района.

Большинство резервных месторождений песков и ПГС имеют запасы до 100 тыс.м3. Сырье квалифицируется как пригодное для строительных работ в соответствии с требованиями ГОСТ 8736-93 «Песок для строительных работ», ГОСТ 23735-79 «Смеси песчано-гравийные для строительных работ», а также для отсыпки земляного полотна, исходя из требований СНиП 2.05.02085 «Автомобильные дороги». Геологические условия района позволяют организовать добычу необходимого сырья в непосредственной близости от существующих транспортных коммуникаций. Запасы сырья, по предварительным оценкам, существенно превышают потребность в нем.

Месторождения торфа на территории Ленского муниципального района не стоят на учете Территориальной комиссии по запасам (ТКЗ), хотя торфяные залежи с мощностью торфа 2 м и более распространены в обширных верховых болотах северной водораздельной части района. Значительные площади болотных угодий охраняются, как места гнездования и транзитного отдыха перелетных птиц. На территории Ленского района таких болот 29, они имеет статус охраняемых природный территорий местного значения.

2.5. Гидрогеологические условия и ресурсная база подземных вод

Гидрогеологическая изученность Ленского района слабая, специализированные гидрогеологические работы, проведенные к настоящему времени, локализованы на ограниченных площадях в окрестностях наиболее крупных населенных пунктов – с.Яренск и рп.Урдома. В целом по Архангельской области ее восточные и юго-восточные районы, где под покровом рыхлых четвертичных образований существенно распространены глинистые отложения мезозойского возраста, находятся в менее благоприятных условиях для водоснабжения из подземных источников.

Гидрогеологические условия территории района характеризуются распространением водоносных комплексов, спорадически локализованных в покровных ледниковых и аллювиальных образованиях антропогена и в терригенных слоях мезозойских отложений. Залегающие ниже палеозойские комплексы минерализованных вод и рассолов здесь не рассматриваются, т. к. на рассматриваемой территории они не вскрывались.

Пресные подземные воды

Подземные воды четвертичного водоносного комплекса связаны с песчаными и гравийно-галечными слоями и линзами в аллювиальных отложениях пойм рек и их палеодолин и с прослоями и линзами супесей и песков в толще ледниковых суглинков четвертичного возраста. Подземные воды аллювиальных и озерно-ледниковых отложений гидравлически связаны между собой и образуют единый комплекс подземных вод, спорадически распространенный на всей рассматриваемой территории.

Водоносные горизонты водно-ледниковых отложений крайне не выдержаны по мощности, часто выклиниваются или разделяются локальными водоупорами (прослоями суглинков) на два и более горизонта – верхний горизонт грунтовых вод со свободной поверхностью, и нижние, воды которых приобретают местный напор. Общая мощность составляет 5-25 м. Глубина залегания водовмещающих прослоев и линз изменяется от долей метра на заболоченных территориях, до 15-20 м, редко более, на склонах водоразделов. Подземные напорные воды, залегающие на глубине более 25 м, приурочены к ледниковым среднечетвертичным отложениям.

Уровень грунтовых вод зависит от количества атмосферных осадков, т. к. питание этих водоносных горизонтов осуществляется за счет их инфильтрации. В весенние и осенние периоды в понижениях рельефа возможен подъем уровней грунтовых вод до поверхности. Разгрузка подземных вод осуществляется в виде родников, рассредоточенных по долинам притоков р. Вычегда. Хотя подземные воды занимают в питании Вычегды немалую долю (27 %), выходов больших ключей по ней самой почти нет.

По материалам инженерно-геологических изысканий, проведенных на отдельных площадках села Яренск под сооружение объектов капитального строительства, на всей рассматриваемой территории вскрыт невыдержанный по мощности и дебитам водоносный горизонт на глубине 0,5-6,3 м, приуроченный к линзам песков в толще суглинков. Вмещающими породами являются пески разной степени крупности, чаще мелкозернистые. Линзы водонасыщенных и влажных песков вскрываются на глубинах от 0,52 до 6,3 м практически по всей площади. При этом ряд скважин, пробуренных в с.Яренск оказались практически безводными, или вскрыли воду с повышенной минерализацией. Воды могут обладать незначительным местным напором 0,1-0,5 м. Тип питания – инфильтрационный, от загрязнения с поверхности воды не защищены.

По результатам опробования скважин воды характеризуются как пресные, без цвета, без вкуса, без запаха. По химическому составу воды сульфатные и сульфатно-хлоридные магниево-кальциевые, от очень слабокислых до очень слабощелочных (рН 6,59-7,30),  с минерализацией  176-278 мг/л. Общая жесткость – 3,20-5,30 мг/экв (по Mg2+  - 1,0-2,0 мг/экв, по Са2+  - 2,20-3,30 мг/экв) – т. е. умеренно жесткие. Содержание органических веществ составляет 2,06-3,61 мг/л.

В 1983 г. в дер. Лантыш (5 км к юго-востоку от с.Яренск) была пробурена скважина глубиной 30 м, вскрывшая в интервале глубин 12-27 м водоносные пески к/з. Статический уровень установился на глубине 3,5 м, удельный дебит скважины 0,7 л/сек. По заключению СЭС вода пригодна только для технических нужд из-за повышенной цветности, мутности и повышенного содержания железа (1,4 мг/л).

Мощности водоносных горизонтов ледниковых отложений четвертичного комплекса не выдержаны в плане и разрезе, и подвержены загрязнению, что существенно ограничивает возможности использования этих пресных подземных вод для водоснабжения населенных пунктов. Так же ограничивающими факторами являются нестабильность дебитов, обусловленная сезонными колебаниями уровня, низкая водообильность и отклонения от требований, предъявляемых к воде питьевого качества. Для хозяйственно-питьевых целей используются одиночные водозаборные колонки (скважины) и колодцы в индивидуальных хозяйствах. Дебит существующих колодцев, как правило, не превышает 0,03 л/сек. Удельные дебиты большинства скважин, эксплуатирующих водоносные горизонты ледниковых отложений, составляют от 0,04 л/сек до 1,5 л/сек.

Подземные воды древнеаллювиальных образований четвертичного водоносного комплекса локализованы в песчаных и гравийно-галечниковых отложениях речных палеодолин. На территории района разведано Урдомское месторождение пресных подземных вод, находящееся в 3 км к западу от рп. Урдома. Продуктивный водоносный горизонт приурочен к верхнелупьинским песчаным отложениям среднечетвертичного возраста. Месторождение эксплуатируется с 1994 г. для хоз. питьевого водоснабжения рп. Урдома. В настоящее время групповой водозабор сотоит из 13 скважин. Глубина скважин – до 60 м, водоотбор по отдельным скважинам составляет 100-166 м3/сут. Протоколом ТКЗ № 2 от 20.05.2011 г. утверждены запасы питьевых подземных вод Урдомского месторождения в количестве 2900 м3/сут, в том числе по категориям: В- 1155 м3/сут, С1- 1745 м3/сут. Защищенность подземных вод эксплуатируемого водоносного горизонта от загрязнения с поверхности слабая, в водозаборных скважинах отмечались превышения санитарных норм (СанПиН 2.1.4.1074-01 «Вода питьевая. Гигиенические требования») по содержанию железа - 5,3-11,3 ПДК.

Подземные воды среднеюрского терригенного комплекса. Водоносные коллекторы в песках и песчаниках существенно глинистых терригенных мезозойских отложений на водоразделах и их склонах местами залегают близко к поверхности и не перекрыты водоупорами из ледниковых суглинков, что обеспечивает возможность их питания за счет инфильтрации атмосферных осадков. Распространение водоносных отложений среднеюрского комплекса носит локальный характер.

До 2010 г. село Яренск Ленского муниципального района было не обеспечено утвержденными эксплуатационными запасами пресных подземных вод. В 2008-2010 г.г. за счет средств федерального бюджета на основании Государственного контракта № 3-2008 от 25.03.2008 г. специалистами ООО «Скала» были выполнены поисковые работы на подземные воды в радиусе 5 км от с. Яренск для обеспечения водоснабжения села. Водопотребность, установленная техническим (геологическим) заданием, составляла 1000 м3/сут.

По совокупности геолого-гидрогеологических и гидрохимических условий, санитарной и водохозяйственной обстановки в качестве наиболее перспективных для оценки запасов подземных вод в объеме заявленной водопотребности обоснованно были выбраны участок «Кишерка», в верхнем течении одноименного ручья, и водоносный среднеюрский терригенный комплекс.

Продуктивный пласт имеет локальное распространение в виде полосы шириной около 1,5 км в междуречье рек Кижмола и Кишерка, характеризуется незначительной изменчивостью фильтрационных параметров водовмещающих пород. На участке в интервале глубин 2,0-10,0 м вскрыты безнапорные подземные воды. Мощность водоносных отложений 7-10 м (средняя 7,7 м), дебит поисковых скважин 0,5-1,2 л/сек при понижении 0,7-6,0 м, удельный дебит 0,2-0,7 л/сек-м.

Подсчет запасов подземных вод выполнен по перспективному участку «Кишерка» для фильтрационной схемы полуограниченного безнапорного пласта. Запасы подземных вод разведанного участка утверждены ТКЗ «Архангельскнедра» (протокол № 3 от 20.12.2010 г.) для питьевого водоснабжения на расчетный срок водопотребления 25 лет в количестве 1000 м3/сут по категории С2. Участку недр присвоено название «Яренское месторождение питьевых подземных вод».

Подземные воды месторождения пресные с минерализацией 0,07–0,3 г/дм3, по химическому составу гидрокарбонатные, сульфатно-гидрокарбонатные преимущественно кальциевые, нейтральные (рН = 6–7,5), от очень мягких до умеренно-жестких (общая жесткость 0,8-3,9 мг-экв/дм3). По большинству показателей, нормируемых СанПиН 2.1.4.1074-01, качество подземных вод соответствует действующим требованиям, предъявляемым к источникам хозяйственно-питьевого водоснабжения. Исключение составляют следующие показатели: железо общее, марганец и мутность. Для использования подземных вод среднеюрского терригенного комплекса по назначению рекомендуется  водоподготовка, включающая аэрацию с последующим фильтрованием.

Таким образом, по результатам проведенных исследований впервые была обоснована возможность организации централизованного водоснабжения с. Яренск на базе подземных вод. Для доведения степени изученности Яренского месторождения до возможности выделения запасов подземных вод промышленных категорий и перевода хоз. питьевого водоснабжения села Яренск на подземные воды необходимо выполнить более детальные работы по геологическому изучению месторождения.

Обеспеченность ресурсами пресных подземных вод

В целом степень обеспеченности Ленского муниципального района прогнозными эксплуатационными ресурсами подземных вод (табл. 2.4) считается средней в сравнении с другими районами Архангельской области (Постановление Администрации Архангельской области «Обеспечение населения Архангельской области питьевой водой» в редакции от 13.02.2003 г. № 26). Это объясняется низкой численностью городского населения (только рп.Урдома – 5,3 тыс.чел.), особенно нуждающегося в централизованном водоснабжении, по сравнению с сельским (13,7 тыс.чел), использующим преимущественно индивидуальные колодцы или одиночные скважины, дебит которых может быть невысок. При одинаковом среднем площадном модуле прогнозных ресурсов подземных вод (0,28 л/с*км2) соседний Котласский район, например, имеет одну из самых низких по области степень обеспеченности прогнозными ресурсами пресных подземных вод - 0,83.

Обеспеченность Ленского района разведанными запасами пресных подземных в настоящее время не удовлетворяет требованиям о необходимости существования резервных источников водоснабжения для крупных населенных пунктов. Даже перевод райцентра - села Яренск, имеющего проблемы с водоснабжением из искусственного водохранилища на р.Кижмола, на централизованное подземное водоснабжение до сих пор не осуществлен.

Таблица 2.4.

Обеспеченность Ленского муниципального района

прогнозными эксплуатационными ресурсами подземных вод

| Площадь района (тыс. км2) | Общая водопотреб ность на 2005 г. (П) (тыс.м3/сут.) | Прогнозные эксплуатационные ресурсы (ПЭРПВ) (тыс.м3/сут.) | Современное использование подз. вод для ХПВ (тыс.м3/сут) | Сред-ний модуль ПЭРПВ (л/с км2) | Степень обеспеченности подземными водами (ПЭРПВ / П) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10,7 | 23,3 | 262,03 | 0,966 | 0,28 | 11 |

В большинстве деревень водоснабжение осуществляется из питьевых колодцев. Кроме питьевых колодцев, используемых в частных хозяйствах, в основных населенных пунктах Ленского района для централизованного хоз. питьевого водоснабжения эксплуатируется один групповой водозабор в рп. Урдома, (табл. 2.5) и единичные ведомственные скважины на предприятиях райцентра Яренск.

Основным потребителем подземных вод в районе является пгт.Урдома с численностью населения 5,3 тыс.чел. Потребность в питьевой воде на 2010 г. составляет 1,2 тыс.м3/сут. Групповой водозабор рп. Урдома сотоит из 13 скважин. Водоотбор подземных вод - лицензируемый 1,8 тыс. м3/сут., фактический – 0,9 тыс. м3/сут (по сост. на 2003 г.). Снабжение водой населения и организаций МО «Урдомское» обеспечивается ООО «Наш Дом», ООО «Энергосфера», ООО «Газпром энерго».

Таблица 2.5.

Сведения о скважинах водозаборного участка,

находящихся в эксплуатации у ООО «Наш Дом» и ООО «Энергосфера»

| № скв. | Год бурения | Глубина скв. (м) | Радиус ЗСО (м) | Площадь ЗСО (м2) | Назначение скважин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1991 | 60 | 16 | 420 | действующая |
| 2 | 1991 | 60 | 16 | 457 | водоотбор 166 м3 /сут |
| 3 | 1991 | 60 | 22 | 1781 | действующая |
| 4 | 1991 | 60 | 22 | 1781 | действующая |
| 5 | 1994 | 34 | 40 | 1189 | водоотбор 100 м3 /сут |

Отбор подземных вод остальными водопотребителями (вместе взятыми) не превышает 0,2 тыс. м3/сут.

2.6. Инженерно-геологические условия

Согласно СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства», территория Ленского муниципального района по сложности инженерно-геологических условий может быть отнесена к II (средней сложности) категории. Она представляет собой аккумулятивную равнину озерно-ледникового происхождения, включающую поймы крупных рек, по берегам которых исторически сложилась основная застройка населенных мест.

Территория района примерно на 70 % сложена с поверхности слабыми грунтами ледникового генезиса мощностью 5-25 м. Около 30 % площади района лежит в пределах широких пойменных долин реки Вычегды и ее притоков, заполненных аллювиальными песками и супесями, мощностью более 10 м.

Особенности климата региона, характеризующегося превышением объема выпадающих атмосферных осадков над испарением (избыточное увлажнение), равнинный характер местности и низкие фильтрационные свойства преобладающих здесь суглинистых грунтов приводят к заболачиванию обширных площадей в местных понижениях рельефа. Болота занимают около 5 % рассматриваемой территории.

Поверхность грунтовых вод на низменных плоских и слабоволнистых равнинах в сглаженном виде повторяет очертания пологоволнистого рельефа и местами, во впадинах между холмами и грядами, смыкается с болотными водами. Грунтовые воды в речных долинах залегают на глубине от 0,1 до 5 м, на водоразделах - на глубине 5-12 м; на болотах они обычно выходят на поверхность. Освоение территорий с близким к поверхности уровнем грунтовых вод возможно при условии искусственного его понижения, что часто осложняется малыми уклонами местности.

Грунтовые воды, в соответствии с СНиП II-28-73 «Защита строительных конструкций от коррозии», обладают карбонатной агрессивностью по отношению к бетону на рядовом портландцементе. Поэтому при проектировании и строительстве необходимо предусмотреть мероприятия, предохраняющие материалы фундаментов от разрушения.

Таким образом, на большей части рассматриваемой территории в сфере взаимодействия зданий и сооружений с геологической средой залегают неоднородные, тонкослоистые, текучие суглинистые, супесчаные и песчаные или даже торфяные водонасыщенные грунты. Основными параметрами механических свойств грунтов, определяющими несущую способность оснований и их деформации, являются прочностные и деформационные характеристики грунтов: угол внутреннего трения, удельное сцепление, модуль деформации и расчетное сопротивление грунтов, используемое для оценки нормативного давления на основания фундаментов.

В обобщенном виде расчетные и нормативные значения этих параметров приведены в табл. 2.6.

Таблица 2.6.

Обобщенные физико-механические показатели грунтов

| Тип грунта | Угол внутреннего трения (º) | Улельное сцепление (кПа) | Модуль деформации (кгс/см2) | Расчетное сопротивление (кгс/см2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Аллювиальные пески м/з и пылеватые | 30-35 | 1-4 | 180-300 | 2,0-5,0 |
| Суглинки плотные тяжелые от мягкопластичных до тугопластичных и полутвердых | 19-24 | 25-31 | 165-195 | 2,1-3,2 |

При выборе типа и конструкции фундамента следует учитывать, что среднее давление по подошве фундамента, передаваемое сооружением на грунты основания, должно быть меньше или равно 2,0 кгс/см2.

Пылеватые и мелкозернистые водонасыщенные пески и супеси, часто подвержены морозному пучению. Средняя глубина промерзания почвы – 65 см. Нормативная глубина промерзания грунтов на открытой поверхности составляет 160-176 см (СП 22.13330.2011 «Основания зданий и сооружений» актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83*). По пучинистости грунты характеризуются согласно ГОСТ 25100-95 «Грунты»:

- слабо пучинистые – пески пылеватые, мелко- и среднезернистые, суглинки полутвердые;

- среднепучинистые – суглинок тугопластичный;

- сильно- и чрезмерно пучинистые – суглинок мягкопластичный.

Во избежание морозного пучения грунтов в основании фундаментов глубина их заложения должна быть не меньше нормативной глубины сезонного промерзания грунтов - 1,67 м.

Освоение территорий с наличием слабых грунтов в активной зоне под фундаментами вызывает необходимость усиления несущих конструкций при строительстве капитальных зданий или применения свайных оснований. На ленточных озерно-ледниковых глинах строительство возможно при условии сохранения естественной структуры грунта или применения свайных фундаментов. При необходимости возведения сооружений на заболоченных территориях с мощностью торфа до 2 м биогенные отложения подлежат выемке и замене грунтом. Болота с мощностью торфа более 2 м являются по существу торфяными месторождениями, такие территории могут быть освоены только после отработки полезного ископаемого и проведения рекультивации.

Разнообразие факторов определяющих особенности строения приповерхностного слоя и его неоднородность потребует, в большинстве случаев, дополнительного изучения геологического разреза и гидрогеологических условий в пределах предполагаемой сферы взаимодействия проектируемых объектов соответствующего назначения с геологической средой. Поэтому в каждом отдельном случае проектированию капитальных строительных объектов, особенно высокой степени ответственности, должны предшествовать инженерно-геологические изыскания на площадке намечающегося строительства с определением и анализом физико-механических свойств грунтов основания.

Проявления экзогенных физико-геологических процессов

Территории района наиболее подвержены следующим опасным физико-геологическим процессам и явлениям:

- затопление паводками;

- заболачивание;

- речная эрозия и аккумуляция;

- береговые оползни.

Затопление весенними паводками. Затоплению паводком подвержена вся I надпойменная (старопойменная) терраса рек Вычегда и Яреньга, долина р. Кижмола в нижнем течении и устьевая часть руч. Кишерка а также пойменная долина левого притока р. Вычегда – р.Верх. Лупья, протекающей по левосторонней пойме Вычегды на участке от дер. Вандыш до дер. Козьмино. Для весенних половодий на реках района (Вычегда, Яреньга, Верх. Лупья) характерен значительный подъем уровня – до 6 м. Паводковую ситуацию значительно усложняют заторы льда на реке Вычегда, осенью перед ледоставом на р. Вычегде также возникают зажоры льда, вызывающие значительный подъем уровня.

Наивысший расчетный уровень паводковых вод р. Вычегды у с. Яренск - горизонт высоких вод (ГВВ) реки Кижмола в нижнем течении, имеет абс. отм. 66,0 м БС. Абс. высотная отметка уреза воды в межень здесь равна 60,0 м. Учитывая абс. отметку уреза воды в межень в устье р. Верх. Лупья (южная граница рассматриваемой территории), составляющую 52,0 м БС, уровень 1 % паводка по р.Вычегда в границах Ленского района будет меняться вниз по течению от 66,0 м БС (район с.Яренск) до 58 м БС (дер. Литвино). Граница затопления паводком 1 % обеспеченности показана на графических приложениях к настоящему проекту.

В период весеннего паводка ежегодно происходит значительное подтопление и затопление прибрежных населенных пунктов. В Ленском муниципальном районе весенними паводками затапливаются следующие населенные пункты:

- по правому берегу р. Вычегда: Запань Яренга;

- по левому берегу р.Вычегда: Выемково, Паста, Лопатино, Лшлапье, Заречье, Берег, Вандыш, Лупья, Запань Лупья.

Освоение затапливаемых территорий под размещение объектов капитального строительства нецелесообразно. Они могут представлять интерес, как традиционно и сложилось, в качестве сенокосов и пастбищ.

Заболачивание широко проявляется на равнинной территории района в виде заболоченных лесов и лугов, болотно-торфяных массивов. Показатель заболачивания  территории составляет около 5 %.

Верховые болота Ендъельское, Кидбъельское, Сазондъельское, Ягвельское и еще ряд безымянных болот пологого водораздела бассейнов р. Вычегда и р.Мезень располагаются в северной части рассматриваемой территории – в районе верхнего течения р. Яреньга и ее притока р. Уктым. Каждое из них занимает относительно небольшую площадь – до 500 га, но в целом эта часть территории представляется наиболее заболоченной.

Крупные пойменные болотные массивы Светик, Пахирь, Вандышское площадью до 3-5 тыс га каждый находятся в пойме р. Вычегда в месте впадения в нее р. Верх. Лупья. Мощность торфа на крупных болотных массивах достигает 2 м и более.

Речная эрозия и аккумуляция. Основным элементом речной долины Вычегды является пойменный комплекс, формирование которого обусловлено влиянием эрозионно-аккумулятивных процессов. Эти процессы протекают непрерывно в речных долинах разных порядков. Эрозионная деятельность водного потока наиболее активно проявляется на реке Вычегде, состояние русла которой очень динамично. При этом процессы глубинной речной эрозии развиты слабо. Боковая эрозия и уничтожение массивов поймы интенсивны в расширениях долины, сужения имеют относительно стабильные русла. На преобладание процессов боковой эрозии указывают пойменные участки, расположенные на отрезке русла от д. Ирта до д. Козьмино, для которого характерно наличие пойменной многорукавности и развитие излучин. Боковая эрозии развивается в излучинах наиболее интенсивно, наряду с эрозией здесь активно идет русловая аккумуляция. Самые значительные деформации в русле и в пойме реки происходят обычно весной в половодье. Лишь за одно половодье иногда смывается участок поймы шириной до 20 м. Скорость сползания песчаных гряд по руслу составляет в среднем 100-200 м в год. На реке Вычегда боковой эрозией разрушаются береговые уступы поймы и нижних надпойменных террас. Высота эрозионных берегов: у пойм 2-5 м (максимальная 10 м).

Русловые процессы на реке Вычегде изменить нельзя, но оценивать их направленность, скорость развития и воздействие эрозии на хозяйственные объекты, находящиеся в прибрежной полосе, можно и нужно. Учитывать направленность развивающихся на Вычегде русловых процессов приходится всем строительным организациям, которые ведут работы не только в пойме, но даже вблизи от коренного берега. Опасность подмыва и разрушения жилых домов и построек сохраняется на протяжении всего участка нижнего течения р. Вычегда.

Село Яренск на протяжении всей своей истории находилось под воздействием русловых процессов основной водной артерии района – реки Вычегда. Реки Вычегда и Яреньга весенними водами разрушали стены острога Еренского городка, сносили казенные строения и посадские дворы. В 1635 году городок вынуждены были перенести к устью Кижмолы и Кишеры, к Архангельскому монастырю. Но вскоре Вычегда опять изменила свое русло - отошла в луговую левобережную сторону на 3-5 километров. Сейчас она протекает в 5-7 км к югу от Яренска, в 3 км от Яренска находится старица Вычегды с пристанью, теперь не действующей.

Береговые оползни неразрывно связаны с боковой эрозией водных потоков. В долинах крупных рек они обусловлены меандрированием русла и подработкой берега, сложенного переувлажненными рыхлыми аллювиальными отложениями. Оползни периодически активизируются во время паводков на обрывистых берегах р. Вычегда. Берега притока Вычегды - р. Кижмола и ручья Кишерка, впадающего в Кижмолу в нижнем течении, обрывистые, круто поднимаются от уреза воды, сложены супесями и подвержены разрушению. Береговой обрыв р. Кижмола рассечен несколькими мелкими оврагами.

2.7. Лесные ресурсы и использование лесов

Основу природно-ресурсного потенциала Ленского района составляют лесные ресурсы. Земли лесного фонда (1004653 га) занимают около 94 % общей площади Ленского муниципального района (1066000 га).

Лесозаготовительная промышленность и лесное хозяйство являются основными отраслями экономики района наряду с транспортом нефти и газа. В отраслевой структуре промышленности Ленского района лесная и деревообрабатывающая промышленность составляет около 93 %.. В 2009 году на территории района было заготовлено 456,3 тыс.м3 древесины (в 2008 году – 467,5 тыс.м3). Основные промышленные предприятия района по заготовке и вывозу древесины - АО «Ленский леспромхоз», АО «Верхнелупьинский леспромхоз».

В последние годы объемы производства в лесной отрасли интенсивно наращиваются. Развиваются преимущественно предприятия группы «Илим» - ЛЗУ «Ленский», «Литвиновский», «Урдомский». Основным инвестором в районе является ООО «ИлимСеверЛес».

В деревообрабатывающем производстве на территории района в 2009 году работало 12 цехов по переработке древесины, выработано около 10 тыс.м3. пиломатериалов (в 2008 г. работало 15 пилорам, выработано около 15 тыс.м3 пиломатериалов). Глубокая переработка древесины в районе не производится.

Комплексное использование лесного ресурсного потенциала сдерживается ограниченными возможностями сплава древесины по р. Вычегда.

Эксплуатацией лесов занимается Яренское центральное лесничество, организованное приказами Рослесхоза № 331 от 04.07.2007 г. и № 240 от 03.09.2008 г. «Об определении количества лесничеств и лесопарков на территории Архангельской области и установлении их границ» путем объединения бывшего Яренского лесхоза и Яренского сельского лесхоза ОГУ «Архангельсксельлес».

Яренское лесничество расположено в юго-восточной части Архангельской области в границах Ленского муниципального района. Территория лесничества вытянута по реке Вычегда на 100 км от Усть-Вымского района Республики Коми на северо-востоке до Вилегодского района Архангельской области на юго-западе.

Общая площадь земель лесничества 1004653 га, В пределах 9-ти участковых лесничеств Яренского центрального лесничества (табл.2.7), образовано 1367 лесных кварталов, отнесенных к лесам различного целевого назначения (табл. 2.8) с различными видами разрешенного использования.

Таблица 2.7.

Структура Яренского  лесничества

| № п/п | Наименования участковых лесничеств | Административный район | Общая площадь (га) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Витюнинское | Ленский | 100200 |
| 2 | Козьминское |  | 103526 |
| 3 | Ленское |  | 107213 |
| 4 | Литвиновское |  | 76066 |
| 5 | Очейское |  | 119779 |
| 6 | Пантыйское |  | 160449 |
| 7 | Урдомское |  | 219283 |
| 8 | Яренское |  | 72902 |
| 9 | Яренское сельское |  | 45235 |
| Всего по лесничеству |  |  | 1004653 |

По лесорастительному районированию вся территория лесничества отнесена к Среднетаежному лесному району таежной зоны европейской части Российской Федерации (приказ Рослесхоза № 68 от 28.03.2007 г. «Об утверждении перечня лесорастительных зон и лесных районов РФ»).

Таблица 2.8.

Распределение территории Яренского лесничества по категориям земель

| Категории земель | Всего по лесничеству |  |
| --- | --- | --- |
|  | площадь, га | % |
| Общая площадь земель лесного фонда | 1004653 | 100 |
| Лесные земли – всего | 948452 | 94,4 |
| Земли, покрытые лесной растительностью – всего | 933943 | 93,0 |
| в том числе: |  |  |
| лесные культуры | 73397 | 7,3 |
| Не покрытые лесной растительностью земли – всего | 2860 | 0,3 |
| в том числе: |  |  |
| несомкнувшиеся лесные культуры | 2855 | 0,3 |
| лесные питомники; плантации | 5 | - |
| редины естественные | - | - |
| Фонд лесовосстановления - всего | 11649 | 1,2 |
| в том числе:. |  |  |
| гари, погибшие насаждения | 178 | 0,0 |
| вырубки | 11336 | 1,2 |
| прогалины, пустыри | 135 | 0,0 |
| Нелесные земли – всего | 56201 | 5,6 |
| в том числе: |  |  |
| пашни | 26 | - |
| прочие земли | 3734 | 6,6 |
| сенокосы | 1063 | 1,9 |
| воды | 3619 | 6,4 |
| пастбища, луга | 164 | 0,3 |
| дороги, просеки | 3376 | 6,0 |
| усадьбы и пр. | 168 | 0,3 |
| болота | 44019 | 78,3 |
| пески | 32 | 0,1 |

Основными лесообразующими породами в лесорастительных условиях лесничества являются ель, сосна, береза, реже осина. В составе лесного фонда насаждения с преобладанием хвойных пород занимают 71,0% лесопокрытой площади, из них с преобладанием сосны – 19,5%, ели – 51,5%.

Насаждения с преобладанием лиственных пород - преимущественно березы, занимают 29,0% лесопокрытой площади, Насаждения с преобладанием осины занимают незначительную часть – 0,7 % от общей лесопокрытой площади лесничества и существенного значения не имеют.

В соответствии с экономическим, экологическим и социальным значением лесного фонда Яренского лесничества для дифференцированного ведения лесного хозяйства его леса разделены на защитные и эксплуатационные.

К защитным лесам относятся леса, основным назначением которых является выполнение водоохранных, защитных и санитарно-гигиенических, оздоровительных функций. В Яренском лесничестве выделены следующие категории защитности лесов:

- запретные полосы лесов, защищающие нерестилища ценных промысловых рыб шириной 1000 м по берегам рек: Вычегда, Яренга, Вежай, Уктым, Лунмич, Очея, Червенка, Ленка, прот. Ленский Полой, прот. Полой Прось, Верхняя Лупья, Виледь;

- защитные полосы лесов шириной 250 м, расположенные вдоль железнодорожных путей общего пользования, федеральных автомобильных дорог общего пользования, автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности субъектов РФ;

- леса, расположенные в водоохранных зонах для рек и ручьев протяженностью до 10 км - 50 м, от 10 до 50 км – 100 м, свыше 50 км – 200 м.

Все остальные леса лесничества отнесены к эксплуатационным лесам. В общей площади лесничества защитные леса составляют 18,2%, эксплуатационные – 81,8%.

Из всех видов разрешенного использования лесов: заготовка древесины, заготовка живицы; заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов; заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений; ведение охотничьего хозяйства и осуществление охоты; ведение сельского хозяйства; осуществление научно-исследовательской деятельности; осуществление рекреационной деятельности; создание лесных плантаций и их эксплуатация; выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений и лекарственных растений; выполнение работ по геологическому изучению недр; разработки месторождений полезных ископаемых; строительство и эксплуатация искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений и специализированных портов; строительство, реконструкция и эксплуатация линий электропередачи, линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов; переработки древесины и иных лесных ресурсов; осуществление религиозной деятельности, основным на территории Яренского лесничества является заготовка древесины. Остальные виды пользования не развиты, но преобладающая их часть возможна для реализации на всей территории Яренского лесничества за исключением особо защитных участков.

Заготовка древесины в Яренском лесничестве производится рубками следующих видов:

- сплошные рубки спелых и перестойных лесных насаждений;

- выборочные рубки спелых и перестойных лесных насаждений с сохранением второго яруса и подроста;

- вырубки погибших и поврежденных средневозрастных, приспевающих, спелых и перестойных лесных насаждений (санитарные рубки).

- рубки при уходе за лесами, за исключением уходов в молодняках (осветления и прочистки). Рубки ухода за лесами (осветления, прочистки, прореживания, проходные рубки, рубки обновления, рубки переформирования, ландшафтные рубки, иные виды рубок ухода за лесами), направленные на улучшение породного состава и качества древостоев, повышение полезных функций лесов, осуществляются в форме выборочных рубок;

- прочие рубки – рубка лесных насаждений любого возраста на лесных участках, предназначенных для строительства, реконструкции и эксплуатации объектов, в том числе разрубка, расчистка квартальных, граничных просек, визиров, строительства, ремонта, эксплуатации лесохозяйственных и противопожарных дорог, устройство противопожарных разрывов и т.п.

Заготовка древесины осуществляется в пределах расчетной лесосеки лесничества по видам целевого назначения лесов (защитные, эксплуатационные леса), категориям рубок, хозяйствам и преобладающим породам. Запрещается заготовка древесины в объёме, превышающем расчётную лесосеку, а также с нарушением возрастов рубок.

Для эксплуатационных лесов, расчетная лесосека определена по сплошным рубкам в спелых и перестойных насаждениях, как наиболее соответствующих целевому назначению этих лесов и природно-экономическим условиям.

Расчетная лесосека в лесах Яренского лесничества определена в соответствии с приказом Министерства природных ресурсов РФ № 148 от 8.07.2007 г. «Об утверждении Порядка исчисления расчетной лесосеки». При исчислении расчетной лесосеки по сплошным рубкам слепых и перестойных насаждений в расчет не включены защитные леса, особо защитные участки леса в эксплуатационных лесах, а так же спелые и перестойные лесные насаждения, где запас древесины на 1 га составляет 50 м3 и менее.

В защитных лесах в расчет лесосеки приняты только выборочные рубки спелых и перестойных насаждений. Кроме того, расчетная лесосека не устанавливается в спелых и перестойных насаждениях водоохранных зон, отнесенных материалами лесоустройства к особо защитным участкам, и имеющим относительно небольшую площадь среди других категорий лесов.

В целом по лесничеству ежегодный допустимый объем изъятия древесины при всех видах рубок установлен в размере 1187,5 тыс. м3 ликвидной древесины, из них по хвойному хозяйству – 677,8 тыс. м3 (табл. 2.9). Размер расчетной лесосеки не превышает размера общего среднего прироста древесины лесных насаждений соответствующего хозяйства и преобладающей породы.

Современная структура растительного покрова территории лесничества сложилась в результате длительной неравномерной эксплуатации лесов. Около 1,2 % площади лесных земель занято, гарями, пустырями, вырубками, которые находятся на разных стадиях восстановления. Западная часть Ленского района (Ленское и Козьминское участковые лесничества) лежит в пределах одного из крупнейших в Европе массивов тайги, не затронутых вмешательством человека. По состоянию на 2007 год ослабленные и усыхающие еловые насаждения в границах Яренского лесничества отмечены на площади 56054 га.

Таблица 2.9.

Расчетная лесосека по Яренскому лесничеству при всех видах рубок

(ежегодный допустимый объем изъятия древесины)

площадь - га; запас – тыс. м3

| Хозяйства | Ежегодный допустимый объем изъятия древесины |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | При рубках спелых и перестойных лесных насаждений |  |  | При рубке лесных насаждений при уходе за лесом |  |  | При рубке поврежденных и погибших лесных насаждений |  |  | При рубке лесных насаждений на лесных участках, предназначенных для строительства, реконст- рукции и эксплуатации объектов лесной, лесопе рерабатывающей инфраструктуры и объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры |  |  | Итого |  |  |
|  | пло- щадь | запас |  | пло- щадь | запас |  | пло- щадь | запас |  | пло- щадь | запас |  | пло- щадь | запас |  |
|  |  | лик- вид- ный | дело- вой |  | лик- вид- ный | дело- вой |  | лик- вид- ный | дело- вой |  | ликвид- ный | дело- вой |  | лик- вид- ный | дело- вой |
| Хвойные | 4694,0 | 631,4 | 631,49 | 1457,1 | 35,37 | 28,50 | 100,1 | 7,3 | 4,4 | 30,0 | 3,8 | 3,2 | 6281,2 | 677,8 | 667,6 |
| Мягколи- ственные | 3042,3 | 440,4 | 317,71 | 2188,2 | 66,14 | 38,25 | 25,0 | 1,9 | 1,1 | 15,0 | 1,2 | 1,0 | 5270,5 | 509,6 | 358,1 |
| Итого | 7736,3 | 1071,8 | 949,2 | 3645,3 | 101,51 | 66,75 | 125,1 | 9,2 | 5,5 | 45,0 | 5,0 | 4,2 | 11551,7 | 1187,5 | 1025,6 |

Лесовосстановление осуществляется в целях восстановления вырубленных, погибших, поврежденных лесов. Оно проводится на вырубках, гарях, рединах, прогалинах, иных не покрытых лесной растительностью или пригодных для лесовосстановления землях и должно обеспечивать восстановление лесных насаждений, сохранение биологического разнообразия и полезных функций лесов. Лесовосстановление осуществляется путем естественного, искусственного или комбинированного восстановления лесов и регламентируется «Правилами лесовосстановления», утвержденными приказом Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 16.07.2007 г. № 183. Лесовосстановительные мероприятия на каждом лесном участке, предназначенном для проведения лесовосстановления, осуществляются в соответствии с проектом лесовосстановления.

Естественное восстановление лесов осуществляется за счет мер содействия лесовосстановлению: путем сохранения подроста главных лесных древесных пород при проведении рубок лесных насаждений, ухода за подростом, минерализации поверхности почвы, огораживания площадей и т.п.

Искусственное восстановление лесов осуществляется путем создания лесных культур: посадки сеянцев, саженцев, черенков или посева семян лесных растений. Доля искусственного лесовосстановления для Яренского лесничества рекомендуется в размере 15% от общего объема с соотношением доли посева и посадки 20:80% без смешения древесных пород и 20% - комбинированного. Посев рекомендуется проводить только на участках с трудной доступностью. Доля сосны должна составлять не менее 25%, исходя из соотношения доли основных лесообразующих пород в Яренском лесничестве.

Комбинированное восстановление лесов осуществляется за счет сочетания естественного и искусственного лесовосстановления.

В целях увеличения лесопокрытых площадей, общего запаса древесины и снижения площадей, подлежащих лесовосстановлению, необходимо увеличить объем работ по лесовосстановлению, обеспечить при разработке лесосек сохранение благо- надежного подроста.

2.8. Животный мир и охотничьи ресурсы

Животный мир Ленского района в целом характерен для таежной зоны Европейской части России. По месту основного обитания можно условно выделить три яруса.

В подземном ярусе обитает крот, который питается дождевыми червями, личинками насекомых и других беспозвоночных. К подземным норным обитателям относится барсук. Под землей имеют убежища также полуводные звери, такие, как бобр, выдра, порка, водяная крыса, ондатра. Нужную для себя пищу, они находят в воде или па берегах речек и озер, но скрываются от врагов, рождают и выкармливают потомство в подземных норах, имеющих вход под водой. В поверхностных слоях почвы обитают разного рода мышевидные: землеройки, полевки, лесные мыши, но кормятся они наземными частями растений и наземными беспозвоночными.

Наземный ярус заселен плотнее и более крупными животными. Это млекопитающие отрядов парнокопытных, хищных и зайцеобразных. Отряд хищных представлен семействами медвежьих (бурый медведь), псовых (лиса, волк), кошачьих (рысь) и куньих (росомаха).

Из отряда парнокопытных в охотничьих угодьях обитают лось и кабан. Наиболее крупным является лось, вес взрослого лося-самца достигает 550 кг. Этот зверь предпочитает лес с обильным подростом из лиственных пород и кустарников с влажными, заболоченными участками, покрытыми сочными травами и ивняком. Пища лосей разнообразна: летом - кипрей (иван-чай), папоротники, калужница, кувшинки, хвощи, грибы. Зимой - побеги и кора осины, рябины, черемухи, сосны, ивы. В Западной Европе лось истреблен еще в XVIII веке. В Ленском районе лось сохранился, но в последние годы отмечается тенденция к значительному снижению популяции.

Бурые медведи обитают в густых хвойных массивах и буреломах. Вес крупного медведя может достигать 650 кг. Это животное всеядно. Растительное меню разбавляется дикими копытными, в отсутствии их этот хищник питается лягушками, рыбой, птицами и их яйцами и даже насекомыми. В берлогу медведи залегают накануне установления снежного покрова, а выходят из нее с появлением в лесу проталин. Медведи-шатуны в лесах Ленского района - редкое исключение.

Другой обитатель лесов - волк, так же крупный хищник, достигающий 65 кг веса. Живет оседло, часто недалеко от мелких сельских поселений, и только к зиме сбивается в стаи и кочует в поисках пищи. Питается домашними и дикими животными - от лося до мелких птиц и мышей, а также падалью. Наносит значительный ущерб, как дикой фауне, так и животноводческим хозяйствам, поэтому охота на волка до недавнего времени поощрялась. В результате численность этого хищника в Ленском районе значительно уменьшилась.

Кроме рассмотренных видов млекопитающих из отряда хищников в районе водятся такие редкие его представители как рысь, росомаха, в достаточном количестве здесь обитают горностай, ласка, лисица. Имеются бобры, на отдельных участках их деятельность даже наносит ущерб лесному хозяйству, а также состоянию дорог или иных объектов инфраструктуры. Даже вблизи от крупных населенных пунктов можно встретить зайца, белку, бурундука.

Верхний ярус заселяют птицы отрядов воробьиных, сов, куликов, гусеобразных и куриных. Многие из них гнездятся на земле, где находят корм - это отряд куриных: глухарь, тетерев, рябчик, куропатка, а также утки, гуси. Наибольший интерес представляет глухарь как реликтовая птица (ровесник мамонта). Это самая крупная птица из отряда куриных, обитающих на Севере Евразии. Средняя масса взрослого самца около 4 кг, самки - 2 кг. Глухарю свойственна оседлость. Кольцеванием около 2 тысяч особей в Швеции и Финляндии было установлено, что большая часть птиц держится в радиусе 10 км от места мечения. Оптимальными ландшафтами для его обитания являются сфагновые болота с редкими сосняками, окруженные чистым сосновым бором, где он и кормится. Корм глухаря летом – листья, травы и семена, а также обязательно ягоды; зимой - хвоя сосны, почки осины.

Уровень численности охотничьих птиц позволяет открывать охоту на глухаря и тетерева весной на токах и осенью с легавыми собаками (на тетерева). Добыча рябчика возможна в осенний период.

Типично древесными представителями верхнего яруса являются виды, входящие в отряд дятлов. Все они гнездятся в дуплах деревьев. Там же устраивают свои гнезда большинство синиц, пищухи, совы, мухоловки и даже одна из уток – гоголь, которая занимает для гнездования брошенные дупла. На высоких деревьях строят свои гнезда таежные птицы-хищники: орлан-белохвост, скопа, черный коршун, ястреб.

Численность лесной фауны находится в прямой зависимости от урожаев лесной растительности. В годы обильных урожаев резко возрастает приплод животных, населяющих тайгу, и наоборот.

Ихтиофауна района населяет многочисленные равнинные реки и речки территории. В них водятся лещ, окунь, щука, налим, язь, голавль, плотва, ерш, пескарь, нельма, редко - судак, стерлядь. Река Вычегда с притоками входит перечень семужьепрохолных и семужьенерестовых рек Архангельской области («Правила рыболовства в водоемах Архангельской области» в ред. постановлений Архангельского обл. Собрания депутатов от 15.07.2003 N 581, от 03.03.2005 N 88). В семужьенерестовых реках запрещается лов рыбы в течении всего года, за исключением лова рыбы на удочку на отведенных участках. Лов семги, стерляди может быть разрешен только по лицензиям.

Постановлением администрации Архангельской области от10.09.2007 г. №161 утвержден «Перечень редких и находящихся под угрозой исчезновения животных, растений и других организмов, включаемых в Красную книгу Архангельской области». Из видов, обитающих на территории Ленского района, в него вошли: рыбы – нельма, озерный многотычинковый сиг; птицы – большая выпь, атлантическая черная казарка, пискулька, малый лебедь, лебедь-кликун, скопа, обыкновенный осоед, большой беркут, орлан-белохвост, кречет, сапсан, чеглок, кобчик, белая чайка, филин, мохноногий сыч, воробьиный сыч, длиннохвостая неясыть, бородатая неясыть; млекопитающие - белка-летяга.

Охрана, контроль и регулирование использования объектов животного мира и среды их обитания осуществляется Агентством по лесному и охотничьему хозяйству Архангельской области. Охотничьими угодьями в границах Ленского района является вся территория лесного фонда, за исключением особо охраняемых природных территорий. Использование лесов для ведения охотничьего хозяйства осуществляется в соответствии со ст. 25, 36 и 37 Лесного кодекса РФ, а также Федеральным законом от 24.04.1995 г. № 52-ФЗ «О животном мире». Постановлением Главы администрации Архангельской области от 18.07.1996 г. N 366 утверждены «Правила охоты в Архангельской области», регламентирующие этот вид деятельности и ведение охотничьего хозяйства. Ими определен перечень видов диких животных, разрешенных к добыче, сроки охоты, которые уточняются и устанавливаются ежегодно приказом Управления Россельхознадзора по области.

Охота разрешена на территории всего Яренского лесничества кроме биологического заказника «Яренский», ландшафтного заказника «Ленский» и  зеленых зон вокруг населенных пунктов (вокруг Яренска - 2 км, вокруг остальных населенных пунктов и садово-огородных товариществ - 0,5 км). В заказниках, зеленых зонах порядок возможного использования государственного охотничьего фонда определяется Положением о них. Сроки охоты определены правилами охоты и уточняются перед каждым охотничьим сезоном.

Перечень объектов животных, разрешенных к добыче на территории Яренского лесничества:

- млекопитающие: волк, лисица, песец, енотовидная собака, медведь, рысь, росомаха, барсук, куница, ласка, горностай, хорь, норка, выдра, заяц, бобр, крот, бурундук, белка, ондатра, водяная полевка, кабан, дикий северный олень, лось;

- птицы: гусь, утка, глухарь, тетерев, рябчик, куропатка, лысуха, кулик.

Объем добычи охотничьих животных устанавливаются исходя из средней многолетней численности животных на территории Ленского района (в процентах от численности) и уточняется для каждого сезона охоты после проведения весенних и летних учетов по выводкам: бобр 10-15% (в среднем 13), куница 25-30% (в среднем 28), белка до 75% (в среднем 50), выдра 10-12% (в среднем 11), норка 35-40% (в среднем 37), ондатра 50-65% (в среднем 58), лисица до 40% (в среднем 35), енотовидная собака до 60 % (в среднем 50), волк - без нормы, медведь 5-6% (в среднем 6), горностай 40-45% (в среднем 43), барсук 10-25% (в среднем 18), заяц-беляк 30-50% (в среднем 40), заяц-русак до 30% (в среднем 25), лось 10-16% (в среднем 13), кабан 15-20% (в среднем 18), рябчик 15-30% (в среднем 23), глухарь 15-25% (в среднем 20), тетерев 15-30% (в среднем 23), куропатка серая 20% (в среднем 20), водоплавающие птицы 20-50% (в среднем 35).

Таблица 2.10.

Параметры разрешенного использования лесов

при ведении охотничьего хозяйства и осуществления охоты:

| № п/п | Вид охотничьих ресурсов | Ежегодный допустимый объем добычи (ед. изм – голов) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | средний | от - до |
| 1 | Белка | 7493 | 6740-8240 |
| 2 | Волк | без нормы | без нормы |
| 3 | Горностай | 1148 | 1030-1260 |
| 4 | Заяц беляк | 6127 | 5515-6740 |
| 5 | Кабан | добыча не планируется |  |
| 6 | Куница | 288 | 260-320 |
| 7 | Лисица | 101 | 90-110 |
| 8 | Лось | 122 | 110-130 |
| 9 | Росомаха | 13 | 10-15 |
| 10 | Рысь | 24 | 20-25 |
| 11 | Хорь | добыча не планируется |  |
| 12 | Глухарь | 1185 | 1070-1300 |
| 13 | Тетерев | 6835 | 6150-7520 |
| 14 | Белая куропатка | 2846 | 2560-3130 |
| 15 | Рябчик | 10078 | 9070-11090 |

К настоящему времени все охотничьи угодья, за исключением ООПТ, относятся к резервному охотничьему фонду и используются как в целях промысловой охоты, так и в рекреационных целях. Профессиональных охотников и закрепленных за ними промысловых участков в лесничестве нет. Использование гражданами лесов для осуществления любительской охоты и спортивной охоты осуществляется без предоставления лесных участков в соответствии со ст. 11 Лесного кодекса. По сохранившейся традиции большинство охотников занимается промысловой охотой и относится к сезонным охотникам – полупромысловикам. Они, как правило, объединяются по 2-3 человека и охотятся на постоянных и обустроенных, хотя и не закрепленных официально, участках. Охотничьи угодья рекреационного назначения (для любительской охоты) занимают 35 % территории Яренского лесничества. В основном - это участки, прилегающие к населенном пунктам, водным, авто- и ж/д магистралям (за исключением мест, где охота запрещена соответствующими нормативами: зеленые зоны, места отдыха населения, стоянки туристов и т.д.). Количество охотников, посещающих территорию лесничества в течение охотничьего сезона, не превышает норм нагрузки на охотничий фонд (на 1 тыс.га угодий приходится менее 2 охотников).

2.9. Особо охраняемые природные территории

В Ленском районе создана сеть охраняемых природных территорий, состоящая из двух природных заказников, охраняемых болот, а также лесов вдоль рек, около озер, дорог и населенных пунктов. Общая площадь защитных лесов в районе составляет 185863,2 га, из них 22417 – охраняемые болота (29 болот).

- Природные заказники Яренский и Ленский расположены на землях лесного фонда и находятся в ведении Архангельской области. Государственное управление и контроль за их деятельностью осуществляют Комитет по экологии администрации Архангельской области и Управление по охране, контролю и регулированию использования охотничьих животных Архангельской области (Архангельскоблохотуправление).

Яренский государственный природный биологический заказник областного значения образован с целью сохранения, воспроизводства и восстановления численности диких животных, среды их обитания и поддержания общего экологического баланса. Он расположен в верховье реки Яренги между речками Визель и Уктым. Общая площадь ООПТ составляет 38000,0 га.

Заказник организован решением исполнительного комитета Архангельского областного Совета депутатов трудящихся №410 от 27.08.1975 (в ред. Постановление главы администрации Архангельской области № 93 от 16.05.2005 г. и Постановления главы администрации Архангельской области № 101 от 16.08.2006 г.).

Природными особенностями заказника являются следующие: по его территории протекают семужьенерестовые реки (Яренга, Уктым, Вежай), общая протяженность которых по заказнику составляет 144 км; в юго-восточной части заказника и на прилегающей к нему территории много лет существует место концентрации лося в период глубокоснежья.

Здесь обитают лось, северный олень, бурый медведь, белка, куница, бобр, боровая и водоплавающая дичь. Охотничья фауна представлена типично таежными видами охотничьих животных: белка, куница, росомаха, лось, медведь, заяц-беляк, глухарь, тетерев, белая куропатка, рябчик. Численность боровой дичи здесь значительна, есть хорошие тока глухарей.

Вдоль рек Яренга, Уктым, Вежай простираются сосновые боры беломошники, находятся они в водоохраной зоне вышеназванных рек.

На территории заказника обитают редко встречаемые и занесенные в Красную книгу Архангельской области виды животных: большая выпь, скопа, ястреб-перепелятник, ястреб-тетеревятник, дербник, белая сова и др. Здесь встречаются редкие виды растений: щитовник гребенчатый, кувшинка, прострел раскрытый, тимьян ползучий, неккера перистая, клавариадельфус пестиковый, ежовик коралловидный, лобария легочная.

Ленский государственный природный ландшафтный заказник областного значения создан с целью предотвращения необоснованных потерь в природном ландшафте, растительном и животном мире, вызываемых интенсивным хозяйственным использованием территории. Он расположен в верховьях реки Червенки. Общая площадь ООПТ составляет 16707,0 га.

- Заказник организован решением малого совета Архангельского областного Собрания депутатов №163 от 17.08.1993 г. (в ред. Постановления Архангельского областного собрания депутатов №749 от 30.03.2004 г.).

Около 80 % территории заказника занято коренными старовозрастными лесами, в которых не производилась хозяйственная деятельность. Два болота, площадью 800 и 300 га, расположенные на территории заказника используются как место отдыха перелетными птицами: гусями, утками. Имеются много глухариных токов, гнездовья орла-беркута, занесенного в Красную книгу Архангельской области. В южной части заказника протекает семужьенерестовая река Черванка.

На территории Яренского и Ленского заказников запрещается любая деятельность, если она противоречит целям создания заказников или причиняет вред природным комплексам и компонентам, в том числе:

- охота на все виды зверей и птиц, разорение гнезд, нор, дупел, плотин и других убежищ, сбор яиц;

- нахождение с оружием, орудиями лова и собаками;

- натаска и нагонка охотничьих собак;

- пристрелка охотничьего оружия;

- применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты растений и стимуляторов роста;

- рубка леса, строительство зданий, сооружений, дорог и трубопроводов, линий электропередач и прочих коммуникаций без согласования с «Архангельскоблохотуправлением».

ООПТ местного значения на территории Ленского муниципального района нет.

Согласно Постановлению правительства Архангельской области от 25.12.2012 г. № 608-пп «Об утверждении Схемы территориального планирования Архангельской области» на территории Ленского района проектом предусмотрено создание новой особо охраняемой природной территории регионального значения – «Заказник в Ленском районе».

По данным Центра охраны окружающей среды Архангельской области площадь проектируемого заказника - 8,7 га. В границы заказника предусматривается включение трех участков Урдомского участкового лесничества Яренского лесничества:

- участок №1 – кв. 20, 21 (целиком), кв. 22 (северная часть), кв. 23 (кроме горелой юго-западной части);

- участок №2 – кв. 47, 48, 64;

- участок №3 – кв. 5, 6, 13, 14.

Цель создания природного заказника регионального значения – «Заказник в Ленском районе» – сохранение массива старовозрастных лесов (преимущественно ельников и пихтарников) на надпойменной террасе р. Лупьи.

Местоположение проектируемого заказника в информационных целях показано на схеме «Планировочная организация территории. Карта размещения объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения», масштаб 1:100000.

# ГЛАВА 3. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ

## 3.1. Структура производственной деятельности

Количество учтенных хозяйствующих субъектов на территории Ленского муниципального района в 2011 году составило 157 предприятий и организаций, из которых 56% составляют предприятия частной формы собственности. В ближайшие годы количество организаций, зарегистрированных на территории муниципального образования,  существенно не изменится.

В структуре продукции и услуг муниципального района основное место занимает лесозаготовительная деятельность и лесное хозяйство наряду с транспортом нефти и газа. В лесной промышленности развиваются преимущественно предприятия группы «Илим» (ЛЗУ «Ленский», «Литвиновский», «Урдомский»). Большие объемы транспортировки газа осуществляет Урдомское ЛПУМГ.

- Промышленность

- Основу промышленного комплекса Ленского района составляют предприятия, ориентированные на заготовку, переработку и вывозку лесоматериалов. Специализация района на лесной промышленности обусловлена устойчивой лесосырьевой базой.

- В отраслевой структуре промышленности Ленского района лесная и деревообрабатывающая промышленность составляет около 93 %.

Лесная отрасль играет значимую роль для всех поселений и тесно связана с уровнем жизни населения.

Лесозаготовки и деревообработка - традиционные для района виды хозяйственной деятельности. 94% территории  Ленского района занимают леса (ель, сосна, береза, реже осина) с высокими запасами древесины.

Эксплуатацией лесов занимается Яренское центральное лесничество, в составе которого 9 участковых лесничеств (Урдомское, Витюнинское, Литивиновское, Козьминское, Ленское, Очейское, Яренское и Яренское сельское, Пантыйское).

Расчетная лесосека в 2011 году составила 1187,5 тыс. м3, в том числе по хвойным  677,8 тыс.м3. Освоение расчетной лесосеки находится на уровне среднеобластного показателя (50 %).

В среднем на территории района заготавливается 460-490 тыс. м3 древесины, в том числе арендаторами – около 400 тыс. м3, по договорам купли-продажи – 50-70 тыс.м3.

Заготовкой древесины и производством пиломатериалов занимаются предприятия различных форм собственности: наиболее крупные входящие в  ООО «Илим Север Лес»  (ООО «Ленское Лесное Предприятие КЦБК» ОСП ЛЗУ «Ленский», ОСП ЛЗУ «Литвиновский», ОСП ЛЗУ «Урдомской») и частные предприниматели.

В общем объеме лесозаготовок 85% приходится на предприятия группы ООО «Илим Север Лес», 15% - на малые предприятия.

Производство пиломатериалов составляет 8-15 тыс.м3. Глубокая переработка древесины в районе отсутствует. Численность занятых в ЛПК района - около 300 человек.

Отгрузка лесопродукции ведется на ЦБК Коряжма и Котлас, где ведущая роль принадлежит железнодорожному транспорту.

В настоящее время наибольший объем лесозаготовки осуществляется на территории Сафроновского (51%), Сойгинского (27%) и Урдомского поселений (20%) от общего объема заготовленной древесины всех предприятий.

В дальнейшем предполагается постепенное смещение лесохозяйственного освоения в западную правобережную часть района. Западная часть Ленского района (Ленское и Козьминское участковые лесничества) лежит в пределах одного из крупнейших в Европе массивов «девственной» тайги, не затронутых вмешательством человека. В связи с этим с. Лена рассматривается как перспективный опорный центр лесохозяйственной деятельности наряду с. Яренск и рп. Урдома, п. Усть-Очея - опорный подцентр.

Согласно Стратегии развития муниципального образования «Ленский муниципальный район» до 2020 года на территории Ленского муниципального района заявлены следующие мероприятия в лесопереработке:

- создание цехов углубленной переработки древесины в с. Яренск, рп. Урдома, производство мебели в рп. Урдома.

- производство пеллет (топливных гранул), брикетов в рп. Урдома.

Схемой территориального планирования Ленского муниципального района предлагается организация:

- производства пеллет (топливных гранул), брикетов в с. Яренск.

- переработки древесины в с. Усть-Очея,

- производства деревянных строительных конструкций на 10 тыс. м3 в год в c.Лена, как концентрирующим наиболее значимые лесосырьевые ресурсы.

Численность занятых в лесохозяйственном комплексе может составить до 0,5 тыс. чел.

Недревесные ресурсы леса. Ленский  район обладает также значительными запасами дикорастущего сырья, которое в настоящее время не используется. В населенных пунктах района отсутствуют приемные пункты. Заготовка дикоросов в поселениях имеет неорганизованный стихийный характер, промышленная переработка на территории района отсутствует.

В условиях значительной безработицы во многих населенных пунктах сбор дикоросов имел бы большое значение для жителей района.

Стратегией развития муниципального образования «Ленский муниципальный район» до 2020 года предусмотрена организация цеха по переработке сельскохозяйственной продукции и дикорастущего сырья (грибы, ягоды) ООО «Ларс» в с. Яренск и в д. Белопашино.

Схемой территориального планирования Ленского муниципального района предлагается создание пунктов приема и переработки дикорастущего сырья также в с.с. Яренск, Лена, Ирта, п. Гыжек.

Пищевая промышленность. Производство продуктов питания представлено выпуском хлебобулочных изделий и безалкогольных напитков (с. Яренск, рп. Урдома).

В районе действуют хлебозавод индивидуального предпринимателя Н.В. Фокина, пекарня ПО «Яренское», ООО «Кижмола» в с. Яренск. Хлебозавод ИП Н.В. Фокина производит порядка 193 тонн хлебобулочных изделий, пекарня ПО «Яренское» - 803 тонны. Хлебопекарни расположены также в Урдоме, Лене, Козьмино, Усть-Очея,  Гыжег.

Дальнейшее развитие отрасли связывается с наращиванием объемов производства и расширением номенклатуры выпускаемой продукции, для чего предусмотрены модернизация хлебопекарен (Яренск, Сойга). Кроме того, в с. Яренск планируется открытие производства кондитерских изделий.

Разработка месторождений полезных ископаемых и производство строительных материалов. На территории района расположены месторождения общераспространенных полезных ископаемых (глинистое сырье, песков и песчано-гравийной смеси, строительного грунта), торфа.

Разведанные месторождения полезных ископаемых могут стать основой для развития новых видов производств.

В настоящее время производство строительных материалов представлено предприятием по производству железобетонных конструкций в рп. Урдома.

В соответствии с Программой социально-экономического развития муниципального образования «Ленский район» на 2007-2012 годы предусмотрено:

- возобновление кирпичного производства на базе глинистого сырья Кижмольского месторождения, расположенного в 2 км к северу от с. Яренск с размещением мини-завода по производству кирпича. Общие запасы месторождения оцениваются в 339 тыс. м3, которых по предварительной оценке хватит для организации предприятия производительностью 2 млн. штук кирпича в год на 40 лет.

Схемой территориального планирования Ленского муниципального района предлагается:

- организация мини-завода по выпуску кирпича в рп. Урдома производительностью 1 млн. шт. кирпича в год на базе месторождение суглинков Урдомское (1,5 км к ЮЗ от рп. Урдома) с  общими запасами около 42 тыс. м3 (запасов месторождения хватит на 10 лет).

Продолжится разработка месторождений песков и песчано-гравийной смеси (ПГС) (сконцентрированы преимущественно в пойме реки Вычегда) вблизи наиболее крупных населенных пунктов: с. Яренск, рп. Урдома, п. Литвино.

Месторождения разрабатываются строительными и ремонтно-дорожными предприятиями по мере необходимости в сырье. Из 74 месторождений песков и ПГС в настоящее время считаются эксплуатируемыми 28 объектов.

- Строительство. На территории муниципального образования «Ленский муниципальный район» нет специализированной строительной организации. В небольших объемах строительство ведет Урдомское ЛПУ МГ ООО «Газпромтрансгаз Ухта» и индивидуальные застройщики. Для выполнения подрядных работ привлекаются строительные организации Республики Коми, Котласского и Вилегодского районов.

- Агропромышленный комплекс

- Сельское хозяйство. По индивидуальным особенностям специализации и агроклиматическим условиям район входит в центральную сельскохозяйственную зону Архангельской области, расположенную в менее благоприятных агроклиматических условиях, чем южные районы.

Площадь сельскохозяйственных угодий в районе составляет всего 24,06 тыс. га – 2% от площади района (3,3% от всех сельскохозяйственных угодий области).

Наибольшую долю в структуре сельскохозяйственных угодий составляют кормовые угодья (сенокосы и пастбища) – 15,53 тыс. га (73,3%), на пахотные земли приходятся всего 5,65 тыс. га (26,7%). Основная площадь сельскохозяйственных угодий сосредоточена в   Сафроновском и Урдомском поселениях.

Основной сельскохозяйственной специализацией является молочное животноводство, картофелеводство и выращивание овощей.

Доля продукции сельского хозяйства в экономике  муниципального района  за 2012 год составила  15,3 %, в том числе продукция животноводства – 9,7%, продукция растениеводства -5,6%.

Общие объемы производства сельскохозяйственной продукции составляют 1,78 % от общеобластного производства.

По состоянию на 2012 год на территории района производством сельскохозяйственной продукции занимаются 4 сельскохозяйственных кооператива (СПК «Сойга» в Белопашино, в с.Лена, Козьмино, рп. Урдома) , 1 общество с ограниченной ответственностью (ООО «Нива», д.Сафроновка), 1 крестьянско-фермерское хозяйство, 4361 личных подсобных хозяйства.

Основной объем сельскохозяйственной продукции производится в личных подсобных хозяйствах. Население занято в основном огородничеством и разведением скота. В ЛПХ содержится 360 голов КРС, в том числе 189 коровы и 112 свиней.

Производство молока в хозяйствах всех категорий составило 1398 тонны, мяса -158 тонн, овощей - 550 тонн.

ООО «Нива» осуществляет выпуск картофеля, молочной и мясной продукции. Показатели по выпуску продукции за последние несколько лет неуклонно снижаются.

Таблица 3.1

| Показатель | Ед. изм. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Картофель | тонн | 6 | 10,8 | 0 | 0 | 0 |
| Молоко | тонн | 40,2 | 60 | 35,6 | 26,3 | 32 |
| Мясо | тонн | 3,87 | 5,1 | 5,8 | 5,4 | 5,2 |

В последние годы наблюдается увеличение численности поголовья скота у населения, сокращение поголовья в хозяйствах иных форм собственности.

В перспективе сложившаяся специализация сельского хозяйства на производстве молока, картофеля, кормов местного производств, соответствующая природно-экономическим условиям района, сохранится.

Функционирование сельскохозяйственных предприятий и личных подсобных хозяйств на территории муниципального района невозможно без поддержки районного, регионального и федерального бюджетов.

Поддержка сельского хозяйства имеет большое значение для увеличения самозанятости населения, повышения его доходов и уровня жизни.

В ближайшей перспективе развитие отраслей сельского хозяйства будет происходить за счет личных подсобных хозяйств и крестьянско-фермерских хозяйств.

В соответствии со Стратегией развития муниципального образования «Ленский муниципальный район» до 2020 года в агропромышленном комплексе предусмотрены:

- переработка сельхозпродукции с. Лена (МО «Козьминское»), д. Берег (МО «Урдомское»);

- организация сельскохозяйственного рынка, с. Яренск;

- развитие пчеловодства д. Суходол (МО «Урдомское»);

- строительство свинофермы до 100 голов, д.Сафроновская;

- строительство свинофермы до 100 голов, д. Берег (МО «Урдомское»);

- развитие мясо-молочного производства (до 100 голов) д. Белопашино, с. Ирта, с. Лена;

- производство картофеля, рп. Урдома.

Транспортное обслуживание

Пассажирский транспорт. Транспортное обслуживание в районе осуществляют муниципальное Ленское пассажирское автопредприятие и частные предприниматели. Муниципальное Ленское пассажирское автопредприятие убыточно.

Трубопроводный транспорт. Заметную роль в экономике района играют расположенные в рп. Урдома обслуживающие магистральные нефте- и газопровод предприятия и организации.

По территории района МО Урдомское поселение проходят магистральный нефтепровод «Ухта-Ярославль» в одном коридоре с магистральным газопроводом «Ухта-Торжок».

Эксплуатацией и обслуживанием магистрального нефтепровода занимается филиал ООО «Газпромтрансгаз Ухта» - Урдомское ЛПУ МГ (Линейное производственное управление магистральных газопроводов) с численностью работающих - 507 человек.

Перекачку нефти по нему осуществляет нефтеперекачивающая станция "Урдома" (НПС "Урдома") ОАО «Северные магистральные нефтепроводы». Численность работающих на НПС - 86 чел.

- В 2013 г. намечен ввод в эксплуатацию КС «Новоурдомская» ЛПУ МТ ОАО «Севергазпром системы «Ухта - Торжок»

- Общая численность работников по обслуживанию трубопроводного транспорта на территории района составляет порядка 650 чел.

Перспективы развития трубопроводного транспорта в районе связаны со строительством новых дополнительных ниток газо- и нефтепроводов общего направления Западная Сибирь – Республика Коми – центр РФ с использованием существующих коридоров рядом с действующими трубопроводами.

Стратегией развития муниципального образования «Ленский муниципальный район» до 2020 года предусмотрены следующие мероприятия по развитию трубопроводного транспорта в границах Ленского района:

Таблица 3.2

|  | Местоположение | Сроки |
| --- | --- | --- |
| Ввод компрессорного цеха № 5 «СРТО – Центр», планируемое количество рабочих мест – 63 | рп. Урдома | 2012 |
| Ввод первой нитки газопровода «Ухта-Торжок» Количество рабочих мест в ЛПУ увеличится на 15 чел. | МО «Урдомское» | 2012 |
| Ввод в эксплуатацию КС «Новоурдомская» системы «Ухта – Торжок» | МО «Урдомское» | 2013 |
| Проектирование и строительство второй нитки газопровода «Ухта-Торжок» (7-ая нитка и 7-ой цех в существующей схеме) | МО «Урдомское» | 2015-2018 |

Данные мероприятия определяют сохранение транспорта как ведущей отрасли в экономике муниципального образования.

Рекреация и туризм

Обширные лесные пространства, сравнительно благоприятная экологическая среда и климатические условия, историко-культурное наследие позволяют формировать рекреационно-туристское направление развития района, ориентированное, как на внутренние, так и на внешние потребности.

На территории района расположены 2 ООПТ (регионального значения) - Яренский государственный природный биологический заказник и Ленский государственный ландшафтный заказник.

Исходя из имеющегося ресурсного потенциала, территория района перспективна для кратковременной рекреации местного населения и организованной туристической деятельности (культурно-познавательный, экологический, охотничье-рыболовный туризм). Охотничье-рыболовный туризм развивается по р.р. Яреньга, Кижмола, Вычегда и др. Предлагается организация водных и пеших маршрутов по р.Вычегда (активный туризм).

Важным фактором развития туризма является создание туристической инфраструктуры – гостиниц, баз отдыха, развитие придорожного сервиса, торговли, общественного питания. Необходимо совершенствование туристского обслуживания и предоставление дополнительных услуг (производство сувенирной продукции, развитие традиционных ремесел).

В настоящее время в районе имеются 4 гостиницы (с.Яренск и рп.Урдома) на 130 мест.

Для развития кратковременной рекреации местного населения благоустроенные зоны отдыха местного значения должны быть приурочены к населенным пунктам района, где будут организованы удобный подъезд к территории, тропиночная сеть и санитарная очистка территории. Детально проекты таких зон прорабатываются на следующих этапах проектирования - в Генеральных планах поселений и проектах планировки.

Стратегией развития муниципального образования «Ленский муниципальный район» до 2020 года предусмотрены следующие мероприятия в области рекреационной деятельности:

- строительство гостевых домов и придорожного кафе в с. Яренск п. Сойга, п.Тохта, с. Козьмино и д. Суходол

- организация детских оздоровительных лагерей в д. Богослово и д. Суходол.

Малое предпринимательство

Малое предпринимательство способно выступить одним из важнейших факторов реализации как текущих, так и перспективных планов социально-экономического развития.

Создание условий развития малого бизнеса  - одно из приоритетных направлений социально-экономической политики администрации района, так как малое предпринимательство является резервом, дающим возможность поднять жизненный уровень населения.

В настоящее время реализуется муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории МО «Ленский муниципальный район» на 2011-2013 годы».

В качестве наиболее перспективных направлений развития малого бизнеса рассматриваются:

- лесозаготовка и первичная лесопереработка;

- сельское хозяйство и переработка сельхозпродукции;

- производство деревянных строительных конструкций;

- отрасли потребительского рынка, развитие приемно-закупочной деятельности, транспортную деятельность, ремонт и техническое обслуживание автотранспорта;

- производство пищевых продуктов, строительных материалов;

- заготовку и переработку дикорастущего сырья;

- придорожный сервис;

- строительные услуги, в том числе в жилищном и дорожном хозяйстве;

- услуги жилищно-коммунального сектора;

- рекреация и туризм, сфера ремесел и народно-художественных промыслов, организация туристических пеших и водных маршрутов, оздоровительно-спортивных лагерей, турбаз.

- Трудовые ресурсы

По состоянию на 2013 год численность экономически активного населения составляет – 6,25 тыс.чел., численность занятых в экономике района – 4,2 тыс.чел.

В отраслевой структуре выделяются лесное и сельское хозяйство (14%), транспорт и связь (18,5%), бюджетная сфера (35%),  торговля и сфера услуг (17%).

Численность безработных граждан, состоящих на учете в центре занятости населения, составила в 2012 году 340 чел. (5,5% от экономически активного населения). Оценочный уровень безработицы составляет порядка 1,0 тыс. чел. Сальдо маятниковой трудовой миграции – около 1,4 тыс. чел. (разница между зарегистрированным (14,8 тыс. чел.) и постоянно проживающим населением (13,3 тыс. чел.).

Перспективы развития рынка труда связаны, в первую очередь, с лесозаготовительной деятельностью, развитием трубопроводного транспорта и малым предпринимательством.

В основе определения масштабов развития района и численности его населения заложены прогнозируемая структура занятости. Цель определения количества занятых в экономике района на расчетный срок – показать лишь общую тенденцию развития отдельных отраслей экономики с позиций общей ситуации настоящего времени и планируемых изменений в экономической базе района.

Таблица 3.3

| Прогноз отраслевой структуры занятости на предприятиях и организациях |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 |  | 2022 |  | 2032 |  |
|  |  | чел. | %% | чел. | %% | чел. | %% |
| 1 | Материальное производство | 1583 | 38% | 1900 | 42,2 | 2060 | 43,8% |
| 1.2 | Обрабатывающие производства | 115 | 2,8% | 170 | 3,8% | 230 | 4,9% |
| 1.3 | Сельское хозяйство (в т.ч. занятые в ЛПХ), охота и лесное хозяйство | 583 | 14% | 680 | 15,1% | 770 | 16,4% |
| 1.4 | Строительство | 63 | 1,5% | 80 | 1,8 | 80 | 1,7% |
| 1.5 | Транспорт и связь | 770 | 18,5% | 900 | 0,2 | 900 | 19,1% |
| 1.6 | Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 52 | 1,5% | 70 | 1,6 | 80 | 1,7% |
| 2. | Нематериальное производство | 2567 | 62% | 2600 | 57,8 | 2640 | 56,2% |
| 2.1 | Оптовая и розничная торговля, общепит | 618 | 14,8% | 650 | 14,4 | 700 | 14,9 |
| 2.2 | Образование | 850 | 20,4% | 850 | 18,9 | 850 | 18 |
| 2.3 | Здравоохранение и предоста-вление социальных услуг | 382 | 9,2% | 370 | 8,2 | 370 | 7,9 |
| 2.4 | Государственное управление | 266 | 6,4% | 240 | 5,3 | 220 | 4,7 |
| 2.5 | Финансовая деятельность, страхование, пенсионное обеспечение | 139 | 3,3% | 140 | 3,1 | 140 | 3,0 |
| 2.6 | Предоставление прочих коммунальных (ЖКХ), социальных и персональных услуг | 332 | 8,0% | 350 | 7,8 | 360 | 7,7 |
|  | ИТОГО | 4170 | 100% | 4500 | 100% | 4700 | 100% |

Таблица 3.4

Прогноз структуры трудового баланса

| Структура трудового баланса | 2011 |  | 2022 |  | 2032 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тыс. чел. | % | тыс. чел. | % | тыс. чел. | % |
| Самодеятельное население, | 6,25 | 47 | 5,45 | 44 | 4,8 | 43 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| лица, занятые в экономике | 4,2 | 31,5 | 4,5 | 37 | 4,7 | 41 |
| - лица в трудоспособном возрасте |  |  |  |  |  |  |
| - работающие пенсионеры старше трудоспособного возраста | 0,65 | 5,0 | 0,6 | 5,0 | 0,2 | 2,0 |
| самодеятельное население, не занятое в экономике района - безработные (оценочный уровень) в т.ч. безработные (официально) | 1,4 1,06 0,34 | 10,5 8 2,5 | 0,25 - 0,25 | 2,0 - 2,0 | - - | - - |
| Несамодеятельное население, | 7,05 | 53 | 6,85 | 56 | 6,7 | 56,5 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| лица моложе трудоспособного возраста | 2,54 | 18,7 | 2,6 | 21 | 2,5 | 22 |
| учащиеся в трудоспособном возрасте, обучающиеся с отрывом от работы | 0,72 | 5,5 | 0,6 | 5 | 0,6 | 5,2 |
| неработающие инвалиды I и II групп в трудоспособном возрасте | 0,27 | 2 | 0,25 | 2 | 0,2 | 1,7 |
| неработающие пенсионеры в трудоспособном возрасте | 0,27 | 2 | 0,2 | 1,5 | 0,2 | 1,8 |
| неработающие пенсионеры старше трудоспособного возраста | 2,8 | 21,3 | 2,8 | 23 | 2,8 | 22 |
| занятые в домашнем хозяйстве | 0,46 | 3,5 | 0,4 | 3,5 | 0,4 | 3,5 |
| Всего | 13,3* | 100% | 12,3 | 100% | 11,5 | 100% |

- * трудовой баланс выполнен для постоянно проживающего населения

Основные направления устойчивого социально-экономического развития муниципального образования «Ленский  район». Сценарий комплексного устойчивого развития территории предполагает рациональное использование имеющегося природно-ресурсного потенциала; переход к более диверсифицированной экономике муниципального образования за счет развития малых форм предпринимательства.

Использование ресурсного потенциала района (природно-ресурсный, инфраструктурный, демографический) позволит повысить инвестиционную привлекательность, создать новые рабочие места, увеличить налогооблагаемую базу, что будет способствовать развитию социальной сферы и улучшению качества жизни населения.

Основные направления экономического развития местного  значения

1. Малый бизнес. Развитие малого предпринимательства рассматривается как один из основных факторов экономического роста и социальной стабильности общества на территориях сельских поселений района.

Развитие малого предпринимательства в следующих сферах:

- лесозаготовка и первичная лесопереработка;

- производство строительных материалов;

- сельское хозяйство и переработка сельхозпродукции;

- торговля;

- предоставлению услуг населению;

- придорожный сервис;

- рекреация и туризм развитие самобытных искусств и ремесел.

2. Разработка месторождений общераспространенных полезных ископаемых.

Далее в таблице 3.5 представлены наиболее перспективные направления экономического развития в разрезе поселений и населенных пунктов с выявлением опорных и второстепенных центров.

Таблица 3.5

Наиболее перспективные направления экономического развития

в разрезе поселений и населенных пунктов

| - Поселение | - Система расселения района |  | - Хозяйственная функция населенных пунктов |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - опорный центр | - опорные подцентры |  |
| - МО «Сафроновское» | - с. Яренск |  | -опорный центр лесозаготовительной деятельности и деревообработки - -узел производства строительных материалов - -центр туристско-рекреационной деятельности |
|  |  | п. Лысимо | - -подцентр лесохозяйственной деятельности |
|  |  | п. Усть-Очея | - -подцентр лесохозяйственной деятельности |
|  |  | с. Сафроновка | - -подцентр сельскохозяйственной деятельности |
|  |  | с. Ирта | - -подцентр сельскохозяйственной деятельности |
| МО «Урдомское» | - рп. Урдома |  | -опорный центр лесозаготовительной деятельности, деревообработки - -узел транспортного обслуживания |
|  |  | ст. Тыва | - -подцентр лесозаготовительной деятельности |
| МО «Козьминское» |  | с. Лена | - -опорный центр лесозаготовительной деятельности - -подцентр сельскохозяйственной деятельности |
|  |  | с. Козьмино | - -подцентр сельскохозяйственной деятельности |
| МО «Сойгинское» |  | п. Сойга | - -подцентр лесозаготовительной и сельскохозяйственной деятельности |
|  |  | д. Белопашино | - -подцентр лесозаготовительной и сельскохозяйственной деятельности |
|  |  | п. Литвино | - -подцентр лесозаготовительной деятельности |

Опорные центры системы расселения расположены на основных транспортных путях (железнодорожных, автомобильных и водных), в местах примыкания автодорог (магистральных лесовозных, общего пользования), использующихся для вывоза леса. Остальные населенные пункту расположены, как правило, дисперсно в районах лесозаготовительной деятельности.

В качестве основного центра системы расселения выступает с. Яренск, в качестве подцентра – рп. Урдома, а в перспективе с переносом основных объемов лесозаготовок в в западную часть района  в правобережье р. Вычегды подцентром может рассматриваться также с. Лена.

## 3.2. Население

Численность населения МО «Ленский район» по состоянию на 01.01.2012 г. составляла 12895 чел. (Росстат Архангельской области), в том числе городское - 4509 чел. (35%), сельское - 8386 чел. (65%).

В период  2000-2012 г.г. сокращение численности составило 5 тыс. чел. или  27%, в том числе за последние 5 лет (2008-2012 г.г.) численность населения сократилась на 1,6 тыс. чел. (11%) При этом наибольшее сокращение численности населения наблюдалось в 2010 году, что, вероятнее всего, связано с проведением переписи населения и отражает результаты сокращения численности населения за предыдущие годы.

Таблица 3.6

Динамика численности населения, человек

|  | 01.2008 | 01.01.2010 | перепись 2010 | 01.01.2011 | 01.01.2012 | Изменение 2007 г. к 2011 г.), %% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Все население | 14489 | 14271 | 14156 | 14792 | 12895 | - 11 |
| - городское | 4515 | 4501 | 4492 | 4539 | 4509 | - 0,3% |
| - сельское | 9974 | 9770 | 9664 | 10253 | 8386 | - 10,7% |

Таблица 3.7

Численность населения по поселениям на 01.01.2011

|  | человек |
| --- | --- |
| городское поселение поселок Урдома | 5306 |
| сельское поселение Козьминское | 1462 |
| сельское поселение Сафроновское | 6509 |
| сельское поселение Сойгинское | 1515 |
| ИТОГО | 14792 |
| - городское | 4539 |
| - сельское | 10253 |

В состав территории муниципального образования «Ленский муниципальный район» в соответствии с Законом Архангельской области от 23.09.2004 № 258-внеоч.-ОЗ (в ред.от 02.07.2012) «О статусе и границах муниципальных образований Архангельской области» входят 4 муниципальных образования: 1 - со статусом городского поселения («Урдомское») и 3 - со статусом сельских поселений («Сафроновское», «Козьминское, «Сойгинское»), на территории  которых расположены 146 населенных  пунктов, из них 66 – без населения.

Более 80% населения района проживают в с. Яренск и рп. Урдома. По числу населенных пунктов в районе преобладает группа сел с людностью 1-100 чел. (59 населенных пунктов).

Тенденция ежегодного снижения численности населения Ленского района сохраняется на уровне 200-300 человек в год.

Наиболее высокие темпы сокращения численности населения характерны для мелких населенных пунктов с численностью жителей до 100 человек.

На протяжении последних 5 лет отмечается стабилизация численности городского населения (рп. Урдома) и административного центра c. Яренск.

Численность зарегистрированного населения в разрезе поселений и крупных населенных пунктов по данным администраций поселений представлена в таблице 3.8.

Численность населения по всем населенным пунктам района приведена в Приложении 1.

Таблица 3.8

| - Численность населения*, человек на 01.01.2011г.. 1.; МО «Урдомское» - всего; 5306. в т. ч. – рп. Урдома; 4539. – д Бор; 195. – пос. Витюнино; 101. – пос. Лупья; 162. – ст. Тыва; 218. прочие (5 из 15 ед.); 91. 2.; МО «Сафроновское» - всего; 6509. в т. ч. – с. Яренск; 4446. – д Заполье; 327. – с. Ирта; 225. – д. Сафроновка; 372. – п. Запань Яреньга; 233. – п. Лысимо; 249. – п. Усть-Очея; 300. прочие (17 из 27 ед.); 357. 3.; МО «Козьминское» - всего; 1462. в т. ч – с. Козьмино; 359. – д. Забелино; 118. – пос. Гыжек; 368. – пос. Песочный; 101. – с. Лена; 404. прочие (20 из 42 ед.); 112. 4.; МО «Сойгинское» - всего; 1515. в т. ч. – пос. Сойга; 411. – д. Белопашино; 235. – д. Селивановская; 91. – пос. Запанья Лупья; 141. – пос. Литвино; 521. прочие (14 из 40 ед.); 116. ИТОГО (146 н.п.); 14792. - городское; 4539. - сельское; 10253. * по данным администраций поселений | Демографический потенциал во многом определяет возможности развития муниципального образования, экономическое, социальное благополучие и стабильность. Отрицательная динамика численности населения в районе складывается из значительной естественной и механической убыли. Сложная экономико-социальная ситуация в районе вызывает миграционный отток населения. Отток населения из района в основном направлен в сторону районного и областного центров. В общей убыли населения доля механической убыли (в основном, населения в трудоактивном возрасте) составляет 70-75%. Величина средней за пять лет механической убыли населения - 170 чел. (-12,6‰), Миграционный отток (10 чел. на 1 тыс. жителей) наряду с естественной убылью (3,5 чел. на 1 тыс. жителей) ведет к ежегодному сокращению численности населения - в среднем на 200 -300 чел. Показатели рождаемости колеблются около значений 15 человек на 1000 жителей (‰), показывая положительную динамику за последние 3 года. Коэффициент смертности стабилен (17-18 человек на 1000 населения) с незначительной тенденцией к уменьшению. Средняя за 3 года естественная убыль населения –2,4‰. Естественная убыль постепенно сокращается и в настоящее время составляет - 2,2 промилле против среднеобластного показателя 1,7 ‰ |
| --- | --- |

Таблица 3.9

|  | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность постоянного населения, тыс. чел. (по данным статистики) | 14,7 | 14,5 | 14,4 | 14,3 | 14,2 |
| Родившихся, чел./1000 населения | 10,9 | 13,8 | 14,9 | 15,0 | 15,1 |
| Умерших, чел./1000 населения | 19,4 | 17,6 | 17,4 | 17,4 | 17,3 |
| Естественный прирост (убыль), чел./1000 населения | -8,5 | -3,8 | -2,5 | -2,4 | -2,2 |

Возрастная структура населения района характеризуется постепенным сокращением доли лиц моложе трудоспособного возраста и увеличением доли лиц старше трудоспособного возраста. Миграционный отток населения отрицательно влияет на уменьшение доли лиц в трудоспособном возрасте и в перспективе продолжится дальнейшее сокращение трудовых ресурcов.

Таблица 3.10

Динамика возрастной структуры населения, %% *

|  | 01.2010 |  | 01.2012 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | человек | %% | человек | %% |
| моложе трудоспособного возраста | 2639 | 18,5 | 2544 | 19,7 |
| трудоспособного возраста | 8697 | 60,9 | 7301 | 56,6 |
| старше трудоспособного возраста | 2935 | 20,6 | 3050 | 23,7 |
| Всего | 14271 | 100 | 12895 | 100 |

* согласно Росстату Архангельской области

Таблица 3.11

Возрастная структура населения, %%  *

| Возрастная группа | МО «Ленский район» |  |
| --- | --- | --- |
|  | тыс. человек | %% |
| моложе трудоспособного возраста | 2,5 | 18,7 |
| трудоспособного возраста | 7,4 | 55,2 |
| старше трудоспособного возраста | 3,5 | 26,1 |
| Всего | 13,4 | 100 |

*Паспорт района на. 01.2011

### Прогноз численности населения

В проекте Схемы территориального планирования выполнен демографический прогноз с учетом следующих факторов:

- создание дополнительных рабочих мест в экономике района;

- сокращение численности экономически активного населения, не занятого трудовой деятельностью с 10,5% до 2% от всего населения;

- увеличение доли лиц старше трудоспособного населения до 28%, увеличение доли лиц моложе трудоспособного возраста до 22 %.

Прогнозная численность населения на 2020 год составит 13,8 тыс. чел., на 2030 год – 13,0 тыс. чел. (по СТП Архангельской области 12,7 тыс. чел. к 2020 году, на 2030 год – 10,2 тыс. чел.)

Прогнозная численность населения в разрезе поселений представлена в таблице 3.12. Прогноз численности населения в целом основывается на тенденциях в демографии и перспективах социально-экономического развития, предполагающий реализацию мероприятий демографической политики, направленных на повышение уровня рождаемости, снижение смертности,  сокращение миграционного оттока с созданием новых рабочих мест в районе.

Таблица 3.12

- Прогнозная численность населения в разрезе поселений, человек

|  |  | 2011г. | 2022 г. | 2032 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | МО «Урдомское» - всего | 5306 | 5100 | 5000 |
|  | в т. ч. – рп. Урдома | 4539 | 4500 | 4500 |
|  | – д. Бор | 195 | 140 | 130 |
|  | – пос. Витюнино | 101 | 90 | 70 |
|  | – пос. Лупья | 162 | 130 | 100 |
|  | – ст. Тыва | 218 | 180 | 160 |
|  | прочие | 91 | 60 | 40 |
| 2. | МО «Сафроновское» - всего | 6509 | 6030 | 5750 |
|  | в т. ч. – с. Яренск | 4446 | 4400 | 4400 |
|  | – д Заполье | 327 | 270 | 200 |
|  | – с. Ирта | 225 | 190 | 170 |
|  | – д. Сафроновка | 372 | 400 | 400 |
|  | – п. Запань Яреньга | 233 | 180 | 140 |
|  | – п. Лысимо | 249 | 200 | 160 |
|  | – п. Усть-Очея | 300 | 250 | 200 |
|  | прочие (17 из 27 ед.) | 357 | 140 | 80 |
| 3. | МО «Козьминское» - всего | 1462 | 1200 | 1000 |
|  | в т. ч – с. Козьмино | 359 | 320 | 280 |
|  | – д. Забелино | 118 | 90 | 50 |
|  | – пос. Гыжек | 368 | 300 | 250 |
|  | – пос. Песочный | 101 | 80 | 50 |
|  | – с. Лена | 404 | 350 | 340 |
|  | прочие | 112 | 60 | 30 |
| 4. | МО «Сойгинское» - всего | 1515 | 1270 | 1050 |
|  | в т. ч. – пос. Сойга | 411 | 370 | 300 |
|  | – д. Белопашино | 235 | 200 | 190 |
|  | – д. Селивановская | 91 | 70 | 40 |
|  | – пос. Запанья Лупья | 141 | 110 | 70 |
|  | – пос. Литвино | 521 | 450 | 420 |
|  | прочие | 116 | 70 | 30 |
|  | ИТОГО | 14792 | 13600 | 12800 |
|  | - городское | 4539 | 4500 | 4500 |
|  | - сельское | 10253 | 9100 | 8300 |

- * по генплану (ФГУП РосНИПИУрбанистики, 2012)

Таблица 3.13

Прогнозная численность населения, человек

|  | 2011г. | 2022 г. | 2032 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| МО «Урдомское» - всего | 5306 | 5100 | 5000 |
| МО «Сафроновское» - всего | 6509 | 6030 | 5750 |
| МО «Козьминское» - всего | 1462 | 1200 | 1000 |
| МО «Сойгинское» - всего | 1515 | 1270 | 1050 |
| ИТОГО | 14792 | 13600 | 12800 |

Формирование численности населения будет идти за счет сокращения естественного убыли и механического оттока населения.

- В краткосрочной и среднесрочной перспективе во всех малых населенных пунктах вероятно дальнейшее снижение численности населения, которое по-прежнему будет сопровождаться оттоком населения в перспективные центры экономической активности, в том числе в Урдому и Яренск. Предполагается, однако, что с улучшением качества жизни, созданием новых рабочих мест в поселениях района  начнется процесс возвращения местных жителей.

- Продолжится процесс обезлюдивания малочисленных населенных пунктов.

Таблица 3.14

Источники формирования численности населения

| Период | Численность населения (тыс. чел.) | Средняя убыль населения, всего чел. | Источники формирования |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | За счет среднего естественной убыли/прироста, | За счет среднего механического оттока/прироста, |
|  |  |  | Всего, чел. | Всего, чел |
|  |  | Средний за год, чел. | Средний за год, чел. | Средний за год, чел. |
| 2011-2022 гг. | 14,8 – 13,8 | 1000 | 280 | 720 |
|  |  | 125 | 35 | 90 |
| 2021-2032 гг. | 13,8 – 13,0 | 800 | 150 | 650 |
|  |  | 80 | 15 | 65 |

## 3.3. Жилищное строительство

Общая площадь жилищного фонда в Ленском муниципальном районе на 2012 год составляла 339,9 тыс. м2 общей полезной площади, в том числе ветхого и аварийного 33,1тыс. м2.

Жилищная обеспеченность в целом по району – 29,7 м2/чел. и соответствует среднеобластному уровню по сельской местности.

Сведения о жилищном фонде и жилищной обеспеченности в разрезе поселений представлены в таблице 3.15

Таблица 3.15

|  | Жилфонд, тыс. м2 общ. пл. | в т.ч. муниципальный ветхий и аврийный тыс. м2 | Жилобес печенность, м2/чел. |
| --- | --- | --- | --- |
| МО «Сафроновское» | 143,6 | 4,1 | 22,5 |
| МО «Урдомское» | 148,5 | 6,4 | 28,0 |
| МО «Козьминское» | 39,3 | 2,2 | 26,9 |
| МО «Сойгинское» | 47,0 | 10,5 | 31.0 |
| ИТОГО по району | 378,4 | 26,2 | 29,7 |

Таблица 3.16

Характеристика жилого фонда

| № п/п | Наименование | Жилой фонд, тыс. м2 |  |  | Насе- ление, тыс. чел. | Жил-обес-печен- ность, м2/чел |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | в том числе |  |  |  |
|  |  |  | много-квартир-ный | инди-видуаль-ный |  |  |
| 1 | МО «Сафроновское» - ветхий и аварийный | 143,6 4,1 | 106,5 3,1 | 37,1 0 | 6509 | 22,5 |
|  | в том числе с. Яренск | 86,9 3,5 | 63,5 2,5 | 23,4 0 | 4446 | 19,5 |
| 2 | МО «Урдомское» - всего - ветхий и аварийный | 148,5 6,4 | 103,2 4,56 | 45,3 1,84 | 5306 | 28,0 |
|  | в том числе рп. Урдома | 117,5 1,6 | 83,7 1,3 | 33,8 0,3 | 4539 | 25,8 |
| 3 | МО «Козьминское» - всего - ветхий и аварийный | 39,3 2,2 авар | 19,7 2,2 | 19,6 - | 1462 | 26,9 |
| 4 | МО «Сойгинское» - ветхий и аварийный | 47,0 13,5 | 31.8 10,5 | 15,2 3,0 | 1515 | 31.0 |
|  | ИТОГО в т.ч. ветхий и аварийный | 378,4 26,2 | 261,2 20,36 | 117,2 4,84 | 14792 | 29,7 |

Распределение жилищного фонда по форме собственности: в среднем по району в частной собственности – 59%, в муниципальной собственности – 32%. Высокая доля муниципального жилья в Сойгинском поселении (68%).

- Район обладает низким уровнем инженерного благоустройства жилфонда в сравнении с аналогичными показателями по Архангельской области: водопроводом обеспечено 16,4% жилого фонда, канализацией – 15,8%, газом – 8,2% (рп. Урдома и с. Яренск). Достаточный уровень благоустройства жилого фонда имеется только рп. Урдома и с. Яренск. В сельской местности жилфонд – почти без благоустройства.

- Ветхий и аварийный жилфонд – 26,2 тыс. м2 (7,5%). Наибольшая доля ветхого и аварийного жилого фонда - в Сойгинском (52%) поселении против 16% - в Сафроновском поселении.

- Ежегодный ввод жилья находится на уровне 6-8 тыс. м2, доля ИЖС составляет 20-70%. Новое жилищное строительство ведется только в с. Яренске и пгт. Урдоме. За последние 3 года в районе введено 20,5 тыс. м2, в том числе индивидуальное жилищное строительство – 4,2 тыс. м2.

Жилищное строительство является приоритетным направлением социально-экономической стратегии развития Архангельской области.

Основная цель проекта - повышение качества жизни населения, неразрывно связана с улучшением жилищных условий, что выражается не только высокой жилищной обеспеченностью, но и качеством жилой среды

Для её достижения необходимо:

- своевременная реконструкция капитальных зданий с высокой степенью износа;

- ликвидация ветхого и аварийного жилого фонда;

- наращивание объёмов нового строительства за счёт всех источников финансирования;

- улучшение жилищных условий, строительство жилья для очередников и молодых семей;

- улучшение и выравнивание жилищных условий для всех категорий граждан;

- формирование комфортной среды проживания,  благоустройство домов.

В соответствии со Схемой территориального планирования Архангельской области рекомендуемая проектная жилищная обеспеченность предусматривает увеличение на 8 м2/чел. (для муниципального района, имеющего высокий удельный вес городского населения и характеризующиеся стабильным социально-экономическим развитием), для остальных - увеличение на 6 м2/чел.

При этом учтен дифференцированный подход к поселениям с различными стартовыми позициями жилищной обеспеченности и перспективами социально-экономического развития.

Проектная площадь жилищного фонда с. Яренск определена с учетом прогнозной численности населения и жилищной обеспеченности на уровне 30 м2/чел., в том числе на первую очередь – 24 м2/чел. (в соответствии с проектом генерального плана)

В данной работе указаны наиболее общие векторы в изменении объемов нового жилищного строительства для расчетов инженерных нагрузок и перспектив по расширению земель населенных пунктов. Объемы нового жилищного строительства будут уточняться на стадии разработки Генеральных планов поселений, где точнее прорабатывается функциональное зонирование в границах каждого населенного пункта.

Таблица 3.17

Прогноз динамики жилищного фонда

|  | Жилищная обеспеченность, м2/чел |  | Площадь жилищного фонда, тыс. м2 |  | Объем нового строительства, тыс. м2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2022г | 2032г | 2022г | 2032г | 2022г | 2032г |
| МО «Сафроновское» | 25 | 30 | 150,7 | 172,5 | 26,8 | 64,4 |
| в т.ч. с. Яренск | 24 | 30 | 105 | 132 | 23,3 | 57,7 |
| МО «Урдомское» | 32,4 | 37,5 | 165,0 | 187,5 | 31,9 | 64,6 |
| МО «Козьминское» | 33 | 41 | 40 | 41 | 2 | 6 |
| МО «Сойгинское» | 31,5 | 36 | 40 | 38 | 4 | 6 |
| ИТОГО: | 29 | 34,3 | 395,7 | 439 | 64,7 | 141 |

Таблица 3.18

- Распределение жилого фонда, тыс. м2

|  | Суще- ствую- щий жил-фонд | 1 очередь 2012-2022 г.г. |  |  |  | Расчетный срок 2012-2032 г.г. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Убыль | Суще-ствую-щий сохраня-емый | Новое строи-тель-ство | Всего | Убыль | Сущест-вующий сохраня- емый | Новое строи-тель- ство | Всего жи-лой фонд |
| МО «Сафроновское» | 143,6 | 19,7 | 123,9 | 26,8 | 150,7 | 35,5 | 108,1 | 64,4 | 172,5 |
| в т. ч. с. Яренск | 86,9 | 5,2 | 81,7 | 23,3 | 105 | 12,6 | 74,3 | 57,7 | 132 |
| МО «Урдомское» | 148,5 | 15,4 | 133,1 | 31,9 | 165,0 | 25,6 | 122,9 | 64,6 | 187,5 |
| в т.ч. рп. Урдома | 117,5 | 13,0 | 104,5 | 30,5 | 135,0 | 21,1 | 96,4 | 61,1 | 157,5 |
| МО «Козьминское» | 39,3 | 2,3 | 37 | 2 | 40 | 4 | 35 | 6 | 41 |
| МО «Сойгинское» | 47,0 | 11 | 36 | 4 | 40 | 15 | 32 | 6 | 38 |
| ИТОГО | 378,4 | 48,4 | 330 | 64,7 | 395,7 | 80,1 | 298 | 141 | 439 |

Для обеспечения необходимого объема жилищного фонда (с учетом сноса и реконструкции) новое жилищное строительство составит порядка 141 тыс. м2 на расчетный срок или в среднем за год 7 тыс. м2, при современных темпах 6-8 тыс.м2.

Во всех поселениях основную долю составит индивидуальное жилищное строительство усадебного типа. В с. Яренск и рп. Урдома в структуре нового жилищного строительства 25-30% будет определяться малоэтажной многоквартирной застройкой.

Структура нового жилищного строительства (многоквартирная застройка/ индивидуальная застройка, %%) и потребные территории:

Таблица 3.19

Расчет территорий нового строительства

|  | Объемы нового строит-ва, тыс. м2 | Структура нового строительства, % * |  | Территории новой застройки, тыс. га |  | Итого, тыс. га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Много-квартир. | Индиви-дуальн. | Много-квартир. | Индиви-дуальн. |  |
| МО Сафроновское | 64,4 | 25 | 75 | 18,3 | 48,5 | 66,8 |
| в т. ч. Яренск | 57,7 | 25 | 75 | 17 | 43,3 | 60,3 |
| МО «Урдомское» | 64,6 | 28 | 72 | 8,8 | 46,3 | 55,1 |
| в т. ч. рп. Урдома | 61,1 | 30 | 70 | 8,8 | 42,8 | 51,6 |
| МО «Козьминское» | 6 | 10 | 90 | 0,3 | 7,7 | 8 |
| МО «Сойгинское» | 6 | 10 | 90 | 0,3 | 7,7 | 8 |
| ИТОГО | 141 |  |  |  |  | 137,9 |

## 3.4. Система социальной инфраструктуры

Цель проекта – удовлетворение потребности населения Ленского муниципального района в учреждениях обслуживания с учетом прогнозируемых характеристик социально-экономического развития и согласно существующим социальным нормативам и нормам.

Нормирование и определение проектом потребности выполнено в отношении всех объектов социальной инфраструктуры, которые необходимы для решения вопросов местного значения района.

В сферу полномочий Ленского муниципального района в рамках организации культурно-бытового обслуживания входят:

  - организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, организация предоставления дополнительного образования детям и общедоступного бесплатного дошкольного образования;

  - организация оказания на территории муниципального района скорой медицинской помощи, первичной медико-санитарной помощи в амбулаторно-поликлинических и больничных учреждениях, медицинской помощи женщинам в период беременности, во время и после родов

  - создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района, услугами общественного питания, торговли и бытового обслуживания;

  - организация библиотечного обслуживания населения межпоселенческими библиотеками;

  - создание условий для обеспечения поселений услугами по организации досуга и услугами организаций культуры;

  - обеспечение условий для развития на территории района физической культуры и массового спорта;

  - организация и осуществление мероприятий межпоселенческого характера по работе с детьми и молодежью.

Система обслуживания населения района включает объекты 3-х уровней – регионального, местного значения района и местного значения поселения.

К объектам регионального значения на территории района относятся учреждение начального профессионального образования, социального обеспечения (детский дом) и здравоохранения.

К объектам местного значения Ленского муниципального района отнесены все объекты общего образования, культуры и искусства (музей, библиотека, ДШИ), физической культуры и спорта, мероприятия по их развитию утверждаются в данной Схеме территориального планирования района.

Предложения по развитию учреждений местного значения поселений  (центры культуры и досуга) в Схеме территориального планирования носят рекомендательный характер и утверждаются на уровне Генеральных планов поселений.

Предложения по развитию объектов регионального уровня утверждены в Схеме территориального планирования  Архангельской области и целевых региональных программах.

В районе сформирована достаточно развитая структура социально-культурного обслуживания населения. Уровень развития определяется такими параметрами как нормативная обеспеченность, техническое состояние учреждений, наличие инженерного благоустройства, качество предоставляемых услуг, соответствие услуг потребностям населения.

Сокращение численности населения района сыграло положительную роль в улучшении показателей обеспеченности объектами социального обслуживания.

Большинство объектов социальной инфраструктуры (здравоохранения, образования, культуры) расположены в приспособленных помещениях, либо в зданиях с высоким техническим износом (100%).

Ниже в таблице 3.20 приведена современная обеспеченность населения Ленского муниципального района основными видами обслуживания районного значения в сопоставлении с действующими нормативами РФ (СНиП 2.07.01 – СП 42 13330. 2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*).

Таблица 3.20

Обеспеченность основными учреждениями обслуживания населения

|  | Наименование | Ед. изм. | Проект-ная емкость | Фактичес-кая емкость | Напол-няемость, % | Норматив-ная емкость | Обес-печенность, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Детские дошкольные учреждения | место | 993 | 886 | 113% | 1000 | 88 % |
|  |  | на 1 тыс. чел. | 78 | 69 |  | 78 |  |
| 1.2 | Общеобразова-тельные школы | место | 3120 | 1535 | 203% | 1600 | 100 % |
|  |  | на 1 тыс. чел. | 244 | 120 |  | 125 |  |
| 1.3 | Учреждения дополнительного образования | место |  |  |  | 293 |  |
|  |  | на 1тыс. чел. |  |  |  | 12% школьни-ков |  |
| 4. | Учреждения здравоохранения и социального обеспечения |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Стационары | коек | х | 144 | - | 185 | 78% |
|  |  | на 1 тыс. чел. | х | 9,7 |  | 12,5 |  |
| 4.2 | Поликлиники, амбулатории | посещений/смена | х | 330 | - | 269 | 123% |
|  |  | на 1 тыс. чел. | х | 22,3 |  | 18,2 |  |
| 2. | Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Централизованная библиотечная система | тыс.ед. экз | х | 108 | - | 58 | 187% |
|  |  | на 1 тыс. чел. | х | 8,4 |  | 4,5 |  |
| 2.2 | Клубы и учреждения культуры | место | х | 1665 |  | 1280 | 130% |
|  |  | на 1 тыс.чел. | х | 130 |  | 70 -150 |  |
| 3. | Физкультурно-спортивные учреждения |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Плоскостные сооружения | га | х | 2,0 | - | 2,56 | 80% |
|  |  | на 1 тыс. чел. | х | 0,16 |  | 0,2 |  |
| 3.2 | Бассейны | м2 зеркала воды | х | 150 | - | 256 | 59% |
|  |  | на 1 тыс. чел | х | 12 |  | 20 |  |
| 3.3 | Спортивные залы* | м2 | х | 2940 | - | 4480 | 67% |
|  |  | на 1 тыс. чел. | х | 230 |  | 350 |  |

* с учетом спортзалов при общеобразовательных школах

Образование. Объекты образования районного значения представлены 17 дошкольными образовательными учреждениями, 6 средними общеобразовательными школами, 7 основными общеобразовательными школами, учреждениями дополнительного образования детей. Деятельность объектов образования направлена на обеспечение высокого уровня образованности детей и подростков.

Почти все образовательные учреждения района расположены в зданиях с высоким техническим износом (100%).

Дошкольное образование. В настоящее время на территории Ленского муниципального района функционируют: 3 дошкольных образовательных учреждений в с. Яренкск и в рп. Урдома, а также 14 структурных подразделений ДОУ в составе общеобразовательных  школ.

Общая емкость дошкольных образовательных учреждений района - 1107 мест.

По состоянию на 01.09.2012г. дошкольные образовательные учреждения района посещало 886 человек.

Обеспеченность услугой дошкольного образования составляет 80% от потребностей для детского населения в возрасте от 3 до 7 лет. Существующая сеть ДОУ сегодня не может удовлетворить возрастающий спрос в услугах дошкольного образования для детей с 1 до 3 лет (рп.Урдома, с.Яренск).

Проблема общедоступности дошкольного образования решается за счет использования перепрофилирования и открытия дополнительных групп, реконструкции помещений детских садов. На основании новых санитарных норм и правил для дошкольных образовательных учреждений СанПин 2.4.1.2660-10 во всех действующих детских садах проводится уплотнение групп.

Ввиду плохого технического состояния зданий дошкольных образовательных учреждений (12 из них расположены в зданиях со 100% износом) для их дальнейшего безопасного функционирования требуется проведение капитального ремонта всех  МДОУ.

В соответствии со сведениями об объектах капитального строительства, предусмотренных государственными Программами комплексного социально-экономического развития Архангельской области, проектом Схемы территориального планирования Ленского муниципального района и проектами Генеральных планов с. Яренск и рп. Урдома предусматривается:

на 1 очередь:

- строительство детского сада на 220 мест (взамен выбывающего детского сада №1) в с. Яренск;

- строительство детского сада на 220 мест (взамен д/с №3 и №22), в рп. Урдома.

Почти все образовательные учреждения района расположены в зданиях с высоким техническим износом (100%), поэтому проектом Схемы территориального планирования Ленского муниципального района предлагается либо реконструкция, либо замена старых ДОУ на новые (2012-2032г.г.):

на расчетный срок (2022-2032г.г.):

- строительство детского сада на 80  мест, рп. Урдома (МО «Урдомское»);

- строительство общеобразовательной школы с детским садом (всего 40 мест), с. Ирта (МО «Сафроновское»);

- строительство общеобразовательной школы с детским садом (всего 30 мест), п. Усть-Очея (МО «Сафроновское»);

- строительство общеобразовательной школы с детским садом (всего 70 мест), с. Лена (МО «Козьминское»);

- строительство общеобразовательной школы с детским садом (всего 70 мест), с. Козьмино (МО «Козьминское»);

- строительство общеобразовательной школы с детским садом (всего 70 мест), с. Литвино (МО «Сойгинское»).

В малочисленных населенных пунктах группы дошкольного воспитания по-прежнему будут функционировать на базе общеобразовательных школ, исходя из потребности в них.

Общее образование представлено 13 общеобразовательными школами 2 видов (7 средних, 7 основных), которые в 2011г. посещали 1531 учащихся.

Фактическая наполняемость общеобразовательных школ составляет менее 50 %, что позволяет открывать на их базе группы дошкольного образования.

В 2 смены функционирует МБОУ Урдомская СОШ.

Таблица 3.21

Общеобразовательные школы муниципального образования

| № п/п | Наименование школы | Мощность (количество ученических мест) | Количество учащихся по состоянию на 01.09.2010 г. (чел.) | Количество учеников на 1 учителя | Наполняемость школ (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Яренская СОШ | 624 | 562 | 10 | 90,1 |
| 2. | Урдомская СОШ | 320 | 431 | 13 | 134,7 |
| 3. | Ленская СОШ К | 320 | 47 | 4 | 14,7 |
| 4. | Козьминская СОШ | 330 | 49 | 4 | 14,8 |
| 5. | Сойгинская СОШ | 320 | 79 | 7 | 24,7 |
| 6. | Литвиновская СОШ | 180 | 52 | 5 | 28,9 |
| 7. | Урдомская ООШ | 240 | 151 | 8 | 62,9 |
| 8. | Лысимская ООШ | 160 | 24 | 3 | 15,0 |
| 9. | Очейская ООШ | 120 | 21 | 3 | 17,5 |
| 10. | Иртовская ООШ | 180 | 48 | 5 | 26,7 |
| 11. | Гыжегская ООШ | 320 | 26 | 3 | 8,1 |
| 12. | Рябовская ООШ | 50 | 15 | 3 | 30,0 |
| 13. | Ошлапецкая ООШ | 96 | 26 | 3 | 27,1 |
|  | ИТОГО по МО: | 3260 | 1531 | 7 (ср.) | 47 |

Примечание: СОШ – средняя общеобразовательная школа,

ООШ – основная общеобразовательная школа

В соответствии со сведениями об объектах капитального строительства, предусмотренных государственными Программами комплексного социально-экономического развития Архангельской области, проектом Схемы территориального планирования Ленского муниципального района предусмотрено:

- строительство  средней общеобразовательной школы на 860 мест в рп. Урдома (уже ведется строительство взамен старой школы, функционирующей в 2 смены);

- строительство нового здания начальной школы на 240 мест в с. Яренск (взамен старого здания начальной школы, которое находится в неудовлетворительном состоянии).

Проектом Схемы территориального планирования Ленского муниципального района  на расчетный срок (2022-2032 г.г.) взамен старых предлагается:

- строительство общеобразовательной школы с детским садом (40 мест), с. Ирта (МО «Сафроновское»);

- строительство общеобразовательной школы с детским садом (всего 30 мест), п. Усть-Очея (МО «Сафроновское»);

- строительство общеобразовательной школы с детским садом (всего 70 мест), с. Лена (МО «Козьминское»);

- строительство общеобразовательной школы с детским садом (всего 70 мест), с. Козьмино (МО «Козьминское»);

- строительство общеобразовательной школы с детским садом (всего 70 мест), с. Литвино (МО «Сойгинское»).

Дополнительное образование. Учреждения дополнительного образования – важное звено в общей образовательной  системе. Они обеспечивают условия для выявления индивидуальных особенностей и склонностей ребенка и для развития его творческого потенциала в различных сферах деятельности. Развитое внешкольное образование  необходимо для  занятости ребенка в свободное от учебы время, создания благоприятной среды для его воспитания.

Учреждения дополнительного образования представлены:

- МБОУ Урдомский дом детского творчества на 25 мест, работает в несколько смен, его посещают 143 школьников в основном  рп. Урдома;

- МБОУ КЦДО (на 80 мест) в с. Яренск, обучаются 130 чел.;

- детско-юношеская спортивная школа (ДЮСШ), с. Яренск;

- детская школа искусств села Яренск с филиалом в рп. Урдома.

Неотделимы от образовательного процесса учреждения культуры и общеобразовательные школы во всех поселениях района, в которых организованы секции и кружки для школьников.

Нормативная потребность в учреждениях дополнительного образования в целом покрывается существующими объектами.

Комплексный центр дополнительного образования (КЦДО) расположен в двух приспособленных зданиях 1915 и 1920г.г. постройки, требующих капитального ремонта.

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская школа искусств Ленского района» также располагается в приспособленном деревянном здании на 80 мест, год постройки – 1890. Здание требует капитального ремонта. В детской школе искусств действует 3 отделения: музыкальное, художественное и обще-эстетическое.

Проектные мероприятия:

- реконструкция (капитальный ремонт) «Комплексного центра дополнительного образования», с.Яренск;

- реконструкция (строительство) «Детской школы искусств Ленского района», с. Яренск;

- строительство станции юных техников с автодромом, с. Яренск

- реконструкция здания детской школы искусств, рп. Урдома.

Начальное профессиональное образование. В с. Яренск расположено учреждение начального профессионального образования, относящееся к региональным полномочиям:

- ГОУ НПО «Профессиональное училище № 32» (на 240 учащихся) выполняет подготовку специалистов по профессиям: слесарь по ремонту автомобилей, столяр строительный, плотник, повар, кондитер. В настоящее время в училище обучаются 229 человек. Развитие данного учреждения, ведущее подготовку специалистов для предприятий и организаций района, имеет важное социально- экономическое значение.

Яренское профессиональное училище №32 располагается в типовом деревянном двухэтажном здании на 240 мест, год постройки –1969. Здание требует капитального ремонта.

Учреждения здравоохранения и социального обеспечения. Важной функцией государства является обеспечение бесплатного гарантированного медицинского обслуживания.

Медицинскую помощь жителям района осуществляет  ГБУЗ «Яренская ЦРБ», имеющая в своем составе 2 участковые больницы, 1 врачебную амбулаторию и 16 фельдшерско-акушерских пунктов.

Общая мощность амбулаторно-поликлинических учреждений - 330 посещений в смену. Число круглосуточных коек - 97. Действуют дневные стационары на 50 коек.

ГБУЗ «Яренская центральная районная больница» (ЦРБ) включает:

- стационар и поликлинику в с. Яренск и 4 фельдшерско-акушерских пункта (ФАПы п. Усть-Очея, п.Лысимо, д. Запань-Яренга, с. Ирта);

- Урдомская больница, пос. Урдома и 5 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПы п. Тыва, п Вандыш, п Лупья, п Витюнино, дер. Бор - новый);

- Козьминская врачебная амбулатория, пос. Козьмино и 2 фельдшерско-акушерских пункта (ФАПы с. Лена, п. Гыжег);

- Литвиновская участковая больница и 5 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПы в с. Слободчиково, д. Рябово, п. Сойга, д. Белопашино, п. Запань-Лупья).

Учреждения здравоохранения района, в основном ФАПы, расположены в приспособленных зданиях, половина из них – с износом 100%.

Нормативная потребность в медицинских стационарах на расчетный срок составит 163 койки, в амбулаторно-поликлинических учреждениях – 237 посещений в смену.

В соответствии с Программой модернизации здравоохранения Архангельской области на 2011-2012 годы (Постановление правительства Архангельской области от 28 марта 2011 г. №78-пп) предусматривается создание межрайонных специализированных центров, в том числе:

– межрайонного специализированного центра на базе МУЗ «Котласская центральная городская больница им. Святителя Луки (В. Ф. Войно-Ясенецкого)», в котором будет оказываться амбулаторная помощь жителям прикрепленных районов (в том числе Ленского муниципального района) с оказанием медицинской помощи по профилям: кардиология, неврология, офтальмология, акушерство и гинекология, травматология, и др.

Согласно Стратегии развития муниципального образования «Ленский муниципальный район» до 2020 года в здравоохранении предусмотрены следующие мероприятия:

- реконструкция (капремонт) лечебных корпусов ГБУЗ «Яренская  ЦРБ» с вводом дополнительных коек (по генплану с. Яренск);

- строительство морга (паталогоанатомического корпуса) ГБУЗ «Яренская  ЦРБ» и в рп. Урдома.

В соответствии с Программами  модернизации здравоохранения Архангельской области и «Социальное развитие села» в Архангельской области за счёт средств областного и федерального бюджетов предусмотрено строительство 70 фельдшерско-акушерских пунктов, в том числе в Ленском районе.

В 2012 году  введены в эксплуатацию новые зданий ФАПов с. Ирта, д. Бор (Суходол), в 2013г.- будут введены ФАПы в населенных пунктах: с. Лена, д. Селивановская.

Схемой территориального планирования Ленского муниципального района предлагается:

- реконструкция (капремонт) Урдомской больницы, рп. Урдома и увеличение мощности существующей амбулатории до 90 посещений в смену и увеличение стационара до 62 койко-мест;

- реконструкция  (строительство) вр. амбулатории с. Козьмино.

В рамках постепенной замены (2011-2030 г.г.) старых помещений фельдшерско-акушерских пунктов на новые помещения (здания-модули), имеющие кабинет для приема больных и помещение для проживания семьи фельдшера (врача общей практики) предлагаются:

- МО «Сафроновское» - ФАПы: п. Усть-Очея, п. Лысимо;

- МО «Урдомское» - ФАП п. Вандыш;

- МО «Козьминское» - ФАП п. Гыжег;

- МО «Сойгинское» - ФАП п. Белопашино.

Развитие собственной сети медицинской учреждений должно идти по пути улучшения технического состояния помещений (центральная районная больница района нуждается в капитальном ремонте) и улучшения технического оснащения медицинских учреждений.

Социальная защита населения. Социальная защита на территории района представлена следующими учреждениями регионального значения:

- ГОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Яренский детский дом №»  (на 50 мест), с. Яренск.

- ОГБУ «Центр социальной поддержки населения Ленского района», осуществляющим предоставление гражданам социальной помощи, социального обслуживания, иных мер государственной социальной поддержки.

Согласно Схеме территориального планирования Архангельской области, региональным и ведомственным программам размещение новых объектов социальной защиты населения в Ленском муниципальном районе не предусмотрено.

Специализированные учреждения социального обслуживания, в соответствии с положениями Схемы территориального планирования Архангельской области (ФГУП РосНИПИ Урбанистики, 2011г.), будут расположены в межрайонном центре обслуживания – г. Котлас.

Схемой территориального планирования Ленского муниципального района предлагается:

- строительство дома престарелых и инвалидов на 40 мест вблизи с. Яренска (д.Сафроновка).

Физическая культура и спорт. Спортивно-оздоровительная деятельность осуществляется в рамках школьных занятий физкультурой и в форме любительского  спорта. Кроме того, в административном центре муниципального района работает Детско-юношеская спортивная школа (ДЮСШ).

На территории района насчитывается 29 спортивных сооружений.

Спортзалы общего пользования имеются во всех центрах поселений, среди них ФОКи – в с. Яренск и рп. Урдома, открытые спортивные площадки – при 10 из 17 общеобразовательных школ района. Плавательный бассейн – в рп.Урдома, в настоящее время находится на капремонте.

Таблица 3.22

| Муниципальное образование | Спортивные объекты (единицы) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ДЮСШ | Стадионы | Спортзалы общего пользования | Плоскостные спортивные сооружения | Бассейны | Прочие объекты |
| МО «Урдомское» |  |  |  |  |  |  |
| рп. Урдома | - | - | 1 | 4 | 1 | - |
| д. Суходол | - | - |  | 1 |  | - |
| МО «Сафроновское» |  |  |  |  |  |  |
| с. Яренск | 1 | 1 | 1 | 4 | - | Хоккейный корт |
| п. Усть-Очея |  |  |  | 1 |  |  |
| с. Ирта |  |  |  | 1 |  |  |
| п. Яреньга |  |  |  | 1 |  |  |
| п. Лысимо |  |  |  | 1 |  |  |
| МО «Козьминское» | - |  |  |  |  |  |
| с. Лена |  |  |  | 2 |  |  |
| с. Козьмино |  |  |  | 1 |  | 1 |
| п. Гыжег |  |  |  | 1 |  |  |
| МО «Сойгинское» |  |  |  |  |  |  |
| п. Сойга |  |  |  | 2 |  | 1 |
| с. Белопашино | - |  |  | 1 |  |  |
| ВСЕГО | 1 | 1 | 3 | 20 | 1 | 3 |

Основными проблемами развития физкультуры и спорта являются:

- инфраструктура учреждений физкультуры и спорта не отвечает современным требованиям

- недостаточно залов для занятий в форме любительского спорта.

- ветхое состояние ряда физкультурно-спортивных сооружений (ДЮСШ)

Основными нормируемыми объектами физкультуры и спорта являются спортивные залы, плавательные бассейны и плоскостные сооружения.

Схемой территориального планирования Ленского муниципального района предлагается следующие мероприятия по развитию учреждений физической культуры и спорта:

с. Яренск

- строительство плавательного бассейна 340 м2 зеркала воды;

- создание спортивно-оздоровительного комплекса с лыжной базой;

- строительство спортивно-оздоровительного и рекреационного центра на берегу реки Кижмола в районе перспективного освоения;

- строительтво спортивных игровых площадок.

рп. Урдома

- физкультурно-оздоровительный комплекс с новым плавательным бассейном;

- универсальный спортивный зал (500-800 м2);

- универсальные спортивные залы (200-300 м2) Козьмино, Лена, Белопашино;

- организация детского оздоровительного лагеря на 100 мест в д. Суходол.

Нормативная потребность в спортивных залах на расчетный срок составит 4550м2 пл. пола, территория плоскостных спортивных объектов - 2,5 га.

Таблица 3.23

Расчет потребности в новых спортивных объектах

| № п/п | Наименование | Норматив | Нормативная потребность | Современное положение | Потребность в новых объектах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Спортивные залы | всего – 350 м2 на 1000 жителей общего пользования - 80 м2 на 1000 жителей | 4550 1040 | 3050 900 | 1500 140 |
| 2 | Спортивные плоскостные сооружения | 1,95 тыс. м2 на 1000 жителей | 25 | 20 | 5 |
| 3 | Бассейны | 25-75 м2 зеркала воды | 325 - 975 | 150 | 175 - 825 |

Учреждения культуры и досуга. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей услугами организаций культуры является одним из полномочий органов местного самоуправления района и поселений.

В Ленском муниципальном районе функционируют 34 учреждения культуры и досуга.

К объектам культуры и искусства местного районного значения относятся:

- Ленская межпоселенческая  библиотека с филиалами (14 ед.)

- Яренский краеведческий музей

- Детская школа искусств (ДШИ) с. Яренск и рп. Урдома (филиал), размещаются в  одном помещении с библиотекой.

В каждом центре поселений созданы центры культуры и досуга с филиалами (дом культуры, клуб), относящиеся к объектам поселенческого значения. Общая емкость 17 учреждений клубного типа составляет 1665 мест, емкость 14 библиотек  -108 тыс. экз.

Состояние учреждений культуры и учреждений дополнительного образования в области культуры и искусства характеризуется следующим:

- 90% учреждений расположены в приспособленных помещениях (в зданиях детского сада, школы, администрации) или в помещениях со 100% степенью износа

- материально-техническая оснащенность учреждений культуры не отвечает современным требованиям.

Требуется замена или реконструкции большинства учреждений клубного типа, библиотек и дополнительного образования детей.

Проектом предлагается размещение в центрах поселений и крупных населенных пунктах единых социо-культурных досуговых центров, которые включали бы в себя клуб, учреждение дополнительного образования (кружковые помещения), спортивный (тренажерный) зал.

Библиотеки рекомендуется размещать в составе общеобразовательных школ.

Схемой территориального планирования Ленского муниципального района предлагаются следующие мероприятия в области культуры:

- реконструкция (строительство) ДШИ с. Яренск и рп. Урдома;

- новое помещение Ленской межпоселенческой  библиотеки мощностью 53000 экземпляров, с. Яренск;

- строительство культурно-досугового центра на 720 мест, с. Яренск.

Таблица 3.24

| № п/п | Наименование | Норматив | Нормативная потребность | Современное положение | Потребность в новых объектах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Учреждения культуры клубного типа* | 70-150 мест на 1000 жителей Яренск, Урдома 20 мест на 100 жителей | 920 760 | 1665 | - |
| 2 | Библиотеки | Библиотеки – 1 межмуниципальная, детская и юношеская в районном центре и 1 в центре поселения |  | 14 ед. | - |

* Согласно СНиП 2.07.01-89 в сельских поселениях с численностью населения не более 500 чел. норматив для расчета учреждений клубного типа 20 мест на 100 жителей.

Допускается в населенных пунктах с числом жителей до 500 человек размещение не менее 1-го клубного учреждения на каждый населенный пункт мощностью 100-150 зрительских мест

Торговля, общественное питание и бытовое обслуживание. Данные сферы обслуживания в Ленском муниципальном районе являются областью интересов частного бизнеса и относятся к ненормируемым. Емкость их формируется на основе сбалансированного спроса и предложения на данные виды услуг.

Формат предоставления услуг, их качество и ассортимент являются не только отражением уровня развития общества, но и необходимым элементом формирования среды населенных пунктов. Перспективы территориального района должны быть тесно связаны с развитием сферы услуг во всех селах.  В генеральных планах поселений должны быть выделены отдельные участки для развития общественно-деловой застройки.

В проекте Схемы территориального планирования Ленского муниципального района определена потребность в новых объектах социальной инфраструктуры с учетом решений Схемы территориального планирования Архангельской области, региональных и местных целевых программ.

Таблица 3.25

- Планируемые для размещения объекты

- социальной инфраструктуры регионального значения

| № п/п | Наименование | Населенный пункт | Сроки реализации | Основание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Социальная защита |  |  |  |  |
| 1. | Дом престарелых и инвалидов на 40 мест | д. Сафроновка | 2012-2022 | Программа |
| 2. Здравоохранение |  |  |  |  |
| 2.1 | Реконструкция (капремонт) лечебных корпусов ГБУЗ «Яренская ЦРБ" | с. Яренск | 2012-2022 |  |
| 2.2 | Строительство морга (паталогоанатомического корпуса) | ЦРБ с. Яренск рп. Урдома | 2014 2015 | Стратегия развития муниципального образования «Ленский муниципальный район» до 2020 года |
| 2.3 | Замена старых помещений ФАПов на новые здания (здания-модули) | с. Ирта д. Селивановская д. Суходол с. Лена | 2011-2013 | Программа модернизации здравоохранения Архангельской области Стратегия |
|  |  | п. Белопашино п. Усть-Очея, п. Лысимо п. Гыжег | 2012-2032 | Предложения СТП Ленского муниципального района |
| 2.4 | Реконструкция (капремонт) Урдомской больницы | рп. Урдома | 2012-2022 |  |
| 2.5 | Реконструкция (строительство) вр. амбулатории | с. Козьмино | 2012-2022 |  |

Таблица 3.26

- Планируемые для размещения объекты

- социальной инфраструктуры местного значения района

| № п/п | Наименование | Населенный пункт | Сроки реализации | Основание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Образование |  |  |  |  |
| 1.1 | Строительство детского сада на 220 мест | с. Яренск | 2012-2022 | Генплан с. Яренск |
| 1.2 | Строительство детского сада на 220 мест | рп. Урдома | 2012-2022 | Стратегия развития муниципального образования «Ленский муниципальный район» до 2020 года |
| 1.3 | Строительство детского сада на 80 мест | рп. Урдома | 2021-2032 | Предложения СТП Ленского района |
| 1.4 | Строительство начальной общеобразовательной школы на 240 учащихся в составе СОШ | с. Яренск | 2012-2022 | Генплан с.Яренск Стратегия развития муниципального образования «Ленский муниципальный район» до 2020 года |
| 1.5 | Межшкольный учебно-производственный комбинат (на базе реконструируемого здания детского сада) | с. Яренск | 2012-2022 |  |
| 1.6 | Строительство общеобразовательной школы на 860 мест | рп. Урдома | 2012-2022 | «Программа комплексного социально-экономического развития МО Ленский район на 2010-2013г.г.» |
| 1.7 | Реконструкция (строительство) общеобразовательной школы с детским садом (40 мест) | с. Ирта (МО «Сафроновское») | 2022-2032 |  |
| 1.8 | Реконструкция (строительство) общеобразовательной школы с детским садом (30 мест) | п. Усть-Очея (МО «Сафроновское») | 2022-2032 |  |
| 1.9 | Реконструкция (строительство) общеобразовательной школы с детским садом (70 мест) | п. Козьмино (МО «Козьминское») | 2022-2032 |  |
| 1.10 | Реконструкция (строительство) общеобразовательной школы с детским садом (70 мест) | с. Лена (МО «Козьминское») | 2022-2032 |  |
| 1.11 | Реконструкция (строительство) общеобразовательной школы с детским садом (70 мест) | с. Литвино (МО «Сойгинское») | 2022-2032 |  |
| 1.12 | Реконструкция (капремонт) районного центра дополнительного образования | с. Яренск | 2022-2032 | Генплан с. Яренск |
| 2. Культура |  |  |  |  |
| 2.1 | Реконструкция (строительство) детской школы искусств | с. Яренск | 2022-2032 | Генплан с. Яренск |
| 2.2 | Реконструкция (строительство) детской школы искусств | рп. Урдома | 2022-2032 |  |
| 2.3 | Реконструкция (строительство) Ленской межпоселенческой библиотеки и филиалов | с. Яренск | 2012-2022 |  |
| 2.4 | Культурно-досуговый центр | с. Яренск | 2022-2032 |  |
| 3. Физическая культура и массовый спорт |  |  |  |  |
| 3.1 | Строительство спортивно- оздоровительного комплекса с лыжной базой | с. Яренск | 2012-2022 | Генплан с. Яренск |
| 3.2 | Строительство плавательного бассейна (340 м2 пл.пола) | с. Яренск | 2018-2022 | Стратегия |
| 3.3 | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (800-1000 м2) и рекреационного центра | с. Яренск | 2022-2032 | Генплан с. Яренск |
| 3.4 | Строительство открытого хоккейного корта | с. Козьмино | 2012 |  |
| 3.5 | Универсальный спортивный зал (600-800 м2) | рп. Урдома | 2012-2022 | Предложения Схемы территориального планирования Ленского муниципального района |
| 3.6 | Строительство плавательного бассейна (340м2 зеркала воды) | рп. Урдома | 2022-2032 |  |
| 3.4 | Универсальный спортивный зал (200-300м2) | с. Козьмино | 2022-2032 |  |
| 3.5 | Универсальный спортивный зал 200-300м2) | с. Лена | 2012-2022 |  |
| 3.6 | Универсальный спортивный зал (200-300м2) | с. Сойга | 2012-2022 |  |
| 3.7 | Универсальный спортивный зал (200-300м2) | с. Белопашино | 2012-2022 |  |
| 3.8 | Спортивные игровые площадки | с. Яренск | 2012-2032 |  |
| 3.9 | Спортивные игровые площадки | рп. Урдома | 2012-2032 |  |
| 4. Рекреация и туризм |  |  |  |  |
|  | Детский оздоровительный отдых |  |  |  |
| 4.1 | Строительство детских оздоровительных лагерей | д. Богослово д. Суходол | 2012-2022 | Стратегия развития муниципального образования «Ленский муниципальный район» до 2020 года |

Таблица 3.27

- Планируемые для размещения объекты

- социальной инфраструктуры местного значения поселения

| № п/п | Наименование | Населенный пункт | Сроки реализации | Основание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Культура |  |  |  |  |
| 1.1 | Станция юных техников с автодромом | с. Яренск | 2012-2022 | Генплан с. Яренск |
| 1.2 | Строительство культурно-досугового центра | с. Яренск | 2022-2032 |  |
| 1.3 | Реконструкция (строительство) ДК и филиалов (СДК) |  |  |  |

Предлагаемые объекты могут быть расположены в новых зданиях, существующих зданиях после реконструкции или на базе существующих невостребованных помещений при соблюдении действующего законодательства.

# Глава 4. Планировочная организация территории

## 4.1. Современное использование и земельное устройство территории

Характеристика земельного фонда Ленского муниципального района приводится по данным, полученным из Управления Росреестра по Архангельской области и Ненецкому автономному округу - земельному балансу Ленского муниципального района (формам №22-1, 22-2, 22-5, 22-6) по состоянию на 01.01.2012 года.

Ленский муниципальный район занимает территорию 1066438 га, что составляет всего 2,6 % от общей площади Архангельской области (без Ненецкого автономного округа). В структуре земельного фонда района преобладает категория земель лесного фонда, которые составляют практически 90 %. Земли сельскохозяйственного назначения занимают 7,58%, земли населенных пунктов – 0,4 %. Остальные приходятся на земли промышленности, энергетики, транспорта, земель иного специального назначения, запаса, составляющие 2,06 % территории района.

Таблица 4.1.

Распределение земель района по категориям

| Категории земель | Общая площадь, га | % от общей площади |
| --- | --- | --- |
| Земли сельскохозяйственного назначения: | 80882 | 7,58 |
| - в том числе фонд перераспределения земель | 57768 | 5,42 |
| Земли населенных пунктов, в том числе: | 4230 | 0,4 |
| - городских населенных пунктов | 941 | 0,09 |
| - сельских населенных пунктов | 3289 | 0,31 |
| Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | 3711 | 0,35 |
| - земли промышленности | 1158 | 0,11 |
| - земли энергетики | 4 | 0,0004 |
| - земли транспорта, в том числе: | 2158 | 0,2 |
| - железнодорожного | 955 | 0,089 |
| - автомобильного | 772 | 0,072 |
| - морского, внутреннего водного | 4 | 0,0004 |
| - воздушного | - | - |
| - трубопроводного | 427 | 0,04 |
| - земли связи, радиовещания, телевидения, информатики | 12 | 0,001 |
| - земли обороны и безопасности | - | - |
| - земли иного специального назначения | 379 | 0,035 |
| Земли особо охраняемых территорий и объектов | - | - |
| Земли лесного фонда | 959404 | 89,96 |
| Земли водного фонда | - | - |
| Земли запаса | 18211 | 1,71 |
| Итого земель в административных границах | 1066438 | 100,00 |

Земли сельскохозяйственного назначения включают земли, предоставленные различным сельскохозяйственным организациям (товариществам, кооперативам, прочим предприятиям) и гражданам для сельскохозяйственного использования (ведения крестьянского/фермерского хозяйства, личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества). В районе 5,4 % этих земель составляют земли фонда перераспределения, свободные от обременения правами юридических и физических лиц. Из всех земель сельскохозяйственного назначения земли фонда перераспределения составляют 71,4 %. Площади сельскохозяйственных угодий в районе занимают 21,2 тыс. га, или 26,2 % от общей площади земель сельскохозяйственного назначения, площадь пашни соответственно – 5,65 тыс. га, или 7,0 %. Ленском районе

Землями населенных пунктов являются земли, используемые и предназначенные для застройки и развития городских и сельских населенных пунктов и отделенные чертой от земель других категорий. Граница населенного пункта представляет собой внешние границы земель, которые установлены на основании градостроительной и землеустроительной документации и утвержденные представительными органами местного самоуправления. В случае, если граница населенного пункта не установлена, то площадь земель определена по фактической застройке.

Площадь земель населенных пунктов составляет  на 01.01.2012г. 4230 га, или 0,4 % земельного фонда района. Из них земли городских населенных пунктов составляют 22,0 %, сельских – 78,0 %.

В структуре категории земель населенных пунктов по видам использования преобладают земли сельскохозяйственного использования, которые составляют 33,0 %. Площади, занятые застройкой, составляют 23,5 %. Земли лесничеств и лесопарков – 19,1 %, земли промышленности, транспорта, связи, инженерных коммуникаций – 12,9 %, земли, не вовлеченные в градостроительную деятельность составляют 7,7 %.

Таблица 4.2.

Распределение земель населённых пунктов на 01.01.2011 г.

| №№ пп | Виды использования земель | Городские насе-ленные пункты |  | Сельские насе-ленные пункты |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | общая площадь тыс. га | струк-тура % | общая площадь тыс. га | струк-тура % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Земли жилой застройки: | 27 | 2,9 | 35 | 1,0 |
| 1.1 | из них: - многоэтажной | - | - | - | - |
| 1.2 | - индивидуальной | 25 | 2,65 | 25 | 0,8 |
| 2. | Земли общественно-деловой застройки | 197 | 20,95 | 732 | 22,2 |
| 3. | Земли промышленности | 64 | 6,8 | 265 | 8,1 |
| 4. | Земли общего пользования | 21 | 2,2 | 122 | 3,7 |
| 5. | Земли транспорта, связи, инженерных коммуникаций: | 106 | 11,3 | 111 | 3,4 |
| 5.1 | Из них: - железнодорожного транспорта | 97 | 10,3 | 28 | 0,85 |
| 5.2 | - автомобильного транспорта | 9 | 1,0 | 65 | 2,0 |
| 5.3 | - морского, внутреннего водного транспорта | - |  | - | - |
| 5.4 | - воздушного | - |  | 15 | 0,46 |
| 5.5 | - иного транспорта | - |  | 3 | 0,09 |
| 6. | Земли сельскохозяйственного использования: | 195 | 20,7 | 1201 | 36,5 |
| 6.1 | из них: - занятые крестьянскими (фермерскими) хозяйствами | - | - | - | - |
| 6.2 | - предприятиями, занимающимися сель- хозпроизводством | - | - | - | - |
| 6.3 | - садоводческими объединениями и индивидуальными садоводами | - | - | 2 | - |
| 6.4 | - огородническими объединениями и индивидуальными огородниками | 15 | 1,6 | 50 | 1,55 |
| 6.5 | - дачными объединениями | - | - | - | - |
| 6.6 | - личными подсобными хозяйствами | 178 | 18,9 | 797 | 24,25 |
| 6.7 | - для других целей | 2 | 0,2 | 352 | 10,7 |
| 7. | Земли занятые особо охраняемыми территориями и объектами |  |  | - | - |
| 7.1 | из них: - земли особо охраняемых природных территорий | - | - | - | - |
| 7.2 | - земли рекреационного значения (городские леса) |  |  | - |  |
| 7.3 | - земли историко-культурного значения | - |  | - |  |
| 8. | Земли лесничеств и лесопарков | 306 | 32,5 | 503 | 15,3 |
| 9. | Земли под водными объектами | 3 | 0,3 | 15 | 0,5 |
| 10. | Земли под военными и иными режимными объектами | - | - | - | - |
| 11. | Земли под объектами иного специального назначения | - | - | - | - |
| 12. | Земли, не вовлеченные в градострои-тельную или иную деятельность | 22 | 2,35 | 305 | 9,3 |
|  | Итого земель в пределах границ населённых пунктов | 941 | 100 | 3289 | 100 |

- В категорию земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения включены земли, которые расположены за границей населенных пунктов и используются или предназначены для обеспечения деятельности организаций и эксплуатации объектов промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, объектов для обеспечения космической деятельности, объектов обороны и безопасности, осуществления иных специальных задач.

- На территории Ленского муниципального района земли этой категории составляют всего 0,35 % от общей площади района, представлены главным образом объектами транспорта (железнодорожным, автомобильным, трубопроводным), промышленности.

- Из земель иного специального назначения площадь кладбищ в районе составляет всего 37,2 га, из них в:

- МО «Урдомское» - 14,1 га (рп. Урдома – 5,6 га, д. Суходол – 2,5 га, п. Вандыш – 3 га, п. Лупья – 3 га). В рп. Урдома требуется закрытие существующего кладбища, так как СЗЗ от кладбища перекрывает жилую застройку, резервы для его расширения отсутствуют.

- Проектом предлагается размещение нового кладбища на отведенном земельном участке (7 га) в районе Тулуповки по прочей автомобильной дороге регионального значения на п. Вандыш под организацию кладбища площадью 3 га для рп. Урдома на землях населенного пункта.

- МО «Сафроновское» - 10,4 га (с. Яренск – 0,5 га (закрытое), 4,6 га (действующее), п. Пантый – 0,8 га, п. Усть-Очея – 1 га, с. Тохта –1 га, д. Выемково – 0,4 га, д. Богослово – 1,1 га, с. Ирта – 1 га). В с. Яренск требуется закрытие действующего кладбища, так как СЗЗ от кладбища перекрывает жилую застройку, резерв для его расширения отсутствует.

- Проектом в соответствии с генеральным планом с. Яренск предлагается размещение нового кладбища на земельном участке площадью 2 га в 4 км по автомобильной дороге регионального значения Яренск – Сольвычегодск – Котлас на землях сельскохозяйственного назначения.

- МО «Козьминское» - 6,5 га (с. Козьмино – 2,5 га, с. Лена – 2,5 га, д. Урдома – 0,5 га, д. Вожем – 0,5 га, местность Туглим (между д. Вожем и д. Бор) - 5 га.

- Проектом предлагается в связи с потребностью расширение земельных участков кладбищ на землях населенных пунктов на 3 га, в том числе: Козьмино с 2,5 га до 4 га  и Лена с 2,5 га до 4 га.

- МО «Сойгинское» - 6,2 га (в том числе резерв – 4,1 га), д. Белопашино – 2 га (резерв – 1,6 га), п. Литвино – 1 га (резерв – 0,5 га), п. Запань-Лупья – 2,5 га (резерв – 2 га), с. Слободчиково – 0,7 га (резерв – 0 га). При наличии резервных территорий расширение существующих кладбищ не требуется.

| Таблица 4.3. Распределение земель Ленского муниципального района по категориям и основным видам угодий, га |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Категории земель | Общая площадь | Сель-хоз угодья | Лесные площа-ди, всего | в т.ч. покры-тые лесом | Лесные на- саждения, не входя- щие в лес- ной фонд | Под водой | Земли заст-ройки | Под доро-гами | Боло-та | Нару-шен-ные земли | Про-чие земли |
| Земли сельскохозяйственного назначения, в том числе: | 155906 | 47424 | 83907 | 78144 | 8926 | 2916 | 82 | 2860 | 7727 | 306 | 1758 |
| -фонд перераспределения земель | 58566 | 11124 | 33596 | 27991 | 4685 | 1749 | 1 | 1484 | 4794 | 62 | 1071 |
| Земли населенных пунктов в том числе: | 7323 | 3474 | 504 | 504 | 321 | 13 | 869 | 935 | 150 |  | 1057 |
| -городских населенных пунктов | 2091 | 386 | 317 | 317 | 49 | 8 | 583 | 319 | 18 |  | 411 |
| -сельских населенных пунктов | 5232 | 3088 | 187 | 187 | 272 | 5 | 286 | 616 | 132 |  | 646 |
| Земли промышленности, энергети- ки, транспорта, связи, радиовеща- ния, телевидения, информатики, земли для обеспечения космичес- кой деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения – всего | 4354 | 187 | - | - | - | 16 | 420 | 2727 | - | 143 | 859 |
| в т. ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -земли промышленности | 417 | - | - | - | - | - | 30 | 227 | - | 95 | 65 |
| -земли энергетики | 106 | - | - | - | - | - | 106 | - | - | - | - |
| -земли транспорта из них: | 2923 | - | - | - | - | - | 112 | 2491 | - | 45 | 275 |
| железнодорожного | 1513 | - |  |  |  |  |  | 1513 | - | - |  |
| автомобильного | 1015 | - |  |  |  |  | 9 | 964 | - | 36 | 6 |
| воздушного | 4 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - |
| трубопроводного | 391 | - | - | - | - | - | 99 | 14 | - | 9 | 269 |
| -земли связи, радиовещания, телевидения, информатики | 10 | - | - | - | - | - | 8 | 2 | - | - | - |
| -земли обороны и безопасности | 622 | 187 | - | - | - | - | 59 | - | - | - | 376 |
| -земли иного специального назначения | 276 | - | - | - | - | 16 | 105 | 9 | - | 3 | 143 |
| Земли особо охраняемых территорий и объектов | 57 | - | - | - | - | 20 | 7 | - | - | - | 30 |
| -земли особо охраняемых природных территорий в том числе: | 57 | - | - | - | - | 20 | 7 | - | - | - | 30 |
| земли лечебно-оздоровительных местностей и курортов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -земли рекреационного назначения | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -земли историко-культурного назначения | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - |  |
| Земли лесного фонда | 445128 | 1032 | 420909 | 410974 |  | 1083 | 227 | 1508 | 16219 | 2 | 4148 |
| Земли водного фонда | 9600 | - |  |  |  | 9600 |  |  |  |  |  |
| Земли запаса | 3843 | - |  |  |  | 3243 |  |  |  |  | 600 |
| Итого земель в административных границах района | 626211 100% | 52117 8,3% | 505320 80,7% | 489622 78,1% | 9247 1,5% | 16891 2,7% | 1605 0,3% | 8032 1,3% | 24096 3,8% | 451 0,1% | 8452 1,3% |
| Из всех земель: земли природоохранного назначения | 19820 | - | 19820 | 19820 |  |  |  |  |  |  |  |

Земли лесного фонда занимают большую часть территории района – 89,96 % общей площади района. Они относятся к Яренскому центральному лесничеству (далее - Яренское лесничество) в составе 9 участковых лесничеств: Витюнинского, Козьминского, Ленского, Литвиновского, Очейского, Пантыйского, Урдомского, Яренского, Яренского сельского.

Яренское лесничество организовано приказом Рослесхоза от 04.07.2007 № 331 (уточнено приказом Рослесхоза от 03.09.2008 N 240 “Об определении количества лесничеств и лесопарков на территории Архангельской области и установлении их границ”) на территории бывшего Яренского лесхоза и Яренского сельского лесхоза ОГУ “Архангельсксельлес”.

Земли водного фонда по данным, полученным из Управления Росреестра по Архангельской области и Ненецкому автономному округу - земельному балансу Ленского муниципального района (форма 22-2 по состоянию на 01.01.2012 года) отсутствуют.

Землями запаса в соответствии с Земельным кодексом РФ являются земли, находящиеся в государственной и муниципальной собственности и не предоставленные гражданам или юридическим лицам, за исключением земель фонда перераспределения земель. Земли запаса в Ленском муниципальном районе составляют 1,71 % общей площади района. В них входят земли, не вовлеченные в хозяйственный оборот, и представлены они землями под водой и другими землями в прочих землях.

Распределение земель всех категорий по основным видам угодий приводится в таблице 4.3.

Распределение земельного фонда по формам собственности

К федеральной собственности отнесены земли связи, земли лесного фонда, земли запаса. К федеральной собственности относятся также земельные участки, на которых расположены объекты недвижимости, находящиеся в федеральной собственности, либо предоставленные учреждениям органов федеральной власти, государственным унитарным предприятиям, другим государственным некоммерческим организациям.

С принятием закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» земли сельхозназначения оказались самыми востребованными для выкупа и переоформления в собственность юридическими и физическими лицами. Из общей площади земель сельхозназначения 20,5 % находятся в собственности граждан. Большая часть – 79,5 % находятся в государственной и муниципальной собственности.

Разграничение земель государственной собственности на федеральные земли, земли субъекта РФ, муниципальные и частные в настоящее время в Ленском муниципальном районе и Архангельской области в целом не завершено.

Таблица 4.4.

Распределение земель муниципального района по формам собственности, га

| Категории земель | Общая площадь | В собст-венности граждан | В собст-венности юр. лиц | В государственной и муниципальной собственности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | в т ч. в собств. РФ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Земли сельскохозяйственного назначения | 80882 100% | 16617 20,5% | - | 64265 79,5% | - |
| в т.ч. фонд перераспределения земель | 70855 100% | 13087 18,5 | - | 57768 81,5 | - |
| Земли населенных пунктов, в том числе: | 4230 100% | 431 10,2% | 23 0,5% | 3776 89,3% | 22 0,6% |
| - городских населенных пунктов | 941 100% | 72 7,7% | 7 0,7% | 862 91,6% | - |
| - сельских населенных пунктов | 3289 100% | 359 10,9% | 16 0,5% | 2914 88,6% | 22 0,75 |
| Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, обороны и безопасности, иного специального назначения - всего | 3711 100% | - | 159 4,3% | 3552 95,7% | 1687 47,5 |
| в т.ч. |  |  |  |  |  |
| - промышленности | 1158 | - | 3 | 1155 | 87 |
| - энергетики | 4 | - |  | 4 |  |
| - транспорта из них: | 2158 | - | 156 | 2002 | 1305 |
| - железнодорожного | 955 |  | 151 | 804 | 804 |
| - автомобильного | 772 |  | 5 | 767 | 92 |
| - морского, внутреннего водного | 4 | - | - | 4 | - |
| - трубопроводного | 427 | - | - | 427 | 409 |
| - связи, радиовещания, телевидения, информатики | 12 | - | - | 12 | 6 |
| - обороны и безопасности | - | - | - | - | - |
| - иного специального назначения | 379 | - | - | 379 | 376 |
| Земли особо охраняемых территорий и объектов | - | - | - | - | - |
| Земли лесного фонда | 959404 100% |  |  | 959404 100% | 308505 32% |
| Земли водного фонда | - | - | - | - | - |
| Земли запаса | 18211 100% | - | - | 18211 100% | - |
| Итого земель в админи-стративных границах района | 1066438 100 % | 17048 1,6 % | 182 0,02 % | 1049208 98,38 % 100 % | 310214 29,5 % |

- Проектные изменения земельного баланса

В период реализации «Схемы территориального планирования Ленского муниципального района» изменения площадей по категориям земель будут связаны с территориальным развитием населенных пунктов и с развитием инженерно-транспортной инфраструктуры. Изъятие земель для этих нужд прогнозируется ориентировочно. В соответствии с проектными предложениями «Схемы» к концу расчетного срока предусматриваются следующие изменения по категориям земель:

- Увеличение земель:

- населенных пунктов на 214 га (за счет земель: сельскохозяйственного назначения – 100 га, лесного фонда – 114 га);

- энергетики на 1 га (за счет земель лесного фонда);

- транспорта на 111,5 га (за счет земель лесного фонда);

- связи на 4 га (за счет земель лесного фонда);

- иного специального назначения на 2,9 га (за счет земель лесного фонда) и 1,2 га (за счет земель сельскохозяйственного назначения);

- Уменьшение земель:

- сельскохозяйственного назначения - всего на 102,2 га;

- земель лесного фонда - всего на 228 га.

Таблица 4.5

Земельный баланс по очередям проектирования (округленно, га)

| Категории земель | Совр. сост. | 1 очер. | Расч. срок |
| --- | --- | --- | --- |
| Земли сельскохозяйственного назначения | 80882 | 80780 | 80779,8 |
| Земли населенных пунктов | 4230 | 4394 | 4444 |
| в т. ч.:- городских населенных пунктов | 941 | 990 | 1040 |
| - сельских населенных пунктов | 3289 | 3404 | 3404 |
| Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, обороны и безопасности, иного специального назначения - всего | 3711 | 3827 | 3827,2 |
| в том числе |  |  |  |
| - земли промышленности | 1158 | 1158 | 1158 |
| - земли энергетики | 4 | 5 | 5 |
| - земли транспорта в том числе: | 2158 | 2265,5 | 2265,5 |
| - железнодорожного | 955 | 955 | 955 |
| - автомобильного | 772 | 799,5 | 799,5 |
| - морского, внутреннего водного | 4 | 4 | 4 |
| - воздушного | - | - | - |
| - трубопроводного | 427 | 507 | 507 |
| - земли связи, радиовещания, телевидения, информатики | 12 | 16 | 16 |
| - земли обороны и безопасности | - | - | - |
| - земли иного специального назначения | 379 | 382,5 | 382,7 |
| Земли особо охраняемых территорий и объектов | - | - | - |
| Земли лесного фонда | 959404 | 959226 | 959176 |
| Земли водного фонда | - | - | - |
| Земли запаса | 18211 | 18211 | 18211 |
| Итого земель | 1066438 | 1066438 | 1066438 |

Функциональное использование территории

Основная часть территории Ленского района преимущественно представлена территориями лесохозяйственного использования. По функциональному использованию территории в границах района подразделяются на следующие территории:

- урбанизированные территории - территории селитебной и производственной застройки населенных пунктов городского и сельского типа, коридоры и площадки инженерно-транспортных коммуникаций (транспортные коридоры, ЛЭП, транзитные газо- и нефтепроводы, полигоны ТБО, полигоны промышленных отходов, аэропорты, причалы). Урбанизированные территории сформированы вдоль основной природной оси: реки Вычегды;

- территории специального назначения в границах Ленского района представлены землями специального назначения площадью 379 га;

- территории месторождений в районе представлены месторождениями: кирпичных глин и суглинков – Кижмольское и Урдомское (вблизи с.Яренск и рп.Урдома), песков и песчано-гравийной смеси – «Кв. 68-Урдома», «Ефимов», «Квартал 117, 118» и «Кв. 88-Бердышевка» (в районе с.Яренск, рп.Урдома, пос. Литвиново), торфа локализировано расположенных в крупных болотных массивах в обширных верховых болотах северной водораздельной части района;

- территории преимущественно лесохозяйственного назначения. В структуре земельного фонда района земли лесного фонда составляют почти 90 % от общей площади и представлены Яренским лесничеством в составе 9 участковых лесничеств: Витюнинского, Козьминского, Ленского, Литвиновского, Очейского, Пантыйского, Урдомского, Яренского и Яренского сельского.

- территории сельскохозяйственного назначения занимают всего 7,6 % от общей площади района, размещаются вдоль основной природной оси района – реки Вычегды;

- территории природоохранного назначения, формирующие сложившийся  природно-экологический каркас района, представлены защитными лесами: заказник «Яренский», заказник «Ленский», леса зеленых зон с. Яренска, рп. Урдомы, запретные полосы лесов, защищающие нерестилища, защитные полосы лесов вдоль автомобильных и железных дорог, в водоохранных зонах;

- территории туристско-рекреационного назначения – территории, на которых сконцентрированы туристско-рекреационные объекты, в том числе объекты историко-культурного значения.

## 4.2. Зоны с особыми условиями использования территории

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ (п. 4 ст. 4), планировочные ограничения представляют собой зоны с особыми условиями использования. Зона с особыми условиями использования территории определяется как «зона, устанавливаемая в соответствии с законодательством РФ, имеющая свои границы, прохождение которых определяется в соответствии с действующим законодательством и которые подлежат описанию и внесению в государственный кадастр недвижимости, предназначенная для охраны объекта, нуждающегося в охране или охраны от объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду и человека, накладывающая правовые требования к использованию и ограничения на использования объектов движимого и недвижимого имущества, а также определяющая условия нахождения, правила посещения, режим пребывания и т.п. в данной зоне, как правило, не входящая в юридически закрепленные границы объекта, требующего охраны, или объекта, от воздействия которого необходима охрана».

Зоны с особыми условиями использования территории: устанавливаются как для существующих объектов, так и для проектируемых (см. гл.4).

1. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы – для водоемов и водотоков. В соответствии с «Водным кодексом РФ» от 03.06.2006 N 74-ФЗ (ред. от 23.07.2008) под водоохранными зонами понимаются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

За пределами территорий городов и других населенных пунктов ширина водоохранной зоны рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и ширина их прибрежной защитной полосы устанавливаются от соответствующей береговой линии. При наличии ливневой канализации и набережных границы прибрежных защитных полос этих водных объектов совпадают с парапетами набережных, ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной.

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью: до 10 км - в размере 50 м;  от 10 м до 50 м - в размере 100 м; от 50 км и более - в размере 200 м. Для реки, ручья протяженностью менее 10 км от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере 50 м.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 км2, устанавливается в размере 50 м. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохраной зоны этого водотока. Водоохранные зоны рек, их частей, помещенных в закрытые коллекторы, не устанавливаются.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет 30 м для обратного или нулевого уклона, 40 м для уклона до трех градусов и 50 м для уклона три и более градуса.

Ширина прибрежной защитной полосы озера, водохранилища, имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, зимовки рыб и других водных биологических ресурсов) устанавливается в размере 200 м независимо от уклона прилегающих земель.

На территориях населенных пунктов при наличии ливневой канализации и набережных границы прибрежных защитных полос совпадают с парапетами набережных. Ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной. При отсутствии набережной ширина водоохранной зоны, прибрежной защитной полосы измеряется от береговой линии.

В границах водоохранных зон запрещается:

- использование сточных вод для удобрения почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными для ВОЗ ограничениями запрещаются:

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Цель установления водоохраной зоны и прибрежной защитной полосы: предотвращение загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранение среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В соответствии со ст. 65 Водного кодекса РФ (от 03.-6.2006 г., № 74 ФЗ) ширина водоохранных зон устанавливается в зависимости от длины водотока: для рек протяженностью до 10 км – 50 м;  от 10 до 50 км – 100 м; более 50 км – 200 м.

Таблица 4.6.

Наиболее крупные реки Ленского муниципального  района

| Название | Длина | Ширина ВОЗ |
| --- | --- | --- |
| р. Вычегда | 1130 км | 200 м |
| р. Яренга | 150 км | 200 м |
| р. Кижмола | 50 км | 100 м |
| р. Ертым | 130 км | 200 м |
| р. Верхняя Лупья | 175 км | 200 м |
| р. Сойга | 26 км | 100 м |
| р. Сендуга | 47 км | 100 м |
| р. Гыжег | 34 км | 100 м |
| Р. Ленка | 66 км | 200 м |

Ширина водоохраной зоны для остальных водотоков территории Ленского района, имеющих длину менее 10 км, составляет 50 м

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта. Для рек рассматриваемой территории, имеющих уклон более 3°, ширина ПЗП принимается равной 50 м.

2. Зона затопления расчетным паводком 1% обеспеченности регламентируется СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», согласно которому освоение территорий под гражданско-промышленное строительство требуется проводить с учетом инженерной подготовки и защиты территории. В границах зоны затопления паводком 1% обеспеченности запрещается жилищное и промышленное строительство без проведения специальных мероприятий. Для ведения сельского хозяйства  эти территории благоприятны, также как и для рекреации.

Характеристика зон затопления паводком 1 % обеспеченности в границах Ленского района приводится в разделе 2.6. (том I пояснительной записки).

В период весеннего паводка ежегодно происходит значительное подтопление и затопление прибрежных населенных пунктов. В Ленском муниципальном районе весенними паводками затапливаются следующие населенные пункты:

- по правому берегу р. Вычегда: Запань Яренга;

- по левому берегу р. Вычегда: Выемково, Паста, Лопатино, Ошлапье, Заречье, Берег, Вандыш, Лупья, Запань Лупья.

На графических материалах зоны затопления паводком 1 % обеспеченности представлены на схеме «Зоны с особыми условиями использования территории».

3. Охранные зоны метеорологических, гидрометеорологических и агрометеорологических станций

| - № | Определяемые элементы | Характеристики зоны |
| --- | --- | --- |
| - 1. | - Нормативно-правовой акт (первоисточник существования зоны) | Постановление Совмина СССР от 06.01.1983 №19 «Об усилении мер по обеспечению сохранности гидрометеорологических станций, осуществляющих наблюдение и контроль за состоянием природной среды» |
| - 2 | - Наименование зоны | - Охранная зона |
| - 3. | - Объект охраны/источник негативного воздействия | - Гидрометеорологические станции любых видов, производящие метеорологические, морские гидрометеорологические, аэрологические и другие наблюдения. |
| - 4. | - Основание установления зоны | - Требования постановления Совмина СССР от 06.01.1983 №19 |
| - 5. | - Цель установления | Обеспечение нормальных условий работы гидрометеорологических станций |
| - 6. | - Принцип установления зоны | - Устанавливается вокруг гидрометеорологических станций |
| - 7. | - Размер зоны | Участок земли (водного пространства), ограниченных замкнутой линией, отстоящей от границ территорий гидрометеорологических станций на 200 метров во все стороны |

В Ленском муниципальном районе расположены следующие пункты наблюдения за состоянием окружающей среды (ФГБУ «Северное» УГСМ»): 1 метеорологическая станция 2 разряда Яренск (с. Яренск) и 1 гидрологический пост 1 разряда Тохта – река Яренга (пос. Лысимо).

4. Санитарно-защитные зоны (СЗЗ) Санитарно-защитные зоны (СЗЗ) устанавливаются вокруг промышленных, коммунальных, радиотехнических и других объектов с целью отделения объектов, являющихся источниками выбросов загрязняющих веществ, повышенных уровней шума, вибрации, ультразвука, электромагнитных волн от жилой застройки. Размеры СЗЗ и режимы деятельности для промышленно-коммунальных объектов устанавливаются СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

| № | Определяемые элементы | Характеристики зоны |
| --- | --- | --- |
|  | Нормативно-правовой акт (первоисточник существования зоны) | Федеральный закон от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 25 сентября 2007 года № 74 «О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» |
|  | Наименование зоны | Санитарно-защитная зона |
|  | Объект охраны | - Промышленные объекты и производства, объекты транспорта, связи, сельского хозяйства, энергетики, опытно-экспериментальных производств, объекты коммунального назначения, спорта, торговли, общественного питания и другие, являющиеся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека (за исключением промышленных объектов и производств, являющихся источниками ионизирующих излучений), группы промышленных объектов и производств; промышленные узлы (комплексы): то есть объекты, для которых уровни создаваемого загрязнения за пределами промышленной площадки превышают 0,1 ПДК и/или ПДУ |
|  | Основание установления зоны | - При определении ориентировочных размеров санитарно-защитных зон необходимо руководствоваться требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (для всех предприятий, сооружений и иных объектов I-V классов опасности) - При определении «реальных» размеров санитарно-защитных зон необходимо руководствоваться индивидуальными проектами санитарно-защитной зоны (подготовка проектов санитарно-защитных зон обязательна для объектов I - III класса опасности) |
|  | Цель установления | - Обеспечение безопасности населения |
|  | Принцип установления зоны | - Устанавливается от источников химического, биологического и/или физического воздействия либо от границы земельного участка, принадлежащего промышленному производству и объекту для ведения хозяйственной деятельности и оформленного в установленном порядке (то есть от границы промышленной площадки) – см. пункты 3.3-3.4 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
|  | Размер зоны | - От 50 метров до 1000 метров |

Вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, устанавливается специальная территория с особым режимом использования (далее - санитарно-защитная зона, СЗЗ), размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса опасности - как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения. По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

В санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также других территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.

- Таблица 4.7

Перечень санитарно-защитных зон предприятий и объектов

(существующих и проектируемых) Ленского муниципального района

| № п/п | Наименование объектов | Класс опасности | Размер СЗЗ, м |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Лесозаготовка и деревообработка: |  |  |
| 1.1 | ООО «Ленское лесное предприятие КЦБК», ОСП ЛЗУ «Ленский», ОСП ЛЗУ «Литвиновский», ОСП ЛЗУ «Урдомской» и частные предприниматели | IV | 100 |
| 1.2 | Цех углубленной переработки древесины (предприятие по производству столярных изделий деревянных конструкций в с. Яренск) | IV | 100 |
| 1.3 | Предприятие по производству биотоплива из отходов лесопиления и деревообработки (пеллеты) в рп. Урдома, с. Яренск) | IV | 100 |
| 1.4 | Производство деревянных строительных конструкций (с. Лена) | IV | 100 |
| 1.5 | Переработка древесины (п. Усть-Очея) | IV | 100 |
| 1.6 | Переработка недревесных ресурсов (переработка дикорастущего сырья) в с. Яренск | V | 50 |
| II | Транспорт |  |  |
| 2.1 | Компрессорная станция «Урдома» | I | 700 |
| 2.2 | Компрессорная станция «Новоурдомская» ЛПУ МТ ОАО «Севергазпром систем «Ухта-Торжок» | I | 700 |
| 2.3 | Нефтеперекачивающая станция «Урдома» (НПС - Урдома) ОАО «Северные магистральные нефтепроводы» |  | По расчету |
| III | Производство и переработка сельхозпродукции |  |  |
| 3.1 | Свиноферма в д. Сафроновская (МО «Сафроновское») | IV | 100 |
| 3.2 | Свиноферма в д. Берег (МО «Урдомское») | IV | 100 |
| 3.3 | Предприятия по переработке сельскохозяйственной продукции: - с. Лена (МО «Козьминское») - д. Берег (МО «Урдомское») - с. Яренск - рп. Урдома | V V V V | 50 50 50 50 |
| 3.4 | Мясомолочное производство (до 100 голов): - д. Белопашино - с. Ирта - с. Лена | IV IV IV | 100 100 100 |
| 3.5 | Переработка дикоросов (грибов и ягод): - ООО «Ларс» с. Яренск - с. Лена - с. Ирта - п. Гыжек - с. Козьмино | V V V V V | 50 50 50 50 50 |
| IV | Пищевая промышленность |  |  |
| 4.1 | Хлебозавод, пекарни (с. Яренск, рп. Урдома, с. Лена, с. Козьмино, п. Усть-Очея) | V | 50 |
| 4.2 | Производство безалкогольных напитков (с. Яренск, пгт.Урдома) | V | 50 |
| V | Разработка месторождений полезных ископаемых: - добыча глинистого сырья Кижмольского месторождения - разработка месторождений силикатов «Урдомское» (рп. Урдома) - разработка месторождений ПГС - с. Яренск - рп. Урдома - п. Литвино | IV IV IV IV IV IV | 100 100 100 100 100 100 |
| VI | Производство строительных материалов: - завод по выпуску кирпича (с. Яренск, рп. Урдома) - завод железобетонных конструкций (рп. Урдома) | III III | 300 300 |
| VII | Ремонт и обслуживание автотранспорта (СТО): - с. Яренск - рп. Урдома - с. Козьмино - автозаправочные станции (АЗС) | IV IV IV IV | 100 100 100 100 |
| VIII | Объекты специального назначения |  |  |
| 8.1 | Усовершенствованная свалка ТБО (с. Яренск, рп. Урдома) | I | 1000 |
| 8.2 | Свалки ТБО | I | 1000 |
| 8.3 | Кладбища | IV | 100 |
| 8.4 | Ветлечебницы | IV | 100 |
| 8.5 | Канализационные очистные сооружения (с. Яренск, рп. Урдома) | - | 150 |
| 8.6 | Сливные станции (с. Яренск, рп. Урдома) | - | 500 |
| 8.7 | Очистные сооружения поверхностного стока: - открытого типа - закрытого типа |  | 100 50 |

На территории Ленского муниципального района наиболее крупные кладбища расположены в следующих населенных пунктах:

МО «Козьминское»: с. Козьмино, с. Лена, д. Вожем, в районе д. Бор, д. Урдома;

МО «Сафроновское»: д. Сафроновка, д. Богослово, д. Заполье, п. Пантый, п. Усть-Очея, с. Тохта, д. Выемково;

МО «Урдомское»: рп. Урдома, п. Лупья;

МО «Сойгинское»: д.Вандыш.

5. Санитарно-защитная зона скотомогильника

| № | Определяемые элементы | Характеристики зоны |
| --- | --- | --- |
|  | Нормативно-правовой акт (первоисточник существования зоны) | «Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов» (утв. Минсельхозпродом РФ 04.12.1995 № 13-7-2/469) |
|  | Наименование зоны | Санитарно-защитная зона |
|  | Объект охраны | - Скотомогильник (биотермическая яма) |
|  | Основание установления зоны | - Требования «Ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов» |
|  | Цель установления | Не определена |
|  | Принцип установления зоны | - Удаленность от конкретных объектов |
|  | Размер зоны | До: - жилых, общественных зданий, животноводческих ферм (комплексов) – 1000 м; - скотопрогонов и пастбищ – 200 м; - автомобильных, железных дорог в зависимости от их категории – 50 м – 300 м - скотомогильники с захоронением в ямах – 1000 м |

Скотомогильники с захоронением в ямах I класса 1000 м и скотомогильники с биологическими камерами II класса 500 м.

Скотомогильник с биологической камерой предлагается для размещения в районе полигона ТБО с. Яренск.

6. Санитарно-защитные полосы водоводов

| № | Определяемые элементы | Характеристики зоны |
| --- | --- | --- |
| 1. | Нормативно-правовой акт (первоисточник существования зоны) | Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 14 марта 2002 года №10 «О введении в действие Санитарных правил и норм "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02» |
| 2. | Наименование зоны | Санитарно-защитная полоса |
| 3. | Объект охраны | - Водовод |
| 4. | Основание установления зоны | - Требования постановления от 14 марта 2002 года №10 |
| 5. | Цель установления | Санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены |
| 6. | Принцип установления зоны | - Устанавливается по обе стороны от крайних линий водопровода |
| 7. | Размер зоны | Не менее 10 метров (см. пункт 2.4.3 постановления от 14 марта 2002 года №10) |

Границы санитарно-защитной полосы установлены для водоводов диаметром более 1000 мм: при отсутствии грунтовых вод – не менее 20 м, при наличии грунтовых вод – не менее 50 м.

По территории района проходит трасса магистрального водовода в с. Яренск и рп. Урдома

7. Зоны охраны объектов культурного наследия. Это территории, на которых в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде устанавливаются особые правовые режимы использования земель и градостроительные регламенты (Положение о зонах охраны объектов культурного наследия народов Российской Федерации, 2004 г., п.2).

| № | Определяемые элементы | Характеристики зоны |
| --- | --- | --- |
|  | Нормативно-правовой акт (первоисточник существования зоны) | Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ. Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» от 26 апреля 2008 года № 315 |
|  | Наименование зоны | Зоны охраны: - охранная зона; - зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности; - зона охраняемого природного ландшафта. |
|  | Объект охраны | - Объект культурного наследия (памятник истории и культуры) |
|  | Основание установления зоны | Проект зон охраны |
|  | Цель установления | Обеспечение сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде |
|  | Принцип установления зоны | Устанавливаются на сопряжённой с объектом культурного наследия территории |
|  | Размер зоны | Определяется проектом зон охраны |

Зоны охраны объектов культурного наследия устанавливаются на основе разработанных проектов зон охраны, как отдельного объекта культурного наследия, так и для группы памятников (ансамблей).

В состав зон охраны объектов культурного наследия входят: охранные зоны объекта культурного наследия, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраны объектов археологического наследия, зоны охраняемого природного ландшафта.

Назначение режимов зон охраны объектов культурного наследия. Режимами устанавливаются ограничения по использованию земель и преобразованию историко-градостроительной и природной среды в зонах охраны объектов культурного наследия на территории населенных пунктов.

Действия режимов не распространяются не земельные участки, расположенные в границах территорий объектов культурного наследия, а также в границах территорий выявленных объектов культурного наследия.

В настоящее время выполнен проект зон охраны объектов культурного наследия с. Яренска.

Разработки зон охраны отдельных объектов культурного наследия не выполнялись.

8. Зоны санитарной источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения.

| № | Определяемые элементы | Характеристики зоны |
| --- | --- | --- |
|  | Нормативно-правовой акт (первоисточник существования зоны) | Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 14 марта 2002 года №10 «О введении в действие Санитарных правил и норм "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02» |
|  | Наименование зоны | Зоны санитарной охраны: - первый пояс (строгого режима); - второй пояс ограничений; - третий пояс ограничений. |
|  | Объект охраны | - Источник водоснабжения и водопровод питьевого назначения |
|  | Основание установления зоны | - Проект зон санитарной охраны |
|  | Цель установления | Санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены |
|  | Принцип установления зоны | - Включает в себя территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала, а также территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. |
|  | Размер зоны | Определяется проектом зон санитарной охраны |

Зоны охраны предусматриваются на всех проектируемых и реконструируемых водопроводах хозяйственно-питьевого назначения. Проекты зон должны быть разработаны с использованием данных санитарно-топографического обследования территорий, гидравлических, гидрогеологических и топографических материалов для каждого из водозаборов.

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения включают в себя территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала, а также территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

В настоящее время в с. Яренск установлены границы зоны санитарной охраны источников водоснабжения I пояса. Генеральным планом с. Яренск запланированы мероприятия по обустройству зоны санитарной охраны I пояса.  Границы второго и третьего пояса ЗСО не установлены.

На территории всего Ленского района зоны санитарной охраны источников водоснабжения не разработаны.

Граница первого пояса зоны санитарной охраны (ЗСО) поверхностного водозабора устанавливается в соответствии с нормативами СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». Границы второго и третьего поясов ЗСО определяются специализированным расчетом в зависимости от природных, климатических и гидрологических условий при разработке проекта организации ЗСО и согласовываются с органами Госсанэпидемнадзора.

Хозяйственная деятельность до разработки специальных проектов регламентируется в границах зон санитарной охраны водозаборов (ЗСО) СанПин 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

На территории первого пояса поверхностных и подземных источников водоснабжения, а также водопроводных сооружений запрещаются все виды строительства, размещение любых зданий, прокладка трубопроводов, выпуск в поверхностные источники сточных вод, купание, водопой и выпас скота, стирка белья, рыбная ловля, применение для растений ядохимикатов и удобрений. Здания должны быть канализованы и организован отвод поверхностных вод. На территории, занимаемой лесом, допускаются только рубки ухода за лесом и санитарные рубки леса.

На территории второго пояса поверхностных и подземных источников водоснабжения, а также водопроводных сооружений надлежит осуществлять регулирование отведения территорий для населенных пунктов, лечебно-профилактических, промышленных и сельскохозяйственных объектов, благоустраивать промышленные предприятия, населенные пункты и отдельные здания, предусматривая организованное водоснабжение и водоотведение, устройство водонепроницаемых выгребов, организацию отвода загрязненных поверхностных вод и т.д. Для сточных вод, сбрасываемых в водотоки, надлежит принимать степень очистки, отвечающую требованиям действующих нормативов. На территории, занимаемой лесом, допускаются только рубки ухода за лесом и санитарные рубки леса. На территории второго пояса запрещается загрязнение территории нечистотами, размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации и фильтрации, земледельческих полей орошения, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий, применение удобрений и ядохимикатов, добыча песка и гравия из водотока или водоема.  В пределах второго пояса допускаются птицеразведение, стирка белья, купание, туризм, водный спорт, устройство пляжей и рыбная ловля в установленных местах при обеспечении специального режима. На территории второго пояса следует устанавливать места переправ, мостов и пристаней. При наличии судоходства надлежит оборудовать суда специальными устройствами для сбора бытовых, подсланевых вод и твердых отбросов, на пристанях предусматривать сливные станции и приемники для сбора твердых отбросов, а дебаркадеры и брандвахты – оборудовать приемниками для сбора нечистот.

На территории третьего пояса ЗСО надлежит предусматриваться санитарные мероприятия такие же, как и для второго пояса. За исключением мероприятий в лесах, расположенных на территории третьего пояса: разрешаются проведение рубок леса главного и промежуточного пользования и закрепление за лесозаготовительными предприятиями древесины на корню на определенной площади, а также лесосечного фонда долгосрочного пользования. При использовании каналов и водохранилищ в качестве источников водоснабжения должны предусматриваться периодическая очистка их от отложений на дне и удаление водной растительности. Использование химических методов борьбы с зарастанием каналов и водохранилищ допускается при условии применения препаратов, разрешенных органами санитарно-эпидемиологической службы.

Количество воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами, и неучтенные расходы приняты дополнительно в размере 20% суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды населенного пункта. Расходы воды на производственные нужды промышленных и сельскохозяйственных предприятий  определены на основании ведомственных нормативных документов и прогноза развития  отраслей.

Для обеспечения надежности работы системы водоснабжения и обеспечения питьевого водоснабжения населенных пунктов района за счет использования подземной воды на территории района необходимо провести геолого-разведочные работы по поиску месторождений подземных вод, пригодных для организации питьевого водоснабжения.

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения 2-го и 3-го  поясов ЗСО отображены на «Карте зон с особыми условиями использования территории. Территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

9. Санитарный разрыв (санитарная полоса отчуждения) от магистральных трубопроводов углеводородного сырья и сопутствующих объектов.

| № | Определяемые элементы | Характеристики зоны |
| --- | --- | --- |
|  | Нормативно-правовой акт (первоисточник существования зоны) | Федеральный закон от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 25 сентября 2007 года № 74 «О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» |
|  | Наименование зоны | Санитарный разрыв (санитарная полоса отчуждения) |
|  | Объект охраны | - Магистральные трубопроводы углеводородного сырья, компрессорные установки (наземные магистральные газопроводы, не содержащие сероводород; трубопроводы для сжиженных углеводородных газов; компрессорные станции; газопроводы низкого давления; магистральные трубопроводы для транспортирования нефти; нефтеперекачивающие станции) |
|  | Основание установления зоны | - Требования СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
|  | Цель установления | - Обеспечение безопасности населения |
|  | Принцип установления зоны | - Устанавливается вдоль и вокруг соответствующих объектов |
|  | Размер зоны | - Рекомендуемые минимальные размеры: от 20 метров до 1200 метров и более (см. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03) |

Санитарный разрыв от магистральных газопроводов в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 принимается равным 350 м от оси газопровода, т.е. коридор составляет 700 м., в том числе:

Таблица 4.8

| Магистральный газопровод «Ямал - Центр» | - 350 м (от оси газопровода) |
| --- | --- |
| Магистральный газопровод «СРТО - Торжок» | - 350 м (от оси газопровода) |
| Газораспределительная станция «Урдома» | - 300 м (радиус) |
| Газораспределительная станция «Яренск» | - 300 м (радиус) |
| Компрессорная станция «Урдома» | - 350 м (радиус) |
| Компрессорная станция «Новоурдомская» ЛПУ МТ ОАО «Севергазпром систем «Ухта - Торжок» | - 350 м (радиус) |
| Нефтеперекачивающая станция «Урдома» ОАО «Северные магистральные нефтепроводы» | По расчету |

10. Охранная зона магистрального трубопровода

| № | Определяемые элементы | Характеристики зоны |
| --- | --- | --- |
|  | Нормативно-правовой акт (первоисточник существования зоны) | Постановление Госгортехнадзора РФ от 22 апреля 1992 года №9 «Правила охраны магистральных трубопроводов» |
|  | Наименование зоны | Охранная зона |
|  | Объект охраны | - Магистральные трубопроводы, транспортирующие нефть, природный газ, нефтепродукты, нефтяной и искусственный углеводородные газы, сжиженные углеводородные газы, нестабильный бензин и конденсат, а также аммиакопроводы (о полном составе трубопроводов см. пункт 1.2 Постановление Госгортехнадзора РФ от 22 апреля 1992 года №9) |
|  | Основание установления зоны | - Требования Постановление Госгортехнадзора РФ от 22 апреля 1992 года №9 |
|  | Цель установления | - Исключение возможности повреждения трубопроводов (при любом виде их прокладки) |
|  | Принцип установления зоны | - Устанавливаются вдоль трасс трубопроводов и вокруг соответствующих объектов трубопроводного транспорта (см. пункт 4.1 Постановление Госгортехнадзора РФ от 22 апреля 1992 года №9) |
|  | Размер зоны | Не менее 50 метров (см. пункт 4.1 Постановление Госгортехнадзора РФ от 22 апреля 1992 года №9) |

Охранная зона магистрального трубопровода устанавливается в размере 50 м (коридор).

11. Охранная зона объектов электросетевого хозяйства

| № | Определяемые элементы | Характеристики зоны |
| --- | --- | --- |
|  | Нормативно-правовой акт (первоисточник существования зоны) | Постановление Правительства РФ «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» от 24 февраля 2009 года № 160 |
|  | Наименование зоны | Охранная зона |
|  | Объект охраны | - Объекты электросетевого хозяйства (воздушные линии электропередачи, подземные кабельные линии электропередачи, подводные кабельные линии электропередачи, переходы воздушных линий электропередачи через водоёмы) |
|  | Основание установления зоны | - Требования постановления Правительства РФ от 24 февраля 2009 года № 160 |
|  | Цель установления | Обеспечение безопасных условий эксплуатации и исключение возможности повреждения объектов электросетевого хозяйства |
|  | Принцип установления зоны | - Устанавливается вдоль объектов электросетевого хозяйства |
|  | Размер зоны | От 1,6 метра до 200 метров (см. приложение к постановлению Правительства РФ от 24 февраля 2009 года № 160) |

Охранная зона объектов электросетевого хозяйства устанавливается для воздушных линий электропередач по обе стороны от крайних проводов:

- ЛЭП 110-220 кВ – 20 м.

12. Придорожная полоса автомобильной дороги вне границ населенного пункта.

| № | Определяемые элементы | Характеристики зоны |
| --- | --- | --- |
|  | Нормативно-правовой акт (первоисточник существования зоны) | Федеральный закон от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» |
|  | Наименование зоны | Придорожная полоса |
|  | Объект охраны | - Автомобильные дороги, за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах населённых пунктов |
|  | Основание установления зоны | - Требования Федерального закона от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ |
|  | Цель установления | - Обеспечение требований безопасности дорожного движения, а также нормальных условий реконструкции, капитального ремонта, ремонта, содержания автомобильной дороги, её сохранности с учётом перспектив развития автомобильной дороги |
|  | Принцип установления зоны | - Прилегает с обеих сторон к полосе отвода автомобильной дороги |
|  | Размер зоны | От 75 метров до 150 метров для каждой придорожной полосы (см. статью 26 Федерального закона от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ) |

Размер придорожной полосы автодороги регионального значения «Котлас-Сольвычегодск-Яренск» составляет 75 м.

## 4.3. Проектная функциональная организация территории

Проектная функциональная организация охватывает всю территорию района вне зависимости от очередности и степени градостроительного, хозяйственного и природоохранного использования её частей и отражает типологию и приоритеты развития её частей.

Проектная функциональная организация территории предлагается на основе комплексного анализа территории с учетом гипотезы социально-экономического развития района, ресурсного потенциала территории, зон с особыми условиями использования территории.

Урбанизированные территории представлены селитебной и производственной застройкой населенных пунктов городского и сельского типа, коридорами и площадками инженерно-транспортных коммуникаций (транспортные коридоры, ЛЭП, транзитные газо- и нефтепроводы, полигоны ТБО, полигоны промышленных отходов, аэропорты, причалы).

Проектом предлагается развитие урбанизированных территорий в связи:

- с территориальным ростом с. Яренска и рп. Урдома и других населенных пунктов;

- с размещением объектов инженерно-транспортной инфраструктуры: автомобильных дорог регионального значения, магистральных газопроводов, газораспределительных и компрессионных станций, межпоселковых газопроводов и т. д.;

- с размещением объектов инженерной инфраструктуры: водоводов и водозаборов, ЛЭП, канализационных очистных сооружений, усовершенствованных свалок ТБО, кладбищ.

На основании комплексной оценки территории было выявлено наличие потенциальных резервов развития урбанизированных территорий, но с достаточно обременительными ограничениями природного и техногенного характера, в т. ч.:

- Природные:

  - высокий уровень стояния грунтовых вод;

  - затопление пойменных территорий паводками.

    - Техногенные:

      - размещение предприятий – загрязнителей окружающей среды в зоне застройки и необходимость учета СЗЗ;

      - отсутствие мостовых переходов через р. Вычегда.

Для освоения данных территорий требуется проведение комплекса мероприятий по инженерной подготовке территории и мероприятий по охране окружающей среды.

На основе функционального зонирования, перспективной планировочной структуры с учетом проектных предложений по социально-экономическому развитию территории предлагаются приоритетные узлы градостроительного освоения в структуре района:

- Яренский узел. Формируется на основе с. Яренск – центра административного района с прилегающей д. Сафроновка, Юргино.

- Урдомской узел. Формируется на основе рп. Урдома.

Прочие узлы градостроительного развития:

      - Белопашино – Сойга. Формируется на основе пос. Сойга и с. Белопашино (МО «Сойгинское»)

      - Литвино (МО «Сойгинское»)

      - Козьмино (МО «Козьминское»)

      - с. Лена (МО «Козьминское»)

      - пос. Лысимо (МО «Сафроновское»)

      - п. Усть-Очел (МО «Сафроновское»)

      - с. Ирта (МО «Сафроновское»)

      - ст. Тыва (МО «Урдомское»)

Территории горнодобывающей промышленности

Минерально-сырьевой потенциал района формируется за счёт запасов глин кирпичных, песков строительных, песчано-гравийной смеси, торфа.

В Ленском районе в настоящее время выявлено 76 месторождений общераспространенных полезных ископаемых, общей площадью около 500 га (см. раздел 2.4. «Геологическое строение и полезные ископаемые», табл. 2.3).

Месторождения кирпичных глин и суглинков – Кижмольское и Урдомское, разведаны в непосредственной близости от его основных и наиболее крупных населенных пунктов – райцентра с.Яренск и рп.Урдома. Оба месторождения в настоящее время не эксплуатируются. Их площади свободны от построек, имеются хорошие подъездные пути. Настоящим проектом планируется освоение месторождений глинистого сырья Кижмольское и Урдомское и организация на их базе кирпичного производства районного значения.

Месторождения песков и песчано-гравийной смеси разрабатываются строительными и ремонтно-дорожными предприятиями по мере необходимости в сырье. Из 74 месторождений песков и ПГС в настоящее время считаются эксплуатируемыми 28 объектов. Наиболее крупное из них с запасами около 865 тыс.м3 – месторождение песков строительных и ПГС «Кв. 68-Урдома» находится в 15 км к ЮВ от рп.Урдома; три крупных объекта с запасами около 300 тыс.м3: месторождения «Ефимов», «Квартал 117, 118» и «Кв.88-Бердышевка», разрабатываются около наиболее крупных населенных пунктов: с.Яренск, пгт.Урдома, пос.Литвиново. Геологические условия района позволяют организовать добычу необходимого песчано-гравийного сырья в непосредственной близости от существующих транспортных коммуникаций. Запасы сырья, по предварительным оценкам, существенно превышают потребность в нем.

Месторождения торфа представляют собой торфяные залежи мощностью 2 м и более, локализованные в крупных болотных массивах, т.е. на территориях, не подлежащих градостроительному освоению. Они распространены в обширных верховых болотах северной водораздельной части района. Значительные площади болотных угодий охраняются, как места гнездования и транзитного отдыха перелетных птиц.

Площадь залежей глин, песков и ПГС и, соответственно, карьеров их добычи обычно не превышает 25 га, что в принятом масштабе графических приложений (м-б 1:100 000) соответствует 25 м2. Располагаются они дисперсно на территории района, не образуя зон, которые можно было бы выделить как территории горнодобывающей промышленности.

Таким образом, на графических приложениях к проекту «Схема территориального планирования Ленского муниципального района» в принятом масштабе проектирования (1:100 000) территории горнодобывающей промышленности не выделяются, отдельные месторождения показаны на графических приложениях внемасштабными знаками.

Территории природоохранного назначения

В Ленском районе создана сеть охраняемых природных территорий, состоящая из двух природных заказников Яренский и Ленский, охраняемых болот, а также лесов вдоль рек, около озер, дорог и населенных пунктов. Общая площадь защитных лесов в районе составляет 185863,2 га, из них 22417 – охраняемые болота (29 болот).

- Природные заказники расположены на землях лесного фонда и находятся в ведении Архангельской области.

Яренский государственный природный биологический заказник областного значения образован с целью сохранения, воспроизводства и восстановления численности диких животных, среды их обитания и поддержания общего экологического баланса. Он расположен в верховье реки Яренги между речками Визель и Уктым. Общая площадь ООПТ составляет 38000,0 га.

Ленский государственный природный ландшафтный заказник областного значения создан с целью предотвращения необоснованных потерь в природном ландшафте, растительном и животном мире, вызываемых интенсивным хозяйственным использованием территории. Он расположен в верховьях реки Червенки. Общая площадь ООПТ составляет 16707,0 га.

ООПТ местного значения на территории Ленского муниципального района нет.

Проектом предлагается сохранение существующих территорий природоохранного назначения.

Согласно Постановлению правительства Архангельской области от 25.12.2012 г. № 608-пп «Об утверждении Схемы территориального планирования Архангельской области» на территории Ленского района проектом предусмотрено создание новой особо охраняемой природной территлории регионального значения – «Заказник в Ленском районе».

Местоположение проектируемого заказника в информационных целях показано на схеме «Планировочная организация территории. Карта размещения объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения», масштаб 1:100000.

Территории лесохозяйственного назначения. Земли лесного фонда занимают 94 % общей площади Ленского муниципального района. Эксплуатацию лесов осуществляет Яренское центральное лесничество.

Современная структура растительного покрова территории лесничества сложилась в результате длительной неравномерной эксплуатации лесов. Около 1,2 % площади лесных земель занято, гарями, пустырями, вырубками, которые находятся на разных стадиях восстановления. Западная часть Ленского района (Ленское и Козьминское участковые лесничества) лежит в пределах одного из крупнейших в Европе массивов тайги, не затронутых вмешательством человека. По состоянию на 2007 год ослабленные и усыхающие еловые насаждения в границах Яренского лесничества отмечены на площади 56054 га.

На землях лесного фонда расположены государственные природные заказники регионального значения Яренский (биологический) и Ленский (ландшафтный). Общая площадь этих особо охраняемых природных территорий составляет 54707 га.

Резервных лесов в районе не выделено. Рекреационных лесов в границах Яренского лесничества нет. Рекреационное лесопользование или использование лесов для отдыха, туризма и спортивной деятельности на территории Яренского лесничества носит в настоящее время неорганизованный характер.

В соответствии с экономическим, экологическим и социальным значением лесного фонда Яренского лесничества для дифференцированного ведения лесного хозяйства его леса разделены на защитные и эксплуатационные. В общей площади лесничества защитные леса составляют 18,2%, эксплуатационные – 81,8%. Площадь, занимаемая эксплуатационными лесами – 821,8 тыс. га.

Основным видом использования лесов на территории Ленского муниципального района является заготовка древесины, осуществляемая в пределах расчетной лесосеки лесничества по видам целевого назначения лесов (защитные, эксплуатационные леса), категориям рубок, хозяйствам и преобладающим породам.

Проектным функциональным зонированием по настоящему проекту лесохозяйственные зоны сохраняются практически на всей облесённой территории Ленского района за исключением существующих особо охраняемых природных территорий и защитных лесов.

В число зон приоритетного развития лесохозяйственнорй деятельности («Схема территориального планирования Архангельской области» ФГУП РосНИПИ Урбанистики, 2011 г.) леса Ленского муниципального района не вошли. Основной причиной этого явилось то, что значительная часть облесенной территории в северной части района из-за ее труднодоступности (отсутствие транспортной инфраструктуры) сохранила малонарушенные лесные массивы, требующие особого режима лесопользования.

Согласно зонированию Лесного плана Архангельской области («Схема распределения территории Архангельской области по приоритетам систем рубок насаждений»), Яренское лесничество располагается в зоне, в которой лесопользование планируется с учетом новых экологических требований. В эту зону попадают территории, которые являются по данным экологических неправительственных организаций «последними крупными малонарушенными таежными экосистемами в Европе». Ведение лесного хозяйства и лесопользования в таких экосистемах приводит к коренному изменению этих лесов.

Для сохранения малонарушенных лесных массивов выработаны ряд методик включающих в себя резервирование части территорий в виде биологических заказников или заповедников, а на остальной территории выделение ценных участков малонарущенных лесов в виде особо защитных участков, применение несплошных рубок, проведение выборочных и сплошных санитарных рубок в местах массового усыхания еловых лесов.

Предусматривается применение на территории зоны лучших с точки зрения сохранения биологического разнообразия и лесной среды способов и технологий лесопользования. Эти способы и технологии включают в себя:

- применение в каждом типе леса или лесорастительных условий форм и методов рубок, соответствующих особенностям естественной динамики данного типа леса;

- применение преимущественно выборочных и постепенных рубок;

- ограничение рубок по интенсивности (не выше 50%) в выделах с заболоченностью свыше 30%;

- применение технологий, ориентированных на естественное возобновление леса;

- применение техники и технологии, обеспечивающей минимальное воздействие на почву и подрост и минимальное загрязнение почвы и водотоков;

- сохранение в качестве ОЗУ участков лесов высокой природоохранной ценности;

- проведение инвентаризации редких и подлежащих охране в конкретном регионе видов и экосистем и принятие мер по их сохранению;

- выявление и сохранение ключевых биотопов – участков леса, особенно важных для сохранения биологического разнообразия, элементов исходного древостоя, сохраняющих разнообразие лесной среды и мозаичность местообитаний (отдельных деревьев, куртин леса, сухостоя).

Территории сельскохозяйственного назначения. Проектом предусматривается сохранение сложившихся территорий сельскохозяйственного назначения, за исключением земельных участков, предназначенных для проектного развития элементов градостроительного каркаса (территориальное развитие населенных пунктов, транспортно-инженерные коридоры, объекты инженерной инфраструктуры населенных пунктов).

На основе комплексной оценки ресурсного потенциала сельхозугодий и намечаемого развития агропромышленного комплекса в Схеме территориального планирования Архангельской области земли сельскохозназначения Ленского района не выделены в зонах приоритетного развития сельскохозяйственной деятельности.

Территории туристско-рекреационного назначения. На основе анализа туристско-рекреационного потенциала области в проекте Схемы территориального планирования Архангельской области выделено 11 туристско-рекреационных зон, одна из которых формируется в Ленском районе (Яренская).

Яренская туристско-рекреационная зона расположена в Ленском районе, территория формируется вдоль р. Вычегда и автодороги регионального значения Котлас – Яренск на протяжении от д. Бережная до с. Яренск.

Туристско-рекреационная зона, в основном, располагается на холмистых возвышенных равнинах и имеет благоприятные  природные условия для отдыха и туризма. Вдоль р. Вычегда ландшафты представляют собой низменные пойменные заболоченные равнины, благоприятные для некоторых видов туризма. Исходя из анализа природно-ландшафтных комплексов по степени пригодности для рекреационного использования и наличия объектов историко-культурного  наследия, в границах зоны предлагаются для развития:

    - Культурно-познавательный туризм – памятники архитектуры, представлены жилыми домами, зданиями, церковными сооружениями кон. 18 – нач. 20 вв., выполненными из дерева и кирпича. Особо следует отметить церковные комплексы каменной постройки (18 – 19) вв. в с. Ирта и с. Ленское, деревянные часовни кон. 18 в. в с. Микшегора. Наиболее древняя каменная постройка сохранилась в с. Сойга – это церковь 1700 г. В с. Яренск наблюдается сосредоточение деревянных построек кон. 18 – нач. 20 вв. В районном центре функционирует краеведческий музей, который размещается в здании Преображенской церкви 1765 года постройки, которая также является памятником архитектуры.

Проектом предлагается организация создание новых туристических маршрутов с развитием туристской инфраструктуры и развитие системы гостевых домов и мини-гостиниц, туристских деревень.

    - Охотничье-рыболовный туризм – территория обладает большими ресурсами для организации этих видов туризма.

    - Активный туризм – водные и пешие маршруты по р. Вычегда.

    - Паломнический туризм.

Планировочная структура территории района

Планировочная структура Ленского района определена наличием природной планировочной оси р. Вычегда, по обоим берегам которой исторически сложилась система расселения ярко выраженного линейного типа. Градостроительные планировочные оси, сформировавшиеся по обоим берегам р. Вычегда до настоящего времени, в связи с нехваткой мостовых переходов развиваются во многом автономно.

Проектная планировочная структура включает главные и второстепенные планировочные оси, каждая из которых имеет как транзитное, так и внутрирайонное значение.

Планировочные оси представляют собой каркас линейно сориетированных территорий интенсивного хозяйственного и инфраструктурного освоения.

Главные планировочные оси:

- меридиональная планировочная ось Котлас – Яренск формируется по правому берегу р. Вычегда, представлена автомобильной дорогой регионального значения и является элементом межрегиональной планировочной оси Санкт-Петербург – Сыктывкар.

Второстепенные планировочные оси

- меридиональная планировочная ось Котлас – Сыктывкар представлена железнодорожной магистралью общего пользования Коноша – Воркута;

- автомобильная дорога (прочая региональная Яренск – Усть-Очея).

Структура опорных центров хозяйственной деятельности

Опорные планировочные центры:

- с. Яренск – опорный центр лесозаготовительной деятельности деревообработки, производства строительных материалов, центр туристско-рекреационной деятельности;

- рп. Урдома – опорный центр лесозаготовительной деятельности, деревообработки, узел транспортного обслуживания.

Второстепенные планировочные центры:

- МО «Сафроновское»: п. Лысимо, п. Усть-Очея, с. Сафроновка, с. Ирта;

- МО «Козьминское»: с. Лена, с. Козьмино;

- МО «Сойгинское»: п. Сойга, д. Белопашино, пос. Литвино.

## 4.4. Историко-культурный потенциал территории

Формирование Русского Севера в историко-культурном отношении, превращение его в памятник мировой культуры тесно связано с историческими условиями его развития.

Ранние группы славян (словене, полочане, вятичи) появляются на южных границах этой историко-культурной области еще в VIII веке, то есть до начала формирования древнерусского государства. Торговые контакты между славянами, финно-язычной чудью и викингами уже тогда обусловили здесь ранние и достаточно плодотворные контакты между тремя разными культурными системами. Они могут условно быть названы как «культура леса» (финноязычные племена охотников и рыболовов северной тайги), «культура моря» (народы циркумбалтийской морской культуры в «варяжскую», или «викинговскую» эпоху мореплавания) и «культуры поля» (славяне-земледельцы, формировавшиеся в древнерусскую народность).

Массовое заселение Севера русскими происходило из Новгородской республики и Ростово-Суздальского княжества в конце XII — второй половине XV вв. Различные источники миграционных потоков оказали влияние на специфику восточной (потомки новгородцев) и западной (потомки ростово-суздальцев) этнографических зон на Русском Севере. Однако, при известных различиях в говоре, архитектуре, жилище, костюме и т.п., ценности цивилизации, которые русские принесли на Север: земледелие, письменность, христианство, — были едиными.

Архангельская область обладает уникальными памятниками истории и культуры, музейными коллекциями, одна из чрезвычайно насыщенных памятниками истории, искусства, архитектуры и градостроительства областей.

Вычегодский край в XIII—XV веках располагался на одном из великих речных путей, связывающих Северную Европу с Северной Азией. Этот путь начинался от Устюга, поднимался до волока, соединяющего верховья Выми с рекой Ухтой, притоком Ижмы, впадающей в Печору и далее по притокам в Обь.

В XV веке Пермь Вычегодская была «местом порубежным». По ее землям проходила линия укрепленных городков, которые вместе с соседними Устюжскими городками входили в общую систему укреплений на границах Московского государства. По Вычегде стояли городки, со зубчатыми тынами, стенами с вышками – Еренский, Вожемский на Цылибской горе, Усть-Вымский владыческий городок по Выми Турья и другие.

Присоединение Вычегодского края к единому Русскому государству сыграло прогрессивную роль, способствовало развитию производительных сил. В хозяйственной жизни края в XVI веке получило дальнейшее распространение земледелие, чему способствовали хозяйственные связи с русскими крестьянами-новоприходцами, хорошо знакомыми с земледелием. Обилие «пожней», т.е. сенокосов, позволяло разводить в значительном количестве скот. Но главное средство пропитания населения находило в промыслах, рыбной ловле и охоте. Главным предметом охоты был пушной зверь.

Пушнину, добытую на охоте, население сбывало, лавным образом, в Устюг, который был крупным рынком мехов в XVI веке.

Вычегодский край в XVI в. Административным центром Вычегодского края и северо-востока до Печоры с конца XVI века являлся Еренский городок, состоящий из городища (укрепленного городка) и прилегающего к нему «посада».

К началу XVII века из обособленных земель-волостей постепенно образовывается Яренский уезд. К середине XVII века территория уезда была заселена в основном коми и русскими. Русские поселения были расположены по нижней Вычегде до деревни Межег. Вымская земля, волости Сысольские, Удора были заселены коми. По реке Яренге было смешанное коми-русское население.

В начале XVII века в Яренске появляется представитель центральной власти – воевода. Он обладал судебной и административной властью, следил за исправным поступлением налогов с населения, своевременным исполнением повинностей.

Начало XVII века было тяжелым для Русского государства – нашествие польско-литовских и шведских интервентов, рост налогов, разорение многих русских земель, народные восстания. Вычегодская земля не находилась в стороне от происходящих событий. Во всенародной борьбе с интервентами принимали активное участие и жители северных городов.

Яренск к началу 30-х годов XVII в. до перенесения городка на новое место выглядел следующим образом: крепостные стены общей длиной 222 сажени были укреплены четырьмя глухими и тремя проезжими башнями и стояли на «осипи», т.е. на земляном валу. В остроге находились двор воеводы, тюрьма, таможенная и земская «съезжая» избы, шатровая церковь Спаса Преображения «древяна вверх» и церковь Афанасия и Кирилла Александрийских чудотворцев. В отдельном амбаре хранился «городской наряд». На посаде около городка было 43 крестьянских двора по одну сторону Кижмолы и 16 дворов по другую. За Кижмолой находился монастырь, по преданию основанный Стефаном Пермским.

Как сообщает летопись в 1389 году, «пришедши с Удоры и с Пинеги пермяки идолопоклонники на Еренский городок, монастырские Пресвятые Богородицы пожгли, пограбили, людей монастырских посекли».

На монастыре была деревянная шатровая церковь Во имя Михайла Архангела. Монастырь был упразднен, как имевший менее 30 монахов, после издания Духовного регламента 1722 года.

Расположенный на низком, песчаном берегу Вычегды и Яренги Еренский городок разрушался от разлива весенних вод. Рушились стены и башни деревянного острога, сносились вешнею водою казенные строения и посадские дворы в связи с чем в 1632 году царским указом предписывалось перенести острог на левый берег Кижмолы на «новое острожное место».

В 1635 году Еренский городок был перенесен к устью р. Кижмолы и Кишеры по соседству с хиреющим Архангельским монастырем. Острог не был перенесен, т.к. вычегодские и вымские вооруженные городки потеряли свое значение. Вскоре Вычегда изменила свое русло. О местонахождении бывшего Еренского городка ныне напоминает холм перед Яренском, известный под названием «старый городок».

В XVII веке Вычегодский край постепенно втягивался в орбиту складывающего всероссийского рынка. Шире и активнее становятся торговые связи края с соседними территориями. Развивается сельское хозяйство, ремесло, промыслы.

Выгодное расположение Яренска на большом сибирском пути, проходившем по Вычегде, Выми, Ижме, Печоре, способствовало торговой деятельности его населения. Торговыми центрами в Яренском уезде были посад Яренск (в 40-х годах XVII в. имелось 10 лавок), погосты Туглим, Турья и другие.

В конце XVII века началась торговля России с Китаем, в которой участвовали и торговые люди Яренского уезда.

Яренский уезд в XVIII в. При создании в 1708 году Петром I губерний Яренский уезд вошел в состав Архангелогородской губернии и в 1719-1720 годы при ее разделе на три провинции – Яренский уезд вошел в Устюгскую провинцию.

В начале XVIII века Яренск оставался небольшим поселением около трех верст в окружности. В Яренске по-прежнему находилась приказная изба во главе с воеводой, облеченным широкой административной и судебной властью. В погостах (волостях) находились земские избы.

По второй губернской реформе 1719-1720 годов была создана Яренская ратуша. После реформы местного управления в 1727 году в Яренске вновь восстановлено воеводское управление.

В 1796 году упраздняется наместничество и создается Вологодская губерния, куда вошел и Яренский уезд.

После перенесения Еренского городка на новое место за Кижмолу к устью р. Кишеры город растянулся вдоль р. Кижмолы. Рос он медленно. К концу XVIII века торговые пути стали отходить на юг, стимула для развития промышленности не было.

Как писал академик И.И. Лепехин, посетивший Яренск в 1771 году: «город построен в одну улицу и разделен глубокими буераками. В нем одна каменная церковь и три деревянных, а всего прочего деревянного строения 171 дом». Первая каменная церковь построена в 1745-1765 годах – Спасо-Преображенский собор.

25 января 1780 года Яренск официально получил статус города и уездного центра. 2 октября 1781 года по «высочайшему повелению» ему был присвоен герб: две белки в серебряном поле «в знак того, что жители кожами тех зверьков производят знатный торг».

В 1784 году был утвержден план застройки города, по которому Яренск застраивался на протяжении XIX и начала XX вв. Город был разбит на 22 квартала, разделенных 12 прямолинейными улицами. Административные и общественные здания располагались в центре на торговой площади. Строились в основном деревянные дома. Первыми каменными зданиями были церкви. В 1745 году на месте сгоревшей деревянной церкви началось строительство нового каменного собора Воскресения Христова. В 1775 году после внутренней отделки собор был вторично освящен и получил название Преображенского в честь искони существовавшей в городе церкви под таким названием. В 1795 году на месте бывшего Архангельского монастыря «тщанием» купцов Аммоса Ивакина и Андрея Новоселова была построена городская каменная Покровская церковь – двухэтажный однокорпусной храм.

Основным занятием городских жителей оставалось земледелие.

В XVIII веке расширяются межрайонные экономические связи. Торговля внутри уезда издавна носила ярмарочный характер. Расширяется вывозка пушнины, продуктов земледелия и животноводства для внутренних и внешних рынков России. Яренские купцы участвовали в «большой торговле» Москвы с Сибирью и Китаем.

В Яренском округе находились три винокуренных завода.По ведомости Камор-коллегии 1753 года на них выкуривалось 3054 ведра вина в год.

В городе Яренске имелось 15 лавок, в январе устраивались ярмарки, а по воскресным дням торжки.

Большое значение для торговли имели речные пути Вычегда - Сухона, связывающие с Великим Устюгом и Вологдой, другой путь Вычегда – Северная Двина связывал уезд с Архангельском и внешним рынком.

Кроме водных путей, действовавших в течение короткого навигационного периода, был и сухопутный путь. Вдоль Вычегды тянулся тракт, соединяющий Яренск с Сольвычегодском и Лальском.

В XVIII веке, так же как и в предшествующий период, земельной организацией в уезде продолжала оставаться община. В пользовании общины находились леса, пастбища, промысловые угодья и частично сенокосы.

Более широкое, чем прежде, получило отходничество, которое приводило к временному или постоянному отрыву крестьян от сельского хозяйства. Таковы были работы по сплаву леса, на судах по перевозке железа, соли, хлеба, скота к Вологде или Архангельску.

Весьма широким явлением в то время было передвижение местного населения, уход в Сибирь. Некоторые из них навсегда оседали в сибирских посадах, другие промышляли, принимали участие в морских экспедициях.

В первой половине XIX в. Яренск занимал площадь около полутора верст в длину (вдоль р. Кижмолы) и в средней части полверсты. В 1836 году в Яренске насчитывалось 12 немощеных улиц и переулков, 4 площади, 160 домов. Город застраивался деревянными домами. К 1820 году был построен единственный за весь XIX век каменный жилой дом. Водоснабжение было из реки и колодезное. Через Кижмолу у Преображенского собора был перекинут деревянный мост.

В 1833 году в Яренске были: больница на 10 кроватей, богадельня, 11 лавок, 5 питейных домов, тюрьма. В городе находилась воинская команда – 83 человека. Годовой доход города – 3687 рублей. В Яренске проживало 1065 человек.

Были построены каменные церкви: теплый трехэтажный собор на базарной площади рядом с Преображенским собором в 1820 году, колокольня, увенченная шпилем, у Покровской церкви в 1855 году, кладбищенская Всехсвятская церковь в 1863 году.

В Яренске работали две мукомольные мельницы – на речке Кишере и на речке Кижмола. Имелись кирпичный завод, вырабатывающий до 30 000 штук кирпича в год и красильня, пропускавшая в год до 700 аршин холста, в д. Софроновка действовала около 4 лет суконная фабрика. Некоторые из горожан занимались ремеслами.

Основным источником существования большинства городских жителей было земледелие (в городе насчитывалось 100 огородов) и содержание скота.

В Яренске устраивались две ярмарки в году: Афанасьевская и Ивановская и два торжка. В воскресные дни на городской площади устраивался базар. В городе насчитывалось 23 лавки, имелось 3 питейных дома.

Во всех селах и большинстве деревень уезда крестьяне занимались разными ремеслами. Среди них были: портные, сапожники, катальщики обуви, столяры, кузнецы, плотники, печники, медники, коновалы и другие мастера, работавшие по заказу.

С начала XIX века Яренск постепенно становится культурным центром уезда. 30 июня 1805 года в городе торжественно открыто первое учебное заведение – одноклассное уездное училище, в которое поступило 22 ученика.

С 1805 по 1848 год полный курс училища окончили 69 учащихся. В 1822 году в Яренске было открыто еще одно учебное заведение - духовное училище, просуществовавшее до 1869 года, и переведено в Усть-Сысольск. В 1843 году было открыто двухклассное приходское женское училище, которое содержалось на средства городского общества, а преподавателями были учителя уездного училища. В 1870 году училище было преобразовано в женскую прогимназию с четырьмя классами.

При Яренском уездном училище была организована библиотека, где в 1855 году было 466 книг.

Вычегодский край в XIX–XX вв. Отмена крепостного права и последовавшие за ней земская, судебная, городская, военная и другие буржуазные реформы создали условия для ускоренного развития страны. На смену феодальной формации пришел новый общественный строй - капитализм.

Вычегодский край был тем районом, куда капитализм проникал созданием сырьевого придатка российского и иностранного капитала. В целом развитие Вычегодского края в пореформенные годы продолжало определяться господством мелкого крестьянского хозяйства. Постепенно начинает меняться социальный облик деревни, растет ее культурный уровень, некоторое развитие получают народное образование, здравоохранение.

Реформы 60-х годов XIX в. изменили систему местного управления. В 1869 году были созданы уездные земские выборные учреждения. В ведении уездного земства находились местные пути сообщения, обеспечение продовольствием, страхование, местная торговля и промышленность, народное образование, здравоохранение, общественное призрение.

В 1864 году был составлен новый план Яренска. Городская черта прежнего проектирования на плане осталась без изменения, что говорит о медленном росте города. На плане изображены 9 улиц и 3 площади. На главной Покровской улице возникали двухэтажные дома-особняки купцов, чиновников, здания правительственных учреждений, больницы, училища.

В 1872 году был выполнен план расположения г. Яренска Вологодской губернии, на котором город изображен в границах современной улицы Покровской с тремя главными и двумя въездными площадями. К 1872 году в Яренске было 5 церквей, уездное училище, духовное училище, тюремный замок с огородом, кладовая казначейства, казарма для местных войск, городские присутственные места, городская богадельня. В городе обозначено 8 мостов через притоки р. Кижмолы (ручей Колычевский и ручей Рязановский), один мост через р. Кижмолу и один мост в Сафроновку через р. Кишерку. Севернее границ города размещалось городское кладбище с Всехсвятской церковью, построенной в 1863 году.

В 1880 году в конце улицы Покровской на высоком берегу р. Кижмолы был разбит бульвар и посажены лиственницы. В 1886 году к Яренску проведен от Сольвычегодска телеграф. В 1888 году была открыта метеорологическая станция. Весной 1911 года проведен первый водопровод от Черепановских ключей. В 1916 году стала работать первая типография.

В 80—90-е годы XIX в. Яренск значительно вырос и обновился. Если в 1864 году имелось 187 деревянных домов, то в 1897 году стало 222 деревянных и два каменных дома, 5 каменных церквей. Из отчета Яренского городского головы известно, что частично решен вопрос с уличным освещением: повешено 11 фонарей. В городе насчитывалось 13 торговых точек.

В 1886 году в Яренске проводится телеграфная линия, оборудуется телеграфная станция с установкой аппарата Морзе. В 1885 году организована метеорологическая станция III разряда, преобразованная в 1888 году в станцию II разряда.

К началу XX в. Яренск выглядел довольно прилично и живописно: прямые улицы, многие дома купцов, попов, мещан (на Покровской улице строились большинство двухэтажных) были обшиты тесом и покрашены преимущественно белой краской. Проведены работы по озеленению города — заложены три бульвара (все они сохранились до наших дней).

Из промышленных предприятий к началу XX в. имелось два кирпичных завода. У дер. Куренной кирпичный завод вырабатывал 75 тысяч кирпича в год. В 1909 году ремеслами в городе занимались 48 человек. В ближайших селах и деревнях наиболее распространено было кустарное производство.

В 1910 году насчитывалось 30 торгово-промышленных заведений, в 1902 году создается первое Яренское потребительское общество (кооперация).

В 1911 году проложен первый городской водопровод длиною полторы версты. В 1916 году начала работать земская типография. На 1 января 1911 года в Яренске было — 1140 жителей, мужчин — 722, женщин — 718.

В 60-е годы XIX в. на Вычегде задымили первые пароходы, делались первые шаги в развитии речного грузопассажирского пароходства. Потребности экономического развития обуславливали строительство в уезде новых дорог. В конце XIX — начале XX вв. построены удорский тракт и ряд дорог на север от Яренска. В 1899 году из Вятки к Котласу подошла железная дорога, улучшившая экономические связи Яренского уезда с центром России.

В пореформенный период в Яренске продолжало существовать уездное училище. В 1867/68 году в училище было 7 преподавателей и 66 учащихся. В 1903 году при училище было открыто ремесленное отделение с портняжным производством, а с сентября 1907 года с сапожным производством. Ученики выполняли заказы по пошиву одежды и обуви. В ремесленных отделениях отсутствовало преподавание общеобразовательных предметов.

В 1905 году для училища было построено двухэтажное здание на берегу Кижмолы (стоит и поныне). На 1 января 1911 года в городском училище обучалось 109 учеников и в ремесленном отделении — 25. В 1912 году городское училище было преобразовано в Высшее начальное училище.

В 1894 году в Яренске была открыта бесплатная земская библиотека-читальня. На 1 января 1905 года в ней имелось 3399 книг и много периодических изданий.

Первая больница «общественного призрения» на 10 коек и богадельня на 15 коек с одним обслуживающим врачом была открыта в Яренске в 1830 году. В 1883 году для городской больницы было выстроено отдельное здание. В 1911 —1913 годы отремонтирован главный больничный корпус, построено здание амбулатории, подведен водопровод.

В июне 1918 года была организована новая Северо-Двинская губерния с центром в Великом Устюге.

22 августа 1921 года образуется автономная область Коми, в состав которой от Яренского уезда отошла 21 волость с коми населением. Пять русских волостей – Софроновская, Иртовская, Ленская, Суходольская, Козьминская и г. Яренск были присоединены к Сольвычегодекому уезду и в 1922 году Яренский уезд был упразднен. С ликвидацией Яренского уезда Яренск стал селом.

В октябре 1923 года ВЦИК принял постановление об изменении административного деления Северо-Двинской губернии, образовались новые единицы – районы и сельсоветы. По этому постановлению в июне 1924 года из 5 перечисленных выше волостей был образован Ленский район с центром в Яренске.

Центр предполагалось перенести из Яренска в с. Лена, с чем и связано название района, но из-за отсутствия зданий в селе для размещения районных учреждений оставлен в Яренске. С июля 1924 г. по июль 1929 г. Ленский район входил в Северо-Двинскую губернию, с 1929 г. – в Северо-Двинский округ Северного края. При образовании в 1929 г. Северного края в состав Ленского района был включен Урдомский сельсовет, присоединены Слободчиковский и Сойгинский сельсоветы. В 1930-ые годы район как место ссылки спецпереселенцев.

Памятники истории и архитектуры. В соответствии со списком объектов культурного наследия в Едином государственном Реестре ОКН народов Российской Федерации, полученным в Министерстве Культуры Архангельской области, в Ленском муниципальном районе имеется 38 объектов регионального значения (4 объекта утрачены) (См. Приложение 2).

I Памятники религиозного назначения – 22, в т. ч.:

с. Яренск – 4;

д. Вожем МО «Козьминское» – ц. Троицкая (1772 г.);

д. Выемково МО «Сафроновское» - ц. Георгиевская (1831 г.);

д. Заборье МО «Козьминское» - ц. Богоявления (1780 г.);

д. Туглим МО «Козьминское» - ц. Благовещения (1710 г.);

д. Урдома МО «Козьминское» - ц. Воскресенская (нач. XX в.);

д. Устье МО «Сойгинское» - ц. Спасо-Преображенская (XIX в.);

д. Цилиба МО «Козьминское» - ц. Рождества Христова (1710 г.);

д. Чакула МО «Сойгинское» - ц. Преображенская (нач. XVIII в.);

с. Богослово МО «Сафроновское» - ц. Иоанна Богослова (нач. XIX в.);

с. Ирта МО «Сафроновское» - 2 культовых комплекса: ц. Воскресенская (1810г.), ц. Спасская (1746 г.);

с. Лена МО «Козьминское» – 2 культовых комплекса: ц. Спасская (кон. XVIII в.), ц. Успенская (1757 г.);

с. Слободчиково МО «Сойгинское» - ц. Успенская (1750 г.);

с. Сойга МО «Сойгинское» - ц. Спасо-Преображенская (1700 г.).

Большинство церквей согласно списку не стоит на техническом учете и используется не по назначению и нуждаются в реставрационных работах.

II Памятники гражданской архитектуры. Размещены в основном в с. Яренск и с. Лена, представлены жилыми домами, торговыми рядами, больницей, магазея, гимназией, земской больницей, земской аптекой.

III Объекты археологического наследия. Памятники археологии – это объекты, характеризующие развитие и изменение материальной и духовной культуры человечества от первобытнообщинного строя до феодализма включительно. К археологическим памятникам относятся: остатки древних поселений (стоянки, селища, поселения), городища и города (с укреплениями), древние следы производственно-трудовой деятельности человека (горные выработки, шахты, мастерские и пр.), могильники, надмогильные и ритуальные сооружения (курганы и святилища), наскальные рисунки и надписи.

Достоверные сведения о пребывании человека на Архангельском Севере относятся к следующему периоду каменного века – эпохе мезолита, ко времени окончательного отступления валдайского оледенения  (X-IX тысячелетия до н. э.).

Заселение бассейна реки Вычегды человеком началось еще в эпоху каменного века, о чем говорят археологические памятники, открытые на территории Ленского района.

Более поздние археологические памятники раннего и среднего средневековья: Тохтинское поселение (VIII век н.э.). Найденные при раскопках шлаки железа и бронзы, железные орудия труда, бронзовые украшения говорят о том, что древнее население Яренги было знакомо с металлургией. Люди, жившие на стоянке, занимались охотой и рыболовством, возможно, скотоводством, знали прядение и ткачество.

Первое упоминание в письменных источниках этнического названия «пермь» (предков коми), обитавшей в бассейне Вычегды, относится к X веку. Эта пермь стала называться Вычегодской.

В X—XI вв. на Вычегду проникают купцы, в XI—XII вв. новгородские ушкуйники, ростово-суздальская военно-феодальная знать. С конца XI века владения Великого Новгорода быстро растут на Север и Восток. Население, жившее по Вычегде, было обложено новгородцами данью. С возвышением Ростово-Суздальского княжества в XIII в. на юго-западе от пермских земель между ним и Новгородом происходили военные столкновения из-за пермских даней.

В X-XIII вв. в Беломорье и бассейны великих северных рек проникают славяне. Позднесредневековые памятники археологии (XIV-XVII в.в.) изучены достаточно. Средневековые памятники археологии (городища, селища, могильники) изучены слабо. Исключение составляет Ленский район Архангельской области, территория которого входила когда-то в состав Перми Вычегодской. Здесь раскопаны могильники вымской археологической культуры (А. А. Куратов «Археологические памятники Архангельской области», Архангельск, 1978 г.).

В списке объектов культурного наследия Архангельской области по Ленскому району (Министерство культуры Архангельской области) не представлены объекты археологического наследия.

Согласно каталогу объектов археологического наследия, представленного А. А. Куратовым «Археологические памятники Архангельской области» на территории Ленского района выявлены следующие объекты археологического наследия:

- Устье р. Верхней Лупьи. Стоянка. I тысячелетие до н. э. Стоянка открыта И. П. Пономаревым в 1992 г. В 1966 г. ее исследовал Г. М. Буров (А. А. Спицын, 1926 г.; М. Е. Фосс, 1952 г.; Г. М. Буров, 1967, 1974 гг.).

- Устье р. Чокур. Стоянка I тысячелетие до н. э. Открыта Г. М. Буровым (Г. М. Буров, 1974 г.).

- Дер. Вадья. Стоянка. Неолит. Открыта в 1967 г. Г. М. Буровым на правом берегу р. Вычегды, на краю боровой террасы, вдоль цепи стариц-протоков, соединяющих две речные излучины (Г. М. Буров, 1974 г.).

- Тохтинский могильник. Не датирован. Расположен там же, где Тохтинское поселение. Из могил раскопано три (Э. А. Савельева, 1971 г.).

- Червинский могильник. Не датирован. Расположен на правом берегу р. Яренги, в устье р. Червы. Из 43 могил раскопано пять (Э. А. Савельева, 1971г.).

- Село Лена. Кремневая пластина. (Г. М. Буров, 1974). Ленский могильник. XII—XIV вв. В 1965—1966 гг. Вымско-Вычегодский отряд Коми филиала АН СССР под руководством Э. А. Савельевой исследовал Ленский могильник, расположенный на берегу озера Ярант (старица р. Вычегды), в урочище Могильный Бор. На могильнике вскрыта площадь около 320 кв. м, на которой выявлено тридцать ям с захоронениями. Погребальный инвентарь могильника составляют оружие, орудия труда, керамика и украшения. Культурный слой, прослеживаемый между могилами в виде кострищ и вещей, свидетельствует о совершении погребальных жертвенных тризн. Интересно скопление железных предметов (два наконечника дротика, наконечник стрелы, кресало и лошкарник), представляющих, по всей вероятности, жертвенный комплекс. Совершался обряд трупосожжения. В заполнении могильных ям встречаются куски обожженного берестяного покрытия. Вещи расположены в засыпке могильной ямы. Керамика представлена тремя типами: лепные широкогорлые открытые чаши, лепные сосуды с выраженной шейкой, плавно переходящей в выпуклое тулово, и плоскодонные миски. Преобладают узоры из отпечатков зубчатого штампа, которые образуют горизонтальные наклонные ряды, поставленные под углом друг к другу, в «елочку». Оружие составляют наконечники стрел дротиков. Орудия представлены ножами, скобелем, топором. Оружие и орудия изготовлены из железа. Среди украшений больше всего подвесок — полых и плоских. Шумящие подвески делятся на две группы: арочные и трубчатые. Очень много пронизок — медных  спиралевидных из проволоки разного сечения, голубых и синих стеклянных бус, перстней (Э. А. Савельева, 1966, 1971).

- Дер. Тохта. Поселение. Железный  век. VIII в. н. э. Открыто А. С. Сидоровым в 1928 г. Тохтинское поселение находится в полутора  километрах от дер. Тохта, в урочище Воль на Бору. В 1965 г. Вымско-Вычегодским отрядом Коми филиала АН СССР под руководством Э. А. Савельевой на поселении была вскрыта площадь более 100 кв. м. Как показали раскопки, это долговременное поселение, на котором, судя по мощному углисто-зольному слою кострищ и столбовым ямкам, находилось, по крайней мере, одно наземное жилище  прямоугольной формы. Толщина культурного слоя достигает 20 см. Песок густо насыщен угольками и золой, содержит расколотую гальку, массу кальцинированных костей и  обломков  сосудов (фрагменты 240 горшков).  Преобладают сосуды, орнаментированные по венчику ямками и отпечатками веревки; сосуды, имеют четкую профилировку, отогнутый наружу утолщенный венчик с наплывом, выраженную шейку и выпуклое округлое тулово. Среди других находок выделяются глиняные пряслица, пастовая бусина и бронзвая бляшка с личиной. Датирующей вещью является бронзовая иксовидная бляшка, характерная для поздних памятников ломоватовской культуры, т. е. для VIII в. н. э. (А. С. Сидоров, 1954 г.; Э. А. Савельева, 1971 г.).

Мероприятия по охране историко-культурного наследия

Историко-культурное и природное наследие Ленского района в их совокупности – это специфический и важный экономический ресурс области. Он может стать не только фактором развития духовной жизни, но и основой особой отрасли специализации, одним из перспективных направлений стимулирования социальной политики и развития экономики района.

Планируемые мероприятия по сохранению, использованию и государственной охране объектов культурного наследия, расположенных на территории Архангельской области осуществляется в рамках долгосрочной целевой программы Архангельской области «Культура Русского Севера (2011-2014 годы)».

Основные мероприятиями по охране объектов культурного наследия должны формироваться на основе следующей проектной документации:

1.	«Схема территориального планирования Архангельской области». Выделение особо ценных историко-культурных и природных зон с целью организации историко-культурных заповедников и музеев-заповедников.

2.	«Генеральные планы исторических городов, поселков и сел», «Проекты зон охраны объектов культурного наследия» с целью определения мероприятий по охране объектов культурного наследия, регламентацией застройки территории населенных пунктов в исторических границах.

3.	«Проекты зон охраны отдельных фрагментов городской застройки» с целью определения охранных зон памятников архитектуры и зон регулирования застройки и хозяйственной деятельности.

4.	Проекты реставрации, консервации, изменения функционального назначения отдельных зданий и сооружений (объектов культурного наследия).

5.	Проекты музеефикации памятников археологии в границах организуемых археологических музеев-заповедников.

В настоящее время разработан проект зоны охраны объектов культурного наследия с. Яренск.

Схемой территориального планирования предлагается:

- разработка проектов зон охраны локальных объектов культурного наследия Ленского района в соответствии с планами и программами Министерства культуры Архангельской области.

## 4.5. Развитие системы туристско-рекреационных зон и комплексов

Перспективное развитие отрасли осуществляется в соответствии с концепцией развития туризма в Архангельской области, утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 28.07.2010 г. № 222-пп и долгосрочной программой Архангельской области «Развитие внутреннего и въездного туризма в Архангельской области на 2011-2013 годы», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 14.09.2010 г. № 262-пп.

В соответствии с предложениями Схемы территориального планирования Архангельской области территория Ленского района включена в границы межмуниципальной туристско-рекреационной зоны Ленского и Вилегодского районов.

Основная задача – организация комплексных маршрутов сельского, культурно-познавательного, экологического, спортивно-оздоровительного и паломнического туризма.

Для преобразования в активно функционирующую туристско-рекреационную зону в границах Ленского и Вилегодского районов необходимы мероприятия по развитию дорожной и сервисной инфраструктуры, реставрации памятников истории и культуры, формированию рынка в сфере туризма и отдыха, ориентированного на потенциал внутрирегионального и въездного туризма.

На основании анализа историко-культурного и природного потенциала Ленского района, наличия туристской инфраструктуры, трудовых ресурсов для обслуживания туристических комплексов проектом намечаются следующие виды туристской деятельности:

I Спортивный туризм. Предлагается организация:

- водных маршрутов по рекам Ветай, Яренга и Вычегда;

- пешие походы по территории района.

II Оздоровительный туризм:

- создание детских и молодежных оздоровительно-спортивных туристических лагерей (д. Богослово, д. Суходол);

- разработка оздоровительных маршрутов для взрослых и семей с детьми разного возраста;

- организация туристических маршрутов «семейного туризма» и «молодежного туризма»;

- отдых на турбазах с рыбалкой, сбором ягод и прочее.

III Событийный туризм (дни поселков, сел, деревень): праздник Агафены – Купальницы, Ивановская ярмарка, история поселков – переселенцев. В сфере событийного туризма происходит широкое использование событий общественной, культурной и спортивной жизни района с точки зрения туристического интереса, создание специальных туров семейного туризма.

IV Культурно-познавательный туризм. Бассейн р. Вычегда обладает большим количеством культурного наследия, как памятников истории и культуры, так и объектов археологического наследия. Наиболее древними поселением является «Еренский городок», основанный в XIX веке при впадении р. Яренги в р. Вычегда, по которой проходил Великий речной путь в Зауралье и Сибирь. На территории Ленского района сохранились и стоят на учете Министерства культуры 38 объектов регионального значения, в том числе 36 из них требуется реставрация.

В одной из церквей в с. Яренск (ц. Спасо-Преображенская) находится Яренский краеведческий музей. В экспозиции музея представлены: Пермская деревянная скульптура, фрагменты иконостаса, старинной деревенской одежды, история основания с. Яренска. Для создания полноценного краеведческого музея необходимо выделить один из старинных особняков в с. Яренск с организацией экспозиции краеведческого музея, а церковь использовать по назначению.

При Яренской библиотеке организован литературно-художественный музей и картинная галерея, представленная произведениями местных художников П. Братаева., Ф. Игина, А. Лямзакова, Е. Шевелевой.

Проектом предлагается организация познавательных туристских маршрутов по истории основания Яренска и Вычегодского края с посещением краеведческих музеев, экспозиций по истории края, художественным галереям, музеям, посвященным известным жителям Вычегодского края.

Проектом предлагаются мероприятия по обеспечению транспортной доступности объектов туризма, развития системы гостевых домов, мини-гостиниц и туристических деревень, детских оздоровительных лагарей.

V Паломнический туризм. Предлагается организация:

- маршрут «Святыни Нижней Вычегды» (храмы по берегу р. Вычегды);

- посещения захоронения святых (д. Цылиба, д. Слободчиково).

VI Экологический туризм. На территории Ленского района расположены два заказника регионального значения «Ленский» и «Яренский». В границах заказника для организации экологического туризма предлагается прокладка экологических троп без ночевок и костровищ. Туристские приюты для посетителей должны размещаться на границе заказника. Экологические маршруты должны быть однодневными с возвращением на основную базу – туристский приют.

Мероприятия, предлагаемые для развития туризма и рекреации, в Ленском районе могут стать существенным фактором для развития района в целом. Суммарный поток туристов может быть существенно увеличен при создании соответствующих условий развития этой отрасли.

В качестве основных проблем развития индустрии туризма в Ленском муниципальном районе можно перечислить следующие:

- недостаточно развитая индустрия туризма – отсутствие местных крупных туроператоров, острый дефицит автобусов туристского класса, слабая система продвижения областного туристского продукта, слабая материально-техническая база большинства туристских объектов;

- слабая предпринимательская инициатива в областной индустрии туризма;

- недостаточное количество современных гостиничных номеров различной комфортности;

- невысокое качество обслуживания во всех секторах туристской индустрии, недостаточный уровень профессиональной квалификации кадров. Несоответствие и качества услуг по размещению в гостиницах, базах отдыха, пансионатах и санаториях;

- отсутствие поддержки социального туризма;

- отсутствие региональных программ по реставрации объектов культурного наследия;

- отсутствие мостового перехода через р. Вычегда.

В границах Ленского района в соответствии с «Картой планировочных ограничений территории» выделяются подцентры рекреационной деятельности:

- с. Яренск - центр культурно-познавательного туризма (строительство гостиницы и гостевого дома, строительство детских оздоровительных лагерей);

- с. Козьмино, с. Богослово, д. Суходол (строительство детских оздоровительных лагерей).

Отдельные туристско-рекреационные комплексы формируются:

- с. Яренск – центр традиционных ремесел;

- д. Юргино (МО «Сафроновское») – строительство туристической деревни; создание конно-спортивного клуба (обучение верховой езде, организация конно-спортивных маршрутов по живописным ландшафтам долины р. Вычегды);

- д. Суходол (МО «Урдомское») – строительство турбазы, организация экстремальных путешествий - сплавы на байдарках, рыбной ловли, сбора грибов и ягод;

- п. Сойга и п. Тохта – строительство гостевых домов и природорожных кафе;

- д. Туглим (МО «Козьминское») – паломнический центр. Реставрация церкви Благовещения (1710 г.);

- с. Лена (МО «Козьминское») - паломнический центр, подцентр культурно-познавательного туризма. Реставрация двух культовых комплексов (конец XVIII в.): церкви Спасская и церкви Успенская (1757 г.). Реставрация культовых комплексов, торговых рядов. Строительство гостевого дома;

- д. Цилиба (МО «Козьминское») – паломнический центр.

# Глава 5. Транспортные сооружения и коммуникации

На территории муниципального образования Архангельской области «Ленский муниципальный район» развиты автомобильный и железнодорожный виды транспорта.

- Железнодорожный транспорт

Существующее положение

- Железные дороги являются важнейшей составной частью транспортной системы Ленского района. На долю железных дорог приходится основная доля межрегиональных грузовых и пассажирских перевозок и значительная часть внутриобластных. В настоящее время в структуре объёма перевозок наибольший удельный вес занимают уголь, лесные и строительные грузы, то есть железнодорожный транспорт остаётся доминирующим в перевозке массовых грузов на большие расстояния.

Территорию Ленского района обслуживает преимущественно двухпутная неэлектрифицированная железная дорога общего пользования Коноша I – Котлас-Узловой – Микунь – Воркута, её протяжённость на территории района составляет 43 км. Она обеспечивает преимущественно транзитные для района связи Республики Коми, а также основной объем транспортных связей юго-востока Архангельской области. Кроме того, по территории района проходит однопутная неэлектрифицированная железная дорога общего пользования Вендинга – Микунь, в границах района протяжённость составляет 17 км.

- В Ленском районе расположены следующие железнодорожные станции: Светик, Слободчиково, Урдома, Тыва.

Проектные предложения

- Проектом предлагается сохранение существующей железнодорожной сети и существующих станций.

- Автомобильные дороги

Существующее положение

Автодороги на территории МО «Ленского муниципальный район» представлены дорогами регионального или межмуниципального значения и местного значения. Дороги федерального значения отсутствуют.

Суммарная протяжённость дорог, расположенных на территории МО «Ленского муниципальный район», по данным администрации района, составляет 365,1 км.

Таблица 5.1

Протяжённость автодорожной сети

в МО «Ленский  муниципальный район»

| Значение | Протяжённость, км |
| --- | --- |
| Регионального или межмуниципального значения | 294,3 |
| Местного значения | 70,8 |
| Всего | 365,1 |

Обслуживающая район сеть автодорог относительно развита, основной проблемой является состояние дорожного покрытия. Острой проблемой является отсутствие мостовых переходов через р. Вычегда. Перевозка осуществляется в летний период паромными переправами, в зимний – по ледовым переправам, между сезонами регулярное сообщение прерывается на 1-1,5 месяца. Это нарушает как внутрирайонные связи, так и межрайонные с Котласским районом.

Автомобильные дороги общего пользования регионального значения представлены в таблице ниже.

Таблица 5.2

Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального значения в МО «Ленский  муниципальный район»

| Идентификации-нный номер | Наименование автомобильной дороги | Протя-женность (км) |
| --- | --- | --- |
| 11ОПРЗ11Р-006 | Котлас - Сольвычегодск - Яренск | 134,5 |
| 11ОРПЗ11Р-007 | Вогваздино - Яренск | 11,6 |
| 11ОПРЗ11К-431 | Яренск - Лысимо - Очея | 40,0 |
| 11ОПРЗ11К-432 | Суходол - Урдома | 20,8 |
| 11ОРПЗ11К-433 | Паламыш - Урдома | 8,0 |
| 11ОРПЗ11К-134 | Лена - Вожем | 5,4 |
| 11ОПРЗ11К-435 | Бор - Шаровицы | 4,1 |
| 11ОРПЗ11К-436 | Урдома - Витюнино | 48,3 |
| 11ОПРЗ11К-437 | Подъезд к с. Козьмино от автомобильной дороги Котлас - Сольвычегодск - Яренск | 1,5 |
| 11ОПРЗ11К-438 | Подъезд к дер. Юрчаково от автомобильной дороги Котлас - Сольвычегодск - Яренск | 3,0 |
| 11ОРПЗ11К-439 | Подъезд к переправе через р.Вычегда от 160 км автомобильной дороги Котлас - Сольвычегодск - Яренск | 0,8 |
| 11ОПРЗ11К-440 | Подъезд к с. Ирта от автомобильной дороги Котлас - Сольвычегодск - Яренск | 5,8 |
| 11ОПРЗ11К-441 | Подъезд к с. Слободчиково от автомобильной дороги Котлас - Сольвычегодск - Яренск | 0,9 |
| 11ОРПЗ11К-442 | Подъезд к пос. Запань Яреньга от автомобильной дороги Котлас - Сальвычегодск - Яренск | 3,3 |
| 11ОРПЗ11К-443 | Подъезд к пос. Гыжег от автомобильной дороги Котлас - Сольвычегодск - Яренск | 0,5 |
| 11ОПРЗ11К-444 | Подъезд к пристани «Яренск» от автомобильной дороги Вогваздино - Яренск | 3,2 |
| 11ОПРЗ11К-445 | Подъезд к пос. Лысимо - с.Тохта от автомобильной дороги Яренск - Лысимо - Очея | 2,7 |
| Итого: |  | 294,3 |

Основной автодорогой, обеспечивающей связь с общей автодорожной сетью, является автодорога «Котлас - Сольвычегодск - Яренск» и её продолжение дорога «Вогваздино – Яренск». Характеристики автомобильных дорог общего пользования местного значения Ленского района в представлены в таблице 5.3.

Таблица 5.3

Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения МО «Ленский муниципальный район»

| Наименование поселения | Идентификационный номер | Наименование автомобильной дороги | Протяженность, (км) |
| --- | --- | --- | --- |
| МО «Сафроновское» | 11235ОПМР-001 | Автодорожный подъезд к д.Лантыш от автодороги «Яренск - Пристань» | 1,6 |
| МО «Сафроновское» | 11235ОПМР-002 | Автодорожный подъезд к д.Паладино от автомобильной дороги Котлас -Сольвычегодск-Яренск | 1,0 |
| МО «Сафроновское» | 11235ОПМР-003 | Автодорожный подъезд к д.Богослово от автомобильной дороги Котлас – Сольвычегодск - Яренск | 0,5 |
| МО «Сафроновское» | 11235ОПМР-004 | Автодорожный подъезд к п. Запань Яреньга | 1,7 |
| МО «Сафроновское» | 11235ОПМР-005 | Автодорожный подъезд к п. Лысимо | 0,6 |
| МО «Сафроновское» | 11235ОПМР-006 | Автодорожный подъезд к п. Очея | 0,6 |
| МО «Сафроновское» | 11235ОПМР-007 | Автодорожный подъезд к д. Пустошь | 7,5 |
| МО «Сафроновское» | Н. д. | Автодорожный подъезд к д. Юргино | 1,1 |
| МО «Козьминское» | 11235ОПМР-008 | Автомобильная дорога д. Юрчаково | 2,5 |
| МО «Сойгинское» | 11235ОПМР-009 | Автодорожный подъезд от п. Запань Лупья до ст. Светик | 9,0 |
| МО «Урдомское» | 11235ОПМР-010 | Подъездная автодорога «п. Урдома-п. Тыва» | 7,6 |
| МО «Урдомское» | 11235ОПМР-011 | Подъездная автодорога от примыкания на км 22 автодороги «Урдома-Витюнино» к п.Лупья | 7,8 |
| МО «Урдомское» | 11235ОПМР-012 | д.Паламыш-д. Остров | 14,5 |
| МО «Урдомское» | 11235ОПМР-013 | «ст. Светик- «развилка автодорог Газопровод-п.Лупья» | 2,9 |
| МО «Урдомское» | 11235ОПМР-014 | Автодорожный подъезд к дер. Суходол | 0,5 |
| МО «Сойгинское» | 11235ОПМР-015 | Автодорожный подъезд к с. Слободчиково | 0,4 |
| МО «Урдомское» | 11235ОПМР-016 | Подъезд к переправе со стороны п.Урдома | 1,5 |
| МО «Урдомское» | 11235ОПМР-017 | Подъезд к разъезду 1189 км от а/д «ст. Светик -газопровод-п.Лупья | 1,0 |
| МО «Урдомское» | 11235ОПМР-018 | Подъезд к д.Вандыш | 8,5 |
| Итого: |  |  | 70,8 |

Проектные предложения

Основные проектные предложения по строительству и реконструкции автомобильных дорог МО «Ленский муниципальный район» в соответствии с СТП Архангельской области представлены в таблице 5.4. Все предложения запланированы на первую очередь (2022 г.)

Таблица 5.4

Проектируемые автодороги общего пользования

| № п/п | Наименование дорог | Значение | Протяжён-ность, км |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Автодорога Котлас - Сольвычегодск - Яренск (32,3 км), в том числе: | Региональная |  |
| 1.1 | граница Котласского района - Рябово |  | 10,5 |
| 1.2 | Рябово - Литвиново |  | 12,8 |
| 1.3 | участок км 140 - км 149 |  | 9,0 |
| 2 | Автодорога Витюнино - Сорово | Местная | 7,0 |
| 3 | Обход с. Яренск | Региональная | 6,0 |

- Строительство автодороги Витюнино – Сорово позволит обеспечить связь Ленского района с Вилегодским районом без перепробега через Котласский район.

В соответствии с СТП Архангельской области, на основе существующих участков автодороги регионального значения «Котлас – Сольвычегодск – Яренск» и автодороги местного значения «Ядриха – Удима» и проектируемого участков «Удима – Ерга – Митинская», предлагается сформировать автодорогу «Яренск – Котлас – Вельск – Коноша – Кречетово». Эта автодорога свяжет Ленский район с Республикой Коми и основной частью Архангельской области.

В соответствии с генпланом с. Яренск на первую очередь планируется строительство автодорожного обхода с северной стороны протяжённостью 6,0 км.

Пассажирское сообщение

Пассажирское сообщение в МО «Ленский муниципальный район» представлено автобусными маршрутами. Территорию района обслуживает МУП «Ленское ПАП». Автобусное сообщение также осуществляется индивидуальными предпринимателями. Имеется автовокзал, расположенный в с. Яренск, ул. Трудовая, 1. Он располагается в капитальном здании, реконструкция не требуется. В таблице 5.5 представлены характеристики внутримуниципальных маршрутов.

Таблица 5.5

Внутримуниципальные маршруты общественного транспорта

| № | Маршрут | Регулярность | Обслуживающая организация |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Козьмино – Яренск | ежедневно | МУП «Ленское ПАП» |
| 2 | Белопашино – Яренск | ежедневно | МУП «Ленское ПАП» |
| 3 | Межег – Яренск | ежедневно | МУП «Ленское ПАП» |
| 4 | Очея – Лысимо – Яренск | 3 р./неделю | МУП «Ленское ПАП» |
| 5 | Яреньга – Яренск | ежедневно | МУП «Ленское ПАП» |
| 6 | Гыжег – Яренск | 5 р./неделю | ИП |
| 7 | Урдома – Яренск | кроме выходных | ИП |

Кроме того, в районе действуют два внешних автобусных маршрута: Яренск – Котлас (3 раза в неделю) и Яренск – Сыктывкар (5 раз в неделю).

Проектные предложения

На расчётный срок существующие автобусные маршруты сохраняются.

На первую очередь проект предусматривает установку павильонов на автобусных остановках оборудованных согласно нормативным документам (ГОСТ Р 52766-2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования»).

Предполагается открытие автобусного движения по проектируемой автодороге Витюнино – Сорово, а также маршрута  Урдома - Котлас

Проектом предлагается строительство автостанции в рп. Урдома.

- Внутренний водный транспорт

Существующее положение

В муниципальном образовании Архангельской области «Ленский район» функционировал до 1990х гг. внутренний водный транспорт. В границах района протекает бывшая судоходной река Вычегда. На сегодняшний день габариты не поддерживаются. Используется, в основном, маломерный флот.

Проектные предложения

Река Вычегда выделяется «Схемой территориального планирования Архангельской области» в качестве водного пути, требующего приоритетного обустройства и поддержания гарантированных глубин. В с. Яренск предполагается восстановление причального пункта водного транспорта. Прогнозируется перевалка лесных и строительных грузов.

- Воздушный транспорт

Существующее положение

В МО «Ленский муниципальный район» действуют две вертолётные площадки, в с. Яренск и рп. Урдома. Осуществляются полёты пожарной и санитарной авиации.

- Трубопроводный транспорт

Существующее положение

По территории Ленского района проходят магистральный нефтепровод «Ухта - Ярославль» и магистральный газопровод «Ухта - Торжок».

Диаметр нефтепровода составляет 820 мм, давление 60 атм. В рп. Урдома расположена нефтеперекачивающая станция «Урдома».

Диаметр газопровода составляет 1420 мм, проектная производительность — 81,5 млрд. м3 газа в год. В рп. Урдома расположена газокомпрессорная станция КС-13.

Проектные предложения

При строительстве дополнительных ниток газо- и нефтепроводов в Ленском районе предлагается использование существующих коридоров рядом с действующими трубопроводами.

# Глава 6. Инженерная инфраструктура

## 6.1. Водоснабжение

- Источники водоснабжения

Поверхностные воды представлены многочисленными реками и озерами, обилием болот и подземных вод.

Реки относятся к бассейну Белого моря и принадлежат к типу равнинных рек. Они отличаются высокой водностью, имеют смешанное, но преимущественно снеговое питание. Подробно информация о гидрологической характеристике и использовании поверхностных вод приведена в разделе 2.3.

Поверхностные воды для централизованного водоснабжения населения используются только в селе Яренск. Здесь вода реки Кижмола из искусственного водохранилища, созданного плотиной, через водонапорную башню подается в разводящие сети водопровода.

Подземные воды четвертичного водоносного комплекса связаны с песчаными и гравийно-галечными слоями и линзами в аллювиальных отложениях пойм рек и их палеодолин и с прослоями и линзами супесей и песков в толще ледниковых суглинков четвертичного возраста. Подземные воды аллювиальных и озерно-ледниковых отложений гидравлически связаны между собой и образуют единый комплекс подземных вод, спорадически распространенный на всей рассматриваемой территории.

По материалам инженерно-геологических изысканий, проведенных на отдельных площадках села Яренск под сооружение объектов капитального строительства, на всей рассматриваемой территории вскрыт невыдержанный по мощности и дебитам водоносный горизонт на глубине 0,5-6,3 м, приуроченный к линзам песков в толще суглинков. Вмещающими породами являются пески разной степени крупности, чаще мелкозернистые. Линзы водонасыщенных и влажных песков вскрываются на глубинах от 0,52 до 6,3 м практически по всей площади. При этом ряд скважин, пробуренных в с. Яренск оказались практически безводными, или вскрыли воду с повышенной минерализацией. Воды могут обладать незначительным местным напором 0,1-0,5 м. Тип питания – инфильтрационный, от загрязнения с поверхности воды не защищены.

Подземные воды древнеаллювиальных образований четвертичного водоносного комплекса локализованы в песчаных и гравийно-галечниковых отложениях речных палеодолин. На территории района разведано Урдомское месторождение пресных подземных вод, находящееся в 3 км к западу от рп. Урдома. Продуктивный водоносный горизонт приурочен к верхнелупьинским песчаным отложениям среднечетвертичного возраста. Месторождение эксплуатируется с 1994 г. для хоз. питьевого водоснабжения рп. Урдома. В настоящее время групповой водозабор состоит из 13 скважин. Глубина скважин – до 60 м, водоотбор по отдельным скважинам составляет 100-166 м3/сут. Протоколом ТКЗ № 2 от 20.05.2011 г. утверждены запасы питьевых подземных вод Урдомского месторождения в количестве 2900 м3/сут, в том числе по категориям: В- 1155 м³/сут, С1- 1745 м3/сут. Защищенность подземных вод эксплуатируемого водоносного горизонта от загрязнения с поверхности слабая. В водозаборных скважинах отмечались превышения санитарных норм по содержанию железа - 5,3-11,3 ПДК (СанПиН 2.1.4.1074-01 «Вода питьевая. Гигиенические требования»).

Подземные воды среднеюрского терригенного комплекса. Водоносные коллекторы в песках и песчаниках существенно глинистых терригенных мезозойских отложений на водоразделах и их склонах местами залегают близко к поверхности и не перекрыты водоупорами из ледниковых суглинков, что обеспечивает возможность их питания за счет инфильтрации атмосферных осадков.

В 2008-2010 г.г. за счет средств федерального бюджета на основании Государственного контракта № 3-2008 от 25.03.2008 г. специалистами ООО «Скала» были выполнены поисковые работы на подземные воды в радиусе 5 км от с. Яренск для обеспечения водоснабжения села. Водопотребность, установленная техническим (геологическим) заданием, составляла 1000 м3/сут.

Подсчет запасов подземных вод выполнен по перспективному участку «Кишерка» для фильтрационной схемы полуограниченного безнапорного пласта. Запасы подземных вод разведанного участка утверждены ТКЗ «Архангельскнедра« (протокол № 3 от 20.12.2010 г.) для питьевого водоснабжения на расчетный срок водопотребления 25 лет в количестве 1000 м3/сут по категории С2. Участку недр присвоено название «Яренское месторождение питьевых подземных вод».

Обеспеченность Ленского района разведанными запасами пресных подземных в настоящее время не удовлетворяет требованиям о необходимости существования резервных источников водоснабжения для крупных населенных пунктов. Даже перевод райцентра - села Яренск, имеющего проблемы с водоснабжением из искусственного водохранилища на р. Кижмола, на централизованное подземное водоснабжение до сих пор не осуществлен.

- Системы водоснабжения

На территории района зарегистрировано 6 водопроводов. Одиночное  протяжение уличной водопроводной сети в целом по району составляет 45,6 км, из них 12,1 км нуждается в замене.  Установленная мощность водопроводов – 2,8 тыс. м3/сут. В водопроводную сеть за год подано 517 тыс. м3. Через очистные сооружения пропущено 181 тыс.м3. Потребителям отпущено 471 тыс. м3, в том числе населению – 372 тыс. м3, на коммунально-бытовые нужды – 82 тыс. м3. Утечка и неучтенный расход воды составляет 46 тыс. м3.

В большинстве деревень водоснабжение осуществляется из питьевых колодцев. Кроме питьевых колодцев, используемых в частных хозяйствах, в основных населенных пунктах Ленского района для централизованного хоз. питьевого водоснабжения эксплуатируется один групповой водозабор в рп. Урдома, (табл. 2.5) и единичные ведомственные скважины на предприятиях райцентра Яренск.

Всего по району водопроводом оборудовано 16,4 % жилищного фонда района. Одиночное протяжение уличной водопроводной сети составляет 50,98 км, в том числе одиночное протяжение уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене, – 18,68 км.

- Характеристика водоснабжения основных населенных пунктов

рп. Урдома. Для водоснабжения поселка эксплуатируются Урдомское месторождение питьевых подземных вод, эксплуатационные запасы которого составляют 2,9 тыс. м3/сут. Групповой водозабор состоит из трех эксплуатационных скважин. В настоящее время месторождение эксплуатируется одним предприятием – ОАО «Севергазпром», фактический водоотбор составляет 670 м3/сут. Групповой водозабор состоит из трех эксплуатационных скважин, до 2000 года эксплуатировался на неутвержденных запасах с производительностью 700 м3/сут. Подземные воды пресные, с минерализацией 0,4 г/л, по химическому составу преимущественно гидрокарбонатные, иногда сульфатно-гидрокарбонатные, кальциево-магниевые или смешанного катионного состава. Качественный состав подземных вод по основным показателям соответствует требованиям, предъявляемым к воде питьевого качества. Устойчивые отклонения имеются по содержанию бария, железа, марганца, цветности и мутности, в единичной пробе – по кадмию. В связи с отсутствием альтернативного источника водоснабжения Центр Госэпиднадзора области согласовал использование подземных вод для централизованного водоснабжения поселка при условии проведения системы водоподготовки, включающей обеззараживание, обезжелезивание, деманганацию, очистку по барию.

- Таблица 6.1

Сведения о скважинах водозаборного участка,

находящихся в эксплуатации у ООО «Наш Дом» и ООО «Энергосфера»

| № скв. | Год бурения | Глубина скв. (м) | Радиус ЗСО (м) | Площадь ЗСО (м2) | Назначение скв |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1991 | 60 | 16 | 420 | действующая |
| 2 | 1991 | 60 | 16 | 457 | водоотбор 166 м3 /сут |
| 3 | 1991 | 60 | 22 | 1781 | действующая |
| 4 | 1991 | 60 | 22 | 1781 | действующая |
| 5 | 1994 | 34 | 40 | 1189 | водоотбор 100 м3 /сут |

Отбор подземных вод остальными водопотребителями (вместе взятыми) не превышает 0,2 тыс. м3/сут. общая площадь, оборудованная: одновременно водопроводом, водоотведением (канализацией), отоплением, горячим водоснабжением, газом или напольными электрическими плитами, составляет 15,4  тыс. м².

В c. Яренск действует водопровод, обеспечивающий водой жителей многоквартирных жилых домов, предприятия коммунально-бытового обслуживания, котельные, административные и общественно-деловые и иные учреждения. Источником водоснабжения с. Яренск является река Кижмола, водозабор расположен в северной части населённого пункта на левом берегу реки Кижмола, в районе разрушенной плотины выше по течению реки по отношению к сбросу очищенных сточных вод. Территория водопроводных очистных сооружений (ВОС) расположена на второй надпойменной террасе р. Вычегда, высота которой на данном участке равна 6-8 м. Производительность водозаборных сооружений – 600 м3/сут. В настоящее время общий износ имеющихся зданий и сооружений, механизмов и оборудования и прочих основных средств ВОС с. Яренска составляет более 60%.

Протяженность водопроводной сети на сегодняшний день составляет 12,0 км. В качестве напорно-регулирующего сооружения используется водонапорная башня.

В настоящее время разработан проект «Реконструкция водопроводных сетей и водоочистных сооружений в с. Яренск Ленского района» (ОАО «Инвестстройпроект, 2008 год»). Вышеупомянутым проектом предусматривается строительство водоочистных сооружений блочного типа, совмещённых с насосной станцией второго подъёма производительностью 1200 м3/сут, а также реконструкция ряда существующих и прокладка новых сетей водоснабжения. Среднесуточная подача воды от водозабора для нужд с. Яренск составляет порядка 800 м3/сут.

Водоснабжение остальных населенных пунктов Ленского района организовано из личных и общественных колодцев.

- Зоны санитарной охраны

Границы зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения определены, согласно, санитарных правил и норм СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

- Проектное развитие водоснабжения

- Расчет водопотребления

Удельное среднесуточное (за год) водопотребление на одного жителя в населенных пунктах области приняты согласно СНиП 2.04.02-84*, с учетом наличия многоквартирной застройки и прогноза поэтапного повышения уровня благоустройства жилищного фонда.

Таблица 6.2.

| Потребители | Норма водопотребления, л/сут на человека |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1 очередь | Расчетный срок |
| Населенные пункты Урдома, Яренск | 280 | 300 |
| Населенные пункты: Заполье, Сафроновка, Лысимо, Усть-Очея, Козьмино, Гыжек, Лена, Сойга, Белопашино, Литвино | 100 | 180 |
| Прочие населенные пункты | 100 | 120 |

Расчетное количество одновременных пожаров и расход воды на наружное пожаротушение в населенных пунктах на один пожар приняты согласно СНиП 2.04.02-84*. Потребление воды на поливку и мойку усовершенствованных покрытий принято согласно СНиП 2.04.02-84*. Коэффициент неравномерности подачи воды принят 1,3.

Таблица 6.3.

Прогноз объемов водоснабжения населенных пунктов Ленского района

| № | Населенный пункт | Численность населения, чел | Норма, л/сут на человека | Объем воды, м³/сутки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | На пожа-роту-шение | На полив |  | На хозяй-ствен-но-пить-евые нужды | Всего |
| Первая очередь |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МО «Урдомское» - всего | 5100 |  |  |  |  |  |  |
|  | в т. ч.– рп. Урдома | 4500 | 280 | 108 | 235 |  | 1710,8 | 2053,8 |
|  | – д. Бор | 140 | 100 |  | 8 |  | 20,8 | 28,8 |
|  | – пос. Витюнино | 90 | 100 |  | 4 |  | 10,4 | 14,4 |
|  | – пос. Лупья | 130 | 100 |  | 6,5 |  | 16,9 | 23,4 |
|  | – ст. Тыва | 180 | 100 |  | 9 |  | 23,4 | 32,4 |
|  | прочие | 60 | 100 |  | 2,5 |  | 6,5 | 9 |
|  | МО «Сафроновское» - всего | 6030 |  | 162 | 301,5 |  | 1813,5 | 2277 |
|  | в т. ч. – с. Яренск | 4400 | 280 | 108 | 220 |  | 1601,6 | 1929,6 |
|  | – д.Сафроновка | 400 | 100 | 54 | 20 |  | 52 | 126 |
|  | – д.Заполье | 270 | 100 |  | 13,5 |  | 35,1 | 48,6 |
|  | – д.Запань Яренга | 180 | 100 |  | 9 |  | 23,4 | 32,4 |
|  | – с.Ирта | 190 | 100 |  | 9,5 |  | 24,7 | 34,2 |
|  | – п.Лысимо | 200 | 100 |  | 10 |  | 26 | 36 |
|  | – п.Усть-Очея | 250 | 100 |  | 12,5 |  | 32,5 | 45 |
|  | прочие | 140 | 100 |  | 7 |  | 18,2 | 25,2 |
|  | МО «Козьминское» - всего | 1200 |  |  |  |  |  |  |
|  | в т. ч – с. Козьмино | 320 | 100 |  | 16 |  | 41,6 | 57,6 |
|  | – д. Забелино | 90 | 100 |  | 4,5 |  | 11,7 | 16,2 |
|  | – пос. Гыжек | 300 | 100 |  | 15 |  | 39 | 54 |
|  | – пос. Песочный | 80 | 100 |  | 4 |  | 10,4 | 14,4 |
|  | – с. Лена | 350 | 100 |  | 17,5 |  | 45,5 | 63 |
|  | прочие | 60 | 100 |  | 3 |  | 7,8 | 10,8 |
|  | МО «Сойгинское» - всего | 1270 |  |  |  |  |  |  |
|  | в т. ч. – пос. Сойга | 370 | 100 |  | 18,5 |  | 48,1 | 66,6 |
|  | – д. Белопашино | 200 | 100 |  | 10 |  | 26 | 36 |
|  | – д. Селивановская | 70 | 100 |  | 3,5 |  | 9,1 | 12,6 |
|  | – пос. Запанья Лупья | 110 | 100 |  | 5,5 |  | 14,3 | 19,8 |
|  | – пос. Литвино | 450 | 100 |  | 22,5 |  | 58,5 | 81 |
|  | прочие | 70 | 100 |  | 3,5 |  | 9,1 | 12,6 |
|  | ИТОГО | 13600 |  |  | 690 |  | 3923,4 | 4883,4 |
| Расчетный срок |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МО «Урдомское» - всего | 5000 |  |  |  |  |  |  |
|  | в т. ч.– рп. Урдома | 4500 | 300 | 108 |  | 235 | 1833 | 2176 |
|  | – д. Бор | 130 | 120 |  |  | 7,5 | 23,4 | 30,9 |
|  | – пос. Витюнино | 70 | 120 |  |  | 3 | 9,36 | 12,36 |
|  | – пос. Лупья | 100 | 120 |  |  | 5 | 15,6 | 20,6 |
|  | – ст. Тыва | 160 | 120 |  |  | 8 | 24,96 | 32,96 |
|  | прочие | 40 | 120 |  |  | 1,5 | 4,68 | 6,18 |
|  | МО Сафроновское» - всего | 5750 |  | 162 |  | 287,5 | 2025,66 | 2475,16 |
|  | в т. ч. – с. Яренск | 4400 | 300 | 108 |  | 220 | 1716 | 2044 |
|  | – д.Сафроновка | 400 | 180 | 54 |  | 20 | 93,6 | 167,6 |
|  | – д.Заполье | 200 | 180 |  |  | 10 | 46,8 | 56,8 |
|  | – д.Запань Яренга | 140 | 180 |  |  | 7 | 32,76 | 39,76 |
|  | – с.Ирта | 170 | 180 |  |  | 8,5 | 39,78 | 48,28 |
|  | – п.Лысимо | 160 | 180 |  |  | 8 | 37,44 | 45,44 |
|  | – п.Усть-Очея | 200 | 180 |  |  | 10 | 46,8 | 56,8 |
|  | прочие | 80 | 120 |  |  | 4 | 12,48 | 16,48 |
|  | МО «Козьминское» - всего | 1000 |  |  |  |  |  |  |
|  | в т. ч – с. Козьмино | 280 | 180 |  |  | 14 | 65,52 | 79,52 |
|  | – д. Забелино | 50 | 120 |  |  | 2,5 | 7,8 | 10,3 |
|  | – пос. Гыжек | 250 | 180 |  |  | 12,5 | 58,5 | 71 |
|  | – пос. Песочный | 50 | 120 |  |  | 2,5 | 7,8 | 10,3 |
|  | – с. Лена | 340 | 180 |  |  | 17 | 79,56 | 96,56 |
|  | прочие | 30 | 120 |  |  | 1,5 | 4,68 | 6,18 |
|  | МО «Сойгинское» - всего | 1050 |  |  |  |  |  |  |
|  | в т. ч. – пос. Сойга | 300 | 180 |  |  | 15 | 70,2 | 85,2 |
|  | – д. Белопашино | 190 | 180 |  |  | 9,5 | 44,46 | 53,96 |
|  | – д. Селивановская | 40 | 120 |  |  | 2 | 6,24 | 8,24 |
|  | – пос. Запанья Лупья | 70 | 120 |  |  | 3,5 | 10,92 | 14,42 |
|  | – пос. Литвино | 420 | 180 |  |  | 21 | 98,28 | 119,28 |
|  | прочие | 30 | 120 |  |  | 1,5 | 4,68 | 6,18 |
|  | ИТОГО | 12800 |  |  |  | 650 | 4395,3 | 5315,3 |

Выбор схем водоснабжения населенных пунктов определялся наличием на территории источника водоснабжения. Развитие систем водоснабжения рп. Урдома и с. Яренск сводится к реконструкции существующих водопроводных сетей и сооружений. Для обеспечения качественной водой жителей населенных пунктов: Сафроновка, Заполье, Лысимо, Усть-Очея, Козьмино, Сойга, Белопашино, Литвино рекомендуется строительство собственных водозаборных сооружений, предварительно проведя гидрогеологические работы для определения типа водозабора (поверхностный, подрусловой, подземный). Для населенных пунктов Гыжек и Лена рекомендуется строительство водозаборов подземных вод.

Для обеспечения подачи воды потребителям надлежащего качества необходимо проведение реконструкции станции водоподготовки в с. Яренск и строительство системы водоподготовки в рп. Урдома. После ввода в эксплуатацию водозаборных сооружений в населенных пунктах Сафроновка, Заполье, Лысимо, Усть-Очея, Козьмино, Сойга, Белопашино, Литвино, Гыжек и Лена можно будет определить необходимость монтажа водоочистных установок. Качество воды, подаваемой на хозяйственно-питьевые нужды, должно соответствовать требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01.

- Мероприятия по обеспечению гарантированным водоснабжением:

На первую очередь

- Инвентаризация потребителей: жителей района, организаций и предприятий.

- Планомерное обеспечение жителей района приборами учета подаваемой воды по доступным ценам.

- Разработка и реализация программы по ресурсосбережению, внедрению новых технологий и материалов.

- Для рп. Урдома:

- На площадке существующих водозаборных сооружений: перевод группового водозаборного сооружения на техническое водоснабжение

- На новой площадке для водозаборных сооружений: строительство новых водозаборных сооружений подземных или подрусловых вод, строительство системы водоподготовки, включающей обеззараживание, обезжелезивание, деманганацию, очистку по барию,

- На территории поселка городского типа: строительство резервуара чистой воды, прокладка сетей хозяйственно-питьевого водоснабжения.

- Для с. Яренск:

- На площадке подруслового водозабора на реке Кишерка: разработка проекта строительства станции водоподготовки, строительство станции водоподготовки производительностью 1000 м³/сут.

- На  площадке существующих сооружений на реке Кижмола: разработка проекта реконструкции существующих водозаборных сооружений на реке Кижмола, реконструкция водозабора, станции водоподготовки, водозабора, с установлением производительности 1000 м³/сут, реконструкция станции водоподготовки с увеличением производительности 850 м³/сут.

- На площадке нового водозабора на реке Кижмола: строительство водозаборных сооружений производительностью 150 м³/сут.

- На территории села: строительство резервуара чистой воды на северо-западной окраине села, прокладка сетей хозяйственно-питьевого водоснабжения 21,1 км.

На расчетный срок

Для населенных пунктов: Заполье, Сафроновка, Лысимо, Усть-Очея, Козьмино, Гыжек, Лена, Сойга, Белопашино, Литвино:

- Проведение гидрогеологических работ по определению возможности строительства водозаборных сооружений.

- Строительство водозаборных сооружений.

- Строительство водопроводной сети с вводом непосредственно в дома и водоразборные колонки.

- Строительство резервуара чистой воды (водонапорной башни).

- Монтаж водоочистной установки (при необходимости).

Водоснабжение промышленных предприятий должно быть организовано как от поверхностных источников, так и от подземных. Поверхностные воды должны быть использованы для бытовых и технических целей предприятий, тогда как подземные воды могут быть использованы исключительно для организации питьевого водоснабжения его работников. Исключение составляют лишь предприятия пищевой промышленности. Система водного хозяйства промышленных предприятий должна быть с максимальным повторным (последовательным) использованием производственной воды в отдельных технологических операциях и с оборотом охлаждающей воды для отдельных цехов или всего предприятия в целом. Безвозвратные потери воды должны восполняться за счет аккумулирования поверхностных сточных вод, бытовых городских и производственных сточных вод после их и очистки и обеззараживания (обезвреживания). Прямоточная система подачи воды на производственные нужды со сбросом очищенных сточных вод водные объекты допускается лишь при обосновании и согласовании с органами по регулированию использования и охране вод и органами рыбоохраны.

При отсутствии поверхностного источника воды для водоснабжения промышленного предприятия следует произвести дополнительные изыскания для определения возможности регулирования поверхностного стока (в том числе осадков и паводковых вод) для организации технического водоснабжения. Также следует рассмотреть возможность использования очищенных бытовых сточных вод для использования подпитки систем технического водоснабжения промышленных предприятий, в том числе и для орошения. При использовании таких систем для сброса сточных вод в зимнее время следует устраивать котлованы-накопители.

Качество воды, подаваемой на производственные нужды, должно соответствовать технологическим требованиям с учетом его влияния на выпускаемую продукцию и обеспечения надлежащих санитарно-гигиенических условий для обслуживающего персонала.

Размещение водоемких промышленных предприятий в рп.Урдома нецелесообразно.

Сельскохозяйственное водоснабжение. Сельскохозяйственные поля, требующие орошения, на территории района отсутствуют.

Размещение предприятий, занимающихся разведением крупного рогатого скота и птиц, рекомендуется осуществлять в 30-километровой зоне от реки озер для организации водоснабжения для поения скота и птицы от поверхностных водозаборов. Качество воды на поливку из самостоятельного поливочного водопровода или из сетей производственного водопровода должной удовлетворять санитарно-гигиеническим и агротехническим требованиям.

- Зоны санитарной охраны

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности на всех водопроводах хозяйственно-питьевого назначения должны быть устроены зоны санитарной охраны (ЗСО). Для всех без исключения водопроводах хозяйственно-питьевого водоснабжения района должны быть разработаны проекты ЗСО, определяющие границы трех поясов источников воды, зоны водопроводных сооружений и водоводов, перечень инженерных мероприятий по организации зон и описание санитарного режима. Проект ЗСО должен разрабатываться с использованием данных санитарно-топографических, инженерно-геологических и топографических материалов. Проект ЗСО должен быть согласован с органами санитарно-эпидемиологической службы, геологии (при использовании подземных вод), а также с другими заинтересованными ведомствами и утверждаться в установленном порядке.

Для села Яренск ЗСО подруслового водозабора на реке Кишерка

Для защиты подземных вод Яренского месторождения от загрязнения  предусмотрены ЗСО в составе 3-х поясов. Граница первого пояса ЗСО устанавливается на расстоянии 50 м от каждой скважины. В соответствии с положениями СанПиН 2.1.4. 1110-02 для приречного водозабора в границы ЗСО первого пояса включается территория между водозабором и рекой, если расстояние до нее менее 50 м. Таким образом, в предлагаемой схеме водозабора граница первого пояса ЗСО источника водоснабжения вниз по потоку (к реке) должна устанавливаться по урезу р. Кишерка. С учетом геолого-гидрогеологических условий участка представляется целесообразным включить в границы пояса строгого режима полосу шириной 50 м на противоположном берегу реки, включающую всю площадь распространения продуктивного пласта вниз по потоку

Результаты оценки размеров ЗСО условного водозабора на участке «Кишерка» представлены в таблице 6.4.

Таблица 6.4.

| Границы зоны санитарной охраны |  |  |
| --- | --- | --- |
| II пояса |  |  |
|  | – расстояние вверх по потоку, RII | 770 м |
|  | – расстояние вниз по потоку, rII | 100 м |
|  | – ширина ЗСО, dII | 250 м |
| III пояса |  |  |
|  | – расстояние вверх по потоку, RIII | 14320 м |
|  | – расстояние вниз по потоку, rIII | 100 м |
|  | – ширина ЗСО, dIII | 380 м |

Существующие санитарные условия на участке «Кишерка» оцениваются как относительно благоприятные.

ЗСО охраны существующего речного водозабора  первого пояса установлена по акватории реки Кижмола во всех направлениях – 100 м от оголовка и ограждена в летний период бакенами, а в зимний – вешками с табличками «Санитарная зона. Вход воспрещен».

В соответствии со СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» от 01.01.1985 на водозаборах ковшевого типа в границы первого пояса ЗСО включается вся акватория ковша и территория вокруг него полосой не менее 100м.

Границы второго и третьего пояса ЗСО не установлены. Для установления границ трех поясов зоны санитарной охраны городского водозабора должен быть выполнен специальный проект. Генпланом предлагается до разработки и утверждения проекта границ ЗСО  принять границы второго пояса ЗСО, в соответствии со СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения», вверх по течению – 5 км, вниз по течению – 3 км, боковые границы – 750 м.

При отсутствии проекта ЗСО его границы должны быть приняты согласно СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

На территории первого пояса поверхностных и подземных источников водоснабжения, а также водопроводных сооружений запрещаются все виды строительства, размещение любых зданий, прокладка трубопроводов, выпуск в поверхностные источники сточных вод, купание, водопой и выпас скота, стирка белья, рыбная ловля, применение для растений ядохимикатов и удобрений. Здания должны быть канализованы и организован отвод поверхностных вод. На территории, занимаемой лесом, допускаются только рубки ухода за лесом и санитарные рубки леса.

На территории второго пояса поверхностных и подземных источников водоснабжения, а также водопроводных сооружений надлежит осуществлять регулирование отведения территорий для населенных пунктов, лечебно-профилактических, промышленных и сельскохозяйственных объектов, благоустраивать промышленные предприятия, населенные пункты и отдельные здания, предусматривая организованное водоснабжение и водоотведение, устройство водонепроницаемых выгребов, организацию отвода загрязненных поверхностных вод и т.д. Для сточных вод, сбрасываемых в водотоки, надлежит принимать степень очистки, отвечающую требованиям действующим нормативов. На территории, занимаемой лесом, допускаются только рубки ухода за лесом и санитарные рубки леса. На территории второго пояса запрещается загрязнение территории нечистотами, размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации и фильтрации, земледельческих полей орошения, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий, применение удобрений и ядохимикатов, добыча песка и гравия из водотока или водоема.  В пределах второго пояса допускаются птицеразведение, стирка белья, купание, туризм, водный спорт, устройство пляжей и рыбная ловля в установленных местах при обеспечении специального режима. На территории второго пояса следует устанавливать места переправ, мостов и пристаней. При наличии судоходства надлежит оборудовать суда специальными устройствами для сбора бытовых, подсланевых вод и твердых отбросов, на пристанях предусматривать сливные станции и приемники для сбора твердых отбросов, а дебаркадеры и брандвахты – оборудовать приемниками для сбора нечистот.

На территории третьего пояса ЗСО надлежит предусматриваться санитарные мероприятия такие же, как и для второго пояса. За исключением мероприятий в лесах, расположенных на территории третьего пояса: разрешаются проведение рубок леса главного и промежуточного пользования и закрепление за лесозаготовительными предприятиями древесины на корню на определенной площади, а также лесосечного фонда долгосрочного пользования. При использовании каналов и водохранилищ в качестве источников водоснабжения должны предусматриваться периодическая очистка их от отложений на дне и удаление водной растительности. Использование химических методов борьбы с зарастанием каналов и водохранилищ допускается при условии применения препаратов, разрешенных органами санитарно-эпидемиологической службы.

Количество воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами, и неучтенные расходы приняты дополнительно в размере 20% суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды населенного пункта. Расходы воды на производственные нужды промышленных и сельскохозяйственных предприятий  определены на основании ведомственных нормативных документов и прогноза развития  отраслей.

Для обеспечения надежности работы системы водоснабжения и обеспечения питьевого водоснабжения населенных пунктов района за счет использования подземной воды на территории района необходимо провести  геолого-разведочные работы по поиску месторождений подземных вод, пригодных для организации питьевого водоснабжения.

## 6.2. Водоотведение

Системы удаления сточных вод с селитебной застройки на территории района представлены только в рп. Урдома и в с. Яренск.

Начиная с 1990 года, в связи с распадом предприятий, в значительной мере уменьшилось финансирование на ремонт и реконструкцию действующих и строительство новых очистных сооружений. Конструкция многих очистных сооружений морально устарела, некоторые из них перегружены, практически полностью отсутствуют или не действуют сооружения по доочистке сточных вод. Для снижения нагрузки загрязнения и восстановления водных объектов необходимо привлечение не только средств предприятий, но и средств бюджетов субъектов Российской Федерации и Федерального бюджета.

Канализационные сети были приняты в муниципальную собственность вместе с ведомственным жилфондом от предприятий и организаций в ветхом состоянии, требующем ремонта. Длительная (более 20 лет) эксплуатация коммуникаций без должного ремонта  привела к ветхости сетей.

На территории района зарегистрировано 4 канализации. Одиночное протяжение уличной канализационной сети составляет 19 км. Установленная пропускная способность очистных сооружений составляет 400 м³/сут, пропуск сточных вод за год составил 26 тыс. м³. Пропущено сточных вод через очистные сооружения 26 тыс. м³, в том числе на полную биологическую очистку – 26 тыс. м³. Выпуск сточных вод за год по категориям: нормативно-очищенной – нет, недостаточно очищенной – 26 тыс. м³. Доля жилой площади, охваченной канализацией составляет 15,8 %. Одиночное протяжение уличной канализационной сети составляет 27,4 км, в том числе одиночное протяжение уличной канализационной сети, нуждающейся в замене, - 0,9 км.

с. Яренск. В райцентре существует централизованная система водоотведения, включающая напорные и самотечные коллекторы, канализационную напорную станцию и канализационные очистные сооружения (КОС). Производительность канализационной насосной станции –141,8 м3/сут.

Станция биологической очистки включает: приемная камера станции КОС; блок аэротэнков; воздуходувки; хлораторная; контактный колодец; иловые площадки. Производительность биологической очистки – 100 м³/сут, годовая мощность очистных сооружений – 36,5 тыс. м³/год.

Сети системы водоотведения включают напорные и самотечные коллекторы. Суммарная протяжённость коллекторов – 2,4 км. Протяжённость напорных сетей невелика – находятся в районе КОС. Самотечные коллекторы проходят в створе следующих улиц: Братьев Покровских, Жданова, Дубинина и Труда. Усадебная застройка оборудована выгребной канализацией. Жидкие бытовые отходы (ЖБО) из выгребной канализации вывозятся автотранспортом ООО «Теплоком» на существующую свалку.

- В рп. Урдома. Существует децентрализованная система канализации.  Установленная пропускная способность очистных сооружений составляет 400 м3/сут. Очистные сооружения практически не работают, требуют реконструкции. Протяженность канализационных сетей составляет 24,9 км. Застройка индивидуальными жилыми домами и двухэтажными многоквартирными домами не канализованы, отвод сточных вод производится в выгребные ямы.

В остальных сельских населенных пунктах, население пользуется выгребными уборными с вывозом жидких нечистот на свалку, либо используют их как удобрение на приусадебных участках.

- Проектные предложения

- Для повышения уровня благоустройства жилья и улучшения экологической обстановки в населенных пунктах района необходимо строительство канализационных сетей и сооружений. Канализацию следует предусматривать по неполной раздельной системе.

- Для очистки сточных вод следует применять сооружения естественной и искусственной биологической очистки (КОС). К естественным сооружениям относятся поля фильтрации и биологические пруды, к искусственным – аэротенки и биофильтры различных типов и циркуляционные окислительные каналы. Очистка производственных и городских сточных вод на внеплощадочных очистных сооружениях может производиться совместно или раздельно в зависимости от характеристики поступающих стоков и условий их повторного использования.

- При отсутствии централизованной канализации и опасности загрязнения водоносных горизонтов, используемых для водоснабжения, допускается предусматривать децентрализованные схемы канализации:

- - для объектов, которые должны быть канализованы в первую очередь (больниц, школ, детских садов и яслей, административно-хозяйственных зданий, отдельных промышленных предприятий);

- - для объектов первой стадии строительства при расположении объектов канализования на расстоянии не менее 500 м;

- - для групп или отдельных зданий.

- Для очистки сточных вод при децентрализованной схеме канализования следует применять фильтрующиеся колодцы, поля подземной фильтрации, песчано-гравийные фильтры, фильтрующие траншеи, аэротенки на полное окисление, сооружения физико-химической очистки для объектов периодического функционирования. В таких случаях целесообразно применение установок заводского изготовления.

- Для отдельно стоящих зданий при расходе бытовых сточных вод до 1 м3/сут допускается устройство люфт-клозетов или выгребов. В населённых пунктах, не рассматриваемых ниже по тексту, для утилизации бытовых сточных вод предлагается устройство биоустановок с использованием стоков в приусадебном хозяйстве.

- Санитарно-защитные зоны от канализационных сооружений до границ зданий жилой застройки, участков общественных зданий и предприятий пищевой промышленности с учетом их перспективного расширения следует принимать в размере не меньше, указанной в таблице 1 СНиП 2.04.02.-85.

- Условия и места выпусков очищенных сточных вод  в водные объекты следует согласовывать с органами по регулированию использования и охраны вод, органами, осуществляющими государственный санитарный надзор, охрану рыбных запасов, и другими органами в соответствии с законодательством, а места выпуска в судоходные водоемы, водотоки и моря – также с органами управления речным флотом и Министерством морского флота.

Нормы водоотведения. Удельное среднесуточное (за год) водоотведение на одного жителя в населенных пунктах области приняты согласно СНиП 2.04.02-85 пункт 2.1: равным среднесуточному водопотреблению без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений.

Таблица 6.5.

- Прогноз объема сточных вод от населенных пунктов Ленского района

| Населенный пункт | Числен-ность населения, чел | Норма, л/сут на чело-века | Объем сточных вод, м³/сутки | Числен-ность населения, чел | Норма, л/сут на человека | Объем сточных вод, м³/сутки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Первая очередь |  |  | Расчетный срок |  |  |
| МО «Урдомское» - всего | 5100 |  |  | 5000 |  |  |
| в т. ч. – рп. Урдома | 4500 | 280 | 1260 | 4500 | 300 | 1350 |
| – д. Бор | 140 | 100 | 14 | 130 | 120 | 15,6 |
| – пос. Витюнино | 90 | 100 | 9 | 70 | 120 | 8,4 |
| – пос. Лупья | 130 | 100 | 13 | 100 | 120 | 12 |
| – ст. Тыва | 180 | 100 | 18 | 160 | 120 | 19,2 |
| прочие | 60 | 100 | 6 | 40 | 120 | 4,8 |
| МО «Сафроновское» - всего | 6030 |  | 1395 | 5750 |  | 1539,6 |
| в т. ч. – с. Яренск | 4400 | 280 | 1232 | 4400 | 300 | 1320 |
| – д Заполье | 270 | 100 | 27 | 200 | 180 | 36 |
| – с. Ирта | 190 | 100 | 19 | 170 | 120 | 20,4 |
| – д. Сафроновка | 400 | 100 | 40 | 400 | 180 | 72 |
| – п. Запань Яреньга | 180 | 100 | 18 | 140 | 120 | 16,8 |
| – п. Лысимо | 200 | 100 | 20 | 160 | 180 | 28,8 |
| – п. Усть-Очея | 250 | 100 | 25 | 200 | 180 | 36 |
| прочие | 140 | 100 | 14 | 80 | 120 | 9,6 |
| МО «Козьминское» - всего | 1200 |  |  | 1000 |  |  |
| в т. ч – с. Козьмино | 320 | 100 | 32 | 280 | 180 | 50,4 |
| – д. Забелино | 90 | 100 | 9 | 50 | 120 | 6 |
| – пос. Гыжек | 300 | 100 | 30 | 250 | 180 | 45 |
| – пос. Песочный | 80 | 100 | 8 | 50 | 120 | 6 |
| – с. Лена | 350 | 100 | 35 | 340 | 180 | 61,2 |
| прочие | 60 | 100 | 6 | 30 | 120 | 3,6 |
| МО «Сойгинское» - всего | 1270 |  |  | 1050 |  |  |
| в т. ч. – пос. Сойга | 370 | 100 | 37 | 300 | 180 | 54 |
| – д. Белопашино | 200 | 100 | 20 | 190 | 180 | 34,2 |
| – д. Селивановская | 70 | 100 | 7 | 40 | 120 | 4,8 |
| – пос. Запанья Лупья | 110 | 100 | 11 | 70 | 120 | 8,4 |
| – пос. Литвино | 450 | 100 | 45 | 420 | 180 | 75,6 |
| прочие | 70 | 100 | 7 | 30 | 120 | 3,6 |
| ИТОГО | 13600 |  | 2962 | 12800 |  | 3302,4 |

с. Яренск. Для сброса нормативно-чистых сточных вод в реку Кижмола предлагается строительство новых канализационных очистных сооружений полной биологической очистки с блоком доочистки и обеззараживания сточных вод. Состав очистных сооружений должен быть подобран на следующих стадиях проектирования. При проектировании очистных сооружений рекомендуется учесть возможность принятия хозяйственно-бытовых сточных вод от села Сафроновка. В состав очистных сооружений рекомендуется включить сливную станцию для приема жидких бытовых отходов.

В рп. Урдома необходимо строительство централизованной системы водоотведения и строительство очистных сооружений полной биологической очистки заводского изготовления. Выпуски очищенных сточных вод рекомендуется осуществлять в реку Нянда. Перед выпуском в реку необходимо предусмотреть мероприятия по доочистке стоков. Сточные воды из выгребов перед поступлением на очистные сооружения должны разбавляться и проходить механическую очистку.

В населенных пунктах: Заполье, Сафроновка, Лысимо, Усть-Очея, Козьмино, Гыжек, Лена, Сойга, Белопашино, Литвино необходимо строительство централизованных систем водоотведения и строительство очистных сооружений полной биологической очистки заводского изготовления. Выпуски очищенных сточных вод рекомендуется осуществлять для населенных пунктов Заполье, Сафроновка в реку Кижмола, Лысимо, Усть-Очея – в реку Яренга, Гыжек в реку Гыжег, Козьмино, Сойга, Белопашино, Литвино – в реку Вычегда. Перед выпуском в реки необходимо предусмотреть мероприятия по доочистке стоков. Системы водоотведения населенных пунктов Сойга и Белопашино рекомендуется объединить со строительством единых канализационных очистных сооружений.

Сточные воды из выгребов перед поступлением на очистные сооружения должны разбавляться и проходить механическую очистку.

- Мероприятия по развитию систем водоотведения:

На первую очередь:

1. Разработка проектов систем водоотведения с проведением гидравлического расчета для сетей рп. Урдома и с. Яренск.

2. Для с. Яренск - строительство очистных сооружений канализации со станцией по приёму жидких бытовых отходов мощностью 1200 м³/сут., строительство самотечных коллекторов на территории села, всего 23,0 км, реконструкция и замена ветхих канализационных коллекторов.

3. Для рп. Урдома - реконструкция и строительство централизованной сети водоотведения, строительство канализационных очистных сооружений.

На расчетный срок

4. Для населенных пунктов: Заполье, Лысимо, Усть-Очея, Козьмино, Гыжек, Лена, Сойга, Белопашино, Литвино: монтаж канализационных очистных сооружений, строительство децентрализованной системы водоотведения, строительство и согласование выпуска очищенных сточных вод в водные объекты.

## 6.3. Обращение с отходами

- Существующее положение

Неотъемлемой частью охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности населения являются вопросы обращения с отходами: хранения, переработки, утилизации и обезвреживания твердых производственных и бытовых отходов. Нерешенность вопросов размещения, переработки и утилизации твердых бытовых отходов приводит к увеличению их объемов, размеров занимаемой ими территории, росту числа несанкционированных свалок, интенсивному загрязнению почв, поверхностных водоемов и подземных вод, атмосферного воздуха.

По реестру Центра природопользования и охраны окружающей среды Архангельской области в Ленском муниципальном районе имеется 10 объектов (с отводами земельных участков), из них 9 свалок и 1 полигон:

- в МО «Сойгинское» - 2 свалки бытовых отходов: п. Литвино, п. Сойга;

- в МО «Козьминское» - 2 свалки бытовых отходов: с. Козьмино, с. Лена;

- в МО «Урдомское» - 1 свалка и 1 полигон бытовых отходов: рп. Урдома;

- в МО «Сафроновское» 4 свалки бытовых отходов: п. Усть-Очея, п. Запань Яреньга, с. Ирта, с. Яренск.

Кроме того, на территории МО «Урдомское» имеются 3 несанкционированные свалки:

- в 9 км по автомобильной дороге Урдома - Вандыш - Витюнино;

- по дороге на д. Суходол в районе церкви, в пойме реки Вычегда;

- на территории рп. Урдома на пересечении улиц Новая и Железнодорожная, в водоохраной зоне реки Верхняя Лупья.

По другим муниципальным образованиям данные отсутствуют.

Общая площадь земель под свалками в районе составляет 15,24 га. За 2011 г. на ОРО размещено – 19,82 тыс. тонн отходов. Всего с начала эксплуатации свалок накоплено – 91,13 тыс. тонн отходов.

Основные нарушения в размещении и функционировании объектов размещения отходов (ОРО) следующие:

- расположение на землях, несоответствующей категории – 5 свалок, из которых 2 - на землях лесного фонда (МО «Урдомское» в  рп. Урдома, МО «Сафроновское» в п. Усть-Очея) и 3 - на землях населенных пунктов (МО «Козьминское» в с. Козьмино и с. Лена, МО «Сафроновское» в с. Ирта);

- отсутствие лицензий на деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и размещению отходов (8 свалок);

- отсутствие эксплуатирующих организаций (8 свалок).

Плановая регулярная очистка организована в с. Яренске – центре МО «Ленский район» и рп. Урдома – центре МО «Урдомское».

Село Яренск. Очисткой населенного пункта от ТБО занимается ООО «Теплоком» и ООО «Жилкомсервис №1». Твердые бытовые отходы вывозят на свалку, расположенную в 4,5 км к западу от села Яренск. Площадь свалки – 3,3 га (2,74 га), эксплуатирующая организация - ООО «Жилкомсервис №1». На свалке также ведется прием отходов от граждан, доставляющих на свалку ТБО личным транспортом. Единовременно за раз граждане могут сдавать на безвозмездной основе не более 0,5 м3 ТБО, это создает следующую проблему – сваливание мусора жителями, вывозящими собственными силами, на прилегающих к свалке территориях. Годовой объем твердых бытовых отходов составляет не менее 4500 м3 в год.

К основным проблемам обращения с отходами в с. Яренск относятся:

– попадание в санитарно-защитную зону от свалки ТБО (1000 м) территории охранной зоны поверхностного водозабора и станции водоподготовки;

– отсутствие выделения места для складирования промышленных отходов, что создает дополнительную нагрузку на существующую свалку;

– высокая степень износа транспорта, используемого для очистки территории населенного пункта от отходов;

– сваливание отходов на прилегающих к свалке территориях.

Рп. Урдома. Оборудован полигон твердых бытовых и промышленных отходов, собственник – Урдомское линейно-производственное управление магистральных газопроводов. В настоящее время полигон передан во временное пользование по договору ООО «Управляющая организация «Урдомская жилищная компания». Полигон построен в 2004 году, расчетный срок эксплуатации полигона – 20 лет. Площадь полигона 3,2 га, вместимость – 77,1 тыс. м3. Территория полигона ограждена сетчатыми панелями, высотой 1,6 м, оборудованы подъездные пути. Полигон разделен на производственную и хозяйственную зоны, имеется ванна для дезинфекции колес автотранспорта. Оборудованы контрольные гидронаблюдательные скважины для контроля за загрязнением грунтовых вод. За 2011 год, как и за 2010 год, на полигон поступило – 2,5 тыс. м3 отходов. Процент заполнения на  конец 2011 года составляет 22 %.

Общей проблемой для района в связи с отсутствием сливных станций на КОС (с. Яренск, рп. Урдома), а также отсутствием централизованной системы водоотведения в сельских населенных пунктах, является вывоз жидких нечистот на свалки.

В сельской местности большинство свалок эксплуатируется без санитарно-эпидемиологических заключений, так как на свалки не переоформлены правоустанавливающие документы из-за изменения владельцев (колхозы, леспромхозы, которые в настоящее время изменили свой юридический статус и реорганизованы). Переоформление затягивается из-за отсутствия средств. Производственный лабораторный контроль на большинстве свалок не организован.

Проблемным вопросом является организация санитарной очистки территории в сельских населенных пунктах. Санитарная очистка проводится в основном в весенне-осенний период года, сбор отходов осуществляется в деревянные помойницы, выгребные ямы. Вывоз ТБО проводится специализированным транспортом или приспособленными машинами муниципальных предприятий или техникой, арендуемой у сторонних организаций, или самовывозом. Графики очистки помойных и выгребных ям, мусорных контейнеров не всегда выполняются, в связи с недостаточным количеством и неудовлетворительным техническим состоянием автотранспорта.

Ниже в таблице приводится краткая характеристика объектов размещения отходов по муниципальным образованиям на территории Ленского муниципального района.

Таблица 6.6

Характеристика объектов размещения отходов на территории Ленского муниципального района

(по данным Реестра объектов размещения отходов Архангельской области)

| Населенный пункт | Эксплуатирую-щая организация | Тип свалки | Тип отходов | Госреестр | Лицензия | Площадь, га | Вместимость, т | Мощность, т | Фактическое, т | Накопление, т | Мониторинг | Категория земель |  | Учет отходов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МО «Сойгиское» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Литвино | Нет | Свалка | ТБО | Нет | Нет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет | Промышлен-ности | Отсутствует |  |
| п. Сойга | Нет | Свалка | ТБО ПО | Да | Нет | 2 | 2730 | 3 | 3 | 8 | Нет | Промышлен-ности | Отсутствует |  |
| МО «Козьминское» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Козьмино | Нет | Свалка | ТБО ПО | Да | Нет | 2,5 | 220 | 496 | 496 | 982 | Нет | Населенных пунктов | Отсутствует |  |
| с. Лена | Нет | Свалка | ТБО | Да | Нет | 1 | 220 | 480,2 | 480,2 | 952,4 | Нет | Населенных пунктов | Отсутствует |  |
| МО «Урдомское» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| рп. Урдома | ООО УО УЖК | Поли-гон | ТБО ПО | Да | Да | 2,74 | 16186,8 | 836,3 | 836,3 | 14014,6 | Нет | Промышлен-ности | По договорам |  |
| рп. Урдома | Нет | Свалка | ПО | Нет | Нет | 1 |  | 0 | 0 |  | Да | Лесного фонда | По договорам |  |
| МО «Сафроновское» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Усть-Очея | Нет | Свалка | ТБО ПО | Да | Нет | 1 | 550 | 848 | 848 | 1696 | Нет | Лесного фонда | Отсутствует |  |
| с. Яренск | ООО «Жилком-сервис №1» | Свалка | ТБО | Да | Да | 3,3 | 16485 | 14177,97 | 3800 м3 | 69378 | Нет | Промышлен-ности | По договорам |  |
| п. Запань Яренга | Нет | Свалка | ТБО ПО | Да | Нет | 1 | 550 | 898,8 | 898,8 | 1793,6 | Нет | Промышлен-ности | Отсутствует |  |
| с. Ирта | Нет | Свалка | ТБО | Да | Нет | 1 | 550 | 230,5 | 230,5 | 453 | Нет | Населенных пунктов | Отсутствует |  |

На территории МО «Ленский район» нет предприятий по сбору и переработке токсичных отходов (химические реактивы, ртутьсодержащие приборы, перегоревшие люминесцентные лампы), вышеназванные организации расположены в гг. Котлас и Коряжма. Предприятиям, организациям и населению района рекомендовано вывозить ртутьсодержащие отходы самовывозом на предприятие «Вторресурсы» в г. Котлас.

Сбор и транспортировку ртутьсодержащих приборов, ламп дневного света от производственных объектов, коммунальных объектов, школ, детских дошкольных объектов, объектов торговли и общественного питания  осуществляют в Архангельской области специализированные предприятия, имеющие лицензию по обращению с отходами 1 класса опасности.

Переработку и утилизацию ртутьсодержащих отходов осуществляют ООО «ТЭЧ-сервис» (г. Новодвинск), ООО «Челнок» (г. Коряжма), ООО «Геракл» (г. Котлас), ООО «Экология-Норд» (г.Северодвинск). Ртутьсодержащие отходы вывозятся по договору в ООО «НПФ «Челнок» г. Коряжма и в  ООО «Геракл» г.Котлас (на территории полигона ТБО размещена вакуумная термодемеркуризационная установка).

Не решена на территории района проблема размещения и утилизации вторичного сырья и опасных отходов - отходов автомобильного транспорта, резинотехнических отходов, отходов оргтехники, отработанных нефтепродуктов.

Отсутствие региональной схемы размещения объектов по захоронению, утилизации и обезвреживанию отходов, эффективной системы управления отходами, в частности системы сбора, транспортирования, утилизации, обезвреживания, хранения и захоронения, ведет к их накоплению, как на территориях организаций, так и на несанкционированных свалках.

Проектные предложения

Одним из приоритетных направлений природоохранной политики является обеспечение защиты окружающей среды от опасного воздействия твердых бытовых отходов (ТБО) и отходов, образующихся в процессе производственной деятельности предприятий, организаций. Отходы, обладающие инфицирующими, воспламеняющими свойствами, требуют своевременного обезвреживания и утилизации.

Для рационального обращения с отходами на территории Ленского муниципального района необходимо:

- внедрение системы учета и контроля сбора, транспортировки, обезвреживания и складирования ТБО;

- рекультивация несанкционированных свалок;

- размещение на полигонах ТБО инсинераторных установок для обезвреживания медицинских и биологических отходов;

- приобретение для сбора и вывоза мусора машин с прессовальной техникой, которая позволяет сокращать объем отходов от 4 до 8 раз;

- организация селективного сбора отходов в основных населенных пунктах путем установки специализированных контейнеров для сбора отдельных фракций (стекла, макулатуры, пластмассы и др.); организация вывоза отсортированных отходов для переработки на промышленных предприятиях области;

- организация сбора и вывоза на переработку токсичных отходов, в первую очередь ламп люминесцентных ртутьсодержащих, гальванических шламов, масляных и воздушных отработанных фильтров, пластмассовых упаковок и емкостей с остатками вредного содержимого, растворителей и хладагентов, пропелентов и их смесей, свинецсодержащих отходов, нефтепродуктов и другие;

- разработка производственными предприятиями проектов нормативов образования и лимитов размещения отходов;

- обеспечение производственными предприятиями вывоз отходов на дальнейшую переработку и утилизацию на договорной основе;

- осуществление хранения опасных (I и II класса опасности) отходов предприятий в специально отведенных местах в герметичных контейнерах;

- разработать и утвердить схему санитарной очистки населенных пунктов Ленского района, где должны быть рассмотрены следующие вопросы:

очередность осуществления мероприятий, объемы работ по всем видам санитарной очистки, методы сбора, удаления, обезвреживания и переработки отходов, необходимое количество уборочных машин, целесообразность проектирования, строительства или реконструкции объектов системы санитарной очистки, ориентировочные капиталовложения на строительство и приобретение основных средств.

Таблица 6.7

Прогноз объемов образования ТБО от населения*

| Поселение | Первая очередь 2022 г. |  | Расчетный срок 2032 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Численность населения, человек | Объем отходов, тонн/год | Численность населения, человек | Объем отходов, тонн/год |
| Урдомское | 5100 | 1530 | 5000 | 1500 |
| Сафроновское | 6030 | 1809 | 5750 | 1725 |
| Козьминское | 1200 | 360 | 1000 | 300 |
| Сойгинское | 1270 | 381 | 1050 | 315 |
| Всего по району | 13600 | 4080 | 12800 | 3840 |

* Расчет произведен по норме 300 кг на человека (население) в год

(СП 42.13330.2011.Свод правил. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*)

Для рациональной организации утилизации твердых бытовых отходов на территории Ленского муниципального района проектом предлагается организация системы зон обслуживания населенных пунктов по вывозу ТБО с размещением полигонов ТБО и усовершенствованных свалок в планировочных опорных пунктах. Радиус обслуживания определяется исходя из оптимального времени доставки ТБО (не более 10-12 км) и территории охвата прилегающих населенных пунктов.

Зоны обслуживания:

- Яренская зона (с. Яренск) включает населенные пункты: с. Яренск, д. Заполье, д. Паладино, д. Сафроновка, п. Лысимо, п Запань Яренга.

- Урдомская зона (рп. Урдома) включает населенные пункты: рп. Урдома, д. Бор, п. Лупья, ст.  Тыва,  п. Витюнино.

- Ленская зона (с. Лена) включает населенные пункты: с. Лена, д. Заполье, с. Ирта.

- Козьминская зона (с. Козьмино) включает населенные пункты: с. Козьмино, п. Песочный, п. Гыжек.

- Литвиновская зона (п. Литвино) включает населенные пункты:  п. Литвино, п. Сойга, п. Запань Лупья, п.Белопашино.

- Усть-Очейская зона (п. Усть-Очея) включает населенные пункты: п. Усть-Очея.

Предлагается закрытие и рекультивация следующих существующих свалок:

- в п. Запань Яренга, с. Ирта, п. Сойга в связи со строительством  полигона ТБО в 7 км от с. Яренск по дороге на ст. Межог;

- свалки отходов деревообработки  к югу от рп. Урдома по автомобильной дороге Урдома – Вандыш.

Очередность освоения

1 очередь:

    - Строительство полигона ТБО в 7 км от с. Яренск по дороге на ст. Межог.

    - Закрытие и рекультивация существующей свалки п. Запань Яренга.

    - Реконструкция существующего полигона ТБО для рп. Урдома.

    - Закрытие и рекультивация существующей неиспользуемой свалки отходов деревообработки  к югу от рп. Урдома.

    - Строительство скотомогильника с биологической камерой в 7 км от с.Яренск по дороге на ст. Межог.

    - Закрытие и рекультивация существующей свалки ТБО, расположенной в зоне санитарной охраны водозабора с. Яренск.

    - Строительство сливной станции по приему жидких нечистот в составе предусмотренных к строительству очистных сооружений для с. Яренск.

    - Строительство сливной станции по приему нечистот в составе реконструируемых очистных сооружений для рп. Урдома.

    - Строительство усовершенствованной свалки на месте существующей необустроенной для планировочного подрайонного центра - с. Лена и прилегающих населенных пунктов.

    - Рекультивация несанкционированных мест сваливания мусора, свалок в населенных пунктах и на прилегающих территориях.

    - Внедрение современных технологий переработки отходов промышленных предприятий (переработка опилок в пеллеты, создание пеллетных производств).

Расчетный срок:

- Для населенных пунктов: п. Лысимо, п. Усть-Очея, с. Козьмино, п. Гыжек, с. Лена, п. Сойга, д. Белопашино, п. Литвино – монтаж канализационных очистных сооружений с возможностью приема жидких нечистот.

- Строительство усовершенствованной свалки на месте существующей необустроенной для планировочного подрайонного центра – п. Усть-Очея и прилегающих населенных пунктов.

- Строительство усовершенствованной свалки на месте существующей необустроенной для планировочного подрайонного центра – с. Кузьмино и прилегающих  населенных пунктов.

- Строительство усовершенствованной свалки на месте существующего земельного отвода для планировочного подрайонного центра – с. Литвино и прилегающих населенных пунктов.

## 6.4. Энергоснабжение

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК) играет особую роль в народном хозяйстве, поэтому необходимо его последующее развитие, которое находит отражение в энергетической стратегии России. Основное направление данной стратегии применительно к Ленскому району заключается в стратегии развития и технического перевооружения ТЭК с ее конкретизацией в виде программ энергосбережения и энергоснабжения региона, развития топливных баз и энергетических комплексов:

- техническое перевооружение, модернизация, продление срока службы и обеспечение работоспособности ЛЭП;

- перевод на природный газ крупнейших потребителей энергии в районе;

- использование местных энергоресурсов района;

- развитие системообразующей электросети, обеспечение ее целостности и интеграции с другими энергообъединениями, т.е. обеспечение энергетической безопасности;

- расширение применения энергосберегающих технологий, машин и материалов у конечных потребителей топлива и энергии, в том числе техническое перевооружение энергоснабжения жилищно-коммунального хозяйства района;

- снижение негативного воздействия ТЭК на окружающую природную среду.

Основными условиями для реализации изложенной стратегии являются:

- надежное энергоснабжение потребителей;

- привлечение в электроэнергетику долгосрочных инвестиционных ресурсов;

- организация производства древесного топлива из лесосечных отходов и низкосортной нереализуемой древесины.

### Электроснабжение

Существующее положение

Электроснабжение Ленского района осуществляется от электроподстанций Архангельской энергосистемы.

В состав энергосистемы входят:

- филиал ОАО «ФСК ЕЭС» – Северное ПМЭС;

- филиал ОАО «СО ЕЭС» «Архангельское РДУ»;

- филиал ОАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» (ПО «Котласские электрические сети»);

- Котласское отделение ОАО «Архангельская энергосбытовая компания».

Распределение электроэнергии потребителям Ленского района осуществляется через 1 подстанцию 220 кВ, 2 подстанций 110 кВ и 2 подстанции 35 кВ.

Таблица 6.8

Основные распределительные электроподстанции Ленского района

| № ПС | Наименование ПС | Напряжение | Мощность трансформаторов, МВА |
| --- | --- | --- | --- |
| ПС | Урдома | 220/110/35/10 | 1х63; 2х16 |
| ПС-361 | Яренск | 110/10 | 2х6,3 |
| ПС-362 | Лена | 110/10 | 1х2,5 |
| ПС-363 | Козьмино | 35/10 | 2х1,6 |
| ПС-364 | Устьевская | 35/10 | 1х2,5 |

Установленная мощность трансформаторов основных распределительных электроподстанций Ленского района составляет 49 МВА, силовых – 63 МВА.

Одной из основных проблем является низкая степень надежности снабжения потребителей района электроэнергией. Общий износ электросетей уже превышает 60%, а на отдельных участках – 80%. Проблемой является также износ энергооборудования электроподстанций, выработавших свой срок службы и требующих реконструкции или замены.

Основные межсистемные связи 35 – 220 кВ Ленского района:

- ВЛ 220 кВ «ПС № 300 Заовражье (Котласский район) – ПС Урдома – ПС Микунь (Комиэнерго)»;

- ВЛ 110 кВ «ПС № 361 Яренск – ПС Жешарт (Комиэнерго)»;

- ВЛ 35 кВ «ПС № 364 Устьевская – ПС № 352 Харитоново (Котласский район)».

- Внутререгиональные связи 35 – 220 кВ Ленского района:

- ВЛ 110 кВ «ПС Урдома – ПС № 362 Лена – ПС № 361 Яренск»;

- ВЛ 35 кВ «ПС Урдома – ПС № 363 Козьмино – ПС № 364 Устьевская».

Потребители сельских районов получают электроэнергию через распределительные сети 10/0,4 кВ.

Максимальная нагрузка по району составляет около 20 МВт.

Проектные предложения

Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора определены по срокам проектирования на основе численности населения, принятой настоящим проектом, и «Нормативов для определения расчетных электрических нагрузок зданий (квартир), коттеджей, микрорайонов (кварталов) застройки и элементов городской распределительной сети», утвержденных приказом № 213 Минтопэнерго России 29 июня 1999 года. Указанные нормативы учитывают изменения и дополнения «Инструкции по проектированию городских электрических сетей РД 34.20.185-94».

Согласно нормативам, укрупненный показатель расхода электроэнергии коммунально-бытовых потребителей принят на расчетный срок (2030 г.) для населенных пунктов с газовыми плитами – 2170 кВтч/чел в год, годовое число часов использования максимума электрической нагрузки – 5300, со стационарными электроплитами, соответственно, 2750 кВтч/чел в год и 5500 часов. При этом укрупненный показатель удельной расчетной коммунально-бытовой нагрузки составляет в среднем по району – для населенных пунктов с газовыми плитами – 0,41 кВт/чел, для населенных пунктов со стационарными электроплитами – 0,5 кВт/чел.

Согласно нормативам, укрупненный показатель расхода электроэнергии коммунально-бытовых потребителей принят на первую очередь (2020 г.) для населенных пунктов с газовыми плитами – 1520 кВтч/чел в год, годовое число часов использования максимума электрической нагрузки – 4340, со стационарными электроплитами, соответственно, 1780 кВтч/чел в год и 4570 часов. При этом укрупненный показатель удельной расчетной коммунально-бытовой нагрузки составляет в среднем по району – для населенных пунктов с газовыми плитами – 0,35 кВт/чел, для населенных пунктов со стационарными электроплитами – 0,39 кВт/чел.

Современный расход электроэнергии на одного человека составляет в среднем по району 1000 кВтч в год. Современный укрупненный показатель удельной расчетной коммунально-бытовой нагрузки составляет в среднем по району – 0,30 кВт/чел.

Таблица 6.9

Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора по Ленскому району в целом и по населенным пунктам отдельно

| Наименование поселения, населенного пункта | Первая очередь |  |  | Расчетный срок |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Числен ность населе-ния, чел. | Электропотребление, млн. кВтч/год | Максимальная электр. нагрузка, МВт | Числен-ность населе-ния, чел. | Электропотребление, млн. кВтч/год | Макси-мальная электр. нагрузка, МВт |
| МО «Урдомское» | 5100 | 8212 | 1,88 | 5000 | 11574 | 2,18 |
| Рп. Урдома | 4500 | 7144 | 1,65 | 4500 | 10199 | 1,93 |
| д. Бор | 140 | 284,8 | 0,06 | 130 | 412,5 | 0,08 |
| пос. Витюнино | 90 | 142,4 | 0,03 | 70 | 165 | 0,03 |
| пос. Лупья | 130 | 231,4 | 0,05 | 100 | 275 | 0,05 |
| ст. Тыва | 180 | 320,4 | 0,07 | 160 | 440 | 0,08 |
| прочие | 60 | 89 | 0,02 | 40 | 82,5 | 0,02 |
| МО«Сафроновское» | 6030 | 9365,8 | 2,14 | 5750 | 12813,9 | 2,4 |
| c.Яренск | 4400 | 6688 | 1,54 | 4400 | 9548 | 1,8 |
| д.Сафроновка | 400 | 608 | 0,14 | 400 | 868 | 0,16 |
| д.Заполье | 270 | 410,4 | 0,09 | 200 | 434 | 0,08 |
| с.Ирта | 190 | 288,8 | 0,07 | 170 | 368,9 | 0,07 |
| п.Запань Яренга | 180 | 320,4 | 0,07 | 140 | 385 | 0,07 |
| п.Лысимо | 200 | 356 | 0,08 | 160 | 440 | 0,08 |
| п.Усть-Очея | 250 | 445 | 0,10 | 200 | 550 | 0,10 |
| прочие | 140 | 249,2 | 0,05 | 80 | 220 | 0,04 |
| МО «Козьминское» | 1200 | 1839,6 | 0,42 | 1000 | 2104,9 | 0,40 |
| с. Козьмино | 320 | 486,4 | 0,11 | 280 | 607,6 | 0,11 |
| д. Забелино | 90 | 136,8 | 0,03 | 50 | 108,5 | 0,02 |
| пос. Гыжек | 300 | 456 | 0,11 | 250 | 542,5 | 0,10 |
| пос. Песочный | 80 | 121,6 | 0,03 | 50 | 108,5 | 0,02 |
| с. Лена | 350 | 532 | 0,12 | 340 | 737,8 | 0,14 |
| прочие | 60 | 106,8 | 0,02 | 30 | 82,5 | 0,02 |
| МО «Сойгинское» | 1270 | 2260,6 | 0,50 | 1050 | 2359,7 | 0,44 |
| пос. Сойга | 370 | 658,6 | 0,14 | 300 | 651 | 0,12 |
| д. Белопашино | 200 | 356 | 0,08 | 190 | 412,3 | 0,08 |
| д. Селивановская | 70 | 124,6 | 0,03 | 40 | 110 | 0,02 |
| пос. Запанья Лупья | 110 | 195,8 | 0,04 | 70 | 192,5 | 0,04 |
| пос. Литвино | 450 | 801 | 0,18 | 420 | 911,4 | 0,17 |
| прочие | 70 | 124,6 | 0,03 | 30 | 82,5 | 0,02 |
| Ленский район | 13600 | 21678 | 4,94 | 12800 | 28852,5 | 5,42 |

Максимальная электрическая нагрузка жилищно-коммунального сектора по Ленскому району в целом на первую очередь составит 5,0 МВт, на расчетный срок – 5,5 МВт. Годовое электропотребление ЖКС по району составит 21,7 млн. кВтч и 28,8 млн. кВтч соответственно.

Таблица 6.10

Максимальная электрическая нагрузка Ленского района в целом

| Сектор | Первая очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- |
| Жилищно-коммунальный сектор | 5,0 | 5,5 |
| Промышленность* | 23,0 | 25,0 |
| Прочие потребители | 1,3 | 1,6 |
| Итого по Ленскому району | 29,3 | 32,1 |
| Итого с учетом коэф. одновременности (окр.) | 24,9 | 27,3 |

* - Нагрузки промышленного сектора могут быть откорректированы в зависимости от характера инвестиционного развития

Максимальная электрическая нагрузка Ленского района в целом составит на первую очередь 29,3 МВт, на расчетный срок – 32,1 МВт.

Потребление электроэнергии составит к 2020 г. 180 млн. кВтч, к 2030 г. – 200 млн. кВтч.

Рост электрических нагрузок на первую очередь и расчётный срок обусловлен необходимостью создания комфортных условий для проживания населения и развития промышленности.

Покрытие электрических нагрузок Ленского энергоузла предусматривается от Архангельской энергосистемы, за счет развития электросетевого хозяйства.

В соответствии со Схемой территориального планирования Архангельской области и с программой развития электрических сетей 220 кВ на период до 2012-2016 годов планируется реконструкция ПС «Урдома».

Из-за недостаточной пропускной способности ВЛ 220 кВ «Печорская ГРЭС – ПС Ухта – ПС Микунь – ПС Урдома – ПС Заовражье» имеет место недоиспользованная мощность Печорской ГРЭС. Для усиления связи энергосистем и выдачи «запертой» мощности необходимо строительство второй одноцепной ВЛ 220 кВ «Печорская ГРЭС – ПС Ухта – ПС Микунь – ПС Заовражье – ПС Коноша», участок которой пройдет по территории Ленского района.

По программе развития электрических сетей 35-110 кВ на период до 2012-2016 годов на территории Ленского муниципального района планируется:

- реконструкция ПС № 363 «Козьмино» без увеличения мощности трансформаторов.

Для надежного электроснабжения потребителей Ленского района проектом предлагается на расчетный срок:

- установка на ПС 220 кВ «Урдома» второго силового трансформатора 63 МВА.

- установка на ПС № 362 «Лена» второго распределительного трансформатора мощностью 2,5 МВА;

- установка на ПС № 364 «Устьевская» второго распределительного трансформатора мощностью 2,5 МВА.

Местоположение источников электроэнергии, электроподстанций 35 кВ и выше, трассы ВЛ 35 кВ и выше показаны на схеме «Планировочная организация территории. Карта размещения объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения» в масштабе 1:100 000.

- Теплоснабжение

Cуществующее положение

Источниками теплоснабжения на территории Ленского района являются промышленные и отопительные котельные.

В районе расположена 21 котельная, из них 20 – муниципальных, 1 – ведомственная.

В районе действует 20 котельных малой установленной тепловой мощности (до 3 Гкал/час) и 1 котельная средней тепловой мощности (от 3 до 20 Гкал/час):

- рп. Урдома – 1 котельная установленной тепловой мощностью 9,9 Гкал/час;

- с. Яренск – 9 котельных суммарной установленной тепловой мощностью 10,12 Гкал/час;

- с. Козьмино – 1 котельная установленной тепловой мощностью 1,6 Гкал/час;

- п. Сойга – 2 котельные суммарной установленной тепловой мощностью 0,9 Гкал/час;

- с. Ирта – 1 котельная установленной тепловой мощностью 0,52 Гкал/час;

- п. Усть-Очея – 1 котельная установленной тепловой мощностью 0,49 Гкал/час;

- п. Лысимо – 1 котельная установленной тепловой мощностью 0,68 Гкал/час;

- п. Литвино – 1 котельная установленной тепловой мощностью 0,45 Гкал/час;

- п. Гыжек – 1 котельная установленной тепловой мощностью 0,45 Гкал/час;

- с. Суходол – 1 котельная установленной тепловой мощностью 0,36 Гкал/час;

- п. Запань Яреньга – 1 котельная установленной тепловой мощностью 0,41 Гкал/час.

Таблица 6.11

Основные характеристики муниципальных отопительных котельных

Ленского муниципального районарайона

| № | Наименование объекта | Поселение | Населенный пункт | Вид топлива | Год ввода | Мощ-ность факт., Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | РИК | Сафроновское | с. Яренск, Бр.Покровских,19а | уголь | 1976 2004 | 1,06 |
|  | ЦРБ | Сафроновское | с. Яренск, Бр.Покровских,49 | уголь | 1978 1986 2003 2007 | 1,89 |
|  | Детский дом | Сафроновское | с. Яренск, Урицкого,53 | уголь | 1976 1980 1982 1998 | 2,06 |
|  | Дом ветеранов | Сафроновское | с. Яренск, Подбельского,2а | уголь | 2000 | 0,6 |
|  | 44-х кв. ж. дом | Сафроновское | с. Яренск, Трудовая,7а | уголь | 1999 2001 | 0,8 |
|  | Ветстанция | Сафроновское | с. Яренск, Кр.партизан,16а | уголь | 1975 | 0,89 |
|  | ЛПХ | Сафроновское | с. Яренск, Бр.Покровских,53 | уголь | 1981 2005 | 0,55 |
|  | ОРС | Сафроновское | с. Яренск, Сельский,3а | дрова | 1965 | 0,2 |
|  | Черепановка | Сафроновское | с. Яренск, Совхозная,5а | газ | 2008 | 2,07 |
|  | Центральная | Козьминское | с. Козьмино, Вычегодская,10 | дрова | 1985 2010 2011 | 1,6 |
|  | Центральная | Урдомское | рп. Урдома, Промзона | газ, дрова | 1961 2008 | 9,9 |
|  | Школьная | Сойгинское | п. Сойга, Центральная,6а | дрова | 1965 2004 | 0,45 |
|  | Детский сад | Сойгинское | п. Сойга, Набережная,6б | дрова | 1971 | 0,45 |
|  | Школьная | Сафроновское | с. Ирта, пер.Школьный,2 | дрова | 1971 1978 | 0,52 |
|  | Школьная | Сафроновское | п. Усть-Очея, Набережная,9 | дрова | 1978 | 0,49 |
|  | Школьная | Сафроновское | п. Лысимо, Школьная,9а | дрова | 1970 | 0,68 |
|  | Школьная | Сойгинское | п. Литвино, Инженерная,19а | дрова | 1965 1968 | 0,45 |
|  | Школьная | Козьминское | п. Гыжек, Первомайская,7а | дрова | 1968 1975 | 0,45 |
|  | Школьная | Урдомское | с. Суходол | дрова | 1985 | 0,36 |
|  | Школьная | Сафроновское | п. Яреньга, д.6а | дрова | 1964 | 0,41 |

Суммарная установленная мощность муниципальных отопительных котельных по району составляет около 26 Гкал/час.

От муниципальных котельных теплом снабжается капитальная жилая застройка и социальная сфера (школы, больницы, детские сады и пр.).

Отопление ИЖС – индивидуальное, в основном печное.

Прокладка тепловых сетей, в основном, подземная, в непроходных железобетонных каналах. Тип изоляции теплосетей – шлако- и минеральная вата. Протяженность теплосетей с пенополиуретановой (ППУ) изоляцией незначительна.

Протяженность тепловых сетей составляет 16,4 км.

Износ теплосетей достигает 92-100 %. Необходима замена теплотрубопроводов с применением трубопроводов «Изопрофлекс».

У потребителей теплоэнергии отсутствуют приборы учета получаемого тепла.

Большая часть отопительных котельных оснащена в основном водогрейными чугунными и стальными котлами малой производительности, работающими на угле и древесных отходах. Только две котельные в районе (рп. Урдома и с. Яренск) работают на природном газе.

Основные проблемы теплового хозяйства, в связи с которыми теплоснабжение в Ленском районе находится в неудовлетворительном состоянии:

- моральный и физический износ оборудования котельных и тепловых сетей;

- острый недостаток средств измерения и регулирования;

- сверхнормативные потери тепла составляют 20 % от потребляемого количества.

Проектные предложения

Северное расположение Ленского района, низкие среднегодовые температуры, большая длительность отопительного периода и короткий зимний день – все это обуславливает повышенные энергетические затраты, необходимые для обеспечения нормальных условий для жизнедеятельности населения и развития всех сфер экономики.

Суммарная максимальная тепловая нагрузка жилищно-коммунального сектора Ленского района составит на 1 очередь 140 Гкал/час, в том числе: многоквартирная застройка – 107 Гкал/час, ИЖС – 33 Гкал/час.

Суммарная максимальная тепловая нагрузка жилищно-коммунального сектора Ленского района составит на расчетный срок 150 Гкал/час, в том числе: многоквартирная застройка – 108 Гкал/час, ИЖС – 42 Гкал/час.

Согласно энергетической стратегии развития России, важнейшими направлениями развития теплоэлектроэнергетики являются реконструкция и создание новых систем теплоснабжения, замещение значительного количества действующих энергоустановок новыми, внедрение высокоэффективных технологий и оборудования, средств измерения и регулирования.

Теплоснабжение капитальной застройки и социальной сферы населенных пунктов района будет обеспечиваться теплоснабжением от существующих котельных, с учётом их реконструкции и перевода на природный газ, а также от новых котельных и индивидуальных отопительных систем (печей, котлов, газогенераторов и др.).

На первую очередь намечена реконструкция и перевод на природный газ котельных с. Яренск, с. Ирта, п. Гыжек и с. Козьмино.

На расчетный срок проектом предлагается перевод на природный газ котельных в п. Сойга и п. Литвино, при условии газификации этих населенных пунктов.

В с. Яренск намечена ликвидация в юго-западной части села 5 мелких отопительных котельных, с переводом их тепловых нагрузок на остальные, реконструируемые и переводимые на природный газ, существующие котельные.

В регионе действует ДЦП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Архангельской области на 2010-2020 годы», направленная на постепенное замещение привозного топлива на виды топлива, производимые (добываемые) на территории Архангельской области.

В целях энергосбережения рекомендуется использовать собственные энергетические ресурсы района, в качестве которых выступают древесные отходы лесозаготовок и лесопиления. Поэтому необходима организация производства древесного топлива из лесосечных отходов и низкосортной нереализуемой древесины.

Проектом предлагается в п. Усть-Очея, п. Лысимо, с. Суходол и п. Яреньга оставить топливом для котельных биотопливо (древесные отходы).

На индивидуальную жилищную застройку будут приходиться около четверти всей тепловой нагрузки района. Для обеспечения теплоэнергией и горячим водоснабжением населения этой застройки необходимо применять индивидуальные отопительные системы, топливом для которых будет природный газ и древесное топливо.

Покрытие тепловых нагрузок промышленных предприятий будет осуществляться от собственных котельных.

Необходимо дальнейшее внедрение у потребителей приборов учета и систем регулирования теплоэнергии.

Основные пути осуществления мероприятий по реконструкции элементов теплового хозяйства:

- реконструкция и модернизация оборудования котельных;

- перевод котельных на природный газ;

- замена изношенных участков тепловых сетей на трубопроводы «Изопрофлекс» – гибкие полимерные теплоизолированные трубы повышенной надежности;

- переход на закрытые системы теплоснабжения;

- оснащение систем теплоснабжения, особенно приемников теплоэнергии, средствами коммерческого учета и регулирования;

- усиление теплоизоляции ограждающих конструкций зданий с проведением малозатратных мероприятий.

- Газоснабжение

Существующее положение

Газоснабжение Ленского района осуществляется природным и сжиженным газом.

По территории района проходит магистральный газопровод «Ямал – Центр» 2 нитки Ø 1420 мм и магистральный газопровод «СРТО – Трожок» 2 нитки Ø 1220 мм. Западнее рп. Урдома располагается компрессорная станция «Урдома».

На территории Ленского района сооружено 2 ГРС: ГРС КС-13 и ГРС «Яренск».

В настоящее время газифицированы следующие населенные пункты Ленского района: рп. Урдома и с. Яренск.

Уровень газификации в районе низкий – 8,2 %, проводится комплекс мероприятий по газификации.

Аварийных участков на газопроводах нет. Ведется постоянное обслуживание и контроль за состоянием системы газопроводов, сооружений и технических устройств на них.

ООО «Промгаз» приступил к корректировке Генеральной схемы газоснабжения и газификации Архангельской области, разработанной в 2006 г.

Значительная часть потребителей района пользуется привозным сжиженным углеводородным газом (СУГ). Населения снабжается СУГ, доставляемым с ГНС г. Котлас.

Потребителями сжиженного газа в районе являются:

- АГЗС;

- население;

- промышленные предприятия;

- прочие потребители.

Проектные предложения

Источником газоснабжения Ленского района предусматривается природный и сжиженный газ.

Предусматривается строительство дополнительных ниток магистральных газопроводов общего направления «Западная Сибирь – Республика Коми – Центр РФ» в существующем коридоре «Микунь – Урдома – Приводино».

Использование природного газа во всех отраслях хозяйства улучшит условия проживания населения, позволит использовать газ как топливо для котельных, значительно снизит расходы на выработку теплоэнергии.

Для газификации Ленского района необходимо провести мероприятия по переводу котельных и жилищного фонда на природный газ. Для этого необходимо строительство межпоселковых газопроводов и газораспределительных пунктов по району.

В период 2012-2020 г.г., в соответствии с корректируемой Генеральной схемой газоснабжения и газификации Архангельской области, предлагается подвести природный газ к следующим населенным пунктам Ленского района:

- д. Сафроновка, с. Ирта, д. Заполье (МО «Сафроновское») с. Лена, п. Гыжек, с. Козьмино, п. Песочный, д. Забелино (МО «Козьминское») от ГРС «Яренск».

- В период 2020-2030 г.г. проектом предусматривается подведение природного газа к следующим населенным пунктам Ленского района:

- п. Сойга, д. Белопашино, п. Литвино (МО «Сойгинское») от ГРС «Яренск».

СУГ предлагается использовать для нужд населения в негазифицированных населенных пунктах (пищеприготовление, горячее водоснабжение, животноводчество), заправки автотранспорта, на мелких предприятиях и учреждениях культурно-бытового и коммунального обслуживания, удовлетворения некоторых производственных потребностей сельского хозяйства (резка и сварка металла, лабораторные нужды и прочее).

Согласно СП 42-101-2003, удельное коммунально-бытовое газопотребление по поселению на перспективу составит 300 м3/год для потребителей индивидуального жилищного фонда, 120 м3/год – для потребителей многоэтажного фонда, с учетом централизованного горячего водоснабжения капитальной жилой застройки.

Суммарный расход природного газа по Ленскому району на первую очередь составит 50 млн. м3/год, на расчетный срок – 60 млн. м3/год, в том числе, соответственно:

- на пищеприготовление и коммунально-бытовые нужды – 3,4 млн. м3/год и 3,6 млн. м3/год;

- на выработку теплоэнергии для отопления жилищно-коммунального сектора – 45,3 млн. м3/год и 53,8 млн. м3/год;

- прочими потребителями – 1,3 млн. м3/год и 2,6 млн. м3/год.

Местоположение ГРС и ГРП, трассы газопроводов показаны на схеме «Планировочная организация территории. Карта размещения объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения» в масштабе 1:100 000.

## 6.5. Связь

- Телефонизация

Существующее положение

Основным поставщиком услуг стационарной телефонной связи является Архангельский филиал ОАО «Северо-Западный Телеком», имеющий на своем балансе городские и сельские АТС.

В эксплуатации находятся цифровые и аналоговые АТС.

Телефонная сеть построена с использованием кабелей связи с медными жилами, используются воздушные и радиорелейные линии связи.

В районе широкомасштабно развивается оптоволоконная связь, IP-телефония, Internet.

Все абоненты района имеют выход на междугородную и международную сеть.

Юридические лица обеспечены стационарной телефонной связью на 100%.

На территории района не предоставляется услуг пейджинговой, подвижной и стационарной радиотелефонной связи, их развитие не планируется.

В настоящее время в районе работает несколько операторов сотовой связи: «Билайн GSM» (ОАО «ВымпелКом»), «Мегафон GSM» (ОАО «МегаФон»), «МТС GSM» (ОАО «Мобильные ТелеСистемы»), «Теле-2 GSM» (ЗАО «Теле-2 – Архангельск»), NMT-450 (Sky-Link). Абонентам предоставляется местная, междугородная и международная связь (роуминг). В настоящее время сеть сотовой связи района активно развивается.

Услуги сети Internet предоставляются абонентам Архангельского филиала ОАО «СЗТ» по коммутируемому доступу, с использованием широкополосного доступа по технологии ADSL.

Все общеобразовательные учреждения района подключены к сети Интернет на скорости не менее 128 кбит/с.

Основными проблемами телефонизации района являются:

- устаревшее аналоговое оборудование АТС;

- отсутствие на АТС свободной станционной и линейной ёмкости для удовлетворения всех заявок на установку телефона.

Проектные предложения

Для обеспечения потребителей района средствами телефонной связи общего пользования и различными средствами телекоммуникаций необходимо создание современной системы связи для предоставления всевозможных услуг: выход на междугородние и международные линии связи, обеспечение Internet-канала, передача данных и прочее.

Общая норма телефонной плотности с учетом народнохозяйственного сектора для городского населения на расчетный срок составит 360 телефонов на 1000 жителей, на первую очередь – 330 телефонов, для сельского населения соответственно 330 и 300.

Таблица 6.12

Потребность в телефонах населения Ленского района в целом и

по населенным пунктам отдельно

| Наименование поселения, населенного пункта | Первая очередь |  |  | Расчетный срок |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Числен-ность населения(чел.) | Кол-во телефонов(шт.) | Кол-во телефонных номеров с учетом объектов хозяйствен-ного назначения и эксплуатационного резерва, номеров | Числен-ность населения(чел.) | Кол-во телефонов(шт.) | Кол-во телефонных номеров с учетом объектов хозяйствен-ного назначения и эксплуатаци-онного резерва, номеров |
| МО «Урдомское» | 5100 | 1749 | 2448 | 5000 | 1873 | 2622 |
| рп. Урдома | 4500 | 1551 | 2171 | 4500 | 1692 | 2369 |
| д. Бор | 140 | 53 | 74 | 130 | 54 | 76 |
| пос. Витюнино | 90 | 26 | 36 | 70 | 22 | 31 |
| пос. Лупья | 130 | 43 | 60 | 100 | 36 | 50 |
| ст. Тыва | 180 | 59 | 83 | 160 | 58 | 81 |
| прочие | 60 | 17 | 24 | 40 | 11 | 15 |
| МО «Сафроновское» | 6030 | 1809 | 2534 | 5750 | 1897 | 2646 |
| с. Яренск | 4400 | 1320 | 1876 | 4400 | 1452 | 2079 |
| д Заполье | 270 | 81 | 113 | 200 | 66 | 92 |
| с. Ирта | 190 | 57 | 80 | 170 | 56 | 78 |
| д. Сафроновка | 400 | 120 | 151 | 400 | 132 | 139 |
| п. Запань Яреньга | 180 | 54 | 76 | 140 | 46 | 64 |
| п. Лысимо | 200 | 60 | 84 | 160 | 53 | 74 |
| п. Усть-Очея | 250 | 75 | 105 | 200 | 66 | 92 |
| прочие | 140 | 42 | 49 | 80 | 26 | 28 |
| МО «Козьминское» | 1200 | 360 | 504 | 1000 | 331 | 464 |
| с. Козьмино | 320 | 96 | 134 | 280 | 92 | 129 |
| д. Забелино | 90 | 27 | 38 | 50 | 17 | 24 |
| пос. Гыжек | 300 | 90 | 126 | 250 | 83 | 116 |
| пос. Песочный | 80 | 24 | 34 | 50 | 17 | 24 |
| с. Лена | 350 | 105 | 147 | 340 | 112 | 157 |
| прочие | 60 | 18 | 25 | 30 | 10 | 14 |
| МО «Сойгинское» | 1270 | 381 | 532 | 1050 | 347 | 486 |
| пос. Сойга | 370 | 111 | 155 | 300 | 99 | 139 |
| д. Белопашино | 200 | 60 | 84 | 190 | 63 | 88 |
| д. Селивановская | 70 | 21 | 29 | 40 | 13 | 18 |
| пос. Запанья Лупья | 110 | 33 | 46 | 70 | 23 | 32 |
| пос. Литвино | 450 | 135 | 189 | 420 | 139 | 195 |
| прочие | 70 | 21 | 29 | 30 | 10 | 14 |
| Ленский район | 13600 | 4299 | 6018 | 12800 | 4448 | 6218 |

Потребность в телефонах по Ленскому району при 100 % телефонизации населения и организаций составит:

- на первую очередь 6018 шт.;

- на расчетный срок – 6218 шт.

В первую очередь необходимо:

- перевод аналогового оборудования АТС на цифровое станционное с использованием, по возможности, оптико-волоконных линейных сооружений;

- расширение существующих АТС, емкостей которых недостаточно для обеспечения телефонной связью новых абонентов на прилегающих территориях;

- развитие сети Internet.

Одним из мероприятий по развитию телекоммуникационных систем проектом предлагается дальнейшее развитие в районе оптико-волоконной сети связи.

Телефонную сеть необходимо развивать на базе цифрового станционного оборудования с использованием оптико-волоконных линейных сооружений, осуществлением выхода абонентов на междугородние линии связи по оптико-волоконным кабелям через коммутационные узлы.

Развитие телефонной сети возможно за счет внедрения радиосвязи и транкинговой связи, организуемых на частной основе. Система радиосвязи обеспечивает быстрое соединение между индивидуальными абонентами, предоставляет возможность групповой связи, имеет возможность прямой связи между радиостанциями без задействования базового блока, позволяет передавать данные.

Основными направлениями развития телефонной связи Ленского района являются:

- наращивание номерной емкости городских АТС и сельских АТС для обеспечения 100 % телефонизации населения;

- замена морально устаревшего аналогового оборудования на существующих АТС;

- дальнейшее внедрение цифрового и электронного оборудования на телефонных станциях, что улучшит качество связи и упростит обслуживание АТС;

- строительство телефонных сетей должно вестись по шкафной системе с организацией межшкафных связей, что повышает гибкость и надежность эксплуатационных сетей;

  - развитие оптико-волоконной связи, сотовой связи, IP-телефонии, Internet.

- Радиофикация и телевидение

Существующее положение

Радиовещание в Ленском районе проводное и эфирное:

- два канала проводного радиовещания: «Маяк», «Радио России»;

- восемь каналов эфирного вещания: «Маяк», «Радио России», «Юность», «Радио Европа», «Авторадио», «Мелодия», «Русское Радио», «Наше Радио».

Проводными радиовещанием на территории района занимается Архангельский филиал ОАО «СЗТ».

Эфирными радиовещанием и телевидением на территории района занимается филиал ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» (ФГУП «РТРС») «Архангельский областной радиотелевизионный передающий центр» («Архангельский ОРТПЦ»).

В Ленском районе идет вещание не менее 5 программ телевидения (ТК «Россия» + ТРК «Поморье»; ТК «Первый канал»; «НТВ»; ТК «Культура»; ТК «СПОРТ») и не менее 3 программ радиовещания («Радио России» + «Поморье»; «МАЯК»; «Радио Юность»).

Сеть проводного вещания является убыточной, количество радиоточек постоянно сокращается и развитие сети не планируется.

Система телевизионного вещания в Ленском районе – SEKAM.

Трансляция эфирных телевизионных программ ведется как в метровом, так и в дециметровом диапазонах волн. Передача программ эфирного радиовещания осуществляется на ультракоротких волнах в диапазонах частот 66-74 МГц и 100-108 МГц.

Проектные предложения

Поддержание сетей проводного вещания требует значительных материальных затрат, поэтому в сельской местности района необходимо переводить радиоточки проводного вещания, где это целесообразно, на эфирное вещание.

Для обеспечения возможности приема на большей части района федеральных, региональных и местных программ радиовещания необходимо развивать радиотрансляционную сеть эфирного (в основном) и проводного (где это целесообразно) вещания, включающую в себя радиотрансляционные узлы, приемно-передающие станции УКВ и FM диапазона и комплекс линейно-фидерных сооружений проводного вещания.

Прием программ вещания и подача их на станции радиотрансляционных узлов будет осуществляться по телефонным каналам междугородной связи и из эфира.

В районе необходимо увеличивать число транслируемых телепрограмм.

Перспективным развитием телевидения является переход на цифровое вещание. Для охвата большей части района цифровым телевещанием и трансляции федеральных и региональных TV программ потребуется развитие сети телевизионных станций и установка ретрансляторов TV с цифровыми передатчиками необходимых мощностей. На переходном этапе необходимо сохранять телевещание в аналоговом стандарте.

Для расширения количества принимаемых телевизионных каналов возможна организация в населенных пунктах систем кабельного телевидения с приемом TV программ спутникового телевидения.

## 6.6. Инженерная подготовка территории

Территория Ленского муниципального района подвержена воздействию таких опасных экзогенных геологических и гидрологических процессов, как затопление, подтопление, заболачивание, речная эрозия и аккумуляция, обвально-оползневые процессы. При дальнейшем освоении территории района необходим комплекс мероприятий и строительство защитных сооружений, направленных на предупреждение отрицательного воздействия этих процессов на территорию, здания и сооружения, а также защиту от последствий их проявления.

В соответствии с инженерно-геологическими и гидрологическими условиями и предложениями по территориальному развитию района проектом намечаются следующие основные направления производства работ по инженерной подготовке территории:

- Защита от затопления паводками населенных пунктов, расположенных на пойменных территориях.

- Защита территории населенных пунктов от подтопления и поверхностного заболачивания.

- Организация поверхностного стока.

- Защита застроенных территорий от боковой речной эрозии.

- Расчистка водотоков, дноуглубление.

1. Защита от затопления паводками населенных пунктов, расположенных на пойменных территориях

Район располагается в бассейне одной из крупнейших рек Европейского Севера - Вычегды. В границах района река Вычегда протекает по равнинной местности и имеет широкую пойменную долину. Населённые пункты, расположенные на пойменных территориях, подвергаются затоплению во время весенних паводков и часто осенью во время оттепелей из-за образования зажоров льда на излучинах.

На реке Вычегда в створе г.Сольвычегодск расчетный уровень паводка 1 % обеспеченности, согласно «Каталогу отметок наивысших уровней воды рек и озер СССР», составляет: 50,15 мБС, уровень паводка 10% обеспеченности  - 49,5 6 мБС. Учитывая незначительный уклон русла рек в границах района (0,000162) и спокойное течение (0,4-2,0 м/сек), эту высотная отметка в первом приближении принимается за уровень 1 % паводка для территории Ленского района. Граница затопления паводком 1 % обеспеченности показана на  схеме «Карта зон с особыми условиями использования территории. Территории, подверженные риску чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», масштаб 1:100000.

В период весеннего паводка ежегодно происходит значительное подтопление и затопление прибрежных населенных пунктов. В Ленском муниципальном районе весенними паводками затапливаются следующие населенные пункты:

- по правому берегу р. Вычегда: Запань Яренга;

- по левому берегу р. Вычегда: Выемково, Паста, Лопатино, Лшлапье, Заречье, Берег, Вандыш, Лупья, Запань Лупья.

- р. Вычегда и р. Яреньга, долина р. Кижмола – с. Яренск

Освоение затапливаемых территорий под размещение объектов капитального строительства нецелесообразно. Они могут представлять интерес, как традиционно и сложилось, в качестве сенокосов и пастбищ.

Мероприятия по защите населенных пунктов от затопления:

- вынос застройки малых сельских населённых пунктов, а также малоценных участков индивидуальной застройки с высокой степенью износа в крупных населённых пунктах;

- обвалование дамбами для защиты существующей затапливаемой застройки отдельных участков в сельских населенных пунктах, всего 3,0 км;

- локальная подсыпка объектов нового строительства. Проектирование берегового откоса отсыпанной территории следует осуществлять в соответствии с требованиями СНиП 2.06.05-84* «Плотины из грунтовых материалов».

Паводковую ситуацию значительно усложняют заторы льда на реке Вычегда, для предотвращения которых в местах наиболее вероятного их образования Центром обеспечения мероприятий гражданской защиты Архангельской области производятся ледорезные и взрывные работы, ослабляющие ледовый покров.

2. Защита территории населенных пунктов от подтопления и заболачивания

Подтопление территорий обусловлено высоким уровнем грунтовых вод. На большей части территории Ленского района грунтовые воды залегают на глубине менее 2 м. Причинами высокого стояния уровня грунтовых вод являются литологические особенности (низкая фильтрационная способность) суглинистых грунтов и особенности климата региона (избыточное увлажнение атмосферными осадками). Подтопление существенно осложняет инженерно-строительные характеристики грунтов.

Заболоченность отдельных участков рассматриваемой территории (болота занимают около 5 % площади Ленского района) является следствием подтопления понижений рельефа грунтовыми водами. На подтапливаемых участках застройки населенных пунктов необходимо понижение уровня грунтовых вод путём прокладки системы дренажей. Нормы понижения уровня грунтовых вод при проектировании защиты от подтопления территории принимаются в зависимости от характера её функционального использования в соответствии со СНиП 22-02-2003 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов». Выбор конструкции дренажа следует производить с учётом водопроницаемости грунтов защищаемой территории, расположения водоупора, требуемой величины понижения уровня грунтовых вод, характера хозяйственного использования защищаемой территории.

Для понижения уровня грунтовых вод проектом предлагается:

- устройство локальных дренажных систем, 0,5 км, село Яренск;

- мелиорация сельскохозяйственных угодий на наиболее интенсивно используемых участках.

3. Организация поверхностного стока

Организованный водоотвод поверхностного стока служит для благоустройства селитебных, производственных и ландшафтно-рекреационных территорий в комплексе защиты от подтопления, заболачивания и эрозионных (овражно-эрозионных) процессов.

Настоящим проектом предусматривается организация поверхностного стока (устройство дождевой канализации) в следующих населенных пунктах:

- I очередь реализации проекта – с. Яренск, рп. Урдома, всего 38,7 км;

- расчетный срок – с. Лена, с. Козьмино, пос. Сойга – д. Белопашино, пос. Литвино, всего 15,0 км.

Строительство и реконструкция систем дождевой канализации предполагается с сооружениями механической очистки.

4. Защита застроенных территорий от боковой речной эрозии

Боковая эрозия наиболее активно развита на крупной реке района - Вычегде, состояние русла которой очень динамично. Наряду с эрозией здесь активно идет русловая аккумуляция. Самые значительные деформации в русле и в пойме этой реки происходят обычно весной в половодье. Лишь за одно половодье иногда смывается участок поймы шириной до 20 м, скорость сползания песчаных гряд по руслу составляет в среднем 100-200 м в год. Опасность подмыва и разрушения жилых домов и построек сохраняется на протяжении всего участка р.Вычегда в пределах Ленского района.

Эрозионные процессы оказывают негативное влияние на хозяйственные объекты, находящиеся в прибрежной полосе. Особенно активно боковая эрозия проявляется на крутых излучинах водотоков, а также в местах впадения крупных притоков.

Русловые процессы на реке Вычегде кардинально изменить нельзя, но оценивать их направленность, скорость развития и воздействие эрозии на хозяйственные объекты, находящиеся в прибрежной полосе, можно и нужно. Учитывать направленность развивающихся на Вычегде русловых процессов приходится всем строительным организациям, которые ведут работы не только в пойме, но даже вблизи от коренного берега.

Овражная эрозия на территории района не развита, что обусловлено равнинным характером местности и литологическим составом покровных отложений: суглинки, глины с валунным и галечным материалом, склонные к оплыванию, выполаживающему борта водотоков.

C боковой речной эрозией неразрывно связаны проявления оползней. Кроме механического воздействия водного потока на обвально-оползневые процессы оказывают влияние действие силы тяжести, переувлажнение пород. Локальные проявления оползневых процессов на обрывистых склонах пойменных террас наблюдаются на всем протяжении реки Вычегда в границах района. Они обусловлены постепенной миграцией участков русла в сторону склона (меандрированием) и активизируются во время паводков на Вычегде.

Закрепление береговых обрывов р.Вычегда планируется в населенных пунктах п.Сойга – д.Белопашино, с.Ирта, п.Литвино п.Лысимо, а также в рп.Урдома на излучине р.Верх.Лупья, всего 2,0 км.

На оползнеопасных склонах рекомендуется:

- террасирование береговых обрывов и планировка склонов с закреплением откосов и бровок террас растительностью.

- регулирование стока поверхностных вод в оползнеопасной зоне с устройством системы поверхностного водоотвода.

5. Расчистка водотоков, дноуглубление

Следствием боковой и русловой (глубинной) речной эрозии является аккумуляция, в результате которой образуются обширные мелководья и прибрежные отмели (побочни). Аккумуляция и побочневые русловые процессы широко развиты в русле реки Вычегды. Уменьшение глубин крупных водотоков приводят к тому, что снижается проточность малых рек, они начинают постепенно зарастать илом и пересыхать, ухудшается качество речных вод, используемых для водоснабжения населенных пунктов.

Главная водная артерия района – река Вычегда, относятся к категории судоходных. Своеобразие гидрологического режима реки Вычегда обуславливает необходимость постоянного (в течении навигации) контроля условий судоходства и ежегодного проведения дноуглубительных работ в больших объемах. Но на протяжении последних 10 лет на реке Вычегде дноуглубительные работы не производятся. Подход судов к причалам в большинстве причальных пунктов невозможен, что затрудняет перевалку грузов и снижает безопасность перевозок.

Таким образом, обмеление рек и мелких боковых проток приводит к снижению интенсивности водообмена, ухудшению транспортных условий водных путей.

Восстановление водных путей и возобновление активных грузовых и пассажирских перевозок по реке Вычсегде востребовано не только на местном уровне Ленского муниципального района, но и соседним субъектом РФ – Республикой Коми.

Для увеличения пропускной способности главных проток и поддержания судоходных габаритов водных транспортных путей необходимо проведение следующих инженерно-технических мероприятий:

- изыскательские работы для определения проблемных участков русла реки Вычегды;

- ежегодная расчистка и проведение дноуглубительных работ;

- реконструкция и оборудование постоянных причалов с гарантированными глубинами у причальной стенки (более 1 м в межень) в основных причальных пунктах – пристань Яренск с. Ирта д. Белопашино, п. Литвино;

- обустройство причалов для организации в навигационный период переправ пассажиров через р. Вычегда в районе п. Литвино.

Обеспечением условий судоходства в бассейне реки Вычегда занимается Федеральное бюджетное учреждение «Северо-Двинское государственное бассейновое управление водных путей и судоходства» (ФБУ «Севводпуть»), центральный офис управления базируется в г. Котлас.

Мероприятия по инженерной подготовке территории подлежат конкретизации на стадии разработки градостроительной документации для поселений и населенных пунктов.

# ГЛАВА 7. ОХрана окружающей среды

На органы местного самоуправления законодательством возложен целый ряд задач, связанных с решением вопросов, относящихся к охране окружающей среды, природопользованию, обеспечению экологической безопасности населения. Они определены следующими законами Российской Федерации:

- ФЗ N 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления» от 6 октября 2003 года;

- ФЗ № 52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30 марта 1999 года;

- ФЗ N 5487-1  «Основы законодательства РФ об охране здоровья граждан» от 22 июля 1993 года;

- ФЗ N 7 «Об охране окружающей природной среды» от 10 января 2002 г.

Так, по закону № 131 РФ «Об общих принципах организации местного самоуправления» к вопросам местного значения муниципального района относятся, в частности, и вопросы охраны окружающей среды:

  - организация утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов;

  - организация мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды.

По закону РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» в компетенцию местных органов государственной власти и управления входит осуществление государственного управления по вопросам санитарно-эпидемиологического благополучия населения на соответствующей территории. Под санитарно-эпидемиологическим благополучием населения понимается такое состояние общественного здоровья и среды обитания людей, при котором отсутствует опасное и вредное влияние её факторов на организм человека и имеются благоприятные условия для его жизнедеятельности.

Законом «Основы законодательства РФ об охране здоровья граждан» к ведению органов местного самоуправления добавляется следующее:

- выявление факторов, неблагоприятно влияющих на здоровье граждан, информирование о них населения и проведение мероприятий по их устранению;

- осуществление профилактических, санитарно-гигиенических и природоохранных мер.

Анализ состояния окружающей среды в Ленском муниципальном районе производился на основании данных:

- регионального доклада «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения и защите прав потребителей  в Архангельской области в 2012 году», Архангельск, 2012;

- сборник «Состояние и охрана окружающей среды в Архангельской области в 2011 году», 2012 г. (Агентство природных ресурсов и экологии Архангельской области ГКУ «Центр природопользования и охраны окружающей среды»);

- данных, предоставленных администрацией Ленского района.

Охрана атмосферного воздуха

Экологическая обстановка в Ленском муниципальном районе формируется под влиянием выбросов в атмосферу загрязняющих веществ объектами теплоэнергетики, автотранспортом, предприятиями населенных пунктов Яренск, Урдома, Усть-Очея, с. Лена.

В настоящее время основными источниками загрязнения воздуха на территории района являются: компрессорная станция «Урдома», компрессорная станция «Новоурдомская» ЛПУ МГ ОАО «Севергазпром систем трансгаз «Ухта-Торжок», нефтеперекачивающая станция «Урдома» ОАО «Северные магистральные водопроводы», предприятие по производству железобетонных конструкций в рп. Урдома, а также свалки ТБО.

На сегодняшний день на территории Ленского района работает передвижная лаборатория по контролю качества атмосферного воздуха.

Выбросы загрязняющих веществ от стационарных источников по Ленскому району Архангельской области за 2010 год составили 15,958 тыс. тонн, за 2011 год - 11,116 тыс. тонн.

Значительный вклад в загрязнение атмосферного воздуха района вносит транспорт. По территории района проходят крупные транспортные коридоры и магистрали:

- железная дорога Коноша I – Котлас-Узловой – Микунь – Воркута;

- автомобильные дороги регионального значения: Котлас - Сольвычегодск – Яренск, Вогваздино – Яренск, Яренск – Лысимо – Усть-Очея, Суходол – Урдома, Паламыш – Урдома, Лена – Вожем, Бор – Шаровицы, Урдома – Витюнино.

Численность автопарка в районе постоянно увеличивается, что негативно отражается на качестве атмосферного воздуха.

Источниками загрязнения атмосферного воздуха являются объекты трубопроводного транспорта, газокомпрессорные и нефтеперекачивающие станции в рп. Урдома. Информация по выбросам данных предприятий в атмосферу отсутствует.

Немалый вклад в осложнение экологической обстановки вносят и коммунальные предприятия. Ветхое состояние котельных, принадлежащих муниципальным образованиям, и тепловых сетей, износ котельного оборудования, невыполнение запланированных природоохранных мероприятий приводят к увеличению объемов выбросов вредных веществ в атмосферу.

Проектные предложения

Для снижения негативного воздействия от предприятий, а также автотранспортом проектом предлагаются следующие мероприятия:

Общепланировочные мероприятия

Мероприятия по снижению загрязнения от стационарных источников:

- размещение новых предприятий с учётом СЗЗ и преобладающих ветров, зон отступа жилой застройки от СЗЗ, мероприятия по выносу жилой застройки за пределы СЗЗ;

- организация и озеленение СЗЗ от источников загрязнения; благоустройство санитарно-защитных зон, соблюдение норм озеленения и подбор ассортимента древесно-кустарниковых пород с учётом их газоустойчивости и поглотительной способности;

- вывод предприятий I-IV класса опасности из жилых зон в формируемые промзоны.

Мероприятия по снижению вредного воздействия автотранспорта:

- строительство обходного участка автодороги регионального значения с. Яренск.

Технологические мероприятия

- обустройство объектов теплоэнергетики (котельных) и предприятий высокоэффективными пыле-, газоочистными установками;

- перевод основных объектов теплоэнергетического комплекса на газовое топливо;

- организация автозаправок газовым топливом;

- частичный перевод автотранспорта на газовое топливо;

- улучшение качества дорожного покрытия.

Организационно-технические мероприятия

- контроль технического состояния автотранспорта;

- осуществление мониторинга состояния атмосферного воздуха в границах санитарно-защитных зон компрессорных и нефтеперекачивающих станций, а также санитарно-защитных зонах производств строительных материалов, как приоритетного источника загрязнения воздушного бассейна.

- разработка по результатам мониторинга организационных, технологических и компенсационных мер в области снижения уровня загрязнения воздушного бассейна.

- существующим и планируемым предприятиям и коммунальным объектам, имеющим организованный выброс загрязняющих веществ в атмосферу, разработать ПДВ, оформить разрешение на выброс загрязняющих веществ в атмосферу, согласовать и утвердить их в органах санитарно-эпидемиологического и экологического контроля;

- разработка для новых предприятий и объектов  I-IV класса опасности, а также объектов теплоснабжения и электроподстанций «Проекта обоснования размера санитарно-защитной зоны», где будут определены и подтверждены результаты натурных исследований размеров СЗЗ. Проект СЗЗ должен быть разработан с учетом архитектурно-планировочных ограничений градостроительной документации;

- обеспечение производственного контроля за соблюдением нормативов ПДВ загрязняющих веществ в атмосферу, а также контроля качества атмосферного воздуха в санитарно-защитных зонах существующих и планируемых предприятий, коммунальных объектов.

В результате реализации предлагаемых мероприятий можно минимизировать негативное воздействие на окружающую среду от стационарных и передвижных источников загрязнения.

При проектировании, строительстве и эксплуатации новых объектов требуется соблюдение законов РФ в области охраны окружающей среды и нормативных документов. В частности, требуется уделить особое внимание вопросам загрязнения атмосферного воздуха. Планируемые объекты должны разработать природоохранную документацию: проект «Охрана окружающей среды», проект «Оценка воздействия на  окружающую среду», проект предельно допустимых выбросов (ПДВ), согласовать, утвердить их в органах санитарно-эпидемиологического и экологического контроля. На планируемых объектах необходимо применять экологически чистые производства, установить высокоэффективные средства очистки производственных выбросов, минимизировать неорганизованные выбросы, вести мониторинг окружающей среды и прочие мероприятия по сокращению загрязнения окружающей среды, в том числе и атмосферного воздуха.

Охрана поверхностных вод

В Ленском районе источником питьевого водоснабжения являются:

- для централизованного водоснабжения с. Яренск – поверхностные воды р. Кижмолы;

- рп. Урдома – для централизованного водоснабжения эксплуатируется Урдомское месторождение питьевых подземных вод (групповой водозабор).

Для остальных населенных пунктов Ленского района водоснабжение организовано из личных и общественных колодцев.

При анализе качества воды в источниках централизованного водоснабжения установлено, что в 2011 году все пробы (100,0 %) не соответствовали гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям.

В Ленском муниципальном районе канализацией оборудовано около 15,8 % жилищного фонда. Очистные сооружения канализации имеются в с. Яренск (действующие) и рп. Урдома (не эксплуатируемые, находятся в полуразрушенном состоянии).

Основными источниками загрязнения водных объектов на территории Ленского муниципального района являются:

- сбросы недостаточно очищенных сточных вод с. Яренск (р. Кижмола);

- сбросы неочищенных стоков жилой застройки и промышленных предприятий, расположенных в сельских населенных пунктах;

- сбросы неочищенных стоков канализации рп. Урдома в р. Верхняя Лупья.

- загрязнение водных объектов происходит также вследствие сброса неочищенных ливневых стоков с территории населенных пунктов и предприятий.

В с. Яренск бытовые сточные воды капитальной застройки поступают на  очистные сооружения биологической очистки мощностью 100 м3/сут. Сброс очищенных стоков по выпускному коллектору осуществляется в р. Кижмола. Инфраструктура системы водоотведения находится в собственности МО «Сафроновское», по договору аренды эксплуатируются ООО «Теплоком».

- В рп. Урдома бытовые сточные воды многоэтажной капитальной застройки без предварительной очистки поступают в р. Верхняя Лупья. Застройка индивидуальными жилыми домами и двухэтажными многоквартирными домами не канализована, отвод сточных вод производится в выгребные ямы и вывозится на свалки.

В остальных сельских населенных пунктах района население пользуется выгребными уборными с вывозом жидких нечистот на свалку. Часто население использует фекальные стоки как удобрение на приусадебных участках.

Водоохранные зоны

В целях охраны водных объектов от загрязнения, засорения и истощения, в соответствии с Федеральным Законом «Водный кодекс РФ», утвержденным правительством РФ 03.06.2006 г., для водных объектов устанавливаются водоохранные зоны (ВОЗ), в границах ВОЗ  устанавливаются прибрежные защитные полосы (ПЗП). В соответствии с Водным кодексом  ширина ВОЗ рек устанавливается в зависимости от  их протяженности. Ширина ПЗП устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта. Для рек рассматриваемой территории, имеющих уклон  более 3о, ширина ПЗП принимается равной 50 м.

Таблица 7.1

Размеры водоохранных зон  и прибрежных защитных полос крупных рек Ленского района (согласно ст.65 Водного кодекса РФ)

| Название | Длина, км | Ширина ВОЗ, м | Ширина ПЗП, м |
| --- | --- | --- | --- |
| р. Вычегда | 1130 | 200 | 50 |
| р. Яренга | 150 | 200 | 50 |
| р. Кижмола | 50 | 100 | 50 |
| р. Ертым | 130 | 200 | 50 |
| р. Шиес | 103 | 200 | 50 |
| р. Верхняя Лупья | 175 | 200 | 50 |
| р. Сойга | 26 | 100 | 50 |
| р. Сендуга | 47 | 100 | 50 |
| р. Гыжег | 34 | 100 | 50 |
| р. Ленка | 66 | 200 | 50 |
| р. Виледь (протяженность реки на территории района 30 км) | 321 | 200 | 50 |

*Водный кодекс РФ (№ 74 ФЗ от 03.06.2006 г.)

Ширина ВОЗ для остальных водотоков территории Ленского района, имеющих длину менее 10 км, составляет 50 м.

Озер на территории района немного. Они находятся, в основном, в поймах рек и представлены озерами-старицами. Самые большие озера: Княжинское (площадь 1 км2), Светик (площадь 0,6 км2), Себентьевское (площадь 0,5 км2). ВОЗ от них устанавливается в размере 50 м. ВОЗ для остальных, более мелких озер не устанавливается (согласно п.6 ст.65 Водного кодекса ВОЗ в размере 50 м устанавливается для озер площадью более 0,5 км2).

В границах ВОЗ и ПЗП Водным кодексом устанавливаются ограничения хозяйственной деятельности. В водоохранной зоне запрещается:

- использование сточных вод для удобрения почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих, и ядовитых веществ;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных), за исключением их движения по дорогам, и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твёрдое покрытие;

- запрещение строительства в прибрежных и защитных полосах промышленных предприятий и коммунально-складских организаций;

- строительство жилой застройки и производственных предприятий оборудованной инженерной коммуникацией.

В пределах водоохранных зон выделяются прибрежные защитные полосы, на территории которых вводятся дополнительные ограничения. Запрещается распашка земель; выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Проектные предложения

В целях снижения загрязнения водных объектов проектом предлагается ряд мероприятий:

Общепланировочные мероприятия

- размещение новой жилой застройки и промышленных предприятий вне зон паводка 1 % обеспеченности;

- организация и озеленение зон санитарной охраны источников подземных и поверхностных вод;

- строительство очистных сооружений полной биологической очистки в с. Яренск, рп. Урдома, а также в населенных пунктах Заполье, Сафроновка, Лысимо, Усть-Очея, Козьмино, Гыжек, Лена, Сойга, Белопашино, Литвино;

- организация и благоустройство санитарно-защитных зон в местах строительства новых очистных сооружений канализации;

- обеспечение централизованной канализацией населенных пунктов территории района;

- разработка проекта нормативно допустимых сбросов (НДС) предприятиями и организациями;

- благоустройство и озеленение рек и водоемов;

- организация и очистка поверхностного стока (см. раздел «Инженерная подготовка территории»);

- установление границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос, соблюдение их охранного режима;

- вынос из прибрежных защитных полос и водоохранных зон промышленных предприятий, гаражей и хозяйственных построек;

- закрытие и рекультивация несанкционированных свалок ТБО и организация новых мест размещения ТБО;

- закрытие кладбищ, расположенных в границах населенных пунктов, и организация новых мест захоронения: в МО «Сафроновское» (с. Яренск), МО «Урдомское» (рп. Урдома).

- размещение скотомогильника с биологической камерой в районе полигона ТБО с. Яренск;

- рекультивация свалки ТБО с. Яренск.

Технологические мероприятия

- ликвидация выпусков неочищенных сточных вод в водные объекты с территорий предприятий и населенных пунктов;

- реконструкция существующих очистных сооружений канализации;

- организация водоотведения поверхностного стока в крупных населенных пунктах с последующей механической очисткой;

Организационно-технические мероприятия

- предприятиям и коммунальным объектам необходимо разработать проекты нормативно допустимых сбросов, обеспечить соблюдение нормативов качества очищенных сточных вод;

- организация системы сбора отходов и льяльных вод с судов;

- соблюдение режима использования ПЗП и ВОЗ водных объектов согласно ст.65 Водного кодекса РФ.

Постановлением Правительства РФ от 10 января 2009 г. № 17 утверждены Правила установления на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов.

Установление границ направлено на информирование граждан и юридических лиц о специальном режиме осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления водных объектов и истощения их вод, сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

Установление границ водоохранных зон водных объектов, находящихся в федеральной собственности и расположенных на территории Архангельской области, осуществляет Агентство природных ресурсов и экологии Архангельской области – при реализации переданных полномочий Российской Федерации по осуществлению мер по охране водных объектов или их частей, находящихся в федеральной собственности и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации. Установлением границ водоохранных зон морей или отдельных их частей занимается Федеральное агентство водных ресурсов в лице Двинско-Печорского бассейнового водного управления.

Охрана объектов животного и растительного мира

Охрана, контроль и регулирование использования объектов животного мира и среды их обитания осуществляется Агентством по лесному и охотничьему хозяйству Архангельской области в соответствии со статьями 5 и 6 ФЗ от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ «О животном мире».

На сегодняшний день к основным проблемам, оказывающим негативное воздействие на объекты животного мира, относятся:

1. Уничтожение и нарушение среды обитания объектов животного мира (уничтожение «кормового ландшафта» за счёт роста урбанизированных зон и развития лесохозяйственных зон, нарушение среды обитания животных инженерными коммуникациями).

2. Браконьерство, превышение лимита добычи охотничьих ресурсов.

Предлагается ряд мероприятий по решению проблем, оказывающих негативное воздействие на объекты животного мира:

1. Основным планировочным мероприятием по сохранению среды обитания объектов животного мира является формирование и развитие природно-экологического каркаса. Сохранение взаимосвязанных, наиболее активных в экологическом отношении природных территориальных единиц природно-экологического каркаса района обеспечивает долгосрочное рациональное возобновление природопользования и поддержание экологического баланса на муниципальном уровне. Мероприятия по формированию и развитию природно-экологического каркаса представлены в разделе «Проектная функциональная организация территории» и включают сохранение существующих ООПТ. В настоящее время на территории Ленского района расположено 2  заказника: Яренский государственный природный биологический заказник и Ленский государственный природный ландшафтный заказник, а также 29 охраняемых болот (см.: глава 2, раздел 2.9. в пояснительной записке «Материалы по обоснованию проекта»).

Настоящим проектом предлагается сохранение существующих территорий природоохранного назначения.

В границах природоохранных территорий вся хозяйственная деятельность должна быть регламентирована в соответствии с нормативно-правовыми документами, регулирующими отношения в области организации, охраны и использования особо охраняемых природных комплексов и объектов.

2. К организационно-планировочным мероприятиям по охране объектов животного мира, способствующим сохранению среды обитания относятся:

– учёт коридоров миграции животных при строительстве новых и реконструкции существующих объектов транспортной и инженерной инфраструктуры (учет коридора миграции животных при строительстве дополнительных ниток магистральных газопроводов общего направления «Западная Сибирь – Республика Коми – Центр РФ» в существующем коридоре «Микунь – Урдома – Приводино»);

– мероприятие, являющееся следствием учёта коридоров миграции животных – устройство зверопроходов в транспортно-инженерной инфраструктуре, находящейся на пути миграции животных (устройство зверопроходов при строительстве дополнительных ниток магистральных газопроводов общего направления «Западная Сибирь – Республика Коми – Центр РФ» в существующем коридоре «Микунь – Урдома – Приводино»);

– для новых, проектируемых объектов необходима разработка проектов ОВОС (оценка воздействия на окружающую среду).

К основным проектируемым сооружениям транспортно-инженерной инфраструктуры, для которых необходима разработка проектов ОВОС, в т.ч. и для оценки влияния на коридоры миграции животных относятся:

– автомобильные дороги регионального значения: «Яренск – Котлас – Вельск – Коноша – Кречетово» и автодорожный обход с. Яренск с северной стороны.

3. Важными элементами охраны объектов животного мира является борьба с браконьерством, что может быть достигнуто за счёт ужесточения контроля за соблюдением правил охоты в Архангельской области, охраны краснокнижных видов области и мест их обитания (Красная книга Архангельской области введена и издана в 2008 г.).

Охрана рыбных ресурсов

Охрана рыбных ресурсов РФ ведется в соответствии с Законом о рыболовстве и сохранении биоресурсов №166-ФЗ от 20.12.04 г.

Архангельская область входит в состав Северного рыбохозяйственного бассейна.

В целях сохранения запасов водных биоресурсов и рационального их использования, в водоёмах Архангельской области применяются как долгосрочные меры регулирования промысла, установленные Правилами Рыболовства, так и действующие в течение одного-двух лет.

В соответствии со статьями Федерального закона от 20.12.2004г №166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» приказом руководителя Федерального агентства по рыболовству от 13 ноября 2008 г. N 319 утверждёны правила рыболовства для Северного рыбохозяйственного бассейна, включающие:

– виды разрешенного рыболовства;

– нормативы, параметры и сроки разрешенного рыболовства;

– ограничения рыболовства и иной деятельности, связанной с использованием водных биоресурсов;

– требования к сохранению водных биоресурсов.

«Правилами рыболовства для Северного рыбохозяйственного бассейна» также установлены нормы промышленного рыболовства, рыболовства в культурно-просветительных целях, а именно:

– виды запретных орудий и способов добычи водных биоресурсов;

– минимальный размер добываемых (вылавливаемых) водных биоресурсов (промысловый размер);

– прилов одних видов при осуществлении добычи (вылова) других видов водных биоресурсов;

– запретные для добычи водных биоресурсов районы;

– запретные сроки (периоды) добычи (вылова) водных биоресурсов.

1. Постановлением Правительства РФ № 743 от 06.10.2008г. утверждены Правила установления рыбоохранных зон. В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 20 декабря 2004 г. N 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» рыбоохранной зоной является территория, которая прилегает к акватории водного объекта рыбохозяйственного значения и на которой устанавливается особый режим осуществления хозяйственной и иной деятельности. Рыбоохранные зоны устанавливаются в целях сохранения условий для воспроизводства водных биоресурсов. На территориях рыбоохранных зон вводятся ограничения хозяйственной и иной деятельности.

- 2. В соответствии с постановлением № 544 Совета Министров РСФСР от 26 октября 1973г. всего на территории Архангельской области более 200 объектов гидрографии, являющихся местами нереста рыб, основная часть объектов сосредоточена в центральной части области.

3. Ширина рыбоохранных зон рек и ручьёв устанавливается от их истоков до устья и составляет:

– до 10 км – 50 м;

– от 10 до50 км – 100 м;

– от 50 км и более – 200 м.

Ширина рыбоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением водохранилища, расположенного на водотоке, или озера, расположенного внутри болота, устанавливается в размере 50 метров.

Ширина рыбоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине рыбоохранной зоны этого водотока.

Важнейшим мероприятием, направленным на увеличение и охрану биоресурсов является сохранение существующих нерестоохранных полос лесов (ценные леса), и соблюдение охранного режима их использования. В соответствии с лесным кодексом РФ в ценных лесах запрещается размещение объектов капитального строительства, за исключением линейных объектов и гидротехнических сооружений.

На территории Ленского района в притоках р. Вычегды существуют нерестово-вырастные угодья атлантического лосося – семги. Реки Ленского района: р. Яренга с притоками, р. Верх. Лупья, р. Ленка, р. Виледь, входят в перечень семужьенерестовых и лососевых рек Архангельской области (Правила рыболовства в водоемах Архангельской области, Постановление Совета Министров РСФСР №388 от 7.08.78 г., ФЗ № 199 от 31.12.2005 г. «О рыболовстве и сохранении водных биоресурсов»). К миграционным путям к местам нереста атлантического лосося (семги) относят реку Вычегду.

Промышленный лов рыбы в водоемах Ленского района не ведется.

Разрешен любительский лов рыбы бесплатно всеми гражданами во всех водоемах. Лов рыбы в водоемах, расположенных на территории биологических заказников, регулируется Положением о природопользовании в заказнике. Лов семги, омуля в семужьенерестовых реках может быть разрешен только по лицензиям ручной снастью и на отведенных участках

Запрещается рыболовство в течении всего года на отстойных зимовальных ямах реки Вычегды.

- Схемой территориального планирования Архангельской области долина р. Вычегда отнесена к зоне приоритетного развития сельскохозяйственной деятельности. Для охраны нерестовых рек, расположенных на территориях функциональных зон (урбанизированные, приоритетного развития сельскохозяйственной деятельности, приоритетного развития лесохозяйственной деятельности), предлагаются следующие мероприятия:

- отказ от использования химических удобрений и размещения складов химикатов в рыбоохранных зонах;

- сохранение нерестоохранных полос лесов.

Нерестоохранные полосы лесов показаны на схемах: «Карта использования территори (современное состояние)», «Планировочная организация территории. Карта размещения объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения», масштаб 1:100000.

- Охрана почв и ландшафтов

В Ленском районе источниками загрязнения почвы селитебных территорий являются предприятия лесозаготовительной, деревообрабатывающей промышленности, сельского хозяйства, автотранспорт, хозяйственно-бытовая деятельность человека.

Для анализа санитарного состояния почвы по санитарно-химическим показателям проводятся исследования на содержание таких веществ как медь, цинк, никель, свинец, кадмий, хром, марганец, ртуть, кобальт. Согласно сборнику «Состояние и охрана окружающей среды в Архангельской области в 2011 году» превышение ПДК загрязняющих веществ на территории Ленского района не выявлено. Санитарное состояние почвы на территории Ленского района за 2012 год соответствует гигиеническим нормативам по санитарно-бактериологическим показателям.

Проектные предложения

Для снижения негативного воздействия источников загрязнения почв проектом предлагаются следующие мероприятия:

- Общепланировочные мероприятия

- вынос существующих производственных предприятий из зоны прибрежных защитных полос, кроме портов, пристаней и причалов;

- запрет строительства производственных предприятий в границах прибрежных защитных полос, кроме портов, пристаней и причалов;

- проведение комплекса мероприятий по благоустройству территорий при размещении новых производственных предприятий;

- благоустройство долин рек и водоёмов в границах населённых пунктов Ленского района;

- строительство скотомогильников в сельской местности в соответствии с нормативными требованиями в сельскохозяйственных и местных центрах производства и переработки сельскохозяйственной продукции;

- закрытие и рекультивация несанкционированных свалок ТБО;

- размещение полигонов ТБО.

- Технологические мероприятия

- проведение комплекса лесомелиоративных, гидротехнических и агротехнических работ в районах, подверженных водной эрозии;

- организация и проведение мелиоративных мероприятий в местах образования болот вследствие вырубки еловых лесов;

- проведение рекультивационных и восстановительных работ сельскохозяйственных земель;

- организация и проведение рекультивационных работ по очистке нефтезагрязненных земель;

- реконструкция котельных для перевода их с угля на биотопливо (отходы деревообработки) в целях решения вопроса утилизации древесных отходов и очистки территории в малых городах и сельской местности;

- повышение природной самоочищающей способности почв путём проведения мелиоративных мероприятий;

- благоустройство санкционированных свалок и полигонов ТБО (оканавливание, укрепление грунтов);

- соблюдение и организация планово-регулярной очистки всех населённых пунктов области от жидких и твердых отходов;

- утилизация пришедших в негодность и запрещённых пестицидов и агрохимикатов, обеззараживание складской и прискладской территорий.

- Организационно-технические мероприятия

- разработка проектов нормативов образования отходов и лимитов на их размещение для всех промышленных предприятий;

- организация системы централизованного сбора и утилизации отходов производства и потребления, в том числе отходов, подлежащих вторичной переработке;

- организация системы централизованного сбора и утилизации отработанных и некондиционных нефтепродуктов;

- обеспечение лечебно-профилактических учреждений Архангельской области специальными установками по утилизации медицинских отходов;

- приобретение необходимого оборудования, организация транспортировки и утилизации ртути и ртутьсодержащих отходов;

- инвентаризация свалок, полигонов ТБО на территории района;

- внедрение и развитие современных методов защиты растений;

- внедрение системы раздельного сбора твердых бытовых отходов;

- внедрение способа аэробного биотермического компостирования ТБО и комплексных технологий компостирования и пиролиза некомпостируемых фракций;

- организация и проведение системы мониторинга в районах, подверженных водной абразии и аккумуляции;

- осуществление контроля в области защиты растений, безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами;

- жёсткий контроль образования и движения промышленных и бытовых отходов;

- организация строгого учета образования и накопления медицинских отходов;

- организация контроля за санитарным состоянием полигонов ТБО, промышленных токсичных отходов, территорий ЖЭУ, местами сбора и временного хранения ТБО, территорий коммунально-бытовых объектов, лечебно-профилактических учреждений, промышленных предприятий, общественных зданий и др.

Обеспечение радиационной безопасности

На территории Ленского района отсутствуют объекты атомной промышленности и энергетики. В 2011 году радиационная обстановка на территории района оставалась удовлетворительной и стабильной.

Однако, необходим систематический контроль радиационной обстановки на территории района с измерением мощности дозы гамма-излучения, отбором и анализом проб объектов окружающей среды (атмосферного воздуха, выпадающих осадков, поверхностных и подземных вод, почвы), сырья и пищевых продуктов.

В соответствии с требованиями Закона «О радиационной безопасности», санитарного и строительного законодательства при отводе земельных участков для нового жилищного и гражданского строительства необходимо проведение обязательного контроля радоноопасности территории.

Защита от воздействия физических факторов

(шум, вибрация, электромагнитные поля)

Шумовое загрязнение является одним из основных факторов загрязнения среды населенных пунктов, оказывающих неблагоприятное воздействие на здоровье населения. Основными источниками шума и вибрации в населенных пунктах Ленского района является железнодорожный транспорт, нефтеперекачивающие и компрессорные станции, электроподстанции.

Мероприятия по снижению уровня шумового воздействия:

- обеспечение размеров санитарно-защитных зон от источников шума;

- разработка проектов организации санитарно-защитной зоны предприятий и объектов, являющихся источником шума, проведение мероприятий, направленных на снижение шумового воздействия;

- строительство обходных участков автомагистральных дорог регионального значения;

- организация и обеспечение санитарно-гигиенического надзора за всеми источниками физических факторов воздействия на население.

Вибрация. Одной из проблем урбанизированной среды является воздействие на человека вибрации. Постоянное повышенное значение вибрации приводит к быстрой утомляемости, нарушению нервной системы, плохому сну, головной боли. Работа в условиях постоянной вибрации может приводить к возникновению вибрационной болезни. Вибрация возникает в самых разнообразных технических устройствах вследствие несовершенства их конструкции, неправильной эксплуатации, внешних условий (например, рельеф дорожного полотна для автомобилей), а также специально генерируемая вибрация.

К основным источникам электро-магнитного излучения относятся: линии электропередач, электропроводка (внутри зданий, телекоммуникации), теле- и радиостанции (транслирующие антенны), спутниковая и сотовая связь (транслирующие антенны), бытовые электроприборы; персональные компьютеры.

- Организационно-технические мероприятия:

- проведение инвентаризации всех источников физических факторов воздействия и создание единой базы данных на геоинформационной основе;

- разработка для всех радио- и телевышек сводных санитарных паспортов, содержащих в числе прочего данные о высоте нижней антенны и радиусе биологически опасной зоны на этой высоте;

- создание озеленённых санитарно-защитных зон, а также шумозащитных экранов для защиты от акустического загрязнения, создаваемого стационарными источниками;

- соблюдение санитарно-защитных зон железных дорог для защиты зданий от вибрации, возникающей от движения на железнодорожных линиях;

- организация и обеспечение санитарно-гигиенического надзора за всеми источниками физических факторов воздействия на население.

- Наряду со всеми мероприятиями необходимо:

- совершенствование и осуществление экологической пропаганды, просвещения, образования и воспитания как детского, так и взрослого населения в целях формирования экологического мировоззрения, развития экологической культуры и личной ответственности за состояние окружающей среды.

Требования к размещению новых производственных предприятий

Санитарно-защитная зона (СЗЗ) является обязательным элементом любого промышленного объекта и производства, являющимися источниками воздействия на среду обитания.

Размер СЗЗ и рекомендуемые минимальные разрывы устанавливаются в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». Для объектов, являющихся источниками воздействия на среду обитания, для которых СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 не установлены размеры СЗЗ и рекомендуемые разрывы, а также для объектов I-III классов опасности, разрабатывается проект ориентировочного размера санитарно-защитной зоны. Ориентировочный размер санитарно-защитной зоны должен быть обоснован проектом санитарно-защитной зоны с расчетами ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха (с учетом фона) и уровней физического воздействия на атмосферный воздух и подтвержден результатам натурных исследований и измерений. Санитарно-защитная зона утверждается в установленном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии санитарным нормам и правилам. Использование площадей СЗЗ осуществляется с учетом ограничений, установленных действующим законодательством и СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

В настоящее время на территории Ленского района имеются объекты высоких классов опасности (I-III). В таблице приводятся СЗЗ существующих предприятий и коммунальных объектов в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Таблица 7.2

Перечень существующих промышленных предприятий и объектов Ленского муниципального района, являющихся источниками негативного воздействия на окружающую среду

| № п/п | Наименование объектов | Класс опасности | Размер СЗЗ, м |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Лесозаготовка и деревообработка: |  |  |
| 1.1 | ООО «Ленское лесное предприятие КЦБК», СП ЛЗУ «Ленский» ОАО «Группа ИЛИМ», ОСП ЛЗУ «Литвиновский», ОСП ЛЗУ «Урдомской» и частные предприниматели | IV | 100 |
| 1.2 | Переработка древесины (с. Усть-Очея) | IV | 100 |
| II | Транспорт |  |  |
| 2.1 | Компрессорная станция «Урдома» | I | 700 |
| 2.2 | Компрессорная станция «Новоурдомская» ЛПУ МТ ОАО «Севергазпром систем «Ухта-Торжок» | I | 700 |
| 2.3 | Нефтеперекачивающая станция «Урдома» (НПС - Урдома) ОАО «Северные магистральные нефтепроводы» |  | По расчету |
| III | Пищевая промышленность |  |  |
| 3.1 | Хлебозавод, пекарни (с. Яренск, рп. Урдома, с. Лена, с. Козьмино, с. Усть-Очел) | V | 50 |
| 3.2 | Производство безалкогольных напитков (с. Яренск, рп. Урдома) | V | 50 |
| IV | Производство строительных материалов |  |  |
| 4.1 | Завод железобетонных конструкций (рп. Урдома) | III | 300 |
| V | Ремонт и обслуживание автотранспорта |  |  |
| 5.1 | Станции технического обслуживания: - с. Яренск - рп. Урдома - с. Козьмино | IV IV IV | 100 100 100 |
| 5.2 | Автозаправочные станции | IV | 100 |
| VI | Объекты специального назначения |  |  |
| 6.1 | Свалки ТБО | I | 1000 |
| 6.2 | Кладбища | IV | 100 |
| 6.3 | Ветлечебницы | IV | 100 |
| 6.4 | Канализационные очистные сооружения (с. Яренск, рп. Урдома) | - | 150 |

Для котельных, тепловой мощностью менее 200 Гкал, работающих на твердом, жидком и газообразном топливе, размер санитарно-защитной зоны устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух (шум, вибрация, ЭМП и др.), а также на основании результатов натурных исследований и измерений.

Для электроподстанций размер санитарно-защитной зоны устанавливается в зависимости от типа (открытые, закрытые), мощности на основании расчетов физического воздействия на атмосферный воздух, а также результатов натурных измерений.

Согласно СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (п.8.20) жилую застройку необходимо отделять от железных дорог санитарно-защитной зоной шириной не менее 100 м, считая от оси крайнего железнодорожного пути. При размещении железных дорог в выемке или при осуществлении специальных шумозащитных мероприятий, обеспечивающих требования СП 51.13330, ширина санитарно-защитной зоны может быть уменьшена, но не более чем на 50 м. Ширину санитарно-защитной зоны до границ садовых участков следует принимать не менее 50 м.

В настоящее время часть санитарно-защитных зон сельскохозяйственных, производственных и коммунально-складских предприятий перекрывают жилую застройку поселка Яренск. Генеральным планом с. Яренск предусмотрены мероприятия по выносу предприятий, санитарно-защитные зоны которых перекрывают жилую застройку села, в формируемые производственные промзоны. В настоящее время жилая застройка с. Яренск находится в санитарно-защитных зонах следующих предприятий: канализационные очистные сооружения, кладбище, свалка, ветеринарная станция, база электросетей, овощехранилище, пожарная станция, база пассажирского автопредприятия, пилорамы, гаражи, баня, котельные.

Жилая застройка других населенных пунктов Ленского района находится в основном в санитарно-защитных зонах кладбищ и пилорам. Канализационные очистные сооружения рп. Урдома не оказывают влияния на жилую застройку в связи с их не использованием.

Санитарно-защитные зоны остальных объектов, указанных в таблице 7.1 в настоящее время не распространяются на застроенные территории.

Проектные предложения

На территории Ленского района предполагается размещение новых предприятий  I-III классов опасности (СЗЗ – 1000-300 м) – завод по выпуску кирпича (с. Яренск, рп. Урдома), предприятия по разработке месторождений полезных ископаемых (добыча глинистого сырья Кижмольского месторождения) разработка месторождений силикатов «Урдомское», разработка сесторождений ПГС (с. Яренск, рп. Урдома, п. Литвино), производственные объекты животноводства. Также проектом предлагается размещение скотомогильника с биологической камерой и усовершенствованной свалкой ТБО (СЗЗ – 1000 м).

Для новых предприятий и объектов  I-IV класса опасности, а также объектов теплоснабжения и электроподстанций необходимо разработать «Проект обоснования размера санитарно-защитной зоны», где будет определен и подтвержден результатами натурных исследований размер СЗЗ. Проект СЗЗ должен быть разработан с учетом архитектурно-планировочных ограничений градостроительной документации.

СЗЗ должна иметь последовательную проработку её территориальной организации, озеленения и благоустройства на всех этапах разработки всех видов градостроительной документации, проектов строительства, реконструкции и эксплуатации отдельного предприятия и/или группы предприятий. В предпроектной, проектной документации на строительство новых, реконструкцию или техническое перевооружение действующих предприятий и сооружений должны быть предусмотрены мероприятия и средства на организацию и благоустройство санитарно-защитных зон, включая переселение жителей, в случае необходимости. Проект организации, благоустройства и озеленения представляется одновременно с проектом на строительство (реконструкцию, техническое перевооружение) предприятия.

Для групп промышленных объектов и производств или промышленного узла (комплекса) устанавливается единая расчетная и окончательно установленная санитарно-защитная зона с учетом суммарных выбросов в атмосферный воздух и физического воздействия источников промышленных объектов и производств, входящих в единую зону  (п.2.4 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03).

Мероприятия по снижению негативного воздействия горнодобывающих производств на окружающую среду и здоровье населения

- Схемой территориального планирования Ленского муниципального района предлагается разработка месторождений полезных ископаемых: добыча глинистого сырья Кижмольского месторождения, разработка месторождений силикатов «Урдомское» (рп. Урдома), разработка меторождений ПГС (с. Яренск, рп. Урдома, п. Литвино).

- Разработка месторождений полезных вследствие значительного негативного воздействия на окружающую природную среду является объектами повышенной экологической опасности и представляет серьёзную угрозу для здоровья людей. К источникам антропогенного воздействия, связанным с добычей полезных ископаемых и деятельностью производств, относятся:

- открытые (карьеры, разрезные траншеи) и подземные горные выработки (шахты, штольни и др.), выработанные полости, а также технологические скважины;

- сооружения шахтного или карьерного водоотлива (системы водопонизительных и дренажных скважин);

- сооружения по инженерной защите горных выработок и объектов инфраструктуры от негативного воздействия опасных геологических процессов;

- автономные водозаборы подземных вод, расположенные на площади месторождения и используемые для добычи подземных вод с целью хозяйственно-питьевого или технического водоснабжения;

- отвалы горных пород, склады полезных ископаемых, шламо- и хвостохранилища горнообогатительных фабрик, пруды-отстойники, накопители сточных вод;

- каналы и трубопроводы отвода рек и ручьев, технических вод и стоков;

- сбросы дренажных и сточных вод в поверхностные водотоки и водоемы;

- технологические и бытовые коммуникации;

- опасные инженерно-геологические процессы, спровоцированные деятельностью горнодобывающих предприятий.

Указанные виды источников антропогенного воздействия оказывают негативное влияние, в первую очередь, на состояние недр, а также на другие среды. Поэтому необходим комплекс мероприятий, снижающих отрицательное воздействие добывающих производств на окружающую среду и население (рабочий персонал, проживающий в вахтовых посёлках), а именно:

- оснащение комбинатов современным пылегазоочистным оборудованием, электрофильтрами;

- в процессе открытой разработки месторождений использование нерастворимых в воде эмульсионных взрывчатых веществ типа «гранэмит» (строительство модульного комплекса по производству компонентов гранэмита) в целях существенного снижения воздействия пылегазовых выбросов на окружающую среду и фильтрации вредных аммиачных соединений в верхние горизонты подземных вод;

- внедрение замкнутых циклов водопотребления, систем оборотного технического водоснабжения,

- строительство современных очистных сооружений биологической и механической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод, промышленных сточных и коллекторно-дренажных вод;

- строительство специальных очистных сооружений для обезвреживания и очистки откачиваемых из горных выработок рудничных вод, а также дренажных и сбросных вод хвостохранилищ;

- строительство водоводов карьерного водоотлива для сокращения сбросов загрязняющих веществ в водные объекты и подпитки водоемов оборотной воды;

- устройство непроницаемых оснований отвалов в целях предотвращения фильтрации накапливающейся в теле отвалов насыщенной металлами атмосферной влаги в подстилающие отвалы почвы, грунтовые воды, ручьи и реки;

- организация раздельного сбора образующихся в процессе производства отходов по их видам, классам и физико-химическим свойствам для дальнейшего использования в качестве вторичного сырья, переработки и размещения. Ведение учёта образующихся, временно размещаемых и реализуемых отходов;

- разработка и внедрение технологии извлечения железа из отходов производства, вторичного использования железосодержащих техногенных образований при выпуске агломерата;

- разработка и внедрение технологии извлечения и утилизации медьсодержащих отходов;

- использование отходов производства для технического этапа рекультивации отработанных карьеров;

- рекультивация отработанных земель в соответствии с «Основными положениями о рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном использовании плодородного слоя почвы»;

- внедрение технологии многоярусной укладки вскрышных пород на отвалах;

- рекультивация отвалов и отработанных полей хвостохранилищ, покрытие отвалов слоем грунта с посадкой коротко-корневой растительности;

- разработка проектов нормативов предельно допустимых выбросов (ПДВ) вредных веществ в атмосферу, предельно допустимых сбросов (ПДС) сточных вод в водные объекты, образования и лимитов размещения отходов (ОЛРО);

- внедрение последних достижений науки, передовых технологий и современного оборудования с целью уменьшения выбросов (сбросов) и отходов производства;

- внедрение системы менеджмента качества в соответствии с требованиями международного стандарта МС ИСО 9001:2000;

- организация и проведение комплексной системы мониторинга (в соответствии с «Требованиями к мониторингу месторождений твёрдых полезных ископаемых», утверждённых МПР РФ в 2000 г.), включающей:

а) регулярные наблюдения за элементами геологической среды, горными выработками и другими сооружениями, а также за отдельными компонентами окружающей природной среды в границах зоны воздействия на экосистемы как собственно отработки запасов полезного ископаемого, так и другой хозяйственной деятельности горнодобывающего предприятия; регистрацию наблюдаемых показателей и обработку полученной информации;

б) создание и ведение информационных фактографических и картографических баз данных, включающих в себя весь набор ретроспективной и текущей геологической и технологической информации (а при необходимости и постоянно действующую модель месторождения), позволяющей осуществлять:

• оценку пространственно-временных изменений состояния геологической среды и связанных с ней компонентов окружающей природной среды на основе полученных в процессе мониторинга данных;

• учёт движения запасов полезных ископаемых и потерь при их добыче и переработке;

• учёт извлеченных (перемещенных) горных пород;

• прогнозирование изменения состояния объектов горных работ и связанных с ними компонентов окружающей среды под влиянием добычи полезного ископаемого, дренажных мероприятий и других антропогенных факторов;

• предупреждения о вероятных негативных изменениях состояния геологической среды и необходимой корректировке технологии добычи запасов полезных ископаемых;

• разработку рекомендаций по ликвидации последствий аварийных ситуаций, связанных с изменениями состояния геологической среды.

# Глава 8. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

## 8.1. Перечень основных факторов риска возникновения  природных чрезвычайных ситуаций

Природная чрезвычайная ситуация – это обстановка на определённой территории или акватории, сложившаяся в результате возникновения источника природной чрезвычайной ситуации, который может повлечь или повлёк за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью и (или) окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушения условий жизнедеятельности людей.

Источником природных ЧС является опасное природное явление, т.е. событие природного происхождения или результат деятельности природных процессов, которые по своей интенсивности, масштабу распространения и продолжительности могут вызвать поражающее воздействие на людей, объекты экономики и окружающую среду.

При оценке территории по развитию тех или иных опасных природных процессов использовались следующие исходные материалы:

- Атлас природных и техногенных опасностей и рисков чрезвычайных ситуаций в Российской Федерации.

Согласно ГОСТ Р 22.0.06-95 «Источники природных чрезвычайных ситуаций» поражающие факторы делятся на следующие группы:

- опасные геологические (физико-геологические) процессы;

- опасные гидрологические процессы и явления;

- опасные метеорологические явления и процессы.

На территории Ленского муниципального района наиболее вероятно проявление следующих источников природных ЧС:

1. Экзогенные физико-геологические процессы (речная эрозия и аккумуляция, обвалы и оползни).

2. Метеорологические (заморозки, сильные ветры, грозы и градобития).

3. Гидрологические (затопление речных берегов, связанное с весенними половодьями; затопление территорий населённых пунктов дождевыми паводками, заболачивание, ледяные заторы и зажоры на реках).

4. Прочие опасные явления (лесные пожары, природно-очаговые инфекции).

Опасные экзогенные физико-геологические процессы

Обвально-оползневые процессы на равнинной территории Ленского района могут быть вызваны исключительно боковой речной эрозией. Реки, имеющие небольшой уклон русла и спокойное течение, меандрируют, часто выбирая новое русло после каждого половодья. Проявление обвалов и оползней наиболее вероятно в излучинах русла рек, где водный поток подмывает берега, сложенные рыхлыми, часто переувлажненными, аллювиальными отложениями. Особенно это характерно для р.Вычегды, русло которой очень динамично.

Русло реки извилистое, его ширина изменяется от 100 до 600 м, уклон незначителен (0,000162), скорости течения в паводок достигают 2,0-2,5 м/сек. Дно реки песчаное. Долина имеет ширину 10-30 км, представляет собой широкую равнинную пойменную низину, в значительной степени заболоченную или покрытую лугами, берега реки песчаные. Река в своем нижнем течении имеет много проток (полоев) и стариц. Во время весенних половодий уровень воды в реке поднимается на несколько метров над средним меженным уровнем, затапливая пойму на многие километры вширь. По неустойчивости русла и подвижности аллювиальных песков Вычегда занимает первое место в России, что усложняет обеспечение судоходства и плотовой сплав леса.

Проявление локальных обвально-оползневых процессов на территории Ленского района наблюдается в пойме реки Вычегда.

Речная эрозия и аккумуляция. Боковая эрозия наиболее активно развита на крупной реке Вычегде. Эрозионные процессы оказывают негативное влияние на хозяйственные объекты, находящиеся в прибрежной полосе. Особенно активно боковая эрозия проявляется на крутых излучинах водотоков, а также в местах впадения крупных притоков. Такие участки встречаются повсеместно, но наиболее проявлены в районе населенных пунктов пос. Сойга – д. Белопашино, с. Ирта, п. Литвино п. Лысимо, а также в рп. Урдома на излучине р. Верх. Лупья.

Высота эрозионных берегов в поймах 2-5 м, аллювиальных террас 1-2 м. Скорость миграции (отступления) береговых откосов в пойме р. Вычегда местами достигает 35-40 м. Наряду с эрозией здесь активно проявляется русловая аккумуляция, скорость сползания песчаных гряд по руслу реки составляет в среднем 100-200 м в год.

Опасные гидрологические явления

Низкая межень. Низкая межень на реках Ленского района наблюдается в летне-осенний период и зимой. Летне-осенняя межень начинается в конце мая – середине июня. Ее устойчивость и водность зависят от количества осадков и времени их выпадения. Средний слой стока (без учёта паводков) составляет 10-13 мм. При наиболее низкой летней межени отмечалось пересыхание только очень малых водотоков с площадью водосбора менее 10 км2.

В последние десятилетие отмечается обмеление и заболачивание отдельных притоков реки Вычегда, некоторые из которых используются для водоснабжения населенных пунктов (р. Кижмола).

Опасность изменения уровня грунтовых вод. Режим грунтовых вод района в основном определяется климатическими условиями. В году обычно бывает максимум и минимум уровня. Максимум отмечается весной или в начале лета (май, июнь), минимум – к концу зимы (март, апрель). Амплитуда колебаний уровня на плоских междуречьях составляет 1-3 м, вблизи мест разгрузки (у бортов долин и котловин) – до 5-10 м.  На большей части территории Ленского района грунтовые воды залегают на глубине менее 2 м. Этот фактор существенно осложняет инженерно-строительные характеристики грунтов.

Опасность наводнений при весеннем половодье и дождевых паводках. Для территории Ленского района характерно высокое весеннее половодье и дождевые паводки в летне-осенний период. Наиболее высокие подъёмы уровней воды в период весеннего половодья отмечаются на крупной реке Вычегде. Дождевые паводки летом обычно одиночные, осенью проходят сериями. Вызываемые ими подъёмы уровня воды значительно ниже весенних. Продолжительность отдельных паводков летом 1-2 недели, серий паводков в осенний период – до 3-6 недель. Весной в  устье р.Вычегда вода поднимается на 5-7 м над меженным уровнем.

Паводковую ситуацию значительно усложняют заторы льда на реке Вычегда во время весеннего половодья. Для предотвращения заторов льда в местах наиболее вероятного их образования Центром обеспечения мероприятий гражданской защиты Архангельской области производятся ледорезные и взрывные работы, ослабляющие ледовый покров.

Осенью перед ледоставом на р.Вычегде часто возникают зажоры льда, так же вызывающие значительный подъем уровня воды.

Наивысшие расчетные уровни паводковых вод р.Вычегды у г.Сольвычегодска по «Каталогу отметок наивысших уровней воды рек и озер СССР» составляют: обеспеченностью 1% - 50,15 мБС, 10% - 49,5 6мБС. За 100 лет наблюдений, начиная с 1881 г., самыми высокими были половодья в 1914 и 1974 гг. Во время последнего из них уровень воды в реке поднимался над меженным на 7 м 67 см (гидропост г.Котлас).

В Ленском муниципальном районе весенними паводками затапливаются следующие населенные пункты:

- по правому берегу р. Вычегда: с. Яренск, д. Курейная, д. Матлуг, д. Пустошь, д. Лантыш, д. Запань Яреньга;

- по левому берегу р. Вычегда: д. Выемково, д. Паста, д. Лопатино, д. Ошлапье, д. Заречье, д. Берег, д. Вандыш, д. Лупья, п. Запань Лупья.

Опасные метеорологические явления

По данным многолетних наблюдений (см. раздел 2.1. Климат) для Ленского района характерна дождливая погода с частыми грозами, а также частые снегопады зимой.

Ливневые дожди. Территория Ленского района находится в зоне избыточного увлажнения. В отдельные годы месячные суммы осадков могут отклоняться от нормы на величину до 200 %. В летнее время характерны ливневые дожди. В этот период суточные максимумы осадков достигают 60-80 мм.

Снеговые нагрузки. Первый снег выпадает в октябре, но устойчивый снежный покров устанавливается обычно во второй половине ноября, реже - в начале декабря.. Продолжительность залегания снежного покрова колеблется в пределах от 125 до 190 дней, в среднем снежный покров держится в течении 160 дней. Максимальной высоты он достигает во 2-й, 3-й декаде марта. На открытых участках высота снежного покрова составляет 0,-0,7 м. Плотность снежного покрова в лесной зоне 0,22-0,25 кг/м3.

Оттепели. Наибольшую опасность представляют осенние оттепели, происходящие перед ледоставом на реках. Они вызывают образование зажеров льда и, как следствие, значительные подъемы уровня воды.

Для предупреждения чрезвычайных ситуаций, вызванных неблагоприятными климатическими явлениями, необходимо своевременное оповещение населения области, проведение мониторинга существующих опасных климатических явлений и технологических мероприятий по предотвращению неблагоприятных последствий данных явлений.

Прочие опасные природные явления

Природные лесные пожары. Территория Ленского района относится к зоне средней тайги. Лесные площади на территории района занимают 934 тыс. га, или 87%. Для ландшафтов района характерны заболоченные ельники, чередующиеся со сфагновыми сосняками и большими массивами сфагновых болот. Основными лесообразующими породами являются ель, сосна, береза, реже – осина.

Леса лесничества сильно преобразованы хозяйственной деятельностью. Сплошные рубки последних десятилетий изменили их возрастной и породный состав. На гарях и вырубках значительные площади занимают лиственные породы – береза, осина. Спелые и перестойные хвойные древостои составляют около 30 % эксплуатационных лесов.

Пожароопасный период длится с мая по сентябрь.

По материалам ГУ МЧС России по Архангельской области (карта горимости лесов) территория Ленского муниципального района относится к IV классу (из пяти классов) горимости лесов, соответствующему относительно низкой вероятности возникновения и распространения лесных пожаров.

Факторами, влияющими на усугубление пожарной обстановки, могут являться:

- неблагоприятная метеообстановка (сухая ветреная погода, отсутствие осадков);

- проведение сельскохозяйственных работ с массовым посещением лесов населением (человеческий фактор);

- невыполнение органами местного самоуправления требований нормативно-правовых актов в области защиты лесов от пожаров.

Характерными нарушениями защиты населенных пунктов и садоводческих товариществ при подготовке к весенне-летнему пожароопасному периоду являются следующие:

1. Населенные пункты, расположенные рядом с лесными массивами, не опаханы (отсутствуют защитные полосы шириной до 10 метров).

2. На всей протяженности участков границы населенного пункта с лесным участком отсутствует минерализованная полоса шириной от 1,4 до 3 метров.

3. От границ застройки поселений не выполнены противопожарные разрывы:

- не менее 50 м - от границ застройки городских поселений (рп. Урдома);

- не менее 15 м - от границ застройки сельских поселений (с. Яренск) и участков садоводческих товариществ.

4. Естественные и искусственные водоисточники не оборудованы подъездами с площадками (пирсами).

5. Естественные и искусственные водоемы, используемые для целей наружного пожаротушения, не отвечают установленным требованиям пожарной безопасности.

6. Не проводится своевременная уборка территории населенных пунктов в пределах противопожарных расстояний.

7. Отсутствие средств звуковой сигнализации для оповещения людей на случай пожара.

Природно-очаговые инфекции

Клещевой энцефалит. Заболевание клещевым энцефалитом в весенне-летний период является серьезной проблемой для населения района. В лесах Архангельской области энцефалит распространен повсеместно, при этом по показателю заболеваемости энцефалитом по России (1999 г.) она находится в градации «ниже среднего уровня» (средняя заболеваемость клещевым энцефалитом по РФ составляет 6,75 чел. на 100 000 жителей). Ленский район, располагающийся в лесистой  южной части области, находится в зоне, наиболее благоприятной для жизнедеятельности разносчиков инфекции.

Наиболее эффективным методом профилактики являются ограничение посещения лесов в период сезонной активности переносчиков вируса – клещей, профилактические осмотры, прививки против клещевого энцефалита, применение репеллентов, соответствующей одежды.

Заболевания животных. К наиболее опасным из них относятся ящур, чума, туберкулез, сибирская язва. По данным Агентства природных ресурсов и экологии по Архангельской области, в Ленском муниципальном районе скотомогильников нет. Факты массовых заболеваний или гибели животных и с/х растений для района не характерны.

Исходя из представленной статистики санитарно-эпидемиологической обстановки следует, что вероятность ее ухудшения (возникновения ЧС биолого-социального характера) на указанной территории находится в пределах допустимых значений.

Территории, подверженные риску возникновения природных ЧС

На основе анализа территории района с учетом таких факторов как концентрация пунктов проявления опасных природных процессов; степени уязвимости локальных участков к природным чрезвычайным ситуациям; вероятности развития последствий чрезвычайных ситуаций природного характера (возникновение спровоцированных ими техногенных чрезвычайных ситуаций), «Схемой территориального планирования Ленского муниципального района» предлагается следующее зонирование территории:

I. Территории, слабоуязвимые к природным чрезвычайным ситуациям.

К воздействию опасных геологических и экзогенных физико-геологических процессов наименее уязвимы территории, располагающиеся на относительно возвышенных водоразделах. Их объединяет хорошая дренированность поверхности и более высокие прочностные и деформационные характеристики грунтов.

Опасность возникновения и распространения лесных пожаров на дренированных и, соответственно, более сухих водоразделах выше, чем в заболоченных низинах.

II. Территории, средне уязвимые к природным чрезвычайным ситуациям.

К территориям средне уязвимым к воздействию опасных геологических и экзогенных физико-геологических процессов относятся равнины. Эти обширные территории включают поймы крупных рек, по берегам которых исторически сложилась основная застройка населенных мест. Но низкие берега рек подвержены затоплению паводками, характеризуются близким уровнем залегания грунтовых вод, часто заболочены. Болота занимают около 5 % площади района.

III. Территории, сильно уязвимые к природным чрезвычайным ситуациям.

Центральная часть Ленского муниципального района, по которой протекает река Вычегда, а также районы впадения в нее крупных притоков: рек Кижмолы, Верх. Лупьи, Ленки  подвержена ежегодным затоплениям весенними паводками.

Обрывистые берега реки Вычегды подвержены воздействию речной эрозии и обвально-оползневым процессам.

По степени пожароопасности лесов наиболее подвержены ЧС спелые и перестойные ельники, распространенные на относительно возвышенных водоразделах. В целом леса Ленского района относятся к IV классу лесопожарной опасности.

К природно-очаговым инфекциям Ленский район уязвим в высокой степени, т.к. располагаясь в южной зоне Архангельской области, характеризуется относительно более благоприятными климатическими условиями, которые в свою очередь способствуют развитию и распространению инфекций.

## 8.2. Мероприятия по снижению уязвимости к природным чрезвычайным ситуациям

Мероприятия, направленные на предупреждение чрезвычайных ситуаций, а также на максимально возможное снижение размеров ущерба и потерь в случае их возникновения, должны проводятся заблаговременно.

Планирование и осуществление мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций проводятся с учетом экономических, природных и иных характеристик, особенностей территорий и степени реальной опасности возникновения чрезвычайных ситуаций (статья 7 ФЗ от 21 декабря 1994 года «О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» № 68-ФЗ).

Мероприятия по предупреждению ЧС, связанных с затоплениями и подтоплениями.

Для рек Ленского муниципального района характерны высокие паводки и затопление территорий многих населённых пунктов. Весенний ледоход часто сопровождается заторами льда с резким подъемом уровня воды в подпруженной части речной долины. Осенние оттепели перед ледоставом провоцируют зажоры льда на участках русла с низкой пропускной способностью и, как следствие, также повышение уровня воды.

Согласно решению Министерства регионального развития РФ в соответствии с протоколом Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности от 21.02.2007 г. № 1 (раздел 1, пункт 6) недопустима застройка территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с затоплением и развитием оползневых процессов. На территориях, подверженных затоплению, запрещаются размещение новых населенных пунктов, кладбищ, скотомогильников, строительство капитальных зданий и сооружений без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод.

С высоким уровнем воды при весеннем половодье связано подтопление населённых пунктов:

- МО «Сафроновское» (c. Яренск, п. Яреньга, д. Лантыш, д. Пристань, д. Пустошь) общей площадью 58,5 га, 85 домов, 233 человека, в т. ч. 34 детей.

- МО «Козьминское» (д. Вожем, д. Базлук, д. Борисовская, д. 1-Васильевская, д. 2-Васильевская, д. Ивановка, д. Костино, д. Лукинская, д. Серединская, д. Устюг), общей площадью 40 га, 28 домов, 54 человека.

- МО  «Сойгинское» (п. Лупья) общей площадью 67.4 га, 42 дома,173 человека, в т. ч. 26 детей, 7 км дорог.

Общее количество населения, попадающее в зону подтопления 460 человек, площадь подтопления 165,9 га и ряд объектов сельского хозяйства (пашни, сенокос), ЖКХ (жилой фонд), дороги, система энергоснабжения.

Для предотвращения затопления паводковыми водами и подтопления, вследствие повышения уровня грунтовых вод, жилого сектора и объектов промышленности и сельского хозяйства в качестве мероприятий предлагается:

- проведение предпаводковых рейдов и мониторинг паводковой обстановки;

- вынос из опасной зоны застройки малых сельских населённых пунктов, а также малоценных участков индивидуальной застройки с высокой степенью износа в крупных населённых пунктах;

- локальная подсыпка территории на затапливаемых участках в относительно крупных населённых пунктах:

- капитальный ремонт существующих защитных дамб;

- устройство дамб обвалования для защиты существующей затапливаемой застройки в экономически стабильных населённых пунктах;

- строительство защитных дамб в бетонном исполнении в местах регулярного образования ледяных заторов;

- расчистка русел рек;

- строительство обводных каналов;

- понижение уровня грунтовых вод путём прокладки системы дренажей;

- устройство ливневой канализации с очистными сооружениями;

- проведение мелиоративных мероприятий на площадях сельхозугодий и заболоченных территориях лесного фонда.

При получении данных об угрозе наводнения в период паводка (весеннего, осенне-зимнего) оповещение руководящего состава муниципальных образований( поселений) и объектов экономики осуществляется по телефону, а остальное население через посыльных, по радиотрансляционной связи. По решению КЧС и ПБ района в сельских и поселковом поселениях и объектах экономики , на территории которых возникает реальная угроза затопления населённых пунктов, организуется круглосуточное дежурство. В населённых пунктах организуется работа наблюдательных постов по 2-3 человека в каждом. О сложившейся обстановке и принятых мерах Главы МО докладывают в КЧС района. Для снижения  воздействия наводнения на деятельность объектов экономики организуется:

- укрепление опор воздушных линий связи и электросетей в зоне возможного затопления, укрепление мостов;

- учёт и организация использования всех имеющихся транспортных и плавсредств  возможной эвакуации населения, с/х животных, вывоза продуктов и товара, кормов, ценного оборудования;

- проводится разъяснительная работа среди населения населённых пунктов, из которых возможна эвакуация и населённых пунктов, куда планируется эвакуация людей и с/х животных;

- приводятся в готовность силы и средства объектов экономики                           (задействованы 2 катера с баржами ООО « Литвиново КЦБК»,  автобусы МУП АТП – 7 единиц, 14 лодок частного сектора.)

Перечень населённых пунктов, в которых предлагается проведение мероприятий по предупреждению ЧС, связанных с затоплением, приведен в разделе 2.1. «Перечень основных факторов риска возникновения природных чрезвычайных ситуаций». Зона затопления паводком 1% обеспеченности показана на графических материалах проекта «Схема территориального планирования Ленского муниципального района».

Мероприятия по предупреждению процессов абразии и речной эрозии

Речная эрозия и аккумуляция протекают непрерывно в речных долинах разных порядков. Боковая эрозия наиболее активно проявляется на крупной реке: Вычегде. Эрозия охватывает русло и берега, сопровождается миграцией русловых отмелей, аккумуляцией речных осадков, значительными изменениями судоходного фарватера. Водным потоком разрушаются береговые уступы поймы и нижних надпойменных террас.

Для предотвращения разрушения берегов и проявления обвально-оползневых процессов предлагаются следующие мероприятия:

- укрепление береговых склонов (главным образом в группе сельских поселений по реке Вычегде);

- обвалование дамбами прибрежной застройки в затапливаемых частях населенных пунктов: Запань Яренга, Выемково, Паста, Лопатино, Ошлапье, Заречье, Берег, Вандыш, Лупья, Запань Лупья.

- организация набережных, благоустройство береговой полосы и берегоукрепление (с. Яренск);

- запрещение строительства на береговом склоне и в установленной зоне отступа от его бровки (не менее 120-150 метров);

- вынос существующей застройки из опасной прибрежной зоны.

Мероприятия по снижению уязвимости к метеорологическим ЧС:

Предупреждение ЧС, причиной которых могут являться экстремальные метеорологические явления, сводится в основном к организационно-информационные мероприятиям:

- доведение оперативного прогноза до городских и сельских поселений;

- оповещение населения и проведение разъяснительной работы об угрозе неблагоприятных метеоусловий;

- информирование населения о необходимых действиях во время ЧС;

- обеспечение молниезащиты зданий и сооружений необходимо осуществлять в соответствии с требованиями, изложенными в РД 34.21.122-87 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений».

При получении данных об угрозе обильных снегопадов, заносов. Сильных морозов и ураганов  производится оповещение администрации  сельских  и гордских поселений, объектов  экономики и населения через имеющиеся средства связи, радиовещание. Принимаются меры по защите населения и с/х животных, создаётся запас продовольствия и кормов. Готовятся резервные источники электроснабжения, автотранспортная техника оборудуется снегоочистительными принадлежностями, на объектах экономики уточняются силы, привлекаемые для проведения аварийно-спасательных работ. Организуется круглосуточное дежурство руководящего состава, проводятся дополнительные мероприятия по повышению устойчивости работы объектов в сложных погодных условиях.

Мероприятия по противопожарной профилактике и борьбе с лесными пожарами

Реализации противопожарных и профилактических мероприятий должно предшествовать нормативно-правовое обеспечение деятельности исполнительных органов государственной власти субъектов РФ по реализации в пределах своей компетенции государственной политики в области обеспечения пожарной безопасности и защиты населения и территорий от ЧС, вызванных лесными пожарами.

В Архангельской области приняты следующие нормативные правовые документы, по проведению противопожарных мероприятий в рамках подготовки к пожароопасному сезону и мерах по охране лесов от пожаров:

1. Закон Архангельской области от 20 сентября 2005 г. №86-5-ОЗ «О пожарной безопасности Архангельской области».

2. Постановления и распоряжения исполнительного органа государственной власти Архангельской области:

- Постановление администрации Архангельской области от 10 декабря 2007 г. N 206-па «Об утверждении Положения о противопожарной службе Архангельской области»;

- Распоряжение Архангельской государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области Правительства Архангельской области от 25 февраля 2010 г. № 23-р «Об утверждении Положения о муниципальной пожарной охране Архангельской области»;

- Распоряжение АГПСиГЗ Архангельской области Правительства Архангельской области от 17 февраля 2010 г. № 19-р «Об утверждении Положения о добровольной пожарной охране Архангельской области»;

- Постановление Правительства Архангельской области от 10 ноября 2009 г. № 148-пп «Об утверждении Положения об организации обучения неработающего населения Архангельской области мерам пожарной безопасности»;

- Постановление администрации Архангельской области от 22 декабря 2006 г. N 55-па «О подготовке населения Архангельской области в сфере гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

- Постановление администрации Архангельской области от 11 августа 2006 г. N 30-па «Об утверждении Положения о территориальной подсистеме мониторинга, лабораторного контроля и прогнозирования чрезвычайных ситуаций в Архангельской области».

- Постановление администрации Архангельской области от 9 июня 2006 г. N 9-па «О создании, поддержании в готовности к использованию сил и средств, предназначенных для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Архангельской области» (с перечнем сил постоянной готовности);

- Распоряжение Министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области от 06.02.2012 г. № 59-р «Об охране лесов от пожаров в 2012 г.», утверждающее план мероприятий по охране лесов от пожаров в пожароопасном сезоне 2012 года и типовую форму сведений о ходе его выполнения.

- Распоряжение правительства Архангельской области от 21.02.2012 г. № 49-рп «Об охране лесов от пожаров и организации мероприятий по их тушению в 2012 г.», утверждающее План мероприятий по профилактике лесных пожаров и противопожарному обустройству земель лесного фонда на пожароопасный сезон 2012 года.

3. Положение о территориальной подсистеме РСЧС субъекта утверждено Постановлением администрации Архангельской области от 3 мая 2006 г. N 2-па  «Об утверждении Положения об Архангельской территориальной подсистеме Единой Государственной Системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и перечня основных функций по защите населения и территорий области от чрезвычайных ситуаций, возлагаемых на исполнительные органы государственной власти Архангельской области и организации».

- 4. Состав комиссии Архангельской области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (далее – КЧС и ПБ Архангельской области) утвержден распоряжением Главы администрации Архангельской области от 03 декабря 2008 г. № 1177р «О комиссии Архангельской области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности» (с изменениями в соответствии с распоряжением Губернатора Архангельской области от 30.06.2009 г. № 57-р, от 31.01.2011г. № 54-р, от 19.03.2012 № 213-р). Указом Губернатора Архангельской области от 28 мая 2010 г. № 104-у утверждено Положение о КЧС и ПБ Архангельской области.

Органом государственной власти, осуществляющим организацию тушения лесных пожаров на территории лесного фонда Архангельской области является Министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области, а так же его территориальные органы – лесничества.

Работы по тушению лесных пожаров на территории лесного фонда Архангельской области будет осуществлять государственное автономное учреждение Архангельской области «Единый лесопожарный центр», созданный распоряжением правительства Архангельской области от 20.12.2011 г. № 841-рп. Учредителем  ГАУ АО «Единый лесопожарный центр» является Министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области.

По каждому лесничеству, лесопарку разрабатываются, утверждаются Министром природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области и согласовываютя с Главным управлением МЧС России по Архангельской области Планы тушения лесных пожаров на пожароопасный сезон каждого года, на основании которых формируется и утверждается Губернатором Архангельской области сводный план тушения лесных пожаров на территории Архангельской области на каждый год. Сводный план согласовывается с руководителем Федерального агентства лесного хозяйства.

- Сводным планом утверждена схема маневрирования лесопожарными формированиями Архангельской области. Разработана схема взаимодействия федеральных и территориальных подразделений РСЧС на территории Архангельской области. В схему входят как региональные, так и федеральные структуры по обмену информацией о лесопожарной обстановке на территории субъекта.

Работу по защите объектов и полосы отвода компании ОАО "РЖД" от пожаров осуществляет Вологодский отряд ведомственной охраны филиала ФГП ВО ЖДТ РФ.

Пожарные поезда предназначены для проведения аварийно-спасательных работ, связанных с тушением пожаров в зоне чрезвычайной ситуации, ликвидации чрезвычайных ситуаций на железнодорожном транспорте, локализации и тушения лесных пожаров в пределах своих тактико-технических возможностей.

Государственным учреждением «ЦУКС МЧС России по Архангельской области» совместно с  Агентством государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области, областным центром по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, Министерством природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области, ГАУ Архангельской области «Единый противопожарный центр» осуществляется постоянный мониторинг и прогнозирование пожароопасной обстановки и обеспечение прогностической информацией о ее развитии на территории области.

План основных мероприятий по профилактике лесных пожаров и противопожарному обустройству земель лесного фонда на каждый пожароопасный сезон утверждается Распоряжением Правительства Архангельской области и  приказом Федерального агентства лесного хозяйства РФ.

В соответствии с вышеуказанными документами и защищенным бюджетным проектированием в лесах Архангельской области в целях предупреждения лесных пожаров осуществляется проведение следующих мероприятий:

- прокладка и прочистка просек, противопожарных разрывов, устройство противопожарных минерализованных полос и их обновление;

- строительство и реконструкция лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров;

- проведение профилактического контролируемого противопожарного выжигания сухой травы.

При угрозе возникновения лесных пожаров производится сбор оперативной группы КЧС и ПБ района для принятия решения и постановке задач по предупреждению пожаров на складах ГСМ, населённых пунктах и лесах.

Корректируются «Оперативные планы тушения лесных пожаров» на территории района. Готовятся силы и средства объектов экономики, проводится обучение. Среди населения проводится разъяснительная работа о правилах поведения в лесу, по профилактике и предупреждению возникновения пожаров в районе.

Мероприятия по предупреждению природно-очаговых инфекций

Клещевой энцефалит. В очагах клещевого энцефалита применяют комплекс мероприятий по защите населения от нападения клещей (противоклещевые комбинезоны, репелленты: диметил– и дибутилфталаты), проводят взаимоосмотры с удалением и уничтожением обнаруженных клещей. После удаления присосавшихся клещей применяют специфический донорский иммуноглобулин (взрослым по 3 мл внутримышечно). Не рекомендуется использовать в пищу некипячёное молоко.

Специфическая профилактика проводится по эпидемическим показаниям за 1-1,5 месяца до сезона активности клещей. Тканевую инактивированную или живую аттенуированную вакцины вводят по 1 мл под кожу трёхкратно с интервалами от 3 месяцев до 1 года с последующей ежегодной ревакцинацией по 1 мл вакцины.

Сибирская язва. Основное значение имеют мероприятия по предупреждению и ликвидации заболеваемости сельскохозяйственных животных. Выявленных больных животных следует изолировать, а их трупы сжигать. Зараженные объекты (стойла, кормушки и др.) необходимо обеззараживать.

При угрозе возникновения инфекционных заболеваний необходимо усилить контроль за санитарно-эпидемиологической обстановкой, выполнением противоэпидемиологических требований, организовать регулярное обследование и вакцинацию выявленных инфекционных заболеваний, больных и их отправку в лечебные учреждения.

## 8.3. Источники и зоны воздействиятехногенных чрезвычайных ситуаций

По ГОСТ Р 22.0.05-94 «Техногенные чрезвычайные ситуации. Термины и определения» техногенная чрезвычайная ситуация определяется как состояние, при котором в результате возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации (ЧС) на объекте, определённой территории или акватории нарушаются нормальные условия жизнедеятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде.

Источником техногенной чрезвычайной ситуации является опасное техногенное происшествие. Основными источниками техногенной опасности, как правило, являются:

- хозяйственная деятельность человека, направленная на получение энергии, развитие энергетических, промышленных, транспортных и других комплексов;

- объективный рост сложности производства с применением новых технологий, требующих высокой концентрации энергии, опасных для жизни человека веществ и оказывающих ощутимое воздействие на компоненты окружающей среды;

- накопление отходов производства, представляющих угрозу распространения вредных веществ;

- снижение требований и эффективности работы надзорных органов и государственных инспекций;

- утраченная надёжность производственного оборудования, транспортных средств, несовершенство и устаревание технологий, снижение технологической и трудовой дисциплины;

- опасные природные процессы и явления, способные вызвать аварии и катастрофы на промышленных и других объектах;

- отсутствие или недостаточный уровень предупредительных мероприятий по уменьшению масштабов чрезвычайных ситуаций и снижению риска их возникновения.

По состоянию на 01.01.2012 г. в реестр потенциально опасных объектов и объектов жизнеобеспечения на территории Ленского района включены  27 объектов.

Таблица 8.1

Выписка из реестра

потенциально опасных объектов и объектов жизнеобеспечения,

расположенных на территории Ленского муниципального района Архангельской области

| № п/п | Регистраци-онный номер объекта | Регистраци-онный номер эксплуати-рующей организации | Тип объ-екта | Наимено-вание имеющего-ся опасного вещества | Количест-во имеюще-гося опасного вещества, куб. м (т) | Наименование объекта | Адрес объекта, тел./факс | Наименование, адрес, тел., факс организации, эксплуатирую-щей опасный объект | Возможное количество погибших/пострадавших (нарушены условия жизнедеятельности), чел. | Воз-мож-ный раз-мер зоны ЧС, кв. м | Возмож-ный размер материального ущерба, тыс. руб. | Класс опас-ности объ-екта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 525 | 15-239-01 | 239 | ПВО | Нефть | 83767 т | Нефтеперекачивающая станция «Урдома» Ухтинского РНУ | Архангель-ская область, Ленский район, рп. Урдома, участок МН "Ухта-Ярославль", 320-410 км | ОАО "Северные магистральные нефтепроводы", 169313, Республика Коми, г. Ухта, пр. А.Зерюнова, д. 2/1, т. (82147) 71300, ф. 60171 | 1/23 |  | 5650 | 2 |
| 526 | 15-240-01 | 240 | ПВО | Газ |  | Компрессорная станция № 13 «Урдома» | Архангель-ская область, Ленский район, рп. Урдома | ОАО «Газпром»", ООО «Газпром трансгаз Ухта» Урдомское ЛПУ МГ | 15 |  | 6300 | 2 |
| 527 | 15-241-01 | 241 | ПВО | Газ | 20 т | Склад хранения баллонов бытового газа | Архангель-ская область, Ленский район, с. Яренск, ул. Кости Зинина, д. 2а | ЗАО "Ленскгазэнерго", Архангельская область, Ленский район | 5 |  |  | 4 |
| 528 | 15-241-02 | 241 | ПВО | Газ 17.5км. | 141.3м3 | Сеть газоснабжения рп. Урдома | Архангель-ская область, Ленский район, рп. Урдома, газовый участок | ЗАО "Ленскгазэнерго", Архангельская область, Ленский район | 3 |  |  | 4 |
| 529 | 15-241-03 | 241 | ПВО | Газ | 5,5 т | Склад газовых баллонов рп. Урдома | Архангель-ская область, Ленский район, рп. Урдома, газовый участок | ЗАО "Ленскгаз-энерго", Архангельская область, Ленский район | 3 |  |  | 4 |
| 530 | 15-242-01 | 242 | ОЖ |  |  | Котельная РИК | Архангель-ская область, Ленский район, с. Яренск | ООО "Тепло", Архангельская область, Ленский район, с. Яренск | _ | _ | _ | _ |
| 531 | 15-242-02 | 242 | ОЖ |  |  | Котельная «детдом» | Архангель-ская область, Ленский район, с. Яренск | ООО "Тепло", Архангельская область, Ленский район, с. Яренск | _ | _ | _ | _ |
| 532 | 15-242-03 | 242 | ОЖ |  |  | Центральная котельная | Архангель-ская область, Ленский район, с. Яренск | ООО "Тепло", Архангельская область, Ленский район, с. Яренск | _ | _ | _ | _ |
| 533 | 15-242-04 | 242 | ОЖ |  |  | Котельная «ОРС» | Архангель-ская область, Ленский район, с. Яренск | ООО "Тепло", Архангельская область, Ленский район, с. Яренск | _ | _ | _ | _ |
| 534 | 15-242-05 | 242 | ОЖ |  |  | Котельная «Ветстанция» | Архангельская область, Ленский район, с. Яренск | ООО "Тепло", Архангельская область, Ленский район, с. Яренск | _ | _ | _ | _ |
| 535 | 15-242-06 | 242 | ОЖ |  |  | Котельная «Райбольница» | Архангельская область, Ленский район, с. Яренск | ООО "Тепло", Архангельская область, Ленский район, с. Яренск | _ | _ | _ | _ |
| 536 | 15-242-07 | 242 | ОЖ |  |  | Котельная «ЛПХ» | Архангельская область, Ленский район, с. Яренск | ООО "Тепло", Архангельская область, Ленский район, с. Яренск | _ | _ | _ | _ |
| 537 | 15-242-08 | 242 | ОЖ |  |  | Котельная Дома ветеранов | Архангельская область, Ленский район, с. Яренск | ООО "Тепло", Архангельская область, Ленский район, с. Яренск | _ | _ | _ | _ |
| 538 | 15-242-09 | 242 | ОЖ |  |  | Котельная «Черепановская» | Архангельская область, Ленский район, с. Яренск | ООО "Тепло", Архангельская область, Ленский район, с. Яренск | _ | _ | _ | _ |
| 539 | 15-242-10 | 242 | ОЖ |  |  | Котельная гостиницы | Архангельская область, Ленский район, с. Яренск | ООО "Тепло", Архангельская область, Ленский район, с. Яренск | _ | _ | _ | _ |
| 540 | 15-242-11 | 242 | ОЖ |  |  | Очистные сооружения | Архангельская область, Ленский район, с. Яренск | ООО "Тепло", Архангельская область, Ленский район, с. Яренск | _ | _ | _ | _ |
| 541 | 15-242-12 | 242 | ОЖ |  |  | Водозабор | Архангельская область, Ленский район, с. Яренск | ООО "Тепло", Архангельская область, Ленский район, с. Яренск | _ | _ | _ | _ |
| 542 | 15-242-13 | 242 | ОЖ |  |  | Водонапорная башня | Архангельская область, Ленский район |  | _ | _ | _ | _ |
| 543 | 15-243-01 | 243 | ОЖ |  |  | Центральная котельная | Архангельская область, Ленский район, рп. Урдома | МУП "Урдомской ЖКС", Архангельская область, Ленский район, рп. Урдома | _ | _ | _ | _ |
| 544 | 15-243-02 | 243 | ОЖ |  |  | Котельная больницы | Архангельская область, Ленский район, рп. Урдома | МУП "Урдомской ЖКС", Архангельская область, Ленский район, рп. Урдома | _ | _ | _ | _ |
| 545 | 15-243-03 | 243 | ОЖ |  |  | Водозабор (скважина) | Архангельская область, Ленский район, рп. Урдома | МУП "Урдомской ЖКС", Архангельская область, Ленский район, рп. Урдома | _ | _ | _ | _ |
| 546 | 15-244-01 | 244 | ОЖ |  |  | Котельная | Архангельская область, Ленский район, с. Козьмино | МУП "Козьминское ППЖКХ", Архангельская область, Ленский район, с. Козьмино | _ | _ | _ | _ |
| 547 | 15-244-02 | 244 | ОЖ |  |  | Котельная | Архангельская область, Ленский район, с. Лена | МУП "Козьминское ППЖКХ", Архангельская область, Ленский район, с. Козьмино | _ | _ | _ | _ |
| 548 | 15-245-01 | 245 | ОЖ |  |  | Котельная д/сада | Архангельская область, Ленский район, д. Белопашино, д/сад | МУП "Сойгинское ППЖКХ", Архангельская область, Ленский район | _ | _ | _ | _ |
| 549 | 15-245-02 | 245 | ОЖ |  |  | Котельная школы | Архангельская область, Ленский район, д. Белопашино, школа | МУП "Сойгинское ППЖКХ", Архангельская область, Ленский район | _ | _ | _ | _ |
| 550 | 15-353-01 | 353 | ПВО | Бензин | 600 | Склад горюче-смазочных материалов | Архангельская область, Ленский район, рп. Урдома | ООО "Литвиново КЦБК", Архангельская область, Ленский район, п. Литвиново, ул. Инженерная, д. 3 | 2 |  |  | 4 |
| 551 | 15-353-02 | 353 | ПВО | Бензин | 120 т. | Участок транспортирования опасных веществ | Архангельская область, Ленский район, рп. Урдома | ООО "Литвиново КЦБК", Архангельская область, Ленский район, п. Литвиново, ул. Инженерная, д. 3 | 4 |  |  | 4 |
| 552 | 15-392-01 | 392 | ПВО | Бензин | 80 т | Автозаправочная станция | Архангельская область, Ленский район, рп. Урдома, ул. Паламышс-кая, д. 13 | ИП Байдин С.В., Архангельская область, Ленский район, рп. Урдома, ул. Космонавтов, д. 7 | 3 |  |  | 4 |

К основным источникам и зонам возможных техногенных чрезвычайных ситуаций относятся следующие опасные и технически сложные производственные объекты:

1. Пожаро- и взрывоопасные объекты. Пожаро- и взрывоопасными объектами (ВПО) являются предприятия и объекты производящие, использующие, хранящие или транспортирующие горючие и взрывоопасные вещества. Это комплексы электроэнергетики, все виды транспорта, перевозящие пожаро- и взрывоопасные вещества, топливозаправочные станции, газонаполнительные станции, компрессорные станции, система газораспределения, нефтеперекачивающие станции, нефтебазы, склады ГСМ, склады ЛВЖ, ТЭЦ.

Таблица 8.2

| № п/п | Наименование объекта | Наименование и количество опасного вещества (опасных веществ) | Адрес объекта |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ООО «Ленское лесное предприятие КЦБК», ОСП ЛЗУ «Ленский», ОСП ЛЗУ «Литвиновский», ОСП ЛЗУ «Урдомской» и частные предприниматели |  | с. Яренск, рп. Урдома, п. Усть-Очея и т.д. |
| 2. | Нефтеперекачивающая станция «Урдома» (НПС - Урдома) ОАО «Северные магистральные нефтепроводы» (класс опасности IV) | Нефтепродукты | рп. Урдома |
| 3. | Компрессорная станция «Урдома» (класс опасности IV) | Газ | рп. Урдома |
| 4. | Сеть газоснабжения рп. Урдома (класс опасности IV) | СЦГ 141,3 м3 | рп. Урдома |
|  | Газораспределительные станции |  | с. Яренск, рп. Урдома |
|  | Склады хранения баллонов сжиженного газа (класс опасности IV) | СЦТ – 10 СЦТ – 5,5 | с. Яренск рп. Урдома |
| 5. | Котельные -14 шт. |  | с. Яренск, рп. Урдома с. Козьмино с. Лена д. Белопашино |
| 6. | Склад горючесмазочных материалов (класс опасности IV) | Бензин 600 т. | рп. Урдома с. Литвино |
| 7. | Участок транспортирования опасных веществ (класс опасности IV) | Бензин 120 т. | рп. Урдома |
| 8. | Автозаправочная станция (класс опасности IV) | Бензин 80 т. | рп. Урдома с. Яренск |

2. Химически опасные объекты (ХОО) - объект, на котором хранят, перерабатывают, используют или транспортируют опасные химические вещества, при аварии на котором или при разрушении которого может произойти гибель или химическое заражение людей, сельскохозяйственных животных и растений, а также химическое заражение окружающей природной среды.

В Ленском районе отсутствуют химически опасные объекты.

3. Радиационно-опасные объекты. В Ленском районе отсутствуют радиационно-опасные объекты.

4. Биологически опасные природные объекты в Ленском районе отсутствуют.

5. Риски возникновения гидродинамических аварий. В связи с отсутствием гидродинамических сооружений риск возникновения аварий отсутствует.

6. Объекты транспортной инфраструктуры, являющиеся возможными источниками чрезвычайных ситуаций. Потенциальную опасность для населения представляют аварии на трубопроводном, железнодорожном, автомобильном транспорте и внутриобластном водном транспорте в незначительных объёмах.

Транспортная освоенность территории:

- протяженность железнодорожных путей – 42, 842 км, в т. ч. общего пользования – 100 %;

- протяженность автомобильных дорог – 380,2 км, в т. ч. автодороги общего пользования - 294,31 км.

Транспорт является источником опасности для населения, проживающего в зонах транспортных магистралей, поскольку по ним переводится большое количество легко воспламеняющихся взрывчатых и других веществ. Такой магистралью является автомобильная дорога регионального значения Котлас – Микунь.

Из всех источников опасности на транспорте наибольшую угрозу для населения представляют дорожно-транспортные происшествия. Ими являются наезды на пешеходов и столкновения транспортных средств. Большинство всех происшествий происходит из-за нарушения правил дорожного движения водителями транспортных средств.

Транспорт является источником опасности для населения, проживающего в зонах транспортных магистралей, поскольку по ним перевозится большое количество легковоспламеняющихся, химических, радиоактивных, взрывчатых и других веществ, представляющих при аварии угрозу жизни и здоровью людей.

Аварийность автотранспорта с цистернами при перевозках опасных грузов принимается равной 6х10-7 аварии на 1 км пути. Емкость автомобильных цистерн для перевозки опасных грузов колеблется от 4 до 30 м3. Радиусы зон поражения для некоторых, наиболее часто перевозимых опасных веществ, приведены ниже в таблицах.

Таблица 8.3

Токсичные вещества

| Вещество | Радиус зоны поражения, км |  | Площадь зоны поражения, км2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | смертельного | порогового | смертельного | порогового |
| Аммиак | 0,1 | 0,3 | 0,001 | 0,01 |
| Хлор | 0,3 | 1,2 | 0,008 | 0,18 |

Таблица 8.4

Взрывопожароопасные вещества

| Вещество | Радиус зоны поражения, км |  | Площадь зоны поражения, км2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | растекания | возгорания | растекания | возгорания |
| Бензин | 10 | 40 | 320 | 5000 |
| Дизельное топливо | 45 | 140 | 6400 | 61600 |

К взрывоопасным объектам транспорта относятся магистральные нефте- и газопроводы.

Таблица 8.5

Характеристика газопровода

| № п/п | Наименование | Участок | Длина (км) | Диаметр (мм) | Давление (атм.) | Количество линий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Северное сияние | СРТО - Торжок | 94 | 1000 | 55 | 1 |
| 2 | Северное сияние | СРТО - Торжок | 94 | 1200 | 55 | 1 |
| 3 | Северное сияние | СРТО - Торжок | 94 | 1400 | 75 | 3 |

Таблица 8.5

Характеристика компрессорной станции

| № п/п | Наименование станции | Тип агрегата | Расход в минуту |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | КС-13 «Урдома» | ЭГПА-235 | 2000 м3 |

Источники техногенных ЧС и зоны действия поражающего действия:

- Количество опасного вещества, участвующего в реализации наиболее опасного сценария – КС – 84,5 тонн, линейная часть – 106,5 тонн.

- Возможное количество пострадавших среди персонала – КС – 18 чел., линейная часть – 3 чел.

- Возможное количество пострадавших среди населения – КС – риска нет, линейная часть – риска нет.

- Возможное количество населения, у которого могут быть нарушены условия жизнедеятельности с учетом воздействия вторичных факторов поражения и вредного воздействия на окружающую среду – риска нет.

- Глубина зоны действия поражающих факторов – КС – 300 м, линейная часть – 422 м.

- Продолжительность поражающего действия – 30 мин.

- Населенные пункты в зону возможного ЧС не попадают.

Таблица 8.6

Характеристика магистральных нефтепроводов

| № п\п | Наименование нефтепровода | Участок | Длина (км) | Диаметр (мм) | Давление (атм) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | «Уса – Ухта - осн» | «Ухта - Ярославль» | 59 | 820 | 55 |
| 2. | «Уса – Ухта - резерв» | «Ухта - Ярославль» | 59 | 820 | 55 |

Таблица 8.7

| № п/п | Наименование | Вид сырья | Дата ввода в эксплуатацию | Глубина залегания | Температура перекачиваемых нефтепродуктов | Максимальная скорость движения нефте- продуктов | Кол-во наливных станций |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | «Ухта - Ярославль» | Нефть сырая | 1974 | 2,5 м | Зимой – 17 оС Летом + 19 ºС | 36 тыс. тонн/сут | 2 |

Таблица 8.8

| Наименование районов, по которым проходит НП | Километр по трассе (характерная точка) | Протяженность участка стока нефти между секущими задвижками, км | Объем вышедшей нефти на участке, м3 (при неработающем НП и закрытых линейных задвижках) | Суммарный объем вышедшей нефти с учетом «порыва», равном 25 % от Vmax в течение 6 час., м3 | Объем вышедшей нефти при «проколе», равном 2 % от Vmax в течение 14 сут., м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нефтепровод «Ухта – Ярославль» |  |  |  |  |  |
| Ленский | 273 | 30 | 24000 | 4000 | 15000 |

Основными поражающими факторами при авариях на линейной части магистральных нефте- и газопроводов являются: токсическое воздействие на человека; термическое воздействие при пожаре; ударная волна, которая может образоваться при взрывах горючих паровоздушных смесей; загрязнение окружающей среды.

Удаление границ зон поражения составляет:

- возможного токсического поражения парами нефти около 200 м от края разлива;

- возможного токсического поражения продуктами горения около 300 м от края разлива:

- возможного теплового поражения 150 м от края разлива.

7. Риски возникновения аварии на системах ЖКХ

Таблица 8.9

Характеристика основных объектов инженерной инфраструктуры

| № п/п | Наименование | Ед. измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Электрические сети | км | 1220 |
|  | Трансформаторные подстанции | ед. | 27 |
|  | Канализационные сети | км | 27,4 |
|  | Очистные сооружения канализации | ед. | 2 |
|  | Канализационные насосные станции | ед. | 7 |
|  | Водопроводные сети | км | 55 |
|  | Очистные сооружения водопровода | ед. | 2 |
|  | Насосные станции водопровода | ед. | 1 |
|  | Водозаборы | ед. | 4 |
|  | Котельные | ед. | 26 |
|  | Тепловые сети | км | 39,4 |
|  | ЦТП | ед. | 2 |
|  | Электроподстанции | ед. | 5 |

Аварии на коммунально-энергетических сетях. Потенциально опасными авариями могут быть:

- Авария или остановка из-за отсутствия топлива в хозяйствах с отключением всех водогрейных котлов, что при отрицательных температурах окружающей среды приведет к прекращению теплоснабжения жилого фонда, с проживающими в них людьми и прекращению теплоснабжения промышленных и административных зданий. В зависимости от продолжительности прекращения теплоснабжения функционирование предприятия в повседневном режиме будет затруднено или полностью прекращено.

- При авариях на энергосетях АО «Архэнерго» в зависимости от продолжительности прекращения энергоснабжения, функционирование в повседневном режиме будет затруднено или полностью прекращено.

Возможны аварии на объектах ЖКХ (объектах инженерной инфраструктуры) ввиду большой изношенности электросетей, водопроводных сетей, тепловых сетей, котельных, очистных сооружений канализации. Отсутствие резервных водозаборов и резервуаров чистой воды.

8. Риски обрушений зданий, сооружений, пород

Таблица 8.10

Характеристика населенных пунктов

| Населенный пункт | Количество жителей, тыс. чел. | Количество жилых домов |  |  |  |  | % износа жилого сектора | % негазифи-цированного жилья |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | 2 эт. | 3-5 эт. | 6-9 эт. | Свыше 9 эт. |  |  |
| с. Яренск | 4632 | 734 | 39 | 4 | - | - | 50 | 25 |
| рп. Урдома | 5733 | 539 | 41 | 5 | - | - | 53 | 10 |
| Ленский район | 14296 | 2945 | 124 | 10 | - | - | 59 | 70 |

Риску обрушений могут быть подвержены здания аварийного и ветхого фонда, а также здания и сооружения, находящиеся в зоне оползневых процессов.

9. Риски возникновения техногенных пожаров. Существуют риски возникновения пожаров в жилом секторе и на производственных объектах (1-2 сут.), площадью до 100 м2.

В большей степени подвержены риску возникновения пожаров кварталы двухэтажной деревянной многоквартирной застройки 50-70 гг. постройки с дровяным отоплением с размещением во дворах дровяными сараями, банями, погребами, гаражами без организации подъездов к домам.

## 8.4. Мероприятия по снижению уязвимости к техногенным чрезвычайным ситуациям

Мероприятия, направленные на предупреждение чрезвычайных ситуаций, а также на максимально возможное снижение размеров ущерба и потерь в случае их возникновения, проводятся заблаговременно.

Планирование и осуществление мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций проводятся с учетом экономических, природных и иных характеристик, особенностей территорий и степени реальной опасности возникновения чрезвычайных ситуаций (статья 7 ФЗ от 21 декабря 1994 года «О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» № 68-ФЗ).

1. Мероприятия по обеспечению взрыво- и пожаробезопасности на потенциально опасных объектах.

Для обеспечения безопасности предусматриваются следующие мероприятия:

- вынос отдельно стоящих взрывоопасных и пожароопасных производственных объектов из зон, смежных с жилой застройкой (перечень объектов уточняется на стадии проектирования генерального плана поселения);

- вынос жилой застройки из зон возможных разрушений взрыво- и пожароопасных производственных объектов. Размещение проектируемой жилой застройки вне взрыво- и пожароопасных зон;

- деконцентрация хранения взрывоопасных веществ на взрывоопасных и пожароопасных производственных объектах для уменьшения зоны возможных разрушений;

- определение границ возможных проявлений чрезвычайных ситуаций с расчетом взрыво- и пожароопасных зон;

- организация обучения персонала ВПОО мерам пожарной безопасности, способам оказания первой медицинской помощи, а также проведение занятий по программам пожарно-технического минимума;

- систематический мониторинг наличия и состояния установок пожарной сигнализации, а также выполнения предписаний надзорных органов по результатам предыдущих проверок.

Возможные аварии на площадочных сооружениях и линейной части нефте и газопроводов практически не нарушают условий жизнедеятельности населения близлежайщих населённых пунктов. Зона ЧС не выходит за пределы площадки НПС и КС-13. Ликвидация аварий и её последствий производится силами и средствами предприятий, с привлечением при пожарах специализированных пожарных частей.

Созданные фонды и резервы материальных ресурсов на проведение аварийно-восстановительных работ, проведение других мероприятий позволяют провести своевременное устранение ЧС.

Для локализации и предотвращения развития чрезвычайной ситуации и уменьшения опасного воздействия её последствий принимаются следующие меры:

- При всех видах аварий, стихийных бедствий и катастроф принимаются меры по охране общественного порядка, оцеплению и организации комендантской службы в районе (очаге) чрезвычайной ситуации.

- Немедленно производится оповещение и организуется информирование населения, попавшего в зону стихийного бедствия, аварии или находящегося в районах, которым угрожает опасность. При этом рабочим, служащим и населению сообщается характер опасности, даются указания, и рекомендации по принятию мер защиты, правилам сведения и при необходимости по порядку эвакуации.

При пожарах:

  - разведка района (очага), локализация и тушение пожара осуществляется силами ПЧ-25, 72;

  - вывод рабочих и служащих из зоны пожара силами ПЧ-25,72 и звеньев ООП;

  - оказание пострадавшим медицинской помощи силами медицинского пункта объекта и городской больничной сети;

  - проводятся мероприятия по безаварийной остановке производства, осуществляется прекращение энергоснабжения аварийных цехов и участков;

  - система связи и оповещения разворачивается по полной схеме;

  - приводится в полную готовность система пожаротушения объекта;

  - создаются и очищаются противопожарные разрывы;

  - производится орошение водой крыш и стен, прилегающих к очагу пожара зданий и сооружений, участков открытого хранения древесины и древесных отходов;

  - с прилегающей к району (очагу) пожара территории вывозятся пожароопасные материалы;

  - готовятся и при необходимости выдаются со склада фильтрующие противогазы с дополнительными (гопколитовыми) патронами;

  - при необходимости для тушения пожара привлекаются подразделения государственной пожарной службы.

При авариях с выливом легко воспламеняемых жидкостей:

  - перекрытие или глушение источника выделения ЛВЖ;

  - силами ПЧ-25, 72, ВПЧ и звеньев ООП осуществляется вывод рабочих и служащих из очага вылива ЛВЖ;

  - силами ПЧ-25, 72, ВПЧ и аварийно-технических  бригад осуществляется нейтрализация ЛВЖ;

  - проводится комплекс профилактических противопожарных мероприятий на прилегающей территории;

  - для оказания помощи пострадавшим разворачивается медпункт.

2. Территориальная организация пожарной деятельности

Местный гарнизон пожарной охраны МО «Ленский муниципальный район» имеет 7 пожарных частей.

Таблица 8.11

Силы и средства ФПС МЧС России Ленского муниципального района:

| п/п | Полное наименование ПЧ (2009 год) | Вид пожарной охраны (ФПС, ГПС МЧС, ПСС, ЗАТО, ВедПО) | Хар-ка пожарного депо (кол-во выездных ворот) | Автотехника по штату (кол-во), основная | Дислокация начальника МГП (ПЧ, адрес, телефон) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ПЧ-25 ГКУ ОГПС-7 | ПСС | ТИП 5 | 4 АЦ | Начальник МГПО: Волов Виктор Федорович, 165780, с. Яренск, ул. Маяковского, д. 29, тел. 8(81859)53657 |
| 2. | ОП ПЧ-25 ГКУ ОГПС-7 | ПСС | ТИП 5 | 2 АЦ | с. Козьмино, тел. 8(81859)74218 |
| 3. | ОП ПЧ-25 ГКУ ОГПС-7 | ПСС | ТИП 5 | 2 АЦ | с. Сойга, тел. 89210824808 |
| 4. | ОП ПЧ-25 ГКУ ОГПС-7 | ПСС | ТИП 5 | 1 АЦ | с. Лена, тел. 8(81859)53657 |
| 5. | ПЧ-72 ГКУ ОГПС-7 | ПСС | ТИП 5 | 2 АЦ | 165721, рп. Урдома, ул. Железнодорожная, д. 14, тел. 8(81859)66664 |
| 6. | ВПЧ Урдомское ЛПУ МГ КС-13 | ВедПО | ТИП 5 | 2 АЦ | рп. Урдома |
| 7. | ПЧ НПС «Урдома» | ВедПО | ТИП 5 | 1 АЦ | рп. Урдома |

Аэродромом базирования пожарной авиации является аэродром г. Котласа.

В соответствии с действующим «Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2013 г. № 123-ФЗ нормативное время прибытия пожарного подразделения к месту пожара составляет 20 минут. Средняя скорость движения пожарного автомобиля составляет 60 км/ч, т. е. соблюдение установленных норм прибытия пожарной охраны к месту пожара возможно в 20-ти километровом радиусе от пожарного депо.

Схемой территориального планирования с учетом принятых расчетных радиусов обслуживания пожарных депо предлагается формирование отрядов добровольной пожарной охраны в населенных пунктах, которые удалены от границ максимальных расчетных радиусов обслуживания (20 км). В число населенных пунктов, в которых Схемой рекомендуется размещение ДПД с выездной пожарной техникой, входят:

- п. Усть-Очея (МО «Сафроновское»);

- с. Витюнино (МО «Урдомское»);

- д. Бор (МО «Урдомское»);

- д. Лупья (МО «Урдомское»);

- д. Горки (МО «Сойгинское»).

3. Мероприятия для объектов транспортной инфраструктуры, являющихся возможными источниками чрезвычайных ситуаций

- регламентирование и спецсодержание при перевозке опасных грузов по автодорогам регионального значения;

- мониторинг и регулярная проверка состояния автомобильных мостов через реки и овраги;

- совершенствование и развитие сети автомобильных дорог.

- деконцентрация населения на территориях, смежных с железнодорожными и трубопроводными линиями. Генеральными планами должны быть установлены ограничения застройки;

- строительство новых магистральных трубопроводов по обходу населённых пунктов;

- строительство автодорожных обходов основных населённых пунктов;

- строительство объектов по обработке грузов смешанных сообщений вне селитебных зон населенных пунктов.

4. Мероприятия по предотвращению аварии на системах ЖКХ

Проектом предусматривается создание устойчивой системы жизнеобеспечения населения, для этого планируется выполнение ряда инженерно-технических мероприятий:

- Замена изношенных коммунально-энергетических сетей.

- Реконструкция и модернизация существующих поверхностных водозаборов с разделением системы водоснабжения населенных пунктов Яренск и Урдома на техническое и хозяйственно-питьевое, дальнейшее развитие водопроводных сетей.

- Строительство новых подрусловых водозаборов (с. Яренск, рп. Урдома).

- Организация сплошных ограждений зон строгого режима на водозаборных сооружениях.

- Оборудование существующих и планируемых к строительству котельных противоаварийными системами для снижения риска возникновения аварийных ситуаций и защиты рабочего персонала.

- Реконструкция котельных с переводом на газовое топливо (с. Яренск).

- На всех инженерных сооружениях необходима разработка паспорта безопасности опасного производственного объекта.

- Создание устойчивой системы теплоснабжения путем соединения теплотрасс от источников теплоснабжения между собой (закольцовка трасс).

- Строительство и реконструкция очистных сооружений канализации (с. Яренск, рп. Урдома).

К основным требованиям по предупреждению чрезвычайных ситуаций на объектах жизнеобеспечения относятся:

  - разработка распорядительных и организационных документов по вопросам предупреждения чрезвычайных ситуаций;

  - разработка и реализация объектовых планов мероприятий по редупреждению чрезвычайных ситуаций;

  - прогнозирование   чрезвычайных   ситуаций   техногенного   и   природного характера, определение и периодическое уточнение показателей риска чрезвычайных ситуаций для производственного персонала и населения на прилегающей территории;

  - обеспечение готовности объектовых органов управления, сил и средств к действиям по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

  - подготовка персонала к действиям при чрезвычайных ситуациях;

  - сбор,   обработка   и   выдача   информации   в   области предупреждения
чрезвычайных ситуаций, защиты населения и территорий от их опасных воздействий;

  - декларирование безопасности, лицензирование и страхование ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасного производственного объекта и гидротехнического сооружения;

  - создание объектовых резервов материальных и финансовых ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций.

На потенциально опасном объекте разрабатывается план действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и документация, регламентирующая деятельность объекта, которая включает:

- порядок учета отклонений технологических параметров до опасных значений;

- систему анализа причин отклонений от требований безопасности и учета всех неполадок, временных остановок технологического процесса, оборудования с разработкой мер по предупреждению возможных чрезвычайных ситуаций.

5. Мероприятия по предупреждению обрушения зданий , сооружений

Своевременное выселение населения из домов аварийного и ветхого фонда. Запрещение любого строительства в границе зоны оползневых процессов. См. раздел «Мероприятия по инженерной подготовке территории».

6. Организация предупреждения чрезвычайных ситуаций

Система предупреждения чрезвычайных ситуаций в Архангельской области как субъекта федерации опирается на «Положение о единой системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (РСЧС).

- На муниципальном уровне (в пределах территории муниципального образования) – комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

- На объектовом уровне – комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Для обеспечения экологической безопасности требуется:

- разработка реестров экологически опасных веществ, технологий, производств области;

- проведение экологического аудита, сертификации и паспортизации экологически опасных технологий и производств.

Обеспечение радиационной безопасности:

- совершенствование системы мониторинга радиационной обстановки в области;

- обеспечение функционирования системы обращения с радиоактивными веществами и радиоактивными отходами.

Обеспечение безопасности населения от влияния физических факторов:

- создание базы данных предприятий, являющихся источниками физических факторов неионизирующей природы (шум, вибрация, электромагнитные поля и т.д.) и находящихся на территории населённых мест;

- осуществление мониторинга за источниками физических факторов неионизирующей природы (шум, вибрация, электромагнитные поля и т.д.) в населённых пунктах области;

- осуществление мероприятий по снижению шума в городах и сельских населённых пунктах.

# ГЛАВА 9. Основные технико-экономические показатели проекта

| № | Показатели | Единица измерения | Исходный год | 1 очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Территории |  |  |  |  |
|  | Всего | га | 1066438 | 1066438 | 1066438 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
|  | - земли сельскохозяйственного назначения | — // — | 80882 | 80780 | 80779,8 |
|  | - земли населенных пунктов | — // — | 4230 | 4394 | 4444 |
|  | - земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, теле-видения, информатики, космического обеспечения, обороны, безопасности и иного специального назначения | — // — | 3711 | 3827 | 3827,2 |
|  | - земли особо охраняемых терри- торий и объектов федерального значения | — // — | - | - | - |
|  | - земли лесного фонда | — // — | 959404 | 959226 | 959176 |
|  | - земли водного фонда | — // — | - | - | - |
|  | - земли запаса | — // — | 18211 | 18211 | 18211 |
| 2. | Население |  |  |  |  |
| 2.1 | Численность населения | тыс.чел. | 14792 | 13600 | 12800 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - городское | тыс. чел | 4539 | 4500 | 4500 |
|  | - сельское | — // — | 10253 | 9100 | 8300 |
| 2.2 | Возрастная структура населения: | % |  |  |  |
|  | - моложе трудоспособного возраста | — // — | 18,7 | 22,0 | 22,0 |
|  | - в трудоспособном возрасте | — // — | 55,2 | 50,0 | 50,0 |
|  | - старше трудоспособного возраста | — // — | 26,1 | 28,0 | 28,0 |
| 3. | Жилищный фонд |  |  |  |  |
| 4.1 | Всего | тыс. м2 общ. пл. | 378,4 | 395,7 | 439 |
| 4.2 | Обеспеченность общей площадью жилья | м2/чел. | 29,7 | 29 | 34,3 |
| 5 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность железных дорог общего пользования | км | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
| 5.2 | Протяженность автомобильных дорог, в том числе: | км |  |  |  |
|  | - регионального значения | — // — | 294,3 | 313,1 | 313,1 |
|  | - местного значения | — // — | 70,8 | 77,8 | 77,8 |
| 6 | Инженерная инфраструктура |  |  |  |  |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |  |
|  | Водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды | тыс. м3/сут. | н/д | 4,9 | 5,3 |
| 6.2 | Канализация |  |  |  |  |
|  | Объемы сброса сточных вод в поверхностные водоемы | тыс. м3/сут. | н/д | 3,0 | 3,3 |
| 6.3 | Электроснабжение |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Максимальная электрическая нагрузка района в целом (с учетом коэф. одновременности/без уч. коэф. одновр.), в т.ч. | МВт | 20,0 | 24,9/29,3 | 27,3/32,1 |
| 6.3.2 | жилищно-коммунального сектора | МВт | 4,0 | 5,0 | 5,5 |
| 6.3.3 | промышленности | МВт | 15,0 | 23,0 | 25,0 |
| 6.3.4 | прочих потребителей | МВт | 1,0 | 1,3 | 1,6 |
| 6.3.5 | Удельное коммунально-бытовое электропотребление на человека (газ. плиты/эл. плиты) | кВтч/год | 1000 | 1520/1780 | 2170/2750 |
| 6.3.6 | Годовое электропотребление жилищно-коммунального сектора района | млн. кВтч | 12,9 | 21,7 | 28,8 |
| 6.3.7 | Годовое электропотребление промышленностью | млн. кВтч | 100,0 | 154,0 | 166,0 |
| 6.3.8 | Годовое электропотребление по району в целом | млн. кВтч | 116,5 | 180,0 | 200,0 |
| 6.4 | Теплоснабжение |  |  |  |  |
|  | Максимальная тепловая нагрузка жилищно-коммунального сектора района в целом | Гкал/час | н/д | 140,0 | 150,0 |
| 6.5 | Газоснабжение |  |  |  |  |
|  | Потребление природного газа всего по району, в том числе: | млн. нм3/год | н/д | 50,0 | 60,0 |
|  | на пищеприготовление и коммунально-бытовые нужды | млн. нм3/год | н/д | 3,4 | 3,6 |
|  | на выработку теплоэнергии | млн. нм3/год | н/д | 45,3 | 53,8 |
|  | прочими потребителями | млн. нм3/год | н/д | 1,3 | 2,6 |
| 6.6 | Телефонизация |  |  |  |  |
|  | Потребность населения и организаций в телефонах | тыс. №. | н/д | 6,0 | 6,2 |

# ГЛАВА 10. приложения

- Приложение 1

- Численность населения, человек

| № п/п | Наименование поселения, населенного пункта | 01.01.2011г. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | МО «Урдомское» |  |
| 1 | рп. Урдома – адм. центр | 4539 |
| 2 | дер. Большой Мыс | 0 |
| 3 | дер. Бор | 195 |
| 4 | пос. Вандыш | 21 |
| 5 | дер. Верхний Конец | 0 |
| 6 | пос. Витюнино | 101 |
| 7 | пос. Железнодорожный | 0 |
| 8 | дер. Загорье | 2 |
| 9 | дер. Заречье | 36 |
| 10 | пос. Лупья | 162 |
| 11 | дер. Ошлапье | 6 |
| 12 | пос. Пилес | 0 |
| 13 | ст. Светик | 0 |
| 14 | ст. Слободчиково | 0 |
| 15 | ж/ст. Светик 1180 км | 0 |
| 16 | дер. Суходол | 26 |
| 17 | пос. Тыва | 218 |
| 18 | ст. Тыва | 0 |
| 19 | ст. Тыла-Иоль | 0 |
| 20 | ст. Шиес | 0 |
|  | Итого | 5306 |
|  | в т. ч. без населения - 9 ед. |  |
|  | - людностью (1-10 чел.) - 2 ед. |  |
|  | - людностью (11-40 чел.)- 3 ед. |  |
|  | - людностью (100-220 чел.) - 4 ед. |  |
|  | - людностью (4000-5000 чел.) - 1 ед. |  |
| 2. | МО «Сафроновское» |  |
| 1 | дер. Берег | 0 |
| 2 | дер. Богослово | 13 |
| 3 | дер. Большой Кряж | 20 |
| 4 | дер. Борок | 1 |
| 5 | дер. Верхний Базлук | 7 |
| 6 | дер. Выемково | 1 |
| 7 | дер. Гора | 24 |
| 8 | дер. ГЭС | 42 |
| 9 | дер. Жуково | 0 |
| 10 | дер. Заполье | 327 |
| 11 | дер. Кересаг | 0 |
| 12 | дер. Конец Озерье | 1 |
| 13 | дер. Крюковка | 0 |
| 14 | дер. Курейная | 31 |
| 15 | дер. Лантыш | 39 |
| 16 | дер. Лопатино | 0 |
| 17 | дер. Матлуг | 7 |
| 18 | дер. Микшина Гора | 17 |
| 19 | дер. Новая Деревня | 0 |
| 20 | дер. Паладино | 68 |
| 21 | дер. Паста | 0 |
| 22 | дер. Пристань Яренск | 5 |
| 23 | дер. Пустошь | 7 |
| 24 | дер. Софроновка | 372 |
| 25 | дер. Шордынь | 0 |
| 26 | дер. Юргино | 23 |
| 27 | пос. Запань Яреньга | 233 |
| 28 | пос. Лысимо | 249 |
| 29 | пос. Пантый | 0 |
| 30 | пос. Савкино | 0 |
| 31 | пос. Усть-Очея | 300 |
| 32 | с. Ирта | 225 |
| 33 | с. Тохта | 51 |
| 34 | с. Яренск – адм. центр | 4446 |
|  | Итого | 6509 |
|  | в т. ч. без населения - 10 ед. |  |
|  | - людностью (1-10 чел.) - 7 ед. |  |
|  | - людностью (11-70 чел.)- 10 ед. |  |
|  | - людностью (200-400 чел.) - 6 ед. |  |
|  | - людностью (4000-5000 чел.) - 1 ед. |  |
| 3. | МО «Козьминское» |  |
| 1 | дер. 1-Васильевское | 6 |
| 2 | дер. 2-Васильевская | 6 |
| 3 | дер. Базлук | 1 |
| 4 | дер. Берег | 1 |
| 5 | дер. Бережная | 1 |
| 6 | дер. Березник | 0 |
| 7 | дер. Большой Гыжег | 2 |
| 8 | дер. Бор | 0 |
| 9 | дер. Борисовская | 0 |
| 10 | дер. Вожем | 0 |
| 11 | дер. Голяниновская | 0 |
| 12 | дер. Голяшово | 4 |
| 13 | дер. Дорофеевская | 2 |
| 14 | дер. Забелино | 118 |
| 15 | дер. Залужье | 0 |
| 16 | дер. Захаринская | 0 |
| 17 | дер. Звоз | 0 |
| 18 | дер. Ивановка | 3 |
| 19 | дер. Карповская | 0 |
| 20 | дер. Кононовская | 0 |
| 21 | дер. Костино | 1 |
| 22 | дер. Кулига | 0 |
| 23 | дер. Лукинская | 2 |
| 24 | дер. М. Толша | 23 |
| 25 | дер. Малая Шонома | 0 |
| 26 | дер. Малый Гыжег | 0 |
| 27 | дер. Мыс | 0 |
| 28 | дер. Некрасовская | 2 |
| 29 | дер. Ошмановская | 0 |
| 30 | дер. Речка | 0 |
| 31 | дер. Самыловская | 6 |
| 31 | дер. Серединская | 3 |
| 33 | дер. Томиловская | 2 |
| 34 | дер. Устюг | 0 |
| 35 | дер. Фоминская | 0 |
| 36 | дер.Цилиба | 0 |
| 37 | Дер Шалевская | 1 |
| 38 | Дер Шаровицы | 5 |
| 39 | дер. Шубинская | 35 |
| 40 | дер. Юрчаково | 5 |
| 41 | дер. Юрчаково-Пахомовская | 0 |
| 42 | дер. Ярант | 1 |
| 43 | пос. Гыжек | 368 |
| 44 | пос. Песочный | 101 |
| 45 | с. Козьмино | 359 |
| 46 | с. Лена | 404 |
| 47 | дер. Урдома | 0 |
|  | Итого | 1462 |
|  | в т. ч. без населения - 21 ед. |  |
|  | - людностью (1-6 чел.) - 19 ед. |  |
|  | - людностью (20-35 чел.) - 2 ед. |  |
|  | - людностью (100-400 чел.) - 5 ед. |  |
| 4. | МО «МО «Сойгинское»» |  |
| 1 | дер. Белопашино | 235 |
| 2 | дер. Бердышиха | 0 |
| 3 | дер. Березовская | 0 |
| 4 | дер. Бызовская | 0 |
| 5 | дер. Вандыш | 5 |
| 6 | дер. Германовская | 2 |
| 7 | дер. Горка | 23 |
| 8 | дер. Григорьевская | 23 |
| 9 | дер. Губинская | 0 |
| 10 | дер. Дегилевская | 0 |
| 11 | дер. Емельяновская | 0 |
| 12 | дер. Заимка | 0 |
| 13 | дер. Конюшевская | 0 |
| 14 | дер. Коротовинская | 5 |
| 15 | дер. Кочуринская | 4 |
| 16 | дер. Кулига | 0 |
| 17 | дер. Литвино | 2 |
| 18 | дер. Лупья | 3 |
| 19 | дер. Мосеева Гора | 0 |
| 20 | дер. Нефедовская | 0 |
| 21 | дер. Нечаевская | 0 |
| 22 | дер. Новоселова Гора | 2 |
| 23 | дер. Рябово | 0 |
| 24 | дер. Рязановская | 0 |
| 25 | дер. Седуновская | 0 |
| 26 | дер. Селивановская | 91 |
| 27 | дер. Сендуга | 0 |
| 28 | дер. Слудка | 0 |
| 29 | дер. Средняя Софроновская | 0 |
| 30 | дер. Тимасова Гора | 0 |
| 31 | дер. Устье | 24 |
| 32 | дер. Ушаковская | 0 |
| 33 | дер. Фоминская | 0 |
| 34 | дер. Харинская | 1 |
| 35 | дер. Чакула | 1 |
| 36 | дер. Черныханы | 0 |
| 37 | дер. Чернышевская | 0 |
| 38 | дер. Шеинская | 0 |
| 39 | дер. Шипино | 6 |
| 40 | дер. Якимовская | 0 |
| 41 | пос. 52-й квартал | 0 |
| 42 | пос. Запанья Лупья | 141 |
| 43 | пос. Литвино | 521 |
| 44 | пос. Сойга | 411 |
| 45 | с. Слободчиково | 15 |
|  | Итого | 1515 |
|  | в т. ч. без населения - 26 ед. |  |
|  | - людностью (1-6 чел.) – 10 ед. |  |
|  | - людностью (15-25 чел.) – 4 ед. |  |
|  | - людностью (90-530 чел.) – 5 ед. |  |
|  | Всего по Ленскому муниципальному району | 14792 |
|  | в т. ч. без населения – 66 ед. |  |
|  | - людностью(1-100 чел.) – 125 ед. |  |
|  | - людностью (200-500 чел.) – 15 ед |  |
|  | - людностью (4000-5000) – 2 ед. |  |

- Приложение 2

- Список объектов культурного наследия Ленского района (Министерство культуры Архангельской области)

| № п/п | Район | Населенный пункт | Адрес памятника | Наименование ансамбля | Наименование памятника | Дата, автор | Материал | Значение памятника (категория охраны) | Документ о постановке на охрану | Вид объекта культурного наследия | Принадлежность | Использование | Охранные обязательства | Паспорт № | Наименование в соответствии с данными органов технической инвентаризации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  | Ленский район | д. Микшина Гора (ранее д.Микшегора) МО Сафроновское перевезена в Яренск |  |  | Часовня Георгиевская | 1790 | Дерево | Региональный | м207 | Памятник архитектуры | Религиозного назначения | Не используется |  | 386 | Не состоит на техническом учете |
|  | Ленский район | д. Микшина Гора (ранее д.Микшегора) МО Сафроновское перевезена в Яренск |  |  | Часовня Никольская | 1799 | Дерево | Региональный | м207 | Памятник архитектуры | Религиозного назначения | По назначению |  | 387 | Не состоит на техническом учете |
|  | Ленский район | д. Вожем МО "Козьминское" |  |  | Церковь Троицкая | 1772 | Кирпич | Региональный | м137 | Памятник архитектуры | Религиозного назначения | Не используется |  | 363 | Не состоит на техническом учете |
|  | Ленский район | д. Выемково МО "Сафроновское" |  |  | Церковь Георгиевская | 1831 | Кирпич | Региональный | м137 | Памятник архитектуры | Религиозного назначения | Не используется |  | 362 | Не состоит на техническом учете |
|  | Ленский район | д. Жуково (Харлов остров) МО "Сафроновское" |  |  | Дом Попова | 1861 | Дерево | Региональный | м207 | Памятник архитектуры |  | нет данных |  | 1428 | Данных нет |
|  | Ленский район | д. Заборье МО "Козьминское" |  |  | Церковь Богоявления | 1780 | Кирпич | Региональный | м137 | Памятник архитектуры | Религиозного назначения | Не используется |  | 364 | Не состоит на техническом учете |
|  | Ленский район | д. Ошлапье МО "Урдомское" |  |  | Церковь Сретения | нач.19в. | Кирпич | Региональный | м207 | Памятник архитектуры | Религиозного назначения | Не используется |  | 369 | Не состоит на техническом учете |
|  | Ленский район | д. Туглим МО "Козьминское" |  |  | Церковь Благовещения | 1710 | Кирпич | Региональный | м207 | Памятник архитектуры | Религиозного назначения | Не используется |  | 372 | Не состоит на техническом учете |
|  | Ленский район | д. Урдома МО "Козьминское" |  |  | Церковь Воскресенская | нач.20в. | Кирпич | Региональный | м137 | Памятник архитектуры | Религиозного назначения | Не используется |  | 374 | Не состоит на техническом учете |
|  | Ленский район | д. Устье МО "Сойгинское" |  |  | Церковь Спасо-Преображенская | 19в. | Кирпич | Региональный | м137 | Памятник архитектуры | Религиозного назначения | Не используется |  |  | Не состоит на техническом учете |
|  | Ленский район | д. Цилиба МО "Козьминское" |  |  | Церковь Рождества Христова | 1710 | Кирпич | Региональный | м207 | Памятник архитектуры | Религиозного назначения | Не используется |  | 375 | Не состоит на техническом учете |
|  | Ленский район | д. Чакула МО "Сойгинское" |  |  | Церковь Преображенская | нач.18в. | Кирпич | Региональный | м207 | Памятник архитектуры | Религиозного назначения | Склад |  | 376 | Не состоит на техническом учете |
|  | Ленский район | с. Богослово МО "Сафроновское" |  |  | Церковь Иоанна Богослова | нач. 19в. | дерево | Региональный | м200 | Памятник архитектуры | Религиозного назначения | Склад сельской администрации |  | 361 | Не состоит на техническом учете |
|  | Ленский район | с. Ирта МО "Сафроновское" |  | Культовый комплекс: | Церковь Воскресенская | 1810 | Кирпич | Региональный | м207 | Памятник архитектуры | Религиозного назначения |  |  | 366 | Не состоит на техническом учете |
|  | Ленский район | с. Ирта МО "Сафроновское" |  | Культовый комплекс: | Церковь Спасская | 1746 | Кирпич | Региональный | м207 | Памятник архитектуры | Религиозного назначения |  |  | 365 | Не состоит на техническом учете |
|  | Ленский район | с. Лена МО "Козьминское" |  | Культовый комплекс: | Церковь Спасская | кон.18в. | Кирпич | Региональный | м207 | Памятник архитектуры | Религиозного назначения | Склад |  | 368 | Не состоит на техническом учете |
|  | Ленский район | с. Лена МО "Козьминское" |  | Культовый комплекс: | Церковь Успенская | 1757 | Кирпич | Региональный | м207 | Памятник архитектуры | Религиозного назначения | Склад |  | 367 | Не состоит на техническом учете |
|  | Ленский район | с. Лена МО "Козьминское" |  |  | Амбар зерновой "магазея" | 19в. | Дерево | Региональный | м519 | Памятник архитектуры |  | Утрачен |  | 1759 | УТРАЧЕН |
|  | Ленский район | с. Лена МО "Козьминское" |  |  | Дом Пашина | кон.19в. | Дерево | Региональный | м207 | Памятник архитектуры |  | Жилой дом |  | 1431 | Данных нет |
|  | Ленский район | с. Лена МО "Козьминское" |  |  | Магазея | 19в. | Дерево | Региональный | м207 | Памятник архитектуры |  | Утрачен |  | 1758 | УТРАЧЕНА |
|  | Ленский район | с. Лена МО "Козьминское" |  |  | Торговые ряды | 19в. | Дерево | Региональный | м207 | Памятник архитектуры |  | Склад |  | 1447 | Не состоит на техническом учете |
|  | Ленский район | с. Слободчиково МО "Сойгинское" |  |  | Церковь Успенская | 1750 | Кирпич | Региональный | м137 | Памятник архитектуры | Религиозного назначения | Не используется |  | 370 | Не состоит на техническом учете |
|  | Ленский район | с. Сойга МО "Сойгинское" |  |  | Церковь Спасо-Преображенская | 1700 | Кирпич | Региональный | м137 | Памятник архитектуры | Религиозного назначения | Склад |  | 371 | не состоит на техническом учете |
|  | Ленский район | с. Яренск | Кладбище |  | Церковь Всех Святых | 1863 Арх.Нестеров | Кирпич | Региональный | м200 | Памятник архитектуры | Религиозного назначения | По назначению |  | 380 | Данных нет |
|  | Ленский район | с. Яренск | ул. Братьев Покровских |  | Гимназия | 1876 | Дерево | Региональный | м207 | Памятник архитектуры |  | Школа |  | 1444 | Данных нет |
|  | Ленский район | с. Яренск | ул. Братьев Покровских, 10 |  | Дом Горбунова | 1892 | Дерево | Региональный | м207 | Памятник архитектуры |  | Утрачен |  | 1441 | Данных нет |
|  | Ленский район | с. Яренск | ул. Братьев Покровских, 15 |  | Дом Селянинова | 1912 | Дерево | Региональный | м137 | Памятник архитектуры |  | Библиотека, магазин |  | 1442 | Данных нет |
|  | Ленский район | с. Яренск | ул. Братьев Покровских, 47 |  | Земская поликлинника | нач.20в. | Дерево | Региональный | м137 | Памятник архитектуры |  | Больница |  | 1445 | Данных нет |
|  | Ленский район | с. Яренск | ул. Дубинина, 1 |  | Дом Ешкелева | 18в. | Кирпич | Региональный | м137 | Памятник архитектуры |  | Банк, архив |  | 1437 | Данных нет |
|  | Ленский район | с. Яренск | ул. Дубинина, 54 |  | Земская аптека | нач.20в. | Дерево | Региональный | м137 | Памятник архитектуры |  | Аптека, телеателье |  | 1446 | Данных нет |
|  | Ленский район | с. Яренск | ул. Красных партизан, 7 |  | Дом лесничего | кон.19в. | Дерево | Региональный | м207 | Памятник архитектуры |  | Школа |  | 1438 | Данных нет |
|  | Ленский район | с. Яренск | ул. Набережная, 16 |  | Дом Колычева | 1905 | Дерево | Региональный | м207 | Памятник архитектуры |  | Жилой дом |  | 1439 | Данных нет |
|  | Ленский район | с. Яренск |  | Культовый комплекс: | Колокольня | 1820-1852 | Кирпич | уточнить | м200 | Памятник архитектуры | Религиозного назначения | Котельная |  | 379 |  |
|  | Ленский район | с. Яренск |  | Культовый комплекс: | Церковь Покрова | 1793-1795, 1817 Арх.Айнев И. | Кирпич | Региональный | м200 | Памятник архитектуры | Религиозного назначения | Склад леспромхоза |  | 378 | Не состоит на техническом учете |
|  | Ленский район | с. Яренск |  |  | Церковь Спасо-Преображенская | 1745 | Кирпич | Региональный | м200 | Памятник архитектуры | Религиозного назначения | МУК "Яренский краеведческий музей" в целях музейной и просветительской деятельности. | Охранное обязательство № 21 от 10.10.2008 г. | 381 | Церковь Спасо-Преображения, 1765 г. |

Приложение 3

Муниципальный контракт № 51 от 26.06.2012 г.

 Определение потребности в нормируемых видах обслуживания выполнено согласно СНиП 2.07.01 – СП 42 13330. 2011 Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*

Отсутствие в Архангельской области утвержденных региональных нормативов градостроительной деятельности, не позволяет применить региональные нормативы по строительству типовых объектов.

 В соответствии с Федеральным законом «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» № 323-ФЗ от 23.11.2011г., ст.16 передана в полномочия субъекта РФ.