Схема территориального планирования

Ленского муниципального района

Архангельской области

Положение о территориальном планировании

Директор института

Доктор архитектуры							Щитинский В.А.

Главный инженер института

Доктор экологии								Шалахина Д.Х.

Главный архитектор института

Почётный архитектор РФ						Гришечкина И.Е.

Руководитель АПМ-2							Алиева Г.В.

Главный архитектор проекта					Федулова З.И.

Санкт-Петербург

2014 год

##### Оглавление

Введение	3

Раздел 1 Общие положения	4

Раздел 2 Цели и задачи территориального планирования муниципального образования Ленского муниципальный район Архангельской области	6

Раздел 3 Перечень мероприятий по территориальному планированию Ленского муниципального района	11

Глава 3.1 Мероприятия по развитию и предложения по размещению объектов капитального строительства местного значения	11

Часть 3.1.1 Мероприятия по развитию и предложения по размещению объектов капитального строительства местного значения в области малого бизнеса и предпринимательства, развития социальной инфраструктуры, инфраструктуры рекреации и туризма	11

Часть 3.1.2 Мероприятия по развитию и предложения по размещению объектов капитального строительства местного значения в области развития транспортной инфраструктуры	15

Часть 3.1.3 Мероприятия по развитию и предложения по размещению объектов капитального строительства местного значения в области развития инженерной инфраструктуры	16

Часть 3.1.4 Мероприятия по развитию и предложения по размещению объектов капитального строительства местного значения в области инженерной подготовки территории и охраны окружающей среды	19

Часть 3.1.5 Мероприятия по развитию и предложения по размещению объектов капитального строительства местного значения в области предотвращения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	21

Раздел 4 Учет интересов Архангельской области на территории Ленского муниципального района	22

Мероприятия по развитию и предложения по размещению объектов капитального строительства регионального значения в области развития транспортной инфраструктуры	22

Мероприятия по развитию и предложения по размещению объектов капитального строительства регионального значения в области развития инженерной инфраструктуры	22

Мероприятия по развитию и предложения по размещению объектов капитального строительства регионального значения в области развития социальной инфраструктуры	23

Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия	24

Раздел 5 Учет интересов Российской Федерации на территории Ленского муниципального района	25

Мероприятия по развитию и предложения по размещению объектов капитального строительства федерального значения в области развития инженерной инфраструктуры	25

Раздел 6 Технико-экономические показатели	26

# Введение

Подготовка проекта Схемы территориального планирования муниципального образования Ленского муниципальный район Архангельской области выполнялась по заказу администрации Ленского муниципального района (муниципальный контракт № 51 от 26.06.12 г.) в соответствии с заданием утверждённым главой администрации Ленского муниципального района.

Цель территориального планирования – обеспечение устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, с учётом всех заинтересованных участников градостроительных отношений (муниципалитета, граждан, собственников земельных участков, инвесторов).

Проект схемы территориального планирования Ленского муниципального района разработан на базе цифровой картографической  основы Архангельской области, выполненной в формате MapInfo масштаба 1:100 000, разработанной Минрегионом России во исполнение постановления Правительства РФ от 23.03.2008 года №198, для разработки схем территориального планирования муниципальных районов.

Графические материалы схемы территориального планирования Ленского муниципального района разработаны в формате MapInfo. Текстовые материалы схемы территориального планирования Ленского муниципального района разработаны в формате Word.

Основанием для разработки является постановление Администрации Архангельской области от 22 сентября 2008 года №  215-па/33 «Об утверждении долгосрочной целевой программы Архангельской области «Градостроительное развитие Архангельской области на 2009-2012 годы».

При подготовке схемы учтены предложения основных программных градостроительных документов по территориальному развитию. Учитывались утверждённые генеральные планы населенных пунктов Ленского муниципального района, а также инвестиционные проекты строительства объектов федерального и регионального значения производственной, инженерно-транспортной и рекреационной инфраструктуры, реализуемые или намеченные к реализации на территории Ленского муниципального района Архангельской области.

Проект разработан на два проектных периода:

- первую очередь строительства – 2022 год;

- расчетный срок – 2032 год.

Схема территориального планирования разработана в архитектурно-планировочной мастерской № 2 ОАО РосНИПИУрбанистики. Руководитель мастерской – Алиева Г.В. Главный архитектор проекта – Федулова З.И.

# Раздел 1 Общие положения

При разработке «Схемы территориального планирования Ленского муниципального района» учитывались материалы выполненных проектов:

- «Схема территориального планирования Российской Федерации в области здравоохранения» (распоряжение Правительства РФ от 28.12.2012 № 2607-р);

- «Схема территориального планирования Российской Федерации в области высшего профессионального образования» (распоряжение Правительства РФ от 26.02.2013 № 247-р);

- «Схема территориального планирования Российской Федерации в области Федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения» (распоряжение Правительства РФ от 19.03.20123 № 384-р);

- «Схема территориального планирования Архангельской области» (ФГУП РосНИПИ Урбанистики, 2010г., распоряжение Правительства Архангельской области от 25.12.2012);

- «Объединенные схемы территориального планирования частей Архангельской области» (ООО «ИТП «Град», г. Омск, 2011г., стадия согласования).

- «Программа и схема перспективного развития электроэнергетики Архангельской области на 2012-2016 годы, ООО «Вологдасельэнергопроект», 2011г.»

Кроме того, учтены материалы следующих перспективных проработок, муниципальных долгосрочных целевых программ (ДЦП) и ведомственных целевых программ МО «Ленский муниципальный район»:

- «Стратегия социально-экономического развития Архангельской области до 2030 года»

- «Стратегия развития муниципального образования «Ленский муниципальный район» до 2020 года»;

- «Программа комплексного социально-экономического развития муниципального образования «Ленский муниципальный район» на 2010-2013 годы» (решение собрания депутатов МО «Ленский муниципальный район» от 10.11.2010г. № 71);

- Прогнозы социально-экономического развития поселений на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов: МО «Урдомское» (распоряжение администрации от 02 августа 2011г. № 185), МО «Козьминское», МО «Сафроновское», МО «Сойгинское»;

- ДЦП «Активизация индивидуального жилищного строительства в МО «Ленский муниципальный район» на 2009-2011 годы» (постановление главы администрации от 18 мая 2009г. № 19);

- ДЦП «Поддержка семьи в Ленском районе (2009-2012 годы)»;

- ДЦП «Профилактика правонарушений на территории МО «Ленский муниципальный район» на 2009-2012 годы»;

- ведомственная целевая программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории МО «Ленский муниципальный район» на 2011-2013 годы»;

- ведомственная целевая программа МО «Ленский муниципальный район» «Газификация Ленского района в 2009-2011 годах»;

- ведомственная целевая программа «Поддержка и развитие транспортного обслуживания населения Ленского района в 2009-2011 годах».

# Раздел 2 Цели и задачи территориального планирования муниципального образования Ленского муниципальный район Архангельской области

2.1. Территориальное планирование муниципального района осуществляется в целях:

- обеспечения устойчивого развития территории муниципального района (обеспечения при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничения негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечения охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений);

- развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур муниципального района;

- обеспечения учёта интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, Архангельской области, муниципальных образований.

2.2. Задачами территориального планирования муниципального района являются:

- обеспечение реализации полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения муниципального района;

- создание условий для устойчивого развития территории муниципального района, сохранения окружающей природной среды и объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации;

- обеспечение размещения объектов капитального строительства местного значения с учётом расчётной численности населения, развития системы расселения и прогнозируемыми показателями социально-экономического развития муниципального района;

- удовлетворение потребностей населения в объектах социальной инфраструктуры и иных объектах обслуживания;

- создание условий для реализации пространственных интересов Российской Федерации, Архангельской области, Котласского муниципального района Архангельской области, поселений муниципального района и населения муниципального района с учётом требований безопасности жизнедеятельности, экологического и санитарного благополучия;

- создание условий для повышения инвестиционной привлекательности муниципального района;

- стимулирование жилищного строительства, деловой активности и производства, торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения на территории муниципального района;

- создание условий для обеспечения доступа маломобильных групп населения, в том числе инвалидов к объектам социальной инфраструктуры, а также для беспрепятственного пользования железнодорожным, воздушным, водным, междугородним автомобильным транспортом и всеми видами городского и пригородного пассажирского транспорта, средствами связи и информации;

- обеспечение соблюдения прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся на территории муниципального района;

- снижение риска возникновения и уменьшение последствий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

2.3. Территориальное планирование муниципального района в целях оптимизации системы расселения должно обеспечивать:

- создание сбалансированной системы центров обслуживания, образования и здравоохранения поселений, входящих в состав муниципального района, сохранение миграционной привлекательности муниципального района за счёт роста уровня и качества жизни населения;

- создание оптимальной сети перспективных населённых пунктов, образующих целостный каркас расселения муниципального района.

2.4. Территориальное планирование муниципального района в целях развития транспортной инфраструктуры должно обеспечивать:

- формирование транспортной инфраструктуры, соответствующей потребностям экономики и населения муниципального района;

- организацию транспортного обслуживания населения между населёнными пунктами в границах муниципального района;

- создание условий для размещения объектов дорожного сервиса на автомобильных дорогах общего пользования в границах муниципального района.

2.5. Территориальное планирование муниципального района в целях развития инженерной инфраструктуры должно обеспечивать:

- создание условий для развития систем водоснабжения и канализации, электро-, тепло- и газоснабжения, как ключевых элементов обеспечения пространственного развития, ускоренного экономического роста, развития населённых пунктов, реализации национального проекта «Доступное и комфортное жильё — гражданам России», иных приоритетных национальных проектов и программ;

- создание условий для развития электро- и теплоэнергетической инфраструктуры, обеспечивающей объекты социально-экономической сферы, жилищно-коммунального хозяйства, промышленности и жилищного строительства в рамках реализации приоритетных национальных проектов.

2.6. Территориальное планирование муниципального района в целях развития системы информатизации и связи должно обеспечивать:

- создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района, услугами связи;

- создание условий для развития информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, отвечающей современным требованиям и обеспечивающей потребности населения муниципального района в информации.

2.7. Территориальное планирование муниципального района в целях развития жилищного строительства должно обеспечивать:

- развитие промышленности строительной индустрии и строительных материалов.

- создание условий для реализации предложений по размещению площадок жилищного строительства в рамках национального проекта «Доступное и комфортное жильё гражданам России», федеральных, и региональных и муниципальных программ и проектов в сфере гражданского строительства с приоритетным развитием малоэтажной застройки;

2.8. Территориальное планирование муниципального района в целях организации социальной инфраструктуры должно обеспечивать:

- в сфере образования:

- развитие сети образовательных учреждений с повышением уровня обеспеченности населения местами в дошкольных образовательных учреждениях, организация отдыха детей в каникулярное время;

- территориальную доступность и равные возможности для жителей муниципального района в получении полноценного общего образования;

- в сфере здравоохранения и социальной защиты:

- развитие сети объектов здравоохранения с повышением уровня обеспеченности населения коечным фондом и амбулаторно-поликлиническими учреждениями, в целях совершенствования организации и качества оказания первичной медико-санитарной помощи, скорой медицинской помощи, медицинской помощи женщинам в период беременности, во время и после родов, повышение доступности медицинской помощи для сельского населения;

- развитие сети объектов социальной защиты для малоимущих граждан и других категорий граждан в целях оказания социальной поддержки, социально-бытовых, социально-медицинских, психолого-педагогических, социально-правовых услуг и материальной помощи, проведения социальной адаптации и реабилитации граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации;

- в сфере физической культуры, спорта и молодёжной политики:

- строительство новых и реконструкцию существующих объектов физической культуры, спорта и молодёжной политики межпоселенческого значения;

- развитие сети специализированных спортивно-оздоровительных сооружений, обеспечивающих возможность проведения крупных мероприятий (соревнований);

- развитие спортивной базы образовательных учреждений муниципального района;

- создание условий для активного включения молодёжи в социально-экономическую, политическую и культурную жизнь общества;

- развитие сети подростковых и молодёжных клубов в муниципальном районе;

- в сфере культуры:

- строительство новых и реконструкцию существующих объектов культуры межпоселенческого значения;

- создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района, услугами по организации досуга и услугами организаций культуры;

- развитие местного традиционного художественного народного творчества в поселениях, входящих в состав муниципального района;

- развитие библиотечного обслуживания населения межпоселенческими библиотеками;

- создание условий для осуществления деятельности, связанной с реализацией прав местных национально-культурных автономий на территории муниципального района.

2.9. Территориальное планирование муниципального района в целях развития туризма и рекреации должно обеспечивать:

- создание благоприятных условий для размещения современной инфраструктуры отдыха и туризма, обеспечивающей возможности использования историко-культурного наследия и рекреационного потенциала;

- развитие инфраструктуры и повышение качества сервисного обслуживания туристических объектов;

- формирование специализированных туристических центров, развитие новых видов экскурсионного туризма;

- использование природно-ландшафтного потенциала муниципального района при условии поддержания благоприятного состояния окружающей среды в местах массового отдыха, с соблюдением охранных (буферных) зон особо охраняемых природных территорий;

- обеспечение транспортной доступности до объектов туристического интереса.

2.10. Территориальное планирование муниципального района в целях охраны окружающей среды и природных ресурсов должно обеспечивать:

- закрепление системы природоохранных мероприятий, ограничивающих негативное воздействие хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, охрану и рациональное использование природных ресурсов;

- право жителей муниципального района на благоприятную окружающую среду;

- сохранение и улучшение качества окружающей среды территории муниципального района.

2.11. Территориальное планирование муниципального района должно обеспечивать сохранение, изучение, восстановление, охрану, использование, популяризацию объектов культурного наследия.

# Раздел 3 Перечень мероприятий по территориальному планированию Ленского муниципального района

## Глава 3.1 Мероприятия по развитию и предложения по размещению объектов капитального строительства местного значения

### Часть 3.1.1 Мероприятия по развитию и предложения по размещению объектов капитального строительства местного значения в области малого бизнеса и предпринимательства, развития социальной инфраструктуры, инфраструктуры рекреации и туризма

| № п/п | Мероприятия территориального планирования и планируемые объекты капитального строительства | Характеристика объекта территориального планирования |
| --- | --- | --- |
|  | Мероприятия по содействию в развитии малого и среднего бизнеса, агропромышленного комплекса |  |
|  | Выделение земельных участков для развития промышленности |  |
|  | Формирование и предоставление земельного участка для размещения цехов углубленной переработки древесины в с. Яренск, рп. Урдома. | Согласно Стратегии развития муниципального образования «Ленский муниципальный район» до 2020 года |
|  | Формирование и предоставление земельного участка для размещения предприятия по производству мебели в рп. Урдома. |  |
|  | Формирование и предоставление земельного участка для размещения предприятия по производству пеллет (топливных гранул), брикетов в рп. Урдома. |  |
|  | Формирование и предоставление земельного участка для размещения мини-завода по производству кирпича, возобновление кирпичного производства на базе глинистого сырья Кижмольского месторождения, расположенного в 2 км к северу от с. Яренск. | В соответствии с Программой социально-экономического развития муниципального образования «Ленский район» на 2007-2012 гг. |
|  | Формирование и предоставление земельного участка для размещения предприятия по производству пеллет (топливных гранул), брикетов в с. Яренск. | - |
|  | Формирование и предоставление земельного участка для размещения предприятия по переработке древесины в с. Усть-Очея. | - |
|  | Формирование и предоставление земельного участка для размещения предприятия по производству деревянных строительных конструкций на 10 тыс. м3 в год в c.Лена. | - |
|  | Формирование и предоставление земельного участка, организация мини-завода по выпуску кирпича в рп. Урдома производительностью 1 млн. шт. кирпича в год на базе месторождение суглинков Урдомское. | - |
|  | Формирование и предоставление земельного участка, создание пунктов приема и переработки дикорастущего сырья в сёлах Яренск, Лена, Ирта и п. Гыжек. | - |
|  | Формирование и предоставление земельного участка для размещения предприятия по производству кондитерских изделий в селе Яренск. | - |
|  | Модернизация хлебопекарен в с.Яренск и пос. Сойга. | - |
|  | Выделение земельных участков для развития агропромышленного комплекса |  |
|  | Формирование и предоставление земельного участка для размещения предприятия по переработке сельхозпродукции: с. Лена (МО «Козьминское»), д. Берег (МО «Урдомское»). | В соответствии с Стратегией развития муниципального образования «Ленский муниципальный район» до 2020 года |
|  | Формирование и предоставление земельного участка для организации сельскохозяйственного рынка, с. Яренск. |  |
|  | Формирование и предоставление земельного участка, строительство свинофермы до 100 голов, д.Сафроновская (МО «Сафроновское»). |  |
|  | Формирование и предоставление земельного участка, строительство свинофермы до 100 голов, д. Берег (МО «Урдомское»). |  |
|  | Развитие пчеловодства в д. Суходол (МО «Урдомское»). |  |
|  | Развитие мясо-молочного производства (до 100 голов) д. Белопашино (МО «Сойгинское»), с. Ирта (МО «Сафроновское»), с. Лена (МО «Козьминское»). |  |
|  | Организация производства картофеля, МО «Урдомское». |  |
|  | Размещение планируемых объектов капитального строительства в сфере туризма и рекреации |  |
|  | Формирование и предоставление земельных участков, строительство гостевых домов и придорожного кафе в с. Яренск, п. Сойга, п.Тохта, с. Козьмино и д. Суходол. | В соответствии со Стратегией развития муниципального образования «Ленский муниципальный район» до 2020 года |
|  | Формирование и предоставление земельных участков организация детских оздоровительных лагерей в д. Богослово (МО «Сафроновское») и д. Суходол (МО «Урдомское»). |  |
|  | Организация водных и пеших маршрутов по р.Вычегда (активный туризм). |  |
|  | Размещение планируемых объектов капитального строительства социально-бытового назначения |  |
|  | Размещение планируемых объектов капитального строительства в сфере образования |  |
|  | Формирование и предоставление земельного участка, строительство детского сада (взамен выбывающего детского сада №1) с. Яренск. | 220 мест |
|  | Формирование и предоставление земельного участка, строительство детского сада, рп.Урдома. | 220 мест |
|  | Формирование и предоставление земельного участка, строительство детского сада, рп. Урдома. | 80 мест |
|  | Формирование и предоставление земельного участка, строительство общеобразовательной школы с детским садом, с. Ирта (МО «Сафроновское») | всего 40 мест |
|  | Формирование и предоставление земельного участка, строительство общеобразовательной школы с детским садом, п. Усть-Очея (МО «Сафроновское») | всего 30 мест |
|  | Формирование и предоставление земельного участка, строительство общеобразовательной школы с детским садом, с. Лена (МО «Козьминское») | всего 70 мест |
|  | Формирование и предоставление земельного участка, строительство общеобразовательной школы с детским садом, с. Козьмино (МО «Козьминское») | всего 70 мест |
|  | Формирование и предоставление земельного участка, строительство общеобразовательной школы с детским садом, с. Литвино (МО «Сойгинское») | всего 70 мест |
|  | Формирование и предоставление земельного участка, строительство средней общеобразовательной школы, рп. Урдома (взамен старой школы) | 860 мест |
|  | Формирование и предоставление земельного участка, строительство нового здания начальной школы, с. Яренск (взамен старого здания начальной школы) | 240 мест |
|  | Межшкольный учебно-производственный комбинат (на базе реконструируемого здания детского сада), с. Яренск. |  |
|  | Реконструкция (капитальный ремонт) «Районного центра дополнительного образования», с.Яренск. |  |
|  | Формирование и предоставление земельного участка, строительство станции юных техников с автодромом, с. Яренск. | - |
|  | Размещение планируемых объектов капитального строительства в сфере культуры и досуга |  |
|  | Реконструкция (строительство) «Детской школы искусств Ленского района», с. Яренск. |  |
|  | Реконструкция здания детской школы искусств, рп.. Урдома. |  |
|  | Формирование и предоставление земельного участка, организация нового помещения Ленской межпоселенческой библиотеки, с. Яренск. | 53000 экз. |
|  | Формирование и предоставление земельного участка, строительство культурно-досугового центра, с. Яренск. | 720 мест |
|  | Размещение планируемых объектов капитального строительства в области физической культуры и спорта |  |
|  | Формирование и предоставление земельного участка, строительство плавательного бассейна, с. Яренск. | 340 м2 зеркала воды |
|  | Формирование и предоставление земельного участка, создание спортивно-оздоровительного комплекса с лыжной базой, с. Яренск. | 50 мест |
|  | Формирование и предоставление земельного участка, строительство спортивно-оздоровительного и рекреационного центра на берегу реки Кижмола в районе перспективного освоения, с. Яренск. | 800-1000 м2 |
|  | Формирование и предоставление земельного участка, строительство спортивных игровых площадок, с. Яренск, рп. Урдома. | - |
|  | Формирование и предоставление земельного участка, строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с новым плавательным бассейном, рп. Урдома. | 340 м2 зеркала воды |
|  | Формирование и предоставление земельного участка, строительство универсального спортивного зала, рп. Урдома. | 600-800 м2 |
|  | Формирование и предоставление земельных участков, строительство универсальных спортивных залов, с. Козьмино, Лена, с.Сойга и дер. Белопашино. | 200-300 м2 |
|  | Формирование и предоставление земельных участков, строительство открытого хоккейного корта, с.Козьмино | - |
|  | Формирование и предоставление земельного участка, организация детского оздоровительного лагеря, дер. Суходол, дер. Богослово. | 100 мест |

### Часть 3.1.2 Мероприятия по развитию и предложения по размещению объектов капитального строительства местного значения в области развития транспортной инфраструктуры

| № п/п | Мероприятия территориального планирования и планируемые объекты капитального строительства по развитию трубопроводного транспорта | Характеристика объекта капитального строительства |
| --- | --- | --- |
|  | Строительство автодороги Витюнино - Сорово | - |
|  | Открытие автобусного движения по проектируемой автодороге Витюнино - Сорово, а также маршрута Урдома – Котлас. | - |
|  | Строительство автостанции в рп. Урдома. | - |
|  | Установка павильонов на автобусных остановках оборудованных согласно нормативным документам (ГОСТ Р 52766-2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования»). | - |
|  | Восстановление причального пункта водного транспорта, село Яренск. | - |

### Часть 3.1.3 Мероприятия по развитию и предложения по размещению объектов капитального строительства местного значения в области развития инженерной инфраструктуры

| № п/п | Мероприятия территориального планирования и планируемые объекты капитального строительства | Территория планирования мероприятий | Характеристика объекта капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | Водоснабжение |  |  |
| - 1.1 | Строительство новых водозаборных сооружений подземных или подрусловых вод, строительство системы водоподготовки, включающей обеззараживание, обезжелезивание, деманганацию, очистку по барию. | рп. Урдома | - |
| - 1.2 | Строительство резервуара чистой воды, прокладка сетей хозяйственно-питьевого водоснабжения. |  | - |
|  | Разработка проекта строительства станции водоподготовки, строительство станции водоподготовки производительностью 1000 м³/сут. | площадка подруслового водозабора на реке Кишерка, с. Яренск. | 1000 м³/сут. |
|  | Разработка проекта реконструкции существующих водозаборных сооружений, реконструкция водозабора с установлением производительности 1000 м³/сут, реконструкция станции водоподготовки с увеличением производительности 850 м³/сут. | площадка существующих сооружений на реке Кижмола, с. Яренск. | 1000 м³/сут 850 м³/сут |
|  | Строительство водозаборных сооружений. | площадка нового водозабора на реке Кижмола, с. Яренск. | 150 м³/сут. |
|  | Строительство резервуара чистой воды на северо-западной окраине села, прокладка сетей хозяйственно-питьевого водоснабжения. |  | 21,1 км |
|  | Проведение гидрогеологических работ по определению возможности строительства водозаборных сооружений. | Населенные пункты: Заполье, Сафроновка, Лысимо, Усть-Очея, Козьмино, Гыжек, Лена, Сойга, Белопашино, Литвино | - |
|  | Строительство водозаборных сооружений. |  | - |
|  | Строительство резервуара чистой воды (водонапорной башни). |  |  |
|  | Водоотведение |  |  |
|  | Разработка проектов систем водоотведения с проведением гидравлического расчета для сетей. | рп. Урдома с. Яренск | - |
|  | Строительство очистных сооружений канализации со станцией по приёму жидких бытовых отходов. | с. Яренск | 1200 м³/сут. |
|  | Строительство самотечных коллекторов. |  | 23,0 км. |
|  | Реконструкция и замена ветхих канализационных коллекторов. |  | - |
|  | Реконструкция и строительство централизованной сети водоотведения. | рп. Урдома | - |
|  | Строительство канализационных очистных сооружений. |  | - |
|  | Монтаж канализационных очистных сооружений с устройством сливной станции. | Заполье, Лысимо, Усть-Очея, Козьмино, Гыжек, Лена, Сойга, Белопашино, Литвино | - |
|  | Строительство децентрализованной системы водоотведения. |  | - |
|  | Строительство и согласование выпуска очищенных сточных вод в водные объекты. |  | - |
| - 3 | Электроснабжение |  |  |
| - 3.1 | Установка на ПС 220 кВ «Урдома» второго силового трансформатора | рп. Урдома | 63 МВА. |
| - 3.2 | Установка на ПС № 362 «Лена» второго распределительного трансформатора мощностью | с. Лена | 2,5 МВА |
| - 3.3 | Установка на ПС № 364 «Устьевская» второго распределительного трансформатора мощностью | пос. Сойга | 2,5 МВА |
| 4. | Теплоснабжение |  |  |
| 4.1 | Реконструкция и перевод на природный газ котельных. | с. Яренск, с. Ирта, п. Гыжек и с. Козьмино. |  |
| 4.2 | Перевод на природный газ котельных (при условии газификации данных населенных пунктов). | п. Сойга и п. Литвино |  |
| 4.3 | Ликвидация в юго-западной части села 5 мелких отопительных котельных, с переводом их тепловых нагрузок на остальные, реконструируемые и переводимые на природный газ, существующие котельные. | с. Яренск |  |

### Часть 3.1.4 Мероприятия по развитию и предложения по размещению объектов капитального строительства местного значения в области инженерной подготовки территории и охраны окружающей среды

| № п/п | Мероприятия территориального планирования и планируемые объекты капитального строительства | Территория планирования мероприятий | Характеристика объекта капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Инженерная подготовка территории |  |  |
|  | Изыскательские работы для определения проблемных участков русла реки Вычегды; их ежегодная расчистка и проведение дноуглубительных работ. | река Вычегда | - |
|  | Организация поверхностного стока (устройство дождевой канализации закрытого и открытого типа) со строительством сооружений механической очистки. | с.Яренск, рп. Урдома | 38,7 км. |
|  | Организация поверхностного стока (устройство дождевой канализации) открытого типа. | с.Лена, с.Козьмино, пос.Сойга, д.Белопашино, пос.Литвино. | 15,0 км. |
|  | Закрепление береговых обрывов, укрепление береговых склонов р.Вычегда. | пос.Сойга, д.Белопашино, с.Ирта, пос.Литвино, пос.Лысимо, рп.Урдома (на излучине р.Верх.Лупья.) | суммарно, 2,0 км. |
|  | Реконструкция и оборудование постоянных причалов с гарантированными глубинами у причальной стенки (более 1 м в межень). | пристань с.Яренск с. Ирта д. Белопашино, пос. Литвино | - |
|  | Обустройство причалов для организации в навигационный период переправ пассажиров через р. Вычегда. | в районе пос. Литвино | - |
|  | Устройство локальных дренажных систем | с. Яренск | 0,5 км. |
|  | Обвалование дамбами для защиты существующей затапливаемой застройки отдельных участков. | с. Яренск Запань Яренга, Выемково, Паста, Лопатино, Ошлапье, Заречье, Берег, Вандыш, Лупья, Запань Лупья | суммарно 3,0 км. |
|  | Организация набережных, благоустройство береговой полосы и берегоукрепление. | с. Яренск | 1,2 км. |
|  | Охрана окружающей среды |  |  |
|  | Закрытие кладбищ, расположенных в границах населенных пунктов, и организация новых мест захоронения | МО«Сафроновское»(с. Яренск), МО«Урдомское» (рп. Урдома) | 1 шт. |
|  | Размещение скотомогильника с биологической камерой в районе полигона ТБО | с. Яренск | - |
|  | Закрытие и рекультивация существующей свалки ТБО, расположенной в зоне санитарной охраны водозабора | с. Яренск | - |
| - - | Устройство зверопроходов при строительстве дополнительных ниток магистральных газопроводов общего направления «Западная Сибирь – Республика Коми – Центр РФ» в существующем коридоре «Микунь – Урдома – Приводино» | коридор «Микунь – Урдома – Приводино» | - |
|  | Строительство полигона ТБО в 7 км от с. Яренск по дороге на ст. Межог |  | - |
|  | Закрытие и рекультивация существующей свалки | п. Запань Яренга | - |
|  | Реконструкция существующего полигона ТБО | рп. Урдома | - |
|  | Закрытие и рекультивация существующей неиспользуемой свалки отходов деревообработки | к югу от пгт. Урдома | - |
|  | Строительство скотомогильника с биологической камерой | в 7 км от с.Яренск по дороге на ст. Межог | - |
|  | Строительство сливной станции по приему жидких нечистот в составе предусмотренных к строительству очистных сооружений | в районе с. Яренск | - |
|  | Строительство сливной станции по приему нечистот в составе реконструируемых очистных сооружений | в районе рп.Урдома. | - |
|  | Строительство усовершенствованной свалки на месте существующей необустроенной | в районе с. Лена | - |
|  | Строительство усовершенствованной свалки на месте существующей необустроенной | в районе п. Усть-Очея | - |
|  | Строительство усовершенствованной свалки на месте существующей необустроенной | в районе с. Кузьмино | - |
|  | Строительство усовершенствованной свалки на месте существующего земельного отвода | в районе с. Литвино | - |

### Часть 3.1.5 Мероприятия по развитию и предложения по размещению объектов капитального строительства местного значения в области предотвращения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

| № п/п | Мероприятия территориального планирования и планируемые объекты капитального строительства | Территория планирования мероприятий | Характеристика объекта капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Размещение ДПД с выездной пожарной техникой | п. Усть-Очея (МО «Сафроновское»); с. Витюнино (МО «Урдомское»); д. Бор (МО «Урдомское»); д. Лупья (МО «Урдомское»); д. Горки (МО «Сойгинское»). |  |

# Раздел 4 Учет интересов Архангельской области на территории Ленского муниципального района

### Мероприятия по развитию и предложения по размещению объектов капитального строительства регионального значения в области развития транспортной инфраструктуры

| № п/п | Мероприятия территориального планирования и планируемые объекты капитального строительства | Характеристика объекта территориального планирования | Территория планирования мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Автомобильный транспорт |  |  |
| 1.1 | На основе существующих участков автодороги регионального значения «Котлас - Сольвычегодск - Яренск» и автодороги местного значения «Ядриха - Удима» и проектируемого участков «Удима - Ерга - Митинская», предлагается формирование автодороги «Яренск - Котлас - Вельск - Коноша - Кречетово». | . | Ленский муниципальный район |
| 1.2 | Строительство автодорожного обхода с северной стороны села Яренск. | 6,0 км | с. Яренск |

### Мероприятия по развитию и предложения по размещению объектов капитального строительства регионального значения в области развития инженерной инфраструктуры

| № п/п | Мероприятия территориального планирования и планируемые объекты капитального строительства | Характеристика объекта территориального планирования | Территория планирования мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Электроснабжение |  |  |
| 1.1 | Реконструкция ПС «Урдома». | По программе развития электрических сетей 220 кВ на период до 2012-2016 годов | МО «Урдомское» |
| 1.2 | Реконструкция ПС № 363 «Козьмино» без увеличения мощности трансформаторов . | По программе развития электрических сетей 35-110 кВ на период до 2012-2016 годов на территории Ленского муниципального района | МО «Урдомское» |
| 2. | Газоснабжение |  |  |
| 2.1 | Подведение природного газа к населенным пунктам | В период 2012-2020 г.г., в соответствии с Генеральной схемой газоснабжения и газификации Архангельской области | д. Сафроновка, с. Ирта, д. Заполье (МО «Сафроновское») с. Лена, п. Гыжек, с. Козьмино, п. Песочный, д. Забелино (МО «Козьминское») от ГРС «Яренск». |
| 2.2 | Подведение природного газа к населенным пунктам | В период 2020-2030 гг | п.Сойга, д. Белопашино, п. Литвино (МО «Сойгинское») от ГРС «Яренск». |
| 3. | Теплоснабжение |  |  |
| 3.1 | Использование биотоплева (древесные отходы) в качестве топлива для котельных | В рамках ДЦП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Архангельской области на 2010-2020 годы» | п. Усть-Очея, п. Лысимо, с. Суходол и п. Яреньга |

### Мероприятия по развитию и предложения по размещению объектов капитального строительства регионального значения в области развития социальной инфраструктуры

| № п/п | Мероприятия территориального планирования и планируемые объекты капитального строительства | Характеристика объекта территориального планирования | Территория планирования мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Здравоохранение |  |  |
| 1.1 | Реконструкция (капремонт) лечебных корпусов ГБУЗ «Яренская ЦРБ» с вводом дополнительных коек | В соответствии с стратегией развития муниципального образования «Ленский муниципальный район» до 2020 года | с. Яренск |
| 1.2 | Строительство морга (паталогоанатомического корпуса). |  | ГБУЗ «Яренская ЦРБ», с. Яренск рп. Урдома |
| 11.3 | Реконструкция (капремонт) Урдомской больницы, и увеличение мощности существующей амбулатории до 90 посещений в смену и увеличение стационара до 62 койко-мест. | - | рп. Урдома |
| 1.4 | Реконструкция (строительство) врачебной амбулатории | - | с/ Козьмино. |
| 1.5 | Замена старых помещений фельдшерско-акушерских пунктов на новые помещения (здания-модули) имеющие кабинет для приема больных и помещение для проживания семьи фельдшера (врача общей практики) | В рамках Программы модернизации здравоохранения Архангельской области 2011-2013 | с. Ирта д. Селивановская д. Суходол с. Лена |
| 1.6 | Замена старых помещений фельдшерско-акушерских пунктов на новые помещения (здания-модули) имеющие кабинет для приема больных и помещение для проживания семьи фельдшера (врача общей практики) | - | п. Белопашино п. Усть-Очея, п. Лысимо п. Гыжег |
| 2. | Социальная защита населения |  |  |
| 2.1 | Строительство дома престарелых и инвалидов | 40 мест | д.Сафроновка |

### Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия

| № п/п | Мероприятия территориального планирования и планируемые объекты капитального строительства | Характеристика объекта территориального планирования | Территория планирования мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка проектов зон охраны локальных объектов культурного наследия Ленского района в соответствии с планами и программами Министерства культуры Архангельской области | . | Ленский муниципальный район |

# Раздел 5 Учет интересов Российской Федерации на территории Ленского муниципального района

## Мероприятия по развитию и предложения по размещению объектов капитального строительства федерального значения в области развития инженерной инфраструктуры

| № п/п | Мероприятия территориального планирования и планируемые объекты капитального строительства | Характеристика объекта территориального планирования | Территория планирования мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Газоснабжение |  |  |
| 1.1 | Строительство дополнительных ниток газопроводов общего направления «Западная Сибирь – Республика Коми – центр РФ» в существующем коридоре «Микунь – Урдома – Приводино». | - | пересекает муниципальный район |
| 1.2 | Ввод компрессорного цеха № 5 «СРТО – Центр». | 2012 г | рп. Урдома |
| 1.3 | Ввод первой нитки газопровода «Ухта-Торжок» | 2012 г | МО «Урдомское» |
| 1.4 | Ввод в эксплуатацию КС «Новоурдомская» системы «Ухта – Торжок». | 2013 г | МО «Урдомское» |
| 1.5 | Строительство второй нитки газопровода «Ухта-Торжок» (7-ая нитка и 7-ой цех в существующей схеме). | 2015-2018 гг. | МО «Урдомское» |
| 2 | Связь и телекоммуникации |  |  |
| 2.1 | В соответствии с федеральной целевой программой «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2015 годы» планируется строительство ВОЛП Котлас – Яренск. | - | пересекает муниципальный район |

# Раздел 6 Технико-экономические показатели

| № | Показатели | Единица измерения | Исходный год | 1 очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Территории |  |  |  |  |
|  | Всего | га | 1066438 | 1066438 | 1066438 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
|  | - земли сельскохозяйственного назначения | — // — | 80882 | 80780 | 80779,8 |
|  | - земли населенных пунктов | — // — | 4230 | 4394 | 4444 |
|  | - земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, космического обеспечения, обороны, безопасности и иного специального назначения | — // — | 3711 | 3827 | 3827,2 |
|  | - земли особо охраняемых территорий и объектов федерального значения | — // — | - | - | - |
|  | - земли лесного фонда | — // — | 959404 | 959226 | 959176 |
|  | - земли водного фонда | — // — | - | - | - |
|  | - земли запаса | — // — | 18211 | 18211 | 18211 |
| 2. | Население |  |  |  |  |
| 2.1 | Численность населения | тыс.чел. | 14792 | 13600 | 12800 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - городское | тыс. чел | 4539 | 4500 | 4500 |
|  | - сельское | — // — | 10253 | 9100 | 8300 |
| 2.2 | Возрастная структура населения: | % |  |  |  |
|  | - моложе трудоспособного возраста | — // — | 18,7 | 22,0 | 22,0 |
|  | - в трудоспособном возрасте | — // — | 55,2 | 50,0 | 50,0 |
|  | - старше трудоспособного возраста | — // — | 26,1 | 28,0 | 28,0 |
| 3. | Жилищный фонд |  |  |  |  |
| 4.1 | Всего | тыс. м2 общ. пл. | 378,4 | 395,7 | 439 |
| 4.2 | Обеспеченность общей площадью жилья | м2/чел. | 29,7 | 29 | 34,3 |
| 5 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность железных дорог общего пользования | км | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
| 5.2 | Протяженность автомобильных дорог, в том числе: | км |  |  |  |
|  | - регионального значения | — // — | 294,3 | 313,1 | 313,1 |
|  | - местного значения | — // — | 70,8 | 77,8 | 77,8 |
| 6 | Инженерная инфраструктура |  |  |  |  |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |  |
|  | Водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды | тыс. м3/сут. | н/д | 4,9 | 5,3 |
| 6.2 | Канализация |  |  |  |  |
|  | Объемы сброса сточных вод в поверхностные водоемы | тыс. м3/сут. | н/д | 3,0 | 3,3 |
| 6.3 | Электроснабжение |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Максимальная электрическая нагрузка района в целом (с учетом коэф. одновременности/без уч. коэф. одновр.), в т.ч. | МВт | 20,0 | 24,9/29,3 | 27,3/32,1 |
| 6.3.2 | жилищно-коммунального сектора | МВт | 4,0 | 5,0 | 5,5 |
| 6.3.3 | промышленности | МВт | 15,0 | 23,0 | 25,0 |
| 6.3.4 | прочих потребителей | МВт | 1,0 | 1,3 | 1,6 |
| 6.3.5 | Удельное коммунально-бытовое электропотребление на человека (газ. плиты/эл. плиты) | кВтч/год | 1000 | 1520/1780 | 2170/2750 |
| 6.3.6 | Годовое электропотребление жилищно-коммунального сектора района | млн. кВтч | 12,9 | 21,7 | 28,8 |
| 6.3.7 | Годовое электропотребление промышленностью | млн. кВтч | 100,0 | 154,0 | 166,0 |
| 6.3.8 | Годовое электропотребление по району в целом | млн. кВтч | 116,5 | 180,0 | 200,0 |
| 6.4 | Теплоснабжение |  |  |  |  |
| 6.4.1 | Максимальная тепловая нагрузка жилищно-коммунального сектора района в целом | Гкал/час | н/д | 140,0 | 150,0 |
| 6.5 | Газоснабжение |  |  |  |  |
| 6.5.1 | Потребление природного газа всего по району, в том числе: | млн. нм3/год | н/д | 50,0 | 60,0 |
| 6.5.2 | на пищеприготовление и коммунально-бытовые нужды | млн. нм3/год | н/д | 3,4 | 3,6 |
| 6.5.3 | на выработку теплоэнергии | млн. нм3/год | н/д | 45,3 | 53,8 |
| 6.5.4 | прочими потребителями | млн. нм3/год | н/д | 1,3 | 2,6 |
| 6.6 | Телефонизация |  |  |  |  |
| 6.6.1 | Потребность населения и организаций в телефонах | тыс. №. | н/д | 6,0 | 6,2 |